| Segment ID | Segment status | Source segment | Target segment |
| --- | --- | --- | --- |
| 18247222d-1ba7-4892-9f91-9ff1a1cd07a6 | Translation Approved (88%) | Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1693 of 10 August 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/773 on the technical specification for interoperability relating to the operation and traffic management subsystem of the rail system within the European Union | Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2023/1693 од 10. августа 2023. године о измени Спроведбене уредбе (ЕУ) 2019/773 о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем железничког система унутар Европске уније |
| 21ddade8c-3e40-4494-9617-9fa22995f0da | Translation Approved (99%) | (Text with EEA relevance) | (текст од значаја за EEП) |
| 3c8fa3518-b56c-4cc3-b7dd-0e49509f4c6e | Translation Approved (100%) | THE EUROPEAN COMMISSION, | ЕВРОПСКА КОМИСИЈА, |
| 48a3fdc51-2edc-4d99-897c-ffbe8416c470 | Translation Approved (100%) | Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, | имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније, |
| 5d0d6d1f3-b3f8-4571-bc1c-e5c3de270197 | Translation Approved (100%) | Having regard to Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the interoperability of the rail system within the European Union (<1800/>), and in particular Article 5(11) thereof, | имајући у виду Директиву (ЕУ) 2016/797 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. године о интероперабилности железничког система унутар Европске уније (<1800/>), a нарочито члан 5. став 11. те директиве, |
| 65dccc395-4153-466f-9b77-7492921daad4 | Translation Approved (100%) | <501/> OJ L 138, 26.5.2016, p. 44. | <501/> СЛ L 138, 26.5.2016, стp. 44. |
| 7f5d82ec6-d049-4002-9c5d-85307775ed4d | Translation Approved (100%) | Whereas: | с обзиром на то да: |
| 8b956cd45-590c-4a64-97ee-29b448e1df12 | Translation Approved (0%) | (1) Commission Implementing Regulation (EU) 2019/773 (<1888/>) lays down the technical specification for interoperability (TSI) relating to the operation and traffic management subsystem of Union rail system. | (1) Спроведбеном уредбом Комисије (ЕУ) 2019/773 (<1888/>) утврђује се техничка спецификација интероперабилности (ТСИ) која се односи на подсистем регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем железничког система Уније. |
| 97f373e5f-c5ae-4498-be42-40d9c05abd1e | Translation Approved (100%) | <541/> Commission Implementing Regulation (EU) 2019/773 of 16 May 2019 on the technical specification for interoperability relating to the operation and traffic management subsystem of the rail system within the European Union and repealing Decision 2012/757/EU (OJ L 139 I, 27.5.2019, p. 5). | <541/> Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2019/773 од 16. маја 2019. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем железничког система унутар Европске уније и о стављању ван снаге Одлуке 2012/757/ЕУ (СЛ L 139 I, 27.5.2019, стр. 5). |
| 10da6f8062-bcee-4d98-b8fd-dedca6b39bd8 | Translation Approved (93%) | (2) In accordance with Article 3(5), points (b) and (f), of Commission Delegated Decision (EU) 2017/1474 (<2114/>) TSIs must be reviewed in order to take into account the developments of the Union railway system and related research and innovation activities, and to update references to standards. | (2) У складу са чланом 3. став 5. тач. б) и ђ) Делегиране одлуке Комисије (ЕУ) 2017/1474 (<2114/>), ТСИ се морају преиспитати да би се узели у обзир развој железничког система Уније и повезане активности у погледу истраживања и иновација, као и да би се ажурирала упућивања на стандарде. |
| 112568e9dc-0c8e-4063-b6b7-b16605f05756 | Translation Approved (99%) | <797/> Commission Delegated Decision (EU) 2017/1474 of 8 June 2017 supplementing Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council with regard to specific objectives for the drafting, adoption and review of technical specifications for interoperability (OJ L 210, 15.8.2017, p. 5). | <797/> Делегирана одлука Комисије (ЕУ) 2017/1474 од 8. јуна 2017. године о допуни Директиве (ЕУ) 2016/797 Европског парламента и Савета у погледу посебних циљева за израду нацрта, усвајање и преиспитивање техничких спецификација интероперабилности (СЛ L 210, 15.8.2017, стр. 5). |
| 124640a64e-8896-420f-a7c8-8dc1f7151dbe | Translation Approved (0%) | (3) Having regard to the role railways are expected to play in a decarbonised transport system, as envisaged in the European Green Deal, and in the light of developments in this field, notably in research and innovation, an extensive revision of the current TSIs is required, in particular with a view to digitalising the railways and making rail freight more attractive. | (3) Имајући у виду каква се улога очекује од железнице у декарбонизованом транспортном систему, како је предвиђено у Европском зеленом договору, и с обзиром на развој у овој области, посебно на подручју истраживања и иновација, потребна је опсежна ревизија тренутних ТСИ, нарочито ради дигитализације железница и повећања атрактивности железничког превоза робе. |
| 13f747b563-6e37-44d1-9d40-80db2732e474 | Translation Approved (99%) | (4) On 24 January 2020, in accordance with Article 19(1) of Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council (<2793/>), the Commission requested the European Union Agency for Railways (the ‘Agency’) to prepare recommendations implementing a selection of the specific objectives set out in Decision (EU) 2017/1474. | (4) Комисија је 24. јануара 2020. године, у складу са чланом 19. став 1. Уредбе (ЕУ) 2016/796 Европског парламента и Савета (<2793/>), затражила од Агенције Европске уније за железнице (у даљем тексту: Агенција) да припреми препоруке о спровођењу одабраних посебних циљева утврђених у Одлуци (ЕУ) 2017/1474. |
| 14a654022e-db8c-42b0-9301-3b0227052913 | Translation Approved (100%) | <1059/> Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (OJ L 138, 26.5.2016, p. 1). | <1059/> Уредба (ЕУ) 2016/796 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. године о Агенцији Европске уније за железнице и о стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) број 881/2004 (СЛ L 138, 26.5.2016, стр. 1). |
| 15c2988783-0353-4715-b8a9-12c72a103aa7 | Translation Approved (71%) | (5) On 30 June 2022, the Agency issued the recommendation ERA 1175-1218 as regards the TSI relating to the operation and traffic management subsystem of the Union rail system. | (5) Агенција је 30. јуна 2022. године, издала препоруку <Italic>ERA</Italic> 1175-1218 у вези са ТСИ која се односи на подсистем регулисањa саобраћаја и управљања саобраћајем железничког система Уније. |
| 16c2988783-0353-4715-b8a9-12c72a103aa7 | Translation Approved (0%) | The Commission analysed the above recommendation and concluded that it is appropriate to amend Implementing Regulation (EU) 2019/773 to achieve greater harmonisation of rail operation in the Union. | Комисија је анализирала наведену препоруку и закључила да је потребно изменити Спроведбену уредбу (ЕУ) 2019/773 како би се постигла већа хармонизација железничке активности у Унији. |
| 17cff1b4aa-cf7b-4a13-8aee-1a26f4904a78 | Translation Approved (0%) | (6) The amendments to Implementing Regulation (EU) 2019/773 aim in particular to (i) incorporate new requirements for a greater harmonisation of the operational rules of the European Rail Traffic Management System (ERTMS), (ii) add new requirements covering ERTMS trackside engineering information relevant to operation that the infrastructure manager is required to provide to railway undertakings, and (iii) introduce a new format for the European Instructions and feedback from the examination of national rules on safety and operation. | (6) Измене Спроведбене уредбе (ЕУ) 2019/773 усмерене су нарочито на (i) увођење нових захтева ради веће хармонизације оперативних правила Европског система управљања железничким саобраћајем (<Italic>ERTMS</Italic>), (ii) додавање нових захтева који обухватају техничке информације о пружној опреми за <Italic>ERTMS</Italic>-a релевантне за експлоатацију, које је управљач инфраструктуре дужан да достави железничким предузећима и (iii) увођење новог формата за европска упутства и повратне информације, добијене прегледом националних правила о безбедности и експлоатацији. |
| 181ddafc2b-d8ae-4ac3-a1a3-7f1b80413423 | Translation Approved (0%) | (7) In relation to the Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) as successor to GSM-R, as it is not yet fully specified in Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1695 (<3946/>), this Regulation deals with Global System for Mobile Communications – Railway (GSM-R) as the only Railway Mobile Radio (RMR) system. | (7) С обзиром на то да будући железнички мобилни комуникациони систем (<Italic>FRMCS</Italic>) као наследник <Italic>GSM-R</Italic>-а, још није у потпуности прецизиран у Спроведбеној уредби Комисије (ЕУ) 2023/1695 (<3946/>), у овој уредби се као једини систем мобилне радио-комуникације за потребе железнице (<Italic>RMR</Italic>) помиње глобални систем за мобилне комуникације на железници (<Italic>GSM-R</Italic>). |
| 198b0a249c-6d5d-4498-a061-42319e5eb5cf | Translation Approved (100%) | <1267/> Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1695 of 10 August 2023 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the rail system in the European Union and repealing Regulation (EU) 2016/91 (see page 380 of this Official Journal). | <1267/> Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2023/1695 од 10. августа 2023. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистеме контроле, управљања и сигнализације железничког система у Европској Унији и о стављању ван снаге Уредбе (ЕУ) 2016/91 (видети страну 380. овог Службеног листа). |
| 2034abfdd5-ee44-431a-918b-1cd5f0d91284 | Translation Approved (0%) | (8) Information exchange between infrastructure managers and railway undertakings relating to trains specifications and train operations newly defined in this Regulation should be further implemented in relevant provisions of TAF TSI and TAP TSI. | (8) Размену информација између управљачâ инфраструктуре и железничких предузећа у вези са новим спецификацијама возова и модалитетима експлоатације возова утврђеним у овој уредби, треба даље развити у релевантним одредбама ТСИ подсистема телематских апликација за превоз робе и ТСИ подсистема телематских апликација за превоз путника. |
| 211a94b9f1-a0fc-440d-ac02-f25568afb3f4 | Translation Approved (0%) | (9) In accordance with Article 14(1) of Directive (EU) 2016/797, Member States are to notify national rules made redundant following the revision of technical specifications for interoperability. | (9) У складу са чланом 14. став 1. Директиве (ЕУ) 2016/797, државе чланице треба да обавесте о националним правилима која су постала сувишна након ревизије техничких спецификација интероперабилности. |
| 221a94b9f1-a0fc-440d-ac02-f25568afb3f4 | Translation Approved (0%) | In view of the amendments proposed, it is appropriate to set a clear deadline for such notification to avoid legal uncertainty. | С обзиром на предложене измене, потребно је одредити прецизан рок за такво обавештавање како би се избегла правна несигурност. |
| 23b4423e63-d831-4481-a7e1-2a459c06e441 | Translation Approved (0%) | (10) In accordance with the procedure laid down in Commission Implementing Regulation (EU) 2018/763 (<4649/>), the infrastructure managers and the railway undertaking need to ensure compliance with the Annex to Implementing Regulation (EU) 2019/773. | (10) У складу са поступком утврђеним у Спроведбеној уредби Комисије (ЕУ) 2018/763 (<4649/>), потребно је да управљачи инфраструктуре и железничко предузеће обезбеде усклађеност са Анексом Спроведбене уредбе (ЕУ) 2019/773. |
| 2444bb496f-9ab5-4bf1-b63e-3d7c40c4a4e7 | Translation Approved (91%) | <1523/> Commission Implementing Regulation (EU) 2018/763 of 9 April 2018 establishing practical arrangements for issuing single safety certificates to railway undertakings pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Regulation (EC) No 653/2007 (OJ L 129, 25.5.2018, p. 49). | <1523/> Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2018/763 од 9. априла 2018. године о утврђивању практичних модалитета за издавање јединствених сертификата о безбедности железничким предузећима у складу са Директивом (ЕУ) 2016/798 Европског парламента и Савета и о стављању ван снаге Уредбе Комисије (ЕЗ) број 653/2007 (СЛ L 129, 25.5.2018, стр. 49). |
| 2500d9730b-49be-4fb6-be1e-bc07641833ac | Translation Approved (97%) | (11) Implementing Regulation (EU) 2019/773 should therefore be amended accordingly. | (11) Спроведбену уредбу (ЕУ) 2019/773 стога треба изменити на одговарајући начин. |
| 264b2c9192-be4c-4035-833f-2ac5c02986f7 | Translation Approved (99%) | (12) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established in accordance with Article 51(1) of Directive (EU) 2016/797, | (12) Мере предвиђене у овој уредби у складу су са мишљењем Одбора основаног у складу са чланом 51. став 1. Директиве (ЕУ) 2016/797, |
| 2787832c96-f85d-426c-b090-af8b48bd5570 | Translation Approved (CM) | HAS ADOPTED THIS REGULATION: | ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ: |
| 28524f6edb-0c4c-4d1b-a406-8b1d9a29d239 | Translation Approved (CM) | Article 1 | Члан 1. |
| 29592a9667-0547-4631-b038-57a14461c34a | Translation Approved (100%) | Implementing Regulation (EU) 2019/773 is amended as follows: | Спроведбена уредба (ЕУ) 2019/773 мења се на следећи начин: |
| 30861fb4cb-fcd2-4b69-b5ab-7a64cbcc82c4 | Translation Approved (80%) | (1) the following Articles 5a and 5b are inserted: | 1) умећу се следећи чл. 5а и 5б: |
| 31c1cf721a-be67-41b4-9f9d-2e4829169a4d | Translation Approved (99%) | ‘Article 5a | ,,Члан 5a |
| 3288c9dd89-3602-4f6f-9220-9fb93f095fbf | Translation Approved (0%) | By 28 March 2024, each Member State shall notify to the Commission and the Agency any national rules made redundant by the entry into force of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1693 (<5315>*</5315>), together with a timetable for their withdrawal if not yet done. | До 28. марта 2024. године, свака држава чланица обавештава Комисију и Агенцију о свим националним правилима која су постала сувишна ступањем на снагу Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) 2023/1693 (<5315>*</5315>), заједно са распоредом за њихово повлачење ако већ нису повучена. |
| 33be2a8e34-3016-4c68-8472-fed36b4b4cf6 | Translation Approved (100%) | Article 5b | Члан 5б |
| 342b8bd1c8-b8e8-4937-a329-1083f7460e6c | Translation Approved (0%) | By 28 June 2024, railway undertakings and infrastructure managers shall change their safety management system as defined in Article 9 of Directive (EU) 2016/798 in accordance with the requirements laid down in the Annex to this Regulation. | До 28. јуна 2024. године, железничка предузећа и управљачи инфраструктуре морају променити свој систем управљања безбедношћу, како је утврђен у члану 9. Директиве (ЕУ) 2016/798 у складу са захтевима утврђеним у Анексу ове уредбе. |
| 352b8bd1c8-b8e8-4937-a329-1083f7460e6c | Translation Approved (0%) | Such changes, if limited to those strictly necessary to apply this Regulation, as amended, shall not be considered to be substantial changes to the safety regulatory framework within the meaning of Article 10(15) of Directive (EU) 2016/798. | Такве промене, ако су ограничене на оне које су строго неопходне за примену ове уредбе, како је измењена, не сматрају се битним изменама безбедносног регулаторног оквира у смислу члана 10. став 15. Директиве (ЕУ) 2016/798. |
| 36c561ec5a-e636-4346-b613-fd673a4f5983 | Translation Approved (83%) | (<5840>*</5840>) Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1693 of 10 August 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/773 on the technical specification for interoperability relating to the operation and traffic management subsystem of the rail (OJ L 222, 8.9.2023, p. 1).’; | (<5840>*</5840>) Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2023/1693 од 10. августа 2023. године о измени Спроведбене уредбе (ЕУ) 2019/773 о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем регулисањa саобраћаја и управљања саобраћајем железничког система у Европској унији (СЛ L 222, 8.9.2023, стр. 1).”; |
| 372d4c153a-b9ce-43ae-8669-f07094fd7578 | Translation Approved (95%) | (2) the Annex to Implementing Regulation (EU) 2019/773 is amended in accordance with the Annex to this Regulation. | 2) Анекс Спроведбене уредбе (ЕУ) 2019/773 мења се у складу са Анексом ове уредбе. |
| 38d9fac8eb-02f8-44eb-a9d6-271bb86fb7f5 | Translation Approved (100%) | Article 2 | Члан 2. |
| 39c8f73399-706b-408d-b372-8f05772f1f6d | Translation Approved (CM) | This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the <6293>Official Journal of the European Union</6293>. | Ова уредба ступа на снагу двадесетог дана од дана објављивања у <Italic>Службеном листу Европске уније</Italic>. |
| 40e75c80b1-feee-417f-af44-b675750ca4a1 | Translation Approved (99%) | This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. | Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама. |
| 41d83315c9-eee7-43cf-976a-93db008e9231 | Translation Approved (100%) | Done at Brussels, 10 August 2023. | Сачињено у Бриселу, 10. августа 2023. године |
| 42e8ce5d69-2eb5-4519-8404-e6fd1fb9742e | Translation Approved (100%) | For the Commission | За Комисију |
| 436a690b90-5cc8-492e-8afc-58119ae09548 | Translation Approved (CM) | The President | Председник |
| 442312baed-84b0-4132-a197-e102d0deda0c | Translation Approved (99%) | Ursula VON DER LEYEN | Урсула ФОН ДЕР ЛАЈЕН (Ursula VON DER LEYEN) |
| 45f86b42d4-f3bd-4429-8ece-c9f7408e0e60 | Translation Approved (99%) | ANNEX | AНЕКС |
| 4625ce8f9c-4ebd-4738-a051-ae30acf9b1a4 | Translation Approved (100%) | The Annex to Implementing Regulation (EU) 2019/773 is amended as follows: | Анекс Спроведбене уредбе (ЕУ) 2019/773 мења се на следећи начин: |
| 470cadfa17-4928-4623-a9bc-1882898b89b6 | Translation Approved (100%) | (1) point 1.3 is replaced by the following: | 1) тачка 1.3. замењује се следећим: |
| 4806d84bd5-3892-4967-8314-18328dfe4646 | Translation Approved (100%) | ‘1.3. | „1.3. |
| 4906d84bd5-3892-4967-8314-18328dfe4646 | Translation Approved (100%) | Content | Садржај |
| 506bc1c930-4944-4296-8fba-78b58555db01 | Translation Approved (0%) | In accordance with Article 4(3) of Directive (EU) 2016/797, this TSI lays down the essential requirements for the “operation and traffic management” subsystem and establishes the fundamental operating principles and common operating rules to the Union railway system. | У складу са чланом 4. став 3. Директиве (ЕУ) 2016/797, у овој ТСИ утврђују се основни захтеви за подсистем „регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем”, као и основне принципе рада и заједничка оперативна правила за железнички систем Уније. |
| 516bc1c930-4944-4296-8fba-78b58555db01 | Translation Approved (0%) | Furthermore, it establishes the interface requirements between infrastructure managers and railway undertakings.’; | Осим тога, утврђују се захтеви у погледу интерфејса између управљачâ инфраструктуре и железничких предузећа.”; |
| 525aea8d84-b6e5-403f-8210-cc0d69410f30 | Translation Approved (95%) | (2) Chapter 2 is replaced by the following: | 2) Поглавље 2. замењује се следећим: |
| 53f89a953e-cffb-4df3-8744-8e938b0e247d | Translation Approved (100%) | ‘2. | „2. |
| 54f89a953e-cffb-4df3-8744-8e938b0e247d | Translation Approved (100%) | DESCRIPTION OF SCOPE | ОПИС ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ |
| 554c2ad13f-ed03-4d65-8640-aa12bfb77ae2 | Translation Approved (0%) | This TSI applies to the Union rail system, which includes TSI conform and non-TSI conform vehicles and fixed installations. | Ова ТСИ се примењује на железнички систем Уније, који укључује возила и стабилна постројења која су усаглашена са ТСИ и која то нису. |
| 5691163a55-702d-4179-91bf-25ea28ddf913 | Translation Approved (0%) | This TSI relates to processes and procedures, as well as to physical elements of vehicles and fixed installations that are important for their operational function in the context of this TSI and requirements applicable to staff executing safety-critical tasks. | Ова ТСИ се односи на процесе и поступке, као и на физичке елементе возила и стабилних постројења, који су важни за њихову оперативну функцију у контексту ове ТСИ, као и на захтеве који се примењују на особље које извршава задатке од кључног значаја за безбедност. |
| 57a233b433-f22c-496b-b4f1-c31661c1d9d2 | Translation Approved (0%) | The railway undertaking and the infrastructure manager shall ensure that all requirements of this TSI become a relevant part of railway undertaking’s and infrastructure manager’s safety management system (“SMS”) as required by Directive (EU) 2016/798.’; | Железничко предузеће и управљач инфраструктуре се старају о томе да сви захтеви ове ТСИ постану релевантни део система управљања безбедношћу железничког предузећа и управљача инфраструктуре (СУБ) како се захтева Директивом (ЕУ) 2016/798.”; |
| 586792c182-1689-48da-8db3-62db1adac159 | Translation Approved (87%) | (3) point 3.2 is modified as follows: | 3) тачка 3.2. мења се на следећи начин: |
| 5983c1dfc0-7dab-4d91-98f8-733177e65d5b | Translation Approved (0%) | (a) the first and the second paragraphs are deleted; | а) ст. 1. и 2. бришу се; |
| 60fb8f3963-7672-4e15-888d-2b47116b7a68 | Translation Approved (75%) | (b) table line 4.2.1.2 is replaced by: | б) ред 4.2.1.2. табеле замењује се следећим: |
| 61961df9a7-2987-4442-a14d-2f6c7a327903 | Translation Approved (95%) | ‘4.2.1.2 | „4.2.1.2. |
| 62ec9c36f7-d80f-4abf-a056-76adb3e3c021 | Translation Approved (0%) | Documentation for staff executing safety-critical tasks | Документације за особље које извршава задатке од кључног значаја за безбедност |
| 63b3d97521-c928-44d8-9ae7-e2effd88d2b0 | Translation Approved (99%) | X | X |
| 64fef299ac-6999-4c1f-9789-bfe6a5ee24da | Translation Approved (100%) | X | X |
| 65c25e095a-2a50-4295-a32f-06d3680bc7ee | Translation Approved (100%) | X | X |
| 6631a68773-0166-409a-ac11-588f4dc8aa17 | Translation Approved (100%) | X | X |
| 678a875f1f-f091-4dac-a8c4-d49b5d1f1b1e | Translation Approved (100%) | X’ | X” |
| 680a2b5232-e54a-41ea-8fc7-4e82e651ea15 | Translation Approved (84%) | (c) table line 4.2.1.2.1 is replaced by: | в) ред 4.2.1.2.1. табеле замењује се следећим: |
| 694aafae06-b408-4782-aa1c-7ae8045371e2 | Translation Approved (96%) | ‘4.2.1.2.1 | „4.2.1.2.1. |
| 7052f2f406-695a-4a44-b4f0-f56925ea3828 | Translation Approved (100%) | Rule book | Приручник |
| 718ae307d3-6a09-4289-8d5c-333f7dbd540d | Translation Approved (100%) | X | X |
| 72c6ede5ed-c792-4a0c-ac01-30cf1551563b | Translation Approved (CM) | X | X |
| 735aa9fd89-6558-4c7f-91e7-a816b52abc0d | Translation Approved (CM) | X | X |
| 74ae7d6210-86dc-497b-ad59-530aafd304ea | Translation Approved (100%) | X’ | X” |
| 7577934031-b8cc-402e-bebb-17a2b11255fb | Translation Approved (0%) | (d) table lines 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2 and 4.2.1.2.2.3 are deleted; | г) редови 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2 и 4.2.1.2.2.3 табеле бришу се; |
| 768653491a-2c0c-4a3a-a1d7-9f73cd743b2b | Translation Approved (84%) | (e) table line 4.2.1.2.3 is replaced by: | д) ред 4.2.1.2.3. табеле замењује се следећим: |
| 775b140a41-5b67-45cd-a0cb-28c98b3ba58a | Translation Approved (96%) | ‘4.2.1.2.3 | „4.2.1.2.3. |
| 78ea23f300-e55a-4f37-8dcd-c54930b03d72 | Translation Approved (0%) | Train running information for drivers | Информације о саобраћању воза за машиновође |
| 79d471f4be-7c61-4484-82d5-e575b5402e2d | Translation Approved (100%) | X | X |
| 807605cb72-58b6-47eb-a8d6-e5d56cee2899 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 8117e21c97-f64d-4558-a395-f37d9ae6b5e4 | Translation Approved (100%) | X’ | X” |
| 82e2f1d23f-e445-4d85-87b0-8a72a1990067 | Translation Approved (84%) | (f) table line 4.2.1.2.4 is replaced by: | ђ) ред 4.2.1.2.4. табеле замењује се следећим: |
| 8350c0a36d-0153-47d5-92f1-752a83cbcb10 | Translation Approved (96%) | ‘4.2.1.2.4 | „4.2.1.2.4. |
| 8484a5f16d-6067-4498-a862-4d3be0f80f6f | Translation Approved (71%) | Informing the driver in real time during train operation | Обавештавање машиновође у реалном времену током експлоатације воза |
| 85676680a6-9395-4ee6-b59f-92af4c609444 | Translation Approved (100%) | X | X |
| 86da1ecdaa-357e-4ab6-919d-974715b61d4d | Translation Approved (CM) | X | X |
| 871b5730a5-d045-46bc-b4c3-df10a839bb5b | Translation Approved (100%) | X’ | X” |
| 88940805db-afe4-4972-8ea3-cdba1b28a2c7 | Translation Approved (0%) | (g) table lines 4.2.1.3 and 4.2.1.4 are deleted; | е) редови 4.2.1.3. и 4.2.1.4. табеле бришу се; |
| 899e7cc5b7-6feb-4bf2-83cc-a8e0c9f14c2e | Translation Approved (91%) | (h) table line 4.2.3.1 is replaced by: | ж) ред 4.2.3.1. табеле замењује се следећим: |
| 909a93a513-f050-426d-a011-a8ceba919b2b | Translation Approved (100%) | ‘4.2.3.1 | „4.2.3.1. |
| 91ab4f7519-7778-4fae-86a7-6c16e22d712f | Translation Approved (0%) | Train planning and timetable | Планирање саобраћања воза и ред вожње |
| 92865679f6-bb96-46f4-8a0f-9ec1fbd0479f | Translation Approved (100%) | X | X |
| 9391507146-c5c3-4f71-8ee7-50c1b3e26eb1 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 94021e0414-8a04-498b-aa85-d10f03d7cd13 | Translation Approved (100%) | X’ | X” |
| 9569df2ede-c523-431c-bae4-d3aa0800743f | Translation Approved (0%) | (i) table lines 4.2.3.5.1 and 4.2.3.5.2 are replaced by: | з) редови 4.2.3.5.1. и 4.2.3.5.2. табеле замењују се следећим: |
| 96e26efdc1-9c4a-4a65-9468-9b2cf0283f49 | Translation Approved (96%) | ‘4.2.3.5.1 | „4.2.3.5.1. |
| 9769573ae5-d8ed-4372-909c-77c1538446f9 | Translation Approved (91%) | Recording of monitoring data outside the train | Евидентирање података прикупљених надзором изван воза |
| 9847501576-0acd-4708-b848-1676655e1278 | Translation Approved (100%) | X | X |
| 994b152817-3865-48bf-9a33-c14ed11a6ae4 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 100ac1d69e6-9058-4377-80ca-2b8e8f9a1c2b | Translation Approved (CM) | 4.2.3.5.2 | 4.2.3.5.2. |
| 101ce63b35c-9195-4d58-87a7-4c4e9ceb2947 | Translation Approved (100%) | Recording of monitoring data on-board the train | Евидентирање података прикупљених надзором у возу |
| 10214b2f158-bd03-4e20-aa74-7aa962ac6b3f | Translation Approved (100%) | X | X |
| 103c960ce0e-ecbe-48cc-80ff-ee0938191f69 | Translation Approved (100%) | X’ | X” |
| 1045248440d-d45c-45f9-9a98-373749901662 | Translation Approved (100%) | (4) point 4.1 is replaced by the following: | 4) тачка 4.1. замењује се следећим: |
| 105e5e747a8-9afd-4c88-a21b-b867eca4ccc0 | Translation Approved (100%) | ‘4.1. | „4.1. |
| 106e5e747a8-9afd-4c88-a21b-b867eca4ccc0 | Translation Approved (100%) | Introduction | Увод |
| 10718e4bdcc-9fb3-4dbf-9ff7-2389b7443799 | Translation Approved (77%) | In accordance with Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council (<8832>*</8832>), it is the overall responsibility of the infrastructure manager to provide all the appropriate parameters and characteristics of the infrastructure which shall be used by the railway undertaking to check the compatibility of railway undertaking’s trains to run on infrastructure manager’s network, taking into account the geographic particularities of individual lines and the functional or technical specifications set out in this section. | У складу са Директивом 2012/34/EУ Европског парламента и Савета (<8832>*</8832>), управљач инфраструктуре је у потпуности одговоран да обезбеди све одговарајуће параметре и карактеристике инфраструктуре које железничко предузеће мора да користи како би проверило компатибилност возова железничког предузећа који саобраћају у мрежи управљача инфраструктуре, узимајући у обзир географске специфичности појединачних железничких пруга и функционалне или техничке спецификације утврђене у овом одељку. |
| 1088c253f87-785c-4361-8964-6dc331efb0cc | Translation Approved (0%) | The fundamental operational principles and common operational rules applicable to the Union rail network are defined in Appendix B. | Основна оперативна начела и заједничка оперативна правила која се примењују на железничку мрежу Уније утврђена су у Додатку Б. |
| 109c0aa659f-2b54-4d13-bf58-f478d769ab22 | Translation Approved (99%) | (<9336>*</9336>) Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area (OJ L 343, 14.12.2012, p. 32).’; | (<9336>*</9336>) Директива 2012/34/ЕУ Европског парламента и Савета од 21. новембра 2012. године о успостављању јединственог европског железничког простора (СЛ L 343, 14.12.2012, стр. 32).”; |
| 110f826a4b8-8525-4fc6-b737-a07d22a7704d | Translation Approved (100%) | (5) point 4.2 is replaced by the following: | 5) тачка 4.2. замењује се следећим: |
| 11105f9ebfc-7b1f-4867-85a7-172eb28005b5 | Translation Approved (100%) | ‘4.2. | „4.2. |
| 11205f9ebfc-7b1f-4867-85a7-172eb28005b5 | Translation Approved (100%) | Functional and technical specifications of the subsystem | Функционалне и техничке спецификације подсистема |
| 113c7bfad51-9a74-4d96-b184-0a3626df9a02 | Translation Approved (0%) | The functional and technical specifications of the “operation and traffic management” subsystem define the specifications to ensure safe operation, system reliability and availability and operating efficiency of the Union rail system, with focus in particular on specifications relating to: | Функционалним и техничким спецификацијама подсистема „регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем” утврђују се спецификације за обезбеђивање безбедног рада, поузданости и доступности система, као и оперативне ефикасности железничког система Уније, при чему се нарочито наглашавају спецификације које се односе на: |
| 1147cc2cf82-9733-4375-a768-10f43d882391 | Translation Approved (76%) | — staff executing safety-critical tasks, | – особље које извршава задатке од кључног значаја за безбедност, |
| 1152c9c39b9-13da-4d99-b9a5-6d3ea94fc0de | Translation Approved (79%) | — trains, | – возове, |
| 1162ec5f342-43a6-4d55-9a55-d2226ad1e136 | Translation Approved (0%) | — train operations, | – експлоатацију воза, |
| 1178f410322-2377-4bc8-946d-7b3d5b860134 | Translation Approved (0%) | — ERTMS based harmonised operation.’; | – хармонизовану експлоатацију засновану на <Italic>ERTMS</Italic>-у.”; |
| 11813be4c92-a3c0-4421-a9bc-f45eab7def43 | Translation Approved (100%) | (6) point 4.2.1.1 is replaced by the following: | 6) тачка 4.2.1.1. замењује се следећим: |
| 119ffa027a3-b1ec-4fd9-aded-faa35686e1be | Translation Approved (100%) | ‘4.2.1.1. | „4.2.1.1. |
| 120ffa027a3-b1ec-4fd9-aded-faa35686e1be | Translation Approved (100%) | General requirements | Општи захтеви |
| 1210dc2fad2-df38-4399-a097-aec4d985b4e7 | Translation Approved (0%) | In its Safety Management Systems (SMS) established in accordance with Annexes I and II to Commission Delegated Regulation (EU) 2018/762 (<10101>*</10101>), each RU and IM shall identify its safety-critical tasks and safety-related functions, and the staff responsible for executing them. | У својим системима управљања безбедношћу (СУБ) успостављеним у складу са анексима I и II Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) 2018/762 (<10101>*</10101>), свако железничко предузеће и сваки управљач инфраструктуре утврђују своје задатке од кључног значаја за безбедност и функције у вези са безбедношћу, као и особље одговорно за њихово извршавање. |
| 1220dc2fad2-df38-4399-a097-aec4d985b4e7 | Translation Approved (0%) | RUs and IMs shall define and describe in their SMS procedures and requirements to train, assess and monitor the competence of their staff executing safety-critical tasks, except the requirements laid down in the following provisions: | Управљачи инфраструктуре и железничка предузећа у својим СУБ утврђују и описују поступке и захтеве у погледу обуке, оцене и праћења компетентности свог особља које извршава задатке од кључног значаја за безбедност, осим захтева утврђених у следећим одредбама: |
| 123041ec8f9-c271-4156-ae8c-d180c9f35411 | Translation Approved (0%) | (i) training, fitness and certification requirements for train drivers (addressed by Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council (<10566>**</10566>)); | (i) захтеви у погледу обуке, способности за рад и сертификације за машиновође (обухваћени Директивом 2007/59/ЕЗ Европског парламента и Савета (<10566>**</10566>)); |
| 124df55d6bb-beaf-4fa9-95b8-a6b5f6ecb614 | Translation Approved (0%) | (ii) elements relevant to professional qualification applicable to staff “accompanying trains” other than the train driver, to which Appendix F of this Annex shall apply; | (ii) елементи релевантни за стручне квалификације који се примењују на особље које „прати возове” осим машиновође, на које се примењује Додатак Ђ овог анекса; |
| 125ec6402e9-af72-48f7-9160-97ecbb8ae050 | Translation Approved (94%) | (iii) elements relevant to professional qualification applicable to staff “preparing trains” other than the train driver, to which Appendix G of this Annex shall apply. | (iii) елементи релевантни за стручне квалификације који се примењују на особље које „припрема возове” осим машиновође, на које се примењује Додатак Е овог анекса. |
| 126345d8615-f5cf-4f8c-b527-6a0a4f08dd53 | Translation Approved (0%) | Any qualification acquired based on the procedures and rules defined in the SMS of the RU or IM shall be recorded in the concerned SMS. | Све стручне квалификације стечене на основу поступака и правила утврђених у СУБ железничког предузећа или управљача инфраструктуре евидентирају се у датом СУБ. |
| 127044161f5-0547-44c6-b714-5157321d82a1 | Translation Approved (0%) | The documents providing evidence of training, experience and professional competences shall be delivered to the concerned staff executing safety-critical tasks, upon request. | Документи који пружају доказе о обуци, искуству и стручној оспособљености, достављају се, на захтев, датом особљу које извршава задатке од кључног значаја за безбедност. |
| 128aa19f100-cc69-4bff-abf6-3dee0410687f | Translation Approved (0%) | Such a qualification shall allow the member of staff executing safety-critical tasks to undertake similar tasks for another RU or IM, subject to the identification of additional training needs on geographical and technical specifications and the SMS of the RU or IM in accordance with point 4.6.3.2, and to the satisfactory completion of that training. | Такве стручне квалификације члану особља који извршава задатке од кључног значаја за безбедност омогућавају да обавља сличне задатке за друго железничко предузеће или другог управљача инфраструктуре, под условом да се утврде додатне потребе за обуком кад је реч о географским и техничким спецификацијама и систему управљања безбедношћу железничког предузећа или управљача инфраструктуре у складу са тачком 4.6.3.2, и да се успешно заврши та обука. |
| 129306e8072-e48d-45b7-86b8-f37401042928 | Translation Approved (97%) | (<11472>*</11472>) Commission Delegated Regulation (EU) 2018/762 of 8 March 2018 establishing common safety methods on safety management system requirements pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 1158/2010 and (EU) No 1169/2010 (OJ L 129, 25.5.2018, p. 26). | (<11472>*</11472>) Делегирана уредба Комисије (ЕУ) 2018/762 од 8. марта 2018. године о утврђивању заједничких безбедносних метода о захтевима за систем управљања безбедношћу у складу са Директивом (ЕУ) 2016/798 Европског парламента и Савета и о стављању ван снаге уредаба Комисије (ЕУ) број 1158/2010 и (ЕУ) број 1169/2010 (СЛ L 129, 25.5.2018, стр. 26). |
| 13052c0ecd7-6c6c-4f5b-9ef9-d84a8ec5f064 | Translation Approved (98%) | (<11772>**</11772>) Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community (OJ L 315, 3.12.2007, p. 51).’; | (<11772>**</11772>) Директива 2007/59/EЗ Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007. године о сертификацији машиновођа који управљају локомотивама и возовима у железничком систему Заједнице (СЛ L 315, 3.12.2007, стр. 51).”; |
| 13146785abe-cb1f-4fce-a894-1cb04f56fe45 | Translation Approved (100%) | (7) point 4.2.1.2 is replaced by the following: | 7) тачка 4.2.1.2. замењује се следећим: |
| 1329fa9e707-0191-420d-b088-430e8f5d3b92 | Translation Approved (100%) | ‘4.2.1.2. | „4.2.1.2. |
| 1339fa9e707-0191-420d-b088-430e8f5d3b92 | Translation Approved (0%) | Information exchange between IMs and RUs, including information for staff executing safety-critical tasks | Размена информација између управљачâ инфраструктуре и железничких предузећа, укључујући информације за особље које извршава задатке од кључног значаја за безбедност |
| 1348e99b695-4342-4ccf-9645-993e27e24d92 | Translation Approved (0%) | IMs and RUs shall plan, prepare and operate trains and instruct staff in accordance with the information contained in Rule Book and Route Book. | Управљачи инфраструктуре и железничка предузећа планирају, припремају и експлоатишу возове и дају упутства особљу у складу са информацијама садржаним у приручнику и приручнику о трасама. |
| 135be8a7043-eec6-476d-8770-d13bf398b50c | Translation Approved (0%) | Their staff executing safety-critical tasks shall be trained, and train drivers certified, based on the information provided in the Rule Book and the Route Book in accordance with their SMS. | Њихово особље које извршава задатке од кључног значаја за безбедност, пролази обуку, а машиновође се сертификују, на основу информација пружених у приручнику и приручнику о трасама у складу са њиховим СУБ. |
| 13682b9fe0f-c660-41dc-b34e-a5401333563f | Translation Approved (0%) | IMs and RUs shall cooperate to exchange information and follow a process for establishing and regularly updating the Rule Book and Route Book as appropriate. | Управљачи инфраструктуре и железничка предузећа сарађују на размени информација и следе поступак успостављања и редовног ажурирања приручника и приручника о трасама, према потреби. |
| 13782b9fe0f-c660-41dc-b34e-a5401333563f | Translation Approved (72%) | Such information shall be applicable for normal, degraded and emergency operations. | Такве информације се примењују у току редовног рада, рада у отежаним и ванредним условима. |
| 138e96acba2-c7d3-44fb-9203-694b5bbf3e70 | Translation Approved (0%) | The IM, in consultation with the RUs operating on its network, shall define the appropriate procedures for communication in real time and emergency situations in order to ensure that information relevant for operation is provided to the RU and/or the driver as soon as such information is available. | Управљач инфраструктуре, у консултацији са железничким предузећима који раде у његовој мрежи, утврђује одговарајуће поступке за комуникацију у реалном времену и у ванредним ситуацијама, како би се обезбедило да се информације релевантне за експлоатацију доставе железничком предузећу и/или машиновођи чим буду доступне. |
| 139b8bc1301-70b8-48ca-bb1b-ee788512869b | Translation Approved (0%) | IMs and RUs shall ensure that all infrastructure information and rules relevant for planning, preparing and operating of trains are shared and communicated to staff executing safety-critical tasks in accordance with each staff member’s tasks in all the IMs and RUs respective operating language(s). | Управљачи инфраструктуре и железничка предузећа старају се о томе да се све информације и правила у вези са инфраструктуром, релевантна за планирање, припрему и експлоатацију возова, деле и саопштавају особљу које извршава задатке од кључног значаја за безбедност у складу са задацима сваког члана особља на свим радним језицима управљачâ инфраструктуре односно железничких предузећа. |
| 140e2a7cbb7-d16e-47a7-9bcc-70fa23c31c3e | Translation Approved (0%) | IM and RUs may group the Rule Book and Route Book information into support for individual staff and/or individual operations. | Управљач инфраструктуре и железничка предузећа могу груписати информације из приручника и приручника о трасама ради подршке појединачном особљу и/или појединачним операцијама. |
| 141a189def8-ffe8-40dc-a6f7-40f378cf0fb3 | Translation Approved (0%) | IMs and RUs shall supply to each member of their respective staff executing safety-critical tasks, including train drivers, with versions of the Rule Book and the Route Book tailored to the information necessary for their operations. | Управљачи инфраструктуре и железничка предузећа сваком члану свог особља који извршава задатке од кључног значаја за безбедност, укључујући машиновође, достављају верзије приручника и приручника о трасама, прилагођене информацијама које су неопходне за њихов рад. |
| 142a189def8-ffe8-40dc-a6f7-40f378cf0fb3 | Translation Approved (0%) | This shall include the interface information where staff executes safety-critical tasks with a direct interface between IM and RU, in particular to ensure safety-related communication between staff authorising the movement of trains and staff onboard trains. | Ово укључује информације о интерфејсу ако особље извршава задатке од кључног значаја за безбедност са директним интерфејсом између управљача инфраструктуре и железничког предузећа, нарочито да би се обезбедила комуникација у вези са безбедношћу између особља које одобрава кретање возова и особља у возовима. |
| 14334022f44-6589-4ee6-a515-b1f945f548e4 | Translation Approved (98%) | Future developments: | Будући развој: |
| 14445179219-3015-47fd-9f77-59b0d21908b9 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 14545179219-3015-47fd-9f77-59b0d21908b9 | Translation Approved (0%) | 12 months after the Agency has delivered the updates to the RINF Application in accordance with Article 6(1) of Implementing Regulation (EU) 2019/777 as amended by Implementing Regulation (EU) 2023/1694 and the IMs have made the data available through RINF, RUs shall base their Route Books on the information contained in RINF. | 12 месеци након што Агенција ажурира апликацију РИНФ у складу са чланом 6. став 1. Спроведбене уредбе (ЕУ) 2019/777 измењене Спроведбеном уредбом (ЕУ) 2023/1694 и након што управљачи инфраструктуре учине податке доступним преко РИНФ-а, железничка предузећа заснивају своје приручнике о трасама на информацијама садржаним у РИНФ-у. |
| 146ace7797c-1849-48d9-9bbc-a8730aa1f928 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 147ace7797c-1849-48d9-9bbc-a8730aa1f928 | Translation Approved (0%) | 12 months after point 1, IMs and RUs shall digitalise the Rule Book and the Route Book. | 12 месеци након датума из тачке 1, управљачи инфраструктуре и железничка предузећа дигитализују приручник и приручник о трасама. |
| 148deb3b2b9-d7fb-4378-a519-40d5ef2e2e9d | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 149deb3b2b9-d7fb-4378-a519-40d5ef2e2e9d | Translation Approved (0%) | At the latest by 15 December 2025, the Agency shall deliver a Recommendation on how to harmonise the digitalisation of real time information exchange, based on Appendix C, between members of IMs’ and RUs’ staff.’; | Најкасније до 15. децембра 2025. године, Агенција доставља препоруку о томе како хармонизовати дигитализацију размене информација у реалном времену, на основу Додатка В, између чланова особља управљачâ инфраструктуре и железничких предузећа.”; |
| 1502a094ecd-5377-4e33-9f7b-37f78847b12c | Translation Approved (97%) | (8) point 4.2.1.2.1 is replaced by the following: | 8) тачка 4.2.1.2.1. замењује се следећим: |
| 151fde70c19-a907-4a9b-a4c1-111b730bc981 | Translation Approved (96%) | ‘4.2.1.2.1. | „4.2.1.2.1. |
| 152fde70c19-a907-4a9b-a4c1-111b730bc981 | Translation Approved (96%) | Rule Book | Приручник |
| 1531f21df3b-cd14-4fb4-9916-fcb7f289a1fd | Translation Approved (0%) | The RU and the IM shall be responsible for the compilation of their respective Rule Book as integral part of their SMS to instruct staff executing safety-critical tasks, on operational rules applicable to their role. | Железничко предузеће и управљач инфраструктуре су одговорни за састављање свако свог приручника као саставног дела њиховог СУБ, како би особљу које извршава задатке од кључног значаја за безбедност, дали упутства о оперативним правилима која се примењују на њихову улогу. |
| 1548dc955cc-329b-49af-a7a4-40ed12330b53 | Translation Approved (0%) | The Rule Book is a description of the operational rules and procedures for a network or a part thereof and vehicles operated on that network or its part(s) in normal, degraded operation and emergency situations. | Приручник представља опис оперативних правила и поступака који се примењују на мрежу или на њен део и на возила која саобраћају на тој мрежи или њеним деловима у ситуацијама редовног рада, рада у отежаним условима и у ванредним ситуацијама. |
| 1558dc955cc-329b-49af-a7a4-40ed12330b53 | Translation Approved (0%) | It shall be consistent across all the lines over which the RU operates and it shall be consistent across all the lines managed by the IM. | Приручник је конзистентан на свим пругама које експлоатише железничко предузеће и на свим пругама којима управља управљач инфраструктуре. |
| 156a5fba3c7-3c01-46d3-8c35-1077a53df729 | Translation Approved (0%) | The Rule Book shall cover: | Приручник обухвата: |
| 157bb7fb38a-c588-4653-8c72-01374c1f7d0d | Translation Approved (0%) | (a) for the RU: | а) за железничко предузеће: |
| 15824c90ab6-7d20-4c72-9deb-54a91ceb3147 | Translation Approved (0%) | (i) the common EU safety and operating rules and procedures in accordance with Appendices A, B, C and D; | (i) заједничка безбедносна и оперативна правила и поступке ЕУ у складу са додацима А, Б, В и Г; |
| 15935e05d8d-305c-45c5-836c-d341888d4e79 | Translation Approved (0%) | (ii) complemented by the national rules covering areas defined by Appendix I, including the IM’s instructions to the RUs on the operations of its infrastructure and the rules for managing interfaces between the IM and the RUs, all of which need to be communicated to the RUs in accordance with the IM’s SMS interface procedures; | (ii) допуњене националним правилима која обухватају подручја утврђена у Додатку I, укључујући упутства управљача инфраструктуре за железничка предузећа о раду његове инфраструктуре, као и правила за управљање интерфејсима између управљача инфраструктуре и железничких предузећа, која сва треба доставити железничким предузећима у складу са поступцима за интерфејс из СУБ управљача инфраструктуре; |
| 1600bd411d5-42e3-41ed-aac1-601eced1154d | Translation Approved (0%) | (iii) RU instructions to the staff executing safety-critical tasks including train driver laid down in its SMS; | (iii) упутства железничког предузећа за особље које извршава задатке од кључног значаја за безбедност, укључујући машиновођу, утврђена у његовом СУБ; |
| 1615a922353-8db9-4c40-94d9-a3d97e960ae0 | Translation Approved (0%) | (iv) information relevant to the vehicles and trains operated by the RU; and | (iv) информације релевантне за возила и возове које експлоатише ЖП; и |
| 162a16a1683-7e6c-4e1c-87bc-f89647f570ac | Translation Approved (0%) | (v) all the lines over which the RU operates; | (v) све пруге које експлоатише железничко предузеће; |
| 1637c92aee1-08c5-46fd-8342-75ffa88798aa | Translation Approved (0%) | (b) for the IM: | б) за управљача инфраструктуре: |
| 1647cb8a9d6-a655-41a7-b6dd-91e1797d34ed | Translation Approved (100%) | (i) the common EU safety and operating rules and procedures in accordance with Appendices A, B, C and D; | (i) заједничка безбедносна и оперативна правила и поступке ЕУ у складу са додацима А, Б, В и Г; |
| 165765fca29-7619-477e-afa1-805ca6e035fc | Translation Approved (0%) | (ii) complemented by the national rules covering areas defined by Appendix I, including the rules for managing interfaces between the IM and the RUs; | (ii) допуњене националним правилима која обухватају подручја утврђена у Додатку I, укључујући правила за управљање интерфејсима између управљача инфраструктуре и железничких предузећа; |
| 16629ad233b-b423-4b6a-9637-83b90e69365b | Translation Approved (86%) | (iii) IM instructions to the staff executing safety-critical tasks laid down in its SMS; | (iii) упутства управљача инфраструктуре за особље које извршава задатке од кључног значаја за безбедност, утврђена у његовом СУБ; |
| 1673c54f155-53aa-4a86-929e-ff236d133fc5 | Translation Approved (0%) | (iv) information relevant to the vehicles operated by the IM when applicable and when the IM is not acting as an RU; and | (iv) информације релевантне за возила која експлоатише управљач инфраструктуре према потреби и када управљач инфраструктуре не делује као железничко предузеће; и |
| 1685b684bbc-5f1a-4467-9aaf-1d80b1647c68 | Translation Approved (72%) | (v) all the lines managed by the IM. | (v) све пруге којима управља управљач инфраструктуре. |
| 16913c1a859-cd48-4664-afa6-7b9463ff2968 | Translation Approved (100%) | It shall include procedures covering, as a minimum, the following aspects: | Приручник укључује поступке који обухватају бар следеће аспекте: |
| 1708ac8959e-5a34-4255-8ccb-fb4cad25acf5 | Translation Approved (93%) | — staff safety and security, | – безбедност и сигурност особља, |
| 171b11f6297-44f7-44fc-841c-83edd21b57be | Translation Approved (0%) | — signalling and control command (class A and class B systems), | – сигнализацију, контролу и управљање (системи класе А и Б), |
| 1724fcb05da-4306-481d-b14e-d1e9d890842d | Translation Approved (0%) | — train operation, including degraded mode and related to line characteristics and vehicle characteristics, | – експлоатацију возова укључујући рад у отежаним условима и у односу на карактеристике железничке пруге и карактеристике возила; |
| 173728ea1ab-a651-4dda-ac13-cf525ed9db23 | Translation Approved (0%) | — incidents and accidents, including the reporting scheme, incident or accident management plan and the detailed actions to be taken in the event of an accident or an incident, | – незгоде и несреће, укључујући систем извештавања, план управљања незгодама или несрећама и детаљне мере које треба предузети у случају несреће или незгоде, |
| 174714ecda5-d63b-407b-a4cc-848d5a798b6c | Translation Approved (70%) | — degraded and emergency situations, | – ситуацији рада у отежаним условима и у ванредној ситуацији, |
| 175ee952e50-64b0-4b55-9223-308701b47490 | Translation Approved (0%) | — for the Rus, traction and rolling stock, including all information relevant to the operation of the rolling stock during normal and degraded mode (such as trains requiring assistance); such documentation shall also focus on the specific interface with the infrastructure manager’s staff in these cases. | – за железничка предузећа, вучу и возна средства укључујући све информације релевантне за експлоатацију возних средстава током редовног рада и рада у отежаним условима (као што су возови којима је потребна помоћ); таква документација се усредсређује и на специфичан интерфејс са особљем управљача инфраструктуре у таквим случајевима. |
| 176bf2db138-e9cd-47cc-b74d-dd21219919f0 | Translation Approved (100%) | It shall have two appendices: | Приручник има два додатка: |
| 1770f55032a-2658-429c-9f7d-6a371e97f2c8 | Translation Approved (CM) | — Appendix 1: | – Додатак 1: |
| 1780f55032a-2658-429c-9f7d-6a371e97f2c8 | Translation Approved (0%) | Manual of communication procedures in accordance with Appendix C1, | Приручник за поступке комуникације у складу са Додатком В1, |
| 1799085e802-b984-44b9-9aa2-deec674bb07a | Translation Approved (100%) | — Appendix 2: | – Додатак 2: |
| 1809085e802-b984-44b9-9aa2-deec674bb07a | Translation Approved (0%) | Book of European and national instructions in accordance with Appendix C2. | Књига европских и националних упутстава у складу са Додатком В2. |
| 181c171fa4e-d363-4bc5-9350-7cd0d58cce2e | Translation Approved (99%) | Predefined messages and forms shall at least exist in the “operating” language(s) of infrastructure manager(s). | Унапред дефинисане поруке и обрасци морају постојати бар на „радном” језику управљача инфраструктуре. |
| 18251ebed4e-2e3e-4837-842c-1bd0de22825c | Translation Approved (98%) | If the language chosen by the railway undertaking for the Rule Book is not the language in which the appropriate information was originally supplied, it is the responsibility of the railway undertaking to arrange for any necessary translation and/or provide explanatory notes in another language.’; | Ако језик који је железничко предузеће изабрало за приручник није језик на коме су одговарајуће информације првобитно достављене, одговорност је железничког предузећа да обезбеди све неопходне преводе и/или да пружи објашњења на другом језику.”; |
| 1832763f691-ec27-4284-b6c6-31e1cfed4cac | Translation Approved (99%) | (9) point 4.2.1.2.2 is replaced by the following: | 9) тачка 4.2.1.2.2. замењује се следећим: |
| 184e4fda1ba-f1e0-433a-9258-ebab88d832fc | Translation Approved (100%) | ‘4.2.1.2.2. | „4.2.1.2.2. |
| 185e4fda1ba-f1e0-433a-9258-ebab88d832fc | Translation Approved (100%) | Route Book | Приручник о трасама |
| 1861abed431-2868-4c92-8f74-62d097372610 | Translation Approved (0%) | The IM shall establish the infrastructure information covering its network for its own use and for the use of the RUs operating on this network. | Управљач инфраструктуре припрема информације у вези са инфраструктуром, које обухватају његову мрежу за властиту употребу и за употребу од стране железничких предузећа која експлоатишу ту мрежу. |
| 1871abed431-2868-4c92-8f74-62d097372610 | Translation Approved (0%) | The IM shall provide each RU with the information for the RUs’ Route Book as defined in Appendix D2, including permanent or temporary restrictions and modifications. | Управљач инфраструктуре сваком железничком предузећу доставља информације за приручник о трасама железничких предузећа, како је утврђено у Додатку Г2, укључујући трајна или привремена ограничења и измене. |
| 188bf7e31e8-c1e4-4c78-8e0a-ea7dafe65e47 | Translation Approved (0%) | The infrastructure manager shall ensure that the infrastructure information is complete and accurate; the information shall be managed in accordance with Annex II, point 4.4.3 of Delegated Regulation (EU) 2018/762. | Управљач инфраструктуре стара се о томе да информације у вези са инфраструктуром буду потпуне и тачне; информацијама се управља у складу са тачком 4.4.3. Анекса II Делегиране уредбе (ЕУ) 2018/762. |
| 1895176c6f3-ee08-42c9-8501-b83693947f42 | Translation Approved (73%) | The railway undertaking is responsible for the complete and correct compilation of the Route Book, using the information supplied by the infrastructure manager(s), in accordance with Annex I, point 4.4.3 of Delegated Regulation (EU) 2018/762. | Железничко предузеће је одговорно за комплетну и тачну израду приручника о трасама, уз употребу информација које му доставе управљачи инфраструктуре, у складу са тачком 4.4.3. Анекса I Делегиране уредбе (ЕУ) 2018/762. |
| 1905176c6f3-ee08-42c9-8501-b83693947f42 | Translation Approved (99%) | The railway undertaking shall ensure the Route Book duly describes operational conditions related to line characteristics and vehicle characteristics. | Железничко предузеће се стара о томе да у приручнику о трасама буду правилно описани радни услови који се односе на карактеристике железничке пруге и карактеристике возила. |
| 191c628f701-0e72-4460-a828-8fcc65a51d77 | Translation Approved (0%) | The infrastructure manager shall inform the railway undertaking of any changes to the infrastructure information, whenever such information becomes available and affects train operations, including permanent or temporary restrictions and modifications. | Управљач инфраструктуре обавештава железничко предузеће о свим променама информација у вези са инфраструктуром, кад год такве информације буду доступне и утичу на експлоатацију возова, укључујући трајна или привремена ограничења и измене. |
| 192b92cc1cb-e3be-41c4-98a1-283980218f09 | Translation Approved (0%) | The IM, in consultation with the RUs operating on its network, shall define the appropriate procedures when modification of the Route Book is not transmitted from the IM to RU in the appropriate agreed timing, as defined in the SMS of the IM and reflected in the SMS of the RU; in that case, the IM shall also directly inform the driver. | Управљач инфраструктуре, у консултацији са железничким предузећима која раде на његовој мрежи, утврђује одговарајуће поступке за случај када управљач инфраструктуре не достави железничком предузећу измену приручника о трасама у одговарајућем договореном року, како је утврђено у СУБ управљача инфраструктуре и преузето у СУБ железничког предузећа; у том случају управљач инфраструктуре директно обавештава и машиновођу. |
| 1931f08298a-ec8b-42b4-9f39-12d83b664f5e | Translation Approved (84%) | RU Route Book: | Приручник о трасама железничког предузећа: |
| 194322e2eb5-12c8-4796-97ba-a01f4ce8c171 | Translation Approved (0%) | Using the information received, the railway undertaking is responsible for the complete and correct compilation of the Route Book, covering the infrastructure on which it operates trains. | На основу примљених информација, железничко предузеће је одговорно за комплетну и тачну израду приручника о трасама, који обухвата инфраструктуру на којој експлоатише возове. |
| 19528c37313-9b8d-440b-9d85-cf3870f522a3 | Translation Approved (0%) | The railway undertaking shall ensure that the route information compiled in the Route Book consists in a description of the lines and the associated lineside equipment for the lines over which the driver will operate and relevant to the driving task. | Железничко предузеће се стара о томе да информације о траси, прикупљене у приручнику о трасама, садрже опис пруга по којима ће машиновођа возити и припадајуће пружне опреме, релевантне за задатак вожње. |
| 1965f013d3d-22d5-4dd8-9775-f0f269ed2404 | Translation Approved (95%) | The format of the Route Book shall be prepared in the same manner for all the infrastructures operated on by the trains of an individual railway undertaking. | Формат приручника о трасама припрема се на исти начин за сву инфраструктуру по којој саобраћају возови датог железничког предузећа. |
| 197f3569041-cb53-42de-a7d7-16f06c091ecd | Translation Approved (0%) | When informed by the infrastructure manager of changes in the infrastructure information, the railway undertaking shall update the Route Book and communicate the modification in accordance with the procedures defined in their SMS, including instructing their drivers impacted by the change. | Када га управљач инфраструктуре обавести о променама у информацијама у вези са инфраструктуром, железничко предузеће ажурира приручник о трасама и саопштава измену у складу са поступцима утврђеним у његовом СУБ, између осталог даје упутства својим машиновођама на које промена утиче. |
| 19858ac32a0-7173-45f5-96a2-41f116f050c6 | Translation Approved (84%) | IM Route Book: | Приручник о трасама управљача инфраструктуре: |
| 19905bac218-9831-470a-b6d1-58b446afcd28 | Translation Approved (0%) | The IM shall compile in an IM Route Book the infrastructure information to be shared with their staff executing safety-critical tasks and compile it in accordance with its SMS. | Управљач инфраструктуре у приручнику о трасама управљача инфраструктуре прикупља информације у вези са инфраструктуром које треба да дели са својим особљем које извршава задатке од кључног значаја за безбедност и прикупља их у складу са својим СУБ. |
| 200e2aeec85-2197-4d83-9f8b-370a1c3dd7d7 | Translation Approved (0%) | The infrastructure manager shall update the IM Route Book, whenever such information becomes available and affects the tasks of its staff executing safety critical tasks, including permanent or temporary restrictions and modifications.’; | Управљач инфраструктуре ажурира приручник о трасама управљача инфраструктуре кад год такве информације постану доступне и утичу на задатке његовог особља које извршава задатке од кључног значаја за безбедност, укључујући трајна или привремена ограничења и измене.”; |
| 201d7d70494-0670-4211-a3e3-d3cb0fbe5fdf | Translation Approved (74%) | (10) points 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2 and 4.2.1.2.2.3 are deleted; | 10) тач. 4.2.1.2.2.1, 4.2.1.2.2.2. и 4.2.1.2.2.3. бришу се; |
| 202d1761c35-46f1-4741-8fdc-5752be8445e6 | Translation Approved (100%) | (11) point 4.2.1.2.3 is replaced by the following: | 11) тачка 4.2.1.2.3. замењује се следећим: |
| 2035717ae04-79c6-457a-8107-462f5926a3d2 | Translation Approved (100%) | ‘4.2.1.2.3. | „4.2.1.2.3. |
| 2045717ae04-79c6-457a-8107-462f5926a3d2 | Translation Approved (CM) | Train running information for drivers | Информације о саобраћању воза за машиновође |
| 2054f4ca157-fa41-4633-bd39-ff9827079541 | Translation Approved (76%) | When the railway undertaking provides the drivers with their working plan, it shall provide information necessary for the normal running of the train and as a minimum include: | Када железничко предузеће машиновођама доставља свој план рада, пружа им информације неопходне за редовно саобраћање воза, које обухватају бар следеће: |
| 206edff0e1c-c4cc-4b12-a097-95305d2cffca | Translation Approved (92%) | — the train identification, | – идентификацију воза; |
| 207a2c33e81-b79f-4979-bbef-71b4ff037c25 | Translation Approved (99%) | — the train running days (if necessary), | – дане саобраћања воза (по потреби); |
| 208961edcf1-1b43-4628-a582-60957b189cfc | Translation Approved (99%) | — the stopping points and the activities associated with them, | – места заустављања и активности које су са њима повезане; |
| 209e2a6e8ce-b93c-4bc7-a429-2b2029826a87 | Translation Approved (92%) | — other timing points, | – друге временске тачке; |
| 2106cfe1436-5471-4802-aa8e-75a2c447d0c2 | Translation Approved (100%) | — the arrival/departure/passing times at each of those points. | – време доласка/поласка/проласка на свакој од тих тачака. |
| 211e0b3c7f5-b4f7-4483-97d0-6873f95e1324 | Translation Approved (0%) | Such train running information must be updated whenever appriopriate prior to departure and shall be based on and supplement the Rule Book and Route Book information. | Такве информације о саобраћању воза морају се ажурирати кад год је то потребно пре поласка, оне се заснивају на информацијама из приручника и приручника о трасама и допуњују их. |
| 212e0b3c7f5-b4f7-4483-97d0-6873f95e1324 | Translation Approved (0%) | The information shall be provided digitally to the train drivers by 15 December 2026.’; | Информације се у дигиталном облику достављају машиновођама до 15. децембра 2026. године.”; |
| 213ea73cf0b-0ebb-4518-a514-634b4b784401 | Translation Approved (97%) | (12) point 4.2.1.2.4 is replaced by the following: | 12) тачка 4.2.1.2.4. замењује се следећим: |
| 214305a7700-4eeb-473e-bbf6-a25b19c41855 | Translation Approved (96%) | ‘4.2.1.2.4. | „4.2.1.2.4. |
| 215305a7700-4eeb-473e-bbf6-a25b19c41855 | Translation Approved (100%) | Informing the driver in real time during train operation | Обавештавање машиновође у реалном времену током експлоатације воза |
| 216311230ac-6dc1-4a51-a5d6-f6e2fb5fccbf | Translation Approved (0%) | The infrastructure manager shall inform and instruct drivers in real time about last minute changes to operations regarding the line or relevant lineside equipment, in accordance with the communication methodology established between IM and RU in line with Appendix C. | Управљач инфраструктуре обавештава машиновође и даје им упутства у реалном времену у вези са променама експлоатације, извршеним у последњем тренутку, које се односе на пруге или релевантну пружну опрему, у складу са методологијом комуникације успостављеном између управљача инфраструктуре и железничког предузећа у складу са Додатком В. |
| 217c7d1a736-5510-4231-9f0b-5bb2bf316f97 | Translation Approved (0%) | Real time information shall be limited to situation and changes that have not been managed under 4.2.1.2.2 and 4.2.1.2.3 in accordance with IMs and RUs SMS procedures and are directly affecting the driver’s route. | Информације у реалном времену су ограничене на ситуацију и промене којима се не управља према тач. 4.2.1.2.2. и 4.2.1.2.3. у складу са поступцима из СУБ управљачâ инфраструктуре и железничких предузећа и које директно утичу на превозни пут машиновође. |
| 218c82827d2-f071-4833-b091-3948c3749910 | Translation Approved (0%) | For emergency situations, appropriate alternative means of communication shall be established between the IM and RU in order to ensure that relevant information is made available. | За ванредне ситуације, успостављају се одговарајућа алтернативна средства комуникације између управљача инфраструктуре и железничког предузећа како би се обезбедило стављање на располагање релевантних информација. |
| 2191cfe7b14-60de-4e71-9e4d-f7ae95e01d4a | Translation Approved (0%) | Infrastructure managers and railway undertakings must have a process in place to be able to confirm the suitability of the vehicles and the drivers in respect of route knowledge for real time route deviation.’; | Управљачи инфраструктуре и железничка предузећа морају имати успостављен поступак који омогућава потврђивање погодности возила и машиновођа кад је реч о познавању траса у случају одступања од трасе у реалном времену.”; |
| 220fc421ee0-2839-4364-8f2c-092226cfef2c | Translation Approved (85%) | (13) point 4.2.1.3 and 4.2.1.4 are replaced by ‘Not used’; | 13) тач. 4.2.1.3. и 4.2.1.4. замењују се речима: „не употребљава се” |
| 221e5edebd3-f001-4ab4-89f9-31f2bff73836 | Translation Approved (92%) | (14) in point 4.2.2.1.2, the fifth paragraph is replaced by the following: | 14) у тачки 4.2.2.1.2, став 5. замењује се следећим: |
| 22234896f72-a8bc-4451-bdea-7050cee7ae62 | Translation Approved (0%) | ‘In order to access lines identified in RINF where permissive driving is used, by the dates mentioned below for the harmonisation of the rear-end signal as per Section 4.2.2.1.3.2, the luminous intensity of vehicle headlamps shall be in accordance with the level defined for the full-beam headlamps in point (5) of Section 4.2.7.1.1 of the Annex to Commission Regulation (EU) 1302/2014 (<22317>*</22317>) (“TSI Loc&Pas”). | „Да би се приступило пругама наведеним у РИНФ-у на којима се користи пермисивна вожња, до датума наведених у даљем тексту за хармонизацију завршног сигнала у складу са Одељком 4.2.2.1.3.2, јачина светлости главних фарова возила мора бити у складу са нивоом утврђеним за дуга чеона светла у тачки 5. Одељка 4.2.7.1.1. Анекса Уредбе Комисије (ЕУ) 1302/2014 (<22317>*</22317>) („<Italic>ТСИ ЛПВС</Italic>”). |
| 223e5af4790-aa9f-4d19-9e73-e7fd1c07abef | Translation Approved (99%) | (<22341>*</22341>) Commission Regulation (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the “rolling stock – locomotives and passenger rolling stock” subsystem of the rail system in the European Union (OJ L 356, 12.12.2014, p. 228).’; | (<22341>*</22341>) Уредба Комисије (ЕУ) број 1302/2014 од 18. новембра 2014. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем „возна средства – локомотиве и путничка возна средства” железничког система у Европској унији (СЛ L 356, 12.12.2014, стр. 228).”; |
| 2240ab364e7-c967-41ec-9f27-c0ef87ad47fc | Translation Approved (86%) | (15) in point 4.2.2.1.3.2, the following text is deleted: | 15) у тачки 4.2.2.1.3.2, следећи текст брише се: |
| 225d0f1dc55-c57c-4917-9510-57d6f0a60246 | Translation Approved (96%) | ‘Reports: | „Извештаји: |
| 22621784555-0838-4552-b053-e98e204d51b1 | Translation Approved (99%) | At the latest by 31 December 2020, the concerned Member States shall deliver to the Commission reports on their use of reflective plates, identifying any serious obstacles to the planned elimination of national rules.’; | Најкасније до 31. децембра 2020. године, заинтересоване државе чланице Комисији достављају извештаје о коришћењу рефлектујућих табли, и при томе наводе све озбиљне препреке планираном укидању националних правила.”; |
| 227b04e40a2-5c4e-4928-997f-e4b700928e36 | Translation Approved (96%) | (16) point 4.2.2.5.1 is amended as follows: | 16) тачка 4.2.2.5.1. мења се на следећи начин: |
| 228fe0b0c87-6960-4a2c-85fa-8ad4392d95ed | Translation Approved (92%) | (a) point B is replaced by the following: | а) тачка Б) замењује се следећим: |
| 229efbc53a7-45cc-47f0-8ec4-7c83e6862c8c | Translation Approved (99%) | ‘(B) The infrastructure manager shall provide the information for route compatibility as defined in Appendix D1 through RINF. | „Б) Управљач инфраструктуре преко РИНФ-а доставља информације о компатибилности са трасом, како је утврђено у Додатку Г1. |
| 230505ec10d-bf44-42ce-97bf-5948b3a44081 | Translation Approved (100%) | Appendix D1 sets out all the parameters that shall be used in the process of the railway undertaking before the first use of a vehicle or train configuration in order to ensure all vehicles composing a train are compatible with the route(s) the train is planned to operate on including, where appropriate, deviation routes and routes to workshops. | У Додатку Г1 утврђени су сви параметри који се користе у поступку железничког предузећа пре прве употребе возила или конфигурације воза да би се обезбедило да сва возила у саставу воза буду компатибилна са превозним путем на којем је планирана експлоатација воза, укључујући, по потреби, преусмерене превозне путеве и превозне путеве до радионица. |
| 231505ec10d-bf44-42ce-97bf-5948b3a44081 | Translation Approved (CM) | Modifications of the route and changes of infrastructure characteristics have to be taken into account. | Морају се узети у обзир измене превозног пута и промене карактеристика инфраструктуре. |
| 232505ec10d-bf44-42ce-97bf-5948b3a44081 | Translation Approved (CM) | When a parameter of Appendix D1 is harmonised at network(s) level of an area of use, conformity with that parameter may be presumed for any vehicle authorised for that area of use. | Када је параметар из Додатка Г1 хармонизован на нивоу мреже одређеног подручја употребе, усаглашеност са тим параметром може се претпоставити за свако возило одобрено за то подручје употребе. |
| 233505ec10d-bf44-42ce-97bf-5948b3a44081 | Translation Approved (CM) | National rules or additional national requirements for network access in respect of route compatibility are in principle considered incompatible with Appendix D1. | Национална правила или додатни национални захтеви за приступ мрежи на основу компатибилности са трасом, начелно се сматрају неспојивим са Додатком Г1. |
| 234505ec10d-bf44-42ce-97bf-5948b3a44081 | Translation Approved (CM) | The infrastructure manager shall not require additional technical checks for the purpose of route compatibility beyond the list laid down in Appendix D1. | Управљач инфраструктуре не захтева додатне техничке провере у сврху компатибилности са трасом које нису на списку утврђеном у Додатку Г1. |
| 23509023db1-7ef9-4a6f-87b1-80132eb96444 | Translation Approved (0%) | At the latest by 15 December 2026, until RINF allows for hosting the following new parameters: | Најкасније до 15. децембра 2026. године, док РИНФ не омогући хостовање следећих нових параметара: |
| 236c6af5ba2-60d3-4e50-8dbd-b22c958a1f72 | Translation Approved (0%) | a) Specific check for Combined Transport | а) Посебна провера за комбиновани транспорт |
| 237ad627f8a-aaa6-4194-9e4b-604d654632ec | Translation Approved (0%) | (i) | (i) |
| 238b24104a7-ffa8-4944-a083-79affc55117c | Translation Approved (96%) | 1.1.1.1.3.4. | 1.1.1.1.3.4. |
| 239b629ff91-2cce-43fd-9f6b-27ca50c570cf | Translation Approved (100%) | Standard combined transport profile number for swap bodies | Стандардни број профила за комбиновани транспорт за изменљиве судове |
| 24087aa04a2-e7fa-432f-832c-0328f7b461bb | Translation Approved (0%) | (ii) | (ii) |
| 241aee4ea7f-a012-4ffc-ad65-60545dc02582 | Translation Approved (96%) | 1.1.1.1.3.9. | 1.1.1.1.3.9. |
| 24284dd89df-91ac-4d9a-91c6-4c5374f12536 | Translation Approved (100%) | Standard combined transport profile number for roller units | Стандардни број профила за комбиновани транспорт за транспортне сандуке |
| 24321e5b598-8aa5-4b9b-9155-cbc1531f798b | Translation Approved (0%) | (iii) | (iii) |
| 244d759e925-45d4-4b9d-acc1-a3c61c8229e4 | Translation Approved (96%) | 1.1.1.1.3.8. | 1.1.1.1.3.8. |
| 245d2dd6b54-e2f5-4c51-84c2-2b7e81d72e73 | Translation Approved (99%) | Standard combined transport profile number for container | Стандардни број профила за комбиновани транспорт за контејнере |
| 246a2fd5a93-b534-43e2-8bcd-b6fd81c0ecae | Translation Approved (0%) | (iv) | (iv) |
| 247b75c6075-6388-42ac-b6d9-9c7db08a3b98 | Translation Approved (96%) | 1.1.1.1.3.5. | 1.1.1.1.3.5. |
| 2489f67fd94-f808-417f-9475-c5bc3f4508d6 | Translation Approved (100%) | Standard combined transport profile number for semi-trailers | Стандардни број профила за комбиновани транспорт за полуприколице |
| 24941c2e3cb-e3ce-49d3-88ca-761683237c24 | Translation Approved (0%) | (v) | (v) |
| 25050af9f89-a410-4928-b50f-16d100897c8e | Translation Approved (0%) | (CT Line code) | (код пруге за комбиновани транспорт) |
| 251dcb4e0e9-4d77-446d-9f13-eeabbfb4e88b | Translation Approved (0%) | b) Train detection systems: influencing unit | б) Системи детекције воза: главна јединица |
| 25296182f18-1746-4d25-91c7-ddd2038facad | Translation Approved (100%) | (i) | (i) |
| 2538db1395d-ae34-4e5f-9df1-72eecef1583b | Translation Approved (96%) | 1.1.1.3.4. | 1.1.1.3.4. |
| 254a53e86a5-c959-475c-96a7-66a7543b6823 | Translation Approved (100%) | Train detection systems defined based on frequency bands | Системи детекције воза одређени на основу фреквенцијских опсега |
| 25582b521db-deb8-4ca3-98f5-d66230354c05 | Translation Approved (100%) | (ii) | (ii) |
| 25651dd1151-e493-4999-8e18-94eed893e932 | Translation Approved (96%) | 1.1.1.3.4.2. | 1.1.1.3.4.2. |
| 2579cf42812-2989-445b-8ec8-e8306b96cf51 | Translation Approved (100%) | Frequency bands for detection | Фреквенцијски опсези за детекцију |
| 25899d8cf87-1a35-4805-a606-965cb2e90d15 | Translation Approved (100%) | (iii) | (iii) |
| 259696cca0c-2afc-40f2-8d7f-37359d9ef7ab | Translation Approved (96%) | 1.1.1.3.4.2.1. | 1.1.1.3.4.2.1. |
| 26056ce1ab4-e2f2-49a4-8a61-cba3a2b473c7 | Translation Approved (100%) | Maximum interference current | Максимална струја сметње |
| 2614901e7dd-1bef-4614-9e17-03489cbd3e11 | Translation Approved (100%) | (iv) | (iv) |
| 262638bfe0e-71aa-47b3-be02-4859cba962af | Translation Approved (96%) | 1.1.1.3.4.2.2. | 1.1.1.3.4.2.2. |
| 2637c5d076c-9d09-4b23-b39e-c7f769308d45 | Translation Approved (0%) | Minimum Input impedance | Минимална улазна импеданса |
| 26458b19189-1bce-4096-8388-e29a7323af2e | Translation Approved (100%) | (v) | (v) |
| 2656e5f6093-8aca-49eb-b599-5ca51c813a4a | Translation Approved (96%) | 1.1.1.3.4.2.3. | 1.1.1.3.4.2.3. |
| 26618ec7382-52ce-4f98-9d57-9c4bdf2e68c6 | Translation Approved (100%) | Maximum magnetic field | Максимално магнетно поље |
| 2671844ee52-eb14-4b1e-a985-36470420f0cd | Translation Approved (70%) | c) 1.1.1.3.2.11. | в) 1.1.1.3.2.11. |
| 2681844ee52-eb14-4b1e-a985-36470420f0cd | Translation Approved (98%) | Safe consist length information from on-board necessary for access to the line and SIL | Информације у возилу о безбедној дужини воза које су неопходне за приступ железничкој прузи и <Italic>SIL</Italic> |
| 2693d280336-0316-4123-905f-05f83b25b57f | Translation Approved (74%) | The infrastructure manager shall provide these information through other means free of charge as soon as possible and in electronic format to railway undertakings, authorised applicants for path requests and, where applicable, for the applicant referred to in Article 2(22) of Directive (EU) 2016/797. | Управљач инфраструктуре доставља те информације другим средствима, бесплатно, што пре и у електронском облику железничким предузећима, подносиоцима захтева за трасу који су добили одобрење и, по потреби, подносиоцу захтева из члана 2. став 22. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 270561fb0c2-1165-4929-b3b5-ac18b03c2304 | Translation Approved (78%) | The infrastructure manager shall inform the railway undertaking of the changes on characteristics of the route through RINF whenever such information becomes available and affects trains operation.’; | Управљач инфраструктуре обавештава железничко предузеће о променама у вези са карактеристикама превозног пута преко РИНФ-а кад год такве информације постану доступне и утичу на експлоатацију возова.”; |
| 271986a99a6-e231-4047-b497-37ce50fa13ee | Translation Approved (91%) | (b) the following point (D) is added: | б) додаје се следећа тачка Г): |
| 272328a6661-234e-4099-9712-560b6cf5d223 | Translation Approved (0%) | ‘(D) Specific elements for route compatibility of Combined Transport trains: | „Г) Посебни елементи за компатибилност са трасом возова за комбиновани транспорт: |
| 2730cbbe27f-5b75-4669-b4b6-ef8cd0ccf307 | Translation Approved (0%) | — a Combined Transport train not exceeding the loading gauge of all tracks of the line, and for which the CT code does not exceed the codification of all tracks of the line, shall be considered as a normal transport, | – воз за комбиновани транспорт који не прекорачује товарни профил свих колосека на прузи и чији код за комбиновани транспорт не прекорачује кодификацију свих колосека на прузи, сматра се уобичајеним транспортом, |
| 27488ba2e79-dd1a-45c5-8799-ba430d8514d3 | Translation Approved (0%) | — a Combined Transport train exceeding the loading gauge, and for which the CT code does not exceed the codification of the line, shall be considered as a transport with specific requirements as referred to in Appendix I. Such requirements shall be universally applicable to all trains in this category and compliance with them shall not need to involve any further authorisation process between the RU and the IM, | – воз за комбиновани транспорт који прекорачује товарни профил и чији код за комбиновани транспорт не прекорачује кодификацију пруге, сматра се транспортом са посебним захтевима, како је наведено у Додатку I. Такви захтеви се универзално примењују на све возове те категорије и за усаглашеност са њима није потребан додатни процес издавања одобрења између управљача инфраструктуре и железничког предузећа, |
| 275fa98d7eb-87d2-4ffb-8b97-2e5fdfbd2244 | Translation Approved (0%) | — if the CT code exceeds the codification of the line, or if the line is not codified, a specific authorisation (exceptional transport), based on an evaluation of the operational and technical feasibility, shall be issued by the IM. | – ако код за комбиновани транспорт прекорачује кодификацију пруге или ако пруга није кодификована, управљач инфраструктуре издаје посебно одобрење (превоз нарочитих пошиљака), на основу процене оперативне и техничке изводљивости. |
| 276843a74dc-b1c5-4aef-b5e8-754f39b6682b | Translation Approved (0%) | Operational procedures applicable to combined transport shall comply with the specifications set out in point 3 of the ERA Technical Document on codification of combined transport (ERA/TD/2023-01/CCT v1.1 21/03/2023 (<26157>1</26157>)). | Оперативни поступци који се примењују на комбиновани транспорт у складу су са спецификацијама утврђеним у тачки 3) техничког документа Европске железничке агенције (<Italic>ERA</Italic>) о кодификацији комбинованог транспорта (ERA/TD/2023-01/CCT v1.1 21/03/2023 (<26157>1</26157>)). |
| 277a2bdef67-5ff1-4c2a-b46f-69ae980049d5 | Translation Approved (0%) | (<26166>1</26166>) ERA/TD/CCT publicly available on ERA website.’; | (<26166>1</26166>) ERA/TD/CCT јавно доступан на веб сајту <Italic>ERA</Italic>.”; |
| 278ebd06d1e-5414-4811-b99b-08e762570d9d | Translation Approved (96%) | (17) point 4.2.2.5.2 is amended as follows: | 17) тачка 4.2.2.5.2. мења се на следећи начин: |
| 279181e182f-f97c-4fc6-b6f8-abfb67bd58c7 | Translation Approved (82%) | (a) point (d) is deleted; | а) подтачка г) брише се; |
| 280524c1be3-2e97-488e-96cc-7c3b9e1789f1 | Translation Approved (90%) | (b) the following second paragraph is inserted: | б) умеће се следећи став 2: |
| 2811e697c7c-17df-49ba-8da7-4d6a20e0ab0f | Translation Approved (98%) | ‘The railway undertaking is responsible for ensuring that all vehicles composing the train including their load are technically fit for the journey to be undertaken and remain so throughout the journey.’; | „Одговорност је железничког предузећа да обезбеди да сва возила у саставу воза, укључујући њихов терет, буду технички подобна за предвиђено путовање и да таква остану током целог путовања.”; |
| 282f84c0a17-67c9-4a8b-b7bd-1afe04ca3843 | Translation Approved (100%) | (18) point 4.2.2.6 is replaced by the following: | 18) тачка 4.2.2.6. замењује се следећим: |
| 2837cecce90-cff6-427f-b93b-b7502bd0079a | Translation Approved (100%) | ‘4.2.2.6. | „4.2.2.6. |
| 2847cecce90-cff6-427f-b93b-b7502bd0079a | Translation Approved (100%) | Train braking | Кочење воза |
| 285ca98fe60-5a7f-4798-a649-756a78db9918 | Translation Approved (73%) | The railway undertaking shall set up and implement braking requirements in accordance with points 4.2.2.6.1 and 4.2.2.6.2 and shall manage them within its safety management system.’; | Железничко предузеће успоставља и спроводи захтеве у погледу кочења у складу са тач. 4.2.2.6.1. и 4.2.2.6.2. и њима управља у оквиру свог система управљања безбедношћу.”; |
| 286a617edc4-beb8-490f-81e1-7e717fd4ff24 | Translation Approved (96%) | (19) point 4.2.2.6.2 is amended as follows: | 19) тачка 4.2.2.6.2 . мења се на следећи начин: |
| 2874aaa8fec-2e7e-430b-ab9d-3d6241a0875f | Translation Approved (99%) | (a) point (1) is replaced by the following: | а) тачка 1) замењује се следећим: |
| 2889b6dd1ab-b020-434e-9091-c4b28ff1597d | Translation Approved (99%) | ‘(1) The infrastructure manager shall provide the railway undertaking with all relevant line characteristics for each route through RINF: | „1) Управљач инфраструктуре доставља железничком предузећу преко РИНФ-а информације о свим релевантним карактеристикама железничке пруге за сваки превозни пут: |
| 289b05245dc-0339-4557-9273-be69f9607ffd | Translation Approved (0%) | (i) signalling distances (warning, stopping) containing their inherent safety margins, that are provided via the respective locations of “Stopping signal” and “Warning signal”, requested in Appendix D2 via the parameter 1.1.1.3.14.3; | (i) удаљености сигнализације (упозорење, заустављање) са својим интегрисаним границама безбедности, које се обезбеђују путем одговарајућих локација „сигнала за заустављање” и „сигнала упозорења”, који се захтевају у Додатку Г2 преко параметра 1.1.1.3.14.3; |
| 290ebfa8e0b-82f2-4a2a-ab03-4730d34df55e | Translation Approved (73%) | (ii) gradients; | (ii) нагибе; |
| 291b7a99ae3-b2f0-4bda-a3fb-09507fa5a690 | Translation Approved (76%) | (iii) maximum permitted speeds; | (iii) највеће дозвољене брзине; |
| 2929d1ded71-ab09-4f58-a8f8-37b2d63e5d8f | Translation Approved (98%) | (iv) conditions of use of braking systems possibly affecting the infrastructure such as magnetic, regenerative and eddy current brake. | (iv) услове коришћења кочног система који могу утицати на инфраструктуру, као што су магнетна кочница, рекуперативна кочница и кочница са вртложним струјама. |
| 293433cb62a-7083-4bbb-b67f-d52e2fb69c71 | Translation Approved (0%) | The infrastructure manager shall ensure that the information provided to the railway undertaking(s) is complete and accurate, and shall inform the railway undertaking of the changes on the line characteristics through RINF whenever such information becomes available and affects trains operation.’; | Управљач инфраструктуре се стара о томе да информације достављене железничким предузећима буду комплетне и тачне и обавештава железничко предузеће о променама карактеристика железничке пруге преко РИНФ-а кад год такве информације постану доступне и утичу на експлоатацију возова.”; |
| 29464fd7fb8-769b-4fbf-b92d-d1bf355a505f | Translation Approved (99%) | (b) point (3) is replaced by the following: | б) тачка 3) замењује се следећим: |
| 29526d8d063-f0a8-463b-811c-a35c91bcfb6e | Translation Approved (82%) | ‘(3) The railway undertaking shall, in the planning stage, determine the braking regime, the braking capability and corresponding maximum speed of the train taking into account: | „3) Железничко предузеће, у фази планирања, утврђује режим кочења, способност кочења и одговарајућу највећу брзину воза, узимајући у обзир: |
| 2964ccd6621-8d5e-4289-98f3-be32701266c9 | Translation Approved (94%) | (i) the relevant line characteristics as expressed in point (1) and, if available, the information provided by the infrastructure manager in accordance to point (2); and | (i) релевантне карактеристике железничке пруге приказане у тачки 1) или, ако су доступне, информације које је доставио управљач инфраструктуре у складу са тачком 2); и |
| 297a413d400-bcf5-4d3c-a3bc-5ae4a5f79020 | Translation Approved (98%) | (ii) the rolling stock-related margins derived from reliability and availability of the braking system. | (ii) ограничења у погледу возних средстава, која произлазе из поузданости и доступности кочног система. |
| 29850ca8b30-f485-48e0-b3c5-ec101770b0b1 | Translation Approved (100%) | Furthermore, the railway undertaking shall ensure that during operation each train achieves at least the necessary braking performance. | Осим тога, железничко предузеће се стара о томе да сваки воз током експлоатације постигне бар неопходне перформансе кочења. |
| 29950ca8b30-f485-48e0-b3c5-ec101770b0b1 | Translation Approved (100%) | In particular the railway undertaking has to set up rules to be used if a train does not reach the necessary braking performance during operation. | Железничко предузеће нарочито мора успоставити правила која треба користити ако воз не постигне неопходне перформансе кочења током експлоатације. |
| 30050ca8b30-f485-48e0-b3c5-ec101770b0b1 | Translation Approved (CM) | In this case, the railway undertaking shall immediately inform the infrastructure manager. | У том случају, железничко предузеће одмах обавештава управљача инфраструктуре. |
| 30150ca8b30-f485-48e0-b3c5-ec101770b0b1 | Translation Approved (99%) | The infrastructure manager may take appropriate measures to reduce the impact on the overall traffic on its network.’; | Управљач инфраструктуре може предузети одговарајуће мере за смањење утицаја на укупан саобраћај у својој мрежи.”; |
| 30294fab5fa-14f0-4ffd-af3b-48a9f67c062d | Translation Approved (91%) | (20) point 4.2.2.8 is modified as follows: | 20) тачка 4.2.2.8. мења се на следећи начин: |
| 303eed0edcd-b29e-42f3-ab87-58389ae938fa | Translation Approved (100%) | ‘4.2.2.8. | „4.2.2.8. |
| 304eed0edcd-b29e-42f3-ab87-58389ae938fa | Translation Approved (100%) | Requirements for signal and lineside marker sighting | Захтеви у погледу уочавања сигнала и сигналних ознака |
| 30525ea36c3-baf8-4597-bfeb-897a73e1cc0f | Translation Approved (0%) | Without prejudice of ERTMS operations defined in Appendix A, the driver shall be able to observe signals and lineside markers. | Не доводећи у питање експлоатацију <Italic>ERTMS</Italic>-а утврђен у Додатку А, машиновођа мора бити у могућности да опажа сигнале и сигналне ознаке. |
| 30625ea36c3-baf8-4597-bfeb-897a73e1cc0f | Translation Approved (0%) | Signals and lineside markers as well as all other types of lineside signs that are safety related shall be observable by the driver whenever applicable. | Сигнале и сигналне ознаке као и све друге врсте пружних знакова које су повезане са безбедношћу, машиновођа може уочити кад год је потребно. |
| 307c640389e-4ccd-4de4-babb-6a64c26cd41f | Translation Approved (100%) | Therefore, signals, lineside markers, signs and information boards shall be designed and positioned in such a consistent way to facilitate this. | Стога сигнали, сигналне ознаке, знакови и табле са информацијама морају бити пројектовани и постављени на конзистентан начин, како би се то олакшало. |
| 308c640389e-4ccd-4de4-babb-6a64c26cd41f | Translation Approved (0%) | Issues that shall be taken into account include (see point 4.3.2 of this regulation for reference to CCS TSI): | Питања која се узимају у обзир обухватају (за упућивање на ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације, видети тачку 4.3.2. ове уредбе): |
| 30988802590-ab79-412b-ac3f-19da54cda929 | Translation Approved (98%) | (i) that they are suitably sited so that train head lights allow the driver to read the information; | (i) постављени су на одговарајући начин, тако да чеона светла воза омогућавају машиновођи да прочита информације, |
| 3107fe31263-f49b-4f5c-b6d1-79fa0f960e63 | Translation Approved (97%) | (ii) suitability and intensity of lighting, where required to illuminate the information; | (ii) прикладност и јачина осветљења, ако је потребно осветлити информације, |
| 311f4a1a865-042f-4402-a238-01d7df450150 | Translation Approved (98%) | (iii) where retro-reflectivity is employed, the reflective properties of the material used are in compliance with appropriate specifications and the signs are fabricated so that train head lights easily allow the driver to read the information. | (iii) ако се користи ретрорефлексивност, рефлектујућа својства употребљеног материјала у складу су са одговарајућим спецификацијама, а знакови су произведени тако да чеона светла воза омогућавају машиновођи да с лакоћом прочита информације. |
| 3127000bda4-1095-49da-8cc3-1e2c1fc203ea | Translation Approved (75%) | Driving cabs shall be designed in such a consistent way that the driver is able to easily see the information displayed to him (see point 4.3.3.1 of this Regulation for reference to Loc&Pas TSI).’; | Управљачнице су пројектоване тако конзистентно, да машиновођа може лако видети информације које су му приказане (за упућивање на ТСИ ЛПВС, видети тачку 4.3.3.1. ове уредбе).”; |
| 313eaa4bfde-86f8-4be6-9c4f-20a1ecdc586d | Translation Approved (100%) | (21) point 4.2.2.9 is replaced by the following: | 21) тачка 4.2.2.9. замењује се следећим: |
| 314c0d7df9d-4acf-44f7-8a69-76efeb2b4707 | Translation Approved (100%) | ‘4.2.2.9. | „4.2.2.9. |
| 315c0d7df9d-4acf-44f7-8a69-76efeb2b4707 | Translation Approved (96%) | Driver Vigilance | Будност машиновође |
| 3164d3d9229-1b52-48f2-b0d1-2836e48ca9af | Translation Approved (0%) | The driver’s activity on board shall be monitored to automatically stop the train when a lack of driver’s activity is detected. | Активност машиновође у возилу се надзире како би се воз аутоматски зауставио када се детектује одсуство активности машиновође. |
| 3174d3d9229-1b52-48f2-b0d1-2836e48ca9af | Translation Approved (0%) | The requirements related to the means to monitor the driver’s on-board activity are specified in the clause set out in point 4.2.9.3.1 of Loc&Pas TSI.’; | Захтеви који се односе на средства за надзор активности машиновође у возилу, наведени су у клаузули утврђеној у тачки 4.2.9.3.1. ТСИ ЛПВС.”; |
| 318390b972b-ec3c-452a-8a9a-203ec3eb9736 | Translation Approved (100%) | (22) point 4.2.3 is replaced by the following: | 22) тачка 4.2.3. замењује се следећим: |
| 319460a2d18-f65d-41c3-aa84-f11c6700b955 | Translation Approved (100%) | ‘4.2.3. | „4.2.3. |
| 320460a2d18-f65d-41c3-aa84-f11c6700b955 | Translation Approved (0%) | Specifications relating to train operations, including ERTMS based operation | Спецификације које се односе на експлоатацију возова, укључујући експлоатацију засновану на ERTMS-у |
| 321795ea8c3-f9fd-4742-8a9e-04130e0712ad | Translation Approved (0%) | Fundamental operational principles and common operational rules set out in Appendix B shall apply in addition to this chapter for train operation in the Union rail system. | Основна оперативна начела и заједничка оперативна правила утврђена у Додатку Б, примењују се, поред овог поглавља, на експлоатацију возова у железничком систему Уније. |
| 32255109761-b5f8-4230-96b9-676d9513c720 | Translation Approved (0%) | The ERTMS operational principles and rules specified in Appendix A of this TSI shall apply where ERTMS is deployed.’; | Оперативна начела и правила <Italic>ERTMS</Italic>-а наведена у Додатку А уз ТСИ, примењују се ако је уведен <Italic>ERTMS</Italic>.”; |
| 323f1bdef8d-be9d-417c-a390-320509d1f7b7 | Translation Approved (100%) | (23) point 4.2.3.1 is replaced by the following: | 23) тачка 4.2.3.1. замењује се следећим: |
| 32479a7dcf8-c75f-4c0e-bd3f-f160f76e55bb | Translation Approved (100%) | ‘4.2.3.1. | „4.2.3.1. |
| 32579a7dcf8-c75f-4c0e-bd3f-f160f76e55bb | Translation Approved (100%) | Train planning and timetable | Планирање саобраћања воза и ред вожње |
| 32678096b62-2ce2-46cf-b714-ca78f70456ac | Translation Approved (100%) | In accordance with Directive 2012/34/EU, the infrastructure manager shall advise what data is required when a train path is requested. | У складу са Директивом 2012/34/EУ, управљач инфраструктуре обавештава о томе који подаци се захтевају када се затражи траса воза. |
| 327b99900ea-7702-42e1-8e0c-69de2f6bd8dd | Translation Approved (0%) | Every train has to follow a timetable, agreed between IM and RU under path allocation process; the IM shall ensure the punctual running of trains and shall assist in service performance when scheduling the timetable.’; | Сваки воз се мора придржавати реда вожње, договореног између управљача инфраструктуре и железничког предузећа у оквиру поступка доделе трасе; управљач инфраструктуре приликом планирања реда вожње обезбеђује тачност саобраћања возова и доприноси ефикасности услуга.”; |
| 3281d422bc6-c83e-4441-bc47-dc942cc2b7b8 | Translation Approved (100%) | (24) point 4.2.3.3.1 is replaced by the following: | 24) тачка 4.2.3.3.1. замењује се следећим: |
| 3296ed6d554-2716-4dfb-8755-feda9d5c9762 | Translation Approved (100%) | ‘4.2.3.3.1. | „4.2.3.3.1. |
| 3306ed6d554-2716-4dfb-8755-feda9d5c9762 | Translation Approved (100%) | Checks and tests before departure | Провере и испитивања пре поласка |
| 331b0518da3-b442-4435-8780-9a37ee4bbf94 | Translation Approved (71%) | The railway undertaking shall determine the checks and tests to ensure that any departure of train is undertaken safely.’; | Железничко предузеће одређује провере и испитивања да би се обезбедило да се сваки полазак воза одвија безбедно.”; |
| 3323267311c-390b-488f-8d8b-b994b3b1438a | Translation Approved (0%) | (25) the word ‘supervision’ in the title of points 4.2.3.5.1 and 4.2.3.5.2 is replaced by ‘monitoring’; | 25) реч „надзор” у наслову тач. 4.2.3.5.1. и 4.2.3.5.2. замењује се речју „праћење”; |
| 33322b8bb76-dd78-4000-8b9e-a157b5fba5b1 | Translation Approved (92%) | (26) in point 4.2.3.4.3, the second indent is replaced by the following: | 26) у тачки 4.2.3.4.3, алинеја друга замењује се следећим: |
| 334b5a6042d-4093-4b85-85e0-826594d88ab8 | Translation Approved (99%) | ‘— information to the driver of the presence and position of dangerous goods on the train’; | „– информисање машиновође о постојању и локацији опасне робе у возу”; |
| 3352cb78187-61ec-4559-85ec-72a01255ec3a | Translation Approved (0%) | (27) in point 4.3.1, the table line ‘Modifications to information contained within the Route Book – Degraded Operation’ is replaced by the following: | 27) у тачки 4.3.1, ред табеле „Измене информацијa садржаних у приручнику о трасама – Рад у отежаним условима” замењује се следећим: |
| 336e9bee694-9382-4595-9b70-09ac1ccfc3c0 | Translation Approved (98%) | ‘Route Book | „Приручник о трасама |
| 337308ba672-876a-4971-88d4-a36646b3b380 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2.2 | 4.2.1.2.2. |
| 338339dffb8-8656-4f15-8c73-72cfd8ba6479 | Translation Approved (99%) | Operating rules | Оперативна правила |
| 339817efc1a-b0e9-4787-81db-85a5394254a0 | Translation Approved (99%) | 4.4’ | 4.4.” |
| 34018806131-4d2e-4771-a725-45a5757dd766 | Translation Approved (100%) | Degraded operation | Рад у отежаним условима |
| 341464e4abc-0808-4828-a4fc-65f6fcbcca89 | Translation Approved (CM) | 4.2.3.6 | 4.2.3.6. |
| 3429bf50734-2837-4f18-b3f8-49d137ed8489 | Translation Approved (100%) | (28) in point 4.3.2, the table is amended as follows: | 28) у тачки 4.3.2. табела се мења на следећи начин: |
| 3435c97630a-8170-4a18-8f1b-758ac6a5aaf3 | Translation Approved (0%) | (i) the line ‘Driver’s Rule Book Operating rules’ is replaced by the following: | (i) ред „Приручник за машиновође – Оперативна правила” замењује се следећим: |
| 344516178d5-c637-43a1-a05c-59a03f613cf0 | Translation Approved (94%) | ‘Rule Book | „Приручник |
| 34521f627f5-adc9-4a60-b64a-bd1bc2bbf261 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2.1 | 4.2.1.2.1. |
| 346eb7ea4bc-91ed-40de-a2d7-5934545d3600 | Translation Approved (CM) | Operating rules (normal and degraded conditions) | Оперативна правила (у уобичајеним и у отежаним условима) |
| 347f825769f-7c02-4cbe-b116-2be6dcfc1c88 | Translation Approved (0%) | List of harmonised text indications and messages displayed on the ETCS Driver Machine Interface | Списак хармонизованих текстуалних индикација и порука приказаних на интерфејсу машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 348d040ab87-29bb-4471-91ef-cca79f0501de | Translation Approved (100%) | 4.4 | 4.4. |
| 349c7051707-efa7-41a1-9c48-20ca92bebbac | Translation Approved (98%) | Appendix E’ | Додатак Д” |
| 350df4cc0a1-7416-48fb-b3f5-74eae7b62aee | Translation Approved (100%) | Operating rules | Оперативна правила |
| 3517311b50c-11bb-4109-a3c0-6bf8027a18ea | Translation Approved (CM) | 4.4 | 4.4. |
| 35232737b1b-b1cd-46ab-9a7b-99e0c5d60480 | Translation Approved (0%) | ERTMS trackside engineering information relevant to operation | Техничке информације о пружној опреми за <Italic>ERTMS</Italic>-a које су релевантне за експлоатацију |
| 353ad6adb49-1f63-4fa7-9735-cc55b8679577 | Translation Approved (84%) | Appendix D3 | Додатак Г3 |
| 3541309a3e4-35cc-46b7-8ad0-6d93260eda7d | Translation Approved (0%) | (ii) the line ‘Requirements for lineside signal and marker sighting’ is replaced by the following: | (ii) ред „Захтеви у погледу уочавања пружних сигнала и сигналних ознака” замењује се следећим: |
| 35537926ea4-0183-481d-a0a5-2b06ef44629c | Translation Approved (99%) | ‘Requirements for lineside signal and marker sighting | „Захтеви у погледу уочавања пружних сигнала и сигналних ознака |
| 3566dfc1b1c-1289-4434-98fc-63fc7872fdda | Translation Approved (100%) | 4.2.2.8 | 4.2.2.8. |
| 3573633209c-ec2b-435c-ac3d-491e01860cc1 | Translation Approved (86%) | Track-side control-command and signalling objects | Пружни објекти за управљање, контролу и сигнализацију |
| 3580b04983c-136f-4696-b2ae-38dc8195e632 | Translation Approved (100%) | 4.2.15 | 4.2.15. |
| 3596903bca3-cfa9-4f91-9551-f92bf540beaf | Translation Approved (100%) | 4.2.18’ | 4.2.18.” |
| 360213de4a7-fb7f-4e06-87ba-c42a43edf55d | Translation Approved (85%) | (iii) the line ‘Driver’s Rule Book’ is replaced by the following: | (iii) ред „Приручник за машиновође” замењује се следећим: |
| 361c6085d5c-6041-45de-9dd1-12ec41a2dedb | Translation Approved (100%) | ‘Rule Book | „Приручник |
| 36232926b27-e1c6-4ddf-b4d4-2eef37576246 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2.1 | 4.2.1.2.1. |
| 3630706b5ca-5753-4c7d-acd4-3e3b9c54cbbe | Translation Approved (CM) | Use of sanding equipment | Употреба опреме за пескарење |
| 36448c6dbec-fc97-461b-84ad-65c34b2841ca | Translation Approved (CM) | On-board flange lubrication | Подмазивање венца точка у возилу |
| 36582fd15cf-2d3c-4251-8cf4-52689429f458 | Translation Approved (CM) | Use of composite brake blocks | Употреба композитних кочних папуча |
| 366b44ea42d-0f47-439e-9088-b0ac5d36ea67 | Translation Approved (100%) | 4.2.10’ | 4.2.10.” |
| 3672c96497a-ee32-41d5-8b2f-83d07195dd9e | Translation Approved (75%) | (29) in point 4.3.3.1: | 29) у тачки 4.3.3.1: |
| 3682510d9e7-1d74-470d-a3d3-0d7827ab5555 | Translation Approved (0%) | (a) the line ‘Recording of supervision data on-board the train’ is replaced by the following: | а) ред „Евидентирање података о надзору у возу” замењује се следећим: |
| 3690eb476b0-d719-4700-b74b-92797bd6652d | Translation Approved (99%) | ‘Recording of monitoring data on-board the train | „Евидентирање података прикупљених надзором у возу |
| 3702a78da50-e03a-46c4-bbbb-628706319825 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.5 | 4.2.3.5. |
| 371cc4639a8-f2dd-435c-bab0-0a8a24afad0a | Translation Approved (99%) | Appendix I | Додатак I |
| 372e9e5df7a-1503-4730-8c39-7b7947e3468c | Translation Approved (99%) | Recording device | Региструјући уређај |
| 373c3706fa7-6c2a-4b90-b3fc-4eee7f36280a | Translation Approved (100%) | 4.2.9.6’ | 4.2.9.6.” |
| 374a37b1752-b14f-4940-b1b8-7d3dfdf07f12 | Translation Approved (0%) | (b) the line ‘Route Compatibility and Train composition, Minimum elements relevant to professional qualification for the tasks associated with “accompanying trains”‘ is replaced by the following: | б) ред „Компатибилност са трасом и састав воза, Минимални елементи релевантни за стручне квалификације за задатке повезане са „праћењем возова” замењује се следећим: |
| 3752bb33600-5c83-48aa-b5f5-72e3e1c46e3a | Translation Approved (99%) | ‘Route Compatibility and Train composition | „Компатибилност са трасом и састав воза |
| 3766ec43da6-be9f-45f0-9895-134c2b4bd515 | Translation Approved (93%) | Elements relevant to professional qualification for the tasks associated with “accompanying trains” | Елементи релевантни за стручне квалификације за задатке повезане са „праћењем возова” |
| 37710e70fd3-52d5-4786-ad84-796d1ef61ed8 | Translation Approved (100%) | 4.2.2.5 | 4.2.2.5. |
| 3784666bbe5-f7d7-4a4c-b15c-afbf82409d2f | Translation Approved (100%) | Appendix F | Додатак Ђ |
| 3799d85b842-3691-43c8-92c0-d324157997b1 | Translation Approved (100%) | Operating documentation | Радна документација |
| 380fd04f29c-8af4-4834-81fa-78e3fb6f6eac | Translation Approved (100%) | 4.2.12.4’ | 4.2.12.4.” |
| 3819b48efc9-68a9-40fc-9a60-b381c012e457 | Translation Approved (81%) | (30) in point 4.3.4, the table is replaced by: | 30) у тачки 4.3.4. табела се замењује следећим: |
| 38296057b3e-5ac8-4311-b7de-2255deb6141a | Translation Approved (92%) | ‘Reference this Regulation | „Упућивање на ову уредбу |
| 383afd7c5fc-90f0-4c9b-9cb0-da3d89a143be | Translation Approved (90%) | Reference TSI ENE | Упућивање на ТСИ подсистема енергије |
| 384ea3a1ba1-6b25-4054-9379-cd41b03f420e | Translation Approved (100%) | Parameter | Параметар |
| 385dca80597-a68b-4fcd-ab6f-eb03dc0ce660 | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 386e4339123-5247-4264-a659-e49a88b044ea | Translation Approved (CM) | Parameter | Параметар |
| 3876a1c8af4-ba29-4c0e-afa8-a21ce390f690 | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 3887d41b44e-7927-44c6-9a62-65f361fc1548 | Translation Approved (CM) | Route Compatibility and Train composition | Компатибилност са трасом и састав воза |
| 38923165d4a-1338-4ae9-8cee-7a5b1802e723 | Translation Approved (CM) | 4.2.2.5 | 4.2.2.5. |
| 390a3f5dac7-bcbd-436b-aa32-8eba03fb8f20 | Translation Approved (CM) | Maximum train current | Максимална струја воза |
| 391cc1105d0-36dd-44b7-a463-cdaf302cb6c2 | Translation Approved (CM) | 4.2.4.1 | 4.2.4.1. |
| 392cd53c284-ad9e-4256-8101-9d4098021299 | Translation Approved (100%) | Route Book | Приручник о трасама |
| 3933ac5ebae-079a-468c-8530-1a42a9c4e0b9 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2.2 | 4.2.1.2.2. |
| 394f40d9ca3-2c18-4dbf-94f0-7636fd6bce61 | Translation Approved (100%) | Route Compatibility and Train composition | Компатибилност са трасом и састав воза |
| 395f2151afa-8893-4d02-b5c4-9c66408b817d | Translation Approved (CM) | 4.2.2.5 | 4.2.2.5. |
| 39654f1605a-db45-4ab7-8700-3f7c890f61ac | Translation Approved (100%) | Separation sections | Секције раздвајања |
| 397f74ff4c9-5238-424f-8445-a8a0afd4b262 | Translation Approved (100%) | Phase | Фаза |
| 398de392b55-ca58-4768-8a01-94117da04610 | Translation Approved (CM) | 4.2.15 | 4.2.15. |
| 399ac2dedf1-f8c1-4ce2-add7-b05a0f8f2f79 | Translation Approved (100%) | Route Book | Приручник о трасама |
| 4008e0dd3b8-f318-402d-bec3-1a8e93fd29dc | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2.2 | 4.2.1.2.2. |
| 40197062372-4485-4a67-a9cc-2c44e2861049 | Translation Approved (100%) | System | Систем |
| 40281c2e3ce-e79a-46e9-99ac-a9f29d840ec9 | Translation Approved (CM) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 40391649db4-9741-4635-a8e5-fce0020501ef | Translation Approved (CM) | Parameters for the vehicle and train compatibility over the route intended for operation | Параметри за компатибилност возила и воза на превозном путу предвиђеном за експлоатацију |
| 4042069f093-b8dd-4874-aff3-96d42bd64496 | Translation Approved (CM) | Appendix D1 | Додатак Г1 |
| 405abbb1be1-313a-4585-83c1-bab0683a083d | Translation Approved (CM) | Route compatibility checks before the use of authorised vehicles | Провере компатибилности са трасом пре употребе одобрених возила |
| 40681869c82-6aae-4364-b52e-aef345a5edd4 | Translation Approved (99%) | 7.3.5’ | 7.3.5.” |
| 407765edf49-bc36-4907-9479-f353f1888673 | Translation Approved (84%) | (31) in point 4.3.6, the line ‘Train Planning’ is replaced by the following: | 31) у тачки 4.3.6. ред „Планирање саобраћања воза” замењује се следећим: |
| 408334a7a4e-f62c-4bbe-9650-79a5ab2541ab | Translation Approved (95%) | ‘Train planning and timetable | „Планирање саобраћања воза и ред вожње |
| 409fb6ed638-4964-428f-a52c-e20aed7d9ae8 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.1 | 4.2.3.1. |
| 41081670226-a937-4066-9c7b-9f04cf792e34 | Translation Approved (CM) | Quieter routes | Тише трасе |
| 411ce21af7b-4d0e-4c15-b5d6-d0c6e041b943 | Translation Approved (98%) | Appendix D’ | Додатак Г” |
| 4126af03a56-1c5d-4f3d-80c6-3c6d2b2672f3 | Translation Approved (75%) | (32) in point 4.4.3, the third and the fourth paragraphs are deleted; | 32) у тачки 4.4.3. ст. 3. и 4. бришу се; |
| 413d2273bba-9966-485b-8e00-caef6147a9e0 | Translation Approved (89%) | (33) in point 4.6.1, last paragraph is replaced by the following: | 33) у тачки 4.6.1. последњи став замењује се следећим: |
| 4146d50a6de-52d5-4dd9-b8bd-8cc3423c614e | Translation Approved (0%) | ‘Railway undertakings and Infrastructure managers shall define their own risk-based competence management system within their Safety Management Systems processes, in accordance with Annex I and Annex II to Delegated Regulation (EU) 2018/762. | „Железничка предузећа и управљачи инфраструктуре утврђују сопствени систем управљања компетенцијама заснован на ризику у оквиру својих процеса системȃ управљања безбедношћу, у складу са Анексом I и Анексом II Делегиране уредбе (ЕУ) 2018/762. |
| 41507deecec-b01a-43eb-abe8-60a2112ad80a | Translation Approved (0%) | Appendices F and G defines professional qualification relevant to the competence management system.’; | У додацима Ђ и Е утврђују се стручне квалификације релевантне за систем управљања компетенцијама.”; |
| 4165131f6da-4741-454c-a594-7dc5c1c0b1af | Translation Approved (88%) | (34) in point 4.6.2.2, point (a), the third indent is replaced by the following: | 34) у тачки 4.6.2.2. тачка) алинеја трећа замењује се следећим: |
| 4175a1ebb72-df18-4f3a-9406-ffb8a94034ab | Translation Approved (79%) | ‘— complete the forms associated with the use of the Book of European and national Instructions’; | „– попуњава обрасце повезане са употребом књиге европских и националних упутстава.”; |
| 4188c61047b-edfd-4989-bfb5-8628397b4ce6 | Translation Approved (79%) | (35) in points 4.6.3.1 and 4.6.3.2. the following text is deleted: | 35) у тач. 4.6.3.1 и 4.6.3.2. брише се следећи текст: |
| 4197e9eab2b-3319-4e56-aec8-53ac23c957b1 | Translation Approved (0%) | ‘or Commission Regulations (EU) No 1158/2010 (<33711>15</33711>) and (EU) No 1169/2010 (<33747>16</33747>) | „или уредбе Комисије (ЕУ) број 1158/2010 (<33711>15</33711>) и (ЕУ) број 1169/2010 (<33747>16</33747>) |
| 4209240508d-f0fd-4283-a169-dbc5e3568d7b | Translation Approved (98%) | (<33756>15</33756>) Commission Regulation (EU) No 1158/2010 of 9 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining railway safety certificates (OJ L 326, 10.12.2010, p. 11). | (<33756>15</33756>) Уредба Комисије (EУ) број 1158/2010 од 9. децембра 2010. године о заједничкој безбедносној методи за оцењивање усаглашености са захтевима за добијање сертификатâ о безбедности железнице (СЛ L 326, 10.12.2010, стр. 11). |
| 4218a65d45d-aee8-4031-832b-e665192e142e | Translation Approved (97%) | (<33951>16</33951>) Commission Regulation (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety authorization (OJ L 327, 11.12.2010, p. 13).’; | (<33951>16</33951>) Уредба Комисије (EУ) број 1169/2010 од 10. децембра 2010. године о заједничкој безбедносној методи за оцењивање усаглашености са захтевима за добијање одобрења за безбедност железнице (СЛ L 327, 11.12.2010, стр. 13).”; |
| 42240358f0e-f9e4-4f0a-a6a4-bd9a3220c15b | Translation Approved (100%) | (36) point 4.7.1 is replaced by the following: | 36) тачка 4.7.1. замењује се следећим: |
| 4239ed5c6e4-4977-4bc4-a263-3177777226fb | Translation Approved (100%) | ‘4.7.1. | „4.7.1. |
| 4249ed5c6e4-4977-4bc4-a263-3177777226fb | Translation Approved (100%) | Introduction | Увод |
| 425edcb85e2-2b73-4cce-beb0-5f2eb14f406c | Translation Approved (71%) | Staff identified in point 4.2.1.1 and executing safety-critical tasks as specified in the SMS of a RU or IM shall have appropriate fitness to ensure that overall operational and safety standards are met. | Особље наведено у тачки 4.2.1.1, које извршава задатке од кључног значаја за безбедност, како је наведено у СУБ железничког предузећа или управљача инфраструктуре, мора имати одговарајућу способност да обезбеди испуњавање свих оперативних и безбедносних стандарда. |
| 426c26a53d6-58ae-4275-87ea-eb48038fe0b1 | Translation Approved (77%) | Railway undertakings and infrastructure managers shall set up and document the process they put in place to meet the medical, psychological and health requirements for their staff within their safety management system in accordance with Delegated Regulation (EU) 2018/762 defining common safety method on SMS. | Железничка предузећа и управљачи инфраструктуре успостављају и документују процес који су успоставили у оквиру свог система управљања безбедношћу како би испунили медицинске и психолошке захтеве, као и захтеве у погледу здравља свог особља у складу са Делегираном уредбом (ЕУ) 2018/762 о утврђивању заједничке безбедносне методе у вези са СУБ. |
| 4271e2f4e3f-772f-468d-bde8-5eb3e2bbaf6c | Translation Approved (0%) | Medical examinations as specified in point 4.7.2 and 4.7.3 on the individual fitness of staff shall be conducted by a person established as medical doctor or a psychologist qualified to carry out such examinations. | Лекарске прегледе наведене у тач. 4.7.2. и 4.7.3. о индивидуалној способности особља обавља лице које је као лекар или психолог квалификовано за обављање таквих прегледа. |
| 4281e2f4e3f-772f-468d-bde8-5eb3e2bbaf6c | Translation Approved (0%) | The results must be accepted by every IM and RU as proof of fitness of staff or potential staff members. | Резултате морају прихватити сваки управљач инфраструктуре и свако железничко предузеће као доказ способности особља или потенцијалних чланова особља. |
| 42914d0883d-93a6-4333-a6e5-04966cb5e8f8 | Translation Approved (73%) | Such examinations shall allow the member of staff executing safety-critical tasks to undertake similar tasks for another RU or IM, subject to the identification of additional medical, psychological and health requirements in the SMS of the RU or IM and to the satisfactory fitness of staff or potential staff members. | Такви прегледи члану особља који извршава задатке од кључног значаја за безбедност омогућавају да обавља сличне задатке за друго железничко предузеће или другог управљача инфраструктуре, под условом да се утврде додатни медицински и психолошки захтеви и захтеви у погледу здравља утврђени у СУБ железничког предузећа или управљача инфраструктуре, као и да је задовољавајућа способност особља или потенцијалних чланова особља. |
| 430f8ed6b23-c745-434a-bef1-6040fd26904c | Translation Approved (0%) | Fitness requirements set in point 4.7.2 and in point 4.7.3 are applicable to: | Захтеви у погледу способности постављени у тачки 4.7.2. и у тачки 4.7.3. примењују се на: |
| 431f5fd9bd0-6e2f-4e6e-a00b-2cfa2c751c93 | Translation Approved (0%) | — Staff “accompanying trains” other than the train driver, | – особље које „прати возове” осим машиновође, |
| 432c1c1114b-6e30-42bb-88be-066a4569624f | Translation Approved (88%) | — Staff undertaking the task of preparing trains, | – особље које обавља задатак припреме возова, |
| 43327d680be-2a99-4161-81a5-948c236547a4 | Translation Approved (0%) | — Staff undertaking the task of dispatching and authorising the movement of trains. | – особље које обавља задатак отпремања и одобравања кретања возова. |
| 4342cfbcb49-ce78-4020-bd3d-d527f28eb3e1 | Translation Approved (100%) | 4.7.1.1. | 4.7.1.1. |
| 4352cfbcb49-ce78-4020-bd3d-d527f28eb3e1 | Translation Approved (0%) | Alcohol, drugs and psychotropic medication limits | Ограничења у погледу алкохола, дроге и психотропних лекова |
| 436c7db26cb-d23a-40a9-a7ed-9cd12cc76041 | Translation Approved (100%) | Staff shall not perform safety-critical tasks whilst vigilance is impaired by substances such as alcohol, drugs or psychotropic medication. | Особље не сме извршавати задатке од кључног значаја за безбедност ако им је будност нарушена супстанцама као што су алкохол, дрога или психотропни лекови. |
| 437c7db26cb-d23a-40a9-a7ed-9cd12cc76041 | Translation Approved (CM) | Therefore, the railway undertaking and the infrastructure manager shall have in place procedures to control the risk that staff attend for work under the influence of such substances, or consume such substances at work. | Стога, железничко предузеће и управљач инфраструктуре имају успостављене поступке за контролу ризика да особље ради под утицајем таквих супстанци или да такве супстанце конзумира на послу. |
| 4388463d53a-82d0-4346-a4cf-1ffaa5c1a907 | Translation Approved (96%) | European or National rules of the Member State where a train service is operated apply with regard to defined limits of the above mentioned substances.’; | Европска или национална правила државе чланице у којој се пружа услуга железничког превоза, примењују се кад је реч о одређеним ограничењима у погледу наведених супстанци.”; |
| 43905879a99-d625-4c47-95c2-ea9b0fd6a03b | Translation Approved (74%) | (37) the title of point 4.7.2.1.1 is modified as follows: | 37) наслов тачке 4.7.2.1.1. мења се на следећи начин: |
| 440cc440f07-d45e-4c1c-bd34-d1f639d4e040 | Translation Approved (96%) | ‘4.7.2.1.1. | „4.7.2.1.1. |
| 441cc440f07-d45e-4c1c-bd34-d1f639d4e040 | Translation Approved (71%) | <36123>Content of the medical examination </36123>‘; | <36123>Садржај лекарског прегледа</36123>”; |
| 442ec726d3a-e240-426f-a879-f0dee9fd548c | Translation Approved (84%) | (38) the second paragraph of point 4.7.2.1.2 is modified as follows: | 38) тачка 4.7.2.1.2. подстав 2. мења се на следећи начин: |
| 4434a1a9fda-cbf8-4f04-8544-0da5d8251d61 | Translation Approved (0%) | ‘, as a minimum,’ is deleted; | „,као минимум,” брише се; |
| 444705f7e25-18dd-4496-bcc3-8a3c28e4f8ae | Translation Approved (97%) | (39) the title of point 4.7.2.2.2 is modified as follows: | 39) наслов тачке 4.7.2.2.2. мења се на следећи начин: |
| 4450dc62bb2-a7dc-474a-992d-035f4634ff66 | Translation Approved (96%) | ‘4.7.2.2.2. | „4.7.2.2.2. |
| 4460dc62bb2-a7dc-474a-992d-035f4634ff66 | Translation Approved (78%) | <36324>Content of the periodic medical examination </36324>‘; | <36324>Садржај периодичног лекарског прегледа </36324>”; |
| 447723ac033-98bf-46a5-9c56-afa7d65bbb79 | Translation Approved (92%) | (40) the first paragraph of point 4.7.2.2.2 is modified as follows: | 40) тачка 4.7.2.2.2. став 1. мења се на следећи начин: |
| 448e239c28d-044a-4a91-a2e5-710bc87e3877 | Translation Approved (91%) | ‘as a minimum’ is deleted; | „као минимум” брише се; |
| 4495d5fc442-28ff-4a15-8b73-b9e8ac2113a3 | Translation Approved (100%) | (41) point 4.8.1 is replaced by the following: | 41) тачка 4.8.1. замењује се следећим: |
| 45073d00945-ea37-4383-8705-f248f41f14d4 | Translation Approved (100%) | ‘4.8.1. | „4.8.1. |
| 45173d00945-ea37-4383-8705-f248f41f14d4 | Translation Approved (100%) | Infrastructure | Инфраструктура |
| 45283bf62d0-3207-48c4-84c3-8ded40171fc8 | Translation Approved (CM) | The requirements for the rail infrastructure related data items with regard to the operation and traffic management subsystem, and which shall be made available to railway undertakings through RINF, are specified in Appendix D. | Захтеви за ставке података у вези са железничком инфраструктуром у погледу подсистема регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем које се стављају на располагање железничким предузећима преко РИНФ-а, прецизирани су у Додатку Г. |
| 453cb4cf161-bede-4c67-a3b9-82dd354ba336 | Translation Approved (78%) | The infrastructure manager shall inform the railway undertaking of the changes on the infrastructure related data through RINF whenever such information becomes available and affects trains operation. | Управљач инфраструктуре обавештава железничко предузеће о променама података у вези са инфраструктуром преко РИНФ-а кад год такве информације постану доступне и утичу на експлоатацију возова. |
| 454cb4cf161-bede-4c67-a3b9-82dd354ba336 | Translation Approved (94%) | The infrastructure manager is responsible for the accuracy of the data. | Управљач инфраструктуре је одговоран за тачност података. |
| 4559b9019bf-f8ac-4f11-8a3f-447e8a529158 | Translation Approved (77%) | Until 15 December 2026, provided the necessary adaptations to RINF Application were implemented by the Agency, the infrastructure manager shall provide these information through other means free of charge as soon as possible and in electronic format to railway undertakings, authorised applicants for path requests and, where applicable, for the applicant referred to in Article 2(22) of Directive (EU) 2016/797.’; | До 15. децембра 2026. године, под условом да је Агенција спровела неопходна прилагођавања апликације РИНФ, управљач инфраструктуре доставља те информације другим средствима, бесплатно, што пре и у електронском облику железничким предузећима, подносиоцима захтева за трасу који су добили одобрење и, по потреби, подносиоцу захтева из члана 2. став 22. Директиве (ЕУ) 2016/797.”; |
| 456340a7085-6cbb-4ebf-b46d-a798a82dc7d2 | Translation Approved (91%) | (42) in point 6.2.1, the second and third paragraphs are replaced by the following: | 42) у тачки 6.2.1. ст. 2. и 3. замењују се следећим: |
| 45794437c7e-e173-4c5f-9023-065df3e29834 | Translation Approved (87%) | ‘In accordance with Articles 9 and 10 of Directive (EU) 2016/798, railway undertakings and infrastructure managers shall demonstrate compliance with the requirements of this Regulation within their safety management system when applying for any new or amended safety certificate or safety authorisation in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2018/763 (<37692>*</37692>). | „У складу са чл. 9. и 10. Директиве (ЕУ) 2016/798, железничка предузећа и управљачи инфраструктуре морају доказати испуњеност захтева из ове уредбе у оквиру свог система управљања безбедношћу приликом подношења захтева за нове или измењене сертификате о безбедности или одобрења за безбедност у складу са Спроведбеном уредбом Комисије (ЕУ) 2018/763 (<37692>*</37692>). |
| 458fcb72006-2b76-4ecb-a027-b053feacbf4e | Translation Approved (0%) | The common safety methods on safety management system requirements as laid down by Commission Delegated Regulation (EU) 2018/762 require national safety authorities to set up an inspection regime to supervise and monitor compliance with the safety management system in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2018/761 (<37977>**</37977>), including all TSIs. | Заједничким безбедносним методама у вези са захтевима за систем управљања безбедношћу, како је утврђено Делегираном уредбом Комисије (ЕУ) 2018/762, захтева се од националних органа за безбедност да успоставе режим контроле за надзор и праћење усклађености са системом управљања безбедношћу у складу са Делегираном уредбом Комисије (ЕУ) 2018/761 (<37977>**</37977>), укључујући све ТСИ. |
| 459fcb72006-2b76-4ecb-a027-b053feacbf4e | Translation Approved (79%) | None of the requirements contained within this Regulation require separate assessment by a Notified Body. | Ни за један од захтева садржаних у овој уредби не захтева се засебна оцена од стране пријављеног тела. |
| 46048650d72-640c-42c1-ae22-4d3c20dd786a | Translation Approved (91%) | (<38094>*</38094>) Commission Implementing Regulation (EU) 2018/763 of 9 April 2018 establishing practical arrangements for issuing single safety certificates to railway undertakings pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Regulation (EC) No 653/2007 (OJ L 129, 25.5.2018, p. 49). | (<38094>*</38094>) Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2018/763 од 9. априла 2018. године о успостављању практичних модалитета за издавање јединствених сертификата о безбедности железничким предузећима у складу са Директивом (ЕУ) 2016/798 Европског парламента и Савета и о стављању ван снаге Уредбе Комисије (ЕЗ) број 653/2007 (СЛ L 129, 25.5.2018, стр. 49). |
| 461fe2298c9-c273-443d-98de-5ac54fa29b05 | Translation Approved (92%) | (<38382>**</38382>) Commission Delegated Regulation (EU) 2018/761 of 16 February 2018 establishing common safety methods for supervision by national safety authorities after the issue of a single safety certificate or a safety authorisation pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 1077/2012 (OJ L 129, 25.5.2018, p. 16).’; | (<38382>**</38382>) Делегирана уредба Комисије (ЕУ) 2018/761 од 16. фебруара 2018. године о утврђивању заједничких безбедносних метода за надзор који спроводе национални органи за безбедност након издавања јединственог сертификата о безбедности или одобрења за безбедност у складу са Директивом (ЕУ) 2016/798 Европског парламента и Савета и о стављању ван снаге Уредбе Комисије (ЕУ) број 1077/2012 (СЛ L 129, 25.5.2018, стр. 16).”; |
| 462b3feca37-c581-44e2-bb17-201ac1c06c05 | Translation Approved (100%) | (43) point 7.1 is replaced by the following: | 43) тачка 7.1. замењује се следећим: |
| 46323585fcb-80e1-4ff6-85ba-1239854a40b3 | Translation Approved (100%) | ‘7.1. | „7.1. |
| 46423585fcb-80e1-4ff6-85ba-1239854a40b3 | Translation Approved (100%) | General rules for implementation | Општа правила за спровођење |
| 4650c05f060-92e9-4380-ae0a-4f7f8b4e64c0 | Translation Approved (73%) | In accordance with Article 9 of Directive (EU) 2016/798 and Article 5b of this Regulation, railway undertakings and infrastructure managers shall ensure compliance with this Regulation under their SMS, established following Delegated Regulation (EU) 2018/762. | У складу са чланом 9. Директиве (ЕУ) 2016/798 и чланом 5б ове уредбе, железничка предузећа и управљачи инфраструктуре обезбеђују поштовање ове уредбе у оквиру свог СУБ, утврђеног у складу са Делегираном уредбом (ЕУ) 2018/762. |
| 466c80691c6-c2e5-432f-90a8-8a1e6030a95f | Translation Approved (100%) | 7.1.1. | 7.1.1. |
| 467c80691c6-c2e5-432f-90a8-8a1e6030a95f | Translation Approved (0%) | Specific transition rules for Appendices A and C | Посебна прелазна правила за додатке А и В |
| 46863137f0e-0072-485d-b757-d575919f36f1 | Translation Approved (0%) | Infrastructure managers may postpone, in coordination with the railway undertakings operating on their networks and in accordance with Annex II point 5.1.1 of Commission Delegated Regulation (EU) 2018/762, the implementation of Appendix A and Appendix C to 16 December 2025 at the latest. | Управљачи инфраструктуре могу, у координацији са железничким предузећима активним на њиховим мрежама и у складу са тачком 5.1.1. Анекса II Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) 2018/762, одложити спровођење Додатка А и Додатка В најкасније до 16. децембра 2025. године. |
| 46963137f0e-0072-485d-b757-d575919f36f1 | Translation Approved (0%) | This is subject to the condition that the Agency and the concerned NSA receive not later than 16 June 2024: | Услов за то је да Агенција и одговарајући НОБ добију најкасније до 16. јуна 2024. године: |
| 470dffaed53-da57-416f-820b-4801d1e373e8 | Translation Approved (0%) | (a) a commitment of implementation issued by the IM’s management; | а) потврду о преузетој обавези спровођења коју је издала управа управљача инфраструктуре; |
| 4717d00d835-93c5-4432-a4e2-61b08798ebdd | Translation Approved (0%) | (b) an implementation plan of the IM, including training schedules, which sets the delays for the application of the modified operational procedures necessary and, where relevant, the implementation of the respective appropriate IT tools. | б) план за спровођење управљача инфраструктуре, укључујући планове обуке, у којем су утврђена кашњења у примени неопходних измењених оперативних поступака и, по потреби, за спровођење одговарајућих ИТ алата. |
| 472be3f9960-d0b3-431d-bb66-3b7c7308d625 | Translation Approved (0%) | RUs shall provide training to drivers and relevant staff to operate trains in accordance with Appendix A and C by 16 December 2025 at the latest or any earlier date defined by the IM.’; | Железничка предузећа обезбеђују машиновођама и релевантном особљу обуку за управљање возовима у складу са додацима А и В најкасније до 16. децембра 2025. године или неког ранијег датума који одреди управљач инфраструктуре.”; |
| 4737e37dd40-6eec-4337-b110-805389b51096 | Translation Approved (100%) | (44) point 7.2.2.1 is replaced by the following: | 44) тачка 7.2.2.1. замењује се следећим: |
| 474717f4b5e-bce6-4087-baa6-230a271076ef | Translation Approved (100%) | ‘7.2.2.1. | „7.2.2.1. |
| 475717f4b5e-bce6-4087-baa6-230a271076ef | Translation Approved (100%) | Permanent specific case (P) Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Hungary and Slovakia | Стални специфични случај (<Italic>P</Italic>) Естонија, Летонија, Литванија, Пољска, Мађарска и Словачка |
| 476bb76248c-c2f5-4537-85e0-22657210cf3c | Translation Approved (98%) | For the implementation of point 4.2.2.1.3.2, freight trains which are operated solely on the 1 520 mm gauge network of Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Hungary and Slovakia may use the following train rear end signal. | За спровођење тачке 4.2.2.1.3.2, теретни возови који се експлоатишу само на мрежама чија је ширина колосека 1520 mm у Естонији, Летонији, Литванији, Пољској, Мађарској и Словачкој, могу употребљавати следећи завршни сигнал на возу. |
| 477f01a8212-936f-4c9e-9e1a-2d2e6de0c46c | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 478e13c60df-b1d8-49b1-8876-c7de96dcc51c | Translation Approved (0%) | The reflective disc shall have a diameter of 185 mm with a red circle diameter of 140 mm. Where justified by operating practices, the reflective disc may be replaced with one reflective plate in compliance with Appendix E to TSI WAG. | Рефлектујући диск има пречник 185 mm, при чему је пречник црвеног круга 140 mm. Ако је то оправдано радном праксом, рефлектујући диск се може заменити једном рефлектујућом таблом у складу са Додатком Д уз спецификацију ТСИ за теретна кола. |
| 479cd1ac092-b929-4e1a-b52a-096b24b2f762 | Translation Approved (83%) | For the implementation of point 4.2.2.1.3.1, passenger trains which are operated solely on the 1 520 mm gauge network of Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Hungary and Slovakia may use 3 steady red lights as train rear end signal following the scheme: | За спровођење тачке 4.2.2.1.3.1, путнички возови који се експлоатишу само на мрежама чија је ширина колосека 1520 mm у Естонији, Летонији, Литванији, Пољској, Мађарској и Словачкој, могу употребљавати три мирна црвена светла као завршни сигнал на возу према следећој схеми: |
| 480f9724071-f093-4d6e-b1ef-b80143977260 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 481200e4ff5-43f7-4b78-a6e1-607c38b883ac | Translation Approved (92%) | This specific case does not prevent the access of TSI compliant rolling stock to their network.’; | Овај специфични случај не спречава железничка возила усаглашена са ТСИ да приступе својој мрежи.” |
| 4821dc603b5-22eb-429a-8f6f-b012be6fe127 | Translation Approved (100%) | (45) Appendix A is replaced by the following: | 45) Додатак А замењује се следећим: |
| 483f41faed6-5893-4c05-bc09-8209f82ba2bf | Translation Approved (100%) | ‘Appendix A | „Додатак A |
| 484cde86d80-045d-4dd7-9b87-0b0ebe999b22 | Translation Approved (79%) | ERTMS operational principles and rules – version 6 | Оперативна начела и правила <Italic>ERTMS</Italic>-а – верзија 6 |
| 4859509f30c-0929-4c4e-bf31-90a8867d7f3c | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 4869509f30c-0929-4c4e-bf31-90a8867d7f3c | Translation Approved (91%) | INTENTIONALLY BLANK | НАМЕРНО ОСТАВЉЕНО ПРАЗНО |
| 487b04403e0-896e-4619-b2cf-f9b7b0d1c586 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 488b04403e0-896e-4619-b2cf-f9b7b0d1c586 | Translation Approved (100%) | INTENTIONALLY BLANK | НАМЕРНО ОСТАВЉЕНО ПРАЗНО |
| 489d1317994-8a55-49da-82cf-418da853ee07 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 490d1317994-8a55-49da-82cf-418da853ee07 | Translation Approved (CM) | INTRODUCTION | УВОД |
| 4918d8bf4e5-920b-4984-8c56-6573f076b3ba | Translation Approved (CM) | 3.1. | 3.1. |
| 4928d8bf4e5-920b-4984-8c56-6573f076b3ba | Translation Approved (0%) | Purpose and structure of the document | Сврха и структура документа |
| 493d25a49bf-5819-4b3c-b249-3922a45344bf | Translation Approved (0%) | This Appendix sets out the principles and harmonised rules for the operation of ERTMS. | У овом додатку су утврђена начела и хармонизована правила за рад <Italic>ERTMS</Italic>-а. |
| 494f269aab1-2d53-4e24-911a-8aa19d512f93 | Translation Approved (0%) | The structure of each rule is the following: | Структура сваког правила је следећа: |
| 49528ae049f-fbee-46bf-918e-a14427f60284 | Translation Approved (0%) | (i) title; | (i) наслов; |
| 496d97908dd-95ef-4f74-a0e9-586fac1ca2bb | Translation Approved (0%) | (ii) when necessary, situations in which the rule applies, presented in a frame, including the applicable ETCS levels; sometimes the situation is described for some specific sub-sections of the rules; | (ii) по потреби, ситуације у којима се правило примењује, приказане у оквиру, укључујући нивое <Italic>ETCS</Italic>-а који се примењују; понекад је ситуација описана за неке специфичне пододељке правила; |
| 49797cb9ffb-6356-4cfc-9e43-c8d4ae698f0e | Translation Approved (0%) | (iii) the rule itself. | (iii) сȃмо правило. |
| 4988998a863-0d3e-4146-a646-6e7751355739 | Translation Approved (0%) | When this Appendix refers to ETCS level 1 it applies to both applications, with or without trackside signals, unless otherwise stated. | Када се овај додатак односи на ниво 1 <Italic>ETCS</Italic>-а, он се примењује на обе примене, са пружним сигналима или без њих, осим ако није другачије наведено. |
| 4994b886060-4d43-4eea-a733-06d8a772fac8 | Translation Approved (100%) | When this Appendix refers to ETCS level 2 it applies to both applications, with or without trackside signals, unless otherwise stated. | Када се овај додатак односи на ниво 2 <Italic>ETCS</Italic>-а, он се примењује на обе примене, са пружним сигналима или без њих, осим ако није другачије наведено. |
| 5002771a734-7c74-4b84-94cf-53802b93b7a0 | Translation Approved (0%) | The European Instructions referenced in this Appendix are listed under Appendix C2 to this TSI. | Европска упутства на која се упућује у овом додатку, наведена су у оквиру Додатка В2 уз овај ТСИ. |
| 501e8c27f72-be15-45ef-8713-d5cc9e6f9030 | Translation Approved (0%) | All language referring to people applies equally to male and female persons. | Свако упућивање на људе, односи се подједнако на особе мушког и женског пола. |
| 50277445552-75c1-4389-a2e4-b145a7b8fd76 | Translation Approved (0%) | <41775>Part A</41775> is intentionally blank. | <41775>Део А</41775> је намерно остављен празан. |
| 50346bde42f-0c06-4497-a040-ef11913e4964 | Translation Approved (0%) | <41802>Part B</41802> contains the different ETCS operational train categories. | <41775>Део Б</41775> садржи различите оперативне категорије возова <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 50487001b33-4e7c-432c-aa59-333d4687062a | Translation Approved (0%) | <41853>Part C</41853> contains the list of references to non-harmonised rules. | <41775>Део В</41775> садржи списак упућивања на нехармонизована правила. |
| 50587001b33-4e7c-432c-aa59-333d4687062a | Translation Approved (0%) | In some situations a procedure is not related to ERTMS and therefore depends on non-harmonised rules. | У неким ситуацијама поступак није повезан са <Italic>ERTMS</Italic>-ом и стога зависи од нехармонизованих правила. |
| 5064245eb0c-86f6-494e-aa43-6bf9828c7a17 | Translation Approved (0%) | The description of the technical functions for ETCS and GSM-R is contained in the corresponding system requirements specification. | Опис техничких функција <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>GSM-R</Italic>-а садржан је у одговарајућој спецификацији системских захтева. |
| 507769d8e54-502d-47fc-9876-a5f34d2a9b19 | Translation Approved (0%) | If information displayed on the DMI does not require an action from the driver this information is not contained in the rules. | Ако информације приказане на интерфејсу машиновођа–возило не захтевају радњу машиновође, такве информације нису садржане у правилима. |
| 5084e98f898-c8f2-4afc-a9b4-b627bf5c2755 | Translation Approved (73%) | SCOPE AND FIELD OF APPLICATION | ОБИМ И ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ |
| 50983df123b-505e-47d6-931d-462a781cde4a | Translation Approved (0%) | This Appendix is fully applicable to trains fitted with ETCS On-board units complying with the single set of specifications of Implementing Regulation (EU) 2023/1695 with an operated system version X.Y up to and including 2.2. | Овај додатак се у потпуности примењује на возове опремљене јединицама <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу које су у складу са јединственим скупом спецификација из Спроведбене уредбе (ЕУ) 2023/1695 са верзијом коришћеног система <Italic>X.Y</Italic> до 2.2. укључујући и 2.2. |
| 51083df123b-505e-47d6-931d-462a781cde4a | Translation Approved (0%) | It is also applicable to On-board units complying with Set of specifications #2 or Set of specifications #3 and largely applicable to ETCS On-board units complying with Set of specifications #1 of Regulation (EU) 2016/919, provided that the DMI used fulfills the specification ERA_ERTMS_015560. | Такође се примењује на јединице у возилу које су у складу са скупом спецификација бр. 2 или скупом спецификација бр. 3 и у великој мери се примењује на јединице <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу које су у складу са скупом спецификација бр. 1 Уредбе (ЕУ) 2016/919, под условом да је интерфејс машиновођа–возило који се користи у складу са спецификацијом ERA_ERTMS_015560. |
| 51147aa322e-14fe-4343-ab86-680c2595475c | Translation Approved (0%) | The scope is the following: | Област примене је следећи: |
| 51241bddd13-1bff-4fe1-a459-62cb951ad675 | Translation Approved (0%) | (i) ETCS level 0 application; | (i) примена нивоа 0<Italic>ETCS</Italic>-а; |
| 51309623343-b80b-41aa-980c-9b01aa49fbbd | Translation Approved (0%) | (ii) ETCS level 1 application whether or not trackside signals or infill are present; | (ii) примена нивоа 1 <Italic>ETCS</Italic>-а са пружним сигналима или <Italic>infill</Italic>-ом или без њих; |
| 5144739c6b3-2cec-4beb-8de8-e6813b34d630 | Translation Approved (90%) | (iii) ETCS level 2 application, whether or not trackside signals are present; | (iii) примена нивоа 2 <Italic>ETCS</Italic>-а са пружним сигналима или без њих; |
| 515f808251a-0508-4960-b84d-20af0370a937 | Translation Approved (0%) | (iv) ETCS transitions between level 0, level 1 and level 2 applications; | (iv) преласци у <Italic>ETCS</Italic>-у између примене нивоа 0, нивоа 1 и нивоа 2; |
| 51683ea5616-7e81-4701-b28a-3511c344d6d0 | Translation Approved (74%) | (v) ETCS level NTC application; | (v) примена нивоа <Italic>NTC</Italic> <Italic>ETCS</Italic>-а; |
| 5175cfc7994-980a-465e-8532-f804296857fb | Translation Approved (0%) | (vi) ETCS transitions to / from level NTC; | (vi) преласци у <Italic>ETCS</Italic>-у на ниво <Italic>NTC</Italic> / са нивоа <Italic>NTC</Italic>; |
| 518804d9248-0647-4c46-a004-f4c8fefb8ce5 | Translation Approved (0%) | (vii) GSM-R. | (vii) <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 519241bc5b0-ade8-4da9-8d1b-e62b5146ee25 | Translation Approved (0%) | Class B systems (even when operated through the ETCS DMI) are out of the scope. | Системи класе Б (чак и када се користе преко интерфејса машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а), не спадају у област примене. |
| 520412e4aa3-416c-48f6-801e-c1bdcac67353 | Translation Approved (0%) | The rules have been developed independently of other control command systems that may be present including where lines are equipped with ETCS level 1 / 2. | Правила су развијена независно од евентуално присутних других система контроле и управљања, између осталог и ако су пруге опремљене нивоом ½ <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 52145fef9f3-6c94-4b6a-b5f3-6b55833a1740 | Translation Approved (0%) | When ETCS level 1 or ETCS level 2 are implemented on lines fitted with other control command systems it is necessary to assess the applicability of these rules and if necessary supplement them with non-harmonised rules. | Када се ниво 1 <Italic>ETCS</Italic>-a 1 или ниво 2 <Italic>ETCS</Italic>-a имплементирају на пругама опремљеним другим системима контроле и управљања, неопходно је проценити применљивост ових правила и ако је потребно допунити их нехармонизованим правилима. |
| 52245fef9f3-6c94-4b6a-b5f3-6b55833a1740 | Translation Approved (0%) | This includes those lines fitted with both ETCS level 1 and ETCS level 2. | Ово укључује оне пруге које су опремљене и нивоом 1 <Italic>ETCS</Italic>-а и нивоом 2 <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 52340ed637e-2cba-4d7e-a48c-a52366da93ff | Translation Approved (0%) | GSM-R voice radio operational rules are applicable on lines equipped with GSM-R independently of the control command system in use. | Оперативна правила за говорну радио-комуникацију <Italic>GSM-R</Italic> примењују се на пругама опремљеним <Italic>GSM-R</Italic>-ом независно од система контроле и управљања који се користи. |
| 52440ed637e-2cba-4d7e-a48c-a52366da93ff | Translation Approved (76%) | Conversely, ETCS operational rules are applicable on lines equipped with ETCS independently of the voice radio system in use. | Супротно томе, оперативна правила за <Italic>ETCS </Italic> примењују се на пругама опремљеним <Italic>ETCS </Italic>-ом независно од система за говорну радио-комуникацију који се користи. |
| 525c93e518c-d565-4943-8aaa-e2be6925f27b | Translation Approved (0%) | The applicability of the rules further depends on the engineering solutions adopted by the ERTMS trackside subsystem. | Применљивост правила даље зависи од техничких решења усвојених од стране пружног подсистема <Italic>ERTMS</Italic>-а. |
| 526c93e518c-d565-4943-8aaa-e2be6925f27b | Translation Approved (0%) | In this context, some rules may not need to apply if the relevant functions are not implemented trackside (e.g. when track conditions are not transmitted or the level crossing procedure is not implemented); yet when a rule needs to apply, it will always do so in the way described in this Appendix. | У том контексту, нека правила можда не морају да се примењују ако се релевантне функције не имплементирају дуж пруге (нпр. када се не преносе услови на колосеку или се не спроводи поступак за путни прелаз); ипак, када неко правило треба применити, оно ће се увек примењивати на начин описан у овом додатку. |
| 527db272f27-1703-4c0b-b351-99f5515caf94 | Translation Approved (0%) | All actions involving the driver assume his physical presence in the driver’s cab, unless when required to examine a technical failure of the train at standstill, obtain signaller’s instructions through a fixed lineside phone or when requested by the signaller or non-harmonised rules. | Све радње које укључују машиновођу претпостављају његово физичко присуство у управљачници, осим ако мора да испита технички квар воза у мировању, добије упутства од лица које рукује сигналима преко фиксног телефона уз пругу или када лице које рукује сигналима или нехармонизована правила то захтевају. |
| 5286eddff13-a089-4986-88c6-82fe33e6ee78 | Translation Approved (0%) | Throughout this Appendix, the ETCS On-board unit is assumed to be powered on if not otherwise stated. | У овом додатку се претпоставља да је јединица <Italic>ETCS </Italic>-а у возилу укључена ако није другачије наведено. |
| 5296eddff13-a089-4986-88c6-82fe33e6ee78 | Translation Approved (0%) | The desk of the active driving cab is assumed to be open unless otherwise stated. | Претпоставља се да је управљачки пулт активне управљачнице отворен ако није другачије наведено. |
| 5304d26a46e-7ab8-42e8-ac38-c7a0fe88c85a | Translation Approved (0%) | An End of Authority (EOA) can be physically identified by means of an ETCS Stop Marker or an ETCS Location Marker. | Крај одобрења за кретање (<Italic>ЕОА</Italic>) може се физички означити помоћу ознаке заустављања <Italic>ETCS </Italic>-а или ознаке локације <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 5314d26a46e-7ab8-42e8-ac38-c7a0fe88c85a | Translation Approved (0%) | The EOA can also be identified by a lineside signal or other marker board with a stop indication. | <Italic>ЕОА</Italic> се такође може означити помоћу пружног сигнала или друге сигналне ознаке са знаком за заустављање. |
| 5324d26a46e-7ab8-42e8-ac38-c7a0fe88c85a | Translation Approved (0%) | Under certain conditions, an EOA can also be at the train’s front end. | Под одређеним условима, <Italic>ЕОА</Italic> се може налазити и на челу воза. |
| 533889b81be-1a80-400d-b5fa-43a1ea4d8caf | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 534889b81be-1a80-400d-b5fa-43a1ea4d8caf | Translation Approved (0%) | REFERENCES, TERMS AND ABBREVIATIONS | УПУЋИВАЊА, ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ |
| 5353a715cd0-e4c8-4a3c-ae6a-091d3646c807 | Translation Approved (100%) | 4.1. | 4.1. |
| 5363a715cd0-e4c8-4a3c-ae6a-091d3646c807 | Translation Approved (91%) | (not used) | (не користи се) |
| 5370cd4a03a-8424-495b-9745-787f8d083165 | Translation Approved (100%) | 4.2. | 4.2. |
| 5380cd4a03a-8424-495b-9745-787f8d083165 | Translation Approved (79%) | Terms & abbreviations | Термини и скраћенице |
| 539d2afbcc2-9c3f-4ed0-861a-92a92eba0765 | Translation Approved (99%) | Table 1 | Табела 1. |
| 540cbbc573c-aa26-49af-9f26-bcf09d2f2dab | Translation Approved (96%) | Terms* | Термини* |
| 541f942961b-57df-47ec-a118-ced578179381 | Translation Approved (100%) | Term | Термин |
| 542e225c1d9-c55d-4917-84bb-df29e4861b9f | Translation Approved (CM) | Definition | Дефиниција |
| 5437572d7bc-b382-4c1a-b425-79c27a26dbf0 | Translation Approved (0%) | Acknowledgement | Потврда |
| 54483d60245-f1a0-4de8-87f7-af7d1ed6ef88 | Translation Approved (0%) | Confirmation given by the driver to a request from the ETCS on-board that he/she has received information he/she needs to take into account. | Потврда машиновође на захтев <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу да је примио информације које треба да узме у обзир. |
| 5456a907634-994f-49a8-b31c-32403832b249 | Translation Approved (0%) | Applicable speed limit (in SR) | Важеће ограничење брзине (у режиму одговорности особља <Italic>SR</Italic>) |
| 546a1d2fcec-1500-4863-a8e0-93aed33a3cdc | Translation Approved (0%) | The lowest speed limit of: | Најниже ограничење брзине за: |
| 5479035606f-79ed-4d1f-8215-01bd3e2e4de9 | Translation Approved (0%) | — maximum speed for SR, | – највећу брзину за режим <Italic>SR</Italic>, |
| 5482832ecd3-330c-44c3-a777-344f598e5f24 | Translation Approved (73%) | — maximum train speed, | – највећу брзину воза, |
| 5493d864ae9-16f4-442c-bc10-511b80147266 | Translation Approved (72%) | — timetable / Route Book, | – ред вожње / приручник о трасама, |
| 5505dffaea0-f40d-498d-a657-06ea07bc2110 | Translation Approved (0%) | — temporary speed restrictions (transmitted by other means than European Instruction 1, 2, 5, 6, 7 or 8), | – привремена ограничења брзине (пренета на други начин а не преко европских упутстава 1, 2, 5, 6, 7 или 8), |
| 551338b7cc0-2f30-4f4f-bdd3-d653a57b64d2 | Translation Approved (89%) | — European Instruction. | – eвропско упутство. |
| 5521c13b1cb-fe0a-402b-8398-6cdbc4317518 | Translation Approved (0%) | Authorisation for ERTMS train movement | Одобрење за кретање воза у складу са <Italic>ERTMS</Italic>-ом |
| 5530b77686b-951e-45ea-93d1-9a46a4d0c8af | Translation Approved (0%) | Permission for a train to move given by means of: | Дозвола за кретање воза дата путем: |
| 5543a94a3cb-5f65-427e-811b-8460e2f1721e | Translation Approved (0%) | — a trackside signal at proceed aspect, or | – пружног сигнала са знаком за дозвољену вожњу или |
| 55579dd177c-69cd-4444-978f-70c0788d1f51 | Translation Approved (0%) | — an MA, or | – одобрења за кретање или |
| 556711a9c6e-ff89-46a7-9afd-9de5b2022a55 | Translation Approved (77%) | — a European Instruction: | – eвропског упутствa: |
| 5578823f03f-b25c-47f4-af3f-8bfdec24b2db | Translation Approved (0%) | — to start after preparing a movement, or | – за покретање воза након припреме за кретање или |
| 5581ae9f128-153b-464f-9663-df451c9311d5 | Translation Approved (0%) | — to pass EOA, or | – за прелазак <Italic>ЕОА</Italic> или |
| 55984bcc4cf-c0a7-4a1d-beb9-9eb8fa866b0f | Translation Approved (0%) | — to proceed after trip. | – за наставак кретања након присилног кочења. |
| 560360174cf-7186-4c59-b6a7-597cf6dcde54 | Translation Approved (0%) | Border crossing | Гранични прелаз |
| 5611327516d-f678-42a8-b8ff-60b52aa444a7 | Translation Approved (0%) | Location where trains cross from a railway network in one Member State to a railway network in another Member State. | Место на којем возови прелазе из железничке мреже једне државе чланице у железничку мрежу друге државе чланице. |
| 5623ba425fe-98ec-48dc-98bb-4ff43df5e107 | Translation Approved (0%) | De-registration | Одјава |
| 56392ce89ff-2276-4f53-ab92-16189a3d91b9 | Translation Approved (0%) | Termination of the temporary relationship between the telephone number and the train running number. | Прекид привремене везе између броја телефона и броја воза. |
| 56492ce89ff-2276-4f53-ab92-16189a3d91b9 | Translation Approved (0%) | This action can be initiated by the user of a GSM-R radio, by automatic systems or by the network authority. | Ову радњу могу покренути корисник радио-система <Italic>GSM-R</Italic>, аутоматски системи или орган надлежан за мрежу. |
| 56592ce89ff-2276-4f53-ab92-16189a3d91b9 | Translation Approved (0%) | The de-registration allows the de-registered train running number to be re-used. | Одјава омогућава поновно коришћење одјављеног броја воза. |
| 566b230c7bd-5c6b-48da-81db-71ffa7a344ce | Translation Approved (77%) | Driver Machine Interface (DMI) | Интерфејс машиновођа-возило (<Italic>DMI</Italic>) |
| 56783ae307d-0f7d-4f69-9397-3e74afce29c7 | Translation Approved (0%) | Train device to enable communication between the ETCS on-board and the driver. | Возни уређај који омогућава комуникацију између <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу и машиновође. |
| 56811dbd122-9270-4ea1-b618-796daa8350f0 | Translation Approved (0%) | Emergency propelling area | Подручје за гурање воза у случају нужде |
| 56960ba979f-048a-43cf-9109-d267d4162c47 | Translation Approved (0%) | Area where propelling movements in RV are allowed. | Подручје у којем су дозвољена кретања воза гурањем у режиму <Italic>RV</Italic>. |
| 5709bea4cc0-4fe3-4aa1-93c7-a4820a6dda05 | Translation Approved (0%) | Emergency stop order | Налог за заустављање у случају нужде |
| 5712547054d-888f-476b-a060-940702749521 | Translation Approved (0%) | ETCS order braking a train with the maximum brake force until the train is at a standstill. | Налог <Italic>ETCS</Italic>-а за кочење воза са применом максималне кочне силе док се воз не доведе у мировање. |
| 572c70bdf31-052a-461c-8cf6-476b30d9bbc4 | Translation Approved (0%) | ETCS Location Marker | Ознака локације <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 573b7746a27-3636-4fd1-8f39-e7029d5e4eb9 | Translation Approved (0%) | Harmonised trackside ETCS marker board defined in EN 16494/2015 (<46524>2</46524>) used to identify a potential EOA, e.g. the end of a block section. | Хармонизована пружна сигнална ознака <Italic>ETCS</Italic>-а дефинисана у EN 16494/2015 (<46524>2</46524>), која се користи за означавање потенцијалног <Italic>EOA</Italic>, који може бити нпр. крај блок одсека. |
| 5742783d1f2-f833-453e-a266-6fa6f72f4580 | Translation Approved (100%) | ETCS on-board | <Italic>ETCS</Italic> у возилу |
| 575a1b19881-b5bb-42b3-9d40-01ab1e62452a | Translation Approved (0%) | The part of ETCS installed on a railway vehicle. | Део <Italic>ETCS</Italic>-а уграђен у железничко возило. |
| 5760266cdb9-41ff-4453-8f96-2999fbb0350a | Translation Approved (77%) | ETCS Stop Marker | Ознака заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 5774f78ce9d-39fe-4142-9bbe-9fe02839af18 | Translation Approved (0%) | Harmonised trackside ETCS marker board defined in EN 16494/2015 used to: | Хармонизована пружна сигнална ознака <Italic>ETCS</Italic>-а дефинисана у стандарду EN 16494/2015 која се користи да: |
| 578eb4b8541-04a7-4559-90b0-011b84443205 | Translation Approved (0%) | — identify a potential EOA, and | – означи потенцијални <Italic>EOA</Italic> и |
| 57969bcd490-9624-43ba-9280-35f74ce0a62b | Translation Approved (0%) | — indicate the location where a driver has to stop the train, if running without an MA. | – покаже место на којем машиновођа мора да заустави воз, ако вози без <Italic>MA</Italic>. |
| 580c4f55491-6fdc-41a4-8087-cfeb84a6ce9e | Translation Approved (0%) | ETCS operational train category | Оперативна категорија воза <Italic>ETCS</Italic> |
| 5813eec361c-2510-4317-bb04-0bfc8b6c107d | Translation Approved (0%) | Set of technical and/or operational characteristics of a train to which a specific ETCS speed profile applies. | Скуп техничких и/или оперативних карактеристика воза на који се примењује одређени профил брзине <Italic>ETCS</Italic>. |
| 58236b689fa-157c-408f-b622-704ea227e20a | Translation Approved (0%) | Functional number | Функционални број |
| 583f0ffd55d-9631-410d-88cf-45971845ce4f | Translation Approved (96%) | (GSM-R) | (<Italic>GSM-R</Italic>) |
| 5845ad3da3c-f65a-4422-9f24-a5c72a6f5a7d | Translation Approved (0%) | Full number used within the functional addressing scheme to identify an end user or a system by function or role rather than by a specific item of radio equipment or user subscription. | Цео број који се користи у оквиру система функционалног адресирања за идентификацију крајњег корисника или система према функцији или улози, а не према одређеном делу радио-опреме или корисничкој претплати. |
| 585f7ed44f7-7546-46a2-8970-28faae16bb71 | Translation Approved (0%) | The functional number can be divided into two parts: | Функционални број се може поделити на два дела: |
| 586fa3270bf-f294-4075-b110-3fb23d766560 | Translation Approved (0%) | — functional addressing (process of addressing a call using a specific number, representing the function a user is performing, rather than a number identifying the GSM-R on-board), | – функционално адресирање (поступак адресирања позива употребом одређеног броја, који представља функцију коју обавља корисник, а не на основу идентификационог броја <Italic>GSM-R</Italic>-а у возилу), |
| 58766456ecc-69a5-4fc3-b930-17fb627b1986 | Translation Approved (0%) | — location dependent addressing (process of addressing a particular function – typically a signaller – based on the current location of the user – typically a train). | – локацијски зависно адресирање (поступак адресирања одређене функције – обично лица које рукује сигналима – на основу тренутне локације корисника — обично воза). |
| 588d4cdddec-1956-432c-9e04-fc29a3bc5d9a | Translation Approved (77%) | GSM-R mode | Режим <Italic>GSM-R</Italic> |
| 58919b7767a-6f28-49e0-a2cd-99490ef70aa6 | Translation Approved (0%) | Status of the GSM-R on-board which provides functions for: | Статус <Italic>GSM-R</Italic>-а у возилу који обезбеђује функције за: |
| 590bc547b24-971d-41fd-aebc-12d7c5b2ac37 | Translation Approved (0%) | — train movement, | – кретање воза, |
| 591a089fdf6-20db-480f-bdaf-fc00ef95a66d | Translation Approved (0%) | — or movement of a shunting composition. | – или кретање маневарског састава. |
| 59289a504f8-e39b-4476-ab8f-e7e0a511a017 | Translation Approved (77%) | GSM-R network | Мрежа <Italic>GSM-R</Italic> |
| 593de5a6f96-0de7-4b1a-91ea-beacb01dc550 | Translation Approved (0%) | Radio network which provides GSM-R functions. | Радио-мрежа која обезбеђује функције <Italic>GSM-R</Italic>-а. |
| 594482ce3b3-2689-4be9-b608-504ed47e551a | Translation Approved (79%) | GSM-R network marker | Ознака мреже <Italic>GSM-R</Italic> |
| 5954aa4f667-a010-48d1-8714-f5f4c02e5b13 | Translation Approved (0%) | Harmonised trackside GSM-R signal defined in EN 16494/2015 to indicate the network to be selected. | Хармонизовани пружни сигнал <Italic>GSM-R</Italic>-а дефинисан у стандарду EN 16494/2015 за указивање на мрежу коју треба одабрати. |
| 5963eaab5ce-97a0-4a73-81d5-44848cbcc294 | Translation Approved (80%) | GSM-R on-board | <Italic>GSM-R</Italic> у возилу |
| 597e55fcd69-f5f1-4358-bf4c-2bc78b867c40 | Translation Approved (97%) | The part of GSM-R installed on a railway vehicle. | Део <Italic>GSM-R</Italic>-а уграђен у железничко возило. |
| 5988e9232cb-af02-412a-a7af-bac917ec5fc4 | Translation Approved (87%) | Maximum speed for RV | Највећа брзина за режим <Italic>RV</Italic> |
| 599533bc4e1-1873-4e74-a419-4fe2c17290a1 | Translation Approved (0%) | Maximum speed given from the ETCS trackside in RV. | Највећа брзина коју показује пружни <Italic>ETCS</Italic> у режиму <Italic>RV</Italic>. |
| 6001ae428f1-5b15-4660-85b8-92b4ea5f4048 | Translation Approved (100%) | Maximum speed for SR | Највећа брзина за режим <Italic>SR</Italic> |
| 601249acfa6-d6c1-4bcd-b2da-6ab84de8d384 | Translation Approved (100%) | Maximum speed given from the ETCS trackside in SR. | Највећа брзина коју показује пружни <Italic>ETCS</Italic> у режиму <Italic>SR</Italic>. |
| 602eee733b9-9deb-4041-8643-0a71f1df601e | Translation Approved (0%) | Movement Authority (MA) | Одобрење за кретање (<Italic>MA</Italic>) |
| 6030a009172-a70e-4af4-a1cd-d153f87432ed | Translation Approved (0%) | Permission for a train (shunting composition) to move to a specific location with supervision of speed. | Дозвола за воз (маневарски састав) да се креће до одређене локације уз надзор брзине. |
| 60440eb90b2-cb15-43fe-b534-5aac3d9f888d | Translation Approved (0%) | Non-stopping area | Подручје са забраном заустављања |
| 60581e75452-0dd8-4c08-bf03-2eff488e5baf | Translation Approved (0%) | Area defined by the Infrastructure Manager where it may not be safe or suitable to stop a train. | Подручје у којем можда није безбедно или погодно зауставити воз а које одређује управљач инфраструктуре. |
| 6065064958a-aea2-425b-b72b-835d45533319 | Translation Approved (0%) | Override EOA speed | Брзина при поништавању <Italic>EOA</Italic> |
| 60708de3014-8d1c-4b89-99e3-d0a6314beec7 | Translation Approved (0%) | Maximum speed when the override EOA function is active. | Највећа брзина када је активна функција за поништавање <Italic>EOA</Italic>. |
| 60869243c85-18ed-428e-8122-f60da50ad1b3 | Translation Approved (0%) | Permitted speed | Дозвољена брзина |
| 609d53ec80c-e52c-406b-9535-3484bb972121 | Translation Approved (0%) | Maximum speed at which a train can run without ETCS warning and/or brake intervention. | Највећа брзина којом се воз може кретати без упозорења <Italic>ETCS</Italic>-а и/или интервентног кочења. |
| 610c7d10d18-148f-4230-885c-797fbfe1f1cf | Translation Approved (0%) | Proceed aspect | Знак за дозвољену вожњу |
| 611acc6f585-bce1-48a1-aabd-fee7005d581f | Translation Approved (77%) | Any signal aspect which permits the driver to pass the signal. | Сваки сигнални знак који машиновођи дозвољава да прође сигнал. |
| 61269740fbe-1255-4b90-ac69-39df4aa59629 | Translation Approved (0%) | Propelling | Гурање воза |
| 613cbe773f7-b937-4fff-8466-c9b7c55aaf2f | Translation Approved (0%) | Movement of a train where the driver is not in the leading cab of the leading vehicle. | Кретање воза при којем машиновођа није у водећој управљачници водећег возила. |
| 614cc82f1e3-6172-4d68-9262-72dae430a6a3 | Translation Approved (0%) | Radio communication | Радио-комуникација |
| 6157a230ace-2512-4937-a123-a3b8b3830af8 | Translation Approved (0%) | Exchange of information between the ETCS on-board and the RBC/radio infill unit. | Размена информација између <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу и радио-блок центра / јединице радио-везе infill. |
| 616f5ce3c3f-59ec-4fe2-ab30-a6ee1f075f7f | Translation Approved (0%) | Radio Block Centre (RBC) | Радио-блок центар (<Italic>RBC</Italic>) |
| 6175a7a1672-3784-42b2-af57-723d5abbef45 | Translation Approved (0%) | ETCS trackside centralised unit controlling ETCS train movements in level 2. | Централизована јединица <Italic>ETCS</Italic>-а дуж пруге која контролише кретање воза са <Italic>ETCS</Italic>-ом на нивоу 2. |
| 618d53b22d6-8c44-4880-a435-c0118a7aec7d | Translation Approved (0%) | Radio hole | Подручје које није покривено радијским сигналом |
| 619be259f60-f79b-47ec-adaa-6017fa9323b7 | Translation Approved (0%) | A pre-defined area where it is not possible to establish a reliable radio communication channel. | Унапред дефинисано подручје у којем није могуће успоставити поуздан радиокомуникацијски канал. |
| 62011e28a43-e792-44a1-9e64-62b1430f3b0d | Translation Approved (0%) | Registration | Регистрација |
| 6218f912c77-8e41-4255-a162-bc4cad5dfc49 | Translation Approved (85%) | Temporary relationship between the telephone number and the train running number. | Привремена веза између броја телефона и броја воза. |
| 622c647e951-4123-4758-89c8-1262821f808f | Translation Approved (0%) | Release speed | Брзина пуштања |
| 6235a983367-8e9e-492a-b69a-f29e668d4164 | Translation Approved (0%) | Maximum speed at which a train is allowed to reach the end of its MA. | Највећа брзина при којој је возу дозвољено да дође до краја свог <Italic>MA</Italic>. |
| 624fc3fc102-fa28-424e-96be-a2a362d0ec38 | Translation Approved (0%) | Revocation of MA | Поништавање <Italic>MA</Italic>. |
| 625c6cfcf67-d3ef-47a0-9fb4-6c39ba586bd5 | Translation Approved (0%) | Withdrawal of a previous given Movement Authority. | Повлачење претходно датог одобрења за кретање. |
| 62699766ac8-5609-45f5-8468-22ab9b4f8069 | Translation Approved (100%) | Route Book | Приручник о трасама |
| 6278065e7d5-f746-44e6-bddc-c73e49a69512 | Translation Approved (78%) | Description of the lines and the associated line-side equipment for the lines over which the driver will operate and relevant to the driving task. | Опис пруга по којима ће машиновођа возити и припадајуће пружне опреме, релевантне за задатак вожње. |
| 628108f9ff0-a46b-4442-b526-3efa7dc41d34 | Translation Approved (90%) | Securing | Обезбеђивање |
| 6290604fa8c-a4c1-4c3a-a2c1-5b4aac2e8850 | Translation Approved (0%) | Measures to be applied to avoid unintentional movement of railway vehicles. | Мере које треба предузети да би се избегло ненамерно кретање железничких возила. |
| 630a03daf25-a10f-42b8-90ef-bfaaadde39ad | Translation Approved (0%) | Shunting movement | Маневарско кретање |
| 6314381d50a-29b2-445d-816d-96b2034906c2 | Translation Approved (0%) | Way of moving vehicles without train data and controlled by shunting orders. | Начин кретања возила без података о возу, које се контролише налозима за маневрисање. |
| 632c4412602-5a88-4547-8d7e-090294803ec0 | Translation Approved (0%) | Tandem | Тандем |
| 633fdb43f05-4cb8-4222-8adb-3c7088f24247 | Translation Approved (0%) | Two or more traction units mechanically and pneumatically but not electrically coupled in the same train, each one requiring its own driver. | Два или више вучних возила која су механички и пнеуматски, али не и електрично спрегнута у истом возу, при чему свако захтева свог машиновођу. |
| 63464564877-ca07-42e6-b657-5f9e2bf2249c | Translation Approved (0%) | Temporary speed restriction | Привремено ограничење брзине |
| 635374a97b1-66ee-41f2-b475-64beadff2b90 | Translation Approved (0%) | Reduction of the line speed for a limited period of time. | Смањење брзине на прузи на ограничени временски период. |
| 636a1668d18-2936-4ad7-95c7-dc596c59131a | Translation Approved (0%) | Text message | Текстуална порука |
| 6376663a14d-b6c4-40fb-bcba-690b93875ed4 | Translation Approved (0%) | Information in writing displayed on the Driver Machine Interface. | Информације у писаном облику приказане на интерфејсу машиновођа–возило. |
| 638491999c3-0cfa-4e4e-9047-dc4c3ff9d3bf | Translation Approved (0%) | Train data | Подаци о возу |
| 6392f79b079-b0ad-47e3-868b-1a8086243d44 | Translation Approved (0%) | Information which describes the characteristics of a train. | Информације које описују карактеристике воза. |
| 640552e7235-14f0-4338-bbc9-697de9525dd3 | Translation Approved (96%) | Train preparer | Лице које припрема воз |
| 641697ccd5d-5184-400e-a8c7-69b543e899ea | Translation Approved (0%) | Staff in charge of the preparation of a train. | Запослени задужен за припрему воза. |
| 6420e0277bd-2749-4e32-952d-4ad1c7ee1964 | Translation Approved (100%) | Transition | Прелазак |
| 64380341577-a26b-4f47-b2c9-f59054ea541c | Translation Approved (0%) | Controlled change between the different ETCS levels. | Контролисани прелазак са једног нивоа <Italic>ETCS</Italic>-а на други |
| 644f3d423fc-1980-4899-bc12-2488d4c2d18e | Translation Approved (0%) | Transition point | Тачка преласка |
| 645d1312735-861e-4133-a72a-4e9748f23334 | Translation Approved (0%) | Point where a transition between ETCS levels takes place. | Тачка у којој се одвија прелазак са једног нивоа <Italic>ETCS</Italic>-а на други. |
| 646a411a62d-ee36-4326-b8c4-9bb541ad895a | Translation Approved (0%) | Trip | Присилно кочење |
| 6472812a694-5aff-4c43-b3b7-fa639a493305 | Translation Approved (0%) | Irrevocable application of the emergency brakes by ETCS until the train/shunting composition is at a standstill. | Неопозиво активирање кочница за случај опасности од стране <Italic>ETCS</Italic>-а док се воз / маневарски састав не доведе у мировање. |
| 648d90fc040-dbba-4aee-a158-0704aee6dcf2 | Translation Approved (0%) | (<49935>2</49935>) EN 16494/2015 – Railway applications – Requirements for ERTMS Trackside Boards. | (<49935>2</49935>) EN 16494/2015 – Примене на железници – Захтеви који се односе на пружне ознаке <Italic>ERTMS</Italic>-а. |
| 64902cc4925-c9e1-40d4-a8e8-a4574d2a72d0 | Translation Approved (100%) | Table 2 | Табела 2. |
| 6501fcfd447-a0fe-4fcf-97f7-206691ff2cf7 | Translation Approved (96%) | Abbreviations* | Скраћенице* |
| 6518378b06a-82e5-4af1-a7b4-5c3f6a0ee88d | Translation Approved (100%) | Abbreviation | Скраћеница |
| 652e0d9cea7-1169-42fe-b479-fe170c2cdc40 | Translation Approved (0%) | AD | <Italic>AD</Italic> |
| 653f8794943-9f0f-4d97-8d81-36a7a5838e23 | Translation Approved (0%) | Automatic Driving mode | Режим аутоматске вожње |
| 654d2361825-703e-48d2-85f0-b23ef55337d2 | Translation Approved (0%) | ATO | <Italic>ATO</Italic> |
| 655f84dc4da-0bd6-44d0-ac2b-6611379aaaad | Translation Approved (77%) | Automated Train Operation | Аутоматско управљање возом |
| 656cde5eb10-900e-4acf-b835-2b4ad43c5ac2 | Translation Approved (0%) | BMM | <Italic>BMM</Italic> |
| 657bb9e53d9-7aa5-4d5e-8276-52d07e99d5d7 | Translation Approved (100%) | Big Metal Mass | Велика метална маса |
| 658689bc1e1-6367-4fa3-bfa2-de56cc11d4a3 | Translation Approved (0%) | BTM | <Italic>BTM</Italic> |
| 659f7c9f275-45a4-44c2-97b3-e36d076872e1 | Translation Approved (0%) | Balise Transmission Module | Модул преноса бализе |
| 6607259274d-6ef9-4754-a438-046b8b13cf9d | Translation Approved (0%) | DAS | <Italic>DAS</Italic> |
| 66165d471e9-5d71-43f2-ab6e-370890591440 | Translation Approved (0%) | Driver Advisory System | Систем за саветовање машиновођа |
| 662491126ec-5c4e-422b-a49c-2c135461250b | Translation Approved (100%) | DMI | <Italic>DMI</Italic> |
| 6632c3464a6-65df-40a3-86a3-fdf2bf7aa93f | Translation Approved (CM) | Driver Machine Interface | Интерфејс машиновођа-возило |
| 66478140780-fcd9-4b91-8565-40c392d04ed7 | Translation Approved (0%) | EOA | <Italic>EOA</Italic> |
| 6650cdf21c4-36bc-4afe-85e4-e317c2b84b4c | Translation Approved (74%) | End Of Authority | Крај одобрења за кретање |
| 666f57a72a0-9033-4e9c-bdbe-5152c4b04d26 | Translation Approved (100%) | ERTMS | <Italic>ERTMS</Italic> |
| 667e14855bc-448c-4336-ac99-8af0f932b751 | Translation Approved (CM) | European Rail Traffic Management System | Европски систем управљања железничким саобраћајем |
| 6685c15a832-ec59-48fc-bbf4-7f18acca8110 | Translation Approved (CM) | ETCS | <Italic>ETCS</Italic> |
| 66987a033ee-55fa-4903-ad54-79311c7ec253 | Translation Approved (CM) | European Train Control System | Европски систем за контролу возова |
| 6700a5581cf-507f-44c4-bc25-ea7812a3c58d | Translation Approved (0%) | FS | <Italic>FS</Italic> |
| 6716612f0d7-5684-4337-9a05-082c0e0de75c | Translation Approved (0%) | Full Supervision mode | Режим потпуног надзора |
| 6724f2e84da-de29-4e44-91b7-479cd7d6689b | Translation Approved (99%) | G | <Italic>G</Italic> |
| 67372481616-e4e3-4b9b-b00c-3c51aea8a8e1 | Translation Approved (0%) | Goods train braking mode | Режим кочења теретних возова |
| 674cd84d3b4-7635-48d9-99d4-a8301c9a7ab7 | Translation Approved (99%) | GSM-R | <Italic>GSM-R</Italic> |
| 675f731129e-d807-4505-907e-9e8309600764 | Translation Approved (84%) | Global System for Mobile communication – Railway | Глобални систем за мобилне комуникације на железници |
| 676ea9a60c5-27f9-400c-9177-90f0c0bcb9fc | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 6773d87b6fc-2b97-4d0d-b3b3-86d06966923f | Translation Approved (CM) | Infrastructure Manager | Управљач инфраструктуре |
| 6780d47089b-cfab-456d-852a-472e23f56ea8 | Translation Approved (0%) | LS | <Italic>LS</Italic> |
| 6795937a59b-134f-4790-aa7b-930c29087857 | Translation Approved (0%) | Limited Supervision mode | Режим ограниченог надзора |
| 6801552ccc7-30bc-4acd-8f99-cdaac7586f09 | Translation Approved (0%) | MA | <Italic>MA</Italic> |
| 681c11ae162-214c-4e0c-ab86-7b690f49640b | Translation Approved (0%) | Movement Authority | Одобрењe за кретање |
| 6821f3f4dbc-4dd6-4077-bbd7-4cbbaf26ed53 | Translation Approved (100%) | NL | <Italic>NL</Italic> |
| 6830fe71327-5be6-4af2-a016-54a8313f299c | Translation Approved (0%) | Non-Leading mode | Режим „које није водеће” |
| 684dcb592b9-0f2a-4e36-9327-1af1567e29c9 | Translation Approved (0%) | NTC | <Italic>NTC</Italic> |
| 68562d23d84-2a27-462b-a86d-8720c0eab8f7 | Translation Approved (81%) | National Train Control system | Национални систем за контролу возова |
| 68655d2041d-453e-49c2-befb-7576e45437b9 | Translation Approved (0%) | OS | <Italic>OS</Italic> |
| 68781f84cf7-feb8-4191-b26d-39f531041c91 | Translation Approved (0%) | On Sight mode | Режим на основу видљивости |
| 688994c0ad8-4659-4e02-9ea6-46f262400611 | Translation Approved (0%) | P | <Italic>P</Italic> |
| 689a7ede2ff-f0ad-4ef6-9d63-685d663bab4d | Translation Approved (0%) | Passenger train braking mode | Режим кочења путничких возова |
| 69017c146b3-c97a-4691-a5fc-22b5108143ac | Translation Approved (100%) | RBC | <Italic>RBC</Italic> |
| 6910346218d-8ddb-46ef-9161-28bc70efb1d7 | Translation Approved (77%) | Radio Block Centre | Радио-блок центар |
| 69256b014a7-5b1c-425f-a40e-a1f49b5928b0 | Translation Approved (0%) | REC | <Italic>REC</Italic> |
| 693028dbb8f-99f7-473f-b2aa-f40d62a96944 | Translation Approved (0%) | Radio Emergency Call | Позив у случају опасности путем радија |
| 6940ae618d4-bfed-4382-acb3-a752e00f031e | Translation Approved (100%) | RU | ЖП |
| 695b291a67d-e581-4023-b2f3-a559ddcd39d0 | Translation Approved (CM) | Railway Undertaking | Железничко предузеће |
| 69676f2d4a4-509c-4410-8a4a-6b84fce7cd20 | Translation Approved (0%) | RV | <Italic>RV</Italic> |
| 69700afeab8-2dbd-456d-b799-d78a9be86616 | Translation Approved (0%) | Reversing mode | Режим вожње уназад |
| 6983557f60d-24b9-4334-8b85-32ae21319f13 | Translation Approved (0%) | SH | <Italic>SH</Italic> |
| 699b2240804-5225-4f47-8dd3-bc0753c9b2f2 | Translation Approved (0%) | Shunting mode | Режим маневрисања |
| 700c5aa83a4-e352-45ae-ab13-b58819f96c7b | Translation Approved (0%) | SL | <Italic>SL</Italic> |
| 7011a2f0075-9e27-4e90-aa15-9bc066465519 | Translation Approved (100%) | Sleeping mode | Режим мировања |
| 70272c0fd3e-28b0-452b-b066-b7ef892be0a0 | Translation Approved (0%) | SN | <Italic>SN</Italic> |
| 703e86871b4-8a68-4172-b58c-ee0aaa94707a | Translation Approved (0%) | National System | Национални систем |
| 70417a1e455-8f74-48f0-9036-2e4a6b89c0dd | Translation Approved (0%) | SR | <Italic>SR</Italic> |
| 7057f52f0e4-c11b-4ebb-857d-2f9db509cb71 | Translation Approved (0%) | Staff Responsible mode | Режим одговорности особља |
| 7062fea6d39-b8eb-488c-aeb3-cad8c10641c9 | Translation Approved (0%) | STM | <Italic>STM</Italic> |
| 7077f0d5ed2-e1dc-429d-aa1a-282edd93a771 | Translation Approved (79%) | Specific Transmission Module | Специфични преносни модул |
| 70812544dda-d15d-4568-8664-4f9ed2297153 | Translation Approved (0%) | TIMS | <Italic>TIMS</Italic> |
| 709f793b1f3-d866-437e-9581-4fe074415291 | Translation Approved (0%) | Train Integrity Monitoring System | Систем за надзор целовитости воза |
| 710c8f466e0-0026-4bf5-b2e3-cde4aa5529dc | Translation Approved (0%) | UN | <Italic>UN</Italic> |
| 71152e5c3ed-1d9c-4fe6-aca5-f8b3fd5d856f | Translation Approved (0%) | Unfitted mode | Режим „неопремљен” |
| 7128af6fe36-1b6c-42e2-b44b-fb8343962e34 | Translation Approved (0%) | VBC | <Italic>VBC</Italic> |
| 713e3382ed3-bac1-48a5-a9d8-68f421c83eff | Translation Approved (0%) | Virtual Balise Cover | Виртуелна покривеност бализе |
| 714be77e603-c3c9-42ec-a61a-64dc5db29716 | Translation Approved (0%) | * For a complete list of ERTMS terms and abbreviations refer to Subset 023 ‘Glossary of Terms and Abbreviations’ under Appendix A of Implementing Regulation (EU) 2023/1695 (“TSI CCS”). | * За комплетан списак термина и скраћеница <Italic>ERTMS</Italic>-а, видети подскуп 023 „Глосар термина и скраћеница” у оквиру Додатка А Спроведбене уредбе (ЕУ) 2023/1695 („ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације”). |
| 7150caffea8-7618-4d44-b771-b46378886d15 | Translation Approved (100%) | 5. | 5. |
| 7160caffea8-7618-4d44-b771-b46378886d15 | Translation Approved (90%) | PRINCIPLES | НАЧЕЛА |
| 717d4e6935b-1088-450f-9c88-f7d32a14d393 | Translation Approved (100%) | 5.1. | 5.1. |
| 718d4e6935b-1088-450f-9c88-f7d32a14d393 | Translation Approved (0%) | Principles for ETCS | Начела <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 7198facff88-e564-4579-94c8-26c53766c448 | Translation Approved (100%) | 5.1.1. | 5.1.1. |
| 7208facff88-e564-4579-94c8-26c53766c448 | Translation Approved (0%) | CAB-signalling | Кабинска сигнализација |
| 721114eb017-c929-44cd-948a-bf98535e54fe | Translation Approved (0%) | The driver shall observe the displayed information on the DMI and shall react as required by this Appendix. | Машиновођа посматра информације приказане на интерфејсу машиновођа–возило и реагује како је прописано овим додатком. |
| 722eaa2c2fa-2ac5-4b59-bac9-238b7fda4d22 | Translation Approved (0%) | The driver may, depending on the trackside implementation, be required to take into account the harmonised marker boards defined in EN 16494:2015 – Railway applications – Requirements for ERTMS Trackside Boards as well as other non-harmonised trackside information. | Од машиновође се може, у зависности од имплементације на прузи, захтевати да узме у обзир хармонизоване сигналне ознаке дефинисане у стандарду EN 16494:2015 – Примене на железници – Захтеви који се односе на пружне ознаке <Italic>ERTMS</Italic>-а, као и друге нехармонизоване информације са пружне опреме. |
| 723867c320d-4f94-4989-9b36-e7fc6e25c9f0 | Translation Approved (100%) | 5.1.2. | 5.1.2. |
| 724867c320d-4f94-4989-9b36-e7fc6e25c9f0 | Translation Approved (0%) | Knowledge of operating level | Познавање оперативног нивоа |
| 72591b8b54b-3a5c-442f-a9cd-9f22b9d09a02 | Translation Approved (0%) | The driver and the signaller shall always operate according to the ETCS rules that are particular to the specific operating ETCS level. | Машиновођа и лице које рукује сигналима увек поступају према правилима <Italic>ETCS</Italic>-а која су специфична за одређени оперативни ниво <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 72685a3df8d-9da1-47f1-8731-736b1199a5be | Translation Approved (0%) | When more than one ETCS level are coexisting, the signaller shall ascertain what ETCS level the concerned train is operating in before issuing any instruction to the driver. | Када истовремено постоји неколико нивоа <Italic>ETCS</Italic>-а, лице које рукује сигналима проверава на ком нивоу <Italic>ETCS</Italic>-а дати воз функционише пре него што дâ упутство машиновођи. |
| 72762260872-fdbc-4412-b6fd-06ad11b60c28 | Translation Approved (100%) | 5.1.3. | 5.1.3. |
| 72862260872-fdbc-4412-b6fd-06ad11b60c28 | Translation Approved (100%) | (not used) | (не користи се) |
| 729646705f3-989d-4f56-beaf-246ec30c3051 | Translation Approved (100%) | 5.1.4. | 5.1.4. |
| 730646705f3-989d-4f56-beaf-246ec30c3051 | Translation Approved (100%) | (not used) | (не користи се) |
| 731ed45301d-a77c-4401-8756-b2a2e4ec240f | Translation Approved (100%) | 5.1.5. | 5.1.5. |
| 732ed45301d-a77c-4401-8756-b2a2e4ec240f | Translation Approved (100%) | (not used) | (не користи се) |
| 733935b6232-6c7c-497f-96c6-28e9a5856e6c | Translation Approved (100%) | 5.1.6. | 5.1.6. |
| 734935b6232-6c7c-497f-96c6-28e9a5856e6c | Translation Approved (0%) | Authorisation to start a movement in SR | Одобрење за почетак кретања у режиму SR |
| 7357bccb0ee-59d6-4daa-9d5e-71119311029e | Translation Approved (0%) | The driver shall be authorised by the signaller to start a movement in SR by means of European Instruction 7, except in case of starting a movement in ETCS level 1 / 2 with trackside signals. | Лице које рукује сигналима машиновођи одобрава преко европског упутства 7 да започне кретање у режиму <Italic>SR</Italic> , осим у случају започињања кретања у нивоу ½ <Italic>ETCS</Italic>-а са пружним сигналима. |
| 73681c32b66-8e1a-4c54-a663-17d45fd74fc3 | Translation Approved (100%) | 5.1.7. | 5.1.7. |
| 73781c32b66-8e1a-4c54-a663-17d45fd74fc3 | Translation Approved (0%) | Speed restrictions in SR | Ограничења брзине у режиму SR |
| 738c489e815-8824-44a2-8988-8d3b3d4861e4 | Translation Approved (0%) | The signaller shall give all speed restrictions lower than the maximum speed for SR to the driver of a train running in SR by means of a European Instruction 1, 2, 5, 6, 7 or 8 except if the driver is informed by a dedicated document/computer medium about these speed limitations. | Лице које рукује сигналима саопштава машиновођи воза који саобраћа у режиму <Italic>SR</Italic> сва ограничења брзине која су нижа од највеће брзине за <Italic>SR</Italic>, преко европских упутстава 1, 2, 5, 6, 7 или 8, осим ако машиновођа није обавештен о овим ограничењима брзине путем посебног документа / рачунарског носача података. |
| 739853d6eeb-61b5-4059-9efd-e856d781b8e4 | Translation Approved (100%) | 5.1.8. | 5.1.8. |
| 740853d6eeb-61b5-4059-9efd-e856d781b8e4 | Translation Approved (0%) | Authorisation to pass an EOA | Одобрење за пролазак EOA |
| 741a6cf4dec-97e6-43a3-89f9-daf2ff319706 | Translation Approved (0%) | The driver shall only be authorised to pass an EOA by the signaller by means of a European Instruction 1 or 7. | Машиновођа може проћи <Italic>EOA</Italic> само ако му одобри лице које рукује сигналима преко европског упутства 1 или 7. |
| 7422eac8cba-5732-4041-aabe-5fb6ad1f8eac | Translation Approved (100%) | 5.1.9. | 5.1.9. |
| 7432eac8cba-5732-4041-aabe-5fb6ad1f8eac | Translation Approved (0%) | Train/shunting composition being tripped | Воз / маневарски састав који су присилно закочени |
| 744bf94f99b-10e9-4bb9-8944-48afe7d6d7fc | Translation Approved (0%) | After a trip has occurred, the driver shall restart in the initial or opposite direction only if he/she has received authorisation by means of a European Instruction 2 from the signaller. | Након што је дошло до присилног кочења, машиновођа поново почиње вожњу у првобитном или супротном смеру само ако му то одобри лице које рукује сигналима преко европског упутства 2. |
| 745c98f1ea2-c2f3-4674-a2d0-067f7e222a24 | Translation Approved (100%) | 5.1.10. | 5.1.10. |
| 746c98f1ea2-c2f3-4674-a2d0-067f7e222a24 | Translation Approved (94%) | ETCS stop marker | Ознака заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 74712ec9a89-123a-4c3e-945d-60e1cf0fe5cb | Translation Approved (0%) | The driver shall stop on the approach to an ETCS Stop Marker: | Машиновођа се зауставља током приближавања ознаци заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а: |
| 7488c706ea5-2248-4399-9a46-d94543a2dfc5 | Translation Approved (0%) | (i) indicating the EOA of the current MA, or | (i) која означава <Italic>EOA</Italic> тренутног одобрења за кретање или |
| 749f228ac8e-d56d-4ae4-9452-d22cd3e57511 | Translation Approved (0%) | (ii) when running without an MA unless he/she has received a specific authorisation from the signaller by means of European Instruction 1 or 7. | (ii) када воз саобраћа без одобрења за кретање, осим ако није добио посебно одобрење од лица које рукује сигналима преко европског упутства 1 или 7. |
| 750638b9a5c-3d9f-491c-b3f3-7ec92e7d4654 | Translation Approved (100%) | 5.1.11. | 5.1.11. |
| 751638b9a5c-3d9f-491c-b3f3-7ec92e7d4654 | Translation Approved (94%) | ETCS location marker | Ознака локације <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 752ec29c965-1be2-4311-a9b4-0b5e9ca4b366 | Translation Approved (95%) | The driver shall stop on the approach to an ETCS Location Marker: | Машиновођа се зауставља током приближавања ознаци локације <Italic>ETCS</Italic>-а: |
| 75378857cf1-f3fa-4f43-9081-516a87e060dd | Translation Approved (CM) | (i) indicating the EOA of the current MA, or | (i) која означава <Italic>EOA</Italic> тренутног одобрења за кретање или |
| 754bfb7af6a-ee21-41be-b880-aa7d7d386577 | Translation Approved (75%) | (ii) when running without an MA if he/she has received a specific order from the signaller. | (ii) када воз саобраћа без одобрења за кретање, ако је добио посебан налог од лица које рукује сигналима. |
| 755bdae96d9-8e9d-406f-8d39-879134d0d47b | Translation Approved (100%) | 5.2. | 5.2. |
| 756bdae96d9-8e9d-406f-8d39-879134d0d47b | Translation Approved (CM) | (not used) | (не користи се) |
| 75762581b1a-0fef-4b30-be2c-5c3981ee2582 | Translation Approved (100%) | 6. | 6. |
| 75862581b1a-0fef-4b30-be2c-5c3981ee2582 | Translation Approved (71%) | ETCS OPERATIONAL RULES | ОПЕРАТИВНА ПРАВИЛА ЗА <Italic>ETCS</Italic> |
| 759ce4a49ee-b475-4ae5-b652-3a9afe586224 | Translation Approved (100%) | 6.1. | 6.1. |
| 760ce4a49ee-b475-4ae5-b652-3a9afe586224 | Translation Approved (0%) | Putting the ETCS on-board into service | Пуштање у рад <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 7613bd4af0c-c831-4ab9-b4bc-d73f85acc0cd | Translation Approved (0%) | The driver switches the ETCS on-board on. | Машиновођа укључује <Italic>ETCS</Italic> у возилу |
| 762bf4c0345-3b13-4ba8-b71f-7de65acedf6b | Translation Approved (72%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 763e22e2abd-023f-4cdd-8617-832ea94509aa | Translation Approved (100%) | 6.1.1. | 6.1.1. |
| 764e22e2abd-023f-4cdd-8617-832ea94509aa | Translation Approved (0%) | Entering data during start of mission | Унос података током започињања вожње |
| 765b313bead-fadc-4467-9783-0a42c07555d1 | Translation Approved (0%) | When requested by the ETCS on-board, the driver shall enter, re-enter or re-validate the driver identification, the train running number, the ETCS level, the radio network identification and the RBC identification and phone number. | Kада то захтева <Italic>ETCS</Italic> у возилу, машиновођа уноси, поново уноси или поново потврђује идентификацију машиновође, број воза, ниво <Italic>ETCS</Italic>-а, идентификацију радио-мреже, идентификацију <Italic>RBC</Italic>-а и број телефона. |
| 76686325f96-5012-4d30-808c-29840caa6ef0 | Translation Approved (0%) | In case the following text message is displayed: | Ако се прикаже следећа текстуална порука: |
| 76749e4a63a-a5f4-4519-bca5-d1d39007494c | Translation Approved (0%) | “Radio network registration failed” | „Неуспела регистрација радио-мреже” |
| 768f8a10e16-c7e2-465c-bfed-98aba6544bd8 | Translation Approved (0%) | the driver shall enter the radio network identification. | машиновођа уноси идентификацију радио-мреже. |
| 7695fbe4837-311f-4a50-a335-ce49cbe2af4d | Translation Approved (100%) | 6.1.2. | 6.1.2. |
| 7705fbe4837-311f-4a50-a335-ce49cbe2af4d | Translation Approved (0%) | Manual change of data | Ручна промена података. |
| 7718e960e53-770e-49ba-be93-e2cd0d1a6dbd | Translation Approved (0%) | If a change is required, the driver shall enter/modify and validate: | Ако је потребна промена, машиновођа уноси/мења и потврђује: |
| 77220038374-be72-49a0-87df-0c1ee13aed49 | Translation Approved (71%) | (i) the train running number; | (i) број воза; |
| 7739ac37ff8-6018-43e7-86b9-f10a7b777abf | Translation Approved (0%) | (ii) the driver identification while at standstill or, if allowed by national value, while running; | (ii) идентификацију машиновође док је воз у мировању или, ако национална вредност то дозвољава, током вожње. |
| 77496074dbe-03a8-47ba-8c36-75726be40d4e | Translation Approved (0%) | (iii) the ETCS level, the radio network identification and the RBC identification and phone number while at standstill. | (iii) ниво <Italic>ETCS</Italic>-а, идентификацију радио-мреже, идентификацију <Italic>RBC</Italic>-а и број телефона док је воз у мировању. |
| 7751e143cc0-3435-49c9-afba-7d6cb1da061e | Translation Approved (100%) | 6.2. | 6.2. |
| 7761e143cc0-3435-49c9-afba-7d6cb1da061e | Translation Approved (0%) | Preparing a movement | Припрема за кретање |
| 777f96afe46-b865-46bd-80b7-2e4fd3cb50f4 | Translation Approved (0%) | The ETCS on-board is in service. | <Italic>ETCS</Italic> у возилу је у експлоатацији. |
| 778291af378-7584-4bbc-85a4-c87fd6c4d5f1 | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 779944960b9-67a3-4a89-8f3c-1e06d2fa8d10 | Translation Approved (0%) | In ETCS level 2, in case the train is rejected the driver shall apply rule “Reacting to unexpected situations when preparing a train movement” (section 6.40.2). | На нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а, у случају да је воз одбијен, машиновођа примењује правило „Реаговање на неочекиване ситуације приликом припреме воза за кретање” (одељак 6.40.2). |
| 78002770283-18c6-4419-a36e-79994b374968 | Translation Approved (100%) | 6.2.1. | 6.2.1. |
| 78102770283-18c6-4419-a36e-79994b374968 | Translation Approved (0%) | The traction unit has to move as a train | Вучно возило мора да се креће као воз |
| 782e8caf742-b0b0-4329-b93e-eaf39d4ff1af | Translation Approved (0%) | The driver shall: | Машиновођа: |
| 783f67daf02-4401-46c2-b8f5-158c38d14abf | Translation Approved (0%) | (i) apply rule “Entering train data during train preparation” (section 6.4.1); | (i) примењује правило „Унос података о возу током припреме воза” (одељак 6.4.1); |
| 7846c8fdcf3-59dc-41ec-bb8c-ab07396362c1 | Translation Approved (0%) | (ii) select “Start”. | (ii) бира „Покрени”. |
| 785eb6649a1-99ed-4b8c-9e9b-2c7a0a22f107 | Translation Approved (0%) | In case an acknowledgement for SR is requested, the driver shall apply rule “The traction unit has to move as a train and an acknowledgement for SR is requested” (section 6.2.4). | У случају да се захтева потврда за <Italic>SR</Italic>, машиновођа примењује правило „Вучно возило мора да се креће као воз и захтева се потврда за <Italic>SR</Italic>” (одељак 6.2.4). |
| 78619869060-d873-4549-ada7-3b105c735c65 | Translation Approved (74%) | In case an acknowledgement for SH is requested in ETCS level 2, the driver shall apply rule “Reacting to unexpected situations when preparing a train movement” (section 6.40.1). | У случају да се захтева потврда за <Italic>SH</Italic> на нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а, машиновођа примењује правило „Реаговање на неочекиване ситуације приликом припреме воза за кретање” (одељак 6.40.1). |
| 78763ef20cb-e979-434e-9544-621d78443ffd | Translation Approved (100%) | 6.2.2. | 6.2.2. |
| 78863ef20cb-e979-434e-9544-621d78443ffd | Translation Approved (80%) | The traction unit has to move in SH | Вучно возило мора да се креће у режиму SH |
| 78997a3a64c-8f6c-4bf8-9ef4-1d6ca011861f | Translation Approved (0%) | The driver shall prepare for shunting and apply rule “Performing shunting movements in SH” (section 6.3). | Машиновођа се припрема за маневрисање и примењује правило „Вожња маневарских састава у режиму <Italic>SH</Italic>” (одељак 6.3). |
| 790aed1d829-d4d2-404d-8710-14c8f70328a9 | Translation Approved (100%) | 6.2.3. | 6.2.3. |
| 791aed1d829-d4d2-404d-8710-14c8f70328a9 | Translation Approved (CM) | The traction unit has to move in NL | Вучно возило мора да се креће у NL-у |
| 792709a2bde-69fa-4f80-871e-7760eaa0e907 | Translation Approved (0%) | The driver of the non-leading traction unit shall prepare for tandem movement and apply rule “Performing a tandem movement” (section 6.32). | Машиновођа вучног возила које није водеће припрема се за тандемско кретање и примењује правило „Извођење тандемског кретања” (одељак 6.32). |
| 79314155d69-b0bb-4baf-a841-28031262014d | Translation Approved (100%) | 6.2.4. | 6.2.4. |
| 79414155d69-b0bb-4baf-a841-28031262014d | Translation Approved (0%) | The traction unit has to move as a train and an acknowledgement for SR is requested | Вучно возило мора да се креће као воз и захтева се потврда за SR |
| 7955c2f5704-d8d4-4886-8ba0-a88a6ccea43c | Translation Approved (0%) | Levels 1 without trackside signals, 2 without trackside signals | Ниво 1 без пружних сигнала, ниво 2 без пружних сигнала |
| 79655d77764-ad97-4ffe-845f-6cf24b570f56 | Translation Approved (0%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 79783830049-e4cd-465e-a89b-5d99c17876df | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 798d4296bc5-8729-4d63-aca5-5a9a5e6de7f6 | Translation Approved (0%) | The driver shall inform the signaller, receive authorisation to start in SR by means of European Instruction 7 and acknowledge. | Машиновођа обавештава лице које рукује сигналима, добија одобрење преко европског упутства 7 да покрене воз у режиму <Italic>SR</Italic> и то потврђује. |
| 799b4412b79-2df7-4887-864b-7e14b3a2f6bb | Translation Approved (0%) | Before authorising a driver to start in SR, the signaller shall, according to non-harmonised rules: | Пре него што одобри машиновођи да покрене воз у режиму <Italic>SR</Italic>, лице које рукује сигналима, према нехармонизованим правилима: |
| 800ff61d77a-0160-4e63-b909-4cae19d81ed4 | Translation Approved (0%) | (i) check if all the conditions for the route are met; | (i) проверава да ли су испуњени сви услови који се односе на превозни пут; |
| 8013c0f1782-acf4-4973-bd9a-c64629fb5ab9 | Translation Approved (0%) | (ii) check all restrictions and/or instructions that are necessary and include them in European Instruction 7; | (ii) проверава сва ограничења и/или упутства која су неопходна и укључује их у европско упутство 7; |
| 802a2d6e930-b5cd-483a-aa37-648c4cf255c5 | Translation Approved (0%) | (iii) check for temporary speed restrictions to be included in European Instruction 7. | (iii) проверава привремена ограничења брзине која треба укључити у европско упутство 7; |
| 803d823b5d5-0c82-4fba-b8c1-493081a217a2 | Translation Approved (0%) | If the train is located at an ETCS Stop Marker | Ако се воз налази код ознаке заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 804bd3d5fd0-1c51-4001-ac3a-9c6e593ad969 | Translation Approved (0%) | The signaller shall authorise the driver to pass this ETCS Stop Marker by means of European Instruction 7. | Лице које рукује сигналима одобрава машиновођи преко европског упутства 7 да прође ознаку заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а . |
| 805bd3d5fd0-1c51-4001-ac3a-9c6e593ad969 | Translation Approved (0%) | This authorisation is valid from this ETCS Stop Marker to the next one. | Ово одобрење важи од те ознаке заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а до следеће. |
| 806bd3d5fd0-1c51-4001-ac3a-9c6e593ad969 | Translation Approved (0%) | If the conditions allow, the Signaller can authorise the driver to pass this second ETCS Stop Marker as well using the same European Instruction 7. | Ако услови дозвољавају, лице које рукује сигналима може одобрити машиновођи да прође ову другу ознаку заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а такође, коришћењем истог европског упутства 7. |
| 807bd3d5fd0-1c51-4001-ac3a-9c6e593ad969 | Translation Approved (0%) | The authorisation is then valid up to the ETCS Stop Marker following the second one in the direction of travel. | Тада одобрење важи до ознаке заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а која следи након друге ознаке у смеру путовања. |
| 808df5b9262-7aae-4482-ad07-cd87ea70ee81 | Translation Approved (100%) | The driver shall: | Машиновођа: |
| 8093ff36b03-6ae1-4983-a85e-aa2d61438a9d | Translation Approved (0%) | (i) receive European Instruction 7 from the signaller; | (i) добија европско упутство 7 од лица које рукује сигналима; |
| 8103b2f4789-dade-4212-9b6e-c77feb734a44 | Translation Approved (0%) | (ii) check the applicable speed limit; | (ii) проверава важеће ограничење брзине; |
| 8114a3f149c-3c2b-4c67-a290-1a80f341d5f0 | Translation Approved (0%) | (iii) use, unless instructed not to do so, the override function for each of the ETCS Stop Markers to be passed and wait for the following symbol: | (iii) користи, осим ако није добио другачије упутство, функцију „Поништи” за сваку од ознака заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а које треба проћи и чека следећи симбол: |
| 81282ed8ea6-e1f3-4210-87bd-7d93cac681a8 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 8134fee3ddc-50a6-4ce1-9104-96ab391f2e41 | Translation Approved (0%) | (iv) start the train; | (iv) покреће воз; |
| 81449f8feb6-2187-4ddf-a2ae-fc56c9717ca8 | Translation Approved (0%) | (v) not exceed the override EOA speed while this symbol is displayed. | (v) не прекорачује брзину при поништавању <Italic>EOA</Italic> док је овај симбол приказан. |
| 815ce4b838a-8de2-4cdf-9d2d-fd11d0269a03 | Translation Approved (0%) | If the train is not located at an ETCS Stop Marker | Ако се воз не налази код ознаке заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 8164ce56d1f-9222-48ce-a73e-37fa06eefb74 | Translation Approved (0%) | The signaller shall authorise the driver to start by means of European Instruction 7. | Лице које рукује сигналима одобрава машиновођи преко европског упутства 7 да покрене воз. |
| 8174ce56d1f-9222-48ce-a73e-37fa06eefb74 | Translation Approved (0%) | This authorisation is valid from the current location of the train to the first ETCS Stop Marker in the direction of travel. | Ово одобрење важи од тренутне локације воза до прве ознаке заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а у смеру путовања. |
| 8184ce56d1f-9222-48ce-a73e-37fa06eefb74 | Translation Approved (82%) | If the conditions allow, the signaller can authorise the driver to pass this as well as the next ETCS Stop Marker by means of the same European Instruction 7. | Ако услови дозвољавају, лице које рукује сигналима може одобрити машиновођи преко истог европског упутства 7 да прође ову, као и следећу ознаку заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 8194ce56d1f-9222-48ce-a73e-37fa06eefb74 | Translation Approved (70%) | This authorisation is then valid up to the ETCS Stop Marker following the last one authorised by the European Instruction 7 to be passed. | Тада то одобрење важи до ознаке заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а која следи након последње ознаке одобрене преко европског упутства 7, коју треба проћи. |
| 820a7bf2656-143a-46a1-a6e3-07dbb74a63ba | Translation Approved (100%) | The driver shall: | Машиновођа: |
| 8214df168db-cccb-4713-87d9-c79b59b2e494 | Translation Approved (CM) | (i) receive European Instruction 7 from the signaller; | (i) добија европско упутство 7 од лица које рукује сигналима; |
| 822736140a3-4f69-44c6-b055-b9fb8a49475a | Translation Approved (CM) | (ii) check the applicable speed limit; | (ii) проверава важеће ограничење брзине; |
| 8234e9fe81f-1ce3-4672-8235-8dac2d747107 | Translation Approved (79%) | (iii) start the train; | (iii) покреће воз; |
| 82412b7f5f0-1854-4686-8156-f58f1d6df59d | Translation Approved (0%) | (iv) when approaching an ETCS Stop Marker and if authorised by the European Instruction 7 to pass it, use, unless instructed not to do so, the override function and wait for the following symbol: | (iv) приликом приближавања ознаци заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а и ако му је европским упутством 7 одобрено да ту ознаку прође, користи, осим ако није добио другачије упутство, функцију „Поништи” и чека следећи симбол: |
| 825e13427cb-12b1-468d-a7f7-2dd35f40f716 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 8267ed72092-c176-4085-8d2f-7016a23b6edb | Translation Approved (0%) | (v) start the train or continue moving; | (v) покреће воз или наставља кретање; |
| 8270ae988a0-5076-4462-80a9-79c4b2692faf | Translation Approved (98%) | (vi) not exceed the override EOA speed while this symbol is displayed. | (vi) не прекорачује брзину при поништавању <Italic>EOA</Italic> док је овај симбол приказан. |
| 8285c93158f-e3d0-42d3-8a44-e0a1386f06df | Translation Approved (0%) | It is possible to provide more than one European Instructions for an equal number of consecutive ETCS Stop Markers to be passed. | Може се издати више европских упутстава за исти број узастопних ознака заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а које треба проћи. |
| 8293e9e3bfb-e4e3-45bd-bc15-e13a749b23d6 | Translation Approved (0%) | If the signaller can establish that the track up to the end of the authorisation to be issued is free then he/she may exempt the driver from running on sight in SR. | Ако лице које рукује сигналима може утврдити да је колосек слободан до краја одобрења које треба издати, може ослободити машиновођу од вожње на видљивост у режиму <Italic>SR</Italic>. |
| 8303eba6f1f-7b77-4a34-b477-07d0764baf71 | Translation Approved (85%) | Levels 1 with trackside signals, 2 with trackside signals | Ниво 1 са пружним сигналима, ниво 2 без пружних сигнала |
| 831dcc03636-1314-44b4-b159-dd9514848028 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 83267dabfbe-913a-40d5-9ab0-38ad2caf1d10 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 833a2440429-1304-49ac-a8d6-9715cfb609c7 | Translation Approved (0%) | The driver shall apply rule “Running in SR” (section 6.14). | Машиновођа примењује правило „Вожња у режиму <Italic>SR</Italic>” (одељак 6.14). |
| 834f2306390-bc06-49bc-ae4d-5ba717e2f0d2 | Translation Approved (100%) | 6.2.5. | 6.2.5. |
| 835f2306390-bc06-49bc-ae4d-5ba717e2f0d2 | Translation Approved (CM) | The traction unit has to move in SL | Вучно возило мора да се креће у режиму SL |
| 8368054707d-4a91-4343-a003-1027e130039c | Translation Approved (0%) | The driver / train preparer shall make sure that all driving desks of any non-leading traction unit, which is electrically connected to and will be remotely controlled from the leading one, are closed and remain so as long as this traction unit is remotely controlled from the leading one. | Машиновођа / лице које припрема воз стара се о томе да сви управљачки пултови сваког вучног возила које није водеће, које је електрично повезано са водећим возилом и којим ће се даљински управљати са водећег возила, буду затворени и да остану затворени све док се овим вучним возилом даљински управља са водећег возила. |
| 837805e399b-0f3a-449b-83d7-693714f06b47 | Translation Approved (100%) | 6.3. | 6.3. |
| 838805e399b-0f3a-449b-83d7-693714f06b47 | Translation Approved (0%) | Performing shunting movements in SH | Вожња маневарских састава у режиму <Italic>SH</Italic> |
| 8397162e21e-76c7-4fa9-b725-2d50a495aaf2 | Translation Approved (0%) | Rolling stock has to be moved in SH. | Железничка возила се морају кретати у режиму <Italic>SH</Italic>. |
| 8409cbada8e-aed4-4b16-ad78-c1a849622e3e | Translation Approved (72%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 841eb49c2c1-03d0-4452-a6eb-13081934dfa8 | Translation Approved (100%) | 6.3.1. | 6.3.1. |
| 842eb49c2c1-03d0-4452-a6eb-13081934dfa8 | Translation Approved (0%) | Manual entry into SH | Ручни улазак у режим SH |
| 843f54dd4e1-e31a-4197-85e1-00e694c34537 | Translation Approved (0%) | The driver shall select “Shunting” according to non-harmonised rules. | Машиновођа бира „Маневрисање” према нехармонизованим правилима. |
| 844f1765931-c336-4f9d-abfe-bd305a834130 | Translation Approved (100%) | 6.3.2. | 6.3.2. |
| 845f1765931-c336-4f9d-abfe-bd305a834130 | Translation Approved (78%) | Automatic entry into SH | Аутоматски улазак у режим SH |
| 846433df4a4-bfa4-4ead-b9fd-d117234a48b6 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 847a748e2d1-17ba-491e-940f-b8e4aca4ac61 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 848fb33dab0-1f84-4100-aa92-10ffd6c0ed02 | Translation Approved (86%) | the driver shall: | машиновођа: |
| 8492c740a26-bdef-49f0-a304-6519e1382eba | Translation Approved (0%) | (i) first ensure he/she has the correct information concerning the movement he/she is to perform; | (i) прво обезбеђује да су тачне информације којима располаже у вези са кретањем које треба да изведе; |
| 85000f87489-6ebf-45c2-b956-c2b628cdb6cc | Translation Approved (0%) | (ii) then acknowledge. | (ii) затим потврђује поруку. |
| 85168465abf-fc3c-4315-9706-6b4cc290dcdf | Translation Approved (100%) | 6.3.3. | 6.3.3. |
| 85268465abf-fc3c-4315-9706-6b4cc290dcdf | Translation Approved (0%) | Running in SH | Вожња у режиму SH |
| 8536a48274b-91cd-44d9-ab4b-0c190ed67e42 | Translation Approved (0%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 8546f4c6603-2a0a-41b9-949a-8cb602bd8b9d | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 855c4092226-3871-4c1e-b8eb-2fcf4180c0d5 | Translation Approved (0%) | the driver shall apply non-harmonised rules. | машиновођа примењује нехармонизована правила. |
| 856ac3a16af-99ab-4f5f-9c51-cf7e56122d71 | Translation Approved (100%) | 6.3.4. | 6.3.4. |
| 857ac3a16af-99ab-4f5f-9c51-cf7e56122d71 | Translation Approved (0%) | Maintain SH when changing the cab | Одржавање режима SH приликом промене управљачнице |
| 858490c9915-7198-44a6-a20e-f3257a732de5 | Translation Approved (0%) | When the shunting procedure requires the use of different cabs the driver is allowed to select “Maintain Shunting” before closing the driving desk. | Када маневарски поступак захтева коришћење различитих управљачница, машиновођи је дозвољено да пре него што затвори управљачки пулт, одабере опцију „Одржи маневрисање”. |
| 85957c42b7b-322c-4257-88e0-fe0bf57841a0 | Translation Approved (100%) | 6.3.5. | 6.3.5. |
| 86057c42b7b-322c-4257-88e0-fe0bf57841a0 | Translation Approved (0%) | Exit from SH | Излазак из режима SH |
| 861654afc11-ea54-4895-b85e-48853b2e89a1 | Translation Approved (0%) | When all shunting movements to be performed in SH are finished the driver shall: | Када се заврши вожња свих маневарских састава коју треба извести у режиму <Italic>SH</Italic>, машиновођа: |
| 8620a4d90de-f53b-41cb-8096-9ad02a9d852e | Translation Approved (0%) | (i) select “Exit Shunting”; | (i) бира „Излазак из маневрисања”; |
| 86368eadc5f-ed13-4d6e-84e8-0302c05b82f6 | Translation Approved (0%) | (ii) ensure that no traction unit remains in the “Maintain Shunting” status. | (ii) стара се о томе да ниједно вучно возило не остане у статусу „Одржи маневрисање”. |
| 864b15fc571-bf7e-4fea-a3f4-6c0ff0064234 | Translation Approved (100%) | 6.3.6. | 6.3.6. |
| 865b15fc571-bf7e-4fea-a3f4-6c0ff0064234 | Translation Approved (0%) | SH not granted | SH није одобрен |
| 86695745592-c9bf-430f-b431-2817f2eaa661 | Translation Approved (80%) | Level 2 | Ниво 2 |
| 8676b5b79f8-3ed7-4516-b651-610611a7cab5 | Translation Approved (75%) | When one of the following text messages is displayed: | Ако се прикаже једна од следећих текстуалних порука: |
| 86808ef33b8-65c6-426b-9ed8-40bba9704f4b | Translation Approved (0%) | “SH refused” | „<Italic>SH</Italic> одбијен„ |
| 8695a25123f-99fe-4918-86a2-60c8e661f0ad | Translation Approved (0%) | “SH request failed” | „Неуспео захтев за <Italic>SH</Italic>„ |
| 870732f48b9-ffa5-4a51-a21f-d4f72c639634 | Translation Approved (92%) | the driver shall inform the signaller about the situation. | машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 8711759545d-01a8-48b2-a2bc-66fb5907441b | Translation Approved (81%) | The driver and signaller shall apply non-harmonised rules. | Машиновођа и лице које рукује сигналима примењују нехармонизована правила. |
| 872a6d1bd44-7922-4634-b40d-0af384f428f7 | Translation Approved (100%) | 6.3.7. | 6.3.7. |
| 873a6d1bd44-7922-4634-b40d-0af384f428f7 | Translation Approved (0%) | Passing a defined border of a shunting area | Прелазак утврђене границе маневарског подручја |
| 874acbd1b5c-bdc0-4ff9-b8fa-6860670f16df | Translation Approved (0%) | When a shunting composition needs to pass a defined border of a shunting area the driver and signaller shall apply non-harmonised rules. | Када је потребно да маневарски састав пређе утврђену границу маневарског подручја, машиновођа и лице које рукује сигналима примењују нехармонизована правила. |
| 8753f26511d-417e-4562-92dd-5c5d0098a7f8 | Translation Approved (100%) | 6.4. | 6.4. |
| 8763f26511d-417e-4562-92dd-5c5d0098a7f8 | Translation Approved (0%) | Entering train data | Уношење података о возу |
| 877f5e140ee-98d1-4059-b3a8-0d7726e49275 | Translation Approved (0%) | Train Data have to be entered or modified. | Подаци о возу се морају унети или изменити. |
| 8787396839c-b483-4946-bbc2-659359c5eaa7 | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 879e916c2e3-c9f1-4614-8556-207d022d167b | Translation Approved (100%) | 6.4.1. | 6.4.1. |
| 880e916c2e3-c9f1-4614-8556-207d022d167b | Translation Approved (0%) | Entering train data during train preparation | Уношење података о возу током припреме воза |
| 8818f42789f-74c0-4414-be2b-a6bd46840526 | Translation Approved (0%) | The driver / train preparer shall enter/modify and validate all of the following train data if this data is not pre-configured on-board or received from ETCS external sources: | Машиновођа / лице које припрема воз уносе /мењају и потврђују све следеће податке о возу ако ти подаци нису претходно конфигурисани у возилу или добијени из спољних извора <Italic>ETCS</Italic>-а: |
| 8823416aa32-2757-4871-bb5c-069dbf2dd408 | Translation Approved (89%) | (i) ETCS operational train category; | (i) оперативна категорија воза <Italic>ETCS</Italic>; |
| 8833fe0778b-1c15-4bd1-acfa-35c2e5ad746b | Translation Approved (84%) | (ii) train length; | (ii) дужина воза; |
| 8848aab4c7d-e1c3-4828-93d6-41d45734b424 | Translation Approved (0%) | (iii) brake percentage; | (iii) проценат кочења; |
| 885e163049b-c8be-4b5f-9e4c-848183020942 | Translation Approved (88%) | (iv) maximum train speed; | (iv) највећа брзина воза; |
| 88622be1c9d-1021-43b9-b59a-5d9be7082da2 | Translation Approved (0%) | (v) axle load category; | (v) категорија осовинског оптерећења; |
| 887cd671224-1383-4fbb-9899-998e297ad9aa | Translation Approved (0%) | (vi) train fitted with airtight system; | (vi) воз опремљен системом непропустљивим за ваздух; |
| 88824d1805f-a9a3-4173-aaa3-296827b94e89 | Translation Approved (0%) | (vii) loading gauge; | (vii) товарни профил; |
| 8895dc5bd00-89ce-4c00-a0ff-53c4ffa2e3d5 | Translation Approved (0%) | (viii) additional data for the available STMs; | (viii) додатни подаци за расположиве <Italic>STM</Italic>; |
| 890c5de2d56-d2a1-433a-9906-92daa64afae5 | Translation Approved (0%) | (ix) specific data for ATO, if requested. | (ix) посебни подаци за <Italic>ATO</Italic>, ако се захтевају. |
| 891a9ffb2ca-c6dc-4096-978c-be06e18393c1 | Translation Approved (0%) | Before confirming train data that are pre-configured on-board or received from ETCS external sources and that are modifiable by the driver, the train preparer shall make sure the train data and the train composition match. | Пре него што потврди податке о возу који су претходно конфигурисани у возилу или добијени из спољних извора <Italic>ETCS</Italic>-а и које машиновођа може изменити, лице које припрема воз се стара о томе да подаци о возу одговарају саставу воза. |
| 892856fdd24-8289-4af6-862b-fa37059f97e5 | Translation Approved (100%) | 6.4.2. | 6.4.2. |
| 893856fdd24-8289-4af6-862b-fa37059f97e5 | Translation Approved (81%) | Manual change of train data | Ручна промена података о возу |
| 894c2b9fcdc-3b28-4e47-b293-4084666b62e5 | Translation Approved (0%) | After each modification of the composition of the train and after a technical problem that leads to a change of the train data, the train preparer / driver shall: | Након сваке измене састава воза и након техничког проблема који доводи до промене података о возу, лице које припрема воз / машиновођа: |
| 895345cb17b-d187-4e32-bf97-2ff405b7c5a1 | Translation Approved (0%) | (i) determine the new train data; | (i) утврђују нове податке о возу; |
| 8964c6b5c14-a205-4a2e-afd0-8ae7dddfd5ef | Translation Approved (84%) | (ii) enter the new train data; | (ii) уносе нове податке о возу; |
| 897d322f07f-0ed9-4352-984c-afe56cd8e023 | Translation Approved (78%) | (iii) validate the new train data. | (i) потврђују нове податке о возу. |
| 898b69ab592-1e70-4848-8a71-27836f17b5bb | Translation Approved (100%) | 6.4.3. | 6.4.3. |
| 899b69ab592-1e70-4848-8a71-27836f17b5bb | Translation Approved (0%) | Change of train data by ETCS external sources | Промена података о возу од стране спољних извора ETCS-а: |
| 9009f4d86b3-f0b3-45ac-bf4b-f523712a830c | Translation Approved (0%) | When the following text message is displayed on the DMI: | Кад се на интерфејсу машиновођа–возило прикаже следећа текстуална порука; |
| 90152c828a4-4767-45c6-b059-3ddcb98befb5 | Translation Approved (0%) | “Train data changed” | „Подаци о возу промењени” |
| 9020ae841c0-0059-48ce-af78-6b5df4f6c311 | Translation Approved (0%) | a) if the change of train data leads to an application of the brake | а) ако промена података о возу доводи до употребе кочнице |
| 903c505a10c-c6ca-4fc2-be1f-e3dd8043745b | Translation Approved (0%) | When at a standstill, the driver shall: | Када је воз у мировању, машиновођа: |
| 904f42eb53f-e760-4890-93f6-f14d193a871c | Translation Approved (0%) | (i) acknowledge the brake application; | (i) потврђује употребу кочнице; |
| 905e3189090-6e84-4fe4-aef2-e8cc8c457781 | Translation Approved (0%) | (ii) modify and/or validate the train data if requested by the on-board system; | (ii) мења и/или потврђује податке о возу ако то затражи систем у возилу; |
| 9062a88bdb7-f96d-432d-94c6-bb4318cd1b28 | Translation Approved (0%) | (iii) take into account the modified train data. | (iii) узима у обзир измењене податке о возу. |
| 9079b869975-d0f8-4e73-8681-fa00e10e970d | Translation Approved (0%) | In ETCS level 1, and in ETCS level 2 if no new MA is received, the signaller shall authorise the driver to pass the EOA (rule “Authorising the passing of an EOA” – section 6.39). | На нивоу 1 <Italic>ETCS</Italic>-а, и нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а, ако није примљено ново одобрење за кретање, лице које рукује сигналима одобрава машиновођи да прође <Italic>EOA</Italic> (правило „Одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic>” – одељак 6.39). |
| 908300f10d4-7ec8-48a0-933a-6ca0bf67bdcd | Translation Approved (0%) | b) in all other cases | б) у свим осталим случајевима |
| 90964edeedd-367d-4942-af87-0372e83f93a0 | Translation Approved (0%) | The driver shall take into account the modified train data. | Машиновођа узима у обзир измењене податке о возу. |
| 9104557ff3e-470b-47fb-8afe-7e35e15141cf | Translation Approved (100%) | 6.5. | 6.5. |
| 9114557ff3e-470b-47fb-8afe-7e35e15141cf | Translation Approved (CM) | (not used) | (не користи се) |
| 912f859850b-6a03-4076-881b-653e44640dc9 | Translation Approved (100%) | 6.6. | 6.6. |
| 913f859850b-6a03-4076-881b-653e44640dc9 | Translation Approved (CM) | (not used) | (не користи се) |
| 914fbe1d1f6-7b3b-474c-a1e7-98c928da47d5 | Translation Approved (100%) | 6.7. | 6.7. |
| 915fbe1d1f6-7b3b-474c-a1e7-98c928da47d5 | Translation Approved (0%) | Entering and operating in ETCS level 0 | Улазак на ниво 0 <Italic>ETCS</Italic>-а и саобраћање у њему |
| 916baf295ad-9694-414d-9408-ba9d199d08d3 | Translation Approved (100%) | 6.7.1. | 6.7.1. |
| 917baf295ad-9694-414d-9408-ba9d199d08d3 | Translation Approved (0%) | Announcement | Обавештење |
| 918969e33f4-b181-47e8-b381-126fc97cc8c6 | Translation Approved (0%) | The train is approaching an ETCS level 0 area. | Воз се приближава подручју нивоа 0 <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 919c488cc50-7d33-434d-b73e-a9b02d1a5208 | Translation Approved (92%) | Levels 1, 2, NTC | Нивои 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 920c31623b0-2763-4584-8ac9-f8661ece74d4 | Translation Approved (0%) | When a transition to ETCS level 0 is announced by displaying the following symbol: | Када се најави прелазак на ниво 0 <Italic>ETCS</Italic>-а, приказивањем следећег симбола: |
| 921d95e4d37-31dc-48a7-ad58-5c97825d3f4f | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 9224f907256-7a72-482d-adfd-b107f0b15967 | Translation Approved (CM) | the driver shall apply non-harmonised rules. | машиновођа примењује нехармонизована правила. |
| 923969f7aba-d388-4316-ba6a-28f9ba5a5f2b | Translation Approved (100%) | 6.7.2. | 6.7.2. |
| 924969f7aba-d388-4316-ba6a-28f9ba5a5f2b | Translation Approved (100%) | Acknowledgement | Потврда |
| 925c80d09dd-d8c6-44ef-b6c1-17cf5dc748fa | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 92687694cb8-f07e-4e39-82c7-0ac790d4cea3 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 927ad574a71-ef60-4a87-9d0d-4d3ca1fca3dc | Translation Approved (0%) | the driver shall acknowledge. | машиновођа то потврђује. |
| 928daf189e7-3483-4a30-acf8-20c83d6cb545 | Translation Approved (100%) | 6.7.3. | 6.7.3. |
| 929daf189e7-3483-4a30-acf8-20c83d6cb545 | Translation Approved (0%) | Running | Вожња |
| 9306cf54379-900e-4749-8b99-318e5edaa196 | Translation Approved (86%) | The train is running in an ETCS level 0 area. | Воз саобраћа у подручју нивоа 0<Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 931453428b9-2aca-43e2-8857-1a4fe2e035ab | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 932151535ad-5080-44ca-bf52-3398f7586cf3 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 933da5f0baa-a3b2-4db7-a5fa-a991e4889bdc | Translation Approved (CM) | the driver shall apply non-harmonised rules. | машиновођа примењује нехармонизована правила. |
| 934e692f3c0-9cc5-48fe-86c4-749058f2d22a | Translation Approved (100%) | 6.8. | 6.8. |
| 935e692f3c0-9cc5-48fe-86c4-749058f2d22a | Translation Approved (CM) | Entering and operating in ETCS level 1 | Улазак на ниво 1 <Italic>ETCS</Italic>-а и рад у њему |
| 936e1150787-0e5b-4c54-bcda-50f5bf19a70e | Translation Approved (100%) | 6.8.1. | 6.8.1. |
| 937e1150787-0e5b-4c54-bcda-50f5bf19a70e | Translation Approved (CM) | Announcement | Обавештење |
| 9383230d26d-a299-4a4d-b06f-60f35cbd708b | Translation Approved (CM) | The train is approaching an ETCS level 1 area. | Воз се приближава подручју нивоа 1 <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 9398cc2c3d9-28c9-4ff3-a601-0c1bbfe19a69 | Translation Approved (CM) | Levels 0, 2, NTC | Нивои 0, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 9406bfc27ad-bb33-4ca8-aab0-f415a8a1819e | Translation Approved (CM) | When a transition to ETCS level 1 is announced by displaying the following symbol: | Када се најави прелазак на нивоа 1<Italic>ETCS</Italic>-а, приказивањем следећег симбола: |
| 941a276bb78-d40e-4160-8731-91f779d4794f | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 942ef2a8655-3f08-4d83-85bf-a3f208156970 | Translation Approved (0%) | the driver shall prepare to apply rules for ETCS level 1. | машиновођа се припрема за примену правила за ниво 1<Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 9432e181282-0fed-4123-ac68-fb1ba8c45d11 | Translation Approved (100%) | 6.8.2. | 6.8.2. |
| 9442e181282-0fed-4123-ac68-fb1ba8c45d11 | Translation Approved (CM) | (not used) | (не користи се) |
| 94552115b88-e070-48a4-8a36-085bc5225c1a | Translation Approved (100%) | 6.8.3. | 6.8.3. |
| 94652115b88-e070-48a4-8a36-085bc5225c1a | Translation Approved (CM) | Running | Вожња |
| 9472f01bb81-45d9-47a2-a5eb-57d0845b8a54 | Translation Approved (CM) | The train is running in an ETCS level 1 area. | Воз саобраћа у подручју нивоа 1 <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 948992cc80c-8400-4434-a163-f7dc4321701d | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 94916d72e1b-72e8-4dc9-a408-ca19783b7e7f | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 950a482bf16-5e5f-4992-83fa-157c1b2b96da | Translation Approved (77%) | the driver shall apply rules according to ETCS level 1. | машиновођа примењује правила према нивоу 1 <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 951967d43e0-dad7-4037-8e63-de4594754723 | Translation Approved (100%) | 6.9. | 6.9. |
| 952967d43e0-dad7-4037-8e63-de4594754723 | Translation Approved (CM) | Entering and operating in ETCS level 2 | Улазак на ниво 2 <Italic>ETCS</Italic>-а и саобраћање у њему |
| 9538427f8e2-a4c9-4ac6-b72d-90572abd01e0 | Translation Approved (100%) | 6.9.1. | 6.9.1. |
| 9548427f8e2-a4c9-4ac6-b72d-90572abd01e0 | Translation Approved (CM) | Announcement | Обавештење |
| 955659a2c4a-6bdd-479d-8560-49abd25b9117 | Translation Approved (CM) | The train is approaching an ETCS level 2 area. | Воз се приближава подручју нивоа 2 <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 9567275e6c1-1adf-4c02-b5c0-673a9e5a6762 | Translation Approved (CM) | Levels 0, 1, NTC | Нивои 0, 1, <Italic>NTC</Italic> |
| 9573dcaff68-8ec1-4445-b0dc-340ffb6bc1b7 | Translation Approved (CM) | When a transition to ETCS level 2 is announced by displaying the following symbol: | Када се најави прелазак на ниво 2 <Italic>ETCS</Italic>-а, приказивањем следећег симбола: |
| 9589e8b4968-0c9e-436a-9ff6-8645739fe1a5 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 95964b31910-7fef-41f3-a521-6adc7734bb0f | Translation Approved (CM) | the driver shall prepare to apply rules for ETCS level 2. | машиновођа се припрема за примену правила за ниво 2<Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 9605534bcf5-fa6e-475f-903b-8972e049822a | Translation Approved (100%) | 6.9.2. | 6.9.2. |
| 9615534bcf5-fa6e-475f-903b-8972e049822a | Translation Approved (CM) | (not used) | (не користи се) |
| 962aeb85385-d0c8-4e54-afe8-4fe5f1586486 | Translation Approved (100%) | 6.9.3. | 6.9.3. |
| 963aeb85385-d0c8-4e54-afe8-4fe5f1586486 | Translation Approved (CM) | Running | Вожња |
| 9649de3469e-2a78-4987-95b9-ec6294325be1 | Translation Approved (CM) | The train is running in an ETCS level 2 area. | Воз саобраћа у подручју нивоа 2 <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 96525fca8a7-eea5-45f9-b67a-cbaf664ee870 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 9669bbf7640-509b-410e-8ebd-db10a99bb7db | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 967e97e3f88-0d9b-45f5-9e29-fac37a7c9144 | Translation Approved (CM) | the driver shall apply rules according to ETCS level 2. | машиновођа примењује правила према нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 9688969aa65-9218-4f4c-af27-ac653b21552f | Translation Approved (0%) | When requested by the signaller to manually confirm train integrity on the DMI, the driver shall do so only at standstill and according to RU rules. | Када лице које рукује сигналима затражи од машиновође да ручно потврди целовитост воза на интерфејсу машиновођа–возило, машиновођа то чини само док је воз у мировању и то према правилима железничког предузећа. |
| 96992445fee-b2ab-4495-9200-16f756179cfd | Translation Approved (100%) | 6.10. | 6.10. |
| 97092445fee-b2ab-4495-9200-16f756179cfd | Translation Approved (CM) | (not used) | (не користи се) |
| 9712bb426af-8bcc-46b8-afa0-a2313795ca25 | Translation Approved (100%) | 6.11. | 6.11. |
| 9722bb426af-8bcc-46b8-afa0-a2313795ca25 | Translation Approved (91%) | Entering and operating in ETCS level NTC | Улазак на ниво <Italic>NTC</Italic> <Italic>ETCS</Italic>-а и саобраћање у њему |
| 97383fb4cb8-ea36-4118-8419-d28fa2ea70e3 | Translation Approved (100%) | 6.11.1. | 6.11.1. |
| 97483fb4cb8-ea36-4118-8419-d28fa2ea70e3 | Translation Approved (CM) | Announcement | Обавештење |
| 975620e4105-1bcc-4c82-bbc4-67271db22b40 | Translation Approved (93%) | The train is approaching an ETCS level NTC area. | Воз се приближава подручју нивоа <Italic>NTC</Italic> <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 9769cba7cab-7d81-49d6-87e5-80b2ea276385 | Translation Approved (82%) | Levels 0, 1, 2 | Нивои 0, 1, 2 |
| 977fed856ad-e2d4-483a-938f-8e620a075d52 | Translation Approved (0%) | When a transition to ETCS level NTC is announced by displaying a symbol indicating the name of the applicable NTC, as example: | Када се најави прелазак на ниво <Italic>NTC</Italic> <Italic>ETCS</Italic>-а, приказивањем симбола који означава назив <Italic>NTC</Italic>-а који се примењује, као на пример: |
| 97879064b73-6d76-4450-a333-8013cd7e14df | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 979252222f9-66f5-428c-b783-4aa6ad0432e6 | Translation Approved (CM) | the driver shall apply non-harmonised rules. | машиновођа примењује нехармонизована правила. |
| 9803dc96391-5820-4e81-9495-8f1b097cb7eb | Translation Approved (0%) | A specific symbol for each NTC exists. | Постоји посебан симбол за сваки <Italic>NTC</Italic>. |
| 9813d72db4e-0f84-4bff-af4b-bd5f2fe45838 | Translation Approved (100%) | 6.11.2. | 6.11.2. |
| 9823d72db4e-0f84-4bff-af4b-bd5f2fe45838 | Translation Approved (CM) | Acknowledgement | Потврда |
| 983ea26171b-7cfb-4bdc-8aa3-5d21da8a6e4d | Translation Approved (0%) | When the symbol indicating the applicable NTC is displayed with a flashing frame, as example: | Када се прикаже симбол који означава <Italic>NTC</Italic> који се примењује, са трепћућим оквиром, на пример: |
| 9846518e8c4-3846-4b00-a705-2ab8ff975d88 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 985dee1f00a-66c2-43f4-a332-0d07d7abcd48 | Translation Approved (CM) | the driver shall acknowledge. | машиновођа то потврђује. |
| 98691ce0ac4-7c80-4325-9089-dc015c3e7c38 | Translation Approved (100%) | A specific symbol for each NTC exists. | Постоји посебан симбол за сваки <Italic>NTC</Italic>. |
| 98790ff35bb-0a7d-4e92-9654-0b1df03f028b | Translation Approved (100%) | 6.11.3. | 6.11.3. |
| 98890ff35bb-0a7d-4e92-9654-0b1df03f028b | Translation Approved (CM) | Running | Вожња |
| 98939a5caa0-7302-4b2e-99aa-929a011d8481 | Translation Approved (94%) | The train is running in an ETCS level NTC area. | Воз саобраћа у подручју нивоа <Italic>NTC</Italic> <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 99056564ca4-dce8-4baf-bcfc-67a41bf1f726 | Translation Approved (76%) | When the symbol indicating the entered NTC is displayed, as example: | Када се прикаже симбол који означава <Italic>NTC</Italic> у коју је воз ушао, на пример: |
| 99129d1190e-0109-47b7-890b-2fa48011212b | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 99245f15557-8a93-4acd-935e-6d63e7ce14e7 | Translation Approved (CM) | the driver shall apply non-harmonised rules. | машиновођа примењује нехармонизована правила. |
| 993c3988dce-62f3-4dcc-8d37-b80a38c670d9 | Translation Approved (CM) | A specific symbol for each NTC exists. | Постоји посебан симбол за сваки <Italic>NTC</Italic>. |
| 994d481827d-169f-45fb-a11a-3c956234768b | Translation Approved (100%) | 6.12. | 6.12. |
| 995d481827d-169f-45fb-a11a-3c956234768b | Translation Approved (100%) | Running in FS | Вожња у режиму <Italic>FS</Italic> |
| 9962540b679-0749-4794-9151-0d1893e5b4e5 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 9977f9fe14f-0762-417d-8996-fe4e9b9da5c8 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 9983843f0ed-25c0-465b-95b7-8f6e4540d72b | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 9993c4b4600-b00a-46eb-b73e-62ae5d9ee4af | Translation Approved (0%) | the driver | машиновођа |
| 1000b00a3acc-3735-42cf-ba49-31875e41f475 | Translation Approved (0%) | (i) shall not exceed the permitted speed; | (i) не прекорачује дозвољену брзину; |
| 10010c3016b8-65f2-4667-bf14-5c01fcf6c0fa | Translation Approved (0%) | (ii) may, if DAS information is available on-board: | (ii) може, ако су информације из <Italic>DAS</Italic>-а доступне у возилу: |
| 1002750e6bd9-50e7-448b-b452-f4d52e01dc6a | Translation Approved (0%) | — follow the target advice speed when displayed on the DMI, | – придржавати се препоручене циљне брзине када се прикаже на интерфејсу машиновођа–возило, |
| 1003ca16ca8b-f585-4829-afa1-7e114f5fce55 | Translation Approved (0%) | — coast when PICTURE HERE is displayed, | – кретати се у празном ходу када се прикаже „PICTURE HERE”, |
| 1004c20e5fa2-ea5d-4936-97a1-31e788b5b6e6 | Translation Approved (0%) | — respect the stopping points if indicated, | – поштовати места заустављања ако су означена, |
| 100543bd6491-63c2-41a7-90c4-d719fe29b1f3 | Translation Approved (0%) | — request a stopping point to be skipped if instructed and this option is available on the DMI, | – затражити да се место заустављања прескочи ако је добио такво упутство и ако је та могућност доступна на интерфејсу машиновођа–возило |
| 1006009941f2-ad58-4430-9ded-12d55f82ff96 | Translation Approved (0%) | — operate the doors when invited to do so by relevant DMI indications. | – управљати вратима када га на то позову одговарајуће ознаке на интерфејсу машиновођа–возило. |
| 1007303f39b8-b61f-4cff-b142-af224ad91904 | Translation Approved (0%) | In ETCS level 1 with trackside signals the driver is authorised to proceed without a new MA when the trackside signal shows a proceed aspect. | На нивоу 1 <Italic>ETCS</Italic>-а са пружним сигналима, машиновођи се одобрава да настави вожњу без новог <Italic>MA</Italic> када пружни сигнал прикаже знак за дозвољену вожњу. |
| 100896ef57bd-4e2e-4005-ac82-02f070ffb34e | Translation Approved (87%) | If in addition the following text message is displayed: | Ако се, поред тога, прикаже и следећа текстуална порука: |
| 10097d8a2ffb-66de-46bd-9f09-b50ee551ff9f | Translation Approved (0%) | “Entering FS” | „Улазак у режим <Italic>FS</Italic>” |
| 1010a35acf5c-ea99-4dba-ab86-4f59975c04be | Translation Approved (0%) | the driver shall not exceed speed restrictions that apply for the part of the train that is not covered by the FS MA. | машиновођа не сме прекорачити ограничења брзине која се примењују на део воза који није покривен одобрењeм за кретање у режиму <Italic>FS</Italic>. |
| 1011aad6cb21-c7f8-4b06-87d6-ad165df76966 | Translation Approved (100%) | 6.13. | 6.13. |
| 1012aad6cb21-c7f8-4b06-87d6-ad165df76966 | Translation Approved (CM) | Running in OS | Вожња у режиму <Italic>OS</Italic> |
| 101365caa18c-6ebd-47e7-b607-e61af9dab2ae | Translation Approved (CM) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 10142d8a6c28-ef1a-4670-8f58-449d1fda2b21 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 10157ec89b96-9c63-409c-8cd1-81b9715656e2 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 10164c6dd0f5-d35d-4a31-982b-b93dad5c5092 | Translation Approved (CM) | the driver shall: | машиновођа: |
| 1017765888f2-42fb-4254-ba65-de869784a3b2 | Translation Approved (0%) | (i) acknowledge; | (i) то потврђује; |
| 1018f0923add-c506-40fc-a97f-094852f7a1c2 | Translation Approved (0%) | (ii) start or continue applying rule 9 of Appendix B2. | (ii) почиње или наставља да примењује правило 9. из Додатка Б2. |
| 10198d4c4668-a47a-4c7f-8944-41ffe6ec08de | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1020d06a3e46-a517-4db1-90a5-a404b327ec5c | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1021349f13eb-0832-4968-919f-70159983db24 | Translation Approved (CM) | the driver shall: | машиновођа: |
| 102211ab275f-ffff-482d-b1ba-d278e9911d82 | Translation Approved (0%) | (i) apply rule 9 of Appendix B2 as long as this symbol is displayed; | (i) примењује правило 9. из Додатка Б2 све док је приказан тај симбол; |
| 10232ece6766-3284-4533-b396-5771e4e803d5 | Translation Approved (84%) | (ii) not exceed the permitted speed. | (ii) не прекорачује дозвољену брзину. |
| 10243bad572d-d4dc-4936-8d5d-3113629ca62e | Translation Approved (100%) | If in addition the following text message is displayed: | Ако се, поред тога, прикаже и следећа текстуална порука: |
| 1025453a4184-29ae-4a2a-874c-2c93b60e916c | Translation Approved (100%) | “Entering OS” | „Улазак у режим <Italic>OS</Italic>” |
| 1026421a3067-0182-4a4e-8962-23eda8bf3948 | Translation Approved (CM) | the driver shall not exceed speed restrictions that apply for the part of the train that is not covered by the OS MA. | машиновођа не сме прекорачити ограничења брзине која се примењују на део воза који није покривен одобрењeм за кретање у режиму <Italic>OS</Italic>. |
| 102727dc522e-ec85-45fb-a9b2-c55f93336767 | Translation Approved (100%) | 6.14. | 6.14. |
| 102827dc522e-ec85-45fb-a9b2-c55f93336767 | Translation Approved (CM) | Running in SR | Вожња у режиму <Italic>SR</Italic> |
| 10294bd65945-5cc3-47b6-84a0-4a55b51c93db | Translation Approved (CM) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1030f32bb16d-7417-4505-8531-276046c6e995 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 1031870152c4-0992-4e7a-9170-39986288d306 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 10322cd13b9b-ab0c-41ca-8fad-f65d2e98c0e8 | Translation Approved (CM) | the driver shall: | машиновођа: |
| 103334a45a0c-0c0b-4faf-8475-12e1d789ccc3 | Translation Approved (0%) | (i) first receive an authorisation for ERTMS train movement; | (i) прво прима одобрење за кретање воза у складу са <Italic>ERTMS</Italic>-ом; |
| 103417eddfe1-76d8-4922-900c-d7d44707b733 | Translation Approved (100%) | (ii) check the applicable speed limit; | (ii) проверава важеће ограничење брзине; |
| 10352363b989-c5bd-4598-be7b-44d411b0489c | Translation Approved (81%) | (iii) then acknowledge. | (iii) затим то потврђује. |
| 103672fe8546-2c96-4d84-8a30-6ffcd28dfa03 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1037f54d556a-6821-4d5c-b7c9-3fe8f7f6ed50 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1038fd1859e3-72a3-41e6-8985-8ebc790c2c15 | Translation Approved (CM) | the driver shall: | машиновођа: |
| 10393048eb98-706d-488a-9213-9b3a29a3ab97 | Translation Approved (0%) | (i) run on sight, unless a European Instruction 1, 2 or 7 exempts him from running on sight in SR; | (i) вози на видљивост, осим ако на основу европских упутстава 1, 2 или 7 није изузет од вожње на видљивост у режиму <Italic>SR</Italic>; |
| 1040bf68ff26-9706-4056-81d8-3cbcaed30b1b | Translation Approved (79%) | (ii) not exceed the applicable speed limit; | (ii) не прекорачује важеће ограничење брзине; |
| 10419a3d672b-71d8-490c-9d34-07f49acfc74c | Translation Approved (0%) | (iii) in ETCS level 1 without trackside signals and in ETCS level 2 without trackside signals, when approaching the next ETCS Stop Marker inform the signaller and apply rule “Authorising the passing of an EOA” (section 6.39) unless already authorized to pass this ETCS Stop Marker by means of a European Instruction. | (iii) на нивоу 1 <Italic>ETCS</Italic>-а без пружних сигнала и нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а без пружних сигнала, приликом приближавања следећој ознаци заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а, обавештава лице које рукује сигналима и примењује правило „Одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic>” (одељак 6.39), осим ако му није већ одобрено да прође ову ознаку заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а путем европског упутства. |
| 104206856cdf-a3c6-439b-9538-7bd86f03a2d5 | Translation Approved (100%) | It is possible to provide more than one European Instructions for an equal number of consecutive ETCS Stop Markers to be passed. | Може се издати више европских упутстава за исти број узастопних ознака заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а које треба проћи. |
| 1043fd22d644-cd90-49f5-b089-fadbd0243b3c | Translation Approved (100%) | 6.15. | 6.15. |
| 1044fd22d644-cd90-49f5-b089-fadbd0243b3c | Translation Approved (CM) | Running in LS | Вожња у режиму <Italic>LS</Italic> |
| 1045ff87874b-ff78-4988-8ad6-2b7028c623b1 | Translation Approved (CM) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1046b747042f-ae94-4f84-963c-d06a689fcb59 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 104722af8fb2-5f9c-44a1-81d3-cf7b10d8e206 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1048954cf3ee-8bc6-4420-a92e-d5ce786f95a2 | Translation Approved (84%) | the driver shall acknowledge according to non-harmonised rules. | машиновођа то потврђује према нехармонизованим правилима. |
| 1049638ff91a-d4d4-430d-99db-235ba93b9811 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1050f60c0411-dd8f-445f-900f-98d229f81e90 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 10519deb01de-6941-4638-970e-2ac373e7d8dc | Translation Approved (CM) | the driver shall apply non-harmonised rules. | машиновођа примењује нехармонизована правила. |
| 1052e866b269-5798-4c65-9f62-67895902d8f1 | Translation Approved (100%) | 6.16. | 6.16. |
| 1053e866b269-5798-4c65-9f62-67895902d8f1 | Translation Approved (CM) | Running in UN | Вожња у режиму <Italic>UN</Italic> |
| 10545544262c-0d68-4a62-9ddf-a03d3ca4c9e6 | Translation Approved (100%) | Level 0 | Ниво 0 |
| 1055f0975d14-1417-4a5d-aeed-462cd51edc75 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 10569439d8b7-e277-4955-aad1-9becc91c84b0 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1057456f7036-dcbf-46fa-b51d-282723361831 | Translation Approved (CM) | the driver shall acknowledge according to non-harmonised rules. | машиновођа то потврђује према нехармонизованим правилима. |
| 10586c96c9b9-8f2f-4db7-ab58-57703c91d418 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 10594b09376f-4dc9-4268-9139-3a420e89f25c | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1060df7a7dcc-03ba-488b-b4ed-fb149ab2f05f | Translation Approved (CM) | the driver shall apply non-harmonised rules. | машиновођа примењује нехармонизована правила. |
| 106142becb7b-65af-4b92-9037-58962fb72f31 | Translation Approved (100%) | 6.17. | 6.17. |
| 106242becb7b-65af-4b92-9037-58962fb72f31 | Translation Approved (CM) | Running in SN | Вожња у режиму <Italic>SN</Italic> |
| 1063c12c0980-06e3-4cb8-b122-f5f4f960729f | Translation Approved (70%) | Level NTC | Ниво <Italic>NTC</Italic> |
| 1064826dc53e-e74b-4577-bdff-1dd2d8ca9294 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 10656e935f0d-3a37-4741-b552-f57b2af9a970 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 106647a90f62-7edd-4bfc-ad8e-06c1ba2d7ccf | Translation Approved (CM) | the driver shall acknowledge according to non-harmonised rules. | машиновођа то потврђује према нехармонизованим правилима. |
| 106769181a13-be19-4ccc-839d-d2f5197d4575 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1068bc30c57f-af11-4181-a5d1-549ae0ff82ac | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 10694f313df5-2876-41cb-80d6-e9c1c9363999 | Translation Approved (CM) | the driver shall apply non-harmonised rules. | машиновођа примењује нехармонизована правила. |
| 10707bc3b249-2e00-4415-83a3-0991a09c959c | Translation Approved (100%) | 6.18. | 6.18. |
| 10717bc3b249-2e00-4415-83a3-0991a09c959c | Translation Approved (0%) | Approaching an EOA with a release speed indication | Приближавање крају одобрења за кретање са приказаном брзином пуштања |
| 107212368890-c6a4-4ac0-a698-862d58df9114 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1073ad00062f-76c7-47da-9e22-99f3a7282c60 | Translation Approved (0%) | When the train is approaching an EOA and a release speed is displayed on the DMI, the driver is authorised: | Када се воз приближава крају одобрења за кретање, а на интерфејсу машиновођа–возило се прикаже брзина пуштања, машиновођи је одобрено: |
| 10746aa08036-98f5-49d8-bf8b-ca9b39696ea4 | Translation Approved (0%) | (i) to approach a signal, an ETCS Stop Marker, an ETCS Location Marker or a buffer stop which is a short distance behind the EOA indicated on the DMI without exceeding the release speed; | (i) да се приближи сигналу, ознаци заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а, ознаци локације <Italic>ETCS</Italic>-а или грудобрану који се налази на малом растојању иза <Italic>EOA</Italic> приказаног на интерфејсу машиновођа–возило, не прекорачујући брзину пуштања; |
| 1075b92e0a76-9083-4367-80a6-b68254ae4bbb | Translation Approved (70%) | (ii) in ETCS level 1 with trackside signals to proceed without exceeding the release speed when the trackside signal shows a proceed aspect. | (ii) на нивоу 1 <Italic>ETCS</Italic>-а са пружним сигналима, да настави вожњу не прекорачујући брзину пуштања када пружни сигнал показује знак за дозвољену вожњу. |
| 10761a6e96fa-1d32-4614-a3de-c302037c5fc4 | Translation Approved (100%) | 6.19. | 6.19. |
| 10771a6e96fa-1d32-4614-a3de-c302037c5fc4 | Translation Approved (0%) | Managing a track ahead free request | Управљање захтевом за слободан колосек за кретање напред |
| 10784aef2e42-0982-4d68-9c80-b93683a0a843 | Translation Approved (0%) | The train is at a standstill or approaching a trackside signal, or an ETCS Stop Marker / ETCS Location Marker. | Воз је у мировању или се приближава пружном сигналу, или ознаци заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а / ознаци локације <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 107962deb868-a528-4499-9df0-e436ea2d77c5 | Translation Approved (100%) | Level 2 | Ниво 2 |
| 10803572e366-0b1c-4c21-9609-03138fd930a9 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1081d9fd2d3d-65a5-42c6-92d6-cabfedfa24ef | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1082fd5e4221-1af6-44b4-95e8-62cfad288df9 | Translation Approved (0%) | the driver is allowed to confirm that the track ahead is free if he/she can ascertain that the track section between the head of the train and the next trackside signal, ETCS Stop Marker or ETCS Location Marker is free. | машиновођи је дозвољено да потврди да је колосек испред њега слободан ако може утврдити да је деоница колосека између чела воза и следећег пружног сигнала, ознаке заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а или ознаке локације <Italic>ETCS</Italic>-а слободна. |
| 108328a3b647-b93d-48cc-9001-fa9e0757d52c | Translation Approved (100%) | 6.20. | 6.20. |
| 108428a3b647-b93d-48cc-9001-fa9e0757d52c | Translation Approved (0%) | Passing a section with lowered pantograph(s) | Пролазак деонице са спуштеним пантографом/пантографима |
| 10853c6e5c9e-6ec7-4cb9-a89b-1122e2af2373 | Translation Approved (0%) | The train is approaching a section of the line to be passed with lowered pantograph(s). | Воз се приближава пружној деоници коју треба проћи са спуштеним пантографом/пантографима. |
| 1086b9b0f697-7aef-41c6-bb96-ce0cb60c63d0 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1087918eb541-795e-4f87-a828-f092e5362b28 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 108829065fe3-a0a0-4ee0-aeef-6527c65fa45d | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 10891a506477-eae1-4fea-8e5e-a959c81b590d | Translation Approved (0%) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку |
| 1090dbcd35e0-73db-46e5-b20a-536e12d92a05 | Translation Approved (98%) | PICTURE HERE* | PICTURE HERE* |
| 1091879cf8de-1283-44ee-904c-9910c50a588a | Translation Approved (0%) | the driver shall lower the pantograph(s), taking into account their position. | машиновођа спушта пантограф/пантографе, узимајући у обзир њихов положај. |
| 1092df227aee-25f5-42da-b32c-817dd77e81bf | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1093dc930cbd-b0bd-4eaa-b4c2-3421b024dcd9 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1094a85b3f68-ed75-4b9a-b545-977c1df68edc | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку |
| 1095ce2fab7b-36b9-4f23-ab0f-386a1d4a80ba | Translation Approved (0%) | PICTURE HERE* | PICTURE HERE* |
| 1096ceaec5c3-58c3-44de-8f62-36bee545e37b | Translation Approved (0%) | the driver shall keep the pantograph(s) lowered. | машиновођа оставља пантограф/пантографе спуштен/спуштене. |
| 10977643618f-a938-4958-acd3-444115b5ea4f | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1098896ab297-605c-4af3-a6c5-fd71974c329e | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 109931e1431a-845d-4b5a-a927-bbd0b47b2d13 | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку |
| 1100d7cd2a77-75e3-4b2d-b820-b137103b6a09 | Translation Approved (CM) | PICTURE HERE* | PICTURE HERE* |
| 11010a36c434-420e-48fa-9dff-f3d6131ad0b1 | Translation Approved (81%) | the driver is authorised to raise the pantograph(s), taking into account their positions. | машиновођи је дозвољено да подигне пантограф/пантографе, узимајући у обзир његов положај. |
| 11020cff3a1f-f09b-4ef7-a184-6ffc62c7c466 | Translation Approved (0%) | * For the exact dimensions and layout of the marker boards, EN 16494/2015 needs to be used. | * За тачне димензије и распоред сигналних ознака, треба користити стандард EN 16494/2015. |
| 1103cbe5b57d-da74-444d-bd8e-981e36073c9a | Translation Approved (100%) | 6.21. | 6.21. |
| 1104cbe5b57d-da74-444d-bd8e-981e36073c9a | Translation Approved (0%) | Changing the electric power supply | Промена напајања електричном енергијом |
| 110547a15f6a-ce77-429e-b735-74c9f5501b36 | Translation Approved (0%) | The train is approaching a section of the line where the electric power supply must be changed. | Воз се приближава пружној деоници на којој се мора променити напајање електричном енергијом |
| 11061d5827d9-5e92-4e2c-948e-1f17c2b40974 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1107cc0f9655-b097-47ca-81a7-f32ddeb2ff58 | Translation Approved (84%) | When one of the following symbols is displayed: | Када се прикаже једна од следећих симбола: |
| 110865deafcb-8f5e-48eb-8df8-dd4ab7f2e00f | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1109e881aa9d-5fd7-4025-be29-7c3edab93a77 | Translation Approved (95%) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, one of the following marker boards is encountered: | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на једну од следећих сигналних ознака: |
| 11109f00462c-ff69-4a3d-b5be-d9846a5c8e98 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 11112252602b-b322-4c92-9f0f-8fdb78d9a0b1 | Translation Approved (0%) | the driver shall change the electric power supply accordingly. | машиновођа сходно томе мења напајање електричном енергијом. |
| 111293ffc965-4ac5-4542-8e13-190bc26f74ff | Translation Approved (100%) | When one of the following symbols is displayed: | Када се прикаже једна од следећих симбола: |
| 1113644cf6e0-d4ec-4e02-aee8-4301ca8cd3ef | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1114337619f9-3ae4-4af3-96d1-54c80cc2e8d9 | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, one of the following marker boards is encountered: | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на једну од следећих сигналних ознака: |
| 1115b22ef078-6875-4f7f-a921-6a0098072462 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1116cdbd9069-9212-4ae4-9dd1-4cb761fac765 | Translation Approved (0%) | the driver shall ensure that the power supply has changed accordingly. | машиновођа обезбеђује да се напајање електричном енергијом сходно томе променило. |
| 111785e71a45-a1fe-4c09-891d-168b264e7b15 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1118cf3779b6-c36f-4178-8b16-28d6e4908ebc | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 111930f99433-ad35-4534-a765-089537882484 | Translation Approved (99%) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered: | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку: |
| 1120db030316-fb2a-4bb8-83c1-74f320acb6cf | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1121bfd1dce8-42f3-4a4d-94d3-dd9202af9da3 | Translation Approved (0%) | the driver is informed about approaching a line without any traction system. | машиновођа је обавештен о приближавању прузи без система вуче. |
| 11229060c03b-4154-4f71-9e1c-8cd53d09a8a9 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1123d684933a-ad0c-4bcf-8af8-662745d5b7f2 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1124c54ac305-44d0-495f-8728-907a99ddc6ee | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered: | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку: |
| 11256066aae4-04d3-42a4-856b-5e55b64f0bc6 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 11268a94590a-3438-4130-801c-1b40b1fc98a5 | Translation Approved (95%) | the driver is informed about reaching a line without any traction system. | машиновођа је обавештен о доласку до пруге без система вуче. |
| 1127a18fd7e7-6001-495a-b7d5-02865791f039 | Translation Approved (100%) | 6.22. | 6.22. |
| 1128a18fd7e7-6001-495a-b7d5-02865791f039 | Translation Approved (0%) | Passing a section with main power switch switched off | Пролазак деонице са искљученим главним прекидачем напајања |
| 1129ab539550-f2ad-4992-a1c2-85171cc0df5a | Translation Approved (85%) | The train is approaching a section of the line where the main power switch must be switched off. | Воз се приближава пружној деоници на којој се мора искључити главни прекидач напајања. |
| 11302f54d308-8237-4279-99f7-f87e175b67ae | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1131551b0e07-aa68-498b-aea8-762ce9bfa6d9 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1132fccc4842-2d05-438a-ae0d-5e95a413aad6 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1133cb7c19df-95b2-4022-97aa-21dd4243e89a | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку |
| 1134a3f878fc-ef35-4954-ae3e-a047b9bf14d7 | Translation Approved (CM) | PICTURE HERE* | PICTURE HERE* |
| 11359e382a9d-8cfa-40ab-a0aa-af08023e7b8a | Translation Approved (0%) | the driver shall switch off the main power switch, taking into account the position of the pantographs, or, if allowed by the Infrastructure Manager, keep the main power switch on and refrain from applying traction. | машиновођа искључује главни прекидач напајања, узимајући у обзир положај пантографâ или, ако то дозволи управљач инфраструктуре, оставља главни прекидач напајања укључен и уздржава се од употребе вуче. |
| 11366dc18c8f-5e5f-4659-9f47-a240f7eadf62 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1137caaec6a6-80f6-4b14-bb01-2cdae480df40 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1138396005ae-bafb-4a3b-8d96-867131bdb287 | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку |
| 113907153793-b9ac-40aa-8124-c4121bf6f050 | Translation Approved (0%) | PICTURE HERE* | PICTURE HERE* |
| 1140aa7fab31-7ccf-4345-9ab3-1f178fc8d838 | Translation Approved (0%) | the driver shall keep the main power switch switched off or, if allowed by the Infrastructure Manager, continue to refrain from applying traction. | Машиновођа оставља главни прекидач напајања искључен или се, ако то дозволи управљач инфраструктуре, и даље се уздржава од употребе вуче. |
| 114177164625-8de1-47a3-9ba3-d999ca6ecb23 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 114226564994-89b2-406d-9f56-3d5c76f14fe0 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1143979bd604-c332-4560-b5f4-acbe1557ff4a | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку |
| 11449e6c7c4d-5bd1-4df2-95fb-b2b3b544e1f7 | Translation Approved (CM) | PICTURE HERE* | PICTURE HERE* |
| 114534731514-ac95-4083-ab48-db35bc23510a | Translation Approved (0%) | the driver is authorised to switch on the main power switch, taking into account the position of the pantographs, and is allowed to apply traction again. | машиновођи је одобрено да укључи главни прекидач напајања, узимајући у обзир положај пантографâ и одобрено му је да поново употреби вучу. |
| 1146b6b42bf5-8adc-476a-8861-32f30bce2c8d | Translation Approved (99%) | * For the exact dimensions and layout of the marker boards, EN 16494:2015 needs to be used. | * За тачне димензије и распоред сигналних ознака, треба користити стандард EN 16494:2015. |
| 1147822ec090-a5db-47a8-be6c-d45ebdc6daf7 | Translation Approved (100%) | 6.23. | 6.23. |
| 1148822ec090-a5db-47a8-be6c-d45ebdc6daf7 | Translation Approved (70%) | Passing a non-stopping area | Прелазак подручја са забраном заустављања |
| 1149de54d612-994b-4eea-ba13-773acdde6d23 | Translation Approved (71%) | The train is approaching a non-stopping area. | Воз се приближава подручју са забраном заустављања. |
| 11504cd89dce-dd8d-4874-835b-e7ffe7322554 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1151d7e34e40-634e-4206-a796-f8a483922b75 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 115267c9e05d-57ee-46bf-b398-db2c1be56993 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 115375ee4630-2805-40cf-8012-5f3609d2b961 | Translation Approved (0%) | the driver is notified of an upcoming area in which he/she shall avoid stopping. | машиновођа је обавештен да се приближава подручју у којем мора избегавати заустављање. |
| 1154c42c02f9-cd6b-4b5f-add5-847e49d85070 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1155ca542b70-8561-4d73-a5d7-90dd28491bf3 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 11561a8ee7cd-585c-4c8a-ac2b-121cda0412b7 | Translation Approved (0%) | the driver shall avoid stopping. | машиновођа избегава заустављање. |
| 11575c27c155-565c-412c-b4bf-e0ea6aae77a0 | Translation Approved (100%) | 6.24. | 6.24. |
| 11585c27c155-565c-412c-b4bf-e0ea6aae77a0 | Translation Approved (0%) | Passing a section with inhibition of magnetic shoe brake | Прелазак деонице са забраном коришћења магнетне шинске кочнице |
| 1159f09d5a5c-d374-4192-ab8f-e1e5808a24a6 | Translation Approved (77%) | The train is approaching a section of the line where the magnetic shoe brake shall not be used. | Воз се приближава пружној деоници на којој се не сме користити магнетна шинска кочница. |
| 11605a16053c-d7e8-4c40-805c-d0e36fb51be5 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 11614faeda33-7df8-4c41-b6b1-b2d053bfbbff | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1162ca7b914a-587f-4173-8614-d0e7a63b1944 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1163c3bd3d63-b96c-4dec-be68-f59d130d51d0 | Translation Approved (0%) | the driver shall release the magnetic shoe brake, if applied, except in an emergency. | машиновођа отпушта магнетну шинску кочницу, ако је употребљена, осим у случају опасности. |
| 116431dc7a66-c7a6-4c0a-bb91-ef63617d521d | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1165df04bc3e-b8f2-404e-aec2-0dff54ab04f1 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 11668b691fb3-84d8-4ff5-93e2-a59b89f62822 | Translation Approved (79%) | the driver shall not use the magnetic shoe brake except in an emergency. | машиновођа не користи магнетну шинску кочницу осим у случају опасности. |
| 1167d2a38b3e-b5e7-4f69-911c-481cad94e328 | Translation Approved (100%) | 6.25. | 6.25. |
| 1168d2a38b3e-b5e7-4f69-911c-481cad94e328 | Translation Approved (82%) | Passing a section with inhibition of eddy current brake | Прелазак деонице са забраном коришћења кочнице са вртложним струјама |
| 1169967d16e2-d756-45c4-be40-2a2a95332658 | Translation Approved (93%) | The train is approaching a section of the line where the eddy current brake shall not be used. | Воз се приближава пружној деоници на којој се не сме користити кочница са вртложним струјама. |
| 117057ea85b9-8862-42d9-804f-f73d18fb93db | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1171fe1cfb89-180f-44bb-8758-27ed402dae0a | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 11721651d89d-583c-48a0-94d9-c101c2505c0f | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1173f14a7cde-7c20-4c87-be93-93b52875b34e | Translation Approved (91%) | the driver shall release the eddy current brake, if applied, except in an emergency. | машиновођа отпушта кочницу са вртложним струјама, ако је употребљена, осим у случају опасности. |
| 11745b36b1cb-6877-4e64-8aec-2466413f5c72 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1175588341ab-29a6-4823-aa34-4b894661e6cf | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 11768d5bfb72-5fb7-47b2-adbc-50eeed96b76b | Translation Approved (90%) | the driver shall not use the eddy current brake except in an emergency. | машиновођа не користи кочницу са вртложним струјама осим у случају опасности. |
| 11776a9bfb7e-3e18-41b1-ab71-085dea5f432b | Translation Approved (100%) | 6.26. | 6.26. |
| 11786a9bfb7e-3e18-41b1-ab71-085dea5f432b | Translation Approved (84%) | Passing a section with inhibition of regenerative brake | Прелазак деонице са забраном коришћења рекуперативне кочнице |
| 1179c506dd66-b41b-40bf-a088-8a6f5beafc06 | Translation Approved (92%) | The train is approaching a section of the line where the regenerative brake shall not be used. | Воз се приближава пружној деоници на којој се не сме користити рекуперативна кочница. |
| 1180d1901653-f30b-4418-a7e5-a0fdef0f712c | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 11816172d564-0d36-4dc5-b13f-e4efdc0f9ba0 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 11822ee4ff57-b450-448d-bd7e-15420559fada | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1183304eccb4-229d-44b1-bd00-8a2298ea57de | Translation Approved (90%) | the driver shall release the regenerative brake, if applied, except in an emergency. | машиновођа отпушта рекуперативну кочницу, ако је употребљена, осим у случају опасности. |
| 11848d8c71da-6237-4ec4-a2df-b3eb5910c9b5 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1185da04fa4b-6d78-4a9f-a464-7e0934ec0f5d | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 11869244871b-7ad8-4e07-875d-0a2724564cc2 | Translation Approved (89%) | the driver shall not use the regenerative brake except in an emergency. | машиновођа не користи рекуперативну кочницу осим у случају опасности. |
| 11871d2b7cc4-9406-44d7-be50-06d8ebd2f3be | Translation Approved (100%) | 6.27. | 6.27. |
| 11881d2b7cc4-9406-44d7-be50-06d8ebd2f3be | Translation Approved (0%) | Passing a pressure seal section | Прелазак деонице са заштитом од натпритиска |
| 11897209f513-1dec-44dc-8418-c02b21f7312f | Translation Approved (78%) | The train is approaching a section of the line where the air condition intakes are to be closed. | Воз се приближава пружној деоници на којој треба затворити отворе за усис на системима за климатизацију. |
| 1190f43cf46d-787a-4dc0-a48a-d513a4c17a4b | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1191626bd3e0-b36c-4566-b1b4-67331b20222c | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 11926c2d5cce-730e-47be-89d7-221a8d58cab3 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1193d43e9bfe-4d78-406f-9f5a-efce0771a045 | Translation Approved (0%) | the driver shall close the air conditioning intakes. | машиновођа затвара отворе за усис на системима за климатизацију. |
| 1194027c9f77-e679-4b55-be70-6045b0f219b5 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 11958bd83219-c0eb-47fa-a681-ac77d1981ff1 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1196114148cf-0e0e-44f6-a49a-c55c21bf3ee4 | Translation Approved (84%) | the driver shall keep the air conditioning intakes closed. | машиновођа оставља затворене отворе за усис на системима за климатизацију. |
| 1197911b2ec6-b177-42ef-80b3-3bd970a46be0 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 11988c9c9a9f-808d-488d-8474-63449edd2c8e | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1199f3dd52ba-e27b-46fb-b391-9f909b896a89 | Translation Approved (73%) | the driver is authorised to open the air conditioning intakes. | машиновођи је одобрено да отвори отворе за усис на системима за климатизацију. |
| 1200bd246b25-5ff5-4020-8a5b-30cafba6c99e | Translation Approved (100%) | 6.28. | 6.28. |
| 1201bd246b25-5ff5-4020-8a5b-30cafba6c99e | Translation Approved (70%) | Sounding the audible warning device | Активирање уређаја за звучно упозорење |
| 1202f49cfbc7-caf3-444c-8074-350ab5663e7b | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1203c793767d-3f3e-4722-9f60-513dcbe98e04 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1204a2d2d131-45be-4db9-a648-cadcea4f67e9 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1205774e988b-eed0-4f07-8858-761a81605252 | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered: | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку: |
| 12069270461b-b878-4add-9ebf-0e5936a45863 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 12074ceea3a4-1af9-4605-a7ac-a6257c005cf9 | Translation Approved (0%) | the driver shall apply the audible warning device unless prevented by non-harmonised rules. | машиновођа употребљава уређај за звучно упозорење осим ако га нехармонизована правила не спречавају да то учини. |
| 120805573969-d849-465d-b5b8-4623d5703026 | Translation Approved (100%) | 6.29. | 6.29. |
| 120905573969-d849-465d-b5b8-4623d5703026 | Translation Approved (0%) | Changing of adhesion factor | Промена фактора приањања |
| 1210352cc6c4-2222-478a-a809-7d78544a68a9 | Translation Approved (74%) | The train is in a section of line where the adhesion factor could be changed. | Воз се налази на пружној деоници на којој би се фактор приањања могао променити. |
| 1211aab0f20e-dcc2-4df2-bc51-edb5475c7d6a | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1212e64c6e79-20b4-4db4-a7e2-8fdcf2aa198a | Translation Approved (0%) | If the national value allows the driver to select “Slippery rail”, he/she may do so when the adhesion conditions are poor or when informed by the signaller. | Ако национална вредност дозвољава машиновођи да одабере „клизаву шину”, он то може учинити када су услови приањања лоши или када га о томе обавести лице које рукује сигналима. |
| 1213e64c6e79-20b4-4db4-a7e2-8fdcf2aa198a | Translation Approved (0%) | If the driver is not informed by the signaller before selecting “Slippery rail”, the driver shall inform the signaller. | Ако лице које рукује сигналима не обавести машиновођу пре одабира „клизаве шине”, машиновођа о томе обавештава лице које рукује сигналима. |
| 12141f97a841-d6e2-44cc-9df8-116aef25a097 | Translation Approved (0%) | When a signaller is informed about poor adhesion conditions, he/she shall activate the ETCS reduced adhesion function, where possible, and if this is not possible he/she shall take measures as prescribed by the IM, until normal operation is restored. | Када је лице које рукује сигналима обавештено о лошим условима приањања, оно активира функцију <Italic>ETCS</Italic>-а за смањено приањање, ако је то могуће, а ако није могуће, предузима мере које је прописао управљач инфраструктуре, све док се поново не успостави редован рад. |
| 1215a6b84d8b-160e-4cdc-9e10-d200c39ced2a | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 12164b446849-60b2-46a4-9688-dabfd0b16d4b | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 12171aabbd7d-f755-42b8-b263-bc0baf61b166 | Translation Approved (80%) | the driver shall apply internal RU rules. | машиновођа примењује интерна правила железничког предузећа. |
| 1218f1e11c4f-15ba-4b7b-9486-104a4761f79c | Translation Approved (100%) | 6.30. | 6.30. |
| 1219f1e11c4f-15ba-4b7b-9486-104a4761f79c | Translation Approved (0%) | Passing a radio hole | Прелазак подручја које није покривено радијским сигналом |
| 122094135d74-ff1d-40d5-a270-f9833c67d88b | Translation Approved (0%) | The train is in a section of line without radio coverage. | Воз је на пружној деоници без покривености радијским сигналом. |
| 1221bf91beb7-7123-4551-b35d-49c3a99baf53 | Translation Approved (100%) | Level 2 | Ниво 2 |
| 122239b0bddd-01a9-4f46-b6b7-709b640ff429 | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 12239466fe20-3e4c-43b6-9d08-7da77676d567 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 122402184e90-ce9a-4625-803e-ef11894db446 | Translation Approved (0%) | the driver may continue on any valid movement authority. | машиновођа може наставити вожњу на основу сваког важећег одобрења за кретање. |
| 12254bf2605c-0d9d-4188-bec0-846c7c230fed | Translation Approved (0%) | If the driver reaches the end of authority and the symbol is still displayed, the driver shall inform the signaller. | Ако машиновођа дође до краја одобрења за кретање а симбол је и даље приказан, машиновођа о томе обавештава лице које рукује сигналима. |
| 12264bf2605c-0d9d-4188-bec0-846c7c230fed | Translation Approved (0%) | The signaller and driver shall apply rule “Authorising the passing of an EOA” (section 6.39). | Лице које рукује сигналима и машиновођа примењују правило „Одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic>” (одељак 6.39) |
| 122774d85f03-8b69-4a7c-b7be-73cc711e36b3 | Translation Approved (100%) | 6.31. | 6.31. |
| 122874d85f03-8b69-4a7c-b7be-73cc711e36b3 | Translation Approved (CM) | (not used) | (не користи се) |
| 1229a20c076c-f674-416a-913c-174d88ea72dc | Translation Approved (100%) | 6.32. | 6.32. |
| 1230a20c076c-f674-416a-913c-174d88ea72dc | Translation Approved (0%) | Performing a tandem movement | Извођење тандемског кретања |
| 123102f38627-f9f3-4649-8823-d20f8dba2e97 | Translation Approved (0%) | A non-leading traction unit is coupled to the leading traction unit (or to a train including the leading traction unit). | Вучно возило које није водеће спрегнуто је са водећим вучним возилом (или са возом који укључује водеће вучно возило). |
| 123229fd30e2-f331-4862-8248-0960788d3586 | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 1233b2ed6a60-3363-4f5f-a913-9660e873f6f0 | Translation Approved (100%) | 6.32.1. | 6.32.1. |
| 1234b2ed6a60-3363-4f5f-a913-9660e873f6f0 | Translation Approved (0%) | Entry into NL | Улазак у режим NL |
| 12350493ebac-a823-4a3a-8218-be8ab77fb709 | Translation Approved (0%) | The driver of the non-leading traction unit shall select “Non-Leading”. | Машиновођа вучног возила које није водеће бира режим „које није водеће”. |
| 1236cf1e5909-7b04-4772-bce5-578ac6a9d449 | Translation Approved (86%) | When the following symbol is displayed on the DMI: | Кад се на интерфејсу машиновођа–возило прикаже следећи симбол: |
| 1237fc0546d8-7300-487c-ae7e-5680b65bdd73 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1238780b6eb1-43e2-4228-971d-e25502d3d5a2 | Translation Approved (0%) | the driver of the non-leading traction unit shall confirm to the driver of the leading traction unit that the non-leading traction unit is in NL. | машиновођа вучног возила које није водеће потврђује машиновођи водећег вучног возила да је вучно возило које није водеће у режиму <Italic>NL</Italic>. |
| 1239466c5cc4-980f-45d0-a086-1c5146fc1683 | Translation Approved (100%) | 6.32.2. | 6.32.2. |
| 1240466c5cc4-980f-45d0-a086-1c5146fc1683 | Translation Approved (83%) | Performing the tandem movement | Извођење тандемског кретања |
| 12410f74bb85-d1fd-4fb6-88a1-41214a224952 | Translation Approved (89%) | Both drivers shall apply internal RU rules. | Оба машиновође примењују интерна правила железничког предузећа. |
| 12421f4bf810-1d3d-45a6-8a73-f2f5a5e78c8a | Translation Approved (100%) | 6.32.3. | 6.32.3. |
| 12431f4bf810-1d3d-45a6-8a73-f2f5a5e78c8a | Translation Approved (CM) | Exit from NL | Излазак из режима NL |
| 1244313c9727-e626-4722-9911-3b3d39d3c9ca | Translation Approved (0%) | When the train is at a standstill the driver of the non-leading traction unit shall: | Када је воз у мировању, машиновођа вучног возила које није водеће: |
| 1245ec506d14-8d8c-4f27-9d35-2ed0ca57258e | Translation Approved (0%) | (i) apply the brakes; | (i) употребљава кочнице; |
| 1246c5e16017-1022-4630-a6ed-9357a378823f | Translation Approved (0%) | (ii) confirm to the driver of the leading traction unit that the non-leading traction unit is no longer in NL. | (ii) потврђује машиновођи водећег вучног возила да вучно возило које није водеће више није у режиму <Italic>NL</Italic>-. |
| 12470969eec4-7548-4c8b-9ba8-4a1ef3c6a476 | Translation Approved (100%) | 6.33. | 6.33. |
| 12480969eec4-7548-4c8b-9ba8-4a1ef3c6a476 | Translation Approved (78%) | Revoking an authorisation for ERTMS train movement | Опозив одобрења за кретање воза у складу са <Italic>ERTMS</Italic>-ом |
| 12492591973e-5a86-4235-8ce9-987e70162740 | Translation Approved (0%) | The signaller decides to change existing traffic arrangements. | Лице које рукује сигналима одлучује да промени постојећу организацију саобраћаја. |
| 1250fdcf2d7f-3037-4ad1-85ab-94f2e03a71a1 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1251b2e24f6a-fe7b-485d-b846-9f211c57155f | Translation Approved (100%) | 6.33.1. | 6.33.1. |
| 1252b2e24f6a-fe7b-485d-b846-9f211c57155f | Translation Approved (0%) | Measures before making traffic arrangements | Мере које треба предузети пре организације саобраћаја |
| 125304a5c06b-4a5f-4711-b455-1f1e93bdda9c | Translation Approved (0%) | (a) In case the co-operative shortening of the MA is possible | а) У случају да је могуће усаглашено скраћивање одобрења за кретање |
| 12546964e78b-d706-40d7-9a50-cb059a6fa51c | Translation Approved (0%) | If possible in ETCS level 2 the signaller shall revoke an MA by the use of the co-operative shortening of MA. | Ако је могуће на нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а, лице које рукује сигналима опозива <Italic>MA</Italic> коришћењем усаглашеног скраћивања одобрења за кретање. |
| 125533d95028-a091-4eb5-9836-3c5c023d8a57 | Translation Approved (100%) | (b) In all other cases | б) У свим осталим случајевима |
| 1256fa9e774d-65c8-4201-bba1-a10050865f76 | Translation Approved (100%) | In all other cases, the signaller shall apply non-harmonised rules to stop the train if it is not already at standstill. | У свим осталим случајевима, лице које рукује сигналима примењује нехармонизована правила за заустављање воза ако воз већ није у мировању. |
| 12570dd6c3d2-ef2f-4662-8209-ad735de313d5 | Translation Approved (100%) | Once the train is at a standstill and before making traffic arrangements, the signaller shall order the driver to remain at a standstill by means of European Instruction 3 or other available means and to delete any MA remaining on-board if required. | Када је воз у мировању и пре организације саобраћаја, лице које рукује сигналима налаже машиновођи преко европског упутства 3 или другим расположивим средствима да остане у мировању и да, ако је потребно, избрише све преостале <Italic>MA</Italic> у возилу. |
| 12580170558d-70fd-4b32-957a-222903398871 | Translation Approved (100%) | 6.33.2. | 6.33.2. |
| 12590170558d-70fd-4b32-957a-222903398871 | Translation Approved (CM) | To restart the trains | Поновно покретање возова |
| 1260753abbf6-8dcb-44d3-a034-09d70c5132f9 | Translation Approved (100%) | To restart the trains the signaller shall: | За поновно покретање возова, лице које рукује сигналима: |
| 1261a86553e5-7395-448c-863d-f894596b4976 | Translation Approved (100%) | (i) issue an authorisation for ERTMS train movement; | (i) издаје одобрење за кретање воза у складу са <Italic>ERTMS</Italic>-ом; |
| 1262e727bf6f-9129-4fc6-ba0d-91c919e5d644 | Translation Approved (0%) | (ii) revoke European Instruction 3 if one has been issued. | (ii) опозива европско упутство 3 ако је било издато. |
| 1263c877d3d3-a682-4f6d-81fb-7d04e20c90f4 | Translation Approved (100%) | 6.34. | 6.34. |
| 1264c877d3d3-a682-4f6d-81fb-7d04e20c90f4 | Translation Approved (70%) | Taking measures in the event of an emergency | Предузимање мера у случају опасности |
| 1265f0d3baf0-ce45-4bbc-8252-fe2fa7199aa4 | Translation Approved (0%) | An emergency situation occurs. | Наступила је ванредна ситуација. |
| 1266b4fe5e87-a5eb-4f0d-b53a-52c5e0c8eb58 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 12679a38d071-2dfc-4d53-9ab2-4d9e695e2873 | Translation Approved (100%) | 6.34.1. | 6.34.1. |
| 12689a38d071-2dfc-4d53-9ab2-4d9e695e2873 | Translation Approved (72%) | To protect the trains | Заштита возова |
| 1269e52206e9-da85-4057-bce1-1f472c598d5f | Translation Approved (0%) | When a member of staff discovers an emergency situation, he/she shall apply rule 14 of Appendix B2. | Када члан особља открије ванредну ситуацију, он примењује правило 14 из Додатка Б2. |
| 127082be717d-02a4-4180-bbf4-44f0a24c8793 | Translation Approved (0%) | To stop trains in ETCS level 2, the signaller may use the emergency stop order; the emergency stop order shall not be revoked before it is safe for these trains to restart. | Да би зауставио воз на нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а, лице које рукује сигналима може користити налог за заустављање у случају нужде; налог за заустављање у случају нужде се не опозива пре него што буде безбедно да се ови возови поново покрену. |
| 12713cb15850-2d6d-4261-91cf-16962c23cc37 | Translation Approved (0%) | The signaller may use European Instruction 3 to keep the stopped trains at standstill if required. | Лице које рукује сигналима може користити европско упутство број 3 како би заустављене возове задржао у мировању, ако се то захтева. |
| 1272612d40e6-5462-4c27-b9ab-7cd13af7bc23 | Translation Approved (87%) | When the following text message is displayed: | Када се прикаже следећа текстуална порука: |
| 1273cddeec00-cc58-4c4e-8e2d-49c5b3157e82 | Translation Approved (0%) | “Emergency stop” | „Заустављање у случају нужде” |
| 127418e3c9a9-51fb-4816-87dc-3d723ebd3993 | Translation Approved (0%) | and the train is tripped, the driver shall apply rule “Responding to a trip” (section 6.41). | и воз присилно закочи, машиновођа примењује правило „Реаговање на присилно кочење” (одељак 6.41). |
| 127595c872af-db51-48ac-8ce5-55cd8eebeb24 | Translation Approved (100%) | 6.34.2. | 6.34.2. |
| 127695c872af-db51-48ac-8ce5-55cd8eebeb24 | Translation Approved (CM) | To restart the trains | Поновно покретање возова |
| 127748eda3bf-07c4-46f7-82bb-eb4615cb62a1 | Translation Approved (0%) | The signaller shall: | Лице које рукује сигналима: |
| 1278b51fd76a-af18-48b9-a578-f18349884b9e | Translation Approved (0%) | (i) decide if it is possible to authorise train movement; | (i) одлучује да ли је могуће одобрити кретање воза; |
| 12794e09cf25-2027-4cf7-a380-19d2043cbaca | Translation Approved (0%) | (ii) decide if instructions and/or restrictions for train movement are necessary; | (ii) одлучује да ли су неопходна упутства и/или ограничења за кретање воза; |
| 12802213b6b9-8403-4073-b080-e07a2c6f500d | Translation Approved (0%) | (iii) revoke the emergency stop order if one has been issued; | (iii) опозива налог за заустављање у случају нужде, ако је био издат; |
| 1281b22ba532-54d7-4630-838a-20ddd730ac0f | Translation Approved (97%) | (iv) revoke European Instruction 3 if one has been issued; | (iv) опозива европско упутство 3 ако је било издато; |
| 1282c476a37a-0f04-4c76-9c29-77561bf9baea | Translation Approved (0%) | (v) give authorisation to the drivers to restart. | (v) даје одобрење машиновођама за поновно покретање. |
| 1283fec29ce3-9824-43c9-bc85-8d203a1f4b9f | Translation Approved (0%) | To restart trains that have not been tripped and if instructions and/or restrictions are necessary the signaller shall issue a European Instruction(s). | За поновно покретање возова који нису били присилно закочени и ако су неопходна упутства и/или ограничења, лице које рукује сигналима издаје европско упутство. |
| 1284fec29ce3-9824-43c9-bc85-8d203a1f4b9f | Translation Approved (0%) | In ETCS level 1 with trackside signals the driver shall run on sight up to the next trackside signal. | На нивоу 1 <Italic>ETCS</Italic>-а са пружним сигналима, машиновођа вози на видљивост до следећег пружног сигнала. |
| 1285f46e11c6-bc31-4707-b88b-8c75856ab6ad | Translation Approved (0%) | To restart trains that have been tripped, the signaller and driver shall apply rule “Responding to a trip – to restart” (section 6.41.2). | За поновно покретање возова који су били присилно закочени, лице које рукује сигналима и машиновођа примењују правило „Реаговања на присилно кочење – ради поновног покретања (одељак 6.41.2). |
| 12864a26104c-9a0a-4fe5-811b-d4d5384798bc | Translation Approved (100%) | 6.34.3. | 6.34.3. |
| 12874a26104c-9a0a-4fe5-811b-d4d5384798bc | Translation Approved (0%) | To protect and restart shunting movements | Заштита и поновно покретање маневарских састава |
| 1288d841b17b-93f8-4dc5-aab8-92660b63161b | Translation Approved (82%) | The signaller and driver shall apply non-harmonised rules. | Лице које рукује сигналима и машиновођа примењују нехармонизована правила. |
| 12891817eab6-0b0f-4e1a-9dc9-181593132b9d | Translation Approved (100%) | 6.35. | 6.35. |
| 12901817eab6-0b0f-4e1a-9dc9-181593132b9d | Translation Approved (0%) | Stopping in a safe area | Заустављање у безбедној зони |
| 1291df8ca59a-d5d8-42da-94f3-0e2a68a1999e | Translation Approved (0%) | The driver needs to stop the train in a safe area. | Машиновођа треба да заустави воз у безбедној зони. |
| 1292301bb1b1-440d-4f89-8716-d71b562da6f1 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 12938dbf1301-9b18-4ee5-97c1-148150549e1f | Translation Approved (0%) | The driver shall toggle-on the display of the indication of the safe areas where the train can stop. | Машиновођа активира екран са приказом безбедних зона у којима се воз може зауставити. |
| 1294268b7a58-8c34-445d-a8b1-b8312ba21de9 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1295319a663a-d285-4c3c-9598-31b8853fd4f6 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 12965305d70a-8ae8-4643-a240-c877767be7c2 | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered: | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку: |
| 1297499424fd-8a7b-4afc-ab83-cec8a223f397 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 12986d429234-e8e5-4912-8dec-87182f3ab352 | Translation Approved (0%) | and the driver decides to stop at the indicated safe area he/she shall take into account the remaining distance displayed on the DMI or the distance up to the marker board marking the start of the safe area. | и машиновођа одлучи да се заустави у наведеној безбедној зони, узима у обзир преостало растојање приказано на интерфејсу машиновођа–возило или растојање до сигналне ознаке која означава почетак безбедне зоне. |
| 1299e46ded6a-075e-4379-afe4-e28b69979302 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 13005084b902-03dd-4f4d-b357-f0d0d94b3c3f | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1301591fafd7-7e6b-4968-ba6c-3b622d025f62 | Translation Approved (CM) | or, when running without an MA or if this functionality is not supported by the trackside, the following marker board is encountered: | или када воз саобраћа без <Italic>MA</Italic> или ако ову функционалност не подржава пружна опрема, наилази се на следећу сигналну ознаку: |
| 13020faf2870-fabd-484b-89ee-51b3b0dd3777 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1303a0ddb0d6-7556-4b3e-9051-5aa856a262cb | Translation Approved (0%) | and the driver decides to stop at the indicated safe area, he/she shall stop the train taking into account its length. | и машиновођа одлучи да се заустави у наведеној безбедној зони, зауставља воз узимајући у обзир његову дужину. |
| 130450b3d0e5-4b05-4a64-9a1f-e32f6a153fae | Translation Approved (0%) | When the following marker board is encountered: | Када се наиђе на следећу сигналну ознаку: |
| 1305f27456da-d1b4-443d-a106-168c350bd15c | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1306c4179ecb-689f-47cc-b4bc-20c66bb672cc | Translation Approved (0%) | the driver is informed that he/she has reached the end of the safe area. | машиновођа је обавештен да је дошао до краја безбедне зоне. |
| 13075835a93f-672b-4ea9-aac4-f2d3acd934f3 | Translation Approved (100%) | 6.36. | 6.36. |
| 13085835a93f-672b-4ea9-aac4-f2d3acd934f3 | Translation Approved (0%) | Propelling in RV | Гурање воза у режиму <Italic>RV</Italic> |
| 13097a856784-3e3e-4db2-89ce-36da97bdae4f | Translation Approved (0%) | A train has to be moved in the reverse direction inside an emergency propelling area. | Воз се мора покретати у повратном смеру унутар подручја за гурање воза у случају опасности. |
| 13106c42e9c3-8933-4b3a-b404-b3082721cbb1 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1311f60a7e55-a48f-4c20-82e5-e22fdffefc01 | Translation Approved (100%) | 6.36.1. | 6.36.1. |
| 1312f60a7e55-a48f-4c20-82e5-e22fdffefc01 | Translation Approved (0%) | Preparing the movement to be performed in RV | Припрема кретања које треба извести у режиму RV |
| 13135225c550-9cd1-4043-bb9f-2a9431760fd5 | Translation Approved (0%) | When the train is at a standstill and the following symbol is displayed: | Када је воз у мировању и прикаже се следећи симбол: |
| 13146edb964f-ed8b-4285-ac30-74e19b771d8a | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 13156184aaab-228f-4525-ad91-36642b6117ad | Translation Approved (0%) | the driver shall trigger the transition to RV while informing the signaller if possible and taking into account any further instructions. | машиновођа активира прелазак на режим <Italic>RV</Italic> при чему ако је могуће обавештава лице које рукује сигналима и узима у обзир сва даља упутства. |
| 131636f2aa8e-2fd3-48a0-9577-121e96c20c23 | Translation Approved (100%) | 6.36.2. | 6.36.2. |
| 131736f2aa8e-2fd3-48a0-9577-121e96c20c23 | Translation Approved (100%) | Running in RV | Вожња у режиму <Italic>RV</Italic> |
| 1318f947c334-38a9-4b86-a304-d9dcbb57b489 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 13198787260a-cbc4-4d5e-a62e-04061350947b | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1320514ccd89-ac44-4704-a1db-cbe65afd72ba | Translation Approved (CM) | the driver shall: | машиновођа: |
| 132164f8149c-85e2-4315-8d53-460cfa89aee1 | Translation Approved (CM) | (i) acknowledge; | (i) то потврђује; |
| 1322de6603ee-bc98-4e94-a925-1e84648dc33c | Translation Approved (0%) | (ii) propel the train following any instructions given by the signaller as soon as the following symbol is displayed: | (ii) покреће воз пратећи сва упутства која добије од лица које рукује сигналима чим се прикаже следећи симбол: |
| 132371b98c66-ea05-4e50-8c2e-4e81aa93ad4e | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 13248c2a5bd2-87ab-47cb-9711-b4ce605d3127 | Translation Approved (70%) | (iii) not exceed the maximum speed for RV; | (iii) не прекорачује највећу брзину за режим <Italic>RV</Italic>; |
| 132521d43cf2-6ca3-42d3-bade-e437928f9102 | Translation Approved (0%) | (iv) not exceed the permitted distance to run. | (iv) не прекорачује дозвољено растојање за вожњу. |
| 132677deb600-b408-46f2-bee0-2a2fba71331e | Translation Approved (100%) | 6.36.3. | 6.36.3. |
| 132777deb600-b408-46f2-bee0-2a2fba71331e | Translation Approved (0%) | Exceeding the permitted distance in RV | Прекорачење дозвољеног растојања у режиму RV |
| 1328e3ea9b4a-2298-4a6b-80ca-9d4f10c4277c | Translation Approved (87%) | When the following text message is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећа текстуална порука са трепћућим оквиром: |
| 1329de959deb-988e-4bba-a5d3-55e31c758b9f | Translation Approved (0%) | “RV distance exceeded”, | „Прекорачено растојање у режиму <Italic>RV</Italic>”, |
| 13304c6494aa-c80a-40ce-9870-c15e86c65a43 | Translation Approved (100%) | the driver shall: | машиновођа: |
| 1331322a3fad-6eb2-44fc-b7ee-b692f7cda62c | Translation Approved (0%) | (i) report to the signaller; | (i) о томе извештава лице које рукује сигналима; |
| 1332f292b1e2-205d-4760-b216-184001a8fef2 | Translation Approved (0%) | (ii) acknowledge at a standstill if the permitted distance in RV has not been extended; | (ii) потврђује кад буде у мировању ако дозвољено растојање у режиму <Italic>RV</Italic> није било продужено; |
| 1333b3245af4-6253-4db1-80b7-f0115ac80e06 | Translation Approved (0%) | (iii) release the brake. | (iii) отпушта кочницу; |
| 13342db39608-70c2-41db-9b83-17e3f4262d3c | Translation Approved (100%) | 6.36.4. | 6.36.4. |
| 13352db39608-70c2-41db-9b83-17e3f4262d3c | Translation Approved (CM) | Exit from RV | Излазак из режима RV |
| 133650ec8e43-4b11-4fb4-ae65-0b62090fe350 | Translation Approved (0%) | After the train has completed its propelling and as soon as it is at a standstill the driver shall report to the signaller. | Након што се заврши гурање воза и чим воз буде у мировању, машиновођа о томе извештава лице које рукује сигналима. |
| 133750ec8e43-4b11-4fb4-ae65-0b62090fe350 | Translation Approved (0%) | If no additional movement in RV is required the driver shall close the driving desk to exit RV. | Ако се не захтева додатно кретање у режиму <Italic>RV</Italic>, машиновођа затвара управљачки пулт да би изашао из режима <Italic>RV</Italic>. |
| 1338a97c46ca-bdaf-4749-9cbf-99ce3b6741c6 | Translation Approved (100%) | 6.37. | 6.37. |
| 1339a97c46ca-bdaf-4749-9cbf-99ce3b6741c6 | Translation Approved (0%) | Reacting to unintentional movements | Реаговање на ненамерна кретања |
| 13404f274982-e550-4384-be77-db61219902a6 | Translation Approved (0%) | After being at a standstill the train/shunting composition has moved unintentionally and the ETCS on-board has triggered the brake. | Након што су били у мировању, воз / маневарски састав су се ненамерно покренули и <Italic>ETCS</Italic> у возилу је активирао кочницу. |
| 134173f58508-18fa-464f-a242-0455a209fcf5 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1342323f0c24-b970-473e-85cc-fa4303754b60 | Translation Approved (100%) | When the following text message is displayed: | Када се прикаже следећа текстуална порука: |
| 1343d691f1ef-6aea-4b07-a951-f822b6833b98 | Translation Approved (0%) | “Runaway movement”, | „Неконтролисано кретање”, |
| 13446e1d6f1c-00ec-4af7-8f1a-8457f808cddf | Translation Approved (0%) | the driver shall secure the train/shunting composition according to internal RU rules and acknowledge the brake application. | машиновођа обезбеђује воз / маневарски састав према интерним правилима железничког предузећа и потврђује употребу кочнице. |
| 13457dee228f-5fba-4a63-8441-961cb2efda82 | Translation Approved (100%) | 6.38. | 6.38. |
| 13467dee228f-5fba-4a63-8441-961cb2efda82 | Translation Approved (0%) | Managing route unsuitability detected by the on-board system | Управљање неприкладношћу трасе коју је открио систем у возилу |
| 1347cf8ddce4-4116-4149-a243-64a0b474d39c | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 134862ef666d-b224-400d-b6f0-3cc16738b399 | Translation Approved (84%) | When any of the following messages is displayed: | Када се прикаже једна од следећих порука: |
| 1349232642b7-5534-40b2-a7f5-d5bfb523e135 | Translation Approved (0%) | “Route unsuitable – loading gauge” | „Неприкладна траса – товарни профил” |
| 13506e57cd95-349d-47b3-86f5-ce5400c2a399 | Translation Approved (0%) | “Route unsuitable – traction system” | „Неприкладна траса – систем вуче” |
| 135162df14e8-07ea-455c-a6ae-b9d24bbd8d63 | Translation Approved (0%) | “Route unsuitable – axle load category” | „Неприкладна траса – категорија осовинског оптерећења” |
| 1352731cad99-a489-49ac-a2e2-0fe9614b5728 | Translation Approved (0%) | a route unsuitability is detected. | откривена је неприкладност трасе. |
| 1353b776586d-5a4a-42cb-97bc-a7a740b2633f | Translation Approved (0%) | The driver shall stop the train using service brake. | Машиновођа зауставља воз употребом радне кочнице. |
| 135451883c56-0eb9-4156-a139-e4dd83559263 | Translation Approved (0%) | The driver shall inform the signaller and follow any instructions given. | Машиновођа обавештава лице које рукује сигналима и следи сва добијена упутства. |
| 1355d392cb49-8ee6-4498-93ea-df68e27fbb40 | Translation Approved (100%) | 6.39. | 6.39. |
| 1356d392cb49-8ee6-4498-93ea-df68e27fbb40 | Translation Approved (72%) | Authorising the passing of an EOA | Одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic> |
| 1357e5800d0d-7747-4518-87a2-b87d2698d366 | Translation Approved (0%) | It is necessary to authorise a driver to pass an EOA. | Неопходно је одобрити машиновођи да пређе <Italic>EOA</Italic>. |
| 1358e1c82915-574f-44dc-906c-dc472347cb84 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1359605867cc-83ef-473e-affd-20d52f55da7d | Translation Approved (78%) | Before authorising a driver to pass an EOA by means of European Instruction 1 the signaller shall, according to non-harmonised rules: | Пре него што одобри машиновођи преко европског упутства 1 да пређе <Italic>EOA</Italic>, лице које рукује сигналима, према нехармонизованим правилима: |
| 1360304a603b-a5ca-4ef9-b9fa-fc121762548c | Translation Approved (100%) | (i) check if all the conditions for the route are met; | (i) проверава да ли су испуњени сви услови који се односе на превозни пут; |
| 13610ddcbf3b-d8e1-41a7-867d-70751c45644d | Translation Approved (CM) | (ii) check all restrictions and/or instructions that are necessary and include them in European Instruction 1; | (ii) проверава сва ограничења и/или упутства која су неопходна и укључује их у европско упутство 1; |
| 1362115f8308-4ddc-4a3f-b6cb-715491f440f3 | Translation Approved (CM) | (iii) check for temporary speed restrictions to be included in European Instruction 1. | (iii) проверава привремена ограничења брзине која треба укључити у европско упутство 1. |
| 13634cb77a5f-acce-41b2-a406-584d8a569b75 | Translation Approved (CM) | If the signaller can establish that the track up to the end of the authorisation to be issued is free then he/she may exempt the driver from running on sight in SR. | Ако лице које рукује сигналима може утврдити да је колосек слободан до краја одобрења које треба издати, може ослободити машиновођу од вожње на видљивост у режиму <Italic>SR</Italic>. |
| 136497756bda-6f31-4062-89fd-2b5eeb4b565c | Translation Approved (100%) | It is possible to provide more than one European Instructions for an equal number of consecutive ETCS Stop Markers to be passed. | Може се издати више европских упутстава за исти број узастопних ознака заустављања <Italic>ETCS</Italic>-а које треба проћи. |
| 1365aac595ab-ba54-44f7-933f-82f1d458453d | Translation Approved (0%) | To pass the EOA, the driver shall: | Да би прешао <Italic>EOA</Italic>, машиновођа: |
| 1366f9b2e9f3-2d03-48e4-bafd-a62971c15932 | Translation Approved (75%) | (iv) receive European Instruction 1 from the signaller for this EOA; | (iv) добија европско упутство 1 од лица које рукује сигналима за овај <Italic>EOA</Italic>; |
| 136778af9984-dc4e-4acc-80c7-4bd9314fe93b | Translation Approved (89%) | (v) check the applicable speed limit; | (v) проверава важеће ограничење брзине; |
| 136878cef145-7e7b-4e89-9afc-dd7f6111d388 | Translation Approved (0%) | (vi) use the override function; and | (vi) користи функцију „Поништи”; и |
| 1369b423d7e6-6e52-416d-980f-6fc152ba8438 | Translation Approved (87%) | (vii) when the following symbol is displayed: | (vii) када се прикаже следећи симбол: |
| 13702e987576-def9-4340-a71c-d6a8b0b268a9 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1371e240a432-dd9d-422d-b818-316c4046ea84 | Translation Approved (93%) | start the train or continue moving, | покреће воз или наставља кретање, |
| 13729d9a1f32-899d-43a0-b08a-a316d4d95c02 | Translation Approved (97%) | not exceed the override EOA speed while this symbol is displayed. | не прекорачује брзину при поништавању <Italic>EOA</Italic> док је овај симбол приказан. |
| 1373728fb034-d7c6-4064-ae52-cd481886e2a1 | Translation Approved (100%) | 6.40. | 6.40. |
| 1374728fb034-d7c6-4064-ae52-cd481886e2a1 | Translation Approved (0%) | Reacting to unexpected situations when preparing a train movement | Реаговање на неочекиване ситуације приликом припреме воза за кретање |
| 1375f0bad327-f6e6-459e-8fd4-ba92d4468435 | Translation Approved (100%) | Level 2 | Ниво 2 |
| 13766f7047a7-2aa0-4420-8f4c-ec3f7788f264 | Translation Approved (100%) | 6.40.1. | 6.40.1. |
| 13776f7047a7-2aa0-4420-8f4c-ec3f7788f264 | Translation Approved (96%) | The traction unit has to move as a train but an acknowledgement for SH is requested | Вучно возило мора да се креће као воз али се захтева потврда за режим SH |
| 1378f7116edf-5026-4af9-a2b0-3450927a5b39 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 137993e3d9c1-9a78-4a49-811a-6e4d2f32d4ec | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1380605e0446-e7aa-4145-8d47-796ab69821b2 | Translation Approved (0%) | the driver shall inform the signaller about the situation, then acknowledge and proceed according to the instructions received from the signaller. | машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима, затим то потврђује и поступа према упутствима добијеним од лица које рукује сигналима. |
| 13819ee95012-6681-40e6-bd5f-b427891afe14 | Translation Approved (100%) | 6.40.2. | 6.40.2. |
| 13829ee95012-6681-40e6-bd5f-b427891afe14 | Translation Approved (0%) | The train is rejected | Воз је одбијен |
| 138355b8600f-8c5b-4631-a2be-948e11c8655c | Translation Approved (100%) | When the following text message is displayed on the DMI: | Кад се на интерфејсу машиновођа–возило прикаже следећа текстуална порука; |
| 13845621efba-d1aa-4648-b042-eaccea2c63f5 | Translation Approved (0%) | “Train is rejected” | „Воз је одбијен” |
| 13851ef5cf83-0643-46a2-8701-3f8de3ba6f16 | Translation Approved (100%) | the driver shall inform the signaller about the situation. | машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 13861ef5cf83-0643-46a2-8701-3f8de3ba6f16 | Translation Approved (CM) | The driver and signaller shall apply non-harmonised rules. | Машиновођа и лице које рукује сигналима примењују нехармонизована правила. |
| 1387f5e3195c-6a5d-485c-89c6-55b0d2280993 | Translation Approved (100%) | 6.41. | 6.41. |
| 1388f5e3195c-6a5d-485c-89c6-55b0d2280993 | Translation Approved (0%) | Responding to a trip | Реаговање на присилно кочење |
| 13891f7dffe3-df18-45d8-aa19-d363fa68e4f1 | Translation Approved (79%) | A train/shunting composition is tripped. | Воз / маневарски састав су присилно закочени. |
| 13909eb9f37c-2d48-453f-991b-494773c7a662 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 139103030a3c-8a61-415d-8a2f-3898a36ea4b2 | Translation Approved (100%) | 6.41.1. | 6.41.1. |
| 139203030a3c-8a61-415d-8a2f-3898a36ea4b2 | Translation Approved (0%) | Immediate measures | Хитне мере |
| 1393501c1858-b852-4520-ba3e-7765d72896da | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 139485eb9e18-8f96-4cb6-9d3b-bdcffbcc407a | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 13954be138f3-3f71-4d90-bf4c-6788d029f67d | Translation Approved (71%) | the driver shall assume that there is a potentially dangerous situation and he/she shall perform all actions necessary to avoid or reduce the effect of this situation. | машиновођа претпоставља да је дошло до потенцијално опасне ситуације и предузима све неопходне мере како би се избегле или смањиле последице те ситуације. |
| 13964be138f3-3f71-4d90-bf4c-6788d029f67d | Translation Approved (0%) | This may include moving the train/shunting composition backwards. | То може укључивати кретање воза / маневарског састава уназад. |
| 13977dbd3243-82bf-4737-9774-9cfae6183474 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed with a flashing frame: | Када се прикаже следећи симбол са трепћућим оквиром: |
| 1398a03934b9-96c7-446b-94a7-32877fd30d17 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 139903735ba4-f0be-468e-a13b-e1e0dff80ab7 | Translation Approved (0%) | the driver shall acknowledge and apply the brakes. | машиновођа то потврђује и употребљава кочнице. |
| 140093c4b13d-8925-46c2-9792-7b6092b840b7 | Translation Approved (0%) | (a) In case an immediate backward movement is necessary due to an emergency | а) Ако је због опасности неопходно хитно кретање уназад |
| 1401c94cb8da-1c85-45a1-95ec-c363b66842f6 | Translation Approved (0%) | When the driver decides or is instructed by the signaller to move the train/shunting composition backwards due to an emergency | Када, због опасности, машиновођа одлучи или је добио упутство од лица које рукује сигналима да воз / маневарски састав вози уназад |
| 1402c54e01b8-56d3-4e5e-9522-4b03553d0ad6 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 1403376b27a0-3db6-47bd-ab3f-4c07f1a6c312 | Translation Approved (99%) | when the following symbol is displayed: | када се прикаже следећи симбол: |
| 14049e28fb94-cfc0-46f7-a532-0a77b2ade501 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1405979bbc97-2f57-44dc-9def-37ec9655029f | Translation Approved (0%) | the driver shall move the train/shunting composition backwards following any instructions given by the signaller. | машиновођа изводи вожњу воза / маневарског састава уназад следећи сва упутства која добије од лица које рукује сигналима. |
| 140637f0a40a-422b-4120-bfd1-49b8c766dc54 | Translation Approved (0%) | As soon as the train/shunting composition is at a standstill, the driver shall inform the signaller about the situation. | Чим воз / маневарски састав буду у мировању, машиновођа о тој о ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 140747f75239-1df9-4abd-a2eb-363da9375417 | Translation Approved (100%) | (b) In all other cases | б) У свим осталим случајевима |
| 1408f1e7c517-ac4d-4300-a77c-861d0a1cbaed | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1409b17d8157-d020-453f-b324-04c01cba2b64 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 14100b2275bc-f61b-4ed2-8f2e-580645f28b1e | Translation Approved (82%) | the driver shall inform the signaller about the situation and follow any instructions given. | машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима и следи сва добијена упутства. |
| 1411b7a7086b-6192-4f0b-88c5-1a70ce73621b | Translation Approved (100%) | 6.41.2. | 6.41.2. |
| 1412b7a7086b-6192-4f0b-88c5-1a70ce73621b | Translation Approved (0%) | To restart | Поновно покретање |
| 1413ff187a37-0c2d-42a8-8f01-a63fd44195ab | Translation Approved (0%) | (a) In the initial direction | а) У првобитном смеру |
| 14140d210e0a-3db9-43f2-95f8-0ae11cce58e3 | Translation Approved (82%) | Before giving authorisation to the driver to proceed after a trip by means of European Instruction 2 the signaller shall, according to non-harmonised rules: | Пре него што одобри машиновођи преко европског упутства 2 да настави вожњу након присилног кочења, лице које рукује сигналима, према нехармонизованим правилима: |
| 1415bb273798-dad3-4641-98a9-bb7816d36818 | Translation Approved (100%) | (i) check if all the conditions for the route are met; | (i) проверава да ли су испуњени сви услови који се односе на превозни пут; |
| 1416a8f5ab31-edda-4dea-9383-ddd00d1882be | Translation Approved (CM) | (ii) check all restrictions and/or instructions that are necessary and include them in European Instruction 2; | (ii) проверава сва ограничења и/или упутства која су неопходна и укључује их у европско упутство 2; |
| 141717fc74a5-b890-44b7-9b29-f1f38a086423 | Translation Approved (CM) | (iii) check for temporary speed restrictions to be included in European Instruction 2. | (iii) проверава привремена ограничења брзине која треба укључити у европско упутство 2. |
| 14185d4dbf7c-2429-4d8b-ae48-5a366573703b | Translation Approved (96%) | If the signaller can establish that the track up to the end of the authorised movement is free then he/she may exempt the driver from running on sight in SR. | Ако лице које рукује сигналима може утврдити да је колосек слободан до краја одобреног кретања, може ослободити машиновођу од вожње на видљивост у режиму <Italic>SR</Italic>. |
| 141907176a2e-9abb-4b01-9d61-b03e37cd9e81 | Translation Approved (0%) | To proceed the driver shall: | Да би наставио вожњу, машиновођа: |
| 1420d9acb104-0406-49e2-868a-f72c37b7ab0a | Translation Approved (0%) | (i) receive European Instruction 2 with all additional instructions given by the signaller; | (i) добија европско упутство 2 са свим додатним упутствима која добије од лица које рукује сигналима; |
| 1421392ebd3a-90d6-4370-9630-dadf55f47db0 | Translation Approved (0%) | (ii) according to the task to be performed select “Start” or “Shunting” and follow the instructions given in European Instruction 2; | (ii) према задатку који треба да се изврши, бира „Покрени” или „Маневрисање” и следи упутства дата у европском упутству 2; |
| 14223c70d84a-ff6f-496c-8fed-a16513d14237 | Translation Approved (0%) | (iii) restart the train/shunting movement. | (iii) поновно покреће воз / маневарски састав. |
| 1423145914f2-368f-44fb-babb-5a46d2094bad | Translation Approved (0%) | If in ETCS level 2, at any step of the procedure, the following text message is displayed: | Ако се на нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а, у било којој фази поступка, прикаже следећа текстуална порука: |
| 142448044d53-d27d-4c00-bdc2-c0c511bb4768 | Translation Approved (0%) | “Communication error”, | „Грешка у комуникацији”, |
| 14252536832f-bb5e-4ef0-8c3a-77b1cbee5f34 | Translation Approved (100%) | the driver shall inform the signaller about the situation. | машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 14262536832f-bb5e-4ef0-8c3a-77b1cbee5f34 | Translation Approved (CM) | The signaller and driver shall apply rule “Authorising the passing of an EOA” (section 6.39). | Лице које рукује сигналима и машиновођа примењују правило „Одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic>” (одељак 6.39) |
| 14272536832f-bb5e-4ef0-8c3a-77b1cbee5f34 | Translation Approved (0%) | In this case, European Instruction 1 shall be issued by the signaller instead of European Instruction 2. | У овом случају, лице које рукује сигналима уместо европског упутства 2, издаје европско упутство 1. |
| 14284a4058fc-5812-4cb9-8903-1df4b500b433 | Translation Approved (0%) | (b) In the opposite direction | б) У супротном смеру |
| 142971d31dee-a783-41f5-b33d-20a8115dbe19 | Translation Approved (0%) | The signaller shall order the driver to remain at standstill and to perform End of Mission by means of European Instruction 3, and then to restart in the opposite direction by means of European Instruction 7. | Лице које рукује сигналима налаже машиновођи преко европског упутства 3 да остане у мировању и да обави завршетак вожње, затим преко европског упутства 7 да поновно покрене воз у супротном смеру. |
| 143002a4ccb9-46c4-4bb8-8dce-158b18ea9f3c | Translation Approved (0%) | The driver shall carry out the End of Mission and then apply rule “Putting the ETCS on-board into service” (section 6.1) and rule “Preparing a movement” (section 6.2). | Машиновођа обавља завршетак вожње а затим примењује правило „Пуштање у рад <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу” (одељак 6.1) и правило „Припрема за кретање (одељак 6.2). |
| 143102a4ccb9-46c4-4bb8-8dce-158b18ea9f3c | Translation Approved (0%) | If the driver is not operating from the leading cab, he/she shall apply internal RU rules to ensure safe running. | Ако машиновођа не управља из водеће управљачнице, он примењује интерна правила железничког предузећа како би обезбедио безбедну вожњу. |
| 14325aa273fd-86bb-48f5-8c3e-efc2b81ea7df | Translation Approved (100%) | 6.41.3. | 6.41.3. |
| 14335aa273fd-86bb-48f5-8c3e-efc2b81ea7df | Translation Approved (0%) | No movement required after a trip | Након присилног кочења не захтева се кретање |
| 143429906a96-df06-4375-9a2b-dcf313e3f896 | Translation Approved (0%) | In the case of a train/shunting composition not required to be moved after a trip, the signaller shall order the driver to remain at standstill and to perform End of Mission by means of European Instruction 3. | У случају да се не захтева кретање воза / маневарског састава након присилног кочења, лице које рукује сигналима налаже машиновођи преко европског упутства 3 да остане у мировању и да обави завршетак вожње. |
| 143594e97f10-7807-4111-8e7e-402db596cf64 | Translation Approved (100%) | 6.41.4. | 6.41.4. |
| 143694e97f10-7807-4111-8e7e-402db596cf64 | Translation Approved (78%) | Trip in SH when passing a defined border of a shunting area | Присилно кочење у режиму SH приликом преласка утврђене границе маневарског подручја |
| 1437106e08f1-611a-4947-a0b3-cea1ad8ec966 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1438d5161ff2-3288-4b01-bfa7-5cd348f90c06 | Translation Approved (93%) | When a shunting composition is tripped when passing a defined border of a shunting area the driver and signaller shall apply non-harmonised rules. | Када се маневарски састав присилно закочи при преласку утврђене границе маневарског подручја, машиновођа и лице које рукује сигналима примењују нехармонизована правила. |
| 143981cb9cbe-3ffe-42c8-b9ab-2ea8d2eb1181 | Translation Approved (100%) | 6.42. | 6.42. |
| 144081cb9cbe-3ffe-42c8-b9ab-2ea8d2eb1181 | Translation Approved (0%) | Managing an ETCS trackside malfunction | Управљање неисправношћу пружног <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 144189b40ef6-e296-4500-b9dc-050d1eed5cbf | Translation Approved (0%) | The on-board receives the information of an ETCS trackside equipment malfunction. | <Italic>ETCS</Italic> у возилу прима информације о неисправности пружне опреме <Italic>ETCS</Italic>. |
| 1442d229b0be-38b1-494f-841a-00097c8adcde | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 144381e00f30-ad21-4f20-9dc7-11e3e3e020e5 | Translation Approved (CM) | When the following text message is displayed: | Када се прикаже следећа текстуална порука: |
| 1444bc313b4a-ef5d-4d4f-82cc-ecb3b9302f4f | Translation Approved (0%) | “Trackside malfunction”, | „Неисправност дуж пруге”, |
| 14450c4fa984-4c48-42d0-95ba-b047b2a7509d | Translation Approved (100%) | the driver shall inform the signaller about the situation. | машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 14467aebe65a-3e9f-4277-9074-0664014990eb | Translation Approved (100%) | 6.43. | 6.43. |
| 14477aebe65a-3e9f-4277-9074-0664014990eb | Translation Approved (0%) | Managing incompatibility between ETCS trackside and ETCS on-board | Управљање некомпатибилношћу између пружног <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 14485c6eecd0-149e-4f1e-8ded-af77e1b581ed | Translation Approved (0%) | An incompatibility between ETCS trackside and ETCS on-board is detected by the system and the train is tripped. | Систем открива некомпатибилност између пружног <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу и воз је присилно закочен. |
| 1449dabd19b9-13a7-4225-afba-b1bf413ef835 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1450b7f651ca-8a00-4252-abfc-ee107c585a25 | Translation Approved (CM) | When the following text message is displayed: | Када се прикаже следећа текстуална порука: |
| 1451762f1585-b156-484b-aa85-6083e2ae9453 | Translation Approved (0%) | “Trackside not compatible”, | „Пружна опрема није компатибилна”, |
| 145299ef09f6-949b-4b35-9d9f-9c618c0709e3 | Translation Approved (0%) | the train cannot continue in ETCS. | воз не може наставити у <Italic>ETCS</Italic>-у. |
| 1453492c6664-b289-476e-aef7-f22679a4d931 | Translation Approved (76%) | The driver shall apply rule “Responding to a trip” (section 6.41). | Машиновођа примењује правило „Реаговање на присилно кочење” (одељак 6.41). |
| 1454fff3b4db-c212-491c-ada3-76977144fff7 | Translation Approved (100%) | 6.44. | 6.44. |
| 1455fff3b4db-c212-491c-ada3-76977144fff7 | Translation Approved (0%) | Managing a level crossing not protected | Управљање незаштићеним путним прелазом |
| 145663745584-da61-4bcd-8b13-7d0cb634455c | Translation Approved (0%) | The train is approaching a level crossing which is not protected. | Воз се приближава путном прелазу који није заштићен. |
| 1457bc9192e8-b102-4a24-b479-0b2dadc9a9c8 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1458200d1850-9155-4d35-a781-4b22281e516f | Translation Approved (100%) | 6.44.1. | 6.44.1. |
| 1459200d1850-9155-4d35-a781-4b22281e516f | Translation Approved (0%) | If in FS, OS or LS | Ако је у режиму FS, OS или LS |
| 146033396608-6bf2-4390-8933-dd876cf152f6 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1461f04eef18-000a-4e3b-90ca-7bafe71bea6f | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 14620a38d455-0de0-49d8-922b-36ba921c4e21 | Translation Approved (73%) | the driver shall apply rule 7 of Appendix B2. | машиновођа примењује правило 7 из Додатка Б2. |
| 14633b6d4ff4-c0d1-459d-a290-aeafbff7bdc8 | Translation Approved (100%) | 6.44.2. | 6.44.2. |
| 14643b6d4ff4-c0d1-459d-a290-aeafbff7bdc8 | Translation Approved (0%) | If in SR | Ако је у режиму SR |
| 146589bfacf6-a84c-4443-8fec-e4461917818e | Translation Approved (100%) | When the following text message is displayed: | Када се прикаже следећа текстуална порука: |
| 1466ae749950-e8d7-4ba7-a940-b551494649ac | Translation Approved (70%) | “Level crossing not protected”, | „Путни прелаз није заштићен”, |
| 14673b8026e6-4ce4-4b34-8274-63855098d1c2 | Translation Approved (CM) | the driver shall apply rule 7 of Appendix B2. | машиновођа примењује правило 7 из Додатка Б2. |
| 14687cb06dcc-92a7-4e88-a946-6325dfc36817 | Translation Approved (100%) | 6.45. | 6.45. |
| 14697cb06dcc-92a7-4e88-a946-6325dfc36817 | Translation Approved (0%) | Managing a balise read error | Управљање грешком у очитавању бализе |
| 14708c2a06d0-ed20-481a-b240-3061ed070fba | Translation Approved (0%) | A balise read error occurs and the brakes are triggered by the ETCS on-board (the train is not tripped). | Дошло је до грешке у очитавању бализе и <Italic>ETCS</Italic> у возилу активира кочнице (воз није присилно закочен). |
| 14713607dbfb-9dce-41da-ae30-ba3961a752ba | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 14726b7fcf97-c11e-45de-b8fa-5c1ec6ef3793 | Translation Approved (CM) | When the following text message is displayed: | Када се прикаже следећа текстуална порука: |
| 147311123fef-4ad5-4ca1-9350-40ff41e8b542 | Translation Approved (0%) | “Balise read error”, | „Грешка у очитавању бализе”, |
| 1474cf227ed8-e9ba-4e18-8ac4-b5ead010493c | Translation Approved (72%) | and the train is not tripped, the driver shall inform the signaller about the situation. | а воз није присилно закочен, машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 1475d7fe76b3-babd-435b-b6e6-be2088f26512 | Translation Approved (0%) | If no new MA is received when the train has come to a standstill, the signaller shall authorise the driver to pass the EOA by applying rule “Authorising the passing of an EOA” (section 6.39). | Ако се не добије нови <Italic>MA</Italic>, док је воз у мировању, лице које рукује сигналима одобрава машиновођи да пређе <Italic>EOA</Italic> применом правила „Одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic>” (одељак 6.39). |
| 147650a4b480-5ffa-45c4-ab40-9159bef6dc0f | Translation Approved (74%) | If the situation is repeated, the driver and signaller shall apply non-harmonised rules. | Ако се ситуација понови, машиновођа и лице које рукује сигналима примењују нехармонизована правила. |
| 1477447b98a3-4164-4a92-bb1c-dafc0a2af740 | Translation Approved (100%) | 6.46. | 6.46. |
| 1478447b98a3-4164-4a92-bb1c-dafc0a2af740 | Translation Approved (0%) | Managing a failed level transition | Управљање неуспелим преласком с једног нивоа на други |
| 147912f522b9-5a3a-4da3-bb83-82f70bb77dc4 | Translation Approved (0%) | The transition takes place but no MA valid beyond the transition point is received on-board or the transition does not take place when passing the transition point. | Прелазак се врши, али у возилу није добијен <Italic>MA</Italic> који важи изван тачке преласка или се прелазак не врши приликом прелажења тачке преласка. |
| 14806fa00cb5-9b4b-40b0-a5b9-d518923ea69b | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1481b67f40e1-a723-417b-b235-ce667ef086eb | Translation Approved (0%) | The ETCS level transition point may be marked through the following trackside marker board: | Тачка преласка с једног нивоа <Italic>ETCS</Italic>-а на други може бити обележена помоћу следеће пружне сигналне ознаке: |
| 148257e02b75-b9e4-4bb9-8688-4cfd98b20915 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE* | PICTURE HERE* |
| 14830da6b748-df26-4dc5-a6b4-488b41ec3028 | Translation Approved (99%) | * For the exact dimensions and layout of the marker board, EN 16494:2015 needs to be used. | * За тачне димензије и распоред сигналних ознака, треба користити стандард EN 16494:2015. |
| 1484952d1ca4-2105-4248-baf5-ed2a9766c011 | Translation Approved (100%) | 6.46.1. | 6.46.1. |
| 1485952d1ca4-2105-4248-baf5-ed2a9766c011 | Translation Approved (0%) | If the train has been tripped | Ако је воз био присилно закочен |
| 1486c8440f5b-724d-48ff-ac90-6f9cd187d044 | Translation Approved (88%) | The driver and signaller shall apply rule “Responding to a trip” (section 6.41 ). | Машиновођа и лице које рукује сигналима примењују правило „Реаговање на присилно кочење” (одељак 6.41). |
| 1487f70c0b0b-81db-4402-ba41-b4969a843975 | Translation Approved (0%) | After selecting “Start” the driver shall: | Након што је одабрао „Покрени”, машиновођа: |
| 1488a1806b8b-6f78-4d65-b22e-6b7afee7c6c3 | Translation Approved (0%) | (i) check the correct ETCS level to be selected; | (i) проверава који је правилан ниво <Italic>ETCS</Italic>-а који треба одабрати; |
| 1489ed911c0a-9440-40ff-ba91-a2d688edabe0 | Translation Approved (0%) | (ii) change the ETCS level (rule “Manual change of data” (section 6.1.2)), | (ii) мења ниво <Italic>ETCS</Italic>-а (правило „Ручна промена података” (одељак 6.1.2), |
| 149001dbfda3-0e16-4772-b6ed-0d11edbc79e1 | Translation Approved (0%) | and then restart the train. | а затим поново покреће воз. |
| 14915881d838-550a-4193-8247-b6e4e94ebd76 | Translation Approved (0%) | In case the ETCS level to be selected is not available on-board, the driver and signaller shall apply rule 15 of Appendix B2. | У случају да ниво <Italic>ETCS</Italic>-а који треба одабрати није доступан у возилу, машиновођа и лице које рукује сигналима примењују правило 15 из Додатка Б2. |
| 149205801905-a989-4c11-9841-44139f5aeb62 | Translation Approved (100%) | 6.46.2. | 6.46.2. |
| 149305801905-a989-4c11-9841-44139f5aeb62 | Translation Approved (CM) | If in SR | Ако је у режиму SR |
| 149416b64cb9-db2e-4ffa-8256-2342281aaf7c | Translation Approved (100%) | The driver shall: | Машиновођа: |
| 149515c0d9a8-bb8a-4fa2-94eb-af5b53813dda | Translation Approved (0%) | (i) stop the train; | (i) зауставља воз; |
| 14961687dcbd-7837-4039-a12f-63bccea0a965 | Translation Approved (0%) | (ii) apply the following rule “In all other cases” (section 6.46.3). | (ii) примењује следеће правило „У свим осталим случајевима” (одељак 6.46.3), |
| 14977eb59bc8-dee8-4966-8e90-ee45f422fd3f | Translation Approved (100%) | 6.46.3. | 6.46.3. |
| 14987eb59bc8-dee8-4966-8e90-ee45f422fd3f | Translation Approved (79%) | In all other cases | У свим осталим случајевима |
| 1499a266a6b7-659d-405a-af5d-c2ed63a3321b | Translation Approved (100%) | The driver shall: | Машиновођа: |
| 1500026019a8-acc3-4904-829d-bcbdc72100df | Translation Approved (72%) | (i) inform the signaller about the situation; | (i) о ситуацији обавештава лице које рукује сигналима; |
| 1501016f2856-df18-4e27-954b-ba66a824c74c | Translation Approved (78%) | (ii) when at a standstill, check the correct ETCS level to be selected; | (ii) када је воз у мировању, проверава који је правилан ниво <Italic>ETCS</Italic>-а који треба одабрати; |
| 15026078d8eb-e3f2-48c2-ace0-caceb6a9b170 | Translation Approved (98%) | (iii) change the ETCS level (rule “Manual change of data” (section 6.1.2)), | (iii) мења ниво <Italic>ETCS</Italic>-а (правило „Ручна промена података” (одељак 6.1.2), |
| 1503de422e57-485c-4c79-bc6a-d5ac9cb293e6 | Translation Approved (100%) | and then restart the train. | а затим поново покреће воз. |
| 15045bd5f16c-0d3e-4ace-ab2c-de37d6556659 | Translation Approved (CM) | In case the ETCS level to be selected is not available on-board, the driver and signaller shall apply rule 15 of Appendix B2. | У случају да ниво <Italic>ETCS</Italic>-а који треба одабрати није доступан у возилу, машиновођа и лице које рукује сигналима примењују правило 15 из Додатка Б2. |
| 1505b9a6a1fd-7c6f-46c6-ad5f-cb1aa1060745 | Translation Approved (100%) | 6.47. | 6.47. |
| 1506b9a6a1fd-7c6f-46c6-ad5f-cb1aa1060745 | Translation Approved (0%) | Managing absence of RBC information | Управљање ако нема информација о <Italic>RBC</Italic>-у |
| 150778497b75-9137-4e6f-ac1e-1a5a5a502094 | Translation Approved (0%) | There is no RBC information received in an area not identified as a radio hole and the brakes are triggered by the ETCS on-board (the train is not tripped). | У подручју које није идентификовано као подручје које није покривено радијским сигналом, нема примљених информација о <Italic>RBC</Italic>-у и <Italic>ETCS</Italic> у возилу активира кочнице (воз није присилно закочен). |
| 15085cb038d6-e22b-4ab9-a04b-ce56e705adf9 | Translation Approved (100%) | Level 2 | Ниво 2 |
| 1509efd48d59-9305-4c45-adf7-5772aaebcbbe | Translation Approved (100%) | When the following text message is displayed: | Када се прикаже следећа текстуална порука: |
| 15100df5a3f5-2ebe-4bf7-8586-d71cd64e1086 | Translation Approved (100%) | “Communication error”, | „Грешка у комуникацији”, |
| 15117ecb73a8-016c-43de-8465-cdc4b6088844 | Translation Approved (81%) | the driver shall inform the signaller about the situation when at a standstill. | машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима док је воз у мировању. |
| 15121590630f-941b-4af0-a45d-3c8280cf7e69 | Translation Approved (100%) | If no new MA is received when the train has come to a standstill, the signaller shall authorise the driver to pass the EOA by applying rule “Authorising the passing of an EOA” (section 6.39). | Ако се не добије нови <Italic>MA</Italic>, док је воз у мировању, лице које рукује сигналима одобрава машиновођи да пређе <Italic>EOA</Italic> применом правила „Одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic>” (одељак 6.39). |
| 15130be8f7c1-124c-44a5-8d18-e425749fec0f | Translation Approved (100%) | 6.48. | 6.48. |
| 15140be8f7c1-124c-44a5-8d18-e425749fec0f | Translation Approved (0%) | Managing a radio communication failure | Управљање неуспелом радио-комуникацијом |
| 151564053ca2-8cf5-44e5-9e26-e67b56690044 | Translation Approved (100%) | An ETCS radio communication failure occurs. | Долази до неуспеле радио-комуникације <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 1516e3ad475e-3512-406b-bac8-d2ae4b639651 | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 1517ea7aacb6-0360-4936-a012-a2ecc270f2fa | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1518aeef2b46-bb35-4122-a2fb-23fe6c178918 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1519686c145c-8c54-4e46-b1d7-9e567fe8b9ed | Translation Approved (CM) | the driver shall check the ETCS level, the radio network identification, the RBC identification and phone number, and correct them if necessary (rule “Manual change of data” (section 6.1.2)). | машиновођа проверава ниво <Italic>ETCS</Italic>-а, идентификацију радио-мреже, идентификацију <Italic>RBC</Italic>-а и број телефона и по потреби их исправља (правило „Ручна промена података” (одељак 6.1.2)). |
| 1520d518ed3e-aec1-433a-b60e-bd785e7ac20f | Translation Approved (0%) | If the radio communication with the RBC still cannot be established, the driver shall inform the signaller about the situation. | Ако се радио-комуникација са <Italic>RBC</Italic>-ом и даље не може успоставити, машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 15214014625b-9a7f-4014-b4b7-c49618302f48 | Translation Approved (0%) | (a) when in ETCS level 2 preparing a movement and the traction unit has to move in SH | а) када се на нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а припрема за вожњу, а вучно возило се мора кретати у режиму <Italic>SH</Italic> |
| 1522419aac4f-e121-4c63-8077-a3e62ebf132b | Translation Approved (93%) | The driver and the signaller shall apply non-harmonised rules. | Машиновођа и лице које рукује сигналима примењују нехармонизована правила. |
| 1523c50bf96f-0485-4739-a1bc-06488dd67da6 | Translation Approved (0%) | (b) when in ETCS level 2 preparing a tandem movement | б) када се на нивоу 2 <Italic>ETCS</Italic>-а припрема за тандемско кретање |
| 1524452476b5-568a-4b71-9144-a4d57c6144c0 | Translation Approved (71%) | The driver of the non-leading traction unit shall inform the driver of the leading traction unit about the radio communication failure. | Машиновођа вучног возила које није водеће обавештава машиновођу водећег вучног возила о неуспелој радио-комуникацији. |
| 1525452476b5-568a-4b71-9144-a4d57c6144c0 | Translation Approved (100%) | Both drivers shall apply internal RU rules. | Оба машиновође примењују интерна правила железничког предузећа. |
| 15262367d225-4d1a-4810-aa22-86b851cfe9c3 | Translation Approved (78%) | (c) in all other cases | в) у свим осталим случајевима |
| 15278f075495-dec6-44b1-9313-36f7e40bc924 | Translation Approved (72%) | The signaller shall authorise the driver to pass the EOA by applying rule “Authorising the passing of an EOA” (section 6.39). | Лице које рукује сигналима одобрава машиновођи да пређе <Italic>EOA</Italic> применом правила „Одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic>” (одељак 6.39). |
| 15282db701ca-39f9-4380-87ec-394369f44dbc | Translation Approved (100%) | 6.49. | 6.49. |
| 15292db701ca-39f9-4380-87ec-394369f44dbc | Translation Approved (0%) | Managing a failure of self test | Управљање неуспелим самоиспитивањем |
| 15301669b7b2-e37c-4163-ba53-32ad1c5d183d | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 1531a5aa5487-39e9-439a-a1ce-04af8e33a2bf | Translation Approved (CM) | When the information about the failure of an ETCS device is shown to the driver, he/she shall switch off the ETCS on-board and then switch it on again to trigger a new self test. | Када се машиновођи прикажу информације о грешци уређаја <Italic>ETCS</Italic>, он искључује <Italic>ETCS</Italic> у возилу, а затим га поново укључује да би активирао ново самоиспитивање. |
| 1532a5aa5487-39e9-439a-a1ce-04af8e33a2bf | Translation Approved (100%) | If the same information is shown again, the driver shall attempt to troubleshoot the problem using the applicable technical information. | Ако се исте информације поново прикажу, машиновођа покушава да реши проблем користећи одговарајуће техничке информације. |
| 1533a5aa5487-39e9-439a-a1ce-04af8e33a2bf | Translation Approved (100%) | If this attempt fails or is not possible, the driver shall inform the signaller about the situation. | Ако овај покушај не успе или проблем није могуће решити, машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 15347f1dc838-d8ed-4f58-a3c9-090012d6a580 | Translation Approved (0%) | The driver shall request a change of traction unit. | Машиновођа захтева промену вучног возила. |
| 1535d799fd43-a917-4b5e-87b6-8eae8bad9a33 | Translation Approved (0%) | If the traction unit must be moved the driver and signaller shall apply rule 15 of Appendix B2. | Ако се вучно возило мора померити, машиновођа и лице које рукује сигналима примењују правило 15 из Додатка Б2. |
| 1536b07dd458-053b-4d5b-99ac-be73476a6201 | Translation Approved (100%) | 6.50. | 6.50. |
| 1537b07dd458-053b-4d5b-99ac-be73476a6201 | Translation Approved (0%) | Managing a failure affecting the on-board radio equipment | Управљање кваром који утиче на радио-опрему у возилу |
| 15386bca42f7-8009-4e38-853e-2758de8126da | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 15393ce54612-e410-4e9c-a13f-3e27964c80e2 | Translation Approved (0%) | When a failure of the on-board radio equipment is detected the driver shall inform the signaller about the situation. | Када се открије квар радио-опреме у возилу, машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 1540738e9c0a-3eb5-45d1-93fa-d87f9622220d | Translation Approved (100%) | 6.50.1. | 6.50.1. |
| 1541738e9c0a-3eb5-45d1-93fa-d87f9622220d | Translation Approved (0%) | During the preparation of the traction unit | Током припреме вучног возила |
| 15429f369f81-cf07-4e59-9746-c204d4c549ab | Translation Approved (100%) | Level 2 | Ниво 2 |
| 1543c193660c-3b19-4caa-b0f9-23637cb134b7 | Translation Approved (100%) | The driver shall request a change of traction unit. | Машиновођа захтева промену вучног возила. |
| 15444c9448bd-47e4-42e7-a214-eb96393a0d07 | Translation Approved (0%) | If the traction unit must be moved, the driver shall inform the signaller, apply RU rules and any instructions given by the signaller. | Ако се вучно возило мора померити, машиновођа о томе обавештава лице које рукује сигналима, примењује правила железничког предузећа, као и сва упутства која добије од лица које рукује сигналима. |
| 15451ae3a871-fdc1-4566-ad03-62195d4d7c75 | Translation Approved (0%) | If the traction unit need not be moved, the driver shall switch off the ETCS on-board. | Ако се вучно возило не мора померити, машиновођа искључује <Italic>ETCS</Italic> у возилу. |
| 1546cb59b6d7-c1ad-48ee-a7d6-d5a21744bb51 | Translation Approved (100%) | 6.50.2. | 6.50.2. |
| 1547cb59b6d7-c1ad-48ee-a7d6-d5a21744bb51 | Translation Approved (CM) | While running | Током вожње |
| 154860ed35cd-5eea-459d-87a5-f8efd184b1d5 | Translation Approved (100%) | Levels 1 with infill function by radio, 2 | Ниво 1 са функцијом <Italic>infill</Italic> путем радио-уређаја, ниво 2 |
| 15496c57066a-38ac-499d-a0ee-266a7fccc4ce | Translation Approved (100%) | The driver and signaller shall apply rule 15 of Appendix B2. | Машиновођа и лице које рукује сигналима примењују правило 15 из Додатка Б2. |
| 155095e9427f-bcd0-4b3f-949b-ba4a195d0292 | Translation Approved (100%) | 6.51. | 6.51. |
| 155195e9427f-bcd0-4b3f-949b-ba4a195d0292 | Translation Approved (CM) | Managing a failed DMI | Управљање отказом интерфејса машиновођа–возило |
| 1552ba9f229c-933f-4fff-80f7-9619b05eb668 | Translation Approved (CM) | The DMI fails. | Интерфејс машиновођа–возило је отказао. |
| 15539914b003-c1b3-4e73-a0ba-16024f26802c | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 15545dbbad68-afd9-4868-a136-d0a96d9ef909 | Translation Approved (CM) | When the DMI fails the driver and signaller shall apply rule 15 of Appendix B2, unless another DMI is available on the desk. | Када је интерфејс машиновођа–возило отказао, машиновођа и лице које рукује сигналима примењују правило 15 из Додатка Б2, осим ако на управљачком пулту није доступан други интерфејс машиновођа–возило. |
| 1555836b532e-3d34-4274-9a25-6a3b18cd4cea | Translation Approved (100%) | 6.52. | 6.52. |
| 1556836b532e-3d34-4274-9a25-6a3b18cd4cea | Translation Approved (CM) | Managing a system failure | Управљање грешком у систему |
| 1557034e861c-dafe-492a-8604-220fca45711b | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 1558dca189c1-06ec-429f-a561-c140bdc97a3a | Translation Approved (CM) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 15598aba316e-1212-41f6-ad31-f0cbec9e4d4e | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 15602a0df50e-cb7f-45a2-9ec7-2d4363bd8513 | Translation Approved (CM) | the driver shall attempt to troubleshoot the problem using the applicable technical information. | машиновођа покушава да реши проблем користећи одговарајуће техничке информације. |
| 15611a50021d-9f5f-44eb-ac12-91da102a45bf | Translation Approved (100%) | If this attempt fails or is not possible, the driver and signaller shall apply rule 15 of Appendix B2. | Ако овај покушај не успе или проблем није могуће решити, машиновођа и лице које рукује сигналима примењују правило 15 из Додатка Б2. |
| 1562ca210497-84da-45af-b025-56b5a1a0de4c | Translation Approved (100%) | 6.53. | 6.53. |
| 1563ca210497-84da-45af-b025-56b5a1a0de4c | Translation Approved (CM) | Managing a NTC failure | Управљање грешком <Italic>NTC</Italic>-а |
| 15649d7f40c6-4a6e-4b5d-b3fc-f3c6f58185f1 | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 1565c5b12264-d483-44c2-8ce7-2e5d6a1a27cb | Translation Approved (CM) | When the following text message is displayed: | Када се прикаже следећа текстуална порука: |
| 1566089abf42-8ab7-4584-8c3d-fb35e14b4072 | Translation Approved (CM) | “[name of NTC] failed” | „грешка [назив <Italic>NTC</Italic>-а]” |
| 156792a4e106-0d92-4e5e-a9f5-b660bc4b453f | Translation Approved (100%) | the driver shall acknowledge and apply non-harmonised rules. | машиновођа то потврђује и примењује нехармонизована правила. |
| 1568c0e08461-6992-4d15-a287-c19cc5d8584e | Translation Approved (100%) | 6.54. | 6.54. |
| 1569c0e08461-6992-4d15-a287-c19cc5d8584e | Translation Approved (CM) | Managing a VBC | Управљање <Italic>VBC</Italic>-ом |
| 1570b805de3c-3ed7-4d98-a44b-a44fd079d1b2 | Translation Approved (100%) | Levels 0, 1, 2, NTC | Нивои 0, 1, 2, <Italic>NTC</Italic> |
| 1571d2f9803e-3c9e-4c02-bf71-86b8bd33117f | Translation Approved (100%) | The driver and signaller shall apply non-harmonised rules. | Машиновођа и лице које рукује сигналима примењују нехармонизована правила. |
| 15720e41ad03-176c-421b-9edc-d27414f9b31f | Translation Approved (100%) | 6.55. | 6.55. |
| 15730e41ad03-176c-421b-9edc-d27414f9b31f | Translation Approved (100%) | Running in AD | Вожња у режиму <Italic>AD</Italic> |
| 1574cdb99b7d-0b8a-440c-8721-ea9b9c89e997 | Translation Approved (100%) | The driver switches the ATO on-board on. | Машиновођа укључује <Italic>ATO</Italic> у возилу |
| 15759d723751-47ff-4f16-bc1a-411139d53ee5 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 157659db4074-e71e-488b-9644-cf9a60d3e02f | Translation Approved (100%) | 6.55.1. | 6.55.1. |
| 157759db4074-e71e-488b-9644-cf9a60d3e02f | Translation Approved (0%) | Engaging ATO | Активирање режима <Italic>ATO</Italic> |
| 1578b135202b-9b3b-494b-bced-16322273c016 | Translation Approved (0%) | When the following symbol is displayed, the driver may engage automated train operation by selecting it: | Када се прикаже следећи симбол, машиновођа може активирати аутоматско управљање возом његовим одабиром: |
| 157955073730-0a80-4063-8767-990b0da4733a | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1580940c15d6-7d38-4bd7-9d3f-dea10d2fdc03 | Translation Approved (76%) | When ATO is engaged the following symbol is displayed: | Када се активира режим <Italic>ATO</Italic>, прикаже се следећи симбол: |
| 1581237ffeed-0fc1-44ae-93ac-5250df36d5fc | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1582c04d44fa-641d-42b5-8695-740f81282089 | Translation Approved (100%) | Running in ATO | Вожња у режиму <Italic>ATO</Italic> |
| 1583652a8d58-b3fb-4541-a5fb-fb2a0a3f6ed7 | Translation Approved (100%) | When the following symbol is displayed: | Када се прикаже следећи симбол: |
| 1584f308516b-1570-4e1c-a34a-6294b25b6b45 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 1585a645687d-896d-44f1-a97b-e7fbb9ff0dd2 | Translation Approved (81%) | the driver: | машиновођа: |
| 15868ce45495-e068-4998-8e93-380521b9a602 | Translation Approved (0%) | (i) shall activate “skip stopping point” when required by the timetable or if instructed to do so; | (i) активира „прескочи место заустављања” када то захтева ред вожње или ако добије упутство да то учини; |
| 1587bb8e0013-8408-45b7-9547-3c74e651bc5d | Translation Approved (0%) | (ii) after coming to a standstill at an operational stopping point, may manually move the train to correct its position, in the forward direction (when PICTURE HERE is displayed) after notifying any passengers or in the reverse direction (when PICTURE HERE is displayed, if authorised by the signaller and after notifying any passengers accordingly, until PICTURE HERE is displayed; | (ii) када је воз у мировању на оперативном месту заустављања, може ручно померити воз да би исправио његов положај, и то у смеру напред (када је приказан симбол PICTURE HERE) након што о томе обавести све путнике или у повратном смеру (када је приказан симбол PICTURE HERE, ако му то одобри лице које рукује сигналима и након што о томе обавести све путнике, док се не прикаже симбол PICTURE HERE; |
| 15889de4b6ec-21d5-4591-828c-110738f4920a | Translation Approved (0%) | (iii) shall operate door opening/closing if invited to do so by the respective DMI indications. | (iii) управља отварањем/затварањем врата ако га на то позову одговарајуће индикације на интерфејсу машиновођа–возило. |
| 1589d963e913-d96d-4aab-833f-e8ecdc413e28 | Translation Approved (100%) | 6.55.2. | 6.55.2. |
| 1590d963e913-d96d-4aab-833f-e8ecdc413e28 | Translation Approved (0%) | Disengaging ATO | Деактивирање режима ATO |
| 15913aa33004-d017-4ef8-935a-75527678dad5 | Translation Approved (0%) | The driver can disengage ATO by either: | Машиновођа може деактивирати режим <Italic>ATO</Italic> на неки од следећих начина: |
| 159284e924fb-a544-4eeb-aebe-d1869de20840 | Translation Approved (0%) | (i) selecting the button associated with this icon PICTURE HERE | (i) одабиром тастера повезаног са овом иконом PICTURE HERE |
| 15937d591c9e-ac0d-4cbc-b219-d01fb0966710 | Translation Approved (73%) | (ii) applying the brake; | (ii) употребом кочнице; |
| 15942d5dab4d-a346-42a6-8e1e-58dc0518e745 | Translation Approved (0%) | (iii) switching off the ATO; | (iii) искључивањем режима <Italic>ATO</Italic>; |
| 1595655a47c8-4ec5-4b34-aa47-0bf8de5c0fc8 | Translation Approved (0%) | (iv) selecting Override. | (iv) одабиром функције „Поништи” (<Italic>Override</Italic>). |
| 15963a68712c-8440-40e4-9c01-c108dd1f7fd6 | Translation Approved (0%) | Once the ATO disengages, the driver shall observe the icon displaying the current ETCS mode and shall follow the rule applicable for the mode entered. | Када се режим <Italic>ATO</Italic> деактивира, машиновођа види икону која приказује тренутни режим <Italic>ETCS</Italic>-а и следи правило које се примењује на унети режим. |
| 159722d2cda6-dae4-4507-aaec-002ff3c949ed | Translation Approved (100%) | 6.56. | 6.56. |
| 159822d2cda6-dae4-4507-aaec-002ff3c949ed | Translation Approved (CM) | Managing a TIMS failure | Управљање грешком <Italic>TIMS</Italic>-а |
| 1599ddcc1dc4-cadf-43b5-937c-bfa7188a47c0 | Translation Approved (0%) | Level 2 when train integrity has to be confirmed | Ниво 2 када се мора потврдити целовитост воза |
| 1600253c70e2-9b60-45e9-ac6b-b3cb74602976 | Translation Approved (0%) | When the train preparer / driver of a train scheduled to run or running in an ETCS level 2 area where train integrity has to be confirmed becomes aware that the TIMS has failed, he/she shall apply rule 15 of Appendix B2. | Када лице које припрема воз / машиновођа воза који је планиран да саобраћа или који саобраћа у подручју нивоa 2 <Italic>ETCS</Italic>-а у којем се мора потврдити целовитост воза, уочи да је дошло до грешке у <Italic>TIMS</Italic>-у, то лице примењује правило 15 из Додатка Б2. |
| 16012407c136-9485-4d18-923c-a860e83878a0 | Translation Approved (100%) | 6.57. | 6.57. |
| 16022407c136-9485-4d18-923c-a860e83878a0 | Translation Approved (0%) | Managing an impaired odometer | Управљање неисправним одометром |
| 16037e865d67-64f3-4247-b448-be64e35d79e3 | Translation Approved (100%) | Levels 1, 2 | Нивои 1, 2 |
| 1604aea3c007-dfc4-4949-b422-bb2d64e4e22f | Translation Approved (CM) | When the following text message is displayed: | Када се прикаже следећа текстуална порука: |
| 1605206bfb93-970f-413c-9e0d-aff5c31662d7 | Translation Approved (0%) | “odometer impaired” | „одометар је неисправан” |
| 1606ee543039-b18d-45e9-8759-458d2cab86e9 | Translation Approved (100%) | the driver shall apply rule 15 of Appendix B2. | машиновођа примењује правило 15. из Додатка Б2. |
| 16075154963c-2cb6-4722-877c-404cf9826922 | Translation Approved (100%) | 7. | 7. |
| 16085154963c-2cb6-4722-877c-404cf9826922 | Translation Approved (0%) | GSM/R VOICE RADIO OPERATIONAL RULES | ОПЕРАТИВНА ПРАВИЛА ЗА ГОВОРНУ РАДИО-КОМУНИКАЦИЈУ <Italic>GSM/R</Italic> |
| 16098166a632-e60a-43dc-abbb-e195115d44cc | Translation Approved (100%) | 7.1. | 7.1. |
| 16108166a632-e60a-43dc-abbb-e195115d44cc | Translation Approved (0%) | Selecting the GSM-R mode | Одабир режима <Italic>GSM-R</Italic> |
| 1611c382d215-cf90-49c6-bc0f-a366ebf40dff | Translation Approved (0%) | The driver needs to change the GSM-R mode. | Потребно је да машиновођа промени режим <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 16126210d632-88cb-4814-9827-2cb29760976c | Translation Approved (0%) | When the displayed GSM-R mode does not correspond with the task to be performed (train or shunting movement), the driver shall select the correct mode. | Када приказани режим <Italic>GSM-R</Italic> не одговара задатку који треба извршити (кретање воза или маневарског састава), машиновођа бира исправан режим. |
| 1613cf5773bf-a59b-4812-903b-e405047d3863 | Translation Approved (100%) | 7.2. | 7.2. |
| 1614cf5773bf-a59b-4812-903b-e405047d3863 | Translation Approved (0%) | Entering the functional number | Унос функционалног броја |
| 161563ab0819-7912-44f3-959f-4e94ecff9720 | Translation Approved (0%) | The train preparer / driver is performing the registration. | Лице које припрема воз / машиновођа врше регистрацију. |
| 16168f600655-ef70-4df4-9f5b-fb0356269fe9 | Translation Approved (0%) | The train preparer / driver shall enter the functional number: | Лице које припрема воз / машиновођа уносе функционални број: |
| 16178f141c27-53e8-42d2-b92b-d081df14c1fa | Translation Approved (0%) | (i) as early as possible before the initial departure, | (i) што пре, пре првог поласка, |
| 1618d7d91ecf-ea47-4455-95d8-62600cac91a4 | Translation Approved (0%) | (ii) every time the functional number changes. | (ii) сваки пут када се промени функционални број. |
| 161988528201-50ae-43fc-bdf7-6ddbe205e8b9 | Translation Approved (100%) | 7.3. | 7.3. |
| 162088528201-50ae-43fc-bdf7-6ddbe205e8b9 | Translation Approved (0%) | Selecting the GSM-R network at a border crossing | Одабир мреже <Italic>GSM-R</Italic> на граничном прелазу |
| 162141f1d265-fcdd-429e-abc6-21933fc09160 | Translation Approved (70%) | The train is approaching a border crossing. | Воз се приближава граничном прелазу. |
| 1622386d312e-5dee-469c-89c6-b136b65d9649 | Translation Approved (100%) | 7.3.1. | 7.3.1. |
| 1623386d312e-5dee-469c-89c6-b136b65d9649 | Translation Approved (0%) | Inhibition of automatic network selection | Деактивација аутоматског одабира мреже |
| 1624ee3f3ed2-5a0c-4a79-86a2-0f142a47c671 | Translation Approved (0%) | When approaching a section in the vicinity of network borders, the driver shall inhibit the (on-board) automatic network selection function in the cab radio, if activated, when instructed to do so by the Route Book. | Током приближавања деоници која се налази у близини граница мреже, машиновођа деактивира функцију аутоматског одабира мреже (у возилу) у кабинском радију, ако је активирана, када му је за то дато упутство у приручнику о трасама. |
| 162579874d0f-456e-459e-b739-b774f5dc7b9d | Translation Approved (100%) | 7.3.2. | 7.3.2. |
| 162679874d0f-456e-459e-b739-b774f5dc7b9d | Translation Approved (0%) | Selection of another GSM-R network | Одабир друге мреже <Italic>GSM-R</Italic> |
| 1627f8a55718-7fd5-4610-9115-781057c1def9 | Translation Approved (0%) | When according to the Route Book or a GSM-R network marker | Када је на основу приручника о трасама или ознаке мреже <Italic>GSM-R</Italic> |
| 162874f78fb6-b76f-45cd-9dae-508683cc3d28 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE* | PICTURE HERE* |
| 1629a50a4a7e-6908-4f6c-bb45-99fe03e32a5a | Translation Approved (0%) | the driver is instructed to select another GSM-R network, he/she shall select the indicated GSM-R network on the cab radio unless the network is selected following an ETCS trackside command. | машиновођа добио упутство да одабере другу мрежу <Italic>GSM-R</Italic>, он бира назначену мрежу <Italic>GSM-R</Italic> на кабинском радију, осим ако мрежа није одабрана на основу команде пружног <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 1630a50a4a7e-6908-4f6c-bb45-99fe03e32a5a | Translation Approved (0%) | If the driver is engaged in an emergency call, he/she shall not proceed with the manual selection as long as the call is active. | Ако машиновођа обавља позив у случају опасности, он не наставља са ручним одабиром све док је позив активан. |
| 163103dcf554-d96f-4ec0-a922-83be901c2ade | Translation Approved (100%) | * For the exact dimensions and layout of the marker board, EN 16494:2015 needs to be used. | * За тачне димензије и распоред сигналних ознака, треба користити стандард EN 16494:2015. |
| 1632b474e23f-21f6-430e-9d20-57c351a3f249 | Translation Approved (100%) | 7.4. | 7.4. |
| 1633b474e23f-21f6-430e-9d20-57c351a3f249 | Translation Approved (0%) | Performing a de-registration | Вршење одјаве |
| 163449649aa2-aa45-4cb0-8bba-5d5451ea155b | Translation Approved (0%) | The train has to be manually de-registered. | Воз се мора ручно одјавити. |
| 16353af1a636-ca66-4ae5-85fa-4a65002ebb6e | Translation Approved (0%) | At the end of the train run or when requested by the signaller, the driver shall carry out the de-registration. | На крају саобраћања воза или када то затражи лице које рукује сигналима, машиновођа обавља одјаву. |
| 1636309dbf8f-1470-4d61-b0af-f2b52a4d201a | Translation Approved (100%) | 7.5. | 7.5. |
| 1637309dbf8f-1470-4d61-b0af-f2b52a4d201a | Translation Approved (CM) | (not used) | (не користи се) |
| 1638d0ef494a-2d13-4676-a86e-745b6aceaca1 | Translation Approved (100%) | 7.6. | 7.6. |
| 1639d0ef494a-2d13-4676-a86e-745b6aceaca1 | Translation Approved (CM) | Managing a failure of self test | Управљање неуспелим самоиспитивањем |
| 164039a1f75f-6342-41d5-8da5-446763678c92 | Translation Approved (0%) | When a text message indicating the failure of the GSM-R Cab Radio self-test is displayed (e.g. “Self-test failed”), the driver shall inform the signaller about the situation. | Када се прикаже текстуална порука која указује на грешку у самоиспитивању кабинског радија <Italic>GSM-R</Italic>-а (нпр. „Неуспело самоиспитивање”), машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима. |
| 16414a034293-89ac-42c7-8a43-bd25d4741de5 | Translation Approved (100%) | The driver and signaller shall apply rule 8 of Appendix B2. | Машиновођа и лице које рукује сигналима примењују правило 8 из Додатка Б2. |
| 16422c850e72-cac7-419c-8f9b-fdc36e8b68eb | Translation Approved (100%) | 7.7. | 7.7. |
| 16432c850e72-cac7-419c-8f9b-fdc36e8b68eb | Translation Approved (0%) | Managing a lack of GSM-R network after the train has entered service | Управљање одсуством мреже <Italic>GSM-R</Italic> након што је воз започео вожњу |
| 1644dd2d6573-b191-4a7c-a60e-9ab0457c2d69 | Translation Approved (0%) | When a text message indicating the lack of GSM-R network is displayed (e.g. “No network”, “GSM-R signal missing”), the driver and signaller shall apply rule 8.2 of Appendix B2. | Када се прикаже текстуална порука која указује на одсуство мреже <Italic>GSM-R</Italic> (нпр. „Нема мреже”, „Нема сигнала <Italic>GSM-R</Italic>”), машиновођа и лице које рукује сигналима примењују правило 8.2 из Додатка Б2. |
| 164564b630e5-87e6-496b-a6c4-8f89d3af6922 | Translation Approved (100%) | 7.8. | 7.8. |
| 164664b630e5-87e6-496b-a6c4-8f89d3af6922 | Translation Approved (CM) | (not used) | (не користи се) |
| 1647074a1743-c46a-4e13-95f2-b9a51ad34ca2 | Translation Approved (100%) | 7.9. | 7.9. |
| 1648074a1743-c46a-4e13-95f2-b9a51ad34ca2 | Translation Approved (73%) | Managing a failure of de-registration | Управљање неуспелом одјавом |
| 16497e60c4dd-2e7f-4b23-82d1-cf140becb45d | Translation Approved (70%) | If the de-registration is not possible the driver shall inform the signaller about the situation, apply RU rules and follow any instructions given. | Ако одјава није могућа, машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима, примењује правила железничког предузећа и следи сва добијена упутства. |
| 165032188700-ef29-4fcb-9a8f-afcb9eac26ca | Translation Approved (100%) | 7.10. | 7.10. |
| 165132188700-ef29-4fcb-9a8f-afcb9eac26ca | Translation Approved (0%) | Taking measures in case the functional number is not available | Предузимање мера у случају да функционални број није на располагању |
| 165211b2df40-4ccf-4220-a533-d1fa3bff7458 | Translation Approved (0%) | When a text message indicating that the entered functional number is not available is displayed (e.g. “Number not available”), the train preparer / driver shall check the number and try again to register using the correct number. | Када се прикаже текстуална порука која указује да унети функционални број није на располагању (нпр. „Број није на располагању”), лице које припрема воз / машиновођа проверавају број и покушавају поново да се региструју коришћењем исправног броја. |
| 16532e22a124-4df1-47a0-b15e-a81a94b5b496 | Translation Approved (87%) | If the registration fails again, he/she shall inform the signaller about the situation, apply RU rules and follow any instructions given. | Ако регистрација поново не успе, ово лице о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима, примењује правила железничког предузећа и следи сва добијена упутства. |
| 1654b04274d0-3fdf-4f4b-9742-0f20316a5e2e | Translation Approved (100%) | 7.11. | 7.11. |
| 1655b04274d0-3fdf-4f4b-9742-0f20316a5e2e | Translation Approved (87%) | Taking measures in case the functional number is already used | Предузимање мера у случају да се функционални број већ користи |
| 1656c20140e9-456e-4dea-99a0-13abe060b890 | Translation Approved (85%) | When a text message indicating that the entered functional number is already in use is displayed (e.g. “Number already used” or “Number already allocated”), the train preparer / driver shall check the number and try again to register using the correct number. | Када се прикаже текстуална порука која указује да се унети функционални број већ користи (нпр. „Број се већ користи” или „Број је већ додељен”), лице које припрема воз / машиновођа проверавају број и покушавају поново да се региструју коришћењем исправног броја. |
| 1657b5029049-65e8-403c-93a0-b8c56231b099 | Translation Approved (0%) | If the functional number used was correct, the train preparer / driver shall call that functional number and ask the other party to de-register the current number unless prevented from doing so by non-harmonised rules. | Ако је коришћени функционални број био исправан, лице које припрема воз / машиновођа позивају тај функционални број и захтевају од друге стране да одјави тренутни број осим ако се нехармонизованим правилима не спречава да се то учини. |
| 1658a249e109-f1d1-49c9-942d-f95d724cd8c1 | Translation Approved (0%) | (i) If the call is successful and the other party de-registers the number in question, the train preparer / driver shall re-start the functional number registration procedure. | (i) Ако је позив успешан и друга страна одјави дати број, лице које припрема воз / машиновођа поново покрећу поступак регистрације функционалног броја. |
| 165900ce6ad3-96d0-4458-b760-2238d6f27b1f | Translation Approved (0%) | (ii) If there is no response to the call, the train preparer / driver shall initiate forced de-registration of the specific functional number. | (ii) Ако нема одговора на позив, лице које припрема воз / машиновођа покрећу принудну одјаву датог функционалног броја. |
| 1660cd2eecc8-794f-4548-b87b-9ff7554dbb67 | Translation Approved (0%) | In all other cases, the train preparer / driver shall inform the signaller on the issue and follow any instructions given. | У свим осталим случајевима, лице које припрема воз / машиновођа о датом проблему обавештавају лице које рукује сигналима и следе сва добијена упутства. |
| 16612402f9e9-d2c5-435b-a648-fd3cdb609741 | Translation Approved (100%) | 7.12. | 7.12. |
| 16622402f9e9-d2c5-435b-a648-fd3cdb609741 | Translation Approved (0%) | Managing a failure when registering the functional number | Управљање грешком приликом регистровања функционалног броја |
| 16636165193e-a4b9-4f98-93a2-b259ff7d4e67 | Translation Approved (70%) | When it is not possible to register the functional number, the train preparer / driver shall inform the signaller about the situation, apply RU rules and follow any instructions given. | Када није могуће регистровати функционални број, лице које припрема воз / машиновођа о тој ситуацији обавештава лице које рукује сигналима, примењује правила железничког предузећа и следе сва добијена упутства. |
| 1664c2c13774-7eed-4022-b8b6-20335738e0d1 | Translation Approved (100%) | 7.13. | 7.13. |
| 1665c2c13774-7eed-4022-b8b6-20335738e0d1 | Translation Approved (0%) | GSM-public as primary communication (if this option is available on-board) | Јавна мрежа <Italic>GSM</Italic> као примарно средство комуникације (ако је ова могућност доступна у возилу) |
| 166604bf2afe-27ee-4b79-9b4b-7098c7720ea8 | Translation Approved (100%) | 7.13.1. | 7.13.1. |
| 166704bf2afe-27ee-4b79-9b4b-7098c7720ea8 | Translation Approved (0%) | Changing-over from GSM-R to GSM-Public | Пребацивање са мреже GSM-R на јавну мрежу GSM |
| 166875b8c78e-c9ba-495c-9e41-b72a16ebdba0 | Translation Approved (0%) | When instructed through a marker board indicating entry in a GSM network or through instructions on the Route Book, the driver shall select the indicated public GSM network, unless the network is automatically selected. | Када добије упутство путем сигналне ознаке која указује на улазак у мрежу <Italic>GSM</Italic> или на основу упутстава из приручника о трасама, машиновођа бира назначену јавну мрежу <Italic>GSM</Italic>, осим ако мрежа није аутоматски одабрана. |
| 1669711af287-dd6c-487e-8ae7-e6d75371d5f9 | Translation Approved (100%) | The driver and signaller shall apply non-harmonised rules. | Машиновођа и лице које рукује сигналима примењују нехармонизована правила. |
| 16708ecb573a-e9c3-494a-a71b-76eda3c94442 | Translation Approved (100%) | 7.13.2. | 7.13.2. |
| 16718ecb573a-e9c3-494a-a71b-76eda3c94442 | Translation Approved (80%) | Changing-over from GSM-Public to GSM-R | Пребацивање са јавне мреже GSM на мрежу GSM-R |
| 167243448fad-2c24-4584-85d4-8374794c6172 | Translation Approved (89%) | When instructed through a marker board indicating (re-)entry into a GSM-R network or through instructions on the Route Book, the driver shall select the indicated GSM-R network, unless the GSM-R network is automatically selected. | Када добије упутство путем сигналне ознаке која указује на (поновни) улазак у мрежу <Italic>GSM-R</Italic> или на основу упутстава из приручника о трасама, машиновођа бира назначену мрежу <Italic>GSM-R</Italic>, осим ако мрежа <Italic>GSM-R</Italic> није аутоматски одабрана. |
| 1673cd877215-0140-42bc-a005-de0cf0e1986b | Translation Approved (70%) | If the GSM-R network is not available, the driver shall apply rule 8.2 Appendix B2. | Ако мрежа <Italic>GSM-R</Italic> није на располагању, машиновођа примењује правило 8.2 из Додатка Б2. |
| 167431651f42-1465-4b79-821d-7e7b78186005 | Translation Approved (100%) | 7.14. | 7.14. |
| 167531651f42-1465-4b79-821d-7e7b78186005 | Translation Approved (89%) | GSM-public as fall-back communication (if this option is available on-board) | Јавна мрежа <Italic>GSM</Italic> као резервно средство комуникације (ако је ова могућност доступна у возилу) |
| 167655a0bec1-9e27-4049-b670-789acb391a5d | Translation Approved (100%) | 7.14.1. | 7.14.1. |
| 167755a0bec1-9e27-4049-b670-789acb391a5d | Translation Approved (CM) | Changing-over from GSM-R to GSM-Public | Пребацивање са мреже GSM-R на јавну мрежу GSM |
| 1678b964a8c2-cf2b-40c4-b112-f5b12ccf40d6 | Translation Approved (0%) | When the connection to the GSM-R network is lost, the driver shall select an alternate GSM public network if authorised to do so according to instructions previously given by the signaller or provided in the Rule Book and/or Route Book, unless the on-board GSM-R terminal is configured to carry out an automatic network selection. | Када се веза са мрежом <Italic>GSM-R</Italic> изгуби, машиновођа бира алтернативну јавну мрежу <Italic>GSM</Italic> ако му је одобрено да то учини према упутствима која је претходно добио од лица које рукује сигналима или која се налазе у приручнику и/или приручнику о трасама, осим ако терминал <Italic>GSM-R</Italic> у возилу није конфигурисан за аутоматски одабир мреже. |
| 167902d7c104-152f-4c19-8f91-65ee79e70517 | Translation Approved (100%) | The driver and signaller shall apply non-harmonised rules. | Машиновођа и лице које рукује сигналима примењују нехармонизована правила. |
| 168096501782-8b35-4871-a4ad-f761d9be9551 | Translation Approved (100%) | 7.14.2. | 7.14.2. |
| 168196501782-8b35-4871-a4ad-f761d9be9551 | Translation Approved (CM) | Changing-over from GSM-Public to GSM-R | Пребацивање са јавне мреже GSM на мрежу GSM-R |
| 16825ce917df-c5e5-445b-8bbb-bc48957de233 | Translation Approved (0%) | When instructed by the signaller or through instructions in the Rule and/or Route Book, the driver shall manually select the indicated GSM-R network on the cab radio, unless the on-board GSM-R terminal is configured to carry out an automatic network selection. | Када добије упутство од лица које рукује сигналима или на основу упутстава из приручника и/или приручника о трасама, машиновођа ручно бира назначену мрежу <Italic>GSM-R</Italic> на кабинском радију, осим ако терминал <Italic>GSM-R</Italic> у возилу није конфигурисан за аутоматски одабир мреже. |
| 168310c29ee6-b29d-4d6a-938f-bd0b93de8576 | Translation Approved (100%) | 8. | 8. |
| 168410c29ee6-b29d-4d6a-938f-bd0b93de8576 | Translation Approved (0%) | PART A – INTENTIONALLY BLANK | ДЕО А – НАМЕРНО ОСТАВЉЕНО ПРАЗНО |
| 1685235dcef9-adfd-4f18-a6fe-f06d27e76b71 | Translation Approved (100%) | 9. | 9. |
| 1686235dcef9-adfd-4f18-a6fe-f06d27e76b71 | Translation Approved (70%) | PART B – LIST OF ETCS OPERATIONAL TRAIN CATEGORIES | ДЕО Б – СПИСАК ОПЕРАТИВНИХ КАТЕГОРИЈА ВОЗОВА <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 1687ae6d4b89-91b4-4655-9ffe-e31cc9f1983a | Translation Approved (0%) | The ETCS operational train categories are listed in the table below: | Оперативне категорије возова <Italic>ETCS</Italic>-а наведене се у табели у даљем тексту: |
| 16889e7e1839-5573-4d04-8d07-b17317f467c3 | Translation Approved (100%) | Label | Ознака |
| 1689f8b87980-6406-46ad-ade3-a6f0bee2c37b | Translation Approved (100%) | Type of train | Врста воза |
| 1690c576d262-6896-4cb3-b258-c89219fa7b5e | Translation Approved (0%) | Type of brake | Врста кочнице |
| 16917d94ea9d-1a18-4b85-a997-162d5b3f473f | Translation Approved (100%) | Cant deficiency | Мањак надвишења |
| 16922c24f663-be4e-47da-a16a-1e63793841ca | Translation Approved (99%) | PASS 1 | PASS 1 |
| 1693fabc67f7-9e07-47df-a9ba-e2750c1c4a30 | Translation Approved (91%) | passenger train | путнички воз |
| 1694897679b0-2c47-4fcc-9125-85d512a13db9 | Translation Approved (100%) | P | <Italic>P</Italic> |
| 16957de34827-8491-4d97-81a6-52513f16e2a6 | Translation Approved (99%) | 80 | 80 |
| 1696324c2fb1-79e9-4aa3-afcc-608e7c694bbf | Translation Approved (100%) | PASS 2 | PASS 2 |
| 169782442d6e-27ab-4f07-8e1c-43355fb6a311 | Translation Approved (100%) | 130 | 130 |
| 169871ea83d5-3239-4e13-9899-80457cf079c4 | Translation Approved (100%) | PASS 3 | PASS 3 |
| 16997e55b167-36ee-4ed6-8216-d46f1d0c0dd6 | Translation Approved (100%) | 150 | 150 |
| 1700d2b83c06-4da9-4dd7-b363-7344c7d24b74 | Translation Approved (100%) | TILT 1 | TILT 1 |
| 17012203ed77-bda4-4d11-b8ce-e35e2d49ebe0 | Translation Approved (70%) | tilting passenger train | нагибни путнички воз |
| 1702f5ae205f-1ffb-4caf-aa2f-a1259c19fbf3 | Translation Approved (99%) | 165 | 165 |
| 1703e46c8184-ac52-4699-bfcb-ea0f367d44db | Translation Approved (99%) | TILT 2 | TILT 2 |
| 1704b87ef6bb-869a-4d7a-b979-ed45bcb30c7c | Translation Approved (100%) | 180 | 180 |
| 1705f459b536-3760-4783-8459-839f8af575ba | Translation Approved (100%) | TILT 3 | TILT 3 |
| 17061354d709-ab27-4b9c-9ebf-702bc831461e | Translation Approved (100%) | 210 | 210 |
| 17079631117c-37df-4841-af3e-28603bd641e7 | Translation Approved (CM) | TILT 4 | TILT 4 |
| 17087e9a0a07-644c-4d8d-b9d1-4f5f1dcf0254 | Translation Approved (CM) | 225 | 225 |
| 1709c9486531-6ddb-4c52-ae09-eb0ea991c420 | Translation Approved (CM) | TILT 5 | TILT 5 |
| 171026cdeeeb-da03-44bf-8df4-a1a0356f2cd9 | Translation Approved (CM) | 245 | 245 |
| 1711b06c601f-903b-4c57-bd78-85c02a4ea635 | Translation Approved (CM) | TILT 6 | TILT 6 |
| 17121c8e2c9b-ad08-4e45-aeca-d733d0a03eb5 | Translation Approved (CM) | 275 | 275 |
| 171347608482-292b-401e-959f-e2d06f168d26 | Translation Approved (CM) | TILT 7 | TILT 7 |
| 17147f56ce71-a705-49f3-b122-c7d0ef6f5daf | Translation Approved (CM) | 300 | 300 |
| 1715a9f19fb0-fcda-4865-9b2f-c4d9e7184a44 | Translation Approved (CM) | FP 1 | FP 1 |
| 1716e252861a-8324-4662-aa59-338d09c08b98 | Translation Approved (91%) | freight train | теретни воз |
| 1717540b599f-2791-4135-bf30-1fede189f51a | Translation Approved (100%) | 80 | 80 |
| 171840404f1b-a9fe-460d-bec8-21297e90341f | Translation Approved (CM) | FP 2 | FP 2 |
| 171964e12a3a-c715-4c90-8779-1167df852642 | Translation Approved (CM) | 100 | 100 |
| 172075c8549f-086d-43a3-b3b5-a3a7fbfeeb59 | Translation Approved (CM) | FP 3 | FP 3 |
| 17216820becb-bc47-4342-8867-9da2e95697ab | Translation Approved (CM) | 130 | 130 |
| 1722a46f86a5-22ff-4b4d-b845-8853613c7357 | Translation Approved (CM) | FP 4 | FP 4 |
| 172364474bd6-e85e-4906-bed9-0ef4a069238e | Translation Approved (CM) | 150 | 150 |
| 17249e203694-aef0-4d9d-ac78-72a9e3e6337b | Translation Approved (CM) | FG 1 | FG 1 |
| 17254fd1e793-9f0d-4451-9dda-ed8092e3172c | Translation Approved (100%) | G | <Italic>G</Italic> |
| 17264fb3e3f9-f330-4d76-b302-42a9cbeb2462 | Translation Approved (100%) | 80 | 80 |
| 172703d1c481-545f-46d6-b7cd-d14188dd722d | Translation Approved (CM) | FG 2 | FG 2 |
| 17282006c5a2-bbdb-491c-946d-e63700fad99f | Translation Approved (CM) | 100 | 100 |
| 172986331c7f-c7c7-40f9-b9dc-df86aacc28e2 | Translation Approved (CM) | FG 3 | FG 3 |
| 1730e1ef1e2d-42b9-4681-986d-3f1ce545545f | Translation Approved (CM) | 130 | 130 |
| 17312b7770f9-6c41-482f-b645-5857eef0cd7c | Translation Approved (CM) | FG 4 | FG 4 |
| 1732bdd5d50d-696c-437f-b739-7aae0b82719e | Translation Approved (CM) | 150 | 150 |
| 17334c6dfcf7-46f5-4684-a63c-a6fa7b16ec6d | Translation Approved (CM) | 10. | 10. |
| 17344c6dfcf7-46f5-4684-a63c-a6fa7b16ec6d | Translation Approved (71%) | PART C – TABLE OF REFERENCES TO NON-HARMONISED RULES | ДЕО В – ТАБЕЛА УПУЋИВАЊА НА НЕХАРМОНИЗОВАНА ПРАВИЛА |
| 173554631b61-39aa-432e-a71d-3f85c137c35d | Translation Approved (0%) | This Part lists the non-harmonised rules of Appendix A. | У овом делу су наведена нехармонизована правила из Додатка А. |
| 173621a56dd2-caac-42fd-a550-4063526556c5 | Translation Approved (0%) | The table further defines the entity (IM or RU) that is in charge of laying down any necessary further details for each of those rules in their respective safety management system. | У табели је даље утврђен субјект (управљач инфраструктуре или железничко предузеће) који је задужен за утврђивање свих неопходних додатних података за свако од тих правила у свом систему управљања безбедношћу. |
| 17377bfca474-37f3-4850-964b-5a4895aabd11 | Translation Approved (99%) | Reference | Упућивање |
| 1738fe0aa9ff-2ba1-45a5-860a-890c84ee90ff | Translation Approved (0%) | Subject | Област |
| 1739e98a5ba1-0dc9-49fe-8ec3-23b941d8bcac | Translation Approved (100%) | In charge | Задужени субјект |
| 17408d084f1f-c79c-463b-a9fd-6af2bc2e3171 | Translation Approved (99%) | 5.1.1 | 5.1.1. |
| 17419e7f0f9a-7adc-4cde-944a-61b66b7d199d | Translation Approved (100%) | Driver’s observance of the line in cab-signalling | Посматрање пруге од стране машиновође у оквиру кабинске сигнализације |
| 1742947a6078-d587-4104-946b-deee8ca0db2b | Translation Approved (100%) | RU | ЖП |
| 1743ef2a2677-576e-4203-9400-51ad2d8c8cc5 | Translation Approved (100%) | 6.2.4 | 6.2.4. |
| 174463a35996-f92a-472a-b7d5-be1c7683d029 | Translation Approved (100%) | 6.39 | 6.39. |
| 17453f3b1fe8-5842-456b-9a71-805491512ae3 | Translation Approved (CM) | 6.41.2 | 6.41.2. |
| 17467d3cb0cc-25af-4910-a368-c0efedb4b4b0 | Translation Approved (0%) | Checking route conditions | Проверавање услова на превозном путу |
| 174781883429-402e-4433-97c9-dbff8e46792c | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1748dc36616d-5593-452b-bdfc-5b15189cbed8 | Translation Approved (100%) | 6.2.4 | 6.2.4. |
| 1749160a2445-6237-4b87-814a-c7537308581d | Translation Approved (100%) | 6.39 | 6.39. |
| 17508c06fcb1-bdc3-4555-af15-18ac9569e096 | Translation Approved (CM) | 6.41.2 | 6.41.2. |
| 17519f64c74b-6115-45a4-a907-403bcb940c7c | Translation Approved (0%) | Checking necessary restrictions and/or instructions for running in SR | Проверавање неопходних ограничења и/или упутстава за вожњу у режиму <Italic>SR</Italic> |
| 1752a77d51bf-8601-4c69-8baf-5830cd38a19b | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1753e4fc7143-8d6b-42cc-8037-36eb7300524a | Translation Approved (CM) | 6.2.4 | 6.2.4. |
| 1754cbcd2816-a270-4890-b2d1-16f18295a4e7 | Translation Approved (100%) | 6.39 | 6.39. |
| 1755f63c021f-a284-4d02-b072-573d1021f861 | Translation Approved (CM) | 6.41.2 | 6.41.2. |
| 17563fa37ce0-3bb3-4b49-910f-72287c205a03 | Translation Approved (0%) | Checking speed restrictions lower than the maximum speed for SR | Проверавање ограничења брзине нижих од највеће брзине за режим <Italic>SR</Italic> |
| 1757b81ee46a-66d2-48cd-a328-ce088c39c59d | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1758286dc8a9-03b9-4788-9359-63e17a7f9cc3 | Translation Approved (CM) | 6.3.1 | 6.3.1. |
| 1759bf0cea65-a5d6-490e-a451-7171ebf8627d | Translation Approved (100%) | Manual entry into SH | Ручни улазак у режим <Italic>SH</Italic> |
| 17602cff9b53-899a-4ccb-b5e2-fa350094aef4 | Translation Approved (100%) | RU | ЖП |
| 1761445ea473-d38a-4631-839b-af7c75665734 | Translation Approved (CM) | 6.3.3 | 6.3.3. |
| 176286829854-8ff1-46eb-9b57-ab927d62887e | Translation Approved (CM) | Running in SH | Вожња у режиму <Italic>SH</Italic> |
| 176350acd9f9-28f8-4ba5-bf81-f0289deb3d99 | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1764b01c31fc-5dc9-44d8-961f-055715d6f570 | Translation Approved (CM) | 6.3.6 | 6.3.6. |
| 1765b7b12723-e02d-4526-91c8-9889e075c31a | Translation Approved (CM) | SH refused by the RBC/SH request failed | Режим <Italic>SH</Italic> одбијен од стране <Italic>RBC</Italic>-а / неуспео захтев за режим <Italic>SH</Italic> |
| 1766bf0bccbe-b486-4aec-927a-a7c98b03cf4f | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1767ef27b6b9-7917-446b-9d19-eef02c483d7d | Translation Approved (CM) | 6.3.7 | 6.3.7. |
| 1768896b3d69-a5aa-4958-915a-7e2e0979f5ae | Translation Approved (100%) | Passing a defined border of a shunting area | Прелазак утврђене границе маневарског подручја |
| 176917aa439e-868f-49b1-b4e8-7a0d2948436c | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 177086a83f86-0ec0-4b4c-bb08-3a26053abfa4 | Translation Approved (CM) | 6.7.1 | 6.7.1. |
| 1771a9633373-5dab-4354-919c-fd5b8b7c1063 | Translation Approved (0%) | Announcement of an ETCS level 0 transition | Најава преласка на ниво 0 <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 1772c7ed5f34-8272-4fed-9217-ac1aa7d15b9f | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1773bc1e54fe-12f0-4283-8f52-6c33df1ae3d0 | Translation Approved (CM) | 6.7.3 | 6.7.3. |
| 17742db46f81-932c-4ad4-9d41-04b5ab6ef755 | Translation Approved (0%) | Running in ETCS level 0 | Вожња на нивоу 0 <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 1775434d8730-3196-4641-a3a6-67b1b62f7f8e | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1776fd231de2-166b-4949-bdd1-b43cb231841a | Translation Approved (CM) | 6.11.1 | 6.11.1. |
| 1777e5e8624b-72f0-42f1-a6e5-9026a88ad1c7 | Translation Approved (91%) | Announcement of an ETCS level NTC transition | Најава преласка на ниво <Italic>NTC</Italic> <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 1778e706f6b0-798f-4268-94f9-919f31a7b4e6 | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 177922479e48-d9cb-43aa-b0ae-532b54256a52 | Translation Approved (CM) | 6.11.3 | 6.11.3. |
| 1780c76204d6-fa82-40a8-a204-9aec70c4e823 | Translation Approved (84%) | Running in ETCS level NTC | Вожња на нивоу <Italic>NTC</Italic> <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 17818c34ae16-8b6a-4f46-9f97-aeef9d43ee8d | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 17822bc25afd-4e05-4e6e-9e20-586889125f4d | Translation Approved (100%) | 6.15 | 6.15. |
| 1783ac22f1ba-286d-48fa-a611-14f5f36f9ea9 | Translation Approved (0%) | Acknowledgement of LS | Потврда режима <Italic>LS</Italic> |
| 1784198bbb70-e7fd-4931-9520-c30a02a425ba | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 17852869ea69-0b0b-4bae-9c38-bf07f0536260 | Translation Approved (100%) | 6.15 | 6.15. |
| 178685c2b465-3b2b-4b5e-925b-b7aa3d0330be | Translation Approved (100%) | Running in LS | Вожња у режиму <Italic>LS</Italic> |
| 178738970075-d375-4642-9675-bfd71688bd8b | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 178801b131c3-65d0-46c1-8063-e7895c59a082 | Translation Approved (100%) | 6.16 | 6.16. |
| 17892375b0c9-25f5-40b1-a728-2ffa55a0459f | Translation Approved (CM) | Acknowledgement of UN | Потврда режима <Italic>UN</Italic> |
| 17900937ff74-6596-408e-a37b-71ee14f1fe9b | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 17918fd32e03-6b53-4fc5-9fc5-b8b521752cbd | Translation Approved (100%) | 6.16 | 6.16. |
| 17921172d149-6304-4529-8bc8-6f799c4a8b24 | Translation Approved (100%) | Running in UN | Вожња у режиму <Italic>UN</Italic> |
| 179382160ffd-a290-48da-b9fe-208e492d7029 | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1794b0f943e4-23b1-4cb1-8305-6780d2953bb3 | Translation Approved (100%) | 6.17 | 6.17. |
| 1795ecc23715-0130-47ce-885a-ff7633291a8a | Translation Approved (CM) | Acknowledgement of SN | Потврда режима <Italic>SN</Italic> |
| 17963b72a3e8-8d14-4d0f-9ad8-94086a9ed2b8 | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 17978a3b218f-dd5b-4f7c-8439-0dc07a540761 | Translation Approved (100%) | 6.17 | 6.17. |
| 179835384652-579f-43d0-b31d-d89e78b5e37c | Translation Approved (CM) | Running in SN | Вожња у режиму <Italic>SN</Italic> |
| 1799989a57c2-8671-4c78-9cf4-d221802182f7 | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 180020218ac7-e3f6-470c-8359-e0732a9644dd | Translation Approved (100%) | 6.28 | 6.28. |
| 180145d0aee7-089c-477d-83fe-bfbd60edc96f | Translation Approved (100%) | Sounding the audible warning device | Активирање уређаја за звучно упозорење |
| 18021acefa36-fa83-4308-a89d-48155ef48064 | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 180396f21642-58c6-4247-8400-cf916fe067dc | Translation Approved (CM) | 6.33.1 | 6.33.1. |
| 1804bb6cedef-b202-4337-8431-37dea4c3960e | Translation Approved (CM) | Revoking an authorisation for ERTMS train movement | Опозив одобрења за кретање воза у складу са <Italic>ERTMS</Italic>-ом |
| 180527ba779c-f5e1-4a75-a697-0d3e21add0df | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 180644121a3d-869a-47a1-92ce-a8f419f55535 | Translation Approved (CM) | 6.34.3 | 6.34.3. |
| 1807becab512-eed4-4265-bdaa-2aa1f479ffd7 | Translation Approved (86%) | Protecting and restarting shunting movements | Заштита и поновно покретање маневарских састава |
| 18083109934f-0279-4651-945a-dcf457828e5a | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1809905e3ed2-0be5-4d31-af7b-7b40d44e11de | Translation Approved (CM) | 6.40.2 | 6.40.2. |
| 18100fe5107f-69fc-40b1-802e-63c4b0e167fa | Translation Approved (0%) | The train is rejected when preparing a movement | Воз је одбијен током припреме за кретање |
| 1811e654acd7-d3ff-4082-bd98-49021fef339e | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 181222342949-5f03-4dca-92b6-05cacce2a915 | Translation Approved (CM) | 6.41.4 | 6.41.4. |
| 1813d28dbeed-1b04-4171-824a-984a62bf1e4e | Translation Approved (0%) | Trip in SH | Присилно кочење у режиму <Italic>SH</Italic> |
| 181454995b59-2c31-471d-be0a-7da2f035ce3a | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 181563910d08-b2db-4d7a-aec9-20c1ff5e0c5a | Translation Approved (100%) | 6.45 | 6.45. |
| 18164bf819bb-4df4-479b-bc1b-ad62aef11237 | Translation Approved (100%) | Managing a balise read error | Управљање грешком у очитавању бализе |
| 1817e1571b2d-4f3c-4674-8273-2aac0a929361 | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1818a1e5aec3-ae4c-4324-94fc-3511385b8bd9 | Translation Approved (96%) | 6.48 a) | 6.48 a) |
| 18190b1353fc-8bb4-4d34-a66b-aa7828b312d9 | Translation Approved (0%) | Managing a radio communication failure when SH is requested | Управљање неуспелом радио-комуникацијом када се захтева режим <Italic>SH</Italic> |
| 18205cad7852-f1c1-4118-bcab-cacfe0a4bc9b | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 18212e6e7125-f3d7-480d-b894-5b3873c2be3c | Translation Approved (100%) | 6.53 | 6.53. |
| 1822b7799878-7b1b-4127-9543-958caef92552 | Translation Approved (100%) | Managing a NTC failure | Управљање грешком <Italic>NTC</Italic>-а |
| 1823965d1234-4bbf-4715-815d-239740ac6ffa | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 1824ba9d1bfc-f4c1-4d3d-bfdc-fdcf80f260b9 | Translation Approved (100%) | 6.54 | 6.54. |
| 182521002102-183f-4838-bc4b-1e8bf3adc085 | Translation Approved (CM) | Managing a VBC | Управљање <Italic>VBC</Italic>-ом |
| 1826682e251e-4557-4051-b6c8-bf66bf3f16f8 | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 182739782c78-405c-42b9-a9a4-3b541fdad97d | Translation Approved (100%) | 7.11 | 7.11. |
| 1828169ba865-738c-4a99-b8f1-6728f04998b0 | Translation Approved (100%) | Taking measures in case the functional number is already used | Предузимање мера у случају да се функционални број већ користи |
| 1829a6924ddf-0b24-44f1-bdc9-39207664b650 | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 18307bc1f299-eea6-466c-a657-50b9e758b374 | Translation Approved (CM) | 7.13.1 | 7.13.1. |
| 1831c74b2d19-8438-4d67-80f2-8cc11d94c4f7 | Translation Approved (100%) | Changing-over from GSM-R to GSM-Public | Пребацивање са мреже <Italic>GSM-R</Italic> на јавну мрежу <Italic>GSM</Italic> |
| 1832be0f45f8-3b57-49ec-ae5e-f90060356cde | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 18331292ab3b-f62b-4ca3-81b3-b5bfea06e651 | Translation Approved (CM) | 7.14.1 | 7.14.1. |
| 1834dc097727-1cae-4a31-8c42-ad11e95f1f69 | Translation Approved (100%) | Changing-over from GSM-R to GSM-Public | Пребацивање са мреже <Italic>GSM-R</Italic> на јавну мрежу <Italic>GSM</Italic> |
| 1835338ca1a0-b9fa-4c08-8fe6-239eaad9edcb | Translation Approved (100%) | IM | УИ |
| 183693ccaf9d-2fae-4fff-825b-bbe62bd94d18 | Translation Approved (91%) | (46) Appendix B is amended as follows: | 46) Додатак Б мења се на следећи начин: |
| 1837b0acc4b7-3b53-4e71-b53c-e0e770a79a20 | Translation Approved (100%) | (a) the title is replaced by the following: | а) наслов се замењује следећим: |
| 183838dbdecd-6600-4efe-8de9-4a564736edd9 | Translation Approved (98%) | ‘Appendix B | „Додатак Б |
| 1839fbcfc02e-fb49-4e9d-b7e1-1281cdc5fa22 | Translation Approved (0%) | <100662>Fundamental operational principles and common operational rules’</100662>; | <100662>Основна оперативна начела и заједничка оперативна правила”</100662>; |
| 1840e6af58d7-b1af-46a4-8228-48216f15e620 | Translation Approved (99%) | (b) point 11 is replaced as follows: | б) тачка 11. замењује се следећим: |
| 184124244c9b-6bfd-4370-9966-0f55524d1012 | Translation Approved (100%) | ‘11. | „11. |
| 184224244c9b-6bfd-4370-9966-0f55524d1012 | Translation Approved (0%) | AUTHORISATION TO PASS AN END OF AUTHORITY | ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕЛАЗАК КРАЈА ОДОБРЕЊА ЗА КРЕТАЊЕ |
| 184317a4cb6c-5f34-4751-b639-9be7b870f6b3 | Translation Approved (74%) | The driver of the train concerned shall have authorisation to pass an EOA. | Машиновођа датог воза мора имати одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic>. |
| 1844c63d6adb-3a5b-4cd2-adac-da0bb199535b | Translation Approved (100%) | When giving authorisation, the signaller shall give the driver any instructions concerning the movement. | Приликом давања одобрења, лице које рукује сигналима даје машиновођи сва упутства у вези са кретањем. |
| 1845c63d6adb-3a5b-4cd2-adac-da0bb199535b | Translation Approved (99%) | The driver shall apply the instructions and shall not exceed any speed restriction, where one is imposed, until reaching the location where the normal operation may be resumed.’; | Машиновођа примењује та упутства и не прекорачује ограничења брзине, ако постоје, све док воз не стигне на место на којем се може наставити редован рад.”; |
| 18462cbaa994-9c5e-43ac-979b-3ccd54280797 | Translation Approved (86%) | (c) in point 13, the following fourth paragraph is added: | в) у тачки 13. додаје се следећи став 4: |
| 18476dd62eda-cdc0-41d2-9398-b82fcf20fe93 | Translation Approved (0%) | ‘Anyone who receives an emergency call shall listen, not intervene in the communication that is in progress except to provide elements relevant to the context.’; | „Свако ко прими позив у случају опасности мора да слуша, не меша се у комуникацију која је у току осим да би пружио информације релевантне за контекст.”; |
| 1848ffe94d5e-6050-4685-9405-f5958de791af | Translation Approved (100%) | (d) point 14 is replaced by the following: | г) тачка 14. замењује се следећим: |
| 1849cf71e0da-314e-4af2-bc20-db97777e2162 | Translation Approved (100%) | ‘14. | „14. |
| 1850cf71e0da-314e-4af2-bc20-db97777e2162 | Translation Approved (100%) | IMMEDIATE ACTIONS TO PREVENT DANGER TO TRAINS | ХИТНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОПАСНОСТИ ЗА ВОЗОВЕ |
| 185129baaaa9-9295-429c-a6f8-33decf6bf511 | Translation Approved (89%) | Any railway undertaking/infrastructure manager staff who becomes aware of a danger to trains shall take immediate action to stop any trains which may be affected, alert the signaller and take any other action as necessary to avoid harm or loss, and in particular: | Сваки члан особља железничког предузећа / управљача инфраструктуре који уочи опасност за возове, предузима хитне мере за заустављање свих возова на које опасност може утицати, упозорава лице које рукује сигналима и по потреби предузима све друге мере како би се избегли штета или губитак, а нарочито: |
| 185297549d14-35be-43c5-b471-9818bb9bc147 | Translation Approved (76%) | (1) Any driver made aware of a danger to their train shall stop as soon as it is safe to do so and alert the signaller immediately to the danger using the emergency call. | 1) Сваки машиновођа, обавештен о опасности која прети његовом возу, зауставља се чим се то може безбедно извести и одмах упозорава на опасност лице које рукује сигналима позивом у случају опасности. |
| 185331df184b-7f6f-49ef-ba6d-02dc9cb11022 | Translation Approved (0%) | (2) Any signaller made aware of a danger shall alert all drivers as appropriate through an emergency call or using any other available means.’; | 2) Свако лице које рукује сигналима, обавештено о опасности, упозорава све машиновође на одговарајући начин позивом у случају опасности или коришћењем сваког другог расположивог средства.”; |
| 1854c9bd846b-9c4b-400c-adb3-45009955bc76 | Translation Approved (90%) | (e) point 15 is amended as follows; | д) тачка 15. мења се на следећи начин; |
| 185588c4a923-46d9-445e-a80f-cbe2304e7c41 | Translation Approved (93%) | (i) the third paragraph is replaced by the following: | (i) став 3. замењује се следећим: |
| 1856fbbfe992-0ea5-49b4-b117-3b551332d2b7 | Translation Approved (99%) | ‘If the driver becomes aware of a failure of any on-board equipment that affects the running of the train, the driver shall: | „Ако машиновођа уочи квар на опреми за возило, који утиче на саобраћање воза, машиновођа: |
| 18577f53251e-8ca0-4362-90a2-485352d05981 | Translation Approved (93%) | — inform the signaller of the situation, the location and the restrictions on the train should the train be allowed to continue its mission, | – обавештава лице које рукује сигналима о тој ситуацији, месту и ограничењима за воз, уколико се возу дозволи да настави своју вожњу; |
| 185866d630da-76c3-4f23-bba1-c3143afe0d9f | Translation Approved (88%) | — not commence or recommence the mission until permission to do so has been granted by the signaller.’; | – не започиње нити наставља вожњу, све док му у ту сврху не изда дозволу лице које рукује сигналима.”; |
| 185908e8c61b-4835-4d45-a06e-1adabab05821 | Translation Approved (82%) | (ii) the following fourth paragraph is inserted: | (ii) умеће се следећи став 4: |
| 1860d8312a7c-1176-4a6d-bc26-d5542be2e5c6 | Translation Approved (99%) | ‘If the signaller gives permission for the train to start or continue its mission then the driver shall proceed in accordance with the restrictions placed upon the train,’; | „Ако лице које рукује сигналима изда дозволу да воз започне или настави своју вожњу, тада машиновођа наставља кретање у складу са ограничењима која су прописана за воз,”; |
| 1861d7735c36-e0bf-413b-85e4-b90b55a659c6 | Translation Approved (91%) | (f) the following point 18 is added: | ђ) додаје се следећа тачка 18: |
| 18625877e80e-b69c-4126-a34c-f4eb372cc102 | Translation Approved (100%) | ‘18. | „18. |
| 18635877e80e-b69c-4126-a34c-f4eb372cc102 | Translation Approved (CM) | ENTERING AN OCCUPIED TRACK SECTION WITHIN A STATION | УЛАЗАК НА ЗАУЗЕТУ ДЕОНИЦУ КОЛОСЕКА УНУТАР СТАНИЦЕ |
| 1864ded4151b-47e6-4560-9487-3ae79837a626 | Translation Approved (0%) | — In case of an unplanned entry into an occupied track section, the signaller shall, before authorising the entry to the occupied track section, ensure that the involved drivers are informed of the circumstances. | – У случају непланираног уласка у заузету деоницу колосека, лице које рукује сигналима, пре него што одобри улазак у ту деоницу колосека, стара се о томе да машиновође које су у то укључене буду обавештене о околностима. |
| 18658f57f5bb-ec92-451c-8f49-bd934bfb7fa5 | Translation Approved (0%) | — In all cases when a train has to enter an occupied track section, the signaller shall, before authorising the entry to the occupied track section, obtain confirmation that the occupying train or vehicles will not move towards the train entering the occupied track section.’; | – У свим случајевима када воз мора ући у заузету деоницу колосека, лице које рукује сигналима, пре него што одобри улазак у заузету деоницу колосека, мора добити потврду да се воз или возила која се налазе на том колосеку, неће кретати ка возу који улази у заузету деоницу колосека.”; |
| 186672c91526-ccde-4613-95d6-3e22e918aede | Translation Approved (100%) | (47) Appendix C is amended as follows: | 47) Додатак В мења се на следећи начин: |
| 186731e57bba-2f77-4715-bc9c-a644ebb886d0 | Translation Approved (0%) | (a) in Section C1, a new point 2.4 is added: | а) у Одељку В1, додаје се нова тачка 2.4: |
| 18683edf32aa-d093-47ee-8500-aacb674ddd81 | Translation Approved (100%) | ‘2.4. | „2.4. |
| 18693edf32aa-d093-47ee-8500-aacb674ddd81 | Translation Approved (100%) | Glossary of Railway Terminology | Глосар железничке терминологије |
| 18708385d257-d4be-4946-a018-c8dcec696dc2 | Translation Approved (92%) | When relevant, the railway undertaking shall produce a glossary of railway terminology for each network over which its trains operate. | Када је потребно, железничко предузеће саставља глосар железничке терминологије за сваку мрежу на којој се експлоатишу његови возови. |
| 18718385d257-d4be-4946-a018-c8dcec696dc2 | Translation Approved (83%) | It shall supply the terms in regular use in the language chosen by the railway undertaking and in the ‘operating’ language of the infrastructure manager(s) whose infrastructure the railway undertaking operates on, based on the terminology used by the respective infrastructure manager.’; | Глосар обухвата термине у редовној употреби на језику који је изабрало железничко предузеће и на „радном” језику управљача инфраструктуре чију инфраструктуру користи железничко предузеће, на основу терминологије коју користи сваки управљач инфраструктуре.”; |
| 1872c357d527-a1ff-442b-be9e-130ea5f9ef47 | Translation Approved (85%) | (b) in Section C1, point 3 is replaced by the following: | б) у Одељку В1, тачка 3. замењује се следећим: |
| 1873091fa018-6da4-4e74-8209-50fb8e600759 | Translation Approved (100%) | ‘3. | „3. |
| 1874091fa018-6da4-4e74-8209-50fb8e600759 | Translation Approved (100%) | Communication rules | Правила комуникације |
| 187597a534a6-adb6-4c1f-963f-d238e2a55e9d | Translation Approved (90%) | In order that safety-related communication is correctly understood, whatever the means of communication used, the following rules shall be used:’; | Да би се комуникација у вези са безбедношћу правилно разумела, без обзира на то које се средство комуникације користи, користе се следећа правила:”; |
| 1876240f3b21-e0d9-400f-b2e8-62cad640304f | Translation Approved (90%) | (c) section C2 is amended as follows: | в) Одељак В2 мења се на следећи начин: |
| 187726b7f01e-ed6b-4640-a2f0-8904bd2ec2d6 | Translation Approved (74%) | (i) title and point 1 are replaced by the following: | (i) наслов и тачка 1. замењују се следећим: |
| 187856095571-65d7-462e-b13b-55a40916f728 | Translation Approved (100%) | ‘C2. | „В2 |
| 187956095571-65d7-462e-b13b-55a40916f728 | Translation Approved (96%) | European Instructions | Европска упутства |
| 188061fd6f49-daf0-4423-8ae1-90d351737fa1 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 188161fd6f49-daf0-4423-8ae1-90d351737fa1 | Translation Approved (CM) | Introduction | Увод |
| 1882431ae969-e264-430d-a116-5a17a97eb1de | Translation Approved (99%) | Railway undertakings and infrastructure managers shall use European Instructions in the communication procedure in the following cases: | Железничка предузећа и управљачи инфраструктуре користе европска упутства у поступку комуникације у следећим случајевима: |
| 188355243f00-17da-4001-b180-db6c4d28d45e | Translation Approved (85%) | (1) Authorisation to pass an End of Authority; | 1) одобрење за прелазак краја одобрења за кретање; |
| 188437703ac3-acc9-404b-8d3f-b5c8aade7550 | Translation Approved (72%) | (2) Authorisation to proceed after trip; | 2) одобрење за наставак саобраћања након присилног кочења; |
| 18858e088ee8-e1e9-4d68-a002-de5c68a379fe | Translation Approved (0%) | (3) Obligation to remain at standstill; | 3) обавеза остајања у мировању; |
| 18866fed787c-291a-4af6-9bab-9a0c5df398d1 | Translation Approved (82%) | (4) Revocation of an instruction; | 4) опозив упутства; |
| 188783c0f7b2-39ed-4df3-b6c3-b75ccaf452fa | Translation Approved (80%) | (5) Obligation to run with speed restriction; | 5) обавеза вожње уз ограничење брзине; |
| 188883e5476c-8cb7-4e9b-9c5f-f79a9d89483e | Translation Approved (100%) | (6) Obligation to run on sight; | 6) обавеза вожње на видљивост; |
| 18893f98c027-dce5-46e1-88ec-c829cf46ab7e | Translation Approved (77%) | (7) Authorisation to start after preparing a movement; | 7) одобрење за покретање воза након припреме за кретање; |
| 189084838d5e-6fbe-4df1-b39e-5ea940647475 | Translation Approved (83%) | (8) Authorisation to pass defective level crossing(s); | 8) одобрење за прелазак преко путног прелаза у квару; |
| 18915be1f7d6-f24b-453d-95f5-b707264c7e8e | Translation Approved (99%) | (9) Obligation to run with power supply restriction; | 9) обавеза вожње уз ограничење напајања електричном енергијом; |
| 1892d77ac89e-a287-491e-83fb-793b2c89b637 | Translation Approved (100%) | (10-20) RESERVED | (10)–(20) РЕЗЕРВИСАНО |
| 189349547605-bea7-485f-9adc-db8065ddcb6d | Translation Approved (100%) | The numbers 1 to 20 are reserved for European Instructions. | Бројеви од 1–20 су резервисани за европска упутства. |
| 18942b845f70-e27c-47bb-aa36-30609cd93601 | Translation Approved (100%) | The use of the European Instructions numbers 1-4 and 7 is mandatory for ETCS, in accordance with the rules of Appendix A. | Употреба европских упутстава бр. 1–4 и 7, обавезна је за <Italic>ETCS</Italic>, у складу са правилима из Додатка А. |
| 18953d8fc3e6-601c-4352-bd1c-66df20e353df | Translation Approved (100%) | Whenever the signaller needs to issue an operational instruction for which a European Instruction exists, the signaller shall use this European Instruction. | Када лице које рукује сигналима треба да изда оперативно упутство, за које постоји европско упутство, то лице користи ово европско упутство. |
| 18963d8fc3e6-601c-4352-bd1c-66df20e353df | Translation Approved (96%) | If an operational instruction related to a class B system requires more information than the European Instructions, a national instruction may be used instead. | Ако се у оперативном упутству које се односи на систем класе Б, захтева више информацијa него у европским упутствима, уместо њега се може користити национално упутство. |
| 18973d8fc3e6-601c-4352-bd1c-66df20e353df | Translation Approved (89%) | In such a case, the infrastructure manager may set out these requirements in its national instructions. | У том случају, управљач инфраструктуре може утврдити те захтеве у својим националним упутствима. |
| 1898ce101b59-70c9-47eb-aac2-32941010d850 | Translation Approved (92%) | If numbered, the national instructions drawn up by the individual infrastructure managers shall start from 21 onwards. | Ако су национална упутства која израде појединачни управљачи инфраструктуре нумерисана, њихова нумерација почиње од броја 21 па навише. |
| 1899fef35e46-d542-496a-96c8-7f0c3a011e19 | Translation Approved (95%) | The national instructions shall contain at least the same content as that for a European Instruction.’; | Национална упутства садрже бар исти садржај као и европско упутство.”; |
| 19004f9c2f4b-cdc5-4dbb-b726-34865fe4fd25 | Translation Approved (0%) | (ii) in point 2, ‘shunting movement’ is replaced by ‘shunting composition’ and the following fourth paragraph is added: | (ii) у тачки 2), термин „маневарско кретање” замењује се термином „маневарски састав” и додаје се следећи став 4: |
| 19011d702e15-d9ee-43ab-82b5-39afaeaa2f3b | Translation Approved (0%) | ‘By way of derogation, a European Instruction 3 can also be revoked by a European Instruction 1, 2 or 7 without requiring a dedicated European Instruction 4.’; | „Одступајући од ове одредбе, европско упутство 3 може се такође опозвати европским упутствима 1, 2 или 7 без потребе за посебним европским упутством 4.”; |
| 1902e06f3d07-5a3a-470a-974f-45cf3df3db55 | Translation Approved (74%) | (iii) in point 3, ‘shunting movement’ is replaced by ‘shunting composition’ and the first paragraph is replaced by the following: | (ii) у тачки 3), термин „маневарско кретање” замењује се термином „маневарски састав”, а став 1. се замењује следећим: |
| 1903ef2299f6-1b7e-487e-8ad8-b0ce931aad8f | Translation Approved (95%) | ‘An operational instruction includes information delivered digitally, verbally, physically on paper or as verbal instructions to be written down by the train driver or by other safe methods of communication with the same level of information.’; | „Оперативно упутство садржи информације достављене у дигиталном облику, усмено, физички на папиру или у виду усмених упутстава које машиновођа треба да запише, односно другим безбедним методима комуникације са истим нивоом информацијa.”; |
| 190421339f78-e980-4f9d-be79-c0fa01a49276 | Translation Approved (90%) | (iv) points 6, 7 and 8 are replaced by the following: | (iv) тач. 6, 7. и 8. замењују се следећим: |
| 1905bf0a7703-4cae-4349-a8a1-1b39009b8d90 | Translation Approved (100%) | ‘6. | „6. |
| 1906bf0a7703-4cae-4349-a8a1-1b39009b8d90 | Translation Approved (100%) | European Instructions | Европска упутства |
| 1907f11a0212-b7ea-4b07-ba2e-b3a5a19f490c | Translation Approved (0%) | Each tick box, field of information and option for input in a field contained in a European Instruction shall be given its own alphabetical or numerical identifier. | Свако поље за штриклирање, поље за информације и могућност уноса у поље садржано у европском упутству, добијају сопствени абецедни или нумерички идентификатор. |
| 1908f11a0212-b7ea-4b07-ba2e-b3a5a19f490c | Translation Approved (0%) | Numbered identifiers that are part of more than one European Instruction shall be given an identifier starting with “x” instead of the number of the European Instruction. | Нумерисани идентификатори који су део више од једног европског упутства добијају идентификатор који почиње са „<Italic>x</Italic>” уместо броја европског упутства. |
| 1909f11a0212-b7ea-4b07-ba2e-b3a5a19f490c | Translation Approved (0%) | This “x” may only be replaced by the number of the European Instruction when transmitting this instruction digitally. | Ово „<Italic>x</Italic>” се може заменити бројем европског упутства само када се ово упутство преноси дигиталним путем. |
| 191006ed91b9-469d-4b3c-b5ce-6245daa69598 | Translation Approved (0%) | While the content and the identifiers must be used and the alphabetical and numerical order of the identifiers must be respected, the format itself shall be indicative. | Док се садржај и идентификатори морају користити и мора поштовати абецедни и нумерички редослед идентификатора, сам формат је оквиран. |
| 1911d0447365-af07-4a77-b85f-7065f9d22981 | Translation Approved (71%) | If a specific tick box, field or option for input in a field is not to be used in a Member State or on the network of an infrastructure manager, there is no obligation to display this tick box, field or option for input in a field in the European Instruction. | Ако одређено поље за штриклирање, поље или могућност уноса у поље не треба користити у држави чланици или у мрежи управљача инфраструктуре, не постоји обавеза приказивања у европском упутству тог поља за штриклирање, поља или могућности уноса у поље. |
| 1912171163aa-210d-495e-912b-67373c01364c | Translation Approved (0%) | No tick box, field or option for input in a field shall be added. | Не смеју се додавати поље за штриклирање, поље или могућност уноса у поље. |
| 19139578e0ca-a9d2-483e-b4ee-cd23c763e4cc | Translation Approved (0%) | The scope of each individual field cannot extend beyond the scope of application of the European Instruction to which it belongs. | Област примене сваког појединачног поља не може се проширити изван области примене европског упутства којем припада. |
| 1914e7e25c86-ca13-421e-8f63-37363f4e9296 | Translation Approved (0%) | The infrastructure manager and the railway undertaking may add guidance on how to fill in and read the forms of the European Instructions, under the condition that this guidance is not part of the communication procedure. | Управљач инфраструктуре и железничко предузеће могу додати смернице о начину попуњавања и читања образаца европских упутстава, под условом да те смернице нису део поступка комуникације. |
| 191565011ed3-2918-4e37-bbaa-b9bc1fc6933b | Translation Approved (95%) | .......... | .......... |
| 19163597f824-6bdc-4a5a-856c-ed387b46a855 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 191710a0cbd0-fdf5-4b19-ae6a-14308fd880ec | Translation Approved (72%) | A Train No ¦ Shunting composition No | <Italic>A</Italic> Број воза ¦ Број маневарског састава |
| 1918f8fc765d-d751-4481-a0bf-2dee7c1a310e | Translation Approved (99%) | B Date | <Italic>B</Italic> Датум |
| 1919c07b544a-edfe-4d97-af35-94d4eefbdaa2 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 19207fcd50eb-007a-4b1b-865f-0895f08c0962 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 1921d44bc54e-1aec-4d0f-be65-f2d666a1acc4 | Translation Approved (0%) | C Location of train ¦ Location of shunting composition | <Italic>C</Italic> Локација воза ¦ Локација маневарског састава |
| 19225037498c-aedd-4824-8fac-fbde057598a2 | Translation Approved (77%) | D Location of issuer | <Italic>D</Italic> Локација издаваоца |
| 192390958ad6-67c6-4db2-9e40-1aa9c87cec5b | Translation Approved (0%) | European Instruction 1 – Authorisation to pass EOA | Европско упутство 1 – Одобрење за прелазак <Italic>EOA</Italic> |
| 1924d1fb0f14-f1f3-411e-bd42-9a462777d62f | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 1925d979f908-adb2-4031-a975-65e881b83909 | Translation Approved (71%) | Is allowed to pass EOA | Може прећи <Italic>EOA</Italic> |
| 1926880ef6b8-6880-43f2-bd4d-b3ffe3822d22 | Translation Approved (86%) | at | у |
| 1927e9ad710a-5046-4304-b70a-5048efdbee78 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1928aea4f91e-e715-4fb5-a00d-9771d4aad9d5 | Translation Approved (0%) | and at | и у |
| 1929f2856b43-d8ce-437d-a5d9-3418574f686a | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1930ff280081-af56-45e6-95dd-7aeda1a6a67f | Translation Approved (CM) | and at | и у |
| 193162a1e6a9-0a05-44b4-b090-185778e033e0 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 19322dc9fdb0-f276-4c7c-a2d3-2fb07eaea3c2 | Translation Approved (100%) | 1.10 | 1.10. |
| 1933d83bf71f-116d-4479-b7c4-617d55ed1821 | Translation Approved (70%) | 1.11.1 Km ¦ 1.11.2 Signal | 1.11.1 km ¦ 1.11.2 Сигнал |
| 1934f5fb2f77-9852-4768-b53d-dd919c7e6627 | Translation Approved (100%) | 1.12.1 Km ¦ 1.12.2 Signal | 1.12.1 km ¦ 1.12.2 Сигнал |
| 19356d2e0d62-b806-43c4-a129-a76ca4727e5c | Translation Approved (100%) | 1.13.1 Km ¦ 1.13.2 Signal | 1.13.1 km ¦ 1.13.2 Сигнал |
| 193639fc10f4-1b4c-49f8-89d0-119fcdafeb26 | Translation Approved (100%) | from | од |
| 193719626f04-a7f1-4c4b-a65a-a956f4321e8b | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1938a2b33200-b6c5-4a6c-a6c3-27823394126a | Translation Approved (100%) | to | до |
| 193939a03a23-2488-470c-8cea-15ce1647c9aa | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1940733ac784-f9e9-4e10-ac32-dc705cfe73ef | Translation Approved (76%) | 1.14.1 Location ¦ 1.14.2 Km ¦ 1.14.3 Signal | 1.14.1. Локација ¦ 1.14.2 km ¦ 1.14.3 Сигнал |
| 19413cfb1d79-830d-462d-9ff2-fac06980bd72 | Translation Approved (100%) | 1.15.1 Location ¦ 1.15.2 Km ¦ 1.15.3 Signal | 1.15.1 Локација ¦ 1.15.2 km ¦ 1.15.3 Сигнал |
| 1942daa0321d-e5a4-474e-8b34-b55fe651368c | Translation Approved (0%) | Proceed in SH | Наставити у режиму <Italic>SH</Italic> |
| 19435b6b7511-6257-4e01-9615-0b597e0c1c96 | Translation Approved (100%) | 1.20 | 1.20. |
| 194472cd4b73-0bae-4d7a-9da0-9e7f59586866 | Translation Approved (100%) | Is exempted from running on sight | Ослобађа се од вожње на видљивост |
| 19452e33beea-ed25-4fb2-8adc-efea9be77ef4 | Translation Approved (CM) | x.25 | x.25. |
| 1946ac12ee0f-df52-4046-9e04-7cd3c6265e50 | Translation Approved (CM) | Set SR speed to | Поставити брзину у режиму <Italic>SR</Italic> на |
| 19476c8837ea-a85a-4a41-956d-5dcf9afabc82 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1948a638042c-d0e1-4946-ab7c-7a8492a622ce | Translation Approved (CM) | x.30 | x.30. |
| 19499937de40-0fb4-4ff1-8b7f-80898dd6a35c | Translation Approved (0%) | x.31.1 Km/h ¦ x.31.2 Mph | x.31.1. km/h ¦ x.31.2. mph |
| 195053fecb2f-d0f1-4948-824f-770d25bd1717 | Translation Approved (100%) | Set SR distance to | Поставити растојање у режиму <Italic>SR</Italic> на |
| 19515848e28b-7700-4be7-8e27-bc524a46f550 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1952aeb6d79c-de64-47f5-be5f-6b0c462c19f4 | Translation Approved (100%) | x.35 | x.35. |
| 1953f1a8e03e-6cba-4cfd-a1bb-1ad83387a841 | Translation Approved (0%) | x.36 Meter | x.36. метара |
| 19548c0532b0-1fe8-41d3-ab39-c8ce2c4466f7 | Translation Approved (0%) | Do not exceed the speed of | Не прекорачити брзину од |
| 19556763b8ae-a28e-44be-af33-a8f4a0e5c5d6 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1956ef6fa022-7a50-4d48-a491-d8ef3001c014 | Translation Approved (0%) | between ¦ in | између ¦ у |
| 1957a31c8b9a-67db-4b2a-b949-739b69f9d616 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 195810abe2b9-343a-4bb0-b808-94eba2157846 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 1959d207e48a-a844-499a-aac7-72393ed4fa44 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 196058afbd69-2992-4d7f-b841-44dd469d9144 | Translation Approved (100%) | x.41 | x.41. |
| 1961095ef59e-6c75-4177-8be6-b7dbeefa5fbe | Translation Approved (CM) | x.42.1 Km/h ¦ x.42.2 Mph | x.42.1. km/h ¦ x.42.2. mph |
| 196296c3b108-920c-4331-a6cc-b2212ac08f27 | Translation Approved (0%) | x.43 Location | x.43. Локација |
| 1963f6a2357e-dbae-4923-b26d-6ffb75d65648 | Translation Approved (100%) | x.44 Location | x.44. Локација |
| 19642cd7f56a-e9f5-4dee-a674-30e1d38c2dbe | Translation Approved (100%) | on | на |
| 1965f2f76ded-ccc0-480e-aa07-495939ac62dc | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 196632b0a981-22e5-4249-ba50-e23acc1c3c8a | Translation Approved (100%) | and | и |
| 1967855403ea-0617-4e7c-b98d-a0f7c4c7c64a | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 1968946dd875-e3ed-46c3-8770-ff278a06c543 | Translation Approved (0%) | x.45.1 Track ¦ x.45.2 Line | x.45.1. Колосек ¦ x.45.2. Пруга |
| 196933bc309f-92b6-43a7-9454-6a9957a18804 | Translation Approved (100%) | x.46.1 Track ¦ x.46.2 Line | x.46.1. Колосек ¦ x.46.2. Пруга |
| 19705124a10b-08ca-4c1b-8f0a-07e0015bd550 | Translation Approved (100%) | from | од |
| 1971827ddfbe-15ac-4f53-b58f-bae3d837062a | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 1972d9915168-7979-45a6-b07d-9939340c4ab1 | Translation Approved (100%) | to | до |
| 1973f564c2e8-c5a1-4ad3-a943-5bb9402faaae | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 19744b9bd54c-0426-493b-bacb-01ddd1715065 | Translation Approved (78%) | x.47.1 Km ¦ x.47.2 Signal | x.47.1. km ¦ x.47.2. Сигнал |
| 197529ddff30-0181-4822-b865-1d1ac4b553b3 | Translation Approved (100%) | x.48.1 Km ¦ x.48.2 Signal | x.48.1. km ¦ x.48.2. Сигнал |
| 19761b72e2e8-f486-4de8-97b0-8a02580fd875 | Translation Approved (100%) | Examine the line for the following reason | Испитати железничку пругу из следећег разлога |
| 197738034447-3203-42d8-80d4-e655d8dd2bb1 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 197892f953ab-2899-4a69-935a-8ce6f9c7e2ee | Translation Approved (0%) | and report findings to | и о налазима обавестити |
| 1979ab31b890-5b24-41de-be32-57daf5d4f771 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1980ce4ea247-4cbb-4552-bc25-c0d519337040 | Translation Approved (CM) | x.90 | x.90. |
| 1981b5b122ef-02d7-4ad5-81b5-a7fd5e76069f | Translation Approved (0%) | <108265>x.91</108265> [<108274>free text</108274>] | <108265>x.91.</108265> [<108274>слободан текст</108274>] |
| 198264cdac00-5c3d-4b9c-85f5-6c0709835556 | Translation Approved (100%) | <108286>x.92</108286> [<108295>free text</108295>] | <108286>x.92.</108286> [<108295>слободан текст</108295>] |
| 19837be6c3b7-2b29-42a2-8ef3-4678dcb99808 | Translation Approved (100%) | Additional instructions | Додатна упутства |
| 19845d080951-0607-4b4f-8075-46dcf578cdac | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1985709468d4-55c6-45a8-94ea-fa2d135a6c1e | Translation Approved (CM) | x.95 | x.95. |
| 19864cd15dfa-6be3-4fc0-a300-b11b6bba807c | Translation Approved (CM) | <108322>x.96</108322> [<108331>free text</108331>] | <108322>x.96.</108322> [<108331>слободан текст</108331>] |
| 1987dcb8752a-8312-4ded-9d76-638c8dd705f9 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 1988169ad871-0c91-43ef-a13b-f51c8e18149d | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 19896cf2a7f5-0b45-4236-bf85-c3f197da9ea8 | Translation Approved (0%) | V ID of driver | <Italic>V</Italic> Идентификатор машиновође |
| 1990e0c16591-cd67-4f24-8286-c83a46064118 | Translation Approved (83%) | W ID of issuer | <Italic>W</Italic> Идентификатор издаваоца |
| 1991848abfb5-d94c-4c09-bb74-286a3eb9aea9 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 19921967bc3d-a80c-4c24-9102-66615e48a4f1 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 1993c4dea23d-f243-4709-98e4-a26c372bfb7f | Translation Approved (0%) | Y Time | <Italic>Y</Italic> Време |
| 199465278345-fa44-490d-876b-0e9f910e7134 | Translation Approved (76%) | Z Unique identification | <Italic>Z</Italic> Јединствена идентификација |
| 1995dd5d80d9-53d5-44a9-8539-587fbe2a0c9f | Translation Approved (0%) | User instructions: | Упутства за корисника: |
| 19969f5f89c4-48b4-409d-a1f2-f44a00e2e6ad | Translation Approved (0%) | Mark with a cross the tick boxes that become valid, as follows | Означити крстићем поља за штриклирање која тако постају важећа, као што следи |
| 19977588481d-9d5a-4b20-a469-beecdeaa261d | Translation Approved (100%) | X | X |
| 19987f62693f-b510-4813-8e11-199a598a79c0 | Translation Approved (0%) | In case of multiple options for the information, delete the non-valid options, as follows: | Ако је на располагању више могућности за информације, избрисати неважеће могућности, као што следи: |
| 1999a98d7896-40e5-4cc7-9a41-cf3827bfa95e | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 200005b27bde-d8f7-4465-8fcf-641de1c39af0 | Translation Approved (0%) | In the valid fields, fill in the information on the dotted lines. | У важећим пољима унети информације на испрекиданим цртама. |
| 2001f64989d8-f99a-49f0-9e20-be1d867b68ad | Translation Approved (99%) | x.47.1 Km ¦<108670> x.47.2 Signal</108670> | x.47.1. km ¦<108670>x.47.2. Сигнал</108670> |
| 2002f3b2bb51-69c8-4304-8065-effa97cf7c77 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 200352e96be6-fa53-4e54-91a4-0ac946c09af2 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2004017d40d9-ef93-4dc1-abee-282be9c95197 | Translation Approved (CM) | A Train No ¦ Shunting composition No | <Italic>A</Italic> Број воза ¦ Број маневарског састава |
| 2005859a4815-421d-4c29-a3f4-0d70966bd66b | Translation Approved (CM) | B Date | <Italic>B</Italic> Датум |
| 2006ca024e66-031b-4d11-b794-36e829164417 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20075d28170b-1c87-4708-b523-4de71d6bb20a | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20088c3fde79-c0ff-4a6a-a22a-af5ad8eb8bbe | Translation Approved (CM) | C Location of train ¦ Location of shunting composition | <Italic>C</Italic> Локација воза ¦ Локација маневарског састава |
| 2009eecdf46c-c4fd-46c3-ad78-1b6c94667aee | Translation Approved (CM) | D Location of issuer | <Italic>D</Italic> Локација издаваоца |
| 20109d5f345a-d481-4d79-b179-ef6155e24fd9 | Translation Approved (87%) | European Instruction 2 – Authorisation to proceed after trip | Европско упутство 2 – Одобрење за наставак кретања након присилног кочења |
| 201198003000-083a-416b-b836-9705ae9c5b27 | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 20126e185d8e-940a-4f3e-9322-469b91f977b7 | Translation Approved (0%) | If no MA is received, is allowed to proceed in SR | Ако није добијен <Italic>MA</Italic>, може наставити вожњу у режиму <Italic>SR</Italic> |
| 2013a6912438-b1ef-4178-8566-bb543e03ef1f | Translation Approved (100%) | 2.10 | 2.10. |
| 2014714369fb-3ab8-4de4-b4e6-9356ff0a95fe | Translation Approved (0%) | [<108941>or</108941>] | [<108941>или</108941>] |
| 2015deb1282c-4a88-4339-affe-0214165188e2 | Translation Approved (87%) | is allowed to proceed in SH | може наставити вожњу у режиму <Italic>SH</Italic> |
| 20164549873c-ca6e-4b02-aaf7-43e26357f2eb | Translation Approved (100%) | 2.11 | 2.11. |
| 2017ef297068-2345-4c2e-820d-1981f61a1574 | Translation Approved (CM) | Is exempted from running on sight | Ослобађа се од вожње на видљивост |
| 201845e75703-f896-4fc2-9b2f-84240f869470 | Translation Approved (CM) | x.25 | x.25. |
| 2019468ac23a-dad1-48a2-9bf0-0304379f8750 | Translation Approved (CM) | Set SR speed to | Поставити брзину у режиму <Italic>SR</Italic> на |
| 202087beb894-fbbe-4f99-8aae-238fffe009ff | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 202190fb79f0-675e-44a7-8f87-7d2d0fc06417 | Translation Approved (CM) | x.30 | x.30. |
| 2022cfefb897-8d50-40cd-a9d0-ed3ce01aa304 | Translation Approved (CM) | x.31.1 Km/h ¦ x.31.2 Mph | x.31.1. km/h ¦ x.31.2. mph |
| 2023f08fbee0-ab01-4cd2-9af1-aa500312d1c7 | Translation Approved (100%) | Set SR distance to | Поставити растојање у режиму <Italic>SR</Italic> на |
| 2024e2075521-480a-487e-8d8d-0d34a37d9f24 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 202563e9ea02-4bf5-4d07-8464-b88de3504471 | Translation Approved (CM) | x.35 | x.35. |
| 2026e5f66314-afb6-4cb9-b7bf-6a4ecac8c624 | Translation Approved (CM) | x.36 Meter | x.36. метара |
| 20279252ae9e-fe0d-41c2-9de0-6ff6b8e917cd | Translation Approved (100%) | Do not exceed the speed of | Не прекорачити брзину од |
| 202847147462-202b-4327-8785-48d0d2eceb7b | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 202936bc4d17-9ae1-4b2e-8eec-e4c8d61b7fe1 | Translation Approved (CM) | between ¦ in | између ¦ у |
| 2030ca466f90-44be-4932-9dd7-cb32d85a3d0c | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20310e668217-9a39-444c-8b2f-deb4531913a7 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 20322487b024-b1ec-4e84-b966-683b8f2b5790 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 203360c59d56-38d1-4247-a41e-cce880cb4dda | Translation Approved (CM) | x.41 | x.41. |
| 20344e908a10-596a-4ca8-aa59-8d9179e07b9b | Translation Approved (CM) | x.42.1 Km/h ¦ x.42.2 Mph | x.42.1. km/h ¦ x.42.2. mph |
| 20351bef9382-edc0-48f9-af6d-5c283ca306f4 | Translation Approved (CM) | x.43 Location | x.43. Локација |
| 20369635bf01-df13-4d29-841e-44cd6edf5952 | Translation Approved (CM) | x.44 Location | x.44. Локација |
| 20372919bcae-56e3-4316-947f-03357e386e78 | Translation Approved (100%) | on | на |
| 2038f08af0ac-c0ab-42f8-a8db-67bce619a876 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20396e5ae3a7-7cf4-4bec-aacb-9499caf17125 | Translation Approved (CM) | and | и |
| 20402473eb47-3687-4868-8f95-c128aaf02508 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2041583264dc-eaa1-4d76-853a-83916b1bc5b8 | Translation Approved (CM) | x.45.1 Track ¦ x.45.2 Line | x.45.1. Колосек ¦ x.45.2. Пруга |
| 2042dd3059cc-51b7-4868-878e-a005084d0035 | Translation Approved (CM) | x.46.1 Track ¦ x.46.2 Line | x.46.1. Колосек ¦ x.46.2. Пруга |
| 2043766c0467-d660-420e-8b38-3100f34b014e | Translation Approved (100%) | from | од |
| 2044bf906fe9-83d2-4a67-b837-4b6bb2d6b938 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20450ef77a32-7c1d-4b20-b2e1-0874a144a89a | Translation Approved (100%) | to | до |
| 2046ec69c6a8-f7ed-410b-94ff-6dbbff70ede4 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 204747def5bd-863d-42df-93d4-acca01443cd6 | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦ x.47.2 Signal | x.47.1. km ¦ x.47.2. Сигнал |
| 2048e80594ef-1361-4793-a7d5-5cbd19cca361 | Translation Approved (CM) | x.48.1 Km ¦ x.48.2 Signal | x.48.1. km ¦ x.48.2. Сигнал |
| 20499640ff17-abe7-42cf-9b7c-217626106311 | Translation Approved (100%) | Examine the line for the following reason | Испитати железничку пругу из следећег разлога |
| 205037de4e63-3268-4af1-a8e2-113e1365c294 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20518c5c510e-42d2-404c-82b7-5b1dd26c06e6 | Translation Approved (CM) | and report findings to | и о налазима обавестити |
| 20521c1bda52-432f-4f49-9de7-5301d04075e0 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20531e15b96a-3d8a-4d23-8174-74e9585b41da | Translation Approved (CM) | x.90 | x.90. |
| 2054d4105b32-8bce-4281-8502-c1fe4795b69c | Translation Approved (CM) | <109424>x.91</109424> [<109433>free text</109433>] | <109424>x.91.</109424> [<109433>слободан текст</109433>] |
| 2055f61f3187-95e5-46b6-97c0-88a76992c655 | Translation Approved (CM) | <109445>x.92</109445> [<109454>free text</109454>] | <109445>x.92.</109445> [<109454>слободан текст</109454>] |
| 20560dc0f673-c740-4b3c-8a0b-87a0a8b7373a | Translation Approved (100%) | Additional instructions | Додатна упутства |
| 20573da6ee6c-f5e6-47c0-9910-85ae140396ee | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 205872cfa023-a9d3-4da6-9a25-fd90afca21aa | Translation Approved (CM) | x.95 | x.95. |
| 20594bb2265b-04f3-4f6d-96bb-48086b6f7231 | Translation Approved (CM) | <109481>x.96</109481> [<109490>free text</109490>] | <109481>x.96.</109481> [<109490>слободан текст</109490>] |
| 2060d21e1266-9739-4bf6-842c-1d4901a9f1a7 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 2061a410b87e-cdb7-48dd-80b6-1d5c9af8cfac | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20629f6b7794-0c9a-4bad-b5b9-57bd89c9c129 | Translation Approved (CM) | V ID of driver | <Italic>V</Italic> Идентификатор машиновође |
| 2063e3e3a5dd-5f5c-470c-a5a1-60e86186ca2b | Translation Approved (CM) | W ID of issuer | <Italic>W</Italic> Идентификатор издаваоца |
| 2064a560d261-3c67-4d6a-93ff-f6a345e61cae | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20658556c5aa-6867-48a2-a173-701bf95ab5b1 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2066c634133e-f1a7-4d28-9213-8225ae63e544 | Translation Approved (CM) | Y Time | <Italic>Y</Italic> Време |
| 20679216d966-7e01-4363-8278-a5e6e4d90057 | Translation Approved (CM) | Z Unique identification | <Italic>Z</Italic> Јединствена идентификација |
| 20687f7b4c4e-cbd4-4291-be78-66d04b8f703d | Translation Approved (CM) | User instructions: | Упутства за корисника: |
| 206912c7b2a1-4963-4091-a334-d5e4ed397a74 | Translation Approved (CM) | Mark with a cross the tick boxes that become valid, as follows | Означити крстићем поља за штриклирање која тако постају важећа, као што следи |
| 2070e9b32399-a3af-4aa7-8387-1f5f6f792bd3 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 20718b1d2d3a-33b4-4bd5-a3b9-d857887e1dac | Translation Approved (CM) | In case of multiple options for the information, delete the non-valid options, as follows: | Ако је на располагању више могућности за информације, избрисати неважеће могућности, као што следи: |
| 20721b33a371-623a-42ac-a162-b6d18243d1dc | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2073c8af32a8-a573-4e30-8f5b-b8be450e359a | Translation Approved (CM) | In the valid fields, fill in the information on the dotted lines. | У важећим пољима унети информације на испрекиданим цртама. |
| 207486088f40-56c5-4958-911d-d66e2ff5afde | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦<109829> x.47.2 Signal</109829> | x.47.1. km ¦<109829>x.47.2. Сигнал</109829> |
| 207532994032-31d4-4e94-9b62-81bc8ba2fa24 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2076d9622a07-8428-4c0b-be58-d5d5bf98f69b | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20775b773937-f85f-40e9-bee3-9a5885d496ba | Translation Approved (CM) | A Train No ¦ Shunting composition No | <Italic>A</Italic> Број воза ¦ Број маневарског састава |
| 20787f9aade0-4ade-46a7-bcda-f0cfbee78025 | Translation Approved (CM) | B Date | <Italic>B</Italic> Датум |
| 20791ff949ee-a97c-4677-8910-227a1f5bbf48 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20803c2e454d-8edd-4bd4-9aac-baf133ee097a | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2081b340118e-2fd0-49f7-a964-6ad200bd0797 | Translation Approved (CM) | C Location of train ¦ Location of shunting composition | <Italic>C</Italic> Локација воза ¦ Локација маневарског састава |
| 208230429853-5d16-453f-8255-88d4359a23ce | Translation Approved (CM) | D Location of issuer | <Italic>D</Italic> Локација издаваоца |
| 2083cb701b68-46c4-4087-831b-bf2934570499 | Translation Approved (75%) | European Instruction 3 – Obligation to remain at standstill | Европско упутство 3 – Обавеза остајања у мировању |
| 2084600b9e57-851d-40b1-8d66-1b6321a9952c | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 20853611e74b-0f76-43f9-8f0a-4f570b509dd5 | Translation Approved (86%) | Remain at standstill at the current location | Остати у мировању на тренутној локацији |
| 2086e2e6ce02-c762-48dc-8395-3c4114e805b4 | Translation Approved (100%) | 3.10 | 3.10. |
| 2087affdfda6-1eed-47f1-8564-7a0b82ecedc2 | Translation Approved (82%) | Carry out End of Mission | Обавити завршетак вожње |
| 2088acb198e4-2c60-49a9-8bbf-5bd6b708b824 | Translation Approved (100%) | 3.15 | 3.15. |
| 208925e6ae32-d6ce-4da6-9052-04034977de96 | Translation Approved (CM) | Delete the available MA | Избрисати расположиви <Italic>MA</Italic> |
| 20904873f0ed-44bc-46c0-a7a4-f53e5114b808 | Translation Approved (100%) | 3.20 | 3.20. |
| 2091c310e948-49a2-47ea-a036-1ba8dcf393e2 | Translation Approved (CM) | Additional instructions | Додатна упутства |
| 2092c548da15-7e75-4071-a086-88c8d4c36c70 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 20933d060601-3dfe-42f9-a3ba-8294999bf350 | Translation Approved (CM) | x.95 | x.95. |
| 2094e0e35fbc-e7ce-4e26-b205-34f62c7af97a | Translation Approved (CM) | <110142>x.96</110142> [<110151>free text</110151>] | <110142>x.96.</110142> [<110151>слободан текст</110151>] |
| 20956842da15-77aa-47c3-80ad-f67e6e56d433 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2096519649e9-759e-4fa2-8ba6-74ea5e1ed21e | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2097a5030d22-1ee8-4855-b719-eed492cda17d | Translation Approved (CM) | V ID of driver | <Italic>V</Italic> Идентификатор машиновође |
| 209866d15193-036f-4703-90f6-be777188ef6e | Translation Approved (100%) | W ID of issuer | <Italic>W</Italic> Идентификатор издаваоца |
| 20994c8318d9-8160-4ad2-9b37-b9ef908deea5 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2100354c440c-29ef-440b-8b08-ecffffa05e7b | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2101cafcccbd-24c2-474d-8310-99ec34e0835e | Translation Approved (CM) | Y Time | <Italic>Y</Italic> Време |
| 210267fd8d84-057a-4dcc-9f5d-5bf57af30937 | Translation Approved (CM) | Z Unique identification | <Italic>Z</Italic> Јединствена идентификација |
| 21038b3ece66-8f0f-44a5-84a3-1dfa3b8c25b8 | Translation Approved (CM) | User instructions: | Упутства за корисника: |
| 2104520ea7a8-de41-4eac-bea7-13af93395a60 | Translation Approved (100%) | Mark with a cross the tick boxes that become valid, as follows | Означити крстићем поља за штриклирање која тако постају важећа, као што следи |
| 21056499b9d6-cd3e-4a05-8153-0989e1d79025 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 2106e7650f9d-a208-4fa6-b5c5-5117452bbe9e | Translation Approved (CM) | In case of multiple options for the information, delete the non-valid options, as follows: | Ако је на располагању више могућности за информације, избрисати неважеће могућности, као што следи: |
| 210726a262cc-0abf-497d-8254-fb4e3758601f | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 210895b19b2f-e8aa-4bf8-a5b5-8dc91b887aad | Translation Approved (CM) | In the valid fields, fill in the information on the dotted lines. | У важећим пољима унети информације на испрекиданим цртама. |
| 210954579b49-d200-4ce9-91b1-425258b2ac51 | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦<110490> x.47.2 Signal</110490> | x.47.1. km ¦<110490>x.47.2. Сигнал</110490> |
| 21103f3e163b-1013-4234-8fd1-9f0ed243ee69 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 211165d00b2f-cf8c-493a-898d-e6a78f405632 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 211254ff0efb-1f9d-41a3-a77f-dceadf8c8652 | Translation Approved (CM) | A Train No ¦ Shunting composition No | <Italic>A</Italic> Број воза ¦ Број маневарског састава |
| 21137dbde0fe-482c-4312-9058-fcef9c5a659d | Translation Approved (CM) | B Date | <Italic>B</Italic> Датум |
| 211421988e8d-8f8c-4761-888f-832245ed46b3 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2115a5bc7263-4e2c-48f4-9da7-7ba13bfc9ca6 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 21166a42ef8f-3016-4dbb-abc1-76803d6679b2 | Translation Approved (CM) | C Location of train ¦ Location of shunting composition | <Italic>C</Italic> Локација воза ¦ Локација маневарског састава |
| 2117a67f4fff-50c8-4526-a519-5a5a3e30fbe5 | Translation Approved (CM) | D Location of issuer | <Italic>D</Italic> Локација издаваоца |
| 2118102ed3b8-6cfc-4e3f-8047-33493bc3acf7 | Translation Approved (100%) | European Instruction 4 – Revocation of an instruction | Европско упутство 4 – Опозив упутства |
| 2119e9fe88ef-6555-4676-b54e-ef4f382648e2 | Translation Approved (100%) | 4 | 4. |
| 2120c896d830-de2f-4c66-adc9-9d909b2b0038 | Translation Approved (100%) | Operational instruction | Оперативно упутство |
| 2121cb828384-c4dd-4475-bc41-fcc03a3938d8 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 2122ac54b1b6-8f75-4917-afbd-6fdf74a15880 | Translation Approved (96%) | Is revoked | Опозива се |
| 21231f8b028f-a710-4719-aed2-80fbfb3f1258 | Translation Approved (100%) | 4.10 | 4.10. |
| 2124e5115db3-09d6-452b-a86a-94d9be6638ca | Translation Approved (87%) | 4.11 Unique identification | 4.11. Јединствена идентификација |
| 2125c53a9053-f381-4051-9505-20d6f69ca8af | Translation Approved (100%) | Additional instructions | Додатна упутства |
| 212696849633-08cb-48f0-a9b1-e716432698c3 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 21273bac2818-bd17-4505-9b77-bf1c752808a6 | Translation Approved (CM) | x.95 | x.95. |
| 21280d05703c-6759-4dee-852b-8dc712e39f91 | Translation Approved (CM) | <110740>x.96</110740> [<110749>free text</110749>] | <110740>x.96.</110740> [<110749>слободан текст</110749>] |
| 212999eda978-24ae-4032-be9d-385d44574797 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 21303cf468d3-f437-4976-bd9e-9aaccb57df1f | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 21317f5b17e2-e520-41ed-a53d-320821d51bdf | Translation Approved (CM) | V ID of driver | <Italic>V</Italic> Идентификатор машиновође |
| 2132576a5eec-b40c-4c6e-a43b-41ab15d664d9 | Translation Approved (100%) | W ID of issuer | <Italic>W</Italic> Идентификатор издаваоца |
| 213340d960cd-7f9c-4826-8663-2d9ebd0f7b33 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 213429d2eeb3-dbc8-4b95-9a08-3dafafa23994 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2135a85392b9-5bfc-4c75-a9ad-3dc6e540acd6 | Translation Approved (CM) | Y Time | <Italic>Y</Italic> Време |
| 2136b7577a53-1fc6-4110-a984-00ff81d016a9 | Translation Approved (CM) | Z Unique identification | <Italic>Z</Italic> Јединствена идентификација |
| 213792ece991-c864-4f20-8a14-e21a80396a3b | Translation Approved (CM) | User instructions: | Упутства за корисника: |
| 213890bf9303-cb82-4e0d-ac1b-429d9e51aaa2 | Translation Approved (CM) | Mark with a cross the tick boxes that become valid, as follows | Означити крстићем поља за штриклирање која тако постају важећа, као што следи |
| 21390584b230-0e28-48ca-9b2a-6a11edf4cfc7 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 2140f871de72-1f57-4039-a3d5-d6823291b9c6 | Translation Approved (100%) | In case of multiple options for the information, delete the non-valid options, as follows: | Ако је на располагању више могућности за информације, избрисати неважеће могућности, као што следи: |
| 2141c26be28b-1c55-40b4-bdde-59a4fd76dc0b | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 214288fb9697-59a0-4e45-ba82-e59b9eab4ed8 | Translation Approved (CM) | In the valid fields, fill in the information on the dotted lines. | У важећим пољима унети информације на испрекиданим цртама. |
| 21434b21431d-b62d-4a42-88c4-cd442a65aafe | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦<111088> x.47.2 Signal</111088> | x.47.1. km ¦<111088>x.47.2. Сигнал</111088> |
| 21441d944e8a-8983-4700-a65a-c857d6ad8765 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 21456fee202c-d97b-4d0c-a5fa-940cba259d4a | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2146305e8d86-2791-4abf-a400-e7db70b25529 | Translation Approved (CM) | A Train No ¦ Shunting composition No | <Italic>A</Italic> Број воза ¦ Број маневарског састава |
| 21479f2aea5d-65b7-4141-a871-79b58b886329 | Translation Approved (CM) | B Date | <Italic>B</Italic> Датум |
| 2148ce4792ff-e421-4162-9dbd-bc3e4c169224 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2149c12e3f87-8134-4321-b09d-259c89dfb8f4 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2150373f317b-6450-4b2d-ae77-c67585b06fe9 | Translation Approved (CM) | C Location of train ¦ Location of shunting composition | <Italic>C</Italic> Локација воза ¦ Локација маневарског састава |
| 21518c4d9b69-f819-43f9-b1ec-337cc580e2c4 | Translation Approved (CM) | D Location of issuer | <Italic>D</Italic> Локација издаваоца |
| 2152c94ff02a-e83a-4bac-94b2-458e8221a3de | Translation Approved (100%) | European Instruction 5 – Obligation to run with speed restriction | Европско упутство 5 – Обавеза вожње уз ограничење брзине |
| 2153283d7c0a-3efe-4c62-81cb-707072574cb4 | Translation Approved (100%) | 5 | 5. |
| 21549c49aaec-ff3d-4b41-9b5e-43b4f9b1e652 | Translation Approved (100%) | Do not exceed the speed of | Не прекорачити брзину од |
| 2155f87b6ea9-07f1-4967-82f4-75006f474ad2 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 215626944fb0-0662-4c9c-8e90-03a8f95a6fde | Translation Approved (CM) | between ¦ in | између ¦ у |
| 21576baeb9c6-035a-4484-9bd2-25eda7231276 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 215847ff5389-1f08-4963-a8db-1c5c7ae2ef8e | Translation Approved (100%) | and | и |
| 21595ae733b2-5223-4ed9-8693-122a115de215 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2160c80d9110-5428-480e-b3d9-914afb605bd2 | Translation Approved (CM) | x.41 | x.41. |
| 2161bcdff646-dd43-4b82-85f5-ffc670c64c1a | Translation Approved (CM) | x.42.1 Km/h ¦ x.42.2 Mph | x.42.1. km/h ¦ x.42.2. mph |
| 2162a1582577-2200-4d42-a6de-8aa7f539e309 | Translation Approved (CM) | x.43 Location | x.43. Локација |
| 2163500e382e-b607-471c-ad9b-d5bb44522b81 | Translation Approved (CM) | x.44 Location | x.44. Локација |
| 2164f487e5ce-04e1-47a6-b0b8-e3b08ac96448 | Translation Approved (100%) | on | на |
| 21650e9a1143-f383-4d7a-8953-76479c093a2d | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2166765ec2a4-4caf-4210-9e25-5083a79dbe69 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2167baee4427-8440-4787-8003-467708131eb2 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 216877076bba-10d6-4931-a04f-5214d59d1a99 | Translation Approved (CM) | x.45.1 Track ¦ x.45.2 Line | x.45.1. Колосек ¦ x.45.2. Пруга |
| 2169c2047b23-6c6e-425c-93c0-a9e2c0ef368e | Translation Approved (CM) | x.46.1 Track ¦ x.46.2 Line | x.46.1. Колосек ¦ x.46.2. Пруга |
| 21701f047a63-c6b2-4547-9f26-fc3c20c69715 | Translation Approved (100%) | from | од |
| 2171b38e102b-dca6-403e-bc35-be24e9e8b3bd | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 217279ea4c3c-7fff-4c4f-b7f1-4b6e573d1f29 | Translation Approved (100%) | to | до |
| 2173f04c09c7-ef89-42e1-8b3c-e290ab06f711 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 217488546122-893f-4226-8b75-836883bc2091 | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦ x.47.2 Signal | x.47.1. km ¦ x.47.2. Сигнал |
| 2175c22fed15-43c1-417a-9e52-8f4e6b129e0a | Translation Approved (CM) | x.48.1 Km ¦ x.48.2 Signal | x.48.1. km ¦ x.48.2. Сигнал |
| 217665081aa5-6248-4ff9-95aa-b39abf82d2b6 | Translation Approved (0%) | Speed restriction indicated by lineside boards | Ограничење брзине наведено на сигналним ознакама уз пругу |
| 2177b652dad1-61a5-4031-93e4-63b25e29c702 | Translation Approved (100%) | Yes | Да |
| 217823a04f46-b742-4f5b-b5cd-706b87e3fb8c | Translation Approved (100%) | 5.67 | 5.67. |
| 2179f7abe46d-4d61-4efd-b105-95b619470cd0 | Translation Approved (CM) | [<111581>or</111581>] | [<111581>или</111581>] |
| 21807d9a799a-2c52-441c-867b-59d21bd091e7 | Translation Approved (99%) | No | Не |
| 21817189520b-b867-41ab-b872-ae93f450df05 | Translation Approved (100%) | 5.68 | 5.68. |
| 2182fcf3e1a2-2513-4415-acd1-9829dd25e62e | Translation Approved (100%) | Examine the line for the following reason | Испитати железничку пругу из следећег разлога |
| 218398640d9d-de6a-4814-a0ce-625689823196 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 21841050e23a-5980-427e-904a-03ff2a57fcbb | Translation Approved (CM) | and report findings to | и о налазима обавестити |
| 218504b02811-e10a-4703-ba31-0b8bed56fa7e | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 218642e25014-dde3-411d-8000-c4a3911ad135 | Translation Approved (100%) | x.90 | x.90. |
| 21879a791169-0e2e-4137-85ab-95389cf678c4 | Translation Approved (CM) | <111662>x.91</111662> [<111671>free text</111671>] | <111662>x.91.</111662> [<111671>слободан текст</111671>] |
| 21884f539af2-61d8-4ccb-a3b5-c67fafacab9d | Translation Approved (CM) | <111683>x.92</111683> [<111692>free text</111692>] | <111683>x.92.</111683> [<111692>слободан текст</111692>] |
| 2189412622ad-873d-40f3-9e11-59bac4a16023 | Translation Approved (100%) | Additional instructions | Додатна упутства |
| 2190776432aa-84c5-4a60-951a-4167cbf4ac1d | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 21911dae047f-42cb-4613-80fd-70c8fb0eb9df | Translation Approved (CM) | x.95 | x.95. |
| 2192021fbc64-14b7-4a4f-b8a5-54dddfc30e96 | Translation Approved (CM) | <111719>x.96</111719> [<111728>free text</111728>] | <111719>x.96.</111719> [<111728>слободан текст</111728>] |
| 219382016489-b7e3-4173-9340-aa6eccf85efe | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 219416874151-02d5-495a-b8d0-dd2b2be47c57 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2195fc49919f-6bff-455b-a994-af0cee93d536 | Translation Approved (CM) | V ID of driver | <Italic>V</Italic> Идентификатор машиновође |
| 2196bbd9bb75-0296-4712-974d-fb193ae56c2f | Translation Approved (100%) | W ID of issuer | <Italic>W</Italic> Идентификатор издаваоца |
| 219762ff273d-4cc7-4f9b-8b4b-7cd285414711 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2198d069c7ac-f0eb-4392-88be-542dbdef273d | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2199422fd5ff-efcb-43e3-8b93-778809f2259f | Translation Approved (CM) | Y Time | <Italic>Y</Italic> Време |
| 2200a4b37369-4d21-4c1e-94f4-a5b2560cea53 | Translation Approved (CM) | Z Unique identification | <Italic>Z</Italic> Јединствена идентификација |
| 2201e230d8b7-6bf0-4e97-8149-d8b384a2fb16 | Translation Approved (CM) | User instructions: | Упутства за корисника: |
| 2202d37bf191-3839-4ec4-ba6f-ad642cb9da61 | Translation Approved (100%) | Mark with a cross the tick boxes that become valid, as follows | Означити крстићем поља за штриклирање која тако постају важећа, као што следи |
| 2203126c662b-d38e-41ee-a559-4072c00ced17 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 22047a298391-b075-4e8a-8d31-da0b19ad6dd0 | Translation Approved (CM) | In case of multiple options for the information, delete the non-valid options, as follows: | Ако је на располагању више могућности за информације, избрисати неважеће могућности, као што следи: |
| 22057bed82e5-10a6-4927-a259-eca628a50e68 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2206d30ad097-ccd3-4033-b366-002dd0c0611e | Translation Approved (CM) | In the valid fields, fill in the information on the dotted lines. | У важећим пољима унети информације на испрекиданим цртама. |
| 22072dedf56f-5aa8-4e87-9d50-17eb27c75899 | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦<112067> x.47.2 Signal</112067> | x.47.1. km ¦<112067>x.47.2. Сигнал</112067> |
| 2208173c1379-b272-4936-a264-6f343a543707 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 220907988476-6232-4c02-9561-3b386978396b | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 22105ac8b72e-65fb-43fe-954f-4b47c54472ff | Translation Approved (CM) | A Train No ¦ Shunting composition No | <Italic>A</Italic> Број воза ¦ Број маневарског састава |
| 2211d8e940cd-ae3d-4f1c-a66a-259cdf195314 | Translation Approved (CM) | B Date | <Italic>B</Italic> Датум |
| 221296135f8a-4613-482f-a425-7ab5ac953889 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 22131e682732-bf5c-4bd3-a9a6-e61838acfcf9 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2214907c5ba4-1cb2-4a87-a094-573705af8a73 | Translation Approved (CM) | C Location of train ¦ Location of shunting composition | <Italic>C</Italic> Локација воза ¦ Локација маневарског састава |
| 221581497b72-535e-4021-919f-000392d80a19 | Translation Approved (CM) | D Location of issuer | <Italic>D</Italic> Локација издаваоца |
| 2216e206cc48-3883-4ed4-a3c1-98a83cf8766b | Translation Approved (100%) | European Instruction 6 – Obligation to run on sight | Европско упутство 6 – Обавеза вожње на видљивост |
| 2217b364ffed-c8ed-4016-8f95-ab6b31ce96af | Translation Approved (100%) | 6 | 6. |
| 221842f3cdde-d72a-49f1-8a22-72665e9f93e1 | Translation Approved (CM) | Run on sight | Возити на видљивост |
| 2219b13e1145-a2d5-46cd-ad3d-602e3d9e90c4 | Translation Approved (100%) | 6.40 | 6.40. |
| 222069b4a247-7b8b-4906-9403-d5fcb502a5bd | Translation Approved (0%) | [<112290>and</112290>] | [<112290>и</112290>] |
| 2221a817908c-c4b2-4ded-80fd-c9fa6244bf25 | Translation Approved (100%) | Do not exceed the speed of | Не прекорачити брзину од |
| 22229ff5578a-df91-4988-8d6e-5359d887a203 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2223fec5d9e5-7fcd-425c-a878-9808e843183e | Translation Approved (CM) | x.41 | x.41. |
| 2224a5cad7bb-a422-4900-99df-a5392094a258 | Translation Approved (CM) | x.42.1 Km/h ¦ x.42.2 Mph | x.42.1. km/h ¦ x.42.2. mph |
| 2225baa62fe2-decd-4e3a-9e44-a7c6355a4a3f | Translation Approved (100%) | between ¦ in | између ¦ у |
| 2226c9ebbe04-8cff-4479-a7ed-bd97de734414 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 222737b7c01e-de82-48a9-bd47-e1a956fcbc57 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 22284c2c002e-e003-4052-a366-77c60a3106d6 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2229dca26e4f-c1b0-425c-aaca-96329ff622af | Translation Approved (100%) | x.43 Location | x.43. Локација |
| 22302f0fc858-f6f4-410d-ae95-983ba1bdf143 | Translation Approved (CM) | x.44 Location | x.44. Локација |
| 2231f32dd320-6d0a-46b5-9d84-51aeb7c03084 | Translation Approved (100%) | on | на |
| 22324eb8cb7d-0719-4143-97dc-9de1a0672a48 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2233231fcdd3-1b25-4b87-9b86-a7a867e1ced8 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2234dccdbc15-a997-4c8d-b34a-e3df18dbfe10 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 223531dcc9b6-1326-4692-ae44-fc536d09ca76 | Translation Approved (CM) | x.45.1 Track ¦ x.45.2 Line | x.45.1. Колосек ¦ x.45.2. Пруга |
| 22364723a6b9-6951-40b8-a243-e6fc88d1f6aa | Translation Approved (CM) | x.46.1 Track ¦ x.46.2 Line | x.46.1. Колосек ¦ x.46.2. Пруга |
| 223793e56593-5997-4c44-80d8-b7a35d0e7d56 | Translation Approved (100%) | from | од |
| 22387f49efd5-e0ec-4196-85db-5f624274cb4d | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 223966f4ee56-7aa8-4853-9548-d242ecd1d731 | Translation Approved (100%) | to | до |
| 2240dcf413bd-b952-4282-8392-26c686a4e342 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 22419e9fc07b-ea07-410e-afe1-ca21a1891c31 | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦ x.47.2 Signal | x.47.1. km ¦ x.47.2. Сигнал |
| 22423d12a104-3b6d-4863-835e-d4fd7fb28c8c | Translation Approved (CM) | x.48.1 Km ¦ x.48.2 Signal | x.48.1. km ¦ x.48.2. Сигнал |
| 224364e12d72-3192-422c-a77b-b0e73c4a7ce4 | Translation Approved (100%) | Examine the line for the following reason | Испитати железничку пругу из следећег разлога |
| 22440cc831e1-20c4-4269-a8dd-a708f974d14f | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2245826ad3c9-5fd6-429e-9032-93254eca9a65 | Translation Approved (CM) | and report findings to | и о налазима обавестити |
| 224603cb9f6f-082c-4455-8358-24f1bfc19b0b | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2247f78123c3-8b82-4dbb-9904-06f8706de296 | Translation Approved (CM) | x.90 | x.90. |
| 2248e765b9f6-1fa5-4b7e-aedb-4f2cb188ac28 | Translation Approved (CM) | <112605>x.91</112605> [<112614>free text</112614>] | <112605>x.91.</112605> [<112614>слободан текст</112614>] |
| 22499e8c0a40-021d-4c13-9ee3-bfe27765bca6 | Translation Approved (CM) | <112626>x.92</112626> [<112635>free text</112635>] | <112626>x.92.</112626> [<112635>слободан текст</112635>] |
| 22509c954d2f-1cca-4dd8-af0f-553678e49562 | Translation Approved (100%) | Additional instructions | Додатна упутства |
| 2251250e42cd-7995-4b32-b5a1-e8bab1cf757c | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 22520b6e4d0f-42a5-467e-ab6b-04fbaa1aa5a1 | Translation Approved (CM) | x.95 | x.95. |
| 225396d30302-c4c6-4f29-b147-64e108e3b36a | Translation Approved (CM) | <112662>x.96</112662> [<112671>free text</112671>] | <112662>x.96.</112662> [<112671>слободан текст</112671>] |
| 2254b9d4a99e-750a-45db-8b6a-0f1b862ac026 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 225599be8250-7f5b-45de-8c98-baeab6e85a18 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2256808e1435-43f8-4fa1-9b9e-ca0a448f6bb5 | Translation Approved (CM) | V ID of driver | <Italic>V</Italic> Идентификатор машиновође |
| 2257bab10a68-f05e-4545-beb4-1942cc4888b6 | Translation Approved (100%) | W ID of issuer | <Italic>W</Italic> Идентификатор издаваоца |
| 2258815b5488-b0f4-4575-b358-dc3e3a330a56 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2259617b87da-5f5f-434c-8388-8ab6189511e5 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2260599add4c-f727-40ca-8c0b-a68759682a1f | Translation Approved (CM) | Y Time | <Italic>Y</Italic> Време |
| 22610d24ffa3-7aa5-4e80-9556-ae6a7f2c28a9 | Translation Approved (CM) | Z Unique identification | <Italic>Z</Italic> Јединствена идентификација |
| 2262d18dbc96-4998-4412-b3c8-f7015df44ca5 | Translation Approved (CM) | User instructions: | Упутства за корисника: |
| 22635f8a7f87-7792-4bb5-8cde-f45efb827318 | Translation Approved (CM) | Mark with a cross the tick boxes that become valid, as follows | Означити крстићем поља за штриклирање која тако постају важећа, као што следи |
| 22642984de02-c26a-4534-8638-5a8c0cfae3b5 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 2265ea0f9905-2095-4aec-a39f-ae1645537023 | Translation Approved (CM) | In case of multiple options for the information, delete the non-valid options, as follows: | Ако је на располагању више могућности за информације, избрисати неважеће могућности, као што следи: |
| 226653f49636-1d2d-4002-8d33-0c884543f718 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2267f12b8c6f-ad92-4a0f-92fa-8772ee2aafd5 | Translation Approved (CM) | In the valid fields, fill in the information on the dotted lines. | У важећим пољима унети информације на испрекиданим цртама. |
| 22687a6fa9ee-f156-4dc1-97ae-cc319e81c6d7 | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦<113010> x.47.2 Signal</113010> | x.47.1. km ¦<113010>x.47.2. Сигнал</113010> |
| 226959d06b77-d638-48cd-bb0f-5f2cfb22f4b0 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 22705ecdc7e0-7cbd-44ce-91f1-248034eff0f9 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 22714266271d-c6e5-49f6-8441-b3924c2a3274 | Translation Approved (CM) | A Train No ¦ Shunting composition No | <Italic>A</Italic> Број воза ¦ Број маневарског састава |
| 22725dbf6772-45d9-4482-930b-2ae0f124183a | Translation Approved (CM) | B Date | <Italic>B</Italic> Датум |
| 2273816f9be9-e6e7-4c1b-ae34-d21b900bd106 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 22745e54ab06-863c-4403-99f2-84850215102e | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 22750c577c83-b046-4ae9-9f9b-210d6f547b9c | Translation Approved (CM) | C Location of train ¦ Location of shunting composition | <Italic>C</Italic> Локација воза ¦ Локација маневарског састава |
| 2276c8e7361d-b729-47aa-b490-8b1c97f0bcfa | Translation Approved (CM) | D Location of issuer | <Italic>D</Italic> Локација издаваоца |
| 2277eaa441c0-3432-46d7-aac5-7ddea6b616ba | Translation Approved (83%) | European Instruction 7 – Authorisation to start after preparing a movement | Европско упутство 7– Одобрење за покретање воза након припреме за кретање |
| 227860ba197c-38b1-4529-af14-c93059cf1a5e | Translation Approved (100%) | 7 | 7. |
| 2279af5ca521-575e-4527-bd6a-d8edb070d48a | Translation Approved (CM) | Is allowed to start in SR | Може се покренути у режиму <Italic>SR</Italic> |
| 2280c82d08cb-321a-45ad-b298-1aee5067bf88 | Translation Approved (CM) | 7.10 | 7.10. |
| 2281ed3da6f2-0118-4217-952d-1a0f783d56e5 | Translation Approved (CM) | [<113263>or</113263>] | [<113263>или</113263>] |
| 228295f4e0b6-7005-4c76-9bbb-e5182e1a6248 | Translation Approved (100%) | Is allowed to start in SH | Може се покренути у режиму <Italic>SH</Italic> |
| 22832b91a353-0150-4643-9fb3-d8996547cf71 | Translation Approved (CM) | 7.11 | 7.11. |
| 2284c5cd12d6-16d7-41ba-928a-e527383a4083 | Translation Approved (0%) | In the direction towards | У смеру ка |
| 2285b65fa796-b78b-4931-adf6-2326321b7b88 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 228664625554-0ca2-4cb1-8d86-190986a78358 | Translation Approved (89%) | 7.12.1 location ¦ 7.12.2 Signal | 7.12.1. локација ¦ 7.12.2. Сигнал |
| 2287d86bc445-e420-4116-866b-28c6d258086e | Translation Approved (100%) | Is allowed to pass EOA | Може прећи <Italic>EOA</Italic> |
| 2288c718df93-62cc-4d59-b73a-0589788e32d6 | Translation Approved (100%) | at | у |
| 2289c77dbb7e-ae8f-4736-a90d-65513030aa16 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2290c4327568-90ea-4a88-afe1-e85dd3e8560b | Translation Approved (CM) | and at | и у |
| 229129b36cc8-bc1d-47be-9a2b-12bea1816c35 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2292fdbafdb2-7a07-47c8-b697-819b1f7523cd | Translation Approved (100%) | 7.20 | 7.20. |
| 22930b36e33d-2694-4072-abdc-28acaab752d9 | Translation Approved (0%) | 7.21 Signal | 7.21. Сигнал |
| 229497093fb5-6633-4c2d-b7ec-5b4809acf77a | Translation Approved (100%) | 7.22 Signal | 7.22. Сигнал |
| 22951c51ff0e-280d-4326-9a80-e908469f2e97 | Translation Approved (100%) | [<113425>and</113425>] | [<113425>и</113425>] |
| 22964788c912-975a-4790-b700-6c803aea1268 | Translation Approved (0%) | Is prohibited to use override | Забрањена је употреба функције „Поништи” |
| 22979cf8e7c0-ed9d-4ffa-a791-86292f26d0c8 | Translation Approved (100%) | 7.23 | 7.23. |
| 2298534d66da-3ed2-4f9a-a0c6-4323fdd709d1 | Translation Approved (CM) | Is exempted from running on sight | Ослобађа се од вожње на видљивост |
| 2299e431ccb0-003e-439d-a43d-70167c5c4226 | Translation Approved (CM) | x.25 | x.25. |
| 230050d2b789-84df-40ac-95c0-c9a3971fe75f | Translation Approved (CM) | Set SR speed to | Поставити брзину у режиму <Italic>SR</Italic> на |
| 230137c2e369-4079-4c10-b287-f1b8c071caa3 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2302db86cb68-a78f-4229-ad3b-21038b00beb2 | Translation Approved (CM) | x.30 | x.30. |
| 23030bf3a735-e2d8-4762-befb-7b601d664661 | Translation Approved (CM) | x.31.1 Km/h ¦ x.31.2 Mph | x.31.1. km/h ¦ x.31.2. mph |
| 23040525cf95-07be-457d-ae0c-6ce6438fe656 | Translation Approved (100%) | Set SR distance to | Поставити растојање у режиму <Italic>SR</Italic> на |
| 2305c000184a-a989-4538-b0dc-de746110fc86 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2306083fa759-f518-4e43-960f-cce06608d40d | Translation Approved (CM) | x.35 | x.35. |
| 2307c51d53a7-6b6b-4118-9e3b-a45a67709473 | Translation Approved (CM) | x.36 Meter | x.36. метара |
| 2308e6f0dea0-6972-48eb-bbed-ebc5e26d42e6 | Translation Approved (CM) | Do not exceed the speed of | Не прекорачити брзину од |
| 2309ba989610-9998-40c3-9923-1106685ddc78 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2310f3e06587-aef1-4e65-b5c0-4067fbe581e3 | Translation Approved (CM) | between ¦ in | између ¦ у |
| 23118116910b-1f2a-4183-9e55-86ceba8cb526 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2312137b2033-8e54-4c90-8a1b-aff34a835504 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2313d1bf7d9b-ee4a-44f0-9aa9-644e14cf72ab | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 23149083947e-9bd2-4372-8f3e-e4875853152e | Translation Approved (CM) | x.41 | x.41. |
| 2315a0b79b08-a17d-4264-8db5-1893e7e82873 | Translation Approved (CM) | x.42.1 Km/h ¦ x.42.2 Mph | x.42.1. km/h ¦ x.42.2. mph |
| 2316e7558ad0-b277-4472-8d20-f6bbbd555a08 | Translation Approved (CM) | x.43 Location | x.43. Локација |
| 23178722153c-8af9-4768-9c31-164ed1183bff | Translation Approved (CM) | x.44 Location | x.44. Локација |
| 23185d7a7649-2035-4222-87fe-3519fd1582f4 | Translation Approved (100%) | on | на |
| 2319a59c6cd7-b719-49f0-9e12-5abdf1f1ac01 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 23201a4302b0-5383-4371-b104-9b094825d8ac | Translation Approved (100%) | and | и |
| 232114fcd384-8653-49d0-8f98-c39a731e6c42 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 232278152acb-e700-489c-af3b-68bc93b3a6dd | Translation Approved (CM) | x.45.1 Track ¦ x.45.2 Line | x.45.1. Колосек ¦ x.45.2. Пруга |
| 232327ddd129-115a-4826-9d76-75156c310a1f | Translation Approved (CM) | x.46.1 Track ¦ x.46.2 Line | x.46.1. Колосек ¦ x.46.2. Пруга |
| 23244b5b18e9-b5e5-4f95-9925-fcd0446a94e6 | Translation Approved (100%) | from | од |
| 23251199bf05-58a6-4ed5-8400-55ee77c69473 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 232625f2973b-2e36-46f7-ab2f-60b56246e2ce | Translation Approved (100%) | to | до |
| 2327b3341f35-750a-42e0-b2b7-a6d1167638ae | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 23287b49dc5e-6ff2-4956-8211-9eac8219f61e | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦ x.47.2 Signal | x.47.1. km ¦ x.47.2. Сигнал |
| 2329c84ab273-1ab0-495c-ac1e-c7a1e2c82f2a | Translation Approved (CM) | x.48.1 Km ¦ x.48.2 Signal | x.48.1. km ¦ x.48.2. Сигнал |
| 2330db70c919-6d6f-4935-801d-75ad720785b9 | Translation Approved (100%) | Examine the line for the following reason | Испитати железничку пругу из следећег разлога |
| 23311d41411e-3344-42db-a2f5-a53978b12871 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2332739983bc-f106-4347-b6ed-a3d8313637df | Translation Approved (CM) | and report findings to | и о налазима обавестити |
| 2333b66c171d-a25d-4073-b2df-3de1fff4b682 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2334bc237c1d-fc95-4749-a59c-d13d77e0746a | Translation Approved (CM) | x.90 | x.90. |
| 2335497a808e-d8d4-4364-9059-9a1a496493e6 | Translation Approved (CM) | <113896>x.91</113896> [<113905>free text</113905>] | <113896>x.91.</113896> [<113905>слободан текст</113905>] |
| 233680ad6b8a-cdd6-455a-b01f-b8b6dd622b7f | Translation Approved (CM) | <113917>x.92</113917> [<113926>free text</113926>] | <113917>x.92.</113917> [<113926>слободан текст</113926>] |
| 23376451cf9d-6006-4ef3-9133-879dba0fa8e6 | Translation Approved (100%) | Additional instructions | Додатна упутства |
| 23389fff1c67-f99d-4a79-8308-ff6b385d09fc | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 23390d9c870f-a47b-4ed9-a98c-8e4a1a8254a8 | Translation Approved (CM) | x.95 | x.95. |
| 2340f0228a3d-aeaf-4bdf-98da-a1810349ad9d | Translation Approved (CM) | <113953>x.96</113953> [<113962>free text</113962>] | <113953>x.96.</113953> [<113962>слободан текст</113962>] |
| 2341d91c0bd9-0eac-4298-9b7e-6b18c11f33a4 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 23426bcbe475-2fca-4e4f-bd61-df6867838210 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2343b774f1a6-91c2-4a9c-980a-8f26266e9f44 | Translation Approved (CM) | V ID of driver | <Italic>V</Italic> Идентификатор машиновође |
| 23449898302f-d5ac-40ab-880f-5077dde81ebc | Translation Approved (100%) | W ID of issuer | <Italic>W</Italic> Идентификатор издаваоца |
| 23459df34046-a143-4a2f-8381-c0b92529c056 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2346a84643d8-7ff9-4421-a508-ec96a17b3440 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 234706898ac1-8cd2-4f5b-9fe1-4dff0f3d66df | Translation Approved (CM) | Y Time | <Italic>Y</Italic> Време |
| 23486177b95e-bd76-4941-a6ce-fa4f19c65adb | Translation Approved (CM) | Z Unique identification | <Italic>Z</Italic> Јединствена идентификација |
| 2349c7c68686-6df9-45aa-a4b0-cfd8534d3fb2 | Translation Approved (CM) | User instructions: | Упутства за корисника: |
| 2350e6e67a0e-113c-422c-b272-cdeb038487ab | Translation Approved (100%) | Mark with a cross the tick boxes that become valid, as follows | Означити крстићем поља за штриклирање која тако постају важећа, као што следи |
| 2351c8cb4e8e-733a-4a62-823e-9596310ef673 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 23528cd25f4a-40a7-4d59-ab3a-3d5f7a6bc060 | Translation Approved (CM) | In case of multiple options for the information, delete the non-valid options, as follows: | Ако је на располагању више могућности за информације, избрисати неважеће могућности, као што следи: |
| 23533723f689-56a3-4804-ad5b-d7a7a7e3cb8f | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 23540d800688-b4dd-4d62-9d5b-bdab10d8cb7e | Translation Approved (CM) | In the valid fields, fill in the information on the dotted lines. | У важећим пољима унети информације на испрекиданим цртама. |
| 2355d418a635-38fa-49f0-81dd-362735ca54c0 | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦<114301> x.47.2 Signal</114301> | x.47.1. km ¦<114301>x.47.2. Сигнал</114301> |
| 23565b4e4990-8bb7-4ead-8bda-a2270936e2be | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2357cc00a106-72df-47c4-8e6c-721fa5b35b5e | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 23589c71efa2-6e1c-4b7d-af10-f849b9a89b75 | Translation Approved (CM) | A Train No ¦ Shunting composition No | <Italic>A</Italic> Број воза ¦ Број маневарског састава |
| 2359f2d7e071-9fb9-4137-9305-f738850c12a4 | Translation Approved (CM) | B Date | <Italic>B</Italic> Датум |
| 23603afaac2a-8930-4b68-aea2-73b503177291 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2361ba441e5b-618e-471c-8189-460425c2f2fa | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2362e652a930-47b8-4bb4-8deb-2ef864c03843 | Translation Approved (CM) | C Location of train ¦ Location of shunting composition | <Italic>C</Italic> Локација воза ¦ Локација маневарског састава |
| 2363ce466e11-5329-4a96-bb17-001d6bce1a7f | Translation Approved (CM) | D Location of issuer | <Italic>D</Italic> Локација издаваоца |
| 23642e45fb0c-0661-4940-851b-ce60db291288 | Translation Approved (86%) | European Instruction 8 – Authorisation to pass defective level crossing(s) | Европско упутство 8 – Одобрење за прелазак преко путног прелаза у квару |
| 236548d57b28-edf3-48a3-85ad-049ef72c59f7 | Translation Approved (100%) | 8 | 8. |
| 23660f9b7afd-352c-46de-9e36-79e6c52e9d33 | Translation Approved (0%) | Be advised of defective level crossing(s) | Обавештавамо вас о путном прелазу у квару |
| 23671dcfd988-ff55-4c33-b5a7-296ec83d3810 | Translation Approved (100%) | 8.40 | 8.40. |
| 2368c15b58e1-776c-4669-94b5-0a89069c8478 | Translation Approved (0%) | [<114548>and / or</114548>] | [<114548>и / или</114548>] |
| 2369d2efdec3-5125-428c-a76b-460d7024517c | Translation Approved (100%) | Do not exceed the speed of | Не прекорачити брзину од |
| 2370505a9be2-e5c4-47ee-b9d9-4ffc180fadbf | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 237127c59a62-5cc9-46a4-81ad-262f305e0406 | Translation Approved (CM) | x.41 | x.41. |
| 2372a70cf02e-464e-4fc4-bf7e-0b5d78163042 | Translation Approved (CM) | x.42.1 Km/h ¦ x.42.2 Mph | x.42.1. km/h ¦ x.42.2. mph |
| 2373efcf542f-9e3f-4d03-9cba-f0ed51d1ae61 | Translation Approved (CM) | between ¦ in | између ¦ у |
| 2374ed5146fd-f920-4a17-9955-8d0f54b89d58 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2375cdd5f37d-7580-4999-990d-b89be1bf22d5 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2376b8609ce9-b71b-4cc9-95ac-fa3d5d7377c6 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2377005befa3-9f6e-4be9-8ce2-e0a767d26993 | Translation Approved (CM) | x.43 Location | x.43. Локација |
| 23784ae4d597-03d5-4a63-9549-3b389fcef856 | Translation Approved (CM) | x.44 Location | x.44. Локација |
| 2379ad482b83-04bc-48c9-84a8-acdeab4b91fa | Translation Approved (100%) | on | на |
| 238086269c35-f088-40e1-bb91-905cccb5f808 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2381f1e7dc2e-7c0f-422e-99a5-1a0cddafc292 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 23820827211e-b3d6-44e7-ab87-2aeac25023ec | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 238382990788-2d93-4b9b-a72d-0925f383e61e | Translation Approved (CM) | x.45.1 Track ¦ x.45.2 Line | x.45.1. Колосек ¦ x.45.2. Пруга |
| 2384b1e54aea-62e5-4181-b235-9af70556bdd2 | Translation Approved (CM) | x.46.1 Track ¦ x.46.2 Line | x.46.1. Колосек ¦ x.46.2. Пруга |
| 23850e19927b-ec23-4d24-aa22-722f8f9adb8e | Translation Approved (100%) | from | од |
| 23868ce4fd3d-8204-40e0-a46d-df72935341c3 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2387aa53b113-a67e-4996-aa20-75965b946307 | Translation Approved (100%) | to | до |
| 2388c83ed4a8-1e61-429e-b62a-556bf7a17869 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 23895aa9a803-ac9d-488b-8014-4b5c87e12cbe | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦ x.47.2 Signal | x.47.1. km ¦ x.47.2. Сигнал |
| 239044f32d40-d336-4d4f-9a2f-e1368c0ce213 | Translation Approved (CM) | x.48.1 Km ¦ x.48.2 Signal | x.48.1. km ¦ x.48.2. Сигнал |
| 2391d4e5ee6a-ad43-4fb9-bde1-8a3c11367c3d | Translation Approved (72%) | Defective level crossing(s) | Путни прелази у квару |
| 23923dfcb621-b983-4572-9fce-8118c4b84eb3 | Translation Approved (83%) | (at) | (у) |
| 2393a8daa5f8-2cbe-4471-851f-af3ffad3a3e5 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 23946a202490-b65a-449a-8202-eebe1bab58a6 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 23953f70719a-31ce-4fc7-b1b7-224dcead4982 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 239641f58ce1-234e-4203-ae64-1856b7f89f29 | Translation Approved (100%) | 8.50 | 8.50. |
| 239761588304-fc72-4ab4-8d30-b42d954e113d | Translation Approved (89%) | 8.51.1 Km ¦ 8.51.2 ID | 8.51.1. km ¦ 8.51.2. идентификатор |
| 2398d56ee22e-ce99-4554-ab3b-85b0c5bd25cb | Translation Approved (100%) | 8.52.1 Km ¦ 8.52.2 ID | 8.52.1. km ¦ 8.52.2. идентификатор |
| 23997b91e151-afb8-4696-ba3d-dd899debe79b | Translation Approved (100%) | 8.53.1 Km ¦ 8.53.2 ID | 8.53.1. km ¦ 8.53.2. идентификатор |
| 24001e31f990-d76c-4ae4-ba99-986493fb762b | Translation Approved (100%) | 8.54.1 Km ¦ 8.54.2 ID | 8.54.1. km ¦ 8.54.2. идентификатор |
| 24018434a4cc-d55e-4e01-97d9-e629fd0b2785 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2402056b4d18-fc5e-4485-bb00-8ff8509f2c53 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2403e9b453bf-c4fe-4b22-bac4-c402306b1b40 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2404b4730758-8b78-4f11-ac55-e4c4598bbb09 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2405c3382bac-1940-4aa6-a8fb-b4a260b97972 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2406aed8e262-0c0c-49b5-b272-354296741da5 | Translation Approved (100%) | 8.55.1 Km ¦ 8.55.2 ID | 8.55.1. km ¦ 8.55.2. идентификатор |
| 2407f86ffba2-94a4-4750-9e23-30ea87d5c5e2 | Translation Approved (CM) | 8.56.1 Km ¦ 8.56.2 ID | 8.56.1. km ¦ 8.56.2. идентификатор |
| 24087775b1ec-bf70-441a-8ad9-b734e078156e | Translation Approved (CM) | 8.57.1 Km ¦ 8.57.2 ID | 8.57.1. km ¦ 8.57.2. идентификатор |
| 2409c28d792b-6687-4cc8-9ff6-9976b8debe7e | Translation Approved (100%) | 8.58.1 Km ¦ 8.58.2 ID | 8.58.1. km ¦ 8.58.2. идентификатор |
| 2410ec163249-71c5-4d56-8538-12a2cf834afc | Translation Approved (100%) | 8.59.1 Km ¦ 8.59.2 ID | 8.59.1. km ¦ 8.59.2. идентификатор |
| 2411f2203631-47d0-4012-9355-ea8e331fddd5 | Translation Approved (0%) | When approaching level crossing(s), do not exceed the speed of | Приликом приближавања путном прелазу, не прекорачити брзину од |
| 24122265e2dc-0d98-4c45-a576-7df53848dd61 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 2413f9836b1a-8114-4091-8c1a-979ec5ddc6f4 | Translation Approved (100%) | 8.60 | 8.60. |
| 24147141d24d-9cf1-49bf-a790-ee8efd62adcf | Translation Approved (0%) | 8.61.1 Km/h ¦ 8.61.2 Mph | 8.61.1. km/h ¦ 8.61.2. mph |
| 2415d0b7b889-45e9-484b-ad28-fe1882a2d546 | Translation Approved (83%) | Stop before level crossing(s) | Зауставити се пре путног прелаза |
| 2416e93dbc3e-3f56-4efe-8aa4-a61bce767c35 | Translation Approved (100%) | 8.65 | 8.65. |
| 2417440d77ad-5f48-41ed-a849-4f0a4c82eb0e | Translation Approved (83%) | Examine level crossing(s) | Испитати путни прелаз |
| 24181caf791a-9a28-44ac-8eb3-9058ad63890f | Translation Approved (100%) | 8.70 | 8.70. |
| 24198c53f611-0e6c-483b-ae74-153ee593efa0 | Translation Approved (91%) | Activate level crossing(s) manually | Активирати ручно путни прелаз |
| 24205070fa12-fc9b-42cf-8869-1877cdc8ba63 | Translation Approved (100%) | 8.75 | 8.75. |
| 2421a4e6f47e-c8c5-4082-9c66-1721a37cd722 | Translation Approved (77%) | Activate audible warming device | Активирати уређај за звучно упозорење |
| 24227830a733-1aeb-4783-9bcf-d11a07150406 | Translation Approved (100%) | 8.80 | 8.80. |
| 2423a927146a-6791-4eca-92c3-21e8b759e15f | Translation Approved (71%) | Is allowed to pass level crossing(s) | Може прећи преко путног прелаза |
| 242455b795d8-c65d-4146-abf7-0a753221faee | Translation Approved (100%) | 8.85 | 8.85. |
| 2425923cb8fb-6073-4209-b0d2-9ee139c733b7 | Translation Approved (CM) | Additional instructions | Додатна упутства |
| 2426c3dd3b89-2e48-49b3-901d-6ef7af3f0380 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 242798f14b54-d389-4418-b953-b3ca44a28466 | Translation Approved (CM) | x.95 | x.95. |
| 24280dbb970a-b85a-4b1d-865a-e32d80e6acf6 | Translation Approved (CM) | <115352>x.96</115352> [<115361>free text</115361>] | <115352>x.96.</115352> [<115361>слободан текст</115361>] |
| 24296b30e78a-1888-49d5-924c-d6f5b6d9a89b | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2430c97f029e-d8ed-42ca-ab4e-80f758054deb | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 243122086b02-baa7-40a6-9e6e-218022322410 | Translation Approved (CM) | V ID of driver | <Italic>V</Italic> Идентификатор машиновође |
| 24320ff0461a-9875-49b6-a543-b3b1754e1ad1 | Translation Approved (100%) | W ID of issuer | <Italic>W</Italic> Идентификатор издаваоца |
| 2433fe2296b5-b95c-44b5-a1f6-eb021ef3c891 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 243464ddcd5c-e011-4ade-ae98-7ef9098c7a71 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 24358731857d-b41f-42ac-ad83-6f46412fbdd2 | Translation Approved (CM) | Y Time | <Italic>Y</Italic> Време |
| 243676ae932c-7357-405f-a96d-8e35f29715b1 | Translation Approved (CM) | Z Unique identification | <Italic>Z</Italic> Јединствена идентификација |
| 2437edbb67a1-c692-4bcd-b3bc-ea76ea775037 | Translation Approved (CM) | User instructions: | Упутства за корисника: |
| 24382aba6426-6864-4abc-8073-09d51f66845c | Translation Approved (CM) | Mark with a cross the tick boxes that become valid, as follows | Означити крстићем поља за штриклирање која тако постају важећа, као што следи |
| 2439198e91d2-a43e-43c2-9f55-891873103b04 | Translation Approved (CM) | X | X |
| 24401f791f22-9904-4d82-8a22-08a0c3cc80ce | Translation Approved (100%) | In case of multiple options for the information, delete the non-valid options, as follows: | Ако је на располагању више могућности за информације, избрисати неважеће могућности, као што следи: |
| 2441a4bb5699-29e0-4c13-8eae-b568345fba40 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 244210f8d7fe-4032-4b96-a068-d1e614bf73ac | Translation Approved (CM) | In the valid fields, fill in the information on the dotted lines. | У важећим пољима унети информације на испрекиданим цртама. |
| 244334b2f903-9299-455c-b9e8-238eccd1d99b | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦<115700> x.47.2 Signal</115700> | x.47.1. km ¦<115700>x.47.2. Сигнал</115700> |
| 2444efe08652-c78c-45c2-aa33-503cf07ebdb6 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2445ebf9c0ba-9c98-4c1f-8958-86d99494a4e2 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2446dbcad460-b45c-42fb-b83b-730d04392345 | Translation Approved (CM) | A Train No ¦ Shunting composition No | <Italic>A</Italic> Број воза ¦ Број маневарског састава |
| 244793dbcae2-eab0-40c9-b372-8d551713a998 | Translation Approved (CM) | B Date | <Italic>B</Italic> Датум |
| 2448f1b96689-c226-4d73-a893-10845b202ca1 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 24495cbbb045-b4d6-4204-8ee7-5dc1617397cc | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2450ef75e78b-d179-4734-b584-30818ea351bd | Translation Approved (CM) | C Location of train ¦ Location of shunting composition | <Italic>C</Italic> Локација воза ¦ Локација маневарског састава |
| 24518977fee7-5f0a-4f83-a7f5-57fba47eeec1 | Translation Approved (CM) | D Location of issuer | <Italic>D</Italic> Локација издаваоца |
| 245298ccf409-e30c-41d7-a4d0-f5c64b22037e | Translation Approved (100%) | European Instruction 9 – Obligation to run with power supply restriction | Европско упутство 9 – Обавеза вожње уз ограничење напајања електричном енергијом |
| 24539b5578c5-bebf-4e00-97ea-c0971eb97dad | Translation Approved (CM) | 9 | 9. |
| 24549cbb31c9-3372-46f6-8bd3-30990b7e4b3f | Translation Approved (70%) | Power supply restriction | Ограничење напајања електричном енергијом |
| 24551993639f-c325-4917-ac44-f53515bc3b38 | Translation Approved (100%) | between ¦ in | између ¦ у |
| 2456d6bba91a-9a62-434f-8185-8b7f98201cf4 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 24575e475432-5f1d-4beb-87ae-1e626313f07b | Translation Approved (100%) | and | и |
| 2458a0830a83-81eb-4623-a158-d68ce9479c2d | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 245911f81eea-51e8-4c20-9e22-92bd6ad60c29 | Translation Approved (100%) | 9.40 | 9.40. |
| 2460c19640fb-5908-47eb-a1aa-c128e0dfd961 | Translation Approved (100%) | x.43 Location | x.43. Локација |
| 246172129336-e353-4316-b7b1-4a04c9d2bcac | Translation Approved (CM) | x.44 Location | x.44. Локација |
| 24629cb7c2e0-8ddd-4bcb-90db-983f27cbe855 | Translation Approved (100%) | on | на |
| 24638c35ed3c-ffdb-4a31-b4a7-c95289f5783a | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 24641781a647-b841-4954-ae30-7ad7d64b271e | Translation Approved (100%) | and | и |
| 24658b9c5e27-3175-4587-996c-c374aea7d828 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2466a949e8b0-db82-40ff-b603-700a8dfdcbbc | Translation Approved (CM) | x.45.1 Track ¦ x.45.2 Line | x.45.1. Колосек ¦ x.45.2. Пруга |
| 2467c74f92e8-0cab-45ba-8428-22eb3779891c | Translation Approved (CM) | x.46.1 Track ¦ x.46.2 Line | x.46.1. Колосек ¦ x.46.2. Пруга |
| 2468f4a19486-4651-4f76-9132-eacbb8d42a78 | Translation Approved (100%) | from | од |
| 2469e8fb2f99-0bd0-49d9-a5bf-0c0bcf41baf7 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2470299a771a-cd7c-4f9b-9c99-2d46413650e2 | Translation Approved (100%) | to | до |
| 24710802de78-d8e8-4cc4-8cf1-6f8c5942abf0 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2472cee53b3e-9941-4f54-af60-d08c5d9cec9f | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦ x.47.2 Signal | x.47.1. km ¦ x.47.2. Сигнал |
| 24734b487ff4-1f66-4ff7-a1fe-45c40de9db59 | Translation Approved (CM) | x.48.1 Km ¦ x.48.2 Signal | x.48.1. km ¦ x.48.2. Сигнал |
| 2474817d062e-2ff6-47d9-a17e-bac30c817ead | Translation Approved (76%) | Power supply restriction indicated by lineside boards | Ограничење напајања електричном енергијом наведено на сигналним ознакама уз пругу |
| 2475d2a3867a-e22c-4c75-9c91-a05ca704f606 | Translation Approved (100%) | Yes | Да |
| 2476ace87dde-ff2c-464d-94fe-18a896ca2dc8 | Translation Approved (100%) | 9.67 | 9.67. |
| 24772471c2ef-0c25-4b0a-a4f7-50dd2cbb6f26 | Translation Approved (CM) | [<116154>or</116154>] | [<116154>или</116154>] |
| 24788a68e33b-9ca4-4257-b389-f12d870234d6 | Translation Approved (CM) | No | Не |
| 2479d42bd93a-a163-47e1-8a23-31de6257be54 | Translation Approved (100%) | 9.68 | 9.68. |
| 248002f30fdc-c5ea-4209-b0d1-2ac57f078d35 | Translation Approved (88%) | Run with lowered pantograph(s) | Возити са спуштеним пантографом/пантографима |
| 24817a2628fe-5542-40a0-9617-36ace6c93241 | Translation Approved (100%) | 9.70 | 9.70. |
| 248234643bac-3570-4e5b-8594-011501f2ed6d | Translation Approved (97%) | Run with ‘main switch off’ | Возити са „искљученим главним прекидачем” |
| 2483c82ff9ec-fb02-47c5-9921-320f381d19d5 | Translation Approved (100%) | 9.75 | 9.75. |
| 248465c41287-e98b-4a79-b154-9c3797c2dfaf | Translation Approved (78%) | Limit power consumption to | Ограничити потрошњу електричне енергије на |
| 248578ae796d-134c-428e-bd84-3ea686824525 | Translation Approved (100%) | .......... | .......... |
| 24865bb68ce6-f704-416c-a2b4-dfb0caa19425 | Translation Approved (100%) | 9.80 | 9.80. |
| 2487ca587e3b-3ba0-4335-9b77-98069f2c9c6d | Translation Approved (0%) | 9.81.1 % ¦ 9.81.2 Amp. | 9.81.1. % ¦ 9.81.2. амп. |
| 2488ca587e3b-3ba0-4335-9b77-98069f2c9c6d | Translation Approved (0%) | ¦ 9.81.3 kVA | ¦ 9.81.3. kVA |
| 24894eabade3-06e2-4f85-aaa8-b8d6bed93273 | Translation Approved (100%) | Examine the line for the following reason | Испитати железничку пругу из следећег разлога |
| 2490a7ecf2e1-108f-448a-81ba-8787c2a9e0f1 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2491af621a52-17ed-4595-93c9-5577227a263f | Translation Approved (CM) | and report findings to | и о налазима обавестити |
| 2492a41f63e1-72e1-4e6f-a8bc-bb452bae9cdd | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2493d65f185f-621a-405a-97c1-6b5eb1e1ba96 | Translation Approved (CM) | x.90 | x.90. |
| 2494db84463b-89f6-4c96-a9d9-30f938e797bf | Translation Approved (CM) | <116367>x.91</116367> [<116376>free text</116376>] | <116367>x.91.</116367> [<116376>слободан текст</116376>] |
| 24959b62c87b-171f-4ec7-b56e-0aa897a4d32e | Translation Approved (CM) | <116388>x.92</116388> [<116397>free text</116397>] | <116388>x.92.</116388> [<116397>слободан текст</116397>] |
| 249634d8feea-103c-4993-8888-7ccb9fc563a6 | Translation Approved (100%) | Additional instructions | Додатна упутства |
| 249727852f63-668e-4610-a32d-9ed21b338035 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 249831fda2f7-f287-450d-8c14-5bd3f7f902e9 | Translation Approved (CM) | x.95 | x.95. |
| 2499e9d886d5-90c1-488e-bb6f-32819689a7d0 | Translation Approved (CM) | <116424>x.96</116424> [<116433>free text</116433>] | <116424>x.96.</116424> [<116433>слободан текст</116433>] |
| 25009b959ecc-5ac5-4841-b5f2-f49c74a6ee1c | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2501fee377c2-e51b-4e61-91f3-2117d97d37eb | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2502bfe7831a-5947-4268-9168-3cdbadc94974 | Translation Approved (CM) | V ID of driver | <Italic>V</Italic> Идентификатор машиновође |
| 2503ced3d82c-9c50-465a-8a89-f63496e57287 | Translation Approved (100%) | W ID of issuer | <Italic>W</Italic> Идентификатор издаваоца |
| 2504f69cf119-b464-4908-90e8-5326257d613a | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 25058da8174c-4141-45dd-a1df-77d8b26a793b | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 2506a74eacfb-9501-4ff5-884f-5e45f563d0f8 | Translation Approved (CM) | Y Time | <Italic>Y</Italic> Време |
| 2507fb16e1d5-47a9-4989-9d55-edde3ff162bb | Translation Approved (CM) | Z Unique identification | <Italic>Z</Italic> Јединствена идентификација |
| 25086f678460-5080-4c57-9253-f9e4e0fc1402 | Translation Approved (CM) | User instructions: | Упутства за корисника: |
| 2509b85a38fb-4e61-4333-9bef-832c2b3f49b0 | Translation Approved (CM) | Mark with a cross the tick boxes that become valid, as follows | Означити крстићем поља за штриклирање која тако постају важећа, као што следи |
| 2510efeba399-d2a7-48a8-a3ea-e2f3216a866e | Translation Approved (CM) | X | X |
| 251145185c53-2402-4271-8bb9-c2bee33e4a88 | Translation Approved (100%) | In case of multiple options for the information, delete the non-valid options, as follows: | Ако је на располагању више могућности за информације, избрисати неважеће могућности, као што следи: |
| 2512c83353e2-2915-498b-bd0f-83dddb5cc473 | Translation Approved (CM) | .......... | .......... |
| 25138b45f716-2a78-4337-ae15-9ab9476e2447 | Translation Approved (CM) | In the valid fields, fill in the information on the dotted lines. | У важећим пољима унети информације на испрекиданим цртама. |
| 2514131204a7-6d9c-496c-bda5-9dd721592571 | Translation Approved (CM) | x.47.1 Km ¦<116772> x.47.2 Signal</116772> | x.47.1. km ¦<116772>x.47.2. Сигнал</116772> |
| 2515fccfff86-d7c4-41f6-806b-08a57bc84c0a | Translation Approved (100%) | 7. | 7. |
| 2516fccfff86-d7c4-41f6-806b-08a57bc84c0a | Translation Approved (CM) | Communication of an operational instruction | Саопштавање оперативног упутства |
| 251730da54e0-fa0d-47db-92e8-00f0ab0521fb | Translation Approved (89%) | The following terminology shall be used in the communication procedure by all the parties: | У поступку комуникације све стране користе следећу терминологију: |
| 2518b903af9b-cb3d-4242-afd7-c909ce5e15e7 | Translation Approved (100%) | Situation | Ситуација |
| 2519e9f9f3a2-8bd5-4e4d-a019-8c1ebd7c2393 | Translation Approved (CM) | Terminology | Терминологија |
| 25206991634d-cdb0-4617-99b2-2000181c7dcc | Translation Approved (0%) | Starting the delivery of an operational instruction | Почетак издавања оперативног упутства |
| 2521843793cc-eb45-40f3-ad0d-3babef80238f | Translation Approved (0%) | “Prepare procedure … [identification of the procedure]” | „Припремити поступак … [идентификација поступка]” |
| 2522f99214c6-9f53-444e-a4fe-f77fdeddb09f | Translation Approved (0%) | Confirming that an operational instruction may be delivered | Потврђивање да се оперативно упутство може издати |
| 25235617d3e2-20cf-4c2f-8f01-4721bd3486e4 | Translation Approved (80%) | “Ready for procedure … [identification of the procedure]” | „Спреман за поступак … [идентификација поступка]” |
| 252423f38db5-9fcc-4dac-b529-1efb353f595c | Translation Approved (100%) | Cancelling an operational instruction | Отказивање оперативног упутства |
| 2525747dbda9-1bfa-4ee8-8147-0ec0e7a657ca | Translation Approved (89%) | “Cancel procedure… [identification of the procedure]” | „Отказати поступак … [идентификација поступка]” |
| 25263b0e6354-47f5-4e44-a748-3611ea20f92a | Translation Approved (96%) | If the message is subsequently to be resumed, the procedure shall be repeated from the start | Ако порука накнадно треба да се настави, поступак се понавља од почетка. |
| 25279bef048b-4aea-414f-8bb0-ddda41053bd2 | Translation Approved (98%) | “Error during transmission” | „Грешка током преноса” |
| 2528c9dcfbf2-b766-4fce-8313-bc6a6a4bfe98 | Translation Approved (100%) | When a transmission error is discovered by the sender, the sender shall request cancellation | Када пошиљалац открије грешку у преносу, пошиљалац захтева отказивањe |
| 2529ace36a61-2607-4be1-a7c0-df65a1b0f206 | Translation Approved (75%) | “Error (+ prepare new procedure … [identification of the procedure])” | „Грешка (+ припремити нов поступак … [идентификација поступка])” |
| 25305c71ce95-08a7-4614-8b90-4d7f9f09e959 | Translation Approved (100%) | Or | или |
| 2531cb5af1dc-5f0d-4e52-9ed0-d31b399bd9c0 | Translation Approved (91%) | “Error (+ I say again)” | „Грешка (+ понављам)” |
| 253257d80a76-3c55-4abd-9d64-46b88875ff8a | Translation Approved (100%) | Error during read back | Грешка током поновног читања |
| 253364aba16f-a550-44e9-a380-d06719aa7767 | Translation Approved (100%) | “Error (+ I say again)” | „Грешка (+ понављам)” |
| 25343e524d92-4f6d-4ad2-b220-0c30dd501935 | Translation Approved (100%) | Misunderstanding: if one of the parties does not fully understand a message, the message shall be repeated | Неспоразум: ако једна од страна не разуме у потпуности поруку, порука се понавља |
| 25354f540a81-e169-4f00-8e71-3b9a5bee4878 | Translation Approved (95%) | “Say again (+ speak slowly)” | „Поновите (+ говорите полако)” |
| 253697818c9d-710b-4f98-974e-49421a2cda3c | Translation Approved (100%) | 8. | 8. |
| 253797818c9d-710b-4f98-974e-49421a2cda3c | Translation Approved (0%) | Book of European and national instructions | Књига европских и националних упутстава |
| 253852c53c73-747e-4c5c-ac1d-970e8d638811 | Translation Approved (86%) | The infrastructure manager is responsible for drawing up the Book of European and national instructions in its operating languages. | Управљач инфраструктуре је одговоран за израду књиге европских и националних упутстава на својим радним језицима. |
| 25391fbce381-31ac-4e06-acf7-06fe015c1b6c | Translation Approved (0%) | All the forms of the national instructions and the European Instructions to be used shall be assembled in a document or a computer medium called the Book of European and national instructions. | Сви обрасци националних упутстава и европских упутстава које треба користити, обједињени су у документу или на рачунарском носачу података који се зове књига европских и националних упутстава. |
| 254013e5633d-f7fd-4c8f-a3d3-361df816a2fe | Translation Approved (94%) | This Book shall be used by both the driver and the staff authorising the movement of trains. | Ову књигу користе и машиновођа и особље које одобрава кретања возова. |
| 254113e5633d-f7fd-4c8f-a3d3-361df816a2fe | Translation Approved (100%) | The Book used by the driver and the Book used by the staff authorising the movement of trains shall be structured and numbered in the same way. | Књига коју користи машиновођа и књига коју користи особље које одобрава кретање возова, структуриране су и нумерисане на исти начин. |
| 2542b5326bf4-e68d-473e-b027-0b787ffcdcc7 | Translation Approved (85%) | The Book shall comprise two parts. | Књига се састоји из два дела. |
| 254332c67fc3-9e00-470f-981b-2963630df8f3 | Translation Approved (100%) | The first part contains at least the following items: | Први део садржи најмање следеће елементе: |
| 25447e65dc9a-4ec7-4105-8282-88a67b20d2e2 | Translation Approved (0%) | — an index of the European Instructions as used by the infrastructure managers, | – индекс европских упутстава како их користе управљачи инфраструктуре, |
| 25451c21a09e-ecb7-4c6c-b4d6-c444f67a70c1 | Translation Approved (0%) | — an index of the national operational instructions, | – индекс националних оперативних упутстава, |
| 2546d4a949e5-aaa4-4a3a-beb3-4011c3beb886 | Translation Approved (85%) | — a list of situations to which each operational instruction applies, | – списак ситуација на које се примењује свако оперативно упутство, |
| 25471575c236-8b3d-40cb-816e-a066572da4dd | Translation Approved (0%) | — the way of delivering each operational instruction, including whether it is allowed to be written down by the driver while running, | – начин издавања сваког оперативног упутства, укључујући и то да ли га машиновођа може записати током вожње, |
| 25482c44d20f-1c73-41f1-af7b-343c902141fa | Translation Approved (100%) | — the table containing the international phonetic alphabet. | – табелу која садржи међународну фонетску абецеду. |
| 2549a28d445a-4caa-4b6e-9826-58ed8d0645db | Translation Approved (0%) | The second part contains, in the operating languages of the infrastructure manager, the forms of: | Други део садржи, на радним језицима управљача инфраструктуре, обрасце: |
| 2550c665632f-da39-4f64-95d2-2ec1b7846323 | Translation Approved (75%) | — the European Instructions, | – eвропских упутставa, |
| 255161f9df76-6d3e-4781-b80c-2657eb556b06 | Translation Approved (74%) | — the national operational instructions. | – националних оперативних упутстава. |
| 255252780476-220c-4488-8980-558e05d35f44 | Translation Approved (100%) | These shall be collected by the railway undertaking and given to the driver. | Ове обрасце прикупља железничко предузеће и даје машиновођи. |
| 255352780476-220c-4488-8980-558e05d35f44 | Translation Approved (0%) | Railway undertakings operating in more than one infrastructure manager network shall provide to the driver: | Железничка предузећа активна у више од једне мреже управљача инфраструктуре, достављају машиновођи: |
| 2554ca604540-8521-4103-b931-ebc3ed89757f | Translation Approved (0%) | — the generic forms of the European Instructions as defined in point 6 of Appendix C2, or | – генеричке обрасце европских упутстава како је утврђено у тачки 6. Додатка В2 или |
| 25550fd1b482-1ab7-4c87-a71b-a4266a6c4d1d | Translation Approved (0%) | — reduced forms of the European Instructions that include at least the fields used by the infrastructure manager(s) on the network(s) of which the railway undertaking will operate.’; | – скраћене обрасце европских упутстава, који укључују бар поља која користе управљачи инфраструктуре у мрежама на којима ће железничко предузеће бити активно.”; |
| 2556d0196e22-72d2-44fd-8682-b2afada8d7cc | Translation Approved (83%) | (v) point 9 is deleted; | (v) тачка 9. брише се; |
| 25578daae67c-695f-4ae0-a417-b2282b9575fc | Translation Approved (100%) | (48) Appendix D is amended as follows: | 48) Додатак Г мења се на следећи начин: |
| 2558e4b29d72-32bb-4511-a0c5-d6d6d5703007 | Translation Approved (88%) | (a) Note n.3 is replaced by the following: | а) Напомена број 3. замењује се следећим: |
| 2559b7a4b165-9396-45f1-a520-98d4e0f3019e | Translation Approved (100%) | ‘3. | „3. |
| 2560b7a4b165-9396-45f1-a520-98d4e0f3019e | Translation Approved (96%) | With a view to avoid duplication of testing, in relation to parameters “Traffic loads and load carrying capacity of infrastructure” and “Train detection systems”, the infrastructure managers shall provide through RINF parameters 1.1.1.5.1 or 1.1.1.5.2 the list of vehicle types or vehicles compatible with the route for which they have already verified route compatibility, where such information is available.’; | Са циљем да се избегне дуплирање испитивања, у вези са параметрима „Саобраћајна оптерећења и носивост инфраструктуре” и „Системи детекције воза”, управљачи инфраструктуре преко параметара 1.1.1.5.1. или 1.1.1.5.2 РИНФ-а достављају списак типова возила или возила компатибилних са трасом за коју су већ проверили њихову компатибилност, ако су такве информације доступне.”; |
| 25614e30c196-a8de-4a5c-b577-7fd5e5d994ca | Translation Approved (75%) | (b) in Section D1, the table is amended as follows: | б) у Одељку Г1, табела се мења на следећи начин: |
| 256283417f74-dcff-40b9-a509-ea591c594bba | Translation Approved (0%) | (i) the first line “Traffic loads and load carrying capacity of infrastructure” is replaced by the following: | (i) први ред „Саобраћајна оптерећења и носивост инфраструктуре” замењује се следећим: |
| 25638edb1526-ec74-4b50-95e8-1aa416ff3e31 | Translation Approved (99%) | ‘Traffic loads and load carrying capacity of infrastructure | „Саобраћајна оптерећења и носивост инфраструктуре |
| 25644af404e7-9ae2-464f-8304-bb6931503bed | Translation Approved (100%) | Static axle loads and design and operational masses in the following load cases: | Статичка осовинска оптерећења и пројектоване и радне масе у следећим случајевима оптерећења: |
| 2565f7ddee5f-8e4a-4bc7-bdad-ba61dbcfe3df | Translation Approved (96%) | — design mass as defined in Regulation (EU) 1302/2014: | – пројектована маса како је дефинисана у Уредби (EУ) 1302/2014: |
| 256636097b67-0655-41d9-b751-976187274d2c | Translation Approved (92%) | — in working order, | – у радном стању, |
| 2567126290f8-1f48-4a03-b35b-406e67e84079 | Translation Approved (92%) | — under normal payload, | – под нормалним корисним теретом, |
| 2568945f3215-48ca-4ec2-ae1e-bf8075fa3fbe | Translation Approved (92%) | — under exceptional payload, | – под ванредним корисним теретом; |
| 2569b7085579-7389-4871-8e57-de8412e61f87 | Translation Approved (100%) | — Where relevant operational mass in accordance with EN 15663: | – По потреби, радна маса у складу са стандардом EN 15663: |
| 2570b7085579-7389-4871-8e57-de8412e61f87 | Translation Approved (CM) | 2017- A1 2018: | 2017- A1 2018: |
| 257166c2b941-9f9a-415b-a2b3-715bce801571 | Translation Approved (100%) | — in working order, | – у радном стању, |
| 2572e0ae9d31-004f-43b0-b3fe-90bbcc4b8596 | Translation Approved (100%) | — under normal payload. | – под нормалним корисним теретом. |
| 25739c4d41e0-0aff-409e-85f1-92a253b3c4c6 | Translation Approved (99%) | Maximum design speed | Највећа пројектована брзина |
| 25744e2a29b5-4c36-471b-ad7a-e3412b51b747 | Translation Approved (100%) | Vehicle length | Дужина возила |
| 2575d6d116f8-fbed-4153-8c2f-d990a0ca1d1a | Translation Approved (99%) | The position of the axles along the unit (axle spacing) | Положај осовина дуж јединице (осовинско растојање) |
| 257642bd7be9-9fab-483e-958f-13515dee12f9 | Translation Approved (93%) | EN line category | Категорија пруге према <Italic>EN</Italic> |
| 25770d335797-3e1c-4a60-8737-267900078115 | Translation Approved (0%) | For vehicles capable of carrying a payload of passengers: | За возила која могу превозити корисни терет путника: |
| 25780d335797-3e1c-4a60-8737-267900078115 | Translation Approved (0%) | EN line category for the standard value of payload in standing areas and – in case of application – for any particular value of payload in standing areas, according to Point 6.4 of EN 15528:2021. | Категорија пруге према <Italic>EN</Italic> за стандардну вредност корисног терета у просторима за стајање и – у случају примене – за сваку конкретну вредност корисног терета у просторима за стајање, према тачки 6.4. стандарда EN 15528:2021. |
| 25799f3870de-2102-4034-b54e-90d9a0be91e2 | Translation Approved (96%) | Static compatibility check for wagons: | Провера статичке компатибилности за теретна кола: |
| 2580c9758e85-1dc8-4b39-b784-929eb81d3ea9 | Translation Approved (100%) | Permissible payload for different line categories according to WAG TSI. | Дозвољени корисни терет за различите категорије железничке пруге на основу ТСИ за теретна кола. |
| 258180787852-584c-4b52-8930-fcbc8910b8a2 | Translation Approved (CM) | 1.1.1.1.2.4 Load capability | 1.1.1.1.2.4. Носивост |
| 25828f6e1ff8-0f93-473b-ac5d-e808e97e5e3e | Translation Approved (CM) | 1.1.1.1.2.4.1 National classification for load capability | 1.1.1.1.2.4.1. Национална класификација носивости |
| 2583baedc078-9b66-43d4-b46a-9f8a752a48a5 | Translation Approved (CM) | 1.1.1.1.2.4.2 Compliance of structures with the High Speed Load Model (HSLM) | 1.1.1.1.2.4.2. Усклађеност структура са моделом оптерећења при великим брзинама (МОВБ) |
| 25841b58bc7c-43e9-4ca7-8da7-584068db8b5d | Translation Approved (CM) | 1.1.1.1.2.4.3 Railway location of structures requiring specific checks | 1.1.1.1.2.4.3. Локација у железничкој структури за коју се захтевају посебне провере |
| 25857908d009-d911-42ad-989b-a5ba0694d2da | Translation Approved (CM) | 1.1.1.1.2.4.4 Document(s) with the procedure(s) for static and dynamic route compatibility checks | 1.1.1.1.2.4.4. Документи са поступцима за провере статичке и динамичке компатибилности са трасом |
| 258629445aa9-8d87-48bd-af56-68846aeebe18 | Translation Approved (CM) | x | <Italic>x</Italic> |
| 258742a0d472-aff2-4c11-b1fc-1a0e7ca01ecb | Translation Approved (CM) | x | <Italic>x</Italic> |
| 258860b23793-585d-42e2-b984-991ccdc7b01b | Translation Approved (0%) | The static compatibility checks for vehicles shall be performed according to Point 7 of EN 15528:2021 and additional procedure(s) or relevant information if provided by the infrastructure manager through RINF under parameter 1.1.1.1.2.4.4. | Провере статичке компатибилности возила обављају се према тачки 7. стандарда EN 15528:2021 и додатним поступцима или релевантним информацијама ако их достави управљач инфраструктуре преко РИНФ-а на основу параметра 1.1.1.1.2.4.4. |
| 258909ed9edc-a5a1-4c08-a697-199a12124c54 | Translation Approved (0%) | For the United Kingdom in relation to Northern Ireland networks, the static compatibility checks for vehicles shall be performed according to relevant national rules in accordance with point 4.2.7.4 (4) in the Annex to Regulation (EU) No 1299/2014 (“TSI INF”). | За Уједињено Краљевство кад је реч о мрежама Северне Ирске, провере статичке компатибилности возила обављају се према релевантним националним правилима у складу са тачком 4.2.7.4. подтачка 4. Анекса Уредбе (EУ) број 1299/2014 (ТСИ подсистема инфраструктуре). |
| 25903ab12601-2762-48fb-b9f9-fd43d4c8daeb | Translation Approved (0%) | Any requirement set out by the infrastructure manager which relates to the passenger payload, to be considered during route compatibility checks for vehicles capable of carrying a payload of passengers, shall be included in the procedure(s) or relevant information provided by the infrastructure manager through RINF under parameter 1.1.1.1.2.4.4. | Сваки захтев који утврди управљач инфраструктуре, а који се односи на корисни терет путника, који треба узети у обзир током провера компатибилности са трасом за возила која могу превозити корисни терет путника, укључује се у поступке или релевантне информације које доставља управљач инфраструктуре преко РИНФ-а на основу параметра 1.1.1.1.2.4.4. |
| 25913ab12601-2762-48fb-b9f9-fd43d4c8daeb | Translation Approved (0%) | Such procedure may take into account technical or operational measures which have an impact on the passenger payload on standing areas. | Такав поступак може узети у обзир техничке или оперативне мере које утичу на корисни терет путника у просторима за стајање. |
| 25928bec863e-a1ee-4e54-ae98-7e9515372571 | Translation Approved (84%) | The dynamic compatibility checks for trains, when necessary in accordance with the information provided by the infrastructure manager, shall be performed according to the procedure(s) or relevant information provided by the infrastructure manager through RINF under parameter 1.1.1.1.2.4.4.’ | Провере динамичке компатибилности за возове, када је то неопходно у складу са информацијама које доставља управљач инфраструктуре, врше се према поступцима или релевантним информацијама које доставља управљач инфраструктуре преко РИНФ-а на основу параметра 1.1.1.1.2.4.4.” |
| 2593dad925b6-1928-49cf-b6f7-7cc61adc95be | Translation Approved (0%) | (ii) the following new line is inserted after the line ‘Gauging’: | (ii) следећи нови ред се умеће после реда „Одређивање профила”: |
| 2594746ba9fb-fc8a-4897-ba51-c0bc1da23719 | Translation Approved (91%) | ‘Specific check for Combined Transport | „Посебна провера за комбиновани транспорт |
| 259554ca41a2-e427-4d52-9b4b-12fbaa765d41 | Translation Approved (0%) | Wagon Compatibility Code, Wagon Correction Digit and ILU Technical Number | Ознакa компатибилности теретних кола, корекциони број теретних кола и технички број интермодалне товарне јединице |
| 25962aa4fd0a-b961-4497-8800-28e1e6b68326 | Translation Approved (0%) | (WCC + ILU Technical Number) combined with the freight Wagon Correction Digit = CT code | (Ознакa компатибилности теретних кола + технички број интермодалне товарне јединице) комбиновано са корекционим бројем теретних кола = код за комбиновани транспорт |
| 2597ea94cd26-107e-4acd-b4cb-26434e99b5bc | Translation Approved (92%) | 1.1.1.1.3.4 Standard combined transport profile number for swap bodies | 1.1.1.1.3.4. Стандардни број профила за комбиновани транспорт за изменљиве судове |
| 2598b20b89dc-e62e-4edc-957d-6074aad8029d | Translation Approved (92%) | 1.1.1.1.3.9 Standard combined transport profile number for roller units | 1.1.1.1.3.9. Стандардни број профила за комбиновани транспорт за транспортне сандуке |
| 25999300a952-fe6f-4a06-9140-39da4e052c36 | Translation Approved (89%) | 1.1.1.1.3.8 Standard combined transport profile number for container | 1.1.1.1.3.8. Стандардни број профила за комбиновани транспорт за контејнере |
| 2600832c46f7-72ec-4446-a878-47d578cbffbb | Translation Approved (92%) | 1.1.1.1.3.5 Standard combined transport profile number for semi-trailers | 1.1.1.1.3.5. Стандардни број профила за комбиновани транспорт за полуприколице |
| 26019072db7c-6762-4660-98fe-353de32bcc1d | Translation Approved (100%) | (CT Line code) | (код пруге за комбиновани транспорт) |
| 26022a7e92b9-a1d6-4d0a-adcf-2f265f1d45e5 | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 2603873c0997-73a8-4d79-86b6-52835357a206 | Translation Approved (0%) | Comparison in accordance with the specification defined in point 3.1 of the ERA Technical Document on codificaiton of combined transport (ERA/TD/2023-01/CCT) version 1.0 of 6.3.2023.’ | Поређење у складу са спецификацијом утврђеном у тачки 3.1. техничког документа <Italic>ERA</Italic> о кодификацији комбинованог транспорта (ERA/TD/2023-01/CCT) верзија 1.0 од 6. 3. 2023. године.” |
| 260415d0409c-5903-49fa-8d2c-9ce4b17005e3 | Translation Approved (74%) | (iii) the line ‘Train detection system’ is replaced by the following: | (iii) ред „Систем детекције воза” замењује се следећим: |
| 2605eafa4d38-8762-4cb8-b31b-053cfcca705a | Translation Approved (99%) | ‘Train detection systems | „Системи детекције воза |
| 2606f340e469-f95f-41df-98f8-04198635fea7 | Translation Approved (0%) | Information if the vehicle has electrical or electronic equipment on board creating interference current in the rail or if the vehicle has electrical or electronic equipment on board creating interference electromagnetic fields close to the axel counter | Информације о томе да ли у себи возило има електричну или електронску опрему која ствара струју сметње у шини или да ли возило у себи има електричну или електронску опрему која ствара електромагнетна поља сметње у близини бројача осовина |
| 26078e3b1567-499c-422a-be45-0d96c1044360 | Translation Approved (0%) | Type of train detection systems for which the vehicle has been designed and assessed by tests performed in accordance with ERA/ERTMS/033281 | Врста система детекције воза за које је возило пројектовано и оцењено испитивањима обављеним у складу са документом ERA/ERTMS/033281 |
| 2608b1051ab8-1544-4b33-b75c-82a4f81f37a9 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.7.1.1 Type of train detection system | 1.1.1.3.7.1.1. Врстa система дeтeкциjе воза |
| 26090579d382-9c3d-412d-85fa-0da79b2e5a94 | Translation Approved (CM) | 1.1.1.3.7.1.2 Type of track circuits or axle counters to which specific checks are needed. | 1.1.1.3.7.1.2. Врсте шинских струјних кола или бројача осовина за које су потребне посебне провере. |
| 26109f44b6b8-ceef-46b1-98f9-a5eee1e8a4b3 | Translation Approved (CM) | 1.1.1.3.7.1.3 Document with the procedure(s) related to the type of train detection systems declared in 1.1.1.3.7.1.2 | 1.1.1.3.7.1.3. Документ са поступцима који се односе на врсте система детекције воза из тачке 1.1.1.3.7.1.2. |
| 2611e680756b-1d79-40ed-a2a6-23b539722914 | Translation Approved (CM) | Specific to the French network: | Специфично за француску мрежу: |
| 2612328bd4be-9427-42ce-a380-6e2af92d7483 | Translation Approved (CM) | 1.1.1.3.7.1.4 Section with train detection limitation | 1.1.1.3.7.1.4. Деоница са ограничењем детекције воза |
| 261318a5651a-b930-4b16-a1cf-af58e1370198 | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 26147f9e341d-77a9-42ee-bb04-54a748ee4900 | Translation Approved (0%) | Verification only needed if: | Провера је потребна само ако је: |
| 261524a42c54-d329-4cfb-a4a2-fc37454e5a05 | Translation Approved (0%) | — If 1.1.1.3.7.1.1 is “track circuit” then only for vehicles having electrical or electronic equipment on board creating interference current in the rail | – 1.1.1.3.7.1.1. „шинска струјна кола”, само за возила која у себи имају електричну или електронску опрему која ствара струју сметње у шини |
| 261619b0bffc-e42d-49e2-b118-bff25a33e04e | Translation Approved (77%) | — If 1.1.1.3.7.1.1 is “axel counter” then only for vehicles having electrical or electronic equipment on board creating interference electromagnetic fields close to the axel counter | – 1.1.1.3.7.1.1. „бројач осовина”, само за возила која у себи имају електричну или електронску опрему која ствара електромагнетна поља сметње у близини бројача осовина |
| 261710071bac-61a3-4b32-a445-0c8af4f5867a | Translation Approved (0%) | — If 1.1.1.3.7.1.1 is “loop” then not needed. | – 1.1.1.3.7.1.1. „петља”, провера није потребна. |
| 26186d89327b-6dd2-4556-ad86-c0e4927d67f0 | Translation Approved (99%) | Comparison of the declared type of train detection system(s) between vehicle and the intended route. | Поређење пријављене врсте система детекције воза између возила и предвиђеног превозног пута. |
| 26192c6fdc7c-9c89-48d6-9240-82e2d0a89d16 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 262083b007a2-e4eb-467b-81f8-24e4d85ff8f1 | Translation Approved (0%) | At vehicle authorisation, based on TSIs and the documents specifying specific cases, that are referenced in RINF and based on ERA/ERTMS/033281, the technical compatibility is verified between the vehicle and all train detection system(s) of the network(s) in the area of use. | Приликом одобрења возила, на основу ТСИ-јева и докумената који прецизирају специфичне случајеве, на које се позива у РИНФ-у и на основу документа ERA/ERTMS/033281, проверава се техничка усклађеност између возила и свих система детекције воза мрежâ у подручју употребе. |
| 2621c1a4bc56-8ea6-44fe-a57e-b8762aec0eb3 | Translation Approved (97%) | In duly justified cases (e.g. problems of non-detection of the vehicle occurring during operation), tests and/or checks could be done after vehicle authorisation, involving the railway undertaking and infrastructure manager. | У нарочито оправданим случајевима (нпр. проблеми са изостанком детекције возила у току експлоатације), могу се извршити испитивања и/или провере након одобрења возила, у којима учествују железничко предузеће и управљач инфраструктуре. |
| 262284fcb3e1-32a6-46da-a15a-6e7f586f8c4c | Translation Approved (97%) | Train detection system | Систем детекције воза |
| 26235e6f4625-1707-4768-b6a0-6ac2d56f710a | Translation Approved (84%) | Possibility of preventing the use of the lubrication device | Могућност спречавања употребе уређаја за подмазивање |
| 2624d4ab4652-1c15-4d11-bd43-638aa28a0bc5 | Translation Approved (0%) | 1.1.1.1.7.1 Use of flange lubrication | 1.1.1.1.7.1. Употреба подмазивања венца точка |
| 2625d73574cc-1d9e-44c2-a724-3d7749dd9e73 | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 26265939b348-52a9-4761-a0f7-e1122a0c2513 | Translation Approved (85%) | Verification if the use of flange lubrication is allowed in the intended route | Провера да ли је на предвиђеном превозном путу дозвољена употреба подмазивања венца точка. |
| 2627b00401cf-96a6-44e0-a9c4-c00744de86b2 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 2628670fda9c-96f6-4e76-a209-6694e19dfc38 | Translation Approved (94%) | The output of the check should be taken into account by the Safety Management System of the Railway Undertaking (e.g. preventing the use of flange lubrication in the section of line) | У систему управљања безбедношћу железничког предузећа треба узети у обзир резултат провере (нпр. спречавање употребе подмазивања венца точка на пружној деоници) |
| 2629be8595b9-1720-4142-9f6d-0e01eb22611f | Translation Approved (93%) | Train detection systems: influencing unit | Системи детекције воза: главна јединица |
| 263047c5476a-1669-41e2-acc8-b114a1b5eb87 | Translation Approved (0%) | From technical file of each vehicle of the train | Из техничког досијеа сваког возила у саставу воза |
| 26313db82f52-597f-47bd-9c73-66c1aa2ace1a | Translation Approved (91%) | For each band of the frequency management defined in the specification referenced in Appendix J.2 index [A] of Loc&Pas TSI and in the specific cases or technical documents referred to in Article 13 of CCS TSI when they are available: | За сваки опсег управљања фреквенцијом који је утврђен у спецификацији на коју се упућује у Додатку И.2, индекс [A] ТСИ ЛПВС и у специфичним случајевима или техничким документима из члана 13. спецификације ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације, када су на располагању: |
| 2632a4d21bed-79ab-4bf3-bd31-da29a7356cf4 | Translation Approved (95%) | — Maximum interference current (A) and applicable summation rule, | – максимална струја сметње (А) и важеће правило сабирања, |
| 2633521f8bac-6f99-4e57-aa15-915a445f2605 | Translation Approved (98%) | — Maximum magnetic field (dBμA/m) both radiated field and field due to the return current and applicable summation rule, | – максимално магнетно поље (dBμA/m), односно поље зрачења и поље услед повратне струје, као и правило сабирања које се примењује; |
| 2634e5bfcdc3-b50e-4b0e-8c71-68b71bcbe905 | Translation Approved (76%) | — Minimum Input Impedance (Ohm). | – минимална улазна импеданса (Ω). |
| 2635ed6f5e3d-3696-4d87-94a4-0e4ad598bb40 | Translation Approved (96%) | Comparable parameters specified in the specific cases or in the technical documents referred to in Article 13 of TSI CCS when they are available. | – Упоредиви параметри наведени у специфичним случајевима или у техничким документима из члана 13. спецификације ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације, када су на располагању. |
| 2636c7057406-b5ec-46c0-9975-84847ef3bbda | Translation Approved (81%) | 1.1.1.3.4.2 Frequency bands for detection | 1.1.1.3.4.2. Фреквенцијски опсези за детекцију |
| 263728a8a800-d0f0-45b7-b192-c780bed0503e | Translation Approved (79%) | 1.1.1.3.4.2.1 Maximum interference current | 1.1.1.3.4.2.1. Максимална струја сметње |
| 263824c097b0-d07a-4e75-88f2-7f720ba034bc | Translation Approved (79%) | 1.1.1.3.4.2.2 Minimum Input impedance | 1.1.1.3.4.2.2. Минимална улазна импеданса |
| 2639cef9d2e1-0733-409e-ae5e-63c01ca47287 | Translation Approved (79%) | 1.1.1.3.4.2.3 Maximum magnetic field | 1.1.1.3.4.2.3. Максимално магнетно поље |
| 2640564e2370-260c-46bf-b737-478e1617a1cd | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 264180c53fe0-61e8-41ce-86d4-48308af25431 | Translation Approved (0%) | Route compatibility check applicable to: | Провера компатибилности са трасом која се примењује на: |
| 26425247d69f-36bb-45d2-9ead-2489e410d50b | Translation Approved (0%) | — passenger trains consisting of locomotive(s) and coaches, | – путничке возове који се састоје од локомотива и путничких кола, |
| 2643183907fc-a859-4019-bcf0-8e745629e562 | Translation Approved (0%) | — freight trains where one or several freight wagons have electrical or electronic equipment on board creating interference current in the rail or interference electromagnetic fields close to the axel counter. | – теретне возове у којима једна или више теретних кола има електричну или електронску опрему у возилу која ствара струју сметње у шини или електромагнетна поља сметње у близини бројача осовина. |
| 26449e0e1f4b-15b5-46c6-9e1a-0eeffbaaeb0f | Translation Approved (0%) | Compliance of the resulting emissions at “Influencing Unit” level (as defined in clause 3.2 Appendix A index 77 of CCS TSI) with maximum interference values (current level and magnetic field limit) and minimum impedance allowed, shall be checked. | Проверава се усклађеност насталих емисија на нивоу „главне јединице” (како је утврђено у клаузули 3.2. Додатка А, индекс 77. спецификације ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације) са максималним вредностима сметње (ниво струје и граница магнетног поља) и најмањом дозвољеном импедансом. |
| 2645cecf2424-f02e-48ed-a5b3-53ebc9c73a47 | Translation Approved (0%) | For each frequency band, the resulting emissions at “Influencing Unit” level shall be calculated based on summation rules specified in: | За сваки фреквенцијски опсег, настале емисије на нивоу „главне јединице”, израчунавају се на основу правила сабирања наведених у: |
| 26468fb432cd-e261-415a-a5be-c63a083e79d9 | Translation Approved (0%) | — Clauses 3.2.1 and 3.2.2 of Appendix A index 77 of CCS TSI compliant train detection system, | – клаузулама 3.2.1. и 3.2.2. Додатка А, индекса 77. система детекције воза усаглашеног са ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације, |
| 26479a37eb40-90d3-4065-b291-148f34da4291 | Translation Approved (0%) | — Specific cases referring to technical documents as specified in Art. 13 of the CCS TSI for non TSI compliant train detection system. | – специфичним случајевима који упућују на техничке документе, како је наведено у члану 13. спецификације ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације за систем детекције воза који није усаглашен са ТСИ. |
| 26489a37eb40-90d3-4065-b291-148f34da4291 | Translation Approved (92%) | Pending the notification of specific cases referred to in article 13 of CCS TSI, the notified national rules apply.’ | До обавештења о специфичним случајевима из члана 13. спецификације ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације, примењују се пријављена национална правила.” |
| 26497c706c82-c384-400b-ae9b-cbcd121db5eb | Translation Approved (0%) | (iv) the line ‘Voltages and frequencies’ is replaced by the following: | (iv) ред „Напони и фреквенције” замењује се следећим: |
| 26509e31f672-2f25-42e7-ad26-bb0c5ab6cf95 | Translation Approved (92%) | ‘Voltages and frequencies | „Напони и фреквенције |
| 2651186499d4-581c-4d1d-bc1e-293d8e37890b | Translation Approved (100%) | Energy supply system: | Систем за напајање енергијом: |
| 265260000d18-3177-4b3a-8002-a6f9261155ac | Translation Approved (95%) | — Nominal voltage and frequency, | – Номинални напон и фреквенција, |
| 26538634a1c1-a5cd-4e9c-82fc-8f4280b87216 | Translation Approved (100%) | — Type of contact line system | – Врста контактне мреже |
| 265439e0cf66-0ff6-4b11-9eed-80c653c67246 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.2.1.1 Type of contact line system | 1.1.1.2.2.1.1. Врста контактне мреже |
| 2655c8f063f7-dc87-415a-8732-65e110f33693 | Translation Approved (CM) | 1.1.1.2.2.1.2 Energy supply system (Voltage and frequency) | 1.1.1.2.2.1.2. Систем за напајање енергијом (Напон и фрeквeнциja) |
| 26569976ac93-48e2-41d4-8395-d70926c45aea | Translation Approved (0%) | 1.1.1.2.2.1.3 Highest non-permanent voltage (Umax2) for France on lines not compliant with values in table 1 of EN 50163:2004 | 1.1.1.2.2.1.3. Највиши нестални напон (Umax2) за Француску на железничким пругама које нису усаглашене са вредностима из табеле 1. стандарда EN 50163:2004 |
| 26572eca9078-cd46-40b9-bc4f-c2cb1cd2c003 | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 2658679cfe65-dab5-44cd-abda-2cfba82a816a | Translation Approved (100%) | Comparison of the declared voltage between vehicle and the intended route of the traction supply system (nominal voltage and frequency) and type of contact line system. | Поређење декларисаног напона између возила и предвиђеног превозног пута за систем за напајање вуче (номинални напон и фреквенција) и врсте контактне мреже. |
| 26594e597393-7137-416b-926e-726229eeef70 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 26604e597393-7137-416b-926e-726229eeef70 | Translation Approved (0%) | For France, comparison of Highest non-permanent voltage (Umax2) between the vehicle and intended routes having Umax2 not compliant with values in table 1 of EN50163:2004’ | За Француску, поређење највишег несталног напона (Umax2) између возила и предвиђених превозних путева са Umax2 који није усаглашен са вредностима у табели 1. стандарда EN50163:2004” |
| 266175e9f6a6-c73e-4e99-b5f6-9dc461ca33cd | Translation Approved (76%) | (v) the line ‘ETCS – Train Integrity’ is replaced by the following: | (v) ред „<Italic>ETCS</Italic> – Целовитост воза” замењује се следећим: |
| 2662170c135a-e499-43dd-958b-0d0970df1204 | Translation Approved (96%) | ‘ETCS | „<Italic>ETCS</Italic> |
| 2663f4921fda-60db-4ccf-ae55-1c3af2c48b8a | Translation Approved (77%) | Managing information about the completeness of the train (not from driver) | Управљање информацијама о комплетности воза (које не потичу од машиновође) |
| 26644d236e24-1acb-4e33-af65-e0c30211b768 | Translation Approved (95%) | 1.1.1.3.2.8 Train integrity confirmation from on-board (not from driver) necessary for line access | 1.1.1.3.2.8. Потврда из возила (не од машиновође) о целовитости воза неопходна за приступ железничкој прузи |
| 2665d29266ad-8b44-44cc-8b29-a70bb2629e1f | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 2666aca4ad7c-59da-4299-854a-252e70673fdd | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 26670eafb212-af44-43f4-b7d7-c56c745f98f7 | Translation Approved (82%) | Verification that vehicle/train is able to confirm (not from driver) the train integrity if required by trackside.’ | Провера да ли возило/воз (без интервенције машиновође) може потврдити целовитост воза ако то захтева пружна опрема.” |
| 2668d30e97a5-c7bd-460b-a6c7-b6999ae7dcff | Translation Approved (0%) | (vi) the following two new lines are inserted after the line ‘ETCS-Train Integrity’: | (vi) После реда „<Italic>ETCS</Italic> – Целовитост воза” умећу се следећа два реда: |
| 2669eaa5a843-cb45-4b24-90d3-23c029cc23cb | Translation Approved (100%) | ‘ETCS | „<Italic>ETCS</Italic> |
| 2670a0171be8-90f9-448d-a291-b4eee7d1d36c | Translation Approved (0%) | Envelope of legally operated ETCS system versions | Пакет верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе |
| 26716c10b562-c58d-4b51-8129-b16dc022dcbd | Translation Approved (0%) | 1.1.1.3.2.10 ETCS M_version | 1.1.1.3.2.10. Верзија <Italic>ETCS M</Italic> |
| 2672896b823d-cc1e-4799-bb09-478ca487413a | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 2673d2ddf89c-9099-4951-bf5c-2c169d57a5ae | Translation Approved (0%) | Verification that the ETCS M_VERSION value in RINF is in the range of the legally operated ETCS system versions supported by the vehicle. | Провера да ли се вредност <Italic>ETCS M_VERSION</Italic> у РИНФ-у налази у распону верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе, које подржава возило. |
| 2674ed276b32-51f2-474e-ae80-7c427574d428 | Translation Approved (100%) | ETCS | <Italic>ETCS</Italic> |
| 2675997e3442-a3f3-4de9-8ed1-6fdf1c0ffcb8 | Translation Approved (93%) | Safe consist length information from on-board necessary for access to the line and SIL level | Информације у возилу о безбедној дужини воза које су неопходне за приступ железничкој прузи и ниво интегритета безбедности |
| 26760031bd2c-43a2-4ffb-97a8-e0781ee7e9f1 | Translation Approved (93%) | 1.1.1.3.2.11 Safe consist length information from on-board necessary for access to the line and SIL | 1.1.1.3.2.11. Информације у возилу о безбедној дужини воза које су неопходне за приступ железничкој прузи и ниво интегритета безбедности |
| 2677097a3d6d-52a3-44cc-b012-1ae92dc20902 | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 2678657659ae-92d1-41b0-94ee-71283a8b795b | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 2679f393fd6c-87ca-4eaf-b097-056f8b2f7875 | Translation Approved (0%) | Verification that vehicle/train is able to provide the safe consist length information with the minimum required level indicated in RINF.’ | Провера да ли возило/воз може пружити информације о безбедној дужини воза, са минималним потребним нивоом наведеним у РИНФ-у.” |
| 2680e5929aa8-6f90-46ff-aef1-63e7222831b1 | Translation Approved (0%) | (vii) the line ‘GSM-R -SIM Card GSM-R Home Network’ is replaced by the following: | (vii) ред „<Italic>GSM-R</Italic> Домаћа мрежа за <Italic>GSM-R</Italic> <Italic>SIM</Italic> картице” замењује се следећим: |
| 2681d0a6faaa-5924-43b4-bfd7-2c8abcb114f1 | Translation Approved (98%) | ‘GSM-R | „<Italic>GSM-R</Italic> |
| 2682715dd2b2-9bf9-4dc8-bb6a-1330abfd1063 | Translation Approved (0%) | GSM-R Voice SIM Card Home Network | Домаћа мрежа за <Italic>GSM-R</Italic> <Italic>SIM</Italic> картице за говорну комуникацију |
| 268309ee89a0-c3b4-4809-879a-0bfd6c316d70 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.3.5 GSM-R networks covered by a roaming agreement | 1.1.1.3.3.5. Мреже <Italic>GSM-R</Italic> обухваћене споразумом о ромингу |
| 26845fb4e467-245b-4e14-b070-8dc87e9f88d9 | Translation Approved (CM) | X | <Italic>X</Italic> |
| 26856527d744-cae9-48a4-a248-69c13824cc6e | Translation Approved (85%) | Verification that the GSM-R SIM Card Home Network is in the list of GSM-R networks with roaming agreement for all Points in the route. | Провера да ли се домаћа мрежа за <Italic>GSM-R</Italic> <Italic>SIM</Italic> картице налази на списку мрежа <Italic>GSM-R</Italic> за које постоји споразум о ромингу за све тачке превозног пута. |
| 26866527d744-cae9-48a4-a248-69c13824cc6e | Translation Approved (84%) | This has to be performed for all SIM Cards in the vehicle.’ | То се мора обавити за све <Italic>SIM</Italic> картице у возилу.” |
| 2687bd261177-e704-41e2-8768-8be1aec798d7 | Translation Approved (0%) | (viii) the following new line is inserted after the line ‘GSM-R-SIM Card GSM-R Home Network’: | (viii) после реда „<Italic>GSM-R</Italic> домаћа мрежа за <Italic>GSM-R</Italic> <Italic>SIM</Italic> картице”, додаје се следећи нови ред: |
| 268858e0f22f-7101-4999-9175-5da2e009130b | Translation Approved (98%) | ‘GSM-R | „<Italic>GSM-R</Italic> |
| 26895b64eb4c-79c2-40dc-b19c-0a1c43cb75c0 | Translation Approved (0%) | GSM-R Data SIM Card Home Network | Домаћа мрежа за <Italic>GSM-R</Italic> <Italic>SIM</Italic> картице за пренос података |
| 2690a112bdbc-6808-4cc9-bb5a-74a9224b8fb7 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.3.5 GSM-R networks covered by a roaming agreement | 1.1.1.3.3.5. Мреже <Italic>GSM-R</Italic> обухваћене споразумом о ромингу |
| 26911d0f6c4b-c50d-41ef-81d9-4823bde6a586 | Translation Approved (CM) | X | <Italic>X</Italic> |
| 269251068fe4-c8cd-4609-a635-73448edd5d20 | Translation Approved (CM) | Verification that the GSM-R SIM Card Home Network is in the list of GSM-R networks with roaming agreement for all Points in the route. | Провера да ли се домаћа мрежа за <Italic>GSM-R</Italic> <Italic>SIM</Italic> картице налази на списку мрежа <Italic>GSM-R</Italic> за које постоји споразум о ромингу за све тачке превозног пута. |
| 269351068fe4-c8cd-4609-a635-73448edd5d20 | Translation Approved (83%) | This has to be performed for all SIM cards in the vehicle.’ | То се мора обавити за све <Italic>SIM</Italic> картице у возилу.” |
| 269465bfc73a-138e-4e26-92fd-cfdad45f8469 | Translation Approved (0%) | (ix) the line ‘GSM-R – SIM card support of group ID 555’ is replaced by the following: | (ix) ред „<Italic>GSM-R</Italic> – <Italic>SIM</Italic> картица – Подршка <Italic>ID</Italic> групе 555” замењује се следећим: |
| 26950b7e9077-de12-4ab1-b9ad-238520d9a36d | Translation Approved (98%) | ‘GSM-R | „<Italic>GSM-R</Italic> |
| 269606dc6540-a1de-4e2b-9cc7-8d038e9705fc | Translation Approved (79%) | GSM-R Voice SIM card support of group ID 555 | <Italic>SIM</Italic> картица за говорну комуникацију <Italic>GSM-R</Italic> – Подршка <Italic>ID</Italic> групе 555 |
| 269762394fbf-e050-46c5-bd1f-27afd6587ff1 | Translation Approved (83%) | 1.1.1.3.3.4 GSM-R Use of Group 555 | 1.1.1.3.3.4. <Italic>GSM-R</Italic> Употреба групе 555 |
| 2698563c7aa1-15c6-44cf-a8b5-01ceb12c6ccb | Translation Approved (100%) | X | <Italic>X</Italic> |
| 26995811c6ec-9604-4cf8-b2b2-070affe9e4ad | Translation Approved (93%) | Verification that the Group ID 555 is used trackside. | Провера да ли се дуж пруге користи <Italic>ID</Italic> групе 555. |
| 27005811c6ec-9604-4cf8-b2b2-070affe9e4ad | Translation Approved (99%) | If this is not configured on-board, alternative operational procedures should be prior established with the infrastructure manager.’ | Ако ово није конфигурисано у возилу, треба претходно успоставити алтернативне оперативне поступке са управљачем инфраструктуре.” |
| 27012927f7ca-9704-4858-b127-1b74884d2d2b | Translation Approved (82%) | (c) Apendix D2 is replaced as follows: | в) Додатак Г2 замењује се следећим: |
| 2702de08bbf6-ce49-4409-8318-278064a71e98 | Translation Approved (82%) | ‘Appendix D2 | „Додатак Г2 |
| 27039419d5c0-afae-4a09-adc1-09450f8f3794 | Translation Approved (98%) | Elements the infrastructure manager has to provide to the railway undertaking for the Route Book | Елементи које управљач инфраструктуре мора да обезбеди железничком предузећу за приручник о трасама |
| 27048c0d0063-ae14-4b40-a014-c7462570695e | Translation Approved (100%) | Number | Број |
| 27059873099f-bf1c-4b39-adf5-736aa84f95df | Translation Approved (0%) | Route Book information | Информације за приручник о трасама |
| 2706084350d8-5cec-4332-9939-5d14a498a81a | Translation Approved (0%) | Route Book information in Register of Infrastructure (RINF) | Информације за приручник о трасама у регистру инфраструктуре (РИНФ) |
| 270764dbe555-e6f4-45d8-a532-f537a3577d86 | Translation Approved (90%) | Explanations | Објашњења |
| 27086a2db3a3-a0fd-4c76-a99d-0012dad5526f | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 270947e30770-a5f0-4546-9393-c195e6e8636b | Translation Approved (CM) | Generic information regarding the infrastructure manager | Генеричке информације у вези са управљачем инфраструктуре |
| 27100ef50f74-dcc5-4a16-a28d-d8ec705fdc4b | Translation Approved (CM) | 1.1 | 1.1. |
| 27114279419b-5b65-429d-b205-2c24f234caaf | Translation Approved (77%) | infrastructure manager’s code – IM’s Code | код управљача инфраструктуре – код УИ |
| 271291fde7fe-b2c7-45b7-b8a8-fce6355ca24b | Translation Approved (0%) | 1.1.0.0.0.1 – section of line | 1.1.0.0.0.1. – пружна деоница |
| 27137a03571d-aaf4-429d-b627-172e01058436 | Translation Approved (0%) | 1.1.1.1.8.1 – section of line track tunnel | 1.1.1.1.8.1. – пружна деоница у тунелу |
| 2714cb10b6e8-2316-4cc5-94b0-8795af5124c2 | Translation Approved (0%) | 1.2.1.0.0.1 – operational point track | 1.2.1.0.0.1. – колосек на оперативној тачки |
| 27158e76d2ec-de0b-4c6e-9300-aab1269bfc93 | Translation Approved (0%) | 1.2.1.0.5.1 – operational point track tunnel | 1.2.1.0.5.1. – колосек на оперативној тачки у тунелу |
| 2716d15e914b-c10a-4c45-9b38-308286ed0d04 | Translation Approved (0%) | 1.2.1.0.6.1 – platform | 1.2.1.0.6.1. – перон |
| 2717632aa02c-2bcd-4c16-80a3-412925dbe7dc | Translation Approved (0%) | 1.2.2.0.0.1 – siding | 1.2.2.0.0.1. – споредни колосек |
| 2718bfed6bde-725c-4ba2-aeeb-1ca24dbe6df8 | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 2719b5a6c4eb-fe52-43d5-b9e0-fb5bf931c92a | Translation Approved (100%) | Maps and Diagrams | Мапе и дијаграми |
| 27203fd6c832-4e64-4fc7-a8fb-199684331bca | Translation Approved (CM) | 2.1 | 2.1. |
| 2721b7e8527c-df92-4d62-86dd-09d07a7980aa | Translation Approved (CM) | Map: schematic overview including | Мапа: шематски преглед, укључујући |
| 27226f77ec84-b632-422a-bbb2-f71c1663f5ae | Translation Approved (CM) | 2.1.1 | 2.1.1. |
| 27234d5b2e43-2d48-4b7a-b933-557465fada9a | Translation Approved (91%) | Sections of line | Пружне деонице |
| 272436dc87cc-cc68-4c2b-87af-02de78831575 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.0.1.1 | 1.1.1.0.1.1. |
| 2725ef448eec-68e9-486b-94ed-37f2078ea0fc | Translation Approved (0%) | The RINF elements are geo-located. | Елементи РИНФ-а су геолоцирани. |
| 2726ef448eec-68e9-486b-94ed-37f2078ea0fc | Translation Approved (0%) | A map of one section of line is provided by its geo location superposed on a mapping service | Мапа једне пружне деонице добија се постављањем њеног геоположаја на сервис за мапирање |
| 27274bd53024-7df7-4473-9e4b-f528bcf63f71 | Translation Approved (0%) | A map of consecutive sections of line will result from a route calculation | Мапа узастопних пружних деоница биће резултат израчунавања превозног пута |
| 27289df1b21a-b726-4abe-8093-0f44762441db | Translation Approved (100%) | 2.1.2 | 2.1.2. |
| 27290501dc27-0057-4d89-a421-d5276a521919 | Translation Approved (0%) | (Principal) operational points | (Главне) оперативне тачке |
| 27300242ce61-98c2-452e-afcf-dd213c8250b9 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.5 | 1.2.0.0.0.5. |
| 2731da73bc32-73a2-4c66-b50b-df29d770993e | Translation Approved (CM) | The RINF elements are geo-located. | Елементи РИНФ-а су геолоцирани. |
| 2732da73bc32-73a2-4c66-b50b-df29d770993e | Translation Approved (0%) | A map of one operational point is provided by its geo location superposed on a mapping service | Мапа једне оперативне тачке добија се постављањем њеног геоположаја на сервис за мапирање |
| 27333e7e256c-accc-4071-b893-14a38adde2a8 | Translation Approved (100%) | 2.2 | 2.2. |
| 2734c70dade2-6c6b-4092-b0fd-7e94a8490405 | Translation Approved (0%) | Route diagram | Дијаграм трасе |
| 2735b38550a9-7ec1-47a6-8bd8-5b98aa14d7c2 | Translation Approved (0%) | A route is defined by a list of consecutive tracks of sections of line with their corresponding operational points, linking one operational point A from operational point B | Траса је одређенa списком узастопних колосека пружних деоница са њиховим одговарајућим оперативним тачкама, које повезују једну оперативну тачку А из оперативне тачке Б |
| 27369fec112d-72a7-4c40-99b7-26a9a4bfa85c | Translation Approved (100%) | 2.2.1.1 | 2.2.1.1. |
| 273701f8dd4c-ed0f-431b-b9e4-aa0f01a35806 | Translation Approved (0%) | Indication of running lines | Ознака главних пролазних колосека |
| 2738f40f6c55-ec19-46d0-bef7-963ebcc213e1 | Translation Approved (100%) | 1.1.0.0.0.2 | 1.1.0.0.0.2. |
| 2739afeb5c0f-6525-45fd-a6b8-347cf5929d9c | Translation Approved (100%) | 1.1.1.0.0.1 | 1.1.1.0.0.1. |
| 274008298b7e-75a0-484c-9412-aaac44894727 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.0.0.2 | 1.1.1.0.0.2. |
| 27417d68f8d4-98e8-48ac-b8cb-3cb77a4bf0e2 | Translation Approved (0%) | National line identification is a property of each section of line | Национална идентификациона ознака железничке пруге представља карактеристику сваке пружне деонице |
| 2742f812cad9-f2d3-405a-a2a0-e3d6fba386d4 | Translation Approved (0%) | The running track is given by the identification of the track and the running direction (N/O/B) | Главни колосек је представљен идентификационом ознаком колосека и смера вожње (<Italic>N/O/B</Italic>) |
| 2743164266c5-0f19-4b96-9244-d24b31110b5d | Translation Approved (100%) | 2.2.1.2 | 2.2.1.2. |
| 2744fa23f2a9-8bdb-44ae-9a3e-a387fa14d49b | Translation Approved (0%) | Indication of loops | Ознака обилазних колосека |
| 27455a59cb6f-1b79-4de2-9df9-779cf1634ae3 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.4 | 1.2.0.0.0.4. |
| 27463489b3b4-9226-49a7-a9b2-cc4eaad00cdb | Translation Approved (100%) | 2.2.1.3 | 2.2.1.3. |
| 2747f73a51fe-4b48-4a27-ad25-f3bbfb4afc59 | Translation Approved (0%) | Indication of catch/trap points | Ознака исклизница |
| 2748ad261ec9-ee66-44ec-84e4-fcd936fb0687 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.4 | 1.2.0.0.0.4. |
| 27491dcc8b7e-769a-46a1-ae2f-efa378a0fd34 | Translation Approved (100%) | 2.2.1.4 | 2.2.1.4. |
| 2750aa85dffa-ad40-4af4-a2a3-c7d8747ad403 | Translation Approved (0%) | Indication of sidings | Ознака споредних колосека |
| 27512355e020-3e44-4850-be73-c2d53eb5e640 | Translation Approved (100%) | 1.2.2.0.0.2 | 1.2.2.0.0.2. |
| 275276a405c1-c9ae-4f03-b4e6-9f437907244e | Translation Approved (0%) | Sidings are defined as part of operational points (geo-localised) | Споредни колосеци се дефинишу као део оперативних тачака (геолоцираних) |
| 2753fbba183c-d055-4675-81da-f23f9cf0e491 | Translation Approved (100%) | 2.2.2 | 2.2.2. |
| 2754b52b91b7-3822-4001-852f-1bbdbcf74378 | Translation Approved (100%) | Principal locations (stations, yards, junctions, freight terminals) and their position relative to the line | Главне локације (станице, ранжирне станице, раскрснице, теретни терминали) и њихов положај у односу на железничку пругу. |
| 2755d44ffd91-dea0-46ef-9565-411e2cdf3a74 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.1 | 1.2.0.0.0.1. |
| 2756b00a29a1-037d-4fe2-9e1b-8eb8f595aaa1 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.2 | 1.2.0.0.0.2. |
| 275773acb809-40b8-45c9-baa5-47728460a0c6 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.3 | 1.2.0.0.0.3. |
| 2758fd03c291-f975-489f-a613-71de3be1ff63 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.4 | 1.2.0.0.0.4. |
| 27597f11aa86-9ae1-4924-8ecf-97d6d8e336af | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.5 | 1.2.0.0.0.5. |
| 27608b5698fc-3579-4b5c-bec1-363c062e80de | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.6 | 1.2.0.0.0.6. |
| 2761c2e3f9ff-96e8-45f8-82ab-8f4f1152a702 | Translation Approved (100%) | 2.2.3 | 2.2.3. |
| 27627306253d-a9d7-49fa-95a5-d45fc4154efd | Translation Approved (100%) | Location, type and name of all fixed signals relevant for trains | Локација, врста и назив свих фиксних сигнала релевантних за возове |
| 2763d9bcdf94-2a8c-42dc-86d5-ea4c8ddefd75 | Translation Approved (0%) | 1.1.1.3.14 – signal on the track | 1.1.1.3.14. – сигнал на колосеку |
| 2764b2e86bae-3501-4bb9-94e3-005413dd509e | Translation Approved (0%) | 1.2.1.0.8 – signal in operational point | 1.2.1.0.8. – сигнал на оперативној тачки |
| 2765a0fbe6eb-4ed1-41bd-a022-47275206c56f | Translation Approved (0%) | Signal to be referred in regards to track of section of line or operational point | Сигнал на који треба упућивати кад је реч о колосеку пружне деонице или оперативне тачке |
| 27663d69567e-1388-4811-8e59-2a4001f3bcd5 | Translation Approved (100%) | 2.3 | 2.3. |
| 2767b6ff2011-528f-43a9-a2a9-362285af6909 | Translation Approved (CM) | Station/Yard/Depot diagrams | Дијаграми станица / ранжирних станица / депоа |
| 27680b764d50-8294-46cf-800c-446b942dd7a0 | Translation Approved (0%) | Station, yard, depot are defined in RINF as operational point types | Станица, ранжирна станица депои, дефинисани су у РИНФ-у као врсте оперативних тачака |
| 27697f25d895-e959-495e-9964-af58687da68d | Translation Approved (100%) | 2.3.1 | 2.3.1. |
| 27700c9c5933-e334-4a5f-a6e0-9ca811a223f7 | Translation Approved (0%) | Unique Operational Point ID (UOPID) | Јединствени идентификатор оперативне тачке (<Italic>UOPID</Italic>) |
| 277149b78716-0408-4800-89c8-3a8d5417ae88 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.1 | 1.2.0.0.0.1. |
| 2772989fe8ce-8241-468c-8855-e10625623b55 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.2 | 1.2.0.0.0.2. |
| 27730dcad809-537c-40d2-841f-5964b605d5f2 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.3 | 1.2.0.0.0.3. |
| 277402160529-6aea-4325-95c5-a0daa9bf6ee9 | Translation Approved (100%) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 27750d9f6a52-e157-456d-ac21-91d9071c62e4 | Translation Approved (100%) | Type of location passenger terminal, freight terminal, yard, depot | Врста локације (путнички терминал, теретни терминал, ранжирна станица, депо) |
| 27769581dd45-de93-4bf3-b5b2-a27c9d218abc | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.4 | 1.2.0.0.0.4. |
| 2777cc14d98e-c0b1-4c8b-9cd2-a96524413cfe | Translation Approved (100%) | 2.3.3 | 2.3.3. |
| 277876a71ea0-033c-4a6d-9021-b40d5c37b177 | Translation Approved (100%) | Location, type and identification of fixed signals that protect danger points | Локација, врста и идентификациона ознака фиксних сигнала којима су заштићене опасне тачке |
| 277968031b7b-309d-44ee-bad6-9e509c724bd8 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.8.1 | 1.2.1.0.8.1. |
| 278038b72344-adff-4410-94fa-c2f7d19884df | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.8.2 | 1.2.1.0.8.2. |
| 278125308ac2-108e-404d-82bc-f6230606e203 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.8.3 | 1.2.1.0.8.3. |
| 27827e3156e1-e14d-48d0-b3b6-5ae5478d29f4 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.8.4 | 1.2.1.0.8.4. |
| 27834afdf567-ef48-4f84-a341-befe0ffd3f0e | Translation Approved (73%) | Signal to be referred in regards to operational point | Сигнал на који треба упућивати кад је реч о оперативној тачки |
| 27847d9b0d9f-045d-4ce7-892b-86a12e2af236 | Translation Approved (100%) | 2.3.4 | 2.3.4. |
| 278546f6f326-569a-4cb4-9a73-271c6d76f268 | Translation Approved (100%) | Identification and plan of tracks, including switches | Идентификациона ознака и план колосекâ, укључујући скретнице |
| 27862b9a9ca8-1379-40ee-bf0c-703732171795 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.0.2 | 1.2.1.0.0.2. |
| 278745ee9e9b-2c68-4747-99bb-a5e79d222734 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.7.1 | 1.2.0.0.0.7.1. |
| 2788f922cb1a-b588-4410-8122-c3a80f70802e | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.7.2 | 1.2.0.0.0.7.2. |
| 27896d102e30-281a-40b4-a71a-064e948b3a49 | Translation Approved (0%) | Schematic overview parameters added | Шематски преглед додатих параметара. |
| 2790d39b9609-8e89-45be-a563-10c3b3415229 | Translation Approved (100%) | 2.3.5 | 2.3.5. |
| 27917908f8dd-907c-4146-a623-613db5d01995 | Translation Approved (100%) | Identification of platforms | Идентификациона ознака перонâ |
| 27923170200a-392f-4d92-9655-8807ad636d79 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.6.2 | 1.2.1.0.6.2. |
| 279355374801-69f7-4532-b1e2-7a108398babb | Translation Approved (100%) | 2.3.6 | 2.3.6. |
| 2794668d1ec7-f0e9-4602-a48f-b2d203a066de | Translation Approved (100%) | Length of platforms | Дужина перонâ |
| 27957e55c6f7-31a1-4ec2-9e7e-26bf40b80032 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.6.4 | 1.2.1.0.6.4. |
| 2796ac881d24-e91f-47bc-82c3-0f40ccc05646 | Translation Approved (100%) | 2.3.7 | 2.3.7. |
| 27978e16e81e-1e49-45ee-9fc9-465d31dfca82 | Translation Approved (100%) | Height of platforms | Висина перонâ |
| 27983d88db2d-3c7f-4196-a8cf-c4478c1f6d35 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.6.5 | 1.2.1.0.6.5. |
| 279922fc8080-51dd-4b47-972f-38497d413a84 | Translation Approved (100%) | 2.3.8 | 2.3.8. |
| 28006d458bc8-e983-4b89-88b0-fb159e43d878 | Translation Approved (100%) | Curvature of platforms | Закривљеност перонâ |
| 2801a78744b2-a82e-4a24-9432-f3c410d9d362 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.6.8 | 1.2.1.0.6.8. |
| 28028bc9f943-9282-4360-91f7-e54c6829b644 | Translation Approved (100%) | 2.3.9 | 2.3.9. |
| 2803925375dc-c880-4ba7-9f28-bd3ca03e58a6 | Translation Approved (100%) | Identification of loops | Идентификациона ознака обилазних колосека |
| 2804ba5ace08-0367-4dfb-b7d2-69052995f34e | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.1 | 1.2.0.0.0.1. |
| 28053bfc42bb-687b-44a6-9fb1-f9421d9ecd61 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.2 | 1.2.0.0.0.2. |
| 28061abdfe5f-162a-4594-a277-b1cc2eb768d1 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.3 | 1.2.0.0.0.3. |
| 280728f3cce3-3674-4ca0-b91c-2f1cc5e00aaa | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.4 | 1.2.0.0.0.4. |
| 2808ca507177-9094-4c59-90d5-fa201a610848 | Translation Approved (100%) | 2.3.10 | 2.3.10. |
| 2809bd8172f3-a65e-4f36-8526-0755c79c71b6 | Translation Approved (0%) | Fixed installations for servicing trains (toilet discharge, cleaning facilities, water restocking, refuelling, sand restocking, electric shore supply) | Стабилна постројења за сервисирање возова (пражњење тоалета, постројења за чишћење, снабдевање водом, снабдевање горивом, снабдевање песком, стационарно снабдевање електричном енергијом) |
| 28107d24165b-08cb-45e0-af2a-e34867579011 | Translation Approved (100%) | 1.2.2.0.4.1 | 1.2.2.0.4.1. |
| 2811609825f8-840e-4c78-bfc7-a75ea06328ff | Translation Approved (100%) | 1.2.2.0.4.2 | 1.2.2.0.4.2. |
| 2812ed33b04d-bae5-4059-a530-d291109d03b4 | Translation Approved (100%) | 1.2.2.0.4.3 | 1.2.2.0.4.3. |
| 2813446b0210-1775-4eec-a443-fb8463b87503 | Translation Approved (100%) | 1.2.2.0.4.4 | 1.2.2.0.4.4. |
| 28141b6e3a8c-89cf-43ee-b5cf-7d7cf9d2e2bc | Translation Approved (100%) | 1.2.2.0.4.5 | 1.2.2.0.4.5. |
| 281575f4125b-4383-484d-af6a-f30cfc0add71 | Translation Approved (100%) | 1.2.2.0.4.6 | 1.2.2.0.4.6. |
| 2816b0bddf15-b0a6-424e-bfe9-daa336822ce4 | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 281743a85b00-90bb-4095-81ca-ee63134896c6 | Translation Approved (0%) | Specific section of line information | Посебне информације о пружној деоници |
| 281872c216ff-72b9-4b7f-97f6-9e7aa930134e | Translation Approved (100%) | 3.1 | 3.1. |
| 28199b542647-470b-4684-8ff0-6cdcdf19656a | Translation Approved (CM) | General Characteristics | Опште карактеристике |
| 282098613e97-5371-4f3d-a7b0-d540e3efd017 | Translation Approved (CM) | 3.1.1 | 3.1.1. |
| 282132d121c2-92f5-44ca-81f4-bc429fc731cb | Translation Approved (0%) | Section of line extremity 1 | Крајња тачка 1 пружне деонице |
| 28228f751c91-eb99-43e3-b36e-75ff584c589c | Translation Approved (100%) | 1.1.0.0.0.3 | 1.1.0.0.0.3. |
| 2823d21b8c39-db3a-4fcf-9d6c-40f0b4bf38af | Translation Approved (100%) | 3.1.2 | 3.1.2. |
| 282477611c9b-37aa-4f45-9a07-c9f5c91a5394 | Translation Approved (0%) | Section of line extremity 2 | Крајња тачка 2 пружне деонице |
| 28259415899c-4586-4f15-874c-fc393e0f95af | Translation Approved (100%) | 1.1.0.0.0.4 | 1.1.0.0.0.4. |
| 2826f2654f09-2c76-43d3-99d6-52a925a2f609 | Translation Approved (100%) | 3.1.3 | 3.1.3. |
| 28277a584a66-7d96-45ff-a6a7-ab0cab2733bb | Translation Approved (100%) | Lineside indications of distance (frequency, appearance and positioning) | Пружне ознаке растојања (учесталост, изглед и позиционирање) |
| 282855e60974-aaa9-423b-aa5e-6b1d316b37e3 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.0.0.3 | 1.1.1.0.0.3. |
| 2829c4d6305b-c37f-4812-bdba-761f90b31244 | Translation Approved (100%) | 3.1.4 | 3.1.4. |
| 283061cd84d7-3e28-4d96-a76b-f509b2884ff9 | Translation Approved (0%) | Maximum permissible speed for each track | Највећа дозвољена брзина за сваки колосек |
| 283159757084-036e-46f0-ad5a-7f1d1ffbaa17 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.2.5 | 1.1.1.1.2.5. |
| 283246e62c72-df5a-4b8f-9b38-8269b97d4b9a | Translation Approved (100%) | 3.1.5 | 3.1.5. |
| 283337bf9120-c4b2-442b-879c-f886917b815a | Translation Approved (100%) | Intentionally blank | Намерно остављено празно |
| 2834050d84d6-fa35-44e7-9e89-fc25c93e3976 | Translation Approved (100%) | 3.1.6 | 3.1.6. |
| 2835509e36d7-3a5c-4f8d-ac65-f2164c51c89e | Translation Approved (100%) | Intentionally blank | Намерно остављено празно |
| 28364229b565-fd86-4496-a134-de5c28a4b93c | Translation Approved (100%) | 3.1.7 | 3.1.7. |
| 28370d1b3469-bf34-47a0-82ce-a5e012c2cdaf | Translation Approved (100%) | Means of Communication with the traffic management/control centre in normal, degraded and emergency situation | Средства комуникације са центром за управљање саобраћајем / контролу саобраћаја у ситуацији редовног рада, рада у отежаним условима и у ванредној ситуацији. |
| 2838a0d50e3b-b84d-414e-bc73-8b8f10499d0d | Translation Approved (77%) | 1.1.1.3.3.1 – GSM-R version | 1.1.1.3.3.1. – Верзија <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 2839abd9972c-00e7-4536-8bff-7063f545a26c | Translation Approved (90%) | 1.1.1.3.6.1 – Other radio systems installed (Radio Legacy Systems) | 1.1.1.3.6.1. – Други уграђени радио-системи (наслеђени радио-системи) |
| 28406be632db-55a1-4dc4-af2a-818859d7080c | Translation Approved (82%) | 1.1.1.3.3.3 – Optional GSM-R functions | 1.1.1.3.3.3. – Необавезне функције <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 2841c75b86f7-0144-41ff-aebb-92171087c11d | Translation Approved (100%) | 3.2 | 3.2. |
| 2842a0faf680-b74d-4f29-b616-b29a37141ecb | Translation Approved (CM) | Specific Technical Characteristics | Специфичне техничке карактеристике |
| 28437236f62f-2e1b-4ae7-b2ff-d19aedd41463 | Translation Approved (CM) | 3.2.1 | 3.2.1. |
| 28442290f2ef-894e-4353-8d0d-9645bd2c655d | Translation Approved (100%) | Gradient profile | Профил нагиба |
| 284572258349-470f-4262-91eb-4d7a112cb6d1 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.3.6 | 1.1.1.1.3.6. |
| 284695c132be-7288-4259-983c-ccc1935785d9 | Translation Approved (100%) | 3.2.2 | 3.2.2. |
| 28475e3d307d-0313-4408-87fc-f6448b109cb7 | Translation Approved (100%) | Gradient location | Место нагиба |
| 2848f7c24476-7098-4110-b030-65aca25b79e3 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.3.6 | 1.1.1.1.3.6. |
| 2849ec8981c1-f4e8-431e-8153-331afb829b0b | Translation Approved (100%) | 3.2.3 | 3.2.3. |
| 2850c45a3987-3c50-4174-a61b-827b93908063 | Translation Approved (93%) | Tunnels: location, name, length, specific information such as the existence of walkways and evacuation and rescue points as well as the location of safe areas where evacuation of passengers may take place; fire safety categorisation | Тунели: локација, назив, дужина, специфичне информације као што су постојање пешачких стаза и места за евакуацију и спасавање, као и локација безбедних зона у којима се може обавити евакуација путника; категоризација заштите од пожара |
| 2851e7718d4f-282a-45c6-8752-8b96e9a1cdea | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.2 | 1.1.1.1.8.2. |
| 2852a48f1f63-7f6c-4cfb-83c2-85484de7d68b | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.3 | 1.1.1.1.8.3. |
| 2853e902b627-1568-4970-a874-83e757b11980 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.4 | 1.1.1.1.8.4. |
| 2854f0b6e02c-7823-4d2c-860b-060f2ed54475 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.7 | 1.1.1.1.8.7. |
| 28555730aaad-176a-4185-8223-78a2e73a67a2 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.10 | 1.1.1.1.8.10. |
| 28566008b941-f15d-4c8d-9f58-1b1982d4e13a | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.11 | 1.1.1.1.8.11. |
| 2857acd1a235-6181-44f9-8e38-3ef7700f6c24 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.12 | 1.1.1.1.8.12. |
| 28588d56b531-7f42-41b4-b135-6aebb09626d6 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.12.1 | 1.1.1.1.8.12.1. |
| 285989670103-0704-41c8-9225-3228e5328249 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.13 | 1.1.1.1.8.13. |
| 2860be23566a-d7df-42d4-8993-3bfde7ce57c9 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.8.13.1 | 1.1.1.1.8.13.1. |
| 28612cb657d0-7471-49fe-8619-f52e76cf80f2 | Translation Approved (100%) | 3.2.4 | 3.2.4. |
| 2862b8e06647-8bdb-4fdf-b76f-77dfdfa04694 | Translation Approved (100%) | Non-stopping areas: identification, location, type | Подручја са забраном заустављања: идентификација, локација, врста |
| 286388158b0b-7cb6-4c9d-9ae9-70fd25ef1af7 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.14.1 | 1.1.1.3.14.1. |
| 2864ec89565d-1fe3-48ae-b5d7-ecc322fb6142 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.14.2 | 1.1.1.3.14.2. |
| 286543c3cc12-53f9-4385-9ca4-766a8745e878 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.14.3 | 1.1.1.3.14.3. |
| 286610519c33-5f30-4892-b87a-b138a1458689 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.14.5 | 1.1.1.3.14.5. |
| 28677d15e492-446e-417b-8312-01a6dbff5008 | Translation Approved (0%) | Specific type of signal “non-stopping area” plus the length of the non-stopping area | Посебна врста сигнала „подручја са забраном заустављања” плус дужина подручја са забраном заустављања. |
| 2868af4f7e37-90ca-4abc-9634-41dfa576ae35 | Translation Approved (100%) | 3.2.5 | 3.2.5. |
| 2869b5f7a3bd-ab6b-4bad-be4c-c5e8ca6794aa | Translation Approved (99%) | Industrial risks – locations where it is dangerous for the driver to step out | Индустријски ризици – локације на којима је излазак из воза ризичан за машиновођу |
| 287017601c82-284d-425a-b7ea-ea8c0daf5e29 | Translation Approved (100%) | 1.1.0.0.1.1 | 1.1.0.0.1.1. |
| 287180980df8-c77c-4fb0-b1b3-c68860dda092 | Translation Approved (100%) | 3.2.6 | 3.2.6. |
| 28720de90d5e-0710-4c3b-9f4b-63dfe4a36e63 | Translation Approved (100%) | Intentionally blank | Намерно остављено празно |
| 2873de368427-b52c-4919-9293-eb7d6bfeaef3 | Translation Approved (100%) | 3.2.7 | 3.2.7. |
| 28742d298d99-0150-49ae-9bfc-3d8bb71dbeef | Translation Approved (100%) | Type of signalling system and corresponding operational regime (double track, reversible working, left or right hand running, etc.) | Врста система сигнализације и одговарајући оперативни режим (двоколосечни, са обостраним саобраћајем, вожња левом или десном страном итд.) |
| 2875b6bbb26d-14f9-4261-b248-80b37a69d0ac | Translation Approved (0%) | 1.1.1.3.2.1 – ETCS level | 1.1.1.3.2.1. – Ниво <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 2876bd14ea9e-4204-4ff2-9533-cabd744e1901 | Translation Approved (0%) | 1.1.1.3.2.2 – ETCS baseline | 1.1.1.3.2.2. – Основна конфигурација <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 287778172953-e303-4869-ac8e-14f76f947ddb | Translation Approved (97%) | 1.1.1.3.5.3 – Train protection legacy system | 1.1.1.3.5.3 – Наслеђени систем за заштиту воза |
| 28782b84f615-f59d-45bd-9306-f62d5b0bfaeb | Translation Approved (77%) | 1.1.1.0.0.2 – Normal running direction | 1.1.1.0.0.2. – Нормални смер вожње |
| 2879a150bff7-a30d-46ef-9cec-a24af0124e0f | Translation Approved (0%) | 1.1.0.0.1.3 – Operational regime | 1.1.0.0.1.3. – Оперативни режим |
| 2880efea52ad-bea6-4708-8c8d-e9d17e56ece2 | Translation Approved (70%) | Signalling systems already in RINF in accordance with Implementing Regulation (EU) 2019/777. | Системи сигнализације који су већ у РИНФ-у, у складу са Спроведбеном уредбом (ЕУ) 2019/777. |
| 288160daadf4-f91e-47f8-8e8f-6b602480bc20 | Translation Approved (0%) | Reversible working regime already defined in RINF at track level. | Режим са обостраним саобраћајем већ утврђен у РИНФ-у на нивоу колосека. |
| 288249d04836-2ed5-4a43-81c2-3f8d09096a94 | Translation Approved (0%) | Parameter for double track and left-right hand running regime defined at section of line level | Параметар за двоколосечни режим и режим вожње левом или десном страном, утврђен на нивоу пружне деонице |
| 2883a7555391-f113-414d-92f2-bf372a631552 | Translation Approved (100%) | 3.2.8 | 3.2.8. |
| 28842a89fe0e-e30b-433d-981d-6fa550c69a6c | Translation Approved (CM) | Intentionally blank | Намерно остављено празно |
| 2885055bf73b-77de-4441-844c-5f06e7c2a2b4 | Translation Approved (100%) | 3.3 | 3.3. |
| 288660aa3b99-37c6-4ee4-ae54-f7451e907a52 | Translation Approved (CM) | Energy subsystem | Подсистем енергије |
| 2887b806e615-dccf-42a3-a660-9dc5d1f22b05 | Translation Approved (CM) | 3.3.1 | 3.3.1. |
| 2888e797c1c2-c8c8-4bda-9d0a-2532e01afc4e | Translation Approved (CM) | Energy supply system (voltage and frequency) | Систем за напајање енергијом (напон и фреквенција) |
| 2889375169fd-f6ea-40fa-9e71-30ffb1009876 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.2.1.2 | 1.1.1.2.2.1.2. |
| 28900aeac22e-8b7f-4507-acbd-dc356e774ee1 | Translation Approved (100%) | 3.3.2 | 3.3.2. |
| 2891090cc99e-eb25-444e-a1b5-2c1c7f148edc | Translation Approved (100%) | Maximum train current | Максимална струја воза |
| 2892ee232109-7b89-4d85-a20d-e40ada825456 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.2.2 | 1.1.1.2.2.2. |
| 28938e2e0b1d-8c08-4b02-8799-15e3ee075e5e | Translation Approved (100%) | 3.3.3 | 3.3.3. |
| 289478ca1abb-2c8a-40ad-9e7c-d0e6a13545af | Translation Approved (100%) | Restriction related to power consumption of specific electric traction unit(s) | Ограничењe у вези са потрошњом електричне енергије за одређена електровучна возила |
| 28952904d773-5f3b-423f-9a12-11f6c273570b | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.5.1 | 1.1.1.2.5.1. |
| 28963b0ef338-9ce9-440f-a7d3-80d2fbd97aa2 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.5.4 | 1.1.1.2.5.4. |
| 28979b54b25f-f742-45f1-9ba0-f5c17b12a9ed | Translation Approved (89%) | Yes/No already in RINF in accordance with Implementing Regulation (EU) 2019/777. | Да/Не већ у РИНФ-у, у складу са Спроведбеном уредбом (ЕУ) 2019/777. |
| 28983be4dd5e-dcb7-4281-ba91-326548420266 | Translation Approved (0%) | Parameter under “Rules and restrictions” group of parameters for a document describing the restriction | Параметар у оквиру групе параметара „Правила и ограничења” за документ који описује ограничењe |
| 2899add82dfe-6dad-4acd-b774-df15e6d25c80 | Translation Approved (100%) | 3.3.4 | 3.3.4. |
| 290075438f56-84c8-4afa-a65f-2c83c9e5fa2d | Translation Approved (100%) | Restriction related to the position of Multiple Traction unit(s) to comply with contact line separation (position of pantograph) | Ограничењe у вези са положајем вишеструких вучних возила ради усклађивања са раздвајањем контактног вода (положај пантографа) |
| 2901deac68fd-5502-4797-8ccc-b28e62b955b0 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.5.5 | 1.1.1.2.5.5. |
| 2902c6f214c8-9238-4040-8d01-a189d7f1c6b4 | Translation Approved (0%) | Parameter under “Rules and restrictions” group of parameters | Параметар у оквиру групе параметара „Правила и ограничења” |
| 290361e4ebae-a69c-4a7b-a68a-2e43a4a4285e | Translation Approved (100%) | 3.3.5 | 3.3.5. |
| 290432535fd5-3f2d-4ee0-b167-c6c22c3e6a0d | Translation Approved (100%) | Location of neutral sections | Локација неутралних секција |
| 29058124c332-b05a-4e04-9008-2621091807ab | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.4.1.2 | 1.1.1.2.4.1.2. |
| 2906b7accfa7-716c-4482-ae8d-352077018a6b | Translation Approved (100%) | 3.3.6 | 3.3.6. |
| 29072b20d81d-e6b5-4dbd-9b47-affb64a62354 | Translation Approved (100%) | Location of areas that shall be passed with lowered pantographs. | Локација подручја која се прелазе са спуштеним пантографима. |
| 2908a48e871e-f4d8-4116-af11-4b8f54eaa170 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.4.1.2 | 1.1.1.2.4.1.2. |
| 2909ac110a92-4386-473b-b3ff-fb9efaf51b06 | Translation Approved (100%) | 3.3.7 | 3.3.7. |
| 2910c8e07562-90d1-4695-879d-09b9fd8a8443 | Translation Approved (100%) | Conditions applying with regard to regenerative braking | Услови који се примењују у погледу рекуперативног кочења |
| 29118e1b59de-6bca-4484-9dd1-318a4bac9691 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.2.4.1 | 1.1.1.2.2.4.1. |
| 2912b68f1605-29fc-43c7-8cc9-c04b3b6f1849 | Translation Approved (100%) | 3.3.8 | 3.3.8. |
| 291356623a4a-b7fc-4348-a812-01d576c3e851 | Translation Approved (100%) | Maximum current at standstill per pantograph | Максимална струја у мировању по пантографу |
| 2914f88a2785-9926-4dd7-a44a-f81ea549f354 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.2.2.3 | 1.1.1.2.2.3. |
| 2915192ddc35-ef2f-4f4a-a679-d966045ea21e | Translation Approved (100%) | 3.4 | 3.4. |
| 291652a984db-d1e6-4860-8927-09636854f4fa | Translation Approved (CM) | Control-Command and Signalling subsystem | Подсистем контроле, управљања и сигнализације |
| 2917a531ef9a-7061-4fa5-8bdb-e5ae855163ec | Translation Approved (CM) | 3.4.1 | 3.4.1. |
| 2918a3c91a5b-a01a-4ad0-a748-908f6e78f289 | Translation Approved (CM) | Need for more than one system active simultaneously | Потреба да више од једног система буде истовремено активно |
| 29198f3944a0-8f83-441c-bc82-0d113c9617cd | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.10.1 | 1.1.1.3.10.1. |
| 29200fd6b32c-7526-479a-8cb6-55cdde4a12f4 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.10.2 | 1.1.1.3.10.2. |
| 2921e20a7466-57ce-4f1e-b6bf-6c3ea799027c | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.9.1 | 1.2.1.1.9.1. |
| 2922cde3703d-0567-40a9-99fb-e6d3e199b7a1 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.9.2 | 1.2.1.1.9.2. |
| 2923e2f43842-fd65-41ef-963f-bd87ff1531f8 | Translation Approved (100%) | 3.4.2 | 3.4.2. |
| 292465d3aa7e-3b13-4ea2-bfa7-7024741649c6 | Translation Approved (100%) | Special conditions to switch over between different class B train protection, control and warning systems | Посебни услови за пребацивање са једног система класе Б за заштиту воза, контролу и упозоравање на други |
| 2925c17f11d8-b15a-477c-adc1-679089706042 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.8.1.1 | 1.1.1.3.8.1.1. |
| 292651e932d4-9161-4d02-b3fc-6211bd9ed50b | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.7.1.1 | 1.2.1.1.7.1.1. |
| 29270d6ff144-ce33-4389-853c-bdbbd160055a | Translation Approved (100%) | 3.4.3 | 3.4.3. |
| 2928c9e1ebb9-e12d-4cf2-ae47-46a555023441 | Translation Approved (0%) | Special technical conditions required to switch over between ERTMS/ETCS and Class B systems, boundary locations between ERTMS/ETCS and Class B systems | Посебни технички услови који се захтевају за пребацивање са система <Italic>ERTMS/ETCS</Italic> на систем класе Б, граничне локације између система <Italic>ERTMS/ETCS</Italic> и система класе Б |
| 2929fb7080bf-4feb-4e06-8a72-658460340b83 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.8.3 | 1.1.1.3.8.3. |
| 2930789e49df-33f1-411d-93ac-e570eaedcfd7 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.7.3 | 1.2.1.1.7.3. |
| 29318b653e96-1ed7-402d-9056-212ba766e087 | Translation Approved (0%) | The boundary location can be deduced from the track associated with ETCS and the adjacent track associated with Class B system | Гранична локација се може одредити на основу колосека повезаног са <Italic>ETCS</Italic>-ом и суседног колосека повезаног са системом класе Б |
| 2932996c2b8c-0dd9-4b9e-8a50-e490718be49f | Translation Approved (100%) | 3.4.4 | 3.4.4. |
| 293382edea74-d2ae-4fe6-b7db-b6b707f711ad | Translation Approved (0%) | Radio network ID(s) used in the route and special instructions (location) to switch over between different radio systems | Идентификациона ознака радио-мреже, коришћена на превозном путу и посебна упутства (локација) за пребацивање са једног радио-система на други |
| 293429f6fbc3-605f-4186-9983-6065e04cf85a | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.3.1 – GSM-R version | 1.1.1.3.3.1. – Верзија <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 2935677c2552-f756-4eb2-8b45-dcff3ac6373b | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.2.1 | 1.2.1.1.2.1. |
| 29364b2e8824-9f92-4b60-a6dc-adddd7b74924 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.6.1 – Other radio systems installed (Radio Legacy Systems) | 1.1.1.3.6.1. – Други уграђени радио-системи (наслеђени радио-системи) |
| 293710e91e8c-d870-4d82-b9b6-227d9610fad0 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.5.1 | 1.2.1.1.5.1. |
| 2938365280d7-f596-47c2-b1d1-7557d3e554e2 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.8.2 | 1.1.1.3.8.2. |
| 2939ad84abc0-80a3-477e-a0ee-3f9905fc5886 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.8.2.1 | 1.1.1.3.8.2.1. |
| 29408646c900-e31c-43a6-a9bf-f0fb4a41a16e | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.7.2 | 1.2.1.1.7.2. |
| 2941e032a191-f0b8-439b-b944-42ec7ff72070 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.7.2.1 | 1.2.1.1.7.2.1. |
| 29422737d269-6e69-4b8e-a7cb-7259b1567ab5 | Translation Approved (75%) | The location to switch over can be deduced from the track associated with one radio system and the adjacent track associated with another radio system | Локација за пребацивање се може одредити на основу колосека повезаног са једним радио-системом и суседног колосека повезаног са другим радио-системом |
| 2943a7245eeb-1165-400c-b45b-8cbe1331eb4b | Translation Approved (100%) | 3.4.5 | 3.4.5. |
| 294418304cae-19f1-4ec7-8e27-860fd7c2d272 | Translation Approved (97%) | Permissibility to use eddy current brake | Допустивост употребе кочнице са вртложним струјама |
| 29450a9898c4-6aa7-4ce7-bc40-0e3401168f81 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.6.2 | 1.1.1.1.6.2. |
| 294612520ada-02ee-4a12-ac9a-b18bdc68a441 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.4.2 | 1.2.1.0.4.2. |
| 2947773c9688-89e8-4ed2-8d0f-6184348b4473 | Translation Approved (100%) | 3.4.6 | 3.4.6. |
| 2948bc9f25c6-ef53-480d-8e89-eb6873380006 | Translation Approved (100%) | Permissibility to use magnetic brake | Допустивост употребе магнетне кочнице |
| 2949102ab457-e441-49cf-985d-2311a44fce76 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.1.6.3 | 1.1.1.1.6.3. |
| 2950f3fee3db-e640-45c4-8c97-b1ada014efe4 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.0.4.3 | 1.2.1.0.4.3. |
| 295123d48291-7b1c-47d2-af3f-cd601b09b27f | Translation Approved (100%) | 3.4.7 | 3.4.7. |
| 29529ca68eaf-2993-457e-9ac4-e46b89bf82e0 | Translation Approved (0%) | ID(s), phone number(s) and area(s) of authority (boundary locations) of ERTMS/ETCS Radio Block Centers covering the route | Идентификатори, бројеви телефона и подручја надлежности (граничне локације) радио-блок центара система <Italic>ERTMS/ETCS</Italic>, који покривају превозни пут |
| 295323ac67c0-a0d3-4d03-86d9-427a5d9df1f7 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.2.17 | 1.1.1.3.2.17. |
| 2954a977159b-85a9-4a7c-8553-193942f9a37a | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.1.17 | 1.2.1.1.1.17. |
| 2955088d0cc0-53ee-4aee-ba78-9bef3cfd5b8d | Translation Approved (0%) | The area covered by RBC is defined by all the section of line tracks associated to the same ID or phone number | Подручје покривено <Italic>RBC</Italic>-ом одређено је свим колосецима пружних деоница, повезаним са истим идентификатором или бројем телефона |
| 295630bdd9a9-6d71-4500-af8d-1c59089a4fe7 | Translation Approved (100%) | 3.4.8 | 3.4.8. |
| 29573db394ad-7604-4e17-8643-34763d340d0d | Translation Approved (0%) | ATO Grade of Automation and system version installed lineside | Степен аутоматизације <Italic>ATO</Italic>-а и верзија система, уграђена уз пругу |
| 29587ad607f2-6fbe-4429-b290-e5388011568e | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.13.1 | 1.1.1.3.13.1. |
| 2959b4459cdd-a80c-404b-92d4-c4e23b2c6034 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.13.2 | 1.1.1.3.13.2. |
| 2960cb403b4b-ffbb-476d-a87c-0be96ea6d453 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.10.1 | 1.2.1.1.10.1. |
| 29618b1be0d9-8670-47c6-98b0-ef53aa54c80e | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.10.2 | 1.2.1.1.10.2. |
| 2962d24d5e73-e281-445d-91bf-b17e80cacfcd | Translation Approved (0%) | RINF parameters associated to section of line track | Параметри РИНФ-а повезани са колосеком пружне деонице |
| 296377332657-8e20-4eac-944b-0c204283c1f1 | Translation Approved (100%) | 3.4.9 | 3.4.9. |
| 2964428c67c1-1cd3-4caa-9526-37dd6d8cde51 | Translation Approved (0%) | ATO communication system supported from trackside | Комуникациони систем <Italic>ATO</Italic>-а који подржава пружна опрема |
| 2965a7ba804a-23c6-40cf-9efa-8bf4e3331ec4 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.13.3 | 1.1.1.3.13.3. |
| 2966f850cc7b-6fb6-4906-8abe-cdf65bd7e56f | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.10.3 | 1.2.1.1.10.3. |
| 296706619a83-0397-4446-82cb-334741848c18 | Translation Approved (100%) | 3.4.10 | 3.4.10. |
| 29682a0aa927-d80e-4249-82bd-bc667d908d31 | Translation Approved (100%) | Big Metal Mass | Велика метална маса |
| 29691ab475d4-3ec7-4e17-9cbd-6bfa550460d4 | Translation Approved (100%) | 1.1.1.3.2.18 | 1.1.1.3.2.18. |
| 2970382703eb-f816-452a-a9ac-add732518841 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.1.18 | 1.2.1.1.1.18. |
| 29719ded3e9c-8c3e-48df-8bba-a339947ac0cd | Translation Approved (100%) | 3.4.11 | 3.4.11. |
| 297245e5ec6e-cb59-472f-bd64-8f3103e5c0a0 | Translation Approved (0%) | Train integrity confirmed by on-board | Целовитост воза потврђена у возилу |
| 2973eacd637a-0b06-4aa9-a0f2-88d4e3b695b4 | Translation Approved (99%) | 1.1.1.3.2.8 | 1.1.1.3.2.8. |
| 29747e822a2d-3e00-4c51-afb9-5122c9389ca1 | Translation Approved (100%) | 1.2.1.1.1.8 | 1.2.1.1.1.8. |
| 297581660f08-dda8-4f99-8aa3-cad216e123e5 | Translation Approved (100%) | 3.5 | 3.5. |
| 29769308442b-37ea-4663-ac1b-e98a98a3b7cc | Translation Approved (CM) | Operation and Traffic Management subsystem | Подсистем регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем |
| 2977060c785f-70e4-49d3-aee1-bad7cf1c5042 | Translation Approved (CM) | 3.5.1 | 3.5.1. |
| 29786a5c881e-8fa9-41e3-9e09-8dd046881e9f | Translation Approved (CM) | Operating language | Радни језик |
| 2979008c75be-669f-4830-9413-16cacb11d3ee | Translation Approved (100%) | 1.1.0.0.1.2 | 1.1.0.0.1.2. |
| 2980fa6ba241-722c-4fd3-a3c5-4010ebbf0e77 | Translation Approved (100%) | 1.2.0.0.0.8 | 1.2.0.0.0.8. |
| 2981c784c7ca-6198-461c-b02f-2f056641e8d4 | Translation Approved (92%) | (d) the following Section D3 is added: | г) додаје се следећи Одељак Г3: |
| 2982fce6aaa1-b0c8-464e-8eaa-03a61fd165a6 | Translation Approved (82%) | ‘Appendix D3 | „Додатак Г3 |
| 298366cee60e-fb78-4022-946d-58c0a51a45b3 | Translation Approved (0%) | ERTMS trackside engineering information relevant to operation that the infrastructure manager shall provide to the railway undertaking | Техничке информације о пружној опреми за <Italic>ERTMS</Italic>-a, релевантне за експлоатацију, које управљач инфраструктуре доставља железничком предузећу |
| 298490414a16-322f-44e5-9e7d-c4c1572f8713 | Translation Approved (100%) | Notes: | Напомене: |
| 2985125c0fd3-4a7d-4feb-b064-f7c034f76925 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 2986125c0fd3-4a7d-4feb-b064-f7c034f76925 | Translation Approved (0%) | The information provided herein is complementary to the route compatibility check, which is assumed to have already been performed for a train intended to operate on a route. | Информације пружене у овом одељку допуњују проверу компатибилности са трасом, за коју се претпоставља да је већ обављена за воз намењен за саобраћање на превозном путу. |
| 2987125c0fd3-4a7d-4feb-b064-f7c034f76925 | Translation Approved (0%) | It has to be provided by the infrastructure managers through RINF. | Морају их доставити управљачи инфраструктуре путем РИНФ-а. |
| 2988125c0fd3-4a7d-4feb-b064-f7c034f76925 | Translation Approved (0%) | Those parameters can be published in RINF Application by using the concept of “common characteristics subset” as defined in ERA vocabulary and RINF Implementing Regulation (EU) 2019/777 as amended by Implementing Regulation (EU) 2023/1694. | Ти параметри се могу објавити у апликацији РИНФ коришћењем концепта „подскупа заједничких карактеристика” како је дефинисано у речнику <Italic>ERA</Italic> и Спроведбеној уредби о РИНФ-у (ЕУ) 2019/777 измењеној Спроведбеном уредбом (ЕУ) 2023/1694. |
| 29893d18a5e7-37b2-4b97-bd09-f15873270215 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 29903d18a5e7-37b2-4b97-bd09-f15873270215 | Translation Approved (0%) | Most of the information listed below is not otherwise visible to the driver or can only be indirectly perceived under certain operational conditions, usually by observing the system behaviour in certain situations. | Већина информација наведених у даљем тексту иначе није видљива машиновођи или се може уочити само индиректно под одређеним радним условима, обично посматрањем понашања система у одређеним ситуацијама. |
| 2991dcbe9fc3-6f57-4fef-823e-2d222597a037 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 2992dcbe9fc3-6f57-4fef-823e-2d222597a037 | Translation Approved (0%) | Item 1.5 lists the minimum set of ETCS National Values required to be made available to the railway undertakings. | У тачки 1.5. наведен је минималан скуп националних вредности <Italic>ETCS</Italic> које треба ставити на располагање железничким предузећима. |
| 2993dcbe9fc3-6f57-4fef-823e-2d222597a037 | Translation Approved (0%) | Infrastructure managers shall also provide upon request to a railway undertaking the complete set of National Values. | Управљачи инфраструктуре такође на захтев обезбеђују железничком предузећу комплетан скуп националних вредности. |
| 299466448264-2132-4212-b2a0-171e6093562e | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 299566448264-2132-4212-b2a0-171e6093562e | Translation Approved (0%) | The ERTMS terms mentioned in the table are defined in the glossary and system requirements specification of the Control-command and Signalling TSI (under indexes 3 and 4 respectively of Appendix A). | Термини <Italic>ERTMS</Italic>-а наведени у табели дефинисани су у глосару и спецификацији системских захтева из ТСИ контроле, управљања и сигнализације (под индексима 3. и 4. Додатка А). |
| 299652fc94f2-253d-45c7-8bfb-01cb4f2c82f2 | Translation Approved (100%) | 5. | 5. |
| 299752fc94f2-253d-45c7-8bfb-01cb4f2c82f2 | Translation Approved (0%) | The information provided in this Appendix will enhance drivers’ knowledge of the operational conditions they need to consider when running under ERTMS in the infrastructure manager’s network. | Са информацијама наведеним у овом додатку машиновође ће побољшати своје познавање радних услова које треба да узму у обзир када возе под <Italic>ERTMS</Italic>-ом у мрежи управљача инфраструктуре. |
| 299852fc94f2-253d-45c7-8bfb-01cb4f2c82f2 | Translation Approved (0%) | It can be used in drivers’ training and may be integrated under internal railway undertaking rules and procedures. | Могу се користити у оквиру обуке машиновођа и укључити у интерна правила и поступке железничких предузећа. |
| 29994d0a648b-7b15-4994-985d-40264c73faac | Translation Approved (100%) | Number | Број |
| 3000679decb4-0c90-47ea-b2cd-783c9e1c5562 | Translation Approved (99%) | Information | Информације |
| 3001b54ac6a7-5532-443f-83b3-374a325150ee | Translation Approved (100%) | Explanation | Објашњење |
| 300210b6b29b-55c0-4809-8ab3-4c76ead28d93 | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 3003ec666180-e658-49bf-8336-192786311ed0 | Translation Approved (0%) | ETCS specificities | Специфичности <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 30049b803d6d-8c72-4a9f-96b5-dd266da12f9c | Translation Approved (0%) | 1.1 | 1.1. |
| 300580fb81c7-4112-4eb4-9ab5-533439cd4085 | Translation Approved (0%) | Whether the ETCS trackside is engineered to transmit Track Conditions and if yes, which ones | Да ли је пружни <Italic>ETCS</Italic> пројектован за пренос услова на колосеку и ако јесте, којих |
| 30063db0a6df-6cf0-4bbb-bc5a-5fd9ad919ea7 | Translation Approved (100%) | If the trackside does not provide Track Conditions, the driver will need to be informed about such conditions via alternative methods | Ако пружна опрема не обезбеђује услове на колосеку, машиновођа ће о таквим условима морати да се информише алтернативним методама |
| 3007b1ef256c-f555-4799-81f1-66da0f393273 | Translation Approved (100%) | 1.2 | 1.2. |
| 3008cdb851a1-9b14-4a85-b46f-79ebb957248e | Translation Approved (77%) | Whether the ETCS trackside implements the Level Crossing (LX) procedure or an equivalent solution | Да ли пружни <Italic>ETCS</Italic> примењује поступак за путни прелаз (<Italic>LX</Italic>) или еквивалентно решење |
| 300971f23851-0c05-454c-8d06-5ef4eb7f4156 | Translation Approved (100%) | If the trackside does not implement any solution to cover defective LXs (which are normally protected by means of a technical system), then drivers will be required to comply with instructions received from other sources | Ако пружна опрема не примењује ниједно решење за путне прелазе у квару (који су обично заштићени техничким системом), од машиновођа ће се тада захтевати да поступе у складу са упутствима добијеним из других извора |
| 3010f5236004-5f93-41f9-a96c-6dfaccb5edd5 | Translation Approved (100%) | 1.3 | 1.3. |
| 30117101765d-f7ad-40f4-b5a5-387f200ce48b | Translation Approved (0%) | The cant deficiency used to determine the basic Static Speed Profile of the line and other cant deficiency train categories for which the ETCS trackside is configured to provide Static Speed Profiles | Мањак надвишења који се користи за одређивање основног статичког профила брзине пруге и других категорија возова са мањком надвишења за које је пружни <Italic>ETCS</Italic> конфигурисан тако да обезбеди статичке профиле брзине |
| 3012404055f6-203b-4946-ab7d-570079c142b7 | Translation Approved (88%) | Essential information for drivers of trains with a worse (lower) tolerated cant deficiency than those for which the ETCS trackside provides Static Speed Profiles | Основне информације за машиновође возова са лошијим (нижим) допуштеним мањком надвишења од оних за које пружни <Italic>ETCS</Italic> обезбеђује статичке профиле брзине |
| 30132c46fff3-b3d7-4c6f-a430-a24a03ea4bab | Translation Approved (100%) | 1.4 | 1.4. |
| 30140febf498-5604-4d4f-9c7e-4cd0893db7be | Translation Approved (100%) | Reasons for which an ETCS Radio Block Center can reject a train | Разлози због којих радио-блок центар <Italic>ETCS</Italic>-а може одбити воз |
| 3015a9b03eb0-5763-40ee-9f5f-78f98ca9cca4 | Translation Approved (0%) | List of cases subject to system design choices made by the infrastructure manager | Списак случајева у којима се примењују одлуке управљача инфраструктуре у погледу пројектовања система |
| 3016776b3219-b2f2-4c60-8982-94a2dbba99aa | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 3017447df327-908e-4b00-a630-ad0e39d32fba | Translation Approved (100%) | ETCS National Values | Националне вредности <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 30186c9a7cab-83de-4941-baab-d32e74084e17 | Translation Approved (0%) | Minimum set of parameters to be communicated to the railway undertakings | Минимални скуп параметара које треба саопштити железничким предузећима |
| 3019f82fd39a-e5bb-4f80-a9e8-d03f962abc78 | Translation Approved (100%) | 1.5.1 | 1.5.1. |
| 302001612aab-e15b-47ce-9b72-0dfc93cb8e78 | Translation Approved (100%) | D_NVROLL | <Italic>D_NVROLL</Italic> |
| 3021aa58616a-6228-48fe-9157-732f3f40d5ed | Translation Approved (96%) | Parameter used by the ETCS on-board to supervise the distance allowed to be travelled under the roll-away protection and the reverse movement protection | Параметар који <Italic>ETCS</Italic> у возилу користи за надзор растојања које је дозвољено прећи са заштитом од ненамерног кретања и заштитом од кретања уназад |
| 3022e252866a-0f1b-43a0-9625-b1cdb9254d62 | Translation Approved (100%) | 1.5.2 | 1.5.2. |
| 3023841522c6-f2a6-4319-8f97-ccdf066a3d2e | Translation Approved (100%) | Q_NVEMRRLS | <Italic>Q_NVEMRRLS</Italic> |
| 3024fdaffeef-892d-417a-a038-282b4e6d357c | Translation Approved (99%) | Qualifier defining whether the application of the emergency brake for reasons other than a trip can be revoked as soon as the conditions for it have disappeared or after the train has come to a complete standstill | Квалификатор којим се утврђује да ли се примена кочнице за случај опасности из других разлога осим присилног кочења може опозвати чим престану услови за то или након што воз у потпуности буде у мировању. |
| 30259702f783-96e5-4316-96b4-096b234367c1 | Translation Approved (100%) | 1.5.3 | 1.5.3. |
| 3026e17ade3e-38d4-4a34-a17f-0ec0281f3569 | Translation Approved (100%) | V_NVALLOWOVTRP | <Italic>V_NVALLOWOVTRP</Italic> |
| 3027a20c77d4-a305-49c4-9f89-ac6f818e4790 | Translation Approved (0%) | Maximum speed allowed when selecting “Override EOA” | Највећа брзина дозвољена приликом одабира функције „Поништи <Italic>EOA</Italic>” |
| 3028206d6d03-ada1-4d6a-9de6-87af38820e92 | Translation Approved (100%) | 1.5.4 | 1.5.4. |
| 3029d9fd9fc1-b7c0-44e8-aac1-10effe00caeb | Translation Approved (100%) | V_NVSUPOVTRP | <Italic>V_NVSUPOVTRP</Italic> |
| 30302a502077-6e22-424f-ac3e-6427c815e3f9 | Translation Approved (0%) | Permitted speed limit supervised when “Override EOA” is active | Ограничење дозвољене брзине које се надзире када је активна функција „Поништи <Italic>EOA</Italic>” |
| 3031adfc70cb-54dc-4094-bc10-53b7451c8bc6 | Translation Approved (100%) | 1.5.5 | 1.5.5. |
| 30323b73c5ff-20d7-472f-86ba-656d7c58db40 | Translation Approved (100%) | D_NVOVTRP | <Italic>D_NVOVTRP</Italic> |
| 3033af53d2b1-6c35-4a6e-a2de-ee83e4b98e92 | Translation Approved (87%) | Maximum distance for overriding the train trip | Максимално растојање за поништавање присилног кочења воза |
| 303457dbc57d-f774-4cb2-9cc8-5c5e27753b3c | Translation Approved (100%) | 1.5.6 | 1.5.6. |
| 30353c044ede-a095-446a-a18d-802535bf25d3 | Translation Approved (100%) | T_NVOVTRP | <Italic>T_NVOVTRP</Italic> |
| 3036df2e791d-9d15-4568-9a65-5cf387f5d5a3 | Translation Approved (87%) | Maximum time for overriding the train trip | Максимално време за поништавање присилног кочења воза |
| 30372d67736f-50b7-4419-b92f-277f6b2a2c4a | Translation Approved (100%) | 1.5.7 | 1.5.7. |
| 3038a258336e-ef63-4ece-a972-a21a857af791 | Translation Approved (100%) | D_NVPOTRP | <Italic>D_NVPOTRP</Italic> |
| 303980c918b0-c961-4316-b75d-5991925e5462 | Translation Approved (77%) | Maximum distance allowed for reversing in Post Trip Mode | Максимално растојање које је дозвољено за вожњу уназад у режиму „после присилног кочења” |
| 3040bd1db01e-11e4-42a9-8180-e6986c185cbc | Translation Approved (100%) | 1.5.8 | 1.5.8. |
| 3041042a61c2-9508-47d6-bc52-56304fe2d39c | Translation Approved (100%) | T_NVCONTACT | <Italic>T_NVCONTACT</Italic> |
| 3042e7846726-e298-4363-ac65-ebbdb8cc0633 | Translation Approved (92%) | Maximum time without a safe message from Radio Block Center before train reacts | Максимално време без поруке у вези са безбедношћу из радио-блок центра, пре него што воз реагује |
| 3043e0584576-46d8-4297-b2c9-52a92b6b8ff8 | Translation Approved (100%) | 1.5.9 | 1.5.9. |
| 3044accc8cf8-7465-489a-ad81-70690f45c7b8 | Translation Approved (100%) | M_NVCONTACT | <Italic>M_NVCONTACT</Italic> |
| 3045503e5356-307d-4196-9867-c8f698cb5733 | Translation Approved (100%) | On-Board system reaction when T_NVCONTACT expires | Одговор система у возилу када истекне <Italic>T_NVCONTACT</Italic> |
| 3046f018d55f-9089-40d1-bb29-430dcf29d8db | Translation Approved (100%) | 1.5.10 | 1.5.10. |
| 3047c29a1984-c501-4f46-9e3c-e69151fb105d | Translation Approved (100%) | M_NVDERUN | <Italic>M_NVDERUN</Italic> |
| 3048f9940d0a-39f4-4697-8ffc-34aeef3c4ca3 | Translation Approved (0%) | Qualifier determining whether ETCS on-board allows a driver ID to be changed while running or only at standstill | Квалификатор којим се утврђује да ли <Italic>ETCS</Italic> у возилу омогућава промену идентификационе ознаке машиновође током вожње или само док је воз у мировању |
| 3049ef50038a-106f-4311-ad20-bfc397cea446 | Translation Approved (100%) | 1.5.11 | 1.5.11. |
| 30504dba2977-6c1e-4142-9cfb-6778fb2e69e9 | Translation Approved (100%) | Q_NVDRIVER_ADHES | Q_NVDRIVER_ADHES |
| 305149bf3bb2-8928-4c1c-9383-3a697006bd3c | Translation Approved (100%) | Qualifier determining whether the driver is allowed to modify the adhesion factor used by the ETCS on-board to calculate the braking curves | Квалификатор којим се одређује да ли је машиновођи дозвољено да мења фактор приањања који <Italic>ETCS</Italic> у возилу користи за прорачун кривих кочења |
| 30528aee68e2-e7fa-48e2-b4fc-3e1b916f1bad | Translation Approved (100%) | 1.5.12 | 1.5.12. |
| 30534cc168ff-ccad-4764-923a-505a77e151e7 | Translation Approved (100%) | Q_NVSBTSMPERM | Q_NVSBTSMPERM |
| 3054ff1ca995-0d1d-4486-88d3-855ec6e0d07c | Translation Approved (100%) | Permission to use service brake in target speed monitoring | Дозвола за коришћење радне кочнице за надзор циљне брзине |
| 3055554f32e3-e57a-4cda-9876-12916787fe0e | Translation Approved (100%) | 1.5.13 | 1.5.13. |
| 3056bd97c15c-1ed5-4dde-b9b9-d24389129b70 | Translation Approved (100%) | National Values used for the brake model | Националне вредности коришћене за модел кочења |
| 305704abccd4-3e8a-4d96-b29f-509127695f82 | Translation Approved (98%) | Set of parameters for tweaking the braking curves calculated by the ETCS on-board system to match accuracy, performance and safety margins imposed by the infrastructure manager | Скуп параметара за прилагођавање кривих кочења које израчунава систем <Italic>ETCS</Italic> у возилу како би одговарале границама тачности, перформанси и безбедности које је прописао управљач инфраструктуре |
| 30582f462439-66fe-46e9-9d6e-4db152dde8c0 | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 30596bb47be1-f9b8-44b7-9f1d-e0cfd276f2d5 | Translation Approved (77%) | GSM-R specificities | Специфичности <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 3060bbc49673-4a8a-4a2d-a616-726adfb861ba | Translation Approved (100%) | 2.1 | 2.1. |
| 306156af84e7-1784-4aaf-9518-b33d14d205f9 | Translation Approved (92%) | Whether the GSM-R network is configured to allow forced de-registration of a functional number by another driver | Да ли је мрежа <Italic>GSM-R</Italic> конфигурисана тако да другом машиновођи омогући да изврши принудну одјаву функционалног броја |
| 30629a905037-ee0f-4136-8ad1-87b5bc52739c | Translation Approved (100%) | This feature will condition the applicable operational rules for drivers and signallers when dealing with cab radios registered under wrong numbers | Ова карактеристика ће условити важећа оперативна правила за машиновође и лица која рукују сигналима приликом руковања кабинским радијима регистрованим под погрешним бројевима |
| 3063c8e14bce-f1db-4edc-bbb8-7d9254e702e1 | Translation Approved (100%) | 2.2 | 2.2. |
| 3064983badf7-31ad-44a0-bbc6-036e25eb0c6d | Translation Approved (100%) | Specific constraints imposed by the GSM-R network operator on ETCS on-board units only able to operate in circuit-switch | Посебна ограничења која прописује мрежни оператер <Italic>GSM-R</Italic> за јединице <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу које могу функционисати само преко комутације кола |
| 30654ac1e435-cfb3-47de-bcb5-6f376fa941c8 | Translation Approved (100%) | These constraints, where applicable, are meant to manage the limited number of circuit-switched radio connections that can be handled simultaneously by a Radio Block Center | Ова ограничења су, ако је то потребно, намењена управљању ограниченим бројем радио-веза са комутацијом кола којима радио-блок центар може управљати истовремено |
| 3066620d8912-766d-45ee-8a79-8c9d97381906 | Translation Approved (0%) | (49) Appendix F title is replaced as follows throughout the text: | 49) Наслов Додатка Ђ у целом тексту замењује се следећим: |
| 30676b8f697f-03a7-4cc5-898d-abc39f07bc9d | Translation Approved (90%) | ‘Elements relevant to professional qualification for the tasks associated with “accompanying trains” ‘; | „Елементи релевантни за стручне квалификације за задатке повезане са „праћењем возова” ”; |
| 3068b0ba5dab-906a-484f-83d3-324542e6474b | Translation Approved (94%) | (50) Appendix G title is replaced as follows throughout the text: | 50) Наслов Додатка Е у целом тексту замењује се следећим: |
| 3069317ae7d7-eb8b-4d44-8ba9-18f7a9d82f91 | Translation Approved (92%) | ‘Elements relevant to professional qualification for the task of preparing trains’; | „Елементи релевантни за стручне квалификације за задатак припреме возова”; |
| 3070084511cd-ade5-4a07-b302-676dbbe872f1 | Translation Approved (71%) | (51) letter (a) of point 1 of Appendix G is replaced as follows: | 51) тачка 1. слово а) Додатка Е замењује се следећим: |
| 3071c95718a0-7585-46a3-970c-8c7dc7ec3c75 | Translation Approved (96%) | ‘(a) This Appendix, which shall be read in conjunction with point 4.6 and 4.7, gives a list of the elements that are deemed to be relevant to the task of preparing a train on the network.’; | „a) У овом додатку, који се тумачи у вези са тач. 4.6. и 4.7, дâт је списак елемената који се сматрају релевантним за задатак припреме воза на мрежи.”; |
| 30726475e803-ce9e-40da-9922-03c7efd81607 | Translation Approved (100%) | (52) letter (a) of point 3 of Appendix G is replaced as follows: | 52) тачка 3. слово а) Додатка Е замењује се следећим: |
| 307303e9c92d-6e35-4f93-802f-8f1989e9345f | Translation Approved (90%) | ‘(a) Application of train preparation rules, train composition rules, train braking rules, train loading rules etc. to ensure the train is in running order’; | „а) Применом правилâ о припреми воза, правилâ о саставу воза, правилâ о кочењу воза, правилâ о утоваривању у воз итд., како би се обезбедило да воз буде у возном стању”; |
| 30740fb8c3cd-500d-48cf-b8f6-1657e6a21501 | Translation Approved (91%) | (53) Appendix I is replaced as follows: | 53) Додатак З замењује се следећим: |
| 3075f08d90ce-07a3-42c8-902e-bd85234dcdfb | Translation Approved (99%) | ‘Appendix I | „Додатак З |
| 30760daede7f-8b24-47be-aa7f-8e5e84be79f7 | Translation Approved (100%) | List of areas for which national rules may continue to apply according to Article 8 of Directive (EU) 2016/798 | Списак области за које се национална правила и даље могу примењивати на основу члана 8. Директиве (ЕУ) 2016/798 |
| 3077c9010f76-8166-48a0-80a6-12a9b842f757 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 3078c9010f76-8166-48a0-80a6-12a9b842f757 | Translation Approved (CM) | AREAS FOR NATIONAL RULES | ОБЛАСТИ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРАВИЛА |
| 30799314efca-8215-4aae-841b-68d33a553027 | Translation Approved (70%) | (a) Shunting | а) Маневрисање |
| 3080b9ba4a5b-26d1-4b99-95dc-ea2f7a0d77da | Translation Approved (0%) | — Excluded are operating rules for Digital Automatic Coupling (DAC) | – Искључена су оперативна правила за дигитално аутоматско квачење (<Italic>DAC</Italic>) |
| 30817f28bde6-7db3-448e-bc15-ff90f2b2adbc | Translation Approved (0%) | — National rules for ERTMS shunting are limited to the areas defined in Part C of Appendix A | – Национална правила за маневрисање за <Italic>ERTMS</Italic> ограничена су на области утврђене у Делу В Додатка А |
| 308248b70f2f-e936-4656-82bc-118c473172ce | Translation Approved (82%) | (b) Signalling rules | б) Правила сигнализације |
| 3083535762c8-3d05-480b-85dd-4b6540e82798 | Translation Approved (99%) | — Rules related to the operational use of the national signalling system | – Правила која се односе на оперативну употребу националног система сигнализације |
| 3084ad7d0048-4c45-41a8-a778-85c4a95b42c1 | Translation Approved (96%) | (c) Maximum speeds in degraded mode including running on sight | в) Највеће брзине при раду у отежаним условима укључујући вожњу на видљивост |
| 308543a998a4-1b62-494a-a442-654b38f0e459 | Translation Approved (82%) | (d) Running at caution | г) Вожња уз опрез |
| 3086df19c87c-1ca2-4670-a2fb-e46ac75db5ef | Translation Approved (88%) | (e) Local operational rule | д) Локално оперативно правило |
| 30873ec01cfb-1908-454c-8bec-c9d93098d9b0 | Translation Approved (100%) | — Rules of a strictly local nature relating to specific local conditions, when not mentioned in RINF in accordance with Article 14(11) of Directive (EU) 2016/797 | – Правила строго локалног карактера која се односе на специфичне локалне услове, када нису наведена у РИНФ-у, у складу са чланом 14. став 11. Директиве (ЕУ) 2016/797 |
| 3088002a52ae-29f7-4bdb-8cfc-73e784e9dc7f | Translation Approved (88%) | (f) Operation during works | ђ) Експлоатација током радова |
| 30898cdd7665-9d2d-4b00-8120-4c65db697a1c | Translation Approved (88%) | (g) Safe operation of test trains | е) Безбедан рад испитних возова |
| 309059cf5e28-b50f-4971-a129-fcb67b060afb | Translation Approved (82%) | (h) Train visibility | ж) Видљивост воза |
| 30914026659b-fd22-4ed1-9bbd-1e7949d9efa7 | Translation Approved (100%) | — Front end (see point 4.2.2.1.2) | – Чело воза (видети тачку 4.2.2.1.2) |
| 309278284c7a-c9c5-401f-bf83-e40988bf6e9a | Translation Approved (97%) | — Existing Non TSI conform vehicles | – Постојећа возила која нису усаглашена са ТСИ |
| 3093d17907b5-fd7d-4254-b2e3-f451f7b2cae0 | Translation Approved (96%) | (i) Managing an emergency situation and emergency responses (see point 4.2.3.7) | з) Управљање ванредном ситуацијом и реаговања на ванредну ситуацију (видети тачку 4.2.3.7) |
| 309416c53e31-2085-42f3-a79e-011efc583fb6 | Translation Approved (70%) | — Role of local/national authorities and emergency services, and their contact details. | – Улога локалних/националних органа и хитних служби и њихови подаци за контакт. |
| 3095faf761fc-35c5-47ff-8a07-f045cc0476bf | Translation Approved (0%) | — Methods and procedures in emergency situation not covered by the requirement of this Regulation, including notification of accidents and incidents: national instructions on modalities for notifications to authorities. | – Методе и поступци у ванредној ситуацији, који нису обухваћени захтевом из ове уредбе, укључујући обавештење о несрећама и незгодама: национална упутства о модалитетима за обавештавање органâ. |
| 3096e3e2c2ad-cb56-4c83-95ec-99bfcd8e152b | Translation Approved (72%) | (j) Safety-related communications methodology | и) Методологија комуникације у вези са безбедношћу |
| 3097681d05c9-c4db-4723-8603-55a240e48804 | Translation Approved (0%) | — National operational instructions (see Appendix C2) | – Национална оперативна упутства (видети додатак В2) |
| 30984975e1a5-3ca4-4e6d-8d03-6db9c7fd9d8b | Translation Approved (81%) | (k) Requirements on route knowledge under the national transposition of Directive 2007/59/EC’; | ј) Захтеви у погледу познавања траса на основу преношења Директиве 2007/59/ЕЗ у национално законодавство”; |
| 3099cfaed56b-1c8f-47c7-9105-fef3c36682f9 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 3100cfaed56b-1c8f-47c7-9105-fef3c36682f9 | Translation Approved (CM) | LIST OF OPEN POINTS | СПИСАК ОТВОРЕНИХ ПИТАЊА |
| 310142eb9938-0e89-41df-a8be-d79d339ac517 | Translation Approved (82%) | (a) Exceptional transport | а) Превоз нарочитих пошиљака |
| 310247f61f79-0b6a-4003-9bc3-86eb29c660d5 | Translation Approved (0%) | (b) Specific requirements to operate combined transport trains exceeding the loading gauge but not exceeding the codification of the line | б) Посебни захтеви за експлоатацију возова за комбиновани транспорт, који прекорачују товарни профил али не прекорачују кодификацију пруге |
| 31031bf295b0-3043-410c-b91a-f80b5959837f | Translation Approved (0%) | (c) Train running information for drivers (see 4.2.1.2.3) | в) Информације о саобраћању воза за машиновође (видети 4.2.1.2.3) |
| 31043e82d85a-01ff-4de8-b180-d5eee7405ceb | Translation Approved (92%) | — Additional information’; | – Додатне информације”; |
| 31053ba83a9b-910d-46a6-90e6-0b8f9cfa80a0 | Translation Approved (89%) | (d) Recording of monitoring data outside the train (see 4.2.3.5.1) | г) Евидентирање података прикупљених надзором изван воза (видети 4.2.3.5.1) |
| 3106c8eeb81e-b681-4462-bc7c-6ede86c4e979 | Translation Approved (96%) | — Additional information | – Додатне информације |
| 31076f212e6f-7cc3-4b7f-b71a-c49f6a74ebf1 | Translation Approved (90%) | (e) Recording of monitoring data on-board the train (see 4.2.3.5.2) | д) Евидентирање података прикупљених надзором у возу (видети 4.2.3.5.2) |
| 3108737ce22e-cdc6-4ab6-b8c4-d96615e9173b | Translation Approved (100%) | — Additional information | – Додатне информације |
| 31090423d692-e609-46fc-a7f1-60e93c8a8669 | Translation Approved (72%) | (f) Professional competences (see point 4.2.1.1 and 4.6) | ђ) Стручна оспособљеност (видети тач. 4.2.1.1. и 4.6) |
| 3110f9ab390c-7805-4b33-a2f4-5ce3c1cd6d14 | Translation Approved (74%) | — Elements relevant to professional qualification for the tasks associated with despatching trains and authorising train movements. | – Елементи релевантни за стручне квалификације за задатке повезане са отпремањем возова и одобравањем кретања возова. |
| 31113ee7c72c-cb14-4003-b4e0-c005d578d6d0 | Translation Approved (0%) | — Evidence of professional competences. | – Докази о стручнoj оспособљености. |
| 3112703b7af3-8fb3-4e4c-83ab-4bcb5c812268 | Translation Approved (95%) | (g) Health and safety conditions (see point 4.7) | е) Здравствени и безбедносни услови (видети тачку 4.7) |
| 311303bf55ad-8e26-4821-98b1-add6bf9c6e91 | Translation Approved (74%) | — Alcohol, drugs and psychotropic medication limits (see 4.7.1). | – Ограничења у погледу алкохола, дроге и психотропних лекова (видети 4.7.1). |
| 31148ae60aa0-a754-488a-8190-7d01548096a8 | Translation Approved (96%) | (h) Common operational principles and rules (See 4.4 and Appendix B) | ж) Заједничка оперативна начела и правила (видети 4.4. и Додатак Б) |
| 3115224dcb18-6a43-46c5-8bd1-b172d1e722ba | Translation Approved (99%) | — Sanding – automatic sanding equipment and report in case of use of the sanding equipment; | – Пескарење – аутоматска опрема за пескарење и извештавање у случају коришћења опреме за пескарење; |
| 31163084b6fa-dfde-45bc-9f53-6c82511bb631 | Translation Approved (99%) | — Failure of level crossing – additional information; | – Неисправан путни прелаз – додатне информације; |
| 31173a887409-7a84-417a-b1d6-481ea67d6600 | Translation Approved (100%) | (i) Safety-related communications methodology | з) Методологија комуникације у вези са безбедношћу |
| 31187444fbb5-7fca-4c79-810a-bf11234e941e | Translation Approved (100%) | — Additional terms (see Appendix C1) | – Додатни термини (видети Додатак В1) |
| 31193d75446a-4a89-41f8-9f07-d822f7516df4 | Translation Approved (94%) | (j) Operations in long tunnels (see 4.3.5) | и) Експлоатација у дугим тунелима (видети 4.3.5) |
| 31204574c9ca-a5ca-473c-aa96-cff6f3ca7315 | Translation Approved (94%) | — Additional information; | – Додатне информације; |
| 3121ac12c8dc-3ca4-4ae5-8cbd-6cf29cca208a | Translation Approved (91%) | (54) Appendix J is amended as follows: | 54) Додатак И мења се на следећи начин: |
| 312281ff65ab-7317-4e24-b34f-85aa979e478c | Translation Approved (100%) | (a) the first table is amended as follows: | а) прва табела мења се на следећи начин: |
| 31233a88d56c-ed72-4c19-9a10-0dabfc38c777 | Translation Approved (100%) | (i) the following line is inserted after the line ‘Authorising train movements’: | (i) после реда „Одобравање кретања возова”, умеће се следећи ред: |
| 3124bd6085cb-1c7a-4fdd-9a26-f29296307b53 | Translation Approved (100%) | ‘Combined transport train | „Воз за комбиновани транспорт |
| 3125c1b58feb-74cc-4c4b-b0f2-5ec382df8098 | Translation Approved (0%) | A Combined Transport train is a freight train composed completely or partly of freight wagons loaded with intermodal loading unit(s) (e.g. swap bodies, semi-trailers, containers, roller units).’ | Воз за комбиновани транспорт је теретни воз у целини или делимично састављен од теретних кола натоварених интермодалним товарним јединицама (нпр. изменљивим судовима, полуприколицама, транспортним сандуцима).” |
| 3126068dbcc1-ccae-4f6a-adc3-3188f23c3dcf | Translation Approved (78%) | (ii) the line ‘Emergency call’ is replaced by the following: | (ii) ред „Позив у случају опасностиˮ замењује се следећим: |
| 31275e758cbf-d158-4613-b723-cc48dde82997 | Translation Approved (98%) | ‘Emergency call | „Позив у случају опасности |
| 31285b6ecb29-ac67-4dfc-b50e-c8e988e5898e | Translation Approved (96%) | Call set up in some dangerous situations to warn all trains /shunting compositions in a defined area.’ | Позив успостављен у неким опасним ситуацијама да се упозоре сви возови / маневарски састави у одређеном подручју.” |
| 3129c7794530-eeb2-4586-bb60-448ad83d9640 | Translation Approved (71%) | (iii) a new line is inserted after the line ‘Emergency call’: | (ii) после реда „Позив у случају опасности” умеће се нови ред: |
| 31305156d177-4e3a-4986-b828-1487341be143 | Translation Approved (92%) | ‘End Of Authority | „Крај одобрења за кретање |
| 3131573809ed-ec36-4175-9e5a-b3f0eb9716a9 | Translation Approved (0%) | Location up to which a train or a shunting composition is authorised to proceed.’ | Локација до које је возу или маневарском саставу дозвољено кретање.” |
| 3132e186f67a-15f8-4fb0-a4a5-9263de4fcebd | Translation Approved (82%) | (iv) the line ‘Safety-critical task’ is replaced by the following: | (iv) ред „Задатак од кључног значаја за безбедност” замењује се следећим: |
| 3133f7f0079a-bc5b-4b06-91b1-459e6438a6b0 | Translation Approved (99%) | ‘Safety-critical task | „Задатак од кључног значаја за безбедност |
| 3134743cc679-df78-4cc3-b107-804a1da959a8 | Translation Approved (0%) | Task, affecting railway safety, performed by staff preparing, operating, controlling or otherwise involved in the movement of trains.’ | Задатак који утиче на безбедност железнице, а извршава га особље које припрема кретање возова, управља њиме, контролише га или је на други начин укључено у њега.” |
| 313590c15f7b-d63b-4fc4-8800-3fce9345f449 | Translation Approved (0%) | (v) a new line ‘Shunting composition’ is added after the line ‘Scheduled stop’: | v) после реда „Редовно заустављање” додаје се нов ред „Маневарски састав”: |
| 3136d1c8f3ac-f70b-48c9-976d-141b18ac2d5c | Translation Approved (0%) | ‘Shunting composition | „Маневарски састав |
| 31374881859a-e74e-4dba-aeab-dccaa1ea643b | Translation Approved (0%) | A traction unit coupled or not to a set of vehicles and intended to be moved under shunting conditions without train data.’ | Вучно возило које је спрегнуто или које није спрегнуто са скупом возила и које је намењено за кретање у условима маневрисања без података о возу.” |
| 3138f7e7c85e-991c-492b-b7e1-5832ab5de072 | Translation Approved (80%) | (vi) the line ‘Signaller’ is replaced by the following: | (vi) наслов „Лице које рукује сигналима” замењује се следећим: |
| 31392e96063c-b8dc-402a-afb0-74f2416ee583 | Translation Approved (96%) | ‘Signaller | „Лице које рукује сигналима |
| 3140c072e605-586f-4d77-a4f8-5fa03e096590 | Translation Approved (92%) | Staff in charge of the route setting of trains /shunting compositions and of issuing instructions to drivers.’ | Особље задужено за постављање путева вожњеза возове / маневарске саставе и за давање упутстава машиновођама.” |
| 3141c37a50a0-fb26-466e-bc63-b05874dace5b | Translation Approved (87%) | (vii) the line ‘Train’ is replaced by the following: | (vii) ред „Воз” замењује се следећим: |
| 314257c6dd8c-4496-4eff-bce2-0a25196f6e37 | Translation Approved (96%) | ‘Train | „Воз |
| 314361f65a9e-ad7e-475c-b063-279c490b7c4f | Translation Approved (0%) | A train is defined as (a) traction unit(s) with or without coupled vehicles with train data available operating between two or more defined points according to an allocated train path and identified by means of a unique train running number.’ | Воз се дефинише као једно или више вучних возила са спрегнутим возилима или без њих, са расположивим подацима о возу, која саобраћају између две или више дефинисаних тачака према додељеној траси воза и идентификују се помоћу јединственог броја воза.” |
| 314425be8f11-9043-4167-8716-26e81a088018 | Translation Approved (81%) | (viii) the following line is inserted after the line ‘Train’: | (viii) после реда „Воз”, умеће се следећи ред: |
| 31451565e533-1eda-4233-82b0-2f10b4675eb1 | Translation Approved (98%) | ‘Train composition | „Састав воза |
| 31461e1a20e0-ec55-4e96-8fa8-a5c330ca8a43 | Translation Approved (0%) | Train composition is the sequence of vehicles in a train. | Састав воза означава низ возила једног воза. |
| 31471e1a20e0-ec55-4e96-8fa8-a5c330ca8a43 | Translation Approved (0%) | This means both the formation of vehicles within a train and their specific vehicle characteristics.’ | То означава и редослед возила унутар воза и њихове специфичне карактеристике.” |
| 3148b8cc1488-c22b-43e0-889f-6894784980ea | Translation Approved (86%) | (ix) the line ‘Train preparation’ is replaced by the following: | (ix) ред „Припрема воза” замењује се следећим: |
| 314993d1d089-b818-4e1a-af82-fd05b4344f0d | Translation Approved (98%) | ‘Train preparation | „Припрема воза |
| 31502064b7f3-864a-4c42-8106-e960eef88bed | Translation Approved (96%) | Process for ensuring that a train is in a fit condition to enter service, that the train equipment is correctly deployed and the train composition matches the train’s designated route(s). | Процес којим се обезбеђује да је воз у добром стању за пуштање у рад, да је опрема у возу правилно распоређена и да састав воза одговара траси/трасама. |
| 31512064b7f3-864a-4c42-8106-e960eef88bed | Translation Approved (0%) | It includes the coupling or decoupling of vehicles, connecting or disconnecting of pipes, services, cabling and the indication of a rear end signal. | То укључује квачење или отквачивање возила, повезивање или одвајање кочионих водова, услугa, кабловa и означавање завршног сигнала. |
| 31522b5c3b37-5d82-44ef-9c1b-da75535e3025 | Translation Approved (100%) | Train preparation also includes brake configuration setting and the inspections, tests, and checks before departure. | Припрема воза такође укључује подешавање конфигурације кочница и провере, испитивања и контроле пре поласка. |
| 315312a682f2-6343-4b7f-ac77-9e8c3163efa0 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 315412a682f2-6343-4b7f-ac77-9e8c3163efa0 | Translation Approved (0%) | The movement to get a vehicle in or out of the train composition is a shunting movement.’ | Кретање којим се возило уводи у састав воза или искључује из састава воза представља маневарско кретање.” |
| 3155e79e7aad-ed0b-4bad-ba46-c38f0f031114 | Translation Approved (84%) | (b) the second table is amended as follows: | б) друга табела мења се на следећи начин: |
| 3156bacdfc30-2395-4ca0-8178-b500fa184e0c | Translation Approved (87%) | (i) the following line is inserted after the line ‘COTIF’: | (i) после реда „<Italic>COTIF</Italic>”, умеће се следећи ред: |
| 3157dc388923-7dd9-46c4-95b1-0a0e44b63aad | Translation Approved (96%) | ‘CT | „<Italic>CT</Italic> |
| 315861067473-a71d-48fc-940e-85d4f85e7515 | Translation Approved (98%) | Combined Transport’ | Комбиновани транспорт” |
| 315902f4a940-a5c3-4d6e-ab70-64ac0e0d3c8b | Translation Approved (97%) | (ii) the following line is inserted after the line ‘ENE’: | (ii) после реда „<Italic>ENE</Italic>”, умеће се следећи ред: |
| 31608af73cca-11d5-40c1-b9a9-9d1da60be4ec | Translation Approved (96%) | ‘EOA | „<Italic>EOA</Italic> |
| 31618042fc55-2147-47a0-963e-12b921b48d11 | Translation Approved (92%) | End Of Authority’ | Крај одобрења за кретање” |
| 3162a60cd68f-95d3-462d-b34d-5d981fc82a97 | Translation Approved (91%) | (iii) the following line is inserted after the line ‘GSM-R’: | (iii) после реда „<Italic>GSM-R</Italic>”, умеће се следећи ред: |
| 3163e5bd7307-444b-4306-882d-b1b83a100f47 | Translation Approved (0%) | ‘ILU | „<Italic>ILU</Italic> |
| 3164ff260ebe-cb38-4e68-a607-343e030a4a7c | Translation Approved (99%) | Intermodal Loading Unit’ | Интермодална товарна јединица” |
| 3165251c4a0f-bb8b-43a5-a494-8b49009c8d85 | Translation Approved (97%) | (iv) the following line is inserted after the line ‘RU’: | (iv) после реда „<Italic>RU</Italic>”, умеће се следећи ред: |
| 31660187a218-2399-4109-a2db-2c7f06ce524e | Translation Approved (0%) | ‘SIL | „<Italic>SIL</Italic> |
| 3167eea9ee1c-8038-4f82-900b-48b3ef0eef3d | Translation Approved (0%) | Safety Integrity Level’ | Ниво интегритета безбедности” |