| Segment ID | Segment status | Source segment | Target segment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1b1929d99-c61f-4adc-9741-49c32273e646 | Translation Approved (88%) | Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1695 of 10 August 2023 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the rail system in the European Union and repealing Regulation (EU) 2016/919 | Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2023/1695 од 10. августа 2023. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистеме контроле, управљања и сигнализације железничког система у Европској Унији и о стављању ван снаге Уредбе (ЕУ) 2016/919 |
| 2f750d99f-42a1-4273-a137-9bc84c85e31f | Translation Approved (99%) | (Text with EEA relevance) | (текст од значаја за EEП) |
| 395fc781f-9cae-462d-87d4-d77113b49b1c | Translation Approved (CM) | THE EUROPEAN COMMISSION, | ЕВРОПСКА КОМИСИЈА, |
| 4af8fcd2f-a2ab-44b1-851f-ace6e3d8baa8 | Translation Approved (CM) | Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, | имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније, |
| 5ba6c8f25-1120-4d96-8e60-999c381a829c | Translation Approved (CM) | Having regard to Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the interoperability of the rail system within the European Union (<13438/>), and in particular Article 5(11) thereof, | имајући у виду Директиву (ЕУ) 2016/797 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. године о интероперабилности железничког система унутар Европске уније (<13438/>), a нарочито члан 5. став 11. те директиве, |
| 6f91bb00a-fb3d-47ad-b573-cb34288dec13 | Translation Approved (CM) | <495/> OJ L 138, 26.5.2016, p. 44. | <495/> СЛ L 138, 26.5.2016, стp. 44. |
| 7bfd52667-7418-49a0-91d1-ebf342b8a477 | Translation Approved (CM) | Whereas: | с обзиром на то да: |
| 8496ab785-24fd-4bc0-83c6-0a3ba737227f | Translation Approved (76%) | (1) Commission Regulation (EU) 2016/919 (<13520/>) lays down the technical specification for interoperability (TSI) relating to the ‘control-command and signalling’ (CCS) subsystems. | (1) Уредбом Комисије (ЕУ) 2016/919 (<13520/>) утврђује се техничка спецификација интероперабилности (ТСИ) која се односи на подсистеме контроле, управљања и сигнализације. |
| 93771c817-283e-4069-b665-5aaf62a3268d | Translation Approved (99%) | <535/> Commission Regulation (EU) 2016/919 of 27 May 2016 on the technical specification for interoperability relating to the ‘control-command and signalling’ subsystems of the rail system in the European Union (OJ L 158, 15.6.2016, p. 1). | <535/> Уредба Комисије (ЕУ) 2016/919 од 27. маја 2016. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистеме контроле, управљања и сигнализације железничког система у Европској унији (СЛ L 158, 15.6.2016, стр. 1). |
| 1009a28a20-ffc8-4f75-9668-bda517f2c35f | Translation Approved (99%) | (2) Pursuant to Article 3(5), points (b) and (f) of Commission Delegated Decision (EU) 2017/1474 (<13716/>), TSIs are to be reviewed in order to take into account the developments of the Union railway system and related research and innovation activities, and update references to standards. | (2) У складу са чланом 3. став 5. тач. б) и ђ) Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) 2017/1474 (<13716/>), ТСИ-јеве треба преиспитати да би се узели у обзир развој железничког система Уније и с њим повезане активности на плану истраживања и иновација и да би се ажурирала упућивања на стандарде. |
| 110c56ddf1-5a4b-4bbf-9705-35d50e920d4a | Translation Approved (99%) | <749/> Commission Delegated Decision (EU) 2017/1474 of 8 June 2017 supplementing Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council with regard to specific objectives for the drafting, adoption and review of technical specifications for interoperability (OJ L 210, 15.8.2017, p. 5). | <749/> Делегирана одлука Комисије (ЕУ) 2017/1474 од 8. јуна 2017. године о допуни Директиве (ЕУ) 2016/797 Европског парламента и Савета у погледу посебних циљева за израду нацрта, усвајање и преиспитивање техничких спецификација интероперабилности (СЛ L 210, 15.8.2017, стр. 5). |
| 12f7232d80-7fb5-41ae-867a-55f19a3ec473 | Translation Approved (94%) | (3) On 24 January 2020, in accordance with Article 19(1) of Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council (<14035/>), the Commission asked the European Union Agency for Railways (the ‘Agency’) to prepare recommendations implementing a selection of the specific objectives set out in Articles 3 and 7 of Delegated Decision (EU) 2017/1474. | (3) Комисија је 24. јануара 2020. године, у складу са чланом 19. став 1. Уредбе (ЕУ) 2016/796 Европског парламента и Савета (<14035/>), затражила од Агенције Европске уније за железнице (у даљем тексту: Агенција) да припреми препоруке у погледу спровођења одабира посебних циљева утврђених у чл. 3. и 7. Делегиране одлуке (ЕУ) 2017/1474. |
| 13c6ac5f1e-1375-44d8-82e0-e1d5eac5db4e | Translation Approved (99%) | <1011/> Regulation (EU) 2016/796 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Railways and repealing Regulation (EC) No 881/2004 (OJ L 138, 26.5.2016, p. 1). | <1011/> Уредба (ЕУ) 2016/796 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. године о Агенцији Европске уније за железнице и о стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) број 881/2004 (СЛ L 138, 26.5.2016, стр. 1). |
| 1400b8fe3d-5a0a-43f6-9f9a-1df2e45bc780 | Translation Approved (0%) | (4) On 30 June 2022, the Agency issued a recommendation relating to the CCS subsystems (ERA-REC-1175-1218-2022/REC). | (4) Агенција је 30. јуна 2022. године издала препоруку у вези са подсистемима контроле, управљања и сигнализације (ERA-REC-1175-1218-2022/REC). |
| 1500b8fe3d-5a0a-43f6-9f9a-1df2e45bc780 | Translation Approved (74%) | This Regulation is based on that recommendation. | Ова уредба се заснива на тој препоруци. |
| 16bdc7a44e-a064-4043-a53f-fdb53e1fc6ba | Translation Approved (0%) | (5) The existing regulatory framework should be modernised in order to enable new functionalities associated with the digitalisation of railway networks. | (5) Постојећи регулаторни оквир треба модернизовати да би се омогућиле нове функционалности повезане са дигитализацијом железничких мрежа. |
| 17bdc7a44e-a064-4043-a53f-fdb53e1fc6ba | Translation Approved (0%) | The efficiency and sustainability of rail freight should be improved through further harmonisation of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) and a broader and more systematic deployment of the ERTMS across the Union, notably on trans-European transport network. | Ефикасност и одрживост железничког превоза робе треба побољшати даљом хармонизацијом Европског система управљања железничким саобраћајем (<Italic>ERTMS</Italic>) и ширим и систематичнијим увођењем <Italic>ERTMS</Italic>-а у целој Унији, посебно на трансевропској транспортној мрежи. |
| 18cfc63b3c-1bd3-4088-8f67-29e96a73e848 | Translation Approved (0%) | (6) The new functionalities associated with digitalisation of railway networks and identified in the ERTMS Longer Term Perspective Report of the Agency required the update of the TSI on CCS subsystems. | (6) Због нових функционалности повезаних са дигитализацијом железничких мрежа и идентификованих у Извештају Агенције о дугорочној перспективи <Italic>ERTMS</Italic>-а било је потребно ажурирање ТСИ за подсистеме контроле, управљања и сигнализације. |
| 19cfc63b3c-1bd3-4088-8f67-29e96a73e848 | Translation Approved (0%) | These new technologies requested by the railway sector, as well, were the Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), automated train operations, advanced train positioning, and digital automatic couplers. | Међу тим новим технологијама које је захтевао железнички сектор били су и будући железнички мобилни комуникациони систем (<Italic>FRMCS</Italic>), аутоматско управљање возом, напредно позиционирање возова и дигитална аутоматска квачила. |
| 20d7eb3a74-c808-41ee-952f-5fa4ee4f177e | Translation Approved (0%) | (7) Therefore, this revision delivers both full specifications for automated train operations (Grade of Automation 2) and the interface to FRMCS, which were available. | (7) Стога ова ревизија садржи комплетне спецификације за аутоматско управљање возом (степен аутоматизације 2) и за интерфејс са <Italic>FRMCS</Italic>-ом, које су биле доступне. |
| 21d7eb3a74-c808-41ee-952f-5fa4ee4f177e | Translation Approved (0%) | Full FRMCS, advanced train positioning, and digital automatic coupler specifications were not yet available due to the need for further development. | Комплетне спецификације за <Italic>FRMCS</Italic>, напредно позиционирање возова и дигитална аутоматска квачила још нису биле доступне јер је потребан њихов даљи развој. |
| 229e254034-ecc0-4d93-8e9d-8c2808efbee9 | Translation Approved (97%) | (8) In order to keep pace with technological progress, innovative solutions may be required, which do not comply with the specifications set out in the Annex I or for which the assessment methods set out in the Annex I cannot be applied. | (8) Да би се одржао корак са технолошким напретком, могу бити потребна иновативна решења која нису у складу са спецификацијама утврђеним у Анексу I или за која се не могу применити методе оцењивања утврђене у Анексу I. |
| 239e254034-ecc0-4d93-8e9d-8c2808efbee9 | Translation Approved (0%) | Such innovative solutions, especially those coming from the Europe’s Rail Joint Undertaking (ERJU), should be promoted and their voluntary implementation should, under certain conditions, be allowed. | Таква иновативна решења, нарочито она која долазе из Заједничког предузећа за европску железницу (<Italic>ERJU</Italic>), треба промовисати и под одређеним условима дозволити њихову добровољну примену. |
| 249e254034-ecc0-4d93-8e9d-8c2808efbee9 | Translation Approved (0%) | For this purpose it is appropriate to provide a process harmonised for all Member States to validate such innovative solutions for voluntary implementation. | У ту сврху потребно је обезбедити поступак за потврђивање таквих иновативних решења за добровољну примену, хармонизован за све државе чланице. |
| 25fac57e24-a3e3-4937-a754-b7d4e405a009 | Translation Approved (0%) | (9) Commission Implementing Decision (EU) 2021/1730 (<15947/>) establishes the harmonised conditions for the availability and efficient use of radio spectrum for the Railway Mobile Radio (RMR). | (9) Спроведбеном одлуком Комисије (ЕУ) 2021/1730 (<15947/>) успостављају се хармонизовани услови за доступност и ефикасно коришћење радиофреквенцијског спектра за систем за мобилну радио-комуникацију за потребе железнице (<Italic>RMR</Italic>). |
| 26fac57e24-a3e3-4937-a754-b7d4e405a009 | Translation Approved (0%) | Member States are required to use these frequencies in order to plan the deployment of FRMCS. | Од држава чланица се захтева да користе ове фреквенције за планирање увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а. |
| 27a427e574-9c42-4616-91c4-8fdba1efb07e | Translation Approved (0%) | <1219/> Commission Implementing Decision (EU) 2021/1730 of 28 September 2021 on the harmonised use of the paired frequency bands 874,4-880,0 MHz and 919,4-925,0 MHz and of the unpaired frequency band 1 900-1 910 MHz for Railway Mobile Radio (OJ L 346, 30.9.2021, p. 1). | <1219/> Спроведбена одлука Комисије (ЕУ) 2021/1730 од 28. септембра 2021. године о хармонизованом коришћењу упарених фреквенцијских опсега 874,4–880,0 MHz и 919,4–925,0 Mhz и неупарених фреквенцијских опсега 1900–1910 MHz за систем за мобилну радио-комуникацију за потребе железнице (СЛ L 346, 30.9.2021, стр. 1). |
| 28a346455a-90ef-446f-a54f-4a9a95bd530f | Translation Approved (0%) | (10) The European Train Control System (ETCS) is the main signalling and control-command system used as part of the ERTMS. | (10) Европски систем за контролу возова (<Italic>ETCS</Italic>) је главни систем контроле, управљања и сигнализације који се користи у оквиру <Italic>ERTMS</Italic>-а. |
| 29a346455a-90ef-446f-a54f-4a9a95bd530f | Translation Approved (0%) | To adapt it to the updated needs of the rail sector, two new system versions of the ETCS (system version 2.2 and system version 3.0) are introduced in the latest update of ETCS, i.e. Baseline 4 and included in this revision. | Да би се прилагодио ажурираним потребама железничког сектора, две нове верзије система <Italic>ETCS</Italic>-а (верзија система 2.2 и верзија система 3.0) уведене су у оквиру најновијег ажурирања <Italic>ETCS</Italic>-а, тј. основне конфигурације 4, и укључене су у ову ревизију. |
| 30a346455a-90ef-446f-a54f-4a9a95bd530f | Translation Approved (0%) | System version 2.2 is fully backwards compatible. | Верзија система 2.2 у потпуности је компатибилна са претходним верзијама. |
| 31a346455a-90ef-446f-a54f-4a9a95bd530f | Translation Approved (0%) | System version 3.0 is not compatible because it includes functionalities, which are required on-board when implemented track-side. | Верзија система 3.0 није компатибилна јер обухвата функционалности које су потребне у возилу када се имплементирају дуж пруге. |
| 32b03c3cca-a2c6-4d20-82d8-abda2a9163c1 | Translation Approved (0%) | (11) In order to achieve further harmonisation of the ERTMS, this revision provides a new coherent transition and migration regime, ensures a robust procedure for correcting errors in specifications, reduces the scope for partial fulfilment, and phases out the need for compatibility checks. | (11) Да би се остварила даља хармонизација <Italic>ERTMS</Italic>-а, овом ревизијом пружа се нов кохерентан прелазни и миграциони режим, обезбеђује поуздан поступак за исправку грешака у спецификацијама, смањују могућности делимичног испуњења и постепено се отклања потреба за проверама компатибилности. |
| 332ad8d1ca-ae1d-42d7-bfcb-8749c05ea882 | Translation Approved (0%) | (12) The new transition and migration regime has been developed to provide a consistent framework for the deployment of new functionalities in relation to the CCS TSI on the rail network. | (12) Нови транзициони и миграциони режим развијен је да би се обезбедио доследан оквир за увођење нових функционалности у вези са ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације на железничкој мрежи. |
| 342ad8d1ca-ae1d-42d7-bfcb-8749c05ea882 | Translation Approved (0%) | The aim of this regime is to ensure a balance between the interests of railway stakeholders, in particular infrastructure managers and railway undertakings. | Циљ овог режима је да се обезбеди равнотежа између интереса заинтересованих страна у железничком сектору, нарочито управљача инфраструктуре и железничких предузећа. |
| 35fa58567e-612b-4c19-897e-b8c8824595c3 | Translation Approved (0%) | (13) Considering the fact that the ERTMS is a complex software-based system requiring active specification maintenance, the Agency in its capacity of system authority for the ERTMS should support the correction of errors in ERTMS specifications. | (13) С обзиром на чињеницу да је <Italic>ERTMS</Italic> сложен систем заснован на софтверима, који захтева активно одржавање спецификација, Агенција у својству системског органа за <Italic>ERTMS</Italic> треба да подржи исправку грешака у спецификацијама <Italic>ERTMS</Italic>-а. |
| 36fa58567e-612b-4c19-897e-b8c8824595c3 | Translation Approved (0%) | To ensure safety and interoperability, the procedure to implement these error corrections into the interoperability constituents and CCS subsystems should be specified. | Да би се обезбедиле безбедност и интероперабилност, треба утврдити поступак за спровођење тих исправки грешака у чиниоцима интероперабилности и подсистемима контроле, управљања и сигнализације. |
| 371df2316e-658e-4983-8b10-ce9b230e80ea | Translation Approved (0%) | (14) Full TSI compliance ensures the achievement of the Single European Rail Area from a technical point of view. | (14) Потпуна усаглашеност са ТСИ обезбеђује остваривање јединственог европског железничког простора из техничког угла. |
| 381df2316e-658e-4983-8b10-ce9b230e80ea | Translation Approved (0%) | It ensures interoperable vehicles and increases their potential reuse value. | Њоме се обезбеђују интероперабилна возила и повећава њихова потенцијална вредност са аспекта поновне употребе. |
| 391df2316e-658e-4983-8b10-ce9b230e80ea | Translation Approved (0%) | Partial fulfilment was initially perceived as necessary to take into account some national constraints, but should be reduced significantly in scope in this regulation to reach the goal above. | У почетку се делимично испуњење сматрало неопходним да би се узела у обзир нека национална ограничења, али у овој уредби треба значајно смањити његову област примене да би се постигао претходно наведени циљ. |
| 408a302108-ee75-47a8-ac1d-01acda43dfef | Translation Approved (0%) | (15) Even a successful certification process cannot always prevent one of the subsystems repeatedly failing to function or perform as intended under certain conditions when an on-board CCS subsystem interacts with a trackside CCS subsystem. | (15) Чак ни успешан процес сертификације не може увек спречити да, када је подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу у интеракцији са подсистемом контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, у одређеним условима један од подсистема више пута откаже или не функционише како је предвиђено. |
| 418a302108-ee75-47a8-ac1d-01acda43dfef | Translation Approved (81%) | Therefore, checks should be carried out to demonstrate the technical compatibility of the CCS subsystems in the area of use for a vehicle. | Стога треба извршити провере како би се доказала техничка усклађеност подсистемâ контроле, управљања и сигнализације на подручју употребе возила. |
| 4267707e5f-f12d-4622-b7c5-de2eb95c6dd9 | Translation Approved (83%) | (16) These checks should be considered a temporary measure to increase confidence in the technical compatibility between the subsystems. | (16) Ове провере треба сматрати привременом мером за повећање поверења у техничку усклађеност подсистемȃ. |
| 4367707e5f-f12d-4622-b7c5-de2eb95c6dd9 | Translation Approved (93%) | The principles applicable to those checks should be transparent and prepare the ground for further harmonisation. | Начела која се примењују на те провере треба да буду транспарентна и да припреме терен за даљу хармонизацију. |
| 4467707e5f-f12d-4622-b7c5-de2eb95c6dd9 | Translation Approved (97%) | The possibility of conducting those checks in a laboratory representing the trackside configuration to be made available by the infrastructure manager should be prioritised. | Могућност спровођења тих провера у лабораторији која симулира пружну конфигурацију коју управљач инфраструктуре треба да стави на располагање треба да буде приоритет. |
| 4567707e5f-f12d-4622-b7c5-de2eb95c6dd9 | Translation Approved (73%) | To reduce the checks to a minimum, each Member State should promote harmonisation within its infrastructure. | Да би се провере свеле на најмању могућу меру, свака држава чланица треба да подстиче хармонизацију у оквиру своје инфраструктуре. |
| 465e5d1bd4-00a6-429b-912d-372e8ef89ba4 | Translation Approved (0%) | (17) Consideration should be given to the steps required to increase, in the shortest possible time, confidence in the technical compatibility of on-board units with different trackside implementations of ERTMS and to reduce and eliminate the tests or checks needed to prove the technical compatibility of on-board units with different trackside implementations of ERTMS. | (17) Треба размотрити кораке потребне да се, у најкраћем могућем року, повећа поверење у техничку усклађеност јединица у возилу са различитим имплементацијама дуж пруге <Italic>ERTMS</Italic>-а и да се смање и отклоне испитивања или провере потребни за доказивање техничке усклађености јединица у возилу са различитим имплементацијама дуж пруге <Italic>ERTMS</Italic>-а. |
| 475e5d1bd4-00a6-429b-912d-372e8ef89ba4 | Translation Approved (90%) | Therefore, the Agency should assess the underlying technical divergences and decide on the necessary steps to eliminate the need for tests or checks to prove the technical compatibility of on-board units with different trackside implementations. | Агенција стога треба да оцени основна техничка неслагања и одлучи о корацима неопходним за отклањање потребе за испитивањима или проверама ради доказивања техничке усклађености јединица у возилу са различитим имплементацијама дуж пруге. |
| 4814411770-40dc-446c-acb1-b8af2f9bc3fb | Translation Approved (0%) | (18) Analysing train detection systems aims at improving the interoperability and harmonisation of the European railway system, where economically feasible. | (18) Анализа система детекције воза усмерена је на побољшање интероперабилности и хармонизације европског железничког система, ако је то економски изводљиво. |
| 4914411770-40dc-446c-acb1-b8af2f9bc3fb | Translation Approved (0%) | Part of this analysis is the transparent identification of non TSI compliant train detection systems. | Део ове анализе је транспарентна идентификација системâ детекције воза који нису усаглашени са ТСИ. |
| 50818f2251-8a37-447e-85cd-f24826e33926 | Translation Approved (93%) | (19) Regulation (EU) 2016/919 should therefore be repealed. | (19) Уредбу (ЕУ) 2016/919 стога треба ставити ван снаге. |
| 5160bd49f6-98ea-4b27-a0f1-8f4526a23564 | Translation Approved (99%) | (20) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established in accordance with Article 51(1) of Directive (EU) 2016/797, | (20) Мере предвиђене у овој уредби у складу су са мишљењем Одбора основаног у складу са чланом 51. став 1. Директиве (ЕУ) 2016/797, |
| 523baded10-534f-4990-b12d-05ac37a24a90 | Translation Approved (CM) | HAS ADOPTED THIS REGULATION: | ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ: |
| 53ff9339f5-423d-4e7c-b9b2-8150ead99672 | Translation Approved (CM) | Article 1 | Члан 1. |
| 5452b092da-c8a4-44e2-9be0-6fd38e23e366 | Translation Approved (100%) | Subject matter | Предмет |
| 556e43d602-6a5a-4e91-9758-f43b6f02dbb0 | Translation Approved (72%) | This Regulation establishes the technical specification for interoperability (TSI) relating to the control-command and signalling (CCS) subsystems of the rail system in the Union. | Овом уредбом утврђује се техничка спецификација интероперабилности (ТСИ) која се односи на подсистеме контроле, управљања и сигнализације железничког система у Унији. |
| 56c0ecd816-da09-42ef-877c-7232083cd299 | Translation Approved (100%) | Article 2 | Члан 2. |
| 574aca102c-0c06-4ffe-9e4b-676807397f3f | Translation Approved (100%) | Scope | Област примене |
| 5830e5e439-3c7b-48bf-98ca-b2273f889bc9 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 5930e5e439-3c7b-48bf-98ca-b2273f889bc9 | Translation Approved (0%) | The TSI shall apply to new trackside CCS and on-board CCS subsystems of the rail system as defined in points 2.3 and 2.4 of Annex II to Directive (EU) 2016/797. | ТСИ се примењује на нове подсистеме контроле, управљања и сигнализације дуж пруге и подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу железничког система, како је утврђено у тач. 2.3. и 2.4. Анекса II Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 6030e5e439-3c7b-48bf-98ca-b2273f889bc9 | Translation Approved (0%) | Point 7.2.2 of Annex I to this Regulation shall apply to all changes to an existing on-board CCS subsystem. | Тачка 7.2.2. Анекса I ове уредбе примењује се на све промене постојећег подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу. |
| 613a301a74-615f-4176-8b51-b937372ec8b3 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 623a301a74-615f-4176-8b51-b937372ec8b3 | Translation Approved (70%) | The TSI shall not apply to existing trackside CCS and on-board CCS subsystems of the rail system already placed in service on all or part of any Member State’s railway network by 28 September 2023. | ТСИ се не примењује на постојеће подсистеме контроле, управљања и сигнализације дуж пруге и подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу железничког система који су већ пуштени у рад на целој железничкој мрежи или делу железничке мреже неке државе чланице до 28. септембра 2023. године. |
| 63b5e17ae2-9258-455f-b686-62a8591dfc51 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 64b5e17ae2-9258-455f-b686-62a8591dfc51 | Translation Approved (0%) | However, the TSI shall apply to existing trackside and on-board CCS subsystems that have one of the following characteristics: | Међутим, ТСИ се примењује на постојеће подсистеме контроле, управљања и сигнализације дуж пруге и подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу који имају једну од следећих карактеристика: |
| 6543f29fbc-1a2e-4233-8271-fbd16233d3d3 | Translation Approved (89%) | (a) the subsystem is subject to renewal or upgrading in accordance with Chapter 7 of Annex I to this Regulation; | а) подсистем се обнавља или унапређује у складу са Одељком 7. Анекса I ове уредбе; |
| 665ac482c2-91b3-4772-a57b-2cd97407cb2b | Translation Approved (0%) | (b) the area of use of a vehicle is extended in accordance with Article 54(3) of Directive (EU) 2016/797, in which case point 7.4.2.3 of the Annex I to this Regulation shall apply, unless no installation of ETCS is indicated in RINF for the subsequent five years in the new area of use and the area of use is limited to two Member States; | б) подручје употребе возила се проширује у складу са чланом 54. став 3. Директиве (ЕУ) 2016/797, при чему се примењује тачка 7.4.2.3. Анекса I ове уредбе, осим ако у РИНФ-у у наредних пет година није наведена ниједна уградња <Italic>ETCS</Italic>-а у новом подручју употребе и подручје употребе је ограничено на две државе чланице; |
| 6735b9eef3-3e75-446b-a489-05d26df05608 | Translation Approved (0%) | (c) the subsystem is subject to the specification maintenance requirements set out in point 7.2.10 of Annex I to this Regulation. | в) подсистем подлеже захтевима у погледу одржавања спецификација из тачке 7.2.10. Анекса I ове уредбе. |
| 68317daea5-e6ad-4039-a2d2-3d68dd890ab6 | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 69317daea5-e6ad-4039-a2d2-3d68dd890ab6 | Translation Approved (82%) | The technical and geographical scope of the TSI is set out in points 1.1 and 1.2 of Annex I. | Техничка и географска област примене ТСИ утврђена је у тач. 1.1. и 1.2. Анекса I. |
| 7082a6f36e-fdd5-49fc-a172-0e774cb12627 | Translation Approved (100%) | Article 3 | Члан 3. |
| 71b92bd2f8-23c4-444e-8dfb-01cfc77b936e | Translation Approved (100%) | Open points | Отворена питања |
| 726f82fe07-30b5-4f1c-aa0c-b858c8962363 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 736f82fe07-30b5-4f1c-aa0c-b858c8962363 | Translation Approved (78%) | With regard to the aspects listed as ‘open points’ in Appendix F of Annex I to this Regulation, the conditions to be complied with for verifying the essential requirements set out in Annex III to Directive (EU) 2016/797 may be laid down by national rules in force in a Member State. | У погледу аспеката који су у Додатку Ђ уз Анекс I ове уредбе наведени као „отворена питања”, услови које треба испунити за верификацију основних захтева утврђених у Анексу III Директиве (ЕУ) 2016/797 могу се утврдити националним правилима која су на снази у држави чланици. |
| 74d27cc525-f89b-4c10-aa18-3ecb6ba190ce | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 75d27cc525-f89b-4c10-aa18-3ecb6ba190ce | Translation Approved (0%) | By 28 March 2024, each Member State shall submit to the Agency in accordance with the procedure under Article 25 of Regulation (EU) 2016/796 the following information, unless such information has already been communicated to either the Agency or Commission pursuant to previous version of this Regulation: | До 28. марта 2024. године, свака држава чланица доставља Агенцији следеће информације, у складу са поступком на основу члана 25. Уредбе (ЕУ) 2016/796, осим ако такве информације нису већ достављене Агенцији или Комисији у складу са претходном верзијом ове уредбе: |
| 76f020fa64-dce3-47a4-a0e4-eb03e6835f77 | Translation Approved (100%) | (a) the national rules referred to in paragraph 1; | а) о националним правилима из става 1; |
| 77c070fe93-b94e-4385-97e2-1ccefaef32d9 | Translation Approved (100%) | (b) the conformity assessment and verification procedures to be carried out to apply the national rules referred to in paragraph 1; | б) о поступцима оцењивања усаглашености и верификације које треба спровести ради примене националних правила из става 1; |
| 78d711a9b0-7757-4cfc-81f2-42b43b647d90 | Translation Approved (99%) | (c) the bodies designated to carry out the conformity assessment and verification procedures with respect to the open points. | в) о телима именованим за спровођење поступака оцењивања усаглашености и верификације у погледу отворених питања. |
| 79f9ec74f6-4eb9-4931-b737-49da8455151c | Translation Approved (100%) | Article 4 | Члан 4. |
| 802a346fb2-813b-4fdf-ae41-4a154dee3a5c | Translation Approved (100%) | Specific cases | Специфични случајеви |
| 81ca96ce6a-a4dd-49f8-b9eb-cf9b2e50d757 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 82ca96ce6a-a4dd-49f8-b9eb-cf9b2e50d757 | Translation Approved (71%) | With regard to specific cases listed in point 7.7.2 of Annex I to this Regulation, the conditions to be met for the verification of the essential requirements set out in Annex III to Directive (EU) 2016/797 shall be those laid down in point 7.7.2 of Annex I or if justified, may be laid down by national rules in force in a Member State. | У погледу специфичних случајева наведених у тачки 7.7.2. Анекса I ове уредбе, услови које треба испунити за верификацију основних захтева утврђених у Анексу III Директиве (ЕУ) 2016/797 су услови утврђени у тачки 7.7.2. Анекса I или, ако је то оправдано, могу бити утврђени националним правилима која су на снази у држави чланици. |
| 836eef9e7c-1209-4db6-8052-4102374a98f3 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 846eef9e7c-1209-4db6-8052-4102374a98f3 | Translation Approved (CM) | By 28 March 2024, each Member State shall submit to the Agency in accordance with the procedure under Article 25 of Regulation (EU) 2016/796 the following information, unless such information has already been communicated to either the Agency or Commission pursuant to previous version of this Regulation: | До 28. марта 2024. године, свака држава чланица доставља Агенцији следеће информације, у складу са поступком на основу члана 25. Уредбе (ЕУ) 2016/796, осим ако такве информације нису већ достављене Агенцији или Комисији у складу са претходном верзијом ове уредбе: |
| 85cf21ae90-4823-41c9-9a52-30f46be2a065 | Translation Approved (CM) | (a) the national rules referred to in paragraph 1; | а) о националним правилима из става 1; |
| 8670181d51-8203-4de7-8a03-e05f299bb102 | Translation Approved (CM) | (b) the conformity assessment and verification procedures to be carried out to apply the national rules referred to in paragraph 1; | б) о поступцима оцењивања усаглашености и верификације које треба спровести ради примене националних правила из става 1; |
| 87fc92887f-610e-465e-aeef-0fd211b36340 | Translation Approved (93%) | (c) the bodies designated to carry out the conformity assessment and verification procedures with respect to the specific cases. | в) о телима именованим за спровођење поступака оцењивања усаглашености и верификације у погледу специфичних случајева. |
| 880479598a-cbe2-4329-8685-eea2ba23eeff | Translation Approved (100%) | Article 5 | Члан 5. |
| 8921460aad-9e63-4e82-a89a-0a8f6dfc4ed4 | Translation Approved (100%) | Implementation | Имплементација |
| 9041e50cb9-915a-46f5-b3be-4be8b3b360fb | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 9141e50cb9-915a-46f5-b3be-4be8b3b360fb | Translation Approved (0%) | Manufacturers and applicants for authorisation for placing in service of infrastructure or for placing on the market of vehicles shall ensure that subsystems referred to in Article 2 of this Regulation and intended to be used on the networks referred to in Article 2(1) of Directive (EU) 2016/797 comply with the TSI set out in Annex I of this Regulation. | Произвођачи и подносиоци захтева за дозволу за пуштање у рад инфраструктуре или за стављање на тржиште возила старају се о томе да подсистеми из члана 2. ове уредбе који су намењени за коришћење на мрежама из члана 2. став 1. Директиве (ЕУ) 2016/797 буду у складу са ТСИ утврђеним у Анексу I ове уредбе. |
| 9218d3cc1b-47d1-449c-920c-2c22689e414c | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 9318d3cc1b-47d1-449c-920c-2c22689e414c | Translation Approved (0%) | Manufacturers and infrastructure managers, railway undertakings, or any other entity responsible for the rail vehicle or infrastructure, shall ensure that subsystems referred to in Article 2 comply with the specification maintenance requirements set out in point 7.2.10 of Annex I. | Произвођачи и управљачи инфраструктуре, железничка предузећа или други субјект одговоран за железничко возило или инфраструктуру старају се о томе да подсистеми из члана 2. буду у складу са захтевима у погледу одржавања спецификација утврђеним у тачки 7.2.10. Анекса I. |
| 94895a16a4-78d1-4781-a1bc-132111f8b7e1 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 95895a16a4-78d1-4781-a1bc-132111f8b7e1 | Translation Approved (0%) | Notified bodies shall ensure that certificates based on Chapter 6 of Annex I of this Regulation are issued within their responsibilities for interoperability constituents or subsystems in accordance with Articles 10 or 15 of Directive (EU) 2016/797, respectively. | Пријављена тела обезбеђују да се сертификати засновани на Поглављу 6. Анекса I ове уредбе издају у оквиру њихових одговорности за чиниоце интероперабилности или подсистеме у складу са чл. 10. односно 15. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 9661d22116-ac10-4903-a238-e9f6972d1bbb | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 9761d22116-ac10-4903-a238-e9f6972d1bbb | Translation Approved (0%) | Member States shall notify their national implementation plan drawn up in accordance with point 7.4.4 of the Annex I to the Commission and the Agency by 15 June 2024. | Државе чланице обавештавају Комисију и Агенцију до 15. јуна 2024. године о свом националном плану за имплементацију израђеном у складу са тачком 7.4.4. Анекса I. |
| 98e78fe5c6-ee87-4fa3-9d89-a53dc4017e1c | Translation Approved (100%) | Article 6 | Члан 6. |
| 992aba8650-0698-4da8-875c-0bd0e834b491 | Translation Approved (0%) | Availability of ETCS, ATO and FRMCS on-board products | Доступност производа <Italic>ETCS</Italic>-а, <Italic>ATO</Italic>-а и <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу |
| 100542998eb-0504-4568-a873-8680eecee0a5 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 101542998eb-0504-4568-a873-8680eecee0a5 | Translation Approved (0%) | The Agency shall prepare by 1 January 2025 a report to the Commission on | Агенција до 1. јануара 2025. године припрема извештај за Комисију о |
| 102ca33da1c-7fd4-47bf-b580-ee536f2f6713 | Translation Approved (0%) | (a) the availability of ETCS on-board products compliant with ETCS Baseline 4 specifications; | а) доступности производа <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу усаглашених са спецификацијама основне конфигурације 4 <Italic>ETCS</Italic>-а; |
| 10324bc3d1b-d0bf-44fe-91ce-f991d893084d | Translation Approved (93%) | (b) the availability of ATO on-board products compliant with ATO Baseline 1 specifications; | б) доступности производа <Italic>ATO</Italic>-а у возилу усаглашених са спецификацијама основне конфигурације 1 <Italic>ATO</Italic>-а; |
| 10451730e69-f444-4f31-b53e-55186f6f8588 | Translation Approved (0%) | (c) the availability of FRMCS on-board prototypes based on draft release specifications. | в) доступности прототипâ <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу на основу спецификација објављених у фази нацрта. |
| 105e803607b-f5b2-413b-8b8e-f951e932c6dc | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 106e803607b-f5b2-413b-8b8e-f951e932c6dc | Translation Approved (72%) | The Commission shall present its report to the Committee referred to in Article 51 of Directive (EU) 2016/797 and take appropriate measures. | Комисија подноси свој извештај Одбору из члана 51. Директиве (ЕУ) 2016/797 и предузима одговарајуће мере. |
| 1070ebe1d5e-b49a-4891-89b1-fa6bba71826d | Translation Approved (100%) | Article 7 | Члан 7. |
| 1087533c27d-d4d6-405f-8f40-cec7c4d9fa75 | Translation Approved (0%) | Class-B systems | Систем класе Б |
| 109ac95e4bd-45a5-403e-be3c-28c774439323 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 110ac95e4bd-45a5-403e-be3c-28c774439323 | Translation Approved (0%) | Member States shall ensure that the functionality, performance, and interfaces of the Class-B systems remain as specified in Annex II to this regulation, unless modifications are needed to mitigate safety-critical errors in those systems. | Државе чланице се старају о томе да функционалност, перформансе и интерфејси система класе Б остану онакви како су одређени у Анексу II ове уредбе, осим ако нису потребне измене да би се ублажиле грешке у тим системима, од кључног значаја за безбедност. |
| 1115f896eda-93cd-4927-8fc7-1b3f898e72c3 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 1125f896eda-93cd-4927-8fc7-1b3f898e72c3 | Translation Approved (0%) | Member States shall notify the Commission and the Agency about the modifications referred to in paragraph 1 and request a technical opinion of compliance from the Agency based on Article 10(1) and (3) of the Regulation (EU) 2016/796. | Државе чланице обавештавају Комисију и Агенцију о изменама из става 1. и од Агенције захтевају техничко мишљење о усаглашености на основу члана 10. ст. 1. и 3. Уредбе (ЕУ) 2016/796. |
| 11369296dd5-52a9-46a6-bfb3-661f8c623d4b | Translation Approved (100%) | Article 8 | Члан 8. |
| 114ddfcbf70-a925-4027-b241-5e4173de8cf4 | Translation Approved (0%) | Union funded projects | Пројекти које финансира Унија |
| 1158ff285da-6dee-4efc-b412-b2ba8aa6366b | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 1168ff285da-6dee-4efc-b412-b2ba8aa6366b | Translation Approved (0%) | Financial support from Union funds for CCS related expenditure is limited to eligible costs directly related to the installation or upgrade of track-side and on-board ERTMS or related to the preparation of a future implementation of ERTMS, including train detection systems compliant with this regulation and interlockings. | Финансијска подршка из финансијских средстава Уније за расходе повезане са контролом, управљањем и сигнализацијом ограничена је на прихватљиве трошкове који се директно односе на уградњу или унапређење <Italic>ERTMS</Italic>-а дуж пруге и у возилу или који се односе на припрему будуће имплементације <Italic>ERTMS</Italic>-а, укључујући системе детекције воза усклађене са овом уредбом и поставнице. |
| 117dadf8981-a3f8-4572-9de7-ef63b9cf184e | Translation Approved (0%) | Financial support from Union funds may also cover on-going and future projects implementing the Recovery and Resilience Plans and ERTMS National Implementation Plans available at the entry into force of this regulation. | Финансијска подршка из финансијских средстава Уније такође може покрити текуће и будуће пројекте којима се спроводе планови опоравка и отпорности и национални планови за имплементацију <Italic>ERTMS</Italic>-а који су доступни у тренутку ступања на снагу ове уредбе. |
| 118e716a66c-34b4-4873-9c47-0a12cc4aa146 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 119e716a66c-34b4-4873-9c47-0a12cc4aa146 | Translation Approved (0%) | Vehicles subject to paragraph 1 that require Class B on-board systems to circulate on routes only equipped with Class-B systems may be granted Union funds, if using options indicated in the Annex I point 4.2.6.1 (1), (2), and (3). | Возилима на која се примењује став 1, која захтевају системе класе Б у возилу да би саобраћала на превозним путевима опремљеним само системима класе Б, могу се одобрити финансијска средства Уније ако се користе могућности наведене у тачки 4.2.6.1. подтач. 1), 2), и 3) Анекса I. |
| 120530f69de-af53-471c-aa68-3fe8a00a643f | Translation Approved (100%) | Article 9 | Члан 9. |
| 1211137ceae-14f0-4f7f-8627-c85fd7121c79 | Translation Approved (100%) | Error corrections | Исправке грешака |
| 122f7682a77-4599-424b-9949-83da05429fc8 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 123f7682a77-4599-424b-9949-83da05429fc8 | Translation Approved (0%) | Pursuant to its role as system authority for ERTMS under Article 28 of Regulation (EU) 2016/796, the Agency shall analyse all requests made to it for changes to the system. | У складу са својом улогом системског органа за <Italic>ERTMS</Italic> на основу члана 28. Уредбе (ЕУ) 2016/796, Агенција анализира све захтеве за измене система који су јој упућени. |
| 124f7682a77-4599-424b-9949-83da05429fc8 | Translation Approved (0%) | It shall prioritise change requests that it categorises as errors that potentially prevent the normal service of the rail system. | Она даје приоритет захтевима за измене које категорише као грешке које би могле спречити нормалан рад железничког система. |
| 125b6660085-7a15-4831-a003-4bfef664847e | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 126b6660085-7a15-4831-a003-4bfef664847e | Translation Approved (0%) | The Agency shall regularly provide a maintenance release of the specifications at the request of the Commission according to the specification maintenance procedure set out in Annex I to this Regulation. | Агенција редовно, на захтев Комисије, обезбеђује ажурирану верзију спецификација према поступку одржавања спецификација наведеном у Анексу I ове уредбе. |
| 1275c80958e-5c84-4232-a2d4-081c1996b285 | Translation Approved (100%) | Article 10 | Члан 10. |
| 1281afbf482-c42d-45d1-8831-1b59da643af8 | Translation Approved (0%) | Future Railway Mobile Communication System | Будући железнички мобилни комуникациони систем |
| 129a4d7885e-aa45-43f1-a69f-f06e551f362b | Translation Approved (0%) | Where the Agency has issued an opinion with the draft release specifications relating to the Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), manufacturers and early implementers shall use those specifications in their pilots and shall inform the Commission and the Agency about each pilot at its beginning, and keep them informed of the subsequent progress of those pilots. | Ако Агенција изда мишљење са спецификацијама објављеним у фази нацрта које се односе на будући железнички мобилни комуникациони систем (<Italic>FRMCS</Italic>), произвођачи и први корисници користе те спецификације у својим пилот-пројектима и обавештавају Комисију и Агенцију о почетку сваког пилот-пројекта и накнадно их обавештавају о напретку тих пилот-пројеката. |
| 1307641a677-2f3f-429c-b683-12f18550328f | Translation Approved (100%) | Article 11 | Члан 11. |
| 131a965c678-8b23-4c5e-8ffb-ca50057b0340 | Translation Approved (100%) | Innovative solutions | Иновативна решења |
| 1321755a47f-fdd9-494f-be39-44d86a394181 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 1331755a47f-fdd9-494f-be39-44d86a394181 | Translation Approved (0%) | For innovative solutions that technological progress requires and have been approved by the System Pillar of the Europe’s Rail Joint Undertaking (ERJU), the ERJU shall submit innovative solutions to the Commission together with information on how these solutions deviate from or supplement the relevant provisions of this TSI. | Кад је реч о иновативним решењима која су потребна за технолошки напредак и која је одобрио системски стуб Заједничког предузећа за европску железницу (<Italic>ERJU</Italic>), <Italic>ERJU</Italic> доставља Комисији иновативна решења заједно са информацијама о начину на који ова решења одступају од релевантних одредаба овог ТСИ или их допуњују. |
| 134eabf37f3-2c45-49bd-b871-89316bc32dcb | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 135eabf37f3-2c45-49bd-b871-89316bc32dcb | Translation Approved (0%) | The Commission shall request an opinion of the Agency on the innovative solution pursuant to Article 6 of Directive (EU) 2016/797. | Комисија тражи од Агенције мишљење о иновативном решењу у складу са чланом 6. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 136d4fe056f-63ea-4dac-adc2-2b53e1903261 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 137d4fe056f-63ea-4dac-adc2-2b53e1903261 | Translation Approved (0%) | The Agency, as system authority, shall deliver an opinion on the innovative solution. | Агенција, као системски орган, даје мишљење о иновативном решењу. |
| 138d4fe056f-63ea-4dac-adc2-2b53e1903261 | Translation Approved (0%) | The Commission shall analyse the Agency’s opinion and may ask the ERJU to provide the appropriate functional and interface specifications and the assessment method, all of which need to be included in the TSI in order to make possible the use of the innovative solution. | Комисија анализира мишљење Агенције и може затражити од <Italic>ERJU</Italic>-а да обезбеди одговарајуће функционалне спецификације и спецификације интерфејса, као и методу оцењивања, при чему је потребно све то укључити у ТСИ да би се омогућила употреба иновативног решења. |
| 13951906620-edd2-4dc0-8ad6-c7454aae3e76 | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 14051906620-edd2-4dc0-8ad6-c7454aae3e76 | Translation Approved (0%) | The Commission may ask the Agency to integrate the specifications and assessment methods in an ERA recommendation pursuant to Article 5 of Directive (EU) 2016/797. | Комисија може затражити од Агенције да спецификације и методе оцењивања интегрише у препоруку Европске железничке агенције (<Italic>ERA</Italic>) у складу са чланом 5. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 14151906620-edd2-4dc0-8ad6-c7454aae3e76 | Translation Approved (0%) | Pending the review of the TSI, the Commission may ask the Agency to issue an opinion with the draft release specifications and the assessment method of the innovative solution. | До преиспитивања ТСИ, Комисија може затражити од Агенције да дâ мишљење са спецификацијама објављеним у фази нацрта и методом оцењивања иновативног решења. |
| 14252098cbf-a4e8-430c-b778-27519dd57d8c | Translation Approved (100%) | Article 12 | Члан 12. |
| 143d3424765-6fdc-4492-b4cc-9d2d44fc11a7 | Translation Approved (100%) | ERTMS compatibility and future revision | Компатибилност и будућа ревизија <Italic>ERTMS</Italic>-а |
| 14469b813f6-2241-4062-be74-2a2388d8ce01 | Translation Approved (0%) | By 28 March 2024, infrastructure managers shall submit to the Agency the definition of the checks for the compatibility of vehicles with the infrastructure regarding the ETCS system and the radio system for the existing lines equipped with ERTMS or GSM-R in operation. | До 28. марта 2024. године, управљачи инфраструктуре достављају Агенцији дефиницију провера компатибилности возилâ са инфраструктуром у вези са системом <Italic>ETCS</Italic> и радио-системом за постојеће пруге опремљене <Italic>ERTMS</Italic>-ом или <Italic>GSM-R</Italic>-ом у експлоатацији. |
| 14569b813f6-2241-4062-be74-2a2388d8ce01 | Translation Approved (0%) | Member States shall repeal the related national rules by the same date. | Државе чланице до истог датума стављају ван снаге одговарајућа национална правила. |
| 14669b813f6-2241-4062-be74-2a2388d8ce01 | Translation Approved (0%) | By 1 June 2024, the Agency shall provide the Commission with its analysis on how to phase out the checks to prove the technical compatibility of on-board units with different ERTMS trackside implementations and to achieve harmonisation of engineering and operational rules for the Single European Rail Area. | До 1. јуна 2024. године, Агенција доставља Комисији своју анализу о томе како постепено укинути провере да би се доказала техничка усклађеност јединица у возилу са различитим имплементацијама <Italic>ERTMS</Italic>-а дуж пруге и како остварити хармонизацију конструкционих и оперативних правила за јединствени европски железнички простор. |
| 147c37f8a2b-3f6e-424d-85be-e3fba3c0f102 | Translation Approved (100%) | Article 13 | Члан 13. |
| 148dd295f68-dbfe-42c3-8c08-be2418580d62 | Translation Approved (74%) | Train-detection compatibility | Компатибилност системâ детекције воза |
| 149639d852d-9247-4f96-9286-03dbee62f17a | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 150639d852d-9247-4f96-9286-03dbee62f17a | Translation Approved (0%) | By 31 December 2024, Member States whose infrastructure managers operate train-detection systems not compliant with this regulation must request a specific case and shall notify the Agency of these systems by informing it about: | Државе чланице чији управљачи инфраструктуре користе системе детекције воза који нису усаглашени са овом уредбом морају до 31. децембра 2024. године затражити специфични случај и обавестити Агенцију о тим системима, при чему је информишу о: |
| 151db247e11-95e5-4c37-b7df-4ef29d92dab2 | Translation Approved (0%) | (a) the interference current limits for track circuits including the evaluation methods and vehicle impedance in accordance with clause 3.2.2 of ERA/ERTMS/033281 rev 5.0; | а) границама струје сметње за шинска струјна кола, укључујући методе оцењивања и импедансу возила у складу са клаузулом 3.2.2. документа ERA/ERTMS/033281 рев. 5.0; |
| 1523a567ce1-82f5-49bf-aa0a-4cf1bab48655 | Translation Approved (0%) | (b) field limits for axle counters in X, Y, Z axis including the evaluation methods in accordance with clause 3.2.1 of ERA/ERTMS/033281 rev 5.0; | б) граничним вредностима поља за бројаче осовина у осама <Italic>X</Italic>, <Italic>Y</Italic>, <Italic>Z</Italic>, укључујући методе оцењивања у складу са клаузулом 3.2.1. документа ERA/ERTMS/033281 рев. 5.0; |
| 1533254ba68-dacc-40b1-b9ab-1953ae58e19b | Translation Approved (0%) | (c) the specific cases for train detection systems not compliant with this regulation using the template referred in Annex B.1 of ERA/ERTMS 033281 rev 5.0. | в) специфичним случајевима за системе детекције воза који нису усаглашени са овом уредбом, коришћењем обрасца из Анекса Б.1 документа ERA/ERTMS 033281 рев. 5.0. |
| 15403a785a4-7c3f-41f0-83fa-a5a70042aff7 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 15503a785a4-7c3f-41f0-83fa-a5a70042aff7 | Translation Approved (0%) | By 31 December 2024, Infrastructure Managers shall inform the Agency about the required interference current limits/ frequencies from the frequency management for TSI-compliant train-detection systems as specified in sections 3.2.2.1 to 3.2.2.6 ERA/ERTMS/033281 rev 5.0 for their relevant networks. | До 31. децембра 2024. године, управљачи инфраструктуре обавештавају Агенцију о захтеваним границама струје сметње / фреквенцијама у складу са управљањем фреквенцијом за системe детекције воза усаглашене са ТСИ, како је одређено у одељцима 3.2.2.1–3.2.2.6. документа ERA/ERTMS/033281 рев. 5.0 за њихове одговарајуће мреже. |
| 15603a785a4-7c3f-41f0-83fa-a5a70042aff7 | Translation Approved (0%) | These limits/ frequencies shall be published on the Agency’s website. | Ове границе/фреквенције објављују се на веб сајту Агенције. |
| 157662854ba-888f-4c71-8afd-51f345f81577 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 158662854ba-888f-4c71-8afd-51f345f81577 | Translation Approved (0%) | Infrastructure Managers shall update accordingly the values of the relevant parameters of the Register of Infrastructure. | Управљачи инфраструктуре сходно томе ажурирају вредности релевантних параметара у регистру инфраструктуре. |
| 159bbc84500-c67c-44d4-ab1d-f13c7d335bd9 | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 160bbc84500-c67c-44d4-ab1d-f13c7d335bd9 | Translation Approved (0%) | With the publication of Specific Cases under Article 13(1), latest by 31 December 2025, Member States shall repeal all national rules concerning compatibility with train-detection systems, except for cases covered by Article 13(2)(f) of Directive (EU) 2016/797. | Објављивањем специфичних случајева на основу члана 13. став 1, најкасније до 31. децембра 2025. године, државе чланице стављају ван снаге сва национална правила која се односе на компатибилност са системима детекције воза, осим случајева обухваћених чланом 13. став 2. тачка ђ) Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 16118122e53-691a-4293-b064-b71019cbe992 | Translation Approved (100%) | 5. | 5. |
| 16218122e53-691a-4293-b064-b71019cbe992 | Translation Approved (0%) | By 31 December 2027, the train detection systems specific cases and the corresponding end dates shall be re-examined, with the aim to improve the interoperability and harmonisation of the European railway system, with respect to the economic feasibility. | До 31. децембра 2027. године преиспитују се специфични случајеви система детекције воза и одговарајући крајњи датуми, са циљем да се побољша интероперабилност и хармонизација европског железничког система, узимајући у обзир економску изводљивост. |
| 163042c3430-0dab-4825-96b5-15290fa011f2 | Translation Approved (100%) | Article 14 | Члан 14. |
| 164c47e707a-c489-4133-95a7-b74d5b7e6d9c | Translation Approved (0%) | Repeal and transitional provisions | Стављање ван снаге и прелазне одредбе |
| 165e848e164-89d7-408c-9669-100bfc0466a4 | Translation Approved (87%) | Regulation (EU) 2016/919 is repealed. | Уредба (ЕЗ) 2016/919 ставља се ван снаге. |
| 16674cf345f-2d1d-4127-a62c-7dcad7f0d7ef | Translation Approved (0%) | It shall however continue to apply to subsystems authorised in accordance with that Regulation that do not fall under the scope of this Regulation pursuant to Article 2. | Она, међутим, наставља да се примењује на подсистеме одобрене у складу са том уредбом који се не сврставају у област примене ове уредбе у складу са чланом 2. |
| 167247bb3cf-0075-4c09-8e94-b437c5cee6b8 | Translation Approved (0%) | The respective chapters/tables/documents of the repealed Regulation shall continue to apply to subsystems and interoperability constituents to the extent and for as long as a transition regime is provided for these chapters/tables/documents in accordance with Appendix B of Annex I. | Одговарајућа поглавља/табеле/документи уредбе стављене ван снаге настављају да се примењују на подсистеме и чиниоце интероперабилности у мери у којој и све док је за ова поглавља/табеле/документе предвиђен прелазни режим у складу са Додатком Б уз Анекс I. |
| 168381025e7-47f4-4704-9bf5-fc323cd56836 | Translation Approved (0%) | Infrastructure Managers continue to be bound by the obligation to notify the definition of the checks for the compatibility of vehicles with the infrastructure regarding the ETCS system and the radio system for the existing lines with ERTMS or GSM-R in operation pursuant to point 6.1.2.4 of the Annex to Regulation (EU) 2016/919 by 16 January 2020. | Управљачи инфраструктуре и даље имају обавезу да до 16. јануара 2020. године доставе дефиницију провера компатибилности возилâ са инфраструктуром у вези са системом <Italic>ETCS</Italic> и радио-системом за постојеће пруге са <Italic>ERTMS</Italic>-ом или <Italic>GSM-R</Italic>-ом у експлоатацији, у складу са тачком 6.1.2.4. Анекса Уредбе (ЕУ) 2016/919. |
| 169381025e7-47f4-4704-9bf5-fc323cd56836 | Translation Approved (0%) | In respect to projects started after 16 January 2020 and before the entry into force of this regulation, infrastructure managers shall notify this information within 6 months after the entry into force of this regulation. | У погледу пројеката започетих након 16. јануара 2020. године и пре ступања на снагу ове уредбе, управљачи инфраструктуре достављају дефиницију у року од шест месеци након ступања на снагу ове уредбе. |
| 17044bc845d-fb2a-4034-bb2a-6a3d2b0fba14 | Translation Approved (100%) | Article 15 | Члан 15. |
| 171dfcb074a-42fd-457a-aacf-bf339335ee25 | Translation Approved (100%) | Entry into force | Ступање на снагу |
| 17265f1c00e-839c-4e24-b763-6f7618b22b78 | Translation Approved (99%) | This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the <31124>Official Journal of the European Union</31124>. | Ова уредба ступа на снагу двадесетог дана од дана објављивања у <31124>Службеном листу Европске уније</31124>. |
| 173d3b8cd96-1e13-49b9-9329-07e81756c49c | Translation Approved (99%) | This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. | Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама. |
| 174e718bbb3-d1e0-42c1-b06a-3d495bf7720e | Translation Approved (100%) | Done at Brussels, 10 August 2023. | Сачињено у Бриселу, 10. августа 2023. године |
| 175ac588b33-7d3c-43a9-9029-354c4143e6b6 | Translation Approved (100%) | For the Commission | За Комисију |
| 176d14f287c-2d5b-41ec-9a1e-f039abd49bc3 | Translation Approved (CM) | The President | Председник |
| 17761121f69-4309-428a-afb0-934c1e83d974 | Translation Approved (99%) | Ursula VON DER LEYEN | Урсула ФОН ДЕР ЛАЈЕН (Ursula VON DER LEYEN) |
| 1782b19e748-fdc6-4da4-82a0-5d0a64de4901 | Translation Approved (99%) | ANNEX I | AНЕКС I |
| 179f1e766bf-b20a-4200-b2e9-6f1a393a261d | Translation Approved (100%) | Table of contents | Садржај |
| 1801e109162-28e9-4024-a829-6200f7c29dae | Translation Approved (96%) | Page | Страна |
| 181b7815438-d915-4ed0-a740-2e6c9ff4ca9d | Translation Approved (99%) | 1 | 1. |
| 1821db371f8-18fd-46f3-bec4-6df5ad686450 | Translation Approved (91%) | INTRODUCTION … | УВОД … |
| 1838d8bd208-a295-49d0-a44b-b989b5cd72f2 | Translation Approved (100%) | 391 | 391. |
| 18443dc81c9-c930-4a69-80a6-41fc9e8c6ac9 | Translation Approved (CM) | 1.1. | 1.1. |
| 18589451483-56f9-4a6a-a90c-cbc2993fa185 | Translation Approved (0%) | <31374>Technical scope</31374> … | <31374>Техничка област примене</31374> … |
| 186ff7310ae-496b-4408-8f9d-8f2093bbb017 | Translation Approved (100%) | 391 | 391. |
| 187c02fa939-d46c-4dc4-8a52-aad62261ee0e | Translation Approved (CM) | 1.2. | 1.2. |
| 188e5451af6-9d5e-4c05-8beb-7118d39d2910 | Translation Approved (0%) | <31395>Geographical Scope</31395> … | <31395>Географска област примене</31395> … |
| 189a51e4a79-97cc-44f4-9cd7-d496f06ca8c2 | Translation Approved (100%) | 391 | 391. |
| 190293fd1c8-7290-43aa-af86-0d84373d515d | Translation Approved (CM) | 1.3. | 1.3. |
| 191cbc1fb21-6593-44b8-a6d9-e11b6ae79d3f | Translation Approved (0%) | <31416>Content of this TSI</31416> … | <31416>Садржај овог ТСИ</31416> … |
| 192c3d938c8-4dfb-432f-a1d9-64c68aef6190 | Translation Approved (100%) | 391 | 391. |
| 193bb70382d-7bdb-492d-84ff-5b58fce037a8 | Translation Approved (CM) | 2. | 2. |
| 194c1ec00b2-fc09-4421-884b-b77a9f3bf35f | Translation Approved (0%) | SUBSYSTEM DEFINITION AND SCOPE … | ДЕФИНИЦИЈА И ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ ПОДСИСТЕМА … |
| 195e8be4561-d873-4d10-86e1-8132a8ee2356 | Translation Approved (100%) | 392 | 392. |
| 1960cf4083e-86d8-4f0a-9385-eafd19c54b57 | Translation Approved (CM) | 2.1. | 2.1. |
| 197a0717139-6ff4-4580-93f4-c065650b33d1 | Translation Approved (0%) | <31482>Introduction</31482> … | <31482>Увод</31482> … |
| 1980ff6b4e1-b81d-4a23-b646-7d6adf77940b | Translation Approved (100%) | 392 | 392. |
| 199ed0346c7-74c9-4f95-976b-4ebd8c2ba8a0 | Translation Approved (CM) | 2.2. | 2.2. |
| 2003c005ac8-7a40-46d5-b8f5-b1ddbacd000e | Translation Approved (0%) | <31497>Scope</31497> … | <31497>Област примене</31497> … |
| 201a61457be-25f7-459b-a968-103eee333985 | Translation Approved (100%) | 392 | 392. |
| 202e5a0dfba-109f-42cc-ba0a-609dcf744740 | Translation Approved (CM) | 2.3. | 2.3. |
| 203ee60ae56-dc86-40c7-aa2d-4555bd545942 | Translation Approved (0%) | <31512>Trackside Application Levels (ETCS)</31512> … | <31512>Нивои примене (<Italic>ETCS</Italic>) дуж пруге </31512> … |
| 20419b722f4-4185-46e5-9286-6e2e019bf5cd | Translation Approved (100%) | 393 | 393. |
| 20516024a65-65a0-49dc-b139-79480a52c2e4 | Translation Approved (CM) | 3. | 3. |
| 206e17bb751-1999-42fb-a2f3-f4bed91c7a08 | Translation Approved (0%) | THE ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR THE CONTROL-COMMAND AND SIGNALLING SUBSYSTEMS … | ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПОДСИСТЕМЕ КОНТРОЛЕ, УПРАВЉАЊА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ … |
| 207a6aa9850-3b97-4b6c-a17f-893c0d93911d | Translation Approved (100%) | 393 | 393. |
| 20816a6f56e-7d1c-40d3-8a1a-80d239bf48b3 | Translation Approved (CM) | 3.1. | 3.1. |
| 2092fc786e8-c064-466e-b7a8-1f4d173c90d5 | Translation Approved (0%) | <31608>General</31608> … | <31608>Општа запажања</31608> … |
| 210cc28b817-557f-4cc0-aec5-9ad5b93fee92 | Translation Approved (100%) | 393 | 393. |
| 211ecfee98a-4e5d-403a-8884-81779095f8dc | Translation Approved (CM) | 3.2. | 3.2. |
| 21285dd6771-ae6d-4e63-842a-b662ef5cb692 | Translation Approved (0%) | <31623>Specific Aspects of the Control-Command and Signalling Subsystems</31623> … | <31623>Посебни аспекти подсистема контроле, управљања и сигнализације</31623> … |
| 2130eee1129-7a15-4df6-916d-f4d75b7943ed | Translation Approved (100%) | 395 | 395. |
| 214ec596209-d18a-4dfd-b31c-59f6e65060f6 | Translation Approved (CM) | 3.2.1. | 3.2.1. |
| 215c9d6a377-17f3-42b9-a13e-d5c8e4afa6a7 | Translation Approved (0%) | <31680>Safety</31680> … | <31680>Безбедност</31680> … |
| 216a30a4883-734a-4ad4-8491-16ec5d497d68 | Translation Approved (100%) | 395 | 395. |
| 217f345e480-8e50-40b8-b36b-e31bb49b8992 | Translation Approved (CM) | 3.2.2. | 3.2.2. |
| 218ff35724d-69f7-4cf9-a4c1-3dd778c81610 | Translation Approved (0%) | <31695>Reliability and Availability</31695> … | <31695>Поузданост и доступност</31695> … |
| 219d586335b-a3d4-4436-a66b-1cef4e0b57db | Translation Approved (100%) | 395 | 395. |
| 22066a4a31c-acd6-4d64-a215-dd5ff50762ed | Translation Approved (CM) | 3.2.3. | 3.2.3. |
| 22195ebbd77-5934-456d-826e-14aedd114902 | Translation Approved (0%) | <31722>Technical Compatibility</31722> … | <31722>Техничка усклађеност</31722> … |
| 222321ebd1d-c084-4da0-9560-54f23107ea8e | Translation Approved (100%) | 395 | 395. |
| 2231662f7d1-1d3c-45a7-a980-e26e3b9ce088 | Translation Approved (CM) | 3.3. | 3.3. |
| 22454e7365a-0569-442c-9b15-6692ccf150f1 | Translation Approved (0%) | <31743>Essential requirements not directly covered by this TSI</31743> … | <31743>Основни захтеви који нису директно обухваћени овим ТСИ</31743> … |
| 225d5a50b81-e64e-4ae2-bd2d-a325df44f795 | Translation Approved (100%) | 396 | 396. |
| 22628e605c6-1d5d-4abb-9994-cc5810b31e3a | Translation Approved (CM) | 3.3.1. | 3.3.1. |
| 227969b3bde-a6a6-4577-9ac8-0c9c0dce3aac | Translation Approved (CM) | <31800>Safety</31800> … | <31800>Безбедност</31800> … |
| 2289828ef31-32e8-4c6b-9256-40e0c855d1f0 | Translation Approved (CM) | 396 | 396. |
| 229e9833e98-a78e-40cb-8010-757c5edd4e37 | Translation Approved (CM) | 3.3.2. | 3.3.2. |
| 230c2a03f3e-9d24-4f91-8b8b-07bc3590051e | Translation Approved (0%) | <31815>Health</31815> … | <31815>Здравље</31815> … |
| 231ffe76fd2-4661-4e76-83dc-b1925679dd85 | Translation Approved (100%) | 396 | 396. |
| 232f87b061f-c9fc-4ae7-9b82-be35fe45eb1b | Translation Approved (CM) | 3.3.3. | 3.3.3. |
| 2330e7380a4-11db-4808-b36f-450773ba3a32 | Translation Approved (0%) | <31830>Environmental Protection</31830> … | <31830>Заштита животне средине</31830> … |
| 2341b164a6e-ff3f-4f36-a68f-3c9e426b1f01 | Translation Approved (100%) | 396 | 396. |
| 2350823435e-8bf4-4fb1-92bb-ea68de42689d | Translation Approved (CM) | 3.3.4. | 3.3.4. |
| 236d0a46be3-43b2-46ea-9833-b9b83b3badc3 | Translation Approved (CM) | <31851>Technical Compatibility</31851> … | <31851>Техничка усклађеност</31851> … |
| 237a46e2b32-c89f-4241-9990-e95ab7a83242 | Translation Approved (CM) | 396 | 396. |
| 2380b633de3-e346-4640-8d7d-98a284337767 | Translation Approved (CM) | 3.3.5. | 3.3.5. |
| 239e6b7c5f1-dd0a-4fa7-a8fb-6a226145d0d2 | Translation Approved (0%) | <31872>Accessibility</31872> … | <31872>Приступачност</31872> … |
| 24042c053d7-04b8-476c-bb4c-e277ba60da41 | Translation Approved (100%) | 396 | 396. |
| 241c4797d9e-ebab-4517-a190-6c8dcfea2b43 | Translation Approved (CM) | 4. | 4. |
| 242e6aa0f9a-2b5a-4142-a369-b411fd12dfb3 | Translation Approved (96%) | CHARACTERISATION OF THE SUBSYSTEMS … | ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПОДСИСТЕМА … |
| 2431d7841fd-33b5-43f9-a3bb-7d831e6b49ee | Translation Approved (100%) | 397 | 397. |
| 2449bed8f64-f1e0-4f77-b110-f2c321e2fbd7 | Translation Approved (CM) | 4.1. | 4.1. |
| 245141906c1-9d35-40da-80c5-db8af2ae4faa | Translation Approved (CM) | <31920>Introduction</31920> … | <31920>Увод</31920> … |
| 2461062cf2e-067b-41b6-ac7f-8d378fd32ef8 | Translation Approved (CM) | 397 | 397. |
| 247ce982de3-aa83-49f1-a6b5-9b33236ce42f | Translation Approved (CM) | 4.1.1. | 4.1.1. |
| 248aa49d2aa-c0b5-47ee-8d82-c8f64cf74c10 | Translation Approved (0%) | <31935>Basic parameters</31935> … | <31935>Основни параметри</31935> … |
| 249d242067a-c4c4-43c2-b06e-0c9c495b1f6a | Translation Approved (100%) | 397 | 397. |
| 2502994d3ca-d3c1-4d59-aedf-8e891e03ac5b | Translation Approved (CM) | 4.1.2. | 4.1.2. |
| 251ef9bd83a-2723-432f-9af4-d10d787bbf89 | Translation Approved (0%) | <31956>Overview of the requirements</31956> … | <31956>Преглед захтева</31956> … |
| 252b4b755c9-2489-414e-82df-670ad3b5c952 | Translation Approved (100%) | 397 | 397. |
| 253ee7c861b-a808-4f00-8084-cfccfceb0418 | Translation Approved (CM) | 4.1.3. | 4.1.3. |
| 2545eef938c-adbd-47be-8f56-a6aa1701bcd6 | Translation Approved (0%) | <31989>Parts of Control-command and Signalling Subsystems</31989> … | <31989>Делови подсистема контроле, управљања и сигнализације</31989> … |
| 2555466b0ec-2602-4211-912d-66adb929066f | Translation Approved (100%) | 398 | 398. |
| 25665cf7efc-4a5e-47a5-a307-6f598eb8e9c6 | Translation Approved (CM) | 4.2. | 4.2. |
| 25719d2a50c-d56e-4e1b-8366-b1d23c742d4c | Translation Approved (0%) | <32034>Functional and technical specifications of the Subsystems</32034> … | <32034>Функционалне и техничке спецификације подсистемâ</32034> … |
| 258547a48dd-35a6-4578-9b29-a9f3499ac17e | Translation Approved (100%) | 398 | 398. |
| 25932641b11-efb5-439e-9f23-f2dbe7d13637 | Translation Approved (CM) | 4.2.1. | 4.2.1. |
| 2606494dfc6-9878-41e8-a0a4-adc28ff254a6 | Translation Approved (0%) | <32085>Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability</32085> … | <32085>Карактеристике у погледу поузданости, доступности и безбедности контроле, управљања и сигнализације, релевантне за интероперабилност</32085> … |
| 261dd246c62-52e5-49dd-aa76-0713c74bbb11 | Translation Approved (100%) | 398 | 398. |
| 26297c8299a-8bd7-415b-b384-5989b718a10d | Translation Approved (CM) | 4.2.2. | 4.2.2. |
| 2631eb0885d-e214-4fa7-92b1-0317da66fc0e | Translation Approved (0%) | <32160>On-Board ETCS functionality</32160> … | <32160>Функционалност ETCS-а у возилу</32160> … |
| 264e3d54478-efcd-4e4e-bc0a-ac660b9e20c8 | Translation Approved (100%) | 400 | 400. |
| 2650e3a6691-4e89-4685-9437-20c13cc0074f | Translation Approved (CM) | 4.2.3. | 4.2.3. |
| 26615653476-f8da-4718-b533-357acf03d182 | Translation Approved (0%) | <32187>Trackside ETCS functionality</32187> … | <32187>Функционалност пружног ETCS-а</32187> … |
| 267d624f001-780a-4023-b2e6-8be2c383da9c | Translation Approved (100%) | 401 | 401. |
| 2688b9f3469-60d1-4be4-9bf6-9b486c1a2842 | Translation Approved (CM) | 4.2.4. | 4.2.4. |
| 2694b021718-418e-4615-8107-67136f42682d | Translation Approved (0%) | <32214>Mobile communication functions for railways RMR</32214> … | <32214>Функције мобилне комуникације за железнице – RMR</32214> … |
| 27002d9f691-d06a-4a4f-ba7e-310495d137f3 | Translation Approved (100%) | 402 | 402. |
| 2710c34cadf-8ff8-4708-af19-b745a7f3f0b0 | Translation Approved (CM) | 4.2.5. | 4.2.5. |
| 272257e6229-1cf5-4d0b-8123-4be34b88ed11 | Translation Approved (0%) | <32259>RMR, ETCS and ATO air gap interfaces</32259> … | <32259>Интерфејси ваздушног међупростора RMR-a, ETCS-a и ATO-a</32259> … |
| 273cd5dc0ca-444f-4a31-a5ae-6ffd0b73d840 | Translation Approved (100%) | 403 | 403. |
| 2745e3cb543-b09c-413a-8858-2ff359f33aad | Translation Approved (CM) | 4.2.6. | 4.2.6. |
| 275f228ab8e-0781-47d2-9f1d-558478cbede8 | Translation Approved (0%) | <32310>On-Board Interfaces Internal to Control-Command and Signalling</32310> … | <32310>Унутрашњи интерфејси за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу </32310> … |
| 2763f703a16-3c41-40d4-9dbb-06e41978e8bc | Translation Approved (100%) | 404 | 404. |
| 2776214e44a-b41d-46b4-b587-4cc795c61ad3 | Translation Approved (CM) | 4.2.7. | 4.2.7. |
| 278839308aa-c6d1-4ed9-af25-ac54d5380c48 | Translation Approved (84%) | <32361>Trackside Interfaces Internal to Control-Command and Signalling</32361> … | <32361>Пружни унутрашњи интерфејси за подсистем контроле, управљања и сигнализације</32361> … |
| 27903ac8c21-a8d6-45db-ad6e-cc91bee6d635 | Translation Approved (100%) | 406 | 406. |
| 280fcd9f433-afc1-494a-88e8-94dfd0eedbc8 | Translation Approved (CM) | 4.2.8. | 4.2.8. |
| 281e6e8772b-af6a-45b9-b406-29ecb3f537e6 | Translation Approved (0%) | <32412>Key Management</32412> … | <32412>Управљање кључевима</32412> … |
| 2827bade2bc-68c1-4597-9314-18c80df2f380 | Translation Approved (100%) | 407 | 407. |
| 283792c8b36-6b5f-4d8a-b372-e42f4b753ef2 | Translation Approved (CM) | 4.2.9. | 4.2.9. |
| 2844222a30c-2938-4f6c-aaa9-2497e8c2101e | Translation Approved (0%) | <32433>ETCS-ID Management</32433> … | <32433>Управљање идентификационим ознакама ETCS-а</32433> … |
| 285350c3df0-3de5-457a-96e2-9c7da5f5d462 | Translation Approved (100%) | 407 | 407. |
| 2866a259b6f-4181-4ef5-8739-f18ba3c17038 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 28730a9e6cc-4130-4b37-927b-dbd2d334a544 | Translation Approved (0%) | <32454>Trackside Train Detection Systems</32454> … | <32454>Пружни системи за детекцију воза</32454> … |
| 288d48a1a42-ab8a-4b5f-8f9d-435a4cd7350b | Translation Approved (100%) | 407 | 407. |
| 2895a695018-f963-4563-b9d6-4825166a4833 | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 290e2302471-4fe2-4893-befb-0bc2b2ff6f62 | Translation Approved (0%) | <32487>Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment</32487> … | <32487>Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију </32487> … |
| 29180c3cec3-b254-4109-91e3-849b39745055 | Translation Approved (100%) | 407 | 407. |
| 292cfeca548-a4d6-4cd7-b815-116cb3366d33 | Translation Approved (100%) | 4.2.12. | 4.2.12. |
| 293eaaa07c2-ae1e-4a00-a0ef-e6d976471d5b | Translation Approved (0%) | <32562>ETCS DMI (Driver-Machine Interface)</32562> … | <32562>Интерфејс машиновођа–возило ETCS-а</32562> … |
| 2949e7aa2eb-9005-4e68-901a-3a286ec73dbc | Translation Approved (100%) | 407 | 407. |
| 2958bc69535-d708-4558-b812-77920c6c17f3 | Translation Approved (100%) | 4.2.13. | 4.2.13. |
| 296f9ea137e-2d3a-479d-bea3-865a0dea926f | Translation Approved (100%) | <32595>RMR DMI (Driver-Machine Interface)</32595> … | <32595>Интерфејс машиновођа–возило RMR-а</32595> … |
| 29757124f97-5e34-43ac-a8d4-12ef604a62fa | Translation Approved (100%) | 407 | 407. |
| 2984bd78a44-a20a-4dc2-b7a1-ea43000855cf | Translation Approved (100%) | 4.2.14. | 4.2.14. |
| 2994dd1b0a6-c0b1-456b-a1dc-cf38816403fe | Translation Approved (0%) | <32628>Interface to Data Recording for Regulatory Purposes</32628> … | <32628>Интерфејс са бележењем података у регулаторне сврхе</32628> … |
| 30008e4ef71-bb55-45e5-b640-a1da82a2030a | Translation Approved (100%) | 408 | 408. |
| 301304fab94-c972-4b7f-a17b-633e33251c79 | Translation Approved (100%) | 4.2.15. | 4.2.15. |
| 302dfcf0fca-c33a-47fa-89ba-d66b50c37ddf | Translation Approved (0%) | <32679>Trackside Control-Command and Signalling objects</32679> … | <32679>Пружни објекти за контролу, управљање и сигнализацију</32679> … |
| 30338f37873-22ca-43b2-af2d-db6d04ca79e5 | Translation Approved (100%) | 408 | 408. |
| 3046c52ae76-602f-43b8-8a8d-4701eb3e383f | Translation Approved (100%) | 4.2.16. | 4.2.16. |
| 3052a82d790-0310-4fd6-aacb-0bc8ebc7c9fe | Translation Approved (0%) | <32718>Construction of equipment used in CCS subsystems</32718> … | <32718>Конструкција опреме која се користи у подсистемима контроле, управљања и сигнализације</32718> … |
| 306b4e5c846-9484-4897-af58-55739ce88b1f | Translation Approved (100%) | 408 | 408. |
| 3074e3825d1-a7d0-43a8-a48a-e3693c6a2bb3 | Translation Approved (100%) | 4.2.17. | 4.2.17. |
| 30887972afd-9629-49a2-b5df-d1eb153241f3 | Translation Approved (0%) | <32769>ETCS and Radio System Compatibility</32769> … | <32769>Компатибилност <Italic>ETCS</Italic>-а и радио-система</32769> … |
| 3090a99d60f-7ef6-452b-ae74-d16e452a0e16 | Translation Approved (100%) | 408 | 408. |
| 310c0c6313a-85c9-4a5b-99bb-574c1e7b8c5a | Translation Approved (100%) | 4.2.18. | 4.2.18. |
| 31181dcbbee-6b1b-49fd-aa75-b1e0cbb68b50 | Translation Approved (100%) | <32808>On-Board ATO functionality</32808> … | <32808>Функционалност ATO-а у возилу</32808> … |
| 31268e7385d-2a3e-430e-b2cf-565b9b301d80 | Translation Approved (CM) | 412 | 412. |
| 313d779636e-4e3f-4b7f-94d7-98cf127122c1 | Translation Approved (100%) | 4.2.19. | 4.2.19. |
| 314f9e96e35-f266-4fc5-b2b4-0f4c09b90565 | Translation Approved (100%) | <32835>Trackside ATO functionality</32835> … | <32835>Функционалност пружног ATO-а</32835> … |
| 315909f16ac-7caa-4a0f-8154-a22e3f8cbaa9 | Translation Approved (CM) | 413 | 413. |
| 316721adc38-50ce-4d3a-82ce-e6e9f8408a54 | Translation Approved (100%) | 4.2.20. | 4.2.20. |
| 317136e6e45-ab61-4653-9dec-5a4533517e13 | Translation Approved (0%) | <32862>Technical documentation for Maintenance</32862> … | <32862>Техничка документација за одржавање</32862> … |
| 318b157b07e-1208-4ca0-9c14-1d1808f0ee84 | Translation Approved (100%) | 413 | 413. |
| 31916294836-ce52-43ce-a957-00a0c9c68088 | Translation Approved (CM) | 4.3. | 4.3. |
| 320f279a16f-55eb-4f61-8d08-8a1429be52ed | Translation Approved (78%) | <32895>Functional and technical specifications of the interfaces to other Subsystems</32895> … | <32895>Функционалне и техничке спецификације интерфејсâ са другим подсистемима</32895> … |
| 321a3c3cf03-8ed7-4c9a-aef2-58d42d7a4c8c | Translation Approved (100%) | 414 | 414. |
| 32266713235-1403-4187-8744-b0e9d00e828a | Translation Approved (CM) | 4.3.1. | 4.3.1. |
| 323c6df367e-e7e9-42cf-a23d-437ce3860bba | Translation Approved (84%) | <32964>Interface to the Operation and Traffic Management Subsystem</32964> … | <Italic>Интерфејс са подсистемом регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем</Italic> |
| 32419bd2b20-18f3-4f2b-89aa-a60836603323 | Translation Approved (100%) | 414 | 414. |
| 325e05819fb-3230-49ee-8aec-7d85e42407ba | Translation Approved (CM) | 4.3.2. | 4.3.2. |
| 326f69a99ed-1bb0-4d72-992e-befca6f4cfe6 | Translation Approved (0%) | <33021>Interface to the Rolling Stock Subsystem</33021> … | <33021>Интерфејс са подсистемом возних средстава</33021> … |
| 3277b1f584d-2d49-4698-8c3e-aa68a03d5bb5 | Translation Approved (100%) | 415 | 415. |
| 328287c73a6-11d2-4790-b0c4-8f14d2a2c074 | Translation Approved (CM) | 4.3.3. | 4.3.3. |
| 329c7ade189-1938-4ac0-b7e4-f58a95439adf | Translation Approved (0%) | <33066>Interfaces to Infrastructure Subsystem</33066> … | <33066>Интерфејси са подсистемом инфраструктуре</33066> … |
| 3304243c534-650c-446b-a0ee-4a13714cb3f9 | Translation Approved (100%) | 418 | 418. |
| 33132682580-58c0-4bb6-a93c-7846d14308e5 | Translation Approved (CM) | 4.3.4. | 4.3.4. |
| 3328ba123b4-70f8-4c19-b333-96c33dfeff28 | Translation Approved (0%) | <33099>Interfaces to Energy Subsystem</33099> … | <33099>Интерфејси са подсистемом енергије</33099> … |
| 333cf124465-dc98-45c2-9018-050ffacf36a6 | Translation Approved (100%) | 418 | 418. |
| 3348e624e5f-6bfc-4a5d-a959-d501c719fd18 | Translation Approved (CM) | 4.4. | 4.4. |
| 335e826ad7a-cc61-4bf5-81c0-7f1150a77355 | Translation Approved (0%) | <33132>Operating rules</33132> … | <33132>Оперативна правила</33132> … |
| 3360e28c149-1ee2-49d1-aa6a-c68dd10a418b | Translation Approved (100%) | 418 | 418. |
| 337b71d3bb5-36cd-464e-ab4f-0db677d85dcb | Translation Approved (CM) | 4.5. | 4.5. |
| 3389fa5ca4b-d24c-4882-b13f-e7188bf10f1a | Translation Approved (0%) | <33153>Maintenance rules</33153> … | <33153>Правила одржавања</33153> … |
| 339a2a876c7-0775-4e60-9b58-cb097054fecc | Translation Approved (100%) | 418 | 418. |
| 3409fda7f7c-b34c-40ad-8c0b-fd7655e4223e | Translation Approved (0%) | 4.6. | 4.6. |
| 3410193e49d-e9c6-4ae2-9ec6-7897aadc0547 | Translation Approved (0%) | <33174>Professional competences</33174> … | <33174>Стручна оспособљеност</33174> … |
| 3428ee30ee1-002e-4b80-bd42-cc2198cce773 | Translation Approved (100%) | 418 | 418. |
| 343b6975749-32a0-43e5-81a6-e5fa709efd77 | Translation Approved (CM) | 4.7. | 4.7. |
| 3448275de3b-7f3d-4509-bac2-38f60fc9707c | Translation Approved (0%) | <33195>Health and safety conditions</33195> … | <33195>Здравствени и безбедносни услови</33195> … |
| 3455a94b474-8887-4b35-84c6-8aa1cf840d62 | Translation Approved (100%) | 419 | 419. |
| 3466f302201-6c03-4c9d-887c-dfa899ba2a67 | Translation Approved (CM) | 4.8. | 4.8. |
| 347c2d92bf9-1f72-4424-89ad-fa717a91eb2b | Translation Approved (0%) | <33228>Registers</33228> … | <33228>Регистри</33228> … |
| 34875050938-ae7f-4547-b63a-94b2a32032d9 | Translation Approved (100%) | 419 | 419. |
| 349286424fb-860b-4e0a-8937-f4f89fc72dfb | Translation Approved (CM) | 4.9. | 4.9. |
| 3503633d43e-02fc-4fb7-9f0f-4c9c1a95a520 | Translation Approved (0%) | <33243>Route compatibility checks before the use of authorised vehicles</33243> … | <33243>Провере компатибилности са трасом пре употребе одобрених возила</33243> … |
| 3510336284d-d795-4b77-9b72-4c0ec7f4c71f | Translation Approved (100%) | 419 | 419. |
| 352ca9c1bf9-f21d-4dab-b326-55f23a8a557c | Translation Approved (CM) | 5. | 5. |
| 353e6f5fba4-c567-4d82-9016-a2b861f499a2 | Translation Approved (96%) | INTEROPERABILITY CONSTITUENTS … | ЧИНИОЦИ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ … |
| 354b8b997f6-f75a-4333-8507-f4ff65a5252e | Translation Approved (100%) | 419 | 419. |
| 355afc7aa59-b859-4fa6-aa02-61157ee56ae8 | Translation Approved (CM) | 5.1. | 5.1. |
| 356b975d0c9-adaf-4841-abee-58b8ff200595 | Translation Approved (0%) | <33327>Definition</33327> … | <33327>Дефиниција</33327> … |
| 35774289971-40f8-4f79-87c5-93e74f640f38 | Translation Approved (100%) | 419 | 419. |
| 358920ef30a-382e-42e6-923f-5b23dada863f | Translation Approved (CM) | 5.2. | 5.2. |
| 359b0c1542e-df25-423b-838a-5460e3ea3c67 | Translation Approved (0%) | <33342>List of interoperability constituents</33342> … | <33342>Списак чинилаца интероперабилности</33342> … |
| 360142a5c99-7eda-4b30-a490-f88d62d7fe48 | Translation Approved (100%) | 419 | 419. |
| 36147289878-6248-48bf-9d77-d78a5aaa5c0e | Translation Approved (CM) | 5.2.1. | 5.2.1. |
| 3625f6097b5-c4bb-418e-be5f-5c96b3322040 | Translation Approved (0%) | <33375>Basic interoperability constituents</33375> … | <33375>Основни чиниоци интероперабилности</33375> … |
| 363d679a762-b6b3-4ec4-9ce4-e5757bd2c0ba | Translation Approved (100%) | 419 | 419. |
| 364003ddc9e-3f5d-4256-8bfa-749d6fc30ef3 | Translation Approved (CM) | 5.2.2. | 5.2.2. |
| 365dfef18cf-41e3-4782-a5b7-74dbd93834b4 | Translation Approved (0%) | <33402>Grouping of interoperability constituents</33402> … | <33402>Груписање чинилаца интероперабилности</33402> … |
| 36651f2cdf1-fa34-497a-87fc-b1b57589e6ba | Translation Approved (100%) | 419 | 419. |
| 3677d2e8309-da2d-433b-a0f2-49cf0a9ee7bc | Translation Approved (CM) | 5.3. | 5.3. |
| 3687cf41622-7a69-4ece-9b80-6b50737aadd4 | Translation Approved (0%) | <33435>Constituents’ performance and specifications</33435> … | <33435>Перформансе и спецификације чинилаца</33435> … |
| 369a29466a4-8f23-4a6c-92ea-20a7ac724d9c | Translation Approved (100%) | 420 | 420. |
| 370dc1952f3-3360-4574-9b71-610cc431d01f | Translation Approved (CM) | 6. | 6. |
| 371d8805d59-aa6b-44e2-91f7-f07acefccfc7 | Translation Approved (78%) | ASSESSING THE CONFORMITY AND/OR SUITABILITY FOR USE OF THE CONSTITUENTS AND VERIFYING THE SUBSYSTEMS … | ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И/ИЛИ ПОГОДНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ЧИНИЛАЦА И ВЕРИФИКОВАЊЕ ПОДСИСТЕМА … |
| 37203fc0c67-45e8-4f42-9acb-255de2e3c586 | Translation Approved (100%) | 426 | 426. |
| 3731d08f3ae-400c-4443-a932-b1e75e669aaa | Translation Approved (CM) | 6.1. | 6.1. |
| 3745dd15447-04fe-496c-b563-fb512cf93570 | Translation Approved (CM) | <33561>Introduction</33561> … | <33561>Увод</33561> … |
| 375cdd9931b-60c0-4e15-ada4-89d142b3ade9 | Translation Approved (CM) | 426 | 426. |
| 37691883647-bfca-420f-8911-a3dc86a00fb5 | Translation Approved (CM) | 6.1.1. | 6.1.1. |
| 377265d5533-0764-41f2-9567-f10546fb0d78 | Translation Approved (0%) | <33576>General principles</33576> … | <33576>Општа начела</33576> … |
| 37886864459-ddb5-4854-bbae-a0753ba96771 | Translation Approved (100%) | 426 | 426. |
| 379cd454d07-78c7-44b4-bbca-c713cfd35e6d | Translation Approved (CM) | 6.1.2. | 6.1.2. |
| 380bf23cc29-f1c5-4a0a-924c-a156d079b914 | Translation Approved (0%) | <33597>Principles for testing ETCS, ATO and RMR</33597> … | <33597>Начела за испитивање ETCS-а, ATO-а и RMR-а</33597> … |
| 381b7b75d01-93f1-4729-913f-9e2c105ccd60 | Translation Approved (100%) | 427 | 427. |
| 3828e42c98e-b786-40ee-ba4e-25b3d06cbdbb | Translation Approved (CM) | 6.2. | 6.2. |
| 383e1893f0c-5b6a-4080-b40b-6e548a00f1f4 | Translation Approved (0%) | <33648>Interoperability constituents</33648> … | <33648>Чиниоци интероперабилности</33648> … |
| 384925ff2f9-2e3a-4474-8455-2867348885c2 | Translation Approved (100%) | 427 | 427. |
| 385dbd94bad-adc1-43f9-b7f0-eaf8281ca688 | Translation Approved (CM) | 6.2.1. | 6.2.1. |
| 3863b7ca91e-217d-4590-ace1-7963f3ddcfae | Translation Approved (0%) | <33669>Assessment procedures for Control-Command and Signalling Interoperability Constituents</33669> … | <33669>Поступци оцењивања за чиниоце интероперабилности подсистемâ контроле, управљања и сигнализације</33669> … |
| 38715c57e6d-0eab-42d7-9ede-3d0aa87b1b2f | Translation Approved (100%) | 427 | 427. |
| 388d5b078e1-94a3-4e90-86ed-c07b5488b0bb | Translation Approved (CM) | 6.2.2. | 6.2.2. |
| 38950d24d32-7668-4836-81b0-f1338e6081ab | Translation Approved (0%) | <33726>Modules for Control-Command and Signalling Interoperability Constituents</33726> … | <33726>Модули за чиниоце интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације</33726> … |
| 390591bef20-1bcd-4970-b596-a104eae3d3c2 | Translation Approved (100%) | 428 | 428. |
| 39177dd97dc-839d-43b7-a9b1-41cccde3639b | Translation Approved (CM) | 6.2.3. | 6.2.3. |
| 392b8ad65d2-e071-4efb-9fe6-9288310003b7 | Translation Approved (0%) | <33777>Assessment requirements</33777> … | <33777>Захтеви у погледу оцењивања</33777> … |
| 393b1bede17-f6e0-4558-bf1d-b7f17d8163f2 | Translation Approved (100%) | 428 | 428. |
| 394219b746d-55fd-4d36-8958-daaca3c2f690 | Translation Approved (CM) | 6.2.4. | 6.2.4. |
| 3956246098b-cafb-47bd-97cd-b48ce0c2ea0e | Translation Approved (0%) | <33798>Special issues</33798> … | <33798>Посебна питања</33798> … |
| 39698171e7e-5fb7-4f62-b494-d2d0de45b19c | Translation Approved (100%) | 431 | 431. |
| 397344e74a9-d95e-44cc-8cee-901d84670a1b | Translation Approved (CM) | 6.3. | 6.3. |
| 398115587bc-4452-444d-89b0-f360caaf4b88 | Translation Approved (0%) | <33819>Control-Command and Signalling Subsystems</33819> … | <33819>Подсистеми контроле, управљања и сигнализације</33819> … |
| 3996f00b11d-184b-4f0e-9aac-35a342ea0454 | Translation Approved (100%) | 432 | 432. |
| 400bb8e0f59-a2cb-41fa-8a00-d8ec0d0430fd | Translation Approved (CM) | 6.3.1. | 6.3.1. |
| 401622f49f8-02a4-4942-a05b-455c34586c5e | Translation Approved (0%) | <33852>Assessment procedures for Control-Command and Signalling Subsystems</33852> … | <33852>Поступци оцењивања за подсистеме контроле, управљања и сигнализације</33852> … |
| 402ba6ce7f9-32ce-4a40-93f2-f20d875a6690 | Translation Approved (100%) | 432 | 432. |
| 4039ada6c2b-16f1-446d-9979-887a1a8c30a0 | Translation Approved (CM) | 6.3.2. | 6.3.2. |
| 404648bc6ae-fc6b-415e-a5d8-841d86eed2a4 | Translation Approved (82%) | <33903>Modules for Control-Command and Signalling Subsystems</33903> … | <33903>Модули за подсистеме контроле, управљања и сигнализације</33903> … |
| 40506ec7009-11c2-4ecc-b0fe-826604acc68f | Translation Approved (100%) | 433 | 433. |
| 40690454802-1697-47b5-b4a3-4db9a3d3b7e8 | Translation Approved (CM) | 6.3.3. | 6.3.3. |
| 407791fb1cb-e7ae-40c8-bd10-433a74de885b | Translation Approved (0%) | <33948>Assessment requirements for an On-board Subsystem</33948> … | <33948>Захтеви у погледу оцењивања за подсистем у возилу</33948> … |
| 408bf409db2-466f-4bcc-8055-4d8485a6c0c7 | Translation Approved (100%) | 433 | 433. |
| 409521e16a0-e3ea-4c6e-aadf-95f3bccf2e67 | Translation Approved (CM) | 6.3.4. | 6.3.4. |
| 41096d8784b-fc7a-4c05-8e94-72f5488ec78e | Translation Approved (0%) | <33993>Assessment requirements for a Trackside Subsystem</33993> … | <33993>Захтеви у погледу оцењивања за пружни подсистем</33993> … |
| 41129dd7acd-4bcf-4ade-a243-8c19129560f3 | Translation Approved (100%) | 438 | 438. |
| 412966fc8dc-c1bc-45ab-a351-232ed00f2629 | Translation Approved (CM) | 6.4. | 6.4. |
| 413166b172d-5fd5-4ea9-99c7-6cc8c0292241 | Translation Approved (0%) | <34038>Provisions in case of the partial assessment of TSI requirements</34038> … | <34038>Одредбе у случају делимичног оцењивања захтева из ТСИ</34038> … |
| 4145c847ba4-e9ea-421c-8b67-46078abefe07 | Translation Approved (100%) | 443 | 443. |
| 415dfadc88d-d59d-45ac-905e-66a961e3f836 | Translation Approved (CM) | 6.4.1. | 6.4.1. |
| 4164c2c45f2-80e2-4907-a0c8-c781b96e7db3 | Translation Approved (0%) | <34107>Assessment of parts of control-command and signalling subsystems</34107> … | <34107>Оцењивање делова подсистемâ контроле, управљања и сигнализације</34107> … |
| 41724db586c-e4e8-4818-99aa-7af292d5d665 | Translation Approved (100%) | 443 | 443. |
| 418ff64e345-9f36-4092-a5b1-10635f8b6f33 | Translation Approved (CM) | 6.4.2. | 6.4.2. |
| 419def1a04e-a928-4545-9768-323746a6bccf | Translation Approved (0%) | <34164>Intermediate Statement of Verification</34164> … | <34164>Прелазна изјава о верификацији</34164> … |
| 4204e68b5a0-ffb3-4f7a-8e87-0b745037ef64 | Translation Approved (100%) | 444 | 444. |
| 42183616534-d7ad-4d6f-a66c-3aeb3e8b4eef | Translation Approved (CM) | 6.5. | 6.5. |
| 422a98d475a-d120-4abc-9df3-b74f60a2f454 | Translation Approved (0%) | <34197>Management of errors</34197> … | <34197>Управљање грешкама</34197> … |
| 4235bf072f2-f07c-4282-ae1c-d32ffc01b75d | Translation Approved (100%) | 444 | 444. |
| 42499975196-df00-45bd-b130-022e56ea8e31 | Translation Approved (CM) | 6.5.1. | 6.5.1. |
| 425826a4f73-26b9-4163-8b48-3043b800868d | Translation Approved (0%) | <34224>Content of EC certificates</34224> … | <34224>Садржај ЕЗ сертификатâ</34224> … |
| 426fc25fcf8-c3e8-4b23-904b-b0504161a925 | Translation Approved (100%) | 444 | 444. |
| 42742ae77b0-4464-40ea-bc37-1f80e1a010ba | Translation Approved (CM) | 6.5.2. | 6.5.2. |
| 4282cbc8f60-0b04-42d6-9e3b-80d29d967803 | Translation Approved (79%) | <34257>Content of EC declarations</34257> … | <34257>Садржај ЕЗ декларација</34257> … |
| 429d580107b-e253-4a5b-80e5-f319ef8a2f1c | Translation Approved (100%) | 445 | 445. |
| 4309f984ec9-bc7b-417f-b3c8-b3aaf768e248 | Translation Approved (CM) | 7. | 7. |
| 431f0f39963-fbe6-4abd-989d-ba2eb9263fe2 | Translation Approved (74%) | IMPLEMENTING THE TSI CONTROL-COMMAND AND SIGNALLING… | ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ТСИ ЗА КОНТРОЛУ, УПРАВЉАЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ… |
| 4320e3637aa-0080-4175-8820-51844fa3584e | Translation Approved (100%) | 445 | 445. |
| 43340cdda24-8e80-49ff-8b22-8f5621af1ed3 | Translation Approved (CM) | 7.1. | 7.1. |
| 434e1604a97-f31b-4c50-932c-08aaad6a873b | Translation Approved (CM) | <34332>Introduction</34332> … | <34332>Увод</34332> … |
| 435c3b8ab5a-e83a-4968-b451-48e20771b272 | Translation Approved (CM) | 445 | 445. |
| 4360c2f8479-28c8-48d6-8e2b-d901d2e97bd5 | Translation Approved (CM) | 7.2. | 7.2. |
| 437efca64fe-3f2c-4df9-9a22-b0957c3c330e | Translation Approved (0%) | <34347>Generally applicable rules</34347> … | <34347>Правила која се начелно примењују</34347> … |
| 43891c41c2a-9a1a-4f94-a325-41e7e0124315 | Translation Approved (100%) | 445 | 445. |
| 439ba7a7d85-7fdc-46e8-ac96-638269c451d7 | Translation Approved (CM) | 7.2.1. | 7.2.1. |
| 4408ecb3a73-43bd-4ab3-be1e-f34dbb153846 | Translation Approved (0%) | <34374>Upgrading or renewing the Control-Command Subsystems or parts of them</34374> … | <34374>Унапређење или обнављање подсистема контроле и управљања или њихових делова</34374> … |
| 4414e80645c-c2a9-4eb5-a491-024da19ea4d6 | Translation Approved (100%) | 445 | 445. |
| 442d44249cf-4e51-4481-824e-81ba178e809d | Translation Approved (CM) | 7.2.2. | 7.2.2. |
| 4434d8223ca-aab4-43cc-848f-fe0014fb5d96 | Translation Approved (85%) | <34443>Changes to an existing On-Board subsystem</34443> … | <Italic>Промене постојећег подсистема у возилу</Italic> … |
| 4443a86c7be-0dd8-481c-a5dd-8fb82a7c81b1 | Translation Approved (100%) | 445 | 445. |
| 445bc94893b-3bd6-4d83-bfe2-4c335fa9214b | Translation Approved (CM) | 7.2.3. | 7.2.3. |
| 4464efe93dd-2ca2-4ea6-a9b1-2c4e88f6a3e8 | Translation Approved (0%) | <34488>Upgrade or renewal of existing trackside subsystem</34488> … | <34488>Унапређење или обнављање постојећег пружног подсистема</34488> … |
| 447f0835db2-bd1f-4ff5-b2cb-21736b71b9ff | Translation Approved (100%) | 451 | 451. |
| 44844875688-647f-4de8-a4be-6a816de54772 | Translation Approved (CM) | 7.2.4. | 7.2.4. |
| 44931ca63c6-dc07-404a-9bdd-b173a31946c1 | Translation Approved (0%) | <34539>EC type or design examination certificates</34539> … | <34539>ЕЗ сертификати о испитивању типа или пројекта</34539> … |
| 4507b2b48c3-5738-43f2-82e3-baa491c2f78e | Translation Approved (100%) | 454 | 454. |
| 45184bbb99c-1d88-4184-868e-147e555d3709 | Translation Approved (CM) | 7.2.5. | 7.2.5. |
| 4520201fc50-1d6e-40b2-9868-3372c6b733c6 | Translation Approved (0%) | <34584>Legacy systems</34584> … | <34584>Наслеђени системи</34584> … |
| 453edeb9010-3598-4119-8ab6-37d7bc482407 | Translation Approved (100%) | 455 | 455. |
| 454edebcff9-70e8-4a46-9a68-4f52e15dfa63 | Translation Approved (CM) | 7.2.6. | 7.2.6. |
| 4552edda113-3ca5-429f-815f-00199c08a287 | Translation Approved (0%) | <34605>Availability of Specific Transmission Modules and interfaces to Class B on-board</34605> … | <34605>Доступност специфичних преносних модула и интерфејсâ са системом класе Б у возилу</34605> … |
| 456231a641b-4806-45bc-9539-6655ecff79fb | Translation Approved (100%) | 455 | 455. |
| 457bf09fe8c-0b31-4321-8e34-0179d0413804 | Translation Approved (CM) | 7.2.7. | 7.2.7. |
| 4581c11579d-fdd1-4e9c-b107-0e0a010b6ffe | Translation Approved (0%) | <34680>Additional Class B equipment on a line equipped with Class A</34680> … | <34680>Додатна опрема класе Б на прузи опремљеној опремом класе А</34680> … |
| 4597b4d7888-3796-4aff-b637-7fb5e7018d9c | Translation Approved (100%) | 456 | 456. |
| 4609ad559e4-2eec-4bb0-98af-a60e6630736e | Translation Approved (CM) | 7.2.8. | 7.2.8. |
| 4619cf2c171-dfc5-4418-872e-251b9c2cc0a5 | Translation Approved (0%) | <34755>Vehicle with Class A and Class B equipment</34755> … | <34755>Возило са опремом класе А и класе Б</34755> … |
| 4629919d85d-d7b2-4c70-bcb4-5e8904f9042a | Translation Approved (100%) | 456 | 456. |
| 4633a55f714-8abd-46fd-b064-99954b5c96bd | Translation Approved (CM) | 7.2.9. | 7.2.9. |
| 4644984c166-3c43-43c4-ba67-3bd1848e1113 | Translation Approved (0%) | <34812>Conditions for mandatory and optional functions</34812> … | <34812>Услови за обавезне и необавезне функције</34812> … |
| 465ebce74b7-92b7-406e-bd7b-cf11a105485b | Translation Approved (100%) | 456 | 456. |
| 4665e561d85-ee7b-4826-81f5-e10a0a26bf47 | Translation Approved (100%) | 7.2.10. | 7.2.10. |
| 4674b83232d-6879-48b7-860c-10dbaba02419 | Translation Approved (0%) | <34857>Specifications maintenance (error corrections)</34857> … | <34857>Одржавање спецификација (исправке грешака)</34857> … |
| 46894fd7cc3-075d-4aaf-bb13-e9a6e195a727 | Translation Approved (100%) | 458 | 458. |
| 4693b4621f6-5383-4e90-919e-d4b35216bd1f | Translation Approved (CM) | 7.3. | 7.3. |
| 470c54fa96c-63ce-484e-9c0c-e35cdff766d5 | Translation Approved (0%) | <34890>RMR specific implementation rules</34890> … | <34890>Посебна правила за имплементацију <Italic>RMR</Italic>-а</34890> … |
| 471bee46436-ea7e-443e-a345-f7b3c0ac2718 | Translation Approved (100%) | 459 | 459. |
| 4729896b307-672b-4100-8847-45bf71352154 | Translation Approved (CM) | 7.3.1. | 7.3.1. |
| 473d328f3a8-156e-4ddd-88ac-ec7c2f6fa596 | Translation Approved (0%) | <34923>Trackside installations</34923> … | <34923>Пружна постројења</34923> … |
| 47402df225a-dca7-4849-b0a2-0fbaf3365086 | Translation Approved (100%) | 459 | 459. |
| 475d0ef8ffa-2ed3-46cc-a55a-f53aa217c91f | Translation Approved (CM) | 7.3.2. | 7.3.2. |
| 47686973fc0-9c5f-4748-aaec-ef91f34abd2a | Translation Approved (0%) | <34944>On-board installations</34944> … | <34944>Постројења у возилу</34944> … |
| 4776773fb83-00d8-45ab-b41b-0aef67c426c8 | Translation Approved (100%) | 460 | 460. |
| 478e34b5bd4-d39b-44be-a841-787bd0fe1089 | Translation Approved (CM) | 7.4. | 7.4. |
| 4794d4879a9-df2a-423d-bbe7-274d0a583b51 | Translation Approved (CM) | <34965>ETCS specific implementation rules</34965> … | <34965>Посебна правила за спровођење <Italic>ETCS</Italic>-а</34965> … |
| 480fbd915dd-de33-4a72-b35d-1143be04d758 | Translation Approved (CM) | 461 | 461. |
| 4819ec8b927-0a21-481f-9433-fb70d5aa736d | Translation Approved (CM) | 7.4.1. | 7.4.1. |
| 48208725999-b84b-4901-b84e-85ec987c31ef | Translation Approved (CM) | <34998>Trackside installations</34998> … | <34998>Пружна постројења</34998> … |
| 483fbfc9d38-2585-4d0d-a3e1-f7f3ac5418ee | Translation Approved (CM) | 461 | 461. |
| 484e6e45416-70a6-45fe-87aa-935fb92a3f8b | Translation Approved (CM) | 7.4.2. | 7.4.2. |
| 48502aa3f06-0995-46d4-80bc-f3fcfad869f0 | Translation Approved (CM) | <35019>On-board installations</35019> … | <35019>Постројења у возилу</35019> … |
| 4863bc452c1-5525-469c-8632-f871fdab5a0d | Translation Approved (CM) | 462 | 462. |
| 487fe6bc0c5-3c29-4a02-bdf2-3429339650ca | Translation Approved (CM) | 7.4.3. | 7.4.3. |
| 488e3ba2b8a-1ca4-40ae-a23a-625d7deffa37 | Translation Approved (0%) | <35040>National requirements</35040> … | <35040>Национални захтеви</35040> … |
| 4891bf2c277-19c9-41b0-800a-f2ada8a9381c | Translation Approved (100%) | 464 | 464. |
| 490a727b21d-38c9-4403-9a5d-20bb2579ee36 | Translation Approved (CM) | 7.4.4. | 7.4.4. |
| 491dfb73626-903c-4973-84e1-b59de6ea33b2 | Translation Approved (0%) | <35061>National Implementation Plans</35061> … | <35061>Национални планови за имплементацију</35061> … |
| 492a76c7c64-fb1c-4616-948e-9b886570a6c8 | Translation Approved (100%) | 464 | 464. |
| 4939d457e1c-d6fe-4903-a9f0-9c82eecc8974 | Translation Approved (CM) | 7.5. | 7.5. |
| 494612b37ff-ffb1-4d76-97d7-e80fd78b0fcb | Translation Approved (0%) | <35088>ETCS and radio system compatibility checks implementation rules</35088> … | <35088>Правила имплементације за провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система</35088> … |
| 495fe176380-a2ea-4215-afe0-2b29032de529 | Translation Approved (100%) | 466 | 466. |
| 496a30ef77f-8092-4b76-ab02-119b0fbf47eb | Translation Approved (CM) | 7.6. | 7.6. |
| 49791edc239-327c-406b-a7d6-4b3afa9e3646 | Translation Approved (0%) | <35145>Train detection systems specific implementation rules</35145> … | <35145>Посебна правила имплементације системâ детекције воза</35145> … |
| 49839bbd391-fac7-42a4-928e-1e2a5ecd9d07 | Translation Approved (100%) | 466 | 466. |
| 49940ade846-e2c9-4664-9a13-84cf7d1229e3 | Translation Approved (CM) | 7.7. | 7.7. |
| 500e1b13f1f-7ca1-4416-b326-68cf2a67cea5 | Translation Approved (0%) | <35190>Specific cases</35190> … | <35190>Специфични случајеви</35190> … |
| 5015f233d31-8caf-4061-adfc-fb2dcece962a | Translation Approved (100%) | 466 | 466. |
| 50249afae62-20ec-4dc4-8b45-9646b6e72e04 | Translation Approved (CM) | 7.7.1. | 7.7.1. |
| 503a47d88aa-fa9f-44d3-b405-248b64c57935 | Translation Approved (100%) | <35211>Introduction</35211> … | <35211>Увод</35211> … |
| 50474691d8c-ed9b-4843-a9ec-fd4577210fb7 | Translation Approved (CM) | 466 | 466. |
| 5055eb5970d-9632-485a-88e5-1191195abf0d | Translation Approved (CM) | 7.7.2. | 7.7.2. |
| 506b4880bdb-53c4-43d1-86b2-bb3d32252f4a | Translation Approved (0%) | <35226>List of specific cases</35226> … | <35226>Списак специфичних случајева</35226> … |
| 507f96c718c-cdaa-40fa-8698-2adb6cb7526f | Translation Approved (100%) | 467 | 467. |
| 5085c7a2ffc-cec5-49a0-b1ca-1501fab6c431 | Translation Approved (0%) | <35256>Appendix A</35256> … | <35256>Додатак A</35256> … |
| 50995d53109-b558-4f7e-8b2a-a9c819a086f3 | Translation Approved (100%) | 478 | 478. |
| 510e72b7623-f344-4f88-9365-d5abc2808b9f | Translation Approved (0%) | <35274>Table A 1 –</35274> <35298>References between basic parameters and mandatory specifications</35298> … | <35274>Tabela А.1 –</35274> <35298>Упућивања између основних параметара и обавезних спецификација</35298> … |
| 5119c437bbb-7bef-4e81-9699-16bd969e4ba2 | Translation Approved (100%) | 478 | 478. |
| 5123a6bbd4d-924c-4e18-8278-5a92f505fbfe | Translation Approved (0%) | <35346>Table A 2 –</35346> <35370>List of mandatory specifications</35370> … | <35346>Tabela А.2 –</35346> <35370>Списак обавезних спецификација</35370> … |
| 5133d79731e-8f09-43e9-8655-4919bd2742a3 | Translation Approved (100%) | 481 | 481. |
| 514ca532f4a-b0d5-4637-8554-1a697ac3220b | Translation Approved (74%) | Table A 3 – <35424>List of standards</35424> … | Табела А.3 – <35424>Списак стандарда</35424> … |
| 515fd5eb2c7-9de9-40bd-88a1-9eccb05d3001 | Translation Approved (100%) | 486 | 486. |
| 516706f1dca-4aa0-4655-9c12-57886560b25e | Translation Approved (0%) | Table A 4 – <35472>List of mandatory standards for accredited laboratories</35472> … | Табела А.4 – <35472>Списак обавезних стандарда за акредитоване лабораторије</35472> … |
| 517f7a8cc44-3313-4b90-b8f3-7bcfbbc452b1 | Translation Approved (100%) | 486 | 486. |
| 5187437ea1c-7072-4ac5-8883-7b95c9a940b2 | Translation Approved (0%) | <35520>Appendix B</35520> … | <35520>Додатак Б</35520> … |
| 519220f5704-6eb5-4ffb-af59-5c1427ee6b51 | Translation Approved (100%) | 487 | 487. |
| 52043ea8e36-970c-4c6c-90f2-9ba6e6d3c22b | Translation Approved (100%) | B1. | Б.1 |
| 52143ea8e36-970c-4c6c-90f2-9ba6e6d3c22b | Translation Approved (0%) | <35544>Changes of requirements and transition regimes for On-Board Subsystems</35544> … | <35544>Измене захтевâ и прелазних режима за подсистеме у возилу</35544> … |
| 5227d626e27-a564-434a-9c86-7b0a121f7267 | Translation Approved (100%) | 487 | 487. |
| 52397d0120d-1186-427b-8677-1dd8261cc4e0 | Translation Approved (100%) | B2. | Б.2 |
| 52497d0120d-1186-427b-8677-1dd8261cc4e0 | Translation Approved (CM) | <35610>Changes of requirements and transition regimes for CCS Trackside Subsystem</35610> … | <35610>Измене захтева и прелазних режима за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге</35610> … |
| 525677f035f-fd01-43b9-91bd-20b8438af5a2 | Translation Approved (100%) | 499 | 499. |
| 52630f9fa87-ae7b-4b9f-80da-fed990d86f38 | Translation Approved (99%) | B3. | Б3. |
| 52730f9fa87-ae7b-4b9f-80da-fed990d86f38 | Translation Approved (100%) | <35682>Changes of Interoperability Constituent requirements and transition regimes for CCS Subsystem</35682> … | <35682>Измене захтева у погледу чинилаца интероперабилности и прелазних режима за подсистем контроле, управљања и сигнализације</35682> … |
| 528209ab273-d9fc-4438-8e7e-9b5d5ad0ce31 | Translation Approved (100%) | 501 | 501. |
| 5296a30bcb4-0cb5-4b60-8679-ca4f8e0addd8 | Translation Approved (0%) | <35754>Appendix C</35754> … | <35754>Додатак В</35754> … |
| 5309461f76f-ca14-4dff-b6b0-c20e76c381a1 | Translation Approved (100%) | 503 | 503. |
| 53141ce3f27-f1ed-4731-91da-5b3873f5a580 | Translation Approved (0%) | Appendix C.1: | Додатак В.1: |
| 53241ce3f27-f1ed-4731-91da-5b3873f5a580 | Translation Approved (0%) | <35784>ESC Statement template</35784> … | <35784>Образац изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у</35784> … |
| 533a4c93d14-7999-4aec-adac-72e2279f4afb | Translation Approved (100%) | 504 | 504. |
| 5344bd613cd-f767-4f83-a73e-da7484c2455e | Translation Approved (85%) | Appendix C.2: | Додатак В.2: |
| 5354bd613cd-f767-4f83-a73e-da7484c2455e | Translation Approved (0%) | <35820>ESC Interoperability Constituent Statement template</35820> … | <35784>Образац изјаве о компатибилности ETCS система<Italic>(ESC)</Italic> за чинилац интероперабилности</35784> … |
| 53646b3de07-46a3-4fda-b752-5212dbb859db | Translation Approved (100%) | 505 | 505. |
| 53796569397-425b-4584-9398-a1e336d59dbf | Translation Approved (0%) | Appendix C.3: | Додатак В.3: |
| 53896569397-425b-4584-9398-a1e336d59dbf | Translation Approved (100%) | <35868>RSC Statement template</35868> … | <35868>Образац изјаве о компатибилности радио-система (RSC)</35868> … |
| 539a516081a-36d6-4527-92e9-77ee5a1cc170 | Translation Approved (CM) | 506 | 506. |
| 540c606292e-6572-4d82-8686-d0ccda09235b | Translation Approved (85%) | Appendix C.4: | Додатак В.4: |
| 541c606292e-6572-4d82-8686-d0ccda09235b | Translation Approved (CM) | <35904>RSC Interoperability Constituent Statement template</35904> … | Образац изјаве о компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности … |
| 542c485c414-be39-4099-93a0-379c54c4dee5 | Translation Approved (100%) | 507 | 507. |
| 543e9512d1b-5649-4265-bf61-4b25df41855a | Translation Approved (85%) | Appendix C.5: | Додатак В.5: |
| 544e9512d1b-5649-4265-bf61-4b25df41855a | Translation Approved (0%) | <35952>Combined ESC/RSC Statement template</35952> … | <35952>Образац комбиноване изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система</35952> … |
| 545bb888903-2ea9-4d40-b4c9-4078860e506c | Translation Approved (100%) | 508 | 508. |
| 5469f24e722-06d5-4c2e-8ef3-cc891d5f7b4b | Translation Approved (85%) | Appendix C.6: | Додатак В.6: |
| 5479f24e722-06d5-4c2e-8ef3-cc891d5f7b4b | Translation Approved (77%) | <35994>Combined ESC/RSC Interoperability Constituent Statement template</35994> … | <35952>Образац комбиноване изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности</35952> … |
| 5484991f6df-c6eb-425a-85ab-930745f73533 | Translation Approved (100%) | 509 | 509. |
| 549781c61f9-6254-4752-920a-4795655bab99 | Translation Approved (0%) | <36036>Appendix D</36036> … | <36036>Додатак Г</36036> … |
| 55014e97b84-cf2a-4522-84e2-4e383b79f569 | Translation Approved (100%) | 510 | 510. |
| 55168932438-e409-485e-8a74-347e13d93991 | Translation Approved (0%) | <36054>Appendix E</36054> … | <36054>Додатак Д</36054> … |
| 552cb75d99a-3f5d-4e3b-8ecb-0097efee1d97 | Translation Approved (100%) | 511 | 511. |
| 553589a5b46-1f3c-4106-9203-e060292ee1a9 | Translation Approved (0%) | <36072>Appendix F</36072> … | <36072>Додатак Ђ</36072> … |
| 55426484011-c860-4838-be50-cea2126715c8 | Translation Approved (100%) | 515 | 515. |
| 5557fb8b4c8-67d6-4d24-9616-cfdb83419057 | Translation Approved (0%) | <36090>Appendix G</36090> … | <36090>Додатак Е</36090> … |
| 556485ac056-2ec6-4e4d-aa3c-59dbe31b9b42 | Translation Approved (100%) | 516 | 516. |
| 557df992ad1-1023-4296-973e-3bb2bc455c54 | Translation Approved (0%) | <36108>Appendix H</36108> … | <36108>Додатак Ж</36108> … |
| 558a4d4e42b-edcb-4a39-8983-7b5d11b12e83 | Translation Approved (100%) | 518 | 518. |
| 559c2686e46-d60b-4835-a324-e9258a0e055b | Translation Approved (CM) | 1. | 1. |
| 560c2686e46-d60b-4835-a324-e9258a0e055b | Translation Approved (CM) | INTRODUCTION | УВОД |
| 5618796242e-c153-4b44-8f94-43af2ff4181e | Translation Approved (CM) | 1.1. | 1.1. |
| 5628796242e-c153-4b44-8f94-43af2ff4181e | Translation Approved (CM) | Technical scope | Техничка област примене |
| 563153eba42-286f-485d-a1fb-6bcfdb3a9073 | Translation Approved (0%) | This TSI concerns the Control Command and Signalling On-Board Subsystem and the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem. | Овај ТСИ се односи на подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу и на подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге. |
| 5640630801c-0173-4786-a840-6c0371a8ffc0 | Translation Approved (0%) | This TSI is applicable to control-command and signalling trackside Subsystems of the rail network defined in the point 1.2 (Geographical Scope) of this TSI and to the control-command and signalling on-board subsystems of vehicles which are (or are intended to be) operated on it. | Овај ТСИ се примењује на подсистеме контроле, управљања и сигнализације дуж пруге железничке мреже утврђене у тачки 1.2. (Географска област примене) овог ТСИ и на подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу возилâ која се користе (или су намењена за коришћење) на тој мрежи. |
| 5650630801c-0173-4786-a840-6c0371a8ffc0 | Translation Approved (0%) | These vehicles are of one of the following types (as defined in point 2 of Annex I to Directive (EU) 2016/797): | Ова возила припадају једном од следећих типова (како су утврђени у тачки 2. Анекса I Директиве (ЕУ) 2016/797): |
| 5668f2c5bf9-7400-4e96-8f69-82ec7eddcd49 | Translation Approved (99%) | (1) locomotives and passenger rolling stock, including thermal or electric traction units, self-propelling thermal or electric passenger trains, and passenger coach, if equipped with a driving cab; | 1) локомотиве и путничка возна средства, укључујући вучна возила са мотором са унутрашњим сагоревањем или електровучна возила, путничке возове са мотором са унутрашњим сагоревањем на сопствени погон или путничке возове са електромотором, као и путничка кола, ако су опремљена управљачницом; |
| 567c74f7228-3a3c-41c6-9103-65e0dbe4f260 | Translation Approved (98%) | (2) special vehicles, such as on-track machines, if equipped with a driving cab and intended to be used in running mode on its own wheels. | 2) возила за посебне намене, као што су возила за одржавање инфраструктуре, ако су опремљена управљачницом и намењена за коришћење у режиму вожње на сопственим точковима. |
| 568cdd37bac-a127-4e79-9acd-7f8c0d5d08a6 | Translation Approved (95%) | This list of vehicles shall include those which are specially designed to operate on the different types of high-speed lines described in point 1.2 (Geographical Scope). | Овај списак возила обухвата возила која су посебно пројектована за саобраћање на различитим типовима пруга за велике брзине, описаним у тачки 1.2. (Географска област примене). |
| 569c85cd3a6-fea1-40a5-aa36-64c62c6579be | Translation Approved (100%) | 1.2. | 1.2. |
| 570c85cd3a6-fea1-40a5-aa36-64c62c6579be | Translation Approved (100%) | Geographical Scope | Географска област примене |
| 5718733219d-7ebe-428b-bbc3-0e88ebbcefba | Translation Approved (91%) | The geographical scope of this TSI is the network of the whole rail system, as described in point 1 of Annex I to Directive (EU) 2016/797 and excludes the infrastructure cases referred to in Article 1(3) and (4) of Directive (EU) 2016/797. | Географска област примене овог ТСИ је мрежа целокупног железничког система, како је описано у тачки 1. Анекса I Директиве (ЕУ) 2016/797 и искључује случајеве инфраструктуре наведене у члану 1. ст. 3. и 4. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 5721dd7afc4-b5ce-45c2-877c-2a41da72e95e | Translation Approved (100%) | The TSI shall apply to networks with 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm and 1 668 mm track gauges. | ТСИ се примењује на мреже ширине колосека 1435 mm, 1520 mm, 1524 mm, 1600 mm и 1668 mm. |
| 5731dd7afc4-b5ce-45c2-877c-2a41da72e95e | Translation Approved (99%) | However, it shall not apply to short border crossing lines with 1 520 mm track gauges that are connected to the network of third countries. | Међутим, не примењује се на кратким пограничним пругама ширине колосека 1520 mm које су повезане са мрежом трећих земаља. |
| 574d7f20805-a8b0-442f-9dd8-249dd1fd3d48 | Translation Approved (100%) | 1.3. | 1.3. |
| 575d7f20805-a8b0-442f-9dd8-249dd1fd3d48 | Translation Approved (100%) | Content of this TSI | Садржај овог ТСИ |
| 57643f0ad3e-9937-4f87-934c-f748a858b425 | Translation Approved (100%) | In accordance with Article 4(3) of Directive (EU) 2016/797, this TSI: | У складу са чланом 4. став 3. Директиве (ЕУ) 2016/797, у овом ТСИ: |
| 5771de63d83-3712-4bb9-9c5d-70db3a195faf | Translation Approved (0%) | (1) indicates its intended scope – Chapter 2 (Subsystem definition and scope); | 1) наводи се његова предвиђена област примене – Поглавље 2. (Дефиниција и област примене подсистема); |
| 5784abef646-021f-4150-bd6c-0a4fe4faea10 | Translation Approved (0%) | (2) lays down essential requirements for the Control-Command and Signalling Subsystems and their interfaces vis-à-vis other subsystems – Chapter 3 (The Essential Requirements for the Control-command and signalling Subsystems); | 2) утврђују се основни захтеви за подсистеме контроле, управљања и сигнализације и њихове интерфејсе у односу на друге подсистеме – Поглавље 3. (Основни захтеви за подсистеме контроле, управљања и сигнализације); |
| 5790cc861c2-ccc1-4e3a-beba-59abfa6646ad | Translation Approved (79%) | (3) lays down the functional and technical specifications to be met by the Subsystems and their interfaces vis-à-vis other subsystems – Chapter 4 (Characterisation of the Subsystems); | 3) утврђују се функционалне и техничке спецификације које треба да испуне подсистеми и њихови интерфејси у односу на друге подсистеме – Поглавље 4. (Опис карактеристика подсистема); |
| 58095953581-f533-4214-a4e6-4464d24dd820 | Translation Approved (87%) | (4) determines the interoperability constituents and interfaces which must be covered by European specifications, including European standards, and which are necessary to achieve interoperability within the Union rail system – Chapter 5 (Interoperability Constituents); | 4) утврђују се чиниоци интероперабилности и интерфејси који морају бити обухваћени европским спецификацијама, укључујући европске стандарде, а који су неопходни за постизање интероперабилности у оквиру железничког система Уније – Поглавље 5. (Чиниоци интероперабилности); |
| 58124cf265c-0222-45e6-95d3-81702f7ff892 | Translation Approved (0%) | (5) states, in each case under consideration, which procedures are to be used to assess the conformity or the suitability for use of the interoperability constituents and for the ‘EC’ verification of the subsystems – Chapter 6 (Assessing the conformity and/or suitability for use of the constituents and verifying the subsystems); | 5) наводе се, за сваки разматрани случај, поступци које треба користити за оцењивање усаглашености или погодности за употребу чинилаца интероперабилности или за „ЕЗ” верификацију подсистемâ – Поглавље 6. (Оцењивање усаглашености и/или погодности за употребу чинилаца и верификовање подсистемâ); |
| 5820de1f173-07b9-4f10-b3b6-cc7b3e08d007 | Translation Approved (0%) | (6) indicates the strategy for implementing this TSI – Chapter 7 (Implementing the TSI Control-Command and Signalling); | 6) наводи се стратегија за имплементацију овог ТСИ – Поглавље 7. (Имплементација ТСИ за контролу, управљање и сигнализацију); |
| 583146e2b8d-7225-464d-b855-9795c550c317 | Translation Approved (0%) | (7) indicates the professional competences and health and safety conditions at work required for the staff operating and maintaining these subsystems and implementing the TSI – Chapter 4 (Characterisation of the Subsystems); | 7) наводе се стручна оспособљеност и здравствени и безбедносни услови на раду који се захтевају за запослене који управљају овим подсистемима и одржавају их и имплементирају ТСИ – Поглавље 4. (Опис карактеристика подсистема); |
| 584fa274f67-cd15-4f2e-869c-0c17eda58132 | Translation Approved (98%) | (8) indicates the provisions applicable to the existing subsystems, in particular in the event of upgrading and renewal and, in such cases, the modification work which requires an application for a new authorisation for the vehicle or trackside subsystem – Chapter 7 (Implementing the TSI Control-Command and Signalling); | 8) наводе се одредбе које се примењују на постојеће подсистеме, нарочито у случају унапређења и обнављања и, у таквим случајевима, наводе се радови на изменама због којих је потребно поднети захтев за нову дозволу за возило или пружни подсистем – Поглавље 7. (Имплементација ТСИ за контролу, управљање и сигнализацију); |
| 585f3afd36e-beac-412f-8a8e-d6d303f9016b | Translation Approved (99%) | (9) indicates the parameters of the subsystems to be checked by the railway undertaking and the procedures to be applied to check those parameters after the delivery of the vehicle authorisation for placing on the market and before the first use of the vehicle to ensure compatibility between vehicles and the routes on which they are to be operated – Chapter 4 (Characterisation of the Subsystems). | 9) наводе се параметри подсистемâ које железничко предузеће треба да провери и поступци које треба применити ради провере тих параметара након уручења дозволе за стављање возила на тржиште и пре прве употребе возила како би се обезбедила компатибилност између возила и траса на којима их треба користити – Поглавље 4. (Опис карактеристика подсистемâ). |
| 586c54df5d7-1f79-40b0-b7e0-acba04061c2a | Translation Approved (79%) | In accordance with Article 4(5) of Directive (EU) 2016/797, provisions for specific cases are indicated in Chapter 7 (Implementing the TSI Control-Command and Signalling). | У складу са чланом 4. став 5. Директиве (ЕУ) 2016/797, одредбе за специфичне случајеве наведене су у Поглављу 7. (Имплементација ТСИ за контролу, управљање и сигнализацију). |
| 5870b5df5be-88d3-4764-82c8-b8b4492f6fa7 | Translation Approved (0%) | This TSI also sets out, in Chapter 4 (Characterisation of the Subsystems), the operating and maintenance rules which specifically apply to the scope indicated in paragraphs 1.1 and 1.2 above. | У овом ТСИ такође су, у Поглављу 4. (Опис карактеристика подсистемâ), утврђена оперативна правила и правила одржавања, специфична за област примене, наведену у претходним ст. 1.1. и 1.2. |
| 5887c4a54f8-54ce-458e-a1ef-ca336f04b94a | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 5897c4a54f8-54ce-458e-a1ef-ca336f04b94a | Translation Approved (98%) | SUBSYSTEM DEFINITION AND SCOPE | ДЕФИНИЦИЈА И ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ ПОДСИСТЕМА |
| 5905c823fde-3ec5-4d74-9833-919f7048fe3a | Translation Approved (100%) | 2.1. | 2.1. |
| 5915c823fde-3ec5-4d74-9833-919f7048fe3a | Translation Approved (CM) | Introduction | Увод |
| 5921a812d04-ef67-4877-9818-632a24a4d494 | Translation Approved (96%) | The Control-Command and Signalling Subsystems are defined in Annex II to Directive (EU) 2016/797 as: | Подсистеми контролe, управљањa и сигнализацијe дефинисани су у Анексу II Директиве (ЕУ) 2016/797 како следи: |
| 5930001e7a7-d5c8-4a49-ae78-d6bb43da5620 | Translation Approved (91%) | (1) Trackside control-command and signalling as: | 1) контрола, управљање и сигнализација дуж пруге као: |
| 5940001e7a7-d5c8-4a49-ae78-d6bb43da5620 | Translation Approved (99%) | ‘all the trackside equipment required to ensure safety and to command and control movements of trains authorised to travel on the network.’; | „сва пружна опрема која је потребна за обезбеђивање безбедности и за управљање кретањем возова одобрених да саобраћају на мрежи и за контролу тог кретања.”; |
| 5954702fdd4-192a-4aaa-863c-01e06c799ee4 | Translation Approved (98%) | (2) On-board control-command and signalling as ‘all the on-board equipment required to ensure safety and to command and control movements of trains authorised to travel on the network’. | 2) контрола, управљање и сигнализација у возилу као „сва опрема за возило која је потребна за обезбеђивање безбедности и за управљање кретањем возова одобрених да саобраћају на мрежи и за контролу тог кретања”. |
| 59618294d24-a01d-4713-b6c6-e7518ef21985 | Translation Approved (78%) | The features of the Control-Command and Signalling Subsystems are: | Карактеристике подсистемâ контроле, управљања и сигнализације су следеће: |
| 597d6ee2e24-cbf5-4dae-b847-92f5c0509d34 | Translation Approved (0%) | (1) the functions that are essential for the safe control of railway traffic, and that are essential for its operation, including those required for degraded modes (<40613/>); | 1) функције које су суштинске за безбедну контролу железничког саобраћаја и које су суштинске за његово функционисање, укључујући и оне потребне за рад у отежаним условима (<40613/>); |
| 5980d3fc813-bf7a-48a9-851a-1f651635d5d5 | Translation Approved (0%) | <1481/> Degraded modes are modes of operation designed to deal with faults. | <1481/> Рад у отежаним условима је режим рада осмишљен за случај неисправности. |
| 5990d3fc813-bf7a-48a9-851a-1f651635d5d5 | Translation Approved (0%) | They have been taken into account when designing the Control-Command and Signalling Subsystems. | Они су узети у обзир приликом пројектовања подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 6000b501a9c-df1e-489d-90b3-37c3e306f7b0 | Translation Approved (0%) | (2) the interfaces; | 2) интерфејси; |
| 6017502b718-e342-4465-8456-eb854406972b | Translation Approved (0%) | (3) the level of performance required to meet the essential requirements. | 3) ниво перформанси потребан да би се испунили основни захтеви. |
| 602266847d2-7490-458c-888d-5e0e380a22f2 | Translation Approved (100%) | 2.2. | 2.2. |
| 603266847d2-7490-458c-888d-5e0e380a22f2 | Translation Approved (100%) | Scope | Област примене |
| 604eb4f2063-f6e5-4eae-85b6-ae258ef6be93 | Translation Approved (97%) | The Control-Command and Signalling Subsystem TSI specifies only those requirements which are necessary to assure the interoperability of the Union rail system and the compliance with the essential requirements (<40887/>). | Техничком спецификацијом интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације утврђују се само они захтеви који су неопходни за обезбеђивање интероперабилности железничког система Уније и испуњавање основних захтева (<40887/>). |
| 6054229433e-39eb-456e-bc98-f69d77d679db | Translation Approved (97%) | <1629/> Currently the CCS TSI does not specify any interoperability requirement for the interlockings, level crossings and certain other elements of the CCS. | <1629/> Тренутно се у ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације не прецизирају захтеви у погледу интероперабилности за поставнице, путне прелазе и поједине друге елементе контроле, управљања и сигнализације. |
| 6060d22be87-1b2f-445f-bcee-846ae0e6e9aa | Translation Approved (0%) | The Control-Command and Signalling Subsystems include the following parts: | Подсистеми контроле, управљања и сигнализације обухватају следеће делове: |
| 60787fcb690-2aea-42a5-b5e4-bb1357f4c4d5 | Translation Approved (77%) | (1) train protection; | 1) заштиту воза; |
| 6080928c73e-fc40-46d8-8d10-6d3b9b8d3802 | Translation Approved (84%) | (2) voice radio communication; | 2) говорну радио-комуникацију; |
| 609ae2c7445-64dc-48ba-a524-44cef43d89b3 | Translation Approved (85%) | (3) data radio communication; | 3) радио-пренос података; |
| 610a8b6f9bc-93e3-4b33-865f-5b66372f0cf6 | Translation Approved (77%) | (4) train detection; | 4) детекцију воза; |
| 611b1e217c0-970e-4982-8eb6-80375016ca52 | Translation Approved (75%) | (5) automated train operation (<41047/>). | 5) аутоматско управљање возом (<41047/>). |
| 61200193340-55f7-4395-86b1-b024dba54786 | Translation Approved (0%) | <1765/> In this document the term ATO is referring to the ERTMS/ATO specifications which is the Class A automated train operation. | <1765/> У овом документу термин <Italic>ATO</Italic> односи се на спецификације за <Italic>ERTMS</Italic>/<Italic>ATO</Italic>, тј. на аутоматско управљање возом класе А. |
| 613eff8bbba-53d4-4c88-a275-92aa01eb2d98 | Translation Approved (0%) | ERTMS (European Rail Traffic Management System) is composed of train protection (ETCS), radio communication (RMR) and automated train operation (ATO). | <Italic>ERTMS</Italic> (Европски систем управљања железничким саобраћајем) састоји се од заштите воза (<Italic>ETCS</Italic>), радио-комуникација (<Italic>RMR</Italic>) и аутоматског управљања возом (<Italic>ATO</Italic>). |
| 614951b57f4-9308-4e4a-b8f4-5475492264d4 | Translation Approved (0%) | The Class A train protection system is ETCS (European Train Control System) (<41249/>) whilst the Class A radio system is RMR (Railway Mobile Radio system). | Систем за заштиту воза класе А је <Italic>ETCS</Italic> (Европски систем за контролу возова) (<41249/>), а радио-систем класе А је <Italic>RMR</Italic> (систем за мобилну радио-комуникацију за потребе железнице). |
| 615951b57f4-9308-4e4a-b8f4-5475492264d4 | Translation Approved (0%) | In this TSI, RMR comprises two radio class A systems: | У овом ТСИ, <Italic>RMR</Italic> обухвата два радио-система класе А и то: |
| 616951b57f4-9308-4e4a-b8f4-5475492264d4 | Translation Approved (0%) | GSM-R and FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) that may be implemented both at the same time or each of them independently (<41526/>). | <Italic>GSM-R</Italic> и <Italic>FRMCS</Italic> (будући железнички мобилни комуникациони систем) који се могу имплементирати истовремено или независно један од другог(<41526/>). |
| 617c28a665c-d80d-4408-8730-ff54f7ad7023 | Translation Approved (0%) | <1889/> In some documents referenced in this TSI the term ‘ERTMS’ (European Rail Traffic Management System) is used to indicate a system including ETCS, RMR and ATO and ‘ETCS’ is indicated as ‘ERTMS/ETCS’. | <1889/> У неким документима на које се упућује у овом ТСИ, термин „<Italic>ERTMS</Italic>” (Европски систем управљања железничким саобраћајем) користи се да означи систем који обухвата <Italic>ETCS</Italic>, <Italic>RMR</Italic> и <Italic>ATO</Italic>, а „<Italic>ERTMS</Italic>/<Italic>ETCS</Italic>” да означи „<Italic>ETCS</Italic>”. |
| 618df909a47-05de-42d2-aa7c-c8644cd8b299 | Translation Approved (0%) | <2091/> When referring to both Class A systems, the term RMR system is used. | <2091/> Приликом упућивања на оба система класе А користи се термин <Italic>RMR</Italic>. |
| 619df909a47-05de-42d2-aa7c-c8644cd8b299 | Translation Approved (0%) | When referring to specific one of these Class A systems, the terms GSM-R or FRMCS are used. | Приликом упућивања на један од тих система класе А користе се термини <Italic>GSM-R</Italic> или <Italic>FRMCS</Italic>. |
| 6206a6c4d4d-aefa-4f52-b43e-caf1871f6952 | Translation Approved (0%) | For train detection, this TSI specifies only the requirements for the interface with other subsystems. | Кад је реч о детекцији воза, овим ТСИ прецизирају се само услови за интерфејс са другим подсистемима. |
| 62157308f95-ddaf-4d7f-b37c-0b1211dbb394 | Translation Approved (0%) | The list of Class B systems is established in the Annex II to this Regulation. | Списак система класе Б утврђен је у Анексу II ове уредбе. |
| 62269f59aa9-5b04-46f7-a98b-c29f257852bf | Translation Approved (0%) | The requirements for the Control-Command and Signalling On-board Subsystem are specified in relation to Class A radio mobiles, train protection and automated train operation. | Захтеви за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу утврђени су у односу на мобилне радио-уређаје, заштиту воза и аутоматско управљање возом класе А. |
| 623cc5d6c86-8fc0-4a3d-83e1-f8162a92a3b6 | Translation Approved (0%) | The requirements for the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem are specified in relation to: | Захтеви за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге утврђени су у односу на: |
| 624615712d4-2d5c-4464-8ec6-1361e0670e77 | Translation Approved (0%) | (1) the Class A radio network; | 1) радио-мрежу класе А; |
| 6256c866fa3-92c5-4bd1-9d46-e1ab27dcde4d | Translation Approved (71%) | (2) the Class A train protection; | 2) заштиту воза класе А; |
| 626d5964f7b-7550-41e0-a06a-9d0afb3330ad | Translation Approved (74%) | (3) the Class A automated train operation; | 3) аутоматско управљање возом класе А; |
| 627fdf603cb-8810-406f-9fb5-c1ef8b69fc15 | Translation Approved (0%) | (4) the interface requirements for train detection systems, to ensure their compatibility with rolling stock. | 4) захтеви у погледу интерфејса за системе детекције воза, да би се обезбедила њихова компатибилност са возним средствима. |
| 628640b7175-5417-4469-9456-d28d29827e29 | Translation Approved (77%) | All Control-Command and Signalling Subsystems, even where not specified in this TSI, shall be assessed according with Commission Implementing Regulation (EU) No 402/2013 (<42265/>). | Сви подсистеми контроле, управљања и сигнализације, чак и ако нису наведени у овом ТСИ, оцењују се на основу Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) број 402/2013 (<42265/>). |
| 629744e2b89-6908-42d9-b9cf-85fe6e4996cf | Translation Approved (98%) | <2275/> Commission Implementing Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No 352/2009 (OJ L 121, 3.5.2013, p. 8). | <2275/> Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) број 402/2013 од 30. априла 2013. године о заједничкој безбедносној методи за вредновање и процену ризика и о стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) број 352/2009 (СЛ L 121, 3.5.2013, стр. 8). |
| 630a2c874b0-7e3b-4faa-bbc4-5d6603a21203 | Translation Approved (100%) | 2.3. | 2.3. |
| 631a2c874b0-7e3b-4faa-bbc4-5d6603a21203 | Translation Approved (84%) | Trackside Application Levels (ETCS) | Нивои примене дуж пруге (<Italic>ETCS</Italic>) |
| 632e5a3722f-c8d4-4f02-8fed-1ecd89ff474c | Translation Approved (100%) | The interfaces specified by this TSI define the means of data transmission to, and (where appropriate) from trains. | Интерфејси утврђени у овом ТСИ дефинишу средства за преношење података возовима и (по потреби) из возова. |
| 633e5a3722f-c8d4-4f02-8fed-1ecd89ff474c | Translation Approved (100%) | The ETCS specifications referenced by this TSI provide application levels from which a trackside implementation may choose the means of transmission that meet its requirements. | Спецификације <Italic>ETCS</Italic>-а на које се упућује у овом ТСИ садрже нивое примене међу којима се за имплементацију дуж пруге, могу одабрати средства за пренос која испуњавају његове захтеве. |
| 63465a3bee7-3c90-4bdf-8d4e-76d9b8484408 | Translation Approved (100%) | This TSI defines the requirements for all application levels. | У овом ТСИ утврђују се захтеви за све нивое примене. |
| 63565a3bee7-3c90-4bdf-8d4e-76d9b8484408 | Translation Approved (85%) | For the technical definition of the ETCS application levels see Appendix A, Table A.1, 4.1 c. | За техничку дефиницију нивоâ примене <Italic>ETCS</Italic>-а видети Анекс А Табела А.1 тачка 4.1. подтачка в). |
| 63660bbce87-40b0-4a5a-af6d-ef2275828859 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 63760bbce87-40b0-4a5a-af6d-ef2275828859 | Translation Approved (99%) | THE ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR THE CONTROL-COMMAND AND SIGNALLING SUBSYSTEMS | ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПОДСИСТЕМЕ КОНТРОЛЕ, УПРАВЉАЊА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |
| 6389f4fb2dc-7c3f-4c93-bfe2-b8386729c597 | Translation Approved (100%) | 3.1. | 3.1. |
| 6399f4fb2dc-7c3f-4c93-bfe2-b8386729c597 | Translation Approved (99%) | General | Општа запажања |
| 640f07f9b05-d7b7-468c-a3a7-1586295dfd66 | Translation Approved (73%) | Directive (EU) 2016/797 requires that the subsystems and the interoperability constituents including interfaces meet the essential requirements set out in general terms in Annex III to that Directive. | Директивом (ЕУ) 2016/797 захтева се да подсистеми и чиниоци интероперабилности, укључујући интерфејсе, испуњавају основне захтеве утврђене у општим условима из Анекса III те директиве. |
| 641e6f19ddf-61a4-4606-a0db-6d4fbf746965 | Translation Approved (78%) | The essential requirements are: | Основни захтеви су следећи: |
| 642c75a394b-4b6c-4767-8794-ed3c5d945796 | Translation Approved (82%) | (1) Safety; | 1) безбедност; |
| 6437f5bd8bd-1363-438f-a5dc-70c7cbec49d6 | Translation Approved (82%) | (2) Reliability and Availability; | 2) поузданост и доступност; |
| 644aec2cd93-3124-45a2-bb4d-956f32d5b31f | Translation Approved (100%) | (3) Health; | 3) здравље; |
| 6454e35f5ad-2c0d-4ab6-9cac-c46a04bd4d0e | Translation Approved (80%) | (4) Environmental Protection; | 4) заштита животне средине; |
| 646017eda82-273d-41f1-a282-15fa5630d0a8 | Translation Approved (84%) | (5) Technical compatibility; | 5) техничка усклађеност; |
| 647407339bc-01f3-4f39-88be-f64748191f73 | Translation Approved (95%) | (6) Accessibility. | 6) приступачност. |
| 64819b979a8-83a3-4efe-b3d9-ee3b8460e950 | Translation Approved (100%) | The essential requirements for Class A systems are described in Table 3.1. | Основни захтеви за системе класе А описани су у Табели 3.1. |
| 649bb598d75-89b1-4ad2-9572-e93ab274fd31 | Translation Approved (99%) | The requirements for Class B systems are the responsibility of the relevant Member State. | Захтеви за систем Класе Б одговорност су одговарајуће државе чланице. |
| 650ddf3f771-a71c-4b30-8ec8-3e6f69c3842c | Translation Approved (93%) | The following table indicates the essential requirements, as set out and numbered in Annex III to Directive (EU) 2016/797, taken into account by the basic parameters defined in Chapter 4 of this TSI. | У следећој табели се наводе основни захтеви, како су утврђени и нумерисани у Анексу III Директиве (ЕУ) 2016/797, узимајући у обзир основне параметре утврђене у Поглављу 4. овог ТСИ. |
| 651df3438bd-1b9f-4479-a79f-28524081dab2 | Translation Approved (100%) | Table 3.1. | Табела 3.1. |
| 652daa337c0-d715-4bab-9aee-d5c433d5f74c | Translation Approved (CM) | Relation between Essential Requirements and Basic Parameters | Однос између основних захтева и основних параметара |
| 653c1e72f2f-b35f-4f6e-9660-282f04bbac20 | Translation Approved (100%) | Basic Parameter Point | Основни параметар – тачка |
| 654f72e3a02-e0d0-416d-ac1c-4c5cfe64f7bf | Translation Approved (100%) | Basic Parameter Title | Основни параметар – наслов |
| 655ede1685b-f979-4c1b-8c73-397331c98fe4 | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 656c24a6294-7629-4c7c-a863-363fc29eb611 | Translation Approved (99%) | Reliability-Availability | Поузданост – Доступност |
| 65762056bfe-33e9-46d7-8628-f462d00ed94b | Translation Approved (100%) | Health | Здравље |
| 658f4542d97-4b5e-4413-a964-e746bf0b69a2 | Translation Approved (CM) | Environmental protection | Заштита животне средине |
| 659d6d6badd-bd90-48d7-a12f-73a36d3ae7eb | Translation Approved (CM) | Technical compatibility | Техничка усклађеност |
| 6607b46defe-311b-419e-b1ae-c7631d3047d3 | Translation Approved (99%) | 4.2.1 | 4.2.1. |
| 661908834ff-282a-4cb4-b8b5-8259471affaf | Translation Approved (100%) | Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability | Карактеристике у погледу поузданости, доступности и безбедности контроле, управљања и сигнализације, релевантне за интероперабилност |
| 662abe5b4b6-9dad-4a6d-a236-9d366b5a5bbc | Translation Approved (100%) | 1.1.1 | 1.1.1. |
| 66365aa0cc1-e86c-4d55-8345-f1f7d2cca97d | Translation Approved (CM) | 1.1.3 | 1.1.3. |
| 664f5eba7b3-7a07-4198-af17-9981c65dfbcb | Translation Approved (CM) | 2.3.1 | 2.3.1. |
| 66587b2f62f-d5ad-479d-a05d-64618e0ccde0 | Translation Approved (CM) | 1.2 | 1.2. |
| 666bfbdfba7-45c8-4f78-9469-7273ab37b82f | Translation Approved (CM) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 66765d832dd-93ec-4346-ada8-aeb955c8c6ec | Translation Approved (100%) | On-Board ETCS functionality | Функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 66833d315f9-6373-41b7-8c86-3e75dd00a373 | Translation Approved (CM) | 1.1.1 | 1.1.1. |
| 66947ddf33b-27e8-490d-81be-f2bee1f2ebd6 | Translation Approved (CM) | 1.5 | 1.5. |
| 67000a08d59-2685-40f7-965f-ed09d5f39447 | Translation Approved (100%) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 671eb1b23a6-8484-4112-a1ef-c6348f16c0b4 | Translation Approved (100%) | 4.2.3 | 4.2.3. |
| 6729189dbeb-da40-4dc0-b05d-20b739f4adcd | Translation Approved (100%) | Trackside ETCS functionality | Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 673fa44a3d4-3f93-44b2-9580-040bcef821a6 | Translation Approved (100%) | 1.1.1 | 1.1.1. |
| 674e814f194-8d51-4613-9d8e-9e17546c0cee | Translation Approved (CM) | 1.5 | 1.5. |
| 67585b3a979-2d8f-4ed1-a49c-1f6da967a440 | Translation Approved (100%) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 67685ce50da-8042-487f-b997-7811c29100b3 | Translation Approved (100%) | 4.2.4 | 4.2.4. |
| 677787865dc-c150-4232-946c-e1d8497210b4 | Translation Approved (95%) | Mobile communication functions for railways RMR | Функције мобилне комуникације за железнице – <Italic>RMR</Italic> |
| 678b12c80ff-4ba1-4187-96fa-5eb972eccd89 | Translation Approved (100%) | 1.4.3 | 1.4.3. |
| 67912a970ad-1446-4d27-9dfd-34f89284b7a5 | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 68066c9004e-e90d-4de9-9b35-3bc8485b8c40 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 6813d3a3c15-cc91-420e-909a-91da86d62179 | Translation Approved (100%) | 4.2.5 | 4.2.5. |
| 6820a6f64b8-4de0-4772-937f-a82ce8bec098 | Translation Approved (84%) | RMR, ETCS and ATO air gap interfaces | Интерфејси ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-а, <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>ATO</Italic>-а |
| 683ebc44370-bc7f-4f0a-9603-7132f5f381e8 | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 684e9fd13d8-e962-46e1-af00-1e2dfb540ef7 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 685979593af-a749-4c14-9b53-f6a73271bb90 | Translation Approved (100%) | 4.2.6 | 4.2.6. |
| 6866be6b29b-bd01-46be-925d-5d7bbff47193 | Translation Approved (98%) | On-Board Interfaces Internal to Control-Command and Signalling | Унутрашњи интерфејси за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 687c872f1a6-135b-4fde-b65d-40423a5d29b0 | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 688f9560efb-1c1a-42dc-89a5-524fcad89442 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 689f9ae58b4-7c12-437b-afcb-05dc1f1924da | Translation Approved (100%) | 4.2.7 | 4.2.7. |
| 69044709e8b-997c-4740-90a0-983a7ddabed6 | Translation Approved (98%) | Trackside Interfaces Internal to Control-Command and Signalling | Унутрашњи интерфејси за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 691a8b4c5da-c421-47f7-8407-a45943178020 | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 692dd72b4a9-0f11-4786-90ca-a0282fc10ae9 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 69321402838-5b67-4427-b00f-fa435750adc5 | Translation Approved (100%) | 4.2.8 | 4.2.8. |
| 694271ae2ae-acd0-450e-b6f2-d56543955957 | Translation Approved (100%) | Key Management | Управљање кључевима |
| 69597291701-b39e-4114-b7f7-972488ec825d | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 69692de9f50-4fd2-44bb-962b-123e45e664a9 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 697d3c26de9-2690-4f6f-bc96-5d0590d086bf | Translation Approved (100%) | 4.2.9 | 4.2.9. |
| 69851b4d8aa-081b-4934-8029-3d9b6b422d1c | Translation Approved (97%) | ETCS-ID Management | Управљање идентификационим ознакама <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 6992d41ecdf-216a-4cc3-8742-25e094a69b55 | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 700db53df54-17df-4f6b-9d05-68f7dedde8d8 | Translation Approved (100%) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 7013c655dee-6acc-42ab-b2c8-89b51d13ae86 | Translation Approved (100%) | 4.2.10 | 4.2.10. |
| 70214502214-97bb-404c-bb38-a7df78871234 | Translation Approved (83%) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 703c83cefa6-d1b6-4dc7-87ce-4fe4681c14e1 | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 704c74912fb-926f-46e2-b3cd-a1aa631e8e41 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 7054e9c5cfd-0ae6-4782-947d-7bfd982a824c | Translation Approved (100%) | 4.2.11 | 4.2.11. |
| 70658cc8796-2cb4-401b-bf07-b78e251a1fed | Translation Approved (95%) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 7072aedfb32-74ec-4876-bd9e-d19b8df94d86 | Translation Approved (100%) | 1.4.3 | 1.4.3. |
| 70863a71403-4af4-4ce3-bb5f-37117c428704 | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 709faaf1016-ffb8-4abc-9922-5f1bff883e01 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 71088dec184-0fec-46b7-ab22-1b279107d3c1 | Translation Approved (100%) | 4.2.12 | 4.2.12. |
| 71143ef51eb-78fd-490d-af52-68d86b299971 | Translation Approved (83%) | ETCS DMI (Driver-Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 7126fe0b16b-a14f-4704-83dc-9a98708b3134 | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 7135642b156-4d38-43af-9ffa-dd1ccc8b1e22 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 7149fb4dcd4-d142-460d-99d0-7f710ae9cfe2 | Translation Approved (100%) | 4.2.13 | 4.2.13. |
| 71565dc9c90-b213-45ed-bb59-5a6c4b40292a | Translation Approved (100%) | RMR DMI (Driver-Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>RMR</Italic>-а |
| 71661e2f067-cdce-4520-9c13-ecb7be85eb4f | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 717066c2fe0-37db-43cc-ac0c-d2d55ea582e3 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 71803e5a676-3647-423e-8c50-1fe824fb2afa | Translation Approved (100%) | 4.2.14 | 4.2.14. |
| 7195ee3fe8c-5e82-45c2-ad83-9ff7a295e178 | Translation Approved (100%) | Interface to Data Recording for Regulatory Purposes | Интерфејс са бележењем података у регулаторне сврхе |
| 7209d6d873c-953c-4465-8528-09854abf5e89 | Translation Approved (100%) | 1.1.1 | 1.1.1. |
| 72130c94631-5c46-4f2f-a48e-0eff634b6bfd | Translation Approved (CM) | 1.5 | 1.5. |
| 7222b3df08f-4743-41e9-b34f-e631c87ad2d6 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 72344c666a4-0e7c-4470-93b2-c9d67d6be406 | Translation Approved (100%) | 4.2.15 | 4.2.15. |
| 724ba0b2669-a0df-4f8e-a0cc-6fab11bf1a73 | Translation Approved (100%) | Trackside Control-Command and Signalling objects | Пружни објекти за контролу, управљање и сигнализацију |
| 7251c55f87e-f36e-4fad-8c80-4333aa32719c | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 726c7666cea-c74d-41a7-9b8e-7cafa43cafb8 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 7270c18a47e-8f2b-42c6-8907-16ee737d59ad | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 7288ca0642c-8e39-4f47-b97d-081fbfbe4494 | Translation Approved (98%) | Construction of equipment used in CCS subsystems | Конструкција опреме која се користи у подсистемима контроле, управљања и сигнализације |
| 729c81eb968-d241-4e3c-a91f-ad9f0317a29e | Translation Approved (100%) | 1.1.3 | 1.1.3. |
| 730e8bfd3cd-5484-4586-8a4c-26a3def91a22 | Translation Approved (100%) | 1.1.4 | 1.1.4. |
| 731bb3706f9-5706-4be4-88f4-a0767c9d8278 | Translation Approved (CM) | 1.3.2 | 1.3.2. |
| 732c58c38d8-e0f8-4e6d-a8d1-688d9395b49d | Translation Approved (CM) | 1.4.2 | 1.4.2. |
| 733544b7ba6-aff3-4396-89cb-125064efd8bc | Translation Approved (100%) | 4.2.17 | 4.2.17. |
| 7342a895491-30dc-4668-9b6a-b368b9e2ea17 | Translation Approved (100%) | ETCS and Radio System Compatibility | Компатибилност <Italic>ETCS</Italic>-а и радио-система |
| 735ea8cc526-5a7e-4240-b9a9-8cf3228ef538 | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 73672beaba3-54a2-40fc-897d-6b2f19313572 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 73766fa554a-a711-4ef7-be89-9912ecb6d5b2 | Translation Approved (100%) | 4.2.18 | 4.2.18. |
| 738c4822257-9cfd-48f1-9571-7d5e7ee9ee10 | Translation Approved (100%) | On-Board ATO functionality | Функционалност <Italic>ATO</Italic>-а у возилу |
| 739990196c4-6cd8-4a04-a760-5354cc324e8f | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 740d24819b3-ab78-48c9-b011-1a359ff55a08 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 741c962c4ae-4257-44a8-af06-63303c8eb888 | Translation Approved (100%) | 4.2.19 | 4.2.19. |
| 742336743b1-1b74-485a-b733-8fdb62e0bcb5 | Translation Approved (100%) | Trackside ATO functionality | Функционалност пружног <Italic>ATO</Italic>-а |
| 743b8178225-2dce-4929-a09a-0f570b41202a | Translation Approved (100%) | 1.5 | 1.5. |
| 744cadc0b6b-ed5b-4e92-83e1-83fefb8ac5b3 | Translation Approved (CM) | 2.3.2 | 2.3.2. |
| 745bc7ef8e6-ab4a-45d7-a910-0820f5824145 | Translation Approved (100%) | 4.2.20 | 4.2.20. |
| 74647fd6e33-e55d-4c7f-8b54-311f3d017aa8 | Translation Approved (93%) | Technical documentation for Maintenance | Техничка документација за одржавање |
| 747f9ac8cc0-0372-4f92-85c0-26aef7d0356e | Translation Approved (100%) | 1.1.5 | 1.1.5. |
| 7483b2bf916-9b7c-4b33-aa88-abb39f30f2fa | Translation Approved (100%) | 1.1.1 | 1.1.1. |
| 749b3056de5-c047-47ea-ad36-7b5485b47d5f | Translation Approved (CM) | 3.2. | 3.2. |
| 750b3056de5-c047-47ea-ad36-7b5485b47d5f | Translation Approved (98%) | Specific Aspects of the Control-Command and Signalling Subsystems | Посебни аспекти подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 751003fcce7-6992-4dea-a33f-233e0e72121e | Translation Approved (100%) | 3.2.1. | 3.2.1. |
| 752003fcce7-6992-4dea-a33f-233e0e72121e | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 75347fe0ce5-7b1f-4028-b36b-b152fdb9f4f7 | Translation Approved (99%) | Every Control-Command and Signalling Subsystems project shall take the measures necessary to ensure that the level of risk of an error occurring within the scope of the Control-Command and Signalling Subsystems, is not higher than the objective for the service. | За сваки пројекат подсистемâ контроле, управљања и сигнализације предузимају се мере које су неопходне да се обезбеди да ниво ризика од грешке у оквиру области примене подсистемâ контроле, управљања и сигнализације не буде већи од циља постављеног за ту услугу. |
| 7545139ff20-ee82-4348-9a52-ec96afd3a549 | Translation Approved (100%) | To ensure that the measures taken to achieve safety do not jeopardise interoperability, the requirements of the basic parameter defined in point 4.2.1 (Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability) shall be respected. | Да би се обезбедило да мере предузете за постизање безбедности не угрожавају интероперабилност, морају се испунити захтеви основног параметра који је утврђен у тачки 4.2.1. (Карактеристике у погледу поузданости, доступности и безбедности контроле, управљања и сигнализације, релевантне за интероперабилност). |
| 75598316456-120d-4e49-90b8-43ecb112cb1a | Translation Approved (100%) | For the ETCS Class A system the safety objective is apportioned between the Control-Command and Signalling On-board and Trackside Subsystems. | За систем <Italic>ETCS</Italic> класе А, безбедносни циљ је расподељен између подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге. |
| 75698316456-120d-4e49-90b8-43ecb112cb1a | Translation Approved (100%) | The detailed requirements are specified in the basic parameter defined in point 4.2.1 (Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability). | Детаљни захтеви су наведени у основном параметру који је утврђен у тачки 4.2.1. (Карактеристике у погледу поузданости, доступности и безбедности контроле, управљања и сигнализације, релевантне за интероперабилност). |
| 75798316456-120d-4e49-90b8-43ecb112cb1a | Translation Approved (99%) | This safety requirement shall be met together with the availability requirements as defined in point 3.2.2 (Reliability and Availability). | Тај безбедносни захтев мора се испунити заједно са захтевима у погледу доступности, како је утврђено у тачки 3.2.2. (Поузданост и доступност). |
| 758b121bda4-8d16-4a34-b8ed-7ed5568459e7 | Translation Approved (100%) | 3.2.2. | 3.2.2. |
| 759b121bda4-8d16-4a34-b8ed-7ed5568459e7 | Translation Approved (89%) | Reliability and Availability | Поузданост и доступност |
| 760d6d7a873-b06e-4d4a-adec-32412d13a1ed | Translation Approved (83%) | For the Class A system, the reliability and availability objectives are apportioned between the Control-Command and Signalling On-board and Trackside Subsystems. | За систем класе А, циљеви поузданости и доступности расподељени су између подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге. |
| 761d6d7a873-b06e-4d4a-adec-32412d13a1ed | Translation Approved (100%) | The detailed requirements are specified in the basic parameter defined in point 4.2.1 (Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability). | Детаљни захтеви су наведени у основном параметру који је утврђен у тачки 4.2.1. (Карактеристике у погледу поузданости, доступности и безбедности контроле, управљања и сигнализације, релевантне за интероперабилност). |
| 76210ead3b7-037e-483f-95dc-adaa25f23ef0 | Translation Approved (99%) | The level of risk caused by age and wear of constituents used within the subsystem shall be monitored. | Прати се ниво ризика проузрокован старењем и хабањем чинилаца који се користе у подсистему. |
| 76310ead3b7-037e-483f-95dc-adaa25f23ef0 | Translation Approved (99%) | The requirements for maintenance stated in point 4.5 shall be respected. | Захтеви за одржавање наведени у тачки 4.5. морају се испунити. |
| 7644f77523e-3210-4677-8168-cfcb1340af89 | Translation Approved (100%) | 3.2.3. | 3.2.3. |
| 7654f77523e-3210-4677-8168-cfcb1340af89 | Translation Approved (96%) | Technical Compatibility | Техничка усклађеност |
| 7662b770d6d-186f-4d49-9eef-1ef57738730f | Translation Approved (0%) | Technical compatibility includes the functions, interfaces and performances required to achieve interoperability. | Техничка усклађеност обухвата функције, интерфејсе и перформансе који су потребни за постизање интероперабилности. |
| 767f804d190-2faa-4b6b-ac43-e7e2c6510dc7 | Translation Approved (0%) | The requirements of technical compatibility are subdivided in the following three categories: | Захтеви у погледу техничке усклађености подељени су у следеће три категорије: |
| 7680a6379a8-3299-441e-b161-1adf2c2b75c0 | Translation Approved (0%) | (1) The first category sets out the general engineering requirements for interoperability namely environmental conditions, internal electromagnetic compatibility (EMC) within the railway boundaries, and installation. | 1) Прва категорија утврђује опште конструкционе захтеве у погледу интероперабилности, тј. услове животне средине, унутрашњу електромагнетну компатибилност (ЕМК) унутар граница железничког подручја и уградњу. |
| 7690a6379a8-3299-441e-b161-1adf2c2b75c0 | Translation Approved (0%) | These compatibility requirements are defined in this chapter. | Ови захтеви у погледу усклађености утврђени су у овом поглављу. |
| 7708dd6e449-463f-4ebc-828f-c907982532ab | Translation Approved (0%) | (2) The second category describes how the Control Command and Signalling Subsystems have to be applied technically and what functions they have to perform to ensure interoperability. | 2) Друга категорија описује начин на који се подсистеми контроле, управљања и сигнализације морају технички применити и које функције морају вршити да би се обезбедила интероперабилност. |
| 7718dd6e449-463f-4ebc-828f-c907982532ab | Translation Approved (0%) | This category is defined in Chapter 4. | Ова категорија је дефинисана у Поглављу 4. |
| 772a1dafe78-7a1d-4f00-88b2-4635f8d96be0 | Translation Approved (0%) | (3) The third category describes how the Control Command and Signalling Subsystems are interfaced with the Operation and Traffic Management Subsystem in order that operational interoperability is achieved. | 3) Трећа категорија описује начин на који су подсистеми контроле, управљања и сигнализације у интерфејсу са подсистемом регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем да би се постигла оперативна интероперабилност. |
| 773a1dafe78-7a1d-4f00-88b2-4635f8d96be0 | Translation Approved (81%) | This category is described in Chapter 4. | Ова категорија је описана у Поглављу 4. |
| 77435c3aad3-e06f-40bf-a3fa-9e00c65f5bb7 | Translation Approved (100%) | 3.2.3.1. | 3.2.3.1. |
| 77535c3aad3-e06f-40bf-a3fa-9e00c65f5bb7 | Translation Approved (0%) | Engineering Compatibility | Конструкциона усклађеност |
| 7766d1fcac9-c074-4807-9f29-b31c9153f4d7 | Translation Approved (0%) | 3.2.3.1.1. | 3.2.3.1.1. |
| 7776d1fcac9-c074-4807-9f29-b31c9153f4d7 | Translation Approved (77%) | Physical environmental conditions | Физички услови у животној средини |
| 778af4d6c5e-cd29-4413-a285-9e6f2c4ca08e | Translation Approved (0%) | Control Command and Signalling equipment shall be capable of operating under the climatic and physical conditions which characterise the area in which the relevant part of the Union rail system is located. | Опрема за контролу, управљање и сигнализацију мора функционисати у климатским и физичким условима који карактеришу подручје у којем се налази релевантни део железничког система Уније. |
| 779984bfa68-a704-41a6-a2f7-2d1fa84ebcda | Translation Approved (0%) | The requirements of basic parameter 4.2.16 (Construction of equipment used in CCS subsystems) shall be respected. | Морају се испунити захтеви основног параметра 4.2.16. (Конструкција опреме која се користи у подсистемима контроле, управљања и сигнализације) |
| 780d339cd55-3d0c-4a15-b9b1-a2987967197d | Translation Approved (0%) | 3.2.3.1.2. | 3.2.3.1.2. |
| 781d339cd55-3d0c-4a15-b9b1-a2987967197d | Translation Approved (0%) | Railway Internal Electromagnetic Compatibility | Интерна електромагнетна компатибилност железнице |
| 78259431938-9ceb-4e8b-8977-13a507f086e3 | Translation Approved (0%) | The basic parameter related to electromagnetic compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment is described in point 4.2.11 (Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment). | Основни параметар који се односи на електромагнетну компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију описан је у тачки 4.2.11. (Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију). |
| 7839d246a13-3380-4b37-bee9-5f14effdb9b9 | Translation Approved (100%) | 3.3. | 3.3. |
| 7849d246a13-3380-4b37-bee9-5f14effdb9b9 | Translation Approved (91%) | Essential requirements not directly covered by this TSI | Основни захтеви који нису директно обухваћени овим ТСИ |
| 785b4b428f8-6baf-4d27-82db-1657c64e452d | Translation Approved (100%) | 3.3.1. | 3.3.1. |
| 786b4b428f8-6baf-4d27-82db-1657c64e452d | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 78759c4988e-de82-4202-a791-98d7e870e6db | Translation Approved (0%) | The essential requirement 1.1.2 in Annex III to Directive (EU) 2016/797 is not within the scope of this TSI. | Основни захтев 1.1.2. из Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797 не спада у област примене овог ТСИ. |
| 78860ca34b3-4112-4a9d-822a-e195e2428f69 | Translation Approved (0%) | The essential requirement 1.1.4 in Annex III to Directive (EU) 2016/797 for the Control-Command Signalling trackside subsystems is covered by the applicable European and national provisions in force. | Основни захтев 1.1.4. из Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797 за подсистеме контроле, управљања и сигнализације дуж пруге обухваћен је важећим европским и национални прописима који су на снази. |
| 7890812e30d-f2a6-4f27-bacc-5ef8cb5f4686 | Translation Approved (100%) | 3.3.2. | 3.3.2. |
| 7900812e30d-f2a6-4f27-bacc-5ef8cb5f4686 | Translation Approved (100%) | Health | Здравље |
| 791e0e891f7-5569-40c8-95b5-10e6b9e30a52 | Translation Approved (0%) | In accordance with Union legislation and with national legislation that is compatible with the Union legislation, care shall be taken to ensure that the materials used and the design of the Control-Command and Signalling Subsystems do not constitute a health hazard to persons having access to them. | У складу са законодавством Уније и националним законодавством које је у сагласности са законодавством Уније, стара се о томе да се обезбеди да коришћени материјали и пројектовање подсистема контроле, управљања и сигнализације не представљају опасност по здравље лица која имају приступ тим подсистемима. |
| 792e0e891f7-5569-40c8-95b5-10e6b9e30a52 | Translation Approved (0%) | This is in relation with the essential requirement 1.3.1 in Annex III to Directive (EU) 2016/797. | Ово је повезано са основним захтевом 1.3.1. из Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 793e0e891f7-5569-40c8-95b5-10e6b9e30a52 | Translation Approved (100%) | The essential requirement 1.3.2 in Annex III to Directive (EU) 2016/797 for the Control-Command Signalling trackside subsystems is covered by the applicable European and national provisions in force. | Основни захтев 1.3.2. из Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797 за подсистеме контроле, управљања и сигнализације дуж пруге обухваћен је важећим европским и национални прописима који су на снази. |
| 7941e796587-1a2e-45d4-a907-90c590a18ce3 | Translation Approved (100%) | 3.3.3. | 3.3.3. |
| 7951e796587-1a2e-45d4-a907-90c590a18ce3 | Translation Approved (96%) | Environmental Protection | Заштита животне средине |
| 79623e7080a-9a26-43e7-a973-24ee21a6c7e8 | Translation Approved (0%) | In accordance with Union legislation and with national legislation that is compatible with Union legislation: | У складу са законодавством Уније и националним законодавством које је у сагласности са законодавством Уније: |
| 7975037865b-48bf-4886-b755-d0f6fc890160 | Translation Approved (0%) | (1) the Control-Command and Signalling equipment, if subjected to excessive heat or fire, shall not exceed limits for the emission of fumes or gases which are harmful to the environment. | 1) опрема за контролу, управљање и сигнализацију, ако је изложена прекомерној топлоти или ватри, не сме прекорачити граничне вредности за емисију дима или гасова који су штетни по животну средину. |
| 7985037865b-48bf-4886-b755-d0f6fc890160 | Translation Approved (99%) | This is in relation with the essential requirement 1.4.2 in Annex III to Directive (EU) 2016/797; | Ово је повезано са основним захтевом 1.4.2. из Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797; |
| 799d494f4a4-6bdd-4398-9fac-c4a673835c3d | Translation Approved (0%) | (2) the Control-Command and Signalling equipment shall not contain substances which may abnormally contaminate the environment during their normal use. | 2) опрема за контролу, управљање и сигнализацију не сме садржати супстанце које могу прекомерно контаминирати животну средину током уобичајене употребе. |
| 800d494f4a4-6bdd-4398-9fac-c4a673835c3d | Translation Approved (CM) | This is in relation with the essential requirement 1.4.1 in Annex III to Directive (EU) 2016/797; | Ово је повезано са основним захтевом 1.4.1. Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797; |
| 8015bb195a1-50c5-4802-8a0b-2b6f83f1d56e | Translation Approved (0%) | (3) the Control-Command and Signalling equipment shall be subject to the Union legislation in force controlling the limits to the emission of and the susceptibility to electromagnetic interference along the boundaries of railway property. | 3) опрема за контролу, управљање и сигнализацију подлеже важећем законодавству Уније којим се контролишу граничне вредности електромагнетних сметњи и подложност тим сметњама дуж граница железничког поседа. |
| 8025bb195a1-50c5-4802-8a0b-2b6f83f1d56e | Translation Approved (CM) | This is in relation with the essential requirement 1.4.3 in Annex III to Directive (EU) 2016/797; | Ово је повезано са основним захтевом 1.4.3. Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797; |
| 80380ad1db4-e25f-4eff-a795-7b29f57f0de7 | Translation Approved (0%) | (4) the Control-Command and Signalling equipment shall comply with existing regulations on noise pollution. | 4) опрема за контролу, управљање и сигнализацију у складу је са постојећим прописима о загађењу буком. |
| 80480ad1db4-e25f-4eff-a795-7b29f57f0de7 | Translation Approved (100%) | This is in relation with the essential requirement 1.4.4 in Annex III to Directive (EU) 2016/797; | Ово је повезано са основним захтевом 1.4.4. из Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797; |
| 8058dd92914-d961-4666-95cd-4f076145bb4f | Translation Approved (0%) | (5) the Control-Command and Signalling equipment shall not give rise to any inadmissible level of vibration which could jeopardise the integrity of the infrastructure (when the infrastructure is in the correct state of maintenance). | 5) опрема за контролу, управљање и сигнализацију не сме довести до недопуштеног нивоа вибрација који би могао угрозити интегритет инфраструктуре (када се инфраструктура правилно одржава). |
| 8068dd92914-d961-4666-95cd-4f076145bb4f | Translation Approved (100%) | This is in relation with the essential requirement 1.4.5 in Annex III to Directive (EU) 2016/797. | Ово је повезано са основним захтевом 1.4.5. из Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 807076c90f4-791f-4ea2-acf4-1d033348a012 | Translation Approved (100%) | 3.3.4. | 3.3.4. |
| 808076c90f4-791f-4ea2-acf4-1d033348a012 | Translation Approved (CM) | Technical Compatibility | Техничка усклађеност |
| 809d5cb2fd4-2d2b-4597-b61a-f77201916415 | Translation Approved (100%) | 3.3.4.1. | 3.3.4.1. |
| 810d5cb2fd4-2d2b-4597-b61a-f77201916415 | Translation Approved (100%) | Railway Internal Electromagnetic Compatibility | Интерна електромагнетна компатибилност железнице |
| 811bf8bd051-2378-4889-885e-04575fd8c9fd | Translation Approved (0%) | In accordance with Union legislation and with national legislation that is compatible with the Union legislation, the Control Command and Signalling equipment shall neither interfere with nor be interfered with by other control-command and signalling equipment or other subsystems. | У складу са законодавством Уније и националним законодавством које је у сагласности са законодавством Уније, опрема за контролу, управљање и сигнализацију не сме ометати другу опрему за контролу, управљање и сигнализацију или друге подсистеме нити они смеју ометати њу. |
| 812a3f405d6-392c-43d9-be1b-10239f0d0d09 | Translation Approved (100%) | 3.3.5. | 3.3.5. |
| 813a3f405d6-392c-43d9-be1b-10239f0d0d09 | Translation Approved (99%) | Accessibility | Приступачност |
| 8145bef8a53-b0ac-4462-9301-4632db72d51f | Translation Approved (77%) | The essential requirement 1.6 in Annex III to Directive (EU) 2016/797 is not within the scope of this TSI. | Основни захтев 1.6. из Анекса III Директиве (ЕУ) 2016/797 не спада у област примене овог ТСИ. |
| 81508131544-c278-4bfe-83b9-ac38e75a7abc | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 81608131544-c278-4bfe-83b9-ac38e75a7abc | Translation Approved (98%) | CHARACTERISATION OF THE SUBSYSTEMS | ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПОДСИСТЕМА |
| 817d36a8a37-9a57-41ec-9cf5-294621e2973b | Translation Approved (100%) | 4.1. | 4.1. |
| 818d36a8a37-9a57-41ec-9cf5-294621e2973b | Translation Approved (CM) | Introduction | Увод |
| 819008ab7a4-7ab0-4a66-a090-c9d6c02bfebd | Translation Approved (100%) | 4.1.1. | 4.1.1. |
| 820008ab7a4-7ab0-4a66-a090-c9d6c02bfebd | Translation Approved (100%) | Basic parameters | Основни параметри |
| 821097e0f93-a5a4-4320-a714-7b61c47475fe | Translation Approved (0%) | In accordance with the relevant essential requirements, the Control-Command and Signalling Subsystems are characterised by the following basic parameters: | У складу са релевантним основним захтевима, подсистеме контроле, управљања и сигнализације карактеришу следећи основни параметри: |
| 8229732a4e0-3cf8-4ced-b138-65dd09109ef1 | Translation Approved (84%) | (1) Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability (point 4.2.1); | 1) карактеристике у погледу поузданости, доступности и безбедности контроле, управљања и сигнализације, релевантне за интероперабилност (тачка 4.2.1); |
| 823b861901b-ec19-4728-845b-31db59d413da | Translation Approved (0%) | (2) On-Board ETCS functionality (point 4.2.2); | 2) функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу (тачка 4.2.2); |
| 824f451fae0-a2a4-492f-be67-47b0b8b652f9 | Translation Approved (87%) | (3) Trackside ETCS functionality (point 4.2.3); | 3) функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а (тачка 4.2.3); |
| 825cc3f9c1f-31a6-4875-abd6-1cba4426239d | Translation Approved (80%) | (4) Mobile communication functions for railways RMR (point 4.2.4); | 4) функције мобилне комуникације за железнице – <Italic>RMR</Italic> (тачка 4.2.4); |
| 8268413720f-7760-4175-80f0-6a3115f7b554 | Translation Approved (74%) | (5) RMR, ETCS and ATO air gap interfaces (point 4.2.5); | 5) интерфејси ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-a, <Italic>ETCS</Italic>-a и <Italic>ATO</Italic>-a (тачка 4.2.5); |
| 8272b8c6ef1-b5b8-4c34-9561-50917c2d2c89 | Translation Approved (79%) | (6) On-Board Interfaces Internal to Control-Command and Signalling (point 4.2.6); | 6) унутрашњи интерфејси за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу (тачка 4.2.6); |
| 82835939a00-ff60-4313-863c-58cc19da86fc | Translation Approved (77%) | (7) Trackside Interfaces Internal to Control-Command and Signalling (point 4.2.7); | 7) пружни унутрашњи интерфејси за подсистем контроле, управљања и сигнализације (тачка 4.2.7); |
| 8299dd5420e-583a-47b9-a5ed-63a3363024be | Translation Approved (0%) | (8) Key Management (point 4.2.8); | 8) управљање кључевима (тачка 4.2.8); |
| 8307200d66b-c0b7-47c3-be2f-f93aa57a92b9 | Translation Approved (81%) | (9) ETCS-ID Management (point 4.2.9); | 9) управљање идентификационим ознакама <Italic>ETCS</Italic>-а (тачка 4.2.9); |
| 8313ace4289-df6b-4187-bb6f-4a1535dcca3b | Translation Approved (0%) | (10) Trackside Train Detection Systems (point 4.2.10); | 10) пружни системи за детекцију воза (тачка 4.2.10); |
| 832d3bc012a-1c77-43ec-8f74-36210a601a22 | Translation Approved (81%) | (11) Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment (point 4.2.11); | 11) електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију (тачка 4.2.11); |
| 8335e374ad7-0051-48cf-b8c4-76b8c3e4fb66 | Translation Approved (71%) | (12) ETCS DMI (Driver-Machine Interface) (point 4.2.12); | 12) интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а (тачка 4.2.12); |
| 83426f291d8-eb48-4385-abf3-f25e96df7b6a | Translation Approved (100%) | (13) RMR DMI (Driver-Machine Interface) (point 4.2.13); | 13) интерфејс машиновођа–возило <Italic>RMR</Italic>-а (тачка 4.2.13); |
| 8354bd8b7d6-7c21-4ea1-a251-ff5e1b73652e | Translation Approved (77%) | (14) Interface to Data Recording for Regulatory Purposes (point 4.2.14); | 14) Интерфејс са бележењем података у регулаторне сврхе (тачка 4.2.14); |
| 836480830ee-b3e2-4a5c-896a-a1b774f0ff94 | Translation Approved (74%) | (15) Trackside Control-Command and Signalling objects (point 4.2.15); | 15) пружни објекти за контролу, управљање и сигнализацију (тачка 4.2.15); |
| 8377e01385f-82ba-427b-81c6-73a38d8d3d16 | Translation Approved (77%) | (16) Construction of equipment used in CCS subsystems (point 4.2.16); | 16) конструкција опреме која се користи у подсистемима контроле, управљања и сигнализације (тачка 4.2.16); |
| 8384dbd0f87-003a-4f76-a54e-c4fa68d6c930 | Translation Approved (99%) | (17) ETCS and Radio System Compatibility (point 4.2.17); | 17) компатибилност <Italic>ETCS</Italic>-а и радио-система (тачка 4.2.17); |
| 83942bb889c-cf33-4470-8da6-d8a7128dcdd6 | Translation Approved (77%) | (18) On-Board ATO functionality (point 4.2.18); | 18) функционалност <Italic>ATO</Italic>-а у возилу (тачка 4.2.18); |
| 8405bef8e07-37db-4d9c-a35c-2088ef05bd72 | Translation Approved (75%) | (19) Trackside ATO functionality (point 4.2.19); | 19) функционалност пружног <Italic>ATO</Italic>-а (тачка 4.2.19); |
| 841c6b7978b-b53c-4fde-8935-9e5d2112c810 | Translation Approved (0%) | (20) Technical documentation for Maintenance (point 4.2.20). | 20) техничка документација за одржавање (тачка 4.2.20). |
| 842e16f17c1-6a97-463b-b239-44450b5d53f6 | Translation Approved (100%) | 4.1.2. | 4.1.2. |
| 843e16f17c1-6a97-463b-b239-44450b5d53f6 | Translation Approved (89%) | Overview of the requirements | Преглед захтева |
| 8446714824f-24fc-4543-877b-5e300aa7e359 | Translation Approved (0%) | All requirements in point 4.2 (Functional and technical specifications of the Subsystems) related to these basic parameters shall be applied to the Class A system. | Сви захтеви из тачке 4.2. (Функционалне и техничке спецификације подсистема) у вези са овим основним параметрима примењују се на систем класе А. |
| 845e545fdd6-50bc-4eff-99e5-c8541caa6ae5 | Translation Approved (0%) | Requirements for Class B systems and for STMs (which enable the Class A On-board system to operate on Class B infrastructure) are the responsibility of the relevant Member State. | Захтеви за системе класе Б и за специфичне преносне модуле (који омогућавају систему класе Б у возилу да функционише на инфраструктури класе Б) одговорност су одговарајуће државе чланице. |
| 84617f711cb-2928-4a52-9d00-51c2e92edd94 | Translation Approved (0%) | This TSI is based on the principles of enabling the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem to be compatible with TSI-compliant Control-Command and Signalling On-board Subsystems. | Овај ТСИ се заснива на начелима омогућавања подсистему контроле, управљања и сигнализације дуж пруге да буде компатибилан са подсистемима контроле, управљања и сигнализације у возилу, усаглашеним са ТСИ. |
| 84717f711cb-2928-4a52-9d00-51c2e92edd94 | Translation Approved (0%) | To achieve this goal: | Да би се тај циљ остварио: |
| 84862f5fe6d-42ef-4cd7-b505-a748fd3bb837 | Translation Approved (0%) | (1) functions, interfaces and performance of the Control-Command and Signalling On-board Subsystem are standardised, ensuring that every train will react in a predictable way to data received from trackside; | 1) стандардизоване су функције, интерфејси и перформансе подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу, чиме се обезбеђује да ће сваки воз реаговати на предвидив начин на податке добијене дуж пруге; |
| 849ebf25d74-c8a1-48d5-9aec-fe7e0012b495 | Translation Approved (0%) | (2) for the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem, track-to-train and train-to-track communication are fully standardised in this TSI. | 2) за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, комуникација пруга–воз и воз–пруга у потпуности је стандардизована у овом ТСИ. |
| 850ebf25d74-c8a1-48d5-9aec-fe7e0012b495 | Translation Approved (0%) | The specifications referenced in the points below allow Control-Command and Signalling trackside functionality to be applied in a flexible way, so that it can be optimally integrated into the railway system. | Спецификације на које се позива у тачкама у даљем тексту омогућавају да се функционалност контроле, управљања и сигнализације дуж пруге примењује на флексибилан начин, тако да се може оптимално интегрисати у железнички систем. |
| 851ebf25d74-c8a1-48d5-9aec-fe7e0012b495 | Translation Approved (0%) | This flexibility shall be exploited without limiting the movement of vehicles with TSI-compliant on-board subsystems. | Ова флексибилност се мора искористити без ограничења кретања возила са подсистемима у возилу усаглашеним са ТСИ. |
| 8528090e816-a099-45bf-85fb-2ecd6e6ae9d9 | Translation Approved (0%) | The Control-Command and Signalling functions are classified in categories indicating whether they are optional or mandatory. | Функције контроле, управљања и сигнализације класификоване су у категорије које означавају да ли су необавезне или обавезне. |
| 8538090e816-a099-45bf-85fb-2ecd6e6ae9d9 | Translation Approved (0%) | The categories are defined in point 7.2.9 of this TSI and in specifications referred to in Appendix A and these texts also state how the functions are classified. | Категорије су утврђене у тачки 7.2.9. овог ТСИ и у спецификацијама из Додатка А и у тим текстовима се такође наводи како су функције класификоване. |
| 854d208dd45-6cb6-442c-b0e6-71f43800e3f1 | Translation Approved (0%) | Appendix A, Table A.1, 4.1 c provides the Glossary of ETCS and ATO terms and definitions, which are used in the specifications referred to in Appendix A. | Додатак А Табела А.1 тачка 4.1. подтачка в) садржи глосар термина и дефиниција <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>ATO</Italic>-а који се користе у спецификацијама из Додатка А. |
| 85519355146-be32-497f-a9ab-6965105a8e12 | Translation Approved (100%) | 4.1.3. | 4.1.3. |
| 85619355146-be32-497f-a9ab-6965105a8e12 | Translation Approved (98%) | Parts of Control-command and Signalling Subsystems | Делови подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 8570fd6ff10-0eea-4bdd-9b4c-4dbdf7f6bed6 | Translation Approved (0%) | According to point 2.2 (Scope) the Control-Command and Signalling Subsystems can be subdivided in parts. | На основу тачке 2.2 (Област примене), подсистеми контроле, управљања и сигнализације могу се поделити на два дела. |
| 8586c2fe1e8-8f8f-41cd-840d-5a994cd042ce | Translation Approved (0%) | The following table indicates which basic parameters are relevant for each subsystem and for each part. | У следећој табели се наводи који основни параметри су релевантни за сваки подсистем и за сваки део. |
| 85908075182-6401-47ef-8abe-258e2e0abc52 | Translation Approved (100%) | Table 4.1. | Табела 4.1. |
| 860d27dfe29-41d9-411f-b920-08c59fe317ed | Translation Approved (77%) | Parts of Control Command and Signalling Subsystems | Делови подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 8614779cbe1-732f-4541-be0c-ed74669eb735 | Translation Approved (100%) | Subsystem | Подсистем |
| 86264d99705-5937-4d2f-8cc0-025cbb0e5acd | Translation Approved (100%) | Part | Део |
| 86326ed22f1-2502-4e9a-bdfe-cc5bc4011bc6 | Translation Approved (100%) | Basic parameters | Основни параметри |
| 86408a9e963-adb3-4753-bf41-a2d0dd822817 | Translation Approved (100%) | Control-Command and Signalling On-board | Контрола, управљање и сигнализација у возилу |
| 86567da28fe-99b9-4e9d-b358-567e10112da6 | Translation Approved (100%) | Train protection | Заштита воза |
| 8664c121dc5-8144-4131-bd07-717839b1fc97 | Translation Approved (0%) | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20. |
| 867b58ef37e-84c6-46d5-b98e-1b936160afce | Translation Approved (100%) | Voice radio communication | Говорна радио-комуникација |
| 868df09fb6e-a62c-413f-8fa0-68c82172093e | Translation Approved (0%) | 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 | 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20. |
| 869ec2ee3a8-bcca-4160-9a8d-7def0b9bfa1f | Translation Approved (100%) | Data radio communication | Радио-пренос података |
| 8707903f5af-d003-4f1d-aed5-daac5652f07a | Translation Approved (0%) | 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 | 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20. |
| 8711b9983c8-76e2-4ea7-b258-1df9bdbb2255 | Translation Approved (100%) | Automated Train Operation | Аутоматско управљање возом |
| 872b6a33a90-646c-4122-9fc1-2fc2986900c1 | Translation Approved (0%) | 4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.6, 4.2.12, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.20 | 4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.6, 4.2.12, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.20. |
| 873de3919df-c625-4f4a-a682-5ec0d89b3199 | Translation Approved (100%) | Control-Command and Signalling Trackside | контрола, управљање и сигнализација дуж пруге |
| 874fae67ead-257e-4bb2-b29c-4711a16c4edd | Translation Approved (100%) | Train protection | Заштита воза |
| 875562dc33f-3f91-4fe6-aff7-ef8f4bc3537b | Translation Approved (100%) | 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 | 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20. |
| 876660b8e03-2c9a-439b-ac79-b9249febadd1 | Translation Approved (CM) | Voice radio communication | Говорна радио-комуникација |
| 87747b959c9-33a5-4c1f-a13a-60cd1cdfd225 | Translation Approved (0%) | 4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 | 4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20. |
| 87870db5455-5cc3-48b7-8965-6f15c84505c2 | Translation Approved (100%) | Data radio communication | Радио-пренос података |
| 879c22b5fd9-e530-4a98-8498-888de3176ac7 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20 | 4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20. |
| 880798b5bd2-7780-423b-9bfa-249bf5840eb1 | Translation Approved (100%) | Train detection | Детекција воза |
| 8812dae67a9-eefe-4008-baa1-6e0bccd26fe0 | Translation Approved (0%) | 4.2.10, 4.2.11 | 4.2.10, 4.2.11. |
| 88266f75345-8271-45fc-a21d-0ff80c843806 | Translation Approved (100%) | Automated Train Operation | Аутоматско управљање возом |
| 8832f9a303e-e0d5-4d22-b6b5-d956f980139a | Translation Approved (0%) | 4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.20 | 4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.20. |
| 884ca99f621-c69f-4a8f-bf09-f8803edea2cb | Translation Approved (100%) | 4.2. | 4.2. |
| 885ca99f621-c69f-4a8f-bf09-f8803edea2cb | Translation Approved (99%) | Functional and technical specifications of the Subsystems | Функционалне и техничке спецификације подсистемâ |
| 886d45edadf-bed7-4166-b9f9-66499792fd7b | Translation Approved (100%) | 4.2.1. | 4.2.1. |
| 887d45edadf-bed7-4166-b9f9-66499792fd7b | Translation Approved (100%) | Control-Command and Signalling reliability, availability and safety characteristics relevant to interoperability | Карактеристике у погледу поузданости, доступности и безбедности контроле, управљања и сигнализације, релевантне за интероперабилност |
| 888f4beffc1-120a-4f79-a803-b74f237e9dcd | Translation Approved (0%) | This basic parameter describes the requirements for the Control-Command and Signalling On-board Subsystem and Trackside subsystem with reference to point 3.2.1 (Safety) and point 3.2.2 (Reliability and Availability). | Овај основни параметар описује захтеве за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге упућивањем на тачку 3.2.1. (Безбедност) и тачку 3.2.2. (Поузданост и доступност). |
| 8891fe9d3d5-6a3c-4c8a-b5ad-ae97b94e7d35 | Translation Approved (0%) | In order to achieve interoperability, when implementing Control-Command and Signalling On-board and Trackside subsystems the following provisions shall be respected: | Да би се постигла интероперабилност, приликом имплементације подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, поштују се следеће одредбе: |
| 890e94a2242-e393-403d-a328-62d67abb8455 | Translation Approved (0%) | (1) The design, implementation and use of a Control-Command and Signalling On-board or Trackside subsystem shall not export any requirements: | 1) пројектовање, имплементација и коришћење подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу или подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге не преносе захтеве: |
| 8916d773250-1512-446b-8cde-6f59843d53d0 | Translation Approved (0%) | (a) across the interface between Control-Command and Signalling On-board and Trackside subsystems in addition to the requirements specified in this TSI; | а) преко интерфејса између подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге поред захтева наведених у овом ТСИ; |
| 8923b126c7e-85e0-4d60-9a95-00e692e7f7ef | Translation Approved (0%) | (b) to any other subsystem in addition to the requirements specified in the corresponding TSIs. | б) другом подсистему поред захтева наведених у одговарајућим ТСИ; |
| 8934c4e1dd3-a400-4978-a6e9-026fc2b2d199 | Translation Approved (0%) | (2) The requirements set out in points 4.2.1.1 and 4.2.1.2 below shall be respected. | 2) Морају се испунити захтеви утврђени у тач. 4.2.1.1. и 4.2.1.2. у даљем тексту. |
| 8947a35f962-8393-4e03-bd6a-574d9f808d87 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.1. | 4.2.1.1. |
| 8957a35f962-8393-4e03-bd6a-574d9f808d87 | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 8965d5405b8-0045-4fed-aaff-d4d86515bfbc | Translation Approved (0%) | The Control-Command and Signalling On-board and Trackside subsystems shall respect the requirements for ETCS equipment and installations stated in this TSI. | Подсистеми контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистеми контроле, управљања и сигнализације дуж пруге испуњавају захтеве за опрему за <Italic>ETCS</Italic> и постројења ETCS, наведене у овом ТСИ. |
| 897d4803188-3a23-40a0-b7b0-29c87e55f77f | Translation Approved (0%) | For the hazard ‘exceeding speed and/or distance limits advised to ETCS’ the tolerable hazard rate (THR) shall be 10<54193>-9</54193> h<54202>-1</54202> for random failures of the on-board ETCS and 10<54259>-9</54259> h<54268>-1</54268> for random failures of the trackside ETCS. | За опасност „прекорачење ограничења брзине и/или растојања препоручених за <Italic>ETCS</Italic>” прихватљива стопа ризика (<Italic>THR</Italic>) износи 10<54193>-9</54193> h<54202>-1</54202> за случајне отказе <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу и 10<54259>-9</54259> h<54268>-1</54268> за случајне отказе пружног <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 898d4803188-3a23-40a0-b7b0-29c87e55f77f | Translation Approved (0%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.1 a. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.1. подтачка а). |
| 899a04577f1-f2c5-413f-ae20-cdf49fcfcb31 | Translation Approved (0%) | To achieve interoperability, the on-board ETCS shall fully respect all requirements specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.1. | Да би се постигла интероперабилност, <Italic>ETCS</Italic> у возилу мора у потпуности испунити све захтеве наведене у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.1. |
| 900a04577f1-f2c5-413f-ae20-cdf49fcfcb31 | Translation Approved (0%) | Nevertheless, less stringent safety requirements are acceptable for trackside ETCS provided that, in combination with TSI-compliant Control-Command and Signalling On-board subsystems, the safety level for the service is met. | Међутим, мање строги безбедносни захтеви прихватљиви су за пружни <Italic>ETCS</Italic> под условом да је, у комбинацији са подсистемима контроле, управљања и сигнализације у возилу усаглашеним са ТСИ, постигнут ниво безбедности потребан за рад. |
| 901d5710731-f8fb-49e1-b50b-08f2d300c45f | Translation Approved (100%) | For the ETCS Class A system: | За систем <Italic>ETCS</Italic> класе А: |
| 90229964b1a-dd36-4296-a0b4-1109b5717ea4 | Translation Approved (0%) | (1) the changes made by railway undertakings and infrastructure managers to implement preventive or corrective maintenance actions shall be managed in compliance with the processes and procedures of their safety management system according to Article 9 of Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council (Safety Directive) (<54983/>); | 1) променама које железничка предузећа и управљачи инфраструктуре изврше ради спровођења мера превентивног или корективног одржавања управља се у складу са процесима и поступцима њиховог система управљања безбедношћу према члану 9. Директиве (ЕУ) 2016/798 Европског парламента и Савета (Директива о безбедности) (<54983/>); |
| 903db565e62-62e5-4688-9bc5-8b646628a246 | Translation Approved (100%) | <2471/> Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on railway safety (OJ L 138, 26.5.2016, p. 102). | <2471/> Директива (ЕУ) 2016/798 Европског парламента и Савета од 11. маја 2016. године о безбедности железнице (СЛ L 138, 26.5.2016, стр. 102). |
| 904bcf661ec-73a4-438d-a535-a3f0e94da51c | Translation Approved (0%) | (2) other types of changes made by railway undertaking and infrastructure managers (e.g. changes of the design or implementation of ETCS), as well as the changes made by other actors (e.g. manufacturers or other suppliers) shall be managed according to the risk management process set out in Annex I to the Implementing Regulation (EU) No 402/2013, as referred to in Article 6(1)(a) of Directive (EU) 2016/798. | 2) осталим врстама промена које изврше железничка предузећа и управљачи инфраструктуре (нпр. променама пројектовања или имплементације <Italic>ETCS</Italic>-а), као и променама које изврше други актери (нпр. произвођачи или други добављачи) управља се према процесу управљања ризиком, утврђеном у Анексу I Спроведбене уредбе (ЕУ) број 402/2013, како је наведено у члану 6. став 1. тачка а) Директиве (ЕУ) 2016/798. |
| 905663b469d-756b-40f7-a239-a0d678d1c745 | Translation Approved (98%) | Additionally, the correct application of the risk management process as set out in Annex I to Implementing Regulation (EU) No 402/2013, as well as the appropriateness of the results from this application, shall be independently assessed by a CSM assessment body according to Article 6 of that Regulation. | Поред тога, правилну примену процеса управљања ризиком који је утврђен у Анексу I Спроведбене уредбе (ЕУ) број 402/2013, као и примереност резултата проистеклих из ове примене, независно оцењује тело за оцењивање заједничких безбедносних метода на основу члана 6. те уредбе. |
| 906663b469d-756b-40f7-a239-a0d678d1c745 | Translation Approved (0%) | There shall not be restrictions with respect to the type A, B or C of independence of the CSM assessment body permitted by Implementing Regulation (EU) No 402/2013. | Не постоје ограничења у погледу независности типа А, Б или В тела за оцењивање заједничких безбедносних метода, које дозвољава Спроведбена уредба (ЕУ) број 402/2013. |
| 907663b469d-756b-40f7-a239-a0d678d1c745 | Translation Approved (89%) | The appointed CSM assessment body shall be accredited or recognised according to the requirements in Annex II to Implementing Regulation (EU) No 402/2013 in the field of ‘Control-Command and Signalling’ sub-system, as listed in item 5 ‘classification’ of ERADIS database entry for Assessment Bodies. | Именовано тело за оцењивање заједничких безбедносних метода мора бити акредитовано или признато према захтевима из Анекса II Спроведбене уредбе (ЕУ) број 402/2013 у области подсистема „Контрола, управљање и сигнализација” како је наведено у ставци 5. „класификација” уноса у базу података <Italic>ERADIS</Italic> за тела за оцењивање. |
| 90861ad2bfa-cca3-4f0f-b89b-e94175741f70 | Translation Approved (0%) | The accreditation, or recognition, in the field of ‘Control-Command and Signalling’ sub-system, covers the CSM assessment body competence to independently assess the ‘safe integration’ at the level of an ETCS subsystem, or an ETCS Interoperability Constituent. | Акредитација, или признавање, у области подсистема „Контрола, управљање и сигнализација”, обухвата надлежност тела за оцењивање заједничких безбедносних метода да независно оцени „безбедну интеграцију” на нивоу подсистема <Italic>ETCS</Italic>-а или чиниоца интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 90961ad2bfa-cca3-4f0f-b89b-e94175741f70 | Translation Approved (0%) | This includes the competence for: | Ово подразумева надлежност за: |
| 910a9c4cf7f-c1ab-4513-b711-f36e49bc1262 | Translation Approved (0%) | (1) the assessment of safe integration of all internal components and interfaces that form the architecture of the ETCS subsystem or ETCS Interoperability Constituent; | 1) оцењивање безбедне интеграције свих унутрашњих компонената и интерфејса који чине архитектуру подсистема <Italic>ETCS</Italic>-а или чиниоца интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а; |
| 91188882539-3937-4247-be3e-06992f9ed708 | Translation Approved (0%) | (2) the assessment of safe integration of all external interfaces of the ETCS subsystem, or ETCS Interoperability Constituent, within its direct physical, functional, environmental, operational and maintenance context. | 2) оцењивање безбедне интеграције свих спољних интерфејса подсистема <Italic>ETCS</Italic>-а или чиниоца интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а унутар његовог директног физичког и функционалног контекста, контекста животне средине, оперативног контекста и контекста одржавања. |
| 91209684633-6503-4e9f-95f4-5e88db938a85 | Translation Approved (96%) | The application of the standards as referred to in Appendix A, Table A 3 is an appropriate means to fully comply to the risk management process as set out in Annex I to the Implementing Regulation (EU) No 402/2013 for design, implementation, production, installation and validation (incl. Safety acceptance) of interoperability constituents and subsystems. | Примена стандардâ из Додатка А Табела А.3 представља одговарајући начин за потпуно поштовање процеса управљања ризиком како је утврђено у Анексу I Спроведбене уредбе (ЕУ) број 402/2013 за пројектовање, имплементацију, производњу, уградњу и валидацију (укључујући прихватање безбедности) чинилаца интероперабилности и подсистема. |
| 91309684633-6503-4e9f-95f4-5e88db938a85 | Translation Approved (0%) | When different standards from the ones referred to in Appendix A, Table A 3 are applied, at least equivalence shall be proven. | Када се примењују различити стандарди од оних наведених у Додатку А Табела А.3, мора се доказати бар еквивалентност. |
| 914bf0bfb2c-0204-426a-b444-b929a48b5b3d | Translation Approved (90%) | Whenever for an ETCS subsystem or an ETCS Interoperability Constituent the specifications as referred to in Appendix A, Table A 3 are used as an appropriate means to fully comply to the risk management process as set out in Annex I to the Implementing Regulation (EU) No 402/2013, in order to avoid unnecessary duplication of independent assessment work, the independent safety assessment activities that are required by the specifications referred to in Appendix A, Table A 3 shall be carried out by a CSM assessment body accredited or recognized as specified in the point above instead of a CENELEC independent safety assessor. | Кад год се за подсистем <Italic>ETCS</Italic>-а или за чинилац интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а спецификације из Додатка А Табела А.3 користе као одговарајуће средство за потпуно поштовање процеса управљања ризиком како је утврђено у Анексу I Спроведбене уредбе (ЕУ) број 402/2013, да би се избегло непотребно дуплирање послова независне оцене, независне активности оцене безбедности које се захтевају у спецификацијама из Додатка А Табела А.3, уместо независног процењивача безбедности <Italic>CENELEC</Italic>-а обавља тело за оцењивање заједничких безбедносних метода које је акредитовано или признато како је утврђено у претходној тачки. |
| 91593114c43-b203-4ee0-a0ce-f493e86be020 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2. | 4.2.1.2. |
| 91693114c43-b203-4ee0-a0ce-f493e86be020 | Translation Approved (0%) | Availability/Reliability | Доступност/поузданост |
| 9170245c969-843d-4614-8e96-3f8af91cc998 | Translation Approved (0%) | This point refers to the occurrence of failure modes not causing safety hazards but creating degraded situations, the management of which could decrease the overall safety of the system. | Ова тачка упућује на појаву режимâ отказа који не угрожавају безбедност, али стварају отежане услове, такве да би управљање њима могло умањити укупну безбедност система. |
| 918b85934b1-18bc-4f0d-b324-012c4c0500ce | Translation Approved (0%) | In the context of this parameter, ‘failure’ means the termination of the ability of an item to perform a required function with the required performance and ‘failure mode’ means the effect by which the failure is observed. | У контексту овог параметра, „отказ” означава престанак способности неке компоненте да врши захтевану функцију са захтеваним перформансама, а „режим отказа” означава последицу на основу које се отказ уочава. |
| 91979f92062-0f50-41bc-9f49-fd195f701b9a | Translation Approved (0%) | To ensure that the relevant infrastructure managers and railway undertaking are given all the information they need to define appropriate procedures for managing degraded situations, the technical file accompanying the EC declaration of verification for an on-board or trackside CCS subsystem shall contain the calculated availability/reliability values related to failure modes having an impact on the capability of the CCS subsystem to supervise the safe movement of one or more vehicles or to establish radio voice communication between traffic control and the train drivers. | Да би се обезбедило да релевантни управљачи инфраструктуре и железничко предузеће имају све информације које су им потребне да утврде одговарајуће поступке за управљање отежаним условима, пропратна техничка документација уз ЕЗ декларацију о верификацији за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу или подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, мора садржати израчунате вредности доступности/поузданости повезане са режимима отказа који утичу на способност подсистема контроле, управљања и сигнализације да надзире безбедно кретање једног или више возила или да успостави говорну радио-комуникацију између контроле саобраћаја и машиновођа. |
| 9200f671605-b8e9-4f03-adc1-62943fd21e22 | Translation Approved (0%) | Compliance with the following calculated values shall be ensured: | Мора се обезбедити усклађеност са следећим израчунатим вредностима. |
| 921b40a36ed-9504-4b8f-8e24-ee0f83e943c5 | Translation Approved (100%) | (1) Mean time of hours of operation between failures of a CCS on-board subsystem requiring the isolation of the train protection functions: | 1) Средње време у радним сатима између отказа подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу због којих је потребна изолација функција заштите воза: |
| 922b40a36ed-9504-4b8f-8e24-ee0f83e943c5 | Translation Approved (94%) | (open point); | (отворено питање); |
| 9235186d5f0-b7cd-4f43-b385-37270fd00fe5 | Translation Approved (100%) | (2) Mean time of hours of operation between failures of a CCS on-board subsystem preventing radio voice communication between traffic control and the train driver: | 2) Средње време у радним сатима између отказа подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу који спречавају говорну радио-комуникацију између контроле саобраћаја и машиновође: |
| 9245186d5f0-b7cd-4f43-b385-37270fd00fe5 | Translation Approved (94%) | (open point). | (отворено питање). |
| 925a066c58c-abaa-48f7-b1e5-6aff9de36b47 | Translation Approved (0%) | To allow the infrastructure managers and railway undertakings to monitor, during the life of the subsystems, the level of risk and the respect of the reliability/availability values used for the definition of procedures to manage degraded situations, the requirements for maintenance stated in point 4.2.20 (Technical documentation for Maintenance) shall be respected. | Да би се управљачима инфраструктуре и железничким предузећима омогућило да током радног века подсистемâ прате ниво ризика и поштовање вредности поузданости/доступности које се користе за утврђивање поступака за управљање отежаним условима, морају се испунити захтеви за одржавање наведени у тачки 4.2.20. (Техничка документација за одржавање). |
| 9264e5fee85-440a-4bd8-b3c3-cb9a3dfb5803 | Translation Approved (100%) | 4.2.2. | 4.2.2. |
| 9274e5fee85-440a-4bd8-b3c3-cb9a3dfb5803 | Translation Approved (100%) | On-Board ETCS functionality | Функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 9287ed6b6e3-729b-42b2-bcc0-f64df6af1a77 | Translation Approved (99%) | The basic parameter for ETCS on-board functionality describes all the functions needed to run a train in a safe way. | Основни параметар за функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу описује све функције потребне за безбедно саобраћање воза. |
| 9297ed6b6e3-729b-42b2-bcc0-f64df6af1a77 | Translation Approved (100%) | The primary function is to provide automatic train protection and cab signalling: | Примарна функција је да се обезбеди аутоматска заштита воза и кабинска сигнализација: |
| 9300381c357-c172-41a9-a73e-406ece8cca7d | Translation Approved (99%) | (1) setting the train characteristics (e.g. maximum train speed, braking performance); | 1) подешавањем карактеристика воза (нпр. највеће брзине воза, перформансе кочења); |
| 931f8e01380-dde7-44ae-b09e-4daa0f51eb3d | Translation Approved (100%) | (2) selecting the supervision mode on the basis of information from trackside; | 2) бирањем режима надзора на основу информација са пруге; |
| 93249d301e8-9b42-4f7f-89ff-3ec4866c6fff | Translation Approved (100%) | (3) performing odometry functions; | 3) обављањем функција мерења брзине и пређеног пута; |
| 933f6db68f2-058a-481d-8434-723bcb3f5c99 | Translation Approved (100%) | (4) locating the train in a coordinate system based on Eurobalise locations; | 4) лоцирањем воза у координатном систему на основу локација евробализа; |
| 93408ffb225-2d89-4f68-9275-31c46dc7bcbc | Translation Approved (100%) | (5) calculating the dynamic speed profile for its mission on the basis of train characteristics and of information from trackside; | 5) израчунавањем динамичкoг профила брзине за вожњу на основу карактеристика воза и информација са пруге; |
| 935e07a5c6c-4677-4460-8bf7-c35d414fde8b | Translation Approved (100%) | (6) supervising the dynamic speed profile during the mission; | 6) надзирањем динамичког профила брзине у току вожње; |
| 9367ce290b2-542a-4265-89fb-65f72fc1af90 | Translation Approved (100%) | (7) providing the intervention function. | 7) обезбеђивањем функције интервенције. |
| 9379afd1792-813f-4034-b7eb-204ce94abf9b | Translation Approved (83%) | These functions shall be implemented in accordance with Appendix A, Table A 1, 4.2.2 b and their performance shall conform to Appendix A, Table A 1, 4.2.2 a. | Ове функције се имплементирају у складу са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.2. подтачка б), а њихове перформансе морају бити у складу са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.2. подтачка а). |
| 9384372f24a-a566-4628-b9ac-8aa37abe08ac | Translation Approved (84%) | The requirements for tests are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.2 c. | Захтеви за испитивања наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.2. подтачка в). |
| 939afdea9f5-3114-45fa-b311-bbb50abcd7d3 | Translation Approved (83%) | The main functionality is supported by other functions, to which Appendix A, Table A 1, 4.2.2 a and 4.2.2 b also apply, together with the additional specifications indicated below: | Главну функционалност подржавају друге функције, на које се такође примењује Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.2. подтачка а) и тачка 4.2.2. подтачка б), заједно са додатним спецификацијама наведеним у наставку: |
| 94022b695d6-fff1-47dd-ba24-e6bd29a5ef90 | Translation Approved (100%) | (1) Communication with the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem. | 1) Комуникација са подсистемом контроле, управљања и сигнализације дуж пруге. |
| 9418092641f-eb67-445c-93c0-55f5dc34c2e5 | Translation Approved (100%) | (a) Eurobalise data transmission. | а) пренос података евробализом. |
| 9428092641f-eb67-445c-93c0-55f5dc34c2e5 | Translation Approved (78%) | See point 4.2.5.2 (Eurobalise communication with the train for ERTMS applications). | Видети тачку 4.2.5.2. (Комуникација са возом преко евробализе за апликације <Italic>ERTMS</Italic>-а). |
| 9434234ecfa-df82-4f6d-af80-276d6a2bbe3d | Translation Approved (100%) | (b) Euroloop data transmission. | б) пренос података Европетљом. |
| 9444234ecfa-df82-4f6d-af80-276d6a2bbe3d | Translation Approved (78%) | See point 4.2.5.3 (Euroloop communication with the train for ERTMS applications). | Видети тачку 4.2.5.3. (Комуникација са возом преко Европетље за апликације <Italic>ERTMS</Italic>-а). |
| 9454234ecfa-df82-4f6d-af80-276d6a2bbe3d | Translation Approved (0%) | This functionality is optional on-board unless required by specific cases in point 7.7, which shall only refer to the Appendix A specifications. | Ова функционалност је необавезна у возилу осим ако се не захтева у специфичним случајевима из тачке 7.7, који упућују само на спецификације из Додатка А. |
| 946892ac723-c8c3-46db-9e96-9df37f36b92a | Translation Approved (99%) | (c) Radio data transmission for radio infill. | в) Радио-пренос података за јединицу радио-везе <Italic>infill</Italic>. |
| 947892ac723-c8c3-46db-9e96-9df37f36b92a | Translation Approved (0%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.2 d, point 4.2.5.1 (RMR air gap interface), point 4.2.6.2 (Interface between RMR Data Communication and ETCS/ATO-applications) and point 4.2.8 (Key Management). | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.2. подтачка г) и тачка 4.2.5.1. (Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-a), тачка 4.2.6.2. (Интерфејс између преноса података преко <Italic>RMR</Italic>-а и апликација <Italic>ETCS</Italic>-а/<Italic>ATO</Italic>-а) и тачка 4.2.8. (Управљање кључевима). |
| 948892ac723-c8c3-46db-9e96-9df37f36b92a | Translation Approved (0%) | This functionality is optional on-board unless required by specific cases in point 7.7. | Ова функционалност је необавезна у возилу осим ако се не захтева у специфичним случајевима из тачке 7.7. |
| 949892ac723-c8c3-46db-9e96-9df37f36b92a | Translation Approved (0%) | The implementation of this functionality, including for specific cases, shall be compliant to Appendix A specifications. | Имплементација ове функционалности, између осталог и кад је реч о специфичним случајевима, мора бити усаглашена са спецификацијама из Додатка А. |
| 950b2a07e6b-49d8-4693-a2dc-3b4340af481a | Translation Approved (99%) | (d) Radio data transmission. | г) Радио-пренос података. |
| 951b2a07e6b-49d8-4693-a2dc-3b4340af481a | Translation Approved (86%) | See point 4.2.5.1 (RMR air gap interface), point 4.2.6.2 (Interface between RMR Data Communication and ETCS/ATO-applications) and point 4.2.8 (Key Management). | Видети тачку 4.2.5.1. (Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-a), тачку 4.2.6.2. (Интерфејс између преноса података преко <Italic>RMR</Italic>-а и апликација <Italic>ETCS</Italic>-а/<Italic>ATO</Italic>-а) и тачку 4.2.8. (Управљање кључевима). |
| 952b2a07e6b-49d8-4693-a2dc-3b4340af481a | Translation Approved (86%) | This radio data transmission is optional unless operating on an ETCS level 2 (formerly ETCS level 2 or level 3) line. | Овај радио-пренос података није обавезан, осим у случају коришћења на прузи са нивоом 2<Italic>ETCS</Italic>-а (раније ниво 2 или ниво 3 <Italic>ETCS</Italic>-а). |
| 953c79e544b-536d-4874-a672-86c9967bcfc8 | Translation Approved (100%) | (2) Communicating with the driver. | 2) Комуникација са машиновођом. |
| 954c79e544b-536d-4874-a672-86c9967bcfc8 | Translation Approved (0%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.2 e, point 4.2.12 (ETCS DMI (Driver-Machine Interface)). | Видети Додатак A Табела A.1 тачка 4.2.2. подтачка д) и тачка 4.2.12. (Интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а). |
| 9557639cd42-6514-46a1-a1b2-04c7402288d6 | Translation Approved (100%) | (3) Communicating with the STM. | 3) Комуникација са специфичним преносним модулом. |
| 9567639cd42-6514-46a1-a1b2-04c7402288d6 | Translation Approved (81%) | See point 4.2.6.1 (ETCS and Class B train protection). | Видети тачку 4.2.6.1. (<Italic>ETCS</Italic> и заштита воза класе Б). |
| 9577639cd42-6514-46a1-a1b2-04c7402288d6 | Translation Approved (100%) | This function includes: | Ова функција обухвата: |
| 95862114b0e-f392-4e77-ba5e-f2e008da8630 | Translation Approved (100%) | (a) managing the STM output; | a) управљање излазним подацима специфичног преносног модула; |
| 9597c588c8d-3d61-487a-b57a-77bc63aa9694 | Translation Approved (100%) | (b) providing data to be used by the STM; | б) обезбеђивање података које треба да користи специфични преносни модул; |
| 9608c83b6ac-b079-44ca-b2c3-1d4f5c125784 | Translation Approved (100%) | (c) managing STM transitions. | в) управљање прелазима специфичног преносног модула. |
| 961659f2642-6c39-4c07-b138-0650c57ba68f | Translation Approved (0%) | (4) Managing information about: | 4) Управљање информацијама о: |
| 962dff56d3f-60f6-428b-b8f9-5f09ab0d01ec | Translation Approved (0%) | (a) completeness of the train – Supplying the train integrity and safe consist length information to the on-board subsystem, is optional unless it is required by trackside. | а) комплетности воза – Достављање подсистему у возилу информација о целовитости воза и о безбедној дужини воза необавезно је осим ако то не захтева пружна опрема. |
| 963a0af6aef-8263-43c6-86b9-68e5e2f46941 | Translation Approved (0%) | (b) cold movement detection – The ETCS on-board equipment shall be fitted with a Cold Movement Detection. | б) детекцији кретања у искљученом стању – Опрема за <Italic>ETCS</Italic> у возилу опремљена је функцијом детекције кретања у искљученом стању. |
| 96417218465-0a35-4ae6-9a45-a29f31ab8383 | Translation Approved (100%) | (5) Equipment health monitoring and degraded mode support. | 5) Праћење исправности опреме и подршка раду у отежаним условима. |
| 96517218465-0a35-4ae6-9a45-a29f31ab8383 | Translation Approved (100%) | This function includes: | Ова функција обухвата: |
| 9662fc6287b-02f0-4bb4-90cb-160ded3ce131 | Translation Approved (100%) | (a) initialising the on-board ETCS functionality; | a) покретање функционалности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу; |
| 967537e7ec3-f543-486a-bbdb-62ab8907ea24 | Translation Approved (100%) | (b) providing degraded mode support; | б) обезбеђивање подршке раду у отежаним условима; |
| 9680fe23e60-52fb-4633-87f5-61f9b1febb61 | Translation Approved (100%) | (c) isolating the on-board ETCS functionality. | в) изоловање функционалности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу. |
| 96928ca8557-c894-4eca-861f-31264a71f933 | Translation Approved (100%) | (6) Support data recording for regulatory purposes. | 6) Подршка бележењу података у регулаторне сврхе. |
| 97028ca8557-c894-4eca-861f-31264a71f933 | Translation Approved (100%) | See point 4.2.14 (Interface to Data Recording for Regulatory Purposes). | Видети тачку 4.2.14. (Интерфејс са бележењем података у регулаторне сврхе). |
| 9712c63cd3f-c9fb-40b5-a59a-71391b320fe2 | Translation Approved (100%) | (7) Forwarding information/orders and receiving state information from rolling stock: | 7) Прослеђивање информација/налога и пријем информација о стању из возних средстава: |
| 972d6963e8b-f670-4b74-88bc-aefae9aa5dc6 | Translation Approved (94%) | to/from the train interface unit. | ка јединици интерфејса воза и од ње. |
| 973d6963e8b-f670-4b74-88bc-aefae9aa5dc6 | Translation Approved (86%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.2 f. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.2. подтачка ђ). |
| 97418041422-2efd-421b-87a0-2ac563a21cdc | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 97518041422-2efd-421b-87a0-2ac563a21cdc | Translation Approved (0%) | The ETCS on-board shall be compliant with the train FFFIS only on newly developed vehicle designs requiring a first authorisation as defined in Article 14 (1), point (a) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/545 (<62523/>). | <Italic>ETCS</Italic> у возилу мора бити усаглашен са <Italic>FFFIS</Italic>-ом воза само на новопројектованим возилима за која је потребна прва дозвола како је утврђена у члану 14. став 1. тачка а) Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) 2018/545 (<62523/>). |
| 9765260e78f-4ea9-462b-b005-d3b764e1aa44 | Translation Approved (100%) | <2619/> Commission Implementing Regulation (EU) 2018/545 of 4 April 2018 establishing practical arrangements for the railway vehicle authorisation and railway vehicle type authorisation process pursuant to Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council (OJ L 90, 6.4.2018, p. 66). | <2619/> Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2018/545 од 4. априла 2018. године о успостављању практичних модалитета за процес издавања дозволе за коришћење железничког возила и дозволе за тип железничког возила у складу са Директивом (ЕУ) 2016/797 Европског парламента и Савета (СЛ L 90, 6.4.2018, стр. 66). |
| 977c70e57d9-4756-4b15-a338-ae16c5b40e8c | Translation Approved (82%) | (8) Forwarding information/orders and receiving state information from ATO on-board. | 8) Прослеђивање информација/налога и пријем информација о стању од <Italic>ATO</Italic>-а у возилу: |
| 978c70e57d9-4756-4b15-a338-ae16c5b40e8c | Translation Approved (97%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.2 h. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.2. подтачка ж). |
| 9799cf8cc57-88bd-4d72-b43a-e6b9d6f5e1bc | Translation Approved (100%) | 4.2.3. | 4.2.3. |
| 9809cf8cc57-88bd-4d72-b43a-e6b9d6f5e1bc | Translation Approved (100%) | Trackside ETCS functionality | Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 981fcc4fdfe-2ad2-4084-8606-9b5f2c0ef753 | Translation Approved (100%) | This Basic parameter describes the ETCS trackside functionality. | Овај основни параметар описује функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 982fcc4fdfe-2ad2-4084-8606-9b5f2c0ef753 | Translation Approved (100%) | It contains all ETCS functionality to provide a safe path to a specific train. | Он садржи сву функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а за обезбеђивање безбедне трасе одређеног воза. |
| 9837adb6f3e-c347-4f31-ac9d-a15f866ffc4b | Translation Approved (0%) | The main functionalities are: | Главне функционалности су: |
| 984f7e2b4f7-950b-457c-9c9f-62024d947c33 | Translation Approved (90%) | (1) locating a specific train in a coordinate system based on Eurobalise locations (ETCS level 2); | 1) лоцирање одређеног воза у координатном систему који се заснива на локацијама евробализе (ниво 2 <Italic>ETCS</Italic>-а); |
| 985670b5370-57c1-4164-a7fa-71525fe99202 | Translation Approved (100%) | (2) translating the information from trackside signalling equipment into a standard format for the Control-Command and Signalling On-board Subsystem; | 2) превођење информација са опреме за пружну сигнализацију у стандардни формат за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу; |
| 986ae819eb6-fad1-444e-88df-1700e7bbe078 | Translation Approved (100%) | (3) sending movement authorities including track description and orders assigned to a specific train. | 3) слање одобрења за кретање, укључујући опис колосека и налоге додељене одређеном возу. |
| 98740b8d9e7-2672-4a0c-85ce-8495a25782f9 | Translation Approved (96%) | These functions shall be implemented in accordance with Appendix A, Table A 1, 4.2.3 band their performance shall conform to Appendix A, Table A 1, 4.2.3 a. | Ове функције се имплементирају у складу са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.3. подтачка б), а њихове перформансе морају бити у складу са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.3. подтачка а). |
| 988279ee79e-6f86-4fc3-bfa8-3d7ad12c2cbf | Translation Approved (83%) | The main functionality is supported by other functions, to which Appendix A, Table A 1, 4.2.3 a and 4.2.3 b also apply, together with the additional specifications indicated below: | Главну функционалност подржавају друге функције на које се такође примењује Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.3. подтач. а) и б), заједно са додатним спецификацијама наведеним у наставку: |
| 9894b951ca9-32c6-40cf-a2a9-b189bb70d6fe | Translation Approved (100%) | (1) communicating with the Control-Command and Signalling On-board Subsystem. | 1) комуникација са подсистемом контроле, управљања и сигнализације у возилу. |
| 9904b951ca9-32c6-40cf-a2a9-b189bb70d6fe | Translation Approved (100%) | This includes: | То обухвата: |
| 991de4214f3-1840-49b0-a467-a2647aa743b6 | Translation Approved (100%) | (a) Eurobalise data transmission. | а) пренос података евробализом. |
| 992de4214f3-1840-49b0-a467-a2647aa743b6 | Translation Approved (73%) | See point 4.2.5.2 (Eurobalise communication with the train for ERTMS applications) and point 4.2.7.4 (Eurobalise/LEU; | Видети тачку 4.2.5.2. (Комуникација са возом преко евробализе за апликације <Italic>ERTMS</Italic>-а) и тачку 4.2.7.4. (Евробализа/<Italic>LEU</Italic>; |
| 9931fb27a63-c4ba-4221-b7f4-82aadfc2c80d | Translation Approved (100%) | (b) Euroloop data transmission. | б) пренос података Европетљом. |
| 9941fb27a63-c4ba-4221-b7f4-82aadfc2c80d | Translation Approved (85%) | See point 4.2.5.3 (Euroloop communication with the train for ERTMS applications and point 4.2.7.5 (Euroloop/LEU). | Видети тачку 4.2.5.3. (Комуникација са возом преко Европетље за апликације <Italic>ERTMS</Italic>-а) и тачку 4.2.7.5. (Европетља/<Italic>LEU</Italic>). |
| 9951fb27a63-c4ba-4221-b7f4-82aadfc2c80d | Translation Approved (100%) | Euroloop is only relevant in level 1, in which it is optional; | Европетља је релевантна само за ниво 1, на коме је необавезна; |
| 99633da79f4-0ad8-4f8d-b884-cadd85770eee | Translation Approved (CM) | (c) Radio data transmission for radio infill. | в) Радио-пренос података за јединицу радио-везе <Italic>infill</Italic>. |
| 99733da79f4-0ad8-4f8d-b884-cadd85770eee | Translation Approved (0%) | See point 4.2.5.1.2.1 (GSM-R air gap interface for the ETCS application), point 4.2.7.3.1.1 (GSM-R/trackside ETCS) and point 4.2.8 (Key Management). | Видети тачку 4.2.5.1.2.1. (интерфејс ваздушног међупростора <Italic>GSM-R</Italic>-a за апликацију <Italic>ETCS</Italic>-а), тачку 4.2.7.3.1.1. (<Italic>GSM-R</Italic> / пружни <Italic>ETCS</Italic>) и тачку 4.2.8. (Управљање кључевима). |
| 99833da79f4-0ad8-4f8d-b884-cadd85770eee | Translation Approved (93%) | Radio infill is only relevant in level 1, in which it is optional; | Јединица радио-везе <Italic>infill</Italic> је релевантна само за ниво 1, на којем је необавезна; |
| 99980ccc5c8-68b3-4b46-b2f0-3f87c032c41c | Translation Approved (CM) | (d) Radio data transmission. | г) радио-пренос података. |
| 100080ccc5c8-68b3-4b46-b2f0-3f87c032c41c | Translation Approved (81%) | See point 4.2.5.1 (RMR air gap interface), point 4.2.7.3 (RMR/trackside ETCS and RMR/trackside ATO) and point 4.2.8 (Key Management). | Видети тачку 4.2.5.1. (Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-a), тачку 4.2.7.3. (<Italic>RMR</Italic> / пружни <Italic>ETCS</Italic> и <Italic>RMR</Italic> / пружни <Italic>ATO</Italic>) и тачку 4.2.8. (Управљање кључевима). |
| 100180ccc5c8-68b3-4b46-b2f0-3f87c032c41c | Translation Approved (84%) | Radio data transmission is only relevant to ETCS level 2; | Радио-пренос података релевантан је само за ниво 2 <Italic>ETCS</Italic>-а; |
| 1002ae0e8eba-00e5-425b-be41-9cc69237dc06 | Translation Approved (100%) | (2) generating information/orders to the on-board ETCS, e.g. information related to closing/opening the air flaps, lowering/raising the pantograph, opening/closing the main power switch, changing from traction system A to traction system B. Implementation of this functionality is optional for trackside; it can however be required by other applicable TSIs or national rules or the application of risk evaluation and assessment to ensure safe integration of subsystems; | 2) генерисање информација/налога за <Italic>ETCS</Italic> у возилу, нпр. информација које се односе на затварање/отварање закрилаца, спуштање/подизање пантографа, отварање/затварање главног прекидача напајања, промену са система вуче А на систем вуче Б. Имплементација ове функционалности је необавезна за пружну опрему; она се, међутим, може захтевати другим важећим техничким спецификацијама интероперабилности или националним правилима или применом вредновања и процене ризика да би се обезбедила безбедна интеграција подсистемâ; |
| 10039d609535-cb9f-410b-861f-c8a22c781b50 | Translation Approved (90%) | (3) managing the transitions between areas supervised by different Radio Block Centres (RBCs) (only relevant for ETCS level 2). | 3) управљање прелазима између подручја под надзором различитих радио-блок центара (<Italic>RBC</Italic>) (релевантно само за ниво 2 <Italic>ETCS</Italic>-а). |
| 10049d609535-cb9f-410b-861f-c8a22c781b50 | Translation Approved (0%) | See point 4.2.7.1 (Functional interface between RBCs) and point 4.2.7.2 (RBC/RBC). | Видети тачку 4.2.7.1. (Функционални интерфејс између радио-блок центара) и тачку 4.2.7.2. (<Italic>RBC</Italic>/<Italic>RBC</Italic>). |
| 100564e3ee11-c9a3-41be-ab59-cccb33891eb7 | Translation Approved (100%) | 4.2.4. | 4.2.4. |
| 100664e3ee11-c9a3-41be-ab59-cccb33891eb7 | Translation Approved (100%) | Mobile communication functions for railways RMR | Функције мобилне комуникације за железнице – RMR |
| 1007c5526a86-3987-4665-a247-97edad2e4c19 | Translation Approved (0%) | This basic parameter describes the radio communication functions. | Овај основни параметар описује функције радио-комуникације. |
| 1008c5526a86-3987-4665-a247-97edad2e4c19 | Translation Approved (0%) | Such functions shall be implemented in the Control-Command and Signalling On-board and Trackside subsystems, according to the specifications indicated below. | Такве функције се имплементирају у подсистемима контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистемима контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, према спецификацијама наведеним у наставку. |
| 100976ebdb78-1bec-4abe-b8b9-ad32d620ba5f | Translation Approved (100%) | 4.2.4.1. | 4.2.4.1. |
| 101076ebdb78-1bec-4abe-b8b9-ad32d620ba5f | Translation Approved (97%) | Basic communication function | Основна комуникациона функција |
| 10117100c2ae-f107-4744-9e19-01f13cb2765f | Translation Approved (0%) | 4.2.4.1.1. | 4.2.4.1.1. |
| 10127100c2ae-f107-4744-9e19-01f13cb2765f | Translation Approved (73%) | GSM-R Basic communication function | Основна комуникациона функција GSM-R-а |
| 101310403935-ec05-4593-80a7-e01489ac7973 | Translation Approved (75%) | The general requirements are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 a. | Општи захтеви наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка а). |
| 101455f3bd4e-d759-479c-8e44-1c3aaa588b03 | Translation Approved (0%) | In addition, the following specifications shall be respected: | Поред тога, поштују се следеће спецификације: |
| 10156f4cafe1-d22e-49b7-82a7-e87c9ed3e6b5 | Translation Approved (72%) | (1) ASCI features; Appendix A, Table A 1, 4.2.4 b; | 1) карактеристике <Italic>ASCI</Italic>-ја; Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка б); |
| 10160853bbd8-8b44-40e4-a808-a5a8db49d70a | Translation Approved (72%) | (2) SIM card; Appendix A, Table A 1, 4.2.4 c; | 2) <Italic>SIM</Italic> картица; Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка в); |
| 1017c55c921a-f26b-46d9-9377-dfe9ab611553 | Translation Approved (70%) | (3) location-dependent addressing; Appendix A, Table A 1, 4.2.4 e. | 3) адресирање у зависности од локације; Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка д). |
| 10182a288de4-0bad-4c49-a8cf-667c9e9dc184 | Translation Approved (96%) | 4.2.4.1.2. | 4.2.4.1.2. |
| 10192a288de4-0bad-4c49-a8cf-667c9e9dc184 | Translation Approved (83%) | FRMCS Basic communication function | Основна функција комуникације FRMCS-а |
| 1020ec1bab69-32ed-4012-9def-6954d9641f57 | Translation Approved (95%) | The general requirements are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 l | Општи захтеви наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка к). |
| 1021877e4594-a048-4eae-aa4c-4a902d4085c5 | Translation Approved (100%) | In addition, the following specifications shall be respected: | Поред тога, поштују се следеће спецификације: |
| 1022e04964e8-8c2a-4db9-b08c-bf4ad80539fb | Translation Approved (89%) | (1) FRMCS Profile; Appendix A, Table A 1, 4.2.4 n; | 1) профил <Italic>FRMCS</Italic>-а Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка љ); |
| 102376ce6600-0a0c-4d4b-bd95-a82b3882d845 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.2. | 4.2.4.2. |
| 102476ce6600-0a0c-4d4b-bd95-a82b3882d845 | Translation Approved (100%) | Voice and operational communication applications | Апликације за говорну и оперативну комуникацију |
| 1025aec5cca2-f067-4509-a5ed-048f0a971c6d | Translation Approved (96%) | 4.2.4.2.1. | 4.2.4.2.1. |
| 1026aec5cca2-f067-4509-a5ed-048f0a971c6d | Translation Approved (80%) | GSM-R Voice and operational communication applications | Апликације за говорну и оперативну комуникацију GSM-R-a |
| 10273361ef7f-65dd-40e8-88c0-69afb414ebb2 | Translation Approved (88%) | The general requirements are defined in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 f. | Општи захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка ђ). |
| 1028fdb1c069-195a-40c6-a5cd-e7063dd67508 | Translation Approved (93%) | The requirements for tests are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 g. | Захтеви за испитивања наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка е). |
| 102958ccae7f-0f5f-449f-b838-92f0e6e02b9f | Translation Approved (100%) | In addition, the following specifications shall be respected: | Поред тога, поштују се следеће спецификације: |
| 103036ec9a5e-6736-4ed6-adf0-35a9dfc50d8c | Translation Approved (0%) | (1) confirmation of high priority calls; Appendix A, Table A 1, 4.2.4 h; | 1) потврда интервентног позива; Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка ж); |
| 1031a71b373f-bced-4cf5-ac04-f3e50de78c31 | Translation Approved (83%) | (2) functional addressing; Appendix A, Table A 1, 4.2.4 j; | 2) функционално адресирање; Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка и); |
| 10327a3da55c-4f35-4113-ac87-b53d4100be39 | Translation Approved (72%) | (3) presentation of functional numbers; Appendix A, Table A 1, 4.2.4 k; | 3) приказ функционалних бројева; Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка ј); |
| 1033a353c152-c87d-414e-96b6-ecef58348138 | Translation Approved (73%) | (4) User-to-User Signalling; Appendix A, Table A 1, 4.2.4 d. | 4) сигнализација корисника кориснику; Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка г). |
| 1034ead393c6-fbc8-45a9-87b3-20b4c97e7d2b | Translation Approved (96%) | 4.2.4.2.2. | 4.2.4.2.2. |
| 1035ead393c6-fbc8-45a9-87b3-20b4c97e7d2b | Translation Approved (85%) | FRMCS Voice and operational communication applications | Апликације за говорну и оперативну комуникацију FRMCS-а |
| 10369f77f2a5-5b94-4c34-b9eb-05c607c7ed5d | Translation Approved (93%) | The general requirements are defined in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 m. | Општи захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка л). |
| 103756c3921f-98ad-4b30-90c1-d2001cfeca59 | Translation Approved (82%) | The requirements for tests are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 o. | Захтеви за испитивања наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка м). |
| 103864e85a26-67a0-499f-a2ef-c8e89a77aecc | Translation Approved (100%) | 4.2.4.3. | 4.2.4.3. |
| 103964e85a26-67a0-499f-a2ef-c8e89a77aecc | Translation Approved (77%) | Data communication applications for ETCS and ATO | Апликације за пренос података за <Italic>ETCS</Italic> и <Italic>ATO</Italic> |
| 104059dde37b-f153-4528-b6ab-2d68d7c5169a | Translation Approved (0%) | 4.2.4.3.1. | 4.2.4.3.1. |
| 104159dde37b-f153-4528-b6ab-2d68d7c5169a | Translation Approved (81%) | Data communication for ETCS | Пренос података за <Italic>ETCS</Italic> |
| 10425fffae88-c464-43aa-bc98-002def3ddd96 | Translation Approved (0%) | The ‘data radio communication’ part of the On-board Control-command and Signalling Subsystem shall be able to support the establishment of at least two simultaneous communication sessions with ETCS. | Део „радио-пренос података” подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу мора подржати успостављање најмање две истовремене комуникационе сесије са <Italic>ETCS</Italic>-ом. |
| 1043e9ec051b-b010-4372-a682-dd139d7f7e2b | Translation Approved (0%) | 4.2.4.3.1.1. | 4.2.4.3.1.1. |
| 1044e9ec051b-b010-4372-a682-dd139d7f7e2b | Translation Approved (0%) | GSM-R data communication for ETCS | Пренос података <Italic>GSM-R</Italic> за <Italic>ETCS</Italic> |
| 1045a4d54af8-5e93-4833-8716-0202e9e7da74 | Translation Approved (100%) | The general requirements are defined in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 f. | Општи захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка ђ). |
| 1046f0d900f3-4f33-4eec-8134-61d16a244f5a | Translation Approved (CM) | The requirements for tests are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 g. | Захтеви за испитивања наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка е). |
| 1047d6bd0891-c582-4023-ae1b-fc8cdcf5a44e | Translation Approved (0%) | This functionality is mandatory only in the case of ETCS level 2 and radio infill applications. | Ова функционалност је обавезна само у случају апликација нивоа 2 <Italic>ETCS</Italic>-а 2 и јединице радио-везе <Italic>infill</Italic>. |
| 104855dd1d8b-0bdf-4081-ae73-655586d43695 | Translation Approved (0%) | 4.2.4.3.1.2. | 4.2.4.3.1.2. |
| 104955dd1d8b-0bdf-4081-ae73-655586d43695 | Translation Approved (0%) | FRMCS data communication for ETCS | Пренос података <Italic>FRMCS</Italic> за <Italic>ETCS</Italic> |
| 1050ed6b2677-e7b5-48a6-a6f4-8d08c2a11d24 | Translation Approved (100%) | The general requirements are defined in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 m. | Општи захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка л). |
| 105115fdac90-2667-45b6-84ce-b24cc20ba1de | Translation Approved (100%) | The requirements for tests are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 o. | Захтеви за испитивања наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка м). |
| 105252473f82-da78-40ff-a4e3-a311a3828b9a | Translation Approved (80%) | This functionality is mandatory in the case of ETCS level 2 applications. | Ова функционалност је обавезна у случају апликација нивоа 2 <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 1053f1579fc6-6ca4-467e-97fb-c8ee05f28401 | Translation Approved (0%) | 4.2.4.3.2. | 4.2.4.3.2. |
| 1054f1579fc6-6ca4-467e-97fb-c8ee05f28401 | Translation Approved (100%) | Data communication for ATO | Пренос података за <Italic>ATO</Italic> |
| 10559a77a44e-d621-41c0-af2a-aab0c9fb9024 | Translation Approved (96%) | 4.2.4.3.2.1. | 4.2.4.3.2.1. |
| 10569a77a44e-d621-41c0-af2a-aab0c9fb9024 | Translation Approved (100%) | GSM-R data communication for ATO | Пренос података <Italic>GSM-R</Italic> за <Italic>ATO</Italic> |
| 10576016cfc2-ded6-4751-801e-e99f24c1a6c4 | Translation Approved (CM) | The general requirements are defined in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 f. | Општи захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка ђ). |
| 105847b2a580-6a38-4525-87a8-739ccac6c377 | Translation Approved (CM) | The requirements for tests are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 g. | Захтеви за испитивања наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка е). |
| 1059651d16a0-5f33-4aa5-833e-9174efdf1140 | Translation Approved (96%) | 4.2.4.3.2.2. | 4.2.4.3.2.2. |
| 1060651d16a0-5f33-4aa5-833e-9174efdf1140 | Translation Approved (100%) | FRMCS data communication for ATO | Пренос података <Italic>FRMCS</Italic> за <Italic>ATO</Italic> |
| 1061b218d237-062b-4667-80ea-c94fd78c5815 | Translation Approved (CM) | The general requirements are defined in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 m. | Општи захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка л). |
| 1062eee9f361-c402-46a7-bbc2-55f45fe9d57a | Translation Approved (100%) | The requirements for tests are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 o. | Захтеви за испитивања наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка м). |
| 1063cf39e46c-49cc-417d-8fd1-6831546ce5f0 | Translation Approved (100%) | 4.2.5. | 4.2.5. |
| 1064cf39e46c-49cc-417d-8fd1-6831546ce5f0 | Translation Approved (CM) | RMR, ETCS and ATO air gap interfaces | Интерфејси ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-а, <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>ATO</Italic>-а |
| 106563a337f4-5f11-4dec-99e8-e04e60467ec2 | Translation Approved (0%) | This basic parameter specifies the requirements for the air gap between Control-Command and Signalling Trackside and On-board subsystems and has to be taken into account in conjunction with the requirements for the interfaces between ETCS, ATO and RMR equipment, as specified in point 4.2.6 (On-Board Interfaces Internal to Control-Command and Signalling) and point 4.2.7 (Trackside Interfaces Internal to Control-Command and Signalling). | Овај основни параметар утврђује захтеве за ваздушни међупростор између подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге и подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и мора се узети у обзир у вези са захтевима за интерфејсе између опреме за <Italic>ETCS</Italic>, <Italic>ATO</Italic> и <Italic>RMR</Italic>, како је наведено у тачки 4.2.6. (Унутрашњи интерфејси за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу) и тачки 4.2.7. (Унутрашњи интерфејси за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге). |
| 10669089be7c-12c2-4157-9451-a15f9143a41d | Translation Approved (0%) | This basic parameter includes: | Основни параметар укључује: |
| 1067bd619875-a6ce-4c7b-96cd-bbd6c78bf72f | Translation Approved (0%) | (1) the physical, electrical and electromagnetic values to be respected to allow safe functioning; | 1) физичке, електричне и електромагнетне вредности које треба поштовати да би се омогућило безбедно функционисање; |
| 1068d5c7cf95-9e32-40a9-af99-0012d34a38c2 | Translation Approved (0%) | (2) the communication protocol to be used; | 2) комуникациони протокол који треба користити; |
| 1069deb45def-68ba-407d-8925-98cd1607cf46 | Translation Approved (0%) | (3) the availability of the communication channel. | 3) доступност комуникационог канала. |
| 10700ae31171-4f6c-4e0f-934f-fefa4a0af9a1 | Translation Approved (0%) | The applicable specifications are listed below. | Спецификације који се примењују, наведене су у наставку. |
| 107121a4a370-42b7-4b40-8c80-9ddc7b2a6ffd | Translation Approved (100%) | 4.2.5.1. | 4.2.5.1. |
| 107221a4a370-42b7-4b40-8c80-9ddc7b2a6ffd | Translation Approved (0%) | RMR air gap interface | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic> |
| 10735b75313c-5cab-457b-a7aa-d143da7782e2 | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.1. | 4.2.5.1.1. |
| 10745b75313c-5cab-457b-a7aa-d143da7782e2 | Translation Approved (84%) | RMR general air gap interface | Општи интерфејс ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-a |
| 10756b8afd3f-dfb8-489c-aa46-2d7712462640 | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.1.1. | 4.2.5.1.1.1. |
| 10766b8afd3f-dfb8-489c-aa46-2d7712462640 | Translation Approved (92%) | GSM-R air gap interface | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>GSM-R</Italic>-a |
| 107777ed82dc-93f2-4350-80ae-fa772278afca | Translation Approved (0%) | The air gap interface shall comply with the requirements specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.5 a and 4.2.4 f. | Интерфејс ваздушног међупростора испуњава захтеве наведене у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка а) и тачка 4.2.4. подтачка ђ). |
| 10780e04908a-54e1-4770-8470-fc1f2f7d45d7 | Translation Approved (100%) | Note 1: | Напомена 1: |
| 10790e04908a-54e1-4770-8470-fc1f2f7d45d7 | Translation Approved (73%) | GSM-R radio communication interfaces shall operate in the frequency band specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.5 a and 4.2.4 f. | Интерфејси за радио-комуникацију <Italic>GSM-R</Italic> функционишу у фреквенцијском опсегу наведеном у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка а) и тачка 4.2.4. подтачка ђ). |
| 1080b0a4c690-2a8c-434d-af06-2daa3eee864b | Translation Approved (100%) | Note 2: | Напомена 2: |
| 1081b0a4c690-2a8c-434d-af06-2daa3eee864b | Translation Approved (0%) | On-Board Control-command and Signalling Subsystems shall be protected against interference, fulfilling the requirements specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.4 f. | Подсистеми контроле, управљања и сигнализације у возилу заштићени су од сметњи, при чему испуњавају захтеве наведене у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.4. подтачка ђ). |
| 108242badde5-9075-4684-a542-f44e4e4b788b | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.1.2. | 4.2.5.1.1.2. |
| 108342badde5-9075-4684-a542-f44e4e4b788b | Translation Approved (100%) | FRMCS air gap interface | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 108415a132bd-79d2-4744-946b-7e20eb581353 | Translation Approved (90%) | The air gap interface shall comply with the requirements specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.5 f. | Интерфејс ваздушног међупростора испуњава захтеве наведене у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка ђ). |
| 1085689b56f0-cd74-4636-980f-de2a72c7aff0 | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.2. | 4.2.5.1.2. |
| 1086689b56f0-cd74-4636-980f-de2a72c7aff0 | Translation Approved (0%) | RMR air gap interface for ETCS application | Интерфејс ваздушног међупростора RMR-a за апликацију ETCS-а |
| 1087b980e53c-dcf3-4b19-ac19-fc03a78c2302 | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.2.1. | 4.2.5.1.2.1. |
| 1088b980e53c-dcf3-4b19-ac19-fc03a78c2302 | Translation Approved (87%) | GSM-R air gap interface for the ETCS application | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>GSM-R</Italic>-a за апликацију <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 1089e5d11536-a864-43b0-87c3-703282c47889 | Translation Approved (0%) | The data communication protocols shall comply with Appendix A, Table A 1, 4.2.5 b. | Протоколи за пренос података у складу су са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка б). |
| 1090716218a1-9dec-40e9-8344-76e2a876cdbd | Translation Approved (0%) | Where radio infill is implemented, the requirements stated in Appendix A, Table A 1, 4.2.5 c shall be respected in addition. | Ако се имплементира јединица радио-везе <Italic>infill</Italic>, такође се морају испунити захтеви наведени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка в). |
| 10910551f772-c43e-4fca-a580-c00acc1cdeac | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.2.2. | 4.2.5.1.2.2. |
| 10920551f772-c43e-4fca-a580-c00acc1cdeac | Translation Approved (96%) | FRMCS air gap interface for the ETCS application | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>FRMCS</Italic>-а за апликацију <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 10931d8a9cd7-84f7-4c31-b5d8-17df21dd9582 | Translation Approved (96%) | The data communication protocols shall comply with Appendix A, Table A 1, 4.2.5 j. | Протоколи за пренос података у складу су са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка и). |
| 10943c44296b-719b-4e66-ac4e-981207997998 | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.3. | 4.2.5.1.3. |
| 10953c44296b-719b-4e66-ac4e-981207997998 | Translation Approved (100%) | RMR air gap interface for ATO application | Интерфејс ваздушног међупростора RMR-a за апликацију ATO-а |
| 1096ff281364-f241-4e96-96da-4b54d7b17429 | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.3.1. | 4.2.5.1.3.1. |
| 1097ff281364-f241-4e96-96da-4b54d7b17429 | Translation Approved (96%) | GSM-R air gap interface for ATO application | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>GSM-R</Italic>-a за апликацију <Italic>ATO</Italic>-а |
| 1098c364ccca-25e9-424c-8f44-d2c86bc19ac2 | Translation Approved (0%) | Packet switch communication shall be used and the data communication protocols shall comply with the relevant requirements in Appendix A, Table A 1, 4.2.5 h. | Користи се комуникација комутацијом пакета података и протоколи за пренос података су у складу са релевантним захтевима Додатка А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка ж). |
| 1099b50af74d-12b8-4d80-bfea-cb1a83d66876 | Translation Approved (0%) | The use of other wireless communication networks, e.g. operated by a public or private Mobile Network Operator, is allowed for the ATO application, however it is considered out of scope of this TSI. | За апликацију <Italic>ATO</Italic>-а дозвољена је употреба других бежичних комуникационих мрежа, нпр. оних којима управљају јавни или приватни оператор мобилне мреже, али се сматра да та употреба не спада у област примене овог ТСИ. |
| 11006a9acbcc-caea-4b0a-8a93-d454425b29ed | Translation Approved (0%) | The use of these networks shall not interfere with GSM-R voice and data communications. | Употреба ових мрежа не сме ометати говорну комуникацију и пренос података <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 1101e5cd630e-fdc0-4cc2-b87a-f5c7383dbf59 | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.3.2. | 4.2.5.1.3.2. |
| 1102e5cd630e-fdc0-4cc2-b87a-f5c7383dbf59 | Translation Approved (100%) | FRMCS air gap interface for ATO application | Интерфејс ваздушног међупростора FRMCS-a за апликацију ATO-а |
| 110317ab2897-f5db-44ef-9172-1e6edd3d5054 | Translation Approved (98%) | The data communication protocols shall comply with Appendix A, Table A 1, 4.2.5 i. | Протоколи за пренос података у складу су са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка з). |
| 110419354eac-fb43-4f7f-9b71-58d5a5d4cb75 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.2. | 4.2.5.2. |
| 110519354eac-fb43-4f7f-9b71-58d5a5d4cb75 | Translation Approved (76%) | Eurobalise communication with the train for ERTMS applications | Комуникација са возом преко евробализе за апликације <Italic>ERTMS</Italic>-а |
| 1106cfca8a00-f73b-4f0e-a772-d7f11ad5ffc3 | Translation Approved (81%) | Eurobalise communication interfaces shall comply with Appendix A, Table A 1, 4.2.5 d. | Интерфејси за комуникацију преко евробализе у складу су са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка г). |
| 110790dc8a4c-c761-4d77-abaf-8a94ff60fad0 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.3. | 4.2.5.3. |
| 110890dc8a4c-c761-4d77-abaf-8a94ff60fad0 | Translation Approved (76%) | Euroloop communication with the train for ERTMS applications | Комуникација са возом преко Европетље за апликације <Italic>ERTMS</Italic>-а |
| 11092f1f22d0-d5d8-456e-be7d-f214c3b2d9e7 | Translation Approved (81%) | Euroloop communication interfaces shall comply with Appendix A, Table A 1, 4.2.5 e. | Интерфејси за комуникацију преко Европетље у складу су са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.5. подтачка д). |
| 11107c626f19-63cd-445a-95f7-4fa5f6cd5aad | Translation Approved (100%) | 4.2.6. | 4.2.6. |
| 11117c626f19-63cd-445a-95f7-4fa5f6cd5aad | Translation Approved (100%) | On-Board Interfaces Internal to Control-Command and Signalling | Унутрашњи интерфејси у возилу за подсистем контроле, управљања и сигнализације |
| 11129aef3c28-9729-4a08-9692-e9592a2b1055 | Translation Approved (0%) | This Basic Parameter consists of the following parts: | Овај основни параметар се састоји од следећих делова: |
| 1113892006ad-7a69-42a2-8e33-b8eaee36096a | Translation Approved (100%) | 4.2.6.1. | 4.2.6.1. |
| 1114892006ad-7a69-42a2-8e33-b8eaee36096a | Translation Approved (89%) | ETCS and Class B train protection | <Italic>ETCS</Italic> и заштита воза класе Б |
| 1115430b366a-b32f-4dd1-93cf-077b920b442f | Translation Approved (0%) | Where ETCS and Class B train protection functions are installed on-board, the integration and transitions between them shall be managed with one of the following: | Ако су <Italic>ETCS</Italic> и функције заштите воза класе Б уграђене у возилу, интегрисањем и преласцима између њих управља се на један од следећих начина: |
| 11161905293a-113d-4d8a-b5b0-66ac92716238 | Translation Approved (0%) | (1) a standardised interface (STM); or | 1) стандардизованим интерфејсом (специфични преносни модул); или |
| 1117a1e03ec2-1d62-4125-864a-e28d01033154 | Translation Approved (0%) | (2) a non-standardised interface; or | 2) нестандардизованим интерфејсом, или |
| 111828d40c6e-30cc-4d29-aab3-e2faa9e057a2 | Translation Approved (0%) | (3) Class B and Class A integrated within the same equipment (e.g. ‘bi-standards’); or | 3) системом класе Б и системом класе А интегрисаним унутар исте опреме (нпр. „двојни стандарди”); или |
| 1119b1214a21-a272-41eb-bc96-bf785723c26b | Translation Approved (0%) | (4) no direct interface between both equipment. | 4) без директног интерфејса између две врсте опреме. |
| 11207fc1cc52-8cb1-4e98-8409-2de8b43734f2 | Translation Approved (0%) | Where the integration of, and transitions between, ETCS and Class B systems are managed with the standardised interface (STM), it shall comply with requirements as specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 a. | Ако се интегрисањем <Italic>ETCS</Italic>-а и системâ класе Б и преласцима између њих управља помоћу стандардизованог интерфејса (специфични преносни модул), он мора испуњавати захтеве утврђене у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка а). |
| 1121c001bca0-a1cb-4951-a551-590ee629e83b | Translation Approved (0%) | Appendix A, Table A 1, 4.2.6 b specifies the K interface (to allow certain STMs to read information from Class B balises through the ETCS on-board antenna) and Appendix A, Table A 1, 4.2.6 c the G interface (air gap between ETCS on-board antenna and Class B balises). | У Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка б) утврђен је интерфејс <Italic>K</Italic> (да би се одређеним специфичним преносним модулима омогућило да очитају информације са бализа класе Б преко антене за <Italic>ETCS</Italic> у возилу), док је у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка в) утврђен интерфејс <Italic>G</Italic> (ваздушни међупростор између антене за <Italic>ETCS</Italic> у возилу и бализа класе Б). |
| 1122e3a48eab-521e-411d-b3fd-bc8088e97a63 | Translation Approved (0%) | Implementation of Interface ‘K’ is optional, but if done it must be in accordance with Appendix A, Table A 1, 4.2.6 b. | Имплементација интерфејса „<Italic>K</Italic>” је необавезна, али ако се врши, мора бити у складу са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка б). |
| 1123bc8093bd-cd53-4f40-ac50-bbf10f3f6fc2 | Translation Approved (0%) | Furthermore, if Interface ‘K’ is implemented, the on-board transmission channel functionality must be able to handle the properties of Appendix A, Table A 1, 4.2.6 c. | Осим тога, ако се имплементира интерфејс „<Italic>K</Italic>”, функционалност канала преношења у возилу мора бити компатибилна са карактеристикама из Додатка А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка в). |
| 1124eed18bda-fda7-4d2a-b7bc-837612c42d98 | Translation Approved (0%) | If the integration and transitions between ETCS and Class B train protection on-board are not managed using the standardised interface specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 a, the method shall not impose any additional requirements on the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem. | Ако се интегрисањем <Italic>ETCS</Italic>-а и заштите воза класе Б у возилу и преласцима између њих не управља помоћу стандардизованог интерфејса утврђеног у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка а), метода интегрисања не намеће додатне захтеве за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге. |
| 11255ed490f0-a050-41a1-b310-4de8e6eb0a53 | Translation Approved (100%) | 4.2.6.2. | 4.2.6.2. |
| 11265ed490f0-a050-41a1-b310-4de8e6eb0a53 | Translation Approved (0%) | Interface between RMR Data Communication and ETCS/ATO-applications | Интерфејс између преноса података преко <Italic>RMR</Italic>-а и апликација <Italic>ETCS</Italic>-а/<Italic>ATO</Italic>-а |
| 1127ab9e2a2f-15ed-4793-bd7d-0c7b2b6522fa | Translation Approved (0%) | 4.2.6.2.1. | 4.2.6.2.1. |
| 1128ab9e2a2f-15ed-4793-bd7d-0c7b2b6522fa | Translation Approved (82%) | Interface between RMR Data Communication and ETCS | Интерфејс између преноса података преко <Italic>RMR</Italic>-а и ETCS-а |
| 1129c3f79a08-3212-4507-bb97-027f9eea7f14 | Translation Approved (0%) | 4.2.6.2.1.1. | 4.2.6.2.1.1. |
| 1130c3f79a08-3212-4507-bb97-027f9eea7f14 | Translation Approved (96%) | Interface between GSM-R Data Communication and ETCS | Интерфејс између преноса података <Italic>GSM-R</Italic> и <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 113130ef14c3-b281-4463-b7ef-c359e13457ff | Translation Approved (0%) | The requirements for the interface between the on-board GSM-R and the on-board ETCS functionality are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 d. | Захтеви за интерфејс између <Italic>GSM-R</Italic>-а у возилу и функционалности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка г). |
| 1132a25dc135-c5bb-4809-9f7d-39c6ec335be2 | Translation Approved (92%) | Where radio infill is implemented, the requirements stated in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 e shall be respected. | Ако се имплементира јединица радио-везе <Italic>infill</Italic>, морају се испунити захтеви утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка д). |
| 113345fd9b31-4cdb-4d05-a062-90ca2ee65b62 | Translation Approved (0%) | 4.2.6.2.1.2. | 4.2.6.2.1.2. |
| 113445fd9b31-4cdb-4d05-a062-90ca2ee65b62 | Translation Approved (100%) | Interface between FRMCS Data Communication and ETCS | Интерфејс између преноса података <Italic>FRMCS</Italic> и <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 1135eb1d14ba-6ae9-42a7-bc17-59380e82c9f1 | Translation Approved (0%) | The requirements for the interface between on-board FRMCS and the on-board ETCS functionality are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 g. | Захтеви за интерфејс између <Italic>FRMCS</Italic> у возилу и функционалности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка е). |
| 113651782bed-1b34-4499-bf0a-aaad915391ab | Translation Approved (0%) | 4.2.6.2.2. | 4.2.6.2.2. |
| 113751782bed-1b34-4499-bf0a-aaad915391ab | Translation Approved (100%) | Interface between RMR Data Communication and ATO | Интерфејс између преноса података преко <Italic>RMR</Italic>-а и <Italic>ATO</Italic>-а |
| 1138c38cc35e-5044-4bac-929e-46aea78550f3 | Translation Approved (0%) | 4.2.6.2.2.1. | 4.2.6.2.2.1. |
| 1139c38cc35e-5044-4bac-929e-46aea78550f3 | Translation Approved (100%) | Interface between GSM-R Data Communication and ATO | Интерфејс између преноса података <Italic>GSM-R</Italic> и <Italic>ATO</Italic>-а |
| 114090fa0203-1624-4fe5-8101-3c757bd4ba40 | Translation Approved (98%) | The requirements for the interface between the on-board GSM-R and the on-board ATO functionality are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 j. | Захтеви за интерфејс између <Italic>GSM-R</Italic>-а у возилу и функционалности <Italic>ATO</Italic>-а у возилу утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка и). |
| 1141bb7abde3-3098-456d-be7f-a5f18cade18d | Translation Approved (0%) | 4.2.6.2.2.2. | 4.2.6.2.2.2. |
| 1142bb7abde3-3098-456d-be7f-a5f18cade18d | Translation Approved (100%) | Interface between FRMCS Data Communication and ATO | Интерфејс између преноса података <Italic>FRMCS</Italic> и <Italic>ATO</Italic>-а |
| 1143f552ff12-f51f-45a3-8a92-06f7c0b38255 | Translation Approved (94%) | The requirements for the interface between on-board FRMCS and the on-board ATO functionality are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 k. | Захтеви за интерфејс између <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу и функционалности <Italic>ATO</Italic>-а у возилу утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка ј). |
| 11444f690c77-d438-48a8-a81c-8bd3c7d5f714 | Translation Approved (0%) | 4.2.6.2.3. | 4.2.6.2.3. |
| 11454f690c77-d438-48a8-a81c-8bd3c7d5f714 | Translation Approved (0%) | Interface between FRMCS on-board voice application and on-board FRMCS | Интерфејс између говорне апликације <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу и <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу |
| 11465c096947-d729-4753-9d5d-1d30f464abb7 | Translation Approved (83%) | The requirements for the interface between FRMCS on-board voice application and on-board FRMCS are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 l. | Захтеви за интерфејс између говорне апликације <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу и <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка к). |
| 114722576bd5-3ad6-4a41-9dba-7873f3c2b98f | Translation Approved (100%) | 4.2.6.3. | 4.2.6.3. |
| 114822576bd5-3ad6-4a41-9dba-7873f3c2b98f | Translation Approved (91%) | Odometry | Мерење брзине и пређеног пута |
| 11498887ef45-3269-4ca6-8ac9-c2560fd81595 | Translation Approved (0%) | There are no specific requirements for the odometry interface. | Не постоје посебни захтеви за интерфејс за мерење брзине и пређеног пута. |
| 11506fb88029-2134-42ab-8ef2-bc86413d124a | Translation Approved (100%) | 4.2.6.4. | 4.2.6.4. |
| 11516fb88029-2134-42ab-8ef2-bc86413d124a | Translation Approved (71%) | Interface between ATO and ETCS | Интерфејс између <Italic>ATO</Italic>-а и <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 11528e27cf47-2da9-4980-ab56-8296dfa594bd | Translation Approved (97%) | The requirements for the interface between the on-board ATO functionality and the on-board ETCS functionality are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 h. | Захтеви за интерфејс између функционалности <Italic>ATO</Italic>-а у возилу и функционалности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка ж). |
| 1153e3170bc9-300b-4c72-88fb-eb57b44bee84 | Translation Approved (100%) | 4.2.6.5. | 4.2.6.5. |
| 1154e3170bc9-300b-4c72-88fb-eb57b44bee84 | Translation Approved (0%) | Additional CCS On-Board Internal Interfaces | Додатни унутрашњи интерфејси подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 11550967153c-4e1c-45a1-9941-9e21a988c5c1 | Translation Approved (0%) | 4.2.6.5.1. | 4.2.6.5.1. |
| 11560967153c-4e1c-45a1-9941-9e21a988c5c1 | Translation Approved (0%) | CCS Consist network communication layers | Комуникациони слојеви мреже за комуникацију у возу подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 1157cd8445d9-02a8-48b4-a2dc-33b6784766bb | Translation Approved (0%) | The interface between the end devices (e.g. ETCS on-board, ATO on-board and FRMCS on-board) and the Ethernet Consist Network shall comply with Appendix A, Table A 1, 4.2.6 i unless otherwise specified. | Интерфејс између крајњих уређаја (нпр. <Italic>ETCS</Italic> у возилу, <Italic>ATO</Italic> у возилу и <Italic>FRMCS</Italic> у возилу) и мреже етернет мреже за комуникацију у возу мора бити у складу са Додатком А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка з) осим ако није другачије одређено. |
| 1158cd8445d9-02a8-48b4-a2dc-33b6784766bb | Translation Approved (73%) | This interface is only applicable on newly developed vehicle designs requiring a first authorisation as defined in Article 14 (1), point (a), of Implementing Regulation (EU) 2018/545. | Овај интерфејс се примењује само за новопројектована возила за која је потребна прва дозвола како је утврђена у члану 14. став 1. тачка а) Спроведбене уредбе (ЕУ) 2018/545. |
| 1159ecd49ffc-1575-4ab0-9bb1-7f2ec8a5184b | Translation Approved (100%) | 4.2.7. | 4.2.7. |
| 1160ecd49ffc-1575-4ab0-9bb1-7f2ec8a5184b | Translation Approved (100%) | Trackside Interfaces Internal to Control-Command and Signalling | Унутрашњи интерфејси за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 1161fadf408e-a796-4786-92be-ea7e35d13bc0 | Translation Approved (81%) | This Basic Parameter consists of five parts. | Овај основни параметар се састоји од пет делова. |
| 11621ed2cb58-f5ed-4811-a5cb-55735068025f | Translation Approved (100%) | 4.2.7.1. | 4.2.7.1. |
| 11631ed2cb58-f5ed-4811-a5cb-55735068025f | Translation Approved (0%) | Functional interface between RBCs | Функционални интерфејс између радио-блок центара |
| 11640a31eb9b-9f08-40de-b51d-a3b471207e30 | Translation Approved (0%) | This interface defines the data to be exchanged between neighbouring RBCs to allow the safe movement of a train from one RBC area to the next: | Овај интерфејс утврђује податке које треба размењивати између суседних радио-блок центара како би се омогућило безбедно кретање воза од једног подручја <Italic>RBC</Italic>-а до следећег: |
| 11659226a8c4-02c7-4d71-8164-3ad1fc7d0bde | Translation Approved (0%) | (1) Information from the ‘Handing Over’ RBC to the ‘Accepting’ RBC. | 1) информације из „предајног” <Italic>RBC</Italic>-а у „пријемни” <Italic>RBC</Italic>. |
| 1166a0b1ecd0-320f-4aa5-94db-42624801b6ce | Translation Approved (82%) | (2) Information from the ‘Accepting’ RBC to the ‘Handing Over’ RBC. | 2) информације из „пријемног” <Italic>RBC</Italic>-а у „предајни” <Italic>RBC</Italic>. |
| 11670b250f21-343e-4daa-84cc-c06512e72d73 | Translation Approved (87%) | (3) The requirements are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.7 a. | 3) Захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.7. подтачка а). |
| 116845e271fa-1783-43af-957a-943078c9c786 | Translation Approved (100%) | 4.2.7.2. | 4.2.7.2. |
| 116945e271fa-1783-43af-957a-943078c9c786 | Translation Approved (0%) | RBC/RBC | <Italic>RBC</Italic>/<Italic>RBC</Italic> |
| 1170b76de6f5-34d8-4145-bf6d-703d7a8092b3 | Translation Approved (0%) | This is the technical interface between two RBCs. | Ово је технички интерфејс између два <Italic>RBC</Italic>-а |
| 1171b76de6f5-34d8-4145-bf6d-703d7a8092b3 | Translation Approved (88%) | The requirements are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.7 b. | Захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.7. подтачка б). |
| 117232402158-3c99-4c4e-a2f8-695fc3af0510 | Translation Approved (100%) | 4.2.7.3. | 4.2.7.3. |
| 117332402158-3c99-4c4e-a2f8-695fc3af0510 | Translation Approved (0%) | RMR/trackside ETCS and RMR/trackside ATO | <Italic>RMR</Italic> / пружни <Italic>ETCS</Italic> и <Italic>RMR</Italic> / пружни <Italic>ATO</Italic> |
| 1174b632978f-ea36-4d2f-a9c9-b4e57eec4e04 | Translation Approved (0%) | 4.2.7.3.1. | 4.2.7.3.1. |
| 1175b632978f-ea36-4d2f-a9c9-b4e57eec4e04 | Translation Approved (0%) | RMR/trackside ETCS | <Italic>RMR</Italic> / пружни <Italic>ETCS</Italic> |
| 1176eb60d424-f109-449c-8f0d-ef328047378d | Translation Approved (0%) | 4.2.7.3.1.1. | 4.2.7.3.1.1. |
| 1177eb60d424-f109-449c-8f0d-ef328047378d | Translation Approved (90%) | GSM-R/trackside ETCS | <Italic>GSM-R</Italic> / пружни <Italic>ETCS</Italic> |
| 1178036316e6-e59c-4202-9eb0-fff4b418c70a | Translation Approved (88%) | The requirements for the interface between GSM-R and the trackside ETCS functionality are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.7 c. | Захтеви за интерфејс између <Italic>GSM-R</Italic>-а и функционалности пружног <Italic>ETCS</Italic>-а утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.7. подтачка в). |
| 1179255ea7d4-482b-458c-b887-95ff8606baa3 | Translation Approved (0%) | 4.2.7.3.1.2. | 4.2.7.3.1.2. |
| 1180255ea7d4-482b-458c-b887-95ff8606baa3 | Translation Approved (100%) | FRMCS/trackside ETCS | <Italic>FRMCS</Italic> / пружни <Italic>ETCS</Italic> |
| 11810135e0b8-626a-454f-8d78-fd78c37e40b5 | Translation Approved (89%) | The requirements for the interface between FRMCS and the trackside ETCS functionality are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.7 f. | Захтеви за интерфејс између <Italic>FRMCS</Italic>-а и функционалности пружног <Italic>ETCS</Italic>-а утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.7. подтачка ђ). |
| 1182f902eff3-6367-499b-b5da-45c9ba719419 | Translation Approved (0%) | 4.2.7.3.2. | 4.2.7.3.2. |
| 1183f902eff3-6367-499b-b5da-45c9ba719419 | Translation Approved (100%) | RMR/trackside ATO | <Italic>RMR</Italic> / пружни <Italic>ATO</Italic> |
| 11845361f682-00e0-4eaf-bdb9-a3695d50745c | Translation Approved (0%) | 4.2.7.3.2.1. | 4.2.7.3.2.1. |
| 11855361f682-00e0-4eaf-bdb9-a3695d50745c | Translation Approved (100%) | GSM-R/trackside ATO | <Italic>GSM-R</Italic> / пружни <Italic>ATO</Italic> |
| 1186fee08b26-cc8a-4253-b5b9-4e1ed4bc9b46 | Translation Approved (86%) | The requirements for the interface between GSM-R and the trackside ATO functionality are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.7 g. | Захтеви за интерфејс између <Italic>GSM-R</Italic>-а и функционалности пружног <Italic>ATO</Italic>-а утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.7. подтачка е). |
| 118777d6c224-adb8-4d36-9117-c099ed1bd798 | Translation Approved (0%) | 4.2.7.3.2.2. | 4.2.7.3.2.2. |
| 118877d6c224-adb8-4d36-9117-c099ed1bd798 | Translation Approved (100%) | FRMCS/trackside ATO | <Italic>FRMCS</Italic> / пружни <Italic>ATO</Italic> |
| 11896e7c440f-8ac1-4e19-8271-47f41d9631ec | Translation Approved (89%) | The requirements for the interface between FRMCS and the trackside ATO functionality are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.7 h | Захтеви за интерфејс између <Italic>FRMCS</Italic>-а и функционалности пружног <Italic>ATO</Italic>-а утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.7. подтачка ж). |
| 11904c2c328d-4fbb-4df4-b90e-cd8cd8fc38a7 | Translation Approved (100%) | 4.2.7.4. | 4.2.7.4. |
| 11914c2c328d-4fbb-4df4-b90e-cd8cd8fc38a7 | Translation Approved (0%) | Eurobalise/LEU | Евробализа/<Italic>LEU</Italic> |
| 1192e37dc2aa-4d78-469b-8660-3b32debdd056 | Translation Approved (0%) | This is the interface between Eurobalise and the LEU. | Ово је интерфејс између евробализе и <Italic>LEU</Italic>-а. |
| 1193e37dc2aa-4d78-469b-8660-3b32debdd056 | Translation Approved (88%) | The requirements are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.7 d. | Захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.7. подтачка г). |
| 1194b8881b0c-ca16-46e5-8b72-a158cb54d75b | Translation Approved (0%) | This interface contributes to this basic parameter only when Eurobalise and LEU are supplied as separate interoperability constituents (see point 5.2.2, Grouping of interoperability constituents). | Овај интерфејс доприноси овом основном параметру само када се евробализа и <Italic>LEU</Italic> испоручују као засебни чиниоци интероперабилности (видети тачку 5.2.2. Груписање чинилаца интероперабилности). |
| 11955157ac7c-e3aa-41f8-accb-49e0f0419d30 | Translation Approved (100%) | 4.2.7.5. | 4.2.7.5. |
| 11965157ac7c-e3aa-41f8-accb-49e0f0419d30 | Translation Approved (0%) | Euroloop/LEU | Европетља/<Italic>LEU</Italic> |
| 1197b21a18de-5ef7-4f72-a408-afaa7bed5595 | Translation Approved (93%) | This is the interface between Euroloop and the LEU. | Ово је интерфејс између Европетље и <Italic>LEU</Italic>-а. |
| 1198b21a18de-5ef7-4f72-a408-afaa7bed5595 | Translation Approved (88%) | The requirements are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.7 e. | Захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.7. подтачка д). |
| 119922cd110e-9e50-482f-a2a5-890be3bf8d64 | Translation Approved (97%) | This interface contributes to this Basic Parameter only when Euroloop and LEU are supplied as separate interoperability constituents (see point 5.2.2, Grouping of interoperability constituents). | Овај интерфејс доприноси овом основном параметру само када се Европетља и <Italic>LEU</Italic> испоручују као засебни чиниоци интероперабилности (видети тачку 5.2.2. Груписање чинилаца интероперабилности). |
| 1200600c5803-6593-4a89-ace2-2232a3726123 | Translation Approved (100%) | 4.2.8. | 4.2.8. |
| 1201600c5803-6593-4a89-ace2-2232a3726123 | Translation Approved (100%) | Key Management | Управљање кључевима |
| 1202ca8ff241-9032-4029-9701-a8231827dcdc | Translation Approved (0%) | This basic parameter specifies requirements for the management of cryptographic keys used for the protection of data transmitted via radio. | Овај основни параметар утврђује захтеве за управљање криптографским кључевима који се користе за заштиту података који се преносе путем радија. |
| 12033addaefc-b7f2-4461-94f0-c89f59936248 | Translation Approved (0%) | The requirements are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.8 a. Only requirements related to the interfaces of Control-Command and Signalling equipment fall within the scope of this TSI. | Захтеви су утврђени у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.8. подтачка а). Само захтеви који се односе на интерфејсе опреме за контролу, управљање и сигнализацију спадају у област примене овог ТСИ. |
| 12041cc79bbd-4fc1-40ba-ad91-703ef814bcb1 | Translation Approved (100%) | 4.2.9. | 4.2.9. |
| 12051cc79bbd-4fc1-40ba-ad91-703ef814bcb1 | Translation Approved (100%) | ETCS-ID Management | Управљање идентификационим ознакама <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 1206564d0601-612c-4707-8fb9-f17c26877f63 | Translation Approved (0%) | This basic parameter concerns the ETCS-identities (ETCS-IDs) for equipment in Control-Command and Signalling Trackside and On-board Subsystems. | Овај основни параметар се односи на идентитете <Italic>ETCS</Italic>-а (идентификационе ознаке <Italic>ETCS</Italic>-а) за опрему у пружним подсистемима контроле, управљања и сигнализације и подсистемима контроле, управљања и сигнализације у возилу. |
| 12076d4ddb59-df81-48b9-8392-542cb289308c | Translation Approved (80%) | The requirements are specified in Appendix A 4.2.9 a. | Захтеви су утврђени у Додатку А тачка 4.2.9. подтачка а). |
| 12087c96bb5f-bc81-44f8-984c-c51cac503d68 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 12097c96bb5f-bc81-44f8-984c-c51cac503d68 | Translation Approved (100%) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 1210a73a0a80-75ef-4d52-a77c-cd81e54ef5c3 | Translation Approved (0%) | This basic parameter specifies the interface requirements between the trackside train detection systems and rolling stock, related to vehicle design and operation. | Овај основни параметар утврђује захтеве за интерфејс између пружних система за детекцију воза и возних средстава, који су повезани са пројектом и експлоатацијом возила. |
| 1211341d5fb8-5cba-45d1-9cd6-6f00811f5a3b | Translation Approved (0%) | The interface requirements to be respected by the train detection systems are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.10 a. | Захтеви за интерфејс које треба да испуњавају системи детекције воза утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.10. подтачка а). |
| 121268ff7a37-dba8-4628-b615-22a38eeb4f62 | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 121368ff7a37-dba8-4628-b615-22a38eeb4f62 | Translation Approved (100%) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 12144f1356ce-fe5b-465b-a034-c723c4c74dab | Translation Approved (0%) | This basic parameter specifies the interface requirements for electromagnetic compatibility between rolling stock and trackside Control-Command and Signalling train detection equipment. | Овај основни параметар утврђује захтеве за интерфејс за електромагнетну компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију намењене за детекцију воза. |
| 12157a777f3f-b38e-42b3-9d99-c70ab9bdefcb | Translation Approved (99%) | The interface requirements to be respected by the train detection system are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.11 a. | Захтеви за интерфејс које треба да испуњава систем детекције воза утврђени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.11. подтачка а). |
| 121674529190-7787-4a80-a250-aee8c04bc451 | Translation Approved (100%) | 4.2.12. | 4.2.12. |
| 121774529190-7787-4a80-a250-aee8c04bc451 | Translation Approved (100%) | ETCS DMI (Driver-Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 121870dc3ead-d551-41fc-8988-60e745b753b3 | Translation Approved (0%) | This basic parameter describes the information provided from ETCS and ATO to the driver and entered into the on-board by the driver. | Овај основни параметар описује информације које <Italic>ETCS</Italic> и <Italic>ATO</Italic> пружају машиновођи и које машиновођа уноси у систем у возилу. |
| 121970dc3ead-d551-41fc-8988-60e745b753b3 | Translation Approved (80%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.12 a. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.12. подтачка а). |
| 12206c34a046-fd22-4da2-b4ff-114c9c4afbf3 | Translation Approved (0%) | It includes: | Он укључује: |
| 12216eba0737-a006-4dc2-8284-275482697a7c | Translation Approved (0%) | (1) ergonomics (including visibility); | 1) ергономију (укључујући видљивост); |
| 1222a1bd1305-c4ea-42cc-a15b-395b6d41f7ce | Translation Approved (0%) | (2) ETCS and ATO functions to be displayed; | 2) функције <Italic>ETCS</Italic> и <Italic>ATO</Italic> које треба да буду приказане; |
| 1223088029d6-8ef9-4591-8ea8-9030dbee7493 | Translation Approved (0%) | (3) ETCS and ATO functions triggered by driver input. | 3) функције <Italic>ETCS</Italic> и <Italic>ATO</Italic> које се активирају уносом машиновође. |
| 122446181ab2-19aa-4bec-8035-8c5ed4b2039c | Translation Approved (100%) | 4.2.13. | 4.2.13. |
| 122546181ab2-19aa-4bec-8035-8c5ed4b2039c | Translation Approved (CM) | RMR DMI (Driver-Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>RMR</Italic>-а |
| 1226e895678c-00af-4e33-950c-098bca185303 | Translation Approved (90%) | This basic parameter describes the information provided from RMR to the driver and entered into the RMR on-board by the driver. | Овај основни параметар описује информације које <Italic>RMR</Italic> пружа машиновођи и које машиновођа уноси у <Italic>RMR</Italic> у возилу. |
| 122725fd3cb6-0158-4cf9-8f67-2dc61036b630 | Translation Approved (100%) | It includes: | Он укључује: |
| 1228a0a8e814-eead-4e95-8caf-dafb4d938dd4 | Translation Approved (CM) | (1) ergonomics (including visibility); | 1) ергономију (укључујући видљивост); |
| 1229db900283-9f7a-4ce9-b815-2244a8160636 | Translation Approved (76%) | (2) RMR functions to be displayed; | 2) функције <Italic>RMR</Italic> које треба да буду приказане; |
| 1230947d4d7b-a486-4c55-9f72-9a7f68eb73e2 | Translation Approved (0%) | (3) call-related information outgoing; | 3) излазне информације повезане са позивом; |
| 1231b94304e0-e4fe-47c9-86af-a3ca74da6725 | Translation Approved (86%) | (4) call-related information incoming. | 4) улазне информације повезане са позивом. |
| 12324688d127-db3a-40e7-9787-11f5de1af150 | Translation Approved (100%) | 4.2.13.1. | 4.2.13.1. |
| 12334688d127-db3a-40e7-9787-11f5de1af150 | Translation Approved (78%) | GSM-R DMI (Driver Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 1234c76161fb-71d8-46bb-a4dc-5c502dabc100 | Translation Approved (78%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.13 a for GSM-R. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.13. подтачка а) за <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 123522883203-72ae-4d4e-92b1-c365d20c2c61 | Translation Approved (100%) | 4.2.13.2. | 4.2.13.2. |
| 123622883203-72ae-4d4e-92b1-c365d20c2c61 | Translation Approved (83%) | FRMCS DMI (Driver Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 123770aa4e1b-4e3b-4bf0-babc-ccc0d73d43e5 | Translation Approved (100%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.13 b for FRMCS. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.13. подтачка б) за <Italic>FRMCS</Italic>. |
| 1238a41e9abb-4663-4493-950a-701383d9c724 | Translation Approved (100%) | 4.2.14. | 4.2.14. |
| 1239a41e9abb-4663-4493-950a-701383d9c724 | Translation Approved (100%) | Interface to Data Recording for Regulatory Purposes | Интерфејс са бележењем података у регулаторне сврхе |
| 12407bf78746-7ce7-4c26-b1d9-51101ec5abc2 | Translation Approved (0%) | This basic parameter describes the data exchange between the on-board ETCS and the rolling stock recording device. | Овај основни параметар описује размену података између <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу и региструјућег уређаја на возним средствима. |
| 1241847c4622-9fba-4f9c-b03b-8316b5bf9145 | Translation Approved (100%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.14 a. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.14. подтачка а). |
| 124280b5f724-7779-4ded-ac47-5efa2f2b7bed | Translation Approved (100%) | 4.2.15. | 4.2.15. |
| 124380b5f724-7779-4ded-ac47-5efa2f2b7bed | Translation Approved (100%) | Trackside Control-Command and Signalling objects | Пружни објекти за контролу, управљање и сигнализацију |
| 1244f4b6019d-21e7-4f55-96e1-58e02840c39e | Translation Approved (78%) | This basic parameter describes: | Овај основни параметар описује: |
| 1245a88bad26-da02-41ed-b5a1-97db3f76e6a1 | Translation Approved (0%) | (1) the characteristics of retro-reflecting signs to ensure correct visibility; | 1) карактеристике ретрорефлектујућих знакова за обезбеђивање правилне видљивости; |
| 12460abb0b52-082e-4b48-ab19-b38ff743ed31 | Translation Approved (0%) | (2) the characteristics of interoperable marker boards; | 2) карактеристике интероперабилних сигналних ознака; |
| 124760d79be8-702a-4103-bda2-c54c9d7a03ff | Translation Approved (0%) | (3) the positioning of interoperable marker boards to meet their intended operational purpose. | 3) позиционирање интероперабилних сигналних ознака за испуњење њихове предвиђене оперативне намене; |
| 1248feebe4d4-d65e-4918-a516-6d9e0cbc56e0 | Translation Approved (77%) | For (1) and (2) see Appendix A, Table A 1, 4.2.15 a. | За тач. 1) и 2) видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.15. подтачка а). |
| 1249bd1675b4-f310-4573-85f5-1ffc5c184fd6 | Translation Approved (83%) | For (3) see Appendix A, Table A 1, 4.2.15 b. | За тачку 3) видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.15. подтачка б). |
| 125010e0a45f-b126-42ed-a927-c5da1b38e0cb | Translation Approved (0%) | In addition, the installation of trackside Control-Command and Signalling objects shall be compatible with the driver’s field of view and the infrastructure requirements. | Поред тога, уградња пружних објеката за контролу, управљање и сигнализацију мора бити у сагласности са видним пољем машиновође и захтевима у погледу инфраструктуре. |
| 1251c8914d7c-5ec2-4cc9-ac56-0df61bf376cc | Translation Approved (100%) | 4.2.16. | 4.2.16. |
| 1252c8914d7c-5ec2-4cc9-ac56-0df61bf376cc | Translation Approved (100%) | Construction of equipment used in CCS subsystems | Конструкција опреме која се користи у подсистемима контроле, управљања и сигнализације |
| 12536b7b612b-3f39-4d78-bba7-4ce51d059119 | Translation Approved (0%) | The environmental conditions specified in the documents listed in Appendix A, Table A 2 of this TSI shall be respected. | Морају се испунити услови животне средине утврђени у документима наведеним у Додатку А Табела А.2 овог ТСИ. |
| 125477e04d1f-6dd5-4aa3-be67-76fd118bcbc9 | Translation Approved (0%) | Requirements for materials referred to in Commission Regulation (EU) No 1302/2014 (<77881/>) (LOC&PAS TSI) (e.g. related to fire protection) shall be respected by Control-command and signalling On-board Interoperability Constituents and Subsystems. | Чиниоци интероперабилности и подсистеми контроле, управљања и сигнализације у возилу морају испунити захтеве за материјале из Уредбе Комисије (ЕУ) број 1302/2014 (<77881/>) (ТСИ ЛПВС) (нпр. у вези са противпожарном заштитом). |
| 1255be3ca7b9-01f6-411c-93dd-1a543536d451 | Translation Approved (99%) | <2875/> Commission Regulation (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the rolling stock — locomotives and passenger rolling stock subsystem of the rail system in the European Union (OJ L 356, 12.12.2014, p. 228). | <2875/> Уредба Комисије (ЕУ) број 1302/2014 од 18. новембра 2014. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем „возна средства – локомотиве и путничка возна средства” железничког система у Европској унији (СЛ L 356, 12.12.2014, стр. 228). |
| 1256b0c86686-2e74-4a9c-bba7-d93da21a2e75 | Translation Approved (100%) | 4.2.17. | 4.2.17. |
| 1257b0c86686-2e74-4a9c-bba7-d93da21a2e75 | Translation Approved (100%) | ETCS and Radio System Compatibility | Компатибилност <Italic>ETCS</Italic>-а и радио-система |
| 1258cadedcad-aeac-4b46-afe9-6b886dab12f0 | Translation Approved (100%) | Due to the different possible implementations and the status of the migration to fully compliant CCS Subsystems, checks shall be performed in order to demonstrate the technical compatibility between the on-board and trackside CCS Subsystems. | Због различитих могућих примена и статуса преласка на потпуно усаглашене подсистеме контроле, управљања и сигнализације, врше се провере да би се доказала техничка усклађеност између подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге. |
| 1259cadedcad-aeac-4b46-afe9-6b886dab12f0 | Translation Approved (100%) | The necessity of these checks shall be considered as a measure to increase the confidence on the technical compatibility between the CCS subsystems. | Неопходност ових провера сматра се мером за повећање поверења у техничку усклађеност између подсистемâ контроле, управљања и сигнализације. |
| 1260cadedcad-aeac-4b46-afe9-6b886dab12f0 | Translation Approved (100%) | It is expected that these checks will be reduced until the principle stated in 6.1.2.1 is achieved. | Очекује се да ће се број ових провера смањити док се не оствари начело наведено у тачки 6.1.2.1. |
| 126141d2ff34-f58c-4d16-b649-8c31089ca47d | Translation Approved (100%) | 4.2.17.1. | 4.2.17.1. |
| 126241d2ff34-f58c-4d16-b649-8c31089ca47d | Translation Approved (99%) | ETCS System Compatibility | Компатибилност система <Italic>ETCS</Italic> |
| 1263a7aab120-ec51-4196-b5af-29fcf24ec949 | Translation Approved (96%) | ETCS System Compatibility (ESC) is the recording of technical compatibility between ETCS on-board and the trackside parts ETCS of the CCS subsystems within an area of use. | Компатибилност система <Italic>ETCS</Italic> (<Italic>ESC</Italic>) представља евидентирање техничке усклађености између <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу и пружних делова <Italic>ETCS</Italic>-а подсистемâ контроле, управљања и сигнализације унутар одређеног подручја употребе. |
| 12645712440f-6e21-44cb-8579-83f4082a6800 | Translation Approved (0%) | Each ESC Type identifies the set of ESC checks (e.g. document check, lab or track test, …) applicable for a section or group of sections within an area of use. | Сваки тип <Italic>ESC</Italic>-а обухвата скуп провера <Italic>ESC</Italic>-а (нпр. провера докумената, лабораторијско испитивање или испитивање на испитном колосеку,...) које се примењују на деоницу или групу деоница унутар одређеног подручја употребе. |
| 12655712440f-6e21-44cb-8579-83f4082a6800 | Translation Approved (0%) | It is possible to use the same ESC type for cross border infrastructure and for different national infrastructures. | Могуће је користити исти тип <Italic>ESC</Italic>-а за прекограничну инфраструктуру и за различите националне инфраструктуре. |
| 1266ffa71f09-7d42-41d1-9ccc-134f9f6642bd | Translation Approved (0%) | The results of the ESC checks for an on-board unit on the Interoperability Constituent level or subsystem level, including findings and conditions arising, are recorded in the ESC Check Report. | Резултати провера <Italic>ESC</Italic>-а за јединицу у возилу на нивоу чиниоца интероперабилности или подсистема, укључујући налазе и услове који произлазе из тих провера, бележе се у извештају о провери <Italic>ESC</Italic>-а. |
| 126738a0e632-4e44-469b-9b1e-8539ea6132f4 | Translation Approved (0%) | ‘Representative configuration’ means a configuration on the basis of which test results can be achieved, which are valid for various configurations of the same certified ETCS on-board interoperability constituent or of a certified on-board subsystem. | „Репрезентативна конфигурација” означава конфигурацију на основу које се могу постићи резултати испитивања, који су важећи за различите конфигурације истог сертификованог чиниоца интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу или сертификованог подсистема у возилу. |
| 126838a0e632-4e44-469b-9b1e-8539ea6132f4 | Translation Approved (0%) | These results shall also be equivalent for various configurations of a certified ETCS trackside subsystem. | Ови резултати су еквивалентни и за различите конфигурације сертификованог пружног подсистема <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 1269e6b4bb15-194f-4e75-97b3-47329a0b624e | Translation Approved (0%) | For ESC checks at ETCS on-board Interoperability Constituent level the following is to be observed: | Приликом провера <Italic>ESC</Italic>-а, на нивоу чиниоца интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу поштује се следеће: |
| 1270ef13cfc4-a535-4498-bfda-1b6d4ec5e4bf | Translation Approved (0%) | (1) The ESC Interoperability Constituent Statement records the ESC results of the ETCS On-board Interoperability Constituent to the ESC Type(s) that is valid regardless of the specific configuration of the ETCS on-board Interoperability Constituent. | 1) У изјави о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности евидентирани су резултати <Italic>ESC</Italic>-а за чинилац интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу са типовима <Italic>ESC</Italic>-а који су важећи без обзира на специфичну конфигурацију чиниоца интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу. |
| 1271ef13cfc4-a535-4498-bfda-1b6d4ec5e4bf | Translation Approved (0%) | This document shall be produced by the on-board supplier. | Овај документ саставља добављач система у возилу. |
| 1272ef13cfc4-a535-4498-bfda-1b6d4ec5e4bf | Translation Approved (0%) | The template provided in Appendix C.2 or C.6 shall be used. | Користи се образац који је дат у додацима В.2 или В.6. |
| 127343c94482-3ee6-4105-a2ec-4b9fce8dfe3b | Translation Approved (0%) | (2) The ESC Interoperability Constituent Statement shall include the summary of the findings and conditions of the ESC Check Report(s) on the results of the ESC checks passed (defined in one or more ESC Type), which are valid independently from the specific configuration parameters of the on-board Interoperability Constituent and can therefore be used in every applicable specific on-board CCS subsystem level. | 2) Изјава о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности садржи сажетак налаза и услова из извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а у вези са резултатима успешно извршених провера <Italic>ESC</Italic>-а (утврђеним у једном или више типова <Italic>ESC</Italic>-а), који су важећи независно од специфичних параметара конфигурације чиниоца интероперабилности у возилу и који се стога могу користити на свим специфичним нивоима подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу, који се примењују. |
| 127444375a9a-1393-4508-97f5-75e1bcc84df6 | Translation Approved (0%) | (3) The ESC Interoperability Constituent Statement shall include the list of ESC checks performed for the ESC Type(s). | 3) Изјава о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности садржи списак провера <Italic>ESC</Italic>-а које су извршене за типове <Italic>ESC</Italic>-а. |
| 1275f6dc5019-2f5a-4702-be10-264d5a00d4e3 | Translation Approved (0%) | (4) The ESC Interoperability Constituent Statement shall include the reference to the NoBo assessment Report according to 6.2.4.3 (ETCS and radio system compatibility checks for Interoperability Constituent). | 4) Изјава о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности садржи упућивање на извештај о оцени пријављеног тела према тачки 6.2.4.3. (Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система за чинилац интероперабилности). |
| 1276ac5467fa-2f05-472a-9b78-05e04c0706ec | Translation Approved (0%) | The ESC of the specific on-board CCS subsystem with respect to one or more ESC Type(s) is laid down in the ESC Statement. | <Italic>ESC</Italic> специфичног подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу кад је реч о једном или више типова <Italic>ESC</Italic>-а утврђен је у изјави о <Italic>ESC</Italic>-у. |
| 1277ac5467fa-2f05-472a-9b78-05e04c0706ec | Translation Approved (95%) | The template provided in Appendix C.1 or C.5 shall be used. | Користи се образац који је дат у додацима В.1 или В.5. |
| 1278fd256804-ee0e-4b03-be98-cc5599c0ce52 | Translation Approved (0%) | At subsystem level, the ESC Statement shall also include the summary of the ESC Check Report and shall demonstrate the fulfilment of the required ESC checks (for each ESC Type included in the Statement) published in the Agency ESC/RSC technical document in addition to already provided ESC interoperability constituent statements. | На нивоу подсистема, изјава о <Italic>ESC</Italic>-у такође садржи сажетак извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а и доказује да су извршене захтеване провере <Italic>ESC</Italic>-а (за сваки тип <Italic>ESC</Italic>-а укључен у узјаву), објављене у техничком документу о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у Агенције, поред већ достављених изјава о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности. |
| 1279463da980-a066-431d-9a47-1978aa7fe4be | Translation Approved (0%) | The ESC Statement shall also include the full list of ESC Interoperability Constituent statements taken into account in the assessment (if any), the conditions (if any) with respect to the different ESC Types and the NoBo Assessment Report according to 6.3.3.1 (ETCS and radio system compatibility checks). | Изјава о <Italic>ESC</Italic>-у садржи комплетан списак изјава о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности које су узете у обзир током оцене (ако постоје), услове (ако постоје) у вези са различитим типовима <Italic>ESC</Italic>-а и извештај о оцени пријављеног тела према тачки 6.3.3.1. (Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система). |
| 1280639b8ad5-fe10-4eba-95dd-86a02c57d49f | Translation Approved (100%) | 4.2.17.2. | 4.2.17.2. |
| 1281639b8ad5-fe10-4eba-95dd-86a02c57d49f | Translation Approved (100%) | Requirements for ETCS System Compatibility | Захтеви за компатибилност система <Italic>ETCS</Italic> |
| 12829f946658-b27c-46b1-b4a3-418167b6da26 | Translation Approved (0%) | The Infrastructure Manager is responsible for defining the ESC type(s). | Управљач инфраструктуре је одговоран за утврђивање типова <Italic>ESC</Italic>-а. |
| 12839f946658-b27c-46b1-b4a3-418167b6da26 | Translation Approved (100%) | All sections of the Union network which require the same set of checks for the demonstration of ESC shall have the same ESC type. | Све деонице мреже Уније које захтевају исти скуп провера за доказивање <Italic>ESC</Italic>-а имају исти тип <Italic>ESC</Italic>-а. |
| 128462c97b74-16be-4560-acd2-1ad75d2881c5 | Translation Approved (0%) | The list of ESC Types is published and maintained by the European Union Agency for Railways in the technical document ‘ESC/RSC technical document, TD/011REC1028’. | Списак типова <Italic>ESC</Italic>-а објављује и одржава Агенција Европске уније за железнице у техничком документу „технички документ о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у, TD/011REC1028”. |
| 128562c97b74-16be-4560-acd2-1ad75d2881c5 | Translation Approved (0%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.17 a. The Agency shall assess the checks unless they have been assessed by a NoBo as required in Table 6.3 row 10. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.17. подтачка а). Агенција оцењује провере осим ако их није оценило пријављено тело како се захтева у Табели 6.3. ред 10. |
| 128662c97b74-16be-4560-acd2-1ad75d2881c5 | Translation Approved (0%) | The assessment by the Agency shall be done within 2 months of receipt thereof, unless a longer period is agreed between the Agency and the Infrastructure Manager but not exceeding 4 months in total. | Агенција врши оцену у року од два месеца од њиховог пријема, осим ако између Агенције и управљача инфраструктуре није договорен дужи период, који ипак, укупно, није дужи од четири месеца. |
| 128762c97b74-16be-4560-acd2-1ad75d2881c5 | Translation Approved (0%) | The technical document will be updated within 10 working days after positive assessment. | Технички документ ће се ажурирати у року од 10 радних дана након позитивне оцене. |
| 1288d1625dd1-85aa-4f2c-9f33-2489dd4ae523 | Translation Approved (0%) | The ESC Types shall only be used when published with status ‘Valid’ in the Agency Technical document referred above. | Типови <Italic>ESC</Italic>-а користе се само ако су објављени са статусом „важећи” у претходно наведеном техничком документу Агенције. |
| 1289d1de8086-d6be-48d4-b6c7-ea6149a4c88f | Translation Approved (83%) | Infrastructure Managers, with the support of the ETCS suppliers for their network, shall submit to the Agency the definition of the necessary checks for each ESC type on their network. | Управљачи инфраструктуре, уз подршку добављача <Italic>ETCS</Italic>-а за своју мрежу, достављају Агенцији дефиницију неопходних провера за сваки тип <Italic>ESC</Italic>-а на својој мрежи. |
| 1290d1de8086-d6be-48d4-b6c7-ea6149a4c88f | Translation Approved (0%) | The minimum information that shall be included: | Наводе се бар следеће информације: |
| 12916d63be06-1f3c-4a90-9893-69a89c88a5eb | Translation Approved (0%) | (1) Definition of each check to be performed. | 1) дефиниција сваке провере коју треба извршити; |
| 129285697dba-16d9-4108-b555-2fd511d6d07f | Translation Approved (0%) | (2) Criteria to pass each check. | 2) критеријуми за успешан исход сваке провере; |
| 129370a212a1-85e6-4963-998d-c7cb429af98b | Translation Approved (0%) | (3) If a check is only required for trains compatible with a specific M_VERSION functionality and a given TSI release. | 3) да ли се провера захтева само за возове компатибилне са специфичном функционалношћу <Italic>M_VERSION</Italic> и одређеном верзијом ТСИ; |
| 1294fb0fb83f-d5b2-457b-b1db-dd898b893697 | Translation Approved (0%) | (4) If checks are to be performed in laboratories or on the track. | 4) да ли провере треба извршити у лабораторијама или на колосеку. |
| 1295fb0fb83f-d5b2-457b-b1db-dd898b893697 | Translation Approved (0%) | In case of track, it shall be indicated if a specific location is required. | У случају провере на колосеку, наводи се да ли се захтева одређена локација; |
| 12968526615a-6d34-4f77-b0f6-641e9399358e | Translation Approved (0%) | (5) Contact details in order to request the performance of each check. | 5) подаци за контакт да би се захтевало извршење сваке провере; |
| 1297a0b6e9d3-c7a2-49e6-b816-7dfd5ee3aaef | Translation Approved (0%) | (6) Description of the representative configuration of a check whenever defined by the relevant IM to be performed in a laboratory. | 6) опис репрезентативне конфигурације провере када релевантни управљач инфраструктуре одреди да је треба извршити у лабораторији; |
| 129863a0e429-69e2-4662-8621-e1f72d2bb9ac | Translation Approved (0%) | (7) Proposal of the transition period between the new version of ESC Types definition and prior version, or the national procedure. | 7) предлог прелазног периода између нове верзије дефиниције типова <Italic>ESC</Italic>-а и претходне верзије или националног поступка. |
| 129963a0e429-69e2-4662-8621-e1f72d2bb9ac | Translation Approved (0%) | It shall also be indicated the validity of the previous ESC Types. | Такође се наводи важење претходних типова <Italic>ESC</Italic>-а. |
| 130063a0e429-69e2-4662-8621-e1f72d2bb9ac | Translation Approved (0%) | The final transition period shall be agreed with the Agency. | О коначном прелазном периоду договара се са Агенцијом. |
| 130163a0e429-69e2-4662-8621-e1f72d2bb9ac | Translation Approved (0%) | In the absence of agreement it will be 6 months. | У одсуству договора, тај период ће трајати шест месеци. |
| 1302ed6962aa-bc17-479a-976b-0ded51db07eb | Translation Approved (0%) | Infrastructure Managers shall classify the ETCS lines according to ESC Types and register the ESC Types in RINF. | Управљачи инфраструктуре класификују пруге са <Italic>ETCS</Italic>-ом према типовима <Italic>ESC</Italic>-а и региструју типове <Italic>ESC</Italic>-а у РИНФ-у. |
| 1303ed6962aa-bc17-479a-976b-0ded51db07eb | Translation Approved (0%) | If no ESC definition is published in the ESC/RSC Technical Document or received by the Agency for existing lines equipped with ETCS, it shall be considered that no ESC checks are required for the concerned lines. | Ако се дефиниција <Italic>ESC</Italic>-а не објави у техничком документу о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у или је Агенција не прими за постојеће пруге опремљене <Italic>ETCS</Italic>-ом, сматра се да за дате пруге нису потребне провере <Italic>ESC</Italic>-а. |
| 130423263488-037d-43b3-9a1f-463961bdbaea | Translation Approved (0%) | Infrastructure Manager shall provide the necessary means, laboratory or access to the infrastructure, to perform the checks, as required by Article 6 of Implementing Regulation (EU) 2018/545. | Управљач инфраструктуре обезбеђује неопходна средства, лабораторију или приступ инфраструктури, за извршавање провера, како се захтева чланом 6. Спроведбене Уредбе (ЕУ) 2018/545. |
| 13054accbbd5-c5b7-49fd-a509-b3b1f66b5b60 | Translation Approved (100%) | Infrastructure Managers shall submit to the Agency any changes on the referred checks for their network. | Управљачи инфраструктуре достављају Агенцији све промене у вези са наведеним проверама за своју мрежу. |
| 1306ec925d4e-2cab-48ff-93dd-0ff8beb1bd67 | Translation Approved (0%) | The ESC types are valid indefinitely unless modified or withdrawn by the Infrastructure Manager. | Типови <Italic>ESC</Italic>-а су важећи неограничено време, осим ако их управљач инфраструктуре не измени или повуче. |
| 1307ec925d4e-2cab-48ff-93dd-0ff8beb1bd67 | Translation Approved (0%) | In case of changes, the provisions on 7.2.3.4 (Impact on the technical compatibility between on-board and trackside parts of the CCS subsystems) shall be respected. | У случају промена, поштују се одредбе из тачке 7.2.3.4. (Утицај на техничку усклађеност између делова у возилу подсистема контроле, управљања и сигнализације и делова подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге). |
| 1308ec925d4e-2cab-48ff-93dd-0ff8beb1bd67 | Translation Approved (0%) | If an on-board needs to be rechecked, only the new/updated ESC checks need to be done, applying the principle that already passed checks remain valid, if the vehicle is not modified. | Ако је потребно поново проверити систем у возилу, треба извршити само нове/ажуриране провере <Italic>ESC</Italic>-а, примењујући начело да провере које су већ успешно извршене остају важеће ако возило није измењено. |
| 1309ddbe1926-2ae4-4016-a9d9-e03ccb59a18b | Translation Approved (0%) | When ESC checks are published or updated by the Agency in the technical document ‘ESC/RSC technical document, TD/011REC1028’, the corresponding existing National Rules for ETCS compatibility testing shall be withdrawn and only ESC checks shall be performed to demonstrate technical compatibility between subsystems. | Када Агенција објави или ажурира провере <Italic>ESC</Italic>-а у техничком документу „технички документ о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у, TD/011REC1028”, одговарајућа постојећа национална правила за испитивање компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> повлаче се и врше се само провере <Italic>ESC</Italic>-а за доказивање техничке усклађености између подсистема. |
| 1310ddbe1926-2ae4-4016-a9d9-e03ccb59a18b | Translation Approved (0%) | The IM shall indicate the equivalence (none, partial or complete) of the ESC with the previous national procedure, if existing. | Управљач инфраструктуре указује на еквивалентност (не постоји, делимична или потпуна) <Italic>ESC</Italic>-а са претходним националним поступком, ако постоји. |
| 1311ddbe1926-2ae4-4016-a9d9-e03ccb59a18b | Translation Approved (0%) | In such a case, Interoperability Constituent or subsystems which have demonstrated technical compatibility with the previous national procedure, may reuse that as evidence for the demonstration of compliance with the equivalent part of the new ESC without the need to execute the checks again. | У таквом случају, за чинилац интероперабилности или подсистеме чија је техничка усклађеност са претходним националним поступком доказана, може се та усклађеност поново користити као доказ за доказивање усаглашености са еквивалентним делом новог <Italic>ESC</Italic>-а без потребе за поновним вршењем провера. |
| 1312ddbe1926-2ae4-4016-a9d9-e03ccb59a18b | Translation Approved (0%) | If not fully equivalent, the IM shall indicate a transition period as mentioned in point (7) above. | Ако еквивалентност није потпуна, управљач инфраструктуре наводи прелазни период како је наведено у претходној тачки 7). |
| 1313c03769bd-6849-4c32-a56c-b2fae2ad58cd | Translation Approved (0%) | The Entity in charge of ESC demonstration shall define a representative configuration of the ETCS on-board subsystem. | Субјект задужен за доказивање <Italic>ESC</Italic>-а, утврђује репрезентативну конфигурацију подсистема <Italic>ETCS</Italic> у возилу. |
| 1314984b5e6e-e2d8-4cc5-806f-0a1327ab5476 | Translation Approved (0%) | The ESC Statement shall be produced by the Entity applying for ESC Demonstration. | Изјаву о <Italic>ESC</Italic>-у саставља субјект који подноси захтев за доказивање <Italic>ESC</Italic>-а. |
| 131550eac1a5-b81a-4769-b7f9-f3f412f91657 | Translation Approved (0%) | The Entity applying for ESC Demonstration shall have the ESC check report for the Interoperability Constituent or Subsystem assessed by a Notified Body according with points 6.2.4.3 (ETCS and radio system compatibility checks for Interoperability Constituent) or 6.3.3.1 (ETCS and radio system compatibility checks). | Субјект које подноси захтев за доказивање <Italic>ESC</Italic>-а, извештај о провери <Italic>ESC</Italic>-а за чинилац интероперабилности или подсистем подноси на оцену пријављеном телу према тач. 6.2.4.3. (Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система за чинилац интероперабилности) или 6.3.3.1. (Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система). |
| 131600c729a0-3caf-44a2-9c21-e2798bb7389d | Translation Approved (0%) | If a Check Report or an ESC Interoperability Constituent Statement referred to in the ESC Statement contains Conditions, all Conditions shall be recorded, reflecting the status and if agreed how they are managed by the affected party (e.g. RU willing to demonstrate the compatibility with a route), and this responsibility shall be recorded in the ESC Statement. | Ако извештај о провери или изјава о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности на који се упућује у изјави о <Italic>ESC</Italic>-у садрже услове, сви услови се евидентирају, уз навођење њиховог статуса и, ако је договорено, начина на који њима управља погођена страна (на пример, железничко предузеће које жели да докаже компатибилност са трасом), при чему се ова последња одговорност евидентира у изјави о <Italic>ESC</Italic>-у. |
| 131764eb9425-9a41-4ef8-aadb-f21b97fd35c7 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.3. | 4.2.17.3. |
| 131864eb9425-9a41-4ef8-aadb-f21b97fd35c7 | Translation Approved (100%) | Radio System Compatibility | Компатибилност радио-система |
| 13199d0519c9-5731-4c7c-9a61-61a476963fad | Translation Approved (84%) | Radio System Compatibility (RSC) is the recording of technical compatibility between voice or data radio on-board and the trackside parts of RMR of the CCS subsystems within an area of use. | Компатибилност радио-система (<Italic>RSC</Italic>) представља евидентирање техничке усклађености између делова за радио-пренос говора или података у возилу и пружних делова <Italic>RMR</Italic>-а у подсистемима контроле, управљања и сигнализације унутар одређеног подручја употребе. |
| 13202f178e2d-6ec4-40c4-a5ec-1c798005e70e | Translation Approved (99%) | Each RSC Type identifies the set of RSC checks (e.g. document check, lab or track test) applicable for a section or group of sections within an area of use. | Сваки тип компатибилности радио-система обухвата скуп провера компатибилности радио-система (нпр. провера докумената, лабораторијско испитивање или испитивање на испитном колосеку) које се примењују на деоницу или групу деоница унутар одређеног подручја употребе. |
| 13212f178e2d-6ec4-40c4-a5ec-1c798005e70e | Translation Approved (100%) | It is possible to use the same RSC type for cross border infrastructure and for different national infrastructures. | Могуће је користити исти тип компатибилности радио-система за прекограничну инфраструктуру и за различите националне инфраструктуре. |
| 1322b3fb8563-5ca3-4fcf-923d-90b38ee0c47c | Translation Approved (91%) | The results of the RSC checks for an on-board voice or data radio part on the Interoperability Constituent level or subsystem level, including findings and conditions arising, are recorded in the RSC Check Report. | Резултати провера компатибилности дела за радио-пренос говора или података у возилу на нивоу чиниоца интероперабилности или подсистема, укључујући налазе и услове који произлазе из тих провера, бележе се у извештају о провери компатибилности радио-система. |
| 1323e2c56ff2-8d6e-4a61-b8f7-c15dd84b8f85 | Translation Approved (94%) | Representative Configuration means a configuration on the basis of which test results can be achieved, which are valid for various configurations of the same certified Interoperability Constituent or of a certified on-board subsystem. | Репрезентативна конфигурација означава конфигурацију на основу које се могу постићи резултати испитивања, који су важећи за различите конфигурације истог сертификованог чиниоца интероперабилности или сертификованог подсистема у возилу. |
| 1324e2c56ff2-8d6e-4a61-b8f7-c15dd84b8f85 | Translation Approved (100%) | These results shall also be equivalent for various configurations of a certified RMR trackside subsystem. | Ови резултати су еквивалентни и за различите конфигурације сертификованог пружног подсистема <Italic>RMR</Italic>-а. |
| 1325c01a4ab1-6959-42f1-841a-69d40120c900 | Translation Approved (88%) | For RSC checks at Interoperability Constituent level the following is to be observed: | Приликом провера компатибилности радио-система, на нивоу чиниоца интероперабилности поштује се следеће: |
| 1326440e94f3-1474-487d-ad26-934458d26ca4 | Translation Approved (80%) | (1) The RSC Interoperability Constituent Statement records the RSC results of the Interoperability Constituent (e.g. Cab Radio or EDOR) to the RSC Type(s) that is valid regardless of the specific configuration of the Interoperability Constituents. | 1) у изјави о компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности евидентирани су резултати компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности (нпр. кабински радио или <Italic>EDOR</Italic>) са типовима компатибилности радио-система који су важећи без обзира на специфичну конфигурацију чинилаца интероперабилности у возилу. |
| 1327440e94f3-1474-487d-ad26-934458d26ca4 | Translation Approved (88%) | This document shall be produced by the supplier. | Овај документ саставља добављач. |
| 1328440e94f3-1474-487d-ad26-934458d26ca4 | Translation Approved (98%) | The template provided in Appendix C.4 or C.6 shall be used. | Користи се образац који је дат у додацима В.4 или В.6. |
| 13295fd20db5-ec85-442f-abf9-8c71b685622c | Translation Approved (98%) | (2) The RSC Interoperability Constituent Statement shall include the summary of the findings and conditions of RSC Check Report(s) on the results of the RSC checks passed (defined in one or more RSC Type), which are valid independently from the specific configuration parameters of the on-board Interoperability Constituent and can therefore be used in every applicable on-board CCS subsystem level. | 2) Изјава о компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности садржи сажетак налаза и услова из извештаја о провери компатибилности радио-система у вези са резултатима успешно извршених провера компатибилности радио-система (утврђеним у једном или више типова компатибилности радио-система), који су важећи независно од специфичних параметара конфигурације чиниоца интероперабилности у возилу и који се стога могу користити на свим нивоима подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу, који се примењују. |
| 13300ac1f9a7-bcf6-4fb0-8174-97c0d78823fb | Translation Approved (100%) | (3) The RSC Interoperability Constituent Statement shall include the list of RSC checks performed for the RSC Type(s). | 3) Изјава о <Italic>RSC</Italic>-у за чинилац интероперабилности садржи списак провера <Italic>RSC</Italic>-а које су извршене за типове <Italic>RSC</Italic>-а. |
| 1331bacaab50-e56b-4105-a01b-c2f84850584d | Translation Approved (CM) | (4) The RSC Interoperability Constituent Statement shall include the reference to the NoBo assessment Report according to 6.2.4.3 (ETCS and radio system compatibility checks for Interoperability Constituent). | 4) Изјава о <Italic>RSC</Italic>-у за чинилац интероперабилности садржи упућивање на извештај о оцени пријављеног тела према тачки 6.2.4.3. (Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система за чинилац интероперабилности). |
| 13324ae58447-4edf-4351-8792-4cbbc28b94dc | Translation Approved (100%) | The RSC of the specific on-board CCS subsystem with respect to one or more RSC Type(s) is laid down in the RSC Statement. | Компатибилност радио-система специфичног подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу кад је реч о једном или више типова компатибилности радио-система утврђен је у изјави о компатибилности радио-система. |
| 13334ae58447-4edf-4351-8792-4cbbc28b94dc | Translation Approved (CM) | The template provided in Appendix C.3 or C.5 shall be used. | Користи се образац који је дат у додацима В.3 или В.5. |
| 13343f79d0ed-4ba2-4074-a900-3e2e66a85ce8 | Translation Approved (97%) | At subsystem level, the RSC Statement shall also include the summary of the Check Report and shall demonstrate the fulfilment of the required RSC checks (for each RSC Type included in the Statement) published in the Agency ESC/RSC technical document in addition to already provided RSC interoperability constituent statements. | На нивоу подсистема, изјава о компатибилности радио-система такође садржи сажетак извештаја о провери и доказује да су извршене захтеване провере компатибилности радио-система (за сваки тип компатибилности радио-система укључен у изјаву), објављене у техничком документу о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у Агенције, поред већ достављених изјава о компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности. |
| 1335186eb75a-1a0c-47ad-8dc7-6d839e568bd1 | Translation Approved (100%) | The RSC Statement shall also include the full list of RSC Interoperability Constituent statements taken into account in the assessment (if any), the conditions (if any) with respect to the different RSC Types and the NoBo Assessment Report according to 6.3.3.1 (ETCS and radio system compatibility checks). | Изјава о <Italic>RSC</Italic>-у садржи комплетан списак изјава о <Italic>RSC</Italic>-у за чинилац интероперабилности које су узете у обзир током оцене (ако постоји), услове (ако постоје) у вези са различитим типовима <Italic>RSC</Italic>-а и извештај о оцени пријављеног тела према тачки 6.3.3.1. (Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система). |
| 13360dffaaa1-1143-4559-b483-cb623bcb0e35 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.4. | 4.2.17.4. |
| 13370dffaaa1-1143-4559-b483-cb623bcb0e35 | Translation Approved (100%) | Requirements for Radio System Compatibility | Захтеви за компатибилност радио-система |
| 1338fc456131-2dde-40c0-8ce0-09676b4ef464 | Translation Approved (100%) | The Infrastructure Manager is responsible for defining the RSC type(s). | Управљач инфраструктуре је одговоран за утврђивање типова компатибилности радио-система. |
| 1339fc456131-2dde-40c0-8ce0-09676b4ef464 | Translation Approved (100%) | All sections of the Union network which require the same set of checks for the demonstration of RSC shall have the same RSC type. | Све деонице мреже Уније које захтевају исти скуп провера за доказивање компатибилности радио-система имају исти тип компатибилности радио-система. |
| 13401a0628df-3863-4f79-8d3f-e3b884b0eeaf | Translation Approved (99%) | The list of RSC Types is published and maintained by the European Union Agency for Railways in the technical document ‘ESC/RSC technical document, TD/011REC1028’. | Списак типова компатибилности радио-система објављује и одржава Агенција Европске уније за железнице у техничком документу „технички документ о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у, TD/011REC1028”. |
| 13411a0628df-3863-4f79-8d3f-e3b884b0eeaf | Translation Approved (100%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.17 a. The Agency shall assess the checks unless they have been assessed by a NoBo as required in Table 6.3 row 10. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.17. подтачка а). Агенција оцењује провере осим ако их није оценило пријављено тело како се захтева у Табели 6.3. ред 10. |
| 13421a0628df-3863-4f79-8d3f-e3b884b0eeaf | Translation Approved (CM) | The assessment by the Agency shall be done within 2 months of receipt thereof, unless a longer period is agreed between the Agency and the Infrastructure Manager but not exceeding 4 months in total. | Агенција врши оцену у року од два месеца од њиховог пријема, осим ако између Агенције и управљача инфраструктуре није договорен дужи период, који ипак, укупно, није дужи од четири месеца. |
| 13431a0628df-3863-4f79-8d3f-e3b884b0eeaf | Translation Approved (CM) | The technical document will be updated within 10 working days after positive assessment. | Технички документ ће се ажурирати у року од 10 радних дана након позитивне оцене. |
| 13444db910e7-deb6-4cad-a0e0-95487518b5c0 | Translation Approved (CM) | The RSC Types shall only be used when published with status ‘Valid’ in the Agency Technical document referred above. | Типови компатибилности радио-система користе се само ако су објављени са статусом „важећи” у претходно наведеном техничком документу Агенције. |
| 13456ca74e8c-9b80-4247-bc17-2004f505e6d7 | Translation Approved (CM) | Infrastructure Managers, with the support of the RMR suppliers for their network, shall submit to the Agency the definition of the necessary checks for each RSC type on their network. | Управљачи инфраструктуре, уз подршку добављача <Italic>RMR</Italic>-а за своју мрежу, достављају Агенцији дефиницију неопходних провера за сваки тип компатибилности радио-система на својој мрежи. |
| 13466ca74e8c-9b80-4247-bc17-2004f505e6d7 | Translation Approved (CM) | The minimum information that shall be included: | Наводе се бар следеће информације: |
| 1347984f5466-623b-4fe6-b098-d6622ac5a024 | Translation Approved (99%) | (1) Definition of each check to be performed | 1) дефиниција сваке провере коју треба извршити; |
| 1348a48df484-026c-440b-9024-3529e8bc6b3d | Translation Approved (99%) | (2) Criteria to pass each check | 2) критеријуми за успешан исход сваке провере; |
| 1349c3306c94-67e7-462a-b30a-05ed90123f94 | Translation Approved (80%) | (3) If a check is only required for trains equipped with a specific RMR GSM-R/FRMCS baseline and a given TSI release. | 3) да ли се провера захтева само за возове опремљене специфичном основном конфигурацијом <Italic>RMR GSM-R/FRMCS</Italic> и одређеном верзијом ТСИ; |
| 135076ab7755-dda1-4ebe-8ce4-125fa1017eda | Translation Approved (100%) | (4) If checks are to be performed in laboratories or on the track. | 4) да ли провере треба извршити у лабораторијама или на колосеку. |
| 135176ab7755-dda1-4ebe-8ce4-125fa1017eda | Translation Approved (CM) | In case of track, it shall be indicated if a specific location is required. | У случају провере на колосеку, наводи се да ли се захтева одређена локација; |
| 1352faf81880-92da-4b5d-b65e-4034379e66d5 | Translation Approved (99%) | (5) Contact details in order to request the performance of each check | 5) подаци за контакт да би се захтевало извршење сваке провере; |
| 13532bd77971-8fad-4e27-9970-29542002ed5b | Translation Approved (99%) | (6) Description of the representative configuration of a check whenever defined by the relevant IM to be performed in a laboratory | 6) опис репрезентативне конфигурације провере када релевантни управљач инфраструктуре одреди да је треба извршити у лабораторији; |
| 1354a3d77a0f-ef15-4f20-9115-247246810dc3 | Translation Approved (100%) | (7) Proposal of the transition period between the new version of RSC Types definition and prior version, or the national procedure. | 7) предлог прелазног периода између нове верзије дефиниције типова компатибилности радио-система и претходне верзије или националног поступка. |
| 1355a3d77a0f-ef15-4f20-9115-247246810dc3 | Translation Approved (CM) | It shall also be indicated the validity of the previous RSC Types. | Такође треба навести важење претходних типова компатибилности радио-система. |
| 1356a3d77a0f-ef15-4f20-9115-247246810dc3 | Translation Approved (CM) | The final transition period shall be agreed with the Agency. | О коначном прелазном периоду договара се са Агенцијом. |
| 1357a3d77a0f-ef15-4f20-9115-247246810dc3 | Translation Approved (CM) | In the absence of agreement it will be 6 months. | У одсуству договора, тај период ће трајати шест месеци. |
| 1358dafe2a4e-10b5-4d6a-822d-8a48ab122998 | Translation Approved (94%) | Infrastructure Managers shall classify their lines according to RSC Types for voice and, if applicable, ETCS data. | Управљачи инфраструктуре класификују своје железничке пруге према типовима компатибилности радио-система за говорну комуникацију и, ако је потребно, за податке <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 1359dafe2a4e-10b5-4d6a-822d-8a48ab122998 | Translation Approved (0%) | This RSC type classification shall be registered in RINF. | Ова класификација типа компатибилности радио-система региструје се у РИНФ-у. |
| 1360dafe2a4e-10b5-4d6a-822d-8a48ab122998 | Translation Approved (96%) | If no RSC definition is published in the ESC/RSC Technical Document or received by the Agency for existing lines equipped with RMR GSM-R, it shall be considered that no RSC checks are required for the concerned lines. | Ако се дефиниција компатибилности радио-система не објави у техничком документу о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у или је Агенција не прими за постојеће пруге опремљене <Italic>RMR GSM-R</Italic>-ом, сматра се да за дате пруге нису потребне провере компатибилности радио-система. |
| 1361e4a79154-f79c-49f2-8c84-2865122c57bd | Translation Approved (98%) | Infrastructure Manager shall provide the necessary means, laboratory or access to the infrastructure, to perform the checks, as required by Article 6 of the Implementing Regulation (EU) 2018/545. | Управљач инфраструктуре обезбеђује неопходна средства, лабораторију или приступ инфраструктури, за извршавање провера, како се захтева чланом 6. Спроведбене Уредбе (ЕУ) 2018/545. |
| 13624d9ae05d-bb85-40de-b91e-5a1213b4238e | Translation Approved (100%) | Infrastructure Managers shall submit to the Agency any changes on the referred checks for their network. | Управљачи инфраструктуре достављају Агенцији све промене у вези са наведеним проверама за своју мрежу. |
| 136316fbbe7a-636e-4cfc-bbdd-7ac870d9e3a6 | Translation Approved (100%) | The RSC types are valid indefinitely unless modified or withdrawn by the Infrastructure Manager. | Типови компатибилности радио-система су важећи неограничено време, осим ако их управљач инфраструктуре не измени или повуче. |
| 136416fbbe7a-636e-4cfc-bbdd-7ac870d9e3a6 | Translation Approved (99%) | In case of changes, the provisions on 7.2.3.4 (Impact on the technical compatibility between on-board and trackside parts of the CCS subsystems) shall be respected. | У случају промена, поштују се одредбе из тачке 7.2.3.4. (Утицај на техничку усклађеност између делова у возилу подсистема контроле, управљања и сигнализације и делова подсистемâ контроле, управљања и сигнализације дуж пруге). |
| 136516fbbe7a-636e-4cfc-bbdd-7ac870d9e3a6 | Translation Approved (100%) | If an on-board needs to be rechecked, only the new/updated RSC checks need to be done, applying the principle that already passed checks remain valid, if the vehicle is not modified. | Ако је потребно поново проверити систем у возилу, треба извршити само нове/ажуриране провере компатибилности радио-система, примењујући начело да провере које су већ успешно извршене остају важеће ако возило није измењено. |
| 1366e04c8d26-94d2-41a7-b8eb-526158114d46 | Translation Approved (98%) | When RSC checks are published or updated by the Agency in the technical document ‘ESC/RSC technical document, TD/011REC1028’, the corresponding existing National Rules for Radio compatibility testing shall be withdrawn and only RSC checks shall be performed to demonstrate technical compatibility between subsystems. | Када Агенција објави или ажурира провере компатибилности радио-система у техничком документу „технички документ о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у, TD/011REC1028”, одговарајућа постојећа национална правила за испитивање компатибилности радио-уређаја повлаче се и врше се само провере компатибилности радио-система за доказивање техничке усклађености између подсистема. |
| 1367e04c8d26-94d2-41a7-b8eb-526158114d46 | Translation Approved (100%) | The IM shall indicate the equivalence (none, partial or complete) of the RSC with the previous national procedure, if existing. | Управљач инфраструктуре указује на еквивалентност (не постоји, делимична или потпуна) компатибилности радио-система са претходним националним поступком, ако постоји. |
| 1368e04c8d26-94d2-41a7-b8eb-526158114d46 | Translation Approved (84%) | In such a case, Interoperability Constituent or subsystems which have demonstrated technical compatibility with the previous national procedure, may reuse that as evidence for the RSC without the need to execute the checks again. | У таквом случају, за чинилац интероперабилности или подсистеме чија је техничка усклађеност са претходним националним поступком доказана, може се та усклађеност поново користити као доказ за компатибилности радио-система без потребе за поновним вршењем провера. |
| 13693374e6d3-b299-46f1-86ae-417f625862da | Translation Approved (92%) | Entity in charge of RSC demonstration shall define a representative configuration of the Radio on-board subsystem. | Субјект задужен за доказивање компатибилности радио-система, утврђује репрезентативну конфигурацију радио-подсистема у возилу. |
| 137027655972-d0ab-4879-ab7b-1e3b4dfb89d1 | Translation Approved (100%) | The RSC Statement shall be produced by the Entity applying for RSC Demonstration. | Изјаву о компатибилности радио-система саставља субјект који подноси захтев за доказивање компатибилности радио-система. |
| 13717c503960-394a-4bba-99c8-5f3fd2f9ad4c | Translation Approved (98%) | The Entity applying for RSC Demonstration shall have the check report for the Interoperability Constituent or Subsystem assessed by a Notified Body according with points 6.2.4.3 (ETCS and radio system compatibility checks for Interoperability Constituent) or 6.3.3.1 (ETCS and radio system compatibility checks). | Субјект које подноси захтев за доказивање компатибилности радио-система, извештај о провери за чинилац интероперабилности или подсистем подноси на оцену пријављеном телу према тач. 6.2.4.3. (Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система за чинилац интероперабилности) или 6.3.3.1. (Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система). |
| 13722576ec19-e4cd-4171-830a-d00e5d839b21 | Translation Approved (100%) | If a Check Report or an RSC Interoperability Constituent Statement referred to in the RSC Statement contains Conditions, all Conditions shall be recorded, reflecting the status and if agreed how they are managed by the affected party (e.g. RU willing to demonstrate the compatibility with a route), and this responsibility shall be recorded in the RSC Statement. | Ако извештај о провери или изјава о <Italic>RSC</Italic>-у за чинилац интероперабилности на који се упућује у изјави о <Italic>RSC</Italic>-у садрже услове, сви услови се евидентирају, уз навођење њиховог статуса и, ако је договорено, начина на који њима управља погођена страна (на пример, железничко предузеће које жели да докаже компатибилност са превозним путем), при чему се ова последња одговорност евидентира у изјави о <Italic>RSC</Italic>-у. |
| 1373c4f4943c-4ace-4ae2-959c-a041c95e96b6 | Translation Approved (100%) | 4.2.18. | 4.2.18. |
| 1374c4f4943c-4ace-4ae2-959c-a041c95e96b6 | Translation Approved (100%) | On-Board ATO functionality | Функционалност <Italic>ATO</Italic>-а у возилу |
| 1375555c71d1-f644-4332-ab83-7775c8513a7b | Translation Approved (0%) | This basic parameter describes the ATO on-board functionality needed to operate a train up to Grade of Automation 2 with ETCS providing the automatic train protection functionality to enable it. | Овај основни параметар описује функционалност <Italic>ATO</Italic>-а у возилу која је потребна за коришћење воза до степена аутоматизације 2, при чему <Italic>ETCS</Italic> обезбеђује функционалност аутоматске заштите воза како би се омогућила дата функционалност. |
| 1376555c71d1-f644-4332-ab83-7775c8513a7b | Translation Approved (0%) | The functions shall be implemented according to Appendix A, Table A 1, 4.2.18 a in addition to those required in point 4.2.2 (On-Board ETCS functionality). | Функције имплементиране према Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.18. подтачка а), поред оних које се захтевају у тачки 4.2.2. (Функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу). |
| 13778497fba7-e0a8-4a4d-a72e-2d7d9c943c2d | Translation Approved (0%) | The ATO functionality is supported by the additional specifications indicated below: | Функционалност <Italic>ATO</Italic>-а подржавају додатне спецификације наведене у даљем тексту: |
| 137829167c69-6e6f-45ce-9bb1-93991788e5d0 | Translation Approved (77%) | (1) Communication with the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem for radio data transmission. | 1) Комуникација са подсистемом контроле, управљања и сигнализације дуж пруге за радио-пренос података. |
| 137929167c69-6e6f-45ce-9bb1-93991788e5d0 | Translation Approved (82%) | See point 4.2.5.1 (RMR air gap interface), point 4.2.6.2 (Interface between RMR Data Communication and ETCS/ATO-applications). | Видети тачку 4.2.5.1. (Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-a), тачку 4.2.6.2. (Интерфејс између преноса података преко <Italic>RMR</Italic>-а и апликација <Italic>ETCS</Italic>-а/<Italic>ATO</Italic>-а). |
| 1380880821a7-e37b-4a5d-92b3-6b4279a74424 | Translation Approved (100%) | (2) Communicating with the driver. | 2) Комуникација са машиновођом. |
| 1381880821a7-e37b-4a5d-92b3-6b4279a74424 | Translation Approved (74%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.2 e and 4.2.12 a (ETCS DMI). | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.2. подтачка д) и тачка 4.2.12. подтачка а) (интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а). |
| 138282a97f8e-cfb2-42fb-b8e5-ed2c434b0e9c | Translation Approved (99%) | (3) Forwarding information/orders and receiving state information from rolling stock. | 3) Прослеђивање информација/налога и пријем информација о стању из возних средстава: |
| 138382a97f8e-cfb2-42fb-b8e5-ed2c434b0e9c | Translation Approved (97%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.18 c. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.18. подтачка в). |
| 138471925ea2-aff8-4da5-972e-a4a537a2011c | Translation Approved (85%) | (4) Forwarding information/orders and receiving state information from on-board ETCS. | 4) Прослеђивање информација/налога и пријем информација о стању од <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу: |
| 138571925ea2-aff8-4da5-972e-a4a537a2011c | Translation Approved (97%) | See Appendix A, Table A 1, 4.2.18 d. | Видети Додатак А Табела А.1 тачка 4.2.18. подтачка г). |
| 13869b5b2982-becc-4a17-b41a-dbe2a97bccf7 | Translation Approved (78%) | The requirements for tests are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.18 b. | Захтеви за испитивања наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.18. подтачка б). |
| 138700499af8-bee6-4e26-9bf2-294d4a7fd618 | Translation Approved (100%) | 4.2.19. | 4.2.19. |
| 138800499af8-bee6-4e26-9bf2-294d4a7fd618 | Translation Approved (100%) | Trackside ATO functionality | Функционалност пружног <Italic>ATO</Italic>-а |
| 1389d8137407-da65-497d-8595-cebf28dd8401 | Translation Approved (97%) | This basic parameter describes the ATO trackside functionality needed to operate a train up to Grade of Automation 2 with ETCS providing the automatic train protection functionality to enable it. | Овај основни параметар описује функционалност пружног <Italic>ATO</Italic>-а која је потребна за коришћење воза до степена аутоматизације 2, при чему <Italic>ETCS</Italic> обезбеђује функционалност аутоматске заштите воза како би се омогућила дата функционалност. |
| 13904b8fccc0-178f-41ed-8332-7f6c21d010f2 | Translation Approved (0%) | In addition to those required in point 4.2.3 (Trackside ETCS functionality), the functions shall be implemented according to Appendix A, Table A 1, 4.2.19 a. | Поред оних које се захтевају у тачки 4.2.3. (Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а), функције се имплементирају према Додатку А. Табела А.1 тачка 4.2.19. подтачка а). |
| 1391a0be75ba-ac98-4948-ac7c-02c211de21b9 | Translation Approved (0%) | The ATO functionality is supported with the additional specifications for communicating with the Control-Command and Signalling On-board Subsystem based on radio data transmission. | Функционалност <Italic>ATO</Italic>-а подржавају додатне спецификације за комуникацију са подсистемом контроле, управљања и сигнализације у возилу на основу радио-преноса података. |
| 1392a0be75ba-ac98-4948-ac7c-02c211de21b9 | Translation Approved (72%) | See Appendix A, point 4.2.5.1 (RMR air gap interface) and point 4.2.7.3 (RMR/trackside ETCS and RMR/trackside ATO). | Видети Додатак А тачка 4.2.5.1. (Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-a), тачка 4.2.7.3. (<Italic>RMR</Italic> / пружни <Italic>ETCS</Italic> и <Italic>RMR</Italic> / пружни <Italic>ATO</Italic>). |
| 1393b67cadf7-68a0-4d50-a31c-26db9d88a257 | Translation Approved (100%) | The requirements for tests are specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.19 b. | Захтеви за испитивања наведени су у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.19. подтачка б). |
| 139413122e0d-ef16-47d2-8ac5-ba4c32a4b1e7 | Translation Approved (100%) | 4.2.20. | 4.2.20. |
| 139513122e0d-ef16-47d2-8ac5-ba4c32a4b1e7 | Translation Approved (100%) | Technical documentation for Maintenance | Техничка документација за одржавање |
| 13966ba4bbd0-55d2-49b5-9507-7d670f97f89f | Translation Approved (0%) | This basic parameter describes the necessary requirements in relation to the technical documentation for maintenance to be fulfilled by the manufacturers of equipment and the applicant for subsystem verification. | Овај основни параметар описује неопходне захтеве у вези са техничком документацијом за одржавање које треба да испуњавају произвођачи опреме и подносилац захтева за верификацију подсистема. |
| 1397a64a8d50-12e3-4258-8e43-dc105d0292de | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1. | 4.2.20.1. |
| 1398a64a8d50-12e3-4258-8e43-dc105d0292de | Translation Approved (0%) | Responsibility of the manufacturer of equipment | Одговорност произвођача опреме |
| 139970221ea4-46b0-42db-9cdc-3a3976af62ae | Translation Approved (0%) | The manufacturer of equipment incorporated in the subsystem shall specify: | Произвођач опреме уграђене у подсистем наводи: |
| 1400dd67d83d-e27a-4cb5-bb2c-211e850bc39c | Translation Approved (0%) | (1) all maintenance requirements and procedures (including health monitoring, diagnosis of events, test methods and tools and also the required professional competence) necessary for achieving essential requirements and values quoted in the mandatory requirements of this TSI throughout the equipment life-cycle (transport and storage before installation, normal operation, failures and effects of failures, repair work, checking and maintenance, decommissioning, etc.). | 1) све захтеве и поступке у погледу одржавања (укључујући праћење исправности опреме, дијагностику догађаја, методе испитивања и алате за испитивање, као и потребну стручну оспособљеност) неопходне за остварење основних захтева и вредности наведених у обавезним захтевима овог ТСИ током целог животног циклуса опреме (транспорт и складиштење пре уградње, редован рад, кварови и последице кварова, поправке, провера и одржавање, повлачење из употребе итд.). |
| 1401dd67d83d-e27a-4cb5-bb2c-211e850bc39c | Translation Approved (0%) | For further details on error corrections see points 6.5 (Management of errors) and 7.2.10 (Specifications maintenance (error corrections)); | За додатне детаље о исправкама грешака видети тач. 6.5. (Управљање грешкама) и 7.2.10. (Одржавање спецификација (исправке грешака)); |
| 14026976cc2d-f6cc-4010-aa6b-b1c88657e535 | Translation Approved (0%) | (2) all requirements and procedures (test methods and tools, the required professional competence and the evaluation of the impact of the updated Interoperability Constituent on the subsystem) necessary to implement updated Interoperability Constituents due to specification error corrections throughout the equipment life-cycle (specifications maintenance). | 2) све захтеве и поступке (методе испитивања и алате за испитивање, потребну стручну оспособљеност и процену утицаја ажурираног чиниоца интероперабилности на подсистем) неопходне за имплементацију ажурираних чинилаца интероперабилности због исправки грешака у спецификацији током целог животног циклуса опреме (одржавање спецификација). |
| 14036976cc2d-f6cc-4010-aa6b-b1c88657e535 | Translation Approved (0%) | This includes the definition of the necessary procedures for updates of approved system modules and processes, during all life cycle phases, when there are error corrections according to Article 9 of this Regulation applicable to the subsystems; | Ово обухвата дефиницију неопходних поступака за ажурирање модула одобреног система и дефиницију процесâ, током свих фаза животног циклуса, у случају исправки грешака према члану 9. ове уредбе које се примењују на подсистеме; |
| 1404cdf249a1-dcd8-4c48-9d3c-31b0ad3fe429 | Translation Approved (0%) | (3) the health and safety risks that may affect the public and the maintenance staff; | 3) ризике по здравље и безбедносне ризике који могу утицати на јавност и особље задужено за одржавање; |
| 14055956f636-8f56-460e-b55f-b9cf8d8a88d4 | Translation Approved (0%) | (4) the conditions for first line maintenance, i.e. the definition of Line Replaceable Units (LRUs), the definition of approved compatible versions of hardware and software, the procedures for replacing failed LRUs, the conditions for storing LRUs and for repairing failed LRUs; | 4) услове за одржавање на лицу места, тј. дефиницију стандардних заменљивих јединица (<Italic>LRU</Italic>), дефиницију одобрених компатибилних верзија хардвера и софтвера, поступке за замену неисправних <Italic>LRU</Italic>, услове за складиштење <Italic>LRU</Italic> и за поправку неисправних <Italic>LRU</Italic>; |
| 1406a846540b-609b-4eb4-ad49-d6663533676b | Translation Approved (0%) | (5) the checks to be carried out if equipment is subject to exceptional stress (e.g. adverse environmental conditions or abnormal shocks); | 5) провере које треба обавити ако је опрема изложена изузетном напрезању (нпр. неповољним условима у животној средини или неуобичајеним ударима); |
| 1407ef71bf4a-e5db-4c1e-9ff9-c5de091df862 | Translation Approved (0%) | (6) the checks to be carried out when maintaining equipment other than Control-Command and Signalling equipment and which influences the Control-Command and Signalling Subsystems (e.g. changing the wheel diameter). | 6) провере које треба обавити приликом одржавања опреме која није опрема за контролу, управљање и сигнализацију, али која утиче на подсистеме контроле, управљања и сигнализације (нпр. промена пречника точка). |
| 14089e1745a8-aabb-4c75-84d6-ab6446c4f397 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.2. | 4.2.20.2. |
| 14099e1745a8-aabb-4c75-84d6-ab6446c4f397 | Translation Approved (0%) | Responsibility of the applicant for subsystem verification | Одговорност подносиоца захтева за верификацију подсистема |
| 141032b0b361-116b-41ce-a861-c1a4170e7142 | Translation Approved (0%) | The applicant shall: | Подносилац захтева: |
| 1411740217bd-289e-41df-8f7f-2845259792c6 | Translation Approved (0%) | (1) ensure that the maintenance requirements as described in point 4.2.20.1 (Responsibility of the manufacturer of equipment) are defined for all components within the scope of this TSI regardless of whether or not they are interoperability constituents; | 1) обезбеђује да захтеви у погледу одржавања како је описано у тачки 4.2.20.1. (Одговорност произвођача опреме) буду утврђени за све компоненте у оквиру области примене овог ТСИ, без обзира на то да ли је реч о чиниоцима интероперабилности или не; |
| 1412b5fe432a-230c-4f06-a891-12ccc450bf82 | Translation Approved (0%) | (2) complete the above requirements in point 4.2.20.1 taking into account the risks arising from interactions between different components of the subsystem and interfaces to other subsystems. | 2) испуњава захтеве из тачке 4.2.20.1. узимајући у обзир ризике који произлазе из интеракција између различитих компонената подсистема и интерфејсâ са другим подсистемима; |
| 14133e877ee7-44bc-4deb-bef3-f114750efac9 | Translation Approved (0%) | (3) define procedures for the roll-out of updated interoperability constituents due to specification error corrections (specifications maintenance) according to the relevant documentation of the interoperability constituent, where applicable. | 3) утврђује поступке за увођење ажурираних чинилаца интероперабилности због исправки грешака у спецификацији (одржавање спецификација) према релевантној документацији чиниоца интероперабилности, према потреби. |
| 14143e877ee7-44bc-4deb-bef3-f114750efac9 | Translation Approved (0%) | The applicant shall provide a configuration management system to identify the impact on the subsystem. | Подносилац захтева обезбеђује систем за управљање конфигурацијом да би се утврдио утицај на подсистем; |
| 14153e877ee7-44bc-4deb-bef3-f114750efac9 | Translation Approved (0%) | The applicant shall ensure the availability of the documentation regarding the version of the interoperability constituents included in its subsystems. | Подносилац захтева обезбеђује доступност документације у вези са верзијом чинилаца интероперабилности укључених у његове подсистеме. |
| 1416ec43423c-b839-4d39-9e36-593f846488cf | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3. | 4.2.20.3. |
| 1417ec43423c-b839-4d39-9e36-593f846488cf | Translation Approved (0%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 141859debd66-aea6-4db4-b243-a7a1b5af837a | Translation Approved (0%) | The ERTMS (ETCS, RMR, ATO) functionality of an Interoperability Constituent or a subsystem shall be described with a ‘system identifier’, which is a numbering scheme to identify the system version and distinguish between a functional and a realisation identifier. | Функционалност <Italic>ERTMS</Italic>-а (<Italic>ETCS</Italic>, <Italic>RMR</Italic>, <Italic>ATO</Italic>) чиниоца интероперабилности или подсистема описује се „идентификационом ознаком система”, која представља шему нумерисања за идентификовање верзије система и разликовање функционалне идентификационе ознаке од идентификационе ознаке реализације. |
| 141959debd66-aea6-4db4-b243-a7a1b5af837a | Translation Approved (89%) | The ‘functional identifier’ is part of the system identifier and means a figure or a number of figures defined by the individual configuration management, which represents a reference of the functionality for CCS implemented in a CCS subsystem or Interoperability Constituent. | „Функционална идентификациона ознака” је део идентификационе ознаке система који се састоји од једног или неколико бројчаних података утврђених током управљања појединачном конфигурацијом и који представља упућивање на функционалност контроле, управљања и сигнализације имплементирану у подсистему или чиниоцу интероперабилности контроле, управљања и сигнализације. |
| 142059debd66-aea6-4db4-b243-a7a1b5af837a | Translation Approved (95%) | The ‘Realisation identifier’ is part of the system identifier and means a figure or a number of figures defined by the individual configuration management of a supplier, which represents a specific configuration (e.g. HW and SW) of a CCS subsystem or Interoperability Constituent. | „Идентификациона ознака реализације” је део идентификационе ознаке система који се састоји од једног или неколико бројчаних података утврђених током управљања појединачном конфигурацијом добављача и представља посебну конфигурацију (нпр. хардвер и софтвер) подсистема или чиниоца интероперабилности контроле, управљања и сигнализације. |
| 142159debd66-aea6-4db4-b243-a7a1b5af837a | Translation Approved (96%) | The ‘system identifier’, ‘functional identifier’ and ‘realisation identifier’ shall be defined by each supplier. | Сваки добављач дефинише „идентификациону ознаку система”, „функционалну идентификациону ознаку” и „идентификациону ознаку реализације”. |
| 14227f16261a-9475-483b-adbc-5ecbc0abc47e | Translation Approved (100%) | 4.3. | 4.3. |
| 14237f16261a-9475-483b-adbc-5ecbc0abc47e | Translation Approved (79%) | Functional and technical specifications of the interfaces to other Subsystems | Функционалне и техничке спецификације интерфејсâ са другим подсистемима |
| 1424ab511d85-b384-4ea8-b8e2-0b9a92518306 | Translation Approved (100%) | 4.3.1. | 4.3.1. |
| 1425ab511d85-b384-4ea8-b8e2-0b9a92518306 | Translation Approved (87%) | Interface to the Operation and Traffic Management Subsystem | Интерфејс са подсистемом регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем |
| 1426f4b72c6c-72b0-4a41-8633-860932755b0e | Translation Approved (100%) | Interface with Operation and Traffic Management TSI | Интерфејс са ТСИ регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем |
| 1427c618c041-691e-4443-97a2-0e8439817fcc | Translation Approved (99%) | Reference CCS TSI | Упућивање на ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 1428a1cc2f6e-c025-4ada-b3f4-026322ca3d1e | Translation Approved (100%) | Reference Operation and Traffic Management TSI (<98338>1</98338>) | Упућивање на ТСИ регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем (<98338>1</98338>) |
| 142921f9f7e8-28af-416c-9545-bb68d1e40de2 | Translation Approved (100%) | Parameter | Параметар |
| 14300d8a3c52-5d1c-4631-8da4-77ef8f7cf0a7 | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 143196039c76-7a3c-48af-93f6-169463bb9414 | Translation Approved (CM) | Parameter | Параметар |
| 1432cdce1fd7-308c-45e0-8b12-063b2084b1f7 | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 14338c838347-c50a-408e-9173-14b1176bfa68 | Translation Approved (99%) | Operating rules | Оперативна правила |
| 14347528d11b-37f7-4544-bcc0-2e3353260759 | Translation Approved (100%) | List of harmonised text indications and messages displayed on the ETCS Driver Machine Interface | Списак хармонизованих текстуалних ознака и порука приказаних на интерфејсу машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 1435d38d7b89-3bbc-47d6-a520-7cd006b975c7 | Translation Approved (100%) | 4.4 | 4.4. |
| 14360c46b201-6f27-4c8f-bac3-3dc779bb5f57 | Translation Approved (100%) | Appendix E | Додатак Д |
| 14376e9ad12b-4f84-45c2-9de5-f98464f71ef0 | Translation Approved (100%) | Driver’s Rule book | Приручник за машиновође |
| 1438f191cd95-db26-4cb0-9dcd-604625886574 | Translation Approved (100%) | Operating rules | Оперативна правила |
| 1439bddb8b82-57b6-4d2a-92c6-f8bcb65b3e18 | Translation Approved (100%) | ERTMS trackside engineering information relevant to operation | Техничке информације о пружној опреми за <Italic>ERTMS</Italic> које су релевантне за експлоатацију |
| 14408e34372c-2180-42ac-a313-ee9a28d19334 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2.1 | 4.2.1.2.1. |
| 14416ee37cd8-0357-46bd-a971-f6146e1e896d | Translation Approved (100%) | 4.4 | 4.4. |
| 144291e160a8-3b5a-41d7-9c7b-f2582460082e | Translation Approved (100%) | Appendix D3 | Додатак Г3 |
| 1443e56d4509-39a1-4828-b4aa-5743d302f20f | Translation Approved (100%) | Trackside Control-Command and Signalling objects | Пружни објекти за контролу, управљање и сигнализацију |
| 144482c72fa2-5b86-4f95-9fd8-669c5f673c71 | Translation Approved (100%) | 4.2.15 | 4.2.15. |
| 144515740c32-725f-4fc9-8d86-0dec36a748e9 | Translation Approved (81%) | Requirements for signal and line-side marker sighting | Захтеви у погледу уочавања сигнала и сигналних ознака |
| 1446085d7f30-bb60-4390-97f0-d80eb748829a | Translation Approved (100%) | 4.2.2.8 | 4.2.2.8. |
| 144716c51f26-884d-426c-a2cf-9416423dbdb1 | Translation Approved (CM) | Train braking performance and characteristics | Перформансе и карактеристике кочења воза |
| 144804a0c5e9-542d-474d-9818-24d17dc5c9e4 | Translation Approved (CM) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 14496898f3f5-7afd-4c0d-aff6-4fc5b1531456 | Translation Approved (100%) | Train braking | Кочење воза |
| 14502bd506b1-9a24-492f-ac81-7458bcf30d00 | Translation Approved (CM) | 4.2.2.6 | 4.2.2.6. |
| 14517a92e188-5174-4483-a0c4-84e8217f1b37 | Translation Approved (100%) | Use of sanding equipment | Употреба опреме за пескарење |
| 14527c08c7a6-20c6-4afc-878d-359c67d86bb1 | Translation Approved (CM) | On-board flange lubrication | Подмазивање венца точка у возилу |
| 145308511e54-d6dd-4b21-9eb8-6ba20a383227 | Translation Approved (CM) | Use of composite brake blocks | Употреба композитних кочних папуча |
| 14542ea327dc-b634-453b-af0d-a705467ccd52 | Translation Approved (CM) | 4.2.10 | 4.2.10. |
| 145555b66a47-510a-4821-8b89-ecaba5476355 | Translation Approved (100%) | Driver’s Rule book | Приручник за машиновође |
| 14569a5ef01c-38f0-420b-a338-fa43eea82c1c | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2.1 | 4.2.1.2.1. |
| 145787bdbf6d-dd4c-4f3c-9cb2-30b9df0b0d01 | Translation Approved (100%) | Interface to Data Recording for Regulatory Purposes | Интерфејс са бележењем података у регулаторне сврхе |
| 14583b57bb73-75f4-4bc7-9ea1-fa50abbfa392 | Translation Approved (100%) | 4.2.14 | 4.2.14. |
| 1459df5775a8-4fe3-4c5d-89ed-85b0b214a3cb | Translation Approved (CM) | Data recording | Бележење података |
| 1460fd7ddc67-35c8-435a-ba64-562d94600d56 | Translation Approved (CM) | 4.2.3.5 | 4.2.3.5. |
| 1461bc881c77-a6c2-450a-bac7-d2a4d3becd08 | Translation Approved (100%) | ETCS DMI (Driver-Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 14626f4d2b59-d340-42a7-b1a2-4bcf49f9d77d | Translation Approved (100%) | 4.2.12 | 4.2.12. |
| 146323df8838-ff15-4933-bc05-ba6bea28b019 | Translation Approved (CM) | Format of train running number | Формат броја воза |
| 14642fc7ade3-d70e-4e63-9634-4d609c880aab | Translation Approved (CM) | 4.2.3.2.1 | 4.2.3.2.1. |
| 14650db8e8b7-e2ce-4a1f-90b0-8607673fa254 | Translation Approved (100%) | RMR DMI (Driver-Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>RMR</Italic>-а |
| 14664b432ed2-51a4-415f-b072-0991b2c7f69e | Translation Approved (100%) | 4.2.13 | 4.2.13. |
| 14670360a26d-7743-4395-87a9-e5cbaa65c856 | Translation Approved (CM) | Format of train running number | Формат броја воза |
| 1468ad08d148-4155-47c1-a588-a77c279a0217 | Translation Approved (CM) | 4.2.3.2.1 | 4.2.3.2.1. |
| 14690db25f83-8324-49e8-b3db-1e0f916a3e1e | Translation Approved (100%) | Key Management | Управљање кључевима |
| 147045b54b25-f07c-470f-a4bc-7f580ebb0d66 | Translation Approved (100%) | 4.2.8 | 4.2.8. |
| 14712b4b41fc-9a0e-4948-874e-2a7bbf4ad135 | Translation Approved (100%) | Ensuring that the train is in running order | Обезбеђивање да је воз спреман за вожњу |
| 1472a9ee16cc-de9d-40f5-9cec-64171c4e7755 | Translation Approved (CM) | 4.2.2.7 | 4.2.2.7. |
| 1473cbd9b6a3-4ac7-4a72-be07-bf47da911b58 | Translation Approved (99%) | Route compatibility checks before the use of authorised vehicles | Провере компатибилности са трасом пре употребе одобрених возила |
| 1474fa2fd620-2051-43e6-802a-0c6161f6c159 | Translation Approved (100%) | 4.9 | 4.9. |
| 14757a733a56-29ad-42bb-95f2-8b09ac73e55c | Translation Approved (99%) | Parameters for the vehicle and train compatibility over the route intended for operation | Параметри за компатибилност возила и воза са трасом предвиђеном за експлоатацију |
| 14769280bb64-f591-43c8-9810-0833e11ea62c | Translation Approved (100%) | Appendix D1 | Додатак Г1 |
| 14777dd9a09c-fd17-411b-88c2-6849f2f4194f | Translation Approved (96%) | (<99109>1</99109>) In accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2019/773 of 16 May 2019 on the technical specification for interoperability relating to the operation and traffic management subsystem of the rail system within the European Union and repealing Decision 2012/757/EU (OJ L 139 I, 27.5.2019, p. 5). | (<99109>1</99109>) У складу са Спроведбеном уредбом Комисије (ЕУ) 2019/773 од 16. маја 2019. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем железничког система у оквиру Европске уније и о стављању ван снаге Одлуке 2012/757/ЕУ (СЛ L 139 I, 27.5.2019, стр. 5). |
| 1478ea3ad2c3-0b3e-4e87-b9e8-25afa5ea4e04 | Translation Approved (100%) | 4.3.2. | 4.3.2. |
| 1479ea3ad2c3-0b3e-4e87-b9e8-25afa5ea4e04 | Translation Approved (100%) | Interface to the Rolling Stock Subsystem | Интерфејс са подсистемом возних средстава |
| 148057a2be55-e39b-47c8-988c-55869dec45d0 | Translation Approved (100%) | Interface with Rolling Stock TSIs | Интерфејс са ТСИ возних средстава |
| 1481a9d630f8-beeb-4786-978e-f885ee3d0ed6 | Translation Approved (100%) | Reference CCS TSI | Упућивање на ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 1482c5f92413-3187-4533-bbf7-f125bea10dda | Translation Approved (100%) | Reference Rolling Stock TSIs | Упућивање на ТСИ возних средстава |
| 1483f10cb3d3-90c1-4f4e-b864-8edc538df53b | Translation Approved (100%) | Parameter | Параметар |
| 1484c3dc6a30-95d6-4b9f-a597-851075960c76 | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 148521d796a5-3422-4a81-a397-822831ac3e90 | Translation Approved (CM) | Parameter | Параметар |
| 1486a190a157-4175-495d-936a-d1fbf9d90464 | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 148705506ba9-6ace-45fb-9344-885937f55982 | Translation Approved (100%) | Compatibility with trackside train detection systems: vehicle design | Компатибилност са пружним системима за детекцију воза: пројекат возила |
| 14881dee034c-9ead-493a-9e2b-134c1daf9bf0 | Translation Approved (100%) | 4.2.10 | 4.2.10. |
| 1489bdfcef66-0353-4e10-befa-97ea161d6a35 | Translation Approved (100%) | Rolling stock characteristics to be compatible with train detection systems based on track circuits | Карактеристике возних средстава које треба да буду компатибилне са системима детекције воза заснованим на шинским струјним колима |
| 1490bccb886e-8f5d-4384-ba05-a976c1cf24ca | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 149168f9a7b0-0398-4e1e-9aa5-2115e44e64f7 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.3.1.1 | 4.2.3.3.1.1. |
| 1492400946ad-9807-40e1-8daf-162be6ced0fe | Translation Approved (100%) | Wagon TSI (<99670>1</99670>) | ТСИ за теретна кола (<99670>1</99670>) |
| 14934b1a26c1-2e41-4b35-8ab3-6e5dcd466034 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.2 | 4.2.3.2. |
| 1494a059b364-47d3-4ee2-8108-75e3898facc7 | Translation Approved (100%) | Rolling stock characteristics to be compatible with train detection systems based on axle counters | Карактеристике возних средстава које треба да буду компатибилне са системима детекције воза заснованим на бројачима осовина |
| 14959b1a4fcc-1861-4862-b9de-427aa11bb66a | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1496e26ecab9-9bbd-492f-9bd2-ead5897716df | Translation Approved (100%) | 4.2.3.3.1.2 | 4.2.3.3.1.2. |
| 1497e9518482-ad56-40f3-94d9-c1d65cbb07ac | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1498de71368e-9b18-436b-b211-cf3d1c008e0b | Translation Approved (100%) | 4.2.3.3 | 4.2.3.3. |
| 14994a2ad885-f4a7-4482-81e0-18e095fc947b | Translation Approved (100%) | Rolling stock characteristics to be compatible with loop equipment | Карактеристике возних средстава које треба да буду компатибилне са опремом петље |
| 15007da474fe-27f1-4dc2-be24-94f1fcfa8a30 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1501a0117755-f4c4-4bfc-bca9-5fad592ae718 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.3.1.3 | 4.2.3.3.1.3. |
| 1502e5852499-9fdf-4075-8985-23fe009df2b2 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1503578e29b4-b153-444d-9168-229b780efc01 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.3 | 4.2.3.3. |
| 1504df1eb187-4620-465b-843d-7a88a547e9cc | Translation Approved (100%) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 15054dc98dca-0d5f-4417-bc4d-caf858f27dbc | Translation Approved (100%) | 4.2.11 | 4.2.11. |
| 1506096d5335-471f-4d2d-aa70-ae1e60726152 | Translation Approved (100%) | Rolling stock characteristics to be compatible with train detection systems based on track circuits | Карактеристике возних средстава које треба да буду компатибилне са системима детекције воза заснованим на шинским струјним колима |
| 1507b36b3d78-0143-4ba8-bfc2-5d6b0106f0df | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1508c0898cbc-6c03-4a13-b68f-9ac1bfc16577 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.3.1.1 | 4.2.3.3.1.1. |
| 150955425081-776b-496c-a653-9018aa10fe5c | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 15109b745b08-6a70-4b02-8290-10aa257797a7 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.3 | 4.2.3.3. |
| 151183158aea-bf21-46f4-a16a-8ffccfa824ec | Translation Approved (100%) | Rolling stock characteristics to be compatible with train detection systems based on axle counters | Карактеристике возних средстава које треба да буду компатибилне са системима детекције воза заснованим на бројачима осовина |
| 15129b3675d5-eba8-41f5-b7f0-5ac5aafda941 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1513b2260181-77f3-4116-9300-3f6b6614e3ae | Translation Approved (100%) | 4.2.3.3.1.2 | 4.2.3.3.1.2. |
| 151409be80e3-200d-48e1-8e30-f37fa10fc97c | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1515cfa5ad5d-15d9-438b-ac90-25555b1133f5 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.3 | 4.2.3.3. |
| 15161a6346e6-7b2e-47ca-a781-de25dc541a9e | Translation Approved (CM) | Train braking performance and characteristics | Перформансе и карактеристике кочења воза |
| 1517892d7fb7-e8a9-4f89-8b38-8bbcf95e9b31 | Translation Approved (CM) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 1518eecdb441-1ec1-4ad8-ac31-1cee75a06498 | Translation Approved (100%) | 4.2.18 | 4.2.18. |
| 1519a5bf1ecc-ab36-4402-9578-1d92017f125a | Translation Approved (100%) | Braking performance | Перформансе кочења |
| 15209372cb7f-80aa-42fc-a3dd-af5d72eed657 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1521abd9a687-166b-4ee8-aa9a-fa860de2e678 | Translation Approved (100%) | Emergency braking | Кочење у случају опасности |
| 152289f5fef8-a9bc-451b-96ba-b4f62ba757e6 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.5.2 | 4.2.4.5.2. |
| 1523ad2e1549-4b78-4a65-9fd7-67fc1abe9fc2 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1524aef50187-2ad8-4fe5-b261-540d63713214 | Translation Approved (99%) | Service braking | Радно кочење |
| 1525fce69015-e8aa-482a-b5d2-a934b13855a9 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.5.3 | 4.2.4.5.3. |
| 1526f8ca962b-09a2-4f93-83e5-d881e6faa810 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 15273fae6208-3bb2-4dac-847e-e166ec29a7ab | Translation Approved (100%) | 4.2.4.1.2 | 4.2.4.1.2. |
| 1528516d2451-5a0f-4ad4-8e46-c434c2dbd1cc | Translation Approved (100%) | Position of Control-Command and Signalling on-board antennas | Положај антена за контролу, управљање и сигнализацију у возилу |
| 15299c9f5db3-d71e-4e68-b01d-05ca724b3b2a | Translation Approved (100%) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 1530dba96dc5-9ec8-4d32-90f3-7c14ce9640dc | Translation Approved (100%) | Kinematic gauge | Кинематички профил |
| 1531a3df5414-1c2e-48df-b22e-a762a1b99ec9 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1532a4f37c27-54f0-4168-8a8f-4f1b064c521b | Translation Approved (100%) | 4.2.3.1 | 4.2.3.1. |
| 1533c65d5d93-1bb8-4511-ac41-c27050b57e54 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1534bee4c4a2-663e-457b-b1c4-ebf0d508c0ac | Translation Approved (99%) | None | Нема |
| 1535bde6b11e-fb28-4ae0-8f47-405793a135cf | Translation Approved (100%) | Isolation of on-board ETCS functionality | Изоловање функционалности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 1536329d2b38-4068-4876-8500-b83db27c3260 | Translation Approved (100%) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 15378baa16d3-d776-43f8-a875-2f06b3f42a85 | Translation Approved (100%) | Operating rules | Оперативна правила |
| 1538b212c885-ab8e-4062-996e-59277dbe3b96 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 15390865a0ae-629e-43ff-8a19-24bb3551fc93 | Translation Approved (100%) | 4.2.12.3 | 4.2.12.3. |
| 15404f8552aa-8b26-41cf-b9df-c376ae190c56 | Translation Approved (CM) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1541da68a3f6-3584-4916-9d02-83a95a728196 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1542983c67b8-502e-409b-a969-253be8bf8623 | Translation Approved (100%) | Trackside Control-Command and Signalling objects | Пружни објекти за контролу, управљање и сигнализацију |
| 15437199c030-dc37-444f-bbc1-f222e2cfc70f | Translation Approved (100%) | 4.2.15 | 4.2.15. |
| 15446000fd89-3865-467c-bd3c-9090801d9e8e | Translation Approved (100%) | External visibility | Спољна видљивост |
| 1545f07bf3c9-ffbe-4ca3-af69-900d88b69f6c | Translation Approved (100%) | Head lights | Чеона светла |
| 1546037be1f5-929c-4d7b-8f1e-c4d049e11f7c | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 154782d6f074-ddaf-4aac-9349-51fedf21b8cc | Translation Approved (100%) | 4.2.7.1.1 | 4.2.7.1.1. |
| 1548fc145e61-3395-46be-815b-ef9a1321a862 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1549ff554f3c-e5bb-457d-8a54-88b05b20a647 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 15503c6f6da3-dabf-4503-bc13-eb2ebcb2103c | Translation Approved (100%) | Driver’s external field of view | Спољно видно поље машиновође |
| 1551d6d160d7-f17d-457d-a3d3-12b3616fa250 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 15522d10ac17-921d-40bc-999e-edd93cb3588c | Translation Approved (86%) | Line of sight | Линија оптичке видљивости |
| 1553c7cc6e39-d647-444a-973f-c3d28d913e46 | Translation Approved (100%) | 4.2.9.1.3.1 | 4.2.9.1.3.1. |
| 1554b3e90c8f-b897-4348-adcb-79ce60516c3a | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1555331dc833-6ef2-4516-a219-9b5878c47f65 | Translation Approved (100%) | Windscreen | Ветробранско стакло |
| 1556f3016937-8744-4e52-a9d8-f07e7938252f | Translation Approved (100%) | 4.2.9.2 | 4.2.9.2. |
| 1557edd6bb55-891d-4756-a48e-801a55bf8337 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1558b9f3310a-24b8-4517-b53a-51b1f0799828 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1559d500aa08-2d7d-4d31-8902-4284df34f4aa | Translation Approved (100%) | Interface to Data Recording for Regulatory Purposes | Интерфејс са бележењем података у регулаторне сврхе |
| 15606e338bda-4084-4e16-8cb9-04dc34ad88b6 | Translation Approved (100%) | 4.2.14 | 4.2.14. |
| 1561808ba9bc-a15e-4270-bed3-9860fa974201 | Translation Approved (99%) | Recording device | Региструјући уређај |
| 156243a0c91e-d93b-4eca-8ac3-dc6f56167bc6 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1563c4532b7e-54c3-4ae5-b0fd-ba7df736e1c9 | Translation Approved (100%) | 4.2.9.6 | 4.2.9.6. |
| 1564c92fe342-c7fa-4197-b9c7-6b6f92b39cd2 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1565a9b7dc70-4a7b-4844-a8f9-b71b43397557 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1566f4a72d65-c366-459f-bd0c-b33d513fb5e7 | Translation Approved (92%) | ETCS on-board: | <Italic>ETCS</Italic> у возилу |
| 1567f4a72d65-c366-459f-bd0c-b33d513fb5e7 | Translation Approved (100%) | Forwarding information/orders and receiving state information from rolling stock | Прослеђивање информација/налога и пријем информација о стању из возних средстава |
| 1568239f22e9-0b61-43d2-ba21-3ea2d1af7ebb | Translation Approved (100%) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 156999c57479-f921-4fad-b578-5713a7b5244d | Translation Approved (100%) | Separation sections | Секције раздвајања |
| 1570484bf1a7-dabf-4ffc-9224-1c70b8cd53fb | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 157150e51601-4c07-4ef8-b801-ceb97a95e7cd | Translation Approved (100%) | 4.2.8.2.9.8 | 4.2.8.2.9.8. |
| 1572d9ecb4da-fdc4-4094-9a9d-42fa29881f81 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 157336633cc9-58f5-48b7-b2bf-2b5bfdbe6ebf | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1574b07e82f0-4dd2-4588-b01e-ef2081eb8fc5 | Translation Approved (100%) | Dynamic braking command | Команда за динамичко кочење |
| 157504e9de6b-e824-4fea-8c36-00c3c2673c8c | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 15768741a917-b74b-4f88-9c37-b1dbf4fbc407 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.4.4 | 4.2.4.4.4. |
| 15777e5c3140-1957-4024-b00a-72f673a2ee02 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 157852e01d45-8a5d-4500-bebb-c7cadb9c3087 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1579e4f7ec63-33ca-46f7-a3c5-81722170168f | Translation Approved (99%) | Magnetic track brake | Магнетна шинска кочница |
| 1580aae2622c-38c6-4f48-84e8-fa6b215cbb01 | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1581eb271acd-55ff-455e-bea3-ff18b3e4e1cd | Translation Approved (100%) | 4.2.4.8.2 | 4.2.4.8.2. |
| 1582b145a026-aa98-4290-be0a-383a284d8612 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 15837e0c420c-30dd-43d7-b27a-3a83c69a2077 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1584755067b1-ec34-4f66-8d0a-84717bffd57c | Translation Approved (100%) | Eddy current track brake | Шинска кочница са вртложним струјама |
| 1585b7fee182-cfac-450a-97ac-1a57ebdaca3f | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1586feb1689d-86e4-4398-aa8c-43c517b9b77a | Translation Approved (100%) | 4.2.4.8.3 | 4.2.4.8.3. |
| 1587d4b3f711-776c-445a-be7b-0294d920f5db | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 158867cd75dd-2a1d-4884-a730-060ca3b3eca0 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1589f94dcab3-6e8e-4db9-a7ef-bc3e21e142bd | Translation Approved (99%) | Maximum power and current from the overhead contact line | Највећа снага и струја из возног вода |
| 15903cf5c6aa-7159-45f3-84ff-199a02a1b093 | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1591c5f3a972-f2ee-447b-9192-e99764264c69 | Translation Approved (100%) | 4.2.8.2.4 | 4.2.8.2.4. |
| 1592c94e0594-1341-4d11-bca1-4fed36095fbd | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 15937b0b8a46-4b9e-4dee-9e57-3ac337072df6 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 159473aa4b4f-17ee-4dfd-afb9-422f0ce0807b | Translation Approved (100%) | Door opening | Отварање врата |
| 1595b3eb73aa-e2af-4b04-985a-bffee31e2ada | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1596b256efb3-1db3-4c61-8dc3-cac3717b5c5a | Translation Approved (100%) | 4.2.5.5.6 | 4.2.5.5.6. |
| 15978fc569b5-4f66-45e0-abd3-cc6d0ee4e017 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 15983b5a609d-1832-4700-a62b-a9a677278401 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1599d1f2edce-107c-45cf-ace3-681227ef9681 | Translation Approved (99%) | Requirements on performance | Захтеви у погледу перформанси |
| 16007938ef42-fd2e-4a27-a663-96ce29da8675 | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 160135b9e0d8-0022-4c7b-ba34-04b910f89ebc | Translation Approved (100%) | 4.2.8.1.2 | 4.2.8.1.2. |
| 1602eb735b2e-e6ad-4690-ae90-a434e88cce34 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 160331444bfc-767e-4e92-a540-5d3b99610188 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1604e0cd6721-77b6-4dec-b461-f6b02fb3f480 | Translation Approved (100%) | Smoke control | Контрола дима |
| 1605a28d1229-6def-4431-810f-c519d5973084 | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1606852a1fc4-039e-4b26-b335-9530586a1d49 | Translation Approved (100%) | 4.2.10.4.2 | 4.2.10.4.2. |
| 1607f17632e4-0b54-473d-8ec2-bcfbc3fed1b9 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1608dd1383c3-02d3-4b4a-ac80-9b518e34f29f | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 16090cdf3186-269e-44d5-9c70-9305cb8e54ac | Translation Approved (100%) | Radio Remote control function by staff for shunting operation | Функција даљинског радио-управљања од стране особља током маневрисања |
| 1610cd875774-bb4c-47ba-a6f6-90b882e3cc0e | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 16119857c380-7ed9-4e3d-8daf-db5167c85df3 | Translation Approved (100%) | 4.2.9.3.6 | 4.2.9.3.6. |
| 1612dd4f55a2-0bf6-4bae-8d52-ed78b4e41843 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1613bbaa3f4e-1a5e-4dd2-82aa-c8dbc9f33b1c | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1614a39d5cdd-c529-463b-b1da-dafd74d031bf | Translation Approved (99%) | Driver’s desk – Ergonomics | Управљачки пулт – ергономија |
| 161585f45799-13a5-45d7-970f-8a27edcc1020 | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 161669790fce-ddf1-4867-813b-9b1f50516e84 | Translation Approved (100%) | 4.2.9.1.6 | 4.2.9.1.6. |
| 1617286717b9-2541-481d-be90-a38a33db716a | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1618b9fd3130-6ba9-42f1-91a9-1b00585eb205 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 16192ba98ed5-2824-415d-ab42-39de39e82aca | Translation Approved (79%) | Requirements for management of ETCS modes: sleeping mode | Захтеви у погледу управљања режимима <Italic>ETCS</Italic>-а: режим мировања |
| 1620e6a8ea1a-6d21-47ff-a10e-aa756013a9cd | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 16219437c7c1-e74a-47b8-a560-775785ac68d2 | Translation Approved (100%) | 4.2.9.3.7.1 | 4.2.9.3.7.1. |
| 1622aa03a530-7f2c-49da-8831-dda6708ee36a | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1623c94c7385-5af1-48dd-898b-9f2ea8055c3c | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 162433d240f0-d12e-4e1c-9668-f7f19f1edf11 | Translation Approved (79%) | Requirements for management of ETCS modes: shunting | Захтеви у погледу управљања режимима <Italic>ETCS</Italic>-а: пасивно маневрисање |
| 162582cb5a06-ca2a-4770-b2d5-792a99c37923 | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 162614b15eb4-1785-49e6-aa3c-9b38e0cd4037 | Translation Approved (100%) | 4.2.9.3.7.2 | 4.2.9.3.7.2. |
| 1627ffb99b7a-548e-4d2e-a116-58d55d321564 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 16288735857b-f907-4423-9653-3dfdc90c833f | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1629fa09627a-168e-49d2-a5b2-c3d419aac148 | Translation Approved (79%) | Requirements for management of ETCS modes: non leading | Захтеви у погледу управљања режимима <Italic>ETCS</Italic>-а: није водећи |
| 1630e4d12ba7-586b-43a7-b744-f7c4ba70705f | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1631029f5c46-2eee-4649-aefd-31cdccfa8544 | Translation Approved (100%) | 4.2.9.3.7.3 | 4.2.9.3.7.3. |
| 1632e564d478-2e73-4ab9-9a9e-4ed5be84bb3d | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 163339a1255d-0a9d-40c8-9f73-e3f2ad567696 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1634a1bb42b3-2962-4b56-819b-3d03944f5f27 | Translation Approved (99%) | Type of brake system | Врста кочног система |
| 1635f1b5ad52-7652-40f4-a74b-f2ea7407a8fb | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1636c169ff18-e868-4cb5-b847-84475987cd60 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.3 | 4.2.4.3. |
| 1637c1fcf70e-b4eb-4c1b-a508-a5d3c2f25930 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1638450e84aa-5bb6-4143-975a-42e660213acb | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1639b1f9fbaf-11ca-4205-a6ce-796384a0d84c | Translation Approved (96%) | Traction Status | Статус вуче |
| 1640b2e349f3-3ba1-42f3-b4c8-fb0acc8d6866 | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1641ac22eff5-3ae4-4ae2-a2eb-1a932c0228b9 | Translation Approved (100%) | 4.2.9.3.8 | 4.2.9.3.8. |
| 16423a1dacd7-7025-43ad-b745-f73d70a9bf3d | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 16437caae9f9-ad57-426a-b6a2-439f67a922cc | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1644b5be3852-814b-4f32-b10e-cc001b975c91 | Translation Approved (99%) | Running dynamic behaviour | Динамичко понашање током вожње |
| 16450ae4b541-fcfe-4ed0-8a03-887d0314741c | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1646020bdf06-5e51-4a6f-911b-15812de41f98 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.4.2 | 4.2.3.4.2. |
| 16472e8db98b-0c93-4a9f-9401-7e0fa0447e0e | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 16487a9f4a38-192a-445e-accd-83a98eb48c53 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1649aa01707d-b52f-433a-aa9f-4b9888baad7d | Translation Approved (CM) | ATO on-board: | <Italic>ATO</Italic> у возилу |
| 1650aa01707d-b52f-433a-aa9f-4b9888baad7d | Translation Approved (CM) | Forwarding information/orders and receiving state information from rolling stock | Прослеђивање информација/налога и пријем информација о стању из возних средстава |
| 16518bf601bf-918a-4c95-8789-84d3d4bd8ff4 | Translation Approved (100%) | 4.2.18 | 4.2.18. |
| 1652e86970c1-5ede-4d1b-afc8-b1465d2d0e38 | Translation Approved (89%) | Interface requirements with Automated Train Operation onboard | Захтеви у погледу интерфејса са аутоматским управљањем возом у возилу |
| 16530ee6130b-f164-4a14-9736-ed86afcc1c5f | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 16547d5903b2-c859-4c53-8ef1-ad1e255864b3 | Translation Approved (100%) | 4.2.13 | 4.2.13. |
| 1655267bfd93-ae98-4294-8daf-a2fade1442a5 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1656d8f4c7d1-3ade-4384-8df0-0b0c1f99e007 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1657b55b76b7-69e6-4fdb-b15d-9b0696ec5705 | Translation Approved (100%) | Emergency braking command | Команда за кочење у случају опасности |
| 165879eb7770-7a67-4259-9f09-733369334d8b | Translation Approved (100%) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 16595d3fa252-15d1-433e-b24e-4b89b02c365a | Translation Approved (100%) | Emergency braking command | Команда за кочење у случају опасности |
| 16606e023f22-fd66-4c7e-bbf9-125f8bb732b1 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 166129cf4481-97c6-4587-8598-1837848e9e51 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.4.1 | 4.2.4.4.1. |
| 1662b32e2398-3a56-4217-bfa2-52ec08f60535 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 16632490cf36-f53b-4679-a6d5-3ae9906b52da | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 16644755d29e-179a-42fb-aedb-6d4520dfb2d3 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment used in CCS subsystems | Конструкција опреме која се користи у подсистемима контроле, управљања и сигнализације |
| 1665b74da2d0-1f8f-4e8e-9596-c6f9d4d96bb2 | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 166659ffd55f-3e23-4392-a829-4ba9c760d1da | Translation Approved (100%) | Material requirements | Захтеви у погледу материјала |
| 1667041fd1c3-cd5d-4452-ac84-9e0c2093cfdd | Translation Approved (100%) | LOC&PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 16685d505aa6-14df-4a6a-ab64-3cbe9b0044a4 | Translation Approved (100%) | 4.2.10.2.1 | 4.2.10.2.1. |
| 16691a1f58c7-f4cc-4383-80fd-d8ad139ae270 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 1670ba2b328d-7809-40cc-9a16-42ad674ae716 | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1671ad00981d-acd4-456b-84af-e26727841544 | Translation Approved (99%) | Service braking command | Команда за радно кочење |
| 167277db44eb-2a8b-4302-a630-13694fc738c5 | Translation Approved (100%) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 1673cd93e8cb-d4f3-4733-a329-390aa6bc925a | Translation Approved (100%) | Service braking command | Команда за радно кочење |
| 1674e35ff8fe-9819-4ec2-91af-878175d55017 | Translation Approved (100%) | LOC & PAS TSI | ТСИ ЛПВС |
| 1675b8c89392-3a34-4c0e-acf2-5b466cf10e3b | Translation Approved (100%) | 4.2.4.4.2 | 4.2.4.4.2. |
| 1676ad848100-54a7-4764-8f44-8a144930f000 | Translation Approved (100%) | Wagon TSI | ТСИ за теретна кола |
| 16770ebc9ce8-bf25-462e-85b8-0dea6430b4bb | Translation Approved (CM) | None | Нема |
| 1678c81d35d5-3267-4d5c-9b23-e356764d8efe | Translation Approved (95%) | (<101971>1</101971>) In accordance with Commission Regulation (EU) No 321/2013 of 13 March 2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the subsystem rolling stock — freight wagons of the rail system in the European Union and repealing Decision 2006/861/EC (OJ L 104 12.4.2013, p. 1). | (<101971>1</101971>) У складу са Уредбом Комисије (ЕУ) број 321/2013 од 13. марта 2013. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем „возна средства – теретна кола” железничког система у Европској унији и о стављању ван снаге Одлуке 2006/861/ЕЗ (СЛ L 104, 12.4.2013, стр. 1). |
| 167966130754-8718-429b-b6da-d2ec3eebb806 | Translation Approved (100%) | 4.3.3. | 4.3.3. |
| 168066130754-8718-429b-b6da-d2ec3eebb806 | Translation Approved (78%) | Interfaces to Infrastructure Subsystem | Интерфејси са подсистемом инфраструктуре |
| 168109238ff9-17bc-4dbc-8750-657cbcae66db | Translation Approved (78%) | Interface with Infrastructure TSI | Интерфејс са ТСИ инфраструктуре |
| 1682596f7b0b-8acb-4eb5-9027-400e7678a209 | Translation Approved (100%) | Reference CCS TSI | Упућивање на ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 1683de7b9071-58f6-455e-ab87-2aa2722360ff | Translation Approved (99%) | Reference Infrastructure TSI | Упућивање на ТСИ инфраструктуре |
| 168480677a18-b122-46d6-aa16-742b24ba3226 | Translation Approved (100%) | Parameter | Параметар |
| 168579bafeb3-487d-4c2f-afec-35e82954c260 | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 1686cfd8e49c-247b-464c-b631-10695c2f236f | Translation Approved (CM) | Parameter | Параметар |
| 168711f38582-eaa5-4fef-bd54-5386b2f83eec | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 1688d327b6c0-8918-41dc-a4c2-c39dc77dc6a2 | Translation Approved (0%) | Eurobalise communication (space for installation) | Комуникација преко евробализе (простор за уградњу) |
| 1689ec075a28-794e-4cc8-818f-9fe5bc5ceb9b | Translation Approved (100%) | 4.2.5.2 | 4.2.5.2. |
| 169068043d27-963e-4eb8-b107-0fc7df42538a | Translation Approved (100%) | Structure gauge | Слободни профил |
| 1691d44a4de1-ff13-4e2f-8265-b73fff0b650a | Translation Approved (78%) | INF TSI (<102394>1</102394>) | ТСИ инфраструктуре (<102394>1</102394>) |
| 1692be549cc4-0e26-48f9-afce-3d4d2b310477 | Translation Approved (100%) | 4.2.3.1 | 4.2.3.1. |
| 169394166f56-d4d2-4608-aec4-1c93c1d24857 | Translation Approved (84%) | Euroloop communication (space for installation) | Комуникација преко Европетље (простор за уградњу) |
| 1694bb910939-3a07-4fcc-be1b-9beb105c7738 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.3 | 4.2.5.3. |
| 16956472c7d2-372d-45ae-b3d2-81c78c97a1e2 | Translation Approved (100%) | Structure gauge | Слободни профил |
| 16967143fb22-bc32-4e21-a34a-6bf36a9d24e0 | Translation Approved (81%) | INF TSI | ТСИ инфраструктуре |
| 16975818dbcb-afbf-4e11-8d49-d6361194af5f | Translation Approved (100%) | 4.2.3.1 | 4.2.3.1. |
| 169848a308d5-9df8-4f92-9e65-9c9abc985320 | Translation Approved (100%) | Trackside Control-Command and Signalling objects | Пружни објекти за контролу, управљање и сигнализацију |
| 1699cbe84fa0-4e98-4a0c-b63d-c9f85d7d2f2a | Translation Approved (100%) | 4.2.15 | 4.2.15. |
| 1700dd377ee8-e2ab-414a-b310-848edb614db9 | Translation Approved (100%) | Structure gauge | Слободни профил |
| 17017765fb94-44f8-4222-bdfe-4df885cb821f | Translation Approved (100%) | INF TSI | ТСИ инфраструктуре |
| 170243d6b2dc-4488-4983-a56d-1a4b2dc5a98b | Translation Approved (100%) | 4.2.3.1 | 4.2.3.1. |
| 1703072c58a6-7e41-4ea2-96b1-e7bd35a3e752 | Translation Approved (96%) | (<102511>1</102511>) INF TSI is Commission Regulation (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the rail system in the European Union (OJ L 356, 12.12.2014, p. 1). | (<102511>1</102511>) ТСИ инфраструктуре утврђен је у Уредби Комисије (ЕУ) број 1299/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на подсистем „инфраструктура” железничког система у Европској унији (СЛ L 356, 12.12.2014, стр. 1). |
| 1704d3ad1198-60b8-4505-853b-55f1de36eeeb | Translation Approved (100%) | 4.3.4. | 4.3.4. |
| 1705d3ad1198-60b8-4505-853b-55f1de36eeeb | Translation Approved (78%) | Interfaces to Energy Subsystem | Интерфејси са подсистемом енергије |
| 17060185f413-2fe8-4782-b2c8-7be3c802c3ba | Translation Approved (78%) | Interface with Energy TSI | Интерфејс са ТСИ подсистема енергије |
| 17078a4d4c55-fc96-46f6-8248-2c37d285ed7f | Translation Approved (100%) | Reference CCS TSI | Упућивање на ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 1708c97dca43-f4cd-4985-ba4f-e6117da4a5e5 | Translation Approved (100%) | Reference Energy TSI | Упућивање на ТСИ подсистема енергије |
| 1709f896f293-fe95-488b-a934-b98ed7ac542c | Translation Approved (100%) | Parameter | Параметар |
| 171070b5d81a-91a1-448f-ade0-d1865eada207 | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 1711e0155c37-d6d4-4515-bd67-a6310ce7e43e | Translation Approved (CM) | Parameter | Параметар |
| 1712a7bad745-88b3-42d1-8a60-30ed6363f31c | Translation Approved (CM) | Point | Тачка |
| 171361b1d9a4-085f-4f71-81e7-f3f1934bc516 | Translation Approved (100%) | Commands to rolling stock equipment | Команде за опрему у железничким возилима |
| 171470ace624-d163-4403-82c3-7d54c1d73162 | Translation Approved (100%) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 1715ecb7c752-4a77-458b-adc5-ffa16707633b | Translation Approved (CM) | 4.2.3 | 4.2.3. |
| 1716d83aa829-7473-4bdd-a440-48b93bbf48dc | Translation Approved (100%) | Phase separation sections | Секције раздвајања фаза |
| 17176d5da997-177d-4eff-a31b-3ab9605a055d | Translation Approved (77%) | System separation sections | Секције раздвајања система |
| 1718b7abd4c5-6ba7-4659-80d6-c07ac8cc4983 | Translation Approved (78%) | ENE TSI (<102910>1</102910>) | ТСИ подсистема енергије (<102910>1</102910>) |
| 17199a603c50-f779-4555-8c55-92e9447c38a9 | Translation Approved (100%) | 4.2.15 | 4.2.15. |
| 17203f54cff5-3c22-4fd2-b75d-4f05ec89379a | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 17212019c17c-647e-4539-87de-ee811509c53a | Translation Approved (96%) | (<102928>1</102928>) ENE TSI is Commission Regulation (EU) No 1301/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘energy’ subsystem of the rail system in the Union (OJ L 356, 12.12.2014, p. 179). | (<102928>1</102928>) ТСИ подсистема енергије утврђен је у Уредби Комисије (ЕУ) број 1301/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на подсистем „енергија” железничког система у Унији (СЛ L 356, 12.12.2014, стр. 179). |
| 1722a8cb6145-fc39-4d78-87b7-aa591015f4ca | Translation Approved (100%) | 4.4. | 4.4. |
| 1723a8cb6145-fc39-4d78-87b7-aa591015f4ca | Translation Approved (CM) | Operating rules | Оперативна правила |
| 1724224fb9ae-04bd-48c9-a546-d07ecd0e50e5 | Translation Approved (0%) | The rules for operating a railway service with ETCS, ATO and RMR are specified in the Operation and Traffic Management TSI. | Правила обављања услуге железничког превоза са <Italic>ETCS</Italic>-ом, <Italic>ATO</Italic>-ом и <Italic>RMR</Italic>-ом утврђена су у ТСИ регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем. |
| 1725e3857cee-a5a4-4183-92a0-3415dcf17c8f | Translation Approved (76%) | The harmonised text indications and messages displayed on the ETCS Driver Machine Interface are listed under Appendix E. | Хармонизоване текстуалне ознаке и поруке приказане на интерфејсу машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а наведене су у оквиру Додатка Д. |
| 1726f85704c6-2ebb-4619-b821-2c06ca54a167 | Translation Approved (100%) | 4.5. | 4.5. |
| 1727f85704c6-2ebb-4619-b821-2c06ca54a167 | Translation Approved (CM) | Maintenance rules | Правила одржавања |
| 1728287ae0ff-4fe0-4ce7-be37-c013cdbd1928 | Translation Approved (0%) | The maintenance rules of the subsystems covered by this TSI shall ensure that the values quoted in the basic parameters indicated in Chapter 4 are maintained within the required limits throughout the lifetime of the subsystems. | Правила одржавања подсистема обухваћених овим ТСИ обезбеђују да се вредности наведене у основним параметрима из Поглавља 4. одржавају у оквиру захтеваних граничних вредности током целог века трајања подсистемâ. |
| 1729287ae0ff-4fe0-4ce7-be37-c013cdbd1928 | Translation Approved (0%) | However, during preventative or corrective maintenance, the subsystem may not be able to respect the values quoted in the basic parameters; the maintenance rules shall ensure that safety is not prejudiced during these activities. | Међутим, током превентивног или корективног одржавања подсистем можда неће моћи да достигне вредности наведене у основним параметрима; правила одржавања обезбеђују да током тих активности не буде угрожена безбедност. |
| 1730d981854b-4382-464a-9cd7-d3ebce93afe9 | Translation Approved (0%) | The entity in charge of the Control-Command and Signalling Subsystems shall set up maintenance rules to achieve the above objectives. | Субјект задужен за подсистеме контроле, управљања и сигнализације успоставља правила одржавања да би се остварили претходно наведени циљеви. |
| 1731d981854b-4382-464a-9cd7-d3ebce93afe9 | Translation Approved (0%) | The preparation of these rules shall be done with the assistance of the requirements in 4.2.20 (Technical documentation for Maintenance). | Ова правила се припремају уз помоћ захтевâ из тачке 4.2.20. (Техничка документација за одржавање). |
| 173213fa42c3-a5fd-4d23-af96-d2330c7b1f8e | Translation Approved (100%) | 4.6. | 4.6. |
| 173313fa42c3-a5fd-4d23-af96-d2330c7b1f8e | Translation Approved (CM) | Professional competences | Стручна оспособљеност |
| 17344c75b569-fd67-4cea-a98f-1400c5b9b72f | Translation Approved (0%) | The manufacturers of the equipment and of the subsystem shall provide information sufficient to define the professional competences required for the installation, final inspection and maintenance of the Control-Command and Signalling Subsystems. | Произвођачи опреме и подсистема пружају довољно информација за утврђивање стручне оспособљености потребне за уградњу, завршну проверу и одржавање подсистемâ контроле, управљања и сигнализације. |
| 17354c75b569-fd67-4cea-a98f-1400c5b9b72f | Translation Approved (0%) | See point 4.5 (Maintenance rules). | Видети тачку 4.5. (Правила одржавања). |
| 17363999ea95-321a-4ba3-8478-7ce24a0f505c | Translation Approved (100%) | 4.7. | 4.7. |
| 17373999ea95-321a-4ba3-8478-7ce24a0f505c | Translation Approved (CM) | Health and safety conditions | Здравствени и безбедносни услови |
| 1738b6982e0e-5c1a-486b-93d6-a63d5bc26219 | Translation Approved (0%) | Care shall be taken to ensure health and safety for maintenance and operations staff, in accordance with Union legislation and the national legislation that is compatible with the Union legislation. | Стара се о томе да се обезбеде здравље и безбедност особља задуженог за одржавање и експлоатацију, у складу са законодавством Уније и националним законодавством које је у сагласности са законодавством Уније. |
| 1739ab1bfe1a-7db7-474b-a0ca-e4d8859d677d | Translation Approved (0%) | Manufacturers shall indicate the risks for health and safety that arise from using and maintaining their equipment and subsystems. | Произвођачи указују на ризике по здравље и безбедност који произлазе из коришћења и одржавања њихове опреме и подсистемâ. |
| 1740ab1bfe1a-7db7-474b-a0ca-e4d8859d677d | Translation Approved (0%) | See point 4.4 (Operating rules) and point 4.5 (Maintenance rules). | Видети тачку 4.4. (Оперативна правила) и тачку 4.5. (Правила одржавања). |
| 174105699e02-15a1-40c7-be7a-3ccde663abbf | Translation Approved (100%) | 4.8. | 4.8. |
| 174205699e02-15a1-40c7-be7a-3ccde663abbf | Translation Approved (100%) | Registers | Регистри |
| 17433ba27f43-08fc-4cd6-b3db-ca6a39822b5b | Translation Approved (95%) | The data to be provided for the registers provided for in Articles 48 and 49 of Directive (EU) 2016/797 are those indicated in Commission Implementing Decision 2011/665/EU (<104846/>) and Commission Implementing Regulation (EU) 2019/777 (<104895/>). | Подаци које треба обезбедити за регистре предвиђене у чл. 48. и 49. Директиве (ЕУ) 2016/797 су они наведени у Спроведбеној одлуци Комисије 2011/665/ЕУ (<104846/>) и Спроведбеној одлуци Комисије (ЕУ) 2019/777 (<104895/>). |
| 174460105574-aa2c-4a02-9447-eaaad77d6a86 | Translation Approved (99%) | <3125/> Commission Implementing Decision 2011/665/EU of 4 October 2011 on the European register of authorised types of railway vehicles (OJ L 264, 8.10.2011, p. 32). | <3125/> Спроведбена одлука Комисије 2011/665/ЕУ од 4. октобра 2011. године о европском регистру одобрених типова возила (СЛ L 264, 8.10.2011, стр. 32). |
| 17459d756437-b7ec-4ee9-b171-159b748cf9b1 | Translation Approved (96%) | <3273/> Commission Implementing Regulation (EU) 2019/777 of 16 May 2019 on the common specifications for the register of railway infrastructure and repealing Decision 2014/880/EU (OJ L 139 I, 27.5.2019, p. 312). | <3273/> Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2019/777 од 16. маја 2019. године о заједничким спецификацијама регистра железничке инфраструктуре и о стављању ван снаге Одлуке 2014/880/ЕУ (СЛ L 139 I, 27.5.2019, стр. 312). |
| 174604f2154e-4fbb-4e1f-ba34-005fd6da4feb | Translation Approved (100%) | 4.9. | 4.9. |
| 174704f2154e-4fbb-4e1f-ba34-005fd6da4feb | Translation Approved (100%) | Route compatibility checks before the use of authorised vehicles | Провере компатибилности са трасом пре употребе одобрених возила |
| 174807d6ada6-e5cd-49b8-8180-db9ed1835460 | Translation Approved (97%) | The parameters of the on-board CCS subsystem to be used by the railway undertaking, for the purpose of route compatibility check, are described in Appendix D1 of Implementing Regulation (EU) 2019/773. | Параметри подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу које железнички превозник треба да користи у сврху провере компатибилности са трасом описани су у Додатку Г1 уз Спроведбену уредбу (ЕУ) 2019/773. |
| 1749dce66600-c9ec-4a15-9586-e40cc6581d0e | Translation Approved (100%) | 5. | 5. |
| 1750dce66600-c9ec-4a15-9586-e40cc6581d0e | Translation Approved (CM) | INTEROPERABILITY CONSTITUENTS | ЧИНИОЦИ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ |
| 17516ba26af5-c38e-4687-b544-fd86ffe8bce4 | Translation Approved (CM) | 5.1. | 5.1. |
| 17526ba26af5-c38e-4687-b544-fd86ffe8bce4 | Translation Approved (CM) | Definition | Дефиниција |
| 1753e763c1b8-99eb-4f27-82d7-1355fdfe15f9 | Translation Approved (99%) | In accordance with Article 2(7) of Directive (EU) 2016/797, interoperability constituents means any elementary component, group of components, subassembly or complete assembly of equipment incorporated or intended to be incorporated into a subsystem, upon which the interoperability of the rail system depends directly or indirectly, including both tangible objects and intangible objects. | У складу са чланом 2. став 7. Директиве (ЕУ) 2016/797, чиниоци интероперабилности означавају све основне компоненте, групе компонената, подсклоп или комплетан склоп опреме која је уграђена или је предвиђена за уградњу у подсистем, од којих директно или индиректно зависи интероперабилност железничког система, укључујући материјална и нематеријална средства. |
| 17547d1c87ba-622e-4a67-96de-827d3796ba88 | Translation Approved (100%) | 5.2. | 5.2. |
| 17557d1c87ba-622e-4a67-96de-827d3796ba88 | Translation Approved (78%) | List of interoperability constituents | Списак чинилаца интероперабилности |
| 17560b7c6b98-69ae-4097-b573-5f4348de052f | Translation Approved (100%) | 5.2.1. | 5.2.1. |
| 17570b7c6b98-69ae-4097-b573-5f4348de052f | Translation Approved (96%) | Basic interoperability constituents | Основни чиниоци интероперабилности |
| 1758df836bb9-737e-4370-878d-7fca5d58c002 | Translation Approved (0%) | The basic interoperability constituents in the Control-Command and Signalling Subsystems are defined in: | Основни чиниоци интероперабилности у подсистемима контроле, управљања и сигнализације утврђени су у: |
| 1759ac09b5d1-4064-4c23-8642-f21efcaf3dc5 | Translation Approved (82%) | (1) Table 5.1. for the Control-Command and Signalling On-board Subsystem; | 1) Табели 5.1. за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу; |
| 17601ce434f7-d1f8-4d58-a9a9-eac507f31c43 | Translation Approved (81%) | (2) Table 5.2. for the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem. | 2) Табели 5.2. за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге. |
| 1761b8cbc1db-c6d6-48c6-85ae-73fffa34d760 | Translation Approved (100%) | 5.2.2. | 5.2.2. |
| 1762b8cbc1db-c6d6-48c6-85ae-73fffa34d760 | Translation Approved (88%) | Grouping of interoperability constituents | Груписање чинилаца интероперабилности |
| 1763ab4cbc91-f009-43af-8390-193bd8d6d9ef | Translation Approved (100%) | 5.2.2.1. | 5.2.2.1. |
| 1764ab4cbc91-f009-43af-8390-193bd8d6d9ef | Translation Approved (0%) | The functions of basic interoperability constituents may be combined to form a group. | Функције основних чинилаца интероперабилности могу се комбиновати тако да формирају групу. |
| 1765ab4cbc91-f009-43af-8390-193bd8d6d9ef | Translation Approved (0%) | This group is then defined by those functions and by its remaining external interfaces. | Ова група се затим дефинише на основу тих функција и њених преосталих спољних интерфејса. |
| 1766ab4cbc91-f009-43af-8390-193bd8d6d9ef | Translation Approved (0%) | If a group is formed in this way, it shall be considered as an interoperability constituent. | Тако формирана група сматра се чиниоцем интероперабилности. |
| 17671273b161-ff2c-424f-9894-c6019adaa7c0 | Translation Approved (94%) | Compliance of interfaces internal to the group of Interoperability Constituents to basic parameters of Chapter 4 does not have to be verified. | Усклађеност унутрашњих интерфејса групе чинилаца интероперабилности са основним параметрима из Поглавља 4. не мора се проверавати. |
| 17681273b161-ff2c-424f-9894-c6019adaa7c0 | Translation Approved (95%) | Compliance of interfaces external to the group of Interoperability Constituents has to be verified to demonstrate conformity with the basic parameters related to the requirements of these external interfaces. | Усклађеност спољних интерфејса групе чинилаца интероперабилности мора се проверавати да би се доказала усаглашеност са основним параметрима који се односе на захтеве ових спољних интерфејса. |
| 17690c7f6ec4-1e8c-4130-97d1-dd633d4f44ef | Translation Approved (100%) | 5.2.2.2. | 5.2.2.2. |
| 17700c7f6ec4-1e8c-4130-97d1-dd633d4f44ef | Translation Approved (0%) | When interoperability constituents are grouped, the grouped functions and their addressing must be configurable in such a way that the grouped functions of the ATO, ETCS and the radio ICs can be replaced during the life cycle of the CCS subsystem by an external ATO, ETCS or Radio ICs. | Када су чиниоци интероперабилности груписани, мора постојати могућност да се груписане функције и њихово адресирање конфигуришу тако да се груписане функције <Italic>ATO</Italic>-а, <Italic>ETCS</Italic>-а и радијских чинилаца интероперабилности могу током животног циклуса подсистема контроле, управљања и сигнализације заменити спољним <Italic>ATO</Italic>-м, <Italic>ETCS</Italic>-ом или радијским чиниоцима интероперабилности. |
| 17710c7f6ec4-1e8c-4130-97d1-dd633d4f44ef | Translation Approved (0%) | Therefore, the following interfaces in a grouped Interoperability Constituent shall be made externally accessible on the CCS Consist network communication layers as specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 i: | Стога се у комуникационим слојевима мреже у возу подсистема контроле, управљања и сигнализације како је утврђено у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка з) обезбеђује спољна доступност следећих интерфејса у груписаном чиниоцу интероперабилности: |
| 1772ce7711fb-4f9c-4dc6-a457-f760f2991061 | Translation Approved (0%) | (1) Interface between ATO On-Board and ETCS On-Board as specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 h; | 1) интерфејс између <Italic>ATO</Italic>-а у возилу и <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу како је утврђено у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка ж); |
| 1773be355130-4226-4590-97c2-d4ed852176b4 | Translation Approved (90%) | (2) Interface between ATO On-Board and GSM-R data radio On-Board as specified in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 j; | 2) интерфејс између <Italic>ATO</Italic>-а у возилу и радија за пренос података <Italic>GSM-R</Italic> у возилу како је утврђено у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка и); |
| 17744662270c-ee61-41a5-ac50-8168b5680e2f | Translation Approved (0%) | (3) Interface between On-board FRMCS and the CCS applications (ETCS in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 g and ATO in Appendix A, Table A 1, 4.2.6 k); | 3) интерфејс између <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу и апликацијâ за контролу, управљање и сигнализацију (<Italic>ETCS</Italic> у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка е) и <Italic>ATO</Italic> у Додатку А Табела А.1 тачка 4.2.6. подтачка ј); |
| 1775131bb780-b860-4e01-b788-2039b3a3ab7f | Translation Approved (100%) | 5.3. | 5.3. |
| 1776131bb780-b860-4e01-b788-2039b3a3ab7f | Translation Approved (88%) | Constituents’ performance and specifications | Перформансе и спецификације чинилаца |
| 177746e96977-13ac-4ad0-924e-c9c33ea8e4a6 | Translation Approved (0%) | For each basic interoperability constituent or group of interoperability constituents, the tables in Chapter 5 describe: | За сваки основни чинилац интероперабилности или групу чинилаца интероперабилности, табеле у Поглављу 5. описују: |
| 17788f1c44e5-e148-4264-b8ba-5d8e780ae07e | Translation Approved (0%) | (1) in column 3, the functions and interfaces. | 1) у колони 3, функције и интерфејсе. |
| 17798f1c44e5-e148-4264-b8ba-5d8e780ae07e | Translation Approved (0%) | Note that some interoperability constituents have functions and/or interfaces that are optional; | Обратити пажњу на то да неки чиниоци интероперабилности имају функције и/или интерфејсе коју су необавезни; |
| 17805207f21a-bd80-4e6d-a0f2-0e0e69f02d73 | Translation Approved (0%) | (2) in column 4, the mandatory specifications for the conformity assessment of each function or interface (where applicable) by reference to the relevant section of Chapter 4. | 2) у колони 4, обавезне спецификације за оцењивање усаглашености сваке функције или интерфејса (ако је потребно) упућивањем на релевантни одељак Поглавља 4. |
| 17812cabefbe-c070-4548-8c2c-2a41aa19a17a | Translation Approved (100%) | Table 5.1. | Табела 5.1. |
| 17829bbe4107-2833-42d5-a957-529bce4ac1db | Translation Approved (100%) | Basic interoperability constituents in the Control-Command and Signalling On-board Subsystem | Основни чиниоци интероперабилности у подсистему контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 1783e4cef40c-439e-47a1-bbca-00cf91eeb485 | Translation Approved (99%) | No | Бр. |
| 17841f81e684-9b0e-4d65-a967-8b0826b74b0e | Translation Approved (97%) | Interoperability constituent (IC) | Чинилац интероперабилности (ЧИ) |
| 1785ab6eb503-5f24-4584-a14b-60ad83cd9c26 | Translation Approved (100%) | Characteristics | Карактеристике |
| 1786f9a9d5c5-c3e0-4a52-bd2e-39731acf2df5 | Translation Approved (100%) | Specific requirements to be assessed by reference to Chapter 4 | Посебни захтеви које треба оценити упућивањем на Поглавље 4. |
| 1787a6e407d2-cfb5-4b95-87e8-3bd6a9997deb | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 17889b5564e8-645c-4855-935d-4cda98621327 | Translation Approved (100%) | ETCS on-board | <Italic>ETCS</Italic> у возилу |
| 17893c5b51be-6d78-4693-9640-2dfbd7d26ec8 | Translation Approved (99%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS): | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>): |
| 1790b3dcdbee-fca9-4e57-b99d-80174c4e4bcd | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 179103983200-baf8-4767-ba0d-c5448efd1bea | Translation Approved (100%) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 17924502f658-78c9-427a-ace3-7b62f721809a | Translation Approved (0%) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 17933bde78fb-d482-4766-b4fe-2c0e81f68003 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.1 | 4.2.1.1. |
| 17942b0b5160-f3fb-4398-8b94-13f11b5c7e31 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 17957f0bba6b-f6c7-4721-baf2-9729d1e8c1dc | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 17967c8957fe-ed30-4012-ac58-3b2c9b427269 | Translation Approved (100%) | On-board ETCS functionality (excluding odometry) | Функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу (искључујући мерење брзине и пређеног пута) |
| 1797e3e3bde2-bd7c-42ea-abe2-f7d61dbea06f | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 1798868bc61f-e548-49a9-9e29-dd42b1b936fd | Translation Approved (100%) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 1799c6cdeee9-d08e-4b8c-9035-ddd3dd21f62d | Translation Approved (CM) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 18008fcd1136-77f2-4e82-aef4-01923e5d2ce0 | Translation Approved (98%) | ETCS air gap interfaces | Интерфејси ваздушног међупростора <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 18010e726c18-3f5a-471d-a5de-ed766c1e2476 | Translation Approved (99%) | RBC (Radio data transmission optional) | <Italic>RBC</Italic> (необавезан радио-пренос података) |
| 18025e5ed6cc-b1c5-414c-86c8-019e9d1880f1 | Translation Approved (80%) | Radio infill unit (functionality optional) | Јединица радио-везе <Italic>infill</Italic> (необавезна функционалност) |
| 18033ff1fa98-d185-4632-bf43-9c2858ef0ae7 | Translation Approved (97%) | Eurobalise air gap | Ваздушни међупростор евробализе |
| 1804809a90e2-2676-4408-8dda-d2aaeeac25a2 | Translation Approved (99%) | Euroloop air gap (functionality optional) | Ваздушни међупростор Европетље (необавезна функционалност) |
| 1805b5366966-1c01-4709-ac37-87d2584594b6 | Translation Approved (100%) | 4.2.5 | 4.2.5. |
| 1806de5f24ac-7901-4062-9194-adeebb88eff0 | Translation Approved (96%) | 4.2.5.1.2 | 4.2.5.1.2. |
| 18076642e2d9-4e68-47f7-b970-098f5763ab77 | Translation Approved (96%) | 4.2.5.1.2.1 | 4.2.5.1.2.1. |
| 1808d7cc79ba-b3c8-46ae-bf6a-baf66a456002 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.2 | 4.2.5.2. |
| 1809b7d0238d-1b2d-4e67-ab51-317d11d73631 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.3 | 4.2.5.3. |
| 1810ed12d921-297d-4f66-a86b-8ed63fe1d7b0 | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 1811f6b4e3c6-ebdc-46ca-b648-6e2cc090ac07 | Translation Approved (99%) | STM (implementation of interface K optional) | Специфични преносни модул (имплементација интерфејса К необавезна) |
| 18128572ea14-cb8a-46cc-91a5-89d92bf2be14 | Translation Approved (0%) | GSM-R data radio | Радио за пренос података <Italic>GSM-R</Italic> |
| 1813ebc728e2-00e0-407a-957e-4c9b868d5f2c | Translation Approved (0%) | On-Board FRMCS | <Italic>FRMCS</Italic> у возилу |
| 1814c30e6ef5-b075-4f43-a06f-13b9e236fe4c | Translation Approved (100%) | Key management | Управљање кључевима |
| 1815cf321a59-8bf2-45dd-adf2-7e1c5b1f9b65 | Translation Approved (100%) | ETCS-ID Management | Управљање идентификационим ознакама <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 18162f3514d5-1c13-4839-88f1-37b89e2ce5ba | Translation Approved (98%) | ETCS Driver-Machine Interface | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 18175e9e7f80-39f9-46c3-974c-fad3bd3c3c10 | Translation Approved (0%) | Train interface (see note below) | Интерфејс воза (видети напомену у наставку) |
| 1818afd1ae3b-5dec-4ee8-bec8-59af57699f11 | Translation Approved (94%) | On-board recording device | Региструјући уређај у возилу |
| 1819522cb3b2-b863-44ec-8e1e-38654da73af0 | Translation Approved (0%) | ATO interface | Интерфејс <Italic>ATO</Italic>-а |
| 1820a25f2ed2-64e5-4816-9fc2-df5c1fdd0ab0 | Translation Approved (99%) | CCS Consist network communication layers. | Комуникациони слојеви мреже за комуникацију у возу подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 18217cbbf155-90f8-42bd-8771-f155c283d7fe | Translation Approved (0%) | Note for train interface: | Напомена за интерфејс воза: |
| 18227cbbf155-90f8-42bd-8771-f155c283d7fe | Translation Approved (0%) | The implementation of all functions described in Appendix A Index 7 document is mandatory at Interoperability Constituent level. | Имплементација свих функција описаних у Додатку А документ из индекса 7, обавезна је на нивоу чиниоца интероперабилности. |
| 1823d462e2b1-c82a-4c48-bc39-42cdd0518377 | Translation Approved (100%) | 4.2.6.1 | 4.2.6.1. |
| 182411844683-f01e-4cee-8fc2-d94f159af00a | Translation Approved (96%) | 4.2.6.2.1.1 | 4.2.6.2.1.1. |
| 1825c73f721a-40f5-45b9-a004-faefd7cc8f47 | Translation Approved (96%) | 4.2.6.2.1.2 | 4.2.6.2.1.2. |
| 1826e6e437cb-2abc-40e2-a70b-92b88f2b88f0 | Translation Approved (100%) | 4.2.8 | 4.2.8. |
| 1827021b4e01-434f-4839-b6b3-894e57197f01 | Translation Approved (CM) | 4.2.9 | 4.2.9. |
| 18284179c1a2-e9a4-41a2-9157-46b4caf4bf0f | Translation Approved (100%) | 4.2.12 | 4.2.12. |
| 18293e908f62-1d2f-4cf9-b0b3-962092abcc37 | Translation Approved (100%) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 18304e3cee56-f7a7-4a5a-ae0b-7abbd1878a9b | Translation Approved (100%) | 4.2.14 | 4.2.14. |
| 18311a9fa96a-5c7b-4f37-85ab-4c71fb73be6a | Translation Approved (100%) | 4.2.6.4 | 4.2.6.4. |
| 18321b5c7450-94c4-40cc-8078-f7547798564d | Translation Approved (96%) | 4.2.6.5.1 | 4.2.6.5.1. |
| 1833bc04afcd-a839-4b80-8e3e-716da124c133 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 18349e08f454-7b76-4598-9e43-a6db82c760e4 | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 1835039220b1-e18e-43ed-b4cf-e65143ca3af8 | Translation Approved (0%) | ETCS System Compatibility (ESC) (optional) | Компатибилност система <Italic>ETCS</Italic> (<Italic>ESC</Italic>) (необавезно) |
| 18368e2bee84-e797-452b-91cf-802a722fbeb0 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.1 | 4.2.17.1. |
| 183790b27e3a-b7af-4340-b398-ee47c9d4d7b0 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.2 | 4.2.17.2. |
| 183845c289df-3c53-47e0-9c80-c9697ee5ba7b | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 1839cf1129c8-9d42-4edb-856e-43bae52dd1f9 | Translation Approved (100%) | Odometry equipment | Опрема за мерење брзине и пређеног пута |
| 1840302abb40-046d-4f5e-a119-f2f507fa1dc0 | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS): | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>): |
| 1841553bc58e-600f-439c-9469-d9ee5e001eb8 | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 1842e340ff18-4bca-47d8-989b-1d9feb77e00e | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 1843920f742c-3280-472a-bf56-860f16232f38 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 1844fce790f3-2913-4806-8c19-b4b70465ec9e | Translation Approved (100%) | 4.2.1.1 | 4.2.1.1. |
| 18458657eaf8-5d91-498d-832b-512ea91c11f8 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 1846c6e63f72-b21b-4e73-8bb8-974f50bf7c57 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 18478ca18a9d-6697-48e9-b00e-25ae4d8660de | Translation Approved (100%) | On-board ETCS functionality: only Odometry | Функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу: само мерење брзине и пређеног пута |
| 18486393eafb-64dd-4560-afee-5761838ef55f | Translation Approved (100%) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 184991cd21b0-0705-4da8-85f4-98b7cec1918c | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 1850ce85a264-abac-4b34-94b6-9481ecef4eaf | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 1851bf38f3cb-82c4-48d5-a263-9b0267874ffb | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 18525cb6d511-d95d-4891-b60a-5d9317fff0cb | Translation Approved (70%) | Standardised interface STM | Стандардизовани интерфејс за специфични преносни модул |
| 18532125d6ec-5dfd-47cf-9318-f859a712a31b | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 185406b987e2-e449-4d2d-97ed-fbd926af336d | Translation Approved (90%) | On-board ETCS | <Italic>ETCS</Italic> у возилу |
| 1855a91604de-14fa-4c5c-b51f-c9aa55bfbfdd | Translation Approved (100%) | 4.2.6.1 | 4.2.6.1. |
| 1856fb0682e7-01b9-4d71-99fd-c5713c82b27a | Translation Approved (CM) | 4 | 4. |
| 1857372b6293-429c-4be1-948d-5d5daf0c1350 | Translation Approved (100%) | GSM-R voice cab radio | Kабински радио <Italic>GSM-R</Italic> |
| 185813ae8abd-8606-455b-92f0-8bae9b7779a6 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 185913ae8abd-8606-455b-92f0-8bae9b7779a6 | Translation Approved (100%) | SIM card, antenna, connecting cables and filters are not part of this interoperability constituent | <Italic>SIM</Italic> картица, антена, прикључни каблови и филтери нису део овог чиниоца интероперабилности |
| 18601974d032-3ba7-4d2e-96b5-9cdc7c36fd98 | Translation Approved (99%) | Reliability, Availability, Maintainability (RAM): | Поузданост, доступност, могућност одржавања (<Italic>RAM</Italic>): |
| 1861764e5936-67a6-4095-be10-3d0706723eab | Translation Approved (100%) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 1862d52f0ed2-ae3f-42d8-9dea-35ce39b8344c | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 18636bbdfb2a-aebb-4daa-aa9f-e7ef55f5253a | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 18642c8e2c61-a958-4644-b374-3aa9b28eee11 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 1865942733e5-941e-42e4-a8ab-90cadaff7bf2 | Translation Approved (100%) | Basic communication functions | Основне комуникационе функције |
| 186601feb657-02b9-4481-a736-e6b27ec2eac0 | Translation Approved (96%) | 4.2.4.1.1 | 4.2.4.1.1. |
| 1867fb7459f3-0ed0-4555-8797-cd59b1b6bbb5 | Translation Approved (100%) | Voice and operational communication applications | Апликације за говорну и оперативну комуникацију |
| 1868b6a344c7-16fd-4175-87bf-413c3672939a | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 1869cb4af92f-ff55-48a8-a42f-80cf2c2cf83e | Translation Approved (100%) | 4.2.4.2.1 | 4.2.4.2.1. |
| 1870fd991880-6a78-4bdc-ab18-090bd619fedd | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 1871d9d4eeea-5009-4785-a43b-9fa7ed6790a1 | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 1872839fe2be-2550-4d52-975c-27b5f30b4208 | Translation Approved (98%) | GSM-R air gap | Ваздушни међупростор <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 1873c2fd421d-02a2-47cc-86c8-598f99d36f3d | Translation Approved (99%) | GSM-R Driver-Machine Interface | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 1874fd72e370-92d2-4120-83f8-d6288b2386ec | Translation Approved (96%) | 4.2.5.1.1.1 | 4.2.5.1.1.1. |
| 1875ff323d80-1e72-4576-afd1-b884bf15eba9 | Translation Approved (100%) | 4.2.13.1 | 4.2.13.1. |
| 18769bd424ae-03f0-4c3c-90de-ba398dc01a22 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 18772fbe301d-ec21-4290-a030-9c3dafeac0ac | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 187837125750-10a1-4335-b4f5-813df0fb859c | Translation Approved (88%) | Radio System Compatibility (RSC) (optional) | Компатибилност радио-система (<Italic>RSC</Italic>) (необавезно) |
| 187955ec4c9e-e407-4bad-b9cb-2d464a32973c | Translation Approved (100%) | 4.2.17.3 | 4.2.17.3. |
| 188062526560-4fd9-445e-ac16-33a59a374ffd | Translation Approved (100%) | 4.2.17.4 | 4.2.17.4. |
| 18819c7bc5bb-e63b-4328-99b4-3a7118031aef | Translation Approved (CM) | 5 | 5. |
| 1882f94da6c3-c441-485b-bdf5-bc015ae6e80e | Translation Approved (100%) | GSM-R data radio | Радио за пренос података <Italic>GSM-R</Italic> |
| 18835283577c-e427-4cbd-b832-60ba2a4434fc | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 18845283577c-e427-4cbd-b832-60ba2a4434fc | Translation Approved (100%) | SIM card, antenna, connecting cables and filters are not part of this interoperability constituent | <Italic>SIM</Italic> картица, антена, прикључни каблови и филтери нису део овог чиниоца интероперабилности |
| 1885ffb37361-c98f-46af-acf0-fb5c9d63cd80 | Translation Approved (CM) | Reliability, Availability, Maintainability (RAM): | Поузданост, доступност, могућност одржавања (<Italic>RAM</Italic>): |
| 188691c2300d-5383-4d57-ad78-8ff422ae6f87 | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 188734ababd7-6d3c-4cf2-9adb-fc87297387e6 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 188866ef9adc-72c9-4972-b7ff-2b38b44922e8 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 18891d63818b-bcc0-4ef7-92bd-34a39319f8cb | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 1890e24f823b-6612-46bb-85e6-68016e8ea568 | Translation Approved (100%) | Basic communication functions | Основне комуникационе функције |
| 1891825c9a2f-60bd-4335-9d06-c793da1b815b | Translation Approved (100%) | 4.2.4.1.1 | 4.2.4.1.1. |
| 1892f3c30606-da36-42eb-8cdf-6c0cb84e7922 | Translation Approved (100%) | ETCS data communication applications | Апликације за пренос података <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 189320c7b829-7e6c-4df7-ada1-c6c957c861c2 | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 18945e1c386d-40a4-42db-a9f2-5942c4e981b1 | Translation Approved (96%) | 4.2.4.3.1.1 | 4.2.4.3.1.1. |
| 1895a4eeb59f-4a22-47d3-91c2-883781e1de6b | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 18969eafdf75-9b33-45f9-b813-7ea218e66965 | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 1897856c0eb2-1448-4386-bbe0-e190b348e0e9 | Translation Approved (CM) | On-board ETCS | <Italic>ETCS</Italic> у возилу |
| 189828189892-e435-4485-a668-40dfb4c68d99 | Translation Approved (100%) | On-board ATO | <Italic>ATO</Italic> у возилу |
| 1899d8b1d3e4-e790-49d8-a0ce-f1a7f118e3cb | Translation Approved (98%) | GSM-R air gap | Ваздушни међупростор <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 1900f8d1a28c-ff67-49a7-b11f-ae4eb119b0a9 | Translation Approved (79%) | GSM-R air gap for ETCS | Ваздушни међупростор <Italic>GSM-R</Italic>-а за <Italic>ETCS</Italic> |
| 1901f2ff74b1-fea6-444d-80f4-a951ac26aa81 | Translation Approved (100%) | GSM-R air gap for ATO | Ваздушни међупростор <Italic>GSM-R</Italic>-а за <Italic>ATO</Italic> |
| 19021d0ac407-ef36-4dbc-b18e-78e7c4e4a326 | Translation Approved (100%) | 4.2.6.2.1.1 | 4.2.6.2.1.1. |
| 1903c592e98b-c025-4e15-a963-fcd49d941ba3 | Translation Approved (96%) | 4.2.6.2.2.1 | 4.2.6.2.2.1. |
| 1904cb4376ce-89e8-4e0a-a1c0-1bb53d627ffa | Translation Approved (100%) | 4.2.5.1.1.1 | 4.2.5.1.1.1. |
| 19056a9df51c-02d6-4694-8a06-6ed7c47970b6 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.1.2.1 | 4.2.5.1.2.1. |
| 190651e280e9-00ca-46f0-b788-d6bf302f0890 | Translation Approved (96%) | 4.2.5.1.3.1 | 4.2.5.1.3.1. |
| 1907f562b49b-f2d1-4195-a36f-35e42b235aaf | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 1908328e5274-e55f-4c39-a608-cec88e88d854 | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 19094f78394d-43ef-4d1c-b1b7-d7847693a7c5 | Translation Approved (100%) | Radio System Compatibility (RSC) (optional) | Компатибилност радио-система (<Italic>RSC</Italic>) (необавезно) |
| 19109b28684a-fee6-4b9d-976a-c5feffd9437b | Translation Approved (100%) | 4.2.17.3 | 4.2.17.3. |
| 191123044274-665f-4888-a025-98c4b305c505 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.4 | 4.2.17.4. |
| 1912ae1943d0-f43e-41ca-adda-5bccd209a13b | Translation Approved (CM) | 6 | 6. |
| 1913242f0c9c-e136-4117-9519-e0630d1b0791 | Translation Approved (100%) | GSM-R SIM card | <Italic>SIM</Italic> картица <Italic>GSM-R</Italic> |
| 191476ee4ae2-efb3-43cb-9fe3-ac3d7bf04fba | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 191576ee4ae2-efb3-43cb-9fe3-ac3d7bf04fba | Translation Approved (97%) | It is the responsibility of the GSM-R network operator to deliver to railway undertakings the SIM cards to be inserted in GSM-R terminal equipment. | У надлежности је мрежног оператера <Italic>GSM-R</Italic>-а да железничким предузећима испоручи <Italic>SIM</Italic> картице које треба убацити у опрему за терминале <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 1916366b8245-8e5e-4560-8349-84e0ed18e4ba | Translation Approved (CM) | Basic communication functions | Основне комуникационе функције |
| 19176c8719db-cb10-4029-959d-77b2a151a62e | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 19182982dc38-326e-45b0-8ea3-72abddf7eac5 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.1.1 | 4.2.4.1.1. |
| 191910df86a3-2d2f-4a2a-b6b0-524aa1af245f | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 1920d61d95b7-f2ea-415d-a4f0-dd0ec0660b02 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 1921616ac8a8-9cbb-495a-a1fd-eefc48877a6e | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 1922c243fd08-c83f-4283-8311-193b49290288 | Translation Approved (CM) | Radio System Compatibility (RSC) (optional) | Компатибилност радио-система (<Italic>RSC</Italic>) (необавезно) |
| 192344c632e4-c6d5-4518-bf27-2c0b4ace944a | Translation Approved (100%) | 4.2.17.3 | 4.2.17.3. |
| 19243dbb8582-cfb6-457b-8d05-7948a300fc29 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.4 | 4.2.17.4. |
| 19259372e17f-7504-4756-affa-5b6d7eec8720 | Translation Approved (CM) | 7 | 7. |
| 1926bdf7fdab-22d5-44f5-a621-e10228b17612 | Translation Approved (94%) | ATO On-Board | <Italic>ATO</Italic> у возилу |
| 1927c1468b2c-2433-4ad2-b6fb-b0d164701b47 | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability (RAM): | Поузданост, доступност, могућност одржавања (<Italic>RAM</Italic>): |
| 1928c5d2ddf9-967a-4306-aa2b-18106f7d1795 | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 19299fbaa1be-a663-45f2-95b0-90774145a027 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 193027bf5863-0d29-4c02-b123-3677f9733802 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 1931ccef0454-8319-4cc3-9ca7-38d59e3be050 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 19324d3657f2-45ea-4e2d-ad46-024e5586cae7 | Translation Approved (89%) | On-board ATO functionality (excluding communication) | Функционалност <Italic>ATO</Italic>-а у возилу (осим комуникације) |
| 1933b202ccd8-a08d-47c1-8d08-c660fce79eb9 | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 19340b178c0a-f27a-4228-90a0-c139dfa7d9e7 | Translation Approved (100%) | 4.2.18 | 4.2.18. |
| 1935908fc520-9fb7-4265-879c-893aba7a488d | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 19369dee9601-46f9-4902-b6de-0ed84cbc7f1d | Translation Approved (CM) | ATO air gap interfaces | Интерфејси ваздушног међупростора <Italic>ATO</Italic>-а |
| 193730c001c8-553c-47d7-8242-4e463076056f | Translation Approved (96%) | 4.2.5.1.3 | 4.2.5.1.3. |
| 1938edbd0ec9-5365-490a-bd94-3683cc6dd10c | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 1939bb8ad234-5ff2-4439-b006-5813a1497213 | Translation Approved (100%) | GSM-R data radio | Радио за пренос података <Italic>GSM-R</Italic> |
| 1940eb51098f-030e-4ceb-b10a-aa3093237ef7 | Translation Approved (CM) | On-Board FRMCS | <Italic>FRMCS</Italic> у возилу |
| 1941c4198b90-5054-48e3-a866-b9ce0424a3c3 | Translation Approved (96%) | Train interface | Интерфејс воза |
| 1942c15f2d91-b1e9-40d2-8530-7b714686dbc1 | Translation Approved (100%) | ETCS interface | Интерфејс <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 1943684dc6a3-7dde-47ed-89c3-f1d52aab4042 | Translation Approved (100%) | CCS Consist network communication layers | Комуникациони слојеви мреже за комуникацију у возу подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 194425b0ea2c-6999-41a8-b601-dd88e298b3ec | Translation Approved (100%) | 4.2.6.2.2.1 | 4.2.6.2.2.1. |
| 19451a02dea6-1c5f-4b59-a605-921c91c7043e | Translation Approved (96%) | 4.2.6.2.2.2 | 4.2.6.2.2.2. |
| 194627cca718-711e-47a7-9ffe-ebd643581052 | Translation Approved (100%) | 4.2.18 | 4.2.18. |
| 19472ba5df6a-f15e-4c01-bf6a-4b8f16499ef0 | Translation Approved (100%) | 4.2.6.4 | 4.2.6.4. |
| 1948f02c4b9d-cd93-470b-9745-bfa531a15de6 | Translation Approved (CM) | 4.2.6.5.1 | 4.2.6.5.1. |
| 19498b0a306c-1c8b-49cd-968d-9c840d1c897b | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 19508f957582-fdab-4948-bb1d-1a70680fe47a | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 19514efa8114-08fb-4c32-ba10-625788f960cb | Translation Approved (CM) | 8 | 8. |
| 195263201310-ff61-416b-bcb3-3eaad402206b | Translation Approved (0%) | FRMCS On-Board voice application | Говорна апликација <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу |
| 1953d2151ba4-6860-4b43-8e43-1d141729e326 | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability (RAM): | Поузданост, доступност, могућност одржавања (<Italic>RAM</Italic>): |
| 1954e3b8c227-ec1b-4a24-82b2-d9f64af8eff9 | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 1955222e9205-9ae2-4c21-a344-54834f5dbc37 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 1956746c0c99-4e79-4e86-8f9a-2d904a489afa | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 19579b25d95d-49b9-48f4-888a-4b2304e1c0f8 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 1958f30777fe-99df-40c6-9220-522233bf348a | Translation Approved (CM) | Basic communication functions | Основне комуникационе функције |
| 19590c566c93-b383-4c9d-8b1f-8d1eaf667587 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.1.2 | 4.2.4.1.2. |
| 1960b455b4ec-456f-45e8-96e4-940c45b1ca84 | Translation Approved (100%) | Voice and operational communication applications | Апликације за говорну и оперативну комуникацију |
| 19611b8bb3f1-79f3-4276-9332-3bb535d3b7f8 | Translation Approved (CM) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 19629842dfa5-5832-4423-b06f-a281611e1917 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.2.2 | 4.2.4.2.2. |
| 1963d3974c88-249a-4aa4-9eee-1da722064289 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 1964deb8c682-e1cf-45d7-941d-a1a53ff8753a | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 19657544c721-034f-43b1-98ad-a571e9ad9153 | Translation Approved (CM) | On-board FRMCS | <Italic>FRMCS</Italic> у возилу |
| 1966227ca187-cd92-41b4-9640-2f472abf4821 | Translation Approved (100%) | FRMCS Driver-Machine Interface | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 196731154e15-3489-4cc5-bdd0-4e098704ffdf | Translation Approved (100%) | 4.2.6.2.3 | 4.2.6.2.3. |
| 1968d14f0804-84cc-4e0a-99bd-201ee6e31db8 | Translation Approved (100%) | 4.2.13.2 | 4.2.13.2. |
| 19699cd1bafb-d512-4bc9-9e86-11c90b2af793 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 1970b6dab569-879f-4100-83e1-2807c05e2462 | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 1971cd772088-0327-4c3f-89ff-2e5b8294aae5 | Translation Approved (CM) | Radio System Compatibility (RSC) (optional) | Компатибилност радио-система (<Italic>RSC</Italic>) (необавезно) |
| 19727a58e00d-e2de-460d-98dd-5b89f7170679 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.3 | 4.2.17.3. |
| 1973ae0a6c0a-bf6f-4d04-bc47-b0ed49974b68 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.4 | 4.2.17.4. |
| 197404683aa1-34ae-477c-8865-de085a40d2c0 | Translation Approved (CM) | 9 | 9. |
| 1975c82d8260-9a8f-4f86-a17b-62f656170416 | Translation Approved (100%) | On-board FRMCS | <Italic>FRMCS</Italic> у возилу |
| 1976a13a3daa-ccdc-4cf6-a45a-1d6f1925185e | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability (RAM): | Поузданост, доступност, могућност одржавања (<Italic>RAM</Italic>): |
| 19773ede5b9e-8508-4683-bc1f-a66331dc664c | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 1978557443f7-3002-427d-9fc7-29ba56a07960 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 197914b43885-c68b-4b62-ba81-5f86b8d89db4 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 1980f21513e8-2784-41ab-8bd0-b576ae570e7f | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 1981b98132d0-5dcc-48fd-bde1-3a9f9ba96d04 | Translation Approved (CM) | Basic communication functions | Основне комуникационе функције |
| 19823497a5fe-160e-44cc-9230-88deeeb3fdf2 | Translation Approved (CM) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 19837e660398-9219-4ccd-b115-551e612e67a0 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.1.2 | 4.2.4.1.2. |
| 19843775f6ca-1da2-4b67-ba96-7f15ceb96f35 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 1985581fb0df-7bcc-4d3a-becf-200887091c21 | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 198621996f8d-f6db-42ea-8110-ad4d535608fe | Translation Approved (97%) | FRMCS on-board voice application | Говорна апликација <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу |
| 1987f8e95635-25a4-4fc7-afa6-2b7441af998a | Translation Approved (88%) | FRMCS air gap | Ваздушни међупростор <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 1988b78f2d99-28e2-4c3a-8fe0-e62fa5e6d25a | Translation Approved (89%) | FRMCS air gap for ETCS application | Ваздушни међупростор <Italic>FRMCS</Italic>-а за апликацију <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 1989fb18008e-2204-4a51-88eb-89785bd54c15 | Translation Approved (100%) | FRMCS air gap for ATO application | Ваздушни међупростор <Italic>FRMCS</Italic>-а за апликацију <Italic>ATO</Italic>-а |
| 19908d3efee7-01a8-4960-b31a-f07ddc81a429 | Translation Approved (100%) | On-board ETCS | <Italic>ETCS</Italic> у возилу |
| 199115785a69-ab75-431e-9199-ee3011ab9901 | Translation Approved (CM) | On-board ATO | <Italic>ATO</Italic> у возилу |
| 1992f05cfae8-597e-429f-89fa-cb75207be219 | Translation Approved (100%) | CCS Consist network communication layers | Комуникациони слојеви мреже за комуникацију у возу подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 1993d1b66a12-5d42-4bf1-a9df-b58db5852735 | Translation Approved (100%) | 4.2.6.2.3 | 4.2.6.2.3. |
| 19947f1e4bd8-82a9-48de-8453-0a6194e563c2 | Translation Approved (0%) | 4.2.5.1.1.2 | 4.2.5.1.1.2. |
| 1995fb498660-04d1-4b3f-8314-8c5b9e600a87 | Translation Approved (96%) | 4.2.5.1.2.2 | 4.2.5.1.2.2. |
| 199652dddaf1-14d5-4304-8eb9-f2d341b5a875 | Translation Approved (96%) | 4.2.5.1.3.2 | 4.2.5.1.3.2. |
| 19971a7b444d-52d9-4c7d-b117-a16d94bdf1b3 | Translation Approved (100%) | 4.2.6.2.1.2 | 4.2.6.2.1.2. |
| 1998268f31cf-85aa-42b4-af99-637f9bca3247 | Translation Approved (100%) | 4.2.6.2.2.2 | 4.2.6.2.2.2. |
| 199902d0bece-a06d-422f-83ad-fc9750478e18 | Translation Approved (100%) | 4.2.6.5.1 | 4.2.6.5.1. |
| 2000155ca828-e62d-4dbe-a5b0-d09cbf5ace82 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 2001ca86c0bd-890c-4196-9030-ae82307b41ab | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 20024a086630-94c3-4f15-a928-03ba350b6188 | Translation Approved (CM) | Radio System Compatibility (RSC) (optional) | Компатибилност радио-система (<Italic>RSC</Italic>) (необавезно) |
| 2003ddc90b81-b678-4c15-ad32-d9f51395c09a | Translation Approved (100%) | 4.2.17.3 | 4.2.17.3. |
| 20045b39e85b-8828-4ea9-a14d-d13fc549c576 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.4 | 4.2.17.4. |
| 2005622b2e02-822a-461e-8482-ec0a0eff2f55 | Translation Approved (CM) | 10 | 10. |
| 200645a92df1-0231-4162-8b65-247e5d00480c | Translation Approved (0%) | FRMCS Profile | Профил <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 2007e5ca6898-4c76-4f9f-9398-18e0b6066da3 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 2008e5ca6898-4c76-4f9f-9398-18e0b6066da3 | Translation Approved (0%) | It is the responsibility of the FRMCS network operator to ensure that the FRMCS profile is made available to the subscribers. | У надлежности је мрежног оператера <Italic>FRMCS</Italic> да се стара о томе да профил <Italic>FRMCS</Italic>-а буде стављен на располагање претплатницима. |
| 200980dbe900-7474-4e84-aaf3-d1014207a8bf | Translation Approved (CM) | Basic communication functions | Основне комуникационе функције |
| 2010c2994762-6b55-4850-9832-f593285bfd26 | Translation Approved (CM) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 20114f59d3fb-1ebf-4c01-b005-de283f219c74 | Translation Approved (100%) | 4.2.4.1.2 | 4.2.4.1.2. |
| 201264a138d7-abeb-422d-8ecf-18a0516babdc | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 201364ce55a0-bbb9-462d-a8c2-f01e7228e2f3 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 2014ac9dc0eb-b843-464a-91a3-2199b106f470 | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 201516c2995f-0bb4-439e-9d43-54b81f4565f3 | Translation Approved (CM) | Radio System Compatibility (RSC) (optional) | Компатибилност радио-система (<Italic>RSC</Italic>) (необавезно) |
| 201682a0c6b5-b4c4-42ae-a1ac-9f85964cc8a4 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.3 | 4.2.17.3. |
| 2017c9521944-5d40-4dc5-80e4-15b1ec5fde49 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.4 | 4.2.17.4. |
| 2018c408d151-2a19-423c-9670-45784e0873b7 | Translation Approved (100%) | Table 5.2. | Табела 5.2. |
| 201968753034-51e6-4e8e-bbae-8c053e4bb1cd | Translation Approved (100%) | Basic interoperability constituents in the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem | Основни чиниоци интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 202091cd9bd7-c9aa-4853-8ec8-d5f0592e19c2 | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 2021901e5a9f-549c-4f00-bb92-a017935db73a | Translation Approved (CM) | 2 | 2. |
| 2022ff3873de-6412-440a-854c-763d8cf43912 | Translation Approved (CM) | 3 | 3. |
| 20230d2d985c-b761-41ad-b506-05e21f7c641d | Translation Approved (CM) | 4 | 4. |
| 20248d7af3d3-8a63-42a5-be72-a465aa97c67d | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 202553c8f320-066f-4ac9-8bf6-d13669e22f29 | Translation Approved (94%) | Interoperability Constituent (IC) | Чинилац интероперабилности (ЧИ) |
| 2026d6db48df-fce4-485f-bbd6-e2b3f0b5236e | Translation Approved (100%) | Characteristics | Карактеристике |
| 202790a3bb36-531e-42c9-a9d2-a10d86aec062 | Translation Approved (100%) | Specific requirements to be assessed by reference to Chapter 4 | Посебни захтеви које треба оценити упућивањем на Поглавље 4. |
| 2028faa4f2c5-94db-4dc8-ba89-feef768b8a50 | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 20291e94e7b8-a21b-45cf-b8c8-ca4c72826335 | Translation Approved (100%) | RBC | <Italic>RBC</Italic> |
| 20306bd40350-98c8-4a79-aa5b-ae7cf07e4ec9 | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS): | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>): |
| 2031e9faff39-afdb-4cce-bea4-462ca93946a6 | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 2032f894f609-6275-451b-987d-f312260c7159 | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 2033d44ca02f-6a94-4a47-992d-c92b86eb1157 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 2034c847879f-4ff1-4109-8d93-ae4d5c8f15a1 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.1 | 4.2.1.1. |
| 2035c61e60b9-b24a-4c0e-8d8b-d35f3c175edf | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 203685cac85a-fce1-4ac4-aedf-e93b73f0f96f | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 2037a0c1c370-ef16-4a5b-9e99-a2c6dd024df1 | Translation Approved (92%) | Trackside ETCS functionality (excluding communication via Eurobalises, radio infill and Euroloop) | Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а (осим комуникације преко евробализе, јединице радио-везе <Italic>infill</Italic> и Европетље) |
| 2038e565416a-7b1b-4f5c-bc83-bda704998155 | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 20397fa4c735-7450-4a65-a9e3-e6ece00c91ab | Translation Approved (CM) | 4.2.3 | 4.2.3. |
| 2040b76c30bc-9479-4d58-bb95-61d4eb832a79 | Translation Approved (CM) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 2041c9f1aeda-b1dd-4746-bd1d-030ce82f7cfd | Translation Approved (91%) | RMR, ETCS and ATO air gap interfaces: only radio communication with train | Интерфејси ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-а, <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>ATO</Italic>-а: само радио-комуникација са возом |
| 2042fb016166-7670-45e0-88e1-c4b9e5fab741 | Translation Approved (91%) | GSM-R air gap interface for ETCS | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>GSM-R</Italic>-a за <Italic>ETCS</Italic> |
| 2043194a23fd-1300-4622-ae15-600eabbbfc24 | Translation Approved (89%) | FRMCS air gap interface for ETCS | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>FRMCS</Italic>-а за <Italic>ETCS</Italic> |
| 2044229ad573-a192-4eaa-a3d6-55f04921b983 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.1.2.1 | 4.2.5.1.2.1. |
| 20455e2d1af4-6426-4ded-88da-32410329f595 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.1.2.2 | 4.2.5.1.2.2. |
| 20469a290337-755a-499d-a070-45858499196c | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 2047922b2e6b-f636-4d72-bd3c-fb207d6af330 | Translation Approved (96%) | Neighbouring RBC | Суседни <Italic>RBC</Italic> |
| 20485f6e3855-ca69-4f48-9776-c1e4a762e7d4 | Translation Approved (82%) | GSM-R Data radio communication | Радио-пренос података <Italic>GSM-R</Italic> |
| 204961aa62a4-65c6-4c9e-84e3-0ca9854a1f4f | Translation Approved (0%) | FRMCS Trackside | Пружни <Italic>FRMCS</Italic> |
| 20508cb8b23b-1f35-43e4-827c-cad46d923a93 | Translation Approved (100%) | Key management | Управљање кључевима |
| 2051cef6a32e-ee25-4f5b-9851-81aa10bda70e | Translation Approved (CM) | ETCS-ID Management | Управљање идентификационим ознакама <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 2052902c1cd2-fd22-4fbc-a3ff-0a846eb2b01b | Translation Approved (100%) | 4.2.7.1, 4.2.7.2 | 4.2.7.1, 4.2.7.2. |
| 2053c42a24bb-5862-4f0e-a2ff-a7c8add32666 | Translation Approved (96%) | 4.2.7.3.1.1 | 4.2.7.3.1.1. |
| 205467ab5259-af70-43a7-84dd-4ee1716702df | Translation Approved (96%) | 4.2.7.3.1.2 | 4.2.7.3.1.2. |
| 2055bf2852fd-fa54-4634-93b8-79ad3d820a62 | Translation Approved (100%) | 4.2.8 | 4.2.8. |
| 20563afbec83-7743-432b-9a89-58b37d79cd15 | Translation Approved (CM) | 4.2.9 | 4.2.9. |
| 2057b58abe16-3686-492d-9e45-636af7c2aaa2 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 205827f5c337-65bf-46a7-9473-12e4ff1c234e | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 2059342d7036-973b-4bdc-9e0a-de5e0eee1e91 | Translation Approved (CM) | 2 | 2. |
| 2060526de51f-80c0-427e-989e-533a27575ee1 | Translation Approved (77%) | Radio infill unit | Јединица радио-везе <Italic>infill</Italic> |
| 20613101ff15-7e21-4887-b953-fc37b40da6dd | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS): | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>): |
| 2062ab4e8918-1136-4a53-a035-b0f6ad7b6244 | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 20634646a3ce-e267-47c0-8817-c1d4e760d3a5 | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 2064f3325b3b-c022-4a04-bc21-f24c2b0d51d8 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 2065efc2750f-ce5e-459c-9025-f03768db90d9 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.1 | 4.2.1.1. |
| 2066e55ca3be-18c7-45dd-bded-02fcbaf7f89a | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 2067fbebaa18-6d44-4d7c-912e-a6f4715c706d | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 2068d44a530f-d52b-4bb3-963d-ac96b0bf73d2 | Translation Approved (87%) | Trackside ETCS functionality (excluding communication via Eurobalises, Euroloop and level 2 functionality) | Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а (осим комуникације преко евробализе, Европетље и функционалности нивоа 2) |
| 2069efbfa01b-284d-462a-8416-6cfc15476ecb | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 2070cdf5a3c9-e877-462c-bdbd-68d02013cc54 | Translation Approved (CM) | 4.2.3 | 4.2.3. |
| 20715df85d58-c657-487a-a4b4-4d63792c6012 | Translation Approved (CM) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 2072925d8550-d030-4c57-8d1b-43705f44d2c1 | Translation Approved (CM) | RMR, ETCS and ATO air gap interfaces: only radio communication with train | Интерфејси ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-а, <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>ATO</Italic>-а: само радио-комуникација са возом |
| 20733c281445-0ac8-4a38-985e-6df0baf65c9c | Translation Approved (CM) | GSM-R air gap interface for ETCS | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>GSM-R</Italic>-a за <Italic>ETCS</Italic> |
| 207416b54fd1-e881-4806-abfb-fe6d23aa0031 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.1.2.1 | 4.2.5.1.2.1. |
| 2075b49d5362-1eaf-4328-9887-70dca4774242 | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 207679633427-9597-4a3d-8e84-063fbc45c9de | Translation Approved (100%) | GSM-R Data radio communication | Радио-пренос података <Italic>GSM-R</Italic> |
| 207798ff43fd-cc8f-41e5-a451-9efbef18ca76 | Translation Approved (100%) | Key management | Управљање кључевима |
| 20787606a9e3-bd72-405d-9b17-d598c3a241e4 | Translation Approved (100%) | ETCS-ID Management | Управљање идентификационим ознакама <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 2079bb42ab1c-9980-45fe-a035-2b0d53daab3c | Translation Approved (90%) | Interlocking and LEU | Поставница и <Italic>LEU</Italic> |
| 20801f7be747-0858-47a5-a048-ae36ddc02079 | Translation Approved (100%) | 4.2.7.3 | 4.2.7.3. |
| 2081ab55c68a-d954-4505-91a9-5965ab5313f0 | Translation Approved (100%) | 4.2.8 | 4.2.8. |
| 2082bea58d88-6a01-4d7f-a502-a48267d0fa15 | Translation Approved (CM) | 4.2.9 | 4.2.9. |
| 20834b19a181-124c-4212-99e8-51adae223b8c | Translation Approved (CM) | 4.2.3 | 4.2.3. |
| 20847cc5648b-de0c-4b44-81c6-8cbfad440973 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 2085b1cacbc2-5804-4645-9d24-cc40e1638851 | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 2086b868f3cb-2c4a-4ad5-b480-d357d5f3527e | Translation Approved (CM) | 3 | 3. |
| 20870e4b5d65-7961-4c4b-87ad-0f63e95a2a11 | Translation Approved (100%) | Eurobalise | Евробализа |
| 2088aed7f253-13f0-4e75-ad7c-4176f750a317 | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS): | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>): |
| 208913407d13-3856-4ad9-8c7b-d4cc5c08e791 | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 2090660d9b97-bd70-44b2-a38f-6dfc5118920a | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 2091cfbe300d-1684-4716-a93f-da3f907db0d6 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 20921c255364-de68-472b-9b09-0983a921d701 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.1 | 4.2.1.1. |
| 2093fe22a605-1454-4eae-ab3b-c6fd8de78d01 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 20941a3ef5ba-7d4c-40f4-ad0a-0f5d48ed3297 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 209576d04419-2340-487a-94bd-0394d7c3d0ef | Translation Approved (97%) | ETCS and RMR air gap interfaces: only Eurobalise communication with train | Интерфејси ваздушног међупростора <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>RMR</Italic>-а: само комуникација са возом преко евробализе |
| 209684b1b767-d5c3-4700-80c3-a96135a5a5e6 | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 20975df9907e-e2f0-4d72-8ff4-a474c8f90233 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.2 | 4.2.5.2. |
| 2098aa819567-a335-411f-9c16-a180453df5e8 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 2099cd939ddf-456c-432b-993d-30292c821506 | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 21005f1a0f8d-08ae-4a9f-9c65-901bf1655755 | Translation Approved (96%) | LEU – Eurobalise | <Italic>LEU</Italic> – евробализа |
| 210141b8fc88-94a4-402c-8420-7bad9ace2e21 | Translation Approved (100%) | 4.2.7.4 | 4.2.7.4. |
| 210290998cf6-0218-4eee-8b5b-8be6953a4bd0 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 2103b10b06e0-c64a-4e72-b7d7-4d88dffd060e | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 2104b46ed8ed-e86f-45fb-90f6-c5b312816874 | Translation Approved (CM) | 4 | 4. |
| 2105ae3f351d-a19a-455d-b62b-0d994f9f1e53 | Translation Approved (100%) | Euroloop | Европетља |
| 21067ba1d77e-259a-4ff3-9022-a7666c1f1040 | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS): | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>): |
| 210775880cc9-598f-4633-b84c-2c385bef958b | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 21087b5513c1-3573-4aaf-8dc3-b99953d804a7 | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 21094a32a042-ac00-48dd-8665-639dd93e08e7 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 2110fd484214-69e6-4ece-a3be-0b7aba6e7f83 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.1 | 4.2.1.1. |
| 211182e8b33c-7bd1-44f6-80f3-2d00036735c8 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 211279e4986c-8326-4cfd-bda4-42daeb5704fc | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 2113ed025f32-4b87-44d3-957a-5bfb34931ca4 | Translation Approved (97%) | ETCS and RMR air gap interfaces: only Euroloop communication with train | Интерфејси ваздушног међупростора <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>RMR</Italic>-а: само комуникација са возом преко Европетље |
| 2114a6529baa-1da8-467e-9dbc-c6f47b0bdca0 | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 2115151da3af-1266-48b2-b491-3a08ca7fbf13 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.3 | 4.2.5.3. |
| 21169245e2f4-850c-4123-9d1a-3111fea2c41f | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 2117a1efae89-d16d-472e-ade0-a6dba8c674d6 | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 21186706abae-373e-4a12-bac4-1f966a120bab | Translation Approved (96%) | LEU – Euroloop | <Italic>LEU</Italic> – Европетља |
| 2119b9aba5d6-d833-4d59-9667-ec74d1a9de56 | Translation Approved (100%) | 4.2.7.5 | 4.2.7.5. |
| 212035708f93-aaa6-445a-9d7a-65d2f349076f | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 2121bb07ee14-8312-4aec-84dc-03856fc6a96b | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 212235b6a207-a2ad-4bff-a331-705591a556ea | Translation Approved (CM) | 5 | 5. |
| 212392e7a139-599b-40fa-a907-87c8f12150dd | Translation Approved (100%) | LEU Eurobalise | <Italic>LEU</Italic> евробализа |
| 21242e841ae1-a6fe-455b-ad30-15a559fa7e5d | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS): | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>): |
| 2125c26e92c3-4080-4788-afff-ce46e0312f29 | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 212618d63cab-6782-4540-bdad-b1c9f0e6be2d | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 2127fec8bf40-6744-4420-b6d6-0802ffbdcaa2 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 21280faca5dc-1100-46d3-bc40-92bd35cc0427 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.1 | 4.2.1.1. |
| 21294e27327f-5fad-4892-aeea-a24c413da340 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 21303e077316-12e2-4c20-9121-40e2af37cd91 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 2131938aa660-b6ca-43b0-9394-5ec3912708b5 | Translation Approved (82%) | Trackside ETCS functionality (excluding communication via radio infill, Euroloop and level 2 functionality) | Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а (осим комуникације преко јединице радио-везе <Italic>infill</Italic>, Европетље и функционалности нивоа 2) |
| 213290809987-b34d-4d07-8c72-9f0a5c952f68 | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 21336b902ca7-d83a-4c09-b58e-5ac5fe4a2d65 | Translation Approved (CM) | 4.2.3 | 4.2.3. |
| 21342d2e6de5-5ca4-4e9f-bce7-cd435ab8640f | Translation Approved (CM) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 21358c9516a2-f572-4f77-9b15-8add9ee08080 | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 2136cdeb9318-a39f-43ab-b101-2387d1ee4b26 | Translation Approved (CM) | LEU – Eurobalise | <Italic>LEU</Italic> – евробализа |
| 2137c075d1c5-e731-43d8-a9c5-17248bffd832 | Translation Approved (100%) | 4.2.7.4 | 4.2.7.4. |
| 213886e231df-89f9-43cc-a6d8-4e7d1976c5b0 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 2139a23d19e1-b990-458a-8585-67fa6cc761fa | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 21407e26e4c2-1385-41b3-8799-d5f3eb1cbac8 | Translation Approved (CM) | 6 | 6. |
| 2141ff9045b8-6975-4c3f-b822-a718f2afa624 | Translation Approved (100%) | LEU Euroloop | <Italic>LEU</Italic> Европетља |
| 2142c440e417-3b49-48eb-a1d2-86ae920945e0 | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS): | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>): |
| 2143c38c334e-3f04-4872-91a8-629aba06e15f | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 2144fa686ef2-02af-4762-96dd-903010940ba6 | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 21451a5085d5-75c9-4465-94aa-e957f54220c7 | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 2146aeab68fc-15e1-4e44-8bba-9eaea06ae41e | Translation Approved (100%) | 4.2.1.1 | 4.2.1.1. |
| 214721c4675a-d00e-41b3-97fb-738223ea8dc0 | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 2148b0cd7876-b397-4677-abca-e971c848da49 | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 2149fcf6a142-8fb0-4b5d-9f91-a3f324bb02da | Translation Approved (82%) | Trackside ETCS functionality (excluding communication via radio infill, Eurobalise and level 2 functionality) | Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а (осим комуникације преко јединице радио-везе <Italic>infill</Italic>, евробализе и функционалности нивоа 2) |
| 2150297a7125-fa6d-4ef1-bd32-e683b802526b | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 2151b5d01f6e-1cb6-42ce-a4a3-84da38644fe1 | Translation Approved (CM) | 4.2.3 | 4.2.3. |
| 2152d3fcf737-2e4a-483f-a0c8-f78602fb2687 | Translation Approved (CM) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 215355ccf002-f511-456f-a568-d79a343d51fb | Translation Approved (100%) | Interfaces | Интерфејси |
| 21540746c068-e6d2-4ed7-aa79-c5a1153ba9e2 | Translation Approved (CM) | LEU – Euroloop | <Italic>LEU</Italic> – Европетља |
| 2155c0b18836-8704-4666-b4fe-d76557dea456 | Translation Approved (100%) | 4.2.7.5 | 4.2.7.5. |
| 215691c74e8f-d614-448a-8afb-8175e81318ab | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 21578b4ce652-95b7-4f59-a5f4-84bdd7f9103f | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 215853019b7e-c3e1-4f07-a946-cc76b1463d66 | Translation Approved (CM) | 7 | 7. |
| 215942253f30-5292-4f9f-954a-ac3a6287fe32 | Translation Approved (100%) | Axle Counter | Бројач осовина |
| 21607bf2e981-14c5-402e-bdaf-3ac6181f1d0a | Translation Approved (100%) | Trackside train detection systems (only parameters relevant for axle counters) | Пружни системи за детекцију воза (само параметри који су релевантни за бројаче осовина) |
| 2161de8e36a5-1720-4584-9215-0f766a846068 | Translation Approved (100%) | 4.2.10 | 4.2.10. |
| 21628b869318-e674-40fd-a9b9-5c82833f930a | Translation Approved (100%) | Electromagnetic compatibility (only parameters relevant for axle counters) | Електромагнетна компатибилност (само параметри који су релевантни за бројаче осовина) |
| 2163798e176e-7622-4809-a20b-25a5d4fbf3bd | Translation Approved (100%) | 4.2.11 | 4.2.11. |
| 216498ce9945-9c89-4ce1-bf03-1cd0b40b90a8 | Translation Approved (CM) | 8 | 8. |
| 2165855452f9-1c73-4723-9e16-bb3bc1a359e7 | Translation Approved (0%) | Marker Board | Сигнална ознака |
| 216697000daf-185b-459e-97c5-60a1cdd686f9 | Translation Approved (0%) | Trackside Control-Command and Signalling objects (only points 1 and 2) | Пружни објекти за контролу, управљање и сигнализацију (само тач. 1. и 2) |
| 2167b2a272e4-481b-468b-bd7d-46526a9ca796 | Translation Approved (100%) | 4.2.15 | 4.2.15. |
| 216852603e42-9f69-41b3-91c2-4d4e3f06e418 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 21699d43f002-ab06-4a23-ac84-e3f10cfbd920 | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 21702d5d53bc-8f50-4670-85e6-720a37350c56 | Translation Approved (CM) | 9 | 9. |
| 21710fef8385-c768-450b-b773-f27043c17e3a | Translation Approved (100%) | ATO Trackside | Пружни <Italic>ATO</Italic> |
| 2172367b4865-4d20-4910-9fb8-39916b92355e | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability (RAM): | Поузданост, доступност, могућност одржавања (<Italic>RAM</Italic>): |
| 21735cd37ab8-bb59-4635-91cf-03a9bebf9326 | Translation Approved (CM) | Availability/Reliability | Доступност/Поузданост |
| 217400a4204c-f85e-47d7-94c4-8eadf289efbd | Translation Approved (CM) | Maintainability | Могућност одржавања |
| 2175d5d871af-67d8-4a8d-986a-6bbd3de41e8f | Translation Approved (100%) | 4.2.1.2 | 4.2.1.2. |
| 217603127dbc-f14e-46ea-b41b-7afd3df2105e | Translation Approved (100%) | 4.2.20.1 | 4.2.20.1. |
| 21776a58e7bf-9fad-4f21-8457-2318f2623557 | Translation Approved (100%) | Trackside ATO functionality | Функционалност пружног <Italic>ATO</Italic>-а |
| 2178539de1fb-3343-412d-9cfe-d8cbbd908aa9 | Translation Approved (100%) | System identifier | Идентификациона ознака система |
| 217955a783ce-4fe9-4894-82d4-421d96745525 | Translation Approved (100%) | 4.2.19 | 4.2.19. |
| 2180ae35cde9-b34d-4057-97da-9b0ae638de5d | Translation Approved (100%) | 4.2.20.3 | 4.2.20.3. |
| 21816349dc2b-3f56-46ee-928a-c767aea930b2 | Translation Approved (CM) | RMR, ETCS and ATO air gap interfaces: only radio communication with train | Интерфејси ваздушног међупростора <Italic>RMR</Italic>-а, <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>ATO</Italic>-а: само радио-комуникација са возом |
| 2182d7b475cb-6cf4-428e-8412-c62e4aac7080 | Translation Approved (CM) | GSM-R air gap interface for ATO | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>GSM-R</Italic>-а за <Italic>ATO</Italic> |
| 2183c9b9334d-6ef5-4c06-99dd-3c809a4b5a9b | Translation Approved (100%) | FRMCS air gap interface for ATO | Интерфејс ваздушног међупростора <Italic>FRMCS</Italic>-а за <Italic>ATO</Italic> |
| 2184be698901-3dff-4a82-948c-8543804fee01 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.1.3.1 | 4.2.5.1.3.1. |
| 2185ba49e6b7-b37a-4d1b-b2be-b972aeeea0e3 | Translation Approved (100%) | 4.2.5.1.3.2 | 4.2.5.1.3.2. |
| 218660bd1da1-076d-40a5-948e-f47294838725 | Translation Approved (96%) | Interfaces: | Интерфејси: |
| 21876516e27b-2f43-4dd9-aa24-bdd907d82d60 | Translation Approved (100%) | GSM-R Data radio communication | Радио-пренос података <Italic>GSM-R</Italic> |
| 21882fa4848a-2c02-4eb2-b35c-7a50cb130635 | Translation Approved (CM) | FRMCS Trackside | Пружни <Italic>FRMCS</Italic> |
| 21899d1b418f-7f0f-49d4-a5fb-7070e54c2f98 | Translation Approved (0%) | 4.2.7.3.2.1 | 4.2.7.3.2.1. |
| 2190970fff8e-1e13-45d6-8517-ff1f2cfa5d37 | Translation Approved (0%) | 4.2.7.3.2.2 | 4.2.7.3.2.2. |
| 219128687c7e-4463-4108-9807-cb77fa19fa4f | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 2192d1c1b3d7-ef93-4ab8-b8e9-363908c6aed7 | Translation Approved (100%) | 4.2.16 | 4.2.16. |
| 21931150c990-172e-48e7-a665-5df6edd45c80 | Translation Approved (100%) | 6. | 6. |
| 21941150c990-172e-48e7-a665-5df6edd45c80 | Translation Approved (99%) | ASSESSING THE CONFORMITY AND/OR SUITABILITY FOR USE OF THE CONSTITUENTS AND VERIFYING THE SUBSYSTEMS | ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И/ИЛИ ПОГОДНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ЧИНИЛАЦА И ВЕРИФИКОВАЊЕ ПОДСИСТЕМА |
| 21958c89aad4-15f0-46e2-928d-99652f9bfa40 | Translation Approved (100%) | 6.1. | 6.1. |
| 21968c89aad4-15f0-46e2-928d-99652f9bfa40 | Translation Approved (CM) | Introduction | Увод |
| 21976721086a-172a-426c-9484-91a7717dfe1c | Translation Approved (100%) | 6.1.1. | 6.1.1. |
| 21986721086a-172a-426c-9484-91a7717dfe1c | Translation Approved (100%) | General principles | Општа начела |
| 21992c4b4bb9-6c27-453d-a475-dd25a673380e | Translation Approved (100%) | 6.1.1.1. | 6.1.1.1. |
| 22002c4b4bb9-6c27-453d-a475-dd25a673380e | Translation Approved (100%) | Compliance with basic parameters | Усклађеност са основним параметрима |
| 22014b6a609f-7d8d-47b7-9ae7-09ecd229679c | Translation Approved (100%) | Fulfilment of the essential requirements set out in Chapter 3 of this TSI shall be ensured through compliance with the basic parameters specified in Chapter 4. | Испуњење основних захтева утврђених у Поглављу 3. овог ТСИ обезбеђује се усклађивањем са основним параметрима наведеним у Поглављу 4. |
| 22024ee3ceed-c2f3-4d40-b54c-354330e3559e | Translation Approved (100%) | This compliance shall be demonstrated by: | Ова усклађеност се доказује: |
| 2203719097f3-3456-41eb-9e14-700c470a97e9 | Translation Approved (99%) | (1) assessing the conformity of the interoperability constituents specified in Chapter 5 (see points 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4); | 1) оцењивањем усаглашености чинилаца интероперабилности наведених у Поглављу 5. (видети тач. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4); |
| 2204da91d0c4-4d30-4388-a355-86ce03e87df0 | Translation Approved (100%) | (2) verifying the subsystems (see point 6.3 and point 6.4). | 2) верификовањем подсистемâ (видети тачку 6.3. и тачку 6.4). |
| 220550db475f-bfbb-4f2f-af2b-a1ca99cb7aea | Translation Approved (0%) | In case of changes to existing subsystems, the requirements in 7.2.2 for on-board subsystems and 7.2.3 for trackside subsystems shall be considered in the assessment. | У случају промена постојећих подсистема, захтеви из тачке 7.2.2. за подсистеме у возилу и тачке 7.2.3. за подсистеме дуж пруге, узимају се у обзир приликом оцењивања. |
| 22061bb12734-bb5c-4ac5-a60b-50272abecd0b | Translation Approved (100%) | 6.1.1.2. | 6.1.1.2. |
| 22071bb12734-bb5c-4ac5-a60b-50272abecd0b | Translation Approved (100%) | Partial fulfilment of TSI requirements | Делимично испуњење захтева из ТСИ |
| 2208bb3bdd3a-9583-471c-9af3-fc58ddd6deab | Translation Approved (0%) | An on-board subsystem may, if fulfilling both conditions below, not implement all mandatory functionalities specified in this TSI: | Подсистем у возилу не мора имплементирати све функционалности наведене у овом ТСИ ако испуњава оба следећа услова: |
| 2209db5448db-eecd-4e05-a777-c1981a6d8fb6 | Translation Approved (0%) | (1) the functionalities are listed in Appendix G; | 1) функционалности су наведене у Додатку Е; |
| 2210be6b871c-f747-4fb2-9cbc-9c694a92c208 | Translation Approved (0%) | (2) the Infrastructure Manager (with the support of the Member State) has indicated in RINF that the partial fulfilment of the listed requirement does not prevent an optimal and safe operation on its network. | 2) управљач инфраструктуре је (уз подршку државе чланице) у РИНФ-у навео да делимично испуњење наведеног захтева не спречава оптималну и безбедну експлоатацију на његовој мрежи. |
| 221125d9f55a-c7ed-4aa9-bf99-9bbb94d3c6a5 | Translation Approved (0%) | Where a control-command and signalling interoperability constituent or subsystem does not implement all functionalities specified in this TSI, the relevant conditions for use shall reflect it in accordance with provisions of points 6.5.1 and 6.5.2. | Ако у чиниоцу интероперабилности или подсистему контроле, управљања и сигнализације нису имплементиране све функционалности наведене у овом ТСИ, то се одражава у релевантним условима коришћења у складу са одредбама из тач. 6.5.1. и 6.5.2. |
| 2212eb89c352-3850-460a-a1b2-dba381eac5b4 | Translation Approved (100%) | 6.1.2. | 6.1.2. |
| 2213eb89c352-3850-460a-a1b2-dba381eac5b4 | Translation Approved (98%) | Principles for testing ETCS, ATO and RMR | Начела за испитивање ETCS-а, ATO-а и RMR-а |
| 2214b4cb01ad-e33c-4747-9c50-4d4fb264685a | Translation Approved (100%) | 6.1.2.1. | 6.1.2.1. |
| 2215b4cb01ad-e33c-4747-9c50-4d4fb264685a | Translation Approved (100%) | Principle | Начело |
| 221665088475-9292-4229-a2bd-81d7f477a7dc | Translation Approved (99%) | The principle is that a Control-Command and Signalling On-board Subsystem covered by an ‘EC’ declaration of verification is able to run on every Control-Command and Signalling Trackside Subsystem covered by an ‘EC’ Declaration of verification, under the conditions specified in this TSI, with no additional verifications. | Начело гласи да подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу, обухваћен „ЕЗ” декларацијом о верификацији, може, без додатних верификација, функционисати на сваком подсистему контроле, управљања и сигнализације дуж пруге који је обухваћен „ЕЗ” декларацијом о верификацији, под условима наведеним у овом ТСИ. |
| 2217a64a24e3-25fe-43bb-b9f7-65c5365595a2 | Translation Approved (100%) | Achievement of this principle is facilitated by: | Постизање овог начела олакшава се: |
| 22182a15d8e5-144b-49bc-9342-f82bb5c3fbfe | Translation Approved (100%) | (1) rules for the design and installation of the Control-Command and Signalling On-board and the Trackside subsystems; | 1) правилима за пројектовање и уградњу подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге; |
| 221943e6c20f-1fd7-4452-ba6b-6425b4003a6c | Translation Approved (100%) | (2) test specifications to prove that the Control-Command and Signalling On-board and Trackside Subsystems comply with the requirements of this TSI and are mutually compatible. | 2) испитним спецификацијама којима се доказује да подсистеми контроле, управљања и сигнализације у возилу и подсистеми контроле, управљања и сигнализације дуж пругеиспуњавају захтеве из овог ТСИ и да су међусобно компатибилни. |
| 2220bdb226a7-88ce-46af-956a-c199c028474b | Translation Approved (100%) | 6.1.2.2. | 6.1.2.2. |
| 2221bdb226a7-88ce-46af-956a-c199c028474b | Translation Approved (100%) | Operational test scenarios | Сценарији испитивања функционалности |
| 22229406bcd1-2ad1-42d7-b49a-e47544634692 | Translation Approved (99%) | For the purpose of this TSI, an ‘operational test scenario’ means a sequence of trackside and on-board events related to or influencing the Control-command and Signalling subsystems (e.g. sending/receiving messages, exceeding a speed limit, actions of operators ) and the specified timing between them in order to test the intended railway system operation in situations relevant for ETCS, ATO and RMR (e.g. entry of a train into an equipped area, awakening of a train, overriding a signal at stop). | У сврху овог ТСИ, „сценарио испитивања функционалности” означава низ догађаја дуж пруге и у возилу који су повезани са подсистемима контроле, управљања и сигнализације или на њих утичу (нпр. слање/примање порука, прекорачење ограничења брзине, радње оператера) и одређено време између њих да би се испитао предвиђени рад железничког система у ситуацијама које су релевантне за <Italic>ETCS</Italic>, <Italic>ATO</Italic> и <Italic>RMR</Italic> (нпр. улазак воза у опремљено подручје, покретање воза, пролазак поред сигнала за заустављање). |
| 2223fd65ca97-f1b2-4956-8eff-4b9b5d9851d9 | Translation Approved (100%) | The operational tests scenarios are based on the engineering rules adopted for the project. | Сценарији испитивања функционалности заснивају се на конструкционим правилима усвојеним за пројекат. |
| 2224dfc87b36-4492-473d-bb63-368afb574cd9 | Translation Approved (99%) | Check of compliance of a real implementation with an operational test scenario shall be possible gathering information through easily accessible interfaces (preferably the standard interfaces specified in this TSI). | Провера усаглашености стварне имплементације са сценаријем испитивања функционалности могућа је прикупљањем информација преко лако доступних интерфејса (пожељни су стандардни интерфејси утврђени у овом ТСИ). |
| 2225f472a974-f085-4803-9cad-68e1a0bec279 | Translation Approved (100%) | 6.1.2.3. | 6.1.2.3. |
| 2226f472a974-f085-4803-9cad-68e1a0bec279 | Translation Approved (100%) | Requirements for Operational test scenarios | Захтеви за сценарије испитивања функционалности |
| 2227110ffde0-c249-466c-ba76-ee009012319a | Translation Approved (98%) | The set of engineering rules for the trackside parts of ETCS, ATO and RMR and related operational test scenarios for the Trackside Control-command and Signalling Subsystem shall be sufficient to describe all intended system operations relevant for the Trackside Control-command and Signalling Subsystem in normal and identified degraded situations, and: | Скуп конструкционих правила за пружне делове <Italic>ETCS</Italic>-а, <Italic>ATO</Italic>-а и <Italic>RMR</Italic>-а, као и повезани сценарији испитивања функционалности за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, довољни су за описивање свих предвиђених ситуација експлоатације, релевантних за пружни подсистем контроле, управљања и сигнализације у уобичајеним и одређеним отежаним условима и: |
| 22280f5f1768-c229-484d-bc97-ccdb92784670 | Translation Approved (100%) | (1) shall be consistent with the specifications referenced in this TSI; | 1) морају бити усклађени са спецификацијама из овог ТСИ; |
| 2229b5029d83-2b0b-49e0-8ab8-7602b9df8b0f | Translation Approved (100%) | (2) shall assume that functions, interfaces and performance of the Control-command and Signalling On-board Subsystems interacting with the Trackside Subsystem are compliant with the requirements of this TSI; | 2) морају подразумевати да су функције, интерфејси и перформансе подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу који узајамно делују са подсистемом дуж пруге усклађени са захтевима из ове ТСИ; |
| 22307c4c8781-cb1f-4b5b-b701-bf46988f7454 | Translation Approved (100%) | (3) shall be the ones used in the EC Verification of the Trackside Control-command and Signalling Subsystem, to check that the implemented functions, interfaces and performance are able to ensure that the intended system operation in combination with the relevant modes and transitions between levels and modes of the Control-command and Signalling On-board Subsystems are respected. | 3) морају бити они који се користе у ЕЗ верификацији подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге како би се проверило да су имплементиране функције, интерфејси и перформансе у стању да обезбеде да се поштује предвиђено функционисање система, у комбинацији са релевантним режимима рада и прелазима између нивоа и режима рада подсистемâ контроле, управљања и сигнализације у возилу. |
| 22312596214c-e00b-4551-ab97-d39ea7270915 | Translation Approved (100%) | 6.2. | 6.2. |
| 22322596214c-e00b-4551-ab97-d39ea7270915 | Translation Approved (CM) | Interoperability constituents | Чиниоци интероперабилности |
| 22333a445231-5daa-442e-89b6-da5f75c3511d | Translation Approved (100%) | 6.2.1. | 6.2.1. |
| 22343a445231-5daa-442e-89b6-da5f75c3511d | Translation Approved (98%) | Assessment procedures for Control-Command and Signalling Interoperability Constituents | Поступци оцењивања за чиниоце интероперабилности подсистемâ контроле, управљања и сигнализације |
| 22353bd1cf36-a6fb-4c86-9c41-3c2849340715 | Translation Approved (0%) | Before placing on the market an interoperability constituent and/or groups of interoperability constituents the manufacturer or his authorised representative established within the European Union shall draw up an ‘EC’ declaration of conformity in accordance with Article 9(2) and Article 10(1) of Directive (EU) 2016/797. | Прe стављања на тржиште чиниоца интероперабилности и/или група чинилаца интероперабилности, произвођач или његов овлашћени заступник пословно настањен у Европској унији, сачињавају „ЕЗ” декларацију о усаглашености, у складу са чланом 9. став 2. и чланом 10. став 1. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 22367d08f569-9a8e-41ee-9be4-8918e3038379 | Translation Approved (90%) | The assessment procedure shall be carried out using one of the modules specified in point 6.2.2 (Modules for Control-Command and Signalling Interoperability Constituents). | Поступак оцењивања се обавља коришћењем једног од модула из тачке 6.2.2. (Модули за чиниоце интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације). |
| 22372c96540b-c9ca-46a5-bbf9-421c9196433c | Translation Approved (0%) | An ‘EC’ declaration of suitability for use is not required for Control-Command and Signalling interoperability constituents. | „ЕЗ” декларација о погодности за употребу није потребна за чиниоце интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 22382c96540b-c9ca-46a5-bbf9-421c9196433c | Translation Approved (0%) | Compliance with relevant basic parameters, as demonstrated by the ‘EC’ Declaration of conformity, is sufficient for placing the interoperability constituents on the market (<116524/>). | Усклађеност са релевантним основним параметрима, доказана „ЕЗ” декларацијом о усаглашености, довољна је за стављање чинилаца интероперабилности на тржиште (<116524/>). |
| 223929d1c1f8-3d59-484a-8bcf-12c0d27d1b95 | Translation Approved (0%) | <3457/> Checking that an Interoperability Constituent is used appropriately is part of the overall EC verification of Control-Command and Signalling On-board and Track-side Subsystems, as explained in 6.3.3 and 6.3.4. | <3457/> Провера да ли се чинилац интероперабилности употребљава на одговарајући начин део је свеобухватне ЕЗ верификације подсистемâ контроле, управљања и сигнализације у возилу и пружних подсистемâ контроле, управљања и сигнализације, како је објашњено у тач. 6.3.3 и 6.3.4. |
| 224082ab31ea-4ee9-4f30-ae0e-5962b3977703 | Translation Approved (100%) | 6.2.2. | 6.2.2. |
| 224182ab31ea-4ee9-4f30-ae0e-5962b3977703 | Translation Approved (98%) | Modules for Control-Command and Signalling Interoperability Constituents | Модули за чиниоце интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 2242386dc384-9ccd-4038-a9bd-cb563f3081ff | Translation Approved (0%) | For assessing interoperability constituents within the Control-Command and Signalling Subsystems, the manufacturer or his authorised representative established within the European Union, may choose: | За оцењивање чинилаца интероперабилности унутар подсистема контроле, управљања и сигнализације, произвођач или његов овлашћени заступник пословно настањен у Европској унији могу одабрати: |
| 2243c9f81f97-225f-448b-9a41-6deed23aac2a | Translation Approved (0%) | (1) either the type-examination procedure (Module CB) for the design and development phase in combination with the production quality management system procedure (Module CD) for the production phase; or | 1) поступак испитивања типа (модул <Italic>CB</Italic>) за фазу пројектовања и развоја у комбинацији са поступком управљања квалитетом производње (модул <Italic>CD</Italic>) за производну фазу; или |
| 2244d85ade9d-7f25-4f95-a412-8456696ec009 | Translation Approved (0%) | (2) the type-examination procedure (Module CB) for the design and development phase in combination with the product verification procedure (Module CF); or | 2) поступак испитивања типа (модул <Italic>CB</Italic>) за фазу пројектовања и развоја у комбинацији са поступком верификације производâ (модул <Italic>CF</Italic>); или |
| 2245d1e1178d-3bbb-46fa-a11a-675a054f1ef9 | Translation Approved (0%) | (3) the full quality management system with design examination procedure (Module CH1). | 3) целовит систем управљања квалитетом са поступком испитивања пројекта (модул <Italic>CH1</Italic>). |
| 22468a1332b3-7b44-4765-b521-16389275325e | Translation Approved (0%) | In addition, for checking the SIM card and Marker Board Interoperability Constituent, the manufacturer or his representative may choose Module CA. | Поред тога, за проверу чиниоца интероперабилности <Italic>SIM</Italic> картице и сигналне ознаке, произвођач или његов заступник могу одабрати модул <Italic>CA</Italic>. |
| 22471835997f-31b9-495e-a6e6-9c8687b4f386 | Translation Approved (0%) | The modules are described in detail in the Commission Decision 2010/713/EU (<117275/>). | Модули су детаљно описани у Одлуци Комисије 2010/713/ЕУ (<117275/>). |
| 2248e6191aad-debb-48ce-92ce-62d6912c0ddb | Translation Approved (98%) | <3635/> Commission Decision 2010/713/EU of 9 November 2010 on modules for the procedures for assessment of conformity, suitability for use and ‘EC’ verification to be used in the technical specifications for interoperability adopted under Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 319, 4.12.2010, p. 1). | <3635/> Одлука Комисије 2010/713/ЕУ од 9. новембра 2010. године о модулима за поступке оцењивања усаглашености, погодности за употребу и „ЕЗ” верификацију које треба користити у оквиру техничких спецификација интероперабилности усвојених према Директиви 2008/57/ЕЗ Европског парламента и Савета (СЛ L 319, 4.12.2010, стр. 1). |
| 2249c81c7824-af21-48ba-89e9-0425e6c25d47 | Translation Approved (0%) | The following clarifications apply to the use of some of the modules: | Следећа појашњења се примењују на употребу неких модула: |
| 2250604136ee-f72f-4171-ab3d-f5977453e9fc | Translation Approved (0%) | (1) with reference to Chapter 2 of the ‘Module CB’, ‘EC’-type examination shall be carried out through a combination of production type and design type; | 1) упућивањем на Поглавље 2. „модула <Italic>CB</Italic>”, „ЕЗ” испитивање типа врши се комбиновањем типа производње и типа пројекта; |
| 22518bdbf7f8-4b04-4b21-83d6-6c0327ad94cc | Translation Approved (0%) | (2) with reference to Chapter 3 of the ‘Module CF’ (product verification) statistical verification is not allowed, i.e. all interoperability constituents shall be individually examined. | 2) упућивањем на Поглавље 3. „модула <Italic>CF</Italic>” (верификација производа), статистичка верификација није дозвољена, тј. сви чиниоци интероперабилности се појединачно испитују. |
| 225235867d99-bc5d-4a7d-96fc-03fb69324836 | Translation Approved (100%) | 6.2.3. | 6.2.3. |
| 225335867d99-bc5d-4a7d-96fc-03fb69324836 | Translation Approved (95%) | Assessment requirements | Захтеви у погледу оцењивања |
| 22543ac7100f-2340-47e7-b5ca-08854c8ac65b | Translation Approved (0%) | Independently of the selected module: | Независно од одабраног модула: |
| 225564826b20-2693-432f-8270-275b75bbdb33 | Translation Approved (0%) | (1) the requirements stated in point 6.2.4.1 of this TSI shall be respected for the ‘On-board ETCS’ interoperability constituent; | 1) захтеви наведени у тачки 6.2.4.1. овог ТСИ поштују се за чинилац интероперабилности „<Italic>ETCS</Italic> у возилу”; |
| 2256abffd9d5-73cd-411e-acdb-0e1a9d449034 | Translation Approved (0%) | (2) the activities shown in Table 6.1.1 shall be carried out when assessing the conformity of an interoperability constituent or a group of interoperability constituents as defined in Chapter 5 of this TSI. | 2) активности приказане у Табели 6.1.1. спроводе се приликом оцењивања усаглашености чиниоца интероперабилности или групе чинилаца интероперабилности како је утврђено у Поглављу 5. овог ТСИ. |
| 2257abffd9d5-73cd-411e-acdb-0e1a9d449034 | Translation Approved (0%) | All verifications shall be carried out by reference to the applicable table in Chapter 5 and the basic parameters indicated there. | Све верификације се врше упућивањем на важећу табелу у Поглављу 5. и на основне параметре који су у њој наведени; |
| 22588f27a26a-2007-4b04-bdf6-4c377aaf69e8 | Translation Approved (0%) | (3) The manufacturer of the equipment shall inform a Notified Body about all changes affecting the conformity of the Interoperability Constituent due to the requirements of the applicable TSI release. | 3) произвођач опреме обавештава пријављено тело о свим променама које утичу на усаглашеност чиниоца интероперабилности због захтева из верзије ТСИ која се примењује. |
| 22598f27a26a-2007-4b04-bdf6-4c377aaf69e8 | Translation Approved (0%) | The manufacturer shall also demonstrate if these specifications of error corrections require new checks, in accordance with Table 6.1.1 and by application of modules for the EC Conformity according to 6.2.2. | Произвођач такође доказује да су због ових спецификација исправки грешака потребне нове провере, у складу са Табелом 6.1.1. и применом модулâ за ЕЗ усаглашеност према тачки 6.2.2. |
| 22608f27a26a-2007-4b04-bdf6-4c377aaf69e8 | Translation Approved (88%) | This information shall be provided by the manufacturer with corresponding references to the technical documentation relating to the existing EC certificate. | Ове информације обезбеђује произвођач, уз одговарајућа упућивања на техничку документацију која се односи на постојећи ЕЗ сертификат. |
| 22618f27a26a-2007-4b04-bdf6-4c377aaf69e8 | Translation Approved (0%) | The manufacturer shall justify and document that applicable requirements are met at interoperability constituent level, which shall be assessed by a Notified Body. | Произвођач оправдава и документује испуњеност важећих захтева на нивоу чиниоца интероперабилности, што оцењује пријављено тело. |
| 2262690a7c7d-410a-4099-ab09-2ddcac493448 | Translation Approved (0%) | The manufacturer shall inform the impacted entities about changes, e.g. regarding operation and maintenance, if they affect existing and already implemented products/components. | Произвођач обавештава погођене субјекте о променама, нпр. у вези са експлоатацијом и одржавањем, ако оне утичу на постојеће и већ имплементиране производе/компоненте. |
| 22639e727c2e-be4b-4ae5-8cdf-fd589056ee5c | Translation Approved (85%) | Table 6.1.1. | Табела 6.1.1. |
| 22649f0b0217-f4fd-4164-8472-b531afc862f5 | Translation Approved (100%) | Conformity assessment requirements of an interoperability constituent or a group of interoperability constituents | Захтеви за оцењивање усаглашености чиниоца интероперабилности или групе чинилаца интероперабилности |
| 22655245ec88-84ba-4730-aedb-a70279cab30b | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 226620fda42b-440e-417a-9aa0-4a3334f78317 | Translation Approved (100%) | Aspect | Аспект |
| 22675caebfd3-7d66-4e36-a6c0-9fb643187d0b | Translation Approved (100%) | What to assess | Шта се оцењује |
| 2268ae9d9e3e-e5cc-4b42-ac92-eca2b3df1541 | Translation Approved (100%) | Supporting evidence | Поткрепљујући доказ |
| 22695693f5e6-d714-4463-82b4-1c0d25883ea5 | Translation Approved (100%) | 1a | 1а |
| 2270b2c54379-04b8-438c-a135-7ea3db8c8e25 | Translation Approved (100%) | Functions, interfaces and performances | Функције, интерфејси и перформансе |
| 22716986e2de-a41f-41fb-adcb-b234e1c184a3 | Translation Approved (99%) | Check that all mandatory functions, interfaces and performances as described in the basic parameters referenced in the relevant table of Chapter 5 are implemented and that they comply with the requirements of this TSI. | Проверити да ли су имплементиране све обавезне функције, интерфејси и перформансе како је описано у основним параметрима на које се упућује у одговарајућој табели у Поглављу 5. и да ли они испуњавају захтеве из овог ТСИ. |
| 2272492addb0-6768-4eb7-8e94-82bd242fe193 | Translation Approved (99%) | Design documentation and running of test cases and test sequences, as described in the basic parameters referenced in the relevant table of Chapter 5. | Пројектна документација и извођење испитних случајева и редоследâ испитивања, како је описано у основним параметрима на које се позива у одговарајућој табели у Поглављу 5. |
| 22731ca3f706-044c-430a-a5a7-7322a12917cf | Translation Approved (99%) | 1b | 1б |
| 2274c9aef837-28d0-4d23-8f9d-e6e86b64d49f | Translation Approved (99%) | Check which optional functions and interfaces as described in the basic parameters referenced in the relevant table of Chapter 5 are implemented and that they comply with the requirements of this TSI. | Проверити које су необавезне функције и интерфејси описани у основним параметрима на које се упућује у одговарајућој табели у Поглављу 5 имплементирани и да ли испуњавају захтеве из овог ТСИ. |
| 2275bce6dae0-ffec-48e3-abe9-fde21cc3ecc7 | Translation Approved (100%) | Design documentation and running of test cases and test sequences, as described in the basic parameters referenced in the relevant table of Chapter 5. | Пројектна документација и извођење испитних случајева и редоследâ испитивања, како је описано у основним параметрима на које се позива у одговарајућој табели у Поглављу 5. |
| 2276cf8752fd-de01-4aee-81d8-42270640435c | Translation Approved (0%) | 1c | 1в |
| 2277ea74444b-d63e-4678-a34e-6a19ff83f0a1 | Translation Approved (99%) | Check which additional functions and interfaces (not specified in this TSI) are implemented and that they do not lead to conflicts with implemented functions specified in this TSI. | Проверити које су додатне функције и интерфејси (који нису наведени у овом ТСИ) имплементирани и да ли су у супротности са имплементираним функцијама наведеним у овом ТСИ. |
| 2278418c551e-ff76-4d42-96f6-5858850ed8b5 | Translation Approved (98%) | Impact analysis. | Анализа утицаја. |
| 22794c20dd95-c177-4966-b7c2-805d43c8a1c5 | Translation Approved (100%) | 2a | 2а |
| 2280443cd684-aee9-4b95-8d8c-0a5bb4dbb8b0 | Translation Approved (100%) | Construction of equipment | Конструкција опреме |
| 2281822e6a08-08bf-429f-b437-dc7782d0afdf | Translation Approved (99%) | Check compliance with mandatory conditions, where specified in the basic parameters referenced in the relevant table of Chapter 5. | Проверити испуњеност обавезних услова, ако су наведени у основним параметрима на које се позива у одговарајућој табели у Поглављу 5. |
| 2282f814db09-ecfa-4eca-85e5-b65caaf5673e | Translation Approved (99%) | Documentation on material used and, where necessary, tests to ensure that the requirements of the basic parameters referenced in the relevant table of Chapter 5 are satisfied. | Документација о коришћеном материјалу и, ако је потребно, испитивања којима се обезбеђује испуњеност захтева основних параметара на које се позива у одговарајућој табели у Поглављу 5. |
| 22830cb965cb-3227-4c7c-8c37-361343277a86 | Translation Approved (0%) | 2b | 2б |
| 2284ff33d77e-bd67-475c-bb9b-eeb5acb0e52d | Translation Approved (99%) | In addition, check that the interoperability constituent functions correctly in the environmental conditions for which it is designed. | Поред тога, проверити да ли чинилац интероперабилности функционише правилно у условима животне средине за које је пројектован. |
| 2285b5b4b875-0c85-4117-b544-b1d9d9452f3c | Translation Approved (99%) | Tests according to the applicant’s specifications. | Испитивања према спецификацијама подносиоца захтева. |
| 2286876c1703-46da-4a7b-8c89-fdec364b3ec3 | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 228728c2d0aa-ed9f-49e5-a525-e985cc7b598b | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS) | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>) |
| 2288b00b7cb4-8190-437a-9c92-f5642be54152 | Translation Approved (94%) | Check compliance with the safety requirements where specified in the basic parameters referenced in the relevant table of Chapter 5, i.e. | Проверити испуњеност безбедносних захтева ако су наведени у основним параметрима на које се позива у одговарајућој табели у Поглављу 5, тј. |
| 2289d4e699fb-1e09-4c48-a750-2ad564d13158 | Translation Approved (99%) | 1. respect for quantitative Tolerable Hazard Rates (THRs) caused by random failures; | 1. поштовати квантитативнe прихватљивe стопе ризика (<Italic>THR</Italic>) које су проузроковане случајним отказима; |
| 22901853111b-118f-4326-858a-a58c5ce1f92d | Translation Approved (99%) | 2. the development process is able to detect and eliminate systematic failures. | 2. развојни процес је у могућности да детектује и елиминише систематске кварове |
| 22913adc8fb6-1ac9-4bf0-9e9a-9af1381724d3 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 22923adc8fb6-1ac9-4bf0-9e9a-9af1381724d3 | Translation Approved (100%) | Calculations for the THRs caused by random failures, supported by reliability data. | Прорачуни <Italic>THR</Italic>-ова, проузрокованих случајним отказима, са пратећим подацима о поузданости. |
| 2293078afd5f-e404-4dec-873d-cdec9ba0e942 | Translation Approved (100%) | 2.1. | 2.1. |
| 2294078afd5f-e404-4dec-873d-cdec9ba0e942 | Translation Approved (99%) | The manufacturer’s quality and safety management throughout design, manufacturing and testing conforms to a recognised standard (see Note). | Управљање квалитетом и безбедношћу произвођача током пројекта, производње и испитивања усклађено је са признатим стандардом (видети напомену). |
| 22953620602f-ac01-40b5-9d1f-c5f55072f7df | Translation Approved (100%) | 2.2. | 2.2. |
| 22963620602f-ac01-40b5-9d1f-c5f55072f7df | Translation Approved (99%) | The software development life-cycle, the hardware development life-cycle and the integration of hardware and software have each been undertaken in accordance with a recognised standard (see Note). | Развојни циклус софтвера, развојни циклус хардвера и интегрисање хардвера и софтвера, предузети су у складу са признатим стандардом (видети напомену). |
| 2297cf710aec-2bea-4a0f-b582-66bc9af2b13a | Translation Approved (100%) | 2.3. | 2.3. |
| 2298cf710aec-2bea-4a0f-b582-66bc9af2b13a | Translation Approved (99%) | The safety verification and validation process has been undertaken in accordance with a recognised standard (see Note) and respects the safety requirements described in the basic parameters referenced in the relevant table of Chapter 5. | Поступак верификације и валидације безбедности предузет је у складу са признатим стандардом (видети напомену) и уз поштовање безбедносних захтева описаних у основним параметрима на које се позива у одговарајућој табели у Поглављу 5. |
| 2299e8849ec1-1c4d-4b2c-97d7-152fa2844057 | Translation Approved (100%) | 2.4. | 2.4. |
| 2300e8849ec1-1c4d-4b2c-97d7-152fa2844057 | Translation Approved (99%) | The functional and technical safety requirements (correct operation under fault-free conditions, effects of faults and of external influences) are verified in accordance with a recognised standard (see Note). | Захтеви у погледу функционалне и техничке безбедности (правилно функционисање у условима без кварова, ефекти кварова и спољних утицаја) проверавају се у складу са признатим стандардом (видети напомену). |
| 2301b8bb9b1e-224c-4760-b8b3-7ac7b77ae47d | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 2302b8bb9b1e-224c-4760-b8b3-7ac7b77ae47d | Translation Approved (100%) | The standard shall satisfy at least the following requirements: | Стандард задовољава најмање следеће захтеве: |
| 23035ab7319f-cda3-4f78-8925-b69dd7565cfa | Translation Approved (99%) | (1) be compliant with the requirements for code of practice, as stated in Annex I, point 2.3.2, of Regulation (EU) No 402/2013; | 1) мора бити у складу са захтевима правила праксе, како је наведено у Анексу I, тачка 2.3.2. Уредбе (ЕУ) број 402/2013; |
| 230446106fe8-80bc-44b1-99d6-d7f2375a380f | Translation Approved (99%) | (2) be widely acknowledged in the railway domain. | 2) мора бити општеприхваћен у домену железнице. |
| 230546106fe8-80bc-44b1-99d6-d7f2375a380f | Translation Approved (100%) | If this is not the case, the standard will have to be justified and be acceptable to the Notified Body; | Ако то није случај, стандард се мора образложити и бити прихватљив за пријављено тело; |
| 23069ea1ee93-80f2-4e34-b050-12ddb44fb628 | Translation Approved (99%) | (3) be relevant for the control of the considered hazards in the system under assessment; | 3) мора бити релевантан за контролу разматраних опасности у систему који се оцењује; |
| 2307184e2eca-9fb0-4e85-8be6-0233bc2ddf54 | Translation Approved (99%) | (4) be publicly available for all actors who want to use it. | 4) мора бити јавно доступан свим актерима који желе да га користе. |
| 230870f128ba-e62c-4df2-8d4b-55c572b7f98f | Translation Approved (100%) | 4 | 4. |
| 230958870d34-26c5-4dd1-a76a-92000331ab8a | Translation Approved (99%) | Check that the quantitative reliability target (related to random failures) indicated by the applicant is met. | Проверити да ли је испуњен квантитативни циљ у погледу поузданости (који се односи на случајне отказе) који је навео подносилац захтева. |
| 231068e3a2d8-daf0-4b7a-892d-bf57cb42dfcc | Translation Approved (100%) | Calculations | Прорачуни |
| 231101b8e915-0912-4dd4-8df3-89fa7c7f9f05 | Translation Approved (100%) | 5 | 5. |
| 23121a46ab9a-9ab6-4fa5-a4b3-d64160945b02 | Translation Approved (95%) | Elimination of systematic failures. | Отклањање систематских кварова. |
| 231321b40a1c-4db9-40d7-ae90-3dcc1c58c900 | Translation Approved (100%) | Tests of equipment (full Interoperability Constituent or separately for subassemblies) in operational conditions, with repair when defects are detected. | Испитивања опреме (комплетног чиниоца интероперабилности или појединачно за подсклопове) у радним условима, уз поправку када се открију кварови. |
| 231429bf8ac9-acee-4d60-a013-d2fb53ec87c9 | Translation Approved (100%) | Documentation accompanying the certificate which indicates which kind of verifications have been performed, which standards have been applied and criteria adopted to consider these tests completed (according to decisions of the applicant). | Пропратна документација уз сертификат у којој је наведено које врсте верификације су извршене, који стандарди су примењени и критеријуми усвојени да би се ова испитивања сматрала завршеним (на основу одлука подносиоца захтева). |
| 231592f3bd3d-5a57-43d7-a05c-48871afb4792 | Translation Approved (100%) | 6 | 6. |
| 2316ec83e735-8100-483f-9b3c-fbe2831755d7 | Translation Approved (93%) | Technical documentation for maintenance | Техничка документација за одржавање |
| 2317fbc4034c-4633-40f2-a92c-3f351904fd36 | Translation Approved (87%) | Check compliance with maintenance requirements – point 4.2.20.1. | Проверити испуњеност захтева у погледу одржавања – тачка 4.2.20.1. |
| 23187bef5d04-55fb-4561-800b-9dbdb22bb17a | Translation Approved (100%) | Document check | Провера докумената |
| 2319e48afaae-002a-4e81-b195-a356bd2a8671 | Translation Approved (100%) | 6.2.4. | 6.2.4. |
| 2320e48afaae-002a-4e81-b195-a356bd2a8671 | Translation Approved (95%) | Special issues | Посебна питања |
| 232196390cbc-e8a1-4cd3-954e-9173238d5c51 | Translation Approved (100%) | 6.2.4.1. | 6.2.4.1. |
| 232296390cbc-e8a1-4cd3-954e-9173238d5c51 | Translation Approved (0%) | Mandatory tests for the on-board ETCS | Обавезна испитивања за <Italic>ETCS</Italic> у возилу |
| 232373a7482c-c906-464f-a438-8eeb2bd406cc | Translation Approved (0%) | Particular attention shall be given to assessing the conformity of the on-board ETCS interoperability constituent, since it is complex and plays a key role in achieving interoperability. | Посебна пажња се посвећује оцењивању усаглашености чиниоца интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу, будући да је сложен и има кључну улогу у постизању интероперабилности. |
| 2324455ab42c-e1a0-489d-bde2-6f3b864603a2 | Translation Approved (85%) | Regardless of whether module CB or CH1 is chosen, the Notified Body shall check that: | Без обзира на то да ли је одабран модул <Italic>CB</Italic> или <Italic>CH1</Italic>, пријављено тело проверава: |
| 2325a366ed04-79f7-4bc7-b314-7ec5ffdc431e | Translation Approved (0%) | (1) a representative specimen of the interoperability constituent has been submitted to a full set of test sequences including all test cases necessary to check the functions referenced in point 4.2.2 (On-Board ETCS functionality). | 1) да ли је репрезентативни узорак чиниоца интероперабилности подвргнут комплетном низу редоследа испитивања, укључујући све испитне случајеве, неопходне за проверу функција на које се позива у тачки 4.2.2. (Функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу). |
| 2326a366ed04-79f7-4bc7-b314-7ec5ffdc431e | Translation Approved (0%) | The applicant is responsible to define the test cases and their organisation in sequences, if this is not included in specifications referenced in this TSI; | Подносилац захтева је одговоран за утврђивање испитних случајева и њихово организовање у редоследе, ако то није укључено у спецификације на које се позива у овом ТСИ; |
| 2327bf4bdabb-e165-4121-801b-3a5cf65dd092 | Translation Approved (93%) | (2) these tests were carried out in a laboratory accredited in accordance with Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council (<123159/>) and the standards referred to in Appendix A, Table A 4 to carry out tests with the use of the test architecture and the procedures specified in Appendix A, Table A 1: | 2) да ли су ова испитивања обављена у лабораторији, акредитованој у складу са Уредбом (ЕЗ) број 765/2008 Европског парламента и Савета (<123159/>) и стандардима из Додатка А Табела А.4 за обављање испитивања коришћењем архитектуре и поступака испитивања утврђених у Додатку А Табела А.1: |
| 2328c23efb91-4d5b-41b4-a24b-7e423ea4d609 | Translation Approved (100%) | <3933/> Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, p. 30). | <3933/> Уредба (ЕЗ) број 765/2008 Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године о утврђивању захтева за акредитацију и тржишни надзор у вези са пласирањем на тржиште производа и о стављању ван снаге Уредбе (ЕЕЗ) број 339/93 (СЛ L 218, 13.8.2008, стр. 30). |
| 2329bb8af3be-8767-4d68-adc1-66a2cad198e4 | Translation Approved (0%) | (a) For on-board ETCS supporting up to system version 2.1: | a) за <Italic>ETCS</Italic> у возилу који подржава верзије система до 2.1: |
| 2330bb8af3be-8767-4d68-adc1-66a2cad198e4 | Translation Approved (85%) | 4.2.2 c. | тачка 4.2.2. подтачка в). |
| 23314a15bb5e-7409-4e8e-a070-8eb813697356 | Translation Approved (0%) | (b) For on-board ETCS supporting up to system version 2.2 and 3.0: not included, see previous point (1). | б) За <Italic>ETCS</Italic> у возилу који подржава верзије система до 2.2 и 3.0: није укључено, видети претходну тачку 1). |
| 233275c78e78-707d-4cb3-a787-c071f617f27c | Translation Approved (0%) | The laboratory shall provide a full report clearly indicating the results of the tests cases and sequences used. | Лабораторија доставља комплетан извештај у којем се јасно наводе резултати коришћених испитних случајева и редоследа испитивања. |
| 233375c78e78-707d-4cb3-a787-c071f617f27c | Translation Approved (0%) | The Notified Body is responsible to assess the suitability of test cases and sequences to check compliance with all relevant requirements and to evaluate the results of tests in view of the certification of the Interoperability Constituent. | Пријављено тело је одговорно за оцењивање погодности испитних случајева и редоследа испитивања ради провере усклађености са свим релевантним захтевима и процене резултата испитивања у погледу сертификације чиниоца интероперабилности. |
| 23343d37d55e-0eb3-4cd0-9100-9ce8204145a4 | Translation Approved (100%) | 6.2.4.2. | 6.2.4.2. |
| 23353d37d55e-0eb3-4cd0-9100-9ce8204145a4 | Translation Approved (74%) | Class B interfaces | Интерфејси класе Б |
| 23360c3992dc-960a-472a-b287-f8b6e0e7a285 | Translation Approved (0%) | Each Member State shall be responsible for verifying that Class B systems and their interfaces to the ETCS on-board Interoperability Constituent conform to its national requirements. | Свака држава чланица је одговорна за верификацију усаглашености система класе Б и њихових интерфејса са чиниоцем интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу, са њеним националним захтевима. |
| 23373c1f22fb-53f3-4bcf-9172-9b5e798d09c8 | Translation Approved (0%) | The verification of the standardised STM interface to the on-board ETCS requires a conformity assessment carried out by a Notified Body. | За верификацију стандардизованог интерфејса <Italic>STM</Italic>-а са <Italic>ETCS</Italic>-ом у возилу потребно је оцењивање усаглашености коју врши пријављено тело. |
| 233820bb4757-afc0-4f30-b9d2-4e8f5e58da17 | Translation Approved (100%) | 6.2.4.3. | 6.2.4.3. |
| 233920bb4757-afc0-4f30-b9d2-4e8f5e58da17 | Translation Approved (75%) | ETCS and radio system compatibility checks for Interoperability Constituent | Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система за чинилац интероперабилности |
| 23401ce39771-3e23-4ebd-b641-bcd2195f2a0b | Translation Approved (0%) | Since the ESC/RSC checks are not required in Table 6.1.1, they are not required for issuing an interoperability constituent certificate. | Будући да се не захтевају у Табели 6.1.1, провере <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система нису потребне за издавање сертификата за чинилац интероперабилности. |
| 234112c169ce-236e-4872-81aa-991525b87d75 | Translation Approved (0%) | If ESC/RSC checks are executed at Interoperability Constituent level, the task of the NoBo with regards to the ESC/RSC Interoperability Constituent statement(s) and associated report is to verify the correctness and completeness of the ESC/RSC check report for the Interoperability Constituent, according to the requirements in this point. | Ако се проверe <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система врше на нивоу чиниоца интероперабилности, задатак пријављеног тела у вези са изјавама о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности и с њима повезаним извештајем састоји се у провери тачности и потпуности извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности, према захтевима из ове тачке. |
| 23429455f7e7-2109-474b-a5d5-5cd3882e5797 | Translation Approved (0%) | In line with the Directive (EU) 2016/797 the Notified Body performing this assessment may be a different one from the Notified Body performing the EC conformity or suitability procedure for the interoperability constituent. | У складу са Директивом (ЕУ) 2016/797, ово оцењивање може извршити неко друго пријављено тело, а не оно које спроводи поступак ЕЗ за оцењивање усаглашености или погодности за употребу за чинилац интероперабилности. |
| 2343f81183c3-fe1a-47f6-b712-8304d2bd160f | Translation Approved (100%) | Table 6.1.2. | Табела 6.1.2. |
| 23440c2ac46c-1f8b-46bc-85d1-b5ab3acfb33c | Translation Approved (0%) | NoBo assessment of the ETCS or Radio System Compatibility Check for Interoperability Constituents | Оцена провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> или радио-система за чиниоце интероперабилности коју врши пријављено тело |
| 2345258e70c1-5599-4940-9c80-5c5585d9b60a | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 2346843962e6-a2a1-4815-bf03-758041d40c42 | Translation Approved (100%) | Aspect | Аспект |
| 2347af1395fb-4497-4243-b318-3efbb63f49bd | Translation Approved (100%) | What to assess | Шта се оцењује |
| 234814ff7ff0-08f8-42c8-ac66-2a3900a959f3 | Translation Approved (100%) | Supporting evidence | Поткрепљујући доказ |
| 234990b17c82-f2fa-4d72-85e5-19695a1fc76c | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 23508eb85706-3320-450a-8603-dd5f7bbbfb2e | Translation Approved (0%) | Availability of the results | Доступност резултата |
| 23516422f0a5-27f1-4dde-bc41-7c343b046810 | Translation Approved (0%) | Assess that the check report gives reference to the checks according to the definition of the ESC/RSC types in the technical document published by ERA (<125100>1</125100>). | Оценити да ли се у извештају о провери упућује на провере према дефиницији типова <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система из техничког документа који је објавила <Italic>ERA</Italic> (<125100>1</125100>). |
| 23523b781e37-afe2-4fe3-a675-0aae92f8f72f | Translation Approved (0%) | Assess that the Interoperability Constituent check report clearly indicates which checks have been verified for the ESC/RSC Type. | Оценити да ли се у извештају о провери чиниоца интероперабилности јасно наводи које су провере верификоване за тип <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 23539648e579-805f-4f7d-b509-9591e2f222c6 | Translation Approved (0%) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 2354216cdf30-0b4d-414a-8200-b9b1324b9678 | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 23559ca6d757-8d02-4490-857b-bf2120a7186f | Translation Approved (100%) | Availability of the results | Доступност резултата |
| 23566d25a6b1-48a2-4de5-a79d-12567d5451bc | Translation Approved (0%) | Assess that ESC/RSC results indicate for every ESC/RSC Check whether the ESC/RSC Check was passed as specified or not. | Оценити да ли резултати <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система показују, за сваку проверу <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система, да ли је исход провере <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система био успешан како је утврђено. |
| 23576b30e220-73a3-4203-9251-f776f04457eb | Translation Approved (100%) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 23580bdffad1-401a-4b3c-a455-4442ea38016a | Translation Approved (CM) | 3 | 3. |
| 23594f3bae2e-ac08-4ba8-8c5e-51e620f64f2c | Translation Approved (0%) | Incompatibilities and errors reported | Пријављене некомпатибилности и грешке. |
| 236025300ccc-2b64-4801-b878-b421a9290e7d | Translation Approved (0%) | Assess that for every ESC/RSC Check which was not passed as specified, the incompatibilities and errors reported during ESC/RSC Checks are stated. | Оценити да ли су, за сваку проверу <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система чији исход није био успешан како је утврђено, наведене некомпатибилности и грешке, пријављене током провера <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 236102b89d30-8e47-453d-9198-d57a534913ea | Translation Approved (100%) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 236283d03f2b-70fb-40b5-af61-73300b11678b | Translation Approved (CM) | 4 | 4. |
| 2363ce2479a0-a4e2-4696-8208-bc9d13456ad4 | Translation Approved (100%) | Impact analysis | Анализа утицаја |
| 2364a10a1052-4a0f-4d88-85ce-fe1ce5f43be6 | Translation Approved (0%) | Assess that for every ESC/RSC Check which was not passed as specified, an impact analysis of the effects on ESC/RSC has been performed and recorded using the template provided in the Appendix D. | Оценити да ли је, за сваку проверу <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система, чији исход није био успешан како је утврђено, извршена и евидентирана анализа утицаја ефеката на <Italic>ESC</Italic> / компатибилност радио-систем, употребом обрасца наведеног у Додатку Г. |
| 2365bb87deab-7e65-404c-aa6d-a2daccd3ff72 | Translation Approved (100%) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 2366a5797af1-2ec1-4b5f-a4a6-009ade64273c | Translation Approved (0%) | (<125841>1</125841>) This includes the documents referred to in the Agency ESC/RSC Technical Document. | (<125841>1</125841>) Ово укључује документе на које се упућује у техничком документу Агенције о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у. |
| 23678e80e378-35b7-453e-9412-35134d13c178 | Translation Approved (100%) | 6.3. | 6.3. |
| 23688e80e378-35b7-453e-9412-35134d13c178 | Translation Approved (96%) | Control-Command and Signalling Subsystems | Подсистеми контроле, управљања и сигнализације |
| 2369babcd6fc-46a4-44a2-bcbf-3c2029ec7926 | Translation Approved (100%) | 6.3.1. | 6.3.1. |
| 2370babcd6fc-46a4-44a2-bcbf-3c2029ec7926 | Translation Approved (100%) | Assessment procedures for Control-Command and Signalling Subsystems | Поступци оцењивања за подсистеме контроле, управљања и сигнализације |
| 23715d90ac55-1cf1-4684-9d0f-4e8ad742974e | Translation Approved (99%) | This Chapter deals with the ‘EC’ declaration of verification for the Control-Command and Signalling On-board Subsystem and the ‘EC’ declaration of verification for the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem. | Ово поглавље бави се „ЕЗ” декларацијом о верификацији подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и „ЕЗ” декларацијом о верификацији пружног подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 2372eddc6b7f-3795-4c31-a3a4-1ad49feec573 | Translation Approved (99%) | At the request of the applicant the Notified Body shall carry out an ‘EC’ verification of a Control-Command and Signalling On-board or Trackside Subsystem in accordance with Annex IV to Directive (EU) 2016/797. | На захтев подносиоца захтева, пријављено тело обавља „ЕЗ” верификацију подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу или подсистема контроле, управљања и сигнализације, дуж пруге у складу са Анексом IV Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 237372097c0a-1f75-4c9c-9d2f-e335267be8c5 | Translation Approved (97%) | The applicant shall draw up the ‘EC’ declaration of verification for the Control-Command and Signalling On-board or Trackside Subsystem in accordance with Article 15(1) and (9) of Directive (EU) 2016/797. | Подносилац захтева саставља „ЕЗ” декларацију о верификацији подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу или подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, у складу са чланом 15. ст. 1. и 9. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 2374bac098a8-bfb6-4674-9f58-5ba69e610ced | Translation Approved (99%) | The content of the ‘EC’ declaration of verification shall conform to Article 15(9) of Directive (EU) 2016/797. | Садржај „ЕЗ” декларације о верификацији мора бити у складу са чланом 15. став 9. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 237528556711-0e2a-466b-9b53-692fcc0b71bf | Translation Approved (100%) | The assessment procedure shall be carried out using the modules specified in point 6.3.2 (Modules for Control-Command and Signalling Subsystems). | Поступак оцењивања обавља се коришћењем модула који су наведени у тачки 6.3.2. (Модули за подсистеме контроле, управљања и сигнализације). |
| 23765b4473b2-905c-465f-871a-8cc1703729bc | Translation Approved (99%) | The ‘EC’ declarations of verification for a Control-Command and Signalling On-board Subsystem and of a Control-Command and Signalling Trackside Subsystem, together with the certificates of conformity, shall be deemed sufficient to ensure that the subsystems are compatible under the conditions specified in this TSI. | „ЕЗ” декларације о верификацији подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и пружног подсистема контроле, управљања и сигнализације, заједно са сертификатима о усаглашености, сматрају се довољним да обезбеде да су ови подсистеми компатибилни под условима наведеним у овом ТСИ. |
| 2377bdfd4636-c639-4814-a975-828ff66cb31b | Translation Approved (100%) | 6.3.2. | 6.3.2. |
| 2378bdfd4636-c639-4814-a975-828ff66cb31b | Translation Approved (98%) | Modules for Control-Command and Signalling Subsystems | Модули за подсистеме контроле, управљања и сигнализације |
| 2379359770a0-4afe-4177-8f04-0d3897ca9fe3 | Translation Approved (0%) | All modules indicated below are specified in the Decision 2010/713/EU. | Сви модули наведени у даљем тексту, утврђени су у Одлуци 2010/713/ЕУ. |
| 23805f692de8-d689-487b-b9d4-4a1db26fdcf4 | Translation Approved (100%) | 6.3.2.1. | 6.3.2.1. |
| 23815f692de8-d689-487b-b9d4-4a1db26fdcf4 | Translation Approved (0%) | On-board Subsystem | Подсистем у возилу |
| 23829675b897-ef67-4409-adba-c8402cd22faa | Translation Approved (0%) | For verifying the Control-Command and Signalling On-board Subsystem, the applicant may choose either: | За верификацију подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу, подносилац захтева може одабрати: |
| 2383c334bc95-8c07-4113-b110-5f6cd84a65fe | Translation Approved (98%) | (1) the type-examination procedure (Module SB) for the design and development phase in combination with the production quality management system procedure (Module SD) for the production phase; or | 1) поступак испитивања типа (модул <Italic>SB</Italic>) за фазу пројектовања и развоја у комбинацији са поступком управљања квалитетом производње (модул <Italic>SD</Italic>) за производну фазу; или |
| 238403d431da-43fb-4517-9d11-9b3e6e775e9a | Translation Approved (100%) | (2) the type-examination procedure (Module SB) for the design and development phase in combination with the product verification procedure (Module SF); or | 2) поступак испитивања типа (модул <Italic>SB</Italic>) за фазу пројектовања и развоја у комбинацији са поступком верификације производâ (модул <Italic>SF</Italic>); или |
| 238594869f0e-f038-43ca-ad13-2155cdf9933a | Translation Approved (CM) | (3) the full quality management system with design examination procedure (Module SH1). | 3) целовит систем управљања квалитетом са поступком испитивања пројекта (модул <Italic>SH1</Italic>). |
| 238689995172-2d38-41ae-8f0b-2f6cc44a6b1e | Translation Approved (100%) | 6.3.2.2. | 6.3.2.2. |
| 238789995172-2d38-41ae-8f0b-2f6cc44a6b1e | Translation Approved (0%) | Trackside Subsystem | Пружни подсистем |
| 23882d40a155-e5c3-4393-9fd5-00ef77f5b29e | Translation Approved (93%) | For verifying the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem, the applicant may choose either: | За верификацију подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, подносилац захтева може одабрати: |
| 238979da980e-91a3-4c97-803d-8ca0cf94af88 | Translation Approved (0%) | (1) the unit verification procedure (Module SG); or | 1) поступак верификације јединице (модул <Italic>SG</Italic>); или |
| 23901d63793e-ece5-4f8d-885b-bfe97e1704e2 | Translation Approved (100%) | (2) the type-examination procedure (Module SB) for the design and development phase in combination with the production quality management system procedure (Module SD) for the production phase; or | 2) поступак испитивања типа (модул <Italic>SB</Italic>) за фазу пројектовања и развоја у комбинацији са поступком управљања квалитетом производње (модул <Italic>SD</Italic>) за производну фазу; или |
| 23914473c6dc-b189-4c65-8a66-26cea0880b6b | Translation Approved (CM) | (3) the type-examination procedure (Module SB) for the design and development phase in combination with the product verification procedure (Module SF); or | 3) поступак испитивања типа (модул <Italic>SB</Italic>) за фазу пројектовања и развоја у комбинацији са поступком верификације производâ (модул <Italic>SF</Italic>); или |
| 239266ec3d2f-e9e5-4ddb-8695-ad4e795c5104 | Translation Approved (CM) | (4) the full quality management system with design examination procedure (Module SH1). | 4) целовит систем управљања квалитетом са поступком испитивања пројекта (модул <Italic>SH1</Italic>). |
| 23933a65a007-fda1-42e4-83cc-78cb05a27038 | Translation Approved (100%) | 6.3.2.3. | 6.3.2.3. |
| 23943a65a007-fda1-42e4-83cc-78cb05a27038 | Translation Approved (100%) | Conditions for using modules for On-board and Trackside Subsystems | Услови за коришћење модула за подсистеме у возилу и пружне подсистеме |
| 23951733f60b-1fb6-46e1-8e97-0bf420de57df | Translation Approved (100%) | With reference to point 4.2 of Module SB (type-examination), design review is requested. | Упућивањем на тачку 4.2. модула <Italic>SB</Italic> (испитивање типа), захтева се прегледaње пројекта. |
| 23969dacfbba-4385-4b86-ab2a-8346a674a829 | Translation Approved (99%) | With reference to point 4.2 of Module SH1 (full quality management system with design examination), an additional type test is required. | Упућивањем на тачку 4.2. модула <Italic>SH1</Italic> (целовит систем управљања квалитетом са испитивањем пројекта), захтева се додатно типско испитивање. |
| 239703dc6a8d-960a-449a-9030-e841fd634241 | Translation Approved (100%) | 6.3.3. | 6.3.3. |
| 239803dc6a8d-960a-449a-9030-e841fd634241 | Translation Approved (98%) | Assessment requirements for an On-board Subsystem | Захтеви у погледу оцењивања за подсистем у возилу |
| 239916a69135-ca00-4453-9d2e-26d5185d1893 | Translation Approved (0%) | Table 6.2.1 shows the checks that must be carried out when verifying a Control-Command and Signalling On-board Subsystem and the basic parameters that must be respected. | У Табели 6.2.1. приказане су провере које се морају извршити приликом верификације подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу и основни параметри који се морају поштовати. |
| 24002b4e9058-bbce-466a-a364-c696ad413620 | Translation Approved (0%) | Independently of the module chosen: | Независно од одабраног модула: |
| 2401354ef9c3-3d5f-40ea-8030-71d5adb88064 | Translation Approved (0%) | (1) verification shall demonstrate that the Control-Command and Signalling On-board Subsystem complies with basic parameters when it is integrated into the vehicle; | 1) верификацијом се доказује да је подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу у складу са основним параметрима када је уграђен у возило; |
| 2402701bbbd8-d2a3-49ce-a0bb-a66784fc0fcc | Translation Approved (0%) | (2) the functionality and performances of interoperability constituents already covered by their EC Declaration of conformity do not require additional verifications; | 2) функционалност и перформансе чинилаца интероперабилности који су већ обухваћени њиховом ЕЗ декларацијом о усаглашености, не захтевају додатне верификације; |
| 2403d45ea429-d448-4bca-b0a1-8af39f67175b | Translation Approved (0%) | (3) the update due to specifications maintenance of an already integrated Interoperability Constituent will not require additional verification by a subsystem Notified Body if the Interoperability Constituent Notified Body confirms that the impact of the update to be assessed is limited to the Interoperability Constituent and if no impact at subsystem level is identified by the CSM assessment body assessing the subsystem integration of the update. | 3) ажурирање због одржавања спецификација већ уграђеног чиниоца интероперабилности неће захтевати додатну верификацију од стране пријављеног тела за подсистем ако пријављено тело за чинилац интероперабилности потврди да је утицај ажурирања који треба проценити ограничен на чинилац интероперабилности и ако тело за оцењивање заједничких безбедносних метода које оцењује интегрисање ажурирања у подсистем не идентификује никакав утицај на нивоу подсистема. |
| 24043b6337cc-be24-4a33-a75d-49cb6e833c1f | Translation Approved (100%) | Table 6.2.1. | Табела 6.2.1. |
| 2405ff920807-7124-4ada-b1f7-5784f847d009 | Translation Approved (0%) | Conformity assessment requirements for an On-board Subsystem or for groups of Parts | Захтеви у погледу оцењивања усаглашености за подсистем у возилу или групе делова |
| 2406df33d951-3cad-464b-a585-3e47fc4e552b | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 24071ba15106-4192-416e-bba0-64072e4dba47 | Translation Approved (100%) | Aspect | Аспект |
| 2408a87b1b3c-7391-43d0-8e0f-7872f643bf7e | Translation Approved (100%) | What to assess | Шта се оцењује |
| 24093ac20dce-7ecb-4379-9202-86f18b6bc213 | Translation Approved (100%) | Supporting evidence | Поткрепљујући доказ |
| 24107df1fa49-dc57-4b6b-8520-b162dda16358 | Translation Approved (CM) | 1a | 1а |
| 2411fbec8a4c-6a73-42df-b3db-fd986b260ff2 | Translation Approved (100%) | Use of interoperability constituents | Употреба чинилаца интероперабилности |
| 2412566434b2-2db9-47ac-9faf-1937c222d680 | Translation Approved (99%) | Check whether the interoperability constituents to be integrated into the subsystem are all covered by an ‘EC’ Declaration of conformity and a corresponding certificate. | Проверити да ли су сви чиниоци интероперабилности које треба интегрисати у подсистем обухваћени „ЕЗ” декларацијом о усаглашености и одговарајућим сертификатом. |
| 2413046459db-a2ec-4584-b29b-44fe5daf431f | Translation Approved (100%) | The Subsystem needs to be checked with a SIM card compliant with the requirements of this TSI. | Подсистем треба проверити <Italic>SIM</Italic> картицом која испуњава захтеве из овог ТСИ. |
| 2414046459db-a2ec-4584-b29b-44fe5daf431f | Translation Approved (100%) | Changing the SIM card with another one compliant with the TSI is not a modification of the Subsystem. | Замена <Italic>SIM</Italic> картице другом картицом која је усаглашена са овим ТСИ не представља измену подсистема. |
| 2415b41f3ab7-6e28-4917-bb6e-cc0cbd567971 | Translation Approved (99%) | Existence and content of documents. | Постојање и садржај докумената. |
| 2416a499c83f-a832-4823-8612-8290c912f3d9 | Translation Approved (100%) | 1b | 1б |
| 24175b330c85-f5fc-4f26-a982-9d21f7a42370 | Translation Approved (100%) | Check conditions and limits of use on the use of Interoperability Constituents against the characteristics of the subsystem and of the environment | Проверити услове и ограничења употребе чинилаца интероперабилности у односу на карактеристике подсистема и окружења |
| 2418d5187383-24f2-4aa0-958b-500086cb347e | Translation Approved (95%) | Analysis by document check. | Анализа провером докумената. |
| 2419b7149827-319a-4749-9f31-f3197b39e8fd | Translation Approved (100%) | 1c | 1в |
| 2420e9e46c39-5b13-4538-adc7-30ef9b818917 | Translation Approved (99%) | For interoperability constituents that have been certified against a version of the CCS TSI, which is different from the version applied for the ‘EC’ Verification of the subsystem and/or against a set of specifications which is different from the set of specifications applied for the ‘EC’ Verification of the subsystem, check that the certificate still ensures subsystem compliance with the requirements of the TSI currently in force. | За чиниоце интероперабилности који су сертификовани у односу на верзију ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације која се разликује од верзије примењене за „ЕЗ” верификацију подсистема и/или у односу на скуп спецификација који се разликује од скупа спецификација примењених за „ЕЗ” верификацију подсистема, проверити да ли се сертификатом још увек обезбеђује да подсистем испуњава захтеве из ТСИ који је тренутно на снази. |
| 2421e8b6516b-b91a-4b3c-bf99-ab9d16fd7967 | Translation Approved (99%) | Impact analysis by document checks. | Анализе утицаја провером докумената. |
| 242278f49905-9115-4c4b-8ab1-ee96da75d9a5 | Translation Approved (100%) | 2a | 2а |
| 2423fcd71ca8-3dcc-4774-9175-484e3117d1da | Translation Approved (100%) | Integration of interoperability constituents in the subsystem | Интегрисање чинилаца интероперабилности у подсистем |
| 24240ae72443-c118-4e36-af8d-02442cca862c | Translation Approved (99%) | Check the correct installation and functioning of the internal interfaces of the subsystem – Basic parameter 4.2.6. | Проверити исправност уградње и функционисање унутрашњих интерфејса подсистема – Основни параметар 4.2.6. |
| 24258e339579-c169-4639-b9c4-05af2746900e | Translation Approved (95%) | Checks according to specifications. | Провере према спецификацијама. |
| 2426e60887c0-6184-45d4-b277-db8ede8d3811 | Translation Approved (100%) | 2b | 2б |
| 242771f44520-8775-468f-90db-396647a9dd82 | Translation Approved (99%) | Check that additional functions (not specified in this TSI) do not impact the mandatory ones. | Проверити да додатне функције (које нису наведене у овом ТСИ) не утичу на обавезне функције. |
| 2428d082940d-4574-4fab-98cb-be5346579ec1 | Translation Approved (100%) | Impact analysis. | Анализа утицаја. |
| 2429f1286775-e8c8-4e63-addd-f27740a758a5 | Translation Approved (99%) | 2c | 2в |
| 24303b60a24b-74d5-4442-ad9f-ffd80493f855 | Translation Approved (99%) | Check that the values of ETCS IDs are within the allowed range and, if required by this TSI, have unique values – Basic parameter 4.2.9. | Проверити да ли су вредности идентификационих ознака <Italic>ETCS</Italic>-а у дозвољеном распону и, ако се захтевају овим ТСИ, да ли имају јединствене вредности – Основни параметар 4.2.9. |
| 2431bd6d87a8-8f46-40a2-b3c7-7d14ef4b1492 | Translation Approved (95%) | Check of design specifications. | Провера спецификација пројекта. |
| 2432cc1d4e8f-1185-4a15-859e-a3725c9b7120 | Translation Approved (99%) | 2d | 2г |
| 2433aa59f5c0-22bb-48bf-b1ba-7069cca56664 | Translation Approved (0%) | Check that there is a system identifier for ETCS part of the subsystem. | Проверити да ли постоји идентификациона ознака система за део <Italic>ETCS</Italic> подсистема. |
| 2434377e4eb6-a6a2-4669-b4b5-b744ef2b7edc | Translation Approved (0%) | In case of modification of the functional or realisation part of the system identifier, that the modification corresponds to the definition – Basic Parameter 4.2.20.3. | У случају измене функционалног дела идентификационе ознаке система или дела идентификационе ознаке система који се односи на реализацију, проверити да ли та измена одговара дефиницији – Основни параметар 4.2.20.3. |
| 24355006b149-335f-4f5a-8bc7-719119d74805 | Translation Approved (98%) | Document check. | Провера докумената. |
| 243665c90ae1-345f-43fd-ac05-d94c68c64cb7 | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 2437741005db-d0ba-4c6b-9eec-5e159069142b | Translation Approved (0%) | Integration of parts in the subsystem | Интегрисање делова у подсистем. |
| 24383c946776-28f8-4920-9d62-4449c4f55633 | Translation Approved (0%) | Check the interfaces and integration between the different parts of the subsystem – Table 4.1 and Basic parameter 4.2.6. | Проверити интерфејсе и интегрисање између различитих делова подсистема – Табела 4.1. и Основни параметар 4.2.6. |
| 24393804ee0a-6187-4d49-83d9-0cd5fa6d2d43 | Translation Approved (100%) | Impact analysis by document checks. | Анализе утицаја провером докумената. |
| 2440d714b54b-9ab8-452f-9d07-e78222c974af | Translation Approved (100%) | 4a | 4a |
| 244174fda497-1c31-41c8-9a3c-60fb1b2b43c2 | Translation Approved (100%) | Integration with rolling stock | Интегрисање у возна средства |
| 2442dc436b41-5a94-440f-8fb4-50dc91fbace1 | Translation Approved (97%) | Check the correct installation of equipment – Basic Parameters 4.2.2, 4.2.4, 4.2.14, 4.2.18 and conditions for installation of equipment, as specified by the manufacturer. | Проверити исправност уградње опреме – Основни параметри 4.2.2, 4.2.4, 4.2.14, 4.2.18. и услове за уградњу опреме, како је утврдио произвођач. |
| 24437138837a-2865-4ef5-94a6-a230fdd0db70 | Translation Approved (99%) | Results of checks (according to specifications referenced in the Basic Parameters and the manufacturer’s installation rules). | Резултати провера (према спецификацијама на које се позива у основним параметрима и правилима о уградњи које саставља произвођач). |
| 24449efe9c41-5d7b-4cde-96f3-fe273afd1a67 | Translation Approved (99%) | 4b | 4б |
| 244597ed330f-6ecc-4345-b5a5-720db73cdf31 | Translation Approved (99%) | Check that the Control-Command and Signalling On-board Subsystem is compatible with the rolling stock environment – Basic parameter 4.2.16. | Проверити да ли је подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу компатибилан са окружењем возних средстава – Основни параметар 4.2.16. |
| 2446e0ad175b-c220-4c1c-b4cd-81faacb5a8c9 | Translation Approved (99%) | Document check (certificates of interoperability constituents and possible integration methods checked against characteristics of rolling stock). | Провера докумената (сертификати за чиниоце интероперабилности и могуће методе интегрисања у односу на карактеристике возних средстава). |
| 24476af1ff1b-869e-4d68-b23f-341bb326c384 | Translation Approved (99%) | 4c | 4в |
| 24486ffbac30-ed9a-456c-993d-fcf423a7fd62 | Translation Approved (99%) | Check that parameters (e.g. braking parameters) are correctly configured and that they are within the allowed range. | Проверити да ли су параметри (нпр. параметри кочења) правилно конфигурисани и да ли се крећу у дозвољеном распону. |
| 244983aec231-ce2c-40ef-b7cd-6d8034dc86b0 | Translation Approved (99%) | Document check (values of parameters checked against characteristics of rolling stock). | Провера докумената (вредности параметара у односу на карактеристике возних средстава). |
| 245066597d9a-2518-4fb4-a346-8f6a13989583 | Translation Approved (100%) | 5a | 5а |
| 2451b093ba34-b845-4077-9acd-41ffa3133be5 | Translation Approved (0%) | Integration with Class B, depending on ETCS on-board and Class B interface | Интегрисање са класом Б, у зависности од интерфејса између <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу и класе Б |
| 2452488fa6e5-a539-4e11-9115-e2efe75b9a85 | Translation Approved (91%) | Check that the standardised interface STM is connected to on-board ETCS with TSI-compliant interfaces. | Проверити да ли је стандардизовани интерфејс за специфични преносни модул повезан са <Italic>ETCS</Italic>-ом у возилу преко интерфејса који су усаглашени са ТСИ. |
| 24530d85e554-097b-4867-b20d-10a6d2cad918 | Translation Approved (100%) | Nothing to test: there is a standard interface already tested at interoperability constituent level. | Ништа се не испитује: постоји стандардни интерфејс који је већ испитан на нивоу чиниoца интероперабилности. |
| 24540d85e554-097b-4867-b20d-10a6d2cad918 | Translation Approved (99%) | Its functioning has already been tested when checking the integration of interoperability constituents in the subsystem. | Његово функционисање је већ испитано приликом провере интегрисања чинилаца интероперабилности у подсистем. |
| 2455bd84b199-cb3b-4ae0-81d9-ecd0e870517d | Translation Approved (99%) | 5b | 5б |
| 2456da2cbfd1-1313-4cec-a9b2-6846ac857ac8 | Translation Approved (99%) | Check that Class B functions implemented in the on-board ETCS– Basic parameter 4.2.6.1 – create no additional requirements for the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem due to transitions. | Проверити да ли функције класе Б, имплементиране у <Italic>ETCS</Italic> у возилу – Основни параметар 4.2.6.1. – повлаче за собом додатне захтеве за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге због прелазâ. |
| 24574de9f238-134d-489c-b905-6a5303437b93 | Translation Approved (99%) | Nothing to test: everything has already been tested at interoperability constituent level. | Ништа се не испитује: све је већ испитано на нивоу чиниоца интероперабилности. |
| 2458078d74a3-71c3-4eaa-8908-c5ddca2e925c | Translation Approved (99%) | 5c | 5в |
| 2459fd6a7933-ac8a-402b-a6f0-0206ce1caf36 | Translation Approved (99%) | Check that separate Class B equipment which is not connected to the on-board ETCS– Basic Parameter 4.2.6.1 – creates no additional requirements for Control-Command and Signalling Trackside Subsystem due to transitions. | Проверити да ли посебна опрема класе Б која није повезана са <Italic>ETCS</Italic>-ом у возилу – Основни параметар 4.2.6.1. – повлачи за собом додатне захтеве за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге због прелазâ. |
| 24606d459569-ca43-4d53-8883-d971705b7152 | Translation Approved (93%) | Nothing to test: no interface (<132540>1</132540>). | Ништа се не испитује: нема интерфејса (<132540>1</132540>). |
| 24616031e1aa-2a6a-4a42-b950-2ff4cbbeffad | Translation Approved (99%) | 5d | 5г |
| 2462e5aceb1e-08cf-498f-8f73-7e5d1e261045 | Translation Approved (99%) | Check that separate Class B equipment connected on-board ETCS using (partly) non TSI compliant interfaces – basic parameter 4.2.6.1 – creates no additional requirements for the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem due to transitions. | Проверити да ли посебна опрема класе Б повезана са <Italic>ETCS</Italic>-ом у возилу која (делимично) користи интерфејсе који нису усаглашени са ТСИ – основни параметар 4.2.6.1. – повлачи за собом додатне захтеве за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге због прелазâ. |
| 2463e5aceb1e-08cf-498f-8f73-7e5d1e261045 | Translation Approved (99%) | Also check that ETCS functions are not affected. | Такође проверити да функције <Italic>ETCS</Italic> нису погођене. |
| 2464e10ec7f0-85d4-4424-bb45-b9950059bbd4 | Translation Approved (0%) | Impact analysis by document check and integration tests report. | Анализа утицаја провером докумената и извештај о испитивањима интегрисања. |
| 2465976f78c3-168e-4d4d-9c3a-b31ddde7bbc9 | Translation Approved (100%) | 6a | 6а |
| 2466f60e1f2b-2268-4e0e-a42f-110c6f8b8921 | Translation Approved (100%) | Integration with Control-Command and Signalling Trackside Subsystems | Интегрисање са подсистемима контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 2467435bfb83-c160-4650-b0a9-94e70c37d817 | Translation Approved (100%) | Check that Eurobalise telegrams can be read (scope of this test is limited to checking that the antenna has been appropriately installed. | Проверити да ли се телеграми евробализе могу прочитати (обим овог испитивања је ограничен на проверу тога да ли је антена уграђена на одговарајући начин. |
| 2468435bfb83-c160-4650-b0a9-94e70c37d817 | Translation Approved (99%) | The tests already carried out at Interoperability Constituent level shall not be repeated) – Basic Parameter 4.2.5. | Испитивања већ обављена на нивоу чиниоца интероперабилности не морају се понављати) – Основни параметар 4.2.5. |
| 246964f76bd5-4e0a-46e3-acbf-79e9edc67741 | Translation Approved (100%) | Test using a certified Eurobalise: the ability to read correctly the telegram is the supporting evidence. | Испитати коришћењем сертификоване евробализе: могућност исправног читања телеграма представља поткрепљујући доказ. |
| 24703daafa35-79ab-406a-af68-5b830d12d91b | Translation Approved (99%) | 6b | 6б |
| 2471ac7677cd-feb3-46b1-84e5-f8d778780ac6 | Translation Approved (99%) | Check that Euroloop telegrams (if applicable) can be read – Basic Parameter 4.2.5. | Проверити да ли се телеграми Европетље (ако је потребно) могу прочитати – Основни параметар 4.2.5. |
| 247284b60553-3ecb-4365-af99-65e662a9385b | Translation Approved (100%) | Test using a certified Euroloop: the ability to read correctly the telegram is the supporting evidence. | Испитати коришћењем сертификоване Европетље: могућност исправног читања телеграма представља поткрепљујући доказ. |
| 247308570822-2069-415f-9f41-bcbb47ebd21e | Translation Approved (99%) | 6c | 6в |
| 24746e223aba-171e-4c30-a07a-63a9684db539 | Translation Approved (98%) | Check that the equipment can handle a RMR call for voice and data (if applicable) – Basic Parameter 4.2.5. | Проверити да ли опрема може подржати <Italic>RMR</Italic> за пренос гласа и података (по потреби) – Основни параметар 4.2.5. |
| 24752a894a9c-7af0-4ee7-9c24-5dff6de46d67 | Translation Approved (95%) | Test with a certified RMR network. | Испитати помоћу сертификоване <Italic>RMR</Italic> мреже. |
| 24762a894a9c-7af0-4ee7-9c24-5dff6de46d67 | Translation Approved (100%) | The ability to set up, maintain and disconnect a connection is the supporting evidence. | Могућност да се успостави, одржава и прекине веза представља поткрепљујући доказ. |
| 2477efd1026d-8dc1-4e37-848d-418be67b2a14 | Translation Approved (100%) | 7a | 7а |
| 2478f62630e2-3a6a-4df6-b057-69a15b910e26 | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS) | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>) |
| 24792bf42766-08c8-4b9a-ba76-2793b880833e | Translation Approved (99%) | Check that the equipment complies with safety requirements – Basic Parameter 4.2.1. | Проверити да ли опрема испуњава безбедносне захтеве – Основни параметар 4.2.1. |
| 248018d1e316-cedf-4c74-86b5-fd8891be689a | Translation Approved (100%) | Application of procedures specified in the Common Safety Method for Risk Evaluation and Assessment. | Примена поступака наведених у заједничкоj безбедносноj методи за вредновање и процену ризика. |
| 2481c43069e4-c076-4b2e-81cf-f536c2b341bd | Translation Approved (99%) | 7b | 7б |
| 2482a6b3fa78-5956-420d-b8a0-54a901c7c0fd | Translation Approved (99%) | Check that the quantitative reliability target is met – Basic Parameter 4.2.1. | Проверити да ли је испуњен квантитативни циљ у погледу поузданости – Основни параметар 4.2.1. |
| 24832113418d-47f6-4667-893c-8a56fafe1e49 | Translation Approved (96%) | Calculations. | Прорачуни. |
| 248474f58de0-d668-4b3c-bb96-370430284ed1 | Translation Approved (99%) | 7c | 7в |
| 2485667ac4cf-7458-4894-9fa5-975ecb9443c2 | Translation Approved (90%) | Check the compliance with requirements about maintenance – point 4.2.20.2. | Проверити испуњеност захтева у вези са одржавањем – тачка 4.2.20.2. |
| 24869075720e-4e31-4185-ba23-7ab3e4e0ac63 | Translation Approved (98%) | Documents check. | Провера докумената. |
| 24878c5b472f-7aed-40ee-b17d-e05d4cdeb031 | Translation Approved (100%) | 8 | 8. |
| 2488b78cde32-53e4-4283-9d64-808f513703b7 | Translation Approved (100%) | Integration with Control-Command and Signalling Trackside Subsystems and other subsystems: | Интегрисање са подсистемима контроле, управљања и сигнализације дуж пруге и другим подсистемима: |
| 2489350c5a94-36e5-4855-aea2-3f413a86b216 | Translation Approved (100%) | tests under conditions representing the intended operation. | испитивања у условима који симулирају предвиђени рад. |
| 2490e9261d80-83c9-451a-9c11-4188c1dcb287 | Translation Approved (99%) | Test the behaviour of the subsystem under as many different conditions as reasonably possible representing the intended operation (e.g. line gradient, train speed, vibrations, traction power, weather conditions, design of Control-Command and Signalling trackside functionality). | Испитати понашање подсистема у највећем разумно могућем броју различитих услова који симулирају предвиђену експлоатацију (нпр. нагиб пруге, брзина воза, вибрације, вучна снага, временски услови, пројекат функционалности контроле, управљања и сигнализације дуж пруге). |
| 2491e9261d80-83c9-451a-9c11-4188c1dcb287 | Translation Approved (100%) | The test must be able to verify: | Испитивање мора омогућити проверу: |
| 2492089ac6ae-faae-4bd4-9a00-574fffb8275c | Translation Approved (99%) | (1) that odometry functions are correctly performed – basic parameter 4.2.2; | 1) да ли се функције мерења брзине и пређеног пута правилно изводе – основни параметар 4.2.2; |
| 2493b10555d4-7f80-4d5e-83c6-c6baeba0601e | Translation Approved (99%) | (2) that the on-board Control-Command and Signalling Subsystem is compatible with the rolling stock environment – basic parameter 4.2.16. | 2) да ли је подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу компатибилан са окружењем возних средстава – основни параметар 4.2.16. |
| 2494d34e88cf-331e-4341-bc4a-31a3a0669b17 | Translation Approved (100%) | These tests must also be such as to increase confidence that there will be no systematic failures. | Ова испитивања морају бити таква да повећају поверење да неће доћи до систематских кварова. |
| 2495230471f0-f877-4174-9e7a-e137eea540d0 | Translation Approved (100%) | The scope of these tests excludes tests already carried out at different stages: tests performed on the interoperability constituents and tests performed on the subsystem in a simulated environment shall be taken into account. | Из обима ових испитивања искључена су испитивања која су већ обављена у ранијим фазама: испитивања извршена на чиниоцима интероперабилности и испитивања извршена на подсистему у симулираном окружењу морају се узети у обзир. |
| 24969c5b3fa6-e1c5-48bf-85fb-e6c47199dc8e | Translation Approved (98%) | Tests under environmental conditions are not necessary for on-board RMR voice equipment. | Испитивања у условима животне средине нису неопходна за говорну опрему <Italic>RMR</Italic>-а у возилу. |
| 24970ded0292-b7bf-4b08-8c6e-6e6438a4101f | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 24980ded0292-b7bf-4b08-8c6e-6e6438a4101f | Translation Approved (100%) | Indicate in the certificate which conditions have been tested and which standards have been applied. | Навести у сертификату који услови су испитивани и који стандарди су примењени. |
| 249950e34dbe-9797-4d39-9943-60ff0f44cb35 | Translation Approved (100%) | Reports of test runs. | Извештаји о пробним вожњама. |
| 2500d121d6d2-0b35-4385-b3de-7c7714e21715 | Translation Approved (99%) | (<134955>1</134955>) In this case, the assessment of the management of transitions shall be according to national specifications. | (<134955>1</134955>) У том случају, оцена управљања прелазима врши се на основу националних спецификација. |
| 2501a445aeff-a608-4732-821e-80ffc1f3ee9b | Translation Approved (100%) | 6.3.3.1. | 6.3.3.1. |
| 2502a445aeff-a608-4732-821e-80ffc1f3ee9b | Translation Approved (100%) | ETCS and radio system compatibility checks | Провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система |
| 250368bc1780-5905-4137-8059-70f3182391ab | Translation Approved (73%) | The task of the NoBo with regards to the ESC/RSC check report is to verify the correctness and completeness of the ESC/RSC check report for the subsystem, according to the requirements in this point. | Задатак пријављеног тела у вези са извештајем о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система је да провери тачност и потпуност извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система за подсистем, према захтевима из ове тачке. |
| 250439460f77-441b-4b97-93aa-1cc5cd047e73 | Translation Approved (90%) | Since the ESC/RSC checks are not required in Table 6.2.1, they are not needed for issuing an on-board subsystem certificate. | Будући да се провере <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система не захтевају у Табели 6.2.1, оне нису потребне за издавање сертификата за подсистем у возилу. |
| 250539460f77-441b-4b97-93aa-1cc5cd047e73 | Translation Approved (0%) | Such an on-board subsystem therefore will only be considered compatible with Class A infrastructures where no specific ESC/RSC check is required to demonstrate technical compatibility (i.e. identified by the IM as ESC-EU-0 or RSC-EU-0 in RINF). | Такав подсистем у возилу ће се стога сматрати компатибилним само са инфраструктурама класе А за које није потребна посебна провера <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система за доказивање техничке усклађености (тј. које је управљач инфраструктуре у РИНФ-у идентификовао као ESC-EU-0 или RSC-EU-0). |
| 2506cf9d44fd-3099-4ade-937b-4a48b2966e37 | Translation Approved (100%) | Table 6.2.2. | Табела 6.2.2. |
| 25072cfec183-11b2-4fbb-8c32-489becf703e7 | Translation Approved (88%) | NoBo assessment of the ETCS or Radio System Compatibility Check for On-Board Subsystems | Оцена провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> или радио-система за подсистеме у возилу коју врши пријављено тело |
| 25085bab2883-fd13-4236-aa45-5a2d3a3bc0b0 | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 2509e25cd2f1-1343-4e06-9731-e78afb6f4396 | Translation Approved (100%) | Aspect | Аспект |
| 2510c84b6312-4cbe-40e1-9a5f-0859d77b6470 | Translation Approved (100%) | What to assess | Шта се оцењује |
| 2511dff52744-7f0e-49cf-a0bf-895b9968ac78 | Translation Approved (100%) | Supporting evidence | Поткрепљујући доказ |
| 25128caf707e-2e3d-4805-9788-9e3a4703e55a | Translation Approved (CM) | 1 | 1. |
| 2513c2fd8bcc-33da-405d-b686-872c08210f58 | Translation Approved (CM) | Availability of the results | Доступност резултата |
| 2514f748c884-2e48-4a1c-b0ce-809b725452bb | Translation Approved (CM) | Assess that the check report gives reference to the checks according to the definition of the ESC/RSC types in the technical document published by ERA (<135921>1</135921>). | Оценити да ли се у извештају о провери упућује на провере према дефиницији типова <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система из техничког документа који је објавила <Italic>ERA</Italic> (<135921>1</135921>). |
| 25156e3990f4-20f9-4a68-825e-6d5ccc687c36 | Translation Approved (0%) | Assess that all required ESC/RSC checks of that ESC/RSC type have been evaluated. | Оценити да ли су биле оцењене све захтеване провере <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система тог типа <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 25162715fb5f-24b7-4a61-bced-eb5dd75f5405 | Translation Approved (100%) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 25175bd2b7ab-4313-47e3-8e53-e7707a790116 | Translation Approved (CM) | 2 | 2. |
| 25189b1d514a-7a09-43cd-a47c-ffcec227366a | Translation Approved (CM) | Availability of the results | Доступност резултата |
| 2519f135dbe3-30fb-48a3-9212-3535938fcd20 | Translation Approved (100%) | Assess that ESC/RSC results indicate for every ESC/RSC Check whether the ESC/RSC Check was passed as specified or not. | Оценити да ли резултати <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система показују, за сваку проверу <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система, да ли је исход провере <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система био успешан како је утврђено. |
| 2520059bc8fc-d6ab-4ddf-89a4-112a55daf284 | Translation Approved (100%) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 25219f51863b-d14e-4dac-8f7c-76637a7a7cd2 | Translation Approved (CM) | 3 | 3. |
| 25222b8e9fce-5273-4556-a73e-8d1ddba27781 | Translation Approved (CM) | Incompatibilities and errors reported | Пријављене некомпатибилности и грешке. |
| 2523eb711ef7-27ab-4386-bb0c-ca45925f9902 | Translation Approved (100%) | Assess that for every ESC/RSC Check which was not passed as specified, the incompatibilities and errors reported during ESC/RSC Checks are stated. | Оценити да ли су, за сваку проверу <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система чији исход није био успешан како је утврђено, наведене некомпатибилности и грешке, пријављене током провера <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 2524640ad5c5-c598-41ef-9ed3-4d0a611ab64b | Translation Approved (100%) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 2525be4e9841-b58f-42a8-9c4f-6b79ba8ec6bf | Translation Approved (CM) | 4 | 4. |
| 2526f1ca929d-da02-4311-a0e8-a6548984960d | Translation Approved (100%) | Impact analysis | Анализа утицаја |
| 2527ab3eea86-3203-403b-8ec6-ebf9224b86ae | Translation Approved (100%) | Assess that for every ESC/RSC Check which was not passed as specified, an impact analysis of the effects on ESC/RSC has been performed and recorded using the template provided in the Appendix D. | Оценити да ли је, за сваку проверу <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система, чији исход није био успешан како је утврђено, извршена и евидентирана анализа утицаја ефеката на <Italic>ESC</Italic> / компатибилност радио-систем, употребом обрасца наведеног у Додатку Г. |
| 2528987cc931-69b1-4591-a543-d8bf0fea4c9c | Translation Approved (CM) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 2529670e4f70-d1c4-4d28-b07e-ae7307a72b45 | Translation Approved (CM) | 5 | 5. |
| 253021458c9e-f7f1-4b87-b9be-fce8591ac1a4 | Translation Approved (100%) | Conditions | Услови |
| 25317414dfc0-2d78-4638-bf77-cf5bd77e62cc | Translation Approved (0%) | Assess that all conditions are referred to in the check report. | Оценити да ли су у извештају о провери наведени сви услови. |
| 253237515a91-0be0-47b9-9e82-3ecfa0989363 | Translation Approved (100%) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 2533431b4de5-bf26-4cdb-8573-6059e94c375b | Translation Approved (CM) | 6 | 6. |
| 25347ad97f35-604e-4986-9790-1b6332a25059 | Translation Approved (0%) | Integration of ESC/RSC Interoperability Constituent Statements | Укључивање изјава о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности |
| 25353bdb400f-d88b-4092-a952-5289231b8962 | Translation Approved (0%) | Assess that if the ESC/RSC statement is based on ESC/RSC Interoperability Constituent statements, the results from ESC/RSC Interoperability Constituent Statement are applicable to the concerned subsystem. | Оценити да ли се, ако се изјава о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система заснива на изјавама о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности, резултати из изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности примењују на одговарајући подсистем. |
| 2536128a89f7-0573-41c4-991b-d53fdf4641e6 | Translation Approved (100%) | Evaluation of the ESC/RSC Check Report. | Оцена извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система. |
| 2537ec6bb930-fbe7-44c6-b5b1-4c6d781ce1f5 | Translation Approved (CM) | (<136956>1</136956>) This includes the documents referred to in the Agency ESC/RSC Technical Document. | (<136956>1</136956>) Ово укључује документе на које се упућује у техничком документу Агенције о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у. |
| 2538ca82a6e4-3bc2-4209-a763-2547450b18f2 | Translation Approved (0%) | The Notified Body shall not check again any aspect covered during the already performed EC Verification procedure for the on-board subsystem or already covered in the ESC/RSC Interoperability Constituent Statement. | Пријављено тело не проверава поново ниједан аспект који је обухваћен већ спроведеним поступком ЕЗ верификације за подсистем у возилу или је већ обухваћен изјавом о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности. |
| 25390ab9958e-fbf5-4496-8e09-3d6113178808 | Translation Approved (0%) | In line with the Directive (EU) 2016/797, the Notified Body performing this assessment may be a different one from the Notified Body performing the EC Verification procedure for the on-board subsystem or from the Notified Body performing the assessment on the ESC/RSC Interoperability Constituents check report. | У складу са Директивом (ЕУ) 2016/797, ово оцењивање може извршити неко друго пријављено тело, а не оно које спроводи поступак ЕЗ верификације за подсистем у возилу или оно које врши оцењивање извештаја о провери <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система за чиниоце интероперабилности. |
| 25400aaf459e-1076-495a-a388-3e1206219df5 | Translation Approved (100%) | 6.3.4. | 6.3.4. |
| 25410aaf459e-1076-495a-a388-3e1206219df5 | Translation Approved (98%) | Assessment requirements for a Trackside Subsystem | Захтеви у погледу оцењивања за пружни подсистем |
| 25425e999b4e-5347-4e18-b138-565a93cb1a0c | Translation Approved (0%) | The purpose of assessments carried out within the scope of this TSI is to verify that the equipment complies with the requirements stated in Chapter 4. | Сврха оцењивања која се спроводе у оквиру области примене овог ТСИ је да се провери да ли опрема испуњава захтеве наведене у Поглављу 4. |
| 2543a04869e6-0477-4734-84a7-9656f807ddc6 | Translation Approved (0%) | However, for the design of the ETCS part of the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem, application-specific information is needed. | Међутим, за пројектовање дела <Italic>ETCS</Italic>-а подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, потребне су информације специфичне за апликацију. |
| 2544a04869e6-0477-4734-84a7-9656f807ddc6 | Translation Approved (0%) | This shall include: | Оне обухватају: |
| 2545ad3869bd-99e3-4d6e-b6d7-1c919d23fdb7 | Translation Approved (0%) | (1) line characteristics such as gradients, distances, positions of route elements and Eurobalises/Euroloops, locations to be protected, etc.; | 1) карактеристике железничке пруге као што су нагиби, растојања, позиције елемената трасе и евробализа/Европетљи, локације које треба заштитити итд.; |
| 25467d1acfca-2e6a-4702-ad6f-2adab3acc962 | Translation Approved (0%) | (2) the signalling data and rules to be handled by the ETCS system. | 2) податке и правила за сигнализацију које треба да обрађује систем <Italic>ETCS</Italic>. |
| 254773da3fd4-4429-4d67-b5c2-28878b4cab83 | Translation Approved (0%) | This TSI does not cover checks to assess whether the application-specific information is correct. | ТСИ не обухвата провере за оцењивање тачности информација специфичних за апликацију. |
| 2548bf90edf8-d7e2-48ac-949b-311aae8e5c1d | Translation Approved (81%) | Regardless of the module chosen: | Без обзира на одабрани модул: |
| 2549010e255c-a79f-4189-840a-416ea90fc0cc | Translation Approved (84%) | (1) Table 6.3 shows the checks that shall be carried out to verify a Control-Command and Signalling Trackside Subsystem and the basic parameters that shall be respected; | 1) у Табели 6.3. приказане су провере које се врше да би се верификовао подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге и основни параметри који се морају поштовати. |
| 2550f61f8773-2c8d-4fa6-b7a0-1279d7e2824c | Translation Approved (0%) | (2) functionality and performance that have already been checked at the level of the interoperability constituents do not require additional verification; | 2) за функционалност и перформансе које су већ проверене на нивоу чинилаца интероперабилности није потребна додатна верификација; |
| 25511de7ec70-c21e-4fe3-8d34-5c8f1d908a50 | Translation Approved (100%) | (3) the update due to specifications maintenance of an already integrated Interoperability Constituent will not require additional verification by a subsystem Notified Body if the Interoperability Constituent Notified Body confirms that the impact of the update to be assessed is limited to the Interoperability Constituent and if no impact at subsystem level is identified by the CSM assessment body assessing the subsystem integration of the update. | 3) ажурирање због одржавања спецификација већ уграђеног чиниоца интероперабилности неће захтевати додатну верификацију од стране пријављеног тела за подсистем ако пријављено тело за чинилац интероперабилности потврди да је утицај ажурирања који треба проценити ограничен на чинилац интероперабилности и ако тело за оцењивање заједничких безбедносних метода које оцењује интегрисање ажурирања у подсистем не идентификује никакав утицај на нивоу подсистема. |
| 255268d83de7-9d37-4049-a1ba-13ea0ed50dae | Translation Approved (100%) | Table 6.3. | Табела 6.3. |
| 2553d9177ab2-595f-441e-aa00-b9bce79a2ef1 | Translation Approved (100%) | Conformity assessment requirements for a Trackside Subsystem | Захтеви за оцењивање усаглашености за пружни подсистем |
| 25543e88d34b-8bc7-4fc2-a41e-53cf3de785bf | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 255534f66681-b82e-455d-9071-4dd4e14f317c | Translation Approved (100%) | Aspect | Аспект |
| 25561a24370e-8680-4235-828f-1592ef526f5e | Translation Approved (100%) | What to assess | Шта се оцењује |
| 25571f045a40-fcc4-46ff-b5f3-d834189db34e | Translation Approved (100%) | Supporting evidence | Поткрепљујући доказ |
| 25582126e453-a1c7-4e35-8476-0435e07afbbd | Translation Approved (100%) | 1a | 1а |
| 255919738f5e-d258-4c84-8f1f-a2b636cf8a99 | Translation Approved (100%) | Use of interoperability constituents | Употреба чинилаца интероперабилности |
| 2560f1509a42-053e-4770-8d3c-1677a24a095d | Translation Approved (100%) | Check that all interoperability constituents to be integrated into the subsystem are covered by an EC declaration of conformity and the corresponding certificate. | Проверити да су сви чиниоци интероперабилности које треба интегрисати у подсистем обухваћени ЕЗ декларацијом о усаглашености и одговарајућим сертификатом. |
| 25614cc553a1-6d28-4c60-8c9d-fb94f6da277a | Translation Approved (100%) | Existence and content of documents. | Постојање и садржај докумената. |
| 2562c3049724-1f6a-4274-867c-82d7645116bc | Translation Approved (CM) | 1b | 1б |
| 25637daf7447-dbf3-42da-8b4f-65d17ea93293 | Translation Approved (99%) | Check conditions and limits of use on the use of interoperability constituents against the characteristics of the subsystem and of the environment. | Проверити услове и ограничења употребе чинилаца интероперабилности у односу на карактеристике подсистема и окружења. |
| 2564e883c5a7-b97d-4fd1-a555-3a9b2db39dcf | Translation Approved (99%) | Impact analysis by documents check. | Анализа утицаја провером докумената. |
| 256546125502-f9dd-495e-af7a-e1b46ae28b37 | Translation Approved (100%) | 1c | 1в |
| 25667750ed92-840b-4e07-a960-0a2d157b87d9 | Translation Approved (99%) | For interoperability constituents that have been certified against a version of the Control-Command and Signalling TSI, which is different from the version applied for the ‘EC’ Verification of the subsystem and/or against a set of specifications which is different from the set of specifications applied for the ‘EC’ Verification of the subsystem, check that the certificate still ensures compliance with the requirements of the TSI currently in force. | За чиниоце интероперабилности који су сертификовани у односу на верзију ТСИ контроле, управљања и сигнализације која се разликује од верзије примењене за „ЕЗ” верификацију подсистема и/или у односу на скуп спецификација који се разликује од скупа спецификација примењених за „ЕЗ” верификацију подсистема, проверити да ли се сертификатом још увек обезбеђује испуњеност захтева из ТСИ који је тренутно на снази. |
| 25674a1d71bc-de48-4c05-b0f5-e48ff31fe511 | Translation Approved (99%) | Impact analysis by comparison of specifications referenced in the TSI and certificates of the interoperability constituents. | Анализа утицаја упоређивањем спецификација на које се позива у ТСИ и сертификатима чинилаца интероперабилности. |
| 25683f541e16-d18e-444d-aa9e-9f5ce91cf391 | Translation Approved (CM) | 2a | 2а |
| 25697e28c5fc-d745-49f1-9e84-63917df77b13 | Translation Approved (100%) | Integration of interoperability constituents in the subsystem | Интегрисање чинилаца интероперабилности у подсистем |
| 25705331adf5-5138-4edb-8635-dd93483ea483 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 25715331adf5-5138-4edb-8635-dd93483ea483 | Translation Approved (0%) | Only those with a specific assessment at subsystem level. | Само они са посебним оцењивањем на нивоу подсистема. |
| 257294795b23-09e4-4113-8f6f-cfdc160ee099 | Translation Approved (99%) | Check that the internal interfaces of the subsystem have been installed properly and function properly – Basic parameters 4.2.5, 4.2.7 and conditions specified by the manufacturer. | Проверити да ли су унутрашњи интерфејси подсистема правилно уграђени и да ли правилно функционишу – Основни параметри 4.2.5, 4.2.7. и услови које је утврдио произвођач. |
| 2573055c3a03-faa7-4ffc-8b1f-79930e5a4de5 | Translation Approved (0%) | (N/A for Interoperability Constituent axle counter and Marker Boards) | (Н.П. за чиниоце интероперабилности „бројач осовина” и „сигналне ознаке”) |
| 25741754b91c-90b1-4b56-9d38-b9c3fa654a1b | Translation Approved (100%) | Checks according to specifications. | Провере према спецификацијама. |
| 25755892c8a8-b8c2-4be2-a8f8-79b74c5fa19c | Translation Approved (CM) | 2b | 2б |
| 257680a3d481-fc73-4661-a48d-a95f37051e53 | Translation Approved (CM) | Check that additional functions (not specified in this TSI) do not impact the mandatory ones. | Проверити да додатне функције (које нису наведене у овом ТСИ) не утичу на обавезне функције. |
| 257784a3d696-aa0c-4738-9f58-19bcc1c84d04 | Translation Approved (CM) | (N/A for Interoperability Constituent axle counter and Marker Boards) | (Н.П. за чиниоце интероперабилности „бројач осовина” и „сигналне ознаке”) |
| 25787b199cc6-28e7-4ec1-a51c-608caa983367 | Translation Approved (100%) | Impact analysis. | Анализа утицаја. |
| 2579b97049ba-986e-4f14-b959-2018ce08d739 | Translation Approved (100%) | 2c | 2в |
| 2580bedec4e5-0cd5-4387-9321-f250a1d85501 | Translation Approved (99%) | Check that the values of ETCS IDs are within the allowed range and, if required by this TSI, have unique values – Basic Parameter 4.2.9. | Проверити да ли су вредности идентификационих ознака <Italic>ETCS</Italic>-а у дозвољеном распону и, ако се захтевају овим ТСИ, да ли имају јединствене вредности – Основни параметар 4.2.9. |
| 2581de610ed0-a464-4842-a874-2eb3039fe06d | Translation Approved (100%) | (N/A for Interoperability Constituent axle counter and Marker Boards) | (Н.П. за чиниоце интероперабилности „бројач осовина” и „сигналне ознаке”) |
| 258236447131-6be4-47ca-990d-f60459f12dd3 | Translation Approved (CM) | Check of design specifications. | Провера спецификација пројекта. |
| 25838fb188dd-dbda-4e9d-9cff-5359543aa8e1 | Translation Approved (100%) | 2d | 2г |
| 2584d40ac2df-9ccd-4806-aa78-20b98c28f8f0 | Translation Approved (0%) | For Interoperability Constituent axle counters (only): | (Само) за чинилац интероперабилности „бројачи осовина”: |
| 2585cbe265da-ef34-4b6e-8d90-f1e1c93c556e | Translation Approved (89%) | The integration of the Interoperability Constituent in the subsystem has to be verified: | Мора се проверити интегрисање чиниоца интероперабилности у подсистем: |
| 25866e039c0d-5cfd-4c5d-9f44-d52744788938 | Translation Approved (0%) | Check index 77 document Chapter 4, table 16 ‘conformity assessment’. | Проверити документ из индекса 77. Поглавље 4. Табела 16. „Оцењивање усаглашености”. |
| 2587bcd8caf1-aae5-4f19-b22c-4db88ca79c46 | Translation Approved (99%) | Check the correct installation of equipment and conditions specified by the manufacturer and/or the infrastructure manager. | Проверити исправност уградње опреме и услове које су утврдили произвођач и/или управљач инфраструктуре. |
| 25885daf05b3-4dd1-41a1-9ddc-e814aebb3c4b | Translation Approved (100%) | Document check. | Провера докумената. |
| 2589f233a70d-5a5c-4db8-a009-4f2045f19062 | Translation Approved (99%) | 2e | 2д |
| 25901b94420f-3ddb-4076-b468-3f73766e4d3d | Translation Approved (95%) | Check that there is a system identifier for the ETCS part of the subsystem. | Проверити да ли постоји идентификациона ознака система за део <Italic>ETCS</Italic> подсистема. |
| 259167fc5a01-0532-4498-b9d2-7e6a02a3eade | Translation Approved (100%) | In case of modification of the functional or realisation part of the system identifier, that the modification corresponds to the definition – Basic Parameter 4.2.20.3. | У случају измене функционалног дела идентификационе ознаке система или дела идентификационе ознаке система који се односи на реализацију, проверити да ли та измена одговара дефиницији – Основни параметар 4.2.20.3. |
| 2592816327ec-8b2c-4d86-aeb3-49e11c8375f8 | Translation Approved (CM) | Document check. | Провера докумената. |
| 2593c8e7c115-44c7-42bb-b2c1-844c182a23fe | Translation Approved (CM) | 3 | 3. |
| 2594e5455ab1-b78b-4975-9b1f-1b6e65be1853 | Translation Approved (71%) | Trackside Control-Command objects | Пружни објекти за контролу и управљање |
| 2595af8684da-097e-47b0-be37-dc147510ca5c | Translation Approved (79%) | Check that requirements for marker boards specified in this TSI are fulfilled (characteristics, compatibility with the infrastructure requirements (gauge, …), compatibility with the driver’s field of view, the positioning of interoperable marker boards to meet their intended operational purpose) – Basic parameter 4.2.15. | Проверити да ли су испуњени захтеви за сигналне ознаке наведени у овом ТСИ (карактеристике, компатибилност са захтевима у погледу инфраструктуре (ширина колосека, …), компатибилност са видним пољем машиновође, позиционирање интероперабилних сигналних ознака да би се испунила њихова оперативна намена) – Основни параметар 4.2.15. |
| 25968b0dc472-4e0c-4fc1-a94c-cf96fe0ebf39 | Translation Approved (99%) | Design documentation, results of tests or test runs with TSI compliant rolling stock. | Пројектна документација, резултати испитивања или пробних вожњи возних средстава која су усаглашена са ТСИ. |
| 259734b1dc33-4e85-4b2d-a914-e7b8b51a26c7 | Translation Approved (100%) | 4a | 4a |
| 25980f74a31d-4913-434e-b956-c532b5699492 | Translation Approved (100%) | Integration with infrastructure | Интегрисање са инфраструктуром |
| 2599c0f16577-6f27-4b02-960b-9861b466a0a0 | Translation Approved (85%) | Check that the ETCS, RMR and ATO equipment has been properly installed – Basic parameters 4.2.3, 4.2.4, 4.2.19 and conditions for installation specified by the manufacturer. | Проверити да ли је опрема за <Italic>ETCS</Italic>, <Italic>RMR</Italic> и <Italic>ATO</Italic> правилно уграђена – Основни параметри 4.2.3, 4.2.4, 4.2.19. и услови за уградњу које је утврдио произвођач. |
| 2600784e1ec5-9ca1-4655-aa91-590f6811b0f8 | Translation Approved (99%) | Results of checks (according to specifications referenced in the basic parameters and manufacturer’s installation rules). | Резултати провера (према спецификацијама на које се позива у основним параметрима и правилима о уградњи које саставља произвођач). |
| 26012d7d0d11-d053-4eab-ae8d-0200106d2bdd | Translation Approved (100%) | 4b | 4б |
| 2602c2105381-500a-48d1-8402-102aa7b20e17 | Translation Approved (99%) | Check that the Control-Command and Signalling Trackside subsystem equipment is compatible with the trackside environment – Basic parameter 4.2.16. | Проверити да ли је пружна опрема за подсистем контроле, управљања и сигнализације компатибилна са окружењем дуж пруге – Основни параметар 4.2.16. |
| 2603326f50e4-2e44-46b1-ae32-cddc4c6d993c | Translation Approved (99%) | Document check (certificates of interoperability constituents and possible methods of integration checked against trackside characteristics). | Провера докумената (сертификати за чиниоце интероперабилности и могуће методе интегрисања у односу на карактеристике дуж пруге). |
| 2604fedc6a50-b971-406e-9928-12629204fbd4 | Translation Approved (CM) | 5a | 5а |
| 2605319e491e-17e0-4798-9187-953807f60a82 | Translation Approved (100%) | Integration with trackside signalling | Интегрисање са пружном сигнализацијом |
| 260646d09b57-d1b6-49f5-93bb-71135a3d2464 | Translation Approved (0%) | (not applicable for train detection part) | (не примењује се на део за детекцију воза) |
| 260721e79946-6165-42f8-b6fc-c36f60ec3a60 | Translation Approved (99%) | Check that all functions required by the application are implemented in accordance with specifications referenced in this TSI – Basic parameter 4.2.3. | Проверити да ли су све функције које захтева апликација имплементиране у складу са спецификацијама на које се упућује у овом ТСИ – Основни параметар 4.2.3. |
| 2608afda1569-d30f-4c12-8dc8-dd7d6b8ad069 | Translation Approved (99%) | Document check (applicant’s design specification and certificates of interoperability constituents). | Провера докумената (пројектна спецификација подносиоца захтева и сертификати за чиниоце интероперабилности). |
| 26090e24ba07-2a18-4b83-b142-ed0623472bc7 | Translation Approved (100%) | 5b | 5б |
| 2610fa81d0e4-a9ce-47ae-b511-86b6b0944511 | Translation Approved (99%) | Check the correct configuration of parameters (Eurobalise telegrams, RBC messages, marker boards positions, etc.). | Проверити исправност конфигурације параметара (телеграми евробализе, поруке <Italic>RBC</Italic>-а, положаји сигналних ознака, итд.). |
| 261198f5ec2c-e64e-4c58-ac2e-1791ceb46cf7 | Translation Approved (99%) | Document check (values of parameters checked against characteristics of trackside and of signalling). | Провера докумената (вредности параметара у односу на карактеристике дуж пруге и карактеристике сигнализације). |
| 26126b5d038e-850f-4b9e-a6db-21d0e84f3f43 | Translation Approved (100%) | 5c | 5в |
| 26138f320cff-3320-4cec-9b02-539726a4fd63 | Translation Approved (100%) | Check that the interfaces are correctly installed and function properly. | Проверити да ли су интерфејси правилно уграђени и дa ли правилно функционишу. |
| 26141aa4f9d9-fbaf-44dd-b2d3-8d9c91c44069 | Translation Approved (99%) | Design verification and tests according to information supplied by the applicant. | Верификација пројекта и испитивања према информацијама које је доставио подносилац захтева. |
| 2615c7f5e6fc-f5ce-403f-9e0b-75d7a4636cc8 | Translation Approved (100%) | 5d | 5г |
| 2616b0117210-4e60-49f0-bc4c-70619ccac836 | Translation Approved (99%) | Check that the Control-Command and Signalling Trackside subsystem operates correctly according to information at the interfaces with trackside signalling (e.g. appropriate generation of Eurobalise telegrams by a LEU or of message by RBC). | Проверити да ли подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге функционише правилно, према информацијама на интерфејсима са пружном сигнализацијом (нпр. одговарајуће креирање телеграма евробализе од стране <Italic>LEU</Italic>-а или порука од стране <Italic>RBC</Italic>-а). |
| 26174b786d6f-4c35-4cfe-a658-886b1e993a98 | Translation Approved (99%) | Design verification and tests according to the information supplied by the applicant. | Верификација пројекта и испитивања према информацијама које је доставио подносилац захтева. |
| 2618b32126e1-baa7-4bda-bfd8-af17ac4ea2b4 | Translation Approved (100%) | 6a | 6а |
| 261971995131-6b39-4902-afb9-b974a0181142 | Translation Approved (88%) | Integration with Control-Command and Signalling On-board Subsystems | Интегрисање са пружним подсистемима контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 2620d411aa20-80dd-4f86-8661-19f41608cdbf | Translation Approved (95%) | Check the RMR coverage – Basic Parameter 4.2.4. | Проверити покривеност <Italic>RMR</Italic>-ом – Основни параметар 4.2.4. |
| 2621bb1f379e-0b15-4b3b-9607-12ea93f92091 | Translation Approved (92%) | On site measurements. | Мерења на лицу места. |
| 262234662b27-e96a-4343-9ae3-3012baf4203d | Translation Approved (100%) | 6b | 6б |
| 262311afb2cb-5978-451b-8a5c-5a4041e472fc | Translation Approved (99%) | Check that all functions required by the application are implemented in accordance with specifications referenced in this TSI – basic parameters 4.2.3, 4.2.4 and 4.2.5. | Проверити да ли су све функције које захтева апликација имплементиране у складу са спецификацијама на које се упућује у овом ТСИ – основни параметри 4.2.3, 4.2.4. и 4.2.5. |
| 2624bc1b2c29-9ae6-4071-a6e2-1f0a2a47b011 | Translation Approved (100%) | Reports of the operational test scenarios specified in point 6.1.2 with at least two certified Control-Command and Signalling On-board Subsystems from different suppliers. | Извештаји о сценаријима испитивања функционалности који су наведени у тачки 6.1.2. са најмање два сертификована подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу од различитих добављача. |
| 2625bc1b2c29-9ae6-4071-a6e2-1f0a2a47b011 | Translation Approved (100%) | The report shall indicate which operational test scenarios have been tested, which on-board equipment has been used and whether tests have been performed in laboratories, test lines or real implementation. | У извештају се наводи који сценарији испитивања функционалности су испитани, која опрема за возило је коришћена и да ли су испитивања обављена у лабораторијама, на испитним пругама или стварном имплементацијом. |
| 26267cde92e1-c526-46d0-affe-548638c36033 | Translation Approved (100%) | 7 | 7. |
| 2627b41a54b0-1db7-42ad-99f7-a2635dadfd88 | Translation Approved (100%) | Compatibility of train detection systems | Компатибилност системâ детекције воза |
| 2628b17d71d2-3abc-4d02-9425-372c1cae4cbf | Translation Approved (100%) | (Excluding axle counters) | (Искључујући бројаче осовина) |
| 26292688065c-d6dc-4d5b-885f-6e47f4b50f98 | Translation Approved (99%) | Check that the train detection systems comply with the requirements of this TSI – Basic parameters 4.2.10 and 4.2.11. | Проверити да ли системи детекције воза испуњавају захтеве из овог ТСИ – Основни параметри 4.2.10. и 4.2.11. |
| 26302688065c-d6dc-4d5b-885f-6e47f4b50f98 | Translation Approved (0%) | Check index 77 document Chapter 4. | Проверити документ из индекса 77. Поглавље 4. |
| 2631b0de6463-3137-4cfc-a37e-8e6b100e9b5e | Translation Approved (100%) | Check the correct installation of equipment and conditions specified by the manufacturer and/or the infrastructure manager. | Проверити исправност уградње опреме и услове које су утврдили произвођач и/или управљач инфраструктуре. |
| 2632b8ed4f82-fb56-40f2-bbe2-03b81fd9c5bc | Translation Approved (100%) | Evidence of compatibility of equipment from existing installations (for systems already in use); perform tests according to standards for new types. | Доказ компатибилности опреме са постојећих постројења (за системе који су већ у употреби); спровођење испитивања према стандардима за нове типове. |
| 26330f9797a7-ce4f-4a18-9486-430f24f6f026 | Translation Approved (100%) | On-site measurements to prove correctness of installation. | Мерења на лицу места ради доказивања исправности постројења. |
| 26344fec00ff-1e35-47a8-919c-d490341d4f49 | Translation Approved (100%) | Document check of correct installation of equipment. | Провера докумената о правилној уградњи опреме. |
| 2635ba6d024f-fa0e-45b5-9a4f-de177637855b | Translation Approved (100%) | 8a | 8а |
| 2636d7eb494a-c932-4d01-98a4-2f65c73846c0 | Translation Approved (100%) | Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS) | Поузданост, доступност, могућност одржавања, безбедност (<Italic>RAMS</Italic>) |
| 263785e209d5-916e-4f1c-a9a4-db4009842739 | Translation Approved (100%) | (excluding train detection) | (искључујући детекцију воза) |
| 26389fe8639d-660b-4800-85f4-2230294aaad6 | Translation Approved (99%) | Check compliance with safety requirements – Basic Parameter 4.2.1.1. | Проверити испуњеност безбедносних захтева – Основни параметар 4.2.1.1. |
| 26393cb290dc-adca-4b9d-ae37-65c14c1bb3ff | Translation Approved (100%) | Application of procedures specified in the Common Safety Method for Risk Evaluation and Assessment. | Примена поступака наведених у заједничкоj безбедносноj методи за вредновање и процену ризика. |
| 26400b79a545-5ed6-45bd-bd54-6347716e222b | Translation Approved (99%) | 8b | 8б |
| 2641fe9ed43a-d9ae-40c5-abb8-ea09b3bb8568 | Translation Approved (99%) | Check that quantitative reliability targets are respected – Basic Parameter 4.2.1.2. | Проверити да ли су испуњени квантитативни циљеви у погледу поузданости – Основни параметар 4.2.1.2. |
| 26424f629258-b864-49d3-8028-94ea4d662a8c | Translation Approved (100%) | Calculations. | Прорачуни. |
| 264305dc1173-b739-469e-9c33-2be3cddd86e6 | Translation Approved (99%) | 8c | 8в |
| 2644b0ec6af9-1d3a-4e86-bc1e-8d29576c05bd | Translation Approved (100%) | Check the compliance with requirements about maintenance – point 4.2.20.2. | Проверити испуњеност захтева у вези са одржавањем – тачка 4.2.20.2. |
| 2645a5a39198-b3af-43c4-bb4c-7c6e3c2b2c88 | Translation Approved (100%) | Document check. | Провера докумената. |
| 264604c404a5-efba-4054-b08b-e36a579960e5 | Translation Approved (CM) | 9 | 9. |
| 2647f7bdef6c-be72-427f-8874-b27183ad61b1 | Translation Approved (100%) | Integration with Control-Command and Signalling On-board Subsystems and rolling stock: tests under conditions representing the intended operation. | Интегрисање са подсистемима контроле, управљања и сигнализације у возилу и возним средствима: испитивања у условима који симулирају предвиђену експлоатацију. |
| 2648fd8bf9f4-0d77-41de-80e0-d53ebd03efd1 | Translation Approved (100%) | Test the behaviour of the subsystem under many different conditions as reasonably feasible representing the intended operation (e.g. train speed, number of trains on the line, weather conditions). | Испитати понашање подсистема у највећем разумно изводљивом броју различитих услова који симулирају предвиђену експлоатацију (нпр. брзина воза, број возова на прузи, временски услови). |
| 2649fd8bf9f4-0d77-41de-80e0-d53ebd03efd1 | Translation Approved (100%) | The test must be able to verify: | Испитивање мора омогућити проверу: |
| 265051bcd12b-d430-44b4-ab90-9f5224b4715c | Translation Approved (99%) | (1) the performance of train detection systems – Basic parameters 4.2.10, 4.2.11; | 1) перформанси системâ детекције воза – Основни параметри 4.2.10, 4.2.11; |
| 265185c13180-5668-4cde-8b32-08f07b38fb36 | Translation Approved (99%) | (2) that the Control-Command and Signalling Trackside subsystem is compatible with trackside environment – Basic parameter 4.2.16. | 2) да ли је подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге компатибилан са окружењем дуж пруге – Основни параметар 4.2.16. |
| 265205515c95-e72a-4add-8040-1974ea6fbfd1 | Translation Approved (100%) | These tests will also increase confidence in the absence of systematic failures. | Овим испитивањима ће се такође повећати поверење у погледу одсуства систематских кварова. |
| 26538dbe3bd4-1a3f-4c5c-a98b-bbae2cfb3d14 | Translation Approved (100%) | The scope of these tests excludes tests already done in different steps: tests performed at the level of interoperability constituents and tests performed on the subsystem in a simulated environment shall be taken into account. | Обим ових испитивања искључује испитивања која су већ обављена у различитим фазама: испитивања извршена на нивоу чинилаца интероперабилности и испитивања извршена на подсистему у симулираном окружењу морају се узети у обзир. |
| 265403dcec49-5d69-4439-a612-bb444233d0a6 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 265503dcec49-5d69-4439-a612-bb444233d0a6 | Translation Approved (100%) | Indicate in the certificate which conditions have been tested and which standards have been applied. | Навести у сертификату који услови су испитивани и који стандарди су примењени. |
| 2656a3db26e4-c8f6-4e82-bb37-1a8088f4674e | Translation Approved (100%) | Reports of test runs. | Извештаји о пробним вожњама. |
| 26572998450f-5b83-4e34-9b75-958c1d1a67b1 | Translation Approved (100%) | 10 | 10. |
| 26589e8ba85f-011f-49e1-8586-dfcc0ad7749a | Translation Approved (100%) | ETCS and radio System Compatibility | Компатибилност <Italic>ETCS</Italic>-а и радио-система |
| 2659f6592b20-2b90-479d-8077-307666526ad3 | Translation Approved (0%) | The proposed ESC and RSC checks are only covering TSI requirements and are in line with the specifications – Basic Parameter 4.2.17. | Предложене провере <Italic>ESC</Italic>-а и компатибилности радио-система обухватају само захтеве ТСИ и у складу су са спецификацијама – Основни параметар 4.2.17. |
| 2660eb715ba0-973f-4aef-a77f-1f649f6d5be9 | Translation Approved (0%) | Document check of the envisaged ESC/RSC types in case they are new or modified. | Провера докумената предвиђених типова <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система, у случају да су нови или измењени. |
| 266103312e1e-2613-4510-b4cb-6b7d6af51990 | Translation Approved (100%) | OR | ИЛИ |
| 2662e4928439-70d6-431b-abef-8d903dd51142 | Translation Approved (0%) | The technical compatibility checks for ESC and RSC Type(s) are published as ‘Valid’ in the Agency ESC/RSC technical document, if they remain unchanged. | Провере техничке усклађености за типове <Italic>ESC</Italic>-а / компатибилности радио-система, објављене су као „важеће” у техничком документу Агенције о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у, ако остану непромењене. |
| 26630f6a4758-8190-4e51-9c1e-29f001d03c6e | Translation Approved (100%) | 6.4. | 6.4. |
| 26640f6a4758-8190-4e51-9c1e-29f001d03c6e | Translation Approved (98%) | Provisions in case of the partial assessment of TSI requirements | Одредбе у случају делимичног оцењивања захтева из ТСИ |
| 2665d2042e3d-c8bc-4e78-b04c-5ad52cacc26a | Translation Approved (100%) | 6.4.1. | 6.4.1. |
| 2666d2042e3d-c8bc-4e78-b04c-5ad52cacc26a | Translation Approved (100%) | Assessment of parts of control-command and signalling subsystems | Оцењивање делова подсистемâ контроле, управљања и сигнализације |
| 266764f29508-81d9-4b9b-9330-a9238a29a0e4 | Translation Approved (99%) | Pursuant to Article 15(7) of Directive (EU) 2016/797, the Notified Body may issue EC certificates of verification for certain parts of a subsystem, if allowed to do so under the relevant TSI. | У складу са чланом 15. став 7. Директиве (ЕУ) 2016/797, пријављено тело може издати ЕЗ сертификате о верификацији за одређене делове подсистема, ако је то дозвољено према релевантном ТСИ. |
| 266852053e92-97c3-4f18-a3ab-9c393e948f95 | Translation Approved (82%) | As pointed out in point 2.2 (Scope) of this TSI, the trackside and on-board control-command and signalling subsystems contain parts, as specified in point 4.1 (Introduction), and this section only relates to those defined parts. | Као што је наведено у тачки 2.2. (Област примене) овог ТСИ, подсистеми контроле, управљања и сигнализације дуж пруге и подсистеми контроле, управљања и сигнализације у возилу садрже делове, како је утврђено у тачки 4.1. (Увод), и овај одељак се односи само на те утврђене делове. |
| 2669bb9c98ae-4b0c-47e7-8cbc-e31a553fb0f5 | Translation Approved (0%) | An EC certificate of verification may be issued for each part or for a combination of parts specified in this TSI. | ЕЗ сертификат о верификацији може се издати за сваки део или за комбинацију делова наведених у овом ТСИ. |
| 2670cd0a05f3-5430-4b94-b054-6f89e3794abf | Translation Approved (0%) | Regardless of which module is chosen, the Notified Body shall check that the requirements (all relevant requirements as specified in Table 6.2.1) are fulfilled for: | Без обзира на то који је модул изабран, именовано тело проверава да ли су захтеви (сви релевантни захтеви наведени у Табели 6.2.1) испуњени за: |
| 26717b52f8f6-115a-4afd-9d67-0d4714bc9e86 | Translation Approved (0%) | (1) the part in question; and | 1) дати део; и |
| 267269df7a60-c325-4c6e-9ad2-a7a545337a8f | Translation Approved (0%) | (2) its interfaces to the unchanged parts of the subsystem; and | 2) његове интерфејсе са непромењеним деловима подсистема; и |
| 2673636add64-e413-4fa1-a048-81ba71f3de38 | Translation Approved (74%) | (3) the integration with the unchanged parts of the subsystem. | 3) интегрисање са непромењеним деловима подсистема. |
| 267427d99ce4-1638-4e9a-a33b-578c91fe5c4f | Translation Approved (0%) | For the CCS on-board subsystem: | За подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу: |
| 267527d99ce4-1638-4e9a-a33b-578c91fe5c4f | Translation Approved (0%) | In any case of assessment of parts the EC certificate(s) of verification issued by the Notified Body(ies) shall consider one of the following options: | У сваком случају оцењивања делова, у погледу ЕЗ сертификата о верификацији које издају пријављена тела, узима се у обзир једна од следећих могућности: |
| 26769f82dc93-2b43-4843-8c08-0b7efae4188b | Translation Approved (0%) | (1) An EC certificate of verification of the CCS on-board subsystem covering all parts; or | 1) ЕЗ сертификат о верификацији подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу који обухвата све делове; или |
| 267799cf9721-0e1a-4b62-9ea3-ba4e5c5f91d3 | Translation Approved (0%) | (2) An EC certificate of verification for each of the following groups of parts: | 2) ЕЗ сертификат о верификацији за сваку од следећих група делова: |
| 26786bb71d4e-45d5-432c-8872-58e1ed1d1f2a | Translation Approved (0%) | (a) Train protection, data radio communication and automated train operation parts; and | а) делови за заштиту воза, радио-пренос података и аутоматско управљање возом; и |
| 2679215e0e39-cc9a-4ebc-9cf3-e6ddc39f5c74 | Translation Approved (70%) | (b) Voice radio communication part. | б) део за говорну радио-комуникацију. |
| 2680c8e736ea-7fdd-484c-aea6-fcc73a605d68 | Translation Approved (0%) | The EC certificate of verification shall state and provide evidence on the fulfilment of all requirements in Table 6.2.1, and on possible interfaces between parts or absence thereof, in one of the following ways: | У ЕЗ сертификату о верификацији се наводи и доказује да су испуњени сви захтеви из Табеле 6.2.1. и наводе се и доказују могући интерфејси између делова или њихово одсуство, на један од следећих начина: |
| 26812839b2e8-723f-4f87-8e3e-9bb9f7edd923 | Translation Approved (0%) | (1) the absence of interfaces with the other part/group of parts; or | 1) одсуство интерфејсâ са другим делом / групом делова; или |
| 2682dcc659ac-4e80-4425-bab5-c774d6706846 | Translation Approved (0%) | (2) in case of interfaces with the other part/group of parts, the absence of the conditions and limits of use of the other part/group of parts. | 2) у случају интерфејсâ са другим делом / групом делова, одсуство услова и ограничења употребе другог дела / групе делова. |
| 26836f6d1240-60ea-4b45-8f94-d4e064aeae22 | Translation Approved (0%) | In case of interfaces that require conditions and limits of use in line with the requirements specified in the Table 6.2.1 of this TSI and that export constraints to the other part/group of parts, there shall be an EC subsystem certificate; or | У случају интерфејса који захтевају услове и ограничења употребе у складу са захтевима наведеним у Табели 6.2.1. овог ТСИ и који преносе ограничења у други део / групу делова, мора постојати ЕЗ сертификат подсистема; или |
| 26844e503960-753a-4a8e-8741-367627202dba | Translation Approved (0%) | (3) in case the subsystem consists of only one part/group of parts, no additional assessment on subsystem level is necessary if the assessment of the part/group of parts covers all TSI requirements for that part/group of parts. | 3) у случају да се подсистем састоји само од једног дела / групе делова, није неопходно никакво додатно оцењивање на нивоу подсистема, ако оцењивање дела / групе делова обухвата све захтеве из ТСИ за тај део / ту групу делова. |
| 26854e503960-753a-4a8e-8741-367627202dba | Translation Approved (0%) | In this case the EC certificate of verification for the part replaces the subsystem EC certificate of verification. | У овом случају ЕЗ сертификат о верификацији за део замењује ЕЗ сертификат о верификацији подсистема. |
| 26862db71de4-202b-4b3f-87f2-64ac72d72156 | Translation Approved (100%) | 6.4.2. | 6.4.2. |
| 26872db71de4-202b-4b3f-87f2-64ac72d72156 | Translation Approved (100%) | Intermediate Statement of Verification | Прелазна изјава о верификацији |
| 2688f6787565-a20a-42b7-af9c-5797ce5d2ab3 | Translation Approved (0%) | If conformity is assessed for subsystems specified by the applicant and different from the parts allowed in Table 4.1, and the assessment process is different from the process described in point 6.4.1 (Assessment of parts of control-command and signalling subsystems) of this TSI, or if only certain stages of the verification procedure have been performed, only an intermediate statement of verification may be issued. | Ако се оцењује усаглашеност за подсистеме које је навео подносилац захтева и који се разликују од делова дозвољених у Табели 4.1, а поступак оцењивања се разликује од поступка описаног у тачки 6.4.1. (Оцењивање делова подсистемâ контроле, управљања и сигнализације) овог ТСИ или ако су спроведене само одређене фазе поступка верификације, може се издати само прелазна изјава о верификацији. |
| 268918243218-df52-4698-8ec5-a06c3cf789cc | Translation Approved (100%) | 6.5. | 6.5. |
| 269018243218-df52-4698-8ec5-a06c3cf789cc | Translation Approved (100%) | Management of errors | Управљање грешкама |
| 26916d380ffd-1c05-4273-843e-07f2a5798bb7 | Translation Approved (100%) | Where deviations from intended functions and/or performance are detected during the tests or during the operational life of a subsystem, the applicants and/or operators shall inform without delay the Agency and the authorising entity that issued the authorisations for the concerned trackside subsystems or vehicles, to initiate the procedures set out in Article 16 of Directive (EU) 2016/797. | Ако се у току испитивања или током радног века подсистема открију одступања од предвиђених функција и/или перформанси, подносиоци захтева и/или оператери без одлагања обавештавају Агенцију и субјект за издавање дозвола који је издао дозволе за дате пружне подсистеме или возила да покрену поступке утврђене у члану 16. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 26926d380ffd-1c05-4273-843e-07f2a5798bb7 | Translation Approved (100%) | As a result of the application of Article 16(3) of that Directive: | Као резултат примене члана 16. став 3. те директиве: |
| 2693ae326eb8-91f2-4750-9072-e57e34af540b | Translation Approved (100%) | (1) if the deviation is due to incorrect application of this TSI or to errors in design or installation of equipment, the applicant for the relevant certificates shall take the necessary corrective actions and the certificates affected and/or the corresponding technical files (for interoperability constituents and/or subsystems), together with the corresponding EC Declarations, shall be updated; | 1) ако су одступања настала услед неправилне примене овог ТСИ или због грешака у пројектовању односно уградњи опреме, подносилац захтева за релевантне сертификате предузима неопходне корективне мере, а сертификати на које се то односи и/или одговарајућа техничка документација (за чиниоце интероперабилности и/или подсистеме), заједно са одговарајућим ЕЗ декларацијама, ажурирају се; |
| 26942ba6439f-93f7-4069-8486-98d33c4ea194 | Translation Approved (100%) | (2) if the deviation is due to errors in this TSI or in specifications referenced therein, the procedure set out in Article 6 of the Directive (EU) 2016/797 shall be initiated. | 2) ако су одступања настала услед грешака у овом ТСИ или у спецификацијама на које се у њему упућује, покреће се поступак утврђен у члану 6. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 2695b5afc65b-d995-4368-867a-743ce9a171ad | Translation Approved (0%) | The applicants and/or suppliers may be applying their own solution to the identified error once the error related change request has been validated by the Change Control Management (CCM) procedure according to Article 28(2) of Regulation (EU) 2016/796. | Подносиоци захтева и/или добављачи могу применити сопствено решење за утврђену грешку након што се захтев за промену у вези са грешком потврди поступком управљања контролом промена (<Italic>CCM</Italic>) у складу са чланом 28. став 2. Уредбе (ЕУ) 2016/796. |
| 2696b5afc65b-d995-4368-867a-743ce9a171ad | Translation Approved (0%) | This validation shall be done within 3 months after the complete information has been submitted. | Ово потврђивање се врши у року од три месеца након достављања комплетних информација. |
| 26973f4071f9-4f7e-4767-9dc2-54b2047d2998 | Translation Approved (0%) | Any such temporary solution to the identified error, that does not export constraints to the other subsystem, may be applied until the agreed error correction is adopted in a new version of CCS TSI. | Свако такво привремено решење за утврђену грешку, које не преноси ограничења у други подсистем, може се примењивати док се не усвоји договорена исправка грешке у новој верзији ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 26983f4071f9-4f7e-4767-9dc2-54b2047d2998 | Translation Approved (0%) | Once a solution to the identified error is adopted in a new TSI version the applicants and/or suppliers shall apply the adopted solution to the existing vehicles according to the earlier of the following conditions: | Када се у новој верзији ТСИ усвоји решење за утврђену грешку, подносиоци захтева и/или добављачи примењују усвојено решење на постојећа возила према оном од следећих услова који наступи први: |
| 2699ed081159-08dc-47fd-b627-9db084a37aba | Translation Approved (0%) | (a) if implementation of error correction does not require authorization: at the next occasion when error correction is mandatory by virtue of table B1.1 row 1 and in any case not before 1.1.2026; | а) ако за спровођење исправке грешке није потребна дозвола: следећи пут када исправка грешке буде обавезна на основу Табеле Б.1.1 ред 1, а у сваком случају не пре 1. 1. 2026. године; |
| 2700e52bc3fc-1294-43e3-ac53-478a80b260d8 | Translation Approved (0%) | (b) if implementation of error correction requires authorization: at the next reauthorisation resulting from another change to the vehicle train protection (ETCS) system; | б) ако је за спровођење исправке грешке потребна дозвола: приликом следећег поновног издавања дозволе које произлази из друге промене система за заштиту воза (<Italic>ETCS</Italic>) у возилу; |
| 2701bbbc9bae-5a7d-44f5-854c-c4341a4112fc | Translation Approved (0%) | (c) at the next upgrade to a higher system version of the vehicle train protection part. | в) следећи пут када се систем за заштиту воза у возилу унапреди на вишу верзију система. |
| 2702544c3a53-1b5d-41e0-b01d-a24e0546eeec | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 2703544c3a53-1b5d-41e0-b01d-a24e0546eeec | Translation Approved (0%) | For Interoperability constituents for which the result of the information to be provided as described in point 7.2.10.1 indicates that there is no impact regarding safety, operation and interoperability, an update is not required. | Кад је реч о чиниоцима интероперабилности за које информације које треба пружити, како је описано у тачки 7.2.10.1, показују да нема утицаја на безбедност, експлоатацију и интероперабилност, ажурирање није потребно. |
| 2704baef7eef-5427-40f7-8129-b5e66e80db34 | Translation Approved (0%) | Error corrections might impact the CCS trackside and CCS on-board subsystems. | Исправке грешака могу утицати на подсистеме контроле, управљања и сигнализације дуж пруге и на подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу. |
| 2705baef7eef-5427-40f7-8129-b5e66e80db34 | Translation Approved (98%) | The Agency shall organise an efficient processing of all the information received in order to facilitate the Change Control Management process for improvement and further development of the specifications, including the test specifications. | Агенција организује ефикасну обраду свих примљених информација да би олакшала поступак управљања контролом промена за побољшање и даљи развој спецификација, укључујући испитне спецификације. |
| 27064673ad34-9ac8-4668-a582-6f33f203a12a | Translation Approved (100%) | 6.5.1. | 6.5.1. |
| 27074673ad34-9ac8-4668-a582-6f33f203a12a | Translation Approved (93%) | Content of EC certificates | Садржај ЕЗ сертификатâ |
| 2708575a8758-37c6-4999-a990-305aa8f3f142 | Translation Approved (0%) | As per Commission Implementing Regulation (EU) 2019/250 (<150583/>) the notified bodies shall describe the restrictions and conditions for use of interoperability constituents and subsystems in the relevant EC certificates. | У складу са Спроведбеном уредбом Комисије (ЕУ) 2019/250 (<150583/>) пријављена тела описују ограничења и услове за употребу чинилаца интероперабилности и подсистема у релевантним ЕЗ сертификатима. |
| 27097ccd96d4-160c-4ee6-9722-32412005d484 | Translation Approved (97%) | <4195/> Commission Implementing Regulation (EU) 2019/250 of 12 February 2019 on the templates for ‘EC’ declarations and certificates for railway interoperability constituents and subsystems, on the model of declaration of conformity to an authorised railway vehicle type and on the ‘EC’ verification procedures for subsystems in accordance with Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 201/2011 (OJ L 42, 13.2.2019, p. 9). | <4195/> Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2019/250 од 12. фебруара 2019. године о обрасцима за „ЕЗ” декларације и сертификате за чиниоце интероперабилности и подсистеме, о обрасцу декларације о усаглашености са одобреним типом железничког возила и о поступцима „ЕЗ” верификације за подсистеме у складу са Директивом (ЕУ) 2016/797 Европског парламента и Савета, као и о стављању ван снаге Уредбе Комисије (ЕУ) број 201/2011 (СЛ L 42, 13.2.2019, стр. 9). |
| 2710141ebbf6-9d97-425f-9f18-5472e64d8a5e | Translation Approved (0%) | Notified bodies shall coordinate with the Agency the way in which errors, restrictions and conditions for use of interoperability constituents and subsystems are managed in the relevant EC certificates for verification and their accompanying technical files in the working group set up under Article 29 of Regulation (EU) 2016/796. | Пријављена тела координишу са Агенцијом начин на који се управља грешкама, ограничењима и условима за употребу чинилаца интероперабилности и подсистема у релевантним ЕЗ сертификатима о верификацији и њиховој пропратној техничкој документацији у оквиру радне групе основане према члану 29. Уредбе (ЕУ) 2016/796. |
| 271168f14434-2366-4f87-ba4b-276d513e8e9f | Translation Approved (0%) | In the accompanying technical file issued by the NoBo the template of Appendix D shall be used. | У пропратној техничкој документацији коју издаје именовано тело користи се образац из Додатка Г. |
| 2712c9ab9e81-693b-40c6-89cc-b5bc21f45834 | Translation Approved (100%) | 6.5.2. | 6.5.2. |
| 2713c9ab9e81-693b-40c6-89cc-b5bc21f45834 | Translation Approved (93%) | Content of EC declarations | Садржај ЕЗ декларација |
| 27145d21c8a5-96a1-401b-bc70-563955f94dca | Translation Approved (0%) | As per Implementing Regulation (EU) 2019/250 the interoperability constituent’s manufacturer or the subsystem applicant shall describe in the EC declaration of conformity or verification the restrictions and conditions for use. | У складу са Спроведбеном уредбом (ЕУ) 2019/250, произвођач чиниоца интероперабилности или подносилац захтева за подсистем, у ЕЗ декларацији о усаглашености или верификацији описују ограничења и услове за употребу. |
| 2715550dd846-988e-4617-b480-a4888bb71f57 | Translation Approved (83%) | In the accompanying technical files the template of Appendix D shall be used. | У пропратној техничкој документацији користи се образац из Додатка Г. |
| 2716095ee6af-2740-4cdd-889f-4fd5f1da30e0 | Translation Approved (100%) | 7. | 7. |
| 2717095ee6af-2740-4cdd-889f-4fd5f1da30e0 | Translation Approved (99%) | IMPLEMENTING THE TSI CONTROL-COMMAND AND SIGNALLING | ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ТСИ ЗА КОНТРОЛУ, УПРАВЉАЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ |
| 27183c4c7d00-9a4d-41d3-92ad-f0b6bf7ec731 | Translation Approved (100%) | 7.1. | 7.1. |
| 27193c4c7d00-9a4d-41d3-92ad-f0b6bf7ec731 | Translation Approved (CM) | Introduction | Увод |
| 272099e2db89-9b58-497b-a99a-5a70c97ff0a3 | Translation Approved (0%) | This Chapter outlines the technical measures for implementing the TSI, and in particular the conditions for migrating to Class A systems. | Ово поглавље описује техничке мере за имплементацију ТСИ, а нарочито услове за прелазак на системе класе А. |
| 27215304c091-2f81-4f13-9496-3a7f0469d724 | Translation Approved (0%) | Account must be taken of the fact that the implementation of a TSI occasionally has to be coordinated with the implementation of other TSIs. | Мора се узети у обзир чињеница да се имплементација једног ТСИ повремено мора координирати са имплементацијом других ТСИ. |
| 272259bc000b-f4b3-4372-af83-5ad1e69bc0e3 | Translation Approved (100%) | 7.2. | 7.2. |
| 272359bc000b-f4b3-4372-af83-5ad1e69bc0e3 | Translation Approved (96%) | Generally applicable rules | Правила која се начелно примењују |
| 2724ba3751e2-106f-43db-b427-704ceb9aecbc | Translation Approved (100%) | 7.2.1. | 7.2.1. |
| 2725ba3751e2-106f-43db-b427-704ceb9aecbc | Translation Approved (98%) | Upgrading or renewing the Control-Command Subsystems or parts of them | Унапређење или обнављање подсистема контроле и управљања или њихових делова |
| 27261c280e89-65c9-4b3c-bd46-0643889c0cc5 | Translation Approved (0%) | Upgrading or renewing the Control-Command and Signalling Subsystems may concern any or all of the parts constituting them, as specified in point 2.2 (Scope). | Унапређење или обнављање подсистема контроле, управљања и сигнализације може се односити на неки део или на све делове који их чине, како је наведено у тачки 2.2. (Област примене). |
| 272711b048ad-00b4-4f44-9c7e-b0be13e04e9c | Translation Approved (0%) | The different parts of the Control-Command and Signalling Subsystems may therefore be upgraded or renewed separately, if interoperability is not jeopardised. | Отуда је различите делове подсистема контроле, управљања и сигнализације могуће унапредити или обновити одвојено, ако тиме није угрожена интероперабилност. |
| 2728a8cc20df-acf1-45e7-a155-6c9551a2aa18 | Translation Approved (0%) | See point 4.1 (Introduction) for the definition of the basic parameters for each part. | За дефиницију основних параметара за сваки део, видети тачку 4.1. (Увод). |
| 2729d3671af3-6357-493c-b693-546628f5e46b | Translation Approved (100%) | 7.2.2. | 7.2.2. |
| 2730d3671af3-6357-493c-b693-546628f5e46b | Translation Approved (98%) | Changes to an existing On-Board subsystem | Промене постојећег подсистема у возилу |
| 2731a3a0e448-81f8-4047-b251-8c3e86309d83 | Translation Approved (98%) | This point defines the principles to be applied by the entities managing the change and authorising entities in line with the EC verification procedure described in Articles 15(9) and 21(12) and Annex IV of Directive (EU) 2016/797. | У овој тачки утврђују се начела која треба да примене субјекти који управљају променом и субјекти за издавање дозвола у складу са поступком ЕЗ верификације описаним у члану 15. став 9. и члану 21. став 12. и Анексу IV Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 2732a3a0e448-81f8-4047-b251-8c3e86309d83 | Translation Approved (99%) | This procedure is further developed in Articles 13, 15 and 16 of Implementing Regulation (EU) 2018/545 and in Decision 2010/713/EU. | Овај поступак се додатно разрађује у чл. 13, 15. и 16. Спроведбене уредбе (ЕУ) 2018/545 и у Одлуци 2010/713/EУ. |
| 2733d10b28ff-2099-4f60-a861-4a7e53a793bc | Translation Approved (100%) | This point applies in case of any change(s) to an existing on-board subsystem or on-board subsystem type, including renewal or upgrade. | Ова тачка се примењује у случају сваке промене на постојећем подсистему у возилу или типу подсистема у возилу, укључујући обнављање или унапређење. |
| 2734d10b28ff-2099-4f60-a861-4a7e53a793bc | Translation Approved (97%) | It does not apply in case of changes covered by Article 15(1), point (a) of Implementing Regulation (EU) 2018/545. | Не примењује се у случају промена обухваћених чланом 15. став 1. тачка а) Спроведбене уредбе (ЕУ) 2018/545. |
| 27358cca377a-aa0c-4d1e-bea6-81dd32216f56 | Translation Approved (100%) | 7.2.2.1. | 7.2.2.1. |
| 27368cca377a-aa0c-4d1e-bea6-81dd32216f56 | Translation Approved (93%) | Rules to manage changes in on-board CCS subsystems | Правила за управљање променама у подсистемима контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 2737539545a0-5ebb-4e3d-b450-666cf5eb6b76 | Translation Approved (99%) | (1) Parts, as defined in Table 4.1 of this TSI, and basic parameters of the on-board subsystem that are not affected by the change(s) are exempt from conformity assessment against the provisions in this TSI. | 1) Делови, како су дефинисани у Табели 4.1. овог ТСИ, и основни параметри подсистема у возилу на које промене нису утицале, изузимају се од оцењивања усаглашености на основу одредаба овог ТСИ. |
| 2738539545a0-5ebb-4e3d-b450-666cf5eb6b76 | Translation Approved (100%) | The list of parts and basic parameters affected by the change is to be provided by the entity managing the change. | Субјект који управља променом обезбеђује списак делова и основних параметара на које је промена утицала. |
| 2739561db0aa-8d12-404a-a10f-a847ccf84ee7 | Translation Approved (99%) | (2) The entity managing the change shall inform a Notified Body of all changes affecting the conformity of the subsystem with the requirements of the relevant TSI(s) requiring new checks, in accordance with Articles 15 and 16 of Implementing Regulation (EU) 2018/545 and Decision 2010/713/EU and by application of modules SB, SD/SF or SH1 for the EC verification, and if relevant Article 15(5) of Directive (EU) 2016/797. | 2) Субјект који управља променом обавештава пријављено тело о свим променама које утичу на усаглашеност подсистема са захтевима из релевантног ТСИ којим се захтевају нове провере, у складу са чл. 15. и 16. Спроведбене уредбе (ЕУ) 2018/545 и Одлуке 2010/713/ЕУ и уз примену модула <Italic>SB</Italic>, <Italic>SD</Italic>/<Italic>SF</Italic> или SH1 за ЕЗ верификацију и, по потреби, у складу са релевантним чланом 15. став 5. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 2740561db0aa-8d12-404a-a10f-a847ccf84ee7 | Translation Approved (100%) | This information shall be provided by the entity managing the change with corresponding references to the technical documentation relating to the existing EC certificate. | Ове информације обезбеђује субјект који управља променом, уз одговарајућа упућивања на техничку документацију која се односи на постојећи ЕЗ сертификат. |
| 27415793f508-80db-40c4-a146-f9572ed19e1b | Translation Approved (99%) | (3) The entity managing the change has to justify and document that applicable requirements remain consistent at subsystem level, and this has to be assessed by a Notified Body. | 3) Субјект који управља променом мора образложити и документовати да су важећи захтеви и даље усклађени на нивоу подсистема, а то мора оценити пријављено тело. |
| 2742d31b02f2-76e8-473a-8156-326589e32b94 | Translation Approved (94%) | (4) The changes impacting the Basic Design Characteristics of the on-board subsystem are defined in Table 7.1 (Basic Design Characteristics) and shall be classified as Article 15(1), points (c) or (d) of Implementing Regulation (EU) 2018/545, and in accordance with Table 7.1 (Basic Design Characteristics) changes not impacting but related to the Basic Design Characteristics shall be classified by the entity managing the change as Article 15(1), point (b) of Implementing Regulation (EU) 2018/545. | 4) Промене које утичу на основне конструкцијске карактеристике подсистема у возилу утврђене су у Табели 7.1. (Основне конструкцијске карактеристике) и класификују се као промене према члану 15. став 1. тач. в) или г) Спроведбене уредбе (ЕУ) 2018/545, а, у складу са Табелом 7.1. (Основне конструкцијске карактеристике) промене које не утичу на основне конструкцијске карактеристике, али су са њима повезане, субјект који управља променом класификује као промене према члану 15. став 1. тачка б) Спроведбене уредбе (ЕУ) 2018/545. |
| 2743bbda1617-ae9b-499c-b452-2b900cc1bd95 | Translation Approved (95%) | (5) Changes not covered by point 7.2.2.1(4) above are deemed not to have any impact on the basic design characteristics. | 5) Сматра се да промене које нису обухваћене наведеном тачком 7.2.2.1. подтачка 4), немају никакав утицај на основне конструкцијске карактеристике. |
| 2744bbda1617-ae9b-499c-b452-2b900cc1bd95 | Translation Approved (91%) | They will be classified by the entity managing the change as Article 15(1), points (a) or (b) of Implementing Regulation (EU) 2018/545. | Њих ће субјект који управља променом класификовати као промене према члану 15. став 1. тач. а) или б) Спроведбене уредбе (ЕУ) 2018/545. |
| 274541944995-7e33-4b0d-9c4f-abd435a5146a | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 274641944995-7e33-4b0d-9c4f-abd435a5146a | Translation Approved (93%) | The classification of the changes set out in points 7.2.2.1(4) and this point above is performed by the entity managing the change without prejudice of the safety judgement mandated in Article 21(12), point (b) of Directive (EU) 2016/797. | Класификацију промена утврђених у наведеној тачки 7.2.2.1. подтачка 4) и овој тачки, обавља субјект који управља променом не доводећи у питање безбедносну одлуку која је прописана у члану 21. став 12. тачка б) Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 27478f4acf0e-f7c1-4fc8-8b7a-c754c5ffd8dc | Translation Approved (92%) | (6) All changes shall remain compliant with the applicable TSIs (<154829/>) regardless its classification. | 6) Све промене, без обзира на њихову класификацију, морају остати усаглашене са важећим ТСИ-јевима (<154829/>). |
| 2748cd548ec3-a609-4aaf-bc22-53dd2984f2e0 | Translation Approved (91%) | <4625/> According to Agency’s Advice 2017/3, if after a modification there is no need for new authorisation the applicable TSI corresponds to the one used for the original certification. | <4625/> На основу Савета Агенције 2017/3, ако након измене нема потребе за новом дозволом, важећи ТСИ одговара оној коришћеној за првобитни сертификат. |
| 2749cd548ec3-a609-4aaf-bc22-53dd2984f2e0 | Translation Approved (99%) | In case there is a need for new authorisation, applicable TSI corresponds to the latest TSI. | Ако постоји потреба за издавањем нове дозволе, важећи ТСИ одговара последњој верзији ТСИ. |
| 27501c22f330-a9d7-42d2-b1b3-e49f46e87ba2 | Translation Approved (100%) | Table 7.1. | Табела 7.1. |
| 275199c6752d-0517-4802-8236-68159ab16bd8 | Translation Approved (100%) | Basic Design Characteristics | Основне конструкцијске карактеристике |
| 27521a13a131-43df-475e-a915-e0b1e65af810 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 27531a13a131-43df-475e-a915-e0b1e65af810 | Translation Approved (100%) | TSI Point | Тачка ТСИ |
| 2754ed44a019-1722-4500-83ef-ff9afb45f64a | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 2755ed44a019-1722-4500-83ef-ff9afb45f64a | Translation Approved (99%) | Related basic design characteristic(s) | Повезане основне конструкцијске карактеристике |
| 2756ec379a08-5af3-42d1-b8ca-b7d367ca78a8 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 2757ec379a08-5af3-42d1-b8ca-b7d367ca78a8 | Translation Approved (96%) | Changes not impacting the basic design characteristics according to 15(1)(b) of Implementing Regulation (EU) 2018/545 | Промене које не утичу на основне конструкцијске карактеристике према члану 15. став 1. тачка б) Спроведбене уредбе (ЕУ) 2018/545 |
| 27583bdaef86-0867-459e-9d65-311793b36bc5 | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 27593bdaef86-0867-459e-9d65-311793b36bc5 | Translation Approved (98%) | Changes impacting the basic design characteristic but inside the acceptable range of parameters therefore to be classified as Art 15.1(c) of Implementing Regulation (EU) 2018/545 | Промене које утичу на основне конструкцијске карактеристике, али у оквиру прихватљивог распона параметара, стога их треба класификовати према члану 15. став 1. тачка в) Спроведбене уредбе (ЕУ) 2018/545 |
| 276034fe87f5-34c9-4d26-a946-5d820b88ee77 | Translation Approved (100%) | 5. | 5. |
| 276134fe87f5-34c9-4d26-a946-5d820b88ee77 | Translation Approved (98%) | Changes impacting the basic design characteristic and outside the acceptable range of parameters therefore to be classified as Art 15.1(d) of Implementing Regulation (EU) 2018/545 | Промене које утичу на основне конструкцијске карактеристике и које су ван оквира прихватљивог распона параметара, стога их треба класификовати према члану 15. став 1. тачка г) Уредбе (ЕУ) 2018/545 |
| 27623a11f24c-9f84-442a-bba8-276664f9030f | Translation Approved (96%) | 4.2.2 On-Board ETCS functionality | 4.2.2. Функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 2763b06f08bb-eca5-4109-a994-367c485eb66f | Translation Approved (90%) | ETCS equipment on-board and the set of specification of CCS TSI Appendix A | Опрема за <Italic>ETCS</Italic> у возилу и скуп спецификација из Додатка А уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 2764dc45d252-1c16-4b7d-a943-c7aefb227a44 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2765ce7ce77f-1f79-42bf-a7eb-5ef1e0f97542 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2766cc13c19c-6dfa-4d6c-bf1f-0ca60f540d97 | Translation Approved (90%) | Use another Appendix A set of specifications. | Коришћење другог скупа спецификација из Додатка А. |
| 276742e9b82c-8758-4d80-bd6e-4203121b4fc6 | Translation Approved (100%) | Envelope of legally operated ETCS system versions | Пакет верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе |
| 2768b684b2f3-a11a-4f82-b4bc-f9bf304053ef | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2769ae52a442-1620-44a8-a3ea-234e811b482b | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 27701225be4a-73fa-4875-81ae-a860c772acfb | Translation Approved (0%) | Installation or start the operational use of ETCS; | Уградња или почетак оперативне употребе <Italic>ETCS</Italic>-а; |
| 277158e77e79-0cf4-4b42-9a68-bb374ffd9275 | Translation Approved (0%) | Modification of the envelope of legally operated ETCS system versions from set of specifications in Appendix A. | Измена пакета верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе из скупа спецификација из Додатка А. |
| 27729d1730a0-f1bf-4004-9b6d-26ab31537cb9 | Translation Approved (98%) | ETCS On-board implementation | Имплементација <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 27735da1dd98-15b0-4c68-9ff5-921ad71adaa7 | Translation Approved (87%) | Fulfilling all the conditions in point 7.2.2.2 (change of realisation identifier) | Испуњавање свих услова из тачке 7.2.2.2. (промена идентификационе ознаке реализације) |
| 2774c9e15e8a-c8b2-4a2f-9311-9322fee71605 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2775a1967aad-10cd-4c62-9337-f092bb1d8e3f | Translation Approved (88%) | Not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.2 (change of functional identifier) | Неиспуњавање свих услова из тачке 7.2.2.2. (промена функционалне идентификационе ознаке) |
| 2776b1330a00-f606-4ea3-b66e-a18a3d6c1d9e | Translation Approved (100%) | Managing information about the completeness of the train (not from driver) | Управљање информацијама о комплетности воза (које не потичу од машиновође) |
| 277787565255-ccf5-4f4d-bcfe-64174353bacb | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 27783a23da5f-84d7-4399-a3f3-b6c4232d5e00 | Translation Approved (100%) | Adding or removing train integrity supervision | Додавање или уклањање надзора целовитости воза |
| 2779c657ff8e-d7e9-4a4d-a381-a21d30f34b0c | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 278071483d2f-f053-4ff9-9d58-29a8496d88ae | Translation Approved (96%) | Safe consist length information from on-board necessary to access the line and SIL | Информације у возилу о безбедној дужини воза које су неопходне за приступ железничкој прузи и <Italic>SIL</Italic>-у |
| 27810933694e-74f9-47aa-9342-5206d85fa64c | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 278291002986-616c-403d-8e87-730080f70ea8 | Translation Approved (0%) | Adding or removing safe consist length information | Додавање или уклањање информација о безбедној дужини воза |
| 2783e9b52484-f4e0-4955-b724-ac490ecfa74c | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2784b1641d04-078b-42e9-9735-6fefd36c83c7 | Translation Approved (100%) | 4.2.17.1 ETCS System Compatibility | 4.2.17.1. Компатибилност система <Italic>ETCS</Italic> |
| 2785c1c232fa-ad50-4f6f-a401-be40eecb8447 | Translation Approved (100%) | ETCS System Compatibility | Компатибилност система <Italic>ETCS</Italic> |
| 2786f7b25bc3-bbb9-494b-bd7e-1434754377c8 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 27873249b98c-605c-4368-9ee5-ae31db40a7b7 | Translation Approved (0%) | Adding or removing an ESC statement fulfilling all the conditions in point 7.2.2.4. | Додавање или уклањање изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у која испуњава све услове из тачке 7.2.2.4. |
| 2788c73121a5-38e0-454e-a31b-0711b332c4fa | Translation Approved (95%) | Adding or removing an ESC statement not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.4. | Додавање или уклањање изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у која не испуњава све услове из тачке 7.2.2.4. |
| 2789ca0bcb94-d67b-4ef4-b4ff-c64523047605 | Translation Approved (96%) | 4.2.4 Mobile communication functions for railways RMR | 4.2.4. Функције мобилне комуникације за железнице – <Italic>RMR</Italic> |
| 279081898ec3-d7a7-4cb8-8e33-be7a0e1c1667 | Translation Approved (91%) | 4.2.4.2.1 GSM-R Voice and operational communication applications | 4.2.4.2.1. Апликације за говорну и оперативну комуникацију <Italic>GSM-R</Italic>-a |
| 2791b99705d2-dee3-4db7-96b2-742dbde6b50f | Translation Approved (100%) | GSM-R Radio voice on board and its Baseline | Радио-уређај <Italic>GSM-R</Italic> за говорну комуникацију у возилу и његова основна конфигурација |
| 27923917719f-a18b-4201-a94f-1f67354638b8 | Translation Approved (80%) | Usage of another Baseline fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3 | Коришћење друге основне конфигурације која испуњава све услове из тачке 7.2.2.3. |
| 2793debabff8-a3f3-4fb4-b5e1-adb4329178d4 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 279472dc3124-cb5c-4a92-8074-a1dedea818ba | Translation Approved (81%) | Installation or start the operational use of GSM-R cab radio; | Уградња или почетак оперативне употребе кабинског радија <Italic>GSM-R</Italic>; |
| 2795d6d0b850-d958-48be-a0f7-ae4e36b30024 | Translation Approved (82%) | Usage of another Baseline not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3. | Коришћење друге основне конфигурације која не испуњава све услове из тачке 7.2.2.3. |
| 2796fe66cc9f-e20a-4dc5-a523-871fa8763963 | Translation Approved (91%) | GSM-R Voice and operational communication implementation | <Italic>GSM-R</Italic> – Спровођење говорне и оперативне комуникације |
| 2797d455d720-8799-4ce9-a7bb-8f25439c0745 | Translation Approved (100%) | Fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3 (change of realisation identifier) | Испуњавање свих услова из тачке 7.2.2.3. (промена идентификационе ознаке реализације) |
| 27980a70de3c-4937-43d0-b3a2-8ca1697ac861 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2799f67fb892-9402-464c-95f1-384c03f2f65b | Translation Approved (CM) | Not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3 (change of functional identifier) | Неиспуњавање свих услова из тачке 7.2.2.3. (промена функционалне идентификационе ознаке) |
| 2800a6986dbb-0429-457b-a950-c6ab968c6b9d | Translation Approved (96%) | GSM-R Voice SIM Card support of Group ID 555 | <Italic>SIM</Italic> картица за говорну комуникацију <Italic>GSM-R</Italic> – Подршка <Italic>ID</Italic> групе 555 |
| 28015e8b87a2-e584-4d55-ae29-6dd38ca0764e | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 280257426590-f742-4f60-9a71-e4a55520af87 | Translation Approved (100%) | Change the SIM Card support of Group ID 555 | Промена <Italic>SIM</Italic> картице – Подршка <Italic>ID</Italic> групе 555 |
| 2803c798bbd1-549a-4171-866c-d14d64caca69 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2804558b16ba-e05b-4d41-8b2d-a70c757ca9c7 | Translation Approved (85%) | 4.2.17.3 ETCS and Radio System Compatibility | 4.2.17.3. Компатибилност <Italic>ETCS</Italic>-а и радио-система |
| 28051753edbe-193f-44cd-a23a-eb9ed92b3fea | Translation Approved (100%) | Radio Voice System Compatibility | Компатибилност говорног радио-система |
| 2806d10f3cb3-1e65-464c-91ca-f2b8bd767584 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 28070559e61f-47ca-4ec6-b02a-0764753a838a | Translation Approved (CM) | Adding or removing an RSC statement fulfilling all the conditions in point 7.2.2.4. | Додавање или уклањање изјаве о компатибилности радио-система која испуњава све услове из тачке 7.2.2.4. |
| 28080f9cf52d-0c14-4050-8ea0-10eee9aa571a | Translation Approved (CM) | Adding or removing an RSC statement not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.4. | Додавање или уклањање изјаве о компатибилности радио-система која не испуњава све услове из тачке 7.2.2.4. |
| 28095da8ec67-1b73-4803-bb4c-ed088993a906 | Translation Approved (CM) | 4.2.4 Mobile communication functions for railways RMR | 4.2.4. Функције мобилне комуникације за железнице – <Italic>RMR</Italic> |
| 28108ce0c698-5b45-42c8-a35b-f55d68c49e44 | Translation Approved (89%) | 4.2.4.3.1.1 GSM-R data communication for ETCS | 4.2.4.3.1.1. Пренос података <Italic>GSM-R</Italic> за <Italic>ETCS</Italic> |
| 2811f57ca381-3513-4f9c-b22e-4fb9d7aafb58 | Translation Approved (89%) | 4.2.4.3.2.1 GSM-R data communication for ATO | 4.2.4.3.2.1. Пренос података <Italic>GSM-R</Italic> за <Italic>ATO</Italic> |
| 2812fb5e3b79-8f6f-411e-b901-186f45711de1 | Translation Approved (100%) | GSM-R Radio Data communication on board and its Baseline | Пренос података преко радио-система <Italic>GSM-R</Italic> у возилу и његова основна конфигурација |
| 281322f4edf6-16f9-412e-a579-c2649c4479d1 | Translation Approved (81%) | Usage of another Baseline fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3. | Коришћење друге основне конфигурације која испуњава све услове из тачке 7.2.2.3. |
| 28145157e613-ae24-4634-892a-61ed3b323f00 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2815508e23c7-51c3-4617-9af4-f344c158e516 | Translation Approved (88%) | Installation or start the operational use of GSM-R EDOR; | Уградња или почетак оперативне употребе <Italic>GSM-R EDOR</Italic>-а; |
| 28162561cc65-93bf-4a79-8993-bb1daadad252 | Translation Approved (88%) | Usage another Baseline not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3. | Коришћење друге основне конфигурације која не испуњава све услове из тачке 7.2.2.3. |
| 281793c1031e-7e1f-4c71-b598-03fee230a47e | Translation Approved (70%) | GSM-R Data communication for ETCS and ATO implementation | Пренос података <Italic>GSM-R</Italic> за имплементацију <Italic>ETCS</Italic>-а и <Italic>ATO</Italic>-а |
| 2818ed330370-6ac4-420b-b991-3f952a3d40c9 | Translation Approved (100%) | Fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3 (change of realisation identifier) | Испуњавање свих услова из тачке 7.2.2.3. (промена идентификационе ознаке реализације) |
| 2819cbad9503-5a9e-432c-b4b0-af1b12c46df5 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 28204c80b071-e38f-4723-ad77-5a330c0af18c | Translation Approved (CM) | Not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3 (change of functional identifier) | Неиспуњавање свих услова из тачке 7.2.2.3. (промена функционалне идентификационе ознаке) |
| 2821c346bb61-ba2a-4a41-9ed7-d92283a70e65 | Translation Approved (CM) | 4.2.17.3 ETCS and Radio System Compatibility | 4.2.17.3. Компатибилност <Italic>ETCS</Italic>-а и радио-система |
| 282230682756-2ee6-439a-a756-5c2ca42c594a | Translation Approved (100%) | Radio Data System Compatibility | Компатибилност радио-система за пренос података |
| 28231fd82f44-be05-4b0c-b580-1ff6cca7bdb0 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 282455e2da4a-1324-46bd-9c92-02e97d34e3ab | Translation Approved (100%) | Adding or removing an RSC statement fulfilling all the conditions in point 7.2.2.4. | Додавање или уклањање изјаве о компатибилности радио-система која испуњава све услове из тачке 7.2.2.4. |
| 2825934ccf52-7cf2-4e88-a6a1-2936fde05dbd | Translation Approved (CM) | Adding or removing an RSC statement not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.4. | Додавање или уклањање изјаве о компатибилности радио-система која не испуњава све услове из тачке 7.2.2.4. |
| 28264b8f0b1a-6344-462b-8e7c-dd9c9cc58a44 | Translation Approved (CM) | 4.2.4 Mobile communication functions for railways RMR | 4.2.4. Функције мобилне комуникације за железнице – <Italic>RMR</Italic> |
| 28277f37236d-2e7f-4589-8cce-508bfafe04f0 | Translation Approved (87%) | 4.2.4.1.1 GSM-R Basic communication function | 4.2.4.1.1. Основна комуникациона функција <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 28286bc97b3e-eca7-4ef7-bcba-5b62d3c6f0a8 | Translation Approved (100%) | Voice SIM Card GSM-R Home Network | Домаћа мрежа <Italic>GSM-R</Italic> <Italic>SIM</Italic> картице за говорну комуникацију |
| 28296ef8bac7-f41b-4b26-aa53-c1dbfb268fcf | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2830d3c6692b-c6e7-43ae-b32f-0a41a550a2d0 | Translation Approved (100%) | Replacement of a TSI compliant GSM-R SIM Card by another TSI compliant GSM-R SIM Card with a different GSM-R Home Network | Замена <Italic>SIM</Italic> картице <Italic>GSM-R</Italic> усаглашене са ТСИ другом <Italic>SIM</Italic> картицом <Italic>GSM-R</Italic> усаглашеном са ТСИ за другу домаћу мрежу <Italic>GSM-R</Italic> |
| 28317e4a1702-2d5d-48fb-86a3-307cac81f44e | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 28324fe58f01-a444-4a36-bd00-b6f043aa6fce | Translation Approved (100%) | Data SIM Card GSM-R Home Network | Домаћа мрежа <Italic>GSM-R</Italic> <Italic>SIM</Italic> картице за пренос података |
| 2833b79adee7-65df-4f2c-bfce-42b2799c522f | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 283473d10781-fb72-4c6b-8a38-a7e478962415 | Translation Approved (100%) | Replacement of a TSI compliant GSM-R SIM Card by another TSI compliant GSM-R SIM Card with a different GSM-R Home Network | Замена <Italic>SIM</Italic> картице <Italic>GSM-R</Italic> усаглашене са ТСИ другом <Italic>SIM</Italic> картицом <Italic>GSM-R</Italic> усаглашеном са ТСИ за другу домаћу мрежу <Italic>GSM-R</Italic> |
| 2835aacdae2d-ae1b-42ce-bb22-6c18227f87a4 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 28369dec4312-7df6-497f-9626-0dad6f1ecfe0 | Translation Approved (81%) | 4.2.18 On-Board ATO functionality | 4.2.18. Функционалност <Italic>ATO</Italic>-а у возилу |
| 2837b481542c-b7e3-4f97-8121-cc6c9299ccc2 | Translation Approved (0%) | On-board ATO system version | Верзија система <Italic>ATO</Italic> у возилу |
| 28384da9e8f9-31ba-45ae-aaf3-84d53a867678 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2839ece31264-ac6e-491f-933a-8f9937070298 | Translation Approved (73%) | Change of the ATO system version fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3. | Промена верзије система <Italic>ATO</Italic> која испуњава све услове из тачке 7.2.2.3. |
| 28405bbcebae-342e-46a7-a719-97784203067f | Translation Approved (0%) | Add or remove the ATO part of the CCS on-board subsystem; Start the operational use of ATO. | Додати или уклонити <Italic>ATO</Italic> као део подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу; почетак оперативне употребе <Italic>ATO</Italic>-а. |
| 28416b5c8ef0-7a75-4b92-a8d3-46a084e3d8ba | Translation Approved (92%) | Or change of the ATO system version not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3. | Или промена верзије система <Italic>ATO</Italic> која не испуњава све услове из тачке 7.2.2.3. |
| 284276754315-4929-4b78-aaa5-ff6bffa41470 | Translation Approved (100%) | On-board ATO implementation | Имплементација <Italic>ATO</Italic>-а у возилу |
| 2843598965cf-9b85-4864-88f5-e8e81e91d50a | Translation Approved (100%) | Fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3 (change of realisation identifier) | Испуњавање свих услова из тачке 7.2.2.3. (промена идентификационе ознаке реализације) |
| 284410048d2e-e52f-4d3d-8861-314eeb83a620 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 2845bcd5fa63-5dac-48f8-9369-6409aa17e2f9 | Translation Approved (100%) | Not fulfilling all the conditions in point 7.2.2.3 (change of functional identifier) | Неиспуњавање свих услова из тачке 7.2.2.3. (промена функционалне идентификационе ознаке) |
| 28469a3bf988-8407-46e2-9e52-695055404553 | Translation Approved (0%) | 7.2.5 Legacy systems | 7.2.5. Наслеђени системи |
| 2847a5c754f5-0c98-4b8a-a3b0-fc45f2dc134c | Translation Approved (96%) | Class B or other train protection, control and warning legacy systems installed (system and, if applicable, version) | Уграђени наслеђени системи за заштиту воза, контролу и упозорење, класе Б или друге врсте (систем и, по потреби, верзија) |
| 28485ef3229a-78d9-4ea4-b654-b5cd2f91e72c | Translation Approved (100%) | The requirements for Class B system are the responsibility of the relevant Member State. | Захтеви за систем класе Б одговорност су одговарајуће државе чланице. |
| 2849463d626a-4a30-49a7-a12a-9bcc1c7b29a7 | Translation Approved (100%) | The requirements for Class B system are the responsibility of the relevant Member State. | Захтеви за систем класе Б одговорност су одговарајуће државе чланице. |
| 28509fa2d64f-9324-4eaf-8251-748aaf7ce8c2 | Translation Approved (100%) | Add or remove Class B train protection systems. | Додати или уклонити системе класе Б за заштиту воза. |
| 2851b2313d7b-e53f-4a5d-8774-4efb8de61952 | Translation Approved (100%) | The requirements for Class B system are the responsibility of the relevant Member State. | Захтеви за систем класе Б одговорност су одговарајуће државе чланице. |
| 28523c283b4d-c8af-4b02-9e3c-940995b80aa1 | Translation Approved (95%) | Class B or other radio legacy systems installed (system and, if applicable, version) | Наслеђени радио-системи класе Б или други наслеђени радио-системи који су уграђени (систем и, по потреби, верзија) |
| 28539d446d4e-403e-4b41-b827-8980187d99e0 | Translation Approved (100%) | The requirements for Class B system are the responsibility of the relevant Member State. | Захтеви за систем класе Б одговорност су одговарајуће државе чланице. |
| 2854d9a31ce5-e732-495c-9af8-80981e391113 | Translation Approved (100%) | The requirements for Class B system are the responsibility of the relevant Member State. | Захтеви за систем класе Б одговорност су одговарајуће државе чланице. |
| 2855f94adc6f-ebff-449a-af4f-1fd95ade4417 | Translation Approved (100%) | Add or remove Class B radio legacy systems. | Додати или уклонити наслеђене радио-системе класе Б. |
| 28567955df9c-a3ba-4c1d-ae6d-ec7dc0c7868a | Translation Approved (100%) | The requirements for Class B system are the responsibility of the relevant Member State. | Захтеви за систем класе Б одговорност су одговарајуће државе чланице. |
| 28574847466d-3515-458b-9364-24a5b2aa8073 | Translation Approved (90%) | (7) In order to establish the EC certificate of verification, the Notified Body may refer to: | 7) Да би се издао ЕЗ сертификат о верификацији, пријављено тело се може позвати на: |
| 2858333e5a59-8595-4365-bf6b-bcff8382c171 | Translation Approved (96%) | (a) the original EC certificate of verification for parts of the design that are unchanged or those that are changed but do not affect the conformity of the subsystem, as far as it is still valid; | а) изворни ЕЗ сертификат о верификацији за делове пројекта који су непромењени или за оне који су промењени, али немају утицаја на усаглашеност подсистема, све док је он још увек валидан. |
| 2859f7207a7e-2379-4cec-9d2b-a7e9835866a3 | Translation Approved (95%) | (b) amendments to the original EC certificate of verification for modified parts of the design that affect the conformity of the subsystem with the applicable TSI version used for the EC verification. | б) измене изворног ЕЗ сертификата о верификацији за измењене делове пројекта који имају утицаја на усаглашеност подсистема са важећом верзијом ТСИ која се користи за ЕЗ верификацију. |
| 28600f7a5178-05f8-4735-b695-dd770a7e5738 | Translation Approved (99%) | (8) In any case, the entity managing the change shall ensure that the technical documentation which is relating to the EC certificate is updated accordingly. | 8) У сваком случају, субјект који управља променом стара се о томе да се техничка документација која се односи на ЕЗ сертификат сходно томе ажурира. |
| 2861e41339c6-fbb6-4723-aa89-ca16bf91d9df | Translation Approved (99%) | (9) The updated technical documentation, related to the EC certificate is referred to in the technical file accompanying the EC declaration of verification issued by the entity managing the change for on-board subsystem declared as conformant to the modified type. | 9) Ажурирана техничка документација која се односи на ЕЗ сертификат наводи се у техничкој документацији која се прилаже уз ЕЗ декларацију о верификацији коју је издао субјект који управља променом за подсистем у возилу за који је изјављено да је усаглашен са измењеним типом. |
| 2862f4fc917f-3761-4aa2-b8e0-9ec1e3d58752 | Translation Approved (100%) | 7.2.2.2. | 7.2.2.2. |
| 2863f4fc917f-3761-4aa2-b8e0-9ec1e3d58752 | Translation Approved (97%) | Conditions for a change in the On-board ETCS functionality that does not impact the basic design characteristics | Услови за промену функционалности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу која не утиче на основне конструкцијске карактеристике |
| 2864de6cfcb2-f368-47e0-ac26-ab4a954bdef9 | Translation Approved (94%) | (1) The target functionality (<160527/>) remains unchanged or is set to the state already expected during the original certification or authorisation. | 1) Циљна функционалност (<160527/>) остаје непромењена или је подешена на стање које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 2865de6cfcb2-f368-47e0-ac26-ab4a954bdef9 | Translation Approved (0%) | Target functionality is considered unchanged when applying the specification maintenance (error correction) process described in point 7.2.10 which includes the implementation of error corrections or the implementation of mitigation measures. | Циљна функционалност се сматра непромењеном када се примењује поступак одржавања спецификација (исправка грешака) описан у тачки 7.2.10, који обухвата спровођење исправки грешака или спровођење мера за ублажавање. |
| 2866b63d7fa4-2ca6-4445-94de-5a2e35731717 | Translation Approved (96%) | <4899/> Target functionality refers to the ETCS functionality that has been evaluated in the subsystem EC certificate. | <4899/> Циљна функционалност се односи на функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а која је оцењена у ЕЗ сертификату подсистема. |
| 2867b63d7fa4-2ca6-4445-94de-5a2e35731717 | Translation Approved (100%) | The Technical Opinions published by the Agency that correct errors in the TSI are considered to define the functionality state already expected during the original certification or authorisation. | Сматра се да техничка мишљења која објави Агенција у којима се исправљају грешке из ТСИ дефинишу стање функционалности које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 28688577cc76-96e2-424d-aaad-c683f35baefe | Translation Approved (99%) | (2) The interfaces relevant for safety & technical compatibility remain unchanged or are set to the state already expected during the original certification or authorisation. | 2) Интерфејси који су релевантни за безбедносну и техничку усклађеност остају непромењени или су подешени на стање које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 2869ff04e463-ea73-4c23-aa6d-483d6fd27e0c | Translation Approved (98%) | (3) The result of the safety judgement (e.g. safety case according to EN 50126) remains unchanged. | 3) Резултат безбедносне одлуке (нпр. безбедносна студија према стандарду EN 50126) остаје непромењен. |
| 2870a441f1f4-4908-4850-92d2-48e174280ef8 | Translation Approved (98%) | (4) No new safety related application conditions (SRAC) or interoperability constraints have been added due to the change. | 4) Као резултат промене не уводе се нови услови примене повезани са безбедношћу (<Italic>SRAC</Italic>) или ограничења интероперабилности. |
| 287156f64003-cd19-4e79-b30e-97b81bf18ed5 | Translation Approved (95%) | (5) A CSM assessment body (CSM RA) as specified in point 4.2.1 has independently assessed the applicant’s risk assessment and within it the demonstration that the change does not adversely affect safety. | 5) Тело за оцењивање заједничких безбедносних метода (ЗБМ за ПР) како је утврђено у тачки 4.2.1. независно је оценило процену ризика подносиоца захтева, а у оквиру тога и доказивање да промена не утиче негативно на безбедност. |
| 287256f64003-cd19-4e79-b30e-97b81bf18ed5 | Translation Approved (100%) | The applicant’s demonstration shall include the evidence that the change actually corrects the causes of the initial deviation of the functionality. | Доказивање које обавља подносилац захтева обухвата доказ да се променом стварно решавају узроци почетног одступања функционалности. |
| 287368a2fca1-2874-443b-a747-915270510c65 | Translation Approved (0%) | (6) Depending on the type of change: | 6) У зависности од врсте промене: |
| 2874d8776d12-e437-4b74-bcb3-e16a4d91398e | Translation Approved (0%) | (a) in the case where the change is made due to a product error: | а) у случају када је промена извршена због грешке на производу: |
| 2875d8776d12-e437-4b74-bcb3-e16a4d91398e | Translation Approved (0%) | The change is performed under a quality management system approved by a notified body. | Промена се врши у оквиру система управљања квалитетом који је одобрило пријављено тело. |
| 2876d8776d12-e437-4b74-bcb3-e16a4d91398e | Translation Approved (86%) | For other modules it shall be justified that the verification performed remains valid (<161770/>); | За остале модуле мора се образложити зашто је обављена верификација и даље важећа (<161770/>); |
| 28770089139e-7455-4b55-a53d-bad458264a79 | Translation Approved (97%) | <5167/> All activities required for a modification which are performed outside a quality management system approved by a notified body might require additional examinations or tests by the notified body. | <5167/> Све активности које налаже измена, а спроводе се изван система управљања квалитетом који одобрава пријављено тело, могле би захтевати да пријављено тело спроведе додатне прегледе или испитивања. |
| 2878d0184254-f6b1-4cde-b914-48b60db0fe73 | Translation Approved (0%) | (b) in the case where the change is made due to the specification maintenance process (there are updated specifications in Appendix A Table A 2 with the descriptions of the error correction): an updated EC design examination or EC type examination certificate for the Interoperability Constituents or Subsystem with the implementation of error corrections is needed. | б) у случају да се промена изврши због поступка одржавања спецификација (спецификације у Додатку А Табела А.2 ажуриране су са описима исправке грешака): потребно је ажурирати ЕЗ сертификат о испитивању пројекта или ЕЗ сертификат о испитивању типа за чиниоце интероперабилности или подсистем са спровођењем исправки грешака. |
| 2879d0184254-f6b1-4cde-b914-48b60db0fe73 | Translation Approved (0%) | In this case the provisions of point 6.3.3 (3) apply. | У овом случају се примењују одредбе тачке 6.3.3. став 3. |
| 28808a1472ec-e5bc-4781-9b79-35387bf198aa | Translation Approved (83%) | (7) The individual configuration management defines a ‘system identifier’ (as defined in 4.2.20.3) and the ‘functional identifier’ of the ‘system identifier’ has not been changed after the change. | 7) Током управљања појединачном конфигурацијом дефинише се „идентификациона ознака система” (како је дефинисано у тачки 4.2.20.3), а након промене „функционалнe идентификационe ознакe” „идентификационa ознакa система” није промењена. |
| 2881c7893ec0-07b4-4104-8178-3bc74fac82bf | Translation Approved (95%) | (8) The change shall be part of the configuration management required by Article 5 of Implementing Regulation (EU) 2018/545. | 8) Промена је део управљања конфигурацијом које се захтева чланом 5. Спроведбене уредбе (ЕУ) број 2018/545. |
| 2882ac9b70e1-85e9-4968-b38b-3508b2d52153 | Translation Approved (100%) | 7.2.2.3. | 7.2.2.3. |
| 2883ac9b70e1-85e9-4968-b38b-3508b2d52153 | Translation Approved (80%) | Conditions for a change in the on-board mobile communication functions for railways or in the ATO on-board functionality that does not impact the basic design characteristics | Услови за промену функција мобилне комуникације у возилу за железнице или за промену функционалности <Italic>ATO</Italic>-а у возилу, која не утиче на основне конструкцијске карактеристике |
| 2884fb00d96b-16e2-47cc-8e8c-379726922585 | Translation Approved (100%) | (1) The target functionality (<162635/>) remains unchanged or is set to the state already expected during the original certification or authorisation. | 1) Циљна функционалност (<162635/>) остаје непромењена или је подешена на стање које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 2885fb00d96b-16e2-47cc-8e8c-379726922585 | Translation Approved (98%) | Target functionality is considered unchanged when applying the specification maintenance (error correction) process described in point 7.2.10, which includes either the implementation of error corrections or the implementation of mitigation measures. | Циљна функционалност се сматра непромењеном када се примењује поступак одржавања спецификација (исправка грешака) описан у тачки 7.2.10, који обухвата спровођење исправки грешака или спровођење мера за ублажавање. |
| 2886caef0f7a-857c-439d-ae87-3802a5340d63 | Translation Approved (96%) | <5345/> Target functionality refers to the mobile communication functionality that has been evaluated in the subsystem EC certificate. | <5345/> Циљна функционалност се односи на функционалност мобилне комуникације која је оцењена у ЕЗ сертификату подсистема. |
| 2887caef0f7a-857c-439d-ae87-3802a5340d63 | Translation Approved (86%) | The Technical Opinions published by the Agency and error corrections inside specification releases that correct errors in the TSI are considered to define the functionality state already expected during the original certification or authorisation. | Сматра се да техничка мишљења која објави Агенција и исправке грешака у верзијама спецификација у којима се исправљају грешке из ТСИ дефинишу стање функционалности које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 2888148ef1fa-4891-4139-b7a6-6cb3cb164396 | Translation Approved (98%) | (2) The interfaces relevant for technical compatibility remain unchanged or are set to the state already expected during the original certification or authorisation. | 2) Интерфејси који су релевантни за техничку усклађеност остају непромењени или су подешени на стање које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 2889028e3269-ad25-4491-b714-9499ca7433e5 | Translation Approved (100%) | (3) Depending on the type of change: | 3) У зависности од врсте промене: |
| 2890a0aab918-5d49-4096-bcec-44ffa7b07bbf | Translation Approved (CM) | (a) in the case where the change is made due to a product error: | а) у случају када је промена извршена због грешке на производу: |
| 2891a0aab918-5d49-4096-bcec-44ffa7b07bbf | Translation Approved (CM) | The change is performed under a quality management system approved by a notified body. | Промена се врши у оквиру система управљања квалитетом који је одобрило пријављено тело. |
| 2892a0aab918-5d49-4096-bcec-44ffa7b07bbf | Translation Approved (CM) | For other modules it shall be justified that the verification performed remains valid (<163347/>); | За остале модуле мора се образложити зашто је обављена верификација и даље важећа (<163347/>); |
| 2893049af6c0-2e3a-44d1-8504-afa348ab7dbb | Translation Approved (100%) | <5655/> All activities required for a modification which are performed outside a quality management system approved by a notified body might require additional examinations or tests by the notified body. | <5655/> Све активности које налаже измена, а спроводе се изван система управљања квалитетом који одобрава пријављено тело, могле би захтевати да пријављено тело спроведе додатне прегледе или испитивања. |
| 2894aee11480-fd6d-4ccc-a42d-a369a42c8530 | Translation Approved (100%) | (b) in the case where the change is made due to the specification maintenance process (there are updated specifications in Appendix A Table A 2 with the descriptions of the error correction): an updated EC design examination or EC type examination certificate for the Interoperability Constituents or Subsystem with the implementation of error corrections is needed. | б) у случају да се промена изврши због поступка одржавања спецификација (спецификације у Додатку А Табела А.2 ажуриране су са описима исправке грешака): потребно је ажурирати ЕЗ сертификат о испитивању пројекта или ЕЗ сертификат о испитивању типа за чиниоце интероперабилности или подсистем са спровођењем исправки грешака. |
| 2895aee11480-fd6d-4ccc-a42d-a369a42c8530 | Translation Approved (99%) | In this case the provisions of point 6.3.3(3) apply. | У овом случају примењују се одредбе тачке 6.3.3. став 3. |
| 2896f041cffc-3595-4d81-aecb-c4c535abbc23 | Translation Approved (100%) | (4) The change shall be part of the configuration management required by Article 5 of Implementing Regulation (EU) 2018/545. | 4) Промена је део управљања конфигурацијом које се захтева чланом 5. Спроведбене уредбе (ЕУ) број 2018/545. |
| 28975bb0fcaa-fb38-49c3-bb89-b6cbc3763e23 | Translation Approved (100%) | 7.2.2.4. | 7.2.2.4. |
| 28985bb0fcaa-fb38-49c3-bb89-b6cbc3763e23 | Translation Approved (81%) | Conditions for a change in the on-board subsystem regarding ETCS or Radio system compatibility that does not impact the basic design characteristics | Услови за промену подсистема у возилу у погледу компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> или радио-система, која не утиче на основне конструкцијске карактеристике |
| 28997f861016-a8f5-44e9-95d2-428a64577c4f | Translation Approved (0%) | (1) No safety related application conditions (SRAC) or interoperability constraints related to the technical compatibility with the network have been added or removed due to the addition or removal of an ESC or RSC statement. | 1) Никакви услови примене повезани са безбедношћу (<Italic>SRAC</Italic>) нити ограничења интероперабилности у вези са техничком усклађеношћу са мрежом нису додати нити уклоњени због додавања или уклањања изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у или о компатибилности радио-система. |
| 2900071f0cdd-64a6-4488-9adf-4134fdec51e3 | Translation Approved (73%) | (2) No interoperability constraints (restrictions or conditions for use) related to the technical compatibility with the network have been added or removed due to the ESC or RSC statement. | 2) Ограничења интероперабилности (ограничења или услови коришћења) у вези са техничком усклађеношћу са мрежом нису додата нити уклоњена због изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у или о компатибилности радио-система. |
| 29015aaf6ece-88d6-4197-bac8-8c52c0d05452 | Translation Approved (100%) | 7.2.3. | 7.2.3. |
| 29025aaf6ece-88d6-4197-bac8-8c52c0d05452 | Translation Approved (98%) | Upgrade or renewal of existing trackside subsystem | Унапређење или обнављање постојећег пружног подсистема |
| 2903a14df5f3-9086-4dae-9afa-129faaaaf140 | Translation Approved (99%) | This point defines the principles to be applied by the entities managing the change and authorising entities in line with the EC verification procedure described in Articles 15(9) and 18(6) of Directive (EU) 2016/797 and in Decision 2010/713/EU. | У овој тачки утврђују се начела која треба да примењују субјекти који управљају променом и субјекти за издавање дозвола у складу са поступком ЕЗ верификације описаним у члану 15. став 9. и члану 18. став 6. Директиве (ЕУ) 2016/797 и у Одлуци 2010/713/ЕУ. |
| 290479ffdf3a-6cab-4d6a-8952-075a56758ba2 | Translation Approved (100%) | 7.2.3.1. | 7.2.3.1. |
| 290579ffdf3a-6cab-4d6a-8952-075a56758ba2 | Translation Approved (0%) | Rules to manage upgrade or renewal of existing trackside CCS subsystems | Правила за управљање унапређењем или обнављањем постојећих подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 29061e45352b-0ef7-479b-ab2f-23749b2e2127 | Translation Approved (100%) | In the event of upgrading or renewing the Control-Command and Signalling Subsystems bearing EC certificate of verification the following rules apply: | У случају унапређења или обнављања подсистемâ контроле, управљања и сигнализације који имају ЕЗ сертификат о верификацији примењују се следећа правила: |
| 2907cadec22f-799e-444f-ae16-8f25eab1b4be | Translation Approved (97%) | (1) The changes require new authorisation if they impact basic parameters as defined in Table 7.2. | 1) Промене изискују нову дозволу ако утичу на основне параметре како је утврђено у Табели 7.2. |
| 29086f334a78-4bb8-4428-abc9-7f06ec0f613c | Translation Approved (100%) | Table 7.2. | Табела 7.2. |
| 290990152430-2295-461b-a358-929f551d7e80 | Translation Approved (100%) | Trackside basic parameters modifications which requires a new authorisation | Измене основних параметара дуж пруге које захтевају нову дозволу |
| 291046e4d67f-aaba-42f7-9cb2-8f5d5c7b50f9 | Translation Approved (100%) | Basic Parameter | Основни параметар |
| 291102954dcd-6ce7-4c74-bde3-64f76f3f6893 | Translation Approved (100%) | Modification which requires a new authorisation | Измене које захтевају нову дозволу |
| 2912b7e5d2d5-1ddd-4f92-8c04-50f66ec94406 | Translation Approved (100%) | 4.2.3 | 4.2.3. |
| 29138e2c2660-fb47-4ae9-8298-0c02b0c4ff70 | Translation Approved (100%) | Trackside ETCS functionality | Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 2914da7bbce7-096d-4d2a-a160-624bd5fb3278 | Translation Approved (92%) | Not fulfilling all the conditions in point 7.2.3.2 | Неиспуњавање свих услова из тачке 7.2.3.2. |
| 2915e56f6fff-c88b-4b8e-93b1-5033d03397db | Translation Approved (100%) | 4.2.4 | 4.2.4. |
| 2916eb0501ea-1870-44bf-a217-dc47079ee219 | Translation Approved (CM) | 4.2.4.2 | 4.2.4.2. |
| 2917837afcc2-0fab-4804-a03e-22158b432333 | Translation Approved (100%) | Mobile communication functions for railways RMR | Функције мобилне комуникације за железнице – <Italic>RMR</Italic> |
| 291870dd9a16-2bd2-4f96-a0d5-0949b327402a | Translation Approved (100%) | Voice and operational communication applications | Апликације за говорну и оперативну комуникацију |
| 29199e4b1b57-68b7-4729-a7cf-4c5802c8287a | Translation Approved (100%) | Not fulfilling all the conditions in point 7.2.3.3 | Неиспуњавање свих услова из тачке 7.2.3.3. |
| 2920f448b098-2a8e-419f-9999-96c0d3d8062d | Translation Approved (100%) | 4.2.4 | 4.2.4. |
| 2921ab5759a4-3fa9-4580-a52f-5ee92d432e64 | Translation Approved (CM) | 4.2.4.3 | 4.2.4.3. |
| 29225df40d9d-3c53-4ade-82b3-6384d7c5f3b0 | Translation Approved (CM) | Mobile communication functions for railways RMR | Функције мобилне комуникације за железнице – <Italic>RMR</Italic> |
| 292325235f6a-1060-44fe-bfc3-7f8823835bd8 | Translation Approved (100%) | Data communication applications for ETCS and ATO | Апликације за пренос података за <Italic>ETCS</Italic> и <Italic>ATO</Italic> |
| 29243f0d6448-f201-434d-a2ce-d02e297df4fa | Translation Approved (100%) | Not fulfilling all the conditions in point 7.2.3.3 | Неиспуњавање свих услова из тачке 7.2.3.3. |
| 2925b21c6611-bb7e-4b12-a661-b4e0d288500b | Translation Approved (100%) | 4.2.19 | 4.2.19. |
| 2926474c64e0-9774-45f4-ac86-58672376ed95 | Translation Approved (100%) | Trackside ATO functionality | Функционалност пружног<Italic>ATO</Italic>-а |
| 2927be5224ea-10f7-4512-8328-cb30236f8fbf | Translation Approved (CM) | Not fulfilling all the conditions in point 7.2.3.3 | Неиспуњавање свих услова из тачке 7.2.3.3. |
| 2928cfb3ab06-f097-4c2b-a8d1-1851b93e3a42 | Translation Approved (99%) | (2) The changes are permitted to be dealt with by only re-assessing those modifications that affect the conformity of the subsystem with the applicable TSIs version used for the EC verification. | 2) Дозвољено је управљање променама искључиво поновним оцењивањем оних измена које утичу на усаглашеност подсистема са важећим верзијама ТСИ које се користе за ЕЗ верификацију. |
| 2929cfb3ab06-f097-4c2b-a8d1-1851b93e3a42 | Translation Approved (100%) | The entity managing the change has to justify and document that applicable requirements remain consistent at subsystem level, and this has to be assessed by a Notified Body. | Субјект који управља променом мора образложити и документовати да су важећи захтеви и даље усклађени на нивоу подсистема, а то мора оценити пријављено тело. |
| 29303b5d76d0-5323-47ff-9781-385f648fcf26 | Translation Approved (99%) | (3) The entity managing the change shall inform the Notified Body of all changes that may affect the conformity of the subsystem with the requirements of the relevant TSI(s) or the conditions for validity of the certificate. | 3) Субјект који управља променом обавештава пријављено тело о свим променама које могу утицати на усаглашеност подсистема са захтевима релевантних ТСИ или условима за валидност сертификата. |
| 2931bc013148-8b58-48bf-8211-e28c5920f5c1 | Translation Approved (100%) | This information shall be provided by the entity managing the change with corresponding references to the technical documentation relating to the existing EC certificate. | Ове информације обезбеђује субјект који управља променом, уз одговарајућа упућивања на техничку документацију која се односи на постојећи ЕЗ сертификат. |
| 2932ef2654e3-9f37-4e9e-8fdf-442cc8220280 | Translation Approved (0%) | (4) An EC-Certificate reflecting the changes that affect the conformity to the TSI shall be established by a NoBo. | 4) Пријављени орган издаје ЕЗ сертификат који одражава промене које утичу на усаглашеност са ТСИ. |
| 2933ef2654e3-9f37-4e9e-8fdf-442cc8220280 | Translation Approved (100%) | In order to establish the EC certificate, the Notified Body may to refer to: | Да би се издао ЕЗ сертификат, пријављено тело се може позвати на: |
| 2934788fa915-6f13-42f9-a3d2-f1a90d666245 | Translation Approved (99%) | (a) the original EC certificate for parts of the design that are unchanged or those that are changed but do not affect the conformity of the subsystem, as far as it is still valid; | а) изворни ЕЗ сертификат за делове пројекта који су непромењени или за оне који су промењени, али немају утицаја на усаглашеност подсистема, све док је он још увек валидан. |
| 293559df16e6-a56a-4878-97ef-2b4c6063cf5c | Translation Approved (99%) | (b) additional EC certificate (amending the original certificate) for modified parts of the design that affect the conformity of the subsystem with the applicable TSI version used for the EC verification. | б) додатни ЕЗ сертификат (којим се мења првобитни сертификат) за измењене делове пројекта који имају утицаја на усаглашеност подсистема са важећом верзијом ТСИ која се користи за ЕЗ верификацију. |
| 2936d56b4fa9-7084-4cb4-9744-525954b24f14 | Translation Approved (100%) | (5) In any case, the entity managing the change shall ensure that the technical documentation which is relating to the EC certificate is updated accordingly. | 5) У сваком случају, субјект који управља променом стара се о томе да се техничка документација која се односи на ЕЗ сертификат сходно томе ажурира. |
| 2937ac3d1f97-aee4-4e2b-a787-a4fe4e818775 | Translation Approved (93%) | (6) ‘Configuration management’ means a systematic organisational, technical and administrative process put in place throughout the lifecycle of a CCS subsystem to ensure that the consistency of the documentation and the traceability of the changes are established and maintained so that: | 6) „Управљање конфигурацијом” – систематизован организациони, технички и административни поступак који је успостављен за цео животни циклус подсистема контроле, управљања и сигнализације како би се обезбедило успостављање и одржавање доследности документације и следљивости промена тако да: |
| 293851cfc148-2718-4562-a25f-c623e7c78bd2 | Translation Approved (100%) | (a) requirements from relevant Union law and national rules are met; | а) буду испуњени захтеви из релевантног права Уније и националних правила; |
| 2939c81426df-4d26-4cae-b69e-426f00f348e8 | Translation Approved (99%) | (b) changes are controlled and documented either in the technical files or in the file accompanying the issued authorisation; | б) промене се контролишу и документују у техничкој документацији или у спису који прати издату дозволу; |
| 294070671b37-93f5-47f9-b71d-c18833f0cd19 | Translation Approved (100%) | (c) information and data is kept current and accurate; | в) информације и подаци буду ажурни и тачни; |
| 294111ae6c40-2634-4226-8b10-575f284373ca | Translation Approved (100%) | (d) relevant parties are informed of changes, as required. | г) релевантне стране, по потреби, буду обавештене о променама. |
| 294223e5b407-af8d-4bc8-b83c-7bd8839a18f9 | Translation Approved (100%) | 7.2.3.2. | 7.2.3.2. |
| 294323e5b407-af8d-4bc8-b83c-7bd8839a18f9 | Translation Approved (81%) | Conditions for an upgrade or renewal in the trackside ETCS functionality that, if not fulfilled, requires new authorisation for placing in service | Услови за унапређење или обнављање функционалности пружног <Italic>ETCS</Italic>-а који, ако нису испуњени, захтевају нову дозволу за пуштање у рад |
| 294432241a4c-c822-4c73-b737-aa77c2d5b120 | Translation Approved (79%) | (1) The target functionality (<167506/>) of the basic parameter 4.2.3 remains unchanged or is set to the state already expected during the original certification or authorisation. | 1) Циљна функционалност (<167506/>) основног параметра 4.2.3. остаје непромењена или је подешена на стање које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 294532241a4c-c822-4c73-b737-aa77c2d5b120 | Translation Approved (99%) | Target functionality is considered unchanged when applying the specification maintenance (error correction) process described in point 7.2.10, which includes the implementation of error corrections or the implementation of mitigation measures. | Циљна функционалност се сматра непромењеном када се примењује поступак одржавања спецификација (исправка грешака) описан у тачки 7.2.10, који обухвата спровођење исправки грешака или спровођење мера за ублажавање. |
| 2946cccf95f5-aa81-496d-bfb3-31d9deb80cce | Translation Approved (100%) | <5833/> Target functionality refers to the ETCS functionality that has been evaluated in the subsystem EC certificate. | <5833/> Циљна функционалност се односи на функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а која је оцењена у ЕЗ сертификату подсистема. |
| 2947cccf95f5-aa81-496d-bfb3-31d9deb80cce | Translation Approved (100%) | The Technical Opinions published by the Agency and error corrections inside specification releases that correct errors in the TSI are considered to define the functionality state already expected during the original certification or authorisation. | Сматра се да техничка мишљења која објави Агенција и исправке грешака у верзијама спецификација у којима се исправљају грешке из ТСИ дефинишу стање функционалности које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 294847606802-cffa-4287-ab1c-977f7e507b28 | Translation Approved (85%) | (2) The interfaces of the basic parameter 4.2.3 relevant for safety & technical compatibility remain unchanged or are set to the state already expected during the original certification or authorisation. | 2) Интерфејси основног параметра 4.2.3. који су релевантни за безбедносну и техничку усклађеност остају непромењени или су подешени на стање које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 294949260387-bff7-42be-b54e-83ba2c2ba86f | Translation Approved (100%) | (3) The result of the safety judgement (e.g. safety case according to EN 50126) remains unchanged. | 3) Резултат безбедносне одлуке (нпр. безбедносна студија према стандарду EN 50126) остаје непромењен. |
| 29507ece4394-c5e2-4698-8c57-27244fcf52dc | Translation Approved (CM) | (4) No new safety related application conditions (SRAC) or interoperability constraints have been added due to the change. | 4) Као резултат промене не уводе се нови услови примене повезани са безбедношћу (<Italic>SRAC</Italic>) или ограничења интероперабилности. |
| 29516165373b-dde6-4b4f-895e-736372b6105b | Translation Approved (95%) | (5) When required in point 4.2.1, a CSM assessment body (CSM RA) has independently assessed the applicant’s risk assessment and within it the demonstration that the change does not adversely affect safety. | 5) Када се то захтева у тачки 4.2.1, тело за оцењивање заједничких безбедносних метода (ЗБМ за ПР) независно је оценило процену ризика подносиоца захтева, а у оквиру тога и доказивање да промена не утиче негативно на безбедност. |
| 29526165373b-dde6-4b4f-895e-736372b6105b | Translation Approved (0%) | In the case where the change is due to product error, the applicant’s demonstration shall include the evidence that the change actually corrects the causes of the product error. | У случају када је промена последица грешке на производу, доказивање подносиоца захтева укључује доказе да се променом заиста исправљају узроци грешке на производу. |
| 2953e7c9a274-c2c7-4a7e-8f2f-a911b57e767e | Translation Approved (100%) | (6) Depending on the type of change: | 6) У зависности од врсте промене: |
| 29542ab02d37-7a63-48b9-86bb-0102f3560124 | Translation Approved (CM) | (a) in the case where the change is made due to a product error: | а) у случају када је промена извршена због грешке на производу: |
| 29552ab02d37-7a63-48b9-86bb-0102f3560124 | Translation Approved (CM) | The change is performed under a quality management system approved by a notified body. | Промена се врши у оквиру система управљања квалитетом који је одобрило пријављено тело. |
| 29562ab02d37-7a63-48b9-86bb-0102f3560124 | Translation Approved (CM) | For other modules it shall be justified that the verification performed remains valid (<168857/>); | За остале модуле мора се образложити зашто је обављена верификација и даље важећа (<168857/>); |
| 2957cb4c2ab3-c568-46a8-ba89-f01c12fbb89d | Translation Approved (85%) | <6137/> All activities required for a modification which are performed outside a quality management system approved by a notified body might require additional examinations or tests by the notified body, as described in Decision 2010/713/EU. | <6137/> Све активности које налаже измена, а спроводе се изван система управљања квалитетом који одобрава пријављено тело, могле би захтевати да пријављено тело спроведе додатне прегледе или испитивања, како је описано у Одлуци 2010/713/ЕУ. |
| 2958aff6c462-f196-4d06-abd9-1da4d59f57cd | Translation Approved (92%) | (b) in the case where the change is made due to the specification maintenance process (there are updated specifications in Appendix A Table A 2 with the descriptions of the error correction solution): an updated EC certificate for the Interoperability Constituents or Subsystem with the implementation of error corrections is needed. | б) у случају да се промена изврши због поступка одржавања спецификација (спецификације у Додатку А Табела А.2 ажуриране су са описима решења за исправку грешака): потребно је ажурирати ЕЗ сертификат за чиниоце интероперабилности или подсистем са спровођењем исправки грешака. |
| 2959aff6c462-f196-4d06-abd9-1da4d59f57cd | Translation Approved (98%) | In this case the provisions of point 6.3.4 (3) apply. | У овом случају се примењују одредбе тачке 6.3.4. став 3. |
| 2960f0b055bc-72e3-4352-a751-07f05d7e6a13 | Translation Approved (100%) | (7) The individual configuration management defines a ‘system identifier’ (as defined in 4.2.20.3) and the ‘functional identifier’ of the ‘system identifier’ has not been changed after the change. | 7) Током управљања појединачном конфигурацијом дефинише се „идентификациона ознака система” (како је дефинисано у тачки 4.2.20.3), а након промене „функционалнe идентификационe ознакe” „идентификационa ознакa система” није промењена. |
| 2961a00cb41a-6365-4cbf-b0e5-b1b556209bad | Translation Approved (97%) | (8) The change shall be part of the configuration management as defined in 7.2.1b.1.7. | 8) Промена је део управљања конфигурацијом како је утврђено у тачки 7.2.1б.1.7. |
| 2962573433aa-a1ad-4531-b6fc-7184f20ea223 | Translation Approved (100%) | 7.2.3.3. | 7.2.3.3. |
| 2963573433aa-a1ad-4531-b6fc-7184f20ea223 | Translation Approved (83%) | Conditions for an upgrade or renewal in the trackside mobile communication for railways or trackside ATO functionality that, if not fulfilled, requires a new authorisation for placing in service | Услови за унапређење или обнављање пружне мобилне комуникације за железнице или функционалности пружног <Italic>ATO</Italic>-а на прузи који, ако нису испуњени, захтевају нову дозволу за пуштање у рад |
| 296479816458-76e9-41b4-9c08-acff31fb86c9 | Translation Approved (80%) | (1) The target functionality (<169680/>) of basic parameters 4.2.4.2, 4.2.4.3 and 4.2.19 remain unchanged or is set to the state already expected during the original certification or authorisation. | 1) Циљна функционалност (<169680/>) основних параметара 4.2.4.2, 4.2.4.3. и 4.2.19. остаје непромењена или је подешена на стање које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 296579816458-76e9-41b4-9c08-acff31fb86c9 | Translation Approved (100%) | Target functionality is considered unchanged when applying the specification maintenance (error correction) process described in point 7.2.10, which includes either the implementation of error corrections or the implementation of mitigation measures. | Циљна функционалност се сматра непромењеном када се примењује поступак одржавања спецификација (исправка грешака) описан у тачки 7.2.10, који обухвата спровођење исправки грешака или спровођење мера за ублажавање. |
| 29661c5a23ee-adab-451c-ad2d-fd7506d7ee99 | Translation Approved (CM) | <6345/> Target functionality refers to the mobile communication functionality that has been evaluated in the subsystem EC certificate. | <6345/> Циљна функционалност се односи на функционалност мобилне комуникације која је оцењена у ЕЗ сертификату подсистема. |
| 29671c5a23ee-adab-451c-ad2d-fd7506d7ee99 | Translation Approved (100%) | The Technical Opinions published by the Agency that correct errors in the TSI are considered to define the functionality state already expected during the original certification or authorisation. | Сматра се да техничка мишљења која објави Агенција у којима се исправљају грешке из ТСИ дефинишу стање функционалности које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 2968a7c9f8bc-18d9-484b-a15f-d860f88ba420 | Translation Approved (81%) | (2) The interfaces of basic parameters 4.2.4.2, 4.2.4.3 and 4.2.19 relevant for technical compatibility remain unchanged or are set to the state already expected during the original certification or authorisation. | 2) Интерфејси основних параметара 4.2.4.2, 4.2.4.3. и 4.2.19. који су релевантни за техничку усклађеност остају непромењени или су подешени на стање које се већ очекивало током издавања првобитног сертификата или дозволе. |
| 2969aed5edea-5c6b-4874-9fd1-837c22768e66 | Translation Approved (100%) | (3) Depending on the type of change: | 3) У зависности од врсте промене: |
| 297051d8d1a4-0a2b-4cec-9a2c-c87f6fa05fe3 | Translation Approved (CM) | (a) in the case where the change is made due to a product error: | а) у случају када је промена извршена због грешке на производу: |
| 297151d8d1a4-0a2b-4cec-9a2c-c87f6fa05fe3 | Translation Approved (100%) | The change is performed under a quality management system approved by a notified body (e.g. according to modules CH1, SH1, CD, SD). | Промена се спроводи у складу са системом управљања квалитетом који је одобрило пријављено тело (нпр. на основу модула CH1, SH1, <Italic>CD</Italic>, <Italic>SD</Italic>). |
| 297251d8d1a4-0a2b-4cec-9a2c-c87f6fa05fe3 | Translation Approved (96%) | For other modules (e.g. CF, SF, SG) it shall be justified that the verification performed remains valid (<170548/>); | За остале модуле (нпр. <Italic>CF</Italic>, <Italic>SF</Italic>, <Italic>SG</Italic>) мора се доказати да је обављена верификација и даље важећа (<170548/>); |
| 29735eda569f-372c-4a59-8d9d-87bf74762d8d | Translation Approved (100%) | <6619/> All activities required for a modification which are performed outside a quality management system approved by a notified body might require additional examinations or tests by the notified body. | <6619/> Све активности које налаже измена, а спроводе се изван система управљања квалитетом који одобрава пријављено тело, могле би захтевати да пријављено тело спроведе додатне прегледе или испитивања. |
| 29746456882d-a0c1-4af8-93cf-cfa425de39fe | Translation Approved (100%) | (b) in the case where the change is made due to the specification maintenance process (there are updated specifications in Appendix A Table A 2 with the descriptions of the error correction solution): an updated EC certificate for the Interoperability Constituents or Subsystem with the implementation of error corrections is needed. | б) у случају да се промена изврши због поступка одржавања спецификација (спецификације у Додатку А Табела А.2 ажуриране су са описима решења за исправку грешака): потребно је ажурирати ЕЗ сертификат за чиниоце интероперабилности или подсистем са спровођењем исправки грешака. |
| 29756456882d-a0c1-4af8-93cf-cfa425de39fe | Translation Approved (100%) | In this case the provisions of point 6.3.4 (3) apply. | У овом случају се примењују одредбе тачке 6.3.4. став 3. |
| 2976e353d8fc-0438-4ffb-8c6a-25c6b90cd034 | Translation Approved (87%) | (4) The change shall be part of the configuration management as defined in 7.2.3.1 (6) | 4) Промена је део управљања конфигурацијом како је утврђено у тачки 7.2.3.1. подтачка 6) |
| 29773e834f03-dcf9-41c3-a9e7-88ca9afdb518 | Translation Approved (100%) | 7.2.3.4. | 7.2.3.4. |
| 29783e834f03-dcf9-41c3-a9e7-88ca9afdb518 | Translation Approved (96%) | Impact on the technical compatibility between on-board and trackside parts of the CCS subsystems | Утицај на техничку усклађеност између делова у возилу подсистема контроле, управљања и сигнализације и делова подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 2979f3e14f0b-5faf-47a4-8026-7e3f6012c9f7 | Translation Approved (97%) | Infrastructure managers shall ensure that changes to an existing trackside subsystem allow the continuation of the operation of TSI compliant (<171218/>) on-board subsystems in operation on the lines concerned by the changes. | Управљачи инфраструктуре се старају о томе да промене постојећег пружног подсистема омогућавају наставак експлоатације подсистема у возилу који су усаглашени са ТСИ (<171218/>) и који су у експлоатацији на пругама на које се промене односе. |
| 298037136466-dceb-419e-835f-cc703ea2b8dc | Translation Approved (96%) | <6797/> On-Board subsystems with conditions and restrictions of use or non-detected deficiencies are not considered compliant regarding this clause. | <6797/> Подсистеми у возилу са условима и ограничењима коришћења или неоткривеним недостацима не сматрају се усаглашеним у смислу ове клаузуле. |
| 2981970adf63-d8e9-41e1-b001-4e441720daf2 | Translation Approved (0%) | This requirement is not applicable when the changes are due to the implementation of a new level application trackside, by requirements defined in 7.2.9.1 (1) and (4), or by requirements of an incompatible application (e.g. change to a new X of M_VERSION as defined in 7.4.2.4). | Овај захтев се не примењује када су промене последица имплементације апликације на новом нивоу дуж пруге, према захтевима утврђеним у тачки 7.2.9.1. подтач. 1) и 4) или захтевима у погледу некомпатибилне примене (нпр. прeлазак на нови <Italic>X</Italic> верзије <Italic>M_VERSION</Italic> како је утврђено у тачки 7.4.2.4). |
| 2982f7eb9a90-04b7-466a-b3d7-01aad4a30d1e | Translation Approved (100%) | 7.2.4. | 7.2.4. |
| 2983f7eb9a90-04b7-466a-b3d7-01aad4a30d1e | Translation Approved (98%) | EC type or design examination certificates | ЕЗ сертификати о испитивању типа или пројекта |
| 29842bf2dfad-4ec6-4f5a-a055-9e7c75773244 | Translation Approved (100%) | 7.2.4.1. | 7.2.4.1. |
| 29852bf2dfad-4ec6-4f5a-a055-9e7c75773244 | Translation Approved (78%) | CCS On-Board Subsystem | Подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 2986eceab7c5-d357-4d92-bfbf-c4bbdee656bc | Translation Approved (0%) | 7.2.4.1.1. | 7.2.4.1.1. |
| 2987eceab7c5-d357-4d92-bfbf-c4bbdee656bc | Translation Approved (100%) | Definitions | Дефиниције |
| 2988f076c15e-f972-4c5f-856b-0924a8c166a8 | Translation Approved (0%) | (1) Initial assessment framework for CCS On-Board Subsystem | 1) Оквир за почетну оцену подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 2989aff6251a-bc0f-4163-9fa4-2f4662eff66a | Translation Approved (0%) | The initial assessment framework is the CCS TSI applicable at the beginning of the design phase when the notified body for the CCS on-board Subsystem is contracted by the applicant. | Оквир за почетну оцену представља ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације на почетку фазе пројектовања када подносилац захтева ангажује по уговору пријављено тело за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу. |
| 2990042b0ad3-7bd8-4361-af0d-191784bd8124 | Translation Approved (84%) | (2) Certification framework for CCS On-Board Subsystem | 2) Сертификациони оквир подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 2991e247b3e9-05bc-4c62-bd44-f89593cf7074 | Translation Approved (79%) | The certification framework is the CCS TSI applicable at the time of issuing the EC type or design examination certificate. | Сертификациони оквир је ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације који се примењује у тренутку издавања ЕЗ сертификата о испитивању типа или пројекта. |
| 2992e247b3e9-05bc-4c62-bd44-f89593cf7074 | Translation Approved (0%) | It is the initial assessment framework amended with the revisions of TSIs that came into force during the design phase, and applicable as per the transition regime described in Appendix B. | То је оквир за почетну оцену, измењен ревизијама ТСИ које су ступиле на снагу током фазе пројектовања, који се примењује према прелазном режиму описаном у Додатку Б. |
| 29939f4f25cf-d688-49ee-af0f-83614bd94bb8 | Translation Approved (84%) | (3) Design phase for CCS On-Board Subsystem | 3) Фаза пројектовања за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 29947223302c-d1bf-4b27-9c10-8292ae9ff8ff | Translation Approved (92%) | The design phase for the CCS subsystem is the period starting once a notified body, which is responsible for EC verification, is contracted by the applicant and ending when the EC type or design examination certificate is issued. | Фаза пројектовања за подсистем контроле, управљања и сигнализације представља период који почиње када подносилац захтева ангажује по уговору пријављено тело које је одговорно за ЕЗ верификацију, а завршава се када се изда ЕЗ сертификат о испитивању типа или пројекта. |
| 29958d2f6324-73b6-45a6-866f-3db00f0e897b | Translation Approved (0%) | A design phase covers the CCS subsystem integrated in a vehicle type and one or several type variant(s) and type version(s). | Фаза пројектовања обухвата подсистем контроле, управљања и сигнализације интегрисан у тип возила и једну или више варијанти типа и верзија типа. |
| 29968d2f6324-73b6-45a6-866f-3db00f0e897b | Translation Approved (100%) | For all type variant(s) and type version(s), the design phase is considered as starting at the same time as for the main type. | Сматра се да за све варијанте типа и верзије типа, фаза пројектовања почиње у исто време кад и за главни тип. |
| 29974598476f-d6c4-4119-8dea-d95a88b75789 | Translation Approved (0%) | (4) Production phase for CCS On-Board Subsystem | 4) Производна фаза за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 299882019181-9c33-42c8-9816-6795f6f00dc2 | Translation Approved (94%) | The production phase is the period during which the CCS on-board subsystem may be placed on the market on the basis of an EC declaration of verification referring to a valid EC type or design examination certificate. | Производна фаза је период у току којег се подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу може ставити на тржиште на основу ЕЗ декларације о верификацији која упућује на важећи ЕЗ сертификат о испитивању типа или пројекта. |
| 2999178bec18-bc95-4d20-8fe3-d9b052c73a3b | Translation Approved (0%) | (5) Vehicle in operation | 5) Возило у експлоатацији |
| 30002c04c68f-f378-4907-b049-c994439a02e5 | Translation Approved (91%) | The vehicle is in operation when it is registered with ‘Valid’ registration code ‘00’, in the National Vehicle Register in accordance with Commission Decision 2007/756/EC (<173160/>) or in the European Vehicle Register in accordance with Commission Implementing Decision (EU) 2018/1614 (<173257/>) and maintained in a safe state of running in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2019/779 (<173366/>). | Железничко возило је у експлоатацији када је регистровано под „важећом” регистрационом ознаком „00”, у Националном регистру возила у складу са Одлуком 2007/756/ЕЗ (<173160/>) или у Европском регистру возила у складу са Спроведбеном одлуком Комисије (ЕУ) 2018/1614 (<173257/>), као и када се одржава у безбедном стању за саобраћање у складу са Спроведбеном уредбом Комисије (ЕУ) 2019/779 (<173366/>). |
| 3001eb55910d-1f3e-42ab-a9d2-e36a348e718a | Translation Approved (100%) | <6909/> Commission Decision 2007/756/EC of 9 November 2007 adopting a common specification of the national vehicle register provided for under Articles 14(4) and (5) of Directives 96/48/EC and 2001/16/EC (OJ L 305, 23.11.2007, p. 30). | <6909/> Одлука Комисије 2007/756/EЗ од 9. новембра 2007. године о усвајању заједничке спецификације националног регистра возила предвиђеног према члану 14. ст. 4. и 5. директива 96/48/EЗ и 2001/16/EЗ (СЛ L 305, 23.11.2007, стр. 30). |
| 300245eb2495-45bb-41f1-92af-01afa93a2106 | Translation Approved (100%) | <7117/> Commission Implementing Decision (EU) 2018/1614 of 25 October 2018 laying down specifications for the vehicle registers referred to in Article 47 of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council and amending and repealing Commission Decision 2007/756/EC (OJ L 268, 26.10.2018, p. 53). | <7117/> Спроведбена одлука Комисије (ЕУ) 2018/1614 од 25. октобра 2018. године о утврђивању спецификација за регистре возилâ из члана 47. Директиве (ЕУ) 2016/797 Европског парламента и Савета и о измени и стављању ван снаге Одлуке Комисије 2007/756/ЕЗ (СЛ L 268, 26.10.2018, стр. 53). |
| 30031fea5b94-a676-454f-ac49-c829c4e47b39 | Translation Approved (96%) | <7397/> Commission Implementing Regulation (EU) 2019/779 of 16 May 2019 laying down detailed provisions on a system of certification of entities in charge of maintenance of vehicles pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 445/2011 (OJ L 139 I, 27.5.2019, p. 360). | <7397/> Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2019/779 од 16. маја 2019. године о утврђивању детаљних одредаба у вези са системом сертификације субјеката задужених за одржавање возила у складу са Директивом (ЕУ) 2016/798 Европског парламента и Савета и о стављању ван снаге Уредбе Комисије (ЕУ) број 445/2011 (СЛ L 139 I, 27.5.2019, стр. 360). |
| 3004f58a711b-9f55-4e46-aed5-f227df89c00e | Translation Approved (0%) | 7.2.4.1.2. | 7.2.4.1.2. |
| 3005f58a711b-9f55-4e46-aed5-f227df89c00e | Translation Approved (100%) | Rules related to the EC type or design examination certificate | Правила која се односе на ЕЗ сертификат о испитивању типа или пројекта |
| 3006f80dd832-1a20-4f66-a0c2-b1aa1c6a839f | Translation Approved (100%) | (1) The notified body shall issue the EC type or design examination certificate referring to the certification framework. | 1) Пријављено тело издаје ЕЗ сертификат о испитивању типа или пројекта са упућивањем на сертификациони оквир. |
| 30079cc3361d-3572-4eab-9795-7f897e1f2390 | Translation Approved (89%) | (2) When a revision of this TSI comes into force during the design phase, the notified body shall issue the EC type or design examination certificate according to the following rules: | 2) Када ревизија овог ТСИ ступи на снагу током фазе пројектовања, пријављено тело издаје ЕЗ сертификат о испитивању типа или пројекта према следећим правилима: |
| 3008eeaf4f71-8f54-43b7-9f27-ed18586a6068 | Translation Approved (97%) | For changes in the TSIs that are not referenced in Appendix B, conformity with the initial assessment framework leads to conformity to the certification framework. | Кад је реч о изменама техничких спецификација интероперабилности на које се не позива у Додатку Б, усаглашеност са оквиром за почетну оцену доводи до усаглашености са сертификационим оквиром. |
| 3009eeaf4f71-8f54-43b7-9f27-ed18586a6068 | Translation Approved (100%) | The Notified Body shall issue the EC type or design examination certificate referring to the certification framework without additional assessment. | Пријављено тело издаје ЕЗ сертификат о испитивању типа или пројекта у којем се упућује на сертификациони оквир без додатног оцењивања. |
| 3010a53c5373-6417-4013-a271-c79bfdc4caeb | Translation Approved (0%) | For changes in the TSIs that are referenced in Appendix B, their application is mandatory according to the transition regime defined in this Appendix B. During the defined transition period, the Notified Body may issue the EC type or design examination certificate referring to the certification framework without additional assessment. | Кад је реч о изменама техничких спецификација интероперабилности на које се позива у Додатку Б, њихова примена је обавезна према прелазном режиму утврђеном у овом додатку Б. Током утврђеног прелазног периода, пријављено тело може издати ЕЗ сертификат о испитивању типа или пројекта упућивањем на сертификациони оквир без додатне оцене. |
| 3011a53c5373-6417-4013-a271-c79bfdc4caeb | Translation Approved (91%) | The Notified Body shall list in the EC type or design examination certificate all the points (from Table B1.1) assessed according to the initial assessment framework. | У ЕЗ сертификату о испитивању типа или пројекта пријављено тело наводи све тачке (из Табеле Б.1.1) које су оцењене на основу оквира за почетну оцену. |
| 30129f29005a-a0d6-4a2a-818b-8f049c448793 | Translation Approved (83%) | (3) When several revisions of this TSI come into force during the design phase, the paragraph (2) above shall apply to all revisions successively. | 3) Када током фазе пројектовања на снагу ступи неколико ревизија овог ТСИ, претходно наведени став 2. примењује се сукцесивно на све ревизије. |
| 3013bc299e97-f177-4e52-9fb3-1036600d3c65 | Translation Approved (100%) | (4) It is always permissible (but not mandatory) to use a most recent version of any TSI, either totally or for particular points, unless explicitly otherwise specified in the revision of these TSIs; in case of application limited to particular points, the applicant has to justify and document that applicable requirements remain consistent, and this has to be approved by the notified body. | 4) Увек је дозвољено (али није обавезно) коришћење најновије верзије било ког ТСИ, у целости или за одређене тачке, осим ако није другачије изричито наведено у ревизији тих ТСИ; у случају примене која је ограничена на одређене тачке, подносилац захтева мора оправдати и документовати да важећи захтеви остају доследни, а то мора одобрити пријављено тело. |
| 30148d8bb7e8-cff9-48f7-9b08-fb396eb7f1ca | Translation Approved (0%) | 7.2.4.1.3. | 7.2.4.1.3. |
| 30158d8bb7e8-cff9-48f7-9b08-fb396eb7f1ca | Translation Approved (100%) | Validity of the EC type or design examination certificate | Важење ЕЗ сертификата о испитивању типа или пројекта |
| 30163953edea-9fd9-4a7d-bf52-aea720350f79 | Translation Approved (81%) | When a revision of this TSI comes into force, the EC type or design examination certificate for the subsystem remains valid unless it is required to be revised according to the specific transition regime of a TSI change as defined in Appendix B of this TSI. | Када ревизија овог ТСИ ступи на снагу, ЕЗ сертификат о испитивању типа или пројекта за подсистем остаје валидан, осим ако се не захтева да се ревидира према посебном прелазном режиму промене ТСИ како је утврђено у Додатку Б уз овај ТСИ. |
| 3017abcc0fc6-d0bd-46fe-8d9f-01f6f09858a6 | Translation Approved (100%) | 7.2.4.2. | 7.2.4.2. |
| 3018abcc0fc6-d0bd-46fe-8d9f-01f6f09858a6 | Translation Approved (70%) | CCS Trackside Subsystem | Подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 3019783a218a-f7a5-4e5e-9a99-1f597b4fa447 | Translation Approved (0%) | According to Article 4, point (2) of Directive (EU) 2016/797, the CCS Trackside Subsystem shall comply with the TSI in force at the time of the request for authorisation of placing in service. | Према члану 4. тачка 2) Директиве (ЕУ) 2016/797, подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге мора бити у складу са ТСИ који је на снази у тренутку подношења захтева за дозволу за пуштање у рад. |
| 3020d64898f1-6dd5-4937-acf2-306e5f96ddc5 | Translation Approved (96%) | When a revision of this TSI comes into force, the EC type or design examination certificate for the subsystem remains valid unless it is required to be revised according to the transition regime of a TSI change as defined in Appendix B (Table B2) of this TSI. | Када ревизија овог ТСИ ступи на снагу, ЕЗ сертификат о испитивању типа или пројекта за подсистем остаје валидан, осим ако се не захтева да се ревидира према прелазном режиму промене ТСИ како је утврђено у Додатку Б (Табела Б.2) уз овај ТСИ. |
| 3021ce5090b8-4a61-4608-9528-f1046e8fe08a | Translation Approved (100%) | 7.2.4.3. | 7.2.4.3. |
| 3022ce5090b8-4a61-4608-9528-f1046e8fe08a | Translation Approved (100%) | Interoperability constituents | Чиниоци интероперабилности |
| 302394a7e4f6-829d-4e0d-a2cc-12833196e258 | Translation Approved (0%) | EC design or type certificates of interoperability constituents already placed on the market based on a previous version of this TSI remain valid even if a revision of this TSI comes into force, unless a requirement is applicable at CCS subsystem level which impacts the interoperability constituent (as specified in Table B1.1 or Table B2 of Appendix B) or unless explicitly otherwise specified in the revision of this TSI within Table B3 of Appendix B. | ЕЗ сертификати о испитивању пројекта или типа чинилаца интероперабилности који су већ стављени на тржиште на основу претходне верзије овог ТСИ остају валидни чак и ако ревизија овог ТСИ ступи на снагу, осим ако се на нивоу подсистема контроле, управљања и сигнализације не примењује захтев који утиче на чинилац интероперабилности (како је наведено у Табели Б.1.1 или Табели Б.2 Додатка Б) или ако није изричито наведено другачије у ревизији овог ТСИ у оквиру Табеле Б.3 Додатка Б. |
| 302458519fec-8257-42a9-9865-13297e02437d | Translation Approved (0%) | During this time, these interoperability constituents are permitted to be placed on the market without a new design or type examination. | Током тог времена, дозвољено је да се ови чиниоци интероперабилности стављају на тржиште без новог испитивања пројекта или типа. |
| 30259d64eb0e-3c31-4385-b7a3-ca1bd620223a | Translation Approved (100%) | 7.2.5. | 7.2.5. |
| 30269d64eb0e-3c31-4385-b7a3-ca1bd620223a | Translation Approved (95%) | Legacy systems | Наслеђени системи |
| 3027ea9e8942-f213-4992-825a-55387c2f9f29 | Translation Approved (0%) | Member States shall ensure that the functionality of the legacy systems and their interfaces remains unchanged, except where modifications are needed to mitigate safety-related flaws in these systems (<176559/>). | Државе чланице се старају о томе да функционалност наслеђених система и њихови интерфејси остану непромењени, осим ако су измене потребне да би се ублажили недостаци повезани са безбедношћу у тим системима (<176559/>). |
| 3028c34daa0a-a5ce-402a-a24c-e9129d46653a | Translation Approved (0%) | <7719/> Extension of functionality is not recognised as a mitigation for a safety related flaw. | <7719/> Проширивање функционалности није препознато као ублажавање недостатака повезаних са безбедношћу. |
| 302938e2d320-7a96-4023-9145-71a939278199 | Translation Approved (100%) | 7.2.6. | 7.2.6. |
| 303038e2d320-7a96-4023-9145-71a939278199 | Translation Approved (98%) | Availability of Specific Transmission Modules and interfaces to Class B on-board | Доступност специфичних преносних модула и интерфејсâ са системом класе Б у возилу |
| 303143a1ff67-cca6-4c57-9f0e-47b255df7192 | Translation Approved (100%) | If trackside that fall within the scope of this TSI are not equipped with the Class A train protection system, the Member State shall ensure the availability of a Specific Transmission Module (STM) or products and/or specifications that would allow the integration of its legacy Class B train protection system with the Class A on-board system. | Ако пружна опрема која спада у област примене овог ТСИ није опремљена системом за заштиту воза класе А, држава чланица обезбеђује доступност специфичног преносног модула (<Italic>STM</Italic>) или производâ и/или спецификација који би омогућили интегрисање њеног наслеђеног система за заштиту воза класе Б са системом класе А у возилу. |
| 303243a1ff67-cca6-4c57-9f0e-47b255df7192 | Translation Approved (100%) | For lines equipped with more than one Class B system, the requirement applies to at least one of these Class B systems. | За пруге опремљене са више од једног система класе Б, захтев се примењује на најмање један од тих система класе Б. |
| 30332ca18d61-9adf-4390-8f0f-bdce6da21260 | Translation Approved (100%) | The Member State shall notify within one year of the entry into force of the TSI, the Class B system (s) for which the requirement is met. | Држава чланица у року од једне године од ступања на снагу ТСИ, пријављује систем класе Б за који је захтев испуњен. |
| 3034a4f52393-99f6-4d99-b467-21de8ffd41c6 | Translation Approved (0%) | The Class B on-board and its interface, for existing products that have already demonstrated integration with Class A TSI compliant products, shall correspond to any of the technical possibilities defined in point 4.2.6.1. | Систем класе Б у возилу и његов интерфејс, у вези са постојећим производима за које је већ доказано интегрисање са производима класе А усаглашеним са ТСИ, одговара некој од техничких могућности утврђених у тачки 4.2.6.1. |
| 3035a4f52393-99f6-4d99-b467-21de8ffd41c6 | Translation Approved (0%) | In the case where there is no system available that has already demonstrated integration with Class A TSI compliant on-board system, the solution made available shall be with standardised interface (STM). | У случају када није на располагању систем за који је већ доказана интегрисаност са системом класе А у возилу, усаглашеним са ТСИ, решење стављено на располагање мора бити са стандардизованим интерфејсом (<Italic>STM</Italic>). |
| 3036a9003fb5-d35d-4129-b353-98e0ffabe1c1 | Translation Approved (0%) | The Member State shall notify the specifications of the interfaces between class A and class B on-board train protection systems within 1 year after entry into force of the TSI. | Држава чланица пријављује спецификације интерфејсâ између система за заштиту воза у возилу класе А и класе Б у року од једне године након ступања на снагу ТСИ. |
| 30372c82f51c-d34d-4e77-92f6-938f076570e7 | Translation Approved (0%) | If for a particular class B system, the only solution available in the market is Class B and Class A integrated within the same equipment, the holders of the Class B specifications (e.g. supplier, railway undertaking, infrastructure manager) shall provide the specifications, for the parts they hold, necessary for integration of this Class B system with a compliant ETCS on-board. | Ако је за одређени систем класе Б једино решење доступно на тржишту интегрисање класе Б и класе А у исту опрему, имаоци спецификација класе Б (нпр. добављач, железничко предузеће, управљач инфраструктуре) обезбеђују спецификације за делове које поседују, неопходне за интегрисање тог система класе Б са усаглашеним <Italic>ETCS</Italic>-ом у возилу. |
| 30382c82f51c-d34d-4e77-92f6-938f076570e7 | Translation Approved (0%) | Any relevant intellectual property they hold shall be made available on a FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) terms basis. | Свака релевантна интелектуална својина коју поседују ставља се на располагање по правичним, разумним и недискриминаторским условима. |
| 30392c82f51c-d34d-4e77-92f6-938f076570e7 | Translation Approved (0%) | The holders of the specifications shall ensure the information provided is sufficient to allow other manufacturers to integrate class B with any ETCS on-board in existing rolling stock. | Имаоци спецификација старају се о томе да пружене информације буду довољне да другим произвођачима омогуће интегрисање система класе Б са било којим <Italic>ETCS</Italic>-ом у возилу у постојећим возним средствима. |
| 3040dc399e04-5a85-46ba-bd12-82dae3f487bb | Translation Approved (0%) | In this context, due regard is to be given to ensuring an open market for Class B and STM under fair commercial conditions. | У том контексту, треба обезбедити отворено тржиште за системе класе Б и <Italic>STM</Italic> под правичним комерцијалним условима. |
| 3041dc399e04-5a85-46ba-bd12-82dae3f487bb | Translation Approved (0%) | If, for technical or economic reasons, including applicable intellectual property rights, the availability of an STM or a Class B with its complete interface specifications to a class A system cannot be ensured, the Member States concerned shall inform the Committee referred to in Article 51(1) of Directive (EU) 2016/797 of the underlying reasons for the problem and of the mitigation measures that it intends to put into place in order to allow operators – and in particular foreign operators – access to its infrastructure. | Ако се из техничких или економских разлога, укључујући важећа права интелектуалне својине, не може обезбедити доступност <Italic>STM</Italic>-а или система класе Б са његовим комплетним спецификацијама интерфејса са системом класе А, заинтересоване државе чланице обавештавају одбор из члана 51. став 1. Директиве (ЕУ) 2016/797 о основним разлозима тог проблема и о мерама за ублажавање које намеравају да спроведу како би се оператерима – нарочито страним оператерима – омогућио приступ њиховој инфраструктури. |
| 30423f0ea9eb-7212-4acc-8ce5-6abc77b3f6b6 | Translation Approved (100%) | 7.2.7. | 7.2.7. |
| 30433f0ea9eb-7212-4acc-8ce5-6abc77b3f6b6 | Translation Approved (98%) | Additional Class B equipment on a line equipped with Class A | Додатна опрема класе Б на прузи опремљеној опремом класе А |
| 3044981b4125-d161-4179-a59f-a03a74c0e5f5 | Translation Approved (0%) | On a line equipped with ETCS and/or RMR, additional Class B trackside equipment may be installed in order to allow the operation of rolling stock not compatible yet with Class A during the on-board Class A deployment phase. | На прузи опремљеној <Italic>ETCS</Italic>-ом и/или <Italic>RMR</Italic>-ом, може се уградити додатна пружна опрема класе Б како би се омогућила експлоатација возних средстава која још нису компатибилна са класом А током фазе увођења система класе А у возилу. |
| 30453389087b-68b8-4bb6-90f6-0473281cfe8b | Translation Approved (0%) | Each Infrastructure Manager shall be responsible for verifying that the trackside design supports transitions between Class A and Class B and does not impose any additional requirements to the CCS Class A on-board, thus the Control-Command and Signalling Trackside Subsystem shall be designed as if Control-Command and Signalling Class A on-board is using standardised interface (STM) between Class A and Class B systems. | Сваки управљач инфраструктуре је одговоран за проверу да ли је пружни подсистем пројектован тако да подржава прелазе између класе А и класе Б и не намеће додатне захтеве за систем контроле, управљања и сигнализације класе А у возилу, стога подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге мора бити пројектован као да систем контроле, управљања и сигнализације класе А у возилу користи стандардизовани интерфејс (<Italic>STM</Italic>) између система класе А и класе Б. |
| 30462a45ef87-d1d9-43f2-b1b2-edf6d08b4d3a | Translation Approved (100%) | 7.2.8. | 7.2.8. |
| 30472a45ef87-d1d9-43f2-b1b2-edf6d08b4d3a | Translation Approved (98%) | Vehicle with Class A and Class B equipment | Возило са опремом класе А и класе Б |
| 30488639ddb7-ea72-41f4-a359-c953ae159a69 | Translation Approved (0%) | Vehicle may be equipped with both Class A and Class B systems to enable operation on several lines. | Возило може бити опремљено системима и класе А и класе Б како би се омогућило саобраћање на више пруга. |
| 3049294f53e6-6834-4692-83ac-e9a8f66a144c | Translation Approved (0%) | The Member State concerned may restrict the use of an on-board Class B system on lines where the Class B system is not installed trackside. | Заинтересована држава чланица може ограничити употребу система класе Б у возилу на пругама дуж којих није уграђен систем класе Б. |
| 3050d4c8fec7-55cc-4832-acdb-ccf8b12bcc18 | Translation Approved (0%) | A vehicle equipped with both class A and class B shall demonstrate technical compatibility with trackside Class A on lines double equipped with Class A in parallel with Class B. Being equipped with a Class B system in addition to Class A shall not be a requirement for the compatibility of a vehicle with lines where Class B is installed in parallel with Class A. | За возило опремљено и системом класе А и системом класе Б мора се доказати техничка усклађеност са класом А дуж пруге на пругама двоструко опремљеним системом класе А паралелно са системом класе Б. Опремљеност системом класе Б поред класе А није захтев за компатибилност возила са пругама на којима је систем класе Б уграђен паралелно са системом класе А. |
| 3051f88064de-8c69-49ce-84b5-18cddf867769 | Translation Approved (0%) | For vehicle equipped with class A, class B train protection systems may be implemented according to requirements defined in point 4.2.6.1 and following the requirements in point 7.2.6. | У погледу возила опремљених системом класе А, системи за заштиту воза класе Б могу се имплементирати према захтевима утврђеним у тачки 4.2.6.1. и према захтевима из тачке 7.2.6. |
| 30526b5b41c8-6e9e-4c86-a4d8-07a380b0d2cc | Translation Approved (100%) | 7.2.9. | 7.2.9. |
| 30536b5b41c8-6e9e-4c86-a4d8-07a380b0d2cc | Translation Approved (100%) | Conditions for mandatory and optional functions | Услови за обавезне и необавезне функције |
| 3054eeb10210-309b-46eb-8cca-a32a2d0d02bf | Translation Approved (99%) | The applicant for EC verification of a Control-command and Signalling Trackside subsystem shall check whether Control-command and Signalling Trackside functions, which are defined ‘optional’ in this TSI, are required by other TSIs, national rules or by the application of risk evaluation and assessment to ensure safe integration of subsystems. | Подносилац захтева за ЕЗ верификацију подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге проверава да ли се функције контроле, управљања и сигнализације дуж пруге које су дефинисане као „необавезне” у овом ТСИ захтевају на основу других ТСИ или националних правила или применом вредновања и процене ризика да би се обезбедила безбедна интеграција подсистемâ. |
| 3055037dfc61-d31b-413b-8f93-ff9be5e404b8 | Translation Approved (88%) | The trackside implementation of national or optional functions shall be technically compatible and not prevent the use of that infrastructure by a train that complies only with the mandatory requirements of the On-board Class A system except as required for the following on-board optional functions in point 7.2.9.1 and 7.2.9.3. | Имплементација националних или необавезних функција дуж пруге мора бити технички усклађена и не сме спречавати да ту инфраструктуру користи воз који је усаглашен само са обавезним захтевима система класе А у возилу, осим када се то захтева за следеће необавезне функције у возилу из тач. 7.2.9.1. и 7.2.9.3: |
| 3056037dfc61-d31b-413b-8f93-ff9be5e404b8 | Translation Approved (0%) | The trackside implementation of one of these optional functions which leads to a new mandatory on-board requirement on specific lines shall be notified minimum 5 years before the function can become a mandatory on-board requirement. | Имплементација дуж пруге једне од тих необавезних функција која на одређеним пругама води новом обавезном захтеву у возилу пријављује се најмање пет година пре него што функција може постати обавезан захтев у возилу. |
| 3057037dfc61-d31b-413b-8f93-ff9be5e404b8 | Translation Approved (0%) | The notification of a new mandatory on-board requirement shall be done within the RINF and these changes in RINF shall be listed in the Network Statement according to Article 27 of the Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council (<181723/>). | Обавештавање о новом обавезном захтеву у возилу врши се у оквиру РИНФ-а, а ове промене у РИНФ-у наводе се у изјави о мрежи, према члану 27. Директиве 2012/34/ЕУ Европског парламента и Савета (<181723/>). |
| 3058037dfc61-d31b-413b-8f93-ff9be5e404b8 | Translation Approved (0%) | A notification period shorter than 5 years is only allowed if this is agreed between the IM and RU’s who run services or intent to run services (at the time of establishing the agreement) on these lines. | Рок за обавештавање краћи од пет година дозвољен је само ако се о њему договоре управљач инфраструктуре и железничка предузећа која на тим пругама обављају услуге или намеравају да обављају услуге (у тренутку закључивања споразума). |
| 3059037dfc61-d31b-413b-8f93-ff9be5e404b8 | Translation Approved (0%) | This agreement on shortening the notification period shall be notified to the European Commission. | О том договору о скраћивању рока за обавештавање обавештава се Европска комисија. |
| 30609c4f1234-72c9-4273-b0a8-ef1acbcebdeb | Translation Approved (98%) | <7807/> Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area (recast) (OJ L 343, 14.12.2012, p. 32). | <7807/> Директива 2012/34/EУ Европског парламента и Савета од 21. новембра 2012. године о успостављању јединственог европског железничког простора (прерађена верзија) (СЛ L 343, 14.12.2012, стр. 32). |
| 30615c5fa43d-f154-43e4-99f2-2a06214949f2 | Translation Approved (99%) | An on-board subsystem which incorporates a KER STM, may make it necessary to implement the K-interface. | Подсистем у возилу који има уграђен специфични преносни модул <Italic>KER</Italic> може захтевати имплементацију интерфејса <Italic>K</Italic>. |
| 306209a0fd27-6e18-4815-83cd-4aab6f927ef2 | Translation Approved (100%) | 7.2.9.1. | 7.2.9.1. |
| 306309a0fd27-6e18-4815-83cd-4aab6f927ef2 | Translation Approved (100%) | ETCS | <Italic>ETCS</Italic> |
| 3064f17847d1-15c2-45fd-bac3-745b0e1d13c3 | Translation Approved (0%) | (1) An ETCS Level 2 Trackside application with no or reduced train detection (formerly ETCS level 3) relies on on-board information to determine track occupation and requires that the on-board is able to fulfil the requirements for confirmed train length information as specified in Appendix A, Table A 2, index 27. | 1) Апликација нивоа 2 <Italic>ETCS</Italic>-а дуж пруге без детекције воза или са смањеном детекцијом воза (раније ниво 3 <Italic>ETCS</Italic>-а), за утврђивање заузетости колосека ослања се на информације у возилу и захтева да систем у возилу буде у могућности да испуни захтеве у погледу информација о потврђеној дужини воза како је наведено у Додатку А. Табела А.2 индекс 27. |
| 3065fb54ba9d-81df-4f3a-8737-32d7c291537f | Translation Approved (100%) | (2) An ETCS Level 1 Trackside application with infill requires that the on-board is equipped with the corresponding in-fill data transmission (Euroloop or radio) if the release speed is set to zero for safety reasons (e.g. protection of danger points). | 2) Апликација нивоа 1 <Italic>ETCS</Italic>-а дуж пруге са <Italic>infill</Italic>-ом захтева да је систем у возилу опремљен одговарајућим преносом података преко <Italic>infill</Italic>-а (Европетља или радио) ако је из безбедносних разлога брзина пуштања постављена на нулу (нпр. заштита опасних тачака). |
| 306652173d94-fb12-47e2-971f-c117f1100423 | Translation Approved (100%) | (3) When ETCS needs data transmission by radio, the data radio communication part as specified in this TSI is required. | 3) Када <Italic>ETCS</Italic> изискује пренос података радио-уређајем, потребан је део за радио-пренос података како је наведено у овом ТСИ. |
| 3067029c2a6a-6bb8-44e9-a806-27959843219d | Translation Approved (0%) | (4) When ETCS trackside needs a specific ETCS system version, the on-board shall be equipped according to the implementation requirements listed in 7.4.2.4.2. | 4) Када пружни <Italic>ETCS</Italic> изискује одређену верзију система <Italic>ETCS</Italic>, систем у возилу мора бити опремљен према захтевима за имплементацију наведеним у тачки 7.4.2.4.2. |
| 3068aa7dad29-2880-44f9-aabc-cc1e11a082b2 | Translation Approved (100%) | 7.2.9.2. | 7.2.9.2. |
| 3069aa7dad29-2880-44f9-aabc-cc1e11a082b2 | Translation Approved (100%) | ATO | <Italic>ATO</Italic> |
| 3070a640bc73-a561-429b-bbaa-700f3fb29bd8 | Translation Approved (0%) | (1) ATO Trackside: the trackside implementation of ATO is an optional function for interoperability which does technically not prevent the use of that infrastructure by a train that is not equipped with ATO on-board. | 1) Пружни <Italic>ATO</Italic>: имплементација <Italic>ATO</Italic>-а дуж пруге је необавезна функција за интероперабилност која технички не спречава да воз који није опремљен <Italic>ATO</Italic>-ом у возилу користи ту инфраструктуру. |
| 3071a640bc73-a561-429b-bbaa-700f3fb29bd8 | Translation Approved (0%) | Where ATO GoA1/2 functionality is implemented over ETCS trackside, the specifications of ATO in Appendix A of this TSI shall be applied. | Ако се функционалност <Italic>ATO</Italic> на <Italic>GoA1/2</Italic> имплементира преко пружног <Italic>ETCS</Italic>-а, примењују се спецификације за <Italic>ATO</Italic> из Додатка А уз овај ТСИ. |
| 3072f4a529d2-b0ac-4001-b649-ca0d72301238 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 3073f4a529d2-b0ac-4001-b649-ca0d72301238 | Translation Approved (0%) | Where ATO GoA1/2 functionality is implemented over Class B trackside, the specifications of ATO trackside in Appendix A of this TSI should be applied in order to facilitate the future migration to ATO on lines to be equipped with ETCS. | Ако се функционалност <Italic>ATO</Italic> на <Italic>GoA1/2</Italic> имплементира преко пружног система класе Б, треба примењивати спецификације за пружни <Italic>ATO</Italic> из Додатка А уз овај ТСИ да би се олакшао будући прелазак на <Italic>ATO</Italic> на пругама које треба опремити <Italic>ETCS</Italic>-ом. |
| 307432b340f7-273c-411f-96ad-811f8a9b3542 | Translation Approved (0%) | (2) ATO on-board: the fitting of ATO in a CCS on-board Subsystem is mandatory (<183614/>) when implementing ETCS for the first time into the vehicle and the vehicle is also intended for use on a line including at least one section equipped with ATO where the IM has notified in RINF the services requiring mandatory ATO on-board implementation. | 2) <Italic>ATO</Italic> у возилу: уградња <Italic>ATO</Italic>-а у подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу је обавезна (<183614/>) приликом првог имплементирања <Italic>ETCS</Italic>-а у возило, при чему је дато возило такође намењено употреби на прузи која укључује бар једну деоницу опремљену <Italic>ATO</Italic>-ом, ако је управљач инфраструктуре пријавио у РИНФ-у услуге које захтевају обавезну имплементацију <Italic>ATO</Italic>-а у возилу. |
| 30756954ac59-4653-4af9-9a4c-a453f3bdeb8e | Translation Approved (0%) | <7973/> The mandatory ATO on-board implementation requirement is not linked to technical compatibility, however linked to the regulatory need that no specific incentive mechanism for ATO on-board implementation shall be developed by Member States or Infrastructure Manager for vehicles implementing ETCS for the first time. | <7973/> Захтев за обавезну имплементацију <Italic>ATO</Italic>-а у возилу није повезан са техничком усклађеношћу већ са регулаторном потребом да државе чланице или управљач инфраструктуре, за возила која први пут имплементирају <Italic>ETCS</Italic>, не развију никакав посебан механизам подстицаја за имплементацију <Italic>ATO</Italic>-а у возилу. |
| 3076322dc273-e141-4868-931a-ca32b0b9b5b6 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 3077322dc273-e141-4868-931a-ca32b0b9b5b6 | Translation Approved (0%) | Where ATO GoA1/2 functionality is implemented over Class B trackside, the ATO on-board implementation is based on contractual agreements between the IM and RUs and as such there are no mandatory ATO GoA1/2 implementation requirements until ATO trackside and Class B trackside lines are migrated to a fully compliant ETCS including ATO trackside specifications in Appendix A of this TSI. | Ако се функционалност <Italic>ATO</Italic> на <Italic>GoA1/2</Italic> имплементира преко пружног система класе Б, имплементација <Italic>ATO</Italic>-а у возилу заснива се на уговорним споразумима између управљача инфраструктуре и железничких предузећа и стога нема обавезних захтева за имплементацију <Italic>ATO</Italic>-а на <Italic>GoA1/2</Italic> до преласка пруга са <Italic>ATO</Italic>-ом на прузи и пружним системом класе Б на потпуно усаглашен <Italic>ETCS</Italic> укључујући спецификације за <Italic>ATO</Italic> на прузи из Додатка А уз овај ТСИ. |
| 30782fc0f423-f25d-4a6d-a791-67fdf2e55d5f | Translation Approved (100%) | 7.2.9.3. | 7.2.9.3. |
| 30792fc0f423-f25d-4a6d-a791-67fdf2e55d5f | Translation Approved (0%) | RMR | <Italic>RMR</Italic> |
| 3080f6f250c3-bba1-406d-8f21-48eaa3bfadd9 | Translation Approved (0%) | GSM-R and/or FRMCS shall be implemented according to the implementation requirements listed in point 7.3.2. | <Italic>GSM-R</Italic> и/или <Italic>FRMCS</Italic> имплементирају се према захтевима за имплементацију наведеним у тачки 7.3.2. |
| 308194214e6a-6641-4d74-9482-e3e6069f4b31 | Translation Approved (100%) | 7.2.10. | 7.2.10. |
| 308294214e6a-6641-4d74-9482-e3e6069f4b31 | Translation Approved (97%) | Specifications maintenance (error corrections) | Одржавање спецификација (исправке грешака) |
| 30835092b7ef-8a99-462d-821d-4d32e576ca4f | Translation Approved (100%) | 7.2.10.1. | 7.2.10.1. |
| 30845092b7ef-8a99-462d-821d-4d32e576ca4f | Translation Approved (0%) | Responsibilities during the Change Control Management process | Одговорности током поступка управљања контролом промена |
| 308535882082-98ce-45c6-bac3-3043d828c3bc | Translation Approved (0%) | During the Change Control Management (CCM) process of the ERTMS specifications and before the entry into force of the next legal release of this TSI, errors are classified as preventing normal service or as not preventing normal service. | Током поступка управљања контролом промена (<Italic>CCM</Italic>) спецификација <Italic>ERTMS</Italic>-а и пре ступања на снагу следеће правне верзије овог ТСИ, грешке се класификују као грешке које спречавају и грешке које не спречавају нормалан рад. |
| 3086f48222cf-8077-4c4d-be0d-2342b87a9aa3 | Translation Approved (0%) | For the errors preventing normal service, on-board manufacturers, operators, e.g. providing input on the occurrence of the error during normal service, and infrastructure managers with the necessary input from the trackside manufacturers shall describe their products and system implementations with respect to the situation identified by answering to the ERA questionnaires (which include the resolutions of the errors and the mitigation measures). | Кад је реч о грешкама које спречавају нормалан рад, произвођачи опреме у возилу, оператери (нпр. достављањем, података о појави грешке током нормалног рада) и управљачи инфраструктуре, уз неопходан допринос произвођача пружне опреме, описују имплементацију својих производа и система у односу на утврђену ситуацију, одговарајући на упитнике Европске железничке агенције (<Italic>ERA</Italic>) (који обухватају решења за грешке и мере за ублажавање). |
| 3087a89f7b41-6e62-48e7-ad28-936e2b97a8d7 | Translation Approved (0%) | The answers on these ERA questionnaires shall be provided within 3 months after publication of the questionnaires, in particular the Infrastructure Manager shall evaluate within the ERA questionnaire if: | Одговори на ове упитнике <Italic>ERA</Italic> достављају се у року од три месеца након објављивања упитника, а управљач инфраструктуре у оквиру упитника <Italic>ERA</Italic> нарочито процењује: |
| 3088859988bc-5cf3-4e07-adaf-7c90715a88dc | Translation Approved (0%) | (1) the impact of the error is acceptable, as regards safety and network operation; | 1) да ли је утицај грешке прихватљив у погледу безбедности и рада мреже; |
| 308967683a30-58ce-4198-9f04-1fe1d3987417 | Translation Approved (0%) | (2) the impact of the error is acceptable for interoperability, this either means that: | 2) да ли је утицај грешке прихватљив са аспекта интероперабилности, што значи: |
| 3090de450734-9331-441a-a781-ececc4144740 | Translation Approved (0%) | (a) the non-implementation of the trackside error correction would allow any ERTMS vehicle complying with the latest TSI release to provide normal service in the network; | а) да би неспровођење исправке грешака дуж пруге омогућило сваком возилу са <Italic>ERTMS</Italic>-ом које је у складу са последњом верзијом ТСИ да пружи нормално ради на мрежи. |
| 3091d281f596-ad04-4060-991b-f317977810c8 | Translation Approved (100%) | or | или |
| 30920711453a-1106-4026-a160-72d4f3256b1a | Translation Approved (0%) | (b) the non-implementation of the on-board error correction would allow that ERTMS vehicle to provide normal service in the TSI compliant network. | б) да би неспровођење исправке грешака у возилу омогућило том возилу са <Italic>ERTMS</Italic>-ом да нормално ради на мрежи усаглашеној са ТСИ. |
| 3093530ed485-2e79-4b34-91d0-9a0a648bf2b4 | Translation Approved (0%) | The Agency shall publish the results of the ERA questionnaires in a transparent manner. | Агенција транспарентно објављује резултате упитникâ <Italic>ERA</Italic>. |
| 3094f49a96f5-034f-4321-8482-79ef890a812b | Translation Approved (100%) | 7.2.10.2. | 7.2.10.2. |
| 3095f49a96f5-034f-4321-8482-79ef890a812b | Translation Approved (0%) | On-board and Trackside Manufacturer responsibilities | Одговорности произвођача опреме у возилу и произвођача пружне опреме |
| 309663c2111e-c64d-4922-a595-eff4f05cb0c0 | Translation Approved (0%) | After the publication of the error corrections in a legal release, manufacturers shall update their Interoperability Constituents accordingly and are responsible for maintaining the Interoperability Constituents as requested in point 4.2.20.1 (including maintaining the associated EC Certificates) and according to the transition requirements in Appendix B (Table B3). | Након објављивања исправки грешака у правној верзији, произвођачи сходно томе ажурирају своје чиниоце интероперабилности и одговорни су за одржавање чинилаца интероперабилности како се захтева у тачки 4.2.20.1. (укључујући одржавање с њима повезаних ЕЗ сертификата) и према прелазним захтевима из Додатка Б (Табела Б3). |
| 309763c2111e-c64d-4922-a595-eff4f05cb0c0 | Translation Approved (0%) | These updated Interoperability Constituents (including the associated EC Certificates) shall be made available for integration in the concerned subsystems according to Appendix B (Table B3). | Ови ажурирани чиниоци интероперабилности (укључујући с њима повезане ЕЗ сертификате) чине се доступним ради интегрисања у одговарајуће подсистеме према Додатку Б (Табела Б.3). |
| 309875846d40-f186-4e1e-870a-9d00497ee793 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 309975846d40-f186-4e1e-870a-9d00497ee793 | Translation Approved (92%) | For Interoperability constituents for which the information previously provided as described in point 7.2.10.1 indicates that there is no impact regarding safety, operation and interoperability, an update is not required. | Кад је реч о чиниоцима интероперабилности за које информације, које су претходно пружене, како је описано у тачки 7.2.10.1, показују да нема утицаја на безбедност, експлоатацију и интероперабилност, ажурирање није потребно. |
| 3100a263d462-49d0-4f2e-957c-d576fb7da677 | Translation Approved (100%) | 7.2.10.3. | 7.2.10.3. |
| 3101a263d462-49d0-4f2e-957c-d576fb7da677 | Translation Approved (0%) | Infrastructure Manager and Railway Undertaking responsibilities | Одговорности управљача инфраструктуре и железничког предузећа |
| 3102bc55b7d3-cc2f-4b6c-8122-b798692f9855 | Translation Approved (0%) | 7.2.10.3.1. | 7.2.10.3.1. |
| 3103bc55b7d3-cc2f-4b6c-8122-b798692f9855 | Translation Approved (77%) | Infrastructure Manager responsibilities | Одговорности управљача инфраструктуре |
| 3104876cd95b-395c-43f0-baaf-ea2fd781962e | Translation Approved (0%) | In case the impact of one of the errors as described in point 7.2.10.1 is identified as unacceptable on the Infrastructure Manager’s network, the Infrastructure Manager, based on the information previously provided by on-board manufacturers within the ERA questionnaires, shall identify the ERTMS vehicles authorised to run on its network or being authorised to run on its network that have not implemented a solution which mitigates the interoperability or safety problem caused by the specification error. | У случају да се утврди да је утицај једне од грешака описаних у тачки 7.2.10.1. неприхватљив на мрежи управљача инфраструктуре, управљач инфраструктуре, на основу информација које су претходно доставили произвођачи опреме у возилу у оквиру упитника <Italic>ERA</Italic>, утврђује возила са <Italic>ERTMS</Italic>-ом која имају дозволу да саобраћају на његовој мрежи или за која је у току поступак издавања дозволе за саобраћање на његовој мрежи, а која нису применила решење којим се ублажава проблем у вези са безбедношћу или интероперабилношћу, проузрокован грешком у спецификацији. |
| 3105876cd95b-395c-43f0-baaf-ea2fd781962e | Translation Approved (0%) | In case of significant impact on existing vehicles running on its network reported by on-board manufacturers (with the support of operators), the Infrastructure Manager can voluntarily decide to evaluate the implementation of temporary trackside mitigation measures in order to facilitate existing vehicles to continue their services until on-board error corrections are implemented. | У случају значајног утицаја на постојећа возила која саобраћају на његовој мрежи, који су пријавили произвођачи опреме у возилу (уз подршку оператера), управљач инфраструктуре може добровољно одлучити да оцени спровођење привремених мера за ублажавање дуж пруге, како би се олакшао наставак рада постојећих возила док се не спроведу исправке грешака у возилу. |
| 31068095a7d2-8f1f-4fb0-9404-c44a515a05f9 | Translation Approved (0%) | The Infrastructure Manager shall register in the related RINF (<187242/>) parameter which error corrections are applicable (i.e. the errors preventing normal service in the network) for the on-board. | Управљач инфраструктуре у оквиру одговарајућег параметра РИНФ-а (<187242/>) региструје које се исправке грешака (тј. грешака које спречавају нормалан рад на мрежи) примењују на систем у возилу. |
| 31078095a7d2-8f1f-4fb0-9404-c44a515a05f9 | Translation Approved (0%) | This shall be registered at the latest 12 months after the entry into force of the TSI or shall be registered in case of new or upgrade trackside implementation within its network. | Ова регистрација се врши најкасније 12 месеци након ступања на снагу ТСИ или у случају нове или унапређене имплементације дуж пруге у оквиру његове мреже. |
| 31082c5f0896-660f-4ec6-86a3-db44bfddcdc6 | Translation Approved (100%) | <8241/> The Network Statement can be used as tool in case RINF is not upgraded yet to notify this change. | <8241/> Изјава о мрежи се може користити као алатка у случају да РИНФ још није унапређен за обавештавање о овој промени. |
| 31099d18975e-7a09-4b31-a6d7-daca68246542 | Translation Approved (0%) | For impacted ERTMS trackside subsystems, Infrastructure Managers shall implement the relevant trackside error corrections enabling a TSI compliant CCS on-board (including on-board error correction implementation) to provide a normal service, in accordance with appendix B (Table B2) of this CCS TSI. | За погођене пружне подсистеме <Italic>ERTMS</Italic>, управљачи инфраструктуре спроводе релевантне исправке грешака дуж пруге, чиме се омогућава да подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу усаглашен са ТСИ (укључујући спровођење исправке грешака у возилу) обезбеди нормалан рад, у складу са Додатком Б (Табела Б.2) уз овај ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 31100ae26745-461b-42fc-a7fa-443929d8046d | Translation Approved (0%) | This Infrastructure Manager shall update -if applicable- the existing ETCS and radio system compatibility checks type (ESC/RSC) (i.e. this shall not lead to the creation of a new ESC/RSC type). | Овај управљач инфраструктуре, по потреби, ажурира постојећи тип провере компатибилности <Italic>ETCS</Italic>-а и радио-система (<Italic>ESC</Italic>/<Italic>RSC</Italic>) (тј. то не сме довести до стварања новог типа <Italic>ESC/RSC</Italic>-а). |
| 31111f8666cd-f4b6-411c-84bb-4e01e2c21e4f | Translation Approved (0%) | 7.2.10.3.2. | 7.2.10.3.2. |
| 31121f8666cd-f4b6-411c-84bb-4e01e2c21e4f | Translation Approved (0%) | Railway Undertakings responsibilities | Одговорности железничких предузећа |
| 3113ed962847-ec0e-4494-ad67-47f25234d5d1 | Translation Approved (0%) | The Railway Undertakings shall compare the error corrections registered in RINF for the area of use of the vehicle with the information previously provided as described in point 7.2.10.1 to identify the necessary error corrections to be implemented in the vehicles. | Железничка предузећа упоређују исправке грешака регистроване у РИНФ-у за подручје употребе возила са претходно достављеним информацијама, како је описано у тачки 7.2.10.1, да би се утврдиле неопходне исправке грешака које треба спровести у возилима. |
| 311409375bd2-e78f-4494-991c-ddd4e86ef773 | Translation Approved (0%) | For impacted ERTMS on-board subsystems, Railway Undertakings with support of the on-board manufacturers shall implement the necessary error corrections in the CCS on-board subsystems in accordance with appendix B (Table B1.1) of this CCS TSI. | За погођене подсистеме <Italic>ERTMS</Italic> у возилу, железничка предузећа, уз подршку произвођача опреме у возилу, спроводе неопходне исправке грешака у подсистемима контроле, управљања и сигнализације у возилу, у складу са Додатком Б (Табела Б.1.1) уз овај ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 3115b4e09578-c728-456d-9ec9-75de208a28e1 | Translation Approved (100%) | 7.3. | 7.3. |
| 3116b4e09578-c728-456d-9ec9-75de208a28e1 | Translation Approved (97%) | RMR specific implementation rules | Посебна правила имплементације <Italic>RMR</Italic>-а |
| 31172b99a079-eaf1-4c74-8c30-684d051ebeb8 | Translation Approved (100%) | 7.3.1. | 7.3.1. |
| 31182b99a079-eaf1-4c74-8c30-684d051ebeb8 | Translation Approved (95%) | Trackside installations | Пружна постројења |
| 31190dc6bacf-cf18-4c45-bd41-8b75f6b36c87 | Translation Approved (100%) | 7.3.1.1. | 7.3.1.1. |
| 31200dc6bacf-cf18-4c45-bd41-8b75f6b36c87 | Translation Approved (0%) | The fitting of GSM-R or FRMCS is mandatory when: | Уградња <Italic>GSM-R</Italic>-а или <Italic>FRMCS</Italic>-а је обавезна: |
| 3121d6d62ab3-0e94-4295-91ef-e35ad559bbd0 | Translation Approved (0%) | (1) installing for the first time the radio communication part of a Control-Command and Signalling Trackside Subsystem; When FRMCS is the first class A radio system on a line, conditions in 7.3.1.3 shall be respected. | 1) приликом прве уградње дела за радио-комуникацију подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге; Када је <Italic>FRMCS</Italic> први радио-систем класе А на прузи, морају се поштовати услови из тачке 7.3.1.3. |
| 3122c0ace25b-ed8a-4097-b2e3-66c14fc96430 | Translation Approved (0%) | (2) upgrading the radio communication part of a Control-Command and Signalling Trackside Subsystem already in service in such a way that it changes the functions or the performance of the subsystem. | 2) приликом унапређења дела за радио-комуникацију подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге који је већ у употреби, на такав начин да се мењају функције или перформансе подсистема. |
| 3123c0ace25b-ed8a-4097-b2e3-66c14fc96430 | Translation Approved (92%) | This does not include the modifications deemed necessary to mitigate safety-related defects in the legacy installation; | Ово не укључује измене које се сматрају неопходним за ублажавање безбедносних недостатака на наслеђеној опреми. |
| 3124d91deaed-97a0-4ced-a0a6-47fdc2c5b2b8 | Translation Approved (0%) | (3) Implementation of ETCS level 2 needs data radio communication. | 3) када имплементација нивоа 2 <Italic>ETCS</Italic>-а захтева радио-пренос података. |
| 31251d4b1217-7142-4870-b5c1-e00ae8c39bdb | Translation Approved (0%) | (4) Implementation of ETCS level 1 with radio infill needs GSM-R data radio communication. | 4) када имплементација нивоа 1 <Italic>ETCS</Italic>-а са јединицом радио-везе <Italic>infill</Italic> захтева радио-пренос података <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 3126a9fd37d6-1d52-423f-8c9d-e06af613545f | Translation Approved (100%) | 7.3.1.2. | 7.3.1.2. |
| 3127a9fd37d6-1d52-423f-8c9d-e06af613545f | Translation Approved (0%) | GSM-R may only be taken out of operation when the following conditions are fulfilled: | <Italic>GSM-R</Italic> се може искључити из употребе само када су испуњени следећи услови: |
| 31281cab0f34-e11d-4d90-bf05-e79e77aca58b | Translation Approved (0%) | — Condition 1: minimum notification period of 5 years where GSM-R services shall be stopped. | – услов 1: минимални рок за обавештавање од пет година пре обустављања услуга <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 31291cab0f34-e11d-4d90-bf05-e79e77aca58b | Translation Approved (0%) | This notification shall only be done when FRMCS on-board Interoperability Constituents’ specifications, as listed in Table 5.1 and Appendix A, are completed and published with an amendment of this CCS TSI which allows the tendering of the complete FRMCS on-board equipment. | Ово обавештавање се врши тек када се спецификације чинилаца интероперабилности <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу, наведене у Табели 5.1. и Додатку А, финализују и објаве са изменом овог ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације, чиме се омогућава јавно надметање за комплетну опрему за <Italic>FRMCS</Italic> у возилу. |
| 31301cab0f34-e11d-4d90-bf05-e79e77aca58b | Translation Approved (0%) | This notification shall be done within the RINF and these changes in RINF shall be listed in the Network Statement as part of Article 27 of Directive 2012/34/EU; | Ово обавештавање се врши у оквиру РИНФ-а, а ове промене у РИНФ-у наводе се у изјави о мрежи у оквиру члана 27. Директиве 2012/34/ЕУ; |
| 31317d06ad31-44b7-4bb7-8332-b9a39bdd3336 | Translation Approved (100%) | and | и |
| 31320bb3ea19-ee04-4412-82f4-e17a186869b1 | Translation Approved (0%) | — Condition 2: | – услов 2: |
| 31330bb3ea19-ee04-4412-82f4-e17a186869b1 | Translation Approved (0%) | FRMCS is in service; | <Italic>FRMCS</Italic> је у употреби; |
| 313497fa5780-4905-4e08-b373-3f3059043092 | Translation Approved (87%) | A shorter period is allowed if this is agreed between the IM and the RU’s who run services or intent to run services (at the time of establishing the agreement) on these lines. | Краћи рок је дозвољен ако се о њему договоре управљач инфраструктуре и железничка предузећа која на тим пругама обављају услуге или намеравају да обављају услуге (у тренутку закључивања споразума). |
| 313597fa5780-4905-4e08-b373-3f3059043092 | Translation Approved (90%) | This agreement on shorter notification period shall be notified to the European Commission. | О том договору о краћем року за обавештавање, обавештава се Европска комисија. |
| 3136792b11d8-d656-433b-8847-40ca83409187 | Translation Approved (100%) | 7.3.1.3. | 7.3.1.3. |
| 3137792b11d8-d656-433b-8847-40ca83409187 | Translation Approved (CM) | The trackside implementation of FRMCS only, without pre-existing GSM-R, is allowed if the following condition is fulfilled: | Имплементација дуж пруге само <Italic>FRMCS</Italic>-а, без већ постојећег <Italic>GSM-R</Italic>-а, дозвољена је ако су испуњени следећи услови: |
| 31387329196b-0346-4d95-b4ec-896b739b79cc | Translation Approved (79%) | Minimum notification period of 5 years where FRMCS services shall be in operation. | минимални рок за обавештавање од пет година, пре пуштања у рад услуга <Italic>FRMCS</Italic>. |
| 31397329196b-0346-4d95-b4ec-896b739b79cc | Translation Approved (99%) | This notification can only be done when FRMCS on-board Interoperability Constituents’ specifications, as listed in Table 5.1 and Appendix A, are completed and published with an amendment of this CCS TSI which allows the tendering of the complete FRMCS on-board equipment. | Ово обавештавање се може извршити тек када се спецификације чинилаца интероперабилности <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу, наведене у Табели 5.1. и Додатку А, финализују и објаве са изменом овог ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације, чиме се омогућава јавно надметање за комплетну опрему за <Italic>FRMCS</Italic> у возилу. |
| 31407329196b-0346-4d95-b4ec-896b739b79cc | Translation Approved (99%) | This notification shall be done within the RINF and these changes in RINF shall be listed in the Network Statement as part of Article 27 of Directive 2012/34/EU. | Ово обавештавање се врши у оквиру РИНФ-а, а ове промене у РИНФ-у наводе се у изјави о мрежи у оквиру члана 27. Директиве 2012/34/ЕУ. |
| 3141d629ebdd-c632-484c-a759-96c90098e888 | Translation Approved (100%) | A shorter period is allowed if this is agreed between the IM and the RU’s who run services or intent to run services (at the time of establishing the agreement) on these lines. | Краћи рок је дозвољен ако се о њему договоре управљач инфраструктуре и железничка предузећа која на тим пругама обављају услуге или намеравају да обављају услуге (у тренутку закључивања споразума). |
| 3142d629ebdd-c632-484c-a759-96c90098e888 | Translation Approved (0%) | This agreement shall be notified to the Commission. | О овом договору се обавештава Комисија. |
| 31430b2318c7-a8cb-41a9-aa24-e424ff832f58 | Translation Approved (100%) | 7.3.2. | 7.3.2. |
| 31440b2318c7-a8cb-41a9-aa24-e424ff832f58 | Translation Approved (89%) | On-board installations | Постројења у возилу |
| 31451740f968-687b-4041-a341-99cb5f37a1c0 | Translation Approved (100%) | 7.3.2.1. | 7.3.2.1. |
| 31461740f968-687b-4041-a341-99cb5f37a1c0 | Translation Approved (0%) | The fitting of GSM-R in rolling stock intended for use on a line including at least one section equipped with GSM-R and not equipped with FRMCS or on a line including at least one RBC not supporting FRMCS (even if superimposed to a legacy radio communication system), is mandatory when: | Уградња <Italic>GSM-R</Italic>-а у возна средства, намењена за употребу на прузи која укључује бар једну деоницу која је опремљена <Italic>GSM-R</Italic>-ом и није опремљена <Italic>FRMCS</Italic>-ом или на прузи која укључује бар један <Italic>RBC</Italic> који не подржава <Italic>FRMCS</Italic> (чак и ако је надограђена на наслеђени систем радио-комуникације), обавезна је: |
| 31473f33ce22-f310-4e67-905c-6424c4cab204 | Translation Approved (0%) | (1) installing for the first time the voice radio communication part of a Control-Command and Signalling On-board Subsystem; | 1) приликом прве уградње дела за говорну радио-комуникацију подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу; |
| 3148b46d7fc4-12c2-49aa-ba6c-e76f7f391a8d | Translation Approved (86%) | (2) upgrading the voice radio communication part of a Control-Command and Signalling On-board Subsystem already on the market (Class B) in such a way that it changes the functions or the performance of the subsystem. | 2) приликом унапређења дела за говорну радио-комуникацију подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу који је већ на тржишту (класа Б), на такав начин да се мењају функције или перформансе подсистема. |
| 3149b46d7fc4-12c2-49aa-ba6c-e76f7f391a8d | Translation Approved (99%) | This does not apply to modifications deemed necessary to mitigate safety-related defects in the legacy installation; | Ово се не примењује на измене које се сматрају неопходним за ублажавање безбедносних недостатака на наслеђеној опреми; |
| 31501bc8b478-37b0-4957-ab26-a8f754df0d04 | Translation Approved (81%) | (3) implementation of ETCS level 2 or level 1 with radio infill need data radio communication. | 3) када имплементација нивоа 2 или нивоа 1 <Italic>ETCS</Italic>-а са јединицом радио-везе <Italic>infill</Italic> захтева радио-пренос података. |
| 315144832fea-5829-4306-a05f-1b62ee4e490b | Translation Approved (100%) | 7.3.2.2. | 7.3.2.2. |
| 315244832fea-5829-4306-a05f-1b62ee4e490b | Translation Approved (0%) | The fitting of FRMCS in rolling stock is mandatory for vehicles intended to operate on a line where the IM has notified the FRMCS trackside implementation: | Уградња <Italic>FRMCS</Italic>-а у возна средства обавезна је за возила намењена саобраћању на прузи за коју је управљач инфраструктуре обавестио о имплементацији пружног <Italic>FRMCS</Italic>-а: |
| 31536a94a7af-3768-4433-ad83-1ba154b0b8fb | Translation Approved (100%) | (1) installing for the first time the voice radio communication part of a Control-Command and Signalling On-board Subsystem; | 1) приликом прве уградње дела за говорну радио-комуникацију подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу; |
| 3154b3c7aea0-9fc6-4182-98db-57109052977b | Translation Approved (82%) | (2) upgrading the voice radio communication part of a Control-Command and Signalling On-board Subsystem already on the market (Class B or GSM-R) in such a way that it changes the functions or the performance of the subsystem. | 2) приликом унапређења дела за говорну радио-комуникацију подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу који је већ на тржишту (класа Б или <Italic>GSM-R</Italic>), на такав начин да се мењају функције или перформансе подсистема. |
| 3155b3c7aea0-9fc6-4182-98db-57109052977b | Translation Approved (100%) | This does not apply to modifications deemed necessary to mitigate safety-related defects in the legacy installation; | Ово се не примењује на измене које се сматрају неопходним за ублажавање безбедносних недостатака на наслеђеној опреми; |
| 3156dbde253d-7ffc-456c-b3c5-7ea297750d1b | Translation Approved (99%) | (3) implementation of ETCS level 2 need data radio communication. | 3) када имплементација нивоа 2 <Italic>ETCS</Italic>-а захтева радио-пренос података. |
| 3157a65fea1b-3dba-412e-a059-93045e27378e | Translation Approved (100%) | 7.4. | 7.4. |
| 3158a65fea1b-3dba-412e-a059-93045e27378e | Translation Approved (100%) | ETCS specific implementation rules | Посебна правила имплементације <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 3159da765e0f-4afc-4a5d-bb5d-1c66b791ad32 | Translation Approved (100%) | 7.4.1. | 7.4.1. |
| 3160da765e0f-4afc-4a5d-bb5d-1c66b791ad32 | Translation Approved (CM) | Trackside installations | Пружна постројења |
| 316153996c83-a23e-4ac2-b6a0-ff3637d626ec | Translation Approved (0%) | Articles 1 and 2 and Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2017/6 (<192493/>) shall apply as referred to in Article 47 of Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council (<192632/>) and any update to this Regulation. | Чл. 1. и 2. и Анекс I Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) 2017/6 (<192493/>) примењују се како је наведено у члану 47. Уредбе (ЕУ) број 1315/2013 Европског парламента и Савета (<192632/>) и у свим ажурирањима ове уредбе. |
| 316269444720-9a16-4c1f-bc04-f4ab2e488cb3 | Translation Approved (97%) | <8359/> Commission Implementing Regulation (EU) 2017/6 of 5 January 2017 on the European Rail Traffic Management System European deployment plan (OJ L 3, 6.1.2017, p. 6). | <8359/> Спроведбена уредба Комисије (ЕУ) 2017/6 од 5. јануара 2017. године о Европском плану увођења Европског система управљања железничким саобраћајем (СЛ L 3, 6.1.2017, стр. 6). |
| 31638249b48e-6cc2-4896-989d-7f3a6061e207 | Translation Approved (98%) | <8513/> Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU (OJ L 348, 20.12.2013, p. 1). | <8513/> Уредба (ЕУ) број 1315/2013 Европског парламента и Савета од 11. децембра 2013. године о смерницама Уније за развој трансевропске транспортне мреже и о стављању ван снаге Одлуке број 661/2010/ЕУ (СЛ L 348, 20.12.2013, стр. 1). |
| 31646d6e0ece-9f31-4520-8c06-2f4021da1ff4 | Translation Approved (0%) | Euroloop and radio infill data transmission shall not be installed, nor operated, except at lines/trackside areas which are listed as specific case in point 7.7. | Пренос података преко Европетље и јединице радио-везе <Italic>infill</Italic> не уграђује се нити се користи, осим на пругама / подручјима дуж пруге наведеним као специфични случајеви у тачки 7.7. |
| 316586f14d71-bd50-4230-bf42-fd399802b02c | Translation Approved (0%) | The trackside installations shall comply with the harmonised engineering rules referenced under index 13 (subset 40) and shall be operated without restriction under the operating rules set out in the Appendix A of Implementing Regulation (EU) 2019/773. | Пружна постројења морају бити усаглашена са хармонизованим конструкционим правилима на која се упућује у индексу 13. (подскуп 40) и користе се без ограничења на основу оперативних правила утврђених у Додатку А уз Спроведбену уредбу (ЕУ) 2019/773. |
| 316686f14d71-bd50-4230-bf42-fd399802b02c | Translation Approved (0%) | The Agency when issuing trackside approvals in accordance with Article 19 of Directive (EU) 2016/797 and the NSA when authorising the placing in service of fixed installations, shall confirm compliance. | Агенција приликом издавања одобрењâ за пружну опрему у складу са чланом 19. Директиве (ЕУ) 2016/797 и <Italic>NSA</Italic> приликом одобравања пуштања у рад стабилних постројења потврђују усаглашеност. |
| 31674573a538-74a8-490d-a16f-63ad3d326471 | Translation Approved (0%) | Infrastructure Manager shall communicate through RINF to operators the time and date when authorised ERTMS trackside installations will be put in operation. | Управљач инфраструктуре преко РИНФ-а саопштава оператерима време и датум када ће одобрена пружна постројења <Italic>ERTMS</Italic>-а бити пуштена у рад. |
| 3168672f65b1-a607-40c1-8443-7bfdce53259f | Translation Approved (100%) | 7.4.1.1. | 7.4.1.1. |
| 3169672f65b1-a607-40c1-8443-7bfdce53259f | Translation Approved (79%) | High-speed network | Мрежа за велике брзине |
| 3170ff3aedf9-0b51-4da7-bea3-cbefe539f8a8 | Translation Approved (100%) | It is mandatory to fit ETCS trackside when: | Уградња пружног <Italic>ETCS</Italic>-а је обавезна у следећим случајевима: |
| 317148055b43-8f9b-482b-9f81-2aaa75068e40 | Translation Approved (99%) | (1) installing for the first time the train protection part of a Control-Command and Signalling Trackside Subsystem (with or without a Class B system); or | 1) приликом прве уградње дела подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге за заштиту воза (са системом класе Б или без њега); или |
| 317278ce4a48-70fd-4e2e-bf75-8c46caebcb55 | Translation Approved (99%) | (2) upgrading the existing train protection part of a Control-Command and Signalling Trackside Subsystem, where this would change the functions, performance and/or interoperability-relevant interfaces (air gaps) of the existing legacy system. | 2) приликом унапређења постојећег дела подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге за заштиту воза, ако би то променило функције, перформансе и/или интерфејсе релевантне за интероперабилност (ваздушне међупросторе) постојећег наслеђеног система. |
| 317378ce4a48-70fd-4e2e-bf75-8c46caebcb55 | Translation Approved (100%) | This does not apply to modifications deemed necessary to mitigate safety-related defects in the legacy installation. | Ово се не примењује на измене које се сматрају неопходним за ублажавање безбедносних недостатака на наслеђеној опреми. |
| 31745fea8cad-1936-4bb4-8c78-daad56fecfd0 | Translation Approved (100%) | 7.4.1.2. | 7.4.1.2. |
| 31755fea8cad-1936-4bb4-8c78-daad56fecfd0 | Translation Approved (0%) | Set of specifications from previous versions of the CCS TSI. | Скуп спецификација из претходних верзија ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 317681f2b202-d886-4ce9-b80f-83a00434458c | Translation Approved (0%) | Networks that implement and operate ETCS lines according to former set #1 as in Annex A, Table A2.1 of previous versions of this TSI before the entry into force of this TSI and with more than 1 000 km or 25% in operation or under construction in the Core Network Corridors before 31 December 2020, can exceptionally continue to use those ETCS specifications for the placing into service for 7 year after publication of this TSI for new projects and for 10 years after entry into force of this TSI for upgraded or renewal projects in the network under the following conditions: | Мреже у којима се имплементирају и користе пруге са <Italic>ETCS</Italic>-ом према ранијем скупу бр. 1 из Анекса А Табела А.2.1, претходних верзија овог ТСИ пре ступања на снагу овог ТСИ и са више од 1000 km или 25% у експлоатацији или у фази конструкције на коридорима основне мреже пре 31. децембра 2020. године, могу, у изузетним случајевима, наставити да користе те спецификације <Italic>ETCS</Italic>-а за пуштање у рад током седам година након објављивања овог ТСИ за нове пројекте и током 10 година након ступања на снагу овог ТСИ за пројекте унапређења или обнављања у мрежи под следећим условима. |
| 3177893a69f5-73d4-4df0-bd80-6e4ac88ac06f | Translation Approved (0%) | (1) Notification of the intention to deploy former set of specifications #1 and the intended scope and plan has been sent to the European Commission within 2 years after the publication date of this TSI. | 1) Обавештење о намери да се употреби ранији скуп спецификација бр. 1 и предвиђена област примене и план, послати су Европској комисији у року од две године од датума објављивања овог ТСИ. |
| 3178c88a5c32-0b37-4caf-81f5-8e693f050276 | Translation Approved (0%) | (2) Infrastructure Manager shall ensure that those lines will include the implementation of all the relevant error correction measures enabling an ETCS On-board compliant with this TSI (including on-board error correction implementation) to provide a normal service. | 2) Управљач инфраструктуре обезбеђује да на тим пругама буду спроведене све релевантне мере за исправку грешака које омогућавају да <Italic>ETCS</Italic> у возилу који је усаглашен са овим ТСИ (укључујући спровођење исправке грешака у возилу) обезбеди нормалан рад. |
| 3179d85f2e81-b0aa-4cb5-9581-20389d926651 | Translation Approved (0%) | (3) The Infrastructure Manager shall implement the relevant error corrections and the harmonised or equivalent mitigation measures in Agency Opinions or published releases of the specifications, according to point 7.2.10. | 3) Управљач инфраструктуре спроводи релевантне мере за исправку грешака и хармонизоване или еквивалентне мере за ублажавање из мишљењâ Агенције или објављених верзија спецификација, према тачки 7.2.10. |
| 31803eb7044f-6de1-42f9-998c-81e8595984bd | Translation Approved (0%) | (4) In addition, any modification performed in infrastructure compliant with former set of specifications #1 shall ensure that the previous conditions (2) and (3) are also preserved. | 4) Поред тога, свака измена извршена на инфраструктури, која је усаглашена са ранијим скупом спецификација бр. 1, обезбеђује да се одрже и претходни услови 2) и 3). |
| 3181e3426488-7c84-4882-8b45-0547330f267e | Translation Approved (0%) | Networks that implement and operate ETCS lines according to former set #2 and set #3 as in Annex A, Table A2.2 and Table A2.3 of previous versions of this TSI before the entry into force of this TSI, can exceptionally continue to use those specifications for the placing into service for 7 years after publication of this TSI for new projects and for 10 years after entry into force of this TSI for upgraded or renewal projects in the network under the following conditions: | Мреже у којима се имплементирају и користе пруге са <Italic>ETCS</Italic>-ом према ранијем скупу бр. 2 и скупу бр. 3 из Анекса А Табела А.2.2 и Табела А.2.3 претходних верзија овог ТСИ пре ступања на снагу овог ТСИ, могу, у изузетним случајевима, наставити да користе те спецификације за пуштање у рад током седам година након објављивања овог ТСИ за нове пројекте и током 10 година након ступања на снагу овог ТСИ за пројекте унапређења или обнављања у мрежи под следећим условима. |
| 3182eeb035a0-28e0-475b-bf73-0153c3cb58d0 | Translation Approved (100%) | (1) Infrastructure Manager shall ensure that those lines will include the implementation of all the relevant error correction measures enabling an ETCS On-board compliant with this TSI (including on-board error correction implementation) to provide a normal service. | 1) Управљач инфраструктуре обезбеђује да на тим пругама буду спроведене све релевантне мере за исправку грешака које омогућавају да <Italic>ETCS</Italic> у возилу који је усаглашен са овим ТСИ (укључујући спровођење исправке грешака у возилу) обезбеди нормалан рад. |
| 3183e09ff287-50c3-4d9d-998e-cf9afac668c4 | Translation Approved (CM) | (2) The Infrastructure Manager shall implement the relevant error corrections and the harmonised or equivalent mitigation measures in Agency Opinions or published releases of the specifications, according to point 7.2.10. | 2) Управљач инфраструктуре спроводи релевантне мере за исправку грешака и хармонизоване или еквивалентне мере за ублажавање из мишљењâ Агенције или објављених верзија спецификација, према тачки 7.2.10. |
| 31848804d8fd-a204-4bb0-bc96-ddee8e01ddcd | Translation Approved (97%) | (3) In addition, any modification performed in infrastructure compliant with former set of specifications #2 and #3 shall ensure that the previous conditions (1) and (2) are also preserved. | 3) Поред тога, свака измена извршена на инфраструктури, која је усаглашена са ранијим скупом спецификација бр. 2 и бр. 3, обезбеђује да се одрже и претходни услови 1) и 2). |
| 31851cf59411-e261-4902-8054-09bb864b4e9b | Translation Approved (100%) | 7.4.1.3. | 7.4.1.3. |
| 31861cf59411-e261-4902-8054-09bb864b4e9b | Translation Approved (0%) | ETCS System Version implementation rules | Правила за имплементацију верзија система <Italic>ETCS</Italic> |
| 31871fd9387e-3b32-4ca3-b405-7a8a90cf097c | Translation Approved (0%) | The trackside implementation can select which ETCS-functions shall be implemented from the set of specifications in Appendix A. The specifications in Appendix A contain functions from the following system versions: | За имплементацију дуж пруге, функције <Italic>ETCS</Italic> које треба имплементирати могу се одабрати из скупа спецификација из Додатка А. Спецификације из Додатка А садрже функције из следећих верзија система: |
| 31881fd9387e-3b32-4ca3-b405-7a8a90cf097c | Translation Approved (0%) | 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 and 3.0. | 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 и 3.0. |
| 31891fd9387e-3b32-4ca3-b405-7a8a90cf097c | Translation Approved (0%) | In accordance with the process defined in 7.4.4, the IM shall notify which lines make use of which system version. | У складу с поступком утврђеним у тачки 7.4.4, управљач инфраструктуре обавештава које верзије система се користе на одређеним пругама. |
| 31901fd9387e-3b32-4ca3-b405-7a8a90cf097c | Translation Approved (100%) | This notification shall be done within the RINF and these changes in RINF shall be listed in the Network Statement as part of Article 27 of Directive 2012/34/EU. | Ово обавештавање се врши у оквиру РИНФ-а, а ове промене у РИНФ-у наводе се у изјави о мрежи у оквиру члана 27. Директиве 2012/34/ЕУ. |
| 3191d569e004-f3ba-473f-b2c7-c9fa813a8d57 | Translation Approved (0%) | The trackside implementation leading to ETCS on-board system version 3.0 is allowed if the following condition is fulfilled: | Имплементација дуж пруге за коју је потребна верзија 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> у возилу дозвољена је ако је испуњен следећи услов: |
| 31925091df09-99e0-400a-9b4d-bdbce1961a3b | Translation Approved (0%) | Minimum notification period of 5 years for the lines where ETCS system version 3.0 is a mandatory on-board requirement for the vehicles operating on its network. | минимални рок за обавештавање од пет година за пруге на којима је верзија 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> у возилу обавезан захтев за возила која се користе на његовој мрежи. |
| 31935091df09-99e0-400a-9b4d-bdbce1961a3b | Translation Approved (CM) | The notification of lines for which ETCS on-board system version 3.0 is required both for vehicles being authorised and for vehicles operating on its network can only become mandatory applicable after an amendment of this CCS TSI (<197382/>) (see Table B1.1). | Обавештавање о пругама за које се захтева верзија 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> у возилу за возила за која је у току поступак издавања дозволе и за возила која се користе на његовој мрежи може постати обавезно тек након измене овог ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације (<197382/>) (видети Табелу Б.1.1). |
| 31945091df09-99e0-400a-9b4d-bdbce1961a3b | Translation Approved (96%) | A shorter period is allowed if this is agreed between the IM and the RU’s who run or intent to run (at the time of establishing the agreement) services on these lines. | Краћи рок је дозвољен ако се о њему договоре управљач инфраструктуре и железничка предузећа која на тим пругама обављају услуге или намеравају да обављају услуге (у тренутку закључивања споразума). |
| 31955091df09-99e0-400a-9b4d-bdbce1961a3b | Translation Approved (100%) | This agreement shall be notified to the Commission. | О овом договору се обавештава Комисија. |
| 319633ce0b36-dc7d-4510-a3f1-917a787ac3a6 | Translation Approved (0%) | <8745/> This amendment includes the publication of FRMCS On-Board specifications or includes trackside engineering and operational rules linked to the supervised manoeuvre functionality. | <8745/> Ова измена укључује објављивање спецификација <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу или укључује конструкциона и оперативна правила дуж пруге повезана са функционалношћу надзираног маневра. |
| 31971428bb9c-9f9d-49e9-a740-d2ccdf068706 | Translation Approved (100%) | 7.4.2. | 7.4.2. |
| 31981428bb9c-9f9d-49e9-a740-d2ccdf068706 | Translation Approved (CM) | On-board installations | Постројења у возилу |
| 31996d1c0e6d-7976-47c4-a8c8-7c4aff7ba9b2 | Translation Approved (100%) | 7.4.2.1. | 7.4.2.1. |
| 32006d1c0e6d-7976-47c4-a8c8-7c4aff7ba9b2 | Translation Approved (0%) | Newly built vehicles | Новоизграђена возила |
| 320138699d8c-b127-46dd-9501-952d4f1af583 | Translation Approved (0%) | In order to be placed on the market in accordance with Article 21 of Directive (EU) 2016/797, newly built vehicles shall be equipped and ready for operation with ETCS in accordance with this TSI. | Да би била стављена на тржиште у складу са чланом 21. Директиве (ЕУ) 2016/797, новоизграђена возила морају бити опремљена и спремна за рад са <Italic>ETCS</Italic>-ом у складу са овим ТСИ. |
| 3202a2d277e3-a4dc-4111-b02a-9193683ab872 | Translation Approved (100%) | 7.4.2.2. | 7.4.2.2. |
| 3203a2d277e3-a4dc-4111-b02a-9193683ab872 | Translation Approved (0%) | Existing vehicles | Постојећа возила |
| 3204b1b1225a-f906-423a-815c-4b5d7ddd7aa5 | Translation Approved (0%) | When authorising existing vehicles in accordance with Article 21 of Directive (EU) 2016/797, they shall be equipped and ready for operation with ETCS (Class A train protection system) in accordance with this TSI if installing any new Class B train protection system in a control-command and signalling on-board subsystem. | Приликом издавања дозвола за постојећа возила у складу са чланом 21. Директиве (ЕУ) 2016/797, та возила морају бити опремљена и спремна за рад са <Italic>ETCS</Italic>-ом (систем за заштиту воза класе А) у складу са овим ТСИ у случају уградње новог система за заштиту воза класе Б у подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу. |
| 320552bd4e33-2e32-47c1-90ba-18e36dae9d59 | Translation Approved (0%) | It is mandatory to fulfil points 7.4.2.4.1 and 7.4.2.4.2 if upgrading the existing ETCS on-board part within a vehicle. | Обавезно је поштовати тач. 7.4.2.4.1. и 7.4.2.4.2. ако се унутар возила унапређује постојећи део <Italic>ETCS</Italic> у возилу. |
| 3206698cbbcf-4cf2-484e-a68a-a3834185539d | Translation Approved (87%) | It is not needed to fulfil points 7.4.2.4.1 and 7.4.2.4.2 if correcting the existing ETCS on-board functionality within a vehicle. | Није потребно поштовати тач. 7.4.2.4.1. и 7.4.2.4.2. ако се постојећа функционалност <Italic>ETCS</Italic>-a у возилу исправља унутар возила. |
| 3207ab091259-540a-4100-95d9-157c8f23c049 | Translation Approved (100%) | 7.4.2.3. | 7.4.2.3. |
| 3208ab091259-540a-4100-95d9-157c8f23c049 | Translation Approved (94%) | Rules for the extension of the area of use for existing vehicle | Правила за проширење подручја употребе постојећег возила |
| 3209558d703c-590b-4b5f-82bc-f7b7d027962e | Translation Approved (96%) | The following rules apply to existing vehicles in operation and registered in the National Vehicle Register in accordance with Decision 2007/756/EC, or in the European Vehicle Register in accordance with Implementing Decision (EU) 2018/1614, when requesting an extension of the area of use: | Следећа правила се примењују на постојећа возила у експлоатацији, регистрована у националном регистру возила у складу са Одлуком 2007/756/ЕЗ или у Европском регистру возила у складу са Спроведбеном одлуком Комисије (ЕУ) 2018/1614, када се захтева проширење подручја употребе: |
| 321085eeaf70-2928-4f22-90ac-da51cdb5327c | Translation Approved (99%) | (1) Vehicles shall comply with relevant special provisions applicable in the specific cases referred to in point 7.7 of this Annex and with relevant national rules referred to in points (a), (c) and (d) of Article 13(2) of Directive (EU) 2016/797 notified in accordance with Article 14 of that Directive. | 1) возила морају бити у складу са релевантним посебним одредбама које се примењују у специфичним случајевима наведеним у тачки 7.7. овог анекса и са релевантним националним правилима наведеним у члану 13. став 2. тач. а), в) и г) Директиве (ЕУ) 2016/797 о којима је обавештено у складу са чланом 14. те директиве. |
| 3211f600f772-5a01-44c4-a9bb-50cbf9a92473 | Translation Approved (80%) | (2) Vehicles already equipped with ETCS, GSM-R or FRMCS do not need to be upgraded, except where required for technical compatibility with ETCS, GSM-R or FRMCS. | 2) Возила већ опремљена <Italic>ETCS</Italic>-ом, <Italic>GSM-R</Italic>-ом или <Italic>FRMCS</Italic>-ом не морају се унапређивати, осим ако се то не захтева ради техничке усклађености са <Italic>ETCS</Italic>-ом, <Italic>GSM-R</Italic>-ом или <Italic>FRMCS</Italic>-ом. |
| 32124d791b7d-4fc1-40e5-8e0e-eeac88471a94 | Translation Approved (0%) | (3) Vehicles that are not equipped with ETCS shall install ETCS and comply with sets of specifications referred to in Table A 2 of Appendix A. It is mandatory to fulfil points 7.4.2.4.1 and 7.4.2.4.2. | 3) У возила која нису опремљена <Italic>ETCS</Italic>-ом уграђује се <Italic>ETCS</Italic> и та возила морају бити усаглашена са скуповима спецификација из Табеле А.2 Додатка А. Обавезно је поштовати тач. 7.4.2.4.1. и 7.4.2.4.2. |
| 321336a76756-5f8e-4145-b31f-b7edac8de9ac | Translation Approved (0%) | (4) When the vehicle is intended for use on a network where at least one section is equipped with Class A RMR, vehicles that are not yet equipped with a Class A RMR voice radio shall install a Class A RMR voice cab radio which is technically compatible with the radio network, except if this network is superimposed to a legacy Class B radio communication system compatible with the class B already installed in the vehicle. | 4) Када је возило намењено коришћењу у мрежи чија је бар једна деоница опремљена <Italic>RMR</Italic>-ом класе А, у возила која још нису опремљена радијом <Italic>RMR</Italic> класе А, уграђује се кабински радио <Italic>RMR</Italic> класе А, који је технички компатибилан са радио-мрежом, осим ако ова мрежа није надограђена на наслеђени систем радио-комуникације класе Б који је компатибилан са класом Б већ уграђеном у возило. |
| 321436a76756-5f8e-4145-b31f-b7edac8de9ac | Translation Approved (0%) | In such a case, the Class A RMR voice radio shall comply with the specifications referred to in Table A 2. of Appendix A. | У таквом случају, радио <Italic>RMR</Italic> класе А мора бити усаглашен са спецификацијама из Табеле А.2 Додатка А. |
| 32151f1e63d0-ea7b-4b86-b0a6-d4007a1b13b6 | Translation Approved (0%) | (5) When the vehicle is required to install ETCS in accordance with point (3) and it is intended to operate in a network in the extended area of use that is equipped with ETCS Level 2, vehicles that are not yet equipped with the Class A RMR data communication, shall install at least one of the Class A RMR data radio which is technical compatible with the radio network. | 5) Када се, у складу са тачком 3), захтева уградња <Italic>ETCS</Italic>-а у возило које је предвиђено за рад у мрежи у проширеном подручју употребе, опремљеном нивоом 2 <Italic>ETCS</Italic>-а, у возила која још нису опремљена преносом података преко <Italic>RMR</Italic>-а класе А, уграђује се бар један радио за пренос података <Italic>RMR</Italic> класе А који је технички компатибилан са радио-мрежом. |
| 32161f1e63d0-ea7b-4b86-b0a6-d4007a1b13b6 | Translation Approved (0%) | In such case, the Class A RMR data radio shall comply with the specifications referred to in Table A 2 of Appendix A. | У том случају, радио за пренос података <Italic>RMR</Italic> класе А мора бити усаглашен са спецификацијама из Табеле А.2 Додатка А. |
| 321794acaf88-81d6-4395-93ea-72be2f482b91 | Translation Approved (99%) | (6) Where an authorised vehicle benefited from non-application of TSIs or part of them pursuant to Article 9 of Directive 2008/57/EC, the applicant shall seek derogation(s) in the Member States of the extended area of use in accordance with Article 7 of Directive (EU) 2016/797. | 6) Ако је одобрено возило остварило погодности од непримењивања ТСИ-јева или неког њиховог дела у складу са чланом 9. Директиве 2008/57/ЕЗ, подносилац захтева тражи одступања у државама чланицама проширеног подручја употребе у складу са чланом 7. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 3218a77d312e-0f8d-492e-a4f2-f410172fd06f | Translation Approved (0%) | (7) When the request for extending the area of use is combined with a request for new authorisation upgrading the existing CCS on-board subsystem train protection part, it is mandatory to fulfil point 7.4.2.4.1 and 7.4.2.4.2. | 7) Када је захтев за проширење подручја употребе комбинован са захтевом за нову дозволу за унапређење постојећег дела за заштиту воза подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу, обавезно је поштовати тач. 7.4.2.4.1. и 7.4.2.4.2. |
| 3219ac437e90-0093-4b40-b278-31412f024054 | Translation Approved (100%) | 7.4.2.4. | 7.4.2.4. |
| 3220ac437e90-0093-4b40-b278-31412f024054 | Translation Approved (CM) | ETCS System Version implementation rules | Правила за имплементацију верзија система <Italic>ETCS</Italic> |
| 3221daf70ead-bc51-4704-982a-afa07fcc15a5 | Translation Approved (0%) | 7.4.2.4.1. | 7.4.2.4.1. |
| 3222daf70ead-bc51-4704-982a-afa07fcc15a5 | Translation Approved (0%) | The ETCS on-board Interoperability Constituent placed on the market shall implement one of the following envelopes: | Чинилац интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу стављен на тржиште имплементира један од следећих пакета: |
| 3223d6a48524-b68e-47d5-8529-4a138dd8e3fe | Translation Approved (0%) | (1) envelope of legally operated ETCS system versions from 1.0 to 2.1 inclusive; | 1) пакет верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе, од 1.0 закључно са 2.1; |
| 3224f43a12e8-5fa2-47a2-9ad2-5f5bca3e0f9a | Translation Approved (100%) | (2) envelope of legally operated ETCS system versions from 1.0 to 2.2 inclusive; | 2) пакет верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе, од 1.0 закључно са 2.2; |
| 32251db2502a-5221-4e82-bbce-5caf96e6f2d9 | Translation Approved (99%) | (3) envelope of legally operated ETCS system versions from 1.0 to 3.0 inclusive. | 3) пакет верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе од 1.0 закључно са 3.0. |
| 3226790a047e-63b2-457e-8073-fa04ba1eee65 | Translation Approved (0%) | 7.4.2.4.2. | 7.4.2.4.2. |
| 3227790a047e-63b2-457e-8073-fa04ba1eee65 | Translation Approved (0%) | A vehicle type shall integrate the appropriate ETCS on-board Interoperability Constituent with the required envelope of legally operated ETCS system versions as defined in 7.4.2.4.1 (<201553/>). | У тип возила је интегрисан одговарајући чинилац интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу са захтеваним пакетом верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе, како је утврђено у тачки 7.4.2.4.1. (<201553/>). |
| 3228790a047e-63b2-457e-8073-fa04ba1eee65 | Translation Approved (0%) | The required envelope of legally operated ETCS system versions shall be defined based on the notified system versions in RINF (<201689/>) for the intended area of use of the vehicle type specified in its authorisation. | Захтевани пакет верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе утврђује се на основу пријављених верзија система у РИНФ-у (<201689/>) за предвиђено подручје употребе типа возила наведено у његовој дозволи. |
| 3229790a047e-63b2-457e-8073-fa04ba1eee65 | Translation Approved (0%) | The vehicle type shall implement the ETCS system version which complies as a minimum to the notified ETCS system version which become applicable in the next 5 years according to the timeframe in Appendix B, when: | На типу возила се имплементира верзија система <Italic>ETCS</Italic> која је усаглашена бар са пријављеном верзијом система <Italic>ETCS</Italic> која ће почети да се примењује у наредних пет година према временском оквиру из Додатка Б, у следећим случајевима: |
| 3230dbd4b098-a1c1-4241-9484-958223103d14 | Translation Approved (0%) | <8881/> If set of specification #1 is used based on clause 7.4.2.3 point 3 (b) from Regulation (EU) 2016/919, the requirement remains applicable to enforce compliance with set specifications #2 or #3 within a period of time not exceeding 1 July 2023. | <8881/> Ако се скуп спецификација бр. 1 користи на основу клаузуле 7.4.2.3. тачка 3. подтачка б) Уредбе (ЕУ) 2016/919, захтев се и даље примењује како би се обезбедила усаглашеност са скупом спецификација бр. 2 или бр. 3 у временском периоду који не прелази 1. јул 2023. године. |
| 32316208739e-2c2f-4512-bac0-f33edf6da3ae | Translation Approved (0%) | <9131/> The changes of the notified system versions in RINF shall be listed in the Network Statement according to Article 27 of Directive 2012/34/EU. | <9131/> Промене пријављених верзија система у РИНФ-у, наводе се у изјави о мрежи према члану 27. Директиве 2012/34/ЕУ. |
| 3232a36f5f92-bd50-470d-ab19-ed37393e715e | Translation Approved (89%) | (1) installing for the first time the ETCS part of a Control-Command and Signalling On-board Subsystem; | 1) приликом прве уградње дела <Italic>ETCS</Italic> подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу; |
| 323360984d9a-219c-49df-83b9-0204b3f9bcfd | Translation Approved (100%) | or | или |
| 32349a3f20a5-1d4a-46d1-bbf3-63eac3f00570 | Translation Approved (85%) | (2) upgrading the ETCS part of a Control-Command and Signalling On-board Subsystem already on the market in such a way that it changes the functions of the subsystem. | 2) приликом унапређења дела <Italic>ETCS</Italic> подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу који је већ на тржишту, на такав начин да се мењају функције подсистема. |
| 32359a3f20a5-1d4a-46d1-bbf3-63eac3f00570 | Translation Approved (0%) | This does not apply to modifications deemed necessary to implement error corrections as stated in 7.2.10; | Ово се не примењује на измене које се сматрају неопходним за спровођење исправки грешака како је наведено у тачки 7.2.10; |
| 32368e930106-25b9-4cad-af1c-05a3709f18fb | Translation Approved (100%) | 7.4.3. | 7.4.3. |
| 32378e930106-25b9-4cad-af1c-05a3709f18fb | Translation Approved (95%) | National requirements | Национални захтеви |
| 32385293e297-17c0-4131-a71a-57732b9ef330 | Translation Approved (100%) | 7.4.3.1. | 7.4.3.1. |
| 32395293e297-17c0-4131-a71a-57732b9ef330 | Translation Approved (0%) | Member States may introduce additional requirements at national level, in particular with a view to allowing only ETCS-equipped vehicles to access ETCS-equipped lines, so that existing national systems can be decommissioned; This shall be notified a minimum 5 years before the decommissioning. | Државе чланице могу увести додатне захтеве на националном нивоу, нарочито са циљем да се приступ пругама опремљеним <Italic>ETCS</Italic>-ом дозволи само возилима опремљеним <Italic>ETCS</Italic>-ом, тако да се постојећи национални системи могу искључити из рада; о томе се обавештава најмање пет година пре искључивања из рада. |
| 32405293e297-17c0-4131-a71a-57732b9ef330 | Translation Approved (99%) | A shorter period is allowed if this is agreed between the IM and the RU’s who run or intend to run (at the time of establishing the agreement) services on these lines. | Краћи рок је дозвољен ако се о њему договоре управљач инфраструктуре и железничка предузећа која на тим пругама обављају услуге или намеравају да обављају услуге (у тренутку закључивања споразума). |
| 32415293e297-17c0-4131-a71a-57732b9ef330 | Translation Approved (98%) | This notification shall be done within the RINF and these changes in RINF shall be listed in the Network Statement as part of Article 27 of Directive 2012/34/EU (<202995/>). | Ово обавештавање се врши у оквиру РИНФ-а, а ове промене у РИНФ-у наводе се у изјави о мрежи у оквиру члана 27. Директиве 2012/34/ЕУ (<202995/>). |
| 32425293e297-17c0-4131-a71a-57732b9ef330 | Translation Approved (0%) | The 5-years notification period does not apply to those requirements allowing only ETCS-equipped vehicles to access ETCS-equipped lines, which were announced in the Network Statement before the entry into force of this Regulation. | Петогодишњи рок за обавештавање се не примењује на оне захтеве који дозвољавају приступ пругама опремљеним <Italic>ETCS</Italic>-ом само возилима опремљеним <Italic>ETCS</Italic>-ом, а који су најављени у изјави о мрежи пре ступања на снагу ове уредбе. |
| 324388ff059d-5a36-4b99-89e9-e41f0ba962c2 | Translation Approved (100%) | <9273/> The Network Statement can be used as tool in case RINF is not upgraded yet to notify this change. | <9273/> Изјава о мрежи се може користити као алатка у случају да РИНФ још није унапређен за обавештавање о овој промени. |
| 324445225e23-54e7-402f-935e-7177e7cc2c80 | Translation Approved (100%) | 7.4.3.2. | 7.4.3.2. |
| 324545225e23-54e7-402f-935e-7177e7cc2c80 | Translation Approved (0%) | Member States may decide to exclude special vehicles as defined in point 2.2.2 (C) of the LOC&PAS TSI, including road-rail vehicles, from the obligation to equip them with ETCS, RMR or ATO on a specific area of use if the operation of these vehicles does not prevent the Class B decommissioning. | Државе чланице могу одлучити да возила за посебне намене, како су утврђена у тачки 2.2.2. подтачка В) спецификације ТСИ ЛПВС, укључујући друмско-железничка возила, искључе из обавезе опремања <Italic>ETCS</Italic>-ом, <Italic>RMR</Italic>-ом или <Italic>ATO</Italic>-ом у одређеном подручју употребе ако експлоатација ових возила не спречава искључивања класе Б из рада. |
| 324645225e23-54e7-402f-935e-7177e7cc2c80 | Translation Approved (77%) | This shall be notified and shall be listed in the Network Statement as part of Article 27 of Directive 2012/34/EU. | О томе се обавештава и то се наводи у изјави о мрежи у оквиру члана 27. Директиве 2012/34/ЕУ. |
| 32479d0cffe2-3938-455a-a1da-a2f1f9139c10 | Translation Approved (100%) | 7.4.3.3. | 7.4.3.3. |
| 32489d0cffe2-3938-455a-a1da-a2f1f9139c10 | Translation Approved (0%) | Member States may decide to exclude from the obligation to equip with ETCS passenger trains reserved to a strictly local use in accordance with Article 1.4 b) of Directive (EU) 2016/797 and shunting locomotives in service for more than 20 years that operate exclusively on a part of the national network where no ETCS exists and no ETCS deployment is planned for the next 5 years. | Државе чланице могу одлучити да из обавезе опремања <Italic>ETCS</Italic>-ом искључе путничке возове строго резервисане за локалну употребу у складу са чланом 1.4. тачка б) Директиве (ЕУ) 2016/797 и маневарске локомотиве које су у употреби дуже од 20 година и које се користе искључиво на делу националне мреже на којем не постоји <Italic>ETCS</Italic> и у следећих пет година се не планира његово увођење. |
| 32493df93546-e918-4aef-bdba-22468aee18e1 | Translation Approved (100%) | 7.4.4. | 7.4.4. |
| 32503df93546-e918-4aef-bdba-22468aee18e1 | Translation Approved (96%) | National Implementation Plans | Национални планови за имплементацију |
| 3251debbb5ee-760f-4ae0-8125-6c2a7f6c7ae1 | Translation Approved (0%) | Member States shall develop a national plan for the implementation of this TSI in coordination with the Infrastructure Managers and Railway Undertakings concerned, considering the coherence of the entire rail system of the European Union taking into account the economic viability, interoperability and safety of the rail system. | Државе чланице развијају национални план имплементације овог ТСИ у координацији са заинтересованим управљачима инфраструктуре и железничким предузећима, узимајући у обзир кохерентност целокупног железничког система Европске уније и економску одрживост, интероперабилност и безбедност железничког система. |
| 3252debbb5ee-760f-4ae0-8125-6c2a7f6c7ae1 | Translation Approved (0%) | Member States shall consult the neighbouring countries for a coherent planning of the railway cross-border sections. | Државе чланице се консултују са суседним земљама ради кохерентног планирања прекограничних железничких деоница. |
| 3253debbb5ee-760f-4ae0-8125-6c2a7f6c7ae1 | Translation Approved (0%) | This plan shall include all lines in scope of the TSI including TEN-T lines and the nodes and last mile connections. | Овај план обухвата све пруге које спадају у област примене ТСИ, укључујући пруге трансевропске транспортне мреже и чворишта и везе на последњем километру. |
| 3254caf3c191-fe3d-4a04-af1e-9588a29bc687 | Translation Approved (0%) | Member States shall coordinate the process between all stakeholders concerned to set up the technical and indicative financial migration strategy required for the overall ERTMS deployment of this national implementation plan. | Државе чланице координишу процес између свих одговарајућих заинтересованих страна да би се успоставила техничка и оквирна финансијска стратегија преласка потребна за свеобухватно увођење <Italic>ERTMS</Italic>-а у оквиру овог националног плана за имплементацију. |
| 3255923071db-cf34-45cc-a191-1bbbac527c9a | Translation Approved (0%) | Member States shall include the assessment of the needs expressed by the railway undertakings and the infrastructure managers for the CCS subsystem related to the conditions for mandatory and optional functions listed in 7.2.9 in the National Implementation Plan. | Државе чланице у национални план за имплементацију укључују процену потреба које су изразила железничка предузећа и управљачи инфраструктуре у погледу подсистема контроле, управљања и сигнализације у вези са условима за обавезне и необавезне функције наведене у тачки 7.2.9. |
| 325695a4230e-69ac-4307-9078-0877b5afb7fb | Translation Approved (0%) | Member States shall decide on the migration strategy describing the expected overall impact for the railway system (taking a Union perspective) and how the impact is balanced in a non-discriminatory way between the stakeholders concerned based on the above assessment. | Државе чланице одлучују о стратегији преласка, у којој описују очекивани укупни утицај на железнички систем (из перспективе Уније) и начин на који је утицај на недискриминаторски начин уравнотежен између одговарајућих заинтересованих страна на основу наведене процене. |
| 325795a4230e-69ac-4307-9078-0877b5afb7fb | Translation Approved (0%) | The output of this coordination process shall be the definition of the technical and the financial migration strategy being implemented. | Резултат овог процеса координације је утврђивање техничке и финансијске стратегије преласка коју треба спровести. |
| 3258c7ed8a43-1f40-4182-8b78-a5c984d693af | Translation Approved (0%) | The national implementation plan shall provide information on all new, renewed and upgraded lines in relation to mandatory and optional functions listed in 7.2.9 ensuring that notifications to RUs are provided at least 5 years in advance in case there will be new mandatory on-board requirements for operating on the network. | Национални план за имплементацију пружа информације о свим новим, обновљеним и унапређеним пругама у вези са обавезним и необавезним функцијама наведеним у тачки 7.2.9, старајући се о томе да се обавештења железничким предузећима доставе најмање пет година унапред у случају да ће за рад на мрежи важити нови обавезни захтеви у возилу. |
| 3259c7ed8a43-1f40-4182-8b78-a5c984d693af | Translation Approved (93%) | This shall be notified within the RINF (<205681/>) and these changes in RINF shall be listed in the Network Statement as part of Article 27 of Directive 2012/34/EU. | О томе се обавештава у оквиру РИНФ-а (<205681/>), а ове промене у РИНФ-у наводе се у изјави о мрежи у оквиру члана 27. Директиве 2012/34/ЕУ. |
| 3260c7ed8a43-1f40-4182-8b78-a5c984d693af | Translation Approved (71%) | The 5-years notification period does not apply to any requirements, which were announced in the Network Statement before the entry into force of this CCS TSI. | Петогодишњи рок за обавештавање се не примењује на захтеве који су најављени у изјави о мрежи пре ступања на снагу овог ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 3261a22f473f-6ee8-4441-adca-dd1e0a2e1f16 | Translation Approved (100%) | <9391/> The Network Statement can be used as tool in case RINF is not upgraded yet to notify this change. | <9391/> Изјава о мрежи се може користити као алатка у случају да РИНФ још није унапређен за обавештавање о овој промени. |
| 326210268c4c-99d3-4827-a60c-73f84e02b913 | Translation Approved (0%) | The national implementation plans shall cover a period of at least 20 years and shall be updated regularly, at least every five years. | Национални планови за имплементацију обухватају период од најмање 20 година и редовно се ажурирају, најмање сваких пет година. |
| 326310268c4c-99d3-4827-a60c-73f84e02b913 | Translation Approved (0%) | The plans shall follow the template provided in the Appendix H | Планови се израђују према обрасцу датом у Додатку Ж |
| 3264ce9cb5a9-157d-4a48-b3fa-a2d2d036154d | Translation Approved (0%) | for the first five years of the period covered. | за првих пет година обухваћеног периода. |
| 3265ce9cb5a9-157d-4a48-b3fa-a2d2d036154d | Translation Approved (0%) | For the subsequent period of fifteen years, the plan shall follow this template to the extent possible with a less detailed approach. | За наредни период од петнаест година, план се у највећој могућој мери израђује према овом обрасцу, уз мање детаљан приступ. |
| 3266b68eb3c9-9b3b-4672-a338-0158db807582 | Translation Approved (0%) | The Commission shall publish the national implementation plans on its website and inform Member States about them through the Committee referred to in Article 51(1) of Directive (EU) 2016/797. | Комисија објављује националне планове за имплементацију на свом веб сајту и о њима обавештава државе чланице преко Одбора из члана 51. став 1. Директиве (ЕУ) 2016/797. |
| 32678d64ad05-2d04-4e29-be76-36a824794787 | Translation Approved (0%) | The Commission shall draw up an analysis of the national implementation plans that shall encompass among others comparison of the plans and identification of needs for additional coordination measures. | Комисија израђује анализу националних планова за имплементацију, која између осталог обухвата упоређивање планова и препознавање потреба за додатним мерама за усклађивање. |
| 32684834514f-3f87-4570-9e0a-87665b9e79ec | Translation Approved (0%) | The national implementation plan shall at least include the following information (<206759/>): | Национални план за имплементацију садржи бар следеће информације (<206759/>): |
| 3269897fb9a0-9e43-4707-99aa-f97d4c91609d | Translation Approved (0%) | <9509/> The complete template for the National Implementation Plan is provided in Appendix H. | <9509/> Комплетан образац за национални план за имплементацију дат је у Додатку Ж. |
| 3270ee9601d1-f113-4b37-8938-4bf1548745c7 | Translation Approved (0%) | (1) General migration strategy as described above, including the assessment of the needs expressed by the railway undertakings and the infrastructure managers. | 1) Општа стратегија преласка, како је претходно описана, обухвата процену потреба које су изразила железничка предузећа и управљачи инфраструктуре. |
| 327182062e22-4a74-4a88-908d-024164b61f6b | Translation Approved (0%) | (2) Context description of the current status, including: | 2) Контекстуални опис тренутног статуса, укључујући: |
| 3272e543f435-89aa-49dc-9fb8-3d020566b7ae | Translation Approved (0%) | (a) facts and figures on installed train protection, ATO radio and train detection systems, including details on the benefits they provide for capacity, safety, reliability and performance aspects and including the legal references to the CCS on-board requirements; | а) чињенице и бројчане податке у вези са уграђеним системима за заштиту воза, системима <Italic>ATO</Italic>, радио-системима и системима детекције воза, укључујући податке о користима које они обезбеђују у погледу аспеката капацитета, безбедности, поузданости и перформанси, укључујући правна упућивања на захтеве за контролу, управљање и сигнализацију у возилу; |
| 327351beff60-4229-4ace-b553-4e1ee4c23f0e | Translation Approved (0%) | (b) Class B systems and their remaining economic lifetime including a description of the measures taken to ensure open market conditions for its legacy Class B train protection and radio systems as set out in point 7.2.6; | б) системе класе Б и њихов преостали економски век трајања укључујући опис мера, предузетих за обезбеђивање отворених тржишних услова за наслеђене системе за заштиту воза и радио-системе класе Б, како је утврђено у тачки 7.2.6; |
| 3274b1f19096-62ae-4530-b625-cc99d33b339b | Translation Approved (0%) | (c) on-board CCS subsystems, based on the available information. | в) подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу, на основу доступних информација. |
| 3275c8d3b9ff-015e-420c-867c-26e2d1f80c46 | Translation Approved (0%) | (3) Definition of the migration strategy (future status). | 3) Утврђивање стратегије преласка (будући статус) |
| 32765e3c9fcd-101c-497a-82eb-c1999a39fbc4 | Translation Approved (0%) | The technical migration strategy shall include information and planning of: | Стратегија техничког преласка обухвата информације и планирање у вези са: |
| 327757c7cffd-a649-4498-b543-43d41c60ca72 | Translation Approved (0%) | (1) ETCS part: | 1) делом <Italic>ETCS</Italic>: |
| 327857c7cffd-a649-4498-b543-43d41c60ca72 | Translation Approved (0%) | ETCS Level and System version required per line and per network, with detailed information on cross border sections and nodes. | ниво и верзија система<Italic>ETCS</Italic>-а који се захтевају по прузи и по мрежи, са детаљним информацијама о прекограничним деоницама и чвориштима. |
| 327957c7cffd-a649-4498-b543-43d41c60ca72 | Translation Approved (0%) | If applicable, information on the baseline and levels update strategy; | По потреби, информације о стратегији за ажурирање основне конфигурације и нивоа; |
| 32800a8ca264-5d70-489d-a7ad-3c06b31799c1 | Translation Approved (0%) | (2) Radio part: information on radio systems (e.g. radio circuit switching, packet switching, radio infill options for ETCS); | 2) радијским делом: информације о радио-системима (нпр. пребацивање радио-канала, комутација пакета података, могућности јединице радио-везе <Italic>infill</Italic> за <Italic>ETCS</Italic>); |
| 32813342d5c0-3094-41d0-abe4-b17662392e06 | Translation Approved (0%) | (3) ATO part: information on the need for deployment of ATO; | 3) делом <Italic>ATO</Italic>: информације о потреби за увођењем <Italic>ATO</Italic>-а; |
| 328296080999-5333-47c1-9213-c703968d09f5 | Translation Approved (0%) | (4) Train detection part: information on the migration to the TSI compliant train detection system; | 4) делом за детекцију воза: информације о преласку на систем детекције воза усаглашен са ТСИ; |
| 32838d729b17-25f2-4c10-ba99-3a17a22df714 | Translation Approved (0%) | (5) Specific cases: information on the phasing out of specific cases; | 5) специфичним случајевима: информације о постепеном укидању специфичних случајева; |
| 3284b1ce1529-2e78-4f1c-a4cf-4c847d629676 | Translation Approved (0%) | (6) On-board CCS subsystems; | 6) подсистемима контроле, управљања и сигнализације у возилу; |
| 328559fa4de5-3afb-4f20-acb0-515c648c5f1c | Translation Approved (0%) | (7) Trackside and on-board financial information. | 7) финансијским информацијама у вези система дуж пруге и у возилу. |
| 3286a14ce341-95c1-4a6b-8e32-84130868ce0f | Translation Approved (0%) | Planning (network maps) providing an overview of changes in the next 20 years related to: | Планирање (мапе мреже) са прегледом промена у следећих 20 година које се односе на: |
| 3287de38acc7-9965-4781-b551-d1f2fa541779 | Translation Approved (77%) | (1) Train protection part: | 1) део за заштиту воза: |
| 3288f2c83fe1-e4f5-4166-8be9-16a30c3de890 | Translation Approved (0%) | (a) Network map with dates when ETCS is put into service; detailed information on cross-border lines and nodes; | а) мапа мреже са датумима пуштања у рад <Italic>ETCS</Italic>-а; детаљне информације о прекограничним пругама и чвориштима; |
| 3289e8434e35-d5f4-4fd8-886e-ec3db460c20f | Translation Approved (0%) | (b) If applicable, network map with dates when Class B operation is not allowed anymore or when ETCS operation only is mandatory; and if not similar, network map with dates where Class B system is taken out of service; | б) по потреби, мапа мреже са датумима од којих експлоатација класе Б више није дозвољена или од којих је обавезна само експлоатација <Italic>ETCS</Italic>-а; и ако се разликује, мапа мреже са датумима од којих се систем класе Б повлачи из употребе; |
| 32909dbadc82-1d95-41b1-a782-e93305a9afaa | Translation Approved (79%) | (2) Radio part: | 2) радијски део: |
| 3291009a847b-4f7a-4a51-baae-ddcb3e348103 | Translation Approved (99%) | (a) Network map with dates when GSM-R is put into service; detailed information on cross-border lines and nodes; | а) мапа мреже са датумима пуштања у рад <Italic>GSM-R</Italic>-а; детаљне информације о прекограничним пругама и чвориштима; |
| 329235eda1dd-7ec5-4912-89c3-726ddf848310 | Translation Approved (83%) | (b) If applicable, network map with dates when Class B Radio operation is not allowed anymore; and if not similar, network map with dates where Class B Radio system is taken out of service; | б) по потреби, мапа мреже са датумима од којих експлоатација радио-система класе Б више није дозвољена; и ако се разликује, мапа мреже са датумима када се радио-систем класе Б повлачи из употребе; |
| 329371b2d9b9-5a3c-411c-8911-0948f2bef253 | Translation Approved (0%) | (c) Network map with dates when FRMCS is put into service; | в) мапа мреже са датумима пуштања у рад <Italic>FRMCS</Italic>-а; |
| 329495c1bedc-8aff-4079-8a34-5a8397d9fe38 | Translation Approved (85%) | (d) If applicable, network map with dates when GSM-R operation is not allowed anymore; and if not similar, network map with dates where GSM-R system is taken out of service; | б) по потреби, мапа мреже са датумима од којих експлоатација <Italic>GSM-R</Italic>-а више није дозвољена; и ако се разликује, мапа мреже са датумима када се систем <Italic>GSM-R</Italic> повлачи из употребе; |
| 329548cbe668-7cb5-407b-98cf-f35e7b6c3b9b | Translation Approved (100%) | (3) ATO part: | 3) део <Italic>ATO</Italic>: |
| 3296789e196a-b94f-4dcd-9689-fced031054e8 | Translation Approved (94%) | (a) If applicable, network map with dates when ATO is put into service; detailed information on cross-border lines and nodes. | а) по потреби, мапа мреже са датумима пуштања у рад <Italic>ATO</Italic>-а; детаљне информације о прекограничним пругама и чвориштима. |
| 32978c1e031f-ed3b-4e27-b01f-24bf22105342 | Translation Approved (82%) | (4) Train Detection Part: | 4) Део за детекцију воза: |
| 32984965478c-32a7-41c6-b068-228d415f9624 | Translation Approved (87%) | (a) Network map with dates when TSI compliant train detection system is put into service; detailed information on cross-border lines and nodes; | а) мапа мреже са датумима пуштања у рад система детекције воза усаглашеног са ТСИ; детаљне информације о прекограничним пругама и чвориштима; |
| 3299e1e64865-174a-4c9e-b2f5-80202039652b | Translation Approved (0%) | (5) On-board CCS subsystems, with optional information on cross-border vehicles. | 5) подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу са необавезним информацијама о прекограничним возилима. |
| 33004d6ea44b-a9f8-4e8e-a32b-d64fd6339715 | Translation Approved (100%) | 7.5. | 7.5. |
| 33014d6ea44b-a9f8-4e8e-a32b-d64fd6339715 | Translation Approved (98%) | ETCS and radio system compatibility checks implementation rules | Правила имплементације за провере компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система |
| 330286c5d9e6-77bc-400b-94b5-5aa83ebdbe48 | Translation Approved (77%) | Existing vehicles, and their corresponding vehicle type, equipped with ETCS and RMR shall be deemed compatible with the ETCS and radio system compatibility types of the networks on which they are operating with ETCS and RMR by 16 January 2020 without any further checks, maintaining the existing restrictions or conditions for use. | Постојећа возила и њихов одговарајући тип возила, опремљени <Italic>ETCS</Italic>-ом и <Italic>RMR</Italic>-ом, сматрају се компатибилним са типовима компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система мрежа на којима саобраћају са <Italic>ETCS</Italic>-ом и <Italic>RMR</Italic>-ом до 16. јануара 2020. године без додатних провера, уз задржавање постојећих ограничења или услова коришћења. |
| 3303f16a682a-128d-4ab8-b16c-428d90f0b4af | Translation Approved (86%) | Any subsequent modification of the vehicle, their corresponding vehicle type or the infrastructure regarding the technical or route compatibility shall be managed according to the requirements specified for ETCS and Radio system compatibility in this TSI. | Сваком накнадном изменом возила, његовог одговарајућег типа возила или инфраструктуре у вези са техничком усклађеношћу или компатибилношћу са трасом управља се према захтевима наведеним за компатибилност система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система у овом ТСИ. |
| 33042713c400-0c06-4d9b-b8d3-09df65f37688 | Translation Approved (100%) | 7.6. | 7.6. |
| 33052713c400-0c06-4d9b-b8d3-09df65f37688 | Translation Approved (98%) | Train detection systems specific implementation rules | Посебна правила имплементације системâ детекције воза |
| 330610c86786-9777-49a5-8b56-0ec8bd5eefbd | Translation Approved (0%) | In the context of this TSI, train detection system means the equipment installed trackside, which detects the presence or absence of vehicles either on an entire line of route or on a local section of it. | У контексту овог ТСИ, систем детекције воза означава опрему уграђену дуж пруге, која детектује присуство или одсуство возила на целој прузи превозног пута или на њеној локалној деоници. |
| 3307440570b8-1866-4e76-83c3-aef383309b0a | Translation Approved (0%) | Trackside systems (e.g. interlocking or level crossing control systems) which use information from detection equipment are not considered parts of the train detection system. | Пружни системи (нпр. системи поставница или системи за контролу путних прелаза) који користе информације са опреме за детекцију не сматрају се деловима система детекције возова. |
| 33081533e5b1-2413-4ffa-843a-3f3e13425b44 | Translation Approved (0%) | This TSI specifies the requirements for the interface with rolling stock only to the extent necessary to ensure compatibility between TSI-compliant rolling stock and the Control-command and Signalling Trackside. | У овом ТСИ прецизирају се захтеви за интерфејс са возним средствима само у мери у којој је неопходно да се обезбеди компатибилност између возних средстава усаглашених са ТСИ и контролом, управљањем и сигнализацијом дуж пруге. |
| 3309630da2bb-38fd-4a7f-87bd-53843dec069c | Translation Approved (99%) | Implementing a train detection system that is compliant with the requirements of this TSI can be done independently of the installation of ETCS or GSM-R. | Систем детекције воза, усаглашен са захтевима овог ТСИ, може се имплементирати независно од уградње <Italic>ETCS</Italic>-а или <Italic>GSM-R</Italic>-а. |
| 331051677fba-43a2-4deb-9419-87d874f6e6e4 | Translation Approved (0%) | The requirements of this TSI relating to train detection systems shall be respected when: | Захтеви из овог ТСИ који се односе на системе за детекцију воза, морају се испунити у следећим случајевима: |
| 331172df28a6-ff59-4e43-884b-1fa6540f0a00 | Translation Approved (0%) | (1) upgrading the train detection system; | 1) приликом унапређења система детекције воза; |
| 331246c98e89-8acc-493d-844c-c1075c5f75b6 | Translation Approved (0%) | (2) renewing the train detection system, provided that respecting the requirements of this TSI does not imply unwanted modifications or upgrades of other trackside or on-board systems; | 2) приликом обнављања система детекције воза, под условом да испуњавање захтева из овог ТСИ не подразумева нежељене измене или унапређење других пружних система или система у возилу; |
| 3313215969d4-616d-49f8-b695-541790ce4245 | Translation Approved (0%) | (3) renewing the train detection system, where this is required by the upgrade or renewal of trackside systems that use information from the train detection system; | 3) приликом обнављања система детекције воза, ако се то захтева због унапређења или обнављања пружних система који користе информације из система детекције воза; |
| 3314ed924d98-052f-49f5-a4e2-f66a7b7bd47d | Translation Approved (0%) | (4) removing Class B train protection systems where the train detection and train protection systems are integrated. | 4) приликом уклањања системâ за заштиту воза класе Б ако су систем детекције воза и систем за заштиту воза интегрисани. |
| 331562ce32bb-f434-4861-a9e9-8070c672dfd4 | Translation Approved (0%) | In the migration phase care shall be taken to ensure that installing a TSI-compliant train detection system has a minimal negative impact on the existing non-TSI-compliant rolling stock. | У фази преласка води се рачуна о томе да се обезбеди да уградња система детекције воза усаглашеног са ТСИ има минималан негативан утицај на постојећа возна средства која нису усаглашена са ТСИ. |
| 3316a3951d03-1a10-4def-8dbc-9502a6a6963f | Translation Approved (0%) | To achieve this, it is recommended that the Infrastructure Manager selects a TSI-compliant train detection system that, at the same time, is compatible with the non-TSI-compliant rolling stock already operating on that infrastructure. | Да би се то постигло, управљачу инфраструктуре се препоручује да одабере систем детекције воза усаглашен са ТСИ који је истовремено компатибилан са возним средствима која нису усаглашена са ТСИ, а која већ саобраћају на тој инфраструктури. |
| 3317bcb1f5d2-2c4f-474b-973f-11d74fc6187d | Translation Approved (100%) | 7.7. | 7.7. |
| 3318bcb1f5d2-2c4f-474b-973f-11d74fc6187d | Translation Approved (CM) | Specific cases | Специфични случајеви |
| 331986a30873-4812-436d-b12f-72e983357cff | Translation Approved (CM) | 7.7.1. | 7.7.1. |
| 332086a30873-4812-436d-b12f-72e983357cff | Translation Approved (CM) | Introduction | Увод |
| 3321ee11edf5-0275-44a5-abbb-5b333cc35365 | Translation Approved (CM) | The following special provisions are permitted in the specific cases below. | Следеће посебне одредбе дозвољавају се у специфичним случајевима у даљем тексту. |
| 3322c2beae51-b899-4a50-aa0c-146d0161f779 | Translation Approved (0%) | These specific cases belong to two categories: the provisions apply either permanently (case ‘P’) or temporarily, to be removed before 2040 (case ‘T’) or a date to be specified after the re-examination process defined in Article 13(5) of this Regulation (case ‘T2’). | Ови специфични случајеви припадају двема категоријама: одредбе се примењују трајно (случај „<Italic>P</Italic>”) или привремено, односно треба их уклонити пре 2040. године (случај „<Italic>T</Italic>”) или пре датума који треба прецизирати након поступка поновног разматрања, утврђеног у члану 13. став 5. ове уредбе (случај „<Italic>T2</Italic>”). |
| 3323427208e0-27d8-48df-bb82-03add8328d30 | Translation Approved (0%) | The specific cases set out in points below shall be read in conjunction with the relevant points of Chapter 4 and/or specifications referenced there. | Специфични случајеви утврђени у даљем тексту тумаче се у вези са релевантним тачкама Поглавља 4. и/или спецификацијама на које се тамо позива. |
| 3324ed20c748-674d-4c44-ae42-5ec54de8ce56 | Translation Approved (0%) | The specific cases replace the corresponding requirements set out in Chapter 4. | Специфични случајеви замењују одговарајуће захтеве утврђене у Поглављу 4. |
| 332519a475e8-cd13-4dc5-8986-93b00f5149d5 | Translation Approved (0%) | Where the requirements set out in the relevant point of Chapter 4 are not subject to a specific case, those requirements have not been duplicated in points below and continue to apply unmodified. | Ако захтеви утврђени у релевантној тачки Поглавља 4. нису предмет специфичног случаја, ти захтеви нису поновљени у тачкама у даљем тексту и настављају да се примењују неизмењени. |
| 3326802fb8e7-07af-4ea8-bf20-bba07bad0188 | Translation Approved (0%) | The assessment of the specific cases related to basic parameters 4.2.10 and 4.2.11 where indicated in the Notes column as ‘applicable to vehicles’ shall be assessed by Rolling Stock subsystem Notified Body. | Специфичне случајеве повезане са основним параметрима 4.2.10. и 4.2.11. за које је у колони „Напомене” наведено „примењују се на возила”, процењује пријављено тело за подсистем возних средстава. |
| 33272e55c8d3-3687-4f47-99ad-9464e19c760d | Translation Approved (100%) | All specific cases and their relevant dates shall be re-examined in the course of future revisions of the TSI with a view to limiting their technical and geographical scope based on an assessment of their impact on safety, interoperability, cross border services, TEN-T corridors, and the practical and economic impacts of retaining or eliminating them. | Сви специфични случајеви и њихови релевантни датуми преиспитују се током будућих ревизија ТСИ са циљем ограничавања њихове техничке и географске области примене на основу процене њиховог утицаја на безбедност, интероперабилност, прекограничне услуге, коридоре трансевропске транспортне мреже, као и практичних и економских утицаја њиховог задржавања или отклањања. |
| 33282e55c8d3-3687-4f47-99ad-9464e19c760d | Translation Approved (100%) | Special account shall be given to availability of EU funding. | Посебна пажња се посвећује расположивости финансијских средстава ЕУ. |
| 33292e55c8d3-3687-4f47-99ad-9464e19c760d | Translation Approved (0%) | The train detection systems and corresponding end dates shall be re-examined following Article 13(5) of this Regulation. | Системи детекције воза и одговарајући крајњи датуми, преиспитују се у складу са чланом 13. став 5. ове уредбе. |
| 33303af78528-dffe-4e2b-b9b6-898f8b33e077 | Translation Approved (100%) | Specific cases shall be limited to the route or network where they are strictly necessary and taken account of through route compatibility procedures. | Специфични случајеви су ограничени на превозни пут или мрежу на којима су изричито неопходни и узимају се у обзир у оквиру поступака компатибилности са трасом. |
| 3331b4680bd4-08f3-4509-90e2-a613ca41b1ea | Translation Approved (100%) | 7.7.2. | 7.7.2. |
| 3332b4680bd4-08f3-4509-90e2-a613ca41b1ea | Translation Approved (CM) | List of specific cases | Списак специфичних случајева |
| 3333792db1b6-28fd-4f7b-a869-87ebdcbaff2d | Translation Approved (CM) | 7.7.2.1. | 7.7.2.1. |
| 3334792db1b6-28fd-4f7b-a869-87ebdcbaff2d | Translation Approved (100%) | Belgium | Белгија |
| 3335aa15681d-7e51-41c8-9277-171975eef78d | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 3336af30651b-e309-4428-823a-af84de5388f4 | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 3337d01d6843-1521-431a-be93-7f6fa7ab275e | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 333843d8f309-8e00-487f-af27-3bf34abec916 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 333943d8f309-8e00-487f-af27-3bf34abec916 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 33402021a3f9-41e8-4fd4-ab44-1d264354ece4 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.2.3: | Индекс 77, тачка 3.1.2.3: |
| 334180637c92-c286-4f5b-a92b-623c60dab2a1 | Translation Approved (0%) | The distance between first and last axle L - (b1 + b2) (Fig.1) is at least 16 000 mm. | Растојање између прве и последње осовине <Italic>L</Italic> - (<Italic>b1</Italic> + <Italic>b2</Italic>) (слика 1) износи најмање 16.000 mm. |
| 334243e2f7ae-7ac0-4516-aa1d-26a607992399 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3343ac5303a3-d5ef-4ce8-88bf-90d921a92320 | Translation Approved (0%) | Applicable on HS L1 | Примењује се на пругама за велике брзине <Italic>L1</Italic> |
| 334407f6b1ec-8832-4449-bd87-aa2e89172825 | Translation Approved (0%) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 33454769cfdc-7901-4d5d-a375-82054e0dc062 | Translation Approved (0%) | This Specific Case is linked with the use of TVM. | Овај специфични случај је повезан са употребом <Italic>TVM</Italic>-а. |
| 33467b4b01cc-c0fa-474c-b227-df3a537ee635 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 33477b4b01cc-c0fa-474c-b227-df3a537ee635 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3348aad1d22f-a0ec-4eee-8adb-94105846522f | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.7: | Индекс 77, тачка 3.1.7: |
| 3349f44ee603-30cf-4fe0-b412-5f3aa0b36148 | Translation Approved (0%) | The weight of an isolated vehicle or a trainset is at least 40 t. | Тежина изолованог возила или гарнитуре износи најмање 40 t. |
| 335036933a78-6710-4a85-ac38-d30865c35f8a | Translation Approved (0%) | If the weight of an isolated vehicle or a trainset is inferior to 90 t, the vehicle shall have a system ensuring the shunting which has an electrical basis superior or equal to 16 000 mm. | Ако је тежина изолованог возила или гарнитуре мања од 90 t, возило мора имати систем који обезбеђује маневрисање чија је електрична основа најмање 16.000 mm. |
| 33519978928c-4a2f-4ac2-9e2a-7d29d457af56 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3352fb74a516-e85a-403a-8147-abf3a1b574b6 | Translation Approved (74%) | Applicable on HS L1, L2, L3, L4 | Примењује се на пругама за велике брзине <Italic>L1, L2, L3, L4</Italic> |
| 3353b2883d7f-6d9b-44a3-b00b-c41773e942f6 | Translation Approved (100%) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 33540c0be891-c576-47ba-a5f9-fbaee0e74adc | Translation Approved (CM) | This Specific Case is linked with the use of TVM. | Овај специфични случај је повезан са употребом <Italic>TVM</Italic>-а. |
| 33551001ea10-8975-4c85-bfeb-08c11295b258 | Translation Approved (100%) | 7.7.2.2. | 7.7.2.2. |
| 33561001ea10-8975-4c85-bfeb-08c11295b258 | Translation Approved (0%) | UK for Northern Ireland | Уједињено Краљевство за Северну Ирску |
| 3357418d2b11-9ac3-47d6-91fe-f2caffeedc9b | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 335881b1c703-3d59-436a-8668-523750aced03 | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 33590324e2f2-7dc8-45ab-a2fe-cf2d1d483a34 | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 336054dfde89-e859-4b05-a463-91a1f44c13b0 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 336154dfde89-e859-4b05-a463-91a1f44c13b0 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 33621147176b-1958-4530-87a4-2b6795649494 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.3.1: | Индекс 77, тачка 3.1.3.1: |
| 3363820ee869-1455-408a-aebd-d141e21d918f | Translation Approved (0%) | The minimum wheel rim width (B<214082>R</214082>) for 1 600 mm track gauge network is 127 mm. | Минимална ширина обода точка (<Italic>B</Italic><214082><Italic>R</Italic></214082>) за мрежу са ширином колосека 1600 mm, износи 127 mm. |
| 3364ae78ddf7-fdbe-4263-b56c-6f67bdaa7f42 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 33655ccc85d1-067f-4fda-83cc-38ee0623dba5 | Translation Approved (0%) | Applicable in Northern Ireland | Примењује се у Северној Ирској |
| 3366251f46b0-7d36-4fda-b8bc-037951feebb5 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3367251f46b0-7d36-4fda-b8bc-037951feebb5 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 336825328ad1-e08d-4152-811a-3a7763492ac6 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.3.3: | Индекс 77, тачка 3.1.3.3: |
| 336936157dc9-a59c-4adf-99c6-2c755e70f215 | Translation Approved (77%) | The minimum flange thickness (S<214247>d</214247>) for 1 600 mm track gauge network is 24 mm. | Минимална дебљина венца точка (<Italic>S</Italic><214247><Italic>d</Italic></214247>) за мрежу са ширином колосека 1600 mm, износи 24 mm. |
| 33704bc7c1cb-dcd6-4155-ad0f-9f5de51ad79c | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 33712aa5d278-3d68-49e0-a8c5-33f7a54a23d0 | Translation Approved (CM) | Applicable in Northern Ireland | Примењује се у Северној Ирској |
| 33727e39011d-b70e-437d-9356-0ed6ec883e5a | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 33737e39011d-b70e-437d-9356-0ed6ec883e5a | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 33744e8a8e0e-2c82-488b-9b48-f63e431c94e0 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.4.1: | Индекс 77, тачка 3.1.4.1: |
| 337563d0cfb0-6f21-4ce6-8452-f2f8cc22f092 | Translation Approved (0%) | In addition to the requirements in point 3.1.4.1, sanding for traction purposes on multiple units: | Поред захтева из тачке 3.1.4.1, пескарење у сврхе вуче на моторним возовима: |
| 33768fc4e95b-e038-442d-aecf-ea3e34cd31d6 | Translation Approved (0%) | (a) is not permitted ahead of the leading axle below 40 km/h; and | а) није дозвољено испред водеће осовине испод 40 km/h; и |
| 337784d57f41-7ad2-4b29-a33e-72cdf38f1c7b | Translation Approved (0%) | (b) is only permitted where it can be demonstrated that at least a further six axles of the multiple unit are beyond the laying position. | б) дозвољено је само ако се може доказати да је најмање шест наредних осовина моторног воза изван места посипања. |
| 3378fc33e67b-56b7-4b95-9f37-815789a142bd | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3379ff492e0a-af08-47f0-bf41-dd3bb4ad13ae | Translation Approved (100%) | 4.2.12. | 4.2.12. |
| 3380ff492e0a-af08-47f0-bf41-dd3bb4ad13ae | Translation Approved (CM) | ETCS DMI (Driver-Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 338129c41bdd-0d55-4024-9ce3-ea3769d81679 | Translation Approved (0%) | Index 6: | Индекс 6: |
| 3382c0d458c7-ed4a-49fa-90b7-4ea4bd0e5262 | Translation Approved (0%) | It is permissible to use an alphanumeric keyboard to enter the train running number if support for alphanumeric train running numbers is required by the technical rule notified for this purpose. | Дозвољено је користити алфанумеричку тастатуру за унос броја воза ако се на основу техничког правила, пријављеног у ту сврху, захтева подршка за алфанумеричке бројеве воза. |
| 338312aab1dd-d723-459c-b4e2-4dcb9485e72a | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3384fb9e4c48-6d84-4596-9519-48034e0c44a5 | Translation Approved (0%) | There is no impact on interoperability. | Нема утицаја на интероперабилност |
| 33859f3d0dfb-2866-4ca7-921a-efca1e1fa493 | Translation Approved (100%) | 4.2.12. | 4.2.12. |
| 33869f3d0dfb-2866-4ca7-921a-efca1e1fa493 | Translation Approved (CM) | ETCS DMI (Driver-Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 338715ee3b35-88c5-4ed5-aa85-743ce1677d22 | Translation Approved (CM) | Index 6: | Индекс 6: |
| 338834c6e0fd-1a0a-4ef1-8095-9abe54f1786a | Translation Approved (0%) | It is permissible for the ETCS DMI to display dynamic train speed information in miles per hour (and indicate ‘mph’) when operating on parts of the GB mainline network. | Дозвољено је да интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а приказује динамичке информације о брзини воза у миљама на сат (и ознаку „mph”) када воз саобраћа на деловима мреже главних пруга Велике Британије. |
| 3389cf629adf-4e2b-4219-a426-5171f356c215 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3390af27146d-e16f-4012-912c-a1a0b9e6739a | Translation Approved (CM) | There is no impact on interoperability. | Нема утицаја на интероперабилност |
| 339169fe2439-923c-484e-9e1a-4a390fada5ce | Translation Approved (100%) | 7.7.2.3. | 7.7.2.3. |
| 339269fe2439-923c-484e-9e1a-4a390fada5ce | Translation Approved (100%) | France | Француска |
| 33931579d58e-92fc-4d8c-aba0-57a6bf140769 | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 3394e6c71969-e438-4d3b-a7d0-1d02d55a5f7e | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 33953da15ceb-1500-4078-a1a7-fbf347e7062b | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 3396cab2f417-a093-4f5e-816a-17072e4c4109 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3397cab2f417-a093-4f5e-816a-17072e4c4109 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3398d6a3991d-1a32-4580-b91c-1e6f5a673ce3 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.2.3: | Индекс 77, тачка 3.1.2.3: |
| 3399c3bbe258-3c19-4c55-bbff-8e6a7301eb19 | Translation Approved (99%) | The distance between first and last axle L - (b1 + b2) (Fig.1) is at least 16 000 mm | Растојање између прве и последње осовине <Italic>L</Italic> - (<Italic>b1</Italic> + <Italic>b2</Italic>) (слика 1) износи најмање 16.000 mm |
| 3400b80f02a2-9472-49a3-b049-37ca8f386141 | Translation Approved (99%) | T2 | <Italic>T2</Italic> |
| 3401789caa76-6d46-43db-bd47-9a8d1c982d9b | Translation Approved (0%) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 3402926b4e84-4b70-4595-ad96-79fa8b078ad2 | Translation Approved (100%) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 34033c0a983e-b79b-47f9-99e3-5881a5c46c60 | Translation Approved (0%) | This Specific Case is linked with the use of track circuits using electrical joints. | Овај специфични случај је повезан са употребом шинских струјних кола која користе електричне спојеве. |
| 3404601c929f-ca05-4ae2-80d4-6b7ae58ee832 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3405601c929f-ca05-4ae2-80d4-6b7ae58ee832 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3406bc46d20f-e46b-4ea5-be84-85e629525937 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.9: | Индекс 77, тачка 3.1.9: |
| 340711b0ae91-5a23-41c7-b584-a13e75d9daf9 | Translation Approved (0%) | The electrical resistance between the running surfaces of the opposite wheels of a wheelset does not exceed 0,05 Ohm, measured by a voltage between 1,8 VDC and 2,0 VDC (open circuit). | Електрични отпор између возних површина наспрамних точкова осовинског склопа не прелази 0,05 ома, мерено напоном између 1,8 <Italic>VDC</Italic> и 2,0 <Italic>VDC</Italic> (отворено коло). |
| 34086223b51c-6ae6-4d89-92a6-83ecaad74fed | Translation Approved (0%) | In addition, for non-conventional wheelset (‘conventional wheelset’ has to be understood as two monobloc wheels set on a metallic axle), the electrical reactance between the running surfaces of the opposite wheels of a wheelset does not exceed f/100 mOhm when f is between 500 Hz and 40 kHz, under a measuring current of at least 10 ARMS and open voltage of 2 VRMS. | Поред тога, за неконвенционални осовински склоп („конвенционални осовински склоп” се мора тумачити као два моноблок точка постављена на металну осовину), електрична реактанса између возних површина наспрамних точкова осовинског склопа не прелази <Italic>f</Italic>/100 милиома када је <Italic>f</Italic> између 500 Hz и 40 kHz, за мерну струју од најмање 10 A ефективне вредности и напон отвореног кола од 2 V ефективне вредности. |
| 3409d9a20348-644f-4016-b63c-ad1230987ff8 | Translation Approved (100%) | T2 | <Italic>T2</Italic> |
| 341049635a1f-4c89-4c95-b154-96f2bb365625 | Translation Approved (CM) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 3411fc62935f-ed4d-4c69-8b44-466edc1f0d68 | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 34121f4a9f7d-60ef-4b83-8842-7deea32d4ace | Translation Approved (0%) | This specific case may be revised when the open point related to the frequency management for track circuits is closed. | Овај специфични случај се може ревидирати када се затвори отворено питање повезано са управљањем фреквенцијом за шинска струјна кола. |
| 3413a21318a3-e5e1-4ca8-b34e-7c47c8c901e7 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3414a21318a3-e5e1-4ca8-b34e-7c47c8c901e7 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3415c2a89104-d3db-4e4e-be87-ba277696f2b9 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.7: | Индекс 77, тачка 3.1.7: |
| 3416b9d5eec2-a1b9-4a5f-8176-14dfd0967e5c | Translation Approved (CM) | The weight of an isolated vehicle or a trainset is at least 40 t. | Тежина изолованог возила или гарнитуре износи најмање 40 t. |
| 3417179708fa-e670-48d8-a55e-f0a7e123e11e | Translation Approved (80%) | If the weight of an isolated vehicle or a trainset is inferior to 90 t, this vehicle shall have a system ensuring the shunting which has a distance between following axles, as defined in ERA/ERTMS/033281, superior or equal to 16 000 mm. | Ако је тежина изолованог возила или гарнитуре мања од 90 t, то возило мора имати систем који обезбеђује маневрисање чије је растојање између следећих осовина, како је утврђено у ERA/ERTMS/033281, најмање 16.000 mm. |
| 3418518eec38-52aa-4681-92b4-d647bed11fd2 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3419f441d4d1-70ee-48bc-aba1-df02207b73e8 | Translation Approved (100%) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 3420fffb4f53-c376-476b-842d-d79bff88603a | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 34215a98946d-ce3a-4532-b853-c851116cd960 | Translation Approved (CM) | This Specific Case is linked with the use of TVM. | Овај специфични случај је повезан са употребом <Italic>TVM</Italic>-а. |
| 342238808b60-55fc-4be7-a975-c4de2690938b | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 342338808b60-55fc-4be7-a975-c4de2690938b | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3424a3ecbdfb-388d-4ad7-b56c-99d859810e2a | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.3.2: | Индекс 77, тачка 3.1.3.2: |
| 3425c0d95526-bbf6-4826-bd7c-234c405b74e9 | Translation Approved (0%) | Dimension D (figure 2) is not less than: | Димензија <Italic>D</Italic> (слика 2) није мања од: |
| 342633dabaa0-9b55-4301-b4dc-280b41ae5e28 | Translation Approved (0%) | 450 mm independently of the speed. | 450 mm независно од брзине. |
| 34275b207c33-8526-476a-a2d5-153a10f8b519 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 342843acd6ec-db7c-48cb-a275-04616dabb541 | Translation Approved (100%) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 34295abff484-5ee2-4fcb-a248-e12fa659f6bc | Translation Approved (92%) | Applicable on vehicles. | Примењује се на возилима. |
| 3430ceef81e8-ef18-4c06-ba48-bfb5a7101b93 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3431ceef81e8-ef18-4c06-ba48-bfb5a7101b93 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3432335c198d-24d5-436b-ad75-597553e5d386 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.4.1. | Индекс 77, тачка 3.1.4.1. |
| 343329fba1b6-1d54-43f2-93e4-6ef72e4ed24f | Translation Approved (100%) | In addition to the TSI requirements, the allowed maximum amount of sand per unit and per rail within 30 s is: | Поред захтева ТСИ, највећа дозвољена количина песка по јединици и по шини у оквиру 30 s износи: |
| 343429fba1b6-1d54-43f2-93e4-6ef72e4ed24f | Translation Approved (96%) | 750 g. | 750 g. |
| 3435796cb8bd-6b07-4260-82bb-f51d2ad4ea19 | Translation Approved (100%) | T2 | <Italic>T2</Italic> |
| 3436d6eea59b-50c7-41cd-973d-6b05a8cb7579 | Translation Approved (99%) | This specific case is linked to the use of track circuits with a higher sensitivity regarding the isolation layer between wheels and rails due to sanding on the French Network. | Овај специфични случај је повезан са коришћењем шинских струјних кола са већом осетљивошћу у изолационом слоју између точкова и шина услед пескарења на француској мрежи. |
| 3437dcc09eaf-f029-4562-a4c7-a93bba9eccb2 | Translation Approved (100%) | 7.7.2.4. | 7.7.2.4. |
| 3438dcc09eaf-f029-4562-a4c7-a93bba9eccb2 | Translation Approved (100%) | Poland | Пољска |
| 3439293495b4-4bbf-4c4e-bb1a-755451ee99dc | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 3440be21abb0-4be2-4cee-88d2-5c2f9aa31b22 | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 34419c1ee695-bb11-4d80-b89f-ecda6ebc1752 | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 3442ccf5e518-90bd-4d88-a8f2-f954850df0aa | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3443ccf5e518-90bd-4d88-a8f2-f954850df0aa | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3444ac8750c3-254e-4b3f-bcc3-dda1b60c0a00 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.9: | Индекс 77, тачка 3.1.9: |
| 3445fe0e957f-b74c-4578-8dd6-a42a59b805de | Translation Approved (CM) | The electrical resistance between the running surfaces of the opposite wheels of a wheelset does not exceed 0,05 Ohm, measured by a voltage between 1,8 VDC and 2,0 VDC (open circuit). | Електрични отпор између возних површина наспрамних точкова осовинског склопа не прелази 0,05 ома, мерено напоном између 1,8 <Italic>VDC</Italic> и 2,0 <Italic>VDC</Italic> (отворено коло). |
| 3446bb7b256f-0e2d-4cb8-bd27-d3dfcf972cc0 | Translation Approved (78%) | In addition, the electrical reactance between the running surfaces of the opposite wheels of a wheelset does not exceed f/100 mOhm when f is between 500 Hz and 40 kHz, under a measuring current of at least 10 ARMS and open voltage of 2 VRMS. | Поред тога, електрична реактанса између возних површина наспрамних точкова осовинског склопа не прелази <Italic>f</Italic>/100 милиома када је <Italic>f</Italic> између 500 Hz и 40 kHz, за мерну струју од најмање 10 A ефективне вредности и напон отвореног кола од 2 V ефективне вредности. |
| 3447e63a429e-599f-4abc-a0c7-f2fc1040fd95 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 34482b0c4649-d71c-4b0b-9ad8-d287bcfb1754 | Translation Approved (CM) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 34492ed8c21d-a785-49a0-b434-537a026fc3bd | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 345065da5eb6-3fe8-456b-ac6b-735fde0de68e | Translation Approved (CM) | This specific case may be revised when the open point related to the frequency management for track circuits is closed. | Овај специфични случај се може ревидирати када се затвори отворено питање повезано са управљањем фреквенцијом за шинска струјна кола. |
| 3451dfc3be2b-bd11-4151-924f-9795a2a3fa66 | Translation Approved (100%) | 7.7.2.5. | 7.7.2.5. |
| 3452dfc3be2b-bd11-4151-924f-9795a2a3fa66 | Translation Approved (0%) | Lithuania, Latvia and Estonia | Литванија, Летонија и Естонија |
| 3453d76f8ff0-d2dd-4838-a97e-bc9421652f86 | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 3454c1f99bdc-561f-440a-b70c-1eda1cf131d7 | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 3455250734fe-29d0-4256-8107-6f07d7029309 | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 3456e9264244-62c3-41c4-ac27-3f74d3a16f50 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3457e9264244-62c3-41c4-ac27-3f74d3a16f50 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 34581aa2e98c-a191-4498-b18a-408968ce12fc | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.3.3: | Индекс 77, тачка 3.1.3.3: |
| 3459cc98cd24-6cbb-4e98-9882-c5988cc3cbb9 | Translation Approved (CM) | The minimum flange thickness (S<218051>d</218051>) for 1 520 mm track gauge network is 20 mm. | Минимална дебљина венца точка (<Italic>S</Italic><218051><Italic>d</Italic></218051>) за мрежу са ширином колосека 1520 mm, износи 20 mm. |
| 3460140d6192-0b14-4db8-8a71-de2e45a6c2ee | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3461b6731db6-41b4-402e-adb9-a62ba999e016 | Translation Approved (CM) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 34626c24caf3-3b72-4849-80f9-142c92d2c1dc | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3463ee10d938-080c-4fc9-bf8d-7c633c217da4 | Translation Approved (0%) | This specific case is needed as long as ČME locomotives operate on 1 520 mm network. | Овај специфични случај је потребан све док локомотиве <Italic>ČME</Italic> саобраћају на мрежи са ширином колосека од 1520 mm. |
| 3464f1b22255-187e-446e-b8c3-8c36d93e2022 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3465f1b22255-187e-446e-b8c3-8c36d93e2022 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3466544be6a2-f8ee-4768-a9d3-f0f3648e841d | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.3.4: | Индекс 77, тачка 3.1.3.4: |
| 34670f2272d2-c1d3-4a65-a0f5-6d68ebcc175d | Translation Approved (91%) | The minimum flange height (S<218321>h</218321>) for 1 520 mm track gauge network is 26,25 mm. | Минимална висина венца точка (<Italic>S</Italic><218321><Italic>h</Italic></218321>) за мрежу са ширином колосека 1520 mm, износи 26,25 mm. |
| 34683cee0cb2-aa36-466d-9b4a-45fb322e76be | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3469abcebcbc-0bf9-4ed5-bd40-28baaad825bc | Translation Approved (CM) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 34706703389d-2a0d-4a5f-ab15-29c25bed91f7 | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3471a59f54b4-5e42-40b5-9ce9-2ef9fdccec9c | Translation Approved (CM) | This specific case is needed as long as ČME locomotives operate on 1 520 mm network. | Овај специфични случај је потребан све док локомотиве <Italic>ČME</Italic> саобраћају на мрежи са ширином колосека од 1520 mm. |
| 3472c6310452-696f-4000-8501-122c0fafe2ed | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 3473c6310452-696f-4000-8501-122c0fafe2ed | Translation Approved (CM) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 34743a13245c-0b46-4eb1-83f5-67e788c11192 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.2.2.4: | Индекс 77, тачка 3.2.2.4: |
| 3475d24c52c1-eba3-4952-975d-a77dfeb04b36 | Translation Approved (0%) | The limits and associated parameters for the evaluation of rolling stock emissions are provided in the following table: | Граничне вредности и с њима повезани параметри за оцену емисија возних средстава, дате су у следећој табели: |
| 34766d6516a8-8e2a-4c43-910e-c7369f9442b6 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3477b33b6a80-1a36-4a2f-83f2-64c704f0d860 | Translation Approved (100%) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3478dd9981e7-ce56-49bf-b417-6cd90062a7be | Translation Approved (76%) | This specific case is linked with the use of ALSN on the 1 520 mm network. | Овај специфични случај је повезан са употребом <Italic>ALSN</Italic>-а на мрежи са ширином колосека од 1520 mm. |
| 34791f643d32-bdeb-4f49-aa68-7a133de21645 | Translation Approved (98%) | Frequency range | Фреквенцијски опсег |
| 348040c3f3bb-ac78-42c9-ba86-78f025452844 | Translation Approved (99%) | Interference current limit [rms value] | Граница струје сметње [ефективна вредност] |
| 3481859fce62-25e3-48d7-8b27-82eeedd82bfc | Translation Approved (0%) | 15 — 21 Hz | 15–21 Hz |
| 3482a111e54f-7189-4db5-ab93-403a65d0e9b4 | Translation Approved (100%) | 21 — 29 Hz | 21–29 Hz |
| 3483b5753a6f-b663-4d68-bcae-8c1728016dd5 | Translation Approved (100%) | 29 — 35 Hz | 29–35 Hz |
| 3484f4ba0dbd-7e63-4254-bf19-6179d32744ea | Translation Approved (100%) | 65 — 85 Hz | 65–85 Hz |
| 3485abdae9a2-5f28-42f1-9f62-3c6100a2e5c2 | Translation Approved (CM) | 167 — 184 Hz | 167–184 Hz |
| 3486b3adb3df-1cf9-4308-8bf6-dd9741fdaadb | Translation Approved (CM) | 408 — 432 Hz | 408–432 Hz |
| 34878616d019-0f41-4fd2-a2e5-b6286cbe9700 | Translation Approved (CM) | 468 — 492 Hz | 468–492 Hz |
| 348890039cc6-b38d-4c17-abff-a0f9327291f1 | Translation Approved (CM) | 568 — 592 Hz | 568–592 Hz |
| 3489b45a4074-f6b7-471e-9cd8-d14e04253b2b | Translation Approved (CM) | 708 — 732 Hz | 708–732 Hz |
| 3490dafa3304-b234-48a7-b4c1-f21bb4d43ec4 | Translation Approved (100%) | 768 — 792 Hz | 768–792 Hz |
| 34912a422816-b89a-417c-8bb7-1001abafacd0 | Translation Approved (77%) | 4 462,5 — 4 537,5 Hz | 4462,5–4537,5 Hz |
| 3492f8ab0521-9f51-4f09-b892-f1f5e7984708 | Translation Approved (0%) | 4 507,5 — 4 582,5 Hz | 4507,5–4582,5 Hz |
| 34930518c78b-fa5d-44aa-b9d3-c22063725cdf | Translation Approved (77%) | 4 962,5 — 5 037,5 Hz | 4962,5–5037,5 Hz |
| 3494529b3c33-652f-4267-bf93-fe988960439f | Translation Approved (0%) | 5 462,5 — 5 537,5 Hz | 5462,5–5537,5 Hz |
| 3495fca92015-1196-4102-9f31-8cb56b658d7f | Translation Approved (0%) | 5 517,5 — 5 592,5 Hz | 5517,5–5592,5 Hz |
| 349666d5f08a-3f1f-471e-b94b-33e6f70d7da5 | Translation Approved (0%) | 4,1 A | 4,1 A |
| 3497752e5c07-cfe8-47cc-ad03-7fc24e167a09 | Translation Approved (0%) | 1,0 A | 1,0 A |
| 349800349306-5eda-49b5-b96f-1acf9faed353 | Translation Approved (100%) | 4,1 A | 4,1 A |
| 3499465a8042-7757-40f9-a594-0823408fd082 | Translation Approved (100%) | 4,1 A | 4,1 A |
| 35000dabe70c-593f-4218-92ad-8be5e6959b27 | Translation Approved (100%) | 0,4 A | 0,4 A |
| 350138bde1ea-89ea-4153-a6e4-6d941a52e4fe | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 35024e32761f-6044-4a43-834b-b9f66ac677c8 | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 35039353e112-407c-431f-a9be-5001c3ee7fdc | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 350462d34bfe-ae35-4da4-b886-45cf6fd91d27 | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 3505e786ee1c-337d-4d69-a8c4-e5dd64d30570 | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 350643cab7c2-74b4-483f-9efc-d6cf68f23abb | Translation Approved (CM) | 0,2 A | 0,2 A |
| 3507f25003be-1c97-4aaf-b562-04cea223120e | Translation Approved (CM) | 0,2 A | 0,2 A |
| 3508ca4ace68-17d4-4792-a5cd-7c4729506d0c | Translation Approved (CM) | 0,2 A | 0,2 A |
| 3509166f58dd-001c-4f99-adae-8aa24e2dc3a6 | Translation Approved (CM) | 0,2 A | 0,2 A |
| 3510a32046f8-e4d1-4835-a384-9014d4f79274 | Translation Approved (CM) | 0,2 A | 0,2 A |
| 3511822cfffa-a039-418c-aade-9f37dcbf0b97 | Translation Approved (0%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 3512822cfffa-a039-418c-aade-9f37dcbf0b97 | Translation Approved (CM) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 35135eb14594-b7ad-46b4-9606-e6bd0a6b7ba7 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.2.2.6: | Индекс 77, тачка 3.2.2.6: |
| 35148df01829-de49-44c5-832a-aeddc5d2441c | Translation Approved (CM) | The limits and associated parameters for the evaluation of rolling stock emissions are provided in the following table: | Граничне вредности и с њима повезани параметри за оцену емисија возних средстава, дате су у следећој табели: |
| 3515e59ff81b-c7d5-430a-80f7-48273cb2f429 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3516647c0f47-5c8d-4182-a9c3-3e746efee72d | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 351767d963ed-65f4-487e-ad24-c1a2157aa031 | Translation Approved (99%) | This specific case is linked with the use of ALSN on the 1 520 mm network | Овај специфични случај је повезан са употребом <Italic>ALSN</Italic>-а на мрежи са ширином колосека од 1520 mm |
| 3518ae4eb88b-20eb-4520-b396-706cd2b1d7bb | Translation Approved (100%) | Frequency range | Фреквенцијски опсег |
| 3519e722386f-aa92-40b0-8a88-45dbcdb6c5ac | Translation Approved (CM) | Interference current limit [rms value] | Граница струје сметње [ефективна вредност] |
| 3520e1db4d2b-94b8-4b6a-a6a4-65049ce4c704 | Translation Approved (CM) | 19 — 21 Hz | 19–21 Hz |
| 3521dc9c2215-0aae-4bae-9401-b65237d818d8 | Translation Approved (CM) | 21 — 29 Hz | 21–29 Hz |
| 3522f08a8e9c-2450-43ac-bea8-53e79650d651 | Translation Approved (CM) | 29 — 31 Hz | 29–31 Hz |
| 352364535431-5d79-4669-b505-6d15720e9647 | Translation Approved (CM) | 40 — 46 Hz | 40–46 Hz |
| 352414a903e1-b8b9-4305-8eb0-f7d69f26a2a2 | Translation Approved (CM) | 46 — 54 Hz | 46–54 Hz |
| 35258e13d15d-4326-418c-bdca-a6e8202cc5ee | Translation Approved (CM) | 54 — 60 Hz | 54–60 Hz |
| 3526770c2017-a8fa-45df-bca4-ec76c485d4b2 | Translation Approved (CM) | 167 — 184 Hz | 167–184 Hz |
| 35271233dbba-1697-447f-becb-e9e335ea79a1 | Translation Approved (CM) | 408 — 432 Hz | 408–432 Hz |
| 3528f3fbb94c-44e4-4be6-a1a4-4d31b7fca2b9 | Translation Approved (CM) | 468 — 492 Hz | 468–492 Hz |
| 35295f6b5665-662b-48d3-a3fc-3a67a0c5bc07 | Translation Approved (CM) | 568 — 592 Hz | 568–592 Hz |
| 35309ea94632-af9f-46d2-9932-f0f5c8c5c4d6 | Translation Approved (CM) | 708 — 732 Hz | 708–732 Hz |
| 35319011243c-12f1-4cdc-969b-d6e2a6f6db06 | Translation Approved (CM) | 768 — 792 Hz | 768–792 Hz |
| 35324390404b-a351-417e-bd3c-8fcc2e0da8b9 | Translation Approved (100%) | 4 507,5 — 4 582,5 Hz | 4507,5–4582,5 Hz |
| 3533b59763b5-e5f9-41cb-a209-bb28f3441bcd | Translation Approved (CM) | 4 962,5 — 5 037,5 Hz | 4962,5–5037,5 Hz |
| 35344677bcb3-30df-425a-ace9-80218dc863fa | Translation Approved (CM) | 5 517,5 — 5 592,5 Hz | 5517,5–5592,5 Hz |
| 353532d83a34-c30b-452c-9d71-fe50f565375d | Translation Approved (100%) | 11,6 A | 11,6 A |
| 3536711d6721-34d2-411e-a316-ddb94f7b0368 | Translation Approved (CM) | 1,0 A | 1,0 A |
| 3537331f6d66-4539-4555-be24-4a0c97f88714 | Translation Approved (CM) | 11,6 A | 11,6 A |
| 3538d29323ef-36c1-4ab7-8982-12cb96552677 | Translation Approved (CM) | 5,0 A | 5,0 A |
| 35391bf7ea6b-8e7a-40a5-b745-3a7bb3ddc21b | Translation Approved (CM) | 1,3 A | 1,3 A |
| 3540c09d916b-6780-4ecd-bbe9-f69121991c26 | Translation Approved (CM) | 5,0 A | 5,0 A |
| 35418ff075e7-c0e6-421d-8f5b-9e9c3c65f655 | Translation Approved (CM) | 0,4 A | 0,4 A |
| 3542bfd99af1-3f9a-4a05-bd00-291ad5a6668b | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 354368f6b432-b2d4-402f-94e9-82b6b3ed96d1 | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 3544d2bf0964-88b4-4ac9-ad26-83c5f6f2ddf7 | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 354549709977-0375-4692-93f1-aa253292dd7f | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 3546e019797a-155e-4de2-a287-b35ea358e530 | Translation Approved (CM) | 0,35 A | 0,35 A |
| 35473c4064b1-f93a-495f-ba19-6cc33cea8d27 | Translation Approved (CM) | 0,2 A | 0,2 A |
| 3548d08bf345-6306-4611-baea-7fe08407fcf0 | Translation Approved (CM) | 0,2 A | 0,2 A |
| 35491b60161a-e82d-4295-997d-11a5433ce56c | Translation Approved (CM) | 0,2 A | 0,2 A |
| 355078ebff8c-aa5d-44f9-a77f-39bef3af3ca6 | Translation Approved (100%) | 7.7.2.6. | 7.7.2.6. |
| 355178ebff8c-aa5d-44f9-a77f-39bef3af3ca6 | Translation Approved (100%) | Sweden | Шведска |
| 3552fceb2d10-ea54-4885-8eee-7eaff48382d8 | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 355311b639e5-545a-4af9-86f6-dd11a0fb632b | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 35544c32e4f0-797a-49e8-9acf-ac84b5e7fe1f | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 35551df3ecc2-062e-45e0-9cb8-77f2f1e1e9f1 | Translation Approved (100%) | 4.2.4. | 4.2.4. |
| 35561df3ecc2-062e-45e0-9cb8-77f2f1e1e9f1 | Translation Approved (95%) | Mobile communication functions for railways RMR | Функције мобилне комуникације за железнице – <Italic>RMR</Italic> |
| 35575910224d-131d-4294-81d5-c285cfb012f3 | Translation Approved (87%) | Index 33, point 4.2.3: | Индекс 33, тачка 4.2.3: |
| 355824997116-355d-4dcc-bdf4-384b4c963a7c | Translation Approved (86%) | It is permissible to put on the market on-board Control-Command and Signalling Subsystems including 2 Watt GSM-R voice cab radios. | Дозвољено је ставити на тржиште подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу, укључујући кабинске радије <Italic>GSM-R</Italic> снаге 2 вата. |
| 355924997116-355d-4dcc-bdf4-384b4c963a7c | Translation Approved (99%) | The subsystems shall be able to operate in networks with -82 dBm. | Подсистеми морају бити у стању да раде у мрежама са -82 dBm. |
| 3560b44b559c-3f05-4b9d-9cc7-2ad87ebc90bf | Translation Approved (100%) | P | <Italic>P</Italic> |
| 3561cc946763-7978-4456-8724-58684635a6d5 | Translation Approved (100%) | No impact on interoperability | Нема утицаја на интероперабилност |
| 356238249adc-0524-415d-a08e-4e56b80beb85 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 356338249adc-0524-415d-a08e-4e56b80beb85 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 356400ac67ec-7b16-4f0d-ad3d-2d62b037ab3d | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.2.1: | Индекс 77, тачка 3.1.2.1: |
| 35651f36f58b-21dc-4866-9a0b-f2f43dd28853 | Translation Approved (99%) | Maximum axle distance between two axles ≤ 17,5 m ai in Fig. 1, point 3.1.2.1. | Максимални размак између две осовине ≤ 17,5 m <Italic>a</Italic><Subscript><Italic>i</Italic></Subscript> на слици 1, тачка 3.1.2.1. |
| 356664f7bec1-cdbb-4328-ac41-e937310928eb | Translation Approved (100%) | P | <Italic>P</Italic> |
| 35674acccba5-2261-4b7d-8483-09a5b035a9b5 | Translation Approved (100%) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3568fc8b65da-4b93-4f97-bf98-44f0cfec614a | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3569fc8b65da-4b93-4f97-bf98-44f0cfec614a | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3570414af634-e910-47e2-b8c1-fa7abd7d155f | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.2.3: | Индекс 77, тачка 3.1.2.3: |
| 35712bb25d2c-6628-4797-8e3e-c5a87a5169af | Translation Approved (99%) | Minimum axle distance between first and last axle ≥ 4,5 m L-b1-b2 in Fig. 1, point 3.1.2.3. | Минимални размак између прве и последње осовине ≥ 4,5 m <Italic>L</Italic>-<Italic>b1</Italic>-<Italic>b2</Italic> на слици 1, тачка 3.1.2.3. |
| 357252119cc2-e8c0-4a74-8550-aa98427eaebd | Translation Approved (100%) | P | <Italic>P</Italic> |
| 357305cb57c8-32d2-482d-8b02-8a6c2619e1b6 | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 35741780e3e7-b8c2-40fb-b327-b730d65f09ff | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 35751780e3e7-b8c2-40fb-b327-b730d65f09ff | Translation Approved (CM) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 3576d63fc7fd-5a88-4ba2-96b0-aba5b31475ed | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.2.2.5: | Индекс 77, тачка 3.2.2.5: |
| 357743e4af04-ebd7-4fb6-aedf-b77aaba77c07 | Translation Approved (100%) | Frequency range: | Фреквенцијски опсег: |
| 357843e4af04-ebd7-4fb6-aedf-b77aaba77c07 | Translation Approved (100%) | 0,0-2,0 Hz | 0,0–2,0 Hz |
| 3579f501dc63-4e0c-4b09-bd99-671cd5c81627 | Translation Approved (100%) | Interference current limit [rms value]: | Граница струје сметње [ефективна вредност]: |
| 3580f501dc63-4e0c-4b09-bd99-671cd5c81627 | Translation Approved (100%) | 25,0 A Evaluation method: | 25,0 A Метод оцењивања: |
| 3581f501dc63-4e0c-4b09-bd99-671cd5c81627 | Translation Approved (100%) | Low-Pass filter | Нископропусни филтер |
| 3582d43fb9d5-d4c6-4c96-af70-c76ef425e687 | Translation Approved (100%) | Evaluation parameters: | Параметри оцењивања: |
| 3583d43fb9d5-d4c6-4c96-af70-c76ef425e687 | Translation Approved (100%) | (Down sampling to 1 kHz, followed by) 2,0 Hz 4th order Butterworth low-pass filter, followed by an ideal rectifier to give the absolute value. | (Смањивање на 1 kHz, након чега следи) нископропусни Батервортов филтер четвртог реда од 2,0 Hz, након чега следи идеални исправљач за добијање апсолутне вредности. |
| 3584f0da30bc-4730-48ef-ac7c-68573c497111 | Translation Approved (100%) | The maximum interference current for a rail vehicle must not exceed 25,0 A in the frequency range 0,0-2,0 Hz. | Максимална струја сметње за железничко возило не сме премашивати 25,0 A у фреквенцијском опсегу 0,0–2,0 Hz. |
| 3585f0da30bc-4730-48ef-ac7c-68573c497111 | Translation Approved (100%) | Inrush current may exceed 45,0 A for less than 1,5 seconds and 25 A for less than 2,5 seconds. | Ударна струја укључења може премашивати 45,0 A за мање од 1,5 секунди, а 25 A за мање од 2,5 секунди. |
| 35868ff9020d-95b1-41b7-a429-b3ef1c9bdaf7 | Translation Approved (100%) | P | <Italic>P</Italic> |
| 3587ed1654a9-524c-4c77-a3fd-23b456a8256c | Translation Approved (100%) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 35889916da6b-390b-424c-9e18-f2ec64f8e77d | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 358968a47836-52de-4e9f-bbbe-9d17fc7d7423 | Translation Approved (100%) | 7.7.2.7. | 7.7.2.7. |
| 359068a47836-52de-4e9f-bbbe-9d17fc7d7423 | Translation Approved (100%) | Luxembourg | Луксембург |
| 3591bd5cd7d6-5640-4616-9f50-e89680442ae3 | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 359262f92af0-eb6c-41b3-9984-9d9be220f2f8 | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 35931a6331d2-361d-4626-8334-f57978e0447b | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 35946bc44300-5da5-462d-b3b1-498f13f11de5 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 35956bc44300-5da5-462d-b3b1-498f13f11de5 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3596082fee91-c422-42d6-bdad-8e3e58b717d6 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.4.1: | Индекс 77, тачка 3.1.4.1: |
| 35979a6ba67a-406e-4b24-bc40-57b2ec5c5e3e | Translation Approved (0%) | (1) The output of the sanding devices fitted to the vehicle shall not exceed 0,3 l per minute per rail. | 1) Уређаји за пескарење постављени на возило не смеју испуштати више од 0,3 l песка у минути по шини. |
| 35982e06c1be-f1e8-4e98-bbfa-4e269d16a4aa | Translation Approved (0%) | (2) The sanding in the stations identified in the infrastructure register is prohibited. | 2) Забрањено је пескарење на станицама наведеним у регистру инфраструктуре. |
| 3599c9adf359-0f9e-427e-81a7-8db4ead56996 | Translation Approved (0%) | (3) The Sanding in the area of switches is prohibited. | 3) Забрањено је пескарење у подручју скретница. |
| 36006e434104-11d3-47ce-8f87-bbf0eac11352 | Translation Approved (0%) | (4) For emergency braking, no restrictions shall apply. | 4) За кочења у случају опасности, не примењују се никаква ограничења. |
| 36018632de3c-798f-4436-8fbd-0aaff3402e86 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3602926bf3af-9349-4d6e-b991-c035d0ff613c | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 3603926bf3af-9349-4d6e-b991-c035d0ff613c | Translation Approved (CM) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 360418a13dc4-9342-43ca-8877-3f1a795db8e7 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.2.2.3: | Индекс 77, тачка 3.2.2.3: |
| 36057ba39763-327e-4242-a15e-fa81df8e4a9c | Translation Approved (0%) | The measurement and evaluation of rolling stock with individual track circuits shall be done according to the document GI.II.STC-VF (parameters A1, A4, V2 and D1). | Мерење и оцена возних средстава са појединачним шинским струјним колима врше се према документу GI.II.STC-VF (параметри A1, A4, V2 и D1). |
| 360638932ec3-7438-4174-b03e-522fbb619418 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 36079307ddc7-cca0-413c-a6c0-815185ec7f92 | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3608d3cc1c20-e9a3-436f-b3d6-9a2717b32da8 | Translation Approved (85%) | This specific case is needed as long as track circuits (operating frequency 83,3 Hz) are used. | Овај специфични случај потребан је све док су у употреби шинска струјна кола (радна фреквенција 83,3 Hz). |
| 360906e47446-8055-4fc7-adaf-822f8e4648c8 | Translation Approved (0%) | Document GI.II.STC.VF is available on the website of the NSA LU (<222188>1</222188>). | Документ GI.II.STC.VF доступан је на веб сајту NSA LU (<222188>1</222188>). |
| 3610c8cc9c74-d803-4eb5-b17e-8238866ed53e | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 3611c8cc9c74-d803-4eb5-b17e-8238866ed53e | Translation Approved (CM) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 3612c12ae3b5-d588-4bba-bfaf-cf54443ec009 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.2.2.3: | Индекс 77, тачка 3.2.2.3: |
| 3613f0bdd000-f249-41e9-8cfb-56920cf5697e | Translation Approved (99%) | The measurement and evaluation of rolling stock with individual track circuits shall be done according to the document GI.II.STC-VF (parameters A5, V2 and D2). | Мерење и оцена возних средстава са појединачним шинским струјним колима врше се према документу GI.II.STC-VF (параметри A5, V2 и D2). |
| 36143f0d423a-c30b-4979-8764-309c89e3592a | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3615e8b06ab3-da5b-4c10-9e25-9dd1a045902d | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3616b1315c55-25eb-410a-b33e-9ae55f8d0f59 | Translation Approved (100%) | This specific case is needed as long as track circuits (operating frequency 125 Hz) are used. | Овај специфични случај потребан је све док су у употреби шинска струјна кола (радна фреквенција 125 Hz). |
| 361745d7e4a6-2dfa-4642-8872-6571944a3f0e | Translation Approved (96%) | Document GI.II.STC.VF is available on the website of the NSA LU. | Документ GI.II.STC.VF доступан је на веб сајту NSA LU. |
| 36186bdb81a6-be72-4851-b736-b0d992495e9b | Translation Approved (0%) | (<222602>1</222602>) ‘NSA LU’ stands for ‘National Safety Authority of Luxembourg’: | (<222602>1</222602>) „NSA LU” означава национални орган надлежан за безбедност у Луксембургу: |
| 36196bdb81a6-be72-4851-b736-b0d992495e9b | Translation Approved (0%) | Administration des Chemins de Fer (ACF), www.railinfra.lu (website). | <Italic>Administration des Chemins de Fer</Italic> (<Italic>ACF</Italic>), www.railinfra.lu (веб сајт). |
| 36202c997da1-2517-4a8f-bad4-e60bf39ac72d | Translation Approved (100%) | 7.7.2.8. | 7.7.2.8. |
| 36212c997da1-2517-4a8f-bad4-e60bf39ac72d | Translation Approved (100%) | Germany | Немачка |
| 36221828761c-4207-4c15-8f84-5f48b442c835 | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 3623c1d0eccc-39a5-49e9-acd5-10e3055baf91 | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 3624c48b49fb-6d2e-4920-b278-0e61ddd347ec | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 36258e263ea5-65a6-4043-82b3-952b5b9a5e03 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 36268e263ea5-65a6-4043-82b3-952b5b9a5e03 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3627eff186e9-cd73-4e7b-846c-4aafc5a956c8 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.7.1: | Индекс 77, тачка 3.1.7.1: |
| 3628829141bd-e565-4e7c-adc9-49b6d71f89f1 | Translation Approved (0%) | The minimum axle load of vehicles to run on specific lines indicated in the register of infrastructure is 5 t. | Минимално осовинско оптерећење за возила која саобраћају на посебним пругама наведеним у регистру инфраструктуре, износи 5 t. |
| 36291191e724-7cf1-442f-8849-3daa852b3fc2 | Translation Approved (0%) | This specific case only applies to vehicles; it does not modify the technical requirements for train detection systems specified in Index 77 and the provisions of point 7.2.8 related to their implementation. | Овај специфични случај се примењује само на возила; не мења техничке захтеве за системе детекције воза, наведене у индексу 77. ни одредбе тачке 7.2.8. које се односе на њихову имплементацију. |
| 3630e9c7a14f-46b1-4b84-b860-c81b08954808 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3631f4946ba3-03f7-4db6-8640-6e8994452c93 | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3632aceba76c-3ac6-4b0a-8d89-90b26615ed2a | Translation Approved (99%) | This specific case is needed as long as track circuits type WSSB are used. | Овај специфични случај потребан је све док су у употреби шинска струјна кола типа <Italic>WSSB</Italic>. |
| 363321963a90-14c5-42b5-b787-cc7b75304b6d | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 363421963a90-14c5-42b5-b787-cc7b75304b6d | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 36356c838e67-c1ba-40a4-a627-a5d513847de9 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.2.2: | Индекс 77, тачка 3.1.2.2: |
| 3636d6ffe9e2-b5c9-4f3f-b833-9f868612bcf2 | Translation Approved (0%) | For speed not higher than 140 km/h, the distance a<223301>i</223301> (Fig 1) between two consecutive axles (concerning the first 5 axles of the consist or the whole set of axles if the total number of axles is lower than 5) is in no case less than 1 000 mm. | За брзину која није већа од 140 km/h, растојање <Italic>a</Italic><223301><Italic>i</Italic></223301> (слика 1) између две узастопне осовине (у погледу првих пет осовина састава воза или целог скупа осовина ако је укупан број осовина мањи од пет), ни у ком случају није мање од 1000 mm. |
| 36379c654471-7e19-44ae-9b38-84c97e7bf473 | Translation Approved (100%) | This specific case only applies to vehicles; it does not modify the technical requirements for train detection systems specified in Index 77 and the provisions of point 7.2.8 related to their implementation. | Овај специфични случај се примењује само на возила; не мења техничке захтеве за системе детекције воза, наведене у индексу 77. ни одредбе тачке 7.2.8. које се односе на њихову имплементацију. |
| 363847290a3d-d4fe-49bc-93a9-14cadf981726 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3639754b07f0-9831-46e1-99f6-f3a363518a88 | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3640ab4ebee1-e53f-4ee2-9902-7519e315533d | Translation Approved (71%) | This specific case is needed as long as EBUET 80 type of level crossing protection is used. | Овај специфични случај потребан је све док је у употреби заштита путног прелаза типа <Italic>EBUET</Italic> 80. |
| 3641965e464b-f429-4f69-81f1-f2f395d9e59c | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 3642965e464b-f429-4f69-81f1-f2f395d9e59c | Translation Approved (CM) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 3643e53c6df7-b892-4443-88af-4cabe6c1bb94 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.2.2.5: | Индекс 77, тачка 3.2.2.5: |
| 3644ad7970eb-b130-4879-8f8c-c44706a36e11 | Translation Approved (100%) | Frequency range: | Фреквенцијски опсег: |
| 3645ad7970eb-b130-4879-8f8c-c44706a36e11 | Translation Approved (100%) | 93 - 110 Hz | 93–110 Hz |
| 3646154d2641-a302-4628-bc63-82644d91be84 | Translation Approved (100%) | Interference current limit [rms value]: | Граница струје сметње [ефективна вредност]: |
| 364793436296-c594-4448-aaef-ed612777475f | Translation Approved (100%) | 2,8 A (for influencing unit) | 2,8 A (за главну јединицу) |
| 364829c6f93d-c91f-4330-a4cb-af60f47a012c | Translation Approved (100%) | 2 A (for one traction unit) | 2 A (за једно вучно возило) |
| 36491d449f3d-1eb6-487d-a6e2-1568adfaf0d2 | Translation Approved (100%) | Evaluation method: | Метод оцењивања: |
| 36501d449f3d-1eb6-487d-a6e2-1568adfaf0d2 | Translation Approved (100%) | Band Pass Filters | Појасни филтери |
| 36512be44130-0478-4186-8cc7-807532d35227 | Translation Approved (100%) | Evaluation parameters: | Параметри оцењивања: |
| 3652d1b26912-0195-498f-86e2-fa7db5ff846d | Translation Approved (100%) | — BP filter characteristics: | – карактеристике појасног филтера: |
| 36534d225a95-3b86-4e21-84f0-816029069e8c | Translation Approved (96%) | — Centre frequencies: | – централне фреквенције: |
| 36544d225a95-3b86-4e21-84f0-816029069e8c | Translation Approved (0%) | 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106 and 108 Hz | 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106 и 108 Hz |
| 365583df6518-3025-4381-90d1-6d55e6b3ba8d | Translation Approved (96%) | — 3dB-Bandwidth: | – ширина опсега од 3 dB: |
| 365683df6518-3025-4381-90d1-6d55e6b3ba8d | Translation Approved (100%) | 4 Hz | 4 Hz |
| 365706b33ebd-f33f-40da-b168-24878e79073c | Translation Approved (98%) | — Butterworth, 6th order | – Батервортов филтер, шести ред |
| 3658dcde8da4-8e53-48d8-9882-7ac31057b6d5 | Translation Approved (100%) | — RMS calculation: | – израчунавање ефективне вредности: |
| 3659d1d5962e-e982-4bba-8155-fde9445b1423 | Translation Approved (96%) | — Integration time: | – време интегрисања: |
| 3660d1d5962e-e982-4bba-8155-fde9445b1423 | Translation Approved (100%) | 0,5 s | 0,5 s |
| 366157cf1c51-c8dd-4486-a075-06e597b05436 | Translation Approved (96%) | — Time overlap: | – временско преклапање: |
| 366257cf1c51-c8dd-4486-a075-06e597b05436 | Translation Approved (100%) | 50 % | 50% |
| 3663fc70d14f-c04b-4661-9dbe-ca277f1a000d | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 366439862ca3-e15c-4842-8238-c509794190d5 | Translation Approved (CM) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 36650a423c42-928a-4b94-b4c6-2d6e57318bea | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3666cd702a13-3b43-4d79-822b-d3093cfbef6b | Translation Approved (100%) | This specific case is needed because these track circuits may be modified by shifting the centre frequency from 100 Hz to 106,7 Hz. | Овај специфични случај потребан је јер се ова шинска струјна кола могу мењати пребацивањем централне фреквенције са 100 Hz на 106,7 Hz. |
| 3667cd702a13-3b43-4d79-822b-d3093cfbef6b | Translation Approved (99%) | This would make obsolete a vehicle related National Technical Rule requiring a 100 Hz monitoring system. | Тиме би национални технички пропис који се односи на возило и којим се захтева систем за праћење од 100 Hz постао застарео. |
| 3668404bf901-dfa6-44bd-b5ea-f2b232ba486d | Translation Approved (100%) | 7.7.2.9. | 7.7.2.9. |
| 3669404bf901-dfa6-44bd-b5ea-f2b232ba486d | Translation Approved (100%) | Italy | Италија |
| 36706aec37d7-9907-483f-9b6a-fe1b5f86c148 | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 3671b4d1b568-58d9-40ac-be96-9a097eafd160 | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 36725b8fc699-7d1f-4495-8636-cc83501c0aa2 | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 3673359c489a-4dd0-45f2-b4af-2b6254d3e7f4 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3674359c489a-4dd0-45f2-b4af-2b6254d3e7f4 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3675eb5c08f9-1b9f-4d57-a2ff-eff6ad0c4647 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.4.1: | Индекс 77, тачка 3.1.4.1: |
| 36766afe050a-8141-49dc-9d56-70f4726d636f | Translation Approved (70%) | In addition to the TSI requirements, following criteria shall be respected. | Поред захтева из ТСИ, поштују се следећи критеријуми: |
| 36771784b832-ce49-4177-b334-e2ab26def09b | Translation Approved (0%) | The allowed maximum amount of sand per sanding device within 30 s is: | Дозвољена максимална количина песка по уређају за пескарење током 30 s износи: |
| 36789239cad1-6e35-40f9-a5a8-dfc179d5ce89 | Translation Approved (0%) | (1) For speed v ≤ 140 km/h; 400 g + 100 g | 1) за брзину v ≤ 140 km/h; 400 g + 100 g |
| 36798349e040-b6b2-43af-b1fa-af2c2714e25c | Translation Approved (99%) | (2) For speed v > 140 km/h; 650 g + 150 g | 2) за брзину v > 140 km/h; 650 g + 150 g |
| 36809fd9c39f-e232-414a-89ac-4c8ed2fe101d | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3681bc36d996-6729-48db-b943-d63549e1afc7 | Translation Approved (0%) | The national values for dispensing sand will remain valid until harmonized test specifications (currently non-existent) are available for demonstrating that different modes for dispensing sand are safety-acceptable for train detection systems operating in Italy. | Националне вредности за распршивање песка остаће важеће све док не буду доступне хармонизоване испитне спецификације (које тренутно не постоје) како би се доказало да су различити начини распршивања песка безбедносно прихватљиви за системе детекције воза који су у експлоатацији у Италији. |
| 368267cf69f0-0c50-4d71-8f0e-c4b2051efd6a | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 368367cf69f0-0c50-4d71-8f0e-c4b2051efd6a | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 36840560336c-3fad-4049-b4f1-f291d49fc7e4 | Translation Approved (99%) | Index 77, point 3.1.4.2 | Индекс 77, тачка 3.1.4.2. |
| 36850cb22115-dd6d-47b9-9c53-691bf6698ce1 | Translation Approved (100%) | In addition to the TSI requirements, following criteria shall be respected. | Поред захтева из ТСИ, поштују се следећи критеријуми: |
| 3686cf545b07-2eb3-456f-af20-8539457aa15e | Translation Approved (0%) | Granulometry | Гранулометрија |
| 3687e360602a-b274-46a3-8874-61cc51a0f22e | Translation Approved (0%) | ≥ 85% of the sand mixture, with grains’ diameters between 0,1 mm and 0,6 mm; | ≥ 85% смеше песка, са пречником зрна између 0,1 mm и 0,6 mm; |
| 368816469ccb-d482-4b6c-b7b6-5e0bc10f1898 | Translation Approved (0%) | and in particular: | а нарочито: |
| 36899faa3f42-6d55-452f-bbbb-dbf849c65574 | Translation Approved (0%) | 0,07 mm ÷ 0,1 mm ≤ 3 % of the sand mixture; | 0,07 mm ÷ 0,1 mm ≤ 3% смеше песка; |
| 3690646233e9-2254-465d-a99d-e9bce58a553f | Translation Approved (100%) | 0,1 mm ÷ 0,15 mm ≤ 5 % of the sand mixture; | 0,1 mm ÷ 0,15 mm ≤ 5% смеше песка; |
| 3691bc329376-5062-4e30-8991-430deef2a59a | Translation Approved (100%) | 0,15 mm ÷ 0,2 mm ≤ 25 % of the sand mixture; | 0,15 mm ÷ 0,2 mm ≤ 25% смеше песка; |
| 369237d9202a-3019-4ad2-a641-5c219d6175e7 | Translation Approved (87%) | 0,2 mm ÷ 0,3 mm till 100 % of the sand mixture; | 0,2 mm ÷ 0,3 mm до 100% смеше песка; |
| 36931eb29f3a-aa1e-4129-b5f1-d075f142514e | Translation Approved (100%) | 0,3 mm ÷ 0,4 mm till 100 % of the sand mixture; | 0,3 mm ÷ 0,4 mm до 100% смеше песка; |
| 36944f20c4f3-ec31-4ce8-870c-ab574af21c4a | Translation Approved (100%) | 0,4 mm ÷ 0,6 mm ≤ 65 % of the sand mixture; | 0,4 mm ÷ 0,6 mm ≤ 65% смеше песка; |
| 3695a8cbcda4-8ee2-448d-b2a0-77b54e443dc3 | Translation Approved (99%) | 0,6 mm ÷ 1,5 mm ≤ 4 % of the sand mixture. | 0,6 mm ÷ 1,5 mm ≤ 4% смеше песка. |
| 36966c355caa-d080-4fbe-8b65-01a38c6d9143 | Translation Approved (0%) | Composition | Састав |
| 3697999999fa-46c8-48e8-b9be-70e84916cfe7 | Translation Approved (0%) | Siliceous sand; | Силикатни песак; |
| 3698c515ad40-ca4b-4299-98fd-8f29ebede978 | Translation Approved (0%) | Percentage of clay in the mixture: | Проценат глине у смеши: |
| 3699c515ad40-ca4b-4299-98fd-8f29ebede978 | Translation Approved (0%) | ≤ 2 %; | ≤ 2%; |
| 3700f4732043-32e1-46e6-ac67-c2acd911b92b | Translation Approved (89%) | Percentage of humidity in the mixture: | Проценат влаге у смеши: |
| 3701f4732043-32e1-46e6-ac67-c2acd911b92b | Translation Approved (0%) | ≤ 0,5 %. | ≤ 0,5%. |
| 37024f341988-a3aa-4926-b8d5-1569fa347174 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 37032a456b89-0a87-4844-ac5b-dfbf5373a3ae | Translation Approved (87%) | The national values of sand mixture will remain valid until harmonized test specifications (currently non-existent) are available for demonstrating that different kinds of sand mixture are safety-acceptable for train detection systems operating in Italy. | Националне вредности за смешу песка остаће важеће све док не буду доступне хармонизоване испитне спецификације (које тренутно не постоје) како би се доказало да су различите врсте смеше песка безбедносно прихватљиве за системе детекције воза који су у експлоатацији у Италији. |
| 3704fa6fed71-9605-4761-a5df-2d329589666d | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 3705fa6fed71-9605-4761-a5df-2d329589666d | Translation Approved (CM) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 37066137bd92-fe3d-465a-b75e-a77c55f98a10 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.2.2.4 and point 3.2.2.6: | Индекс 77, тач. 3.2.2.4. и 3.2.2.6: |
| 3707ed0f5804-4b50-4d70-ac93-b6bb76a6de2c | Translation Approved (100%) | Frequency range: | Фреквенцијски опсег: |
| 3708ed0f5804-4b50-4d70-ac93-b6bb76a6de2c | Translation Approved (100%) | 82 - 86 Hz | 82–86 Hz |
| 370987c490c3-6b29-48a2-b4dd-7d827e571a99 | Translation Approved (100%) | Interference current limit [rms value]: | Граница струје сметње [ефективна вредност]: |
| 371087c490c3-6b29-48a2-b4dd-7d827e571a99 | Translation Approved (78%) | 1 125 mA (per influencing unit) | 1125 mA (за главну јединицу) |
| 37110dec2f3b-e975-42d3-91d5-183137c72461 | Translation Approved (100%) | Evaluation method: | Метод оцењивања: |
| 37120dec2f3b-e975-42d3-91d5-183137c72461 | Translation Approved (100%) | Fast Fourier Transformation | Брза Фуријеова трансформација |
| 371361a69ea0-b45e-48bc-b15b-41e37bffa64f | Translation Approved (100%) | Evaluation parameters: | Параметри оцењивања: |
| 371461a69ea0-b45e-48bc-b15b-41e37bffa64f | Translation Approved (100%) | Time window 1s, Hanning window, 50 % overlap, average on 6 consecutive windows | Временски прозор 1 s, Ханингов прозор, преклапање 50%, просек на 6 узастопних прозора |
| 3715ea26136e-59e8-4e37-a858-48719d22f5bb | Translation Approved (100%) | T2 | <Italic>T2</Italic> |
| 3716105e1aa7-8ad3-4e9d-8b9c-72dfb1dc459e | Translation Approved (CM) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 3717bac5aac5-e3c6-49a3-9612-cc6b9d05370c | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3718283d3d8c-eeab-4be0-8bb2-0f4db41d8a14 | Translation Approved (100%) | 4.2.2. | 4.2.2. |
| 3719283d3d8c-eeab-4be0-8bb2-0f4db41d8a14 | Translation Approved (100%) | On-Board ETCS functionality | Функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 37200c3bfad4-1bce-4e78-8bc8-39199b7347ea | Translation Approved (100%) | 4.2.3. | 4.2.3. |
| 37210c3bfad4-1bce-4e78-8bc8-39199b7347ea | Translation Approved (100%) | Trackside ETCS functionality | Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 3722b883a98a-88d9-4109-aa70-7d0953ec517f | Translation Approved (78%) | An ETCS Level 1 Trackside application with infill requires that the on-board is equipped with the corresponding radio infill data transmission if the release speed is set to zero for safety reasons. | Апликација нивоа 1 <Italic>ETCS</Italic>-а дуж пруге са <Italic>infill</Italic>-ом захтева да је систем у возилу опремљен одговарајућим преносом података преко јединице радио-везе <Italic>infill</Italic> ако је из безбедносних разлога брзина пуштања постављена на нулу. |
| 37233130773f-9571-4717-96fa-63f63d71b7c0 | Translation Approved (100%) | P | <Italic>P</Italic> |
| 372472ed90c6-f163-4835-8b54-5fac6914c90d | Translation Approved (0%) | This is applicable for the projects notified to the European Commission by 30 June 2020. | Ово се примењује на пројекте пријављене Европској комисији до 30. јуна 2020. године. |
| 372564c52aaa-cf69-4b73-9306-9a3c7ff87863 | Translation Approved (100%) | 7.7.2.10. | 7.7.2.10. |
| 372664c52aaa-cf69-4b73-9306-9a3c7ff87863 | Translation Approved (100%) | Czech Republic | Република Чешка |
| 3727843640c3-20d6-405e-bf4e-8a5efa1078a0 | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 37282b8e5ced-25f7-4d4e-b68e-5d000b071b5c | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 3729f00c564a-e6f2-43e4-895f-a3d88e76a6f0 | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 3730efe366e5-0ba2-4a15-bf3d-9b55e3367392 | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 3731efe366e5-0ba2-4a15-bf3d-9b55e3367392 | Translation Approved (CM) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 3732d1a0af62-dd21-4c54-a0f2-84235269c8b9 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.2.2.4 and point 3.2.2.6: | Индекс 77, тач. 3.2.2.4. и 3.2.2.6: |
| 37334fc079b6-bea4-4b21-8e16-e1a039fb967f | Translation Approved (100%) | Frequency range: | Фреквенцијски опсег: |
| 37344fc079b6-bea4-4b21-8e16-e1a039fb967f | Translation Approved (100%) | 70,5 – 79,5 Hz | 70,5–79,5 Hz |
| 373557e0b2e9-cb8c-4461-9b3b-21a4ac572268 | Translation Approved (100%) | Interference current limit [rms value]: | Граница струје сметње [ефективна вредност]: |
| 373657e0b2e9-cb8c-4461-9b3b-21a4ac572268 | Translation Approved (CM) | 1 A | 1 A |
| 3737a993b4e7-cd7c-4fca-afca-9c7a164291f2 | Translation Approved (100%) | Evaluation method: | Метод оцењивања: |
| 3738a993b4e7-cd7c-4fca-afca-9c7a164291f2 | Translation Approved (100%) | Band Pass Filters | Појасни филтери |
| 3739909500a7-f528-46de-87c1-4a7f11272d5f | Translation Approved (100%) | Evaluation parameters: | Параметри оцењивања: |
| 3740b31efeda-283e-4c70-8362-bd082ec7f382 | Translation Approved (100%) | — BP filter characteristics: | – карактеристике појасног филтера: |
| 37419697bb54-5fd9-427f-84a3-ff869ed256bc | Translation Approved (100%) | — Centre frequencies: | – централне фреквенције: |
| 37429697bb54-5fd9-427f-84a3-ff869ed256bc | Translation Approved (100%) | 73, 75, 77 Hz (continuous band) | 73, 75, 77 Hz (непрекидни појас) |
| 374386ab9a2d-1e55-40f8-8786-394eb19b15e8 | Translation Approved (100%) | — 3dB-Bandwidth: | – ширина опсега од 3 dB: |
| 374486ab9a2d-1e55-40f8-8786-394eb19b15e8 | Translation Approved (100%) | 5 Hz | 5 Hz |
| 3745a6237861-ffba-45b3-ba95-668c36888ddb | Translation Approved (97%) | — Butterworth, order 2*4 | – Батервортов филтер, ред 2*4 |
| 37464af88223-ca35-41a8-83ba-37948756cfbe | Translation Approved (100%) | — RMS calculation: | – израчунавање ефективне вредности: |
| 37470f7dc3f0-fb22-4c56-84b5-075a1cde07a2 | Translation Approved (CM) | — Integration time: | – време интегрисања: |
| 37480f7dc3f0-fb22-4c56-84b5-075a1cde07a2 | Translation Approved (100%) | 0,5 s | 0,5 s |
| 374939621ae8-d931-4861-bfc6-27bf47ddce03 | Translation Approved (98%) | — Time overlap: min 75 % | Временско преклапање: мин. 75% |
| 375059f3513b-b871-40d4-bf04-c533bd3cb13d | Translation Approved (100%) | Frequency range: | Фреквенцијски опсег: |
| 375159f3513b-b871-40d4-bf04-c533bd3cb13d | Translation Approved (100%) | 271,5 - 278,5 Hz | 271,5–278,5 Hz |
| 3752e09319af-7215-4231-b644-a2581188d028 | Translation Approved (100%) | Interference current limit [rms value]: | Граница струје сметње [ефективна вредност]: |
| 3753e09319af-7215-4231-b644-a2581188d028 | Translation Approved (100%) | 0,5 A | 0,5 A |
| 3754c9e89b14-af69-4bb9-a931-3970738816f8 | Translation Approved (100%) | Evaluation method: | Метод оцењивања: |
| 3755c9e89b14-af69-4bb9-a931-3970738816f8 | Translation Approved (100%) | Band Pass Filters | Појасни филтери |
| 3756ce152cac-f4f4-4869-8670-f52d261a523f | Translation Approved (100%) | Evaluation parameters: | Параметри оцењивања: |
| 3757d8a5c62c-91bc-43f8-b711-c44f91849402 | Translation Approved (100%) | — BP filter characteristics: | – карактеристике појасног филтера: |
| 375857b7e338-b76b-4a91-a86e-9779201bef17 | Translation Approved (100%) | — Centre frequencies: | – централне фреквенције: |
| 375957b7e338-b76b-4a91-a86e-9779201bef17 | Translation Approved (100%) | 274, 276 Hz (continuous band) | 274, 276 Hz (непрекидни појас) |
| 376003c131bf-fcd0-43a0-b837-b4e0963e9299 | Translation Approved (100%) | — 3dB-Bandwidth: | – ширина опсега од 3 dB: |
| 376103c131bf-fcd0-43a0-b837-b4e0963e9299 | Translation Approved (100%) | 5 Hz | 5 Hz |
| 376259c75e22-36fa-453e-a065-e14f881d6022 | Translation Approved (CM) | — Butterworth, order 2*4 | – Батервортов филтер, ред 2*4 |
| 37639fd38ead-b7ec-422d-96d7-143c00225327 | Translation Approved (CM) | — RMS calculation: | – израчунавање ефективне вредности: |
| 37645d001b97-e5db-47d7-9764-7e55b6ac70f1 | Translation Approved (CM) | — Integration time: | – време интегрисања: |
| 37655d001b97-e5db-47d7-9764-7e55b6ac70f1 | Translation Approved (100%) | 0,5 s | 0,5 s |
| 37668c712d20-d03c-4b8b-b2a3-19ed94987a9c | Translation Approved (CM) | — Time overlap: min 75 % | Временско преклапање: мин. 75% |
| 37677993ea55-506a-4bb7-8f9a-c4f23653d385 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3768f6592197-93eb-4791-ab9a-132f457f4540 | Translation Approved (CM) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 376941e82892-f046-4808-9b2e-17f8f09e85b6 | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3770dd5ee973-3844-41e5-b096-e6b626c00a3e | Translation Approved (CM) | This specific case is needed as long as track circuits type EFCP are used. | Овај специфични случај потребан је све док су у употреби шинска струјна кола типа <Italic>EFCP</Italic>. |
| 3771cde20715-30f5-48ca-91aa-bc75bbbeeb90 | Translation Approved (100%) | 7.7.2.11. | 7.7.2.11. |
| 3772cde20715-30f5-48ca-91aa-bc75bbbeeb90 | Translation Approved (0%) | The Netherlands | Холандија |
| 37739b2df49b-e88d-4e26-996e-37bd3eb4b8da | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 377419173fa1-7cc8-4d22-8681-f67bcf9f1dce | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 37751a7d43ca-cdf0-4b1e-b58b-f08bb6aaa00e | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 3776b3e34bb0-7aa9-4995-9748-496a84482e99 | Translation Approved (100%) | 4.2.11. | 4.2.11. |
| 3777b3e34bb0-7aa9-4995-9748-496a84482e99 | Translation Approved (CM) | Electromagnetic Compatibility between Rolling Stock and Control-Command and Signalling trackside equipment | Електромагнетна компатибилност између возних средстава и пружне опреме за контролу, управљање и сигнализацију |
| 3778f6b2021d-04b4-4007-bed4-724c23e884da | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.2.2.6: | Индекс 77, тачка 3.2.2.6: |
| 37792e61bc20-8056-4195-aa4d-42a2cafc4ca2 | Translation Approved (100%) | Frequency range: | Фреквенцијски опсег: |
| 37802e61bc20-8056-4195-aa4d-42a2cafc4ca2 | Translation Approved (100%) | 65-85 Hz | 65–85 Hz |
| 3781b911352e-fa17-4348-9f3f-ea7cbe8445b1 | Translation Approved (100%) | (ATBEG limit) | (граница <Italic>ATBEG</Italic>) |
| 37821587df1e-4de3-4e4c-af9e-ae2299ae5dc1 | Translation Approved (100%) | Interference current limit [rms value]: | Граница струје сметње [ефективна вредност]: |
| 37831587df1e-4de3-4e4c-af9e-ae2299ae5dc1 | Translation Approved (100%) | 0,5 A | 0,5 A |
| 3784c08e4911-5b78-4951-b1c7-b6aa98da9338 | Translation Approved (100%) | Evaluation method: | Метод оцењивања: |
| 3785c08e4911-5b78-4951-b1c7-b6aa98da9338 | Translation Approved (100%) | Band Pass Filters | појасни филтери |
| 3786324fb697-741a-4c16-94eb-072723a8e8c7 | Translation Approved (100%) | Evaluation parameters: | Параметри оцењивања: |
| 3787b3dc4f77-86f1-4911-a092-8964dfe1905e | Translation Approved (100%) | — BP filter characteristics: | – карактеристике појасног филтера: |
| 378881f15f06-711b-48a9-b4c2-1636ba93f27b | Translation Approved (96%) | — Centre frequency: | – централна фреквенција: |
| 378981f15f06-711b-48a9-b4c2-1636ba93f27b | Translation Approved (100%) | 75 Hz | 75 Hz |
| 3790615eb7e5-4798-4c47-b47f-e39e02767aa1 | Translation Approved (96%) | — 3dB-Bandwith: | – ширина опсега од 3 dB: |
| 3791615eb7e5-4798-4c47-b47f-e39e02767aa1 | Translation Approved (100%) | 20 Hz | 20 Hz |
| 3792177ae428-7375-42f3-8f39-835df0f43710 | Translation Approved (100%) | — 20dB-Bandwith: | – ширина опсега од 20 dB: |
| 3793177ae428-7375-42f3-8f39-835df0f43710 | Translation Approved (100%) | 40 Hz | 40 Hz |
| 379423824e45-35c9-4534-94c2-4187635f7ea3 | Translation Approved (100%) | — RMS calculation: | – израчунавање ефективне вредности: |
| 3795e0dc38df-ac8d-4f12-8f73-53464b211a88 | Translation Approved (CM) | — Integration time: | – време интегрисања: |
| 3796e0dc38df-ac8d-4f12-8f73-53464b211a88 | Translation Approved (100%) | 5 s | 5 s |
| 3797473f49db-a737-44fb-b04f-4cc556a14d4e | Translation Approved (CM) | — Time overlap: | – временско преклапање: |
| 3798473f49db-a737-44fb-b04f-4cc556a14d4e | Translation Approved (100%) | 80 % | 80% |
| 3799496148c3-3f7e-4693-85ed-ab1c51fab283 | Translation Approved (100%) | Transient shorter than 1s only exceeding the ATBEG limit and not the GRS limit may be ignored. | Прелаз краћи од 1 s који прелази само границу <Italic>ATBEG</Italic>, али не и границу <Italic>GRS</Italic>, може се игнорисати. |
| 3800086a3546-7088-4771-9778-b0cb69264362 | Translation Approved (100%) | Frequency range: | Фреквенцијски опсег: |
| 3801086a3546-7088-4771-9778-b0cb69264362 | Translation Approved (100%) | 65-85 Hz | 65–85 Hz |
| 3802277abe74-57b2-4ffa-9858-70de0977107f | Translation Approved (100%) | (GRS TC limit) | (граница <Italic>GRS TC</Italic>) |
| 38031c8a7484-8777-4390-ade3-54904c7d6908 | Translation Approved (100%) | Interference current limit [rms value]: | Граница струје сметње [ефективна вредност]: |
| 38041c8a7484-8777-4390-ade3-54904c7d6908 | Translation Approved (CM) | 1,7 A | 1,7 A |
| 380532ad15b8-e7a9-4fc5-aa62-e64745921334 | Translation Approved (100%) | Evaluation method: | Метод оцењивања: |
| 380632ad15b8-e7a9-4fc5-aa62-e64745921334 | Translation Approved (CM) | Band Pass Filters | Појасни филтери |
| 3807602bda36-de18-44ba-b758-2bf5f2ee1c8c | Translation Approved (100%) | Evaluation parameters: | Параметри оцењивања: |
| 3808f5131de8-a4b4-4b52-8038-e7ca1b710492 | Translation Approved (100%) | — BP filter characteristics | – карактеристике појасног филтера |
| 3809836754af-d330-44a8-8ca6-69c970000582 | Translation Approved (100%) | — Centre frequency: | – централна фреквенција: |
| 3810836754af-d330-44a8-8ca6-69c970000582 | Translation Approved (100%) | 75 Hz | 75 Hz |
| 38112bd43227-6c20-4364-903c-cf68069661ec | Translation Approved (100%) | — 3dB-Bandwith: | – ширина опсега од 3 dB: |
| 38122bd43227-6c20-4364-903c-cf68069661ec | Translation Approved (100%) | 20 Hz | 20 Hz |
| 381398a79045-bd50-4c8c-8094-00b485226d47 | Translation Approved (100%) | — 20dB-Bandwith: | – ширина опсега од 20 dB: |
| 381498a79045-bd50-4c8c-8094-00b485226d47 | Translation Approved (100%) | 40 Hz | 40 Hz |
| 3815aeeaa066-9886-446e-acee-9c64249044db | Translation Approved (100%) | — RMS calculation: | – израчунавање ефективне вредности: |
| 38166cffe4b8-b8d4-47a1-87b4-58b3816dda6f | Translation Approved (CM) | — Integration time: | – време интегрисања: |
| 38176cffe4b8-b8d4-47a1-87b4-58b3816dda6f | Translation Approved (100%) | 1,8 s | 1,8 s |
| 38185f50db1d-3f75-454f-a6a5-49fc7529cd83 | Translation Approved (CM) | — Time overlap: | – временско преклапање: |
| 38195f50db1d-3f75-454f-a6a5-49fc7529cd83 | Translation Approved (100%) | 80 % | 80% |
| 382010b976f5-baa7-4184-b10d-b62d87705af2 | Translation Approved (100%) | P | <Italic>P</Italic> |
| 38219bf6ef5d-a472-47e9-bad2-bf903c8c1dbd | Translation Approved (CM) | Applicable on infrastructure | Примењује се на инфраструктури |
| 38226357e489-98f1-45c8-92d1-5cbca0151d09 | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 3823c5b9e690-1f05-426d-8f9e-10e45a2a30ce | Translation Approved (99%) | This Specific Case is needed in the context of the Class-B system ATBEG. | Овај специфични случај је потребан у контексту система <Italic>ATBEG</Italic> класе Б. |
| 3824a8b2c108-a0ab-4138-b27b-89cbc55c7a0e | Translation Approved (0%) | Alternative demonstration, leading to presumption of conformity, is permissible by compliance with the national rules related to rail return current notified for this purpose. | Алтернативно доказивање, које води до претпоставке усаглашености, дозвољено је ако се поштују национална правила у вези са повратном струјом у шинама, која су пријављена у ту сврху. |
| 3825b77dfbf9-866d-469d-bf96-db7fb51885c7 | Translation Approved (100%) | 7.7.2.12. | 7.7.2.12. |
| 3826b77dfbf9-866d-469d-bf96-db7fb51885c7 | Translation Approved (100%) | Ireland | Ирска |
| 382749c68cff-5018-4df2-a675-d41248e2654b | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 38283990af1e-362c-4a87-a02b-4ba3e301a200 | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 38294b972525-3f33-460c-9dd1-0e8ab9595b27 | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 38306acd44ce-8bf4-4480-b539-2754a0edf878 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 38316acd44ce-8bf4-4480-b539-2754a0edf878 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3832f5addfe5-3956-4721-91a6-5312f7f37b3d | Translation Approved (CM) | Index 77, point 3.1.4: | Индекс 77, тачка 3.1.4: |
| 3833bb7dbe26-b585-46df-8591-cba55cc605df | Translation Approved (0%) | A train’s leading axle shall not be sanded. | Водећа осовина воза се не пескари. |
| 3834904ceaf9-0dd9-4824-9886-6facb12a7e4b | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 3835e00eea6a-58ff-4616-8f41-2edcfa6690b5 | Translation Approved (0%) | This specific case is linked with the IE Class B system and certain train detection systems that require the first axle of a train having a good electric contact with the track. | Специфични случај је повезан са ирским системом класе Б и одређени системима детекције воза који захтевају да прва осовина воза има добар електрични контакт са колосеком. |
| 3836c66b9677-16eb-47a3-a8cc-a7dba5e7adab | Translation Approved (100%) | 4.2.13.1. | 4.2.13.1. |
| 3837c66b9677-16eb-47a3-a8cc-a7dba5e7adab | Translation Approved (CM) | GSM-R DMI (Driver Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 3838b0c54733-198f-4993-b631-87b144865153 | Translation Approved (76%) | Index 32 and 33: | Индекси 32. и 33: |
| 3839913af29a-d8b9-4dec-a172-2f17912a5f72 | Translation Approved (0%) | The GSM-R user interfaces (including keyboard and display facilities) as well as any other GSM-R functions shall facilitate the employment of alphanumeric train running numbers as defined in the national rule notified for this purpose. | Кориснички интерфејси за <Italic>GSM-R</Italic> (укључујући тастатуру и уређаје за приказ), као и све друге функције <Italic>GSM-R</Italic>-а, олакшавају употребу алфанумеричких бројева возова, како је утврђено у националном правилу пријављеном у ту сврху. |
| 38409f195fda-bbb0-47a8-974b-24a7a8910e52 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 38411c340d93-60fd-4661-8247-bd83de5ca340 | Translation Approved (0%) | This augments but does not replace the other TSI requirements for management of train running numbers, so that all new equipment shall remain also fully compatible with the interoperability requirements. | Ово допуњује, али не замењује друге захтеве из ТСИ за управљање бројевима возова, тако да сва нова опрема такође остаје потпуно компатибилна са захтевима у погледу интероперабилности. |
| 384213c63e45-e315-4388-b3ed-d61fc4dca69c | Translation Approved (0%) | A transition to pure numeric train numbers shall thus become possible and is envisaged as soon as the train management systems in Ireland are all equipped for pure numeric train running numbers. | Прелазак на искључиво нумеричке бројеве возова тако постаје могућ и предвиђен је чим сви системи управљања возовима у Ирској буду опремљени за искључиво нумеричке бројеве возова. |
| 384332e11fb1-db96-47c7-82e7-d512275757db | Translation Approved (100%) | 4.2.12. | 4.2.12. |
| 384432e11fb1-db96-47c7-82e7-d512275757db | Translation Approved (CM) | ETCS DMI (Driver-Machine Interface) | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 38452ea7f263-5c48-43ad-a130-c4707da090d6 | Translation Approved (CM) | Index 6: | Индекс 6: |
| 38463930806a-0c1c-4c60-aa2d-6038362aa82c | Translation Approved (0%) | The ETCS DMI shall be configurable so that it can show the speed in mph in addition to the standard km/h display. | Интерфејс машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а је могуће конфигурисати тако да показује брзину у mph поред стандардног приказа km/h. |
| 38473930806a-0c1c-4c60-aa2d-6038362aa82c | Translation Approved (0%) | The configurable options shall be as follows: | Опције које се могу конфигурисати су следеће: |
| 384864d2c314-931e-4354-967c-2c266df56a77 | Translation Approved (0%) | — Display the speed dial in both km/h and mph in the figure below, as indicated as an example for the 180km/h configuration: | – Приказ брзине у km/h и mph на слици у наставку, наведен као пример за конфигурацију од 180 km/h: |
| 38498f0417ec-7150-4250-b6ff-1cbe27e4d050 | Translation Approved (100%) | PICTURE HERE | PICTURE HERE |
| 38500655515b-e915-445f-9933-a9d3799b32c5 | Translation Approved (0%) | — Display the speed dial in km/h only. | – Приказ брзине само у km/h. |
| 3851e25194be-d44e-4498-8b23-6f27ad2b7154 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 385261def626-478b-4aa5-899e-5f1a98137767 | Translation Approved (94%) | This augments but does not replace the other TSI requirements for management of the driver interface, so that all new equipment shall remain also fully compatible with the interoperability requirements. | Ово допуњује, али не замењује друге захтеве из ТСИ за управљање интерфејсом машиновође, тако да сва нова опрема такође остаје потпуно компатибилна са захтевима у погледу интероперабилности. |
| 38534a2f8639-0e9f-4eae-8ae7-01b7933d8c56 | Translation Approved (0%) | A transition to the pure km/h speed dial shall thus become possible and is envisaged as soon as the Irish network is fully fitted with ETCS, or all lineside speed restriction signs can be changed to km/h (i.e. all existing trains present a km/h speedometer). | Прелазак на приказ брзине искључиво у km/h тако постаје могућ и предвиђен је чим ирска мрежа буде потпуно опремљена <Italic>ETCS</Italic>-ом или чим буде могуће да се сви знакови за ограничењe брзине поред пруге промене на km/h (тј. сви постојећи возови буду имали брзиномер који показује брзину у km/h). |
| 3854328803ed-5f64-47ca-9f24-6207817b75aa | Translation Approved (100%) | 7.7.2.13. | 7.7.2.13. |
| 3855328803ed-5f64-47ca-9f24-6207817b75aa | Translation Approved (100%) | Bulgaria | Бугарска |
| 38564c6d65c1-a49e-46c9-97b7-56d7b0ed9d2e | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 3857b13f1866-9e5f-45db-a05a-556e77c5478a | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 38583d4d8c89-ffe4-4466-b8a0-4c90a97f8155 | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 38593e6d2e61-cc77-447a-be0b-d16be330e373 | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 38603e6d2e61-cc77-447a-be0b-d16be330e373 | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 38612b7a848c-df88-453e-a07e-0f09ad01f534 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.2.5: | Индекс 77, тачка 3.1.2.5: |
| 38627ddbe89b-2bd7-464a-b1ae-32fcebee15b9 | Translation Approved (0%) | The distance bx (Figure 1) does not exceed 3 000 mm. | Растојање <Italic>bx</Italic> (слика 1) не прелази 3000 mm. |
| 3863f10d0a73-fe05-4297-8ea9-daf9d00f5996 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 38648348f63b-7d4e-42ee-aad3-dfd2d5756cf2 | Translation Approved (CM) | Applicable on vehicles | Примењује се на возилима |
| 386584795276-efd1-4fd1-a05c-36e7ebc2d256 | Translation Approved (100%) | 7.7.2.14. | 7.7.2.14. |
| 386684795276-efd1-4fd1-a05c-36e7ebc2d256 | Translation Approved (100%) | Austria | Аустрија |
| 38674fd25085-6d19-48f8-810e-72e432a43d6f | Translation Approved (100%) | Specific case | Специфични случај |
| 38682dba4f39-e5fc-40e0-b945-3f609e56422c | Translation Approved (100%) | Category | Категорија |
| 3869f0cf9dbf-c85b-4bac-9004-02075ffcde19 | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 3870afa83f66-ac9d-49d8-8585-abc57088be18 | Translation Approved (100%) | 4.2.2. | 4.2.2. |
| 3871afa83f66-ac9d-49d8-8585-abc57088be18 | Translation Approved (100%) | On-Board ETCS functionality | Функционалност <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 3872ff4695f9-067b-46dd-8cc9-dde4d657df75 | Translation Approved (100%) | 4.2.3. | 4.2.3. |
| 3873ff4695f9-067b-46dd-8cc9-dde4d657df75 | Translation Approved (100%) | Trackside ETCS functionality | Функционалност пружног <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 38747d16a5e0-1179-45a4-8e48-530426de4df7 | Translation Approved (78%) | An ETCS Level 1 Trackside application with infill requires that the on-board is equipped with the corresponding Euroloop infill data transmission if the release speed is set to zero for safety reasons. | Апликација нивоа 1 <Italic>ETCS</Italic>-а дуж пруге са <Italic>infill</Italic>-ом захтева да је систем у возилу опремљен одговарајућим преносом података Европетљом преко функције <Italic>infill</Italic> ако је из безбедносних разлога брзина пуштања постављена на нулу. |
| 3875981026d6-390b-418d-bcdb-9db8461d2428 | Translation Approved (100%) | T | <Italic>T</Italic> |
| 38765cc1e0e7-31a4-4665-a4e4-9968c4dfd92d | Translation Approved (100%) | This is applicable for the projects notified to the European Commission by 30 June 2020. | Ово се примењује на пројекте пријављене Европској комисији до 30. јуна 2020. године. |
| 3877a51ab5b1-6b8a-4586-9191-6fea5178792a | Translation Approved (100%) | 4.2.10. | 4.2.10. |
| 3878a51ab5b1-6b8a-4586-9191-6fea5178792a | Translation Approved (CM) | Trackside Train Detection Systems | Пружни системи за детекцију воза |
| 3879a9528b9a-f617-4d90-a523-0340410342c3 | Translation Approved (100%) | Index 77, point 3.1.7.1: | Индекс 77, тачка 3.1.7.1: |
| 3880dd734ef7-6ef3-458c-b492-de7629ef8839 | Translation Approved (0%) | The minimum permissible axle load for unrestricted use on the network is 2,0 t for lowfloor wagons. | Минимално дозвољено осовинско оптерећење за неограничену употребу на мрежи износи 2,0 t за нископодна теретна кола. |
| 38810475f5c1-69a7-4b87-b048-548fc63ae8f6 | Translation Approved (96%) | This specific case only applies to lowfloor wagons; it does not modify the technical requirements for train detection systems specified in Index 77 and the provisions of point 7.2.8 related to their implementation. | Овај специфични случај се примењује само на нископодна теретна кола; не мења техничке захтеве за системе детекције воза, наведене у индексу 77. ни одредбе тачке 7.2.8. које се односе на њихову имплементацију. |
| 38826df4c94c-ec7f-46bf-b478-c839b7896442 | Translation Approved (100%) | T2 | <Italic>T2</Italic> |
| 3883a3853387-284b-441b-aa91-87bb3bea51f6 | Translation Approved (0%) | Applicable to lowfloor Wagon | Примењује се на нископодна теретна кола |
| 3884a1edc815-f412-41f5-9e1e-ae18f77a1ed8 | Translation Approved (0%) | <231314>Appendix A </231314>(<231330/>) | <231314>Додатак A </231314>(<231330/>) |
| 38853edfee5b-441d-4cb0-ab86-295744ff51fa | Translation Approved (0%) | <9591/> In former versions of the TSI this was named Annex A. In some of the documents of Table A–2 the references to CCS TSI Annex A shall be read as CCS TSI Appendix A. | <9591/> У претходним верзијама ТСИ ове одредбе су представљале Анекс А. У неким документима из Табеле А–2 упућивања на Анекс А ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације тумаче се као упућивања на Додатак А уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 3886172f6a26-9dec-4bf0-be98-0340ab6a9ddf | Translation Approved (100%) | References | Упућивања |
| 3887a0f2e2b9-59fd-4345-a73c-217393780d66 | Translation Approved (81%) | For each reference made in the basic parameters (point 4 of this TSI) the following table indicates the corresponding mandatory specifications, via the Index in Table A 2. | За свако упућивање у основним параметрима (тачка 4. овог ТСИ) у следећој табели се наводе одговарајуће обавезне спецификације, преко индекса у Табели А.2. |
| 3888899ea410-620a-4769-abce-0e2b5fbf77eb | Translation Approved (100%) | Table A 1 | Табела A1. |
| 38896ea3df29-3465-4a4c-8606-cc34d2071841 | Translation Approved (80%) | References between basic parameters and mandatory specifications | Упућивања између основних параметара и обавезних спецификација |
| 38903168c95c-6123-4659-85c5-28bd74274b21 | Translation Approved (100%) | Reference in Chapter 4 | Упућивање у Поглављу 4. |
| 3891ae445484-caa0-41ba-b722-92d4cfae5106 | Translation Approved (100%) | Index number (see Table A 2) | Број индекса (видети Табелу А.2) |
| 3892cacab9f3-9b7f-49bb-b9f9-f775f67db190 | Translation Approved (100%) | 4.1 | 4.1. |
| 38931e43705b-6212-4d05-b1e8-4ae31ab4d2ae | Translation Approved (100%) | 4.1 a | 4.1.а |
| 38946afb6b34-519f-4d42-a6fc-65bbe0a6e5fd | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 3895b0587b77-10e6-41d8-8643-ebe7bfbb62f3 | Translation Approved (100%) | 4.1 b | 4.1.б |
| 38961824819e-5adc-4336-9650-a7b1b2df8f52 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 3897df4872a6-d545-454d-b0eb-6e932100e5af | Translation Approved (100%) | 4.1 c | 4.1.в |
| 38981a4bd05d-5b06-414f-b389-986f84fac637 | Translation Approved (100%) | 3, 102 | 3, 102. |
| 389963d0aa3c-6181-4b6c-89a4-ff0d12f4b18c | Translation Approved (CM) | 4.2.1 | 4.2.1. |
| 39002d61e779-6ac0-406a-aeb6-a45defc59076 | Translation Approved (100%) | 4.2.1 a | 4.2.1.a |
| 39015e7fd0b7-54a0-4fec-a2e2-09ac8a0bc8cc | Translation Approved (CM) | 27 | 27. |
| 3902120c9c24-7f27-4218-bd34-0240ac9b9d14 | Translation Approved (CM) | 4.2.2 | 4.2.2. |
| 390354b22a31-422b-47ba-8a0b-f5ac360a9543 | Translation Approved (100%) | 4.2.2 a | 4.2.2.a |
| 3904dbd8537e-c0e6-48fd-91b7-62db259c0d51 | Translation Approved (CM) | 14 | 14. |
| 3905c58b9cf7-f1bc-4757-895f-c824874de575 | Translation Approved (99%) | 4.2.2 b | 4.2.2.б |
| 3906568a82ef-19c4-428b-b248-7cae9a35eff7 | Translation Approved (100%) | 4, 13, 60, 104 | 4, 13, 60, 104. |
| 39073b5b362d-d5da-4829-95f6-2cde61ebe9c1 | Translation Approved (100%) | 4.2.2 c | 4.2.2.в |
| 3908819b44c6-f975-4eb6-837f-8c828ce882c0 | Translation Approved (0%) | 31, 37 b, 37 c, 37 d | 31, 37б, 37в, 37г |
| 39097f57219e-fa1c-4bf8-9c38-c87cb6a7a0c8 | Translation Approved (100%) | 4.2.2 d | 4.2.2.г |
| 39105e04512b-33c9-4dfb-9624-24107a9ff73c | Translation Approved (CM) | 20 | 20. |
| 3911a16d6760-2058-4fb1-88d0-e59145423492 | Translation Approved (100%) | 4.2.2 e | 4.2.2.д |
| 3912e20d1968-d9d1-4fff-8340-c1590ed14b5b | Translation Approved (CM) | 6 | 6. |
| 39138678a512-2dfa-4f2f-855c-38c4eedbe1dc | Translation Approved (100%) | 4.2.2 f | 4.2.2.ђ |
| 3914b0be1c12-0847-447b-9de7-12ba1517c553 | Translation Approved (100%) | 7, 81, 82 | 7, 81, 82. |
| 39153870327b-b730-4e21-8ef7-feed8c93eb42 | Translation Approved (84%) | 4.2.2 g | 4.2.2.е |
| 3916f04f344c-c106-4d98-b219-a4cffd70e8f8 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 39175e063035-5dd2-403f-b9fe-98b44facbb0e | Translation Approved (100%) | 4.2.2 h | 4.2.2.ж |
| 3918e9e7e1ed-d537-4fb8-ace8-f987d987ae72 | Translation Approved (CM) | 87 | 87. |
| 3919c52b81b4-c50f-48d7-adce-f22466a9e8a2 | Translation Approved (CM) | 4.2.3 | 4.2.3. |
| 3920faa11a2a-fd61-498a-bd09-867962a00ca0 | Translation Approved (100%) | 4.2.3 a | 4.2.3a |
| 392102a9ff2d-6c9e-4363-895e-77f50667a8e9 | Translation Approved (CM) | 14 | 14. |
| 3922d63f022a-abe3-4c97-b496-0b3c3171d001 | Translation Approved (99%) | 4.2.3 b | 4.2.3.б |
| 3923a2842167-5729-45a7-99cd-991e8de273d6 | Translation Approved (100%) | 4, 13, 60 | 4, 13, 60. |
| 3924f46e55ad-19e6-4b15-898d-37ccfc7aef4e | Translation Approved (CM) | 4.2.4 | 4.2.4. |
| 3925df6f270a-c8e5-4505-a3df-7ca9e5366d3c | Translation Approved (99%) | 4.2.4 a | 4.2.4.a |
| 39261c900058-e162-4570-b8f9-545efa384b1a | Translation Approved (100%) | 64, 65 | 64, 65. |
| 3927907653c7-3f08-4c0d-8f2d-7864a404d8d0 | Translation Approved (99%) | 4.2.4 b | 4.2.4.б |
| 3928653780f4-e55b-407f-a9f3-54dbad56796d | Translation Approved (100%) | 66 | 66. |
| 3929caca8707-78fb-4636-b5c1-d0b424aead24 | Translation Approved (100%) | 4.2.4 c | 4.2.4.в |
| 3930f56e92eb-1561-4722-a1d5-5c0f03177cb1 | Translation Approved (CM) | 67 | 67. |
| 39315428fe58-9abb-4600-b2a4-20638fe3401e | Translation Approved (100%) | 4.2.4 d | 4.2.4.г |
| 39325d560d7d-9403-4276-ad99-0fc9a6d60e98 | Translation Approved (CM) | 68 | 68. |
| 39338ecc8837-3f06-4a5e-b7b4-dcee9c4e5d7e | Translation Approved (100%) | 4.2.4 e | 4.2.4.д |
| 393484891593-ecd4-47d0-bcce-8b9217a396c7 | Translation Approved (100%) | 73, 74 | 73, 74. |
| 393565526015-d97d-4b74-8198-8ef388f30ee7 | Translation Approved (100%) | 4.2.4 f | 4.2.4.ђ |
| 39362c258b9a-803f-4668-a7e7-c876c556cc43 | Translation Approved (100%) | 32, 33 | 32, 33. |
| 393774478a2d-7e92-4767-9702-446f14649559 | Translation Approved (100%) | 4.2.4 g | 4.2.4.е |
| 3938a6c7bcb4-db89-4613-91d5-0325fe86b6e6 | Translation Approved (CM) | 48 | 48. |
| 39390d06c664-57c0-4c84-a14f-0b9e1d937863 | Translation Approved (100%) | 4.2.4 h | 4.2.4.ж |
| 39402d094e26-b3b3-4ce0-b907-3e883eca7276 | Translation Approved (100%) | 69, 70 | 69, 70. |
| 3941708ea1ed-a97b-49dd-81f3-8c6e931463b9 | Translation Approved (85%) | 4.2.4 i | 4.2.4.з |
| 39421e33d684-725e-4372-a23e-d3a2fa54f233 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 3943422d5e38-ae5c-4be4-ba1f-ff59f64c7926 | Translation Approved (100%) | 4.2.4 j | 4.2.4.и |
| 3944a706f00a-e4b9-4502-88d7-9358abca840f | Translation Approved (100%) | 71, 72 | 71, 72. |
| 394535a0a2d8-37e3-4b87-b994-d98ebc3ae091 | Translation Approved (100%) | 4.2.4 k | 4.2.4.ј |
| 394607e13b4a-cc84-40db-b389-f6a86ffaacec | Translation Approved (100%) | 75, 76 | 75, 76. |
| 394751a30935-65a3-4f92-9bbe-bf676a0475ed | Translation Approved (0%) | 4.2.4 l | 4.2.4.к |
| 3948d9974a31-df8a-42c9-883d-d99a06d22467 | Translation Approved (0%) | 93, 94, 95, 99 | 93, 94, 95, 99. |
| 39494cd3b201-8723-4cf0-ba06-9a122f1804bb | Translation Approved (95%) | 4.2.4 m | 4,2.4.л |
| 39506293b03a-aa8f-495d-865e-14986e6bb1a3 | Translation Approved (0%) | 93, 94, 95 | 93, 94, 95. |
| 3951f4b8be99-ff26-45b7-b4ca-ab596da4b050 | Translation Approved (85%) | 4.2.4 n | 4.2.4.љ |
| 39524f8bc934-ba0f-418f-a7b0-7f0efacb666b | Translation Approved (100%) | 96 | 96. |
| 3953c9b29a3f-df02-4bab-9836-04206387a518 | Translation Approved (85%) | 4.2.4 o | 4.2.4.м |
| 3954f9237005-bd0d-46db-bf52-5d27a6d1d2c1 | Translation Approved (100%) | 97 | 97. |
| 39555953c9f5-bec5-4787-a56e-12cccbd83cbf | Translation Approved (CM) | 4.2.5 | 4.2.5. |
| 39563698ae39-b73e-4366-a2de-29c9101c5d50 | Translation Approved (99%) | 4.2.5 a | 4.2.5.а |
| 395757a14150-ead3-4e97-bba9-3360a2fb2a7d | Translation Approved (100%) | 64, 65 | 64, 65. |
| 3958c94dcdff-6ad3-4c68-a068-0a5543ebafff | Translation Approved (99%) | 4.2.5 b | 4.2.5.б |
| 3959edd81feb-9131-4d3c-bb1c-886f23d624fd | Translation Approved (0%) | 10a, 10b, 10d, 34, 39, 40 | 10а, 10б, 10г, 34, 39, 40. |
| 3960db6e7f84-4b3d-4d84-b750-7114d3608671 | Translation Approved (100%) | 4.2.5 c | 4.2.5.в |
| 39617fdbca7e-0479-4dfc-a39d-fa004b4cb77a | Translation Approved (100%) | 19, 20 | 19, 20. |
| 3962f4d1fda6-abfd-45cb-bf2e-00d25fd0df7c | Translation Approved (100%) | 4.2.5 d | 4.2.5.г |
| 3963b1904bda-e8cf-49db-bc0f-a95436e0b82b | Translation Approved (100%) | 9, 43 | 9, 43. |
| 3964055bc818-2b72-41db-b57e-976471a08f4b | Translation Approved (100%) | 4.2.5 e | 4.2.5.д |
| 3965cdd45989-d9d7-4b58-9962-05fb3b784555 | Translation Approved (100%) | 16, 50 | 16, 50. |
| 3966b7993903-fcc5-4916-8578-a5b7dced42be | Translation Approved (100%) | 4.2.5 f | 4.2.5.ђ |
| 3967a04bc1a4-1938-4766-9f3e-ec5c9c14c916 | Translation Approved (100%) | 93, 94, 95 | 93, 94, 95. |
| 3968647b0676-fd90-4799-952a-6a8a5721ed6d | Translation Approved (84%) | 4.2.5 g | 4.2.5.е |
| 39693b59c546-5d76-4f34-8301-48e22fe470f4 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 397036c18df7-3cd2-4e3f-95a7-04d0b535cd57 | Translation Approved (100%) | 4.2.5 h | 4.2.5.ж |
| 3971786a209e-a48b-47fe-9094-03f8bc3568cb | Translation Approved (0%) | 86, 10a, 10d, 33, 34 | 86, 10а, 10г, 33, 34. |
| 397248588caa-caea-4cdb-8da6-376cc952b98c | Translation Approved (85%) | 4.2.5 i | 4.2.5.з |
| 3973992f506d-0671-4973-950e-fadf53ad70f5 | Translation Approved (95%) | 86, 10a, 10c, 10d, 92, 94, 95 | 86, 10а, 10в, 10г, 92, 94, 95. |
| 3974e3aec743-4aa7-499a-8100-563372ccc748 | Translation Approved (100%) | 4.2.5 j | 4.2.5.и |
| 397571231d24-91f0-4aaa-8c37-b9c09418279f | Translation Approved (95%) | 10a, 10b, 10c, 10d, 39, 40, 92, 94, 95 | 10а, 10б, 10в, 10г, 39, 40, 92, 94, 95. |
| 397692386718-10dc-4329-8fe8-c7b532366052 | Translation Approved (100%) | 4.2.6 | 4.2.6. |
| 39771afe4ba1-0e3b-4e52-9f47-bb4b639b30eb | Translation Approved (99%) | 4.2.6 a | 4.2.6.а |
| 397820dcb583-50cb-4efd-aa06-fcbb87004e71 | Translation Approved (100%) | 8, 25, 26, 36 c, 49, 52 | 8, 25, 26, 36.в, 49, 52. |
| 39799cf5d32f-f2c5-42da-9268-1a5db7971e2a | Translation Approved (99%) | 4.2.6 b | 4.2.6.б |
| 3980aeba574b-5bfe-4967-b635-839631f2d37b | Translation Approved (100%) | 29, 45 | 29, 45. |
| 3981fe310a94-f15f-46cd-86d4-c422a3442c22 | Translation Approved (100%) | 4.2.6 c | 4.2.6.в |
| 398247b20755-3112-4451-9743-d3b553f6b657 | Translation Approved (CM) | 46 | 46. |
| 398388e06d6f-4792-4da0-a9c6-09b625d3f05d | Translation Approved (100%) | 4.2.6 d | 4.2.6.г |
| 398439c8c874-23dd-4db3-8c81-7cd44cbbf107 | Translation Approved (95%) | 10a,10b, 10d, 34 | 10а,10б, 10г, 34. |
| 39850e6e8620-6559-42ba-9945-6af7584bb614 | Translation Approved (100%) | 4.2.6 e | 4.2.6.д |
| 3986dc5c0acf-b699-404d-916a-8485f558a7fc | Translation Approved (95%) | 10a, 20 | 10а, 20 |
| 3987d6bc33a9-b955-45c6-9817-2a77f6d31f3c | Translation Approved (100%) | 4.2.6 f | 4.2.6.ђ |
| 3988e565f7eb-907e-47d5-aaca-7d2e1f14c6a7 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 3989939eb240-df49-425c-adea-10059ab0f9f1 | Translation Approved (84%) | 4.2.6 g | 4.2.6.е |
| 3990ffe6a355-0148-42d1-89d2-7f5b60050fd6 | Translation Approved (95%) | 92, 10a, 10b, 10c, 10d | 92, 10а, 10б, 10в, 10г |
| 399165426919-c793-4e98-89df-d468e85bc4d8 | Translation Approved (100%) | 4.2.6 h | 4.2.6.ж |
| 39925fe56eb3-d116-4dc7-97de-cecb05dbe515 | Translation Approved (100%) | 87, 89 | 87, 89. |
| 3993af0e4442-2830-421e-bb75-8ad2593794ab | Translation Approved (85%) | 4.2.6 i | 4.2.6.з |
| 399426862346-4e1c-4834-aaeb-07384e69d908 | Translation Approved (100%) | 90 | 90. |
| 39952fcada87-5e76-4ea5-b0a8-df8e89893b18 | Translation Approved (100%) | 4.2.6 j | 4.2.6.и |
| 399636f66510-5f74-422a-b0d9-58d5a0c79543 | Translation Approved (100%) | 10a, 10d, 34 | 10а, 10г, 34. |
| 3997fb01e805-d701-466e-be09-38cb63f8a2de | Translation Approved (100%) | 4.2.6 k | 4.2.6.ј |
| 3998c75775d2-8d1c-4970-bae7-e079637bb8e5 | Translation Approved (100%) | 92, 10a, 10c, 10d | 92, 10а, 10в, 10г |
| 3999a7f46202-eeef-49de-952f-d65653333a14 | Translation Approved (100%) | 4.2.6 l | 4.2.6.к |
| 4000a8a5a8d4-a79a-4c64-823a-8deb10e6d878 | Translation Approved (100%) | 92, 93, 99, 94, 95 | 92, 93, 99, 94, 95. |
| 4001417525dc-9b18-4c49-a9d2-14dd9aa64b2d | Translation Approved (CM) | 4.2.7 | 4.2.7. |
| 400214d02aa2-aec7-435c-8d73-ac7fe652706a | Translation Approved (99%) | 4.2.7 a | 4.2.7.a |
| 40034b71c964-1477-46ba-8d51-9d6857c316a5 | Translation Approved (100%) | 12 | 12. |
| 400488b9743b-8a81-44ae-b260-07ab4c0c388d | Translation Approved (99%) | 4.2.7 b | 4.2.7.б |
| 4005368f11d2-c99e-49a5-8763-62957d5aeb9f | Translation Approved (100%) | 63 | 63. |
| 4006247a7f62-51fa-4ccf-b511-a1c4d0f5c685 | Translation Approved (100%) | 4.2.7 c | 4.2.7.в |
| 40079bb9d726-16e6-4d76-8f2a-6b0890cec898 | Translation Approved (100%) | 34, 10a, 10b, 10d | 34, 10а, 10б, 10г |
| 400885c4ab09-18f5-46f7-84d1-ee8f28d773bb | Translation Approved (100%) | 4.2.7 d | 4.2.7.г |
| 4009bf0f7f87-04b4-4a5b-a817-f1c2bf6923a9 | Translation Approved (100%) | 9 | 9. |
| 4010c65e149f-b9fb-463b-962a-d27a364e7524 | Translation Approved (100%) | 4.2.7 e | 4.2.7.д |
| 40118172e34b-eeba-4141-b492-761fe3d71167 | Translation Approved (100%) | 16 | 16. |
| 4012824c60ed-a67b-49f6-b67c-cd8f5f4de82b | Translation Approved (100%) | 4.2.7 f | 4.2.7.ђ |
| 4013a549a360-d711-4507-a65d-09f56ea242bb | Translation Approved (100%) | 92, 10a, 10b, 10c, 10d | 92, 10а, 10б, 10в, 10г |
| 401476a07a8c-067b-42ab-ab3d-a676b077ccaf | Translation Approved (84%) | 4.2.7 g | 4.2.4.е |
| 401539fcb9e5-521b-4fcc-8eb0-eb568961f97f | Translation Approved (100%) | 34, 10a, 10d | 34, 10а, 10г. |
| 4016d3b6df15-11c8-41ca-860f-d9e492c06009 | Translation Approved (100%) | 4.2.7 h | 4.2.7.ж |
| 4017a05bafb5-f9ff-418a-bbac-9fda677863b5 | Translation Approved (100%) | 92, 10a, 10c, 10d | 92, 10а, 10в, 10г |
| 4018d2a4d686-bc00-4b09-b9ed-dedfbe644181 | Translation Approved (100%) | 4.2.8 | 4.2.8. |
| 40198332fe13-7710-4a13-a07f-6e24516c6267 | Translation Approved (99%) | 4.2.8 a | 4.2.8.a |
| 40205b1d29db-a669-41c0-9eb7-d71c50401ba1 | Translation Approved (92%) | 10d, 11, 79, 83 | 10г, 11, 79, 83. |
| 4021ca8445f5-e947-4890-8445-e1197bf9a9ca | Translation Approved (100%) | 4.2.9 | 4.2.9. |
| 4022dbdb3704-a9b0-4b3c-94a5-8a91fd59c454 | Translation Approved (99%) | 4.2.9 a | 4.2.9.a |
| 40239898557d-0af8-4372-ba94-5f4fbca2cbaa | Translation Approved (100%) | 23 | 23. |
| 402461ac3977-cdc3-4d0d-a7fe-8e0ca5107509 | Translation Approved (100%) | 4.2.10 | 4.2.10. |
| 4025b804b385-b79e-48a4-b2ea-6f5591d0260b | Translation Approved (100%) | 4.2.10 a | 4.2.10.a |
| 402625ac6f0c-7ed1-4ffd-a851-e9743049c741 | Translation Approved (100%) | 77 (point 3.1) | 77. (тачка 3.1) |
| 4027956547be-7107-4386-a59b-90e437d55a29 | Translation Approved (100%) | 4.2.11 | 4.2.11. |
| 40288cc3a00b-6da1-4860-a53c-99d94aa0ec82 | Translation Approved (100%) | 4.2.11 a | 4.2.11.a |
| 4029a3f7e7ad-925a-42d4-8eb5-d9cfd766416b | Translation Approved (100%) | 77 (point 3.2) | 77. (тачка 3.2) |
| 403084322493-51de-4673-8b72-fbba92a3bb58 | Translation Approved (100%) | 4.2.12 | 4.2.12. |
| 40311fafc403-43a0-4aec-8f5c-2939e34b6d0e | Translation Approved (100%) | 4.2.12 a | 4.2.12.a |
| 4032c1808ab0-845d-4005-913f-17a8a59f92ef | Translation Approved (100%) | 6 | 6. |
| 4033dd5fb402-fc38-4cef-a836-244a2af99d8d | Translation Approved (100%) | 4.2.13 | 4.2.13. |
| 4034df6da235-85fb-4275-8cec-a2cdb9ab12de | Translation Approved (100%) | 4.2.13 a | 4.2.13.a |
| 4035ed6b2fd1-fb45-4997-872d-8a27f088d590 | Translation Approved (100%) | 32, 33 | 32, 33. |
| 4036bd927027-de90-4586-a006-4a3922374ecf | Translation Approved (CM) | 4.2.13 b | 4.2.13.б |
| 4037b40c5c04-0258-43d2-b370-697cdbf88124 | Translation Approved (100%) | 93, 94 | 93, 94. |
| 40380c9bf5bb-8104-4f63-b846-f4121ca7bf2a | Translation Approved (100%) | 4.2.14 | 4.2.14. |
| 4039647d753b-2a68-45fe-80c3-39028b03d27b | Translation Approved (100%) | 4.2.14 a | 4.2.14.a |
| 4040bf5731c1-60ab-4f6a-a394-d2adeef33963 | Translation Approved (100%) | 5 | 5. |
| 40413a169a6e-3a83-4307-9edb-592504dce218 | Translation Approved (100%) | 4.2.15 | 4.2.15. |
| 4042d4b65efe-6b22-48f5-8fbc-34141976a97f | Translation Approved (100%) | 4.2.15 a | 4.2.15.a |
| 4043c4970166-2192-45f6-9179-fcadea646d25 | Translation Approved (100%) | 38 | 38. |
| 4044baf6cb03-cc9f-44f4-890f-65682fda3c70 | Translation Approved (CM) | 4.2.15 b | 4.2.15.б |
| 404574ba3899-231a-4466-bb29-0343702bdae5 | Translation Approved (100%) | 101 | 101. |
| 4046c6d1ac05-5006-4406-a167-49cb848ae320 | Translation Approved (100%) | 4.2.17 | 4.2.17. |
| 4047e9a1c709-87c7-4245-8e5b-4289f4faee32 | Translation Approved (100%) | 4.2.17 a | 4.2.17.a |
| 40481bfd1493-fa6e-4f76-9cb7-152dc557e86d | Translation Approved (100%) | 103 | 103. |
| 4049d67f6bce-d019-48a1-8251-c6db4400e0d5 | Translation Approved (100%) | 4.2.18 | 4.2.18. |
| 405002bcb0eb-e890-4f55-8b1d-2ddc82a78f20 | Translation Approved (100%) | 4.2.18 a | 4.2.18.a |
| 405188ddc14f-0dfd-4774-aad2-66032120b038 | Translation Approved (100%) | 84, 85 | 84, 85. |
| 4052e5e2641e-7719-4e16-8ba3-0cef23b9cd13 | Translation Approved (CM) | 4.2.18 b | 4.2.18.б |
| 40537fa59b8f-3aae-4bcc-b488-d718c8df0a3f | Translation Approved (100%) | 98 | 98. |
| 405470d79699-6861-486d-957e-23ea90363283 | Translation Approved (CM) | 4.2.18 c | 4.2.18.в |
| 405555291cb6-beab-4c3b-afe1-f6c350d518e4 | Translation Approved (100%) | 88 | 88. |
| 40561bb24d5a-37ac-4dd0-8180-e4149a559918 | Translation Approved (CM) | 4.2.18 d | 4.2.18.г |
| 40575373721f-cefb-450a-9719-dd6f8104bda4 | Translation Approved (100%) | 87 | 87. |
| 4058bff629e3-0699-4363-b498-5721582a1ea0 | Translation Approved (100%) | 4.2.19 | 4.2.19. |
| 40597019aad0-41fe-4d19-bc2f-b0474266a18c | Translation Approved (100%) | 4.2.19 a | 4.2.19.a |
| 4060a418b60f-2dfc-4fab-88f4-b99d76caa638 | Translation Approved (100%) | 84, 85 | 84, 85. |
| 406181edc14c-f518-4182-8f45-2e838f4802ad | Translation Approved (CM) | 4.2.19 b | 4.2.19.б |
| 406261520f34-9202-4602-ac16-a25316f3d439 | Translation Approved (100%) | 98 | 98. |
| 4063c9608faf-8eef-4f14-bd7d-5eb9c0a62a18 | Translation Approved (100%) | Specifications | Спецификације |
| 40640c46b6cc-151b-4429-a9e0-93ca6a2891e1 | Translation Approved (100%) | When a document listed in Table A 2 incorporates, by copying or by reference to, a clearly identified point of another document, this point, and only this, shall be considered a part of the document listed in Table A 2. | Када документ наведен у Табели А.2 обухвата, копирањем или упућивањем, јасно утврђену тачку другог документа, само та тачка се сматра делом документа који је наведен у Табели А.2. |
| 4065c676ce58-6dd8-446c-b4b9-85c59764045f | Translation Approved (99%) | For the purposes of this TSI, when a document listed in Table A 2 makes a ‘mandatory’ or ‘normative’ reference to a document not listed in Table A 2, the referenced document shall always be understood as an acceptable means of compliance with basic parameters (that can be used for certification of Interoperability Constituents and Subsystems and not requiring future revisions of the TSI) and not as a mandatory specification. | У сврхе овог ТСИ, када документ, наведен у Табели А.2, садржи „обавезно” или „нормативно” упућивање на неки документ који није наведен у Табели А.2, документ на који се упућује увек се сматра прихватљивим средством усклађивања са основним параметрима (које се може користити за сертификацију чинилаца интероперабилности и подсистемâ и које не захтева будуће ревизије ТСИ), а не обавезном спецификацијом. |
| 4066b2c67142-fb08-45b1-8f7f-e5e5b33cfced | Translation Approved (95%) | <233880>Note:</233880> specifications indicated as ‘Reserved’ in Table A 2 are also listed as open points in Appendix F when there is a need for notification of national rules to close the corresponding open points. | <Italic>Напомена</Italic>: спецификације означене као „Резервисано” у Табели А.2, такође су наведене као отворена питања у Додатку Ђ када је потребно обавештавање о националним правилима како би се затворила одговарајућа отворена питања. |
| 4067b2c67142-fb08-45b1-8f7f-e5e5b33cfced | Translation Approved (100%) | Reserved documents not listed as open points are intended as improvements to the system. | Резервисана документа која нису наведена као отворена питања, предвиђена су за побољшање система. |
| 40680eefc32d-c1dc-4234-8317-03870a7cce67 | Translation Approved (100%) | Table A 2 | Табела A 2. |
| 40693df6aca0-5ff8-42f7-acb9-bd5e203f706e | Translation Approved (100%) | List of mandatory specifications | Списак обавезних спецификација |
| 40707efe6ede-b994-4822-b291-0273c1c29ef2 | Translation Approved (99%) | Index No | Број индекса |
| 407109d97f87-9853-4e32-80cc-e00cffc3949d | Translation Approved (100%) | ETCS Baseline 4 Release 1; RMR: | <Italic>ETCS</Italic> – Основна конфигурација 4 Верзија 1; <Italic>RMR</Italic>: |
| 407209d97f87-9853-4e32-80cc-e00cffc3949d | Translation Approved (100%) | GSM-R Baseline 1 Maintenance Release 1 + FRMCS Baseline 0; ATO Baseline 1 Release 1 | <Italic>GSM-R</Italic> – Основна конфигурација 1 Ажурирана верзија 1 + <Italic>FRMCS</Italic> – Основна конфигурација 0; <Italic>ATO</Italic> – Основна конфигурација 1 Верзија 1 |
| 4073283ae275-9030-46e2-ba5f-798358460141 | Translation Approved (100%) | Reference | Упућивање |
| 4074d4af2d29-5a6b-44af-b1f7-48e75ae325e0 | Translation Approved (100%) | Name of Specification | Назив спецификације |
| 40759defb9a6-add1-4eec-9839-38aacb20cee0 | Translation Approved (100%) | Version | Верзија |
| 40768195d889-5fdf-430e-8c10-4da6b2d405ca | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 4077be23c002-894e-431e-899e-bbe2bb5378dc | Translation Approved (CM) | 1 | 1. |
| 407858c6b22b-b5f2-4243-9f5a-7bcb0b4530d4 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 407998edc060-8bb1-4e92-9f45-57ca2d7186a3 | Translation Approved (CM) | 2 | 2. |
| 4080a6ccd7a0-7882-4fd1-871c-3b8e76b970dc | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4081bb290f45-059e-47c4-9813-0085887671d2 | Translation Approved (CM) | 3 | 3. |
| 40828c349cb0-3c22-4494-98f2-8d698b262a42 | Translation Approved (100%) | SUBSET-023 | SUBSET-023 |
| 40836544be6c-af91-4e87-98fa-6b0970c5c23d | Translation Approved (100%) | Glossary of Terms and Abbreviations | Глосар термина и скраћеница |
| 40847ed687c1-6667-4cec-ac4d-6ae0adf70457 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 40850ed2a5cf-6fcf-427f-a02e-da2734e234d0 | Translation Approved (CM) | 4 | 4. |
| 408680e537a7-2847-4a56-8da9-8f38b1eec419 | Translation Approved (100%) | SUBSET-026 | SUBSET-026 |
| 40872eb2ab64-371e-4b96-8e2d-336ccdc53a71 | Translation Approved (100%) | System Requirements Specification | Спецификација системских захтева |
| 408817dd1547-ea42-4998-b1dc-1522a6ebaff7 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 408917d48f3d-3593-46e6-a731-1d073e7d1ae8 | Translation Approved (CM) | 5 | 5. |
| 40909a4d519d-5180-4fbd-b92a-1cc069bb14b8 | Translation Approved (CM) | SUBSET-027 | SUBSET-027 |
| 4091b939e5cb-3c7b-461a-b636-ff1d3a4667d1 | Translation Approved (100%) | FIS Juridical Recording | <Italic>FIS</Italic> за евидентирање у правне сврхе |
| 40923d3ad4b8-cdf9-4f93-a9f3-9bd9e7debe2f | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 40936bf7034e-bb58-4853-b22d-2088b8658648 | Translation Approved (CM) | 6 | 6. |
| 4094c523173c-e97d-4356-a9ba-1188b248fba8 | Translation Approved (CM) | ERA_ERTMS_015560 | ERA_ERTMS_015560 |
| 4095c5c9f46a-ae5c-46a3-8e54-03243911f47b | Translation Approved (100%) | ETCS Driver Machine interface | Интерфејс машиновођа‑возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 40965660dfa1-dd1e-4743-98e7-094c52c26039 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 40975ad055de-05b7-429c-a35b-e595fa339e84 | Translation Approved (CM) | 7 | 7. |
| 4098936d6cb3-ac98-43c9-8bd6-cc85d6e7708e | Translation Approved (CM) | SUBSET-034 | SUBSET-034 |
| 4099b7860822-53fd-43da-a761-73a5bfdaf1e8 | Translation Approved (100%) | Train Interface FIS | <Italic>FIS</Italic> за интерфејс воза |
| 4100d445b91a-38a5-4115-824f-398722f8f690 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 41011cb2de16-26f9-4e5b-b616-e957d484c99c | Translation Approved (CM) | 8 | 8. |
| 4102d3885da4-ea6c-46f8-9639-c7083c47c4e9 | Translation Approved (CM) | SUBSET-035 | SUBSET-035 |
| 410301f56696-41f6-4f35-af80-13c50d96c3da | Translation Approved (100%) | Specific Transmission Module FFFIS | <Italic>FFFIS</Italic> за специфични преносни модул |
| 41045d9f5d42-11bb-4e50-85b8-bef03f0e5d40 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4105b530ddfd-bd2b-4f9c-8703-ca6c6de6337e | Translation Approved (CM) | 9 | 9. |
| 4106e396adbb-0e19-405b-b20f-6326916c4bcc | Translation Approved (CM) | SUBSET-036 | SUBSET-036 |
| 41074bd6d732-2002-4cc2-b7b6-269f3af61c06 | Translation Approved (100%) | FFFIS for Eurobalise | <Italic>FFFIS</Italic> за евробализу |
| 4108154cc1fa-8285-489d-a3d3-0f3541f15858 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 410949a9b65c-aa96-4561-8dc1-e97a4bd587ca | Translation Approved (100%) | 10a | 10а |
| 41106751d589-857d-421d-9d44-8fc921777720 | Translation Approved (100%) | SUBSET-037-1 | SUBSET-037-1 |
| 41114edb334e-c8f8-48ef-a55f-8fd8f71363b2 | Translation Approved (CM) | EuroRadio FIS GSM-R – Part 1 | Еврорадио <Italic>FIS GSM-R</Italic> – Део 1. |
| 411202c1f874-8c4e-4e9b-ae5d-35c73e6dd9a5 | Translation Approved (CM) | [Communication layer and coordination function] | [Комуникациони слој и функција координације] |
| 411389c3b27d-c5ef-4251-9606-dad2acb71b4e | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 41144ae0c3ce-e16b-40cb-bbb6-8c11d57ca229 | Translation Approved (100%) | 10b | 10б |
| 4115208b671a-0799-4b83-bb45-51d653c0ea9d | Translation Approved (CM) | SUBSET-037-2 | SUBSET-037-2 |
| 41166b9f75bb-ee10-48d1-9853-61e9f8c6062b | Translation Approved (CM) | EuroRadio FIS – Part 2 | Еврорадио <Italic>FIS</Italic> – Део 2. |
| 41174c47d4c1-9962-43b7-9dbf-a6a280cda1d2 | Translation Approved (CM) | [Safety layer] | [Безбедносни слој] |
| 41186e769131-cafb-4d67-a60e-b416b3a74089 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 411983a968b4-da80-4d32-8688-96490f80635c | Translation Approved (100%) | 10c | 10в |
| 41208de5028c-dada-4078-baa5-d45e86da81a8 | Translation Approved (CM) | SUBSET-037-3 | SUBSET-037-3 |
| 41211eada279-05d3-414f-a651-c61c6dd4a80c | Translation Approved (CM) | EuroRadio FIS – Part 3 | Еврорадио <Italic>FIS</Italic> – Део 3. |
| 412205ef6fdf-1d1b-4d86-bfc2-56c2c742778b | Translation Approved (96%) | [FRMCS interface] | [Интерфејс <Italic>FRMCS</Italic>-а] |
| 412345dc672d-b757-4c4f-9413-69ad19de9b4a | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 41249921d925-81f7-4f62-a889-79c13d2595e0 | Translation Approved (100%) | 10d | 10г |
| 4125e7ffe97f-11fa-45e8-9a93-2624d67511ef | Translation Approved (CM) | SUBSET-146 | SUBSET-146 |
| 412630317fef-422b-41fd-a9ab-212bd7ffe98b | Translation Approved (0%) | ERTMS End-to-End Security | Безбедност комуникације од краја до краја <Italic>ERTMS</Italic>-а |
| 4127c06fca48-dc3a-4c23-b3b5-f27a2d46d7a7 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4128bd9ae5bd-a9ec-4a98-91bc-d57ac161032b | Translation Approved (CM) | 11 | 11. |
| 4129f8f06807-7e8c-45aa-bce7-09ca25fa7aef | Translation Approved (CM) | SUBSET-038 | SUBSET-038 |
| 4130a798b429-bb4e-4ba5-8d16-2c2619a9b3af | Translation Approved (100%) | Offline key management FIS | <Italic>FIS</Italic> за офлајн управљање кључевима |
| 4131d9797c3e-b2b2-4536-b646-dc515192bbe4 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 41321e0b4c58-64ce-4d39-b1ff-859d98487b1c | Translation Approved (CM) | 12 | 12. |
| 413309a990ef-bcda-4f3a-ab75-70564790064c | Translation Approved (CM) | SUBSET-039 | SUBSET-039 |
| 4134279107db-4fa9-4666-bd58-2e9be36ca710 | Translation Approved (100%) | FIS for the RBC/RBC handover | <Italic>FIS</Italic> за RBC/<Italic>RBC</Italic> примопредају |
| 41352b4b2c6a-a91b-4409-914f-fae2c71577c5 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 41361fd61fba-44b1-4888-8dc9-d7894e1793df | Translation Approved (CM) | 13 | 13. |
| 41374df31439-41e2-478b-9d1b-359b5b82ad1c | Translation Approved (CM) | SUBSET-040 | SUBSET-040 |
| 41380cc0cdbb-301a-4dc7-9057-8bf4be9fafa8 | Translation Approved (100%) | Dimensioning and Engineering rules | Правила димензионисања и конструкциона правила |
| 41392c531e9c-62a9-4662-9be8-59dbec0ed2fb | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 41405a7189b6-a67f-4344-b526-b6f94e4f8b2a | Translation Approved (CM) | 14 | 14. |
| 4141a65acdbf-5339-4d32-a0bb-00daf4a2b14a | Translation Approved (CM) | SUBSET-041 | SUBSET-041 |
| 41421a83acb0-f2e0-49cf-acaa-e67f858779c5 | Translation Approved (100%) | Performance Requirements for Interoperability | Захтеви у погледу перформансе за интероперабилност |
| 4143fdf903f0-ca6d-4bf8-8a26-32c451faf879 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4144d77afd76-7771-4ef1-a957-edfa3f0d000b | Translation Approved (CM) | 15 | 15. |
| 41455665e40f-8989-401c-93cc-ea953dc90af9 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4146ca1fe426-afd6-4ec5-b84c-94a9378907a7 | Translation Approved (CM) | 16 | 16. |
| 41475e87e5ec-2f96-4488-9be7-40f1ef099816 | Translation Approved (CM) | SUBSET-044 | SUBSET-044 |
| 41481d0c5c12-a90e-41b5-9641-ad25663282cf | Translation Approved (100%) | FFFIS for Euroloop | <Italic>FFFIS</Italic> за Европетљу |
| 4149c610fb7d-8334-4359-9ca1-1444b9cfe32e | Translation Approved (100%) | 2.4.0 | 2.4.0. |
| 415034bccf43-d628-4669-be13-7536a21980ec | Translation Approved (CM) | 17 | 17. |
| 41512c312626-bb52-4d3a-b63c-6ca89b34390d | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 415236320d9c-053f-438e-9e28-0f86af0437dd | Translation Approved (CM) | 18 | 18. |
| 41538d218b61-2ba6-4826-aca3-10ba43269d38 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4154226dde05-1e39-47d6-a561-477fee9cb685 | Translation Approved (CM) | 19 | 19. |
| 415527b93885-c0c2-4a0a-835b-89af132934ab | Translation Approved (CM) | SUBSET-047 | SUBSET-047 |
| 41562df35e4f-421a-4bdb-9bae-269f3ae35410 | Translation Approved (100%) | Trackside-Trainborne FIS for Radio infill | <Italic>FIS</Italic> за јединицу радио-везе <Italic>infill</Italic> на прузи–у возу |
| 41578eb16efa-c324-4f07-8474-868a30cafa25 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 415868384bde-e3cb-4741-8547-5041dd2fa37b | Translation Approved (CM) | 20 | 20. |
| 415967079816-5318-4f87-a48e-4940eef0a272 | Translation Approved (CM) | SUBSET-048 | SUBSET-048 |
| 4160e6ea4c52-1a90-4774-b61e-52a813c96539 | Translation Approved (100%) | Trainborne FFFIS for Radio infill | <Italic>FFFIS</Italic> за јединицу радио-везе <Italic>infill</Italic> у возу |
| 41615511d04e-e898-44b0-91b8-e7a0bd001581 | Translation Approved (100%) | 3.0.0 | 3.0.0. |
| 4162945c1e24-8653-440d-b709-ae433ca4e9c9 | Translation Approved (CM) | 21 | 21. |
| 41636a6a52ad-697e-40ba-88b6-4c4df1ab8433 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 416409719a27-6b2d-4724-bc45-ce36c1775999 | Translation Approved (CM) | 22 | 22. |
| 41651f61543a-acfb-4b0d-95e4-0aa32303c5c2 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 41662419c58c-23e0-4c74-b375-2c7b5ae91c15 | Translation Approved (CM) | 23 | 23. |
| 4167499ea6e1-9204-4391-90ab-9e4183f8c390 | Translation Approved (CM) | SUBSET-054 | SUBSET-054 |
| 416808eb04cf-3701-496d-9e4b-13adc8c4a0b2 | Translation Approved (100%) | Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables | Одговорности и правила за доделу вредности варијаблама <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 4169e643b8c2-3b5a-47d1-b3c3-4c0b8d26d67c | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4170c7ff8cd7-f52a-492c-8408-b377a1400e78 | Translation Approved (CM) | 24 | 24. |
| 41716dfe7f26-8ae2-4d70-afbb-43e35ad1a3c0 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 417250262062-4cdf-4911-ab2b-52e8c64884ba | Translation Approved (CM) | 25 | 25. |
| 4173adbea327-a0ba-44b5-9e28-28dafa7b60c2 | Translation Approved (CM) | SUBSET-056 | SUBSET-056 |
| 4174dc9c40f8-069d-4d11-bbe6-36e199552dd4 | Translation Approved (100%) | STM FFFIS Safe time layer | <Italic>FFFIS</Italic> специфичног преносног модула за безбедни слој времена |
| 4175655fbd60-9779-41bc-8dea-71d8e77228bb | Translation Approved (100%) | 3.0.0 | 3.0.0. |
| 41763ec9a77a-bd69-41bb-b9c9-1a8afba8119e | Translation Approved (CM) | 26 | 26. |
| 41774176be1a-8eb5-4c0b-b4df-198bada454e9 | Translation Approved (CM) | SUBSET-057 | SUBSET-057 |
| 4178eeb7fc17-ecb1-4a05-836d-edf1741aeef5 | Translation Approved (100%) | STM FFFIS Safe link layer | <Italic>FFFIS</Italic> специфичног преносног модула за безбедни слој везе |
| 41799f54f424-81e3-4301-adbc-823886f0df3c | Translation Approved (100%) | 3.1.0 | 3.1.0. |
| 4180f83c8762-111c-4c3e-994b-68f4ca1a2f58 | Translation Approved (CM) | 27 | 27. |
| 4181f7bdfb5f-39b2-4c49-8ce6-c465840c3cdb | Translation Approved (CM) | SUBSET-091 | SUBSET-091 |
| 41827758745a-4334-4005-b1d1-98f73dbc2e12 | Translation Approved (0%) | Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS | Безбедносни захтеви за техничку интероперабилност <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 4183feb846f0-2d17-42c4-b4af-13884f439cd8 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4184a2793f34-6d9c-4375-a7ea-bb5a76957ccc | Translation Approved (CM) | 28 | 28. |
| 41857d19b148-ab79-408a-911d-5f2cedbdea8b | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4186b0d4d1df-db7a-455c-9692-24d7b3b0ff72 | Translation Approved (CM) | 29 | 29. |
| 4187d095ff1d-7449-40fd-9f58-b4320bda6b4e | Translation Approved (CM) | SUBSET-102 | SUBSET-102 |
| 41889aa839dc-0bc4-4879-86a9-e3b40737fc06 | Translation Approved (97%) | Test specification for interface ‘K’ | Испитна спецификација за интерфејс „<Italic>K</Italic>” |
| 418907fd5e01-7334-452a-8313-ca1c1b0f5b38 | Translation Approved (100%) | 2.0.0 | 2.0.0. |
| 4190351efad3-9a2b-4e1a-9dc3-052387454e70 | Translation Approved (CM) | 30 | 30. |
| 41918e797678-da37-44dd-84e1-f68c2f213e4f | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4192020c8519-090f-40f9-95ea-f2fb17de1c3f | Translation Approved (CM) | 31 | 31. |
| 4193c8259e00-dd45-4d37-bd3f-7998d479b221 | Translation Approved (CM) | SUBSET-094 | SUBSET-094 |
| 419495f74d44-14ee-4491-9b37-e83a3cc089ea | Translation Approved (88%) | Functional requirements for an on-board reference test facility | Функционални захтеви за референтно испитно постројење у возилу |
| 41959089444d-5887-4126-bae0-0375486f35ca | Translation Approved (100%) | 3.1.0 | 3.1.0. |
| 4196da3b4d93-e860-429e-a13d-698b35d2282d | Translation Approved (CM) | 32 | 32. |
| 419716f3ea8b-56d2-4176-9ea2-72141b9b1fa9 | Translation Approved (100%) | EIRENE FRS | EIRENE FRS |
| 4198bf14521b-53ef-4d68-a006-542cb5a7692b | Translation Approved (100%) | GSM-R Functional requirements specification | Спецификација функционалних захтева за <Italic>GSM-R</Italic> |
| 4199c8fdb4c8-277d-411c-be51-17bb700e50c9 | Translation Approved (100%) | 8.1.0 | 8.1.0. |
| 4200f774d659-4164-4d4b-8943-ed5eb6c2ebf9 | Translation Approved (100%) | Note 7 | Напомена 7. |
| 42016a5153d9-4c2f-421a-a845-931ce6b7121b | Translation Approved (100%) | 33 | 33. |
| 42022e4e2cba-b327-4d94-9dd8-edf566e1749e | Translation Approved (100%) | EIRENE SRS | EIRENE SRS |
| 4203fc7b0d51-46d1-4739-977d-697efc31ca59 | Translation Approved (100%) | GSM-R System requirements specification | Спецификација системских захтева за <Italic>GSM-R</Italic> |
| 42046e61beda-ff9e-4138-b432-eefe47c8b969 | Translation Approved (100%) | 16.1.0 | 16.1.0. |
| 420508592e63-7bc0-4f7f-88d9-87e2bced3b90 | Translation Approved (100%) | Note 7 | Напомена 7. |
| 42065e5c14a4-8e29-4c11-94f6-8e4ec58407fe | Translation Approved (100%) | 34 | 34. |
| 4207cec91098-e9b6-4ad7-b40f-7e60e5cf5235 | Translation Approved (CM) | A11T6001 | A11T6001 |
| 420838d376ae-e319-4b63-8996-f93a86de64d0 | Translation Approved (100%) | (MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio | (<Italic>MORANE</Italic>) <Italic>FFFIS</Italic> за радио-пренос за Еврорадио |
| 4209c98bae55-186f-44b7-82fc-c44f1aed1ec2 | Translation Approved (100%) | 14.0.0 | 14.0.0. |
| 42107f20f551-7016-4dac-a3c2-3c8f5926c258 | Translation Approved (CM) | 35 | 35. |
| 4211893872f9-8f2c-479f-92e5-6d13e39b5dd4 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4212a4926e4a-aa44-4f38-a5f4-e8363603b15f | Translation Approved (100%) | 36a | 36а |
| 42131b2b8c1e-4932-4359-bd4e-3641e02cf55a | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4214e7148a54-03f0-489f-9baa-92a5f3b3d76b | Translation Approved (100%) | 36b | 36б |
| 4215400fefb4-7865-482e-bc61-699bece95465 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 421603f623f4-b2ab-4c19-bd02-9946b72e22d8 | Translation Approved (100%) | 36c | 36в |
| 4217a03eb608-aaa6-420d-9ab3-7737a368823f | Translation Approved (CM) | SUBSET-074-2 | SUBSET-074-2 |
| 4218a4b8d8b2-03ee-40fc-9c46-213ef5562e29 | Translation Approved (100%) | FFFIS STM Test cases document | <Italic>FFFIS</Italic> за специфични преносни модул документа о испитним случајевима |
| 42197f47c746-a5e6-4905-9c57-9b5168361b93 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 42200d64a5f8-6066-4270-99e6-9aad0e45a660 | Translation Approved (100%) | 37a | 37а |
| 42211649b67a-a57b-4533-908f-fe9ce409b416 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4222d158a421-7144-41ec-91f9-87198e33ddd7 | Translation Approved (100%) | 37b | 37б |
| 42239e7a07b4-98bc-4053-9182-e30e55610896 | Translation Approved (CM) | SUBSET-076-5-2 | SUBSET-076-5-2 |
| 422475b2fa31-2f06-4ab1-9f25-740ebc93a93d | Translation Approved (100%) | Test cases related to features | Испитни случајеви који се односе на карактеристике |
| 422585c651bb-fa1e-4ae9-a475-6b9e32a39ab7 | Translation Approved (100%) | 3.3.0 | 3.3.0. |
| 422674d52a91-b194-4191-9885-dc2d3b3ecff3 | Translation Approved (100%) | 37c | 37в |
| 42275819b543-d3eb-4784-9e2d-f821f7e10a06 | Translation Approved (CM) | SUBSET-076-6-3 | SUBSET-076-6-3 |
| 422888d88eee-0093-447e-a8c9-f06078a09022 | Translation Approved (100%) | Test sequences | Редоследи испитивања |
| 42290540c963-25f6-4e73-8152-43ee5a9ab0e1 | Translation Approved (100%) | 3.2.0 | 3.2.0. |
| 423070dd7ed4-1d82-458e-aee3-fa678bd4d3bc | Translation Approved (100%) | 37d | 37г |
| 42313a7e2f9f-b251-4109-9697-be5dc8694f9b | Translation Approved (CM) | SUBSET-076-7 | SUBSET-076-7 |
| 42321490795a-724d-4f4f-9009-607f02a526fb | Translation Approved (100%) | Scope of the test specifications | Област примене испитних спецификација |
| 4233b8695c58-5046-4b33-a247-1e67f16f434c | Translation Approved (100%) | 3.3.0 | 3.3.0. |
| 42345bb710c9-ff03-48ed-8737-d122e79605f8 | Translation Approved (100%) | 37e | 37д |
| 42357bf04f43-3b70-4b26-a66c-8006d1039d64 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4236ce33ab16-f372-4665-8f24-c196897679fc | Translation Approved (CM) | 38 | 38. |
| 42373203ea80-31fc-469b-96fe-820b603308d9 | Translation Approved (100%) | EN 16494 | EN 16494 |
| 42381d1fe986-a144-4308-9528-9212dbdead74 | Translation Approved (0%) | Railway applications. | Примене на железници. |
| 42391d1fe986-a144-4308-9528-9212dbdead74 | Translation Approved (0%) | Requirements for ERTMS Trackside Boards | Захтеви за пружне ознаке <Italic>ERTMS</Italic>-а |
| 42405c5d7200-ce5e-4b99-8045-e7519ef394d7 | Translation Approved (100%) | 2015 | 2015. |
| 424142f267b9-13f9-4a53-9c3a-dfd819a2bf31 | Translation Approved (CM) | 39 | 39. |
| 424232d25f93-245a-49bf-9697-0e397141b7e1 | Translation Approved (100%) | SUBSET-092-1 | SUBSET-092-1 |
| 4243a554b3a3-667f-45af-881d-57418e967e0f | Translation Approved (100%) | ERTMS EuroRadio Conformance Requirements | Захтеви за усаглашеност Еврорадија <Italic>ERTMS</Italic>-а |
| 424441c7e43f-1144-4f18-ad9c-244aaf32f82c | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4245af1eb391-7d88-46b0-ab84-2d89a96dc985 | Translation Approved (CM) | 40 | 40. |
| 4246a8ba276d-4b53-4995-aa5d-a1d6e748a731 | Translation Approved (CM) | SUBSET-092-2 | SUBSET-092-2 |
| 424771e952e4-e3ca-43a5-a31d-a1a56e913b5a | Translation Approved (100%) | ERTMS EuroRadio test cases safety layer | Безбедносни слој испитних случајева Еврорадија <Italic>ERTMS</Italic>-а |
| 4248440eab13-1bf5-4c92-ba58-fcef0cceda4a | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 424984693920-9618-4a82-adbd-af020698ac0c | Translation Approved (CM) | 41 | 41. |
| 425080046005-3673-4204-8eff-5e16b30c8cf1 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4251f8a39e32-6d01-40ac-b09f-db417081e189 | Translation Approved (CM) | 42 | 42. |
| 4252e4fd4c62-56b7-4681-9875-38b9bd38de3b | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 425374f7d746-d672-4ea5-b742-ba2060f9a1d9 | Translation Approved (CM) | 43 | 43. |
| 4254ced0c4ff-8046-4a18-9b07-db4ebaa3b86e | Translation Approved (CM) | SUBSET-085 | SUBSET-085 |
| 425552ac3a99-c5d5-4a8e-9b13-9871bb4a6162 | Translation Approved (100%) | Test specification for Eurobalise FFFIS | Испитна спецификација за <Italic>FFFIS</Italic> евробализе |
| 4256dd64231e-95df-4b10-a348-fb6564871794 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4257bdaf45b2-d924-4bcf-9257-0ec1f449f5c9 | Translation Approved (CM) | 44 | 44. |
| 4258e3ca7eb2-484e-4f63-b28c-4bca21b22411 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4259ce1635d8-98c0-4b45-8e25-729a20dd8fbd | Translation Approved (CM) | 45 | 45. |
| 426056241a0d-8fc9-44e0-9aba-a4affea9e674 | Translation Approved (CM) | SUBSET-101 | SUBSET-101 |
| 4261bcdf48db-e570-4889-a76d-57641ad5fd75 | Translation Approved (98%) | Interface ‘K’ Specification | Спецификација за интерфејс „<Italic>K</Italic>” |
| 4262cbf7c447-a57d-4a19-ac90-9a907722de5e | Translation Approved (100%) | 2.0.0 | 2.0.0. |
| 4263af25de0c-d41d-47cf-84a2-ec7516015ec5 | Translation Approved (CM) | 46 | 46. |
| 42644e6cef53-2575-4534-884c-08089d338d46 | Translation Approved (CM) | SUBSET-100 | SUBSET-100 |
| 426508e89f5b-e579-4db8-b030-3cf42064d730 | Translation Approved (98%) | Interface ‘G’ Specification | Спецификација за интерфејс „<Italic>G</Italic>” |
| 42665af90eb3-9179-48b4-843f-b9b57efab0f2 | Translation Approved (100%) | 2.0.0 | 2.0.0. |
| 4267f75140fa-a0ae-42b8-bcce-007bf1614f0e | Translation Approved (CM) | 47 | 47. |
| 426868aa6324-ebff-4342-a494-9ad80a62b627 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 42695b8ed67c-182f-4bf8-a5cc-3888655b5cb2 | Translation Approved (CM) | 48 | 48. |
| 4270c8cbb3a5-5285-40c2-a10d-dd61fcbbe573 | Translation Approved (100%) | Reserved | Резервисано |
| 427190621967-bcfa-49dc-abaf-876400e6fd0b | Translation Approved (100%) | Test specification for mobile equipment GSM-R | Испитна спецификација за покретну опрему <Italic>GSM-R</Italic> |
| 427263647d68-3d4b-4efe-9e7b-6a81e9f37699 | Translation Approved (100%) | Note 3 | Напомена 3. |
| 42736090409d-7c48-4655-8893-660668dc9d4f | Translation Approved (100%) | 49 | 49. |
| 4274d3d01206-d8c6-4567-873e-1c392a4033d3 | Translation Approved (CM) | SUBSET-059 | SUBSET-059 |
| 42755a6fbfb8-1ceb-4cf8-86c4-5454941a4362 | Translation Approved (100%) | Performance requirements for STM | Захтеви у погледу перформансе за специфични преносни модул |
| 42761a4a5f32-4013-470b-a0e6-ba624bd75c75 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 42774f6a421b-c1c9-41a7-b038-bfb73e6e3243 | Translation Approved (CM) | 50 | 50. |
| 427827fbc38e-4648-4d71-918e-5a233efc16ca | Translation Approved (CM) | SUBSET-103 | SUBSET-103 |
| 42791a60f098-db85-435e-9abc-d36d8848c791 | Translation Approved (100%) | Test specification for Euroloop | Испитна спецификација за Европетљу |
| 4280766e007a-436a-4126-9fae-3719ba775c17 | Translation Approved (100%) | 1.1.0 | 1.1.0. |
| 4281c6506375-b0c7-4241-ab37-f132f41ea163 | Translation Approved (CM) | 51 | 51. |
| 42820b09bf37-14b2-4380-8811-21f73c7f8e20 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 428308b077ce-64ae-489c-a38f-c832f82ee503 | Translation Approved (CM) | 52 | 52. |
| 4284d7c2584f-af69-4e34-9ab0-52d78b78b1a1 | Translation Approved (CM) | SUBSET-058 | SUBSET-058 |
| 4285965e1bb7-6e3e-4e2f-80cf-216f9f048b1b | Translation Approved (100%) | FFFIS STM Application layer | <Italic>FFFIS</Italic> за специфични преносни модул – Слој примене |
| 428687d8d176-26c1-4f65-8b80-2048322f2d90 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 42877dcc534a-5e74-4dcc-aa24-e912e45bed9b | Translation Approved (CM) | 53 | 53. |
| 428864920861-db9a-4244-a5ec-3e674e15102b | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4289bc13ef2d-a503-44f3-a1e2-abe5930e5662 | Translation Approved (CM) | 54 | 54. |
| 42904d911885-1296-48dd-8ffd-88a3838d69cd | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 429190035437-3984-4633-b40a-beba533606a3 | Translation Approved (CM) | 55 | 55. |
| 42920d17c465-6d74-4015-a9ae-7c9ac0c8dade | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 42930b509a06-bfc3-43d6-a77f-91f11b978608 | Translation Approved (CM) | 56 | 56. |
| 4294e6de4e52-d0e8-470c-8d54-023ea9555e25 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4295a5bbccb6-7083-4e5b-9e96-a2102bd48e00 | Translation Approved (CM) | 57 | 57. |
| 4296e2aaf957-811a-46e2-a9ee-0f564c2be85a | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 42979a3e9c25-7ff8-4e51-b629-b3269107bc8b | Translation Approved (CM) | 58 | 58. |
| 429836874909-a906-4bad-a1ce-1d89752526f9 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 42992fc3a60c-cdf1-4bf3-9261-f0293e84e746 | Translation Approved (CM) | 59 | 59. |
| 430025f5a348-65c1-43d9-a86c-faedae3e478d | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 430146236589-fa7c-44c2-913f-31f96eca8b8d | Translation Approved (CM) | 60 | 60. |
| 4302ba3ca276-90a4-42dc-9603-215172a7986d | Translation Approved (CM) | SUBSET-104 | SUBSET-104 |
| 4303ce7662df-f238-4174-af80-1ca4ca3cd8f0 | Translation Approved (100%) | ETCS System Version Management | Управљање верзијама система <Italic>ETCS</Italic> |
| 43044fcea468-8ea0-42ef-a7c7-c9790055e06d | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 430505fcca72-7bee-4778-b0c3-ee3227d1c4bf | Translation Approved (CM) | 61 | 61. |
| 4306fe1b3446-139b-4e83-a7e8-fda8135b4c21 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4307012320f4-f674-40e7-b984-488204d28740 | Translation Approved (CM) | 62 | 62. |
| 4308b137af56-1ddf-4fc8-bb38-553a675e50dd | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4309b787c65e-40d0-4eb9-b499-b4aa72666cef | Translation Approved (CM) | 63 | 63. |
| 43107f2ab62a-c1f6-41a3-805b-b6d678f43caa | Translation Approved (CM) | SUBSET-098 | SUBSET-098 |
| 4311e839015e-7568-4681-b349-76729f6d9fbf | Translation Approved (100%) | RBC-RBC Safe Communication Interface | Безбедни комуникациони интерфејс <Italic>RBC</Italic>–<Italic>RBC</Italic> |
| 43120b7de0d8-1004-4e3f-a98b-ee6c5cdb48ac | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 43135da756e4-25be-4013-883e-f99462181e4a | Translation Approved (CM) | 64 | 64. |
| 431407e6356c-8638-4c01-9d33-8a1efef303e5 | Translation Approved (100%) | EN 301 515 | EN 301 515 |
| 4315bd2103cd-3411-4257-922a-233bcc91cb3b | Translation Approved (99%) | Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways | Глобални систем за мобилну комуникацију (<Italic>GSM</Italic>); Захтеви за експлоатацију <Italic>GSM</Italic>-а на железници |
| 431635eadde8-07e6-41af-8045-28a990a3a1fd | Translation Approved (100%) | 3.0.0 | 3.0.0. |
| 4317411bf305-cb6c-4d26-8757-6537a087e944 | Translation Approved (100%) | Note 1 | Напомена 1. |
| 4318bda57acc-4ee0-4e27-b76c-cd0d85c67fe4 | Translation Approved (100%) | 65 | 65. |
| 43193c43121f-a974-4ed0-88f9-c3ac40a6bed2 | Translation Approved (100%) | TS 102 281 | TS 102 281 |
| 4320a3220c7b-a806-43c4-8a65-b5281301180b | Translation Approved (100%) | Detailed requirements for GSM operation on railways | Детаљни захтеви за експлоатацију <Italic>GSM</Italic>-а на железници |
| 43215866390d-6a77-4ec4-b5fc-c586ea696ee0 | Translation Approved (100%) | 3.1.1 | 3.1.1. |
| 4322e867d0c4-0d85-4caf-8cde-c3a8c1bbe013 | Translation Approved (100%) | Note 2 | Напомена 2. |
| 4323cdb772fd-8b0e-4abe-845d-97cc21ddec01 | Translation Approved (100%) | 66 | 66. |
| 432433b4daba-e63c-426f-9406-ae56ed02521e | Translation Approved (100%) | TS 103 169 | TS 103 169 |
| 43250f94febc-4c8b-4f15-a347-58fa2d9dc0de | Translation Approved (100%) | ASCI Options for Interoperability | <Italic>ASCI</Italic> опције за интероперабилност |
| 432688b7f0ff-eab5-478c-ac2c-aabe7f0775dc | Translation Approved (100%) | 1.1.1 | 1.1.1. |
| 43278d7d917e-7598-4c1b-aec4-0fa809435010 | Translation Approved (CM) | 67 | 67. |
| 43286678c28a-1d5e-44b5-ac7b-02c836949803 | Translation Approved (100%) | (MORANE) P 38 T 9001 | (<Italic>MORANE</Italic>) P 38 T 9001 |
| 4329c3eab86e-3a20-491a-898f-72c60f2ec636 | Translation Approved (100%) | FFFIS for GSM-R SIM Cards | <Italic>FFFIS</Italic> за <Italic>SIM</Italic> картице <Italic>GSM-R</Italic> |
| 4330b302b08e-8e63-4e2a-a6c9-b8ac6c2884c5 | Translation Approved (100%) | 6.0.0 | 6.0.0. |
| 4331a1a8ea91-8203-4624-99e8-e35e3f5c38cd | Translation Approved (100%) | Note 7 | Напомена 7. |
| 4332d2efda46-5ad8-4878-bf9d-327b0cbb7f1d | Translation Approved (100%) | 68 | 68. |
| 4333eca5ab58-9a57-4c7d-b726-f146977bbe22 | Translation Approved (100%) | ETSI TS 102 610 | ETSI TS 102 610 |
| 4334b947749b-077b-4131-8107-d40fb1172312 | Translation Approved (100%) | Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways | Железничке телекомуникације; <Italic>GSM</Italic>; Коришћење <Italic>UUIE</Italic>-а за експлоатацију <Italic>GSM</Italic>-а на железници |
| 4335747769da-c489-4c2d-abe1-b5882dafc580 | Translation Approved (100%) | 1.3.0 | 1.3.0. |
| 43360424a74d-2e3a-489e-b0c5-4d0608dc1ecb | Translation Approved (CM) | 69 | 69. |
| 4337129d8516-44f7-4234-b1b0-62365cfaf05e | Translation Approved (100%) | (MORANE) F 10 T 6002 | (<Italic>MORANE</Italic>) F 10 T 6002 |
| 4338aa4a9862-f5fb-44b5-ac1b-7c8b1e0929b7 | Translation Approved (100%) | FFFS for Confirmation of High Priority Calls | <Italic>FFFS</Italic> за потврђивање интервентних позива |
| 4339b716d608-2d3c-488c-8dd5-3213af7f1607 | Translation Approved (100%) | 5 | 5. |
| 4340cfced8a0-8147-451d-b3ee-fe8be34a22ba | Translation Approved (CM) | 70 | 70. |
| 43416744f3f0-db97-4e43-b97f-2f78fca2fa6d | Translation Approved (CM) | (MORANE) F 12 T 6002 | (<Italic>MORANE</Italic>) F 12 T 6002 |
| 43427d48e580-f9f7-4707-843d-93cae51db679 | Translation Approved (100%) | FIS for Confirmation of High Priority Calls | <Italic>FIS</Italic> за потврђивање интервентних позива |
| 4343a75f2079-68b3-4a7b-902e-cec35a0e860d | Translation Approved (100%) | 5 | 5. |
| 434494e07ce3-19c9-4fc7-8684-b1a130a9f60e | Translation Approved (CM) | 71 | 71. |
| 434550756a83-23a6-4409-a752-f4acedb19df9 | Translation Approved (100%) | (MORANE) E 10 T 6001 | (<Italic>MORANE</Italic>) E 10 T 6001 |
| 4346a91c080b-9282-4a82-a426-7568f477e9a6 | Translation Approved (100%) | FFFS for Functional Addressing | <Italic>FFFS</Italic> за функционално адресирање |
| 4347930ffd46-df9b-47d0-a26c-157c5631db34 | Translation Approved (100%) | 4.1 | 4.1. |
| 43480e3de092-f2dc-444d-8da6-38a3648ed49f | Translation Approved (CM) | 72 | 72. |
| 43493024cc88-27f7-44ed-aa35-e347d65fe17e | Translation Approved (100%) | (MORANE) E 12 T 6001 | (<Italic>MORANE</Italic>) E 12 T 6001 |
| 435048046968-3b12-499e-89f6-feee0c72a6f4 | Translation Approved (100%) | FIS for Functional Addressing | <Italic>FIS</Italic> за функционално адресирање |
| 43513f1994c4-8ce5-4b42-a734-290f38973f62 | Translation Approved (100%) | 5.1 | 5.1. |
| 4352fe7b809c-ddf4-4f03-ba1a-4ba117980647 | Translation Approved (CM) | 73 | 73. |
| 4353671fddad-1f59-4829-9f46-0f89dceaa924 | Translation Approved (100%) | (MORANE) F 10 T6001 | (<Italic>MORANE</Italic>) F 10 T6001 |
| 4354e11617e1-c2ac-45ed-b046-22508142402b | Translation Approved (100%) | FFFS for Location Dependent Addressing | <Italic>FFFS</Italic> за локацијски зависно адресирање |
| 4355654e3d16-46ca-47e1-9d3e-5870b889818e | Translation Approved (100%) | 4 | 4. |
| 4356f68477b4-9e50-4b6b-87ae-ac1fcffaab52 | Translation Approved (CM) | 74 | 74. |
| 43573189521c-1aa8-4f4a-854d-6b707de76475 | Translation Approved (CM) | (MORANE) F 12 T6001 | (<Italic>MORANE</Italic>) F 12 T6001 |
| 43588e36c0a1-84aa-428b-898a-789296c557e8 | Translation Approved (100%) | FIS for Location Dependent Addressing | <Italic>FIS</Italic> за локацијски зависно адресирање |
| 435922d6e04b-c3fa-46a6-bbfa-a82e212e3cb6 | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 4360d110dc1c-9249-48c4-a96a-963385b86b79 | Translation Approved (CM) | 75 | 75. |
| 4361d0051399-e244-4cc2-a918-f0f31f919ba5 | Translation Approved (CM) | (MORANE) F 10 T 6003 | (<Italic>MORANE</Italic>) F 10 T 6003 |
| 4362eca46ef3-61f8-4741-815a-8dd6e8527223 | Translation Approved (100%) | FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties | <Italic>FFFS</Italic> за приказивање функционалних бројева позваним странама и позиваоцима |
| 43636ddecd86-8795-42ed-b498-eff9a5bca402 | Translation Approved (100%) | 4 | 4. |
| 4364fb3140ff-9225-4bba-b9d8-780b0545d137 | Translation Approved (CM) | 76 | 76. |
| 43650abe0d8c-f489-40ad-b873-a7a7670e37e8 | Translation Approved (CM) | (MORANE) F 12 T 6003 | (<Italic>MORANE</Italic>) F 12 T 6003 |
| 4366e865bec3-4c0d-4b2a-aad0-f7c7a8f2ca93 | Translation Approved (100%) | FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties | <Italic>FIS</Italic> за приказивање функционалних бројева позваним странама и позиваоцима |
| 43677cf08098-d093-4f89-bcfb-f6d5523f5f12 | Translation Approved (100%) | 4 | 4. |
| 4368ca69621f-a98c-47dd-8c8f-5ab1d9be9466 | Translation Approved (CM) | 77 | 77. |
| 4369ac11cd11-c5ff-4219-a8d4-cfb81625e598 | Translation Approved (100%) | ERA/ERTMS/033281 | ERA/ERTMS/033281 |
| 437021ef8a51-8f73-458a-b0f2-4cac53f8183c | Translation Approved (100%) | Interfaces between CCS trackside and other subsystems | Интерфејси између подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге и других подсистема |
| 43713f352a12-a9ee-4b8d-880e-6b9754a8eda8 | Translation Approved (100%) | 5.0 | 5.0. |
| 43729b806e79-f763-4bd8-93ea-705a8c698cfd | Translation Approved (100%) | Note 6 | Напомена 6. |
| 437384999720-b950-4415-9e22-0656653f3826 | Translation Approved (100%) | 78 | 78. |
| 4374e6dc30bd-bcc9-4adf-aa1a-a2642c9079aa | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 43754d184bbd-f840-404e-a37c-fd19714c8054 | Translation Approved (100%) | Note 5 | Напомена 5. |
| 43769ddfe428-c209-42a8-9bb0-91162cc00ca9 | Translation Approved (100%) | 79 | 79. |
| 4377ab592c1e-8010-4bb1-81e2-c2f932db0ec5 | Translation Approved (CM) | SUBSET-114 | SUBSET-114 |
| 4378dcb64da1-d48e-4e32-89a5-5b21e0c7f1b4 | Translation Approved (100%) | KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS | <Italic>KMC</Italic>-<Italic>ETCS</Italic> јединица ван мреже <Italic>KM</Italic> <Italic>FIS</Italic> |
| 437974a77852-d76f-4db3-9635-0d3b3f14699b | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4380bd030137-5c23-4218-8674-b48eb848b132 | Translation Approved (CM) | 80 | 80. |
| 438135dcd8e5-f542-4812-a7e3-ed88b6fbcda9 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4382f1825aa4-7f53-4e13-a468-88434e20a704 | Translation Approved (100%) | Note 4 | Напомена 4. |
| 438370ef7edc-9b34-4746-9b43-4e2fe96cf173 | Translation Approved (100%) | 81 | 81. |
| 438406de3186-f814-4bae-b653-dc9223c22024 | Translation Approved (CM) | SUBSET-119 | SUBSET-119 |
| 438543b4cd71-ae72-491a-bd6b-2c654b44cc11 | Translation Approved (100%) | Train Interface FFFIS | <Italic>FFFIS</Italic> за интерфејс воза |
| 4386fcf82294-9ade-4376-b6e0-a8005c18cbf4 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4387ee8ef955-7848-42b6-821c-27e5e845440a | Translation Approved (CM) | 82 | 82. |
| 438869675a1d-d2d2-4f16-b229-6fad67b48c24 | Translation Approved (CM) | SUBSET-120 | SUBSET-120 |
| 43892a48cb57-7657-4a9c-9c53-23ab993419fb | Translation Approved (0%) | Train Interface – Safety requirements | Интерфејс воза – Безбедносни захтеви |
| 43902b98a96a-3c8c-4e33-aa41-4a62f97e4f75 | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 439127701e04-97d3-4e46-ac9d-c61aa27011b8 | Translation Approved (CM) | 83 | 83. |
| 43921ea76248-4beb-4fc1-8c18-2c89111b7c3f | Translation Approved (CM) | SUBSET-137 | SUBSET-137 |
| 43938385de70-f9a8-4053-8e09-3787c769d9f3 | Translation Approved (100%) | On-line Key Management FFFIS | <Italic>FFFIS</Italic> за онлајн управљање кључевима |
| 4394f9f69978-521e-4c1b-ba42-b5878fe65dbc | Translation Approved (100%) | 4.0.0 | 4.0.0. |
| 4395716c8e72-0429-48c5-aa34-1894eef17308 | Translation Approved (CM) | 84 | 84. |
| 43965f16f172-ac93-4349-920a-6181c6d37d4c | Translation Approved (CM) | SUBSET-125 | SUBSET-125 |
| 4397fbedaa2f-c15a-401b-af25-2d31cabf5438 | Translation Approved (0%) | ERTMS/ATO | <Italic>ERTMS</Italic>/<Italic>ATO</Italic> |
| 439813e52f9e-9c7e-493d-94f6-0e75cc8f25dd | Translation Approved (100%) | System Requirement Specification | Спецификација системских захтева |
| 4399aa877c15-629d-4088-bd6d-ddf2bb9f46b7 | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 4400e437d937-bab3-47dd-8b8f-20a4ede34fcf | Translation Approved (CM) | 85 | 85. |
| 4401e7d7daca-c075-48db-b1f2-7a2d5d676e74 | Translation Approved (CM) | SUBSET-126 | SUBSET-126 |
| 4402eb3664a2-1f4c-487f-8855-ff46c96f3184 | Translation Approved (0%) | ATO-OB/ATO-TS FFFIS Application Layer | <Italic>FFFIS</Italic> за <Italic>ATO</Italic>-<Italic>OB</Italic>/<Italic>ATO</Italic>-<Italic>TS</Italic> – Слој примене |
| 44033783d773-af52-4a1c-922d-686ebb011a14 | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 4404d5c57300-d1f5-49ee-9f93-e1d8663b9e29 | Translation Approved (CM) | 86 | 86. |
| 4405925962b2-82a0-44e6-9718-53446b75148e | Translation Approved (CM) | SUBSET-148 | SUBSET-148 |
| 44066606736b-ee1d-4943-9c22-4de884cb619d | Translation Approved (72%) | ATO-OB/ATO-TS FFFIS Transport and Security Layers | <Italic>FFFIS</Italic> за <Italic>ATO</Italic>-<Italic>OB</Italic>/<Italic>ATO</Italic>-<Italic>TS</Italic> – Транспортни и безбедносни слој |
| 440709397e33-045e-4032-8d97-566d02f1c11a | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 44082cd6a34e-54b3-4739-9be9-ef0178b67f81 | Translation Approved (CM) | 87 | 87. |
| 4409443b4b2e-cb6e-45da-8419-9005cef68a11 | Translation Approved (CM) | SUBSET-130 | SUBSET-130 |
| 441069c641d2-4b29-43c2-a666-f9003ccd8c71 | Translation Approved (0%) | ATO-OB/ETCS-OB FFFIS | <Italic>FFFIS</Italic> за <Italic>ATO</Italic>-<Italic>OB</Italic>/<Italic>ETCS</Italic>-<Italic>OB FFFIS</Italic> |
| 4411ccbc9c3d-5b92-455f-bd26-c2728cfd11cb | Translation Approved (0%) | Application Layer | Слој примене |
| 4412acdd5ba3-47da-4c96-9a73-fa44a4003ba4 | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 4413bb03b438-cf87-4a07-a7d7-33f57e76674b | Translation Approved (CM) | 88 | 88. |
| 4414fca38596-0394-4625-b9e4-0252bd95dc9e | Translation Approved (CM) | SUBSET-139 | SUBSET-139 |
| 44150cb92433-8033-46a4-bbec-df9ae43da5d5 | Translation Approved (78%) | ATO OB/Rolling Stock FFFIS Application Layer | <Italic>FFFIS</Italic> за <Italic>ATO OB</Italic>/ возна средства – Слој примене |
| 441678a7a23e-fda9-431a-a744-8178d23b7710 | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 4417efa81427-cdd3-47e1-9023-95e61040714a | Translation Approved (CM) | 89 | 89. |
| 4418642d4217-4666-4932-94f7-6d200ce0eed0 | Translation Approved (CM) | SUBSET-143 | SUBSET-143 |
| 44194aa70a91-0679-4cd6-b58d-fbd47667ef9d | Translation Approved (0%) | Interface Specification Communication Layers for On-board Communication | Спецификација интерфејса – Комуникациони слојеви за комуникацију у возилу |
| 442059773be7-72f8-4fb1-95cb-b98e8fc6f0c8 | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 44210b6f3de3-df25-45cf-92eb-7bc57f546331 | Translation Approved (CM) | 90 | 90. |
| 44227da82044-d311-4471-ad86-c461a2b2d879 | Translation Approved (CM) | SUBSET-147 | SUBSET-147 |
| 4423d30d6aa3-a45f-499f-9979-7ccd95e63dca | Translation Approved (85%) | CCS Consist network communication Layers FFFIS | <Italic>FFFIS</Italic> за комуникационе слојеве мреже за комуникацију у возу подсистема контроле, управљања и сигнализације |
| 4424bf088969-daab-42c4-b32c-06ac227e1d06 | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 442512d9bb4f-4e05-4a97-97a6-043e16c65f73 | Translation Approved (CM) | 91 | 91. |
| 4426582be89e-a065-4629-825f-a0e705297eca | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 44271a6049f0-355b-45b6-ad8c-8ab3956436e9 | Translation Approved (CM) | 92 | 92. |
| 44289f4ffcb9-d9fb-42ce-9e22-79ed10b06b97 | Translation Approved (CM) | FFFIS-7950 | FFFIS-7950 |
| 442935f6f9dc-2a97-4050-9190-a170dfbb43b4 | Translation Approved (0%) | FRMCS FFFIS | <Italic>FRMCS FFFIS</Italic> |
| 4430f6066182-5547-4c20-96e1-a44b0b3d6dfc | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 443187e42ba5-3399-4fec-a8c0-f47610172971 | Translation Approved (100%) | Note 8 | Напомена 8. |
| 4432defef30a-a530-4f5f-bf0a-21c338b0b73d | Translation Approved (CM) | 93 | 93. |
| 44333bfd670c-8645-482d-85f3-94fcb937c17a | Translation Approved (CM) | FU-7120 | FU-7120 |
| 4434a623714c-95ed-4ec2-b644-2ffd065684fa | Translation Approved (0%) | FRMCS FRS | <Italic>FRMCS FRS</Italic> |
| 443592cce2d3-f88f-499e-880b-b95513df7a2e | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 44366675af87-a343-4f83-a8ad-0e37bd1d13be | Translation Approved (100%) | Note 9 | Напомена 9. |
| 4437b409dc5d-cc22-41f4-8ab0-55838906e3c8 | Translation Approved (CM) | 94 | 94. |
| 443836b0e32c-053a-45d0-8f5c-3791949f3385 | Translation Approved (CM) | AT-7800 | AT-7800 |
| 4439df7007eb-5a3f-4799-b9d3-b7f0b1117373 | Translation Approved (0%) | FRMCS SRS | <Italic>FRMCS SRS</Italic> |
| 4440b4917284-556d-4ba7-aa34-3d0405d19d99 | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 444131147586-9bd9-4f86-ad69-19f33497e6ff | Translation Approved (100%) | Note 9 | Напомена 9. |
| 444222d33346-7bf2-4fdd-8bb3-52527156e258 | Translation Approved (CM) | 95 | 95. |
| 4443e33b1be1-7ce6-4194-9614-0566ff04e8cd | Translation Approved (CM) | FIS-7970 | FIS-7970 |
| 44442e586e78-c93d-4cc5-917d-17f60ed33b09 | Translation Approved (0%) | FRMCS FIS | <Italic>FRMCS FIS</Italic> |
| 4445c870a6e5-7188-4947-97b4-4858aa3cafae | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 4446f2a8439a-2187-414e-9c29-85979380777c | Translation Approved (100%) | Note 8 | Напомена 8. |
| 4447f18c24d5-c27f-4ed4-8d6f-b56c7f2e4686 | Translation Approved (CM) | 96 | 96. |
| 4448338ed22f-7191-4b3b-9959-e8c379ad3481 | Translation Approved (100%) | Reserved | Резервисано |
| 444968e82f32-f0b5-4f13-a6a0-bdb3855d721c | Translation Approved (0%) | [FFFIS for FRMCS profile placeholder] | [Резервисан простор за <Italic>FFFIS</Italic> за профил <Italic>FRMCS</Italic>-а] |
| 44507bcb620a-97bd-4059-9ffb-7e5c140cee19 | Translation Approved (100%) | 97 | 97. |
| 44510ea8b854-474e-44b1-9eb1-ab9265c8ff91 | Translation Approved (100%) | Reserved | Резервисано |
| 4452389a9bde-3899-4e7c-8170-b1cb5f8fce43 | Translation Approved (0%) | [FRMCS Test specifications placeholder] | [Резервисан простор за испитне спецификације <Italic>FRMCS</Italic>] |
| 4453aace4e8c-023a-4153-b89f-bc61ce68b687 | Translation Approved (100%) | 98 | 98. |
| 4454d4af1058-eb12-49cb-9e3b-41afcb642555 | Translation Approved (CM) | SUBSET-151 | SUBSET-151 |
| 4455e87d27c7-42ee-46b0-ac72-a1f06e3ae140 | Translation Approved (0%) | ATO-OB/ATO-TS Test Specifications | испитне спецификације <Italic>ATO</Italic>-<Italic>OB</Italic>/<Italic>ATO</Italic>-<Italic>TS</Italic> |
| 445677da9f3e-acfe-4562-ad35-91d5659db761 | Translation Approved (100%) | Reserved | Резервисано |
| 4457ae0cecf7-a958-4056-8942-0025eb3d3a05 | Translation Approved (100%) | 99 | 99. |
| 445826353ba7-8b2d-474e-9b68-5bdf1b329d40 | Translation Approved (CM) | TOBA-7510 | TOBA-7510 |
| 445995d28035-8bee-4a98-a6df-6c7a38e71007 | Translation Approved (0%) | On-board FRMCS TOBA FRS | <Italic>FRS</Italic> за <Italic>FRMCS TOBA</Italic> у возилу |
| 4460031a87c2-d3bc-425e-a893-3b4baefddace | Translation Approved (100%) | 1.0.0 | 1.0.0. |
| 44617fe7ead9-7b9f-40df-90fc-c208471abcef | Translation Approved (100%) | Note 9 | Напомена 9. |
| 4462fcd81f8f-97a3-475c-ac4c-5ddd6f504002 | Translation Approved (CM) | 100 | 100. |
| 4463c2f50c8c-e4e1-496a-a444-3a758897b036 | Translation Approved (100%) | Intentionally deleted | Намерно избрисано |
| 4464fed653c1-2bde-4b00-b3b9-dd10011e925d | Translation Approved (CM) | 101 | 101. |
| 44659c281a66-ca63-440a-82e1-cff0a6c40f1e | Translation Approved (CM) | 21E089 | 21E089 |
| 4466eeefe642-e8c2-4440-ba1f-00be79d11218 | Translation Approved (0%) | Engineering rules for harmonised marker boards | Конструкциона правила за хармонизоване сигналне ознаке |
| 446735be0166-8e8f-4dc6-b9c2-7c3d2342aabb | Translation Approved (0%) | 1- | 1- |
| 4468be2f2438-96e9-46ff-8c66-a3448f739a16 | Translation Approved (100%) | 102 | 102. |
| 446931fbefa7-a0e1-4f0b-ab86-e18e3d730f28 | Translation Approved (CM) | 13E154 | 13E154 |
| 4470df9e85e0-aa1c-49c5-a119-86f31f6ca997 | Translation Approved (70%) | ERTMS/ATO Glossary | Глосар за <Italic>ERTMS</Italic>/<Italic> ATO</Italic> |
| 44716dee8d85-91d3-44a5-914c-f73df0815931 | Translation Approved (100%) | 2- | 2- |
| 44726c3da561-9cb0-4976-b969-742eb5fd8675 | Translation Approved (CM) | 103 | 103. |
| 447355d52c83-e101-48a1-84cb-3ab3a4a86c23 | Translation Approved (100%) | TD/011REC1028 | TD/011REC1028 |
| 44744e323522-8958-4e58-8e70-5b9926f92e2c | Translation Approved (78%) | ESC/RSC technical document | Технички документ о <Italic>ESC</Italic>-у/<Italic>RSC</Italic>-у |
| 447524af5e98-cadc-42c9-b668-eb33f87a913b | Translation Approved (0%) | Version published in ERA website | Верзија објављена на веб сајту <Italic>ERA</Italic> |
| 447604ae28b9-a069-4641-a54d-d5c2bc11eea3 | Translation Approved (100%) | 104 | 104. |
| 4477fbf7845c-d082-4860-bd4b-68df5d6606df | Translation Approved (CM) | SUBSET-153 | SUBSET-153 |
| 4478b35babb5-15c1-4cec-9adf-f91c8b49cc1d | Translation Approved (0%) | Exceptions for on-board reduced envelopes of system versions | Изузеци за смањене пакете у возилу верзија система |
| 4479fb95bef9-2289-48fd-bd5a-25561eb6b8e6 | Translation Approved (100%) | Reserved | Резервисано |
| 4480ee91ab65-e1ae-428f-b7ba-d9b9f6edb19f | Translation Approved (100%) | Note 1: | Напомена 1: |
| 4481ee91ab65-e1ae-428f-b7ba-d9b9f6edb19f | Translation Approved (96%) | The points of the specifications listed in point 2.1 of EN 301 515 which are referenced in Index 32 and Index 33 as ‘MI’ are mandatory. | Тачке спецификација наведене у тачки 2.1. стандарда EN 301 515, које су у индексу 32. и индексу 33. наведене као „<Italic>MI</Italic>”, обавезне су. |
| 448221670974-3934-4868-9150-7bcc81bc3526 | Translation Approved (100%) | Note 2: | Напомена 2: |
| 448321670974-3934-4868-9150-7bcc81bc3526 | Translation Approved (96%) | The change requests (CRs) listed in table 1 and 2 of TS 102 281 which affect points referenced in Index 32 and Index 33 as ‘MI’ are mandatory. | Захтеви за промене (<Italic>CR</Italic>) наведени у табелама 1. и 2. спецификације TS 102 281, који утичу на тачке наведене у индексу 32. и индексу 33. као „<Italic>MI</Italic>”, обавезни су. |
| 448408fea958-b3f0-4992-bc3b-dca15f241d85 | Translation Approved (100%) | Note 3: | Напомена 3: |
| 448508fea958-b3f0-4992-bc3b-dca15f241d85 | Translation Approved (100%) | Index 48 refers only to test cases for GSM-R mobile equipment. | Индекс 48. односи се само на испитне случајеве за мобилну опрему за <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 448608fea958-b3f0-4992-bc3b-dca15f241d85 | Translation Approved (99%) | It is kept ‘reserved’ for the time being. | За сада се води као „резервисано”. |
| 448708fea958-b3f0-4992-bc3b-dca15f241d85 | Translation Approved (100%) | When agreed in a future revision of the TSI, the catalogue of available harmonised test cases for the assessment of mobile equipment and networks, according to the steps indicated in point 6.1.2 of this TSI, will be introduced in these tables. | Када се постигне такав договор у будућој ревизији ТСИ, каталог расположивих хармонизованих испитних случајева за оцењивање покретне опреме и мрежа, према корацима наведеним у тачки 6.1.2. овог ТСИ, биће унет у ове табеле. |
| 4488864d8376-947c-4cd6-b3f5-8cc43cdb5704 | Translation Approved (100%) | Note 4: | Напомена 4: |
| 4489864d8376-947c-4cd6-b3f5-8cc43cdb5704 | Translation Approved (97%) | The products which are on the market are already tailored to the needs of the RU related to GSM-R Driver Machine Interface and fully interoperable so there is no need for a standard in the TSI CCS. | Производи који су на тржишту већ су прилагођени потребама железничког предузећа које се односе на интерфејс машиновођа–возило <Italic>GSM-R</Italic>-а и у потпуности су интероперабилни, па не постоји потреба за стандардом у ТСИ контроле, управљања и сигнализације. |
| 449097dc61a7-283b-429e-864b-7550af8a5168 | Translation Approved (100%) | Note 5: | Напомена 5: |
| 449197dc61a7-283b-429e-864b-7550af8a5168 | Translation Approved (92%) | Information that was intended for index 78 is now incorporated in Index 27 (SUBSET-091). | Информације које су биле намењене за индекс 78. сада су унете у индекс 27. (SUBSET-091). |
| 44922290d985-ecce-4dd2-847b-6a7acfefdaa6 | Translation Approved (100%) | Note 6: | Напомена 6: |
| 44932290d985-ecce-4dd2-847b-6a7acfefdaa6 | Translation Approved (0%) | This document is ETCS, RMR and ATO baseline independent. | Овај документ је независан од основне конфигурације за <Italic>ETCS</Italic>, <Italic>RMR</Italic> и <Italic>ATO</Italic>. |
| 4494333a6ca3-d283-4507-b680-a47c609875ff | Translation Approved (100%) | Note 7: | Напомена 7: |
| 4495333a6ca3-d283-4507-b680-a47c609875ff | Translation Approved (100%) | Only the (MI) requirements are mandated by TSI CCS. | Само су (<Italic>MI</Italic>) захтеви прописани као обавезни у ТСИ контроле, управљања и сигнализације. |
| 4496c916da50-ed8e-4de9-b85a-c16d1ba6b355 | Translation Approved (100%) | Note 8: | Напомена 8: |
| 4497c916da50-ed8e-4de9-b85a-c16d1ba6b355 | Translation Approved (0%) | These specifications, as regards to ETCS and ATO on board equipment, shall be fully implemented. | Ове спецификације, кад је реч о опреми <Italic>ETCS</Italic> и <Italic>ATO</Italic> у возилу, у потпуности се имплементирају. |
| 4498da1b1245-3533-4dec-8913-bcc4063162ee | Translation Approved (100%) | Note 9: | Напомена 9: |
| 4499da1b1245-3533-4dec-8913-bcc4063162ee | Translation Approved (0%) | These specifications, in their current version, as regards to FRMCS on-board equipment, are not considered complete for the purpose of tendering the on-board equipment. | Ове спецификације, у тренутној верзији, кад је реч о опреми за <Italic>FRMCS</Italic> у возилу, не сматрају се потпуним у сврху јавног надметања за опрему за возило. |
| 4500a2b8c5c0-2a49-45c0-8a63-b8cdcf5555ab | Translation Approved (100%) | Table A 3 | Табела A3. |
| 4501b18c896f-eadc-4e0b-a464-ab00e6f9af00 | Translation Approved (0%) | List of standards | Списак стандарда |
| 4502c366b727-f60e-4645-999c-57af1be14143 | Translation Approved (93%) | The application of the version of the standards listed in the table below, and their subsequent amendments when published as harmonised standard in the certification process is an appropriate means to fully comply to the risk management process as set out in Annex I to the Implementing Regulation (EU) No 402/2013, without prejudice to the points 4 and 6 of this TSI. | Примена верзије стандарда наведених у табели у даљем тексту, и њихових накнадних измена када се објаве као хармонизовани стандарди у процесу сертификације, представља одговарајући начин за потпуно поступање у складу са процесом управљања ризиком како је утврђено у Анексу I Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) број 402/2013, не доводећи у питање тач. 4. и 6. овог ТСИ. |
| 450356af3f78-0a5d-4d56-aa84-cf37827eae83 | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 45043b2e4505-8411-403a-9b6b-c10628074b3c | Translation Approved (100%) | Reference | Упућивање |
| 4505991ce062-3cae-4587-b56b-362fd3aee940 | Translation Approved (100%) | Document name and comments | Назив документа и коментари |
| 450647e95f45-18c3-45a1-85dd-ea010a4b785a | Translation Approved (100%) | Version | Верзија |
| 4507ad9048d5-0fc2-45af-811a-f58bf916e878 | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 4508a7d4284a-0ba4-4c53-9e12-6dff94d89ece | Translation Approved (100%) | A1 | A1 |
| 450945f59017-4205-4a9d-af40-e3ec1f4c98f9 | Translation Approved (99%) | EN 50126-1 | EN 50126-1 |
| 45104b1028d0-7f15-4813-aec7-3041f8d53b7d | Translation Approved (99%) | Railway applications – The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) – Part 1: | Примене на железници – Спецификација и доказивање поузданости, доступности, могућности одржавања и безбедности (<Italic>RAMS</Italic>) – Део 1: |
| 45114b1028d0-7f15-4813-aec7-3041f8d53b7d | Translation Approved (99%) | Generic RAMS Process | Општи процеси <Italic>RAMS</Italic>-а |
| 45129f1be2dd-c6dc-481f-88b2-5ee18e3bdaf1 | Translation Approved (100%) | 2017 | 2017. |
| 4513f899fe0e-2672-4fee-8f38-fcafdace9149 | Translation Approved (CM) | 1 | 1. |
| 4514e06cbe07-b864-4750-a4b1-bd5cc6499a6b | Translation Approved (100%) | A2 | A2 |
| 4515bab1d1e7-e909-4b40-843b-f66d4b8718f0 | Translation Approved (100%) | EN 50128 | EN 50128 |
| 45161e640d5b-313d-4b1d-ab0a-8e239144fc67 | Translation Approved (99%) | Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Software for railway control and protection systems | Примене на железници – Системи за телекомуникације, сигнализацију и обраду података – Софтвер за железничке системе управљања и заштите |
| 4517699f2e6b-bf87-4a2f-aa39-db3db09e9eb0 | Translation Approved (0%) | 2011 +A2:2020 | 2011 +A2:2020 |
| 4518ec9655de-9625-4bbd-834d-3b280d5b6cdb | Translation Approved (100%) | A3 | A3 |
| 45192725cf7c-68d3-4593-9bbc-f4ea55e07131 | Translation Approved (100%) | EN 50129 | EN 50129 |
| 45209032a2c1-85f1-4ecc-bd85-80c1e34822a1 | Translation Approved (100%) | Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signalling | Примене на железници – Системи за телекомуникације, сигнализацију и обраду података – Електронски системи за сигнализацију повезани са безбедношћу |
| 45214abf14b4-40c1-4bd7-9a78-20b4450c6a0d | Translation Approved (0%) | 2018 +AC:2019 | 2018 +AC:2019 |
| 452297b1ed45-2c17-4c84-8099-8e9d2d700b64 | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 45238a3ed191-2e68-49ac-8700-7746ec6ed2b6 | Translation Approved (CM) | A4 | A4 |
| 4524818e7416-c5bd-438e-8c3d-8cc9398e3f08 | Translation Approved (0%) | EN 50159 | EN 50159 |
| 45256bd38c6c-6a8f-4816-8d3a-6c1004ff4285 | Translation Approved (99%) | Railway applications – Communication, signalling and processing systems | Примене на железници – Системи за телекомуникације, сигнализацију и обраду података |
| 45267237e148-1173-4e2e-8bb7-158bc387618a | Translation Approved (100%) | 2010 +A1:2020 | 2010 +A1:2020 |
| 452704fcf468-7e32-4070-8fa6-9e011543d09b | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 4528f570173a-8657-410c-a34f-0aef91e3a62d | Translation Approved (CM) | A5 | A5 |
| 45292e4c049b-1478-414e-b76b-7bb971d154a3 | Translation Approved (100%) | EN 50126-2 | EN 50126-2 |
| 453041067e5e-caf4-43da-82c4-1eb5733c35c1 | Translation Approved (99%) | Railway Applications – The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) – Part 2: | Примене на железници – Спецификација и доказивање поузданости, доступности, могућности одржавања и безбедности (<Italic>RAMS</Italic>) – Део 2: |
| 453141067e5e-caf4-43da-82c4-1eb5733c35c1 | Translation Approved (100%) | Systems Approach to Safety | Системски приступ безбедности |
| 45320e09c930-a65b-4a74-ab29-f0d68437d060 | Translation Approved (100%) | 2017 | 2017. |
| 4533c34c733b-c0ce-44d9-8c5b-35e970aff37e | Translation Approved (100%) | 1, 2 | 1, 2. |
| 4534484fc2d0-6715-41dd-8f2a-103f762955ca | Translation Approved (100%) | Note 1: | Напомена 1: |
| 4535484fc2d0-6715-41dd-8f2a-103f762955ca | Translation Approved (0%) | This standard is harmonised, see ‘Commission Communication in the framework of the implementation of Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within the Community (recast)’ (<241276/>) and ‘Commission Implementing Decision (EU) 2020/453 of 27 March 2020 on the harmonised standards for railway products drafted in support of Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community’ (<241535/>), where also published editorial corrigenda are indicated. | Овај стандард је хармонизован, видети „Саопштење Комисије у оквиру спровођења Директиве 2008/57/ЕЗ Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о интероперабилности железничког система унутар Заједнице (прерађено)” (<241276/>) и „Спроведбену одлуку Комисије (ЕУ) 2020/453 од 27. марта 2020. године о хармонизованим стандардима за железничке производе израђеним у прилог Директиви 2008/57/ЕЗ Европског парламента и Савета о интероперабилности железничког система унутар Заједнице” (<241535/>), у којима су објављене уредничке исправке такође наведене. |
| 45364addcff8-b045-458a-9e20-6b27dd7d1218 | Translation Approved (100%) | <9799/> OJ C 282, 10.8.2018, p. 6. | <9799/> СЛ C 282, 10.8.2018, стр. 6. |
| 4537b34d4b48-557f-41bb-a22b-5455b0a20b7a | Translation Approved (0%) | <9839/> OJ L 95, 30.3.2020, p. 1. | <9839/> СЛ L 95, 30.3.2020, стр. 1. |
| 453852d712fd-535c-4374-9e82-52557137bf40 | Translation Approved (100%) | Note 2: | Напомена 2: |
| 453952d712fd-535c-4374-9e82-52557137bf40 | Translation Approved (99%) | To be used in combination with EN 50126-1:2017. | Треба користити у комбинацији са стандардом EN 50126-1:2017. |
| 454090be106b-dac3-4e19-8d1f-482ee8cb7629 | Translation Approved (100%) | Table A 4 | Табела A4. |
| 454195dd1e5d-d980-4400-8910-a38689c5fa52 | Translation Approved (100%) | List of mandatory standards for accredited laboratories | Списак обавезних стандарда за акредитоване лабораторије |
| 454225febbb6-f30a-4f30-9a19-b0a6dcf82eba | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 4543a38ee3ec-71dc-45aa-8cda-f18472de6481 | Translation Approved (100%) | Reference | Упућивање |
| 4544456b6d63-ffd1-4706-a626-57b728d39802 | Translation Approved (100%) | Document name and comments | Назив документа и коментари |
| 45451930bc90-24bf-40ef-b545-03e5b6fce9de | Translation Approved (100%) | Version | Верзија |
| 4546d5c9ed94-9db4-4fc7-9e85-b977288379ad | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 4547d309e136-d40b-4cb5-8c75-8679d82c22f2 | Translation Approved (CM) | A6 | A6 |
| 4548d7ae5cd7-b2c0-4aed-a885-2afba7fb9376 | Translation Approved (100%) | ISO/IEC 17025 | ISO/IEC 17025 |
| 454954499e8b-591e-4587-b573-e23064625f53 | Translation Approved (100%) | General requirements for the competence of testing and calibration laboratories | Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање |
| 45509e3a7da2-3471-420b-9acc-285b9b7309ff | Translation Approved (100%) | 2017 | 2017. |
| 4551e932294c-5e03-4a4e-8986-8e26e8869963 | Translation Approved (100%) | Appendix B | Додатак Б |
| 45528f961177-16fd-4bf1-aa8c-d30e3b39f5f2 | Translation Approved (100%) | B1. | Б.1 |
| 45538f961177-16fd-4bf1-aa8c-d30e3b39f5f2 | Translation Approved (98%) | Changes of requirements and transition regimes for On-Board Subsystems | Измене захтева и прелазних режима за подсистеме у возилу |
| 45549ca00c50-78eb-40b4-aba3-819d2e41b266 | Translation Approved (0%) | Table B1.1 | Табела Б.1.1 |
| 4555637090ea-b963-4c29-8bef-143be511af08 | Translation Approved (0%) | <241877>Transition Regime</241877> (<241893/>) <241902>for CCS On-Board Subsystem</241902> | <241877>Прелазни режим</241877> (<241893/>) <241902>за подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу</241902> |
| 4556bb717fdf-dba2-4a53-9b20-e06c0f7d6a7a | Translation Approved (0%) | <9879/> Definition of phases provided in point 7.2.4.1.1. | <9879/> Фазе су дефинисане у тачки 7.2.4.1.1. |
| 45571356ce09-7be8-444a-a153-cc41a29d1329 | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 455825f848a2-d57a-4e70-869a-f6668d051bc5 | Translation Approved (100%) | TSI point(s) | Тачке ТСИ |
| 4559f0877b14-cd34-4b53-8f33-0ff6faaa615c | Translation Approved (99%) | TSI point(s) in previous version | Тачке у претходној верзији ТСИ |
| 4560d460def9-692e-421e-9195-14bdecb46488 | Translation Approved (100%) | Explanation on TSI change | Објашњење промене ТСИ |
| 45614e0951a2-64c8-46e8-b7b5-04b00c41d0fd | Translation Approved (100%) | Transition regime | Прелазни режим |
| 45623a050f04-cfaf-46c2-bc23-db3b4da8d73d | Translation Approved (0%) | Design phase started after TSI enters into force | Фаза пројектовања започета након ступања на снагу ТСИ |
| 4563d9596b3b-9426-4f06-b9d4-9afac8be1973 | Translation Approved (92%) | Design phase started before TSI enters into force | Фаза пројектовања започета пре ступања на снагу ТСИ |
| 456449bc1f11-2767-42f2-ba06-9fa060c0db43 | Translation Approved (99%) | Production phase | Производна фаза |
| 4565a83bfd57-a295-49e6-a76d-3b57a62e09ca | Translation Approved (82%) | Vehicle in operation | Возило у експлоатацији |
| 45660064f287-777d-4190-acbd-d759c66672b7 | Translation Approved (0%) | CCS On-Board Error corrections | Исправке грешака у подсистему контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 456707aaca4c-1a62-4214-922e-7ba781e54987 | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 456889c08f10-f1b6-47dc-8c57-077348789c23 | Translation Approved (0%) | Appendix A + point 7.2.10.3 | Додатак А + тачка 7.2.10.3. |
| 456914946526-5586-4736-af95-38e18bcf904d | Translation Approved (0%) | No mandatory implementation of error corrections published in technical opinions | Није обавезно спровођење исправки грешака објављених у техничким мишљењима |
| 4570e87166be-78bf-4262-a64b-2f8854c67662 | Translation Approved (0%) | CCS Subsystems with mandatory implementation of registered error corrections for functionality ETCS up to system version 2.1 and GSM-R. | Подсистеми контроле, управљања и сигнализације са обавезним спровођењем регистрованих исправки грешака за функционалност <Italic>ETCS</Italic> до верзије 2.1 система и <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 457114ed17cc-5561-4c27-ac0b-23516dfb37ec | Translation Approved (0%) | For legal releases (with maintenance of specifications) published before 1 January 2026: | За правне верзије (са одржавањем спецификација), објављене пре 1. јануара 2026. године: |
| 457293689d00-391d-4b67-9295-8b04d3033056 | Translation Approved (0%) | If one or more registered errors are identified for the area of use for which a new authorisation is required: | Ако се открије једна или више регистрованих грешака за подручје употребе за које се захтева нова дозвола: |
| 4573c359ccdd-4019-4bf7-bc63-66cfd6ade235 | Translation Approved (0%) | the CCS subsystem integrated into a vehicle type shall implement the necessary error corrections at the latest 6 months after the update of the concerned interoperability constituents. | за подсистем контроле, управљања и сигнализације, уграђен у тип возила, спроводе се неопходне исправке грешака најкасније шест месеци након ажурирања одговарајућих чинилаца интероперабилности. |
| 45745dfea59a-b6ba-4e48-9fc8-30576a45f7f7 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 45755dfea59a-b6ba-4e48-9fc8-30576a45f7f7 | Translation Approved (0%) | If one or more registered errors are identified for the area of use for which no new authorisation is required, the CCS subsystem integrated into a vehicle type is considered compliant with the update of the concerned interoperability constituents (as defined in Table B3). | Ако се открије једна или више регистрованих грешака за подручје употребе за које се не захтева нова дозвола, подсистем контроле, управљања и сигнализације уграђен у тип возила сматра се усаглашеним са ажурирањем одговарајућих чинилаца интероперабилности (како је утврђено у Табели Б.3). |
| 4576c88b0322-e499-4754-bdd3-ebd5a74530ef | Translation Approved (100%) | For legal releases (with maintenance of specifications) published before 1 January 2026: | За правне верзије (са одржавањем спецификација), објављене пре 1. јануара 2026. године: |
| 457745c19770-b60f-488f-801b-998cc9da4131 | Translation Approved (74%) | If one or more registered errors are identified for the area of use: | Ако се открије једна или више регистрованих грешака за подручје употребе: |
| 4578d1d7752d-e527-4bd2-9773-dcc4a76fa1e7 | Translation Approved (0%) | the CCS subsystem integrated into a vehicle shall implement the necessary error corrections the latest | за подсистем контроле, управљања и сигнализације уграђен у тип возила спроводе се неопходне исправке грешака бар |
| 45792ac99d23-7511-4683-96b2-859ac7384072 | Translation Approved (0%) | — 1 year after the update of the concerned interoperability constituents (as defined in Table B3) in the case no new authorisation is required; | – једну годину након ажурирања одговарајућих чинилаца интероперабилности (како је утврђено у Табели Б.3) у случају да се не захтева нова дозвола; |
| 4580eafcff11-3e81-4a53-a5b6-78570da2478e | Translation Approved (100%) | or | или |
| 45813e5d8286-2566-466a-8d05-ad826962bea4 | Translation Approved (72%) | — 1 year after the update of the vehicle type in the case a new authorisation is required; | – једну годину након ажурирања типа возила у случају да се захтева нова дозвола; |
| 45827c88f45d-ac8a-40d4-bd07-033030d94e81 | Translation Approved (94%) | For legal releases (with maintenance of specifications) published after 1 January 2026: | За правне верзије (са одржавањем спецификација), објављене након 1. јануара 2026. године: |
| 4583f367456a-c8b2-4946-81fc-4b7411c8cafc | Translation Approved (100%) | If one or more registered errors are identified for the area of use for which a new authorisation is required: | Ако се открије једна или више регистрованих грешака за подручје употребе за које се захтева нова дозвола: |
| 45844448ae5e-d640-4202-b810-63a25101c0e3 | Translation Approved (90%) | the CCS subsystem integrated into a vehicle type shall implement the full maintenance package of error corrections at the latest 6 months after the update of the concerned interoperability constituents. | за подсистем контроле, управљања и сигнализације уграђен у тип возила спроводи се комплетан пакет одржавања са исправкама грешака најкасније шест месеци након ажурирања одговарајућих чинилаца интероперабилности. |
| 4585cdb6f83f-e1bc-4e9b-ae02-171bec595f94 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 4586cdb6f83f-e1bc-4e9b-ae02-171bec595f94 | Translation Approved (100%) | If one or more registered errors are identified for the area of use for which no new authorisation is required, the CCS subsystem integrated into a vehicle type is considered compliant with the update of the concerned interoperability constituents (as defined in Table B3). | Ако се открије једна или више регистрованих грешака за подручје употребе за које се не захтева нова дозвола, подсистем контроле, управљања и сигнализације уграђен у тип возила сматра се усаглашеним са ажурирањем одговарајућих чинилаца интероперабилности (како је утврђено у Табели Б.3). |
| 4587e2d50879-ec16-4d62-9ac4-152bab4c2963 | Translation Approved (100%) | For legal releases (with maintenance of specifications) published after 1 January 2026: | За правне верзије (са одржавањем спецификација), објављене након 1. јануара 2026. године: |
| 4588be3eefa6-6160-4a1a-bb2c-10338a08e04e | Translation Approved (100%) | If one or more registered errors are identified for the area of use: | Ако се открије једна или више регистрованих грешака за подручје употребе: |
| 4589dbc11f5c-5309-4a83-b46c-9185ce594e59 | Translation Approved (83%) | the CCS subsystem integrated into a vehicle shall implement the full maintenance package of error corrections the latest | за подсистем контроле, управљања и сигнализације уграђен у возило спроводи се комплетан пакет одржавања са исправкама грешака најкасније |
| 45907c7ca467-3b74-4729-bf88-4889c594ea32 | Translation Approved (100%) | — 1 year after the update of the concerned interoperability constituents (as defined in Table B3) in the case no new authorisation is required; | – једну годину након ажурирања одговарајућих чинилаца интероперабилности (како је утврђено у Табели Б.3) у случају да се не захтева нова дозвола; |
| 4591ae81ec1a-d6d4-4fc0-a384-b023f06df685 | Translation Approved (100%) | or | или |
| 45922b69e285-a5e7-4867-9e25-0bfe38842e8f | Translation Approved (CM) | — 1 year after the update of the vehicle type in the case a new authorisation is required; | – једну годину након ажурирања типа возила у случају да се захтева нова дозвола; |
| 459318a45039-83f4-4a0e-bef6-faee961e1adb | Translation Approved (96%) | ETCS On-Board implementation | Имплементација <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу |
| 4594bf70f51e-a0e8-4873-a941-185c65d08eee | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 4595cbc21c24-a279-4120-a678-2312b42499a3 | Translation Approved (0%) | Points 7.4.2.1, and 7.4.3 | Тач. 7.4.2.1. и 7.4.3. |
| 4596795e5c72-950c-481b-b99c-fecd7da265c8 | Translation Approved (0%) | 7.4.2.1.2. and 7.4.3(2) grants exemptions for new vehicles to be equipped with ETCS | Тачка 7.4.2.1.2. и тачка 7.4.3. подтачка 2. предвиђају изузећа за нова возила која треба опремити <Italic>ETCS</Italic>-ом |
| 45978aa6c2bf-add9-4cf2-a1d6-e2d0ced36a8d | Translation Approved (0%) | 7.4.2.1.2. and point 7.4.3(2) deleted. | Тачка 7.4.2.1.2. и тачка 7.4.3. подтачка 2. бришу се. |
| 45986d91ace7-2179-40fb-8c22-c3203e76a4d4 | Translation Approved (0%) | All newly built vehicles shall be equipped with ETCS. | Сва новоизграђена возила су опремљена <Italic>ETCS</Italic>-ом. |
| 45993a4a8d56-8953-4538-9e24-2479df39ea18 | Translation Approved (0%) | Directly applicable | Непосредно се примењује |
| 4600c9c3eb7c-f6f0-4a2f-a927-72642302ee5e | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 4601c9c3eb7c-f6f0-4a2f-a927-72642302ee5e | Translation Approved (0%) | Design phase started after TSI enters into force here relates to ‘RST design phase’ for vehicles without ETCS. | Фаза пројектовања започета након ступања на снагу ТСИ овде се односи на „фазу пројектовања возних средстава” за возила без <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 4602bafbabf1-4ec2-47b4-af7c-3df98c2f4fb0 | Translation Approved (0%) | For special vehicles applicable from 1 January 2026 with respect to 7.4.3.2. | За возила за посебне намене примењује се од 1. јануара 2026. године у погледу тачке 7.4.3.2. |
| 46034d512fa5-bcca-4fc1-a3b0-4b749ae1a67b | Translation Approved (0%) | Applicable from 1 January 2028 | Примењује се од 1. јануара 2028. године |
| 460429935e66-88a9-4342-bbc0-6354837d002b | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 460529935e66-88a9-4342-bbc0-6354837d002b | Translation Approved (97%) | Design phase started before TSI enters into force here relates to ‘RST design phase’ for vehicles without ETCS. | Фаза пројектовања започета пре ступања на снагу ТСИ овде се односи на „фазу пројектовања возних средстава” за возила без <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 460638285e7b-9e35-4e11-8651-6fd0ba8dda85 | Translation Approved (97%) | For special vehicles applicable from 1 January 2030 with respect to 7.4.3.2. | За возила за посебне намене примењује се од 1. јануара 2030. године у погледу тачке 7.4.3.2. |
| 46079b90851d-3f10-4062-834b-7bd2bf1cf056 | Translation Approved (79%) | Applicable from 1 January 2030 | Примењује се од 1. јануара 2030. године |
| 460892c7217f-7f46-4383-928b-300a25c1f3ad | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 460992c7217f-7f46-4383-928b-300a25c1f3ad | Translation Approved (0%) | Production phase here relates to ‘RST production phase’ for vehicles without ETCS. | Производна фаза овде се односи на „производну фазу возних средстава” за возила без <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 4610ded4c434-e71f-4552-a72a-c58d979b664a | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 461125738518-1959-4a09-9b65-c18b8f87dd12 | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 4612ba9a00ea-622c-4b2d-87d4-4e65d09e2004 | Translation Approved (0%) | Point 7.4.2.2 | Тачка 7.4.2.2. |
| 46138fe537e1-ddf9-4ac0-a565-8332c29c8b07 | Translation Approved (0%) | 7.4.2.2 only applicable to upgrade of existing high-speed vehicles | Тачка 7.4.2.2. се примењује само на унапређење постојећих возила за велике брзине. |
| 46142b201cee-3743-4ade-9467-bbd2b945531c | Translation Approved (0%) | 7.4.2.2 applicable to vehicle type and/or vehicles requiring a new authorisation | Тачка 7.4.2.2. се примењује на тип возила и/или возила за које се захтева нова дозвола. |
| 4615ded40b69-7186-429a-a971-c6aa6702957a | Translation Approved (100%) | Directly applicable | Непосредно се примењује |
| 46167d4117ec-ea43-4bc1-9d68-90128372016b | Translation Approved (0%) | For special vehicles applicable from 1 January 2026. | За возила за посебне намене примењује се од 1. јануара 2026. године. |
| 4617c34cc202-a889-4a4c-8f0b-ba523b82b54f | Translation Approved (100%) | Applicable from 1 January 2028 | Примењује се од 1. јануара 2028. године |
| 461819d1eec0-3deb-48ee-b530-ced191a88280 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 461919d1eec0-3deb-48ee-b530-ced191a88280 | Translation Approved (0%) | Remains directly applicable to high-speed vehicles according to previous CCS TSI. | И даље се непосредно примењује на возила за велике брзине према претходном ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 462015e85754-6d1c-43ec-864d-b3d4491dc9ce | Translation Approved (91%) | For special vehicles applicable from 1 January 2030. | За возила за посебне намене примењује се од 1. јануара 2030. године. |
| 46218bd41047-70cc-4225-9a7e-8f51bd372a9e | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4622fb723294-c0aa-4798-84d7-2c90abd1e349 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 462335c4c61c-24b6-437e-b007-d9cfe9b1ca78 | Translation Approved (CM) | 4 | 4. |
| 462489cb1ffd-4af9-43a0-8107-48a640ab4e77 | Translation Approved (77%) | Point 7.4.2.3 (3) | Тачка 7.4.2.3. подтачка 3: |
| 4625afba769a-5e26-4546-8e38-c79c5680059a | Translation Approved (0%) | 7.4.2.4 extension area of use: exemptions to install ETCS in point (3) | Тачка 7.4.2.4. Проширење подручја употребе: изузећа у погледу уградње <Italic>ETCS</Italic>-а из подтачке 3) |
| 4626678ecd43-e58b-47ec-a985-e580f949c52e | Translation Approved (85%) | 7.4.2.4 extension area of use: exemptions deleted in point (3) | Тачка 7.4.2.4. Проширење подручја употребе: изузећа из подтачке 3) су избрисана |
| 4627bcd29fd7-1585-4dec-88e6-d80f52b533cb | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 46285b50beeb-813f-4410-8246-1df53fda22e3 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4629ea4bd978-6991-4e21-949f-b6b1e2a80f48 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4630940c80a2-9cce-4076-8d5b-4fb97a9cbece | Translation Approved (100%) | Applicable from 1 January 2030 | Примењује се од 1. јануара 2030. године |
| 463140a069cd-c74e-4841-8f04-57c0590c82e5 | Translation Approved (94%) | ETCS system versions | Верзије система <Italic>ETCS</Italic> |
| 463288faadd9-5594-4fe7-ada1-2b587132dc4b | Translation Approved (100%) | 5 | 5. |
| 4633e3b09714-963c-4dcf-829a-b20529588571 | Translation Approved (71%) | Appendix A – 7.4.2.4.1 and 7.4.2.4.2 for envelope of legally operated ETCS system versions from 1.0 up to 2.1 inclusive. | Додатак A – Тачке 7.4.2.4.1. и 7.4.2.4.2. за пакет верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе од 1.0 закључно са 2.1. |
| 46343ad0cf3f-90b0-48fe-8387-80ad3aa56b46 | Translation Approved (0%) | The minimum reduced on-board envelope is the envelope up to ETCS system version 2.0. | Минимални смањени пакет у возилу је пакет до верзије 2.0 система <Italic>ETCS</Italic>. |
| 4635a9036033-d2fe-4b72-be06-34db8a7e342f | Translation Approved (100%) | The minimum reduced on-board envelope is the envelope up to ETCS system version 2.1. | Минимални смањени пакет у возилу је пакет до верзије 2.1 система <Italic>ETCS</Italic>. |
| 4636d8f6e2f9-c5bd-4dea-a8e5-b6b021397592 | Translation Approved (0%) | Applicable 3 years after entry into force of the TSI | Примењује се три године након ступања на снагу ТСИ |
| 4637311eaf16-146e-439e-be64-550bf853a818 | Translation Approved (100%) | Applicable from 1 January 2030 | Примењује се од 1. јануара 2030. године |
| 463857496e01-162d-41b5-9c7b-28cd50ce2ab7 | Translation Approved (0%) | Applicable on newly built vehicles from 1 January 2030 | Примењује се на новоизграђеним возилима од 1. јануара 2030. године. |
| 463959caa469-82d9-4f7f-b9bb-e6372063f7db | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 464050dc3240-1f6f-4263-a6b2-fa691774029e | Translation Approved (CM) | 6 | 6. |
| 4641df24c0e6-e4b8-41f0-a55a-2dd217503361 | Translation Approved (CM) | Appendix A – 7.4.2.4.1 and 7.4.2.4.2 for envelope of legally operated ETCS system versions from 1.0 up to 2.2 inclusive. | Додатак A – Тачке 7.4.2.4.1. и 7.4.2.4.2. за пакет верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе од 1.0 закључно са 2.2. |
| 46424b01d761-6906-44d4-9459-a358149aa2aa | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 464397a29681-209f-4c9c-ad22-7273b9b41d3a | Translation Approved (0%) | On-board implementation of notified ETCS functions from system version 2.2. | Имплементација у возилу пријављених функција <Italic>ETCS</Italic> од верзије система 2.2. |
| 4644b6a8092e-05eb-4a5b-8f20-1428e40739f7 | Translation Approved (0%) | Design phase started after notification from IM and notification is done after 1 January 2025: | Фаза пројектовања је започета након обавештавања које је извршио управљач инфраструктуре, а обавештавање се врши након 1. јануара 2025. године: |
| 464557c0feb8-7ff3-4b57-83b5-20f513f87e42 | Translation Approved (0%) | the ETCS system version 2.2 is directly applicable. | верзија 2.2 система <Italic>ETCS</Italic> се непосредно се примењује. |
| 4646c00a95e2-8a88-436a-8da3-6aebf4b73b27 | Translation Approved (0%) | The ETCS system version 2.2 is applicable if the design phase is not ended within the latest date between following dates: | Верзија 2.2 система <Italic>ETCS</Italic> се примењује ако се фаза пројектовања не заврши до последњег од следећих датума: |
| 4647d8efb210-6f83-4775-a1ec-0ae86c1d854c | Translation Approved (97%) | — 1 January 2030; | – 1. јануар 2030. године; |
| 4648cb8d1e80-408a-493a-bb97-98da25a680f7 | Translation Approved (0%) | — 5 years after the notification date from the IM. | – пет година након датума обавештавања од стране управљача инфраструктуре. |
| 4649011eb319-7ea2-4bc2-be03-4d751687d69d | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4650b6dde884-446a-488e-a4cb-a903ad52c7a7 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4651583a3981-592f-4c9b-9b58-6383996bb91c | Translation Approved (85%) | Design phase started before notification from IM or notification is done before 1 January 2025: | Фаза пројектовања је започета пре обавештавања које је извршио управљач инфраструктуре или се обавештавање врши пре 1. јануара 2025. године: |
| 465252094fbf-4286-416d-8098-53a0d976d864 | Translation Approved (99%) | the ETCS system version 2.2 is applicable if the design phase is not ended within the latest date between following dates: | верзија 2.2 система <Italic>ETCS</Italic> се примењује ако се фаза пројектовања не заврши до последњег од следећих датума: |
| 465346a41090-df5e-4be5-97e8-8761c2d863ad | Translation Approved (100%) | — 1 January 2030; | – 1. јануар 2030. године; |
| 4654605b2f45-2a7e-4cbe-95cd-8be663d56148 | Translation Approved (CM) | — 5 years after the notification date from the IM. | – пет година након датума обавештавања од стране управљача инфраструктуре. |
| 465533d69d47-0569-4418-941d-e8ecafc986d3 | Translation Approved (100%) | 7 | 7. |
| 46569bd4691f-abe6-46cb-9e98-4d84bfae5456 | Translation Approved (93%) | Appendix A – 7.4.2.4.1, 7.4.2.4.2 and 7.4.1.3 for envelope of legally operated ETCS system versions from 1.0 up to 3.0 inclusive. | Додатак A – Тачке 7.4.2.4.1, 7.4.2.4.2. и 7.4.1.3. за пакет верзија система <Italic>ETCS</Italic> које се законито користе од 1.0 закључно са 3.0. |
| 46579d4002ad-e67c-4701-97ac-5d0dbf014882 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4658d1dbb797-780f-4372-a90e-6e0b9e6d0f77 | Translation Approved (91%) | On-board implementation of notified ETCS functions from system version 3.0 (<247287>1</247287>) <247296>.</247296> | Имплементација у возилу пријављених функција <Italic>ETCS</Italic> од верзије система 3.0 (<247287>1</247287>) <247296>.</247296> |
| 465962e0ad87-a680-4b52-9a56-0d7b8b8ad5d5 | Translation Approved (100%) | Not applicable. | Није применљиво. |
| 4660b60cb2de-eca9-4922-a149-bb5dbf03397c | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 4661b60cb2de-eca9-4922-a149-bb5dbf03397c | Translation Approved (0%) | Transition regime after entry into force of amendment (<247368>2</247368>): | Прелазни режим након ступања на снагу измене (<247368>2</247368>): |
| 466234c776ad-8a92-46ce-af48-8e4c48199e82 | Translation Approved (74%) | Design phase started after notification from IM and notification is done after 2 years of the CCS TSI amendment: | Фаза пројектовања је започета након обавештавања које је извршио управаљач инфраструктуре, а обавештавање се врши две године након измене ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације: |
| 4663041a69f6-d1cc-4316-8afa-3cefbdddc3ab | Translation Approved (100%) | the ETCS system version 3.0 is directly applicable. | верзија 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> се непосредно се примењује. |
| 4664bf544aeb-afdd-460c-b793-2b3b04d704c5 | Translation Approved (100%) | Not applicable. | Није применљиво. |
| 46659c883a0f-f9b9-425d-86ef-2bb9a660fef7 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 46669c883a0f-f9b9-425d-86ef-2bb9a660fef7 | Translation Approved (86%) | Transition regime after entry into force of CCS TSI amendment (<247608>1</247608>): | Прелазни режим након ступања на снагу измене ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације (<247608>1</247608>): |
| 4667cea148d3-62d0-4dcc-9aa6-16643359c6eb | Translation Approved (97%) | The ETCS system version 3.0 is applicable if the design phase has not ended within the latest date between following dates: | верзија 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> се примењује ако се фаза пројектовања не заврши до последњег од следећих датума: |
| 4668556f01b7-f2f0-4312-9dfe-36e76b2c9134 | Translation Approved (0%) | — 5 years after the CCS TSI amendment; | – пет година након измене ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације; |
| 466903e6436d-a168-46a5-ac75-0e62479b59f9 | Translation Approved (99%) | — 5 years after the notification date from the IM | – пет година након датума обавештавања од стране управљача инфраструктуре |
| 46705ac0a0c9-8797-4ce3-8389-5d5d1bc9723c | Translation Approved (100%) | Not applicable. | Није применљиво. |
| 4671ff657d18-26aa-40c6-ad11-d70ef63a8a9b | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 4672ff657d18-26aa-40c6-ad11-d70ef63a8a9b | Translation Approved (CM) | Transition regime after entry into force of CCS TSI amendment (<247917>1</247917>): | Прелазни режим након ступања на снагу измене ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације (<247917>1</247917>): |
| 46739e556026-59a2-4358-a456-a5a50df958c4 | Translation Approved (0%) | the notified ETCS system version 3.0 is mandatory when required for compatibility with the ETCS trackside implementation of ETCS TS 3.0 | Пријављена верзија 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> обавезна је када је то потребно ради компатибилности са имплементацијом верзије 3.0 <Italic>ETCS</Italic>-а (<Italic>ETCS TS</Italic> 3.0) дуж пруге. |
| 46749d854d1a-f50c-4b7e-a54e-e40283698d73 | Translation Approved (100%) | Not applicable. | Није применљиво. |
| 46756a17ee41-3a8a-4288-87a9-3dab9bfa09ad | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 46766a17ee41-3a8a-4288-87a9-3dab9bfa09ad | Translation Approved (100%) | Transition regime after entry into force of CCS TSI amendment (<248124>2</248124>): | Прелазни режим након ступања на снагу измене ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације (<248124>2</248124>): |
| 46772e800381-eaa3-4565-9876-6796c73af314 | Translation Approved (CM) | the notified ETCS system version 3.0 is mandatory when required for compatibility with the ETCS trackside implementation of ETCS TS 3.0 | Пријављена верзија 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> обавезна је када је то потребно ради компатибилности са имплементацијом верзије 3.0 <Italic>ETCS</Italic>-а (<Italic>ETCS TS</Italic> 3.0) дуж пруге. |
| 46787da84838-44b8-4a41-87fe-cd4070e80e38 | Translation Approved (71%) | Design phase started before notification from IM or notification is done before entry into force of CCS TSI amendment: | Фаза пројектовања је започета пре обавештавања које је извршио управљач инфраструктуре или се обавештавање врши пре ступања на снагу измене ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације: |
| 4679ebe5a0e5-87f7-4d18-b0dd-2eefeb1b18b0 | Translation Approved (0%) | see transition regime in column ‘Design phase started before TSI set into force’. | видети прелазни режим у колони „Фаза пројектовања започета пре ступања на снагу ТСИ”. |
| 46808df48794-44f6-4c6a-8b07-2109ece8a5d3 | Translation Approved (100%) | 8 | 8. |
| 4681bf521293-d90d-4e49-8755-64373903f15f | Translation Approved (0%) | Appendix A – 7.4.2.3 (7) | Додатак А – 7.4.2.3. подтачка 7) |
| 4682a9396c4f-aef8-4a38-acd6-ca5d5a4c1e8f | Translation Approved (0%) | Mandatory use of system version 2.0 or higher in case of extension of area of use | Обавезна употреба верзије система 2.0 или више у случају проширења подручја употребе |
| 4683648659a7-4f58-430a-b830-d2680a674145 | Translation Approved (0%) | Legal enforcement to mandate usage of system version 2.1 or higher in case of extension of area of use only when the extending area of use is combined with a request for new authorisation | Правни захтев за обавезну употребу верзије система 2.1 или више у случају проширења подручја употребе само ако се проширење подручја употребе комбинује са захтевом за нову дозволу |
| 4684c5c9e993-9330-4686-a9b9-80e33268b000 | Translation Approved (100%) | Directly applicable | Непосредно се примењује |
| 4685bb3c56fe-6e14-4149-b458-b152f1d7a8d1 | Translation Approved (100%) | Directly applicable | Непосредно се примењује |
| 468602d2bc64-81ff-4b42-b0e2-e7047363de7c | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4687ba75fe1d-59f3-4011-8783-6074eec93b5b | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 46885a40db59-59e5-48fa-86ad-c8424fb216ca | Translation Approved (0%) | Former sets of specifications #2 and #3 | Претходни скупови спецификација бр. 2 и бр. 3 |
| 468958016e28-084b-4c18-94bf-0d650227d524 | Translation Approved (100%) | 9 | 9. |
| 4690a09c34b7-5d5d-4ef3-a659-7cc2f147d94a | Translation Approved (0%) | Appendix A – Table A 2 | Додатак A – Табела A.2 |
| 469117970100-ba85-4a08-81fe-27ebb4018642 | Translation Approved (0%) | Appendix A – Table A 2 2 – Set of specification #2 | Додатак A – Табела A.2.2 – Скуп спецификација бр. 2 |
| 4692f297a2cf-3b6c-4fc7-8994-d4b26edf60d7 | Translation Approved (0%) | The specifications in Appendix A – Table A 2 does not include ETCS system version 2.0, since the minimum reduced on-board envelope is the envelope up to ETCS system version 2.1. | Спецификације у Додатку А – Табела А.2 не укључују верзију 2.0 система <Italic>ETCS</Italic>, јер минимални смањени пакет у возилу је пакет до верзије 2.1 система <Italic>ETCS</Italic>. |
| 4693b0b0e840-6aeb-4ace-abdf-b97f1ad3fa32 | Translation Approved (CM) | Applicable 3 years after entry into force of the TSI | Примењује се три године након ступања на снагу ТСИ |
| 4694c84dfd4c-e774-4599-904e-cb2b6acc6e49 | Translation Approved (0%) | In any case the error correction provisions in point 7.2.10 shall be respected with its corresponding transition period. | У сваком случају, поштују се одредбе о исправљању грешака из тачке 7.2.10. узимајући у обзир одговарајући прелазни период. |
| 4695b6b441eb-e031-4117-91ab-b42db1543f5e | Translation Approved (0%) | No constraint shall be exported to the other subsystem. | Ниједно ограничење се не преноси у други подсистем. |
| 46964180910e-2f87-43a3-9d7b-f5f8474ee01c | Translation Approved (100%) | Applicable from 1 January 2030 | Примењује се од 1. јануара 2030. године |
| 4697c5c387b9-0e31-4434-b097-dcd4a658693e | Translation Approved (100%) | In any case the error correction provisions in point 7.2.10 shall be respected with its corresponding transition period. | У сваком случају, поштују се одредбе о исправљању грешака из тачке 7.2.10. узимајући у обзир одговарајући прелазни период. |
| 4698d9a37a42-ae3d-4890-9d48-219d7ef1a514 | Translation Approved (CM) | No constraint shall be exported to the other subsystem. | Ниједно ограничење се не преноси у други подсистем. |
| 4699070cd200-7fd9-4540-b102-ba77baf2f82d | Translation Approved (100%) | Applicable on newly built vehicles from 1 January 2030 | Примењује се на новоизграђеним возилима од 1. јануара 2030. године. |
| 470041d41270-0541-4b84-a1ea-ffd9b3892a46 | Translation Approved (100%) | In any case the error correction provisions in point 7.2.10 shall be respected with its corresponding transition period. | У сваком случају, поштују се одредбе о исправљању грешака из тачке 7.2.10. узимајући у обзир одговарајући прелазни период. |
| 4701c10e428e-e251-4083-8995-f25d42192f91 | Translation Approved (CM) | No constraint shall be exported to the other subsystem. | Ниједно ограничење се не преноси у други подсистем. |
| 4702445a3038-ee37-4952-b228-f2e75b2993c2 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 47037208845f-6722-42e1-990e-917e94810217 | Translation Approved (100%) | In any case the error correction provisions in point 7.2.10 shall be respected with its corresponding transition period. | У сваком случају, поштују се одредбе о исправљању грешака из тачке 7.2.10. узимајући у обзир одговарајући прелазни период. |
| 47043afaae38-fa11-4d73-9a8f-58d78890209a | Translation Approved (CM) | No constraint shall be exported to the other subsystem. | Ниједно ограничење се не преноси у други подсистем. |
| 470509d09ac7-3c36-4c6f-a840-39cade17cc57 | Translation Approved (100%) | 10 | 10. |
| 4706b60e6dcb-bde5-4708-80bd-0a8d2ee120df | Translation Approved (CM) | Appendix A – Table A 2 | Додатак A – Табела A.2 |
| 470787d07543-fe56-41ac-ba81-d6742f9a5833 | Translation Approved (CM) | Appendix A – Table A 2 3 – Set of specification #3 | Додатак A – Табела A.2.3 – Скуп спецификација бр. 3 |
| 4708102aea88-237c-4124-8958-b0ab3959e23d | Translation Approved (0%) | The specifications in Appendix A – Table A 2 have the agreed error corrected version of former set #3 | Спецификације у Додатку А – Табела А.2 садрже договорену верзију претходног скупа спецификација бр. 3 са исправљеним грешкама |
| 4709fbc40d18-4337-41df-8b19-ee1cbcae4b2d | Translation Approved (100%) | Applicable 3 years after entry into force of the TSI | Примењује се три године након ступања на снагу ТСИ |
| 4710d3387732-4adf-499b-b454-3458ad974ed4 | Translation Approved (CM) | In any case the error correction provisions in point 7.2.10 shall be respected with its corresponding transition period. | У сваком случају, поштују се одредбе о исправљању грешака из тачке 7.2.10. узимајући у обзир одговарајући прелазни период. |
| 47118f5f3ac7-c0ff-4a03-9575-85f973d00256 | Translation Approved (CM) | No constraint shall be exported to the other subsystem. | Ниједно ограничење се не преноси у други подсистем. |
| 4712410079dd-7f4f-4f26-bb87-5db48a348213 | Translation Approved (CM) | Applicable from 1 January 2030 | Примењује се од 1. јануара 2030. године |
| 4713014cd869-6b65-435b-a2d4-f98c74885aeb | Translation Approved (CM) | In any case the error correction provisions in point 7.2.10 shall be respected with its corresponding transition period. | У сваком случају, поштују се одредбе о исправљању грешака из тачке 7.2.10. узимајући у обзир одговарајући прелазни период. |
| 4714daed454a-f2d0-4a61-b6be-3dcdc8d86022 | Translation Approved (CM) | No constraint shall be exported to the other subsystem. | Ниједно ограничење се не преноси у други подсистем. |
| 4715f528236e-cdff-44a7-add8-f938644fd487 | Translation Approved (96%) | Applicable on newly built vehicles from 1 January 2032 | Примењује се на новоизграђеним возилима од 1. јануара 2032. године. |
| 47163773b18e-0a75-4199-b004-1d96e0cef143 | Translation Approved (100%) | In any case the error correction provisions in point 7.2.10 shall be respected with its corresponding transition period. | У сваком случају, поштују се одредбе о исправљању грешака из тачке 7.2.10. узимајући у обзир одговарајући прелазни период. |
| 471708b15617-e72d-4d01-8c1a-80053e671bb5 | Translation Approved (CM) | No constraint shall be exported to the other subsystem. | Ниједно ограничење се не преноси у други подсистем. |
| 47189a0797c9-22d1-4d1c-b9da-971885416587 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 47197c3fbbbe-c370-4754-ae86-bf2265d2628e | Translation Approved (CM) | In any case the error correction provisions in point 7.2.10 shall be respected with its corresponding transition period. | У сваком случају, поштују се одредбе о исправљању грешака из тачке 7.2.10. узимајући у обзир одговарајући прелазни период. |
| 472054334584-8b41-41a5-8bce-2a6cc3fb827f | Translation Approved (CM) | No constraint shall be exported to the other subsystem. | Ниједно ограничење се не преноси у други подсистем. |
| 47214bc7df74-b372-49d5-af17-a255f548ecab | Translation Approved (0%) | CMD | <Italic>CMD</Italic> |
| 472233e6db1e-155a-4c4c-af16-5ab70bdd4c21 | Translation Approved (100%) | 11 | 11. |
| 4723493d99a7-6b25-4546-88d1-b250dd4b53ed | Translation Approved (0%) | 4.2.2 (b) – Cold Movement Detection | 4.2.2. подтачка б) – Детекција кретања у искљученом стању |
| 47249220a5da-4e8b-447f-a646-773a91b5ea61 | Translation Approved (0%) | CMD Optional | <Italic>CMD</Italic> необавезно |
| 472516cc0ab4-9245-425f-9d05-0cf4d07aac38 | Translation Approved (0%) | CMD Mandatory | <Italic>CMD</Italic> обавезно |
| 472661cbccb6-5f9a-41ce-82bc-34e72a1865bf | Translation Approved (0%) | Directly applicable when ETCS is installed for the first time into a vehicle design. | Непосредно се примењује приликом прве уградње <Italic>ETCS</Italic>-а у пројекат возила. |
| 47278bb2f231-385d-48c7-adb7-fe87c2570e95 | Translation Approved (86%) | Applicable from 1 January 2028 when ETCS is installed for the first time into a vehicle design. | Примењује се од 1. јануара 2028. године приликом прве уградње <Italic>ETCS</Italic>-а у пројекат возила. |
| 47281c998b28-ea72-414b-a0f7-75bc74ba7bfe | Translation Approved (72%) | Applicable on newly built vehicles placed on the market from 1 January 2030. | Примењује се на новоизграђеним возилима, стављеним на тржиште од 1. јануара 2030. године. |
| 4729570978ca-d562-4476-adad-56ba7345e516 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4730333813b1-ee94-4a23-8e84-df3d19f1e692 | Translation Approved (94%) | ATO On-Board Implementation | Имплементација <Italic>ATO</Italic>-а у возилу |
| 47319c7d416c-2a2b-4cb4-b754-e678b71b1f44 | Translation Approved (100%) | 12 | 12. |
| 4732408307ee-fc2e-488e-9cc6-8308393b4bbd | Translation Approved (CM) | 4.2.18 + Point 7.2.9.2 | 4.2.18 + тачка 7.2.9.2. |
| 4733faaa3642-99bd-4d18-8200-da3ddf3948d9 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 47342e4be332-195e-4f39-a795-6e468e40ac4a | Translation Approved (0%) | ATO on-board specification and implementation requirements | Спецификације и захтеви за имплементацију <Italic>ATO</Italic>-а у возилу |
| 4735503678f2-a881-4272-b846-d40d665ee227 | Translation Approved (100%) | Design phase started after notification from IM and notification is done after 1 January 2025: | Фаза пројектовања је започета након обавештавања које је извршио управљач инфраструктуре, а обавештавање се врши након 1. јануара 2025. године: |
| 4736d053dd61-c44e-453c-a9b3-3e116e68c72b | Translation Approved (0%) | ATO on-board requirements are directly applicable. | Захтеви за <Italic>ATO</Italic> у возилу непосредно се примењују. |
| 473703934508-ff09-463b-ad98-6d52b3fbaf5e | Translation Approved (100%) | Design phase started before notification from IM or notification is done before 1 January 2025: | Фаза пројектовања је започета пре обавештавања које је извршио управљач инфраструктуре или се обавештавање врши пре 1. јануара 2025. године: |
| 47382c133cdc-f532-4f7e-ade2-fca7fea08aff | Translation Approved (83%) | ATO On-board requirements are applicable if the design phase is not ended within the latest date between following dates: | Захтеви за <Italic>ATO</Italic> у возилу се примењују ако се фаза пројектовања не заврши до последњег од следећих датума: |
| 473968916872-76aa-4d48-8e99-530fcdfe2d39 | Translation Approved (100%) | — 1 January 2030; | – 1. јануар 2030. године; |
| 474006376871-af4a-4a32-bf12-e2ff85c63298 | Translation Approved (CM) | — 5 years after the notification date from the IM. | – пет година након датума обавештавања од стране управљача инфраструктуре. |
| 474165faa044-2494-46ba-8eb6-41d6d8409458 | Translation Approved (83%) | ATO on-board requirements are applicable if the design phase is not ended within the latest date between following dates: | Захтеви за <Italic>ATO</Italic> у возилу се примењују ако се фаза пројектовања не заврши до последњег од следећих датума: |
| 47421d693da5-12cc-47b1-ac2f-5252208bcab9 | Translation Approved (100%) | — 1 January 2030; | – 1. јануар 2030. године; |
| 47436431384e-ae3d-455f-ba71-94f2594b93aa | Translation Approved (CM) | — 5 years after the notification date from the IM. | – пет година након датума обавештавања од стране управљача инфраструктуре. |
| 4744b6b8088b-674b-4eb9-89e6-66aeb66ebb8b | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4745fdf45164-3de7-42ca-8604-5078f0eba428 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 47462dffeef6-187d-4ce8-a19f-5a2af77afecd | Translation Approved (78%) | CCS On-Board Modularity | Модуларност <Italic>CCS</Italic>-а у возилу |
| 4747c5385f1f-953d-45a9-a3c2-9e0047f42cc8 | Translation Approved (100%) | 13 | 13. |
| 47483d1ca2de-739f-402e-82da-b515f91875bb | Translation Approved (98%) | Index 90 | Индекс 90. |
| 474948161fe0-0c3c-4fcc-a572-e80f2ec25ede | Translation Approved (0%) | + point 5.2.2.2 | + тачка 5.2.2.2. |
| 475078e6cd54-f6d2-443d-8d1e-fd747630f4ed | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 47517cda6a4e-510e-45f8-8e6a-a5b4570b78ed | Translation Approved (0%) | Mandatory implementation of Ethernet based platform | Обавезна имплементација платформе засноване на Етернету |
| 47521834944a-1c55-433f-86f0-aa92d42883d1 | Translation Approved (0%) | New requirement in case of grouping of Interoperability Constituents defined in table 5.1 | Нов захтев у случају груписања чинилаца интероперабилности, утврђених у Табели 5.1. |
| 4753294e5b7e-eed6-48af-a32d-a470fcaa6158 | Translation Approved (0%) | Applicable 2 years after entry into force of the TSI on newly developed vehicle designs requiring first authorisation | Примењује се две године након ступања на снагу ТСИ за новопројектована возила за која је потребна прва дозвола |
| 4754ae27ef6f-a74a-4681-b8d6-9c1b5cc61204 | Translation Approved (99%) | Applicable 7 years after entry into force of the TSI on newly developed vehicle designs requiring first authorisation | Примењује се седам година након ступања на снагу ТСИ за новопројектована возила за која је потребна прва дозвола |
| 4755e37514fa-9fe1-4f44-8027-782af8044d49 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 47561bf10a07-bc23-4316-9066-b0b4d32e41a5 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 47576b8566e6-79f3-4098-8dc1-e8cbe2a4b306 | Translation Approved (CM) | 14 | 14. |
| 47580f4ed797-ea18-4c8d-a155-52705ea9b07a | Translation Approved (0%) | Appendix A – CCS and RST interfaces | Додатак А – Интерфејси између контроле, управљања и сигнализације и возних средстава |
| 475999581547-17d5-4ae7-90d4-2dc92d7992cc | Translation Approved (86%) | Indexes 81, 82, 88, 90 | Индекси 81, 82, 88, 90. |
| 476068fdf1c4-28ee-4a37-a9c2-c4834eaeb8dc | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4761c30b5ce8-72e5-40f1-836a-7cccedf23ca7 | Translation Approved (0%) | Mandatory implementation of on-board interfaces between CCS subsystem and RST subsystem | Обавезна имплементација интерфејса у возилу између подсистема контроле, управљања и сигнализације и подсистема возних средстава |
| 476276bb11e1-beca-4c2b-8084-d15352d1af87 | Translation Approved (100%) | Applicable 2 years after entry into force of the TSI on newly developed vehicle designs requiring first authorisation | Примењује се две године након ступања на снагу ТСИ за новопројектована возила за која је потребна прва дозвола |
| 476341d4cfc2-d818-4af9-a8f0-0dbb449251b9 | Translation Approved (CM) | Applicable 7 years after entry into force of the TSI on newly developed vehicle designs requiring first authorisation | Примењује се седам година након ступања на снагу ТСИ за новопројектована возила за која је потребна прва дозвола |
| 4764eae70ccf-8f76-44a5-b6b0-f6ab303b3e07 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 47651ce468a1-002a-450b-ba66-c5884586bef5 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4766cff6f44c-14fb-4700-a133-b24ba179479f | Translation Approved (100%) | FRMCS On-Board implementation | Имплементација <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу |
| 47678e6bae38-10a6-4ea8-8149-66c750929975 | Translation Approved (CM) | 15 | 15. |
| 4768381eb4f7-0ade-476b-abf2-bce04adc4e52 | Translation Approved (CM) | Point 7.3.2.2 | Тачка 7.3.2.2. |
| 4769c55c0f1e-01b6-4eb4-9c19-025724936874 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4770cffcc5b9-8249-4944-ac56-f822ae33568d | Translation Approved (84%) | FRMCS on-board implementation (<252732>3</252732>) | Имплементација <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу |
| 4771a6b53c94-3b4c-4bcc-8032-4074d9aec059 | Translation Approved (100%) | Not applicable. | Није применљиво. |
| 4772a149ad04-dc0c-47b0-89e5-97c81e0d5033 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 4773a149ad04-dc0c-47b0-89e5-97c81e0d5033 | Translation Approved (0%) | Transition regime after TSI amendment: | Прелазни режим након измене ТСИ |
| 47749d2c8ea3-756b-4056-9a51-6a678789bc19 | Translation Approved (88%) | Design phase started after notification from IM and notification is done after 2 years of the entry into force of CCS TSI amendment: | Фаза пројектовања је започета након обавештавања које је извршио управљач инфраструктуре, а обавештавање се врши две године након ступања на снагу измене ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације: |
| 47759d2c8ea3-756b-4056-9a51-6a678789bc19 | Translation Approved (81%) | FRMCS on-board implementation is directly applicable. | Имплементација <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу непосредно се примењује. |
| 4776c90e3011-2fbd-4415-aca1-55a1387b3ad3 | Translation Approved (100%) | Not applicable. | Није применљиво. |
| 4777e6c39b5c-9cb2-4ed4-8fb9-7abb024e139c | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 4778e6c39b5c-9cb2-4ed4-8fb9-7abb024e139c | Translation Approved (CM) | Transition regime after TSI amendment: | Прелазни режим након измене ТСИ |
| 4779640dcc48-8fc6-494a-b9ba-205599e20b03 | Translation Approved (93%) | FRMCS on-board is applicable if the design phase is not ended within the latest date between following dates: | <Italic>FRMCS</Italic> у возилу се примењује ако се фаза пројектовања не заврши до последњег од следећих датума: |
| 4780556157b9-8bc9-4f7f-b295-345c079d8b3c | Translation Approved (100%) | — 5 years after the CCS TSI amendment; | – пет година након измене ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације; |
| 478124330e2f-8d03-4333-af43-4ea6b066d6e8 | Translation Approved (100%) | — 5 years after the notification date from the IM. | – пет година након датума обавештавања од стране управљача инфраструктуре. |
| 47820eb159ed-d4f2-428f-9a7d-b97589d5709a | Translation Approved (100%) | Not applicable. | Није применљиво. |
| 47839c023493-e186-4083-a49c-86e5522374ec | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 47849c023493-e186-4083-a49c-86e5522374ec | Translation Approved (0%) | The FRMCS on-board implementation is mandatory when required for compatibility with FRMCS only trackside implementation | Имплементација <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу је обавезна када је то потребно ради компатибилности са имплементацијом само <Italic>FRMCS</Italic>-а дуж пруге. |
| 478502ab38c9-3f85-48de-990d-921c9cf923bb | Translation Approved (100%) | Not applicable. | Није применљиво. |
| 478673544a6a-e1bf-4967-ab1d-ef62794c2d0b | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 478773544a6a-e1bf-4967-ab1d-ef62794c2d0b | Translation Approved (CM) | The FRMCS on-board implementation is mandatory when required for compatibility with FRMCS only trackside implementation | Имплементација <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу је обавезна када је то потребно ради компатибилности са имплементацијом само <Italic>FRMCS</Italic>-а дуж пруге. |
| 4788a8bd4312-1f2b-4162-9440-69dfdf1153c2 | Translation Approved (0%) | Design phase started before notification from IM: | Фаза пројектовања је започета пре обавештавања које је извршио управљача инфраструктуре: |
| 47892de41c40-2875-426c-a70f-b74d228fcf1d | Translation Approved (100%) | see transition regime in column ‘Design phase started before TSI set into force’. | видети прелазни режим у колони „Фаза пројектовања започета пре ступања на снагу ТСИ”. |
| 47902050e1d1-e9b6-4a9f-8d1c-3570b012512d | Translation Approved (0%) | Partial fulfilment | Делимично испуњење |
| 479188096f17-2052-41c9-bd09-ed081a4d8769 | Translation Approved (100%) | 16 | 16. |
| 4792fdfdd36e-a433-4758-9d6e-39d5ea5319f4 | Translation Approved (CM) | Point 6.1.1.2 | Тачка 6.1.1.2. |
| 4793f19e64f8-69a7-4e7c-ba16-d8a49e2fd922 | Translation Approved (70%) | Points 6.1.1.3 and 6.4.3 are deleted. | Тач. 6.1.1.3. и 6.4.3. бришу се. |
| 47942cfe7057-f118-4328-af52-08cb0cc15c0a | Translation Approved (0%) | With respect to 6.1.1.2 it is no longer possible to exclude mandatory functionalities, interfaces or performance except if listed in Appendix G. | Кад је реч о тачки 6.1.1.2, више није могуће искључити обавезне функционалности, интерфејсе или перформансе осим ако нису наведени у Додатку Е. |
| 4795e2754813-9257-4571-ba68-8df73754259a | Translation Approved (73%) | 3 years after the entry into force of the TSI. | Три године након ступања на снагу ТСИ. |
| 4796e2754813-9257-4571-ba68-8df73754259a | Translation Approved (0%) | If partial fulfilment is used, a condition for use shall be included in their authorisation for placing on the market enforcing compliance at the next upgrade of the vehicle train protection part. | Ако се користи делимично испуњење, у њихову дозволу за стављање на тржиште уноси се услов за употребу којим се захтева усаглашеност приликом следећег унапређења дела возила за заштиту воза. |
| 47978b330f46-7261-4605-a8b3-abebbbbd1ed8 | Translation Approved (97%) | 7 years after the entry into force of the TSI. | Седам година након ступања на снагу ТСИ. |
| 4798d76dc530-8175-4bfe-83ad-427286df1d7d | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4799decc530a-543b-4210-8d44-23312111c969 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 48008edce8e1-5d4c-47ac-b675-6103f7499da5 | Translation Approved (0%) | DMI indication translation | Превод приказâ на интерфејсу машиновођа–возило |
| 4801d9bbcebf-b609-4d8e-ae0c-0115e18729cd | Translation Approved (100%) | 17 | 17. |
| 4802201beb87-fa1c-4438-9f61-82711183b469 | Translation Approved (100%) | Appendix E | Додатак Д |
| 48034b1c1ca5-08bf-4450-9c22-f31dac96726b | Translation Approved (0%) | No mandatory harmonised translation of DMI indications | Нема обавезног хармонизованог превода приказâ на интерфејсу машиновођа–возило |
| 4804506afc5f-10df-425e-856d-ff82d223f2d8 | Translation Approved (78%) | Harmonised translation of DMI indications. | Хармонизован превод приказâ на интерфејсу машиновођа–возило. |
| 480506e55cb3-7cac-45dd-a43c-38dd35e9b573 | Translation Approved (100%) | Directly applicable | Непосредно се примењује |
| 4806496d13b3-532c-4cd7-aa39-71c8a932099d | Translation Approved (100%) | 7 years after the entry into force of the TSI. | Седам година након ступања на снагу ТСИ. |
| 480735b60402-97a7-48c7-b9a5-497dc090b73c | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 48088c03499d-29d3-45d4-90f5-265006032723 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4809681e4cbd-424f-40f9-80f5-4e24e3ff0ae2 | Translation Approved (0%) | (<254238>1</254238>) <254247>Note:</254247> | (<254238>1</254238>) <254247>Напомена:</254247> |
| 4810681e4cbd-424f-40f9-80f5-4e24e3ff0ae2 | Translation Approved (0%) | If the Member State has agreed with the stakeholders to implement the new ETCS system version 3.0 (see clause 7.4.4), the IM shall notify the dates when the ETCS on-board system version 3.0 shall be a mandatory on-board requirement according to clause 7.4.1.3. | Ако се држава чланица споразумела са заинтересованим странама да имплементирају нову верзију 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> (видети клаузулу 7.4.4), управљач инфраструктуре обавештава о датумима када нова верзија 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> у возилу постаје обавезан захтев у возилу према клаузули 7.4.1.3. |
| 4811681e4cbd-424f-40f9-80f5-4e24e3ff0ae2 | Translation Approved (0%) | All vehicles using these lines shall need to implement the ETCS on-board system version 3.0. | Потребно је да сва возила која користе ове пруге имплементирају верзију 3.0 система <Italic>ETCS</Italic> у возилу. |
| 4812546c2a50-99c7-4747-b8db-109c8307e7bd | Translation Approved (0%) | (<254601>2</254601>) This concerns CCS TSI new legal release with full FRMCS and DAC readiness specifications. | (<254601>2</254601>) Ово се односи на нову правну верзију ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације са комплетним спецификацијама за спремност <Italic>FRMCS</Italic>-а и <Italic>DAC</Italic>-а. |
| 48136a50ea17-d635-4cd2-83ea-2362edad33c1 | Translation Approved (100%) | (<254694>3</254694>) <254703>Note:</254703> | (<254694>3</254694>) <254703>Напомена:</254703> |
| 48146a50ea17-d635-4cd2-83ea-2362edad33c1 | Translation Approved (85%) | If the Member State has agreed with the stakeholders to implement FRMCS (see clause 7.4.4), the IM shall notify the dates when the FRMCS on-board system shall be a mandatory on-board requirement according to clause 7.3.1. | Ако се држава чланица споразумела са заинтересованим странама да имплементирају систем <Italic>FRMCS</Italic> у возилу (видети клаузулу 7.4.4), управљач инфраструктуре обавештава о датумима када <Italic>FRMCS</Italic> у возилу постаје обавезан захтев у возилу према клаузули 7.3.1. |
| 48156a50ea17-d635-4cd2-83ea-2362edad33c1 | Translation Approved (91%) | All vehicles using these lines shall need to implement the FRMCS on-board system. | Потребно је да сва возила која користе ове пруге имплементирају систем <Italic>FRMCS</Italic> у возилу. |
| 4816cd7ef4b2-0b4e-426b-bf56-b2fff6345c79 | Translation Approved (84%) | Table B1.2 | Табела Б.1.2 |
| 4817426db358-1b7f-475c-80da-cd442fb50a43 | Translation Approved (76%) | <255012>Transition Regime</255012> (<255028/>) <255037>for RST Subsystem</255037> | <255012>Прелазни режим</255012> (<255028/>) <255037>за подсистем возних средстава</255037> |
| 48188fd1ffc6-8ef1-4eac-b8e0-5b54dc1d2c4f | Translation Approved (100%) | <9925/> Definition of phases provided in point 7.2.4.1.1. | <9925/> Фазе су дефинисане у тачки 7.2.4.1.1. |
| 4819a76a0d5c-8b90-4e26-b3be-a16aca86b7c9 | Translation Approved (CM) | No | Бр. |
| 48207ec965a2-f8c4-4fa3-9269-40bf28a6c272 | Translation Approved (100%) | TSI point(s) | Тачке ТСИ |
| 4821b3636399-8afd-4b43-94de-55edd00feb3c | Translation Approved (CM) | TSI point(s) in previous version | Тачке у претходној верзији ТСИ |
| 4822685016bc-0930-49de-a48b-1eb2b812e0ad | Translation Approved (100%) | Explanation on TSI change | Објашњење промене ТСИ |
| 4823ac5a31b8-2bb9-4377-a067-795f1b377fc1 | Translation Approved (CM) | Transition regime | Прелазни режим |
| 4824d1ade681-888f-4c00-a6b3-91bfe2e10d15 | Translation Approved (CM) | Design phase started after TSI enters into force | Фаза пројектовања започета након ступања на снагу ТСИ |
| 4825947465f2-9a17-48c0-810c-6e705463ec55 | Translation Approved (CM) | Design phase started before TSI enters into force | Фаза пројектовања започета пре ступања на снагу ТСИ |
| 4826a8fc140d-4633-4129-9b81-1ac150522401 | Translation Approved (CM) | Production phase | Производна фаза |
| 4827db8c0b3a-8778-4431-ac1c-ff518c820139 | Translation Approved (CM) | Vehicle in operation | Возило у експлоатацији |
| 482824433334-d24b-4d5b-a25b-71151c70da06 | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 482900fa2879-0a3b-436c-80ae-f6350141009e | Translation Approved (CM) | Index 77 | Индекс 77. |
| 48307d1e2fb9-60b5-4842-9bf3-1b08ed714ebf | Translation Approved (0%) | V4 – Frequency management not fully defined for the vehicle | V4 – Управљање фреквенцијом није у потпуности дефинисано за возило |
| 48318d619d08-5fc9-4511-9fe7-86925756783f | Translation Approved (92%) | V5 – Frequency management fully defined for the vehicle | V5 – Управљање фреквенцијом је у потпуности дефинисано за возило |
| 4832d484519a-2cec-4be2-b58d-c16aba71466d | Translation Approved (0%) | Directly applicable with the exception of point 3.2.2. | Непосредно се примењује с изузетком тачке 3.2.2. |
| 4833d484519a-2cec-4be2-b58d-c16aba71466d | Translation Approved (73%) | This point is applicable 2 years after the entry into force of the TSI on newly developed vehicle designs requiring a first authorisation as defined in Article 14 point 1(a) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/545; | Ова тачка се примењује две године након ступања на снагу ТСИ за новопројектована возила за која је потребна прва дозвола како је утврђено у члану 14. тачка 1. подтачка а) Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) 2018/545; |
| 483402648dca-b2bf-46ff-abd5-f0555e3f50c8 | Translation Approved (86%) | Applicable 7 years after the entry into force of the TSI on modified vehicles designs requiring a new authorisation as defined in Article 14 point 1(d) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/545; | Примењује се седам година након ступања на снагу ТСИ за возила измењеног пројекта за која је потребна нова дозвола како је утврђено у члану 14. тачка 1. подтачка г) Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) 2018/545; |
| 4835591923c0-d963-45d3-a026-0f46718b8778 | Translation Approved (93%) | Applicable 7 years after the entry into force of the TSI | Примењује се седам година након ступања на снагу ТСИ |
| 48360804689b-2eb7-49b1-a87f-37380a57528b | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 48375a61160d-7db6-4061-9f04-7656af07be6c | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 483852b1d8cf-199b-49dc-b686-773f4f8d68de | Translation Approved (100%) | B2. | Б.2 |
| 483952b1d8cf-199b-49dc-b686-773f4f8d68de | Translation Approved (98%) | Changes of requirements and transition regimes for CCS Trackside Subsystem | Измене захтевâ и прелазних режима за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 4840bc33c7ec-ccdc-4055-ae0d-9a999d4e2a42 | Translation Approved (84%) | Table B2 | Табела Б.2 |
| 48419c3bc23a-6f19-47bf-9279-0d3059cd878d | Translation Approved (80%) | Transition regime for CCS Trackside Subsystem | Прелазни режим за подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 4842869375f1-c424-4d20-bfb0-73c12f25a6f3 | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 484308b7da8e-333e-49d8-abe1-144724f3cd19 | Translation Approved (100%) | TSI point(s) | Тачке ТСИ |
| 4844eb833c31-1c12-497b-9325-c828ebda941f | Translation Approved (CM) | TSI point(s) in previous version | Тачке у претходној верзији ТСИ |
| 48452c717daf-5803-4612-9cd9-0604227e215d | Translation Approved (100%) | Explanation on TSI change | Објашњење промене ТСИ |
| 4846a6cc4e7c-724f-4d3f-9928-5779ba3a4e58 | Translation Approved (96%) | Transition Regime | Прелазни режим |
| 4847b1ace3a1-c84b-40bf-a098-22c9e5f93fc5 | Translation Approved (75%) | CCS Trackside Error Corrections | Исправке грешака пружног подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 484845853a71-8c4c-4c12-af0d-887fa337837a | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 48492d25019d-1a41-4927-8b1f-772eeca73714 | Translation Approved (100%) | Appendix A | Додатак A |
| 485045d6233a-7e60-4332-b743-cadb9392a213 | Translation Approved (0%) | + Points 7.4.1.2 and 7.2.10.3 | + тач. 7.4.1.2. и 7.2.10.3. |
| 4851ff633928-bd0c-4e08-848f-3f19310c5346 | Translation Approved (0%) | Set 1, 2 and 3 of specifications without error corrections | Скуп 1, 2 и 3 спецификација без исправки грешака |
| 48520aec6bf2-9749-47ef-b52e-c0d416405d30 | Translation Approved (0%) | Table A2 includes the maintenance of the functions into 1 set of specifications. | Табела А.2 укључује одржавање функција у једном скупу спецификација. |
| 485344760c2c-959b-4681-b14d-c693c5f75d4d | Translation Approved (0%) | CCS Trackside Subsystems, which are in advanced stage of development or in operation, shall implement the identified set of corrections for the unacceptable errors as described in point 7.2.10.1 within: | За подсистеме контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, који су у напредној фази развоја или у експлоатацији, имплементира се утврђени скуп исправки неприхватљивих грешака како је описано у тачки 7.2.10.1. и то у следећем року: |
| 4854520e4b4a-f021-48d3-8477-9eb2d419cbd1 | Translation Approved (79%) | — 2 years after the publication of the IM decision in the case no new authorisation is required; | – две године након објављивања одлуке управљача инфраструктуре у случају да се не захтева нова дозвола; |
| 4855a33998cc-f461-4e98-afa3-a53be9c8de20 | Translation Approved (74%) | — 2 years and 6 months after the publication of the IM decision in the case a new authorisation is required. | – две године и шест месеци након објављивања одлуке управљача инфраструктуре у случају да се захтева нова дозвола. |
| 4856c5bd038b-1039-438a-a175-a9ac89b52a9c | Translation Approved (0%) | CCS Trackside Subsystems placed into service after the entry into force of this TSI, which are not in advanced stage of development, shall directly comply with the maintained set of specifications of this TSI. | Подсистеми контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, пуштени у рад након ступања на снагу овог ТСИ, који нису у напредној фази развоја, директно се усклађују са одржаваним скупом спецификација из овог ТСИ. |
| 48577e2b6de9-4d4d-4d7f-a0e1-9d864b61d9d0 | Translation Approved (77%) | CCS Trackside Enhancements | Унапређења подсистема контроле, управљања и сигнализације дуж пруге |
| 485899b09124-3b2d-4dab-90bc-08f947f9ef7c | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 48599c1d495f-cd9e-4368-a22b-0d77c054ad81 | Translation Approved (96%) | ETCS: | <Italic>ETCS</Italic>: |
| 48609c1d495f-cd9e-4368-a22b-0d77c054ad81 | Translation Approved (94%) | Appendix A; + point 7.4.1.3 | Додатак А; + тачка 7.4.1.3. |
| 48613ce6312a-9ab3-4d34-be60-e1b70c567bb5 | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4862c851941d-0bf3-428b-8da9-f599ab69fee4 | Translation Approved (0%) | New ETCS functions from system version 2.2 to 3.0 | Нове функције <Italic>ETCS</Italic> из система верзија 2.2 до 3.0 |
| 486334767bd9-1feb-4bf6-add8-da259677e5b3 | Translation Approved (0%) | If implemented (optional trackside function), directly applicable for ETCS equipped lines | Ако се имплементира (необавезна функција дуж пруге), непосредно се примењује за пруге опремљене <Italic>ETCS</Italic>-ом |
| 486419869ccb-691e-48a9-8c72-bead5c312049 | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 48653cd96622-e4d2-4595-b1d8-58af83575f15 | Translation Approved (CM) | ETCS: | <Italic>ETCS</Italic>: |
| 48663cd96622-e4d2-4595-b1d8-58af83575f15 | Translation Approved (0%) | Appendix A; Table A.2 – Index 38, 101 | Додатак А; Табела А.2 – индекси 38, 101. |
| 486716370b9b-915e-44bc-b4ab-5ff62c21b44a | Translation Approved (0%) | Marker-board definition based on 06E068 | Дефиниција сигналне ознаке заснована на 06E068 |
| 4868bdaef5f1-04f4-43b0-9e85-a85bd56995ff | Translation Approved (75%) | EN 16494 and engineering rules for harmonised marker boards | EN 16494 и конструкциона правила за хармонизоване сигналне ознаке |
| 4869d0946169-f2d1-41c3-8ebf-04562deec85b | Translation Approved (84%) | Directly applicable if: | Непосредно се примењује у следећим случајевима: |
| 48708c8df9ef-1127-4384-9101-3f102f13696c | Translation Approved (0%) | — Marker Boards are installed for the first time in a line being equipped with ERTMS (which are not in advanced stage of development), even when a Class B system is also installed at the same time; | – сигналне ознаке се први пут постављају на прузи која је у фази опремања <Italic>ERTMS</Italic>-ом (нису у напредној фази развоја), чак и када је истовремено уграђен и систем класе Б; |
| 48712542127d-82ab-40cf-b262-eb2edb1ffb8d | Translation Approved (100%) | or | или |
| 48722d94d86f-a3b4-460c-a3f7-feeb65b25212 | Translation Approved (0%) | — Marker Boards are installed during renewal or upgrading (which are not in advanced stage of development) of the infrastructure subsystem in a line equipped with ERTMS. | – сигналне ознаке се постављају током обнове или унапређења (нису у напредној фази развоја) подсистема инфраструктуре на прузи опремљеној <Italic>ERTMS</Italic>-ом. |
| 487311ca51a3-510b-46d5-8c80-6f6044d1ff81 | Translation Approved (0%) | Detailed provisions for applicable requirements for fitting the harmonised Marker Boards are stated in the Appendix A – Table A.2 – Index 101 document. | Детаљне одредбе у вези са важећим захтевима за уградњу хармонизованих сигналних ознака, наведене су у документу из Додатка А – Табела А.2 – индекс 101. |
| 48746ff8308d-da7a-483b-9f0c-e8cbeb074f17 | Translation Approved (100%) | 4 | 4. |
| 4875e6c9cd6b-3db4-4f6b-9a12-0469942e7bb9 | Translation Approved (100%) | 4.2.19 | 4.2.19. |
| 48760d16bd1b-633d-4b1b-bdd1-7ac98b198199 | Translation Approved (0%) | No specifications | Нема спецификација |
| 48773e975565-9c7c-4184-a1f5-14c05551d001 | Translation Approved (70%) | ATO Trackside Implementation | Имплементација пружног <Italic>ATO</Italic>-а |
| 48780e82d1d9-d048-4650-b5b8-43cf6b653b51 | Translation Approved (79%) | If implemented (optional trackside function), directly applicable for ATO GoA1/2 implementation on ETCS equipped lines. | Ако се имплементира (необавезна функција дуж пруге), непосредно се примењује за имплементацију <Italic>ATO</Italic>-а на <Italic>GoA1/2</Italic> на пругама опремљеним <Italic>ETCS</Italic>-ом. |
| 48793382b73f-0892-426d-8243-92153729dd19 | Translation Approved (100%) | 5 | 5. |
| 48809447a247-612b-4673-87b3-9fb48e8833b3 | Translation Approved (0%) | FRMCS radio system | Радио-систем <Italic>FRMCS</Italic> |
| 48810b5462b4-c91c-46d9-a29b-22e2b411f419 | Translation Approved (100%) | No specifications | Нема спецификација |
| 4882a5974802-38ff-4b92-bfd6-14e61147ce2a | Translation Approved (0%) | New set of FRMCS specifications | Нови скуп спецификација за <Italic>FRMCS</Italic> |
| 48833ca0dcdf-23c9-49bc-b572-8bd16d336f4f | Translation Approved (0%) | If implemented (optional trackside function), directly applicable for FRMCS projects when FRMCS specifications are completed and published with an amendment of this CCS TSI. | Ако се имплементира (необавезна функција дуж пруге), непосредно се примењује за пројекте <Italic>FRMCS</Italic> када су спецификације за <Italic>FRMCS</Italic> финализоване и објављене са изменом овог ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 4884a28bfad0-d270-41fe-a42e-a8a0cec8fbfc | Translation Approved (100%) | Partial fulfilment | Делимично испуњење |
| 4885903fee11-ec5a-4fe3-9eae-2bbb155dac2a | Translation Approved (CM) | 6 | 6. |
| 48868d3e9ecb-0e17-4372-9105-8d686ef8600d | Translation Approved (100%) | Not applicable | Није применљиво |
| 4887517151b2-ac56-4905-b041-a5779c38848c | Translation Approved (100%) | Points 6.1.1.3 and 6.4.3 are deleted. | Тач. 6.1.1.3. и 6.4.3. бришу се. |
| 4888b553e4c3-5ef5-4ccf-b60a-05786edbac2d | Translation Approved (0%) | When implemented, all functions, performance and interfaces or performance shall comply with the Chapter 4 (including the specifications referred to in Appendix A). | Када се имплементирају, све функције, перформансе и интерфејси или перформансе морају бити у складу са Поглављем 4. (укључујући спецификације наведене у Додатку А). |
| 48898ed88b7a-2612-4b38-974f-960308c0161d | Translation Approved (100%) | 7 years after the entry into force of the TSI. | Седам година након ступања на снагу ТСИ. |
| 4890527bd430-5b9f-4252-81b2-d9b4d6f79655 | Translation Approved (81%) | Former set of specifications set #1, #2 and #3 | Претходни скупови спецификација бр. 1, бр. 2 и бр. 3 |
| 4891129d4001-533f-4e4d-85c8-a1a1e630b225 | Translation Approved (100%) | 7 | 7. |
| 4892a255ae19-cbd8-4ae5-986c-1edf8617a610 | Translation Approved (99%) | Appendix A — Table A 2 | Додатак A – Табела A.2 |
| 48934a740daa-2ccb-4015-9542-a9837f7df66d | Translation Approved (0%) | Appendix A – Table A 2 1 – Set of specification #1, Table A 2 2 – Set of specification #2 Table A 2 3 – Set of specification #3 | Додатак A – Табела A2.1 – Скуп спецификација бр. 1, Табела A2.2 – Скуп спецификација бр. 2, Табела A2.3 – Скуп спецификација бр. 3 |
| 489470e15247-12b8-4430-a4be-1d742d3b9e5f | Translation Approved (93%) | Table A 2 includes the maintenance of the functions into 1 set of specifications. | Табела А.2 укључује одржавање функција у једном скупу спецификација. |
| 489560891d10-3959-40a4-9dfb-fdc55c06e8ec | Translation Approved (0%) | Requirements and deadlines defined in point 7.4.1.2. | Захтеви и рокови утврђени у тачки 7.4.1.2. |
| 48964b8760cc-3540-4ffe-b980-938dde245856 | Translation Approved (100%) | B3. | Б3. |
| 48974b8760cc-3540-4ffe-b980-938dde245856 | Translation Approved (98%) | Changes of Interoperability Constituent requirements and transition regimes for CCS Subsystem | Измене захтева у погледу чинилаца интероперабилности и прелазних режима за подсистем контроле, управљања и сигнализације |
| 48985168618b-f197-4ad2-a24c-667c6b63b3c6 | Translation Approved (84%) | Table B3 | Табела Б.3 |
| 4899f930ef26-71ac-4808-9005-b5aa9fa17d89 | Translation Approved (74%) | Transition regime for CCS Interoperability Constituents | Прелазни режим за чиниоце интероперабилности контроле, управљања и сигнализације |
| 4900de21e290-cfc2-43c9-9232-59a7229ca078 | Translation Approved (0%) | According to point 7.2.4.3 Interoperability constituents transition periods defined for CCS Subsystems are applicable for the Interoperability Constituents unless specified in this table. | Према тачки 7.2.4.3. (Чиниоци интероперабилности), прелазни периоди утврђени за подсистеме контроле, управљања и сигнализације примењују се за чиниоце интероперабилности, осим ако није другачије наведено у овој табели. |
| 4901dd03ee75-f25d-474f-847d-c31958a8ae60 | Translation Approved (100%) | No | Бр. |
| 49029eebe340-4de7-4040-a7ed-6ad5aeb85704 | Translation Approved (100%) | TSI point(s) | Тачке ТСИ |
| 4903f0901869-6e58-48b1-82e6-9ca0e7c2cea6 | Translation Approved (CM) | TSI point(s) in previous version | Тачке у претходној верзији ТСИ |
| 4904e0c27778-0ce4-4ff6-b4f8-21fdaef1e607 | Translation Approved (100%) | Explanation on TSI change | Објашњење промене ТСИ |
| 4905abfe2938-fc2d-4ad6-acf8-bbfefb3a594a | Translation Approved (CM) | Transition Regime | Прелазни режим |
| 490681e49fe4-1f66-48f6-b81a-5682809e8cf3 | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 49077bb1079d-5ef9-471a-9d16-f442d9751912 | Translation Approved (100%) | Appendix A | Додатак A |
| 49082035070c-0699-4c05-a240-86310f26b96d | Translation Approved (100%) | + point 4.2.20.1 | + тачка 4.2.20.1. |
| 4909c47f730c-6576-4e46-a609-fd93e42e68e5 | Translation Approved (100%) | + point 7.2.10.2 | + тачка 7.2.10.2. |
| 4910afdb4a80-e5c8-4612-8ed0-eeb9c1ea658e | Translation Approved (0%) | Technical opinions on Art. 10 errors are not legally binding | Техничка мишљења о грешкама из члана 10. нису правно обавезујућа |
| 4911bfb365cd-f0f4-4c50-964d-fb9d5ae16e7b | Translation Approved (0%) | Implementation of error corrections into ERTMS on-board Interoperability Constituents for existing CCS subsystems for functionality ETCS up to system version 2.1 and GSM-R. | Спровођење исправки грешака у чиниоцима интероперабилности <Italic>ERTMS</Italic>-а у возилу за постојеће подсистеме контроле, управљања и сигнализације за функционалност <Italic>ETCS</Italic> до верзије 2.1 система и <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 491256ad6d1f-0bf1-4ed3-ac59-94d2cb04308a | Translation Approved (77%) | If one or more registered errors are identified for the area of use specified in the authorisation of the vehicle: | Ако се открије једна или више регистрованих грешака за подручје употребе наведено у дозволи возила: |
| 4913b292b475-a6ed-4243-98c5-ecf95d2c6349 | Translation Approved (83%) | (a) for legal releases (with error correction specifications) published before 1 January 2026: | а) за правне верзије (са спецификацијама за исправку грешака), објављене пре 1. јануара 2026. године: |
| 4914b292b475-a6ed-4243-98c5-ecf95d2c6349 | Translation Approved (0%) | ERTMS on-board Interoperability Constituents integrated into a vehicle shall implement the necessary error corrections within the area of use specified in the authorisation, the latest 18 months after the publication of the IM-decision; | за чиниоце интероперабилности <Italic>ERTMS</Italic>-а у возилу, уграђене у возило, спроводе се неопходне исправке грешака на подручју употребе наведеном у дозволи, најкасније 18 месеци након објављивања одлуке управљача инфраструктуре; |
| 49153985d735-0bd8-4935-a101-3665593f790e | Translation Approved (83%) | (b) for legal releases (with error correction specifications) published after 1 January 2026 onwards: | б) за правне верзије (са спецификацијама за исправку грешака), објављене након 1. јануара 2026. године: |
| 49163985d735-0bd8-4935-a101-3665593f790e | Translation Approved (0%) | ERTMS on-board Interoperability Constituents integrated into a vehicle shall comply with the maintained set of specifications of this TSI 18 months after the publication of the IM-decision. | Чиниоци интероперабилности <Italic>ERTMS</Italic>-а у возилу, уграђени у возило, морају бити у складу са одржаваним скупом спецификација из овог ТСИ 18 месеци након објављивања одлуке управљача инфраструктуре. |
| 4917ad4ec8de-c88b-4e70-99dd-31da36a52f77 | Translation Approved (0%) | This transition regime can be handled flexibly in agreement with the applicant for the EC verification of the on-board subsystem and the railway undertaking as long as the overall transition regime (as per Table B1.1 plus as per Table B3) is met. | Овим прелазним режимом се може управљати флексибилно у договору са подносиоцем захтева за ЕЗ верификацију подсистема у возилу и железничким предузећем, под условом да се поштује општи прелазни режим (у складу са Табелом Б.1.1 и Табелом Б.3). |
| 4918e6f5d391-3845-4e7a-848b-a4278e85b427 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 4919e6f5d391-3845-4e7a-848b-a4278e85b427 | Translation Approved (0%) | If no errors are registered for the concerned area of use, error corrections will be mandatory implemented according to the transition regime linked to the point of partial fulfilment. | У недостатку регистрованих грешака за дато подручје употребе, исправке грешака ће се обавезно спровести према прелазном режиму повезаном са тачком „Делимично испуњење”. |
| 49205f095070-f980-4ad7-b882-9236924be966 | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 49212b0d494f-021b-439c-ad5e-a1ddbe2ac734 | Translation Approved (100%) | Appendix A | Додатак A |
| 4922b833c185-9d71-4033-b66b-0b2064fd9094 | Translation Approved (CM) | + point 4.2.20.1 | + тачка 4.2.20.1. |
| 4923a7df139c-5d44-4820-bf99-93aac921882e | Translation Approved (CM) | + point 7.2.10.2 | + тачка 7.2.10.2. |
| 4924f17c1bbb-4161-4720-b787-d4ec3268324e | Translation Approved (CM) | Technical opinions on Art. 10 errors are not legally binding | Техничка мишљења о грешкама из члана 10. нису правно обавезујућа |
| 49259855fcc9-69bf-4f45-ba22-8b4d8a28d458 | Translation Approved (88%) | Implementation of error corrections into ERTMS Trackside Interoperability Constituents for new CCS trackside projects for functionality, ETCS up to system version 2.1 and GSM-R. | Спровођење исправки грешака у чиниоцима интероперабилности пружног <Italic>ERTMS</Italic>-а за нове пројекте контроле, управљања и сигнализације дуж пруге за функционалност <Italic>, ETCS</Italic>-а до верзије система 2.1 и <Italic>GSM-R</Italic>. |
| 49269bbb4e4c-f532-4313-961a-4a2d86bb7847 | Translation Approved (70%) | ERTMS Trackside Interoperability Constituents, integrated into a CCS Trackside Subsystem for which the project is not in advanced stage of development, shall directly comply with the maintained set of specifications of this TSI. | Чиниоци интероперабилности пружног <Italic>ERTMS</Italic>-а, уграђени у подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, чији пројекат није у напредној фази развоја, директно се усклађују са одржаваним скупом спецификација из овог ТСИ. |
| 49275b220aac-fab4-441b-bde7-fbe5bc32f0b0 | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 4928c21c37ab-97d0-42fe-8d3d-4f2a48548226 | Translation Approved (100%) | Appendix A | Додатак A |
| 4929bb7093e5-63ba-4479-bc3f-aca11334672f | Translation Approved (CM) | + point 4.2.20.1 | + тачка 4.2.20.1. |
| 493035b80750-e0ed-491b-9853-06ad194f6c65 | Translation Approved (CM) | + point 7.2.10.2 | + тачка 7.2.10.2. |
| 4931a87e879d-e192-40e4-b713-3bcbfe19407e | Translation Approved (CM) | Technical opinions on Art. 10 errors are not legally binding | Техничка мишљења о грешкама из члана 10. нису правно обавезујућа |
| 4932d667e43c-c58d-46a2-a779-ba1126bff6e8 | Translation Approved (0%) | Implementation of error corrections into ERTMS Trackside Interoperability Constituents for existing CCS trackside projects (i.e. trackside subsystem in advanced stage of deployment or in operations) | Спровођење исправки грешака у чиниоцима интероперабилности пружног <Italic>ERTMS</Italic>-а за постојеће пројекте пружног дела контроле, управљања и сигнализације (тј. пружни подсистем у напредној фази увођења или у експлоатацији) |
| 49331f38dbc8-f51a-4ba3-9689-fd1eb34367da | Translation Approved (0%) | ERTMS Trackside Interoperability Constituents, integrated into a CCS Trackside Subsystem for which the project is in advanced stage of development or being integrated in a CCS Trackside Subsystem in operation, shall implement the identified set of corrections for the unacceptable trackside errors for the area of use specified in the authorisation within 18 months year after the publication of the IM-decision. | За чиниоце интероперабилности пружног <Italic>ERTMS</Italic>-а, уграђене у подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге, чији је пројекат у напредној фази развоја или је у фази уградње у подсистем контроле, управљања и сигнализације дуж пруге у експлоатацији, имплементира се утврђени скуп исправки неприхватљивих грешака дуж пруге за подручје употребе наведено у дозволи 18 месеци након објављивања одлуке управљача инфраструктуре. |
| 493467de356d-2066-4887-a39a-a2273ba22467 | Translation Approved (100%) | 4 | 4. |
| 4935d266974c-2716-43c5-a905-a135a454896f | Translation Approved (70%) | Appendix A, Table A.2 | Додатак A Табела A.2 |
| 4936c8f18d3c-8f88-4b73-a6ac-c2db2aeda79a | Translation Approved (78%) | Index 90, 92 | Индекс 90, 92. |
| 49370d6a44a4-d513-4c73-b0e4-378db99b4b24 | Translation Approved (95%) | + 5.2.2.2 | + 5.2.2.2 |
| 4938df975ff1-62e6-4507-8e9c-e1d9ab7889bb | Translation Approved (99%) | N/A | Н. П. |
| 4939215e8699-32cf-4033-87b5-08a0bf7ba082 | Translation Approved (0%) | Implementation of Ethernet based communication for integration with ATO On-Board IC and FRMCS On-Board IC | Имплементација комуникације на основу Етернета за интегрисање са чиниоцима интероперабилности <Italic>ATO</Italic>-а у возилу и чиниоцима интероперабилности <Italic>FRMCS</Italic>-а у возилу |
| 49402fd8cffd-eab6-46c9-91d4-8e3fd5074922 | Translation Approved (0%) | New ETCS On-Board Interoperability Constituents placed on the market within 2 years after entry into force of the TSI shall implement the Ethernet based connections required for ATO and FRMCS interfacing as specified in Index 90 (points 3.1.1.2 and 3.1.1.3) and as specified in Index 92 (point 7.2) | За нове чиниоце интероперабилности <Italic>ETCS</Italic>-а у возилу стављене на тржиште у року од две године након стављена на тржиште ТСИ имплементирају се везе на основу Етернета, које се захтевају за повезивање <Italic>ATO</Italic>-а и <Italic>FRMCS</Italic>-а како је наведено у индексу 90. (тач. 3.1.1.2. и 3.1.1.3) и како је наведено у индексу 92. (тачка 7.2) |
| 49418f6193a6-4e16-48fa-bc0b-a887db2ead7c | Translation Approved (100%) | Appendix C | Додатак В |
| 49427c2b26f1-0b9c-4afc-9f09-923a97db2fbf | Translation Approved (0%) | In this appendix the templates for the different ESC/RSC (Interoperability Constituent) Statement are provided. | Овај додатак садржи обрасце за различите изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система (за чинилац интероперабилности). |
| 4943fc3acc34-a733-4d13-97a7-07987ba9e7e0 | Translation Approved (100%) | Appendix C.1: | Додатак В.1: |
| 4944fc3acc34-a733-4d13-97a7-07987ba9e7e0 | Translation Approved (86%) | ESC Statement template | Образац изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у |
| 49458ce84ee6-604d-4a85-9911-2c92cc9810fb | Translation Approved (0%) | TEMPLATE FOR ETCS SYSTEM COMPATIBILITY STATEMENT | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КОМПАТИБИЛНОСТИ СИСТЕМА <Italic>ETCS</Italic> |
| 4946b43dac31-1de3-4f34-92d9-fc0cf521cacf | Translation Approved (74%) | ETCS SYSTEM COMPATIBILITY STATEMENT | ИЗЈАВА О КОМПАТИБИЛНОСТИ СИСТЕМА <Italic>ETCS</Italic> |
| 49475ad62753-c2a6-41a2-b946-347865d661b3 | Translation Approved (0%) | ETCS System Compatibility Statement document <261935>[Document number]</261935> (<261951/>) | Документ изјаве о компатибилности система <Italic>ETCS [број документа]</Italic> (<261951/>) |
| 4948fbecc3d1-a1cb-49ae-8a46-57b30a61ea18 | Translation Approved (98%) | <9971/> The information in square brackets [ ] is provided to support the user in correctly and exhaustively compiling the template. | <9971/> Информације у угластим заградама [ ] наведене су као помоћ кориснику да правилно и исцрпно попуни образац. |
| 4949eaee67c5-3456-49b3-8d01-1d84366b10cf | Translation Approved (100%) | We, Applicant: | Ми, подносилац захтева: |
| 49500ea658d2-62ae-4ce2-beee-f6344ad73e19 | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 4951723b4040-b528-42ce-8176-67330a11da73 | Translation Approved (98%) | [Complete postal Address] | [комплетна поштанска адреса] |
| 49521c89deeb-e2bb-47b8-96e7-620e731a103e | Translation Approved (98%) | Declare under our sole responsibility that the following subsystem (<262048/>): | изјављујемо под сопственом искључивом одговорношћу да је следећи подсистем (<262048/>): |
| 49539f306f98-f37c-4b6e-b373-82e28afbd094 | Translation Approved (98%) | <10095/> The description of the subsystem shall enable unique identification and allow for traceability. | <10095/> Опис подсистема омогућава јединствену идентификацију и следљивост. |
| 49547d9ed519-d952-4a95-a048-1352f855df8b | Translation Approved (88%) | [Name/short description of the subsystem, relevant configuration, unique identification of the subsystem] | [назив / кратак опис подсистема, релевантна конфигурација, јединствена идентификациона ознака подсистема] |
| 49551b2eae01-ab1d-48d5-be27-62e083d4edc6 | Translation Approved (0%) | to which this statement refers has been subject to the relevant verifications that corresponds to the following ESC Type(s): | на који се ова изјава односи, био подвргнут релевантним верификацијама које одговарају следећем типу <Italic>ESC</Italic>-а: |
| 4956090c53a4-fd7e-4b9c-80cb-c8a192495c1d | Translation Approved (100%) | [Reference to: | [упућивање на: |
| 4957090c53a4-fd7e-4b9c-80cb-c8a192495c1d | Translation Approved (0%) | ESC Type Identifiers as published in the Agency Technical Document] | идентификационе ознаке типа <Italic>ESC</Italic>-а, објављене у техничком документу Агенције] |
| 49584f0ee243-a509-47ed-83a3-494ffed4f0f3 | Translation Approved (99%) | has been assessed by the following Notified body: | оценило га је следеће пријављено тело: |
| 4959a182453d-0d96-4f33-bfb9-915d3ccec887 | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 49600589aea0-afeb-44e7-85e1-59ed8261f43f | Translation Approved (100%) | [Registration number] | [регистарски број] |
| 4961bfbf8a19-c83a-4ad7-b6df-d2098a5ae720 | Translation Approved (100%) | [Full address] | [пуна адреса] |
| 4962593d4fe8-f5f4-4c89-a553-31a336bd8ac5 | Translation Approved (0%) | In accordance with the following report(s): | у складу са следећим извештајем: |
| 4963a019b63f-cc5d-46d5-9b97-8d4385d051f1 | Translation Approved (0%) | [Report(s) number(s), date(s) of issue] | [број извештаја, датум издавања] |
| 4964c3845dd3-0ef3-44a4-a0da-7856a3d088be | Translation Approved (96%) | The following conditions of use and other restrictions apply (<262496/>) (<262509/>): | Примењују се следећи услови коришћења и друга ограничења (<262496/>) (<262509/>): |
| 4965abf42402-9e57-4dd8-b5d8-221608aa0821 | Translation Approved (98%) | <10177/> When a reference to a list of conditions of use and other restrictions is made, such list shall be accessible to the authorising entity. | <10177/> Ако се упућује на списак услова коришћења и других ограничења, тај списак је доступан субјекту за издавање дозвола. |
| 49665ea6d709-0dd7-40cd-822a-21000fef2284 | Translation Approved (0%) | <10325/> Template for restrictions and added functionality in the CCS TSI Appendix D shall be used. | <10325/> Користи се образац за ограничења и додату функционалност из Додатка Г уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 496707e717ce-be86-4402-b37b-6fd3c05685a8 | Translation Approved (80%) | [Reference to document with the list of conditions of use and other restrictions] | [упућивање на документ који садржи списак услова коришћења и других ограничења] |
| 4968ec0cc379-67ca-45d3-952a-4f38dd9a8a91 | Translation Approved (0%) | The following ESC Interoperability Constituent Statements has been considered: | Размотрене су следеће изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности: |
| 496971b2c440-046c-44f4-a53e-916dc61aa057 | Translation Approved (0%) | [Indicate use of ESC Interoperability Constituent Statements] | [навести употребу изјава о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности] |
| 4970f10aa3a0-f7e5-4af4-a90b-30ef788809b0 | Translation Approved (0%) | Reference to former ETCS System Compatibility Statement (where applicable) | Упућивање на ранију изјаву о компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> (по потреби) |
| 4971ba1b0d9b-0870-43b2-9295-347fd12837c1 | Translation Approved (100%) | [Yes/No] | [да/не] |
| 49722dc5eac3-2170-4dfb-b82b-fed2e6e3bf70 | Translation Approved (100%) | Done on: | Сачињено: |
| 4973c91d8901-a07e-43ef-ae83-bcadf5cd8717 | Translation Approved (98%) | [date DD/MM/YYYY] | [датум ДД/ММ/ГГГГ] |
| 4974baab10bf-f386-4359-b0c4-f63dac8c8bda | Translation Approved (92%) | Signature of Applicant: | Потпис подносиоца захтева: |
| 4975439a16d5-1eca-4f7e-9af9-493bd3278760 | Translation Approved (100%) | [First Name, Surname] | [име, презиме] |
| 4976f3e416de-658f-4272-a4a2-b9eb8733dc6e | Translation Approved (100%) | Appendix C.2: | Додатак В.2: |
| 4977f3e416de-658f-4272-a4a2-b9eb8733dc6e | Translation Approved (91%) | ESC Interoperability Constituent Statement template | Образац изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у за чинилац интероперабилности |
| 497893eb37a5-b6ec-4d20-916a-06e989ad744a | Translation Approved (75%) | TEMPLATE FOR ESC STATEMENT FOR INTEROPERABILITY CONSTITUENT | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О <Italic>ESC</Italic>-у ЗА ЧИНИЛАЦ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ |
| 4979d5e3aeca-99de-4ccf-9741-892e90019e90 | Translation Approved (76%) | ESC STATEMENT FOR INTEROPERABILITY CONSTITUENT | ИЗЈАВА О <Italic>ESC</Italic>-у ЗА ЧИНИЛАЦ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ |
| 49808afa40a5-9527-4986-88f3-b5ec0e0326d7 | Translation Approved (0%) | ETCS System Compatibility Statement document for the Interoperability Constituent <262944>[Document number]</262944> (<262960/>) | Документ изјаве о компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> за чинилац интероперабилности <262944>[број документа]</262944> (<262960/>) |
| 4981230420bb-ffe0-4aad-a063-951d6f021806 | Translation Approved (100%) | <10419/> The information in square brackets [ ] is provided to support the user in correctly and exhaustively compiling the template. | <10419/> Информације у угластим заградама [ ] наведене су као помоћ кориснику да правилно и исцрпно попуни образац. |
| 498240bf415f-d991-40b7-9121-39b555b7902c | Translation Approved (100%) | We, Applicant: | Ми, подносилац захтева: |
| 498314e8bdd9-38ac-4616-ba9b-52300cf1856d | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 4984f4b76c86-4748-4a34-90b7-d9736fedc01d | Translation Approved (CM) | [Complete postal Address] | [комплетна поштанска адреса] |
| 49852f20b7b9-3646-4af8-b26a-5ebc83d204ca | Translation Approved (97%) | Declare under our sole responsibility that the following Interoperability Constituent (<263063/>): | изјављујемо под сопственом искључивом одговорношћу да је следећи чинилац интероперабилности (<263063/>): |
| 4986c6c0ab54-e35f-47e2-822b-eaa642948ff9 | Translation Approved (98%) | <10543/> The description of the interoperability constituent shall enable unique identification and allow for traceability. | <10543/> Опис чиниоца интероперабилности омогућава јединствену идентификацију и следљивост. |
| 498784d762f4-aee8-445e-8b59-691b76f60dc3 | Translation Approved (84%) | [Name/short description of the interoperability constituent, relevant configuration, unique identification of the interoperability constituent] | [назив / кратак опис чиниоца интероперабилности, релевантна конфигурација, јединствена идентификациона ознака чиниоца интероперабилности] |
| 4988f4e70d60-b656-4b3c-adf9-5d9800046452 | Translation Approved (100%) | to which this statement refers has been subject to the relevant verifications that corresponds to the following ESC Type(s): | на који се ова изјава односи, био подвргнут релевантним верификацијама које одговарају следећем типу <Italic>ESC</Italic>-а: |
| 4989078bad52-899c-4716-b962-06fe00fa573c | Translation Approved (100%) | [Reference to: | [упућивање на: |
| 4990078bad52-899c-4716-b962-06fe00fa573c | Translation Approved (CM) | ESC Type Identifiers as published in the Agency Technical Document] | идентификационе ознаке типа <Italic>ESC</Italic>-а, објављене у техничком документу Агенције] |
| 4991df12a919-8934-4518-aa7f-a1d38cf00355 | Translation Approved (CM) | has been assessed by the following Notified body: | оценило га је следеће пријављено тело: |
| 4992b166f421-35e6-4d2c-8e15-a09f3988b7c2 | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 49930037081c-1abc-4dfc-abaa-2610b4ed6234 | Translation Approved (100%) | [Registration number] | [регистарски број] |
| 49940a53b2da-ed7e-4d7d-9067-780ddebf3cce | Translation Approved (100%) | [Full address] | [пуна адреса] |
| 4995b26fff34-c874-45a4-9bc2-b80dc16e2137 | Translation Approved (CM) | In accordance with the following report(s): | у складу са следећим извештајем: |
| 49968778a957-3f97-4ba1-b87d-c519fe58955b | Translation Approved (CM) | [Report(s) number(s), date(s) of issue] | [број извештаја, датум издавања] |
| 4997229899db-af54-4de3-a97b-f1578c85c06e | Translation Approved (CM) | The following conditions of use and other restrictions apply (<263523/>) (<263536/>): | Примењују се следећи услови коришћења и друга ограничења (<263523/>) (<263536/>): |
| 4998fabe8e4c-e54c-4ea3-bcfa-c406408d5779 | Translation Approved (0%) | <10631/> When a reference to a list of conditions of use and other restrictions is made, such list shall be accessible to the authorising entity. | <10631/> Ако се упућује на списак услова коришћења и других ограничења, тај списак је доступан субјекту за издавање дозвола. |
| 4999feb24829-0a13-426c-8151-029937799251 | Translation Approved (CM) | <10779/> Template for restrictions and added functionality in the CCS TSI Appendix D shall be used. | <10779/> Користи се образац за ограничења и додату функционалност из Додатка Г уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 500067f9f6c0-6639-475b-be38-ac6205aac7db | Translation Approved (CM) | [Reference to document with the list of conditions of use and other restrictions] | [упућивање на документ који садржи списак услова коришћења и других ограничења] |
| 500111b43126-6e21-479f-beed-4d65fa0ad445 | Translation Approved (86%) | Reference to former ETCS Interoperability Constituent System Compatibility Statement (where applicable) | Упућивање на ранију изјаву о компатибилности чиниоца интероперабилности система <Italic>ETCS</Italic> (по потреби) |
| 50021f32018a-3da0-468b-812a-8d4d23845e51 | Translation Approved (100%) | [Yes/No] | [да/не] |
| 5003e7a9d8e0-5d8a-4ab9-a609-426fe1453960 | Translation Approved (100%) | Done on: | Сачињено: |
| 5004430b4c4d-da89-41fb-b301-18c00a53bce5 | Translation Approved (CM) | [date DD/MM/YYYY] | [датум ДД/ММ/ГГГГ] |
| 5005ec03bd19-097d-4d30-9655-9274dd96fde3 | Translation Approved (CM) | Signature of Applicant: | Потпис подносиоца захтева: |
| 5006787854cf-f470-4b65-a40c-4b970328a5ce | Translation Approved (100%) | [First Name, Surname] | [име, презиме] |
| 5007c6e385cd-02ed-4113-bf45-7de294e1f0b0 | Translation Approved (100%) | Appendix C.3: | Додатак В.3: |
| 5008c6e385cd-02ed-4113-bf45-7de294e1f0b0 | Translation Approved (CM) | RSC Statement template | Образац изјаве о компатибилности радио-система |
| 5009c6925093-17da-4d23-82ae-ff9d049bc985 | Translation Approved (89%) | TEMPLATE FOR RADIO SYSTEM COMPATIBILITY STATEMENT | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КОМПАТИБИЛНОСТИ РАДИО-СИСТЕМА |
| 5010af06c0da-69f1-41e8-9c36-50a7348f33f5 | Translation Approved (83%) | RADIO SYSTEM COMPATIBILITY STATEMENT | ИЗЈАВА О КОМПАТИБИЛНОСТИ РАДИО-СИСТЕМА |
| 5011d20d46d5-39aa-4ad4-a20e-020837217880 | Translation Approved (91%) | Radio System Compatibility Statement document <263845>[Document number]</263845> (<263861/>) | Документ изјаве о компатибилности радио-система <Italic>[број документа]</Italic> (<263861/>) |
| 5012cdbe60a7-414b-4d28-b41f-78f300716090 | Translation Approved (100%) | <10873/> The information in square brackets [ ] is provided to support the user in correctly and exhaustively compiling the template. | <10873/> Информације у угластим заградама [ ] наведене су као помоћ кориснику да правилно и исцрпно попуни образац. |
| 50136455b613-5dfc-43bb-a960-348b12093862 | Translation Approved (100%) | We, Applicant: | Ми, подносилац захтева: |
| 50145e179df8-5d4c-4481-8d3d-a7527905f84a | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 5015f2bc66b1-aa26-42c9-a64c-228f01c22175 | Translation Approved (CM) | [Complete postal Address] | [комплетна поштанска адреса] |
| 50168c3db8d2-411d-4192-b4ed-31dc652d2c2a | Translation Approved (CM) | Declare under our sole responsibility that the following subsystem (<263958/>): | изјављујемо под сопственом искључивом одговорношћу да је следећи подсистем (<263958/>): |
| 5017ac2d6881-80bb-452c-bbd0-ab7a3e675ba9 | Translation Approved (CM) | <10997/> The description of the subsystem shall enable unique identification and allow for traceability. | <10997/> Опис подсистема омогућава јединствену идентификацију и следљивост. |
| 50185c8f2992-f4b3-443c-89a1-a54eb0fdcc2e | Translation Approved (CM) | [Name/short description of the subsystem, relevant configuration, unique identification of the subsystem] | [назив / кратак опис подсистема, релевантна конфигурација, јединствена идентификациона ознака подсистема] |
| 5019a029ccf5-86d7-4d42-8b88-fccf8589b072 | Translation Approved (CM) | to which this statement refers has been subject to the relevant verifications that corresponds to the following RSC Type(s): | на који се односи ова изјава, био подвргнут релевантним верификацијама које одговарају следећем типу компатибилности радио-система: |
| 5020eb56df31-facb-4cf1-8c7b-434ffa2ab95b | Translation Approved (100%) | [Reference to: | [упућивање на: |
| 5021eb56df31-facb-4cf1-8c7b-434ffa2ab95b | Translation Approved (CM) | RSC Type Identifiers as published in the Agency Technical Document] | идентификационе ознаке типа компатибилности радио-система, објављене у техничком документу Агенције] |
| 50224a97a0e3-253f-4db7-bb53-57f0d93bc57a | Translation Approved (CM) | has been assessed by the following Notified body: | оценило га је следеће пријављено тело: |
| 5023f1ce1252-b10f-4735-b462-78027cc47c7f | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 5024410523be-f1fa-4b12-bf91-2baa664a981b | Translation Approved (100%) | [Registration number] | [регистарски број] |
| 50256e63c524-0cf3-4b4b-ae11-6f25b9b8e7b6 | Translation Approved (100%) | [Full address] | [пуна адреса] |
| 50263f500bcf-008d-453f-b01f-2d6f323e07d2 | Translation Approved (CM) | In accordance with the following report(s): | у складу са следећим извештајем: |
| 5027b908be5c-6a1f-477b-8184-c95047477ea7 | Translation Approved (CM) | [Report(s) number(s), date(s) of issue] | [број извештаја, датум издавања] |
| 5028e6385502-60c6-4188-aac5-1be9562ed544 | Translation Approved (CM) | The following conditions of use and other restrictions apply (<264406/>) (<264419/>): | Примењују се следећи услови коришћења и друга ограничења (<264406/>) (<264419/>): |
| 50293a528620-a150-4161-9a23-07ea24c1217e | Translation Approved (CM) | <11079/> When a reference to a list of conditions of use and other restrictions is made, such list shall be accessible to the authorising entity. | <11079/> Ако се упућује на списак услова коришћења и других ограничења, тај списак је доступан субјекту за издавање дозвола. |
| 5030ceb59e00-d9bf-458d-9f30-c303eaa7777d | Translation Approved (CM) | <11227/> Template for restrictions and added functionality in the CCS TSI Appendix D shall be used. | <11227/> Користи се образац за ограничења и додату функционалност из Додатка Г уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 50314041dfb7-62ae-4b08-8a54-ee7532d085fe | Translation Approved (CM) | [Reference to document with the list of conditions of use and other restrictions] | [упућивање на документ који садржи списак услова коришћења и других ограничења] |
| 503212f205e4-ec1d-4e4b-bf91-6092f3088b91 | Translation Approved (CM) | The following RSC Interoperability Constituent Statements has been considered: | Размотрене су следеће изјаве о компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности: |
| 5033fd9f2138-9ecd-41b4-8073-ec5af722aff7 | Translation Approved (CM) | [Indicate use of RSC Interoperability Constituent Statements] | [навести употребу изјава о компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности] |
| 5034af0cd449-f230-41a9-8122-2554ab9c5dca | Translation Approved (93%) | Reference to former Radio System Compatibility Statement (where applicable) | Упућивање на ранију изјаву о компатибилности радио-система (по потреби) |
| 5035c4a4f639-59f5-4df5-9002-2967ef87cf2c | Translation Approved (100%) | [Yes/No] | [да/не] |
| 5036c9199698-b795-4965-bcd9-ee7ea197d58b | Translation Approved (100%) | Done on: | Сачињено: |
| 5037bc034e83-321b-4d57-a696-f5066adb1dda | Translation Approved (CM) | [date DD/MM/YYYY] | [датум ДД/ММ/ГГГГ] |
| 5038c650c57d-c735-431e-b245-f1e34e8aae5f | Translation Approved (CM) | Signature of Applicant: | Потпис подносиоца захтева: |
| 50395601caa6-e88f-427c-b935-75377bfa4add | Translation Approved (100%) | [First Name, Surname] | [име, презиме] |
| 5040358097ec-b2f8-4b3f-9d63-316c04e47b0e | Translation Approved (100%) | Appendix C.4: | Додатак В.4: |
| 5041358097ec-b2f8-4b3f-9d63-316c04e47b0e | Translation Approved (74%) | RSC Statement for Interoperability Constituent template | Образац изјаве о компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности |
| 50429f4da2dd-3211-4121-b096-351d83f0c257 | Translation Approved (96%) | TEMPLATE FOR RSC STATEMENT FOR INTEROPERABILITY CONSTITUENT | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КОМПАТИБИЛНОСТИ РАДИО-СИСТЕМА ЗА ЧИНИЛАЦ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ |
| 5043641289fe-6594-4e1f-9d53-efc17738040d | Translation Approved (94%) | RSC STATEMENT FOR INTEROPERABILITY CONSTITUENT | ИЗЈАВА О КОМПАТИБИЛНОСТИ РАДИО-СИСТЕМА ЗА ЧИНИЛАЦ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ |
| 5044f8039a19-ad04-40cb-9cb0-02389744e998 | Translation Approved (95%) | Radio System Compatibility Statement document for the Interoperability Constituent <264860>[Document number]</264860> (<264876/>) | Документ изјаве о компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности <264860>[број документа]</264860> (<264876/>) |
| 5045c93baf55-2a21-4e72-b569-438f3bf87b37 | Translation Approved (100%) | <11321/> The information in square brackets [ ] is provided to support the user in correctly and exhaustively compiling the template. | <11321/> Информације у угластим заградама [ ] наведене су као помоћ кориснику да правилно и исцрпно попуни образац. |
| 504622819c31-fcfa-45cb-9a04-4cb295e87c21 | Translation Approved (100%) | We, Applicant: | Ми, подносилац захтева: |
| 5047e89b5d59-08f8-498d-9dca-0292122b2db4 | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 50484291ed71-62e9-4568-bbd4-ba240350c0bd | Translation Approved (CM) | [Complete postal Address] | [комплетна поштанска адреса] |
| 5049745c0d0e-ee0e-4c35-9a69-0f6fec306aea | Translation Approved (CM) | Declare under our sole responsibility that the following Interoperability Constituent (<264979/>): | изјављујемо под сопственом искључивом одговорношћу да је следећи чинилац интероперабилности (<264979/>): |
| 5050abc83d88-cfb2-482f-8235-17ea334c4dc7 | Translation Approved (CM) | <11445/> The description of the interoperability constituent shall enable unique identification and allow for traceability. | <11445/> Опис чиниоца интероперабилности омогућава јединствену идентификацију и следљивост. |
| 505150d387a1-6d5a-43be-b26a-65a6e30d5c5d | Translation Approved (CM) | [Name/short description of the interoperability constituent, relevant configuration, unique identification of the interoperability constituent] | [назив / кратак опис чиниоца интероперабилности, релевантна конфигурација, јединствена идентификациона ознака чиниоца интероперабилности] |
| 5052f6f0c875-876b-4bfe-973c-22dcf7e97baa | Translation Approved (100%) | to which this statement refers has been subject to the relevant verifications that corresponds to the following RSC Type(s): | на који се односи ова изјава, био подвргнут релевантним верификацијама које одговарају следећем типу компатибилности радио-система: |
| 5053cd181aaa-fe8f-44db-aaf0-2aecf9f3143e | Translation Approved (100%) | [Reference to: | [упућивање на: |
| 5054cd181aaa-fe8f-44db-aaf0-2aecf9f3143e | Translation Approved (CM) | RSC Type Identifiers as published in the Agency Technical Document] | идентификационе ознаке типа компатибилности радио-система, објављене у техничком документу Агенције] |
| 50550961836c-f857-4088-84d0-185df3a17838 | Translation Approved (CM) | has been assessed by the following Notified body: | оценило га је следеће пријављено тело: |
| 5056a3caa7bb-724a-47b5-a37a-5b068e72562f | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 5057c356cbb3-2b8a-4513-b451-c9ecd09f751d | Translation Approved (100%) | [Registration number] | [регистарски број] |
| 505895a236e5-fa99-48fe-b8db-e7e1dee96577 | Translation Approved (100%) | [Full address] | [пуна адреса] |
| 50593dcddf82-309b-4e9a-b823-8fb2b44761e7 | Translation Approved (CM) | In accordance with the following report(s): | у складу са следећим извештајем: |
| 50603b82a6aa-0cba-44a8-b99b-7a5ecbdc7f68 | Translation Approved (CM) | [Report(s) number(s), date(s) of issue] | [број извештаја, датум издавања] |
| 5061f68bf5a6-5f02-48f4-950b-bba70ce0ce64 | Translation Approved (CM) | The following conditions of use and other restrictions apply (<265439/>) (<265452/>): | Примењују се следећи услови коришћења и друга ограничења (<265439/>) (<265452/>): |
| 5062ffee5a82-fb55-470f-a088-e7102f9137f6 | Translation Approved (CM) | <11533/> When a reference to a list of conditions of use and other restrictions is made, such list shall be accessible to the authorising entity. | <11533/> Ако се упућује на списак услова коришћења и других ограничења, тај списак је доступан субјекту за издавање дозвола. |
| 5063945b07af-2f11-4fcd-bd06-f702368b7134 | Translation Approved (100%) | <11681/> Template for restrictions and added functionality in the CCS TSI Appendix D shall be used. | <11681/> Користи се образац за ограничења и додату функционалност из Додатка Г уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 5064cff6509b-fc76-421c-abde-1858c2f01baf | Translation Approved (CM) | [Reference to document with the list of conditions of use and other restrictions] | [упућивање на документ који садржи списак услова коришћења и других ограничења] |
| 5065dd1057f8-1bac-4e41-a04f-0a6741ac6092 | Translation Approved (94%) | Reference to former Radio Interoperability Constituent System Compatibility Statement (where applicable) | Упућивање на ранију изјаву о компатибилности чиниоца интероперабилности радио-система (по потреби) |
| 50664dc786e6-42cf-487a-9e3c-519ee185e868 | Translation Approved (100%) | [Yes/No] | [да/не] |
| 5067a86ebdeb-5c5e-4b96-9f32-7e933cea5d5a | Translation Approved (100%) | Done on: | Сачињено: |
| 50687b031a54-b152-445e-8e42-2344503f6ace | Translation Approved (CM) | [date DD/MM/YYYY] | [датум ДД/ММ/ГГГГ] |
| 50696e131d19-8b3a-4c6d-b39f-91121b2856f3 | Translation Approved (CM) | Signature of Applicant: | Потпис подносиоца захтева: |
| 507072530660-95e6-42ea-bb42-524fe904e7bf | Translation Approved (100%) | [First Name, Surname] | [име, презиме] |
| 50715c544fac-1e1d-4b7f-9724-d6a25a11842d | Translation Approved (100%) | Appendix C.5: | Додатак В.5: |
| 50725c544fac-1e1d-4b7f-9724-d6a25a11842d | Translation Approved (98%) | Combined ESC/RSC Statement template | Образац комбиноване изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система |
| 5073d869c166-edc0-493e-ba81-4618f1b78660 | Translation Approved (79%) | TEMPLATE FOR ETCS AND RADIO SYSTEM COMPATIBILITY STATEMENT | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КОМПАТИБИЛНОСТИ СИСТЕМА <Italic>ETCS</Italic> И РАДИО-СИСТЕМА |
| 5074509d023a-53c5-42b7-9c3c-cb6e41dfec72 | Translation Approved (83%) | ETCS AND RADIO SYSTEM COMPATIBILITY STATEMENT | ИЗЈАВА О КОМПАТИБИЛНОСТИ СИСТЕМА <Italic>ETCS</Italic> И РАДИО-СИСТЕМА |
| 50750f11e470-cf67-46ee-9877-8fcd5d9b3bf8 | Translation Approved (83%) | ETCS and RSC System Compatibility Statement document <265803>[Document number]</265803> (<265819/>) | Документ изјаве о компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система <Italic> [број документа]</Italic> (<265819/>) |
| 50761febd384-d832-4bfa-9e33-9664c56e26d0 | Translation Approved (100%) | <11775/> The information in square brackets [ ] is provided to support the user in correctly and exhaustively compiling the template. | <11775/> Информације у угластим заградама [ ] наведене су као помоћ кориснику да правилно и исцрпно попуни образац. |
| 5077dae1ad2f-9f4a-4818-ba01-b340792ef6de | Translation Approved (100%) | We, Applicant: | Ми, подносилац захтева: |
| 5078ae193bb1-0fbe-4ee8-a2dd-45856b98567e | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 5079de78c8f4-b6c6-41b1-8d4d-f85785fc4982 | Translation Approved (CM) | [Complete postal Address] | [комплетна поштанска адреса] |
| 50801ba0bc0e-adcc-4827-b2f7-8be7467ec304 | Translation Approved (93%) | Declare under our sole responsibility that the following subsystem (<265915>2</265915>) (<265928/>): | изјављујемо под сопственом искључивом одговорношћу да је следећи подсистем (<265915>2</265915>) (<265928/>): |
| 508185864d47-bc5b-4fcc-be10-d01ad8c22c17 | Translation Approved (100%) | <11899/> The description of the subsystem shall enable unique identification and allow for traceability. | <11899/> Опис подсистема омогућава јединствену идентификацију и следљивост. |
| 5082f8b3f8f7-75bd-4b0b-a80d-8f0f6d9b6dbb | Translation Approved (CM) | [Name/short description of the subsystem, relevant configuration, unique identification of the subsystem] | [назив / кратак опис подсистема, релевантна конфигурација, јединствена идентификациона ознака подсистема] |
| 5083f43bb61b-061b-4516-8f0f-ca094dcb5208 | Translation Approved (90%) | to which this statement refers has been subject to the relevant verifications that corresponds to the following ESC and RSC Types: | на који се ова изјава односи, био подвргнут релевантним верификацијама које одговарају следећим типовима <Italic>ESC</Italic>-а и компатибилности радио-система: |
| 5084c0088db5-5222-4952-9b9d-11e220978d7e | Translation Approved (100%) | [Reference to: | [упућивање на: |
| 5085c0088db5-5222-4952-9b9d-11e220978d7e | Translation Approved (81%) | ESC Type and RSC Type identifiers as published in the Agency Technical Document] | идентификационе ознаке типа <Italic>ESC</Italic>-а и типа компатибилности радио-система, објављене у техничком документу Агенције] |
| 50868c5cc366-9ea4-49be-966a-46c18c1447db | Translation Approved (100%) | has been assessed by the following Notified body: | оценило га је следеће пријављено тело: |
| 508757272e64-859c-40a5-9ad7-99c3303d032f | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 508817f532fe-03b4-42fc-b7be-d24cb3f20c43 | Translation Approved (100%) | [Registration number] | [регистарски број] |
| 5089bc9b84fe-3b04-4937-8ca6-4dc370de4e29 | Translation Approved (100%) | [Full address] | [пуна адреса] |
| 5090f5cf395e-ab3d-4657-bcf0-3c4f285d3078 | Translation Approved (CM) | In accordance with the following report(s): | у складу са следећим извештајем: |
| 509108a1d0f2-8102-4fff-a790-e84bc7de1ef5 | Translation Approved (CM) | [Report(s) number(s), date(s) of issue] | [број извештаја, датум издавања] |
| 5092f83e58c9-4a38-4b01-8479-d50d4d179e61 | Translation Approved (CM) | The following conditions of use and other restrictions apply (<266406/>) (<266419/>): | Примењују се следећи услови коришћења и друга ограничења (<266406/>) (<266419/>): |
| 50937b4afcb8-4e30-4ff2-838e-f42eb637b707 | Translation Approved (CM) | <11981/> When a reference to a list of conditions of use and other restrictions is made, such list shall be accessible to the authorising entity. | <11981/> Ако се упућује на списак услова коришћења и других ограничења, тај списак је доступан субјекту за издавање дозвола. |
| 50940958918b-5688-4aee-8d3a-75ac1e495bfb | Translation Approved (100%) | <12129/> Template for restrictions and added functionality in the CCS TSI Appendix D shall be used. | <12129/> Користи се образац за ограничења и додату функционалност из Додатка Г уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 5095197b2b1a-9f6f-4c43-86e2-3664e3b50788 | Translation Approved (CM) | [Reference to document with the list of conditions of use and other restrictions] | [упућивање на документ који садржи списак услова коришћења и других ограничења] |
| 50964f44e4e1-b55f-4eb4-b834-963b01786ad1 | Translation Approved (86%) | The following ESC and RSC Interoperability Constituent Statements has been considered: | Размотрене су следеће изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у и компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности: |
| 509749f56e40-2058-42ca-a5b9-32993bf0538a | Translation Approved (83%) | [Indicate use of ESC and RSC Interoperability Constituent Statements] | [навести употребу изјава о <Italic>ESC</Italic>-у и компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности] |
| 50988bff927d-297b-42bd-a541-f27be92a6279 | Translation Approved (88%) | Reference to former ETCS and RSC System Compatibility Statement (where applicable) | Упућивање на ранију изјаву о компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система (по потреби) |
| 509916ccff50-c816-43c0-87f5-1c37fbdcae11 | Translation Approved (100%) | [Yes/No] | [да/не] |
| 5100cb366005-171a-42da-8b1a-a26d4cc58088 | Translation Approved (100%) | Done on: | Сачињено: |
| 5101c458bafa-f5d1-4efe-9df4-4a534376fea7 | Translation Approved (CM) | [date DD/MM/YYYY] | [датум ДД/ММ/ГГГГ] |
| 5102e9890c0f-b1af-4eaf-a76b-4a0c9604af5a | Translation Approved (CM) | Signature of Applicant: | Потпис подносиоца захтева: |
| 51033618b98f-a4b5-4f1e-ade5-37ad41cd48aa | Translation Approved (100%) | [First Name, Surname] | [име, презиме] |
| 5104043cf867-b0bd-492d-b3b5-f7e744967be4 | Translation Approved (100%) | Appendix C.6: | Додатак В.6: |
| 5105043cf867-b0bd-492d-b3b5-f7e744967be4 | Translation Approved (98%) | Combined ESC/RSC Interoperability Constituent Statement template | Образац комбиноване изјаве о <Italic>ESC</Italic>-у / компатибилности радио-система за чинилац интероперабилности |
| 5106f025f332-9cd2-4aee-a44e-c11828fc28f0 | Translation Approved (0%) | TEMPLATE FOR COMBINED ESC AND RSC STATEMENT FOR INTEROPERABILITY CONSTITUENT | ОБРАЗАЦ КОМБИНОВАНЕ ИЗЈАВЕ О <Italic>ESC</Italic>-у И КОМПАТИБИЛНОСТИ РАДИО-СИСТЕМА ЗА ЧИНИЛАЦ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ |
| 5107186fbfec-7db4-45e5-bb57-97063505f66a | Translation Approved (84%) | COMBINED ESC AND RSC STATEMENT FOR INTEROPERABILITY CONSTITUENT | ИЗЈАВА О <Italic>ESC</Italic>-у И КОМПАТИБИЛНОСТИ РАДИО-СИСТЕМА ЗА ЧИНИЛАЦ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ |
| 5108039b42cd-6e89-46a3-a671-414c420f033a | Translation Approved (80%) | ETCS and Radio System Compatibility Statement document for Interoperability Constituent <266938>[Document number]</266938> (<266954/>) | Документ изјаве о компатибилности система <Italic>ETCS</Italic> и радио-система за чинилац интероперабилности <266938>[број документа]</266938> (<266954/>) |
| 5109686e0cf9-934f-4617-adfe-323cea535a0b | Translation Approved (100%) | <12223/> The information in square brackets [ ] is provided to support the user in correctly and exhaustively compiling the template. | <12223/> Информације у угластим заградама [ ] наведене су као помоћ кориснику да правилно и исцрпно попуни образац. |
| 5110ae792fde-99da-4375-87ea-7cd14261f5f0 | Translation Approved (100%) | We, Applicant: | Ми, подносилац захтева: |
| 51118ad28234-cbf4-4460-ad10-142ed4f31221 | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 5112fe12d68e-9368-4949-a7c8-802d3f0091ea | Translation Approved (CM) | [Complete postal Address] | [комплетна поштанска адреса] |
| 51132f8899dc-0403-4e12-8d7e-ae31b22191c0 | Translation Approved (CM) | Declare under our sole responsibility that the following Interoperability Constituent (<267057/>): | изјављујемо под сопственом искључивом одговорношћу да је следећи чинилац интероперабилности (<267057/>): |
| 511464942e3e-22fd-4816-94e4-51bc25a033d3 | Translation Approved (CM) | <12347/> The description of the interoperability constituent shall enable unique identification and allow for traceability. | <12347/> Опис чиниоца интероперабилности омогућава јединствену идентификацију и следљивост. |
| 51151221a8b6-fba6-481d-87ee-b68b96254e1e | Translation Approved (CM) | [Name/short description of the interoperability constituent, relevant configuration, unique identification of the interoperability constituent] | [назив / кратак опис чиниоца интероперабилности, релевантна конфигурација, јединствена идентификациона ознака чиниоца интероперабилности] |
| 511694f31e05-d7b9-4d3d-b49b-cba5179e1cac | Translation Approved (99%) | to which this statement refers has been subject to the relevant verifications that corresponds to the following ESC and RSC Type: | на који се ова изјава односи, био подвргнут релевантним верификацијама које одговарају следећим типовима <Italic>ESC</Italic>-а и компатибилности радио-система: |
| 5117f8992f6a-1690-415e-8b36-df4296574168 | Translation Approved (100%) | [Reference to: | [упућивање на: |
| 5118f8992f6a-1690-415e-8b36-df4296574168 | Translation Approved (99%) | ESC Type and RSC Type Identifiers as published in the Agency Technical Document] | идентификационе ознаке типа <Italic>ESC</Italic>-а и типа компатибилности радио-система, објављене у техничком документу Агенције] |
| 51195157a637-aa3b-454e-ba92-ce6ad17280c8 | Translation Approved (100%) | has been assessed by the following Notified body: | оценило га је следеће пријављено тело: |
| 5120ad525295-0cf4-4c20-8da0-5dd74b704704 | Translation Approved (100%) | [Business name] | [пословно име] |
| 5121949fea54-9aca-4d3d-9d36-fc6b4060135a | Translation Approved (100%) | [Registration number] | [регистарски број] |
| 512258416f2d-2ffd-4fc1-a9fd-a7ef1f920770 | Translation Approved (100%) | [Full address] | [пуна адреса] |
| 51235c1fcdb4-6aeb-4ed8-bf4f-9934ce4dba8b | Translation Approved (CM) | In accordance with the following report(s): | у складу са следећим извештајем: |
| 512478609862-79f2-460f-8364-50b3939edaf6 | Translation Approved (CM) | [Report(s) number(s), date(s) of issue] | [број извештаја, датум издавања] |
| 51256d47e882-e256-4d25-849d-68ca1cc4c2d1 | Translation Approved (CM) | The following conditions of use and other restrictions apply (<267547/>) (<267560/>): | Примењују се следећи услови коришћења и друга ограничења (<267547/>) (<267560/>): |
| 51260a8c6932-1b96-43ea-a069-a04be09d4bfe | Translation Approved (CM) | <12435/> When a reference to a list of conditions of use and other restrictions is made, such list shall be accessible to the authorising entity. | <12435/> Ако се упућује на списак услова коришћења и других ограничења, тај списак је доступан субјекту за издавање дозвола. |
| 51278bc938d4-8e9e-440a-94a7-f234b68418be | Translation Approved (100%) | <12583/> Template for restrictions and added functionality in the CCS TSI Appendix D shall be used. | <12583/> Користи се образац за ограничења и додату функционалност из Додатка Г уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 512870707bd1-4757-4a7c-afae-ccb5936ea31f | Translation Approved (CM) | [Reference to document with the list of conditions of use and other restrictions] | [упућивање на документ који садржи списак услова коришћења и других ограничења] |
| 51293e195f97-a2b8-4124-878b-a758908df364 | Translation Approved (88%) | Reference to former ESC and Radio Interoperability Constituent System Compatibility Statement (where applicable) | Упућивање на ранију изјаву о компатибилности чиниоца интероперабилности система <Italic>ESC</Italic> и радио-система (по потреби) |
| 51305bf6fa58-bcd5-41ca-9372-84a402f4824e | Translation Approved (100%) | [Yes/No] | [да/не] |
| 51316aab69fe-f561-419b-acb7-939ae1e04f08 | Translation Approved (100%) | Done on: | Сачињено: |
| 5132424925be-e689-432c-95cc-4426dfcd77c5 | Translation Approved (CM) | [date DD/MM/YYYY] | [датум ДД/ММ/ГГГГ] |
| 513393f4edce-2837-4c4c-9bf3-0ccb843b50b2 | Translation Approved (CM) | Signature of Applicant: | Потпис подносиоца захтева: |
| 5134b0f6c92f-7118-4498-8575-e0d8709f81cb | Translation Approved (100%) | [First Name, Surname] | [име, презиме] |
| 5135274f67cd-2765-42f4-903b-99f47ca57553 | Translation Approved (100%) | Appendix D | Додатак Г |
| 5136668365e6-c627-4c95-a11b-6e9a06f5d4f3 | Translation Approved (0%) | In this appendix the template for description of conditions, restrictions and added functions is provided. | Овај додатак садржи образац за опис услова, ограничења и додатих функција. |
| 5137778c7628-a7b0-401a-8dc5-a3545e64c05c | Translation Approved (0%) | The document describing the template and its use is in the Agency Web page in the ERTMS section. | Документ који описује образац и његову употребу налази се на веб страници Агенције у одељку <Italic>ERTMS</Italic>. |
| 513837ca6c00-ef86-4eb2-ab0f-6443f4bd89d3 | Translation Approved (100%) | Appendix E | Додатак Д |
| 513975b1954f-1d25-48e3-b4dd-02dbdfafc5a1 | Translation Approved (100%) | List of harmonised text indications and messages displayed on the ETCS Driver Machine Interface | Списак хармонизованих текстуалних ознака и порука приказаних на интерфејсу машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 514007347317-647e-4a0d-bb09-d15713b55955 | Translation Approved (84%) | Table E1 | Табела Д.1. |
| 514162af4e90-7404-4d53-ac1d-d83a170ad7d2 | Translation Approved (100%) | List of harmonised text indications and messages displayed on the ETCS Driver Machine Interface | Списак хармонизованих текстуалних ознака и порука приказаних на интерфејсу машиновођа–возило <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 514222c46ca5-9ee7-45e4-a48c-c7fd66a53620 | Translation Approved (0%) | Id. | Идентификациони |
| 514322c46ca5-9ee7-45e4-a48c-c7fd66a53620 | Translation Approved (100%) | Number | број |
| 5144ec17a227-1a63-4887-be0b-9490dcb029bb | Translation Approved (0%) | Text indication/message | Текстуална ознака / порука |
| 5145ded108b3-a9e0-4f1f-b325-9b1afe5b2c38 | Translation Approved (100%) | 1 | 1. |
| 5146b067d85a-1a0b-4ac2-9225-42312f1a0157 | Translation Approved (0%) | Ack(nowledgement) | Потврда |
| 5147f53a04eb-02ba-4683-b55d-2cb7feee6224 | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 51486970189d-a4e3-48ff-b67d-06925710fd01 | Translation Approved (0%) | Adhesion | Адхезија |
| 51491ffaa8da-4d96-4ae2-b14c-7009cbb075ae | Translation Approved (100%) | 3 | 3. |
| 5150ea33cc86-97e9-4e76-8007-96caf3d81d4a | Translation Approved (0%) | Airtight | Непропустљив за ваздух |
| 5151f1c3dcf6-414d-4b6f-a695-632b448516d4 | Translation Approved (100%) | 4 | 4. |
| 5152097410d5-547f-49c1-bfc1-8e954bd8da15 | Translation Approved (0%) | ATO data | Подаци o <Italic>ATO</Italic>-у |
| 515323718794-1208-435e-add3-41015d707023 | Translation Approved (100%) | 5 | 5. |
| 5154e0839050-81e1-408c-adc8-5437ebb6aec6 | Translation Approved (0%) | ATO data entry complete? | Да ли је унос података o <Italic>ATO</Italic>-у завршен? |
| 515532192c20-f96f-4acb-bded-b29685b8ff01 | Translation Approved (100%) | 6 | 6. |
| 515650a7e572-db83-439c-b022-658fc64579cc | Translation Approved (70%) | ATO data view | Приказ података o <Italic>ATO</Italic>-у |
| 5157bfe23e04-e4a8-45c0-b297-1d08ea7b968f | Translation Approved (100%) | 7 | 7. |
| 51588f23a890-23a8-49a7-b736-b82ec82a8b7b | Translation Approved (70%) | ATO needs data | Потребни су подаци за <Italic>ATO</Italic> |
| 515959ce8f69-6cef-42a3-8c25-a99e04db30d0 | Translation Approved (100%) | 8 | 8. |
| 5160ac71e8f7-a916-4462-8d95-b15d1a98a4ec | Translation Approved (0%) | ATO selector | Активација/деактивација <Italic>ATO</Italic>-а |
| 51614c799019-620b-4073-bb96-e0d620d79654 | Translation Approved (100%) | 9 | 9. |
| 51626bf3af9c-baf6-4470-b72b-6f51a1c9edbf | Translation Approved (84%) | Axle load category | Категорија осовинског оптерећења |
| 5163620d820f-e1fe-4d09-80b3-ed53e4555a68 | Translation Approved (100%) | 10 | 10. |
| 5164fa9963fe-39d4-4dc1-a5a0-e09db9244b06 | Translation Approved (96%) | Balise read error | Грешка у очитавању бализе |
| 516579e54c94-8b54-40ea-b354-f6f612a1b1bd | Translation Approved (100%) | 11 | 11. |
| 51664fdc5203-a9ac-48b7-b803-a05ed36cd371 | Translation Approved (0%) | BMM reaction inhibition | Поништавање реакције на <Italic>BMM</Italic> |
| 516722f402da-30d1-4899-bd09-a5c955ef7eef | Translation Approved (100%) | 12 | 12. |
| 5168667a8b04-4355-4abe-9104-b67dda261c21 | Translation Approved (0%) | Brake percentage | Проценат кочења |
| 5169b6317035-206a-421c-9bca-65cc33a3301f | Translation Approved (100%) | 13 | 13. |
| 5170192f76cc-0bc8-4414-9bb2-af2d15f17ffc | Translation Approved (0%) | Brightness | Осветљеност |
| 51717ef69365-da4f-4f72-b10b-5a8b9f446035 | Translation Approved (100%) | 14 | 14. |
| 517260e923bd-3543-4dc4-a256-107521bf9be2 | Translation Approved (94%) | Communication error | Грешка у комуникацији |
| 51735390dc07-e9b0-4840-820f-39b45c73ab96 | Translation Approved (100%) | 15 | 15. |
| 51741739266e-5d29-4342-8b59-e16c48e36b9a | Translation Approved (0%) | Contact last RBC | Контакт са последњим <Italic>RBC</Italic>-ом |
| 517529827508-3259-46cc-9c86-b1b725362f81 | Translation Approved (100%) | 16 | 16. |
| 517601dad305-ccf8-41b1-bcee-8b8c784db61e | Translation Approved (0%) | Continue in SM | Настави у режиму <Italic>SM</Italic> |
| 517714eff393-1e06-44d1-9de3-56d34a0a4c86 | Translation Approved (100%) | 17 | 17. |
| 517894d0ec1e-8a7f-46b1-98a8-2306c78ddc19 | Translation Approved (0%) | Data | Подаци |
| 517901ee64d7-e6ab-4a4a-bc07-e9da851ad868 | Translation Approved (100%) | 18 | 18. |
| 5180ecee381b-0d7a-4d42-8b2e-0b7a7443455d | Translation Approved (0%) | Data view | Приказ података |
| 5181d41a3e1b-a1fe-4500-ae69-d2e733c53c84 | Translation Approved (100%) | 19 | 19. |
| 51825a493c5d-a745-4bc1-85a3-6041b9aa1f8b | Translation Approved (0%) | Del(ete) | Избриши |
| 51838b9a08df-97b3-43c5-b7a6-9879ba9c7a50 | Translation Approved (100%) | 20 | 20. |
| 51845422c507-ae01-4b93-aec7-8e9c63d6817e | Translation Approved (0%) | Driver ID | Идентификациона ознака машиновође |
| 5185e366c22e-5bc4-4e00-98cc-50f3f4cde49c | Translation Approved (100%) | 21 | 21. |
| 51860a684d1c-2dd9-4f8c-b2ab-7a6ce31aa657 | Translation Approved (96%) | Emergency stop | Заустављање у случају нужде |
| 5187fc905885-2c65-4799-be17-be1532c13d08 | Translation Approved (100%) | 22 | 22. |
| 5188c1e863c5-c276-4238-a451-305a378bf062 | Translation Approved (0%) | End of data entry | Крај уноса података |
| 518988e36f99-eea8-4ddf-b3d8-67963f75248b | Translation Approved (100%) | 23 | 23. |
| 519085cbd3ee-243d-4d4b-91d5-cc4ec73dcc17 | Translation Approved (0%) | Enter data | Унети податке |
| 51913d4769ab-28bb-4d99-989b-7ad36005c2f8 | Translation Approved (100%) | 24 | 24. |
| 519271b50afd-8c90-406d-a049-0e308966980b | Translation Approved (0%) | Enter RBC data | Унети податке о <Italic>RBC</Italic>-у |
| 519367f3bc14-2799-4d67-8e0e-6273763d2399 | Translation Approved (100%) | 25 | 25. |
| 519460c01497-f1c7-4a21-8159-6bd40849f576 | Translation Approved (96%) | Entering FS | Улазак у режим <Italic>FS</Italic> |
| 5195ea0a3f2c-821d-4451-b957-900d7383fe36 | Translation Approved (100%) | 26 | 26. |
| 5196b7612801-87a6-40ac-a3cc-52bda4df0bc6 | Translation Approved (100%) | Entering OS | Улазак у режим <Italic>OS</Italic> |
| 519783580b3a-e14c-458d-b00e-b40486f1297c | Translation Approved (100%) | 27 | 27. |
| 5198970f0afe-e070-4933-8737-1a287cf7589b | Translation Approved (100%) | Entering SM | Улазак у режим <Italic>SM</Italic> |
| 51994ddc9e20-c73c-46b9-bdcd-f34a4b6aa241 | Translation Approved (100%) | 28 | 28. |
| 5200e53b9cee-15e9-44c2-b407-3f4073bf9347 | Translation Approved (0%) | Exit Shunting | Излазак из режима маневрисања |
| 52016c3b754e-07a9-44a8-9b01-acdea62fe662 | Translation Approved (100%) | 29 | 29. |
| 5202b471be24-6b81-40b3-9a6d-f07e3f8a22ba | Translation Approved (0%) | Exit SM | Излазак из режима <Italic>SM</Italic> |
| 5203b714de49-fb05-4097-82f6-55c281839752 | Translation Approved (100%) | 30 | 30. |
| 5204766fef6d-60ea-4b69-be58-efc0d8042451 | Translation Approved (0%) | Initiate SM | Покретање режима <Italic>SM</Italic> |
| 520519f4d6f7-7e8f-4329-8a46-440f233a930c | Translation Approved (100%) | 31 | 31. |
| 520697b976f0-f20b-46b7-8c88-e1db21754b00 | Translation Approved (99%) | Language | Језик |
| 52077b441322-fe5e-4b4f-9aa8-4be4afd12315 | Translation Approved (100%) | 32 | 32. |
| 520831ba7db3-61dd-4a3e-96da-b8719ec22b32 | Translation Approved (0%) | Length (m) | Дужина (m) |
| 5209c4235caf-47a5-4040-974d-665262ebedb2 | Translation Approved (100%) | 33 | 33. |
| 521083e0b4c9-bcf4-4494-930e-0077cd3a526b | Translation Approved (100%) | Level | Ниво |
| 5211518af93e-d5eb-42d5-b249-c305d45f61ae | Translation Approved (100%) | 34 | 34. |
| 5212c5c77678-1416-43cb-9090-e69853abac82 | Translation Approved (93%) | Level crossing not protected | Путни прелаз није заштићен |
| 521332aa9413-368a-463e-97b7-48dc769a2e0a | Translation Approved (100%) | 35 | 35. |
| 52149247c6cc-43d4-40f2-a517-1b3a43604e0c | Translation Approved (0%) | Loading gauge | Товарни профил |
| 521503b6e490-9397-4825-b61b-ca596837fb3a | Translation Approved (100%) | 36 | 36. |
| 5216a50735c8-b72e-421c-bc44-2c9c7e6b3c9f | Translation Approved (0%) | Main | Главни |
| 5217d46c4884-d265-4166-8a0e-899b78c7d6e3 | Translation Approved (100%) | 37 | 37. |
| 5218116341a3-6308-4e05-b8f4-403e14310dad | Translation Approved (0%) | Maintain Shunting | Одржавати маневрисање |
| 521999e2fe01-10ea-452a-b2d2-b9e37c02a390 | Translation Approved (100%) | 38 | 38. |
| 5220b6c53a06-26b3-4ece-ac00-e4c1121401c6 | Translation Approved (0%) | Max(imum) speed | Највећа брзина |
| 522150e7ac2c-50a8-4efc-935b-e47fbf179014 | Translation Approved (100%) | 39 | 39. |
| 52227f1c1445-8dcc-4865-b646-c003cce9a6a7 | Translation Approved (0%) | NL no longer permitted | Режим <Italic>NL</Italic> више није дозвољен |
| 522366397579-bf81-4b9c-bf70-cec8927c134d | Translation Approved (100%) | 40 | 40. |
| 52248b1fe799-969a-4afb-bab2-2ac34ae9bd86 | Translation Approved (CM) | No | Не |
| 5225b6b4db1b-d99e-4cc6-b2c7-cc347590166a | Translation Approved (100%) | 41 | 41. |
| 522629bd6fd3-d997-467d-a483-c433f0a3c664 | Translation Approved (0%) | No MA received at level transition | Приликом преласка с једног нивоа на други није добијено одобрење за кретање |
| 5227fb4ea2a3-425d-42b1-aed2-123d303d64f6 | Translation Approved (100%) | 42 | 42. |
| 522893fb92d1-e342-4475-903e-858a03aa83be | Translation Approved (0%) | No track description | Нема описа колосека |
| 52293cd703df-906a-4a03-a13c-f0b19e93f7d0 | Translation Approved (100%) | 43 | 43. |
| 52300155fdea-4438-42b4-91ae-d1740f6f9c36 | Translation Approved (0%) | Non slippery rail | Шина која није клизава |
| 52315ba4bd2d-5bca-499c-80e8-b50b8a03e1b1 | Translation Approved (100%) | 44 | 44. |
| 5232d0247f2f-2360-4435-b8b0-83691c970039 | Translation Approved (0%) | Non-Leading | Није водећи |
| 5233f5917079-119f-4a4a-a472-752269b7edbc | Translation Approved (100%) | 45 | 45. |
| 5234757f28e7-385c-451d-89af-44196b22428e | Translation Approved (91%) | Odometer impaired | Одометар је неисправан |
| 52353411f4ef-46a2-4229-92f9-880b15f055bf | Translation Approved (100%) | 46 | 46. |
| 52361fd509d9-3ecb-41cf-b717-ecdcc0fce460 | Translation Approved (90%) | On | Укључено |
| 5237849b94f2-ea9d-4dc5-b017-50e939132185 | Translation Approved (100%) | 47 | 47. |
| 52383a3820f8-0525-4f60-9afe-8be53deb7202 | Translation Approved (74%) | Operated system version | Верзија коришћеног система |
| 5239fc71ae61-c616-437c-a4d4-17a1ee524ed0 | Translation Approved (100%) | 48 | 48. |
| 524077b8e557-ba25-4ddb-8df0-eb3ed612efa5 | Translation Approved (0%) | Out of GC | Ван товарног профила <Italic>GC</Italic> |
| 52419de83423-a682-43d8-a882-18e8a8b061eb | Translation Approved (100%) | 49 | 49. |
| 5242365a8775-829d-4190-8a17-8a9fb8791b1c | Translation Approved (0%) | Override | Поништавање |
| 52431cd05e33-7ffc-40a9-beb2-1885edf8ce4f | Translation Approved (100%) | 50 | 50. |
| 5244309477f8-4551-46db-827e-2e5c909cd9fa | Translation Approved (96%) | PT distance exceeded | Прекорачено растојање у режиму <Italic>PT</Italic> |
| 5245dc1d661d-3f18-40a8-9fd4-0331f8d441ec | Translation Approved (100%) | 51 | 51. |
| 52469d98a916-b460-474c-ad67-c8e80de58b8c | Translation Approved (0%) | Radio data | Радијски подаци |
| 52479b72801e-3de2-4dc6-8cec-975a611ca08e | Translation Approved (100%) | 52 | 52. |
| 524886c7aa33-256c-4a2a-b6d1-5334699e031a | Translation Approved (97%) | Radio network ID | Идентификациона ознака радио-мреже |
| 5249793ebd7e-eb59-43ae-95cb-034ee9a650c2 | Translation Approved (100%) | 53 | 53. |
| 5250f96b56ee-e572-4c1a-b88d-69e17442f124 | Translation Approved (98%) | Radio network registration failed | Неуспела регистрација радио-мреже |
| 52518ef0751a-d7cb-477e-81ce-bcc0193becd7 | Translation Approved (100%) | 54 | 54. |
| 52527adfa4cd-5388-4e70-b487-ced0058f1299 | Translation Approved (CM) | RBC data | Подаци o <Italic>RBC</Italic>-у |
| 5253ab54536c-0f65-45d1-ac0e-a6cd1dd4df07 | Translation Approved (CM) | 55 | 55. |
| 5254c7380148-bd7b-4cbf-8629-c765d2973ee3 | Translation Approved (CM) | RBC data entry complete? | Да ли је унос података o <Italic>RBC</Italic>-у завршен? |
| 5255691a2276-646c-405c-b937-18580498af9d | Translation Approved (CM) | 56 | 56. |
| 525622daaaa2-a892-43a0-9b49-75f9c9025622 | Translation Approved (0%) | RBC ID | Идентификациона ознака <Italic>RBC</Italic>-а |
| 52579fe7da7c-cab4-4c39-ac80-082b26ecbcdb | Translation Approved (100%) | 57 | 57. |
| 5258d58c502e-ab39-46cc-a902-0c9b4f72383c | Translation Approved (0%) | RBC phone number | Број телефона <Italic>RBC</Italic>-а |
| 5259970864fa-77fa-454a-b760-9d9252c76995 | Translation Approved (100%) | 58 | 58. |
| 5260e59aea3d-dad3-4635-ac61-5dea88e7e7cd | Translation Approved (79%) | Revoke BMM reaction inhibition | Опозив поништавања реакције на <Italic>BMM</Italic> |
| 5261eebc5595-add5-48e7-bd90-5ca1e4553a0b | Translation Approved (100%) | 59 | 59. |
| 526239a8e8e2-9040-44d1-a9fe-d860175f9032 | Translation Approved (0%) | Remove VBC | Уклонити <Italic>VBC</Italic> |
| 52630eb30fdd-a37d-4841-a328-9b04a79741c5 | Translation Approved (100%) | 60 | 60. |
| 5264e9a4ada8-93ba-4992-a5f0-4b4fdcaa5180 | Translation Approved (0%) | Remove VBC entry complete? | Да ли је унос „Уклонити <Italic>VBC</Italic>” завршен? |
| 5265ef3d7c2f-976e-466a-8549-e503e166b1d1 | Translation Approved (100%) | 61 | 61. |
| 52663e2d694d-0760-41f4-9bdc-d5501721bae6 | Translation Approved (99%) | Route unsuitable – axle load category | Непримерен превозни пут – категорија осовинског оптерећења |
| 526708442d37-5909-4b97-9b40-922c0313c5c4 | Translation Approved (100%) | 62 | 62. |
| 5268c6e486f6-0825-4480-ba3c-5cfe4da57f3d | Translation Approved (98%) | Route unsuitable – loading gauge | Непримерен превозни пут – товарни профил |
| 52693f9f9ee5-d024-49ed-8766-ba5a320f6a59 | Translation Approved (100%) | 63 | 63. |
| 5270605a638e-25f2-4c89-a5e7-7d21f8afe7bc | Translation Approved (98%) | Route unsuitable – traction system | Непримерен превозни пут – систем вуче |
| 5271f8954c9c-5dc1-4abb-94e1-897c1729f59a | Translation Approved (100%) | 64 | 64. |
| 527202d035d5-a479-4189-a1a2-842c9a368ae7 | Translation Approved (94%) | Runaway movement | Неконтролисано кретање |
| 527343f189f9-2ac2-4cd3-ab45-8a4258af8109 | Translation Approved (100%) | 65 | 65. |
| 5274229eabfd-690c-4cc7-b1d3-4a7f8caa16bb | Translation Approved (CM) | RV distance exceeded | Прекорачено растојање у режиму <Italic>RV</Italic> |
| 527506e6759c-43b5-4524-9b79-8a4b28e8b009 | Translation Approved (CM) | 66 | 66. |
| 5276eaadde0a-2973-4a3c-a8d6-70758b5d2518 | Translation Approved (0%) | Safe consist length no longer available | Безбедна дужина састава воза више није доступна |
| 52771f5c9a93-7d32-414a-b6c4-f64c2f66b3b7 | Translation Approved (100%) | 67 | 67. |
| 52781d951e77-a15d-48b0-accc-12785205b721 | Translation Approved (0%) | Select type | Изабрати тип |
| 5279e13dfe56-e820-4e3b-bfc4-453df395102f | Translation Approved (100%) | 68 | 68. |
| 528006799ed4-8a21-4412-8ed0-171eedb831d4 | Translation Approved (0%) | Set VBC | Унети <Italic>VBC</Italic> |
| 52815845d70b-8c5d-4f0f-ad4f-25b8336b985e | Translation Approved (100%) | 69 | 69. |
| 52826adcef48-07c6-46dc-8137-88daf128a79b | Translation Approved (83%) | Set VBC entry complete? | Да ли је унос „Унети <Italic>VBC</Italic>” завршен? |
| 528340e71c0a-5cb8-4fbe-a09d-02f1c91ede8f | Translation Approved (100%) | 70 | 70. |
| 528419e65a9e-87d6-4720-a218-7a3830e1c820 | Translation Approved (0%) | Settings | Подешавања |
| 5285f2528b91-23fd-418b-b641-eb9554ec1bcf | Translation Approved (100%) | 71 | 71. |
| 5286e08b94cc-676b-4339-af82-0d9a2c8482f8 | Translation Approved (96%) | SH refused | Режим <Italic>SH</Italic> одбијен |
| 528773112c4c-de74-46e8-86f3-4f77ce862db9 | Translation Approved (100%) | 72 | 72. |
| 5288a1525f45-fd4a-4320-acd5-3132e6fe401f | Translation Approved (97%) | SH request failed | Неуспео захтев за режим <Italic>SH</Italic> |
| 5289cde9e3a5-9f8c-4b8d-a948-ec09281c4c48 | Translation Approved (100%) | 73 | 73. |
| 5290a5049d22-5617-4db2-9ee7-668645eff2a8 | Translation Approved (77%) | SH stop order | Налог за заустављање у режиму <Italic>SH</Italic> |
| 529191f5296f-befa-4ffc-8742-e44729370ebf | Translation Approved (100%) | 74 | 74. |
| 529257ee85a9-92c7-4e09-bec4-e155b48cbb98 | Translation Approved (100%) | Shunting | Маневрисање |
| 5293610757a7-0089-4bdd-881c-a61276962f1d | Translation Approved (100%) | 75 | 75. |
| 5294e1cbe96b-4e24-4e45-be8e-d7a2374f5bd2 | Translation Approved (0%) | Slippery rail | Клизава шина |
| 5295db32591b-dc24-4f4b-a9cf-4062bed00a0b | Translation Approved (100%) | 76 | 76. |
| 529682e17bae-2944-4d72-86f6-5e3a4b3c8586 | Translation Approved (100%) | SM refused | Режим <Italic>SM</Italic> одбијен |
| 5297e7e56bb0-37d1-4a8d-822b-c0b12cd73858 | Translation Approved (100%) | 77 | 77. |
| 52980535e416-b1a8-4d70-95b5-35891070e6e8 | Translation Approved (100%) | SM request failed | Неуспео захтев за <Italic>SM</Italic> |
| 52990f71dc97-e10f-44fb-90ec-5d05a053766d | Translation Approved (CM) | 78 | 78. |
| 5300e83a1926-7a80-427a-a5bc-6542dd186754 | Translation Approved (0%) | Spec(ial) | Посебно |
| 530191c1593e-ff81-4d4d-919c-f15eb78c7749 | Translation Approved (100%) | 79 | 79. |
| 530234534808-bd7e-4a97-b6aa-7943c90cc870 | Translation Approved (0%) | Specific data entry selection | Одабир уноса специфичних података |
| 5303ec1bbb9d-57b5-485d-b6f4-2a6b3871844f | Translation Approved (100%) | 80 | 80. |
| 5304ff792000-984b-4e5d-8c55-e33e8ec17c0e | Translation Approved (CM) | SR distance exceeded | Прекорачено растојање у режиму <Italic>SR</Italic> |
| 5305ee659c68-f7fa-4c33-bc3a-d4346536c61e | Translation Approved (CM) | 81 | 81. |
| 53068000c75d-069c-4fe7-a21a-fb45a677f074 | Translation Approved (0%) | SR speed/distance | Брзина/растојање у режиму <Italic>SR</Italic> |
| 5307adeaea3d-c70f-403a-ae70-34f707d60aa0 | Translation Approved (100%) | 82 | 82. |
| 5308479ee2a7-ae55-4737-85cf-01915b9014af | Translation Approved (0%) | SR speed/distance entry complete? | Да ли је унос за брзину/растојање у режиму <Italic>SR</Italic> завршен? |
| 5309e3441f81-33c5-4423-89cc-1b44266e59db | Translation Approved (100%) | 83 | 83. |
| 531084b0a08a-c635-451c-82e8-a60956d4b985 | Translation Approved (CM) | SR stop order | Налог за заустављање у режиму <Italic>SR</Italic> |
| 5311a71fa2f6-aad0-46ff-964d-7416dd42e252 | Translation Approved (CM) | 84 | 84. |
| 53125a9b16d4-d9fe-4f54-beb9-fb64a624c3e9 | Translation Approved (0%) | Stand-by | Режим приправности |
| 53130ecceef1-54c5-49f4-9921-3959c96c94b7 | Translation Approved (100%) | 85 | 85. |
| 531456f68aa9-fd24-4a56-b192-dd35f4f884b0 | Translation Approved (0%) | Start | Почетак |
| 5315490d664c-f6ef-4dbd-9e91-1c412b3beee4 | Translation Approved (100%) | 86 | 86. |
| 5316da7c6d54-cb97-4bed-89b1-52adde291f64 | Translation Approved (0%) | System version | Верзија система |
| 53170b40aaaa-5085-4f03-8a5b-784126d931a0 | Translation Approved (100%) | 87 | 87. |
| 53186a539d32-4836-4a47-8bd9-417def80fd1e | Translation Approved (94%) | Trackside malfunction | Неисправност дуж пруге |
| 5319dbb4cf3a-3eb3-4d0b-ac0d-0d40652d665a | Translation Approved (100%) | 88 | 88. |
| 532073580771-3a15-466a-ac5d-49a38268a788 | Translation Approved (89%) | Trackside not compatible | Пружна опрема није компатибилна |
| 53211522d4d7-9ca2-4b92-ae66-1bee50cfe466 | Translation Approved (100%) | 89 | 89. |
| 5322d13d775d-b898-4d0f-9bd1-c7a6cc0f81a7 | Translation Approved (100%) | Train category | Категорија воза |
| 5323d7aa1871-a12c-4869-95b1-5c2958c0ba43 | Translation Approved (100%) | 90 | 90. |
| 5324b70c0d13-79bb-453b-b9a7-4d5f007ecb18 | Translation Approved (100%) | Train data | Подаци о возу |
| 53252919c1b9-6b48-4eef-b893-bea30b04d925 | Translation Approved (100%) | 91 | 91. |
| 532611ce5e90-cb82-4c5a-b6c4-c100c8da5f40 | Translation Approved (97%) | Train data changed | Подаци о возу промењени |
| 5327d1e08ce8-9bf3-4ec7-8b49-1f6634f836fd | Translation Approved (100%) | 92 | 92. |
| 53283c849d74-e9ce-4dcf-8e36-c5faa7ba55ac | Translation Approved (83%) | Train data entry complete? | Да ли је унос података о возу завршен? |
| 5329378632ff-1703-4b47-a227-319f7eb036e0 | Translation Approved (100%) | 93 | 93. |
| 5330d03f169d-c54f-431e-9aec-8fec4985cf24 | Translation Approved (96%) | Train integrity | Целовитост воза |
| 5331f6361f39-25eb-4f36-b184-084c6a623ebc | Translation Approved (100%) | 94 | 94. |
| 5332e996f615-b1ed-4573-8969-14ecbf61380c | Translation Approved (90%) | Train is rejected | Воз је одбијен |
| 5333397992a4-0242-4d9d-b6d2-4357a3bfe348 | Translation Approved (100%) | 95 | 95. |
| 533453f9b398-17f5-437f-b4be-8bee59bbeaf3 | Translation Approved (100%) | Train running number | Број воза |
| 533556225e5d-d7c8-4be8-80a0-705ad398e2c2 | Translation Approved (100%) | 96 | 96. |
| 5336e181c2d3-8058-4f03-b152-734050121e99 | Translation Approved (0%) | Train type | Тип воза |
| 5337cc8b1410-2a6e-438d-b73a-49ebd1dcacc2 | Translation Approved (100%) | 97 | 97. |
| 53384cc79db4-3fc8-4025-9de3-ae8a32bb494e | Translation Approved (0%) | Unauthorized passing of EOA/LOA | Неодобрен прелазак <Italic>EOA</Italic>/<Italic>LOA</Italic> |
| 5339136503c4-5b6b-4e53-9e37-9f31a3252a07 | Translation Approved (100%) | 98 | 98. |
| 5340c605a574-bf08-4915-803f-9ad7bc434800 | Translation Approved (0%) | Use short number | Користити кратак број |
| 53414317bf4d-be1b-4f0a-87bc-2fc20551f46d | Translation Approved (100%) | 99 | 99. |
| 5342a1a4daf4-7102-44c2-a7d0-34adf88384ea | Translation Approved (70%) | Validate ATO data | Потврдити податке o <Italic>ATO</Italic>-у |
| 53430f2c5847-7d03-4f9d-af67-a277037c92a5 | Translation Approved (100%) | 100 | 100. |
| 5344fec846db-6448-4c97-98eb-560815721d65 | Translation Approved (71%) | Validate [name of NTC] data | Потврдити податке [назив <Italic>NTC</Italic>-а] |
| 5345fbb0a1c3-45f9-4713-bcb7-bc2f633fa877 | Translation Approved (100%) | 101 | 101. |
| 53469c44496c-94ac-4499-9051-d6c3ac9c8fec | Translation Approved (0%) | Validate remove VBC | Потврдити уклањање <Italic>VBC</Italic>-а |
| 534724ae8ee3-60e4-4b61-9fde-b32567c14f3e | Translation Approved (100%) | 102 | 102. |
| 53483788cc60-5cf0-4b67-a04f-163fa0cd4152 | Translation Approved (77%) | Validate set VBC | Потврдити подешавање <Italic>VBC</Italic>-а |
| 534931630db2-34c4-469b-88f4-2d2271c9fcd0 | Translation Approved (100%) | 103 | 103. |
| 5350ce9ba3b7-29b5-4cdf-bf7f-8548c0936679 | Translation Approved (77%) | Validate train data | Потврдити податке о возу |
| 535170bf9adc-2ac0-4ec0-95ce-22e79eab6627 | Translation Approved (100%) | 104 | 104. |
| 5352efef288c-f11a-4110-b871-8dad73b34b21 | Translation Approved (0%) | VBC[n] set code | Код за подешавање <Italic>VBC</Italic>-а [<Italic>n</Italic>] |
| 535355c9e19c-0af0-45a0-a6ea-8ebc8eed0801 | Translation Approved (100%) | 105 | 105. |
| 53547689ebe4-ed63-4119-a208-9e156002f0b4 | Translation Approved (84%) | VBC code | Код <Italic>VBC</Italic>-а |
| 53551071bf1d-c714-4975-9f87-93fd1a904eb7 | Translation Approved (100%) | 106 | 106. |
| 53566ad15348-5aad-42dc-810c-06d2d3952f46 | Translation Approved (0%) | Volume | Јачина |
| 5357febf7df8-594f-452c-8bc0-91dc12c94b5c | Translation Approved (100%) | 107 | 107. |
| 5358eb36d507-525e-4be5-a208-e9cb3c91b710 | Translation Approved (100%) | Yes | Да |
| 535945a57c8f-3632-4902-adc2-55d25656ac63 | Translation Approved (100%) | 108 | 108. |
| 53602cbfb0bc-37be-4911-9b01-c2f9a60f7e93 | Translation Approved (0%) | [name of NTC] brake demand | Захтев за кочење од [назив <Italic>NTC</Italic>-а] |
| 5361d112a810-8b08-4475-a19c-63b5eab0a08b | Translation Approved (100%) | 109 | 109. |
| 536281cb82bf-e663-40bf-a916-1e47dcc28318 | Translation Approved (77%) | [name of NTC] data entry complete? | Да ли је унос [назив <Italic>NTC</Italic>-а] завршен? |
| 5363e9b1d21d-29a3-430d-88f4-e807c922bd1d | Translation Approved (100%) | 110 | 110. |
| 53646d8e4781-1d76-4aca-b0a3-57fd0d2f40ba | Translation Approved (94%) | [name of NTC] failed | Неуспео [назив <Italic>NTC</Italic>-а] |
| 5365fa9532a4-dea7-4801-928f-e005b9456e50 | Translation Approved (100%) | 111 | 111. |
| 53663c719fcc-3ed8-466c-bd37-91d5cedbe2c2 | Translation Approved (0%) | [name of NTC] is not available | [назив <Italic>NTC</Italic>-а] није доступан |
| 53678ec7736e-80aa-4ab1-a25f-f4b99164ba01 | Translation Approved (100%) | 112 | 112. |
| 53688e1e672a-f0a6-4c02-9fde-cedfcbe8690d | Translation Approved (70%) | [name of NTC] needs data | Потребни су подаци за [назив <Italic>NTC</Italic>-а] |
| 536930f4ee6b-4aea-447a-a2d9-36686000359c | Translation Approved (95%) | <269993>Appendix F</269993> (<270006/>) | <269993>Додатак Ђ</269993> (<270006/>) |
| 53702dade532-edde-4312-8b19-26008021da76 | Translation Approved (77%) | <12677/> In former versions of the TSI this was named Annex G. References to CCS TSI Annex G shall be read as CCS TSI Appendix F. | <12677/> У претходним верзијама ТСИ, ове одредбе су представљале Анекс Е. Упућивања на Анекс Е уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације тумаче се као упућивања на Додатак Ђ уз ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 53715c90ce0b-fe78-49c2-a58f-6f6b5a9474e5 | Translation Approved (100%) | Open Points | Отворена питања |
| 5372318b4c3c-2738-4124-8079-36e72cfa365a | Translation Approved (100%) | Open Point | Отворено питање |
| 537344fcd272-9aac-4993-bbbc-9b1a1473a3b5 | Translation Approved (100%) | Notes | Напомене |
| 537428887675-61f5-479a-8af9-256b8f276b83 | Translation Approved (100%) | Reliability/availability requirements | Захтеви у погледу доступности/поузданости |
| 53752e2cfb50-3223-490f-8582-5386f9f3dfbf | Translation Approved (100%) | Frequent occurrences of degraded situations caused by failures of control-command and signalling equipment will decrease the system safety. | Често наступање отежаних услова, проузроковано отказима опреме за контролу, управљање и сигнализацију смањиће безбедност система. |
| 53762e2cfb50-3223-490f-8582-5386f9f3dfbf | Translation Approved (79%) | See point 4.2.1.2 | Видети тачку 4.2.1.2. |
| 53770be41f91-12a6-454a-b99a-f8ce32dd7a07 | Translation Approved (100%) | Appendix G | Додатак Е |
| 5378f610d736-3e48-473b-b1c5-c50f4cf129ae | Translation Approved (96%) | Partial Fulfilment | Делимично испуњење |
| 53798a8176a2-c6ea-4808-8a06-4938c654f80c | Translation Approved (0%) | Notwithstanding the options allowed in this TSI, e.g. under point 7.3.2 or in subset 34, it is possible to deviate from this TSI provided that compliance with provisions of point 6.1.1.2 and the deviation fulfils one of the categories below and limited to the defined cases in the table underneath: | Без обзира на могућности дозвољене у овом ТСИ, нпр. у тачки 7.3.2. или подскупу 34, могуће је одступити од овог ТСИ под условом да се поштују одредбе тачке 6.1.1.2. и да одступање одговара једној од категорија наведених у даљем тексту и да је ограничено на случајеве утврђене у табели у наставку: |
| 5380d6a2a4c5-664c-4e79-8833-19c3835c4af6 | Translation Approved (0%) | (1) Functions requiring upgrades of existing installations which would compromise the economic viability of a project regarding upgrades of already authorized hardware installed in the vehicles. | 1) функције које захтевају унапређења постојећих уређаја које би угрозиле економску одрживост пројекта у погледу унапређења већ одобреног хардвера уграђеног у возила. |
| 5381be3d9be7-e82c-4fe8-8932-1a1c86334914 | Translation Approved (0%) | (2) Functions included in system version 2.2 and 3.0 temporarily not implemented as long as the missing functions are not required for the intended area of use – provided such functions would be implemented at the earlier of the following conditions: | 2) Функције укључене у верзије система 2.2 и 3.0 које привремено нису имплементиране све док функције које недостају нису потребне за предвиђено подручје употребе – под условом да такве функције буду имплементиране по наступању оног од следећих услова који наступи први: |
| 538225fcd1f6-1ee8-482a-aa90-f0189e813f15 | Translation Approved (94%) | (a) If implementation of the missing function does not require authorization: at the next occasion when error correction is mandatory by virtue of table B1.1 row 1 and in any case not before 1.1.2026. | а) ако за имплементацију функције која недостаје није потребна дозвола: у следећој прилици када исправка грешке буде обавезна на основу Табеле Б.1.1 ред 1. и у сваком случају не пре 1. 1. 2026. године; |
| 5383d64950c4-3ea9-4ee8-aadc-2dcf39715c99 | Translation Approved (91%) | (b) If implementation of the missing function requires authorization: at the next reauthorisation resulting from another change to the vehicle train protection (ETCS) system. | б) ако је за имплементацију функције која недостаје потребна дозвола: приликом следећег поновног издавања дозволе које произлази из друге промене система за заштиту воза (<Italic>ETCS</Italic>) у возилу; |
| 53848597b3b2-b5b5-4ffe-9ae5-a8b895e0f2b3 | Translation Approved (96%) | (c) At the next upgrade to a higher system version of the ETCS train protection part. | в) следећи пут када се део <Italic>ETCS</Italic>-a за заштиту воза унапреди на вишу верзију система. |
| 5385fdd7724c-e854-4c06-814b-db8ebf35b805 | Translation Approved (0%) | Until the implementation of full functionalities of system versions 2.2 and 3.0 these vehicles shall be declared as system version 2.1 and 2.2 respectively. | До имплементације свих функционалности верзија система 2.2 и 3.0, ова возила се декларишу као возила која подржавају верзију система 2.1 односно 2.2. |
| 5386b4d2a350-767f-45d1-822d-f435ae459d1d | Translation Approved (0%) | (3) Subset 34 options at interoperability constituent level: if functionally relevant to exclude certain signals or functions | 3) Могућности подскупа 34. на нивоу чиниоца интероперабилности: ако је са функционалног аспекта релевантно за искључивање одређених сигнала или функција |
| 53877c035124-e2fc-4ac4-8bb9-4e6696be09ba | Translation Approved (96%) | Partial fulfilment of TSI Requirement | Делимично испуњење захтева из ТСИ |
| 5388e181974c-e453-488d-b155-bb90ddf3951e | Translation Approved (0%) | Conditions and mitigation measures | Услови и мере за ублажавање |
| 5389f39d849c-f371-41b9-a4a3-cb2f7ba6604f | Translation Approved (0%) | Scope of application of partial fulfilment | Област примене делимичног испуњења |
| 5390e6532522-4569-4c6a-8330-c152aa85d90f | Translation Approved (0%) | SUBSET-091: safety requirements leading to DMI SIL 2 may not be implemented. | SUBSET-091: безбедносни захтеви који воде до нивоа интегритета безбедности 2 на интерфејсу машиновођа–возило, не морају се спровести. |
| 53916ec84d28-ce2b-4e30-9e6e-1124f7d0427b | Translation Approved (0%) | The associated hazards linked to the safety requirements leading to DMI SIL 2 shall be mitigated by appropriate measures. | Опасности повезане са безбедносним захтевима, који воде до нивоа интегритета безбедности 2 на интерфејсу машиновођа–возило, ублажавају се одговарајућим мерама. |
| 539219db2df0-c9d5-4a8b-a2b1-3b016859fb28 | Translation Approved (0%) | Only allowed in case of upgrading an existing ETCS part (with DMI SIL 0). | Дозвољено само у случају унапређења постојећег дела <Italic>ETCS</Italic> (са нивоом интегритета безбедности 0 на интерфејсу машиновођа–возило). |
| 53936a616ced-5709-4cad-9506-02f0075273d0 | Translation Approved (0%) | Some new functionalities included in this TSI are excluded from the on-board envelopes up to 2.1 and 2.2. | Неке нове функционалности укључене у овај ТСИ искључене су из пакетâ у возилу до верзија 2.1 и 2.2. |
| 53946a616ced-5709-4cad-9506-02f0075273d0 | Translation Approved (0%) | These reduced envelopes will be specified in SUBSET-153. | Ови смањени пакети биће наведени у подскупу SUBSET-153. |
| 5395abb34bce-7443-4f88-b799-b39b00d93cc9 | Translation Approved (100%) | Note: | Напомена: |
| 5396abb34bce-7443-4f88-b799-b39b00d93cc9 | Translation Approved (0%) | Individual CR solutions which are excluded are published on the ERA website to temporarily develop the on-board envelopes up to 2.1 and up to 2.2. | Решења за појединачне захтеве за промене (<Italic>CR</Italic>) која су искључена, објављују се на веб сајту <Italic>ERA</Italic> ради привременог развоја пакета у возилу до верзија 2.1 и 2.2. |
| 5397abb34bce-7443-4f88-b799-b39b00d93cc9 | Translation Approved (0%) | After the publication of the SUBSET-153, the vehicle shall update its products if not compliant to the consolidated specifications according to the transition clause on partial fulfilment listed in Table B.1. | Након објављивања подскупа SUBSET-153, возило ажурира своје производе ако нису усаглашени са пречишћеним спецификацијама према прелазној клаузули о делимичном испуњењу наведеној у Табели Б.1. |
| 5398794b4126-cc41-4712-98bc-683f4c796026 | Translation Approved (0%) | The following on-board functionalities impacting the ETCS on-board system version are excluded in the reduced on-board envelope up to 2.1: | Следеће функционалности у возилу које утичу на верзију система <Italic>ETCS</Italic> у возилу, искључене су из смањеног пакета у возилу до верзије 2.1: |
| 53991d1ef8fd-f8fd-423e-981e-cffb7c5c1175 | Translation Approved (0%) | CR968;CR988; CR1238;CR1244;CR1302; CR1344;CR1346;CR1350; CR1359;CR1363;CR1367; CR1374;CR1375;CR1379; CR1397. | CR968;CR988; CR1238;CR1244;CR1302; CR1344;CR1346;CR1350; CR1359;CR1363;CR1367; CR1374;CR1375;CR1379; CR1397. |
| 54008e6074d4-bc1a-4ff2-b54a-a584a4a8a2bd | Translation Approved (100%) | The following on-board functionalities impacting the ETCS on-board system version are excluded in the reduced on-board envelope up to 2.2: | Следеће функционалности у возилу које утичу на верзију система <Italic>ETCS</Italic> у возилу, искључене су из смањеног пакета у возилу до верзије 2.2: |
| 5401c41b1cf6-ba59-4002-99f8-0bb8e094bb81 | Translation Approved (0%) | CR968;CR988; CR1244;CR1302;CR1344; CR1346;CR1350;CR1359; CR1363;CR1367;CR1374; CR1375;CR1379;CR1397. | CR968;CR988; CR1244;CR1302;CR1344; CR1346;CR1350;CR1359; CR1363;CR1367;CR1374; CR1375;CR1379;CR1397. |
| 5402ba4b533a-d9a5-4fda-b559-3a7965dffe23 | Translation Approved (CM) | Subset 34: options available at subsystem level are also available at interoperability constituent level. | Подскуп 34: могућности које су доступне на нивоу подсистема, доступне су и на нивоу чинилаца интероперабилности. |
| 5403c950d795-ecb3-42e5-bd38-93bd7e474e61 | Translation Approved (100%) | The functionality will not be required for the fully interoperable operations of the vehicle. | Функционалност неће бити потребна за потпуно интероперабилну експлоатацију возила. |
| 5404d06321cd-f73f-464c-9d63-b36462928ca1 | Translation Approved (100%) | Interoperability constituents are not required to include functionalities related to electrical traction if these interoperability constituents are designed for vehicles equipped with catenary independent engines. | Чиниоци интероперабилности не морају да укључују функционалности везане за електровучу ако су ти чиниоци интероперабилности пројектовани за возила опремљена моторима независним од контактног вода. |
| 54052c1221ad-1a42-4a2e-be3b-05a5ca3c69d3 | Translation Approved (100%) | Appendix H | Додатак Ж |
| 5406b3be435e-0cf2-48c8-bd32-2b5bc07daf4b | Translation Approved (0%) | In this appendix the template for the National Implementation Plan is provided. | Овај додатак садржи образац за национални план за имплементацију. |
| 540719a84a48-3c65-44d8-8041-eedab90c8fdb | Translation Approved (0%) | ISSUANCE YEAR | ГОДИНА ИЗДАВАЊА |
| 5408f8910808-da6d-4a0a-baee-483d5bdc01cc | Translation Approved (91%) | NATIONAL IMPLEMENTATION PLAN | НАЦИОНАЛНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈу |
| 5409f31b4614-4b4b-4f1b-887d-b6dabd67108e | Translation Approved (96%) | [MEMBER STATE] | [ДРЖАВА ЧЛАНИЦА] |
| 5410a4c15c94-f257-49ae-bf53-e9c700ae49fc | Translation Approved (100%) | Table of contents | Садржај |
| 54116f09260e-5178-430d-8288-0266935dd241 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 5412eeef76f2-c62b-40b0-a72a-a21908bf9069 | Translation Approved (0%) | GENERAL MIGRATION STRATEGY INTRODUCTION … | ОПШТА СТРАТЕГИЈА ПРЕЛАСКА – УВОД ... |
| 5413cbb3923a-a164-4c07-9ef7-6263df471533 | Translation Approved (100%) | 522 | 522. |
| 541473bf6cee-1843-41f3-9461-c5209d996f05 | Translation Approved (CM) | 2. | 2. |
| 5415d89c927a-6d48-4312-9f73-a11a326a0f62 | Translation Approved (73%) | GENERAL CONTEXT DESCRIPTION OF THE CURRENT STATUS … | ОПШТИ КОНТЕКСТУАЛНИ ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАТУСА … |
| 5416d8d3da27-0ad6-46bc-b714-6c55e86b1d7f | Translation Approved (100%) | 522 | 522. |
| 54178232738a-fc66-4bc4-9bb1-090e75db3df3 | Translation Approved (CM) | 2.1. | 2.1. |
| 541894f5dd94-7eb7-48fe-a6eb-2cde2fb48793 | Translation Approved (0%) | <273226>Context description of the Class A systems, ATO and train detection part</273226> … | <273226>Контекстуални опис системâ класе А, <Italic>ATO</Italic>-а и дела за детекцију воза</273226> … |
| 5419ac27cc08-0332-4345-b36f-5f89db9842f3 | Translation Approved (100%) | 522 | 522. |
| 542002e255b6-b0a1-4973-bdfb-8f437801658a | Translation Approved (CM) | 2.1.1. | 2.1.1. |
| 5421ec5a657a-2a49-4201-9b61-f1e877b219e4 | Translation Approved (79%) | <273307>Current status of deployment for Class A systems, ATO and train detection part</273307> … | <273307>Тренутни статус увођења системâ класе А, <Italic>ATO</Italic>-а и дела за детекцију воза</273307> … |
| 5422fcf7cea8-4fa8-4b3a-90e0-f1c946389b8d | Translation Approved (100%) | 522 | 522. |
| 5423d512fe1d-c142-4cc9-aa37-874b75111218 | Translation Approved (CM) | 2.1.2. | 2.1.2. |
| 54246f609c64-5217-4bd5-af47-b6bd3e34ba5b | Translation Approved (0%) | <273394>Benefit for capacity, safety, reliability and performance aspects</273394> … | <273394>Корист у погледу аспеката капацитета, безбедности, поузданости и перформанси</273394> … |
| 54257cf77571-b41b-4209-a455-3c8c75dec4d6 | Translation Approved (100%) | 531 | 531. |
| 54269ae3538b-3eda-4669-b7e2-23b8cb30ce82 | Translation Approved (CM) | 2.1.3. | 2.1.3. |
| 54275db8c135-defe-4506-ac0e-fc61c9611806 | Translation Approved (0%) | <273451>Current mandatory onboard requirements</273451> … | <273451>Тренутни обавезни захтеви у возилу</273451> … |
| 5428b0c6e5a7-aa80-48fa-aeaa-75311f763bf1 | Translation Approved (100%) | 531 | 531. |
| 542910f71340-33f3-4dda-a40a-61bf25b5cde6 | Translation Approved (CM) | 2.1.4. | 2.1.4. |
| 54307f9c531e-a08d-43b0-a309-31f131378bc0 | Translation Approved (0%) | Current status of deployment for on-board CCS subsystems. | Тренутни статус увођења подсистемâ контроле, управљања и сигнализације у возилу. |
| 54317f9c531e-a08d-43b0-a309-31f131378bc0 | Translation Approved (95%) | … | … |
| 5432d5a86268-9e69-4913-bdff-0faf6b3bacdb | Translation Approved (100%) | 532 | 532. |
| 5433f5028840-5e08-4ac7-9aa8-40d229d89b16 | Translation Approved (CM) | 2.1.4. | 2.1.4. |
| 54341652db71-f8de-4bfc-bf82-f3d77352b818 | Translation Approved (0%) | information on the ESC/RSC Type linked with lines and activities for trackside/on-board integration. | Информације о типу ESC-а / радио-система у вези са пругама и активностима за интегрисање дуж пруге / у возилу. |
| 54351652db71-f8de-4bfc-bf82-f3d77352b818 | Translation Approved (100%) | … | … |
| 54367ac5a595-8d97-42f6-bca4-21a7d247f336 | Translation Approved (CM) | 532 | 532. |
| 543741ddcfec-a064-4893-8a35-2176cedecab6 | Translation Approved (CM) | 2.1.6. | 2.1.6. |
| 5438accbe71c-eecc-4bae-9d11-ff997968d543 | Translation Approved (0%) | <273628>Information on cross-border lines</273628> … | <273628>Информације о прекограничним пругама</273628> … |
| 5439e8ce3e72-e640-41cc-822a-0bf1e362d6b9 | Translation Approved (100%) | 532 | 532. |
| 544056ff3cbb-8f22-420f-ad02-4d6eebba55d2 | Translation Approved (CM) | 2.1.7. | 2.1.7. |
| 5441759745c9-5974-4162-8cf3-c81f24cfa908 | Translation Approved (0%) | <273661>Information on nodes</273661> … | <273661>Информације о чвориштима</273661> … |
| 5442589911d6-1806-450d-938e-2327d938fb30 | Translation Approved (100%) | 532 | 532. |
| 544369a1f041-48db-4c36-a655-a15feb324555 | Translation Approved (CM) | 2.2. | 2.2. |
| 5444e5ee9301-166a-4291-9144-cf9663b83664 | Translation Approved (0%) | <273688>Context description of Class B systems</273688> … | <273688>Контекстуални опис системâ класе Б</273688> … |
| 54453a51d9d6-8fb5-4838-8fdb-7d9aadaeb31b | Translation Approved (100%) | 532 | 532. |
| 5446bb0f3480-9351-4a1a-9606-c08451135968 | Translation Approved (CM) | 2.2.1. | 2.2.1. |
| 5447fb6894ba-05cb-48a4-abb7-f6d3acd023c7 | Translation Approved (0%) | <273733>Current status for Class B systems</273733> … | <273733>Тренутни статус системâ класе Б</273733> … |
| 5448d859b115-2919-4003-93c0-11578bb32264 | Translation Approved (100%) | 533 | 533. |
| 5449371ca450-c30f-485a-89f7-2d155c4d3554 | Translation Approved (CM) | 2.2.2. | 2.2.2. |
| 545019fd8116-2abb-4951-ac2d-253600709f59 | Translation Approved (0%) | <273778>Measures taken to ensure open market conditions</273778> … | <273778>Мере предузете за обезбеђивање отворених тржишних услова</273778> … |
| 5451f63d554d-84da-401e-a763-bd8ede45e4d5 | Translation Approved (100%) | 537 | 537. |
| 54528ee8bdd4-a84f-4183-883a-ffa4010ca2d8 | Translation Approved (CM) | 3. | 3. |
| 54539af3395e-bfd7-40ba-95c4-1b83f78b81d1 | Translation Approved (0%) | TECHNICAL MIGRATION STRATEGY… | СТРАТЕГИЈА ТЕХНИЧКОГ ПРЕЛАСКА… |
| 5454b44d2d40-fc2b-4f85-85ca-92a1f555f6b1 | Translation Approved (100%) | 537 | 537. |
| 5455f2cd7f0e-0a24-416f-81a1-76e80524f4fb | Translation Approved (CM) | 3.1. | 3.1. |
| 54561d6b2472-7253-4f90-b5ce-047600cd8b58 | Translation Approved (0%) | <273853>Technical migration strategy for ETCS part</273853> … | <273853>Стратегија техничког преласка за део <Italic>ETCS</Italic></273853> … |
| 5457ec3efc70-1dff-49d1-9ed1-a44c1a13cf28 | Translation Approved (100%) | 537 | 537. |
| 545828e53f11-ed41-4fc5-8a95-88e88ba69b50 | Translation Approved (CM) | 3.1.1. | 3.1.1. |
| 5459d8932a86-e24b-4125-8d05-b92bc531785e | Translation Approved (0%) | <273898>Baseline and levels update strategy</273898> … | <273898>Стратегији за ажурирање основне конфигурације и нивоа</273898> … |
| 54602c8058cc-3dfa-4f3c-ac97-07ad891bf87d | Translation Approved (100%) | 539 | 539. |
| 5461fe491119-39a5-4fb8-bb1b-afe82cae50f6 | Translation Approved (CM) | 3.2. | 3.2. |
| 54624b82e0f9-c599-4b62-8ff0-e7bedbb0292d | Translation Approved (89%) | <273937>Technical migration strategy for Radio part</273937> … | <273937>Стратегија техничког преласка за радијски део</273937> … |
| 54636aee4f6b-82d7-4fb0-8166-962003605d23 | Translation Approved (100%) | 540 | 540. |
| 5464f566c9e6-d749-4b3c-9bb6-51d48e3a9d2d | Translation Approved (CM) | 3.3. | 3.3. |
| 54651dc1e7f0-19e0-4a70-9c2a-27ea1a9eb90e | Translation Approved (CM) | <273982>Technical migration strategy for ATO part</273982> … | <273982>Стратегија техничког преласка за део <Italic>ATO</Italic></273982> … |
| 5466249534e3-4bd5-47bf-9a5c-2cf2df99ff9e | Translation Approved (CM) | 544 | 544. |
| 5467818f29af-7261-4550-a2ce-e646208bd30f | Translation Approved (CM) | 3.4. | 3.4. |
| 5468263acafb-9d59-49c6-93f6-91415db91186 | Translation Approved (79%) | <274027>Technical migration strategy for Train Detection part</274027> … | <274027>Стратегија техничког преласка за део за детекцију воза</274027> … |
| 5469eb58f559-1f4a-4bdc-ad1a-5fa09989ec49 | Translation Approved (100%) | 546 | 546. |
| 5470aa446b17-ac2a-42af-b90d-89c9cc487c8f | Translation Approved (CM) | 3.5. | 3.5. |
| 5471a7f9b7cb-b8c6-49c6-93fe-f6c9d8645762 | Translation Approved (0%) | <274078>Migration strategy of specific cases</274078> … | <274078>Стратегија преласка за специфичне случајеве</274078> … |
| 5472a8510627-7354-460f-aa43-f83760e3c6d8 | Translation Approved (100%) | 548 | 548. |
| 547300f4c170-4d3b-481b-937a-ae699f5974d7 | Translation Approved (CM) | 3.6. | 3.6. |
| 5474886f8d0e-001e-4e90-9edc-744ae70cf2c8 | Translation Approved (75%) | <274117>Technical migration strategy for on-board CCS subsystems</274117> … | <274117>Стратегија техничког преласка за подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу</274117> … |
| 54755d241ef1-3d8d-4d3a-87f3-440a9e99e75c | Translation Approved (100%) | 548 | 548. |
| 547603ee2967-b280-4a9a-820b-78ca9f2a59e7 | Translation Approved (CM) | 4. | 4. |
| 54774c7328b4-157d-4765-82ae-1df1f49b7540 | Translation Approved (85%) | TRACKSIDE AND ON-BOARD FINANCIAL INFORMATION… | ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СИСТЕМА ДУЖ ПРУГЕ И У ВОЗИЛУ… |
| 547804c5cc17-ab7e-4976-b0a6-2dfd6930ad59 | Translation Approved (100%) | 548 | 548. |
| 54799c03a183-ab71-46e2-b771-08517c8cc209 | Translation Approved (CM) | 5. | 5. |
| 54800726bfdc-53f1-4cec-8651-2bbf4a692586 | Translation Approved (96%) | PLANNING… | ПЛАНИРАЊЕ... |
| 548164431ca1-4a20-4d81-aae8-8154d8fc1ea5 | Translation Approved (100%) | 548 | 548. |
| 5482e24804e0-d8f9-441b-9fc2-f09d0a8fda97 | Translation Approved (CM) | 5.1. | 5.1. |
| 54837c6f5b22-3967-4f57-9a53-e2ececbf6950 | Translation Approved (0%) | <274216>Planning for train protection part</274216> … | <274216>Планирање дела за заштиту воза</274216> … |
| 5484f990b621-6989-4fda-8fae-5667142227fa | Translation Approved (100%) | 548 | 548. |
| 548511560f6e-411d-402f-9493-1c96c798c99d | Translation Approved (CM) | 5.1.1. | 5.1.1. |
| 5486a733ab8c-b39b-4553-a86b-5cbe931bbf72 | Translation Approved (0%) | <274255>Dates when ETCS is placed in service</274255> … | <274255>Датуми пуштања у рад ETCS-а</274255> … |
| 54872439be15-2c05-4832-a770-32fae0f41b74 | Translation Approved (100%) | 548 | 548. |
| 5488e6b39518-c3db-447a-9dd2-52ac6ac9371e | Translation Approved (CM) | 5.1.2. | 5.1.2. |
| 5489a59b974c-b62e-4233-a266-9bf9e491ea27 | Translation Approved (0%) | <274306>Decommissioning of Class B train protection systems</274306> … | <274306>Искључивање из рада система за заштиту воза класе Б</274306> … |
| 549015d05f06-859e-4c8f-8eef-3e77e77199d2 | Translation Approved (100%) | 548 | 548. |
| 5491681d5481-03d6-49b3-82c2-0345b4a00ffd | Translation Approved (CM) | 5.1.3. | 5.1.3. |
| 54927eaf39d2-9ef5-4875-9286-88fc7c3cf743 | Translation Approved (CM) | <274357>Information on cross-border lines</274357> … | <274357>Информације о прекограничним пругама</274357> … |
| 54931a504cb9-c7d1-44db-a11e-036512a324d1 | Translation Approved (CM) | 549 | 549. |
| 5494963a33cf-7f24-482f-853f-5e83280359ad | Translation Approved (CM) | 5.1.4. | 5.1.4. |
| 5495f9319995-b953-4a7e-adb1-f01e9927b4e6 | Translation Approved (CM) | <274390>Information on nodes</274390> … | <274390>Информације о чвориштима</274390> … |
| 5496d95bc39c-0a3a-42ae-a115-9cde6b4ed600 | Translation Approved (CM) | 549 | 549. |
| 549758974da6-9101-4a4c-b981-6c81ec5d8850 | Translation Approved (CM) | 5.2. | 5.2. |
| 549838a8ffa4-5131-4abc-ada1-964e3cfac9f2 | Translation Approved (0%) | <274417>Planning for radio part</274417> … | <274417>Планирање радијског дела</274417> … |
| 5499cae80180-5a1e-4bb6-8ce9-6ffdb68785db | Translation Approved (100%) | 549 | 549. |
| 550055406371-1808-4317-aff1-1609980365cf | Translation Approved (CM) | 5.2.1. | 5.2.1. |
| 55011770d05a-f0c5-499a-a729-e1f428b98423 | Translation Approved (96%) | <274450>Dates when GSM-R is placed in service</274450> … | <274450>Датуми пуштања у рад GSM-R-а</274450> … |
| 550256634889-7e9e-4679-bb11-7a96727accd5 | Translation Approved (100%) | 549 | 549. |
| 550399d36e5b-a680-4c1a-9343-29f1c15e3d1a | Translation Approved (CM) | 5.2.2. | 5.2.2. |
| 5504f6948500-3aa7-42a9-8f4f-635a6caf068e | Translation Approved (79%) | <274501>Decommissioning of Class B radio systems</274501> … | <274501>Искључивање из рада радио-система класе Б</274501> … |
| 5505fe544200-4320-4f68-9de2-328099d442d1 | Translation Approved (100%) | 550 | 550. |
| 5506c7706618-356a-4fb0-ab9b-e1d6a397b8f2 | Translation Approved (CM) | 5.2.3. | 5.2.3. |
| 5507a4b35ea8-ba65-4eb8-8ece-544f171a2022 | Translation Approved (CM) | <274546>Dates when FRMCS is placed in service</274546> … | <274546>Датуми пуштања у рад FRMCS-а</274546> … |
| 550895a339ec-71ae-406f-8f06-6d63a710f7ba | Translation Approved (CM) | 551 | 551. |
| 55097e2436b4-3ca2-4241-8348-e2eafedba25e | Translation Approved (CM) | 5.2.4. | 5.2.4. |
| 551072712caf-e1b7-43a5-a385-93813a8a4f47 | Translation Approved (0%) | <274597>Decommissioning of GSM-R</274597> … | <274597>Искључивање из рада GSM-R-а</274597> … |
| 5511a41089c9-5720-45e0-8cf8-f0b195245b19 | Translation Approved (100%) | 551 | 551. |
| 551233d6ecea-e89c-4d97-a6e1-2bc5ac84a1c8 | Translation Approved (CM) | 5.2.5. | 5.2.5. |
| 5513aa575d1c-0f81-41bd-b13f-ef089929cae6 | Translation Approved (CM) | <274624>Information on cross-border lines</274624> … | <274624>Информације о прекограничним пругама</274624> … |
| 55148973c290-8e86-49bd-8952-2beb904b5028 | Translation Approved (CM) | 552 | 552. |
| 5515e338621e-e83f-4679-a42d-2718eed23422 | Translation Approved (CM) | 5.2.6. | 5.2.6. |
| 5516e21e087d-847f-43ad-8d5a-fd55bca42ec4 | Translation Approved (CM) | <274657>Information on nodes</274657> … | <274657>Информације о чвориштима</274657> … |
| 5517197efdb2-6d9b-4b0f-941a-ee7a04b55788 | Translation Approved (CM) | 552 | 552. |
| 55181eb5837e-733b-4b86-b338-2a2f3d01f697 | Translation Approved (CM) | 5.3. | 5.3. |
| 5519827e023d-4ebd-4841-9576-3652a03c5598 | Translation Approved (79%) | <274684>Planning for ATO part</274684> … | <274684>Планирање дела <Italic>ATO</Italic></274684> … |
| 552043d0dd4e-45ca-4b10-b9dc-1ea94074ac5c | Translation Approved (100%) | 552 | 552. |
| 55218938ebf1-cdab-4399-b415-77b672f3081e | Translation Approved (CM) | 5.3.1. | 5.3.1. |
| 5522807f0e27-9d59-42c5-9abd-15a8483df2dd | Translation Approved (CM) | <274717>Information on cross-border lines</274717> … | <274717>Информације о прекограничним пругама</274717> … |
| 55232a2bf7d5-1bc8-4caf-98f2-0dae66221f77 | Translation Approved (CM) | 552 | 552. |
| 55241fc06402-9281-4eb0-aef0-2fe6fc2c452c | Translation Approved (CM) | 5.3.2. | 5.3.2. |
| 5525c46dde76-ae9f-4586-9c8e-3aa285cfd3bc | Translation Approved (CM) | <274750>Information on nodes</274750> … | <274750>Информације о чвориштима</274750> … |
| 5526a97b584a-eaba-47de-a685-faff7a33a81c | Translation Approved (CM) | 552 | 552. |
| 5527891ca134-8d93-461d-97e0-687123616726 | Translation Approved (CM) | 5.4. | 5.4. |
| 5528a6cbc161-1526-41d8-911a-d4169e2cb221 | Translation Approved (84%) | <274777>Planning for train detection part</274777> … | <274777>Планирање дела за детекцију воза</274777> … |
| 5529f32bc031-48bc-4b6e-8c03-67175585c0b1 | Translation Approved (100%) | 552 | 552. |
| 5530668f1642-437b-4bff-80f6-ff2662b7dded | Translation Approved (CM) | 5.4.1. | 5.4.1. |
| 5531ee5cf4fc-e57a-47ae-ac10-61000f19f866 | Translation Approved (CM) | <274816>Information on cross-border lines</274816> … | <274816>Информације о прекограничним пругама</274816> … |
| 5532d72f608f-81e4-4ccc-bd42-4fdafefd6566 | Translation Approved (CM) | 553 | 553. |
| 5533cab224ee-af8f-4f50-b94f-65fb8976e436 | Translation Approved (CM) | 5.4.2. | 5.4.2. |
| 55345bb9d6df-3d45-4156-82d7-45dfa9cbb14b | Translation Approved (CM) | <274849>Information on nodes</274849> … | <274849>Информације о чвориштима</274849> … |
| 5535145079ed-a57e-41c6-9395-2ff98a8be52c | Translation Approved (CM) | 553 | 553. |
| 55361c43ebc9-cbe2-4429-bdf3-58337b7b8358 | Translation Approved (CM) | 5.5. | 5.5. |
| 5537c92de194-3c65-4827-84a3-b039345e16ba | Translation Approved (71%) | Planning for on-board CCS subsystems. | Планирање подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу. |
| 5538c92de194-3c65-4827-84a3-b039345e16ba | Translation Approved (100%) | … | … |
| 55395f3d093c-198e-4e76-b5bf-526b87744844 | Translation Approved (CM) | 553 | 553. |
| 554035bbba1b-740c-4c12-bc85-0b4ec1508c23 | Translation Approved (CM) | 5.5.1. | 5.5.1. |
| 55417ab2f4f4-7616-42c2-9e19-7b897edfa483 | Translation Approved (84%) | <274915>Information on cross-border vehicles</274915> … | <274915>Информације о прекограничним возилима</274915> … |
| 5542dedd2829-37b5-4304-9779-9ab4fcf66f78 | Translation Approved (100%) | 553 | 553. |
| 55435dc1837f-3aee-4396-bd49-74a2640f5abf | Translation Approved (CM) | 6. | 6. |
| 55441907332a-706f-42a9-9fd1-123fdb878067 | Translation Approved (0%) | NEW MANDATORY ON-BOARD REQUIREMENTS… | НОВИ ОБАВЕЗНИ ЗАХТЕВИ У ВОЗИЛУ… |
| 554554ffe529-63ab-474e-a3d8-2f351add2725 | Translation Approved (100%) | 553 | 553. |
| 554686d4166e-71ee-47fa-bcd0-580d299beff1 | Translation Approved (CM) | 1. | 1. |
| 554786d4166e-71ee-47fa-bcd0-580d299beff1 | Translation Approved (98%) | GENERAL MIGRATION STRATEGY INTRODUCTION | ОПШТА СТРАТЕГИЈА ПРЕЛАСКА – УВОД |
| 5548bbcfd683-5bf1-4c79-aa02-6a634ec8a1c7 | Translation Approved (0%) | [This section is open for the Member State to describe the general strategy for the deployment.] | [У овом одељку, држава чланица може описати општу стратегију увођења.] |
| 5549e6a9f5e7-0b47-44bb-9f16-cccb20b00ee1 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 5550e6a9f5e7-0b47-44bb-9f16-cccb20b00ee1 | Translation Approved (99%) | GENERAL CONTEXT DESCRIPTION OF THE CURRENT STATUS | ОПШТИ КОНТЕКСТУАЛНИ ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАТУСА |
| 5551649c003f-0e01-4b1f-8d14-bbbd8ed0a6b6 | Translation Approved (100%) | 2.1. | 2.1. |
| 5552649c003f-0e01-4b1f-8d14-bbbd8ed0a6b6 | Translation Approved (98%) | Context description of the Class A systems, ATO and train detection part | Контекстуални опис системâ класе А, <Italic>ATO</Italic>-а и дела за детекцију воза |
| 5553db8cfe12-1e89-4aba-82cc-0bcc4e7719ee | Translation Approved (100%) | 2.1.1. | 2.1.1. |
| 5554db8cfe12-1e89-4aba-82cc-0bcc4e7719ee | Translation Approved (98%) | Current status of deployment for Class A systems, ATO and train detection part | Тренутни статус увођења системâ класе А, <Italic>ATO</Italic>-а и дела за детекцију воза |
| 555578712ba8-a57c-4526-aea8-f2afc405c87b | Translation Approved (0%) | [This section shall include facts and figures on the current status of installed Class A (both train protection and radio), ATO and train detection systems. | [У овом одељку се наводе чињенице и бројчани подаци који се односе на тренутни статус уграђених система класе А (система за заштиту воза и радио-система), система АТО и система детекције воза. |
| 555629d125e8-1c66-4621-8ecd-bffb9db1150a | Translation Approved (0%) | This information should be provided including a map and a table of relevant information with the current deployment situation for each of the systems. | Ове информације треба доставити заједно са мапом и табелом релевантних информација са тренутним статусом увођења за сваки од система. |
| 5557f3c776a3-f24c-4f7a-a03c-12c4def3676e | Translation Approved (0%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 55586767ce7a-8aca-47ad-b4cb-a3216da6decd | Translation Approved (0%) | — Current status of deployment for Class A train protection system | – Тренутни статус увођења система за заштиту воза класе А |
| 55592493d57a-850e-45f5-aaf9-40e76dfec836 | Translation Approved (0%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to the current status of ETCS deployment.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са тренутним статусом увођења ETCS-а.] |
| 5560bd2f6121-1b90-4c69-91ca-2983063605e3 | Translation Approved (100%) | Figure 1 | Слика 1. |
| 5561f0e9e8c7-bbc5-4c4f-a515-923ff044b052 | Translation Approved (0%) | Current status of ETCS deployment | Тренутни статус увођења <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 5562dcb183ff-b836-45dc-805e-f2084d810ef9 | Translation Approved (0%) | [Include in this gap the map that shows the current status of ETCS deployment. | [У овај празан простор уметнути мапу која приказује тренутни статус увођења ETCS-а. |
| 5563dcb183ff-b836-45dc-805e-f2084d810ef9 | Translation Approved (0%) | The map include shall clearly identified whether the ETCS is already in operation or only installed but not yet in operation. | На мапи се мора јасно назначити да ли је ETCS већ у експлоатацији или је само уграђен, али још није у експлоатацији. |
| 556474399b26-8893-4a0b-9182-61227eecaa98 | Translation Approved (0%) | Even if only those lines that are at least already installing ETCS are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је ETCS бар у фази уградње, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 556574399b26-8893-4a0b-9182-61227eecaa98 | Translation Approved (0%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 5566ada23f2d-5a23-4b8e-bc5c-a4ee4ed80d5c | Translation Approved (100%) | Table 1 | Табела 1. |
| 55679541ab7f-86f4-4af6-883c-727451ce15ed | Translation Approved (100%) | Current status of ETCS deployment | Тренутни статус увођења <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 55685ec54800-94b3-41a2-a3ef-6d51615f00aa | Translation Approved (86%) | ID | Идентификациона ознака |
| 5569c6a9432b-7fc1-473f-bde6-85a78fa2600e | Translation Approved (90%) | Line | Пруга |
| 55705e3e5702-7b8b-48be-b97e-2ceb54b04267 | Translation Approved (81%) | Current status of deployment | Тренутни статус увођења |
| 5571b5521424-2b30-44f9-bcc3-eed76a2b5795 | Translation Approved (0%) | Mandatory deadline of ETCS application | Обавезан рок за имплементацију <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 5572bf36f495-fdb3-4901-a79e-8f466e8f0208 | Translation Approved (99%) | Additional information | Додатне информације |
| 5573f54195d0-3a8f-4632-a759-19cd5d98b76f | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 5574e4592b0c-9299-46e0-b651-884dceb92842 | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 5575bea65196-370d-458f-8919-0ce3a5e7003d | Translation Approved (87%) | Date when ETCS was placed in service | Датум када је <Italic>ETCS</Italic> пуштен у рад |
| 55764664d811-6d95-4029-8408-31443a24c864 | Translation Approved (90%) | Length | Дужина |
| 5577890f71bf-96d9-4a3f-8c71-2d7bd4f56e39 | Translation Approved (0%) | Level(s) | Ниво |
| 557868aaa759-6cf5-41f0-9fd7-ac60d03066d5 | Translation Approved (0%) | Baseline and system version | Основна конфигурација и верзија система |
| 55797e5f099f-750d-40b4-8847-2e01d8b67903 | Translation Approved (0%) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 5580a303e950-ee8e-4c2d-ae83-346b6eae1eb7 | Translation Approved (0%) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 5581ec808cae-bce1-4e72-b6bf-012d1ae7250e | Translation Approved (0%) | [Include here the current status of the ETCS deployment on the line. | [Овде навести тренутни статус увођења <Italic>ETCS</Italic>-а на прузи. |
| 5582ec808cae-bce1-4e72-b6bf-012d1ae7250e | Translation Approved (0%) | ETCS in operation/ETCS installed] | <Italic>ETCS</Italic> је у експлоатацији / <Italic>ETCS</Italic> је уграђен |
| 558358cbc39e-75b5-48bc-9d8b-c93d347ad191 | Translation Approved (0%) | [For lines with ETCS already in operation. | [За пруге са ETCS-ом који је већ у експлоатацији. |
| 558458cbc39e-75b5-48bc-9d8b-c93d347ad191 | Translation Approved (73%) | Include here the date when ETCS was placed in service] | Овде навести датум када је <Italic>ETCS</Italic> пуштен у рад] |
| 5585ae68e120-9d1d-4cc4-b1c7-37f2d087dd46 | Translation Approved (0%) | [Include here the latest deadline for equipment of the line with ETCS established by EU regulations] | [Овде навести крајњи рок за опремање пруге ETCS-ом, утврђен прописима ЕУ] |
| 5586c4a016f4-7c46-45d4-a446-e6d297c48ceb | Translation Approved (82%) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 55877609a98a-55dc-44b5-822a-c65f264364f5 | Translation Approved (0%) | [Include here the ETCS level(s) implemented] | [Овде навести имплементиране нивое ETCS-а] |
| 55883553676e-3424-4104-9905-f6d6878140f7 | Translation Approved (0%) | [Include here the baseline and the system version of the ETCS implemented] | [Овде навести основну конфигурацију и верзију система имплементираног ETCS-а] |
| 5589b51a9ba3-ff41-4ddc-bbf3-0da9dede8153 | Translation Approved (0%) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 5590d8f34a01-d8bd-4ed0-95b5-6ff0239d807a | Translation Approved (71%) | — Current status of deployment for ATO system | – Тренутни статус увођења система <Italic>ATO</Italic> |
| 559163bc4d87-0515-44d7-9377-a8cb3533b106 | Translation Approved (0%) | [This point is only mandatory in case the ATO deployment has already started] | [Ова тачка је обавезна само ако је увођење <Italic>ATO</Italic>-а већ почело.] |
| 559237d4e087-a4a7-4dde-9701-b977e1792ca8 | Translation Approved (83%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to ATO deployment.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са увођењем ATO-а.] |
| 5593c2094a97-84e2-462f-8400-d195eca9180d | Translation Approved (100%) | Figure 2 | Слика 2. |
| 5594b404042a-ea00-452b-a428-18a18733067b | Translation Approved (CM) | Current status of ATO deployment | Тренутни статус увођења <Italic>ATO</Italic>-а |
| 55953a0952cb-34e7-4d42-ab46-5761f8d833db | Translation Approved (CM) | [Include in this gap the map that shows the current status of ATO deployment. | [У овај празан простор уметнути мапу која приказује напредак увођења ATO-а. |
| 55963a0952cb-34e7-4d42-ab46-5761f8d833db | Translation Approved (100%) | The map include shall clearly identified whether the ATO is already in operation or only installed but not yet in operation. | На мапи се мора јасно назначити да ли је ATO већ у експлоатацији или је само уграђен, али још није у експлоатацији. |
| 559716a2e20b-0937-4bb5-8870-183a9c2b7e55 | Translation Approved (CM) | Even if only those lines that are at least already installing ATO are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је ATO бар у фази уградње, мапа мора приказивати све пруге на мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 559816a2e20b-0937-4bb5-8870-183a9c2b7e55 | Translation Approved (CM) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 55997538f51b-2371-4806-be26-b8ebaae9e11a | Translation Approved (100%) | Table 2 | Табела 2. |
| 5600fb499d37-8677-4a1d-acbb-44fac914b9ad | Translation Approved (CM) | Current status of ATO deployment | Тренутни статус увођења <Italic>ATO</Italic>-а |
| 5601aba28b7f-92ca-46ef-947b-7c1600d1f9f2 | Translation Approved (CM) | ID | Идентификациона ознака |
| 56022576211f-4437-4af7-accd-74e335ec4d50 | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 560311447f29-2628-4e29-b355-7567a8a0a24d | Translation Approved (100%) | Current status of ATO deployment | Тренутни статус увођења <Italic>ATO</Italic>-а |
| 5604e2627f6c-1640-47d1-9ea6-678a2d5d7900 | Translation Approved (100%) | Additional information | Додатне информације |
| 56058ad74d73-f0a2-4301-9ca7-c8fc94cc684a | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 560686111542-f0fb-433c-a3c8-2d857f869038 | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 5607237f23d8-7fdc-42dd-99e9-b50ff8946e23 | Translation Approved (CM) | Date when ATO was placed in service | Датум када је <Italic>ATO</Italic> пуштен у рад |
| 5608009a8709-80eb-4fdf-9f97-ff9cc0f90407 | Translation Approved (CM) | Length | Дужина |
| 560975d538a2-b611-4ac3-9e30-387774ca7cfb | Translation Approved (0%) | Baseline | Основна конфигурација |
| 561088a577e3-9bce-4d84-b7f4-fbb6d740ba16 | Translation Approved (0%) | Other relevant aspects for ATO deployments (For example GoA) | Други аспекти релевантни за увођење <Italic>ATO</Italic>-а (на пример степен аутоматизације (<Italic>GoA</Italic>)) |
| 5611340e5500-2d71-4cc5-868a-aa266d0ecf65 | Translation Approved (100%) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 5612a9289052-1346-44c9-83b6-881ba28d2863 | Translation Approved (100%) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 5613bef2fbff-8a0d-4160-a674-ae68a8aad7a5 | Translation Approved (CM) | [Include here the current status of the ATO deployment on the line. | [Овде навести тренутни статус увођења <Italic>ATO</Italic>-а на прузи. |
| 5614bef2fbff-8a0d-4160-a674-ae68a8aad7a5 | Translation Approved (CM) | ATO in operation/ATO installed] | <Italic>ATO</Italic> је у експлоатацији / <Italic>ATO</Italic> је уграђен |
| 56159bb184c8-091a-4764-bfa3-53b12f1f724e | Translation Approved (100%) | [For lines with ATO already in operation. | [За пруге са ATO-ом који је већ у експлоатацији. |
| 56169bb184c8-091a-4764-bfa3-53b12f1f724e | Translation Approved (CM) | Include here the date when ATO was placed in service] | Овде навести датум када је <Italic>ATO</Italic> пуштен у рад] |
| 5617e1c107a7-0d67-4623-9200-c75f53200c1c | Translation Approved (100%) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 561880518498-0a56-4360-92a6-202060b0593a | Translation Approved (72%) | [Include here the baseline of the ATO implemented] | [Овде навести основну конфигурацију имплементираног ATO-а] |
| 56198d5b92b2-fe63-4989-b893-a26194789cda | Translation Approved (0%) | [Include here …] | [Овде навести …] |
| 56203bc6d891-2717-4cb4-b86c-08a14a8e4b6d | Translation Approved (100%) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 5621a6871152-74b4-45ed-8cd6-78f22076b4a0 | Translation Approved (86%) | — Current status of deployment for Class A radio system | – Тренутни статус увођења радио-система класе А |
| 562280b1b5df-9f54-42fe-b47b-f452486a4680 | Translation Approved (86%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to the current status of Class A radio system.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са тренутним статусом радио-система класе А.] |
| 5623b5d13cc5-e532-46f0-ab92-36711e3f752f | Translation Approved (100%) | Figure 3 | Слика 3. |
| 56246f0ff330-77a8-4be6-af47-60ebecfacbff | Translation Approved (91%) | Current status of GSM-R deployment | Тренутни статус увођења <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 5625a9a005bb-955c-4332-bc98-60985824d772 | Translation Approved (90%) | [Include in this gap the map that shows the current status GSM-R deployment. | [У овај празан простор уметнути мапу која приказује тренутни статус увођења GSM-R а. |
| 5626a9a005bb-955c-4332-bc98-60985824d772 | Translation Approved (92%) | The map include shall clearly identified whether the GSM-R is already in service or only installed but not yet in service. | На мапи се мора јасно назначити да ли је GSM-R већ у употреби или је само уграђен, али још није у употреби. |
| 5627d68b76a2-ef0d-418b-aac1-50b9abf481fa | Translation Approved (99%) | Even if only those lines that are at least already installing GSM-R are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је GSM-R бар у фази уградње, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 5628d68b76a2-ef0d-418b-aac1-50b9abf481fa | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 5629a5f4feb6-0613-4e98-9814-068e972af5be | Translation Approved (100%) | Figure 4 | Слика 4. |
| 5630716bd396-37b0-4af9-893a-47668e05b73e | Translation Approved (CM) | Current status of FRMCS deployment | Тренутни статус увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 56318c8ae1ec-1334-4ef4-a68c-86ab01e12396 | Translation Approved (CM) | [Include in this gap the map that shows the current status of FRMCS deployment. | [У овај празан простор уметнути мапу која приказује тренутни статус увођења FRMCS-а. |
| 56328c8ae1ec-1334-4ef4-a68c-86ab01e12396 | Translation Approved (94%) | The map include shall clearly identified whether the FRMCS is already in service or only installed but not yet in service. | На мапи се мора јасно назначити да ли је FRMCS већ у употреби или је само уграђен, али још није у употреби. |
| 563354ad5d2d-3f3e-4663-ab6a-7fcd3ffacdae | Translation Approved (CM) | Even if only those lines that are at least already installing FRMCS are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је FRMCS бар у фази уградње, мапа мора приказивати све пруге на мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 563454ad5d2d-3f3e-4663-ab6a-7fcd3ffacdae | Translation Approved (99%) | The map and its key legend shall be clearly visible. | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве. |
| 56356a5d5b92-5e21-4551-9178-ba168485539c | Translation Approved (89%) | Including this map is only mandatory in case the FRMCS deployment has already started.] | Уметање ове мапе је обавезно само ако је увођење <Italic>FRMCS</Italic>-а већ почело.] |
| 563628fe5306-0d72-408b-b87a-076be9359368 | Translation Approved (100%) | Table 3 | Табела 3. |
| 56373419f52f-3a91-4932-a35d-a47a0bfeb3f6 | Translation Approved (100%) | Current status of GSM-R deployment | Тренутни статус увођења <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 5638daea59e2-ed1c-4ae0-8200-393120a81a91 | Translation Approved (100%) | Current status of GSM-R deployment | Тренутни статус увођења <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 56397f7341cd-3342-4fb7-a202-3971299fabda | Translation Approved (100%) | Additional information | Додатне информације |
| 56404dfd8315-9e47-42e4-98f5-30e73bfaf165 | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 5641d706f552-1f80-43c4-bd47-102ea50e78a9 | Translation Approved (100%) | ID | Идентификациона ознака |
| 56428fdfcd71-7730-4971-814a-99b7bc06997a | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 5643bb087539-4ba5-4af9-935e-b6643fadc0db | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 564402e76605-f39c-42dc-8e41-afc526467948 | Translation Approved (96%) | Date when GSM-R was placed in service | Датум када је <Italic>GSM-R</Italic> пуштен у рад |
| 5645b989b043-47fa-4ec1-8c32-b4bb11a5c568 | Translation Approved (100%) | Length | Дужина |
| 56463de845e1-ea13-4aa0-97ba-acf55d58b9b0 | Translation Approved (0%) | GSM-R voice/GSM-R data | <Italic>GSM-R</Italic> за говорну комуникацију / <Italic>GSM-R</Italic> за пренос података |
| 5647b211a040-8698-4d74-8d29-e6a0cf41e80c | Translation Approved (100%) | Baseline | Основна конфигурација |
| 56489e84b300-2d49-4a5a-b893-84f51984b4dc | Translation Approved (100%) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 5649570b38ca-a4ae-41c8-9f36-504d962833d5 | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 5650dd7cc747-ed67-43d3-9c71-0f202e738b91 | Translation Approved (88%) | [Include here the current status of GSM-R deployment on the line. | [Овде навести тренутни статус увођења GSM-R а на прузи. |
| 5651dd7cc747-ed67-43d3-9c71-0f202e738b91 | Translation Approved (0%) | GSM-R in service/GSM-R installed | GSM-R у употреби / GSM-R уграђен |
| 565227686464-b035-4c05-8e12-e307cb7bf88f | Translation Approved (79%) | [For lines with GSM-R radio system already in operation. | [За пруге са радио-системом GSM-R који је већ у експлоатацији. |
| 565327686464-b035-4c05-8e12-e307cb7bf88f | Translation Approved (79%) | Include here the date when Class A radio system was placed in service] | Овде навести датум када је радио-систем класе А пуштен у рад] |
| 5654b5a0cd05-dd83-4632-9005-04f1996be6eb | Translation Approved (100%) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 5655ee028aac-d88e-46c8-bc69-4fe8bf82178c | Translation Approved (0%) | [Specify here whether GSM-R voice or data is installed] | [Овде прецизирати да ли је уграђен GSM-R за говорну комуникацију или за пренос података] |
| 5656bc9851d2-008f-4374-8896-dafb06d9780c | Translation Approved (96%) | [Include here the baseline of the GSM-R implemented] | [Овде навести основну конфигурацију имплементираног GSM-R-а] |
| 5657a213e280-fea5-4a19-9310-b8a42ded07ab | Translation Approved (100%) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 565842a7fb04-3ce0-4eb4-afe2-59c30beed31f | Translation Approved (100%) | Table 4 | Табела 4. |
| 565956fe2195-4799-4ede-a298-a972fc762ce0 | Translation Approved (CM) | Current status of FRMCS deployment | Тренутни статус увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 566018b898ac-05cf-4f35-a647-dae4bb1f2b0b | Translation Approved (100%) | Current status of FRMCS deployment | Тренутни статус увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 566161bcdf14-12b5-421d-9ce9-87e5c7da8d64 | Translation Approved (CM) | Additional information | Додатне информације |
| 56626c58e0ed-0b6a-4740-9935-ead6057f10a7 | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 5663cb1938fc-a691-4b29-a12c-cc339b957575 | Translation Approved (CM) | ID | Идентификациона ознака |
| 566437bf4c5b-3655-4ca0-9336-f4dab0cc130c | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 56656923d9e4-6b0d-4893-acdc-c65b6dcd0d08 | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 5666fa9bea09-b24b-4baf-ad47-0f85f9f29849 | Translation Approved (CM) | Date when FRMCS was placed in service | Датум када је <Italic>FRMCS</Italic> пуштен у рад |
| 56674361b09e-1606-4d42-995e-4e12c1c6b19d | Translation Approved (CM) | Length | Дужина |
| 566814be6e85-42a2-4175-8e93-834b61c21640 | Translation Approved (77%) | GSM-R condition | Стање <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 5669975cec53-5f1c-4e4d-8c74-1b980948d779 | Translation Approved (100%) | Baseline | Основна конфигурација |
| 5670a3916e95-8f4c-4114-a4f7-68c05c8c4b02 | Translation Approved (CM) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 5671e6ea26c1-b933-41bf-b026-be2971b4d703 | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 56724a5bd762-2fc0-4f6d-8038-699933b47937 | Translation Approved (97%) | [Include here the current status of FRMCS deployment on the line. | [Овде навести тренутни статус увођења FRMCS-а на прузи. |
| 56734a5bd762-2fc0-4f6d-8038-699933b47937 | Translation Approved (85%) | FRMCS in service/FRMCS installed] | FRMCS у употреби / FRMCS уграђен] |
| 567435c252a1-e7fa-4aa6-b2c9-543ce0516eb8 | Translation Approved (97%) | [For lines with FRMCS radio system already in operation. | [За пруге са радио-системом FRMCS који је већ у експлоатацији. |
| 567535c252a1-e7fa-4aa6-b2c9-543ce0516eb8 | Translation Approved (100%) | Include here the date when Class A radio system was placed in service] | Овде навести датум када је радио-систем класе А пуштен у рад] |
| 567663f2bf28-3ab6-4c95-86d4-3d6d72a75168 | Translation Approved (CM) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 567765a4f3d0-d7ce-44ec-8333-d17130739f09 | Translation Approved (0%) | [Specify here the condition of the line in relation to GSM-R. GSM-R in service/GSM-R not in service] | [Овде прецизирати стање пруге кад је реч о GSM-R-у. GSM-R у употреби /GSM-R није у употреби] |
| 567891dee8e9-da39-4a85-a98c-2e9f5d20234d | Translation Approved (100%) | [Include here the baseline of the FRMCS implemented] | [Овде навести основну конфигурацију имплементираног FRMCS-а] |
| 56790b48b3c0-49e3-43fc-8676-1b6e4d0a9217 | Translation Approved (100%) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 56806bcaa510-c351-45ce-bae8-9c6465c6427d | Translation Approved (75%) | [Including Table 4 Current status of FRMCS deployment is only mandatory in case the FRMCS deployment has already started.] | [Уметање Табеле 4. – Тренутни статус увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а обавезно је само ако је увођење <Italic>FRMCS</Italic>-а већ почело.] |
| 5681d5f36fb0-bcd4-4012-9f14-a17ec2de9a0e | Translation Approved (80%) | — Current status of deployment for TSI compliant train detection system | – Тренутни статус увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ |
| 56823c03d540-9e37-47af-b42f-d884cb59394a | Translation Approved (85%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to TSI compliant train detection deployment.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са увођењем система детекције воза усаглашеног са ТСИ.] |
| 56837df82f12-d980-4d61-9c40-6ce6ac6a0400 | Translation Approved (100%) | Figure 5 | Слика 5. |
| 568485995468-3c21-4171-975f-26bf56ac25ad | Translation Approved (70%) | Current status of TSI COMPLIANT TRAIN DETECTION deployment | Тренутни статус увођења СИСТЕМА ДЕТЕКЦИЈЕ ВОЗА УСАГЛАШЕНОГ СА ТСИ |
| 56856ce32ff8-3d46-48dd-bbd6-0404758e2aa0 | Translation Approved (87%) | [Include in this gap the map that shows the current status of TSI compliant train detection deployment. | [У овај празан простор уметнути мапу која приказује тренутни статус увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ. |
| 56866ce32ff8-3d46-48dd-bbd6-0404758e2aa0 | Translation Approved (88%) | The map include shall clearly identified whether the TSI compliant train detection is already in service, only installed but not yet in service. | На мапи се мора јасно назначити да ли је систем детекције воза који је усаглашен са ТСИ већ у употреби или је само уграђен, али још није у употреби. |
| 56876e534d29-3ce5-4480-9367-52cd489044f2 | Translation Approved (95%) | Even if only those lines that are at least already installing TSI compliant train detection are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је систем детекције воза усаглашен са ТСИ бар у фази уградње, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 56886e534d29-3ce5-4480-9367-52cd489044f2 | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 568957d4a933-bc2b-40e4-ac08-6f5a090a4183 | Translation Approved (100%) | Table 5 | Табела 5. |
| 5690f5f3eb20-5c24-4cd8-bcae-c667774a3929 | Translation Approved (90%) | Current status of TSI compliant train detection deployment | Тренутни статус увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ |
| 569154c6f605-1c8a-4a92-b1b5-7945b485d9d7 | Translation Approved (100%) | ID | Идентификациона ознака |
| 56924f5b15f9-6874-4357-b68c-d8cab5b5f021 | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 5693c85d7cbb-2641-41df-8a35-ed8e9ae8cab8 | Translation Approved (100%) | Current status of TSI compliant train detection deployment | Тренутни статус увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ |
| 56942f77e962-d637-44cb-955f-9d2dfb5fa22d | Translation Approved (100%) | Additional information | Додатне информације |
| 5695099909e4-f269-4fc8-9124-0dc3093cca85 | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 56968d7aac2b-b23e-4853-b4f6-229d3ab30bef | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 569702331770-b74a-4a60-b0be-dd548615f791 | Translation Approved (75%) | Date when TSI compliant train detection was placed in service | Датум када је систем детекције воза усаглашен са ТСИ пуштен у рад |
| 569822250d7c-08ca-43ee-ab3a-1187fa05b7f2 | Translation Approved (100%) | Length | Дужина |
| 569981392bea-fee1-4076-aa51-2a47081a9247 | Translation Approved (0%) | [Other relevant aspects for TSI Compliant train detection deployments] | [Други аспекти релевантни за увођење система детекције воза усаглашених са ТСИ] |
| 5700fcd70a88-f5fa-4e11-84e5-a5908aa9724a | Translation Approved (100%) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 57017c277f5f-87c1-479a-b600-9338c593791b | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 570279019ec3-73dc-4df5-b537-18a27be312a1 | Translation Approved (84%) | [Include here the current status of the TSI compliant train detection deployment on the line. | [Овде навести тренутни статус увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ на прузи. |
| 570379019ec3-73dc-4df5-b537-18a27be312a1 | Translation Approved (0%) | TSI compliant train detection in service/TSI compliant train detection installed] | Систем детекције воза усаглашен са ТСИ у употреби / систем детекције воза усаглашен са ТСИ уграђен] |
| 5704022097b0-225e-42f4-a38d-beb0f8999945 | Translation Approved (0%) | [For lines with TSI compliant train detection already in service. | [За пруге са системом детекције воза усаглашеним са ТСИ који је већ у употреби. |
| 5705022097b0-225e-42f4-a38d-beb0f8999945 | Translation Approved (82%) | Include here the date when TSI compliant train detection was placed in service] | Овде навести датум када је систем детекције воза усаглашен са ТСИ пуштен у рад] |
| 570681ae0fb1-4fe3-49fc-ab6c-b0c9248ad1fc | Translation Approved (100%) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 5707d5a88e41-2d50-48b2-aae5-c4498e90d8d6 | Translation Approved (100%) | [Include here …] | [Овде навести …] |
| 5708cc20aabe-d70a-4096-85c8-f531285bcaf5 | Translation Approved (CM) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 57094a3fa204-8ddb-45a4-b923-03e582b6d8f5 | Translation Approved (100%) | 2.1.2. | 2.1.2. |
| 57104a3fa204-8ddb-45a4-b923-03e582b6d8f5 | Translation Approved (98%) | Benefit for capacity, safety, reliability and performance aspects | Корист у погледу аспеката капацитета, безбедности, поузданости и перформанси |
| 5711a0c5c4a8-91f5-4cf7-b429-a1a0a1a37cd1 | Translation Approved (0%) | [This section shall include information of the benefits provided by TSI compliant Class A (both train protection and radio), ATO and train detection systems in relation to capacity, safety, reliability and performance. | [У овом одељку се наводе информације о користима које пружају системи класе А усаглашени са ТСИ (системи за заштиту воза и радио-системи), системи ATO и системи детекције воза на плану капацитета, безбедности, поузданости и перформанси. |
| 57124c241389-a1eb-4e78-9f7e-cc0eaf899e9b | Translation Approved (0%) | For completeness, the section shall include both the method used to measure the benefits and the facts and figures of the impact. | Ради потпуности, у овом одељку се наводе методе коришћене за мерење користи и чињенице и бројчани подаци који се односе на утицај. |
| 57137be13669-5e4e-4b4f-a2fd-bea55df86bfd | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 571457624918-b603-4942-b7b7-5ad26adf595f | Translation Approved (0%) | [Include here the description of the methods/indicators used to measure benefits in capacity, safety, reliability and performance.] | [Овде унети опис метода/показатеља коришћених за мерење користи у погледу капацитета, безбедности, поузданости и перформанси.] |
| 5715a0e14231-7d3a-40c9-a8e0-426f375fe609 | Translation Approved (100%) | Table 6 | Табела 6. |
| 5716793e0e8c-dc4e-4127-beeb-8ca0c13186bc | Translation Approved (70%) | Expected benefits in capacity, safety, reliability and performance | Очекиване користи у погледу капацитета, безбедности, поузданости и перформанси |
| 571754aa2a0c-a726-402a-94f5-541841f6db70 | Translation Approved (0%) | Benefits in: | Користи у погледу: |
| 5718f35c092f-35fc-476e-b73f-eb54398200f5 | Translation Approved (0%) | System impact | утицаја на систем |
| 5719ff675935-47f4-4d4d-8a1d-d8e28e073b5b | Translation Approved (0%) | Social impact | социјалног утицаја |
| 57203d7577e9-d5c6-4ca5-959f-ccaa8e694a1e | Translation Approved (90%) | Stakeholder | заинтересованих страна |
| 57217382417c-4aba-42ce-bfdb-f3cdd2dda8a6 | Translation Approved (0%) | Capacity | Капацитет |
| 572227b2206a-70e4-46d8-96f1-fd1dfad81249 | Translation Approved (0%) | [Include here the indicators of the impact in the system regarding capacity. | [Овде навести показатеље утицаја на систем у погледу капацитета. |
| 5723c9f683f1-7c25-44e1-86d9-e8fc370b58f3 | Translation Approved (100%) | For example: | На пример: |
| 5724c9f683f1-7c25-44e1-86d9-e8fc370b58f3 | Translation Approved (0%) | % driving time reduction per train, % interval time reduction…] | % смањења времена вожње по возу, % смањења времена интервала…] |
| 572524cdf810-72a1-459a-a17f-aa5743f9d57c | Translation Approved (78%) | [Include here the indicators of the social impact regarding capacity. | [Овде навести показатеље социјалног утицаја у погледу капацитета. |
| 5726571b9961-2430-45b8-a414-68ebf3a25ac9 | Translation Approved (0%) | For example: hours of travel time in a year saved by all passengers] | На пример: број сати времена путовања који су сви путници уштедели током године] |
| 5727adf5473b-3752-43c1-bbc9-274260e03bbf | Translation Approved (0%) | [Include here the stakeholder expressing the need and agreements made within the MS for the expressed needs] | [Овде навести заинтересовану страну која је изразила потребу и споразуме закључене у држави чланици у вези са израженим потребама] |
| 572890f46160-b05a-4e0e-82f4-b0ec4126c5bd | Translation Approved (100%) | Safety | Безбедност |
| 5729655196c7-d54b-4e68-83a1-7b27e3882a51 | Translation Approved (95%) | [Include here the indicators of the impact in the system regarding safety. | [Овде навести показатеље утицаја на систем у погледу безбедности. |
| 5730de8969fe-d736-4323-80ee-f5d2286c9f6d | Translation Approved (0%) | For example: | На пример: |
| 5731de8969fe-d736-4323-80ee-f5d2286c9f6d | Translation Approved (0%) | % decrease SPAD] | % смањења проласка поред сигнала који забрањује даљу вожњу (SPAD)] |
| 57325503fc19-f445-4ecd-bffd-80e8632764a8 | Translation Approved (94%) | [Include here the indicators of the social impact regarding safety. | [Овде навести показатеље социјалног утицаја у погледу безбедности. |
| 573333c3bdab-838f-484f-86c3-7e6cd459f5df | Translation Approved (100%) | For example: | На пример: |
| 573433c3bdab-838f-484f-86c3-7e6cd459f5df | Translation Approved (0%) | Reduction of number of fatalities per year] | Смањење броја погинулих по години] |
| 5735785fc5bd-d542-4a9e-a4e0-8cc5eede109d | Translation Approved (CM) | [Include here the stakeholder expressing the need and agreements made within the MS for the expressed needs] | [Овде навести заинтересовану страну која је изразила потребу и споразуме закључене у држави чланици у вези са израженим потребама] |
| 57362d18f65e-f8b9-4047-bcec-b7ac8210077d | Translation Approved (0%) | Reliability | Поузданост |
| 57377a7897a2-abb5-4e36-868c-4024ce931e77 | Translation Approved (95%) | [Include here the indicators of the impact in the system regarding reliability. | [Овде навести показатеље утицаја на систем у погледу поузданости. |
| 5738c2e597df-6aa8-4a36-9d54-5b528a9d1c9d | Translation Approved (100%) | For example: | На пример: |
| 5739c2e597df-6aa8-4a36-9d54-5b528a9d1c9d | Translation Approved (0%) | % reduction of train delay due to malfunctions] | % смањења кашњења возова због неисправности] |
| 57401727a2e5-e7be-41a5-a703-1e310e4a39ee | Translation Approved (94%) | [Include here the indicators of the social impact regarding reliability. | [Овде навести показатеље социјалног утицаја у погледу поузданости. |
| 57413eca93be-7b4c-481f-96d1-efe899f8c6e4 | Translation Approved (0%) | For example: reduction of expected number of passengers lost hours] | На пример: смањење очекиваног броја изгубљених сати путника] |
| 574221b75f5e-b21e-49f4-bae0-1bd986d7a8a3 | Translation Approved (100%) | [Include here the stakeholder expressing the need and agreements made within the MS for the expressed needs] | [Овде навести заинтересовану страну која је изразила потребу и споразуме закључене у држави чланици у вези са израженим потребама] |
| 57432bd7e16e-9e77-4c5f-9e36-bf9f4799f485 | Translation Approved (96%) | Performance | Перформансе |
| 57449a4f4749-7be0-4fc2-a01b-656df0b3cd0d | Translation Approved (94%) | [Include here the indicators of the impact in the system regarding performance] | [Овде навести показатеље утицаја на систем у погледу перформанси] |
| 5745f22a14ff-fa88-4c78-aa2f-9d46d39fae49 | Translation Approved (93%) | [Include here the indicators of the social impact regarding performance] | [Овде навести показатеље социјалног утицаја у погледу перформанси] |
| 57465cf41eef-1bc5-47d8-bc37-00451b0f36a8 | Translation Approved (100%) | [Include here the stakeholder expressing the need and agreements made within the MS for the expressed needs] | [Овде навести заинтересовану страну која је изразила потребу и споразуме закључене у држави чланици у вези са израженим потребама] |
| 574796d8cae8-4a8b-4838-8ad7-7fad7e874f24 | Translation Approved (100%) | … | … |
| 5748b5370466-be4d-4aaa-b869-468c556deb3c | Translation Approved (100%) | … | … |
| 57492e5814ea-9048-42d2-9dbb-c7c74661bbcd | Translation Approved (100%) | … | … |
| 5750101673fc-225a-430f-b3c0-c65662a7d011 | Translation Approved (0%) | [The list of benefits and impacts can be adapted depending on the analysis realized by the MS.] | [Списак користи и утицаја може се прилагодити у зависности од анализе коју спроведе држава чланица.] |
| 57516c794f24-e5eb-4e35-9dc8-fc1da272cc62 | Translation Approved (100%) | 2.1.3. | 2.1.3. |
| 57526c794f24-e5eb-4e35-9dc8-fc1da272cc62 | Translation Approved (97%) | Current mandatory onboard requirements | Тренутни обавезни захтеви у возилу |
| 5753979b6fc0-74a8-4887-b9e7-934d71c99612 | Translation Approved (0%) | [This section shall include the current legal national reference to the CCS onboard requirements. | [У овом одељку се наводи тренутни национални правни основ за захтеве за контролу, управљање и сигнализацију у возилу. |
| 5754979b6fc0-74a8-4887-b9e7-934d71c99612 | Translation Approved (0%) | In case these requirements differ between the different lines of the network, it has to be clearly defined which requirements are applicable in each case. | Ако се ови захтеви разликују између различитих пруга у мрежи, морају се јасно утврдити захтеви који се примењују у сваком случају. |
| 5755239c31ad-592b-441d-9482-cc72fce7ee90 | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 5756bd348fdb-8bb3-4239-9ec6-e94f34863753 | Translation Approved (73%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to the current legal national reference to the CCS onboard requirements.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са тренутним националним правним основом за захтеве за контролу, управљање и сигнализацију у возилу.] |
| 575735f1ad77-2705-491c-9f34-42d9cc6f48e9 | Translation Approved (100%) | Table 7 | Табела 7. |
| 575813322a03-6257-493a-b5d2-75973ef6ebb2 | Translation Approved (0%) | Investment plan information | Информације о инвестиционом плану |
| 5759558aa28e-311a-422e-9d06-98738a77d027 | Translation Approved (100%) | Year | Година |
| 57605a7af135-7396-4973-a4f4-ab5bf8067900 | Translation Approved (100%) | Stakeholder | Заинтересована страна |
| 5761e3e72bd8-0a67-48b4-b695-30fbabb3f59d | Translation Approved (0%) | Action | Мера |
| 5762a496cfd8-0fb5-4c94-99d5-1ebbab5e55c1 | Translation Approved (0%) | [Include here the year when the investment will be done] | [Овде навести годину у којој ће бити реализована инвестиција] |
| 576397164512-735f-4171-835c-61045c249d95 | Translation Approved (0%) | [Include here which stakeholder(s) will realise the investment] | [Овде навести које заинтересоване стране ће реализовати инвестицију] |
| 57648e0f04f3-f1a4-4559-b48d-a278ea6a1f5d | Translation Approved (0%) | [Include here which are the action(s) foreseen with this investment] | [Овде навести које су мере предвиђене у оквиру ове инвестиције] |
| 57656898e1a4-8d87-4023-af74-db8917f5eed4 | Translation Approved (100%) | Table 8 | Табела 8. |
| 576604d9d8ef-ab3b-43b5-8634-7b582082d977 | Translation Approved (0%) | Current CCS on-board requirements | Тренутни захтеви за контролу, управљање и сигнализацију у возилу |
| 5767e80345d4-c633-4cfb-b995-add295061bfd | Translation Approved (100%) | Geographical scope | Географска област примене |
| 576829a57bf2-0a3a-4b33-bbea-a27f8b9d3f13 | Translation Approved (0%) | Legal national reference to the CCS onboard requirements | Национални правни основ за захтеве за контролу, управљање и сигнализацију у возилу |
| 57699d1a4972-6f83-4329-94d8-6e318939882d | Translation Approved (0%) | [Include here the geographical scope in which the specific requirements are currently applicable. | [Овде навести географску област примене у којој се тренутно примењују посебни захтеви. |
| 57709d1a4972-6f83-4329-94d8-6e318939882d | Translation Approved (100%) | For example: | На пример: |
| 57719d1a4972-6f83-4329-94d8-6e318939882d | Translation Approved (0%) | Complete network or specific lines] | комплетна мрежа или одређене пруге] |
| 577233efdd0f-b473-47cc-98a4-6e889dcb5352 | Translation Approved (0%) | [Include here the legal reference to the CCS on-board requirements or specify here the applicable requirement] | [Овде навести правни основ за захтеве за контролу, управљање и сигнализацију у возилу или прецизирати важећи захтев] |
| 5773fddef9b5-8333-4229-b601-928a61d2f5fc | Translation Approved (100%) | 2.1.4. | 2.1.4. |
| 5774fddef9b5-8333-4229-b601-928a61d2f5fc | Translation Approved (99%) | Current status of deployment for on-board CCS subsystems | Тренутни статус увођења подсистемâ контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 5775934641d7-06e9-43c0-b083-b6a4f2526965 | Translation Approved (0%) | [This section shall include facts and figures on the current status of on-board CCS subsystems based on available information.] | [У овом одељку се наводе чињенице и бројчани подаци који се односе на тренутни статус подсистемâ контроле, управљања и сигнализације у возилу на основу доступних информација.] |
| 57769760cfe2-ae62-4c88-9d65-347fec1249b6 | Translation Approved (93%) | 2.1.5. <286238>information on the ESC/RSC Type linked with lines and activities for trackside/on-board integration</286238> | 2.1.5. <286238>Информације о типу ESC-а / компатибилности радио-система у вези са пругама и активностима за интегрисање дуж пруге / у возилу</286238> |
| 57775e273c84-961a-4c57-92bd-ab2c6a491330 | Translation Approved (0%) | [This section shall include the current status of the ESC/RSC types as long as they exists.] | [У овом одељку се наводи тренутни статус типова ESC-а / компатибилности радио-система све док постоје.] |
| 577829bec2d8-4856-4bc9-8c23-3249fd405f64 | Translation Approved (100%) | 2.1.6. | 2.1.6. |
| 577929bec2d8-4856-4bc9-8c23-3249fd405f64 | Translation Approved (96%) | Information on cross-border lines | Информације о прекограничним пругама |
| 578049ece095-84cc-4231-afea-90a6c7467d2a | Translation Approved (0%) | [This section shall provide the current status on cross-border lines.] | [У овом одељку се наводи тренутни статус на прекограничним пругама.] |
| 57812abc4c83-0368-4865-89fc-bc18bed6fea9 | Translation Approved (100%) | 2.1.7. | 2.1.7. |
| 57822abc4c83-0368-4865-89fc-bc18bed6fea9 | Translation Approved (89%) | Information on nodes | Информације о чвориштима |
| 5783c2173f3f-a1f3-4cff-bfd9-4618c60b1e4b | Translation Approved (80%) | [This section shall provide the current status on nodes.] | [У овом одељку се наводи тренутни статус на чвориштима.] |
| 5784b56980ea-69de-4bef-a065-169afb1a1f44 | Translation Approved (100%) | 2.2. | 2.2. |
| 5785b56980ea-69de-4bef-a065-169afb1a1f44 | Translation Approved (98%) | Context description of Class B systems | Контекстуални опис системâ класе Б |
| 578694f85e90-2347-4f13-9e00-9d9502fc8537 | Translation Approved (0%) | [This section will not be mandatory in those Member States that have already completed Class B decommissioning.] | [Овај одељак неће бити обавезан у оним државама чланицама које су већ завршиле искључивање из рада класе Б.] |
| 5787376f3a0a-efb5-424b-abba-aaaf15c9f509 | Translation Approved (100%) | 2.2.1. | 2.2.1. |
| 5788376f3a0a-efb5-424b-abba-aaaf15c9f509 | Translation Approved (98%) | Current status for Class B systems | Тренутни статус системâ класе Б |
| 5789ab204c33-0174-4b6a-8078-a12c3ff9e518 | Translation Approved (0%) | [This section shall include a context description of Class B systems current status and their economic lifetime. | [У овом одељку се наводи контекстуални опис тренутног стања система класе Б и њиховог економског века трајања. |
| 5790ab204c33-0174-4b6a-8078-a12c3ff9e518 | Translation Approved (0%) | For completeness, it shall include at least: | Ради потпуности, у овом одељку се наводе бар: |
| 5791a52f006e-9094-40ed-a72e-9ad62dd0afb4 | Translation Approved (86%) | — <286889>Context description of installed Class B systems;</286889> | – <286889>Контекстуални опис уграђених система класе Б;</286889> |
| 5792e4b1751a-77ab-42df-ba95-30908c58f195 | Translation Approved (0%) | — <286934>Remaining economic lifetime of existing Class B systems.</286934> | – <286934>Преостали економски век трајања постојећих система класе Б.</286934> |
| 5793016cd90b-ffa1-44ba-bb06-0d936e9d901d | Translation Approved (0%) | The information of the Class B system currently installed in each line shall be provided including a map and a table of relevant information. | Информације о систему класе Б, тренутно уграђеном на свакој прузи, достављају се заједно са мапом и табелом релевантних информација. |
| 5794624a42e8-b0be-4098-8822-27f1a45f17dd | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 5795b83d8eba-fefc-48dc-986d-f1756e2b95c4 | Translation Approved (81%) | — Current status for Class B train protection system | – Тренутни статус система за заштиту воза класе Б |
| 57965a340995-f9fa-4465-811c-ce6613f35853 | Translation Approved (0%) | [Include here explanatory text of the different Class B train protection systems currently installed and the remaining economic lifetime of each of them.] | [Овде уметнути текст са објашњењем различитих система за заштиту воза класе Б који су тренутно уграђени, као и преостали економски век трајања сваког од њих.] |
| 5797a70253b0-6e9e-4004-8a4a-38cd8e416fdb | Translation Approved (100%) | Figure 6 | Слика 6. |
| 5798604526b2-e417-40c6-966f-91767ed5d71a | Translation Approved (77%) | Class B train protection system installed | Уграђени систем за заштиту воза класе Б |
| 57997f46b004-abd0-4b63-ab47-093d08ec418b | Translation Approved (0%) | [Include in this gap the map that shows which lines currently remain with Class B train protection system installed. | [У овај празан простор уметнути мапу која приказује на којим пругама је тренутно и даље уграђен систем за заштиту воза класе Б. |
| 5800c708b239-4ab0-4ebf-b939-ac5ddeb5bc63 | Translation Approved (0%) | The map include shall clearly identified whether the Class B train protection system is still in operation, installed but not in operation or already being decommissioned. | На мапи се мора јасно назначити да ли је систем за заштиту воза класе Б још увек у експлоатацији, да ли је уграђен, али још није у експлоатацији или је већ у фази искључивања из рада. |
| 5801c708b239-4ab0-4ebf-b939-ac5ddeb5bc63 | Translation Approved (0%) | If there is more than one existing Class B train protection system, the map shall also identify the Class B installed in each line. | Ако истовремено постоји више система за заштиту воза класе Б, на мапи се такође прецизира класа Б уграђена на свакој прузи. |
| 5802dfc7edc2-4916-47fa-99de-772c7ae740ed | Translation Approved (85%) | Even if only those lines that still have a Class B train protection system installed are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је и даље уграђен систем за заштиту воза класе Б, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 5803dfc7edc2-4916-47fa-99de-772c7ae740ed | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 58049c1ff5c0-79f3-4407-921d-dcd7c19f8828 | Translation Approved (100%) | Table 9 | Табела 9. |
| 5805241873dc-9afc-4bf6-ae17-c28a7b955619 | Translation Approved (77%) | Class B train protection systems installed | Уграђени системи за заштиту воза класе Б |
| 580626d8142a-5992-47e7-95dc-282715dfdaee | Translation Approved (100%) | ID | Идентификациона ознака |
| 58077aac3eb2-b83e-47d5-8ece-2f00867e03f3 | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 58082a415cf1-9f4e-4982-afa3-9df2b5d50f26 | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 580931ae9221-3202-41ca-a244-4c83c0c9bca3 | Translation Approved (100%) | Length | Дужина |
| 5810313c19f9-7fdd-4e34-abd2-54ea6808ed33 | Translation Approved (100%) | Class B train protection system installed | Уграђени систем за заштиту воза класе Б |
| 5811751c0e04-ebe3-4247-82e7-652b85908589 | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 5812b2b35f2c-3ea5-43e0-8ba4-2e47967df7b5 | Translation Approved (100%) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 58134f2602cf-cf12-4a19-b417-80e3d3b73460 | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 5814b6faa32a-63f0-4ebb-9de6-ae80bc8a2a9b | Translation Approved (79%) | [Include here the current status of the Class B train protection system on the line. | [Овде навести тренутни статус система за заштиту воза класе Б на прузи. |
| 5815b6faa32a-63f0-4ebb-9de6-ae80bc8a2a9b | Translation Approved (0%) | In operation/Installed but not in operation/Being decommissioned] | У експлоатацији / уграђен, али није у експлоатацији / у фази искључивања из рада] |
| 581658dbe34e-a5ff-421e-a070-aa16ce36c999 | Translation Approved (100%) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 5817f8b1c01b-9bde-4a1a-99fc-f7d1baa9d9f0 | Translation Approved (70%) | [Include here the Class B train protection system installed] | [Овде навести уграђени систем за заштиту воза класе Б] |
| 5818d133c753-4b5b-495a-bc0d-e95fe636b8be | Translation Approved (100%) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 5819682bf4e1-5fa4-49c7-bf1a-4a088baabdad | Translation Approved (84%) | — Current status for Class B radio system | – Тренутни статус радио-система класе Б |
| 5820bee55263-9aa2-47cf-b4dc-defea81015c1 | Translation Approved (94%) | [Include here explanatory text of the different Class B radio systems currently installed and the remaining economic lifetime of each of them.] | [Овде уметнути текст са објашњењем различитих радио-система класе Б који су тренутно уграђени, као и преостали економски век трајања сваког од њих.] |
| 5821c2c12c04-1df0-4b39-b26a-e7d74f06c333 | Translation Approved (100%) | Figure 7 | Слика 7. |
| 58221c3395ab-5407-4800-bcd2-b73e67c4f5e5 | Translation Approved (73%) | Class B radio systems installed | Уграђени радио-системи класе Б |
| 582343a393b3-cfcb-4eec-bee2-dd504915adc2 | Translation Approved (93%) | [Include in this gap the map that shows which lines currently remain with Class B radio system installed. | [У овај празан простор уметнути мапу која приказује на којим пругама је тренутно и даље уграђен радио-систем класе Б. |
| 5824695e120b-7f5e-4770-88fe-460bfc9aaeef | Translation Approved (90%) | The map include shall clearly identified whether the Class B radio system is still in service, installed but not in service or already being decommissioned. | На мапи се мора јасно назначити да ли је радио-систем класе Б још увек у употреби, да ли је уграђен, али још није у употреби или је већ у фази искључивања из рада. |
| 5825695e120b-7f5e-4770-88fe-460bfc9aaeef | Translation Approved (95%) | If there is more than one existing Class B radio system, the map shall also identify the Class B installed in each line. | Ако истовремено постоји више радио-система класе Б, на мапи се такође прецизира класа Б уграђена на свакој прузи. |
| 58263681f332-aded-4d21-afb6-89b8b36ab61d | Translation Approved (97%) | Even if only those lines that still have a Class B radio system installed are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је и даље уграђен радио-систем класе Б, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 58273681f332-aded-4d21-afb6-89b8b36ab61d | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 5828eb723bad-0397-414c-8711-2caae73b8996 | Translation Approved (100%) | Table 10 | Табела 10. |
| 5829bdcf7e51-598a-4489-a76b-861d5079854c | Translation Approved (100%) | Class B radio systems installed | Уграђени радио-системи класе Б |
| 58308bdc0fe4-430f-42d6-b3d9-c8e33a3dcb29 | Translation Approved (100%) | ID | Идентификациона ознака |
| 583197a48ed9-5454-4be9-bb45-697ad8e87fc2 | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 58322e617885-3ebd-491b-ae2b-9b161d959b40 | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 58333b1853f3-857e-428e-948b-60e8c06666ee | Translation Approved (CM) | Length | Дужина |
| 58347d0cb854-e180-4417-97c9-c5021f374fc0 | Translation Approved (99%) | Class B radio system installed | Уграђени радио-систем класе Б |
| 58358b7af0e1-6946-4682-90b9-c91fb531a5c5 | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 583652c33c83-f723-4cdb-993d-5fcebae1ea53 | Translation Approved (CM) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 5837992a68f9-62f0-4c5f-ba4e-a4f164ffc99d | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 583841956961-eaa8-4c27-b833-26b518ec3296 | Translation Approved (91%) | [Include here the current status of the Class B radio system on the line. | [Овде навести тренутни статус радио-система класе Б на прузи. |
| 583941956961-eaa8-4c27-b833-26b518ec3296 | Translation Approved (100%) | In operation/Installed but not in operation/Being decommissioned] | У експлоатацији / уграђен, али није у експлоатацији / у фази искључивања из рада] |
| 58409f6bf10f-1060-472b-a553-5bc4079edf00 | Translation Approved (CM) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 5841971446de-100b-49b0-b7b2-f5baae8a82f2 | Translation Approved (84%) | [Include here the Class B radio system installed] | [Овде навести уграђени радио-систем класе Б] |
| 5842dbdbc283-43a0-47ee-bbfe-86282878b34e | Translation Approved (100%) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 58435d03c191-b58d-45d9-8107-a07a35e0e784 | Translation Approved (100%) | 2.2.2. | 2.2.2. |
| 58445d03c191-b58d-45d9-8107-a07a35e0e784 | Translation Approved (98%) | Measures taken to ensure open market conditions | Мере предузете за обезбеђивање отворених тржишних услова |
| 584519395442-3a78-4c13-a348-e62a8bc07d20 | Translation Approved (0%) | [This section shall include the description of the measure taken to ensure open market conditions for its legacy Class B systems as set out in paragraph 7.2.3. | [У овом одељку се наводи опис мере предузете за обезбеђивање отворених тржишних услова за наслеђене системе класе Б како је утврђено у ставу 7.2.3. |
| 58468338c5ea-722e-4738-8fe9-40a25eaf4c6e | Translation Approved (99%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту] |
| 58476420f0b6-86da-46f9-a2ba-55cae2b79cfc | Translation Approved (0%) | [Include here the specific measures taken to ensure open market conditions for the legacy Class B systems installed in the network as set out in paragraph 7.2.3. | [Овде навести посебне мере предузете за обезбеђивање отворених тржишних услова за наслеђене системе класе Б, уграђене у мрежу како је утврђено у ставу 7.2.3. |
| 58486420f0b6-86da-46f9-a2ba-55cae2b79cfc | Translation Approved (0%) | In the information provided it shall be clearly defined the specific measure for each of the Class B systems installed, i.e. at least the following information shall be included: | У достављеним информацијама јасно се дефинише посебна мера за сваки од уграђених система класе Б, тј. наводе се бар следећи подаци: |
| 58490a3e540f-7eb3-4352-a0cb-8b21dcb1af34 | Translation Approved (0%) | — <290654>Type of Class B product and/or specifications that are openly available for integration with any ETCS onboard in existing rolling stock.</290654> | – <290654>тип производа и/или спецификација класе Б који су слободно доступни за интегрисање са сваким ETCS-ом у возилу у постојећим возним средствима.</290654> |
| 58508df42eb4-1a4d-4db1-8515-fe9611dde80b | Translation Approved (0%) | — <290783>Measure taken to ensure availability of the Class B product and/or specification.</290783> | – <290783>Мера предузета за обезбеђивање доступности производа и/или спецификација класе Б.</290783> |
| 58511de791e6-954d-47ca-9246-2a3fc7b96121 | Translation Approved (0%) | — <290858>Confirmation of availability of functional and interface specifications.</290858> | – <290858>Потврда доступности функционалних спецификација и спецификација интерфејса.</290858> |
| 58521de791e6-954d-47ca-9246-2a3fc7b96121 | Translation Approved (0%) | Including link to the specifications. | Невести линк ка спецификацијама. |
| 585311d46ecd-817e-4041-81de-c157e0f8b989 | Translation Approved (0%) | — <290939>If for technical or commercial reasons the availability cannot be ensured, specify the mitigation measures.]</290939> | – <290858>Ако се из техничких или комерцијалних разлога не може обезбедити доступност, прецизирати мере за ублажавање.]</290858> |
| 5854fac00962-b6ab-4a4a-aefc-6a387de2a090 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 5855fac00962-b6ab-4a4a-aefc-6a387de2a090 | Translation Approved (99%) | TECHNICAL MIGRATION STRATEGY | СТРАТЕГИЈА ТЕХНИЧКОГ ПРЕЛАСКА |
| 5856871502d7-e889-4825-a9bf-0c4887ad5c08 | Translation Approved (100%) | 3.1. | 3.1. |
| 5857871502d7-e889-4825-a9bf-0c4887ad5c08 | Translation Approved (98%) | Technical migration strategy for ETCS part | Стратегија техничког преласка за део <Italic>ETCS</Italic> |
| 585814de08c6-8ace-4939-817e-d0a312635b0c | Translation Approved (0%) | [This section shall include information and planning of technical migration strategy of ETCS part, including ETCS Level and system version required per line and per network. | [У овом одељку се наводе информације о стратегији техничког преласка дела ETCS и њеном планирању, укључујући ниво и верзију система ETCS-а који се захтевају за сваку пругу и сваку мрежу. |
| 585941a36399-914f-429a-9ea8-41109f9ddc3a | Translation Approved (0%) | For completeness at least the following information shall be included: | Ради потпуности, наводе се бар следеће информације: |
| 5860fe5f2372-01a9-4eb3-9a7e-34aa8374d2d7 | Translation Approved (0%) | — <291305>Reasons for the decision on the ETCS level and system version in each line or type of line.</291305> | – <291305>разлози одлуке о нивоу и верзији система ETCS-а за сваку пругу или тип пруге.</291305> |
| 5861d8c637f9-eaa8-4447-9874-d368a759e5a0 | Translation Approved (0%) | — <291416>Deployment strategy.</291416> | – <291305>Стратегија увођења.</291305> |
| 5862d8c637f9-eaa8-4447-9874-d368a759e5a0 | Translation Approved (0%) | Overlay on-board or overlay at trackside. | Уградња у возила или уградња дуж пруге. |
| 58630bd67a97-2409-43b9-b5ee-425d5bf00a9c | Translation Approved (0%) | — <291467>Table which includes for each line the planning dates of deployment, ETCS level, System version, planning dates for Class B decommissioning on the line and other relevant information.</291467> | – <291305>Табела у којој су за сваку пругу наведени планирани датуми за увођење, ниво ETCS-а, верзија система, планирани датуми за искључивање из рада класе Б на прузи, као и друге релевантне информације.</291305> |
| 58640bd67a97-2409-43b9-b5ee-425d5bf00a9c | Translation Approved (0%) | The table shall provide the complete information of changes in the following 20 years. | Табела мора садржати комплетне информације о променама у следећих 20 година. |
| 58658c92fff9-f658-4215-b3cb-d9b88c37cd7d | Translation Approved (0%) | <291716>The lines included in this table together with the lines included in</291716> Table 1: | <291716>Пруге укључене у ову табелу заједно са пругама укљученим у</291716> Табелу 1: |
| 58668c92fff9-f658-4215-b3cb-d9b88c37cd7d | Translation Approved (0%) | Current status of ETCS deployment <291830>shall cover all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections.</291830> | Тренутни статус увођења <Italic>ETCS</Italic>-а <291830>обухвата све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру.</291830> |
| 58671d3a74c4-11f0-4393-9e12-c0b7bf02c234 | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 5868d0d4b65e-689a-48be-830e-188a8802874f | Translation Approved (0%) | — Description of the solution implemented | – Опис имплементираног решења |
| 586936d4699d-2f5b-43cf-81f4-29ffc77e3532 | Translation Approved (0%) | [Include here the different solutions implemented and the specific reasons for selecting this solution for the network or for each type of line.] | [Овде навести различита имплементирана решења и конкретне разлоге за избор тог решења за мрежу или за сваки тип пруге.] |
| 5870b64da561-94c7-409d-bac6-533bd1c02089 | Translation Approved (0%) | — Deployment strategy for the implementation of ETCS | – Стратегија увођења за имплементацију <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 5871682a7a2f-b8c1-4985-bcfa-bc81a2ae6033 | Translation Approved (0%) | [Include here the details of the migration strategy for the implementation of ETCS. | [Овде навести податке о стратегији преласка за имплементацију <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 5872f8a5ce3d-225b-436a-9959-ee6e0efee6b1 | Translation Approved (100%) | For example: | На пример: |
| 5873f8a5ce3d-225b-436a-9959-ee6e0efee6b1 | Translation Approved (0%) | Overlay onboard or overlay at trackside, foreseen dates when ETCS only equipped vehicles operation will be allowed…] | Уградња у возила или уградња дуж пруге, предвиђени датуми од којих ће бити дозвољена само експлоатација возила опремљених ETCS-ом…] |
| 58748592af88-793b-4a99-8509-ffeae90fa2e5 | Translation Approved (0%) | — Planning for ETCS deployment and Class B decommissioning | – Планирање увођења <Italic>ETCS</Italic>-а и искључивања из рада класе Б |
| 5875dcb8a997-9844-4148-a1f5-aadce5ee0fd9 | Translation Approved (77%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to planning of ETCS deployment and Class B decommissioning.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са планирањем увођења <Italic>ETCS</Italic>-а и искључивања из рада класе Б.] |
| 5876d9620454-39e8-4975-9046-f7b506aca2bc | Translation Approved (100%) | Table 11 | Табела 11. |
| 5877963d1cbf-6515-4722-9f9b-f6cdd20c5303 | Translation Approved (80%) | Planning for ETCS deployment and Class B train protection decommissioning | Планирање увођења <Italic>ETCS</Italic>-а и искључивања из рада заштите воза класе Б |
| 5878b8dce0f6-4faa-4bbb-bdf6-20acf37008fd | Translation Approved (100%) | ID | Идентификациона ознака |
| 5879026042f1-1a52-4837-9ccc-d03b8b1aaaf3 | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 5880fafbcf05-5981-401b-8dac-c695c4dc9aa6 | Translation Approved (72%) | Planning for ETCS deployment | Планирање увођења <Italic>ETCS</Italic> |
| 5881bd2cc3c6-0ee2-42d0-9622-ca2d4fb86f1e | Translation Approved (75%) | Planning for Class B train protection decommissioning | Планирање искључивања из рада заштите воза класе Б |
| 58827e28afeb-5562-4ea9-b178-9db661da2f7c | Translation Approved (70%) | Additional deployment information | Додатне информације о увођењу |
| 588313c8f68d-498b-4d47-bae3-56738df7bb2c | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 588420190572-ca78-4b04-bb48-cf29cd90a845 | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 5885a54ccf6d-9257-4432-b39e-36861992d338 | Translation Approved (82%) | Date when ETCS will be placed in service | Датум када ће <Italic>ETCS</Italic> бити пуштен у рад |
| 58864b3ec504-554e-44aa-b677-b13621e9775e | Translation Approved (100%) | Mandatory deadline of ETCS application | Обавезан рок за имплементацију <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 588718f25560-39b0-4ac7-92a5-38ec67ea730c | Translation Approved (0%) | Dates when ETCS-only equipped vehicles are allowed to run | Датуми од којих ће само возилима опремљеним <Italic>ETCS</Italic>-ом бити дозвољено да саобраћају. |
| 58888037cfcb-3c85-498b-bd1a-5caaddf1d79c | Translation Approved (0%) | Dates when Class B operation is not allowed any more | Датуми од којих експлоатација класе Б више није дозвољена. |
| 58897e202aea-66da-46ba-8b73-6dc2043e3fe6 | Translation Approved (0%) | Dates when Class B is taken out of service | Датуми од којих се класа Б повлачи из употребе. |
| 5890cc075174-9a2c-425e-996a-2e77fdce8854 | Translation Approved (100%) | Length | Дужина |
| 58914871fba9-a5a8-43b6-992b-9eb843188736 | Translation Approved (CM) | Level(s) | Ниво |
| 58921329411d-c9c9-47d8-a5ce-a3ce43e87360 | Translation Approved (CM) | Baseline and system version | Основна конфигурација и верзија система |
| 589340501936-d703-4919-a8bf-c251b12d9de3 | Translation Approved (0%) | Type of action | Врста мере |
| 58949c7519a3-9a77-49f1-a709-f46a4a4c8823 | Translation Approved (100%) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 5895fffd8372-02f6-4bd8-9f50-f4cf55906f9d | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 58961ad51dd0-9bbd-45f2-9d80-732748042a29 | Translation Approved (100%) | [Include here the current status of the ETCS deployment on the line. | [Овде навести тренутни статус увођења <Italic>ETCS</Italic>-а на прузи. |
| 58971ad51dd0-9bbd-45f2-9d80-732748042a29 | Translation Approved (0%) | Under construction/not yet under construction] | У изградњи / још није у изградњи] |
| 5898e4e6406d-1675-4989-a6ad-dae98b6ee226 | Translation Approved (87%) | [Include here the date when ETCS will be placed in service] | [Овде навести датум када ће <Italic>ETCS</Italic> бити пуштен у рад] |
| 58995a92c3b4-836a-4965-adc0-0d2fe5a822d4 | Translation Approved (100%) | [Include here the latest deadline for equipment of the line with ETCS established by EU regulations] | [Овде навести крајњи рок за опремање пруге ETCS-ом, утврђен прописима ЕУ] |
| 5900d9fd6726-61d3-4222-a5e9-b6398d47a0e2 | Translation Approved (0%) | [include when the vehicles with ETCS only are allowed to run on the line] | [Навести тренутак од када је само возилима са ETCS-ом дозвољено да саобраћају на прузи] |
| 590140e60104-461d-4ae3-b14d-f0e38c1d5e8e | Translation Approved (0%) | [If the line is equipped with a Class B train protection system, include here the date when Class B operation is not allowed anymore.] | [Ако је пруга опремљена системом за заштиту воза класе Б, овде навести датум од којег експлоатација класе Б више није дозвољена.] |
| 5902588fcc12-baa1-43c2-bd8c-93ce26d76c42 | Translation Approved (0%) | [If not similar to the previous column, include here the date when Class B system is taken out of service] | [Овде навести датум од којег се систем класе Б повлачи из употребе, ако није сличан датуму из претходне колоне] |
| 590359ee4554-2940-4f28-bde1-ffd6dd923aa0 | Translation Approved (100%) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 590419afab0b-c34c-498a-b090-89aa97f3eba1 | Translation Approved (80%) | [Include here the ETCS level(s) that will be implemented] | [Овде навести нивое ETCS-а који ће бити имплементирани] |
| 59051526dfb1-15e8-40a6-8188-3f4aa7db0187 | Translation Approved (87%) | [Include here the baseline and the system version of the ETCS that will be implemented] | [Овде навести основну конфигурацију и верзију система ETCS-а које ће бити имплементиране] |
| 59063100edc9-b106-41bc-ae8a-592810a4682d | Translation Approved (0%) | [Include here the type of ETCS action. | [Овде навести врсту мере за ETCS. |
| 59073100edc9-b106-41bc-ae8a-592810a4682d | Translation Approved (0%) | New/renew/upgrade] | Ново/обнова/унапређење |
| 59080e0fbc38-561b-4ec5-aea1-3a58dfce58ef | Translation Approved (100%) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 5909bce17d9f-e9f0-4203-b0a0-d89852b5e1be | Translation Approved (100%) | 3.1.1. | 3.1.1. |
| 5910bce17d9f-e9f0-4203-b0a0-d89852b5e1be | Translation Approved (96%) | Baseline and levels update strategy | Стратегија за ажурирање основне конфигурације и нивоа |
| 5911cfe787b5-2dc3-419d-84ec-e31c6b939299 | Translation Approved (0%) | [If applicable, this section shall include information and planning of technical migration strategy for ETCS Baselines, for example from Baseline 2 to Baseline 3 and/or from Level 1 to Level 2.] | [По потреби, у овом одељку се наводе информације о стратегији техничког преласка и њеном планирању за основне конфигурације ETCS-а, на пример са основне конфигурације 2 на основну конфигурацију 3 и/или са нивоа 1 на ниво 2.] |
| 59121a3c4a4b-05b0-40dd-b438-f6e555102362 | Translation Approved (100%) | 3.2. | 3.2. |
| 59131a3c4a4b-05b0-40dd-b438-f6e555102362 | Translation Approved (98%) | Technical migration strategy for Radio part | Стратегија техничког преласка за радијски део |
| 591443aacd04-6db3-4e4e-855b-8d2b2078d9da | Translation Approved (0%) | [This section shall include information and planning of the technical migration strategy for Radio part, including information on radio systems (e.g radio circuit switching or packet switching, radio infill options for ETCS). | [У овом одељку се наводе информације о стратегији техничког преласка за радијски део и њеном планирању, укључујући информације о радио-системима (нпр. пребацивање радио-канала или комутација пакета података, могућности јединица радио-везе infill за ETCS). |
| 5915c4125c0e-e930-4540-a097-91b35746cd0c | Translation Approved (100%) | For completeness at least the following information shall be included: | Ради потпуности, наводе се бар следеће информације: |
| 5916e9d6cf0e-20a5-4d09-b7cf-ad146d320e4b | Translation Approved (0%) | — <294626>Strategy for the introduction of GSM-R. Overlay on-board or overlay at trackside for Class A radio part introduction.</294626> | – <294626>стратегија за увођење GSM-R-а. Уградња у возила или уградња дуж пруге за увођење радијског дела класе А.</294626> |
| 5917d7ccf7e6-a92a-4b69-86a9-c27ebee0b643 | Translation Approved (0%) | — <294737>Strategy for the introduction of the next generation communication system(s).</294737> | – <294737>Стратегија за увођење комуникационих система нове генерације.</294737> |
| 59187eb8fba2-b27b-4578-a229-e124f3cb7b76 | Translation Approved (0%) | — <294800>Table which includes for each line the planning dates of GSM-R deployment and Class B radio part decommissioning, radio circuit switching implemented or only packet switching and other relevant information.</294800> | – <294737>Табела у којој су за сваку пругу наведени планирани датуми за увођење GSM-R-а и искључивање из рада радијског дела класе Б, имплементирано пребацивање радио-канала или само комутација пакета података и друге релевантне информације.</294737> |
| 59197eb8fba2-b27b-4578-a229-e124f3cb7b76 | Translation Approved (100%) | The table shall provide the complete information of changes in the following 20 years. | Табела мора садржати комплетне информације о променама у следећих 20 година. |
| 5920e577dcc0-7372-4e9a-8138-3e4ebae67b61 | Translation Approved (0%) | — <295067>Table which includes for each line the planning dates of FRMCS deployment, if applicable radio infill options, planning for GSM-R decommissioning and other relevant information.</295067> | – <295067>Табела у којој су за сваку пругу наведени планирани датуми за увођење FRMCS-а и, по потреби, могућности јединица радио-везе infill, планирање искључивања из рада GSM-R-а и друге релевантне информације.</295067> |
| 5921e577dcc0-7372-4e9a-8138-3e4ebae67b61 | Translation Approved (100%) | The table shall provide the complete information of changes in the following 20 years. | Табела мора садржати комплетне информације о променама у следећих 20 година. |
| 59224c532930-19bc-4144-9cef-20f24ba5bd08 | Translation Approved (95%) | <295298>The lines included in these tables together with the lines included in</295298> Table 3: | <295298>Пруге наведене у овим табелама заједно са пругама наведеним у</295298> Табели 3: |
| 59234c532930-19bc-4144-9cef-20f24ba5bd08 | Translation Approved (74%) | Current status of GSM-R deployment <295412>and</295412> Table 4: | Тренутни статус увођења <Italic>GSM-R</Italic>-а и Табела 4: |
| 59244c532930-19bc-4144-9cef-20f24ba5bd08 | Translation Approved (100%) | Current status of FRMCS deployment <295460>shall cover all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections.</295460> | Тренутни статус увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а <295460>обухвата све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру.</295460> |
| 5925c55ee5a2-66a3-4dfc-917f-8c28752ccc29 | Translation Approved (CM) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 592681b32e9f-7f90-4f37-a270-5207570eca08 | Translation Approved (0%) | — Strategy for the introduction of GSM-R | – Стратегија за увођење <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 592760a0c056-0f82-4ec6-9ec4-39adbfa60bf6 | Translation Approved (75%) | [Include here the information of the strategy followed for the introduction of GSM-R. | [Овде навести информације о стратегији усвојеној за увођење <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 592822fbc791-8250-4da0-8fcd-81d568f00a9b | Translation Approved (100%) | For example: | На пример: |
| 592922fbc791-8250-4da0-8fcd-81d568f00a9b | Translation Approved (0%) | Migration strategy (overlay onboard or at trackside) in relation to the Class B radio part, radio circuit switching implementation or only packet switching…] | Стратегија преласка (уградња у возила или дуж пруге) у вези са радијским делом класе Б, имплементацијом пребацивања радио-канала или само комутација пакета података …] |
| 59309ac4106e-3fa0-4a59-b3f8-be64524e393d | Translation Approved (0%) | — Strategy for the introduction of the next generation communication system(s). | – Стратегија за увођење комуникационих система нове генерације. |
| 5931f86c1566-57a2-4126-b7f2-25f141167721 | Translation Approved (71%) | [Include here the details of the migration strategy for the introduction of the next generation of communication systems.] | [Овде навести податке о стратегији преласка за увођење комуникационих система нове генерације.] |
| 59322a16df5c-de3f-45ac-9175-f6f1161e6b2b | Translation Approved (82%) | — Planning for GSM-R deployment and Class B radio system decommissioning | – Планирање увођења <Italic>GSM-R</Italic>-а и искључивања из рада радио-система класе Б |
| 59339450bdbb-df2d-41be-8fee-0075c9c5a88b | Translation Approved (91%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to planning of GSM-R deployment and Class B radio part decommissioning.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са планирањем увођења <Italic>GSM-R</Italic>-а и искључивања из рада радијског дела класе Б.] |
| 59348cf219e0-f774-488a-911d-aa0baa9a98ed | Translation Approved (100%) | Table 12 | Табела 12. |
| 5935805110dc-9c70-488f-b916-d2fa147ade01 | Translation Approved (81%) | Planning for GSM-R deployment and Class B radio part decommissioning | Планирање увођења <Italic>GSM-R</Italic>-а и искључивања из рада радијског дела класе Б |
| 5936dea1f422-14e5-45ed-a856-52f44c9d2bac | Translation Approved (100%) | ID | Идентификациона ознака |
| 5937707c8916-7542-45ad-96a0-cfb46b676f7e | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 5938abb3f8f8-9aaa-4a7c-bb83-a67f3ed970a8 | Translation Approved (87%) | Planning for GSM-R deployment | Планирање увођења <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 5939b65e681f-55ea-4c3a-bd5e-76217e771868 | Translation Approved (76%) | Planning for Class B radio decommissioning | Планирање искључивања из рада радио-уређаја класе Б |
| 5940ed3245c6-a668-458a-a0ef-7cdaf7296970 | Translation Approved (100%) | Additional information | Додатне информације |
| 594117168742-f12e-4d3b-83ea-8719f1ef866b | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 59429e7bdf68-4c1e-4ea7-ae84-1126dbb96162 | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 59431e16820a-1855-49fb-bd79-a437b03dc2d5 | Translation Approved (0%) | Realization | Реализација |
| 594449f3b30d-c12a-4598-a67b-ab211c241a17 | Translation Approved (97%) | Date when GSM-R is placed in service | Датум пуштања у рад <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 5945c7d2d96f-3917-409d-a7d4-e40a9a2dca6c | Translation Approved (100%) | Dates when Class B operation is not allowed any more | Датуми од којих експлоатација класе Б више није дозвољена. |
| 594607b93399-20d8-4bad-a5d9-7f35895909e5 | Translation Approved (CM) | Dates when Class B is taken out of service | Датуми од којих се класа Б повлачи из употребе. |
| 59472839ec30-c91d-4e67-b222-9415fd7d61cb | Translation Approved (CM) | Length | Дужина |
| 594863d11c42-b4f1-4d07-af2f-ad05760a6659 | Translation Approved (CM) | GSM-R voice/GSM-R data | <Italic>GSM-R</Italic> за говорну комуникацију / <Italic>GSM-R</Italic> за пренос података |
| 5949008cfc51-1b4f-47c5-ae7f-8c125dbbb04e | Translation Approved (CM) | Baseline | Основна конфигурација |
| 5950a9aea577-67f2-4968-8106-7a6637a0f3d6 | Translation Approved (0%) | Circuit switching/Packet switching | Пребацивање радио-канала / комутација пакета података |
| 59511ba7a861-3cfa-47a8-9487-7707a8a097a0 | Translation Approved (100%) | Type of action | Врста мере |
| 5952c08740b9-3851-4aa5-a5c7-6636bb346d3c | Translation Approved (CM) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 59537ba15af6-1d6c-43ff-9db0-e6eed4c6583b | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 59545bce84dd-0e61-4adf-b58b-4d6d24c49b50 | Translation Approved (98%) | [Include here the current status of the GSM-R deployment on the line. | [Овде навести тренутни статус увођења <Italic>GSM-R</Italic>-а на прузи. |
| 59555bce84dd-0e61-4adf-b58b-4d6d24c49b50 | Translation Approved (100%) | Under construction/not yet under construction] | У изградњи / још није у изградњи] |
| 59560f3db332-f143-4994-9ed2-922aeb49ad93 | Translation Approved (0%) | [Include here the date when the construction started or is expected to start] | [Овде навести датум када је изградња почела или се очекује да ће почети] |
| 59571824e562-8862-4ffe-b91f-daafb4794368 | Translation Approved (97%) | [Include here the date when GSM-R will be placed in service] | [Овде навести датум када ће <Italic>GSM-R</Italic> бити пуштен у рад] |
| 5958a9433eaa-b6f1-4987-bb8a-8ba184a4e48d | Translation Approved (94%) | [If the line is equipped with a Class B radio system, include here the date when Class B operation is not allowed anymore] | [Ако је пруга опремљена радио-системом класе Б, овде навести датум од којег експлоатација класе Б више није дозвољена] |
| 5959f61133ee-f5c3-4bb8-a739-c88f17501433 | Translation Approved (CM) | [If not similar to the previous column, include here the date when Class B system is taken out of service] | [Овде навести датум од којег се систем класе Б повлачи из употребе, ако није сличан датуму из претходне колоне] |
| 5960b5eef351-1b84-42ea-bf4c-41674eaa1405 | Translation Approved (CM) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 5961fe56309d-38bb-413a-bb87-22e83c3a8e45 | Translation Approved (CM) | [Specify here whether GSM-R voice or data is installed] | [Овде прецизирати да ли је уграђен GSM-R за говорну комуникацију или за пренос података] |
| 5962708def36-f6af-4d99-abc4-c6ed9e5d6b00 | Translation Approved (93%) | [Include here the baseline of the GSM-R to be implemented] | [Овде навести основну конфигурацију GSM-R-а коју треба имплементирати] |
| 5963ac74e246-cf7b-4d9b-9243-13a7a563d0a8 | Translation Approved (0%) | [Include here if radio circuit switching is implemented or only packet switching] | [Овде навести да ли се имплементира пребацивање радио-канала или само комутација пакета података] |
| 5964dfe6050c-f2d0-4e24-9a02-42af19955672 | Translation Approved (82%) | [Include here the type of Radio part action. | [Овде навести врсту мере за радијски део. |
| 5965dfe6050c-f2d0-4e24-9a02-42af19955672 | Translation Approved (100%) | New/renew/upgrade] | Ново/обнова/унапређење |
| 596654d62972-965a-4926-a641-bfde8210e22c | Translation Approved (CM) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 5967a5a6c0b3-4520-4d1c-9735-f71d49b9a6ee | Translation Approved (80%) | — Planning for FRMCS deployment and GSM-R decommissioning | – Планирање увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а и искључивања из рада <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 5968198c81a5-57de-4953-bf57-333eef5054df | Translation Approved (93%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to planning of FRMCS deployment and GSM-R decommissioning.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са планирањем увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а и искључивања из рада GSM-R-а.] |
| 5969462c800b-8821-4049-bd52-80bc42be3e44 | Translation Approved (100%) | Table 13 | Табела 13. |
| 5970ca1c0d99-b18d-435c-8542-4affd4483eda | Translation Approved (78%) | Planning for FRMCS deployment and GSM-R decommissioning | Планирање увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а и искључивања из рада <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 5971cd4f16ea-1f15-4432-8a19-7d76cfb998b0 | Translation Approved (100%) | ID | Идентификациона ознака |
| 59728d330850-743e-4cee-a30b-808b1a9cf7ad | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 5973b0ecdc93-c98f-4446-9c98-ae5bdc0b68dc | Translation Approved (CM) | Planning for FRMCS deployment | Планирање увођења <Italic>FRMCS</Italic> |
| 59749444688c-d99d-4273-bb3c-9eb02b3d4ce1 | Translation Approved (0%) | Planning for GSM-R decommissioning | Планирање искључивања из рада <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 59753e5ea6e0-bca7-4076-a445-8de4a841f4e9 | Translation Approved (100%) | Additional information | Додатне информације |
| 5976bfb05ba5-d994-4c2b-a70f-b15df464b917 | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 5977c9fafb19-2620-447c-84f2-19a82aaf1e18 | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 59782f4ccaac-a960-403c-8088-19aab5bedf47 | Translation Approved (CM) | Realization | Реализација |
| 5979720d2561-976d-40a0-a93b-b9bcf22aa604 | Translation Approved (97%) | Date when FRMCS is placed in service | Датум пуштања у рад <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 598041a2646a-3743-4f55-8378-f3289e02abdd | Translation Approved (83%) | Dates when GSM-R operation is not allowed any more | Датуми од којих експлоатација <Italic>GSM-R</Italic>-а више није дозвољена |
| 5981d95bb8fd-963e-4c5c-aa8a-b9cf75d30366 | Translation Approved (81%) | Dates when GSM-R is taken out of service | Датуми од којих се <Italic>GSM-R</Italic> повлачи из употребе |
| 5982fbec7be2-986e-40cf-9045-cb6d8762fada | Translation Approved (100%) | Length | Дужина |
| 59832ee63e1b-2d17-4a4a-8e93-c60c0c79b9cc | Translation Approved (CM) | Baseline | Основна конфигурација |
| 5984996cfae2-5111-4d7d-9476-a301b49754bc | Translation Approved (0%) | Pre-existing GSM-R condition | Стање већ постојећег <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 5985bfacc6bf-7aee-41ea-9f01-e32aa1293a51 | Translation Approved (100%) | Type of action | Врста мере |
| 59866b8b4e34-6f78-49c3-bebf-f69d33e4222c | Translation Approved (CM) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 598719fa7a2d-40d8-4e77-9020-399abf8b98d5 | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 59886e41d5f3-fea2-4ad2-9a35-5dd0a62c229a | Translation Approved (CM) | [Include here the current status of the FRMCS deployment on the line. | [Овде навести тренутни статус увођења <Italic>FRMCS</Italic>-а на прузи. |
| 59896e41d5f3-fea2-4ad2-9a35-5dd0a62c229a | Translation Approved (CM) | Under construction/not yet under construction] | У изградњи / још није у изградњи] |
| 599018828400-450f-4c20-8191-c9a67531cf61 | Translation Approved (CM) | [Include here the date when the construction started or is expected to start] | [Овде навести датум када је изградња почела или се очекује да ће почети] |
| 599157ede485-d41f-40e0-9e5b-6212c568335d | Translation Approved (100%) | [Include here the date when FRMCS will be placed in service] | [Овде навести датум када ће <Italic>FRMCS</Italic> бити пуштен у рад] |
| 5992343497f6-5026-4eea-8db1-95769ee2919c | Translation Approved (78%) | [If the line is equipped with GSM-R system, include here the date when GSM-R operation is not allowed anymore] | [Ако је пруга опремљена системом <Italic>GSM-R</Italic>, овде навести датум од којег експлоатација <Italic>GSM-R</Italic>-а више није дозвољена] |
| 599354bbc84c-0be3-4dac-a7a3-1371c1ab6b2c | Translation Approved (93%) | [If not similar to the previous column, include here the date when GSM-R system is taken out of service] | [Овде навести датум од којег се систем GSM-R повлачи из употребе, ако није сличан датуму из претходне колоне] |
| 599406333886-b11c-43e6-921c-fb1fc50e5d66 | Translation Approved (100%) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 5995548f65a1-0458-4f45-9092-fe9e473dc561 | Translation Approved (92%) | [Include here the baseline of the FRMCS to be implemented] | [Овде навести основну конфигурацију FRMCS-а коју треба имплементирати] |
| 599629a268ff-c29e-48d1-9f1c-e21fea49650d | Translation Approved (74%) | [Specify here the condition of the line in relation to GSM-R. GSM-R in service/GSM-R will be in service before FRMCS/Pre-existing GSM-R not foreseen] | [Овде прецизирати стање пруге у погледу GSM-R-а. GSM-R у употреби / GSM-R ће бити у употреби пре FRMCS-а / Претходно постојање GSM-R-а није предвиђено] |
| 59975bacae61-093f-4275-bccc-28d0e42f84dd | Translation Approved (100%) | [Include here the type of Radio part action. | [Овде навести врсту мере за радијски део. |
| 59985bacae61-093f-4275-bccc-28d0e42f84dd | Translation Approved (CM) | New/renew/upgrade] | Ново/обнова/унапређење |
| 59991437de2c-0669-4d29-8b3d-46ad2fa3fb8d | Translation Approved (CM) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 60008264752e-84ba-4cff-adaf-52f964265b59 | Translation Approved (100%) | 3.3. | 3.3. |
| 60018264752e-84ba-4cff-adaf-52f964265b59 | Translation Approved (CM) | Technical migration strategy for ATO part | Стратегија техничког преласка за део <Italic>ATO</Italic> |
| 60026d94556b-7eeb-4712-a661-22373b6f8974 | Translation Approved (0%) | [This section shall include information and planning of technical migration strategy of ATO part, including information on the need for deployment of ATO. | [У овом одељку се наводе информације о стратегији техничког преласка за део ATO и њеном планирању, укључујући информације о потреби за увођењем ATO-а. |
| 60036438fbc0-9ab4-4ee1-b575-a34dc8e6494f | Translation Approved (100%) | For completeness at least the following information shall be included: | Ради потпуности, наводе се бар следеће информације: |
| 600423bd2c1f-ed6e-45dc-9c61-5526862e1a0e | Translation Approved (100%) | — <299378>Deployment strategy.</299378> | – <299378>Стратегија увођења.</299378> |
| 600523bd2c1f-ed6e-45dc-9c61-5526862e1a0e | Translation Approved (0%) | Reason for deployment of ATO. | Разлог за увођење ATO-а. |
| 600639bb3327-6f07-4994-a4ae-6323caa37f01 | Translation Approved (0%) | — <299423>Table which includes for each line the planning dates of ATO deployment and other relevant information.</299423> | – <299378>Табела у којој су за сваку пругу наведени планирани датуми за увођење ATO-а и друге релевантне информације.</299378> |
| 600739bb3327-6f07-4994-a4ae-6323caa37f01 | Translation Approved (100%) | The table shall provide the complete information of changes in the following 20 years. | Табела мора садржати комплетне информације о променама у следећих 20 година. |
| 600839bb3327-6f07-4994-a4ae-6323caa37f01 | Translation Approved (0%) | Including this table is only mandatory if the ATO is expected to be implemented in the next 20 years. | Уметање ове табеле је обавезно само ако се очекује да ће ATO бити имплементиран у следећих 20 година. |
| 60090b1613a7-49c5-45d0-88b8-444a064ead4c | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 6010bc3ca44c-8f17-4598-874d-929fb68c8d28 | Translation Approved (0%) | — Deployment strategy for ATO | – Стратегија увођења за <Italic>ATO</Italic> |
| 6011ad86a1b0-4aca-40ca-8ea5-30ccd15cf8cd | Translation Approved (0%) | [Include here the details of the deployment strategy of ATO, including information on the reason for deployment.] | [Овде навести податке о стратегији увођења ATO-а, укључујући информације о разлозима за увођење.] |
| 6012bd16f7aa-29c0-4327-8f75-1e96fed2a4b6 | Translation Approved (93%) | — Planning for ATO deployment | – Планирање увођења <Italic>ATO</Italic>-а |
| 6013de33a937-f12b-4afd-a1ad-053241ee0de1 | Translation Approved (92%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to planning of ATO deployment.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са планирањем увођења ATO-а.] |
| 60144652b52a-0c4c-48b6-89e7-73a9be3af491 | Translation Approved (100%) | Table 14 | Табела 14. |
| 60157763874e-de64-47f9-8bc4-38f044430b92 | Translation Approved (100%) | Planning for ATO deployment | Планирање увођења <Italic>ATO</Italic>-а |
| 60169630f75c-1ad9-4a26-a4dc-30a7613cc91e | Translation Approved (100%) | ID | Идентификациона ознака |
| 601713cecab5-a3fc-4951-82b8-88ead42a702c | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 60181d5b3ce7-a731-4ff6-a407-f4b01c6b3a2f | Translation Approved (CM) | Planning for ATO deployment | Планирање увођења <Italic>ATO</Italic>-а |
| 6019396497a3-0613-4c34-bd5e-15fadeb02c32 | Translation Approved (100%) | Additional information | Додатне информације |
| 602092a6fb5e-c5ac-4031-9895-96b7f07c8cd3 | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 6021dc2fcf30-791b-491e-a566-7de4739dc22c | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 6022abfe5eb2-c132-48ec-9b37-b41a7b3f705b | Translation Approved (100%) | Date when ATO is placed in service | Датум пуштања у рад <Italic>ATO</Italic>-а |
| 60237454e1b0-a9d5-4936-8dc7-5be2f3f9e3f3 | Translation Approved (100%) | Length | Дужина |
| 602424a0820b-3936-4e44-ba8a-46bb2e447a88 | Translation Approved (CM) | Baseline | Основна конфигурација |
| 60257e5543e3-da03-4550-9a20-ce1f17d9f8b1 | Translation Approved (CM) | Other relevant aspects for ATO deployments (For example GoA) | Други аспекти релевантни за увођење <Italic>ATO</Italic>-а (на пример степен аутоматизације (<Italic>GoA</Italic>)) |
| 6026b78549d0-8840-4e1b-998e-1a2e8cf6570b | Translation Approved (100%) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 60274775d3e2-744d-4a89-a016-bd47735e658c | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 60280b42be78-33b4-4436-8031-575493397034 | Translation Approved (CM) | [Include here the current status of the ATO deployment on the line. | [Овде навести тренутни статус увођења <Italic>ATO</Italic>-а на прузи. |
| 60290b42be78-33b4-4436-8031-575493397034 | Translation Approved (CM) | Under construction/not yet under construction] | У изградњи / још није у изградњи] |
| 603074d693c0-19c7-48d4-a1db-3a90946bbe35 | Translation Approved (CM) | [Include here the date when ATO will be placed in service] | [Овде навести датум када ће <Italic>ATO</Italic> бити пуштен у рад] |
| 603139ee5124-4fb4-46f1-ad32-9f02d9b57402 | Translation Approved (100%) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 6032e8790e7b-6dbd-4bbe-a69c-338833b34a0e | Translation Approved (CM) | [Include here the baseline of the ATO to be implemented] | [Овде навести основну конфигурацију ATO-а коју треба имплементирати] |
| 6033dae191a3-b58c-4a59-8d07-3d6cd7542bf5 | Translation Approved (100%) | [Include here …] | [Овде навести …] |
| 60341da31f8c-cb67-4962-8de3-257a2c3bd710 | Translation Approved (CM) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 6035829a0aa0-c14a-46fe-8362-7b84c1cb0400 | Translation Approved (100%) | 3.4. | 3.4. |
| 6036829a0aa0-c14a-46fe-8362-7b84c1cb0400 | Translation Approved (98%) | Technical migration strategy for Train Detection part | Стратегија техничког преласка за део за детекцију воза |
| 60379f0dfbf7-a2b0-4220-8d10-1d61d596476b | Translation Approved (100%) | [This section shall include information and planning of the technical migration strategy of TSI compliant train detection part. | [У овом одељку се наводе информације о стратегији техничког преласка за део за детекцију воза усаглашен са ТСИ и о њеном планирању. |
| 603878c7f057-c141-4c88-8728-d3fec4b21952 | Translation Approved (100%) | For completeness at least the following information shall be included: | Ради потпуности, наводе се бар следеће информације: |
| 60392069cb13-11c5-4927-9b95-f0a04f44c872 | Translation Approved (99%) | — Deployment strategy. | – Стратегија увођења. |
| 60402069cb13-11c5-4927-9b95-f0a04f44c872 | Translation Approved (79%) | Information on the migration to the TSI compliant train detection system. | Информације о преласку на систем детекције воза усаглашен са ТСИ. |
| 6041e36c25f0-4365-4b93-a653-18b747050a16 | Translation Approved (84%) | — Table which includes for each line the planning dates of TSI compliant train detection system deployment and other relevant information. | – Табела у којој су за сваку пругу наведени планирани датуми за увођење система детекције воза усаглашеног са ТСИ и друге релевантне информације. |
| 6042e36c25f0-4365-4b93-a653-18b747050a16 | Translation Approved (100%) | The table shall provide the complete information of changes in the following 20 years. | Табела мора садржати комплетне информације о променама у следећих 20 година. |
| 6043a3a28c57-b18e-4047-9efc-4800316c82bc | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 6044b50d16ca-0e92-4ea2-8464-eeb74b4d1225 | Translation Approved (70%) | — Deployment strategy for TSI compliant train detection system | – Стратегија увођења за систем детекције воза усаглашен са ТСИ |
| 6045c2159a20-c096-42a8-ad52-86d4d6a42617 | Translation Approved (71%) | [Include here the details of the migration strategy to the TSI compliant train detection system.] | [Овде навести податке о стратегији преласка на систем детекције воза усаглашен са ТСИ.] |
| 604681508ca9-0789-4602-aa2d-078b787ba457 | Translation Approved (0%) | — Planning for TSI compliant train detection system deployment | – Планирање увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ |
| 6047beb6307e-44c2-4762-b546-1a42fbf5092a | Translation Approved (86%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to planning of the TSI compliant train detection system deployment.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са планирањем увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ.] |
| 60483b70ef77-b6b8-4655-82c5-3e560463f893 | Translation Approved (100%) | Table 15 | Табела 15. |
| 6049aa6e20db-7a4e-43b0-82fe-b000326c200a | Translation Approved (72%) | Planning for TSI compliant train detection deployment | Планирање увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ |
| 60509b2571f4-55dd-4432-8633-0dd67004fe3a | Translation Approved (100%) | ID | Идентификациона ознака |
| 6051a8a4ceae-bf02-4bb2-b952-b9673b6cbaa7 | Translation Approved (CM) | Line | Пруга |
| 6052df8d4550-501d-4e77-90e5-b7d7882c44cc | Translation Approved (100%) | Planning for TSI compliant train detection deployment | Планирање увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ |
| 6053eef75415-fe7c-4918-8f58-86e6bb6e8df1 | Translation Approved (100%) | Additional information | Додатне информације |
| 60540aae5fb4-6b00-42f3-8d80-7a6fadde71fe | Translation Approved (100%) | Note | Напомена |
| 6055a3b1eac8-e0dd-4478-b23e-c57bc620c0f1 | Translation Approved (100%) | Current status | Тренутни статус |
| 605699f779af-51b9-4d83-b373-491e086ce887 | Translation Approved (94%) | Date when TSI compliant train detection is placed in service | Датум пуштања у рад система детекције воза усаглашеног са ТСИ |
| 6057e0303097-a20b-46f3-a9df-afe73e8d1ac5 | Translation Approved (100%) | Length | Дужина |
| 6058c8f3182c-ba63-4a97-9084-74c6691c83d2 | Translation Approved (100%) | Type of action | Врста мере |
| 605932022bc0-e85d-4043-8222-93a80f52cbcb | Translation Approved (100%) | [Other relevant aspects for TSI Compliant train detection deployments] | [Други аспекти релевантни за увођење система детекције воза усаглашених са ТСИ] |
| 60603d2789f9-c939-4e4e-bd80-506960c21972 | Translation Approved (100%) | [Include here the line identification number] | [Овде навести идентификациони број пруге] |
| 60611e68df9d-e543-4a6f-a580-45d8d5c24750 | Translation Approved (CM) | [Include here the name of the line] | [Овде навести назив пругe] |
| 606294617faa-91bb-4e67-a2aa-25c16336cc8f | Translation Approved (98%) | <301928>[Include here the current status of the</301928> TSI compliant train detection <301994>deployment on the line.</301994> | <Italic>[Овде навести тренутни статус увођења система детекције воза усаглашеног са ТСИ на прузи.</Italic> |
| 606394617faa-91bb-4e67-a2aa-25c16336cc8f | Translation Approved (100%) | Under construction/not yet under construction] | У изградњи / још није у изградњи] |
| 6064582f1c53-51f9-4633-8eb2-f71d1ca46cb0 | Translation Approved (90%) | [Include here the date when TSI compliant train detection will be placed in service] | [Овде навести датум када ће систем детекције воза усаглашен са ТСИ бити пуштен у рад] |
| 6065a9aaedac-2e6f-45d7-bd50-8bebf5176718 | Translation Approved (100%) | [Include here the total length of the line] | [Овде навести укупну дужину пругe] |
| 60662bc81641-783b-48a7-be8b-bf6812254341 | Translation Approved (84%) | [Include here the type of train detection part action. | [Овде навести врсту мере за део за детекцију воза. |
| 60672bc81641-783b-48a7-be8b-bf6812254341 | Translation Approved (100%) | New/renew/upgrade] | Ново/обнова/унапређење |
| 6068a6dfdce3-c753-48f9-a7f3-2a7e3ffb1cef | Translation Approved (100%) | [Include here …] | [Овде навести …] |
| 60694f201567-3ae8-463c-b828-931b836e426c | Translation Approved (CM) | [If relevant, include here additional comments] | [По потреби, овде унети додатне коментаре] |
| 6070de9d7de2-5ead-47bb-8ecd-92c500eaca7e | Translation Approved (100%) | 3.5. | 3.5. |
| 6071de9d7de2-5ead-47bb-8ecd-92c500eaca7e | Translation Approved (96%) | Migration strategy of specific cases | Стратегија преласка за специфичне случајеве |
| 6072b29d3893-e966-4e98-915f-6687c6d638ba | Translation Approved (0%) | [This section shall include information and planning of the technical migration strategy for specific cases state on section 7.7 of the CCS TSI. | [У овом одељку се наводе информације о стратегији техничког преласка за специфичне случајеве наведене у одељку 7.7. ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације, и о њеном планирању. |
| 6073eb68f66e-d1ed-42bb-9e65-d6f1d16e21ce | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 6074a6fa103f-d3b0-4c7e-8e38-f6d73613962c | Translation Approved (0%) | [Include here the details of the migration strategy of the specific cases stated on section 7.7 of CCS TSI. | [Овде навести податке о стратегији преласка за специфичне случајеве наведене у одељку 7.7. ТСИ подсистема контроле, управљања и сигнализације. |
| 607599f7e16b-59f5-4349-95b4-4558b2a5373f | Translation Approved (0%) | It shall be clearly defined in the information provided to which specific route or networks are each specific case limited to and if applicable, the relevant dates for the migration.] | У достављеним информацијама јасно се дефинише на који конкретан превозни пут или мреже је ограничен сваки специфични случај и, по потреби, наводе се релевантни датуми за прелазак.] |
| 60763dfdcb5b-b061-43fc-b660-bad4df5e7d95 | Translation Approved (100%) | 3.6. | 3.6. |
| 60773dfdcb5b-b061-43fc-b660-bad4df5e7d95 | Translation Approved (98%) | Technical migration strategy for on-board CCS subsystems | Стратегија техничког преласка за подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 6078da2efdf9-4e41-4fc1-ac74-9a826be36c32 | Translation Approved (78%) | [This section shall include information and planning of the technical migration strategy for on-board CCS subsystems.] | [У овом одељку се наводе информације о стратегији техничког преласка за подсистеме контроле, управљања и сигнализације у возилу, и о њеном планирању.] |
| 607954d823ff-4f8b-4249-92c5-b5375adfea8c | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 608054d823ff-4f8b-4249-92c5-b5375adfea8c | Translation Approved (99%) | TRACKSIDE AND ON-BOARD FINANCIAL INFORMATION | ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА СИСТЕМИМА ДУЖ ПРУГЕ И У ВОЗИЛУ |
| 608170508b98-cb7a-474b-8c7d-a3a4c86b215a | Translation Approved (0%) | [This section shall provide information about available funds, sources of financing and necessary financial needs.] | [У овом одељку се пружају информације о расположивим средствима, изворима финансирања и неопходним финансијским потребама. |
| 60825fdbb71f-97e3-4d4d-b066-2ed80c450000 | Translation Approved (100%) | 5. | 5. |
| 60835fdbb71f-97e3-4d4d-b066-2ed80c450000 | Translation Approved (100%) | PLANNING | ПЛАНИРАЊЕ |
| 60845a0e2bad-5e48-4e6d-b70f-6692a5240732 | Translation Approved (0%) | [For all the network maps to be included in this section, the map shall provide a planning overview of changes in the next 20 years.] | [Све мапе мреже које треба укључити у овај одељак садрже преглед планираних промена у следећих 20 година.] |
| 6085df999ea5-5a0a-4563-9073-7977e8ac446c | Translation Approved (100%) | 5.1. | 5.1. |
| 6086df999ea5-5a0a-4563-9073-7977e8ac446c | Translation Approved (96%) | Planning for train protection part | Планирање дела за заштиту воза |
| 6087914326bf-87b9-4733-a882-8e968bf701b7 | Translation Approved (100%) | 5.1.1. | 5.1.1. |
| 6088914326bf-87b9-4733-a882-8e968bf701b7 | Translation Approved (99%) | Dates when ETCS is placed in service | Датуми пуштања у рад <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 608943d98c69-e1ce-4336-958b-4c32a2a1ca8d | Translation Approved (0%) | [This section shall include a network map providing an overview with dates when ETCS is placed in service. | [У овај одељак се умеће мапа мреже која садржи преглед датума пуштања у рад <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 6090dad7f437-42ff-4b86-a2ce-bba369713e86 | Translation Approved (0%) | This section is not mandatory for those Member States which have already completed the ETCS deployment in all lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections and do not foreseen any upgrade, renew or new line in the next 20 years. | Овај одељак није обавезан за државе чланице које су већ завршиле увођење <Italic>ETCS</Italic>-а на свим пругама које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру, и које не предвиђају унапређења, обнављања или нове пруге у следећих 20 година. |
| 609103b881d5-3650-43f8-854a-ef9f6a1ed9db | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 6092a84bde52-e9aa-468e-9a5e-39955e917ecc | Translation Approved (100%) | Figure 8 | Слика 8. |
| 6093dbcee00c-ca78-4aa8-98c4-e4dbf9828a4c | Translation Approved (78%) | Network map. dates when ETCS is placed in service | Мапа мреже. Датуми пуштања у рад <Italic>ETCS</Italic>-а |
| 6094c3789bef-2b41-43b4-b328-500cd3efa704 | Translation Approved (0%) | [Include in this gap the network map providing the overview of dates when ETCS is placed in service in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума пуштања у рад <Italic>ETCS</Italic>-а у следећих 20 година. |
| 6095c3789bef-2b41-43b4-b328-500cd3efa704 | Translation Approved (0%) | The map include shall clearly identified the dates when ECTS is placed in service, the level and the system version. | На мапи се морају јасно назначити датуми пуштања у рад <Italic>ETCS</Italic>-а, ниво и верзија система. |
| 609674117b51-7707-413b-bc46-2015d58373e3 | Translation Approved (82%) | Even if only those lines on which new, upgraded or renewed ETCS implementation of ETCS is foreseen are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је предвиђена нова имплементација ETCS-а, његово унапређење или обнова, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 609774117b51-7707-413b-bc46-2015d58373e3 | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 60987e92e63e-b446-466d-8c7e-903b2b05c4ef | Translation Approved (100%) | 5.1.2. | 5.1.2. |
| 60997e92e63e-b446-466d-8c7e-903b2b05c4ef | Translation Approved (98%) | Decommissioning of Class B train protection systems | Искључивање из рада системâ за заштиту воза класе Б |
| 6100fd03ce8e-f8a0-4088-b9a5-12fcaadcd2de | Translation Approved (81%) | [This section shall include a network map providing an overview with dates when Class B operation is not allowed anymore. | [У овај одељак се умеће мапа мреже која садржи преглед датума од којих експлоатација класе Б више није дозвољена |
| 6101fd03ce8e-f8a0-4088-b9a5-12fcaadcd2de | Translation Approved (0%) | If not similar, this section shall also include a network map providing and overview with dates where Class B system is taken out of service. | У овај одељак се такође умеће мапа мреже (ако се разликује од претходне) која садржи преглед датума од којих се систем класе Б повлачи из употребе. |
| 61025d6278ec-3376-40ce-b4d5-df0ffbf7b6c1 | Translation Approved (0%) | This section is not mandatory for those Member States which have already completed the decommissioning of its Class B protection systems or which have never used a Class B train protection system. | Овај одељак није обавезан за државе чланице које су већ завршиле искључивање из рада својих система за заштиту класе Б или које никад нису користиле систем за заштиту воза класе Б. |
| 61038ff8a456-4656-4489-92a3-d3c8682b2737 | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 61045369ed78-7ebe-4782-b146-3cfe68ee5e30 | Translation Approved (100%) | Figure 9 | Слика 9. |
| 6105376a2a7b-880e-4608-9e11-91dfd27d3f69 | Translation Approved (0%) | Network map. dates when Class B operation is not allowed anymore | Мапа мреже. Датуми од којих експлоатација класе Б више није дозвољена |
| 6106497acd28-e708-4549-860f-448bc45137c1 | Translation Approved (85%) | [Include in this gap the network map providing the overview of dates when Class B operation is not allowed anymore in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума од којих експлоатација класе Б више није дозвољена, за следећих 20 година. |
| 6107e914632b-2b59-46a6-9ae7-2ba28ed71915 | Translation Approved (83%) | Even if only those lines on which is planned to not allow Class B operation anymore are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је планирано да се више не дозволи експлоатација класе Б, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 6108e914632b-2b59-46a6-9ae7-2ba28ed71915 | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 6109916c8d7f-fbdf-4459-9988-3b336ffbbe24 | Translation Approved (100%) | Figure 10 | Слика 10. |
| 61107a25c664-631b-4be0-b0a2-1f1bd3bb7783 | Translation Approved (0%) | Network map. | Мапа мреже. |
| 61117a25c664-631b-4be0-b0a2-1f1bd3bb7783 | Translation Approved (73%) | Dates where Class B train protection system is taken out of service | Датуми повлачења из употребе система за заштиту воза класе Б |
| 6112eee68917-e1ea-4554-9e4f-93565c380c3d | Translation Approved (84%) | [Include in this gap the network map providing the overview of dates where Class B system is taken out of service in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума када се систем класе Б повлачи из употребе, за следећих 20 година. |
| 611338a8e350-b95c-425b-94f7-83fac489ff00 | Translation Approved (88%) | <305861>Even if only those lines on which</305861> is planned to take out of service <305945>Class B train protection are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections.</305945> | <Italic>Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је планирано да се повуче из употребе заштита воза класе Б, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру.</Italic> |
| 611438a8e350-b95c-425b-94f7-83fac489ff00 | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible. | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве. |
| 6115905355ed-ad4b-483d-a0fb-c2890ebaf0d0 | Translation Approved (0%) | <306170>Including this map is not mandatory if similar to the previous one –</306170> Figure 9: | <306170>Уметање ове мапе није обавезно ако је слична претходној –</306170> Слика 9: |
| 6116905355ed-ad4b-483d-a0fb-c2890ebaf0d0 | Translation Approved (98%) | Network map. dates when Class B operation is not allowed anymore<306323>.]</306323> | Мапа мреже. Датуми од којих експлоатација класе Б више није дозвољена<306323>.]</306323> |
| 6117959fe91a-9dcc-4ff6-8af6-487f2e616dba | Translation Approved (100%) | 5.1.3. | 5.1.3. |
| 6118959fe91a-9dcc-4ff6-8af6-487f2e616dba | Translation Approved (CM) | Information on cross-border lines | Информације о прекограничним пругама |
| 6119c5e46b6e-2995-4299-81a6-9fd2a9cc075a | Translation Approved (72%) | [This section shall provide detailed information on the planning on cross-border lines.] | [У овом одељку се наводе детаљне информације о планирању прекограничних пруга.] |
| 61205d60a7ed-2431-47c7-a365-642b05f7ea5a | Translation Approved (100%) | 5.1.4. | 5.1.4. |
| 61215d60a7ed-2431-47c7-a365-642b05f7ea5a | Translation Approved (CM) | Information on nodes | Информације о чвориштима |
| 6122b56aec07-e312-4d18-ba89-14069d42e507 | Translation Approved (83%) | [This section shall provide detailed information on the planning on nodes.] | [У овом одељку се наводе детаљне информације о планирању чвориштâ.] |
| 61234768629e-60c2-415a-992e-932e218c0de9 | Translation Approved (100%) | 5.2. | 5.2. |
| 61244768629e-60c2-415a-992e-932e218c0de9 | Translation Approved (93%) | Planning for radio part | Планирање радијског дела |
| 61252a6b825d-edd3-4260-ab71-282ff4f7deb9 | Translation Approved (100%) | 5.2.1. | 5.2.1. |
| 61262a6b825d-edd3-4260-ab71-282ff4f7deb9 | Translation Approved (99%) | Dates when GSM-R is placed in service | Датуми пуштања у рад <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 61278da0a5bc-e4a7-419f-8c86-73873ca995e9 | Translation Approved (99%) | [This section shall include a network map providing an overview with dates when GSM-R is placed in service. | [У овај одељак се умеће мапа мреже која садржи преглед датума пуштања у рад <Italic>GSM-R</Italic>-а. |
| 61288fa1b0ed-97e0-4af7-95ba-9d4f84734557 | Translation Approved (73%) | This section is not mandatory for those Member States that have already completed the GSM-R deployment in all lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Овај одељак није обавезан за државе чланице које су већ завршиле увођење <Italic>GSM-R</Italic>-а на свим пругама које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 612917992abe-74b1-44ff-8b89-87ca72a942b8 | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 6130831d0d9a-05c7-4e00-8a69-e183c4a89a38 | Translation Approved (100%) | Figure 11 | Слика 11. |
| 6131ab380f38-2ac4-4034-86f9-dc3527a1c1a2 | Translation Approved (CM) | Network map. | Мапа мреже. |
| 6132ab380f38-2ac4-4034-86f9-dc3527a1c1a2 | Translation Approved (100%) | Dates when GSM-R is placed in service | Датуми пуштања у рад <Italic>GSM-R</Italic>-а |
| 613351c1370f-737e-4f58-a404-8f06790811ce | Translation Approved (93%) | [Include in this gap the network map providing an overview with dates when GSM-R is placed in service in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума пуштања у рад <Italic>GSM-R</Italic>-а у следећих 20 година. |
| 613451c1370f-737e-4f58-a404-8f06790811ce | Translation Approved (70%) | The map include shall clearly identified the dates when GSM-R is placed in service and if GSM-R voice or data is implemented. | На мапи се морају јасно назначити датуми пуштања у рад <Italic>GSM-R</Italic>-а, уз назнаку да ли се имплементира GSM-R за говорну комуникацију или за пренос података. |
| 6135d22533c9-e27a-4cfb-82e6-8153332bd8ba | Translation Approved (89%) | Even if only those lines on which GSM-R implementation is foreseen are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је предвиђена имплементација GSM-R-а, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 6136d22533c9-e27a-4cfb-82e6-8153332bd8ba | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 6137892b3a12-9255-4e02-9aab-c9b866aab1f0 | Translation Approved (100%) | 5.2.2. | 5.2.2. |
| 6138892b3a12-9255-4e02-9aab-c9b866aab1f0 | Translation Approved (98%) | Decommissioning of Class B radio systems | Искључивање из рада радио-системâ класе Б |
| 6139308b65e2-4864-4c53-aa32-adb6412e4d47 | Translation Approved (97%) | [This section shall include a network map providing an overview with dates when Class B radio operation is not allowed anymore. | [У овај одељак се умеће мапа мреже која садржи преглед датума од којих експлоатација радио-система класе Б више није дозвољена. |
| 6140308b65e2-4864-4c53-aa32-adb6412e4d47 | Translation Approved (98%) | If not similar, this section shall also include a network map providing and overview with dates where Class B radio system is taken out of service. | У овај одељак се такође умеће мапа мреже (ако се разликује од претходне) која садржи преглед датума од којих се радио-систем класе Б повлачи из употребе. |
| 6141929b2c13-629d-4118-bce2-52ec21b9e095 | Translation Approved (72%) | This section is not mandatory for those Member States which have already completed the decommissioning of its Class B radio systems. | Овај одељак није обавезан за државе чланице које су већ завршиле искључивање из рада својих радио-система класе Б. |
| 61423e974a23-02e7-4b87-a453-7cf0e5658f39 | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 61438d99e545-cc66-4d3e-b44a-f0785bd87299 | Translation Approved (100%) | Figure 12 | Слика 12. |
| 6144c5679c62-c6ab-43fe-a1bd-eb567c601da8 | Translation Approved (CM) | Network map. | Мапа мреже. |
| 6145c5679c62-c6ab-43fe-a1bd-eb567c601da8 | Translation Approved (76%) | Dates when Class B radio operation is not allowed anymore | Датуми од којих експлоатација радио-система класе Б више није дозвољена |
| 614603628926-b887-475c-bc68-002e52802c7b | Translation Approved (92%) | [Include in this gap the network map providing an overview with dates when Class B radio operation is not allowed anymore in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума од којих експлоатација радио-система класе Б више није дозвољена, за следећих 20 година. |
| 614737f62ab8-94e6-4f6b-aa2b-6f970b0e4b88 | Translation Approved (97%) | <308324>Even if only those lines on which</308324> is planned to not allow <308396>Class B radio operation anymore are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections.</308396> | <Italic>Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је планирано да се више не дозволи експлоатација радио-система класе Б, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру.</Italic> |
| 614837f62ab8-94e6-4f6b-aa2b-6f970b0e4b88 | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 6149dd380adb-d1de-48ab-b85e-c5f947689edf | Translation Approved (100%) | Figure 13 | Слика 13. |
| 6150f841cb25-55c1-4def-8486-53c8a5a54d4b | Translation Approved (CM) | Network map. | Мапа мреже. |
| 6151f841cb25-55c1-4def-8486-53c8a5a54d4b | Translation Approved (79%) | Dates where Class B radio system is taken out of service | Датуми повлачења из употребе радио-система класе Б |
| 61528766e028-0f0c-4afa-bce3-22808195fbe8 | Translation Approved (77%) | [Include in this gap the network map providing and overview with dates where Class B radio system is taken out of service in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума када се радио-систем класе Б повлачи из употребе, за следећих 20 година. |
| 615308155f8a-84af-4b57-8e80-365e6b722437 | Translation Approved (87%) | <308873>Even if only those lines on which</308873> is planned to take out of service <308957>Class B radio are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections.</308957> | <Italic>Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је планирано да се повуку из употребе радио-системи класе Б, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру.</Italic> |
| 615408155f8a-84af-4b57-8e80-365e6b722437 | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible. | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве. |
| 6155f97cebd2-4b3c-4de0-952b-30abe21d434d | Translation Approved (CM) | <309176>Including this map is not mandatory if similar to the previous one –</309176> Figure 12: | <309176>Уметање ове мапе није обавезно ако је слична претходној –</309176> Слика 12: |
| 6156f97cebd2-4b3c-4de0-952b-30abe21d434d | Translation Approved (100%) | Network map. | Мапа мреже. |
| 6157f97cebd2-4b3c-4de0-952b-30abe21d434d | Translation Approved (74%) | Dates when Class B radio operation is not allowed anymore<309335>.]</309335> | Датуми од којих експлоатација радио-система класе Б више није дозвољена<309335>.]</309335> |
| 61586d33309e-c74b-4d74-9b67-afc82739b77d | Translation Approved (100%) | 5.2.3. | 5.2.3. |
| 61596d33309e-c74b-4d74-9b67-afc82739b77d | Translation Approved (CM) | Dates when FRMCS is placed in service | Датуми пуштања у рад <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 61609eb4dfd6-e9c2-4b2d-8509-39c7e07581d8 | Translation Approved (CM) | [This section shall include a network map providing an overview with dates when FRMCS is placed in service. | [У овај одељак се умеће мапа мреже која садржи преглед датума пуштања у рад <Italic>FRMCS</Italic>-а. |
| 6161e1f9d90b-49e8-4ecd-bb8a-ba35ed7d7333 | Translation Approved (0%) | This section is not mandatory for those Member States that do not foresee FRMCS implementation in the next 20 years. | Овај одељак није обавезан за државе чланице које не предвиђају имплементацију <Italic>FRMCS</Italic>-а у следећих 20 година. |
| 616250eb8575-3d2f-46e6-8deb-d4e19b705356 | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 61637fce1a37-004c-4346-862c-6cc03b1e7152 | Translation Approved (100%) | Figure 14 | Слика 14. |
| 616469f3350b-8fdc-48e2-829e-a3da91339194 | Translation Approved (CM) | Network map. | Мапа мреже. |
| 616569f3350b-8fdc-48e2-829e-a3da91339194 | Translation Approved (100%) | Dates when FRMCS is placed in service | Датуми пуштања у рад <Italic>FRMCS</Italic>-а |
| 6166d4828488-e823-4482-901e-9836c91a4447 | Translation Approved (95%) | [Include in this gap the network map providing an overview with dates when FRMCS is placed in service in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума пуштања у рад <Italic>FRMCS</Italic>-а у следећих 20 година. |
| 6167d4828488-e823-4482-901e-9836c91a4447 | Translation Approved (73%) | The map include shall clearly identified the dates when FRMCS is placed in service. | На мапи се морају јасно назначити датуми пуштања у рад <Italic>ETCS</Italic>-а. |
| 61685e810ec4-249e-4c0f-89a8-4926b65a5c58 | Translation Approved (91%) | Even if only those lines on which FRMCS implementation is foreseen are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је предвиђена имплементација FRMCS-а, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 61695e810ec4-249e-4c0f-89a8-4926b65a5c58 | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 61703c9e4bcc-0138-4b7e-9ac0-8beeec8d9074 | Translation Approved (100%) | 5.2.4. | 5.2.4. |
| 61713c9e4bcc-0138-4b7e-9ac0-8beeec8d9074 | Translation Approved (93%) | Decommissioning of GSM-R | Искључивање из рада GSM-R-а |
| 6172a8db97b6-8c12-4019-8dbd-374cf6b1fcc0 | Translation Approved (94%) | [This section shall include a network map providing an overview with dates when GSM-R radio operation is not allowed anymore. | [У овај одељак се умеће мапа мреже која садржи преглед датума од којих експлоатација радио-система GSM-R више није дозвољена. |
| 6173a8db97b6-8c12-4019-8dbd-374cf6b1fcc0 | Translation Approved (93%) | If not similar, this section shall also include a network map providing an overview with dates where GSM-R system is taken out of service. | У овај одељак се такође умеће мапа мреже (ако се разликује од претходне) која садржи преглед датума од којих се систем GSM-R повлачи из употребе. |
| 6174dc14a8c7-19d4-4f7a-a0c7-78579609f964 | Translation Approved (92%) | This section is not mandatory for those Member States which do not foresee GSM-R decommissioning in the next 20 years. | Овај одељак није обавезан за државе чланице које не предвиђају искључивање из рада <Italic>GSM-R</Italic>-а у следећих 20 година. |
| 61756cbcc5f3-4823-49f6-8574-34bf05f4c943 | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 6176b62d3483-ed88-40ff-8cfc-4a4993ed26e6 | Translation Approved (100%) | Figure 15 | Слика 15. |
| 6177c005343d-46b3-4750-8dc4-54bc358852ba | Translation Approved (CM) | Network map. | Мапа мреже. |
| 6178c005343d-46b3-4750-8dc4-54bc358852ba | Translation Approved (83%) | Dates when GSM-R radio operation is not allowed anymore | Датуми од којих експлоатација радио-система <Italic>GSM-R</Italic> више није дозвољена |
| 6179388ed75d-f47c-445e-9131-51b2e07fdff3 | Translation Approved (95%) | [Include in this gap the network map providing an overview with dates when GSM-R radio operation is not allowed anymore in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума од којих експлоатација радио-система GSM-R више није дозвољена, за следећих 20 година. |
| 6180009dd554-4f78-4b46-bd15-845f2b535aa4 | Translation Approved (95%) | <310961>Even if only those lines on which</310961> is planned to not allow <311033>GSM-R operation anymore are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections.</311033> | <Italic>Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је планирано да се више не дозволи експлоатација GSM-R-а, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру.</Italic> |
| 6181009dd554-4f78-4b46-bd15-845f2b535aa4 | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 6182d0cc67fc-110c-4535-938a-18ea59a8f711 | Translation Approved (100%) | Figure 16 | Слика 16. |
| 6183ded27e99-812f-4f20-b0a3-8f77654612cf | Translation Approved (CM) | Network map. | Мапа мреже. |
| 6184ded27e99-812f-4f20-b0a3-8f77654612cf | Translation Approved (86%) | Dates where GSM-R system is taken out of service | Датуми повлачења из употребе система <Italic>GSM-R</Italic> |
| 618595c36d24-14eb-4035-af96-8aecfe1be9be | Translation Approved (91%) | [Include in this gap the network map providing an overview with dates where GSM-R system is taken out of service in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума када се систем GSM-R повлачи из употребе, за следећих 20 година. |
| 6186374a88a4-0673-48e2-8728-e9f2a51713cb | Translation Approved (96%) | <311474>Even if only those lines on which</311474> is planned to take out of service GSM-R <311564>radio are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections.</311564> | <Italic>Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је планирано да се повуку из употребе радио-системи GSM-R, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру.</Italic> |
| 6187374a88a4-0673-48e2-8728-e9f2a51713cb | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible. | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве. |
| 61882646b753-7eab-4168-bbbb-b897501d73a0 | Translation Approved (CM) | <311771>Including this map is not mandatory if similar to the previous one –</311771> Figure 15: | <311771>Уметање ове мапе није обавезно ако је слична претходној –</311771> Слика 15: |
| 61892646b753-7eab-4168-bbbb-b897501d73a0 | Translation Approved (CM) | Network map. | Мапа мреже. |
| 61902646b753-7eab-4168-bbbb-b897501d73a0 | Translation Approved (86%) | Dates when GSM-R radio operation is not allowed anymore<311924>.]</311924> | Датуми од којих експлоатација радио-система <Italic>GSM-R</Italic> више није дозвољена<311924>.]</311924> |
| 61911995f389-b5f6-49b3-bebe-f705eae93c0b | Translation Approved (100%) | 5.2.5. | 5.2.5. |
| 61921995f389-b5f6-49b3-bebe-f705eae93c0b | Translation Approved (CM) | Information on cross-border lines | Информације о прекограничним пругама |
| 6193deb3214d-1019-4389-b92e-33b73c4c0838 | Translation Approved (CM) | [This section shall provide detailed information on the planning on cross-border lines.] | [У овом одељку се наводе детаљне информације о планирању прекограничних пруга.] |
| 6194f2ff7fbd-c36e-4f47-b606-e51ce296cee8 | Translation Approved (100%) | 5.2.6. | 5.2.6. |
| 6195f2ff7fbd-c36e-4f47-b606-e51ce296cee8 | Translation Approved (CM) | Information on nodes | Информације о чвориштима |
| 619684677321-4f8c-4f53-b7cf-f11dbed7f88b | Translation Approved (CM) | [This section shall provide detailed information on the planning on nodes.] | [У овом одељку се наводе детаљне информације о планирању чвориштâ.] |
| 619784a0f4c5-467d-41ec-a265-b148ef471f02 | Translation Approved (100%) | 5.3. | 5.3. |
| 619884a0f4c5-467d-41ec-a265-b148ef471f02 | Translation Approved (93%) | Planning for ATO part | Планирање дела <Italic>ATO</Italic> |
| 6199dcf2d21f-d21e-4307-8b7d-5851e758c883 | Translation Approved (100%) | [This section shall include a network map providing an overview with dates when ATO is placed in service. | [У овај одељак се умеће мапа мреже која садржи преглед датума пуштања у рад <Italic>ATO</Italic>-а. |
| 62005391d026-8dec-4f1f-86bd-bd76f8c810d5 | Translation Approved (89%) | This section is not mandatory for those Member States that do not foresee to put ATO into service in the next 20 years.] | Овај одељак није обавезан за државе чланице које не предвиђају пуштање у рад <Italic>ATO</Italic>-а у следећих 20 година.] |
| 6201f4c3b4e8-fbe0-4149-8aa2-de71753649ff | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 6202053ee69f-acc9-4b70-8151-5b0229327aa3 | Translation Approved (100%) | Figure 17 | Слика 17. |
| 62038361b2cf-5983-43ad-8c88-7ef4fb255c8a | Translation Approved (CM) | Network map. | Мапа мреже. |
| 62048361b2cf-5983-43ad-8c88-7ef4fb255c8a | Translation Approved (CM) | Dates when ATO is placed in service | Датуми пуштања у рад <Italic>ATO</Italic>-а |
| 620534d93063-c481-4b2d-b19a-0797cbac4066 | Translation Approved (CM) | [Include in this gap the network map providing an overview with dates when ATO is placed in service in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума пуштања у рад <Italic>ATO</Italic>-а у следећих 20 година. |
| 620634d93063-c481-4b2d-b19a-0797cbac4066 | Translation Approved (73%) | The map include shall clearly identified the dates when ATO is placed in service. | На мапи се морају јасно назначити датуми пуштања у рад <Italic>ATO</Italic>-а. |
| 62074ddb4627-c9b7-45fa-b0b7-bbb35cb2d626 | Translation Approved (100%) | Even if only those lines on which ATO implementation is foreseen are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је предвиђена имплементација ATO-а, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 62084ddb4627-c9b7-45fa-b0b7-bbb35cb2d626 | Translation Approved (CM) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 6209c19dcc8a-1b38-40dd-a314-e8817b4305d2 | Translation Approved (100%) | 5.3.1. | 5.3.1. |
| 6210c19dcc8a-1b38-40dd-a314-e8817b4305d2 | Translation Approved (CM) | Information on cross-border lines | Информације о прекограничним пругама |
| 6211c48304bd-810c-440d-884d-4b5cf6f91c83 | Translation Approved (CM) | [This section shall provide detailed information on the planning on cross-border lines.] | [У овом одељку се наводе детаљне информације о планирању прекограничних пруга.] |
| 62124e9bc767-9aff-4ff5-bca4-7b5055d679a9 | Translation Approved (100%) | 5.3.2. | 5.3.2. |
| 62134e9bc767-9aff-4ff5-bca4-7b5055d679a9 | Translation Approved (CM) | Information on nodes | Информације о чвориштима |
| 6214c3a3b553-37f2-4e25-bf01-2298b5104ee1 | Translation Approved (CM) | [This section shall provide detailed information on the planning on nodes.] | [У овом одељку се наводе детаљне информације о планирању чвориштâ.] |
| 62158f228a7d-8de3-4196-a1b5-021091a40ac7 | Translation Approved (100%) | 5.4. | 5.4. |
| 62168f228a7d-8de3-4196-a1b5-021091a40ac7 | Translation Approved (96%) | Planning for train detection part | Планирање дела за детекцију воза |
| 62170edf5884-4d26-4e37-bd1a-a46c837f5cd0 | Translation Approved (86%) | [This section shall include a network map providing an overview with dates when TSI compliant train detection system is placed in service. | [У овај одељак се умеће мапа мреже која садржи преглед датума пуштања у рад система детекције воза усаглашеног са ТСИ. |
| 6218a6bf24f0-008d-44f3-b997-60ffe899d2af | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 6219510237de-7748-40d1-afb8-08b9fdf12321 | Translation Approved (100%) | Figure 18 | Слика 18. |
| 62204fb9762c-5d63-4f08-9c23-0a5f5b5be2db | Translation Approved (CM) | Network map. | Мапа мреже. |
| 62214fb9762c-5d63-4f08-9c23-0a5f5b5be2db | Translation Approved (93%) | Dates when TSI compliant train detection system is placed in service | Датум пуштања у рад система детекције воза усаглашеног са ТСИ |
| 6222e531b7f4-60f4-4700-8735-94ffee49f105 | Translation Approved (89%) | [Include in this gap the network map providing an overview with dates when TSI compliant train detection system is placed in service in the next 20 years. | [У овај празан простор уметнути мапу мреже која садржи преглед датума пуштања у рад система детекције воза усаглашеног са ТСИ у следећих 20 година. |
| 6223e531b7f4-60f4-4700-8735-94ffee49f105 | Translation Approved (0%) | The map include shall clearly identified the dates when TSI compliant train detection system is placed in service. | На мапи се морају јасно назначити датуми пуштања у рад система детекције воза усаглашеног са ТСИ. |
| 6224046355b7-aff4-4010-8ea6-b25d302a4893 | Translation Approved (93%) | Even if only those lines on which TSI compliant train detection system implementation is foreseen are outlined on the map, the map shall show all network lines in scope of the TSI including the nodes and last mile connections. | Чак и ако су на мапи назначене само пруге на којима је предвиђена имплементација система детекције воза усаглашеног са ТСИ, мапа мора приказивати све пруге у мрежи које спадају у област примене ТСИ, укључујући чворишта и везе на последњем километру. |
| 6225046355b7-aff4-4010-8ea6-b25d302a4893 | Translation Approved (100%) | The map and its key legend shall be clearly visible.] | Мапа и њена легенда морају бити јасно видљиве.] |
| 62269e0fa9f9-b937-4981-be8f-ac626c69c691 | Translation Approved (100%) | 5.4.1. | 5.4.1. |
| 62279e0fa9f9-b937-4981-be8f-ac626c69c691 | Translation Approved (CM) | Information on cross-border lines | Информације о прекограничним пругама |
| 62285315b2bb-cb06-461f-9cba-59477456f097 | Translation Approved (CM) | [This section shall provide detailed information on the planning on cross-border lines.] | [У овом одељку се наводе детаљне информације о планирању прекограничних пруга.] |
| 622955693cd8-3949-42bb-87b6-36735844e5f2 | Translation Approved (100%) | 5.4.2. | 5.4.2. |
| 623055693cd8-3949-42bb-87b6-36735844e5f2 | Translation Approved (CM) | Information on nodes | Информације о чвориштима |
| 6231ea990e41-e483-4fe9-823f-52f19ce5d4c3 | Translation Approved (CM) | [This section shall provide detailed information on the planning on nodes.] | [У овом одељку се наводе детаљне информације о планирању чвориштâ.] |
| 6232b618301a-8f42-4296-81e6-7546ff417cee | Translation Approved (100%) | 5.5. | 5.5. |
| 6233b618301a-8f42-4296-81e6-7546ff417cee | Translation Approved (99%) | Planning for on-board CCS subsystems | Планирање подсистемâ контроле, управљања и сигнализације у возилу |
| 6234dc2ecb00-a81b-49f3-92f7-8d5ef3c025ea | Translation Approved (0%) | [This section shall include a description of the planning and dates for the installation of the on-board CCS subsystems.] | [У овом одељку се наводи опис планирања и датума уградње подсистемâ контроле, управљања и сигнализације у возилу.] |
| 623585a7471f-e231-4ee1-9baf-ad1063a05239 | Translation Approved (100%) | 5.5.1. | 5.5.1. |
| 623685a7471f-e231-4ee1-9baf-ad1063a05239 | Translation Approved (96%) | Information on cross-border vehicles | Информације о прекограничним возилима |
| 62379544c6a9-cbde-4ae3-9da1-a37d5a568d84 | Translation Approved (79%) | [This section is optional and should provide detailed information on the planning on cross-border vehicles.] | [Овај одељак је необавезан и у њему треба навести детаљне информације о планирању у вези са прекограничним возилима.] |
| 6238a6e69880-f374-4c62-9003-13ba3e85a12c | Translation Approved (100%) | 6. | 6. |
| 6239a6e69880-f374-4c62-9003-13ba3e85a12c | Translation Approved (99%) | NEW MANDATORY ON-BOARD REQUIREMENTS | НОВИ ОБАВЕЗНИ ЗАХТЕВИ У ВОЗИЛУ |
| 6240c4b78bd5-bfbc-4cc9-90a2-8f8d8b5a175e | Translation Approved (0%) | [This section shall include information of new mandatory onboard requirements that will be required for operating on the network, ensuring that notifications to RUs are provided at least 5 years in advance. | У овом одељку се наводе информације о новим обавезним захтевима у возилу који ће бити прописани за експлоатацију у мрежи, чиме се обезбеђује да железничка предузећа буду обавештена бар пет година унапред. |
| 62417788a5ab-2888-4412-ad14-089b227a9847 | Translation Approved (100%) | The template to be filled in to provide the information in this section is given below.] | Образац који треба попунити ради достављања информација из овог одељка дат је у даљем тексту.] |
| 62421204a6d2-f53e-4c31-bf57-153419560f24 | Translation Approved (0%) | [If relevant, include here an explanatory text in relation to new mandatory onboard requirements that will be required for operating on the network.] | [По потреби, овде уметнути текст са објашњењем у вези са новим обавезним захтевима у возилу који ће бити прописани за експлоатацију у мрежи.] |
| 6243e947f8d8-cb87-4830-a1d2-254f776da654 | Translation Approved (100%) | Table 16 | Табела 16. |
| 62443ea9fae4-bc39-43df-8f97-37e56c8abe70 | Translation Approved (91%) | New mandatory on-board requirements | Нови обавезни захтеви у возилу |
| 6245320f8130-893d-4b6f-a1d6-60d3855c16d2 | Translation Approved (100%) | Geographical scope | Географска област примене |
| 6246e7f5e8a3-49c8-4072-bba5-d38dd508e0b6 | Translation Approved (84%) | New CCS on-board requirements | Нови захтеви за контролу, управљање и сигнализацију у возилу |
| 6247316def63-7c33-4d65-b27e-f8345cffe9f1 | Translation Approved (0%) | Date of application | Датум почетка примене |
| 62486ed4125c-8626-4363-a503-2332dd260b69 | Translation Approved (90%) | [Include here the geographical scope in which the specific requirements will be applicable. | [Овде навести географску област у којој ће се примењивати посебни захтеви. |
| 62496ed4125c-8626-4363-a503-2332dd260b69 | Translation Approved (100%) | For example: | На пример: |
| 62506ed4125c-8626-4363-a503-2332dd260b69 | Translation Approved (CM) | Complete network or specific lines] | комплетна мрежа или одређене пруге] |
| 62512a5ba78e-5740-4717-982f-530b3a2d2c37 | Translation Approved (85%) | [Include here the legal reference to the new CCS on-board requirements or specify here the new CCS onboard requirements] | [Овде навести правни основ за нове захтеве за контролу, управљање и сигнализацију у возилу или прецизирати нове захтеве за контролу, управљање и сигнализацију у возилу] |
| 6252c2b27693-daa8-4670-8a24-df4f928654bd | Translation Approved (0%) | [Include here date of application of the new CCS on-board requirement. | [Овде навести датум почетка примене новог захтева за контролу, управљање и сигнализацију у возилу. |
| 6253c2b27693-daa8-4670-8a24-df4f928654bd | Translation Approved (0%) | At the earliest, a 5-year period is required] | Захтева се период од најмање пет година пре почетка примене.] |
| 625424694097-6785-499c-b0a0-429f047c4df8 | Translation Approved (99%) | ANNEX II | АHEKC II |
| 625549a19124-440d-45ee-963b-2f9aa97d1078 | Translation Approved (100%) | Table of contents | Садржај |
| 62561f5596e7-350f-4e90-85fb-bbbbcc531672 | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 62571692f5c6-c2f1-496a-8fdc-374033073a29 | Translation Approved (100%) | INTRODUCTION … | УВОД … |
| 6258ffe5e751-2295-4a3f-a4df-cf749959efbd | Translation Approved (CM) | 555 | 555. |
| 625982ce35f8-e8a0-4d77-aa63-1ba4eac2e7f8 | Translation Approved (CM) | 2. | 2. |
| 6260d0ffe9b0-b706-4ce4-9f93-bb35401f1cbf | Translation Approved (0%) | ABBREVIATIONS, ACRONYMS … | СКРАЋЕНИЦЕ, АКРОНИМИ ... |
| 626140defd61-5c30-456c-ae7d-b6691a6b7280 | Translation Approved (100%) | 555 | 555. |
| 62622b0b5177-8ba9-4724-beb9-fb3b7bd06710 | Translation Approved (CM) | 3. | 3. |
| 6263a6e167f0-e77d-417d-9456-ef75c551297b | Translation Approved (88%) | CLASS B SYSTEMS … | СИСТЕМИ КЛАСЕ Б ... |
| 62647128f412-34f4-4dbc-b219-be46d9993313 | Translation Approved (100%) | 555 | 555. |
| 62650967eef8-b602-416a-815b-60ad99332a6d | Translation Approved (CM) | 3.1. | 3.1. |
| 62660649af6c-bf1b-4849-b4f4-e34ae6bc3cff | Translation Approved (71%) | <315522>Conditions for Class B systems</315522> … | <315522>Услови за системе класе Б</315522> … |
| 6267e0d78c0e-76e6-4804-95fc-ef3771ce9361 | Translation Approved (100%) | 555 | 555. |
| 62689d8e63d0-928d-4c41-b0fe-ce944353abef | Translation Approved (CM) | 3.2. | 3.2. |
| 62694d842978-ec19-47ce-9fbb-c7a1de77ceea | Translation Approved (0%) | <315561>Use of this Annex</315561> … | <315561>Употреба овог анекса</315561> … |
| 62707eaa804e-ee9f-4777-9ccd-913022f8dcd6 | Translation Approved (100%) | 555 | 555. |
| 627171be665a-0e0c-4974-95c9-a691a9b51296 | Translation Approved (CM) | 3.3. | 3.3. |
| 62722b5d16f0-e298-41c8-b4c8-fb0f4d16a167 | Translation Approved (90%) | <315594>List of Class B train protection systems</315594> … | <315594>Списак системâ за заштиту воза класе Б</315594> … |
| 62738c2e7ac1-d55d-427c-b1e4-b9385827d4d0 | Translation Approved (100%) | 555 | 555. |
| 62749eb64ebc-ea82-4e40-baa6-8da24964d8fb | Translation Approved (CM) | 3.4. | 3.4. |
| 62755421dde2-73d6-45cf-8307-7a6cd5d58f83 | Translation Approved (78%) | <315645>List of Class B voice radio systems</315645> … | <315645>Списак системâ говорне радио-комуникације класе Б</315645> … |
| 6276bc14d5a0-2401-4ead-9209-5c2f3a9e51fe | Translation Approved (100%) | 558 | 558. |
| 62771b858c83-ab9c-459b-b8b7-9ab06402eba4 | Translation Approved (CM) | 1. | 1. |
| 62781b858c83-ab9c-459b-b8b7-9ab06402eba4 | Translation Approved (CM) | INTRODUCTION | УВОД |
| 6279c75048e6-9791-41cb-b3c1-ac6e0502dda0 | Translation Approved (0%) | This Annex contains the list of train protection and voice radio legacy systems referred in the Control-Command and Signalling TSI. | Овај анекс садржи списак наслеђених система за заштиту воза и наслеђених система говорне радио-комуникације на које се позива ТСИ контроле, управљања и сигнализације. |
| 6280f3cb1c3a-334a-4b45-a698-24243eac2213 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 6281f3cb1c3a-334a-4b45-a698-24243eac2213 | Translation Approved (96%) | ABBREVIATIONS, ACRONYMS | СКРАЋЕНИЦЕ, АКРОНИМИ |
| 62824c4c65e8-340f-42dc-b849-7dbe63586312 | Translation Approved (0%) | The acronyms used as names of legacy systems are explained in the tables in sections 3.3 and 3.4. | Акроними који се користе као називи наслеђених система, објашњени су у табелама у одељцима 3.3 и 3.4. |
| 62836d2adbff-46cb-4f61-aa8a-3828da32ef29 | Translation Approved (0%) | RDD: | <Italic>RDD</Italic>: |
| 62846d2adbff-46cb-4f61-aa8a-3828da32ef29 | Translation Approved (0%) | Reference Document Database (https://rdd.era.europa.eu/RDD/). | База података референтних докумената (https://rdd.era.europa.eu/RDD/). |
| 6285229ab9dc-3808-4e28-bb3b-9fa1d84100bb | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 6286229ab9dc-3808-4e28-bb3b-9fa1d84100bb | Translation Approved (91%) | CLASS B SYSTEMS | СИСТЕМИ КЛАСЕ Б |
| 62870cc136fe-4309-499e-8870-9ca2ccba9dbb | Translation Approved (100%) | 3.1. | 3.1. |
| 62880cc136fe-4309-499e-8870-9ca2ccba9dbb | Translation Approved (96%) | Conditions for Class B systems | Услови за системе класе Б |
| 62899573059b-921e-4993-8afb-1320d4b4375a | Translation Approved (0%) | Class B systems for the trans-European rail system network are a limited set of train protection and voice radio legacy systems that were already in use in the trans- European rail network before 20 April 2001. | Системи класе Б за мрежу трансевропског железничког система представљају ограничен скуп наслеђених система за заштиту воза и наслеђених система говорне радио-комуникације који су били у употреби у трансевропској железничкој мрежи пре 20. априла 2001. године. |
| 6290f0c8f25e-c32a-4b3f-b507-909318346a3e | Translation Approved (77%) | Class B systems for other parts of the network of the rail system in the European Union are a limited set of train protection and voice radio legacy systems that were already in use in those part of the network before 1 July 2015. | Системи класе Б за друге делове мреже железничког система у Европској унији, представљају ограничен скуп наслеђених система за заштиту воза и наслеђених система говорне радио-комуникације који су били у употреби у том делу мреже пре 1. јула 2015. године. |
| 629113b2e523-0a2f-422f-be97-379f92b3380b | Translation Approved (100%) | 3.2. | 3.2. |
| 629213b2e523-0a2f-422f-be97-379f92b3380b | Translation Approved (89%) | Use of this Annex | Употреба овог анекса |
| 6293a36244b9-ddf7-4e89-8365-a5710d246d4d | Translation Approved (0%) | This is an Annex based on information received from Member States, Norway, Switzerland and United Kingdom, and in accordance with the provisions of this TSI. | Овај анекс се заснива на информацијама добијеним од држава чланица, Норвешке, Швајцарске и Уједињеног Краљевства и у складу је са одредбама овог ТСИ. |
| 6294343621d9-e9a5-4f4a-a0b5-f4b5219679c7 | Translation Approved (0%) | As stated in point 3.1 of the Annex I of this Regulation, ‘The requirements for Class B systems are the responsibility of the relevant Member State’. | Како је наведено у тачки 3.1. Анекса I ове уредбе, „Захтеви за системе Класе Б одговорност су одговарајуће државе чланице”. |
| 6295343621d9-e9a5-4f4a-a0b5-f4b5219679c7 | Translation Approved (0%) | Details on the technical specifications can be found in the RDD. | Подаци о техничким спецификацијама могу се пронаћи у <Italic>RDD</Italic>-у. |
| 629692f93d97-b38f-4046-aa55-661640a9e153 | Translation Approved (100%) | 3.3. | 3.3. |
| 629792f93d97-b38f-4046-aa55-661640a9e153 | Translation Approved (98%) | List of Class B train protection systems | Списак системâ за заштиту воза класе Б |
| 62980972169b-6c75-427e-bbbb-482a35c69f00 | Translation Approved (100%) | Member State | Држава чланица |
| 6299bf5802b1-209c-403b-866c-3ce9f7dd74e8 | Translation Approved (0%) | Name of the legacy system (<316987>1</316987>) | Назив наслеђеног система (<316987>1</316987>) |
| 6300daa03e41-ccaf-49a1-a551-e604ed8b55a5 | Translation Approved (100%) | Scope | Област примене |
| 630139283dcf-5b43-4a93-96cd-b90d1038effe | Translation Approved (0%) | Version identification | Идентификација верзије |
| 6302e2532387-abe6-4b39-9b5e-89a05befbf64 | Translation Approved (0%) | Date of latest authorisation to placing into service | Датум последње дозволе за пуштање у рад |
| 6303918bfab5-1505-4046-b23e-2baee28e066f | Translation Approved (100%) | Austria | Аустрија |
| 63045ef3fc0d-520d-4085-9bf5-05a01f363c98 | Translation Approved (0%) | INDUSI I 60 (<317074>2</317074>) | INDUSI I 60 (<317074>2</317074>) |
| 6305a887efd3-0d42-45e5-9033-008ebbf15f70 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 63063b31a266-3360-4b5e-bfbc-4b60539fb8ed | Translation Approved (0%) | PZB 90 (<317113>3</317113>) | PZB 90 (<317113>3</317113>) |
| 6307af670c46-a590-4461-a96e-74ecb04320d7 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 63087b0da6bc-9fbb-468d-9980-fb1c99c352aa | Translation Approved (0%) | AT/DE | AT/DE |
| 63095fcccd18-4c0f-42b9-9ade-e4b2b156f36a | Translation Approved (0%) | LZB (LZB L72, LZB L72 CE I and LZB L72 CE II) | LZB (LZB L72, LZB L72 CE I и LZB L72 CE II) |
| 631095c078e2-9de4-4063-bb4f-1382c97b557e | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 63119a48276e-0978-4072-a41b-ff5eb5588259 | Translation Approved (100%) | Belgium | Белгија |
| 63125de953f0-1bc5-47ab-a24a-f56011932a57 | Translation Approved (0%) | Crocodile | <Italic>Crocodile</Italic> |
| 63134ab053c7-5260-4d1d-926c-a66160fc8d46 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6314d0cede19-2115-42ee-8a73-6bcdca3345f4 | Translation Approved (100%) | TBL 1 | TBL 1 |
| 6315ba6cd267-1eb3-46e9-8174-a3e3d6cb16ef | Translation Approved (CM) | Whole network | Цела мрежа |
| 63163e78b7d4-7716-4d3e-b3dc-4003de2df8fc | Translation Approved (100%) | TBL 2 | TBL 2 |
| 63174cde4027-22f5-441b-ba8e-ebea2f8cc836 | Translation Approved (CM) | Whole network | Цела мрежа |
| 6318f4348e81-6e3d-4561-80d1-f8163d762b03 | Translation Approved (100%) | TVM 430 | TVM 430 |
| 63199a0da436-65a4-4fb8-90a0-53b293b5d9fe | Translation Approved (CM) | Whole network | Цела мрежа |
| 632017ae03d7-27df-4458-85dc-562b387af119 | Translation Approved (0%) | TBL1+ | TBL1+ |
| 63218ed3d2eb-68fd-4119-99d7-fae0effb4fc8 | Translation Approved (0%) | Off-TEN only | Само изван TEN |
| 632271f39077-bb67-4d9a-a094-20646ec16cef | Translation Approved (0%) | KVB | KVB |
| 6323fdf70ff5-5400-4215-af32-ff2da6194b2c | Translation Approved (0%) | Access to high speed line 1 | Приступ прузи за велике брзине 1 |
| 6324629fdb47-1a39-4535-8f2c-f939e39d5cc6 | Translation Approved (100%) | Bulgaria | Бугарска |
| 632522ad4dd7-0ce9-405d-bff8-5dafc3d6858e | Translation Approved (100%) | EBICAB 700 | EBICAB 700 |
| 6326490402e9-f036-4977-8cd9-3f0febe0f8ae | Translation Approved (CM) | Whole network | Цела мрежа |
| 6327781260dc-6930-4b6b-89ab-cef77290a287 | Translation Approved (0%) | BU | BU |
| 6328e1c55c13-d229-4810-bedc-a4f198d359d5 | Translation Approved (100%) | Croatia | Хрватска |
| 6329099f4c2d-c85c-4ee5-8730-b0f7278cd0f0 | Translation Approved (100%) | INDUSI I 60 (<317395>2</317395>) | INDUSI I 60 (<317395>2</317395>) |
| 63300edef915-614d-4327-9c4a-68163f4e3dbe | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 63315fa37904-e847-4f8b-902d-901f00f7d6c5 | Translation Approved (0%) | Czechia | Чешка |
| 633217ed712c-f45a-41c8-9090-0548e689c4e3 | Translation Approved (100%) | LS | LS |
| 63338d568bbd-6c08-4a33-b324-f8064d8ea8c1 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 63340abac0bc-9fd0-428d-907e-58c2a7dab8ea | Translation Approved (100%) | Denmark | Данска |
| 6335c32487a5-bc48-4e71-9a9b-a50795390f94 | Translation Approved (100%) | ZUB 123 | ZUB 123 |
| 6336bb594124-2b30-4a94-a692-b303709c03b6 | Translation Approved (CM) | Whole network | Цела мрежа |
| 63375396553d-61c8-464d-80e7-5dc665b02c57 | Translation Approved (0%) | SW02A (version 1.37 edition 04) | SW02A (верзија 1.37, издање 04) |
| 6338c65b3104-0646-4ac9-8f04-ed02de9b23c7 | Translation Approved (100%) | 2.2.2004 | 2.2.2004. године |
| 6339b81a7b68-5e40-446e-9781-47dc2c81a9c9 | Translation Approved (100%) | Estonia | Естонија |
| 6340fce8b112-e943-46c1-b216-3e6c9ee2484a | Translation Approved (0%) | ALSN | ALSN |
| 6341b51e386a-b870-48b4-85d9-e97cfebc9110 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 634220c687fc-824a-49f6-962d-95ad2ba6671c | Translation Approved (100%) | Finland | Финска |
| 6343d332d5e0-fce8-4924-b0bd-967bcbe3a2aa | Translation Approved (0%) | ATP-VR/RHK | ATP-VR/RHK |
| 6344a80ef0c4-4d3c-4504-86bd-d1b0f8a40162 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6345a9cf04e3-cf1b-4403-8551-2ef3c6158f82 | Translation Approved (100%) | France | Француска |
| 634655f711e0-74ec-49be-8db3-fe510aeccc59 | Translation Approved (100%) | Crocodile | <Italic>Crocodile</Italic> |
| 6347cc696581-db11-4c4e-9ee0-7464a5e8dd8b | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 634841500d92-f878-40b0-8abc-e9da9c41e88e | Translation Approved (100%) | KVB | KVB |
| 6349e14dd0b3-8f81-47c0-b6a9-fb3e9ef28b47 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 63507262a750-b56f-47f2-bd6f-620a323f0ae3 | Translation Approved (100%) | TVM 300 | TVM 300 |
| 63518c91c662-fe42-4481-920b-b9eff122b64b | Translation Approved (CM) | High speed lines | Пруге за велике брзине |
| 635204158965-5239-4c91-803e-7cd479ad49e9 | Translation Approved (100%) | TVM 430 | TVM 430 |
| 635387c240ef-2947-46bb-a989-f428a1117932 | Translation Approved (CM) | High speed lines | Пруге за велике брзине |
| 6354f9d2dc1a-9a68-4e0a-b892-31b888db8f71 | Translation Approved (0%) | KVBP | KVBP |
| 63550a28c5b9-5476-4bd6-ad9b-8cb89706df93 | Translation Approved (0%) | (sub)urban area of Paris | (при)градско подручје Париза |
| 635656b724b5-4754-4ced-980a-249d558f62f0 | Translation Approved (0%) | KCVP | KCVP |
| 6357015c79c4-cbe9-4d4c-b154-43d698b0006b | Translation Approved (100%) | (sub)urban area of Paris | (при)градско подручје Париза |
| 6358bdd0ef53-cca8-4635-a530-70562677657a | Translation Approved (0%) | KCVB | KCVB |
| 63596848b9f2-0741-4693-95b7-8165c4200f37 | Translation Approved (100%) | (sub)urban area of Paris | (при)градско подручје Париза |
| 63606e4d75d6-394a-4370-8168-45cb7067ea36 | Translation Approved (0%) | NEXTEO | NEXTEO |
| 63615ab55480-12aa-43fe-8cff-c1ffe2f90451 | Translation Approved (100%) | (sub)urban area of Paris | (при)градско подручје Париза |
| 63621ecdf2a4-0737-4095-b7d0-4552278064b0 | Translation Approved (0%) | DAAT | DAAT |
| 6363571cf4fc-a651-4706-b6b3-eae17a355dc8 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 636415f02be4-21e4-404d-b167-45f492974fd4 | Translation Approved (100%) | Germany | Немачка |
| 6365f99a0c6b-0394-4fd8-8cd4-a5ad57d6fa13 | Translation Approved (100%) | PZB 90 | PZB 90 |
| 6366d09a4da9-c454-43ea-81bf-e3460be28575 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 636738cca7ec-f057-4cff-895b-c204f6157a6b | Translation Approved (100%) | AT/DE | AT/DE |
| 6368fb3cea6e-5252-4186-ba5a-e889c4ed5a4a | Translation Approved (0%) | LZB (LZB L72, LZB L72 CE I and LZB L72 CE II) (<317824>4</317824>) | LZB (LZB L72, LZB L72 CE I и LZB L72 CE II) (<317824>4</317824>) |
| 636973b363fb-e440-4ff7-a736-7b04e6eb3de4 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6370dbedf07c-9e3d-4a63-8546-733ea1648c35 | Translation Approved (0%) | GNT (Geschwindigkeitsüberwachung für NeiTech-Züge) (<317878>5</317878>) | GNT (<Italic>Geschwindigkeitsüberwachung für NeiTech-Züge</Italic>) (<317878>5</317878>) |
| 637189f8b9db-5f3e-446c-890c-bef435a9277a | Translation Approved (0%) | Whole network (routes with higher lateral acceleration for tilting trains) | Цела мрежа (превозни путеви са већим бочним убрзањем за нагибне возе) |
| 6372fddde5f0-7b0e-46b5-a956-d1af514f408a | Translation Approved (100%) | Hungary | Мађарска |
| 6373803e59a5-3963-4ec6-a6fc-4ab905e15b12 | Translation Approved (0%) | EVM | EVM |
| 63745bc04ea2-9e7a-4ac3-bd93-7d7d6d7fc656 | Translation Approved (0%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6375a724cd32-05f6-4557-b90e-323f93c8aeca | Translation Approved (100%) | Ireland | Ирска |
| 63768ee9aaae-ad05-44e9-af23-799058b2ad82 | Translation Approved (0%) | CAWS | CAWS |
| 63778b301c63-9cb3-4f3e-99ca-a565def60ed6 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6378f519f1e1-873a-4939-a6c2-248acb17e97c | Translation Approved (100%) | ATP | ATP |
| 63797e3b83a3-b91a-4859-b2c8-9e6b8d8955b9 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 63802768a793-ef0b-4c41-8c12-e6d4efd4ea09 | Translation Approved (100%) | Italy | Италија |
| 6381f48a3df6-4063-4382-aa0d-2fd22dbe90e7 | Translation Approved (0%) | SCMT + RSC | SCMT + RSC |
| 638283fe1c32-48fc-43bd-b2da-24654739326b | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 63839014a8c1-5722-4ff3-8af2-7f514c759740 | Translation Approved (0%) | SCMT | SCMT |
| 6384869e73a2-7ce3-4b69-8ccd-a08147db8f04 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 63851e84c983-784a-49c9-b329-bb16e4bcfff8 | Translation Approved (0%) | SSC | SSC |
| 6386821f6795-7397-42e9-ae35-e2f9472c0181 | Translation Approved (100%) | Off-TEN only | Само изван TEN |
| 638774834435-7fd6-481c-ac02-d535da7e9432 | Translation Approved (100%) | Latvia | Летонија |
| 638875af2357-cdf7-48fe-9b9c-14bd22ba418c | Translation Approved (100%) | ALSN | ALSN |
| 6389a761d808-bbba-45b3-b3f3-5480aafe679f | Translation Approved (CM) | Whole network | Цела мрежа |
| 639001444098-a8e8-47b9-855d-7d116c9d3e5d | Translation Approved (100%) | Lithuania | Литванија |
| 639135cc25cd-8c36-4be8-8cac-62bb3a37852f | Translation Approved (100%) | ALSN | ALSN |
| 63929f41f74a-d2ff-46a5-a6e4-1510ac799626 | Translation Approved (CM) | Whole network | Цела мрежа |
| 6393a8e72694-0104-46b6-aedd-827a08edbc85 | Translation Approved (0%) | Norway (<318109>6</318109>) | Норвешка (<318109>6</318109>) |
| 63949cb2205f-31c5-4a57-9402-27fb459d1eca | Translation Approved (100%) | ATC (<318127>7</318127>) | ATC (<318127>7</318127>) |
| 6395cd4aeaff-f691-4fce-b95f-8469f6a5193e | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 639699dfd093-7fd6-45ed-8d7c-f6f7f43937f5 | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 639726305d77-f6bb-4591-a667-f31df572d16e | Translation Approved (CM) | 1993 | 1993. година |
| 639801d30023-b459-4280-9dff-a6814eca3ed5 | Translation Approved (100%) | Poland | Пољска |
| 63990e650fde-f939-49e0-9bf3-17999909b324 | Translation Approved (0%) | SHP | SHP |
| 64006918c93f-d1e2-4633-a62c-86462b611155 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6401af509724-0bbc-4a9b-b467-9e79e92afb1a | Translation Approved (0%) | PKP radio system with Radiostop function | Радио-систем <Italic>PKP</Italic> са функцијом <Italic>Radiostop</Italic> |
| 64023020f848-695d-473c-af78-d452eac9e631 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 64034c7055a7-e77c-46e5-a6b4-0345e3dac028 | Translation Approved (100%) | Portugal | Португал |
| 6404ca27a469-830d-45bf-9cfd-00a1d948fe91 | Translation Approved (0%) | INDUSI I 60 | INDUSI I 60 |
| 6405c54592e1-6cf9-45fd-a296-47d99a4c1862 | Translation Approved (0%) | Cascais line Off-TEN | Пруга Cascais изван TEN |
| 640645898356-38af-4273-9c37-4350f7b45263 | Translation Approved (0%) | PT | PT |
| 640738dd9d4b-9e6f-4813-a265-b417940f8bc5 | Translation Approved (0%) | EBICAB 700 (CONVEL) | EBICAB 700 (CONVEL) |
| 640897b9dd0a-40f1-44d1-ac5e-3bd4b5007027 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 640952985076-6d99-4be1-bf89-43ab22ee5393 | Translation Approved (100%) | Romania | Румунија |
| 64104a77d6c6-6d28-4e6e-86b6-e1fc5822cb66 | Translation Approved (100%) | INDUSI I 60 (<318304>2</318304>) | INDUSI I 60 (<318304>2</318304>) |
| 64110c5d2fa4-a562-41a8-aeb3-3fd8a4149f8b | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6412309e8f5d-b657-4639-a0e5-94a625a08091 | Translation Approved (0%) | Slovak Republic | Република Словачка |
| 6413f9d13f94-62d3-465a-af87-3397e46262e8 | Translation Approved (100%) | LS | LS |
| 6414da9f06e7-7253-4565-9908-0b44eacad6a2 | Translation Approved (CM) | Whole network | Цела мрежа |
| 64152eefe6eb-b27a-48fb-b5bd-d415e485dde2 | Translation Approved (100%) | LS04, LS05, LS06 | LS04, LS05, LS06 |
| 64163ed81998-b4ff-40c3-939c-2db85563d1d8 | Translation Approved (100%) | Slovenia | Словенија |
| 6417b62ad9c3-c36d-4735-bdce-704a60d02218 | Translation Approved (100%) | INDUSI I 60 (<318391>2</318391>) | INDUSI I 60 (<318391>2</318391>) |
| 6418c87ba7de-970f-4828-b7e4-bf4cd8d6707a | Translation Approved (0%) | All main lines and also 3 regional lines | Све главне пруге и 3 регионалне пруге |
| 641925ddb106-42f6-405f-ad45-40fa5dad7f23 | Translation Approved (100%) | Spain | Шпанија |
| 64200b3aa76f-9f55-4a7c-a593-a8e464c7207d | Translation Approved (0%) | ASFA | ASFA |
| 6421a6bbfeed-cbc3-459d-9a89-e4d92f6f31a4 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 64222c8d20ba-e7a3-4e85-8f6b-a6f838a0abaf | Translation Approved (100%) | EBICAB 900 | EBICAB 900 |
| 6423c09c4b7a-56f7-4598-b5b3-3b4b49f1c5bf | Translation Approved (89%) | Mediterranean Corridor. | Медитерански коридор |
| 6424c09c4b7a-56f7-4598-b5b3-3b4b49f1c5bf | Translation Approved (0%) | Section ‘La Encina – Barcelona Sants’ | Деоница „<Italic>La Encina – Barcelona Sants</Italic>” |
| 64252220b895-d289-463a-b7f6-9abb9dd27539 | Translation Approved (0%) | ES | ES |
| 64267fc6fa57-9c2e-476e-bf08-310fe51c4bf5 | Translation Approved (0%) | LZB | LZB |
| 6427c372df07-caa2-42e9-a0cd-0b272fd01da7 | Translation Approved (0%) | High Speed Line ‘Madrid – Sevilla/Toledo/Málaga’ C5 Commuter Line (Madrid). | Пруга за велике брзине – „<Italic>Madrid – Sevilla/Toledo/Málaga</Italic>” приградска пруга C5 (Мадрид). |
| 6428c372df07-caa2-42e9-a0cd-0b272fd01da7 | Translation Approved (0%) | Section ‘Humanes – Mostoles el Soto’ | Деоница „<Italic>Humanes – Mostoles el Soto</Italic>” |
| 6429d87c6812-76b6-465f-9ff5-6e2b96820980 | Translation Approved (100%) | ES | ES |
| 6430608ba81d-b5e8-46c0-a232-07f614bfb941 | Translation Approved (100%) | Sweden | Шведска |
| 6431dd672106-c821-43af-97a0-5acde98fb23a | Translation Approved (100%) | ATC (<318646>7</318646>) | ATC (<318646>7</318646>) |
| 6432c26f00a5-57d9-45a8-a563-76794761526b | Translation Approved (0%) | Whole network except Linköping-Västervik/Kisa | Цела мрежа осим пруге <Italic>Linköping–Västervik/Kisa</Italic> |
| 643318bfd4cf-2121-4d0a-a304-e871cd5be1e4 | Translation Approved (100%) | 2 | 2. |
| 643463f98752-b821-4d9e-915f-a54c3c72e48d | Translation Approved (0%) | Linköping-Västervik/Kisa | <Italic>Linköping-Västervik/Kisa</Italic> |
| 643552916112-0c0f-44d5-a0f9-ff51f8f3d59e | Translation Approved (0%) | R | R |
| 64369b1388ee-10b2-49a2-b8aa-f3a26f5cb9a3 | Translation Approved (0%) | Switzerland (<318721>6</318721>) | Швајцарска (<318721>6</318721>) |
| 64378d3d8055-c5dd-4347-9fcc-a07f99192df5 | Translation Approved (0%) | EuroSIGNUM (<318739>8</318739>) | EuroSIGNUM (<318739>8</318739>) |
| 643821159199-1676-4c44-a20b-57816728418b | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6439abe54a44-c97c-435b-b53d-06d1182d00d1 | Translation Approved (0%) | EuroZUB (<318772>6</318772>) | EuroZUB (<318772>6</318772>) |
| 644058a6b0b2-10da-4e12-978c-c9406a610ad3 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 64413dc14c1d-6269-4b68-924b-7da3f6436401 | Translation Approved (100%) | The Netherlands | Холандија |
| 6442f6c0f36a-146b-40ff-8424-cff016a16e13 | Translation Approved (0%) | ATB First generation | <Italic>ATB</Italic> прве генерације |
| 6443fdb4f66f-1d33-41ff-bf59-5c7e068da06c | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6444f27a9b8d-7b9e-4357-b030-e65b18f627b5 | Translation Approved (77%) | ATB new generation | <Italic>ATB</Italic> нове генерације |
| 6445792170bb-3100-4c5a-af66-162bda987d23 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 644668885871-6ccb-40fb-9166-0edf235b0557 | Translation Approved (CM) | UK for Northern Ireland | Уједињено Краљевство за Северну Ирску |
| 644787d51a1b-4c19-4a0d-b26b-92ae7878652b | Translation Approved (0%) | GW ATP | GW ATP |
| 6448457a0378-f6ad-4b77-81fc-ce5f24ff77c3 | Translation Approved (100%) | limited to specific routes only | ограничено само на одређене превозне путеве |
| 64490e587397-db34-4f5c-a0d6-2e16f189d320 | Translation Approved (0%) | RETB | RETB |
| 6450ddab70ba-0d76-4867-b206-cd77bfeade79 | Translation Approved (100%) | limited to specific routes only | ограничено само на одређене превозне путеве |
| 645145690381-05ad-4d8a-8f5f-3f737a9ccb85 | Translation Approved (0%) | TPWS/AWS | TPWS+/AWS |
| 64520effba53-771d-424b-897f-3d563c48f304 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 645326cf6706-d137-498f-95a6-addf08e23436 | Translation Approved (0%) | Chiltern-ATP | Chiltern-ATP |
| 645404bf824b-5e01-409b-b2eb-cf079b22b225 | Translation Approved (100%) | limited to specific routes only | ограничено само на одређене превозне путеве |
| 6455a1b7c035-11ad-4a68-ac83-5841a3874fcd | Translation Approved (100%) | Mechanical Trainstops | Уређаји за механичко заустављање воза |
| 6456d2d38d46-7746-475d-b8b3-856e2519b767 | Translation Approved (100%) | limited to specific routes only | ограничено само на одређене превозне путеве |
| 6457c7c366bf-b700-4863-a48e-6a16b5c129ad | Translation Approved (0%) | (<319027>1</319027>) The fact that two or more Member States use the same system does not imply that they are compatible: the versions shall be taken into account. | (<319027>1</319027>) Чињеница да две или више држава чланица користе исти систем не подразумева да су они компатибилни: морају се узети у обзир и верзије. |
| 64586215f179-8074-4138-b1a9-9ed16d32c100 | Translation Approved (0%) | (<319192>2</319192>) Rolling stock equipped with higher versions (eg PZB 90) is accepted. | (<319192>2</319192>) Прихватају се возна средства опремљена новијим верзијама (нпр. PZB 90). |
| 6459f86eb36f-7d36-40f2-b591-9aa0ee2c4630 | Translation Approved (71%) | (<319270>3</319270>) All new authorised vehicles must be equipped with PZB 90. | (<319270>3</319270>) Сва нова одобрена возила морају бити опремљена верзијом PZB 90. |
| 6460ebc6cab3-f3c3-45b0-9c82-46040bbbcd3c | Translation Approved (0%) | (<319339>4</319339>) Leading vehicles for operation on LZB lines have to be equipped with an onboard system which can connect at least to L72 and CE I. | (<319339>4</319339>) Водећа возила за експлоатацију на пругама <Italic>LZB</Italic>, морају бити опремљена системом у возилу који се може повезати бар са L72 и CE I. |
| 6461c1372a31-eb47-4c61-ad06-41cba404b30e | Translation Approved (0%) | (<319498>5</319498>) GNT can only work in connection with PZB 90. | (<319498>5</319498>) GNT може функционисати само ако је повезан са PZB 90. |
| 646207fbd8de-f9fe-4871-9955-0d03d365b39e | Translation Approved (0%) | (<319561>6</319561>) For information. | (<319561>6</319561>) Информативно. |
| 646301dcafa5-78f3-46ef-bbc5-616b45f2f16d | Translation Approved (0%) | (<319582>7</319582>) Formerly referred as ‘EBICAB 700’. | (<319582>7</319582>) Претходно назван EBICAB 700. |
| 6464b1bd1aa5-d5f2-4b77-92b9-e712c4954345 | Translation Approved (100%) | (<319627>8</319627>) Rolling stock equipped with higher versions (eg PZB 90) is accepted. | (<319627>8</319627>) Прихватају се возна средства опремљена новијим верзијама (нпр. PZB 90). |
| 6465ce446df7-8ea8-4b11-81bb-bc5fd03629ad | Translation Approved (100%) | 3.4. | 3.4. |
| 6466ce446df7-8ea8-4b11-81bb-bc5fd03629ad | Translation Approved (0%) | <319702>List of Class B voice radio systems </319702>(<319754/>) | <319702>Списак системâ говорне радио-комуникације класе Б </319702>(<319754/>) |
| 64677b247ec7-ff74-4252-9167-204480a9a67d | Translation Approved (0%) | <12831/> This list is based on the information in Commission Decision 2006/860/EC of 7 November 2006 concerning a technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European high speed rail system and modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system (OJ L 342, 7.12.2006, p. 1) and in Commission Decision 2006/679/EC of 28 March 2006 concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system (OJ L 284, 16.10.2006, p. 1). | <12831/> Овај списак се заснива на информацијама из Одлуке Комисије 2006/860/ЕЗ од 7. новембра 2006. године о техничкој спецификацији интероперабилности која се односи на подсистем контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система за велике брзине и о измени Анекса А Одлуке 2006/679/ЕЗ о техничкој спецификацији интероперабилности у вези са подсистемом контроле, управљања и сигнализације трансевропског конвенционалног железничког система (СЛ L 342, 7.12.2006., стр. 1) и из Одлуке Комисије 2006/679/ЕЗ од 28. марта 2006. године о техничкој спецификацији интероперабилности у вези са подсистемом контроле, управљања и сигнализације трансевропског конвенционалног железничког система (СЛ L 284, 16.10.2006, стр. 1). |
| 6468719946dd-2938-41c9-b2a2-c78c94455f54 | Translation Approved (100%) | Member State | Држава чланица |
| 6469a27d644d-8747-4514-8520-7c9e0d886d83 | Translation Approved (CM) | Name of the legacy system (<319805>1</319805>) | Назив наслеђеног система (<319805>1</319805>) |
| 64700abf1163-aaeb-4e69-80fe-fbc06dbe9dde | Translation Approved (100%) | Scope | Област примене |
| 64713720886f-3c93-47be-9072-9092f69c204e | Translation Approved (CM) | Version identification | Идентификација верзије |
| 64727e6bc7bb-b4e6-4a59-b029-78a69fb1ba4c | Translation Approved (CM) | Date of latest authorisation to placing into service | Датум последње дозволе за пуштање у рад |
| 647341ab05b3-2b94-4678-848a-34c119f12d20 | Translation Approved (100%) | Austria | Аустрија |
| 64749769bf66-4d0a-48c2-b453-2d8f355f7e68 | Translation Approved (0%) | UIC Radio Chapter 1-4+6 | Радио-уређај <Italic>UIC</Italic>, поглавља 1–4+6 |
| 64757893d613-9500-4946-a163-4a3d6134860b | Translation Approved (100%) | Bulgaria | Бугарска |
| 6476e78bfee9-dcf1-47b9-91a8-1f35ece35e07 | Translation Approved (72%) | UIC Radio Chapter Bulgaria | Радио-уређај <Italic>UIC</Italic>, Поглавље „Бугарска” |
| 6477a8d031f7-1a03-4066-afc2-c342b3069e19 | Translation Approved (100%) | Croatia | Хрватска |
| 64783a33e4a8-f9cd-466b-a893-93b510060571 | Translation Approved (0%) | Analogue railway radio system (RDU) – in compliance with UIC 751-3 | Аналогни железнички радио-систем (<Italic>RDU</Italic>) – у складу са UIC 751-3 |
| 6479887456dd-ce6b-4ce7-9209-7d52da6c0ce9 | Translation Approved (100%) | Czechia | Чешка |
| 6480cec06be3-97a3-4bf0-8db7-ced5dba1201a | Translation Approved (0%) | SRD | SRD |
| 6481988d9227-417e-40a3-b4f3-b79869e74e2e | Translation Approved (100%) | Estonia | Естонија |
| 6482093276da-c158-4129-b9c6-ce7e02950357 | Translation Approved (0%) | The Estonian Railways train communication network | Мрежа за комуникацију возова естонских железница |
| 64835f1d3a14-ca4e-449e-baa4-aca698818c16 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 648450e9abc3-9fc4-4b64-84d0-ce9e7bb74617 | Translation Approved (100%) | Germany | Немачка |
| 6485ce29664e-710f-468d-97be-b53e1a20bcb9 | Translation Approved (0%) | Analogue Radio Germany - in compliance with UIC 751-3 (all chapters): | Аналогни радио-систем Немачке – у складу са UIC 751-3 (сва поглавља): |
| 64868488a0af-c110-4fbe-9fd1-63f36e847ce2 | Translation Approved (0%) | — TGL 43886 März 1987, UKW-Verkehrsfunktechnik, Zugfunksystem | – TGL 43886 März 1987, <Italic>UKW-Verkehrsfunktechnik, Zugfunksystem</Italic> |
| 6487a5b2b2fb-8eff-4147-a8cf-3ed424b1b186 | Translation Approved (0%) | Lines of the former GDR installed before 1990 | Пруге некадашње НДР, изграђене пре 1990. године |
| 6488a16a9fd3-3b73-4450-aa04-3f17da3599fb | Translation Approved (0%) | — functional requirement specification radio for low frequency traffic routes (Lastenheft Zugfunk auf Strecken mit einfachen betrieblichen Verhältnissen), detailed standard for an open simplex mode | – спецификација функционалних захтева за радио-системе на превозним путевима са саобраћајем ниске фреквенције (<Italic>Lastenheft Zugfunk auf Strecken mit einfachen betrieblichen Verhältnissen</Italic>), детаљни стандард за отворени симплекс режим |
| 64893ab579b2-c41a-474a-9abd-80ccb1883d0f | Translation Approved (0%) | Low frequency traffic routes | Превозни путеви са саобраћајем ниске фреквенције |
| 649066a19d68-fd90-4824-aff4-8c243a0ef3d8 | Translation Approved (0%) | — functional requirement specification for dual mode user interface for digital and analogue cab radio and digital shunting radio – part 2 (Lastenheft Dualmode Bedienteil für digitalen und analogen Zugfunk digitalen Rangierfunk – Teil 2 – Funktionale Anforderungen), detailed standard for the DMI for cab radio with the function to switch between GSM-R and analogue train radio, used in the migration period | – спецификација функционалних захтева за кориснички интерфејс са двојним режимом за дигитални и аналогни кабински радио и дигитални радио за маневрисање – део 2. – (<Italic>Lastenheft Dualmode Bedienteil für digitalen und analogen Zugfunk digitalen Rangierfunk – Teil 2 – Funktionale Anforderungen</Italic>), детаљни стандард за интерфејс машиновођа–возило за кабински радио са функцијом пребацивања између <Italic>GSM-R</Italic>-а и аналогног радија воза, који се користи у периоду преласка |
| 649119c6fb89-23ba-4982-9800-7805d6babd39 | Translation Approved (0%) | Routes not covered by the GSM-R network | Превозни путеви који нису обухваћени мрежом <Italic>GSM-R</Italic> |
| 6492f6c5f1ee-32cd-4429-85fa-7d994240903c | Translation Approved (100%) | Greece | Грчка |
| 64934d0d2647-601d-4c92-abb3-6eeb3ca22396 | Translation Approved (0%) | CH — Greek Railways radio system (VHF) | CH – Радио-систем грчких железница (<Italic>VHF</Italic>) |
| 6494acb46536-c951-47c5-976a-30ba648004f3 | Translation Approved (0%) | Whole network except Kiato-Athens airport section and Egio-Kiato (open line). | Цела мрежа осим деоница Кијато–Атински аеродром и Егио–Кијато (отворена пруга). |
| 6495e694f845-205d-48e1-bd39-e657e8b7cd29 | Translation Approved (100%) | Hungary | Мађарска |
| 6496a2f09c9c-f7f3-4c1a-85b2-301b36f924e1 | Translation Approved (95%) | UIC Radio Chapter 1-4 | Радио-уређај <Italic>UIC</Italic>, поглавља 1–4 |
| 6497c4ff5de4-755c-453f-ace3-b7916f2fce18 | Translation Approved (76%) | UIC Radio Chapter 1- 4 + 6 (Irish system) | Радио-уређај <Italic>UIC</Italic>, поглавља 1–4+6 (ирски систем) |
| 6498e563cb8e-379a-473e-80c1-16a0cdbf9f16 | Translation Approved (100%) | Ireland | Ирска |
| 6499c4c17199-32c8-48f5-b9d2-c40b67e3e1d9 | Translation Approved (100%) | UIC Radio Chapter 1- 4 + 6 (Irish system) | Радио-уређај <Italic>UIC</Italic>, поглавља 1–4+6 (ирски систем) |
| 650056684b9d-4d7c-4609-a305-4b5ce32ddb58 | Translation Approved (100%) | Italy | Италија |
| 65019845ec74-e8cb-4758-94b9-86be7e4b4bc4 | Translation Approved (0%) | GSM-P | GSM-P |
| 65025bb92b60-070f-4fe0-abdf-792ce1c94e2d | Translation Approved (0%) | On lines not covered with GSM-R | На пругама које нису обухваћене <Italic>GSM-R</Italic>-ом |
| 6503543c6129-3641-499c-9831-141b8d5baa4d | Translation Approved (100%) | Latvia | Летонија |
| 650456f72ac0-1ff9-4e92-85e6-f04dd529af2b | Translation Approved (100%) | LDZ radio system | Радио-систем <Italic>LDZ</Italic> |
| 6505e53a572a-40ca-4a84-901e-f44dc50d135b | Translation Approved (0%) | DMR | DMR |
| 65064436a99b-dd36-4445-b95f-0d0dcde4710d | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 650705324c6d-6b29-4672-9ec7-594848d6bc69 | Translation Approved (100%) | Lithuania | Литванија |
| 6508601f9252-6a15-4f65-ace1-74228502b54d | Translation Approved (0%) | The Lithuanian Railways train radio system | Радио-систем возова литванских железница |
| 6509c341c8a4-9645-4441-8b3b-a05b009caef8 | Translation Approved (0%) | All line sections between stations in border areas | Све деонице пруге између станица у пограничним подручјима |
| 65105758ba50-55a5-41f0-a52c-cc1f6ffc734d | Translation Approved (0%) | Shunting Radio Communication System | Систем радио-комуникације за маневрисање |
| 651165896506-7d7e-418b-9a98-3acc0a2267b0 | Translation Approved (0%) | Whole network (for manoeuvring) | Цела мрежа (за маневрисање) |
| 65128cda2ad8-fa94-4f4c-9edf-a504de69aa54 | Translation Approved (100%) | Poland | Пољска |
| 6513a112b7a8-1111-4a6d-8f4e-9f7e9dbe2a4e | Translation Approved (100%) | PKP radio system | Радио-систем <Italic>PKP</Italic> |
| 6514b0a11b5f-f687-4afc-a7d4-ae4c18415dca | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6515ceb92bc5-df58-453f-9908-c98e68846d50 | Translation Approved (100%) | Portugal | Португал |
| 651663e1f651-a02a-4cc1-ae14-f49b8f371e7c | Translation Approved (0%) | UIC Radio Chapter 1-4 (TTT radio system installed at Cascais line) | Радио-уређај <Italic>UIC</Italic>, поглавља 1–4 (радио-систем <Italic>TTT</Italic> уграђен на прузи Cascais ) |
| 6517bd7c8b2f-1887-4de8-865e-fd33cfd29579 | Translation Approved (98%) | Cascais line Off TEN | Пруга Cascais која је изван TEN |
| 65185b72289c-cc23-4d1f-8652-44da0e4dd359 | Translation Approved (0%) | TTT radio system CP_N (RSC – Rádio Solo-Comboio) | Радио-систем <Italic>TTT</Italic> CP_N (<Italic>RSC</Italic> –<Italic> Rádio Solo-Comboio</Italic>) |
| 65191f71bbb2-e19e-4b54-8c61-01d60ec1cd96 | Translation Approved (100%) | Whole network | Цела мрежа |
| 6520189fa6c4-540b-4ad8-9280-6d6089fbb631 | Translation Approved (100%) | Romania | Румунија |
| 65217f94d3ff-7629-4004-abbc-791f79559386 | Translation Approved (80%) | Radio Network of CFR | Радио мрежа <Italic>CFR</Italic>-а |
| 6522e8b50b8e-f60e-44d1-b81f-05d8c0d1f083 | Translation Approved (100%) | Slovakia | Словачка |
| 652362a783e0-f31c-4e63-9645-d47b3ccc4d02 | Translation Approved (0%) | 450 Mhz UIC (Channel C) | 450 Mhz <Italic>UIC</Italic> (канал <Italic>C</Italic>) |
| 6524f561c4d6-d0ab-4a45-aeec-40d1dea8d4e5 | Translation Approved (0%) | Multikom (160 MHz and 450 MHz) | <Italic>Multikom</Italic> (160 MHz и 450 MHz) |
| 65258a767ebf-4ca0-4c97-87a4-eb227b58a671 | Translation Approved (0%) | BOSCH (160 MHz) | BOSCH (160 MHz) |
| 6526bf65c10e-7253-4914-a92a-2f3c695c24cb | Translation Approved (100%) | OMEGA (160 MHz) | OMEGA (160 MHz) |
| 6527dccc5def-5bd7-40d0-a6ff-c90bb6cb8289 | Translation Approved (100%) | SRO (160 MHz) | SRO (160 MHz) |
| 65285a6fe531-85c1-4170-bb2d-096bdb9532aa | Translation Approved (100%) | 1. | 1. |
| 65295a6fe531-85c1-4170-bb2d-096bdb9532aa | Translation Approved (0%) | Local track radio network (stations Vrutky, Presov, Plavec, Kysak) | Радио-мрежа локалних колосека (станице: Vrutky, Presov, Plavec и Kysak) |
| 6530b9e2d5f3-df54-4c77-a1ab-55c5e6f8f611 | Translation Approved (100%) | 2. | 2. |
| 6531b9e2d5f3-df54-4c77-a1ab-55c5e6f8f611 | Translation Approved (0%) | Local track radio network (the area of lines Bratislava – Zilina, Bratislava – Dunajska Streda – Komarno, Trnava – Kuty) | Радио-мрежа локалних колосека (подручје пруга: Bratislava – Zilina, Bratislava – Dunajska Streda – Komarno, Trnava – Kuty) |
| 6532ef5d8c0e-036f-46d5-864c-31ffde3b83d4 | Translation Approved (100%) | 3. | 3. |
| 6533ef5d8c0e-036f-46d5-864c-31ffde3b83d4 | Translation Approved (0%) | Local track radio network (the area of line Nove Mesto nad Vahom – Myjava) | Радио-мрежа локалних колосека (подручје пруге Nove Mesto nad Vahom – Myjava) |
| 65344ce52de8-dbe4-4fc7-af82-3edce61b679b | Translation Approved (100%) | 4. | 4. |
| 65354ce52de8-dbe4-4fc7-af82-3edce61b679b | Translation Approved (0%) | Internal radio network of ZSR (ZSR’s departments in the area of Zvolen, Zilina and Trnava) | Интерна радио-мрежа <Italic>ZSR</Italic>-а (службе <Italic>ZSR</Italic>-а у подручјима Zvolen, Zilina и Trnava) |
| 6536ba19f1da-7eaf-472f-a12d-509e9c9919e1 | Translation Approved (100%) | 5. | 5. |
| 6537ba19f1da-7eaf-472f-a12d-509e9c9919e1 | Translation Approved (0%) | Track radio network SRO for local lines | Радио-мрежа колосека <Italic>SRO</Italic> за локалне пруге |
| 6538d65603b0-e347-4300-9eba-09d07e81b3a3 | Translation Approved (100%) | Slovenia | Словенија |
| 6539aecab987-54ce-4dd7-b2e5-9a52f369a7f2 | Translation Approved (93%) | Analogue railway radio system called RDZ – in compliance with UIC 751-3 | Аналогни железнички радио-систем под називом <Italic>RDZ</Italic> – у складу са UIC 751-3 |
| 6540fe5c05e7-add6-4e4b-a0a7-4ef466253ff3 | Translation Approved (86%) | All main lines and 5 regional lines | Све главне пруге и пет регионалних пруга |
| 6541a325b18b-acbc-40ca-9891-33380b51dadf | Translation Approved (100%) | Spain | Шпанија |
| 65424cfd0953-1338-4601-b30b-ab65a1b9f0a7 | Translation Approved (100%) | UIC Radio Chapter 1-4+6 | Радио-уређај <Italic>UIC</Italic>, поглавља 1–4+6 |
| 65430e01027c-44fb-4a3b-bef6-6798640d08ef | Translation Approved (100%) | UK for Northern Ireland | Уједињено Краљевство за Северну Ирску |
| 6544a05894ab-d4e6-4f18-825e-9b4044395b73 | Translation Approved (0%) | RETB (voice) | <Italic>RETB</Italic> (говорна комуникација) |
| 65453d2d1129-4c31-4410-8b3c-b606d733aa3b | Translation Approved (0%) | RETB lines only | Само пруге са <Italic>RETB</Italic>-ом |
| 6546660d64b6-8385-4fd3-966f-ca0bc7b913ba | Translation Approved (100%) | (<322268>1</322268>) The fact that two or more Member States use the same system does not imply that they are compatible: the versions shall be taken into account. | (<322268>1</322268>) Чињеница да две или више држава чланица користе исти систем не подразумева да су они компатибилни: морају се узети у обзир и верзије. |